ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Сравнительный анализ CAD – систем, реализующих формообразующие технологии.

- Формообразующие технологии при разработке моделей режущих инструментов в пакете SOLIDWORKS

- Формообразующие технологии при проектировании червячных фрез в пакете «КОМПАС»

- Формообразующие технологии при разработке геометрической модели сборного режущего инструмента в пакете CIMATRON

За 20 прошедших лет появилось достаточно много систем автоматизированного проектирования (CAD-систем) машиностроительного назначения.

. Однако, рекламные материалы, по вполне понятным причинам, имеют умолчания о слабых сторонах конкретного программного обеспечения.        Мы приводим систему количественных оценок потребительских свойств CAD-систем, используемых в формообразовании. В качестве объектов сравнения приняты CAD-системы трехмерного моделирования легкого и среднего уровня: AutoCAD 2002, Compas 5.10, Cimatron 11, Inventor 5, SolidWorks 2001 Plus, Solid Edge 11.

Функциональные возможности систем представлены в виде групп одно-родных показателей, характеризующих интерфейс, особенности параметриза-ции, технологию эскизирования, твердотельного и поверхностного моделирования, работу со сборками и чертежами.

В качестве экспертов выступали специальности «Системы автоматизированного проектирования», владеющие не менее чем 3-4 CAD-системами.

Результаты экспертной оценки CAD-систем по предложенной нами системе критериев приведены в таблице 1.

1 - AutoCAD 2002

2 - Autodesk Inventor 5

3 - Компас 5.10 3D

4 - Сimatron 11

5 - Solid Works 2001 Plus

6 - Solid Edge 11

Явным лидером по уровню интерфейса, с которым любой пользователь сталкивается в первую очередь, является SolidWorks.

Уровень параметризации модели оказывает значительное влияние на трудоемкость работ по обеспечению адекватности всех документов проекта, при внесении изменений в одну из моделей изделия. Большинство CAD-систем не обеспечивают полной параметризации проектируемого объекта. Из всех рассматриваемых систем только SolidWorks работает в режиме полностью параметризованной модели. По глубине и гибкости средств параметризации модели лидируют с большим отрывом SolidWorks и Solid Edge.

Эффективность моделей системы определяет и эффективность CAD-системы в целом. этому основному показателю лучшей оказалась также  SolidWorks.

Лучшей эффективностью создания и проверки качества сборки обладает также SolidWorks.

При слабом использовании на отечественных предприятиях CAM-систем, особое значение приобретают средства генерации и оформления чертежей моделей. В этом процессе обязательным является соответствие полученных чертежей требованиям ЕСКД. По критериям этой группы показателей,  лучшая система Компас, но она проигрывает другим системам из-за отсутствия связи чертежа с моделью.

- Формообразующие технологии при разработке моделей режущих инструментов в пакете SOLIDWORKS

Модели

Модуль CAMWorks позволяет формировать программы для фрезерной, токарной, электроэрозионной обработки по моделям SolidWorks непосредственно в его среде. CAMWorks обладает хорошим  интерфейсом (рис. 12), необходимые для работы технологу геометрические построения выполняются средствами SolidWorks. В программе есть несколько отдельно реализованных модулей - это сам модуль обработки, модуль настройки режимов резания и технологическая база данных.

В CAMWorks существуют три типа операций для обработки поверхностей, черновое, чистовое фрезерование, и карандашная обработка, с соответствующим набором параметров для каждой операции. Проверять сгенерированную траекторию можно пошаговым ее прохождением, или используя встроенный визуализатор обработки (рис. 13). Если обработка проектировалась на уровне сборочной модели SolidWorks, то помимо обрабатываемой детали вы можете учесть в расчете стол, прижимы, указать системе генерировать траектории с учетом обхода этих деталей, а на визуализаторе проконтролировать на столкновение элементы технологической оснастки (например, патрон с прижимом).

И, конечно же, есть возможность сравнить результаты обработки с исходной моделью. Цветовой шкалой CAMWorks показывает разницу, зеленный цвет - обработка "в ноль", желтый и красный - зарезы, голубой и синий - недорезы детали.

- Формообразующие технологии при проектировании червячных фрез в пакете «КОМПАС» Для решения задачи проектирования червячных фрез создана система в виде прикладной библиотеки САПР Фрез в среде КОМПАС-ГРАФИК 5.11 Библиотека, создана в "Центре САПР" (г. Львов) в сотрудничестве с Львовским инструментальным заводом, который выступил постановщиком задачи и первым пользователем системы. Реализовано проектирование насадных червячных фрез.. Основная задача, которую решает САПР Фрез, — проектирование червячных фрез для: - зубчатых колес (ГОСТ 1643-81 - фреза ГОСТ 9324-80), - шлицевых валов (ГОСТ 1139-80 - фреза ГОСТ 8027-86), - звездочек (ГОСТ 591-69 — фреза ГОСТ 15127-83), - деталей с нестандартным профилем. течественныхя элементов сборки 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Кроме того, библиотека содержит отдельный модуль К3 для САПР Фрез (НВЦ "Геос", Нижний Новгород), который используется при получении профиля специальных фрез графическим методом, а также в случае необходимости дополнительного контроля полученного профиля инструмента. Процесс проектирования состоит из следующих этапов: - задание начальных данных, - определение параметров фрезы по стандартам, - расчет геометрии зубьев, - расчет конструкторских размеров фрезы, - заполнение документации, - проверка профиля фрезы. В случае проектирования нестандартных деталей (острошлицевые валы и т.п.) добавляется этап проектирования профиля фрезы по профилю детали графическим методом. При определении профиля фрез используется метод обкатки — профиль инструмента является огибающей последовательных положений профиля изделия при качении без скольжения начальной окружности изделия по начальной прямой инструмента. С другой стороны, профиль шлицевого вала образуется как огибающая последовательных положений зубьев инструмента при качении без скольжения начальной прямой инструмента по начальной окружности изделия, что позволяет для проверки получить профиль изделия по имеющемуся профилю фрезы. Профиль фрезы может быть определен аналитически, графически и графоаналитически. Для стандартных профилей шлицевых валов и зубчатых колес рекомендовано использовать аналитический метод. Расчет червячных фрез заключается в определении размеров профиля фрезы в осевом сечении, если фреза архимедова, или в нормальном сечении, если фреза конволютная. Определение профиля червячных фрез, независимо от их типа и назначения, ведется в плоскости нормального сечения к виткам фрезы. При этом основные размеры профиля фрезы определяются как размеры прямобочной рейки, находящейся в беззазорном зацеплении с зубьями нарезаемого колеса. Такая рейка называется исходной инструментальной рейкой. В соответствии с этим профильный угол фрезы принимается равным номинальному углу зацепления колеса, причем обязательным условием является равенство основных шагов рейки фрезы и колеса. САПР Фрез полностью рассчитывает размеры профиля фрезы (рис. 1) как для стандартного ряда начальных данных, так и для промежуточных размеров. Рис.1. Расчет профиля зубьев фрезы для нарезания звездочек Наружный диаметр, тип основного червяка, число заходов, диаметр посадочного отверстия, длина режущей части фрезы являются конструктивными элементами и выбираются по стандартам или задаются исходя из паспортных данных станка и опыта эксплуатации фрез. Начальными данными для расчета червячных фрез для нарезания зубчатых колес являются параметры зубчатого колеса:модуль, - угол профиля исходного контура колеса, - внешний диаметр, - делительный диаметр, - диаметр впадины. В зависимости от параметров зубчатого колеса так же выбираются начальные параметры фрезы. В случае проектирования фрезы под шевингование выбирается модификация профиля. Червячные фрезы под шевингование отличаются от червячных фрез общего назначения модификацией профиля. Целью модификации профиля фрез является улучшение условий шевингования, которое получается при определенном распределении припуска под шевер (рис. 2). Рис.2. Модификация профиля под шевингование Основные размеры шлицевых соединений регламентированы ГОСТ 1139-80, который предусматривает три серии соединений — легкую, среднюю и тяжелую, с центрированием вала и втулки по наружному диаметру D, внутреннему диаметру d и по боковым сторонам зубьев b. Сущность центрирования по одному из параметров вала состоит в том, что в зависимости от его вида более точно задается размер только по одному из них, в то время как другой выполняется с меньшей точностью. По боковым сторонам шлицевых зубьев во всех трех видах центрирования должна быть обеспечена точная посадка, поэтому допуск на толщину зубьев задается в узких пределах. Рис.3. Ввод и расчет параметров шлицевого вала Все данные фрезы задаются в зависимости от параметров шлицевого вала. Для стандартных серий вала величины выбираются из ряда, а для нестандартного — задаются отдельно. Классы точности А и В используются для чистовых фрез, С — для черновых фрез. При проектировании черновых фрез толщина зуба, внешний диаметр и внутренний диаметр задаются с учетом величины припуска на последующую обработку (рис. 3). Следующим этапом является выбор взаимозависимых величин — диаметра начальной окружности и шага профиля. Система дает возможность задать диаметр и рассчитать шаг профиля или задать шаг и рассчитать диаметр. Профиль фрезы представляет собой кривую — огибающую последовательных положений профиля валика при качении начальной окружности валика по начальной прямой фрезы. Практически эта кривая заменяется одной или несколькими дугами окружностей. Отклонения от теоретической кривой рассчитываются по методу Семенченко [3] или более точному методу [2] (рис. 4). Рис.4. Контроль отклонения от теоретического профиля фрезы Система рассчитывает до восьми контрольных толщин профиля фрезы. На вершине, начальной прямой и фланке толщина рассчитывается автоматически. Дополнительно рассчитывается контрольная толщина шлица на высоте усика (типа А шлица) и на высоте точки сопряжения двух дуг. Остальные контрольные точки профиля рассчитываются по желанию пользователя при соответствующем задании высоты от вершины или от начальной линии. После расчета выводятся размеры профиля с возможностью изменения параметров: ширины усика, глубины канавки и угла фланка (рис. 5). При редактировании значений в окнах на всех этапах проектирования зависимые параметры пересчитываются автоматически. Рис.5. Параметры профиля Для расчета звездочки задаются следующие параметры: шаг, диаметр элемента зацепления цепи, класс точности фрезы, число зубьев звездочки и указывается наличие смещения центра дуг впадин. Система рассчитывает размеры профиля фрезы (рис. 1). В случае задания нестандартных начальных данных (не из ГОСТ 591-69) требуется дополнительная проверка профиля графическим методом. Графический метод реализован с использованием модуля К3 для САПР Фрез. Его рекомендовано применять при получении профиля для нестандартных деталей (острошлицевые валы, зубчатые колеса с модификацией и др.) или нестандартных профилей шлицевых валов (с неравномерным припуском под шлифование), а также для проверки аналитического расчета. Он основан на эмуляции процесса нарезания путем задания законов движения деталей и проведения булевых операций (рис. 6). Полученный в результате профиль рейки (или детали) используется для изготовления инструмента второго порядка и шаблонов. Рис.6. Эмуляция процесса нарезания в К3 для САПР Фрез При расчете конструкции фрезы конструктору дается возможность задать нестандартные размеры внешнего диаметра и посадочного отверстия (иначе они выбираются системой автоматически из стандартных рядов). Внешний диаметр выбирается из ряда или вручную, посадочное отверстие вводится только из предложенного ряда. Параметры геометрии зубьев взаимосвязаны. Например, при изменении коэффициента затылования одновременно пересчитывается коэффициент дополнительного затылования и глубина канавки (рис. 7). Рис.7. Редактирование конструкции фрезы Также анализируется пропорция высоты и толщины зуба. Величина пропорции задается в настройках системы. В случае невыполнения условия допустимости толщины тела фрезы в опасном сечении система предложит три варианта решения задачи: стружечные канавки выполнить прямыми и шпоночный паз расположить под зубом, уменьшить посадочное отверстие или поменять заданные параметры. Величина соотношения опасного сечения к посадочному диаметру задается в настройках системы. Полученные результаты расчетов выводятся в текстовый файл, который можно просмотреть с помощью встроенного текстового редактора. Чертеж спроектированной фрезы (рис. 8) автоматически формируется в системе КОМПАС-ГРАФИК. В случае необходимости его можно доработать и отредактировать. Вывод графической информации организован в виде шаблонов и может быть изменен по желанию пользователя. Рис.8. Пример чертежа спроектированной фрезы.

В полной мере идея безбумажной технологии в настоящее время вряд ли жизнеспособна по ряду технических, экономических и организационных причин. Однако интеграция конструкторско-технологических процедур в рамках сквозного проектирования уже сегодня вполне реализуема практически в рамках существующих CAD/CAM/CAE-систем. В качестве примера ее реализации рассмотрим процесс сквозного проектирования сборного режущего инструмента на базе использования CAD/CAM/CAE-системы Cimatron. В общем случае концепция сквозного проектирования с использованием CAD/CAM/CAE-систем должна включать ряд этапов: - Начальный этап концептуального проектирования объединяет процедуры структурного синтеза изделия и общеинженерные расчеты, определяющие основные параметры и характеристики изделия. - Создание геометрической модели изделия. На этом этапе на основе имеющейся информации об основных параметрах изделия формируется геометрически точное описание изделия и генерируется его изображение на экране монитора. Разработанная модель позволяет не только получать во всех необходимых ракурсах реалистичную информацию о внешнем виде и особенностях изделия, но и использовать сгенерированную геометрическую информацию в дальнейшей работе над проектом. - Инженерный анализ. На этом этапе сформированная модель подвергается расчетному исследованию на механические, тепловые, электромагнитные и прочие виды воздействий с целью получения сведений о прочностных, динамических, теплофизических и прочих свойствах изделия, имеющих связь с выходными показателями качества режущего инструмента, в частности критериями работоспособности. По результатам этого этапа первоначальная модель подвергается в случае необходимости корректировке. - Выпуск конструкторской документации. На основании полученной модели в полуавтоматическом режиме формируются соответствующие схемы, чертежи, эскизы, спецификации, ведомости. Выпускаются электронные или бумажные копии документов. - Разработка технологии обработки изделия на оборудовании с числовым программным управлением (ЧПУ). В основном этот этап предусматривает создание управляющих программ для того или иного оборудования с ЧПУ и содержит следующие стадии (процедуры): - создание модели заготовки. На данной стадии может быть использована база стандартных или типовых заготовок; - интерактивное составление планов обработки и их параметризация. Здесь также обычно используются типовые процедуры и планы обработки, что существенно ускоряет и повышает качество проектирования технологических процессов; - расчет траекторий с одновременным формированием текстов управляющих программ на одном из универсальных языков технологического программирования. - формирование в автоматическом режиме управляющих программ для конкретного станка с ЧПУ. На этапе концептуального проектирования сборного инструмента решаются вопросы выбора конструкции узла крепления сменной многогранной пластины (СМП), наиболее подходящей для заданных условий резания. Критерии оптимизации узла крепления СМП могут быть выбраны разные; в частности, одними из основных критериев являются напряженно-деформированное состояние (НДС) СМП и динамическая точность инструмента. Для случая точения стали 40 (диаметр заготовки d=60 мм, глубина резания t=2 мм, подача s=0,6 мм/об, скорость резания v=220 м/мин) наиболее подходящим крепление СМП специальным винтом . На следующем этапе разрабатывается геометрическая модель инструмента. Модель разрабатывается в системе Cimatron, которая позволяет создавать как поверхностные, так и твердотельные модели. Для моделирования сборного инструмента, имеющего сложную пространственную геометрию, удобнее использовать поверхностную модель. Для сборных резцов можно использовать библиотеку стандартных режущих пластин, элементов узла крепления и заготовок корпусов резцов. При проектировании державки резца используются макросы, позволяющие автоматически создавать типовые элементы. В рассматриваемом примере проектировался резец с режущей пластиной, имеющей на передней поверхности стружколомающие канавки. Использование CAD-системы при проектировании инструмента позволяет с заданной точностью и без выполнения дополнительных ручных расчетов определять геометрию пазов под режущую пластину и элементов ее крепления в державке (рис. 2). Аналогично создается модель элементов крепления СМП (в данном случае винта с конической головкой). Для проверки всей конструкции в целом выполняется сборка (рис. 3), что позволяет получить информацию о внешнем виде и особенностях инструмента. Построенная геометрическая модель в дальнейшем используется для генерации конечно-элементной сетки и для генерации управляющих программ для обработки отдельных элементов на станках с ЧПУ. Геометрическая модель сборного режущего инструмента, созданная в системе Cimatron в виде файла исходных данных, передавалась в препроцессор системы ANSYS для проведения инженерного анализа методом конечных элементов. На этапе инженерного анализа в первую очередь оценивалось напряженно-деформированное (НДС) состояние СМП как наиболее опасного с точки прочности элемента сборного режущего инструмента. Задача решалась с использованием суперэлементного подхода. При этом для каждого элемента сборного режущего инструмента отдельно: СМП, державка, винт; в препроцессоре ANSYS формировались конечно-элементные модели, которые затем с помощью известных процедур преобразовывались в суперэлементы. Таким образом, общая конечно-элементная модель состояла из трех суперэлементов: СМП, державки, винта. Максимальные эквивалентные напряжения, как оказалось, действуют на поверхностях СМП, распределение этих напряжений в изополях представлено на рис. 5. Возможности инженерного анализа, проводимого с помощью метода конечных элементов, не ограничиваются приведенным примером. Точно так же выполняется любой другой вид анализа: тепловой, электромагнитный, смешанный термомеханический и др. Наличие сформированной в системе Cimatron модели инструмента, включающей отдельные подмодели на каждую сборочную единицу, позволяет решить задачу разработки программы легко и без ошибок пересчета координат. После того, как система автоматически проверит корректность заданных параметров, можно приступать к автоматическому расчету траектории, сопровождающемуся формированием текста управляющей программы (рис. 6). При необходимости можно проконтролировать процесс обработки более тщательно, имитировав обработку на экране монитора с помощью команды SIMULATE (рис. 7). Имитация обработки позволяет решить целый комплекс задач, связанных с контролем качества и корректности процесса обработки. Изготовленный по результатам проведенных процедур режущий инструмент (токарный резец) изображен на рис. 8. Вывод Предложенный алгоритм проектирования и изготовления позволяет обеспечить требуемые показатели качества режущего инструмента на стадии разработки проекта с отработкой технологического процесса изготовления в виде сквозного процесса безбумажного проектирования в системе «человек—компьютер—станок».