Лабораторное занятие №3

Тема: Стадии проектирования.

Цели и задачи: Изучить ГОСТ 2.103-68 «Стадии разработки» (Единая система конструкторской документации). Ознакомится с типовыми проектными процедурами.

После занятия студент должен:

- Знать: Стадии проектирования сложных технических систем.

- Уметь: Подготовить техническое задание и обеспечить его реализацию в соответствии с требованиями ГОСТ 2.103-68 «Стадии разработки» (Единая система конструкторской документации).

Для выполнения лабораторной работы необходимо:

1. Проработать теоретический материал по теме: «Стадии проектирования».

[1] стр. 19-24

[2] стр. 24-27

[4] лекция №3

Понятия, которые необходимо рассмотреть на занятии:

При использовании блочно-иерархического подхода к проектированию представления  о  проектируемой системе расчленяют на иерархические уровни.

Блочно-иерархический подход есть декомпозиционный подход (его можно назвать также диакоптическим), который основан на разбиении сложной задачи большой размерности на последовательно и (или) параллельно решаемые группы задач малой размерности, что существенно сокращает требования к используемым вычислительным ресурсам или время решения задач.

Для большинства приложении характерно следующее наиболее крупное
выделение уровней:	.. ,

•   системный уровень, на котором решают наиболее общие задачи проектирования систем, машин и процессов; результаты проектирования представляют, в виде структурных схем, генеральных планов, схем размещения оборудования, диаграмм потоков данными т. п.;

•макроуровень, на котором проектируют отдельные устройства, узлы машин и приборов; результаты представляют в виде функциональных, принципиальных и кинематических схем, сборочных чертежей и т. п.;

•микроуровень, на котором проектируют отдельные детали и элементы машин и приборов.

Стадии проектирования — наиболее крупные части проектирования как процесса, развивающегося во времени.

Стадии (этапы) проектирования подразделяют на составные части, называемые проектными процедурами. Примерами проектных процедур могут служить подготовка деталировочных чертежей, анализ кинематики, моделирование переходного процесса, оптимизация параметров и другие проектные задачи.

В свою очередь, проектные процедуры можно расчленить на более мелкие компоненты, называемые проектными операциями, например, при анализе прочности детали сеточными методами операциями могут быть построение сетки, выбор или расчет внешних воздействии, собственно моделирование полей напряжений и деформаций, представление результатов моделирования в графической и текстовой формах. Проектирование сводится к выполнению

некоторых     последовательностей     проектных     процедур маршрутв

проектирования

Разработку ТЗ на проектирование называют внешним проектированием, а реализацию ТЗ — внутренним проектированием.

В ТЗ на проектирование объекта указывают, по крайней мере, следующие данные.

1.Назначение объекта.

2.Условия эксплуатации Наряду с качественными характеристиками (представленными в вербальной форме) имеются числовые параметры, называемые внешними параметрами, для которых указаны области допустимых значении.

Примеры внешних параметров: температура окружающей среды, внешние силы, ; электрические напряжения, нагрузки и т. п.

Требования к выходным параметрам, т. е. к величинам, характеризующим

свойства объекта, интересующие потребителя.

3.требования выражены в виде условий работоспособности

YiRTi

где yi - 1-й выходной параметр; R е {=, <, >, >, < } -вид отношения; Ti - норма 1 1-го выходного параметра. В случае к = (равно) нужно задать требуемую J точность выполнения равенства.

Примеры условий .работоспособности:

расход тошшва на 100 км пробега, автомобиля < 8л: быстродействие процессора > 40 Мфлопс.

Техническое предложение — совокупность конструкторских документов, которые должны содержать технические и технико-экономические обоснования целесообразности разработки документации изделия на основании анализа технического задания заказчика и различных вариантов возможных решений изделий, сравнительной оценки решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого и существующих изделий и патентные исследования.

Техническое предложение после согласования и утверждения в установленном порядке является основанием для разработки эскизного (технического) проекта.

Эскизный проект — совокупность конструкторских документов, которые должны содержать принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление об устройстве и принципе работы изделия, а также данные, определяющие назначение, основные параметры и габаритные размеры разрабатываемого изделия.

Эскизный проект после согласования и утверждения в установленном порядке служит основанием для разработки технического проекта или рабочей конструкторской документации.

Технический проект — совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательные технические решения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия, и исходные данные для разработки рабочей документации.

Технический проект после согласования и утверждения в установленном порядке служит основанием для разработки рабочей конструкторской документации.

Пример:

I.Техническое задание.

Спроектировать компрессор для обеспечения температурного режима пассажирского вагона.

1. В техническом задании заказчик указал следующие требования:

а)	объемная хладопроизводительность не менее 31,2 кВт/час;

б)	мощность электродвигателя не более 10,5 кВт, обороты 1100 об/мин;

в)	должна быть обеспечена стыковка с патрубками вагона;

г)	база крепления должна соответствовать базе крепления вагона.

П. Техническое предложение.

В техническом предложении содержится техническое и технико-экономическое обоснование целесообразности разработки документации на изделие на основании технического задания. В частности можно предложить с целью минимизации затрат использовать шатунно-поршневую группу (ШПГ) двигателя ЗАЗ. В связи с тем, что ШПГ производится на специализированном предприятии в условиях массового производства ее стоимость низкая, а качество высокое.

III. Эскизный проект.

На этапе эскизного проекта необходимо произвести расчет хладопроизводительности с учетом ограничивающих параметров технического задания, разработать конструкторских документация, в которой содержатся принципиальные конструктивные решения.

IV. Технический проект.

Технический проект это совокупность конструкторских документов в которых содержатся окончательные технические решения. После утверждения технического проекта создается рабочая документация.

V.Рабочая документация.

Рабочая документация предназначена для изготовления и испытания опы-тного образца. Образец должен быть испытан в лаборатории холода на колориметре на хладопроизводительность. После успешных испытаний приступают к ходовым испытаниям.

В соответствии с ГОСТ 2.103-68 «Стадии разработки» (Единая система конструкторской документации) обязательность стадий и этапов разработки конструкторской документации устанавливается техническим заданием на разработку.

Индивидуальное задание:

Разработать техническое задание для проектирования двигателя внутреннего сгорания легкового автомобиля.

Контрольные вопросы по материалу лабораторного занятия №2:

- Что такое стадии проектирования?

- Приведите примеры проектных процедур.

- Приведите примеры проектных операций.

- Какое проектирование называют внешним а какое внутренним!

- Расскажите о содержание технического задания на проектирование.

- Приведите примеры условий работоспособности.

- Какие этапы выполняются на стадии технического предложения?

- Какие этапы выполняются на стадии эскизного проекта?

- Какие этапы выполняются на стадии технического проекта?
10.Какие этапы выполняются на стадии рабочей конструкторской

документации?

Литература:

- Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. М., Издательство МГТУ им. Баумана, 2002 .

- ЛиКунву Основы САПР (CAD/CAM/CAE). СПб, Питер, 2004.

- Грувер М, Зиммерс Э., САПР и автоматизация производства. М., Мир,
1987.

- Конспект лекций.