Лекция №1

Литература

1 Металлорежущие станки. Под редакцией В. Э. Пуша М: Машиностроение, 1986.

2. Кудинов В.А. Динамика станков. М: Машиностроение, 1967.

3. Норенков И.П. Введение в автоматизированное технических устройств и систем М: Высшая школа, 1986.

1. Общие понятия о математическом моделировании.

2. Требования, предъявляемые к математическим моделям.

3. Классификация математического моделирования.

1. Общие понятия о математическом моделировании.

При решении задач, возникающих в повседневной жизни, мы постоянно сталкиваемся с моделированием, хотя редко это осознаём.

Цель построения модели - предсказание свойств моделируемого объекта.

Существенно, что избегают натурного моделирования. Это приходится делать, когда невозможно построить математическую модель объекта.

Количество математического модулирования  одного и того же объекта не ограничено (математическое моделирование разных аспектов, с различной степенью детальности). Стремятся к простым моделям.

Математическая модель (М.М.) – совокупность математических объектов (чисел, переменных, матриц, множеств, точек, геометрических фигур, т. д.) и отношений между ними, отражающая некоторые свойства моделируемого физического объекта, и создаваемая с целью его исследования.

Блочно–иерархическое представление объектов при проектировании включает в себя и математическое представление, т.е. на каждом иерархическом уровне используются свои М. М.

Стремление уменьшить сложность моделей на каждом уровне приводит к расчленению представлений о проектируемых объектах на большее число уровней.

Наиболее крупными и имеющими место при проектировании большинства технических изделий иерархическими уровнями являются:

- микроуровень;

- макроуровень;

- метауровень.

На микроуровне - особенностью М.М. является отражение физических процессов, протекающих в непрерывных пространстве и времени. Типичные М.М. на микроуровне – дифференциальные уравнения в частных производных.

В них независимыми параметрами являются пространственные координаты и время t. С помощью этих уравнений рассчитываются x, y, z после механических напряжений и деформаций, давлений, потенциалов, температур.

Применяются такие М.М. для отдельных деталей. Применение в многокомпонентных системах, сборочных элементах ограничено оперативной памятью и машинным временем ЭВМ.

На макроуровне – укрупнённое разбиение пространства по функциональному признаку. М.М. представлены здесь в виде систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Здесь независимая переменная обычно время – t, а зависимые от него переменные (силы и скорости механических систем, давления и расход гидравлических систем, напряжения и силы тока электрических систем) характеризуют состояние укрупнённых элементов.

Исследуются как установившиеся (стационарные), так и динамические (нестационарные) состояния объектов. Модели для стационарных состояний можно также представить в виде систем алгебраических уравнений.

С ростом числа элементов и, соответственно, порядков систем уравнений, возможности решения задач на основе М.М. макроуровня сужаются, необходим переход к следующему уровню.

На метауровне – объект – это сложные устройства и комплексы.

Для построения М. М. метауровня используют методы теории автоматического управления, методы планирования экспериментов, математическую логику, теорию массового обслуживания. (Например моделирование информации, вычислительные системы и др.).

2. Требования, предъявляемые к математическим моделям.

- адекватность М.М. – способность отображать заданные свойства объекта с погрешностью не выше заданной (соответствие). Адекватность модели обычно имеет место в ограниченной области изменения внешних переменных – области адекватности.

- точность М.М. – степень совпадения значений параметров реального объекта и значений тех же параметров, рассчитанных с помощью оцениваемой М.М. Пусть отражаемые свойства оцениваются вектором выходных параметров Υ=(y1,y2 …ym). Тогда относительная погрешность j-го параметра: ΣJ=yjm−yjистyjист векторная оценка Σ=(Σ1-Σm). Если надо свести её к скалярному, то используют какую – либо норму È : Еm= Σ=max Σ jє [ 1;m].

- универсальность М.М. – применимость к анализу более или менее многочисленной группы однотипных объектов.

Неудобно, если в процессе анализа объекта при каждом изменении режима функционирования потребуется смена М.М. (пример – опоры жидкостного трения).

- экономичность М.М. – характеризуется затратами вычислительных ресурсов (машинное время, память) на её реализацию. Также размерность системы, и др. Требования высокой точности, универсальность, широкая адекватность и экономичность противоречивы – компромисс – оптимальный вариант.

3. Классификация математических моделей.

- по характеру отображаемых свойств объекта: структурные, функциональные;

Структурные – для отображения структурных свойств объекта: топологические и геометрические.

Топологические – отображаются состав и взаимосвязи элементов объекта (задачи компоновки оборудования, размещения деталей, проектирование технологических процессов). Топологические модели – могут иметь форму градов, матрицу и др.

Геометрические – отображаются геометрическими свойствами объектов. Могут выражаются совокупностью уравнений или поверхностей, графы типовых конструкций участка элементов( задачи конструирования).

Несколько типов геометрических М.М.:

-аналитические – уравнение поверхностей линий в основном для плоскостей и поверхностей второго порядка;

-алгебраические - М. М. описываются системами логических выражений, отражающими условия принадлежности точек внутренним областям тел.

Для более сложных деталей:

- каркасные- конечное множество точек или кривых на модулируемой поверхности (сетка);

- канонические – когда удаётся выделить параметры, однозначно определяющие геометрический объект, имеющие простую связь с формой ( координаты вершин для многоугольника ).

Функциональные – предназначены для отображения физических и информационных процессов, протекающих в объекте при его функционировании или изготовлении (обычно системы уравнений, связывающие фазовые переменные, внутренние внешние и выходные параметры). Выделяют: электрические, механические, гидравлические, химические, оптические.

- по принадлежности к иерархическому уровню: микро, макро, мета – уровня;

- по степени детализации описания внутри одного уровня: полные, макро модели;

Полная М.М. – в которых фигурируют фазовые переменные, характеризующие состояние всех элементов объекта.

Макромодель – в которой отображено состояние при укрупнённом выделении элементов.

- по способу представления свойств объекта – аналитические, аморитмические, имитационные.

Аналитические – явные выражения выходных параметров как функций входных и внутренних параметров. Такие М.М. как правило при принятии существенных допущений, снижают точность и область адекватности.

Аморитмические – связи выходных параметров с параметрами внутренними и внешними в форме (система уравнений + алгоритм численных методов + алгоритм вычисления выходных параметров).

Имитационные – алгоритмическая модель, отражающая поведение исследуемого объекта во времени при задании внешних воздействий на объект (модель динамических объектов в виде метода дифференциальных уравнений).

- по способу получения модели – теоретические, эмпирические.

Теоретические М. М. – создаются в результате исследования процессов и закономерностей, присущих рассмотренному классу объектов и явлений.

Эмпирические – в результате изучения внешних проявлений свойств объекта с помощью измерений фазовых переменных на внешних входах и выходных и обработки результатов. Фазовая переменная – величина, характеризующая физический или информационный состав моделируемого объекта.

Для получения М. М. – неформальные и формальные методы.

Неформальные – изучение закономерностей процессов и явлений, выделение существенных факторов, принятие и обоснование допущений. Для этих операций отсутствуют формальные методы.

Формальные – для получения М. М. систем при известных М. М. элементов.

Лекция№2

Задачи, реализуемые при математическом моделировании.

1. Методика получения М.М.

2. Классификация задач

3. М.М. в задачах анализа

4. М.М. в задачах синтеза

Методичка получения М.М.

В общем случае процедура созд. М.М. включает следующие операции:

1. Выбор свойств объекта, которые подлежат отражению в модели (основан на анализе возможных применений модели и определяет степень её универсальности)

2. Сбор исходной информации о выбранных свойствах объекта. (опыт и знания, литература, описание прототипов).

3. Синтез структуры М.М.

Структура М.М.  – общий вид мат. соотношений без конструкции числовых значений параметров.

4. Расчет числовых значений параметров М.М.  – минимизация погрешности модели заданной структуры.

5. Оценка точности и адекватности М.М.

Классификация задач при разработке М.М.

Задачи

Многовариантн. анализ

Одновариантн. анализ

Структурный синтез

Параметрический синтез

Анализ

Синтез

- анализ статики        - анализ                     - расчет параметров    - выбор принципов

- анализ динамики      чувствительности     элементов                    функционирования

- анализ в частной    - статистический       - назначение технич.  - выбор технического

области                     анализ                        требований                  решения

- анализ                      - расчет                      - идентификация         - оформление

устойчивости            зависимостей             м. моделей                  документации

- ….                              выходных

параметров

Синтез – создания описания объекта, анализ- определение свойств и исследования работоспособности.

При синтезе создаются, при анализе – оцениваются проекты объектов.

Одновариантный анализ – заданы значения внутренних и внешних параметров, требуется определить значения выходных параметров- однократное решение управлений мат. модели.

Многовариантный анализ – многократные решения систем управления (многократный одновариантный анализ).

Структурный синтез – опр. Структуры, перечень типов элементов, составляющих объектов, способа связи.

Параметрический синтез – определение числовых значений параметров элементов при заданных структуре и условиях работоспособности.

М.М.  в задачах анализа

микроуровень

Диф. ур-в частных производных

Алгебраические уравнения

Элементарные вычислительные операции

Линейные алгебраические уравнения

Обыкновенные диф. ур-ния

макроуровень

метауровень

1                                                   8                    10                        11

Специфические модели

3

2                      4                     9

- 12

5                                                    7

1 – постановка краевой задачи

Числовые методы решения ДУЧП основаны на дискретизации переменных и алгебраизации задачи.

Дискретизация  - замена непрерывных переменных конечным множеством их значений.

Алгебраизации  - замена производных алгебраическими соотношениями.

Числовые методы  -  МКР,  МКЭ,  МГЭ

Если ДУЧП – стационарное, то дискретизация и алгебраизация преобразует ДУЧП в систему нелинейных алгебраических уравнений (2)

Если ДУЧП – нестационарное ,то  дискретизация и алгебраизация в 2 этапа:

- устранение производных по пространственным координатам

- устранение производных по времени (4)

- результат – система ОДУ

ОДУ при заданных нач. условиях (задача Коши) – решение числ. моделей

Сведения задачи решения алгебраич. уравнения и последовательности элементарн. операции м.б. непосредственном – (5)(методы релаксации, простых генераций), установления, или через предварительную линеаризацию (6) (метод Ньютона)

Решение системы (методы Гаусса – последовательного исключения неизвестных исходной системы).

Решение системы уравнений (7)

Прямые методы (методы Гаусса – последоват. исключения неизвестных исходной системы)

8 – преобразования исходного описания задачи, относящегося к макроуровню в систему ОДУ, с известными начальными условиями по пути (задачи Коши)

Если они нелинейные, то преобразования 4-6-7.

Если линейны то – 9

Для анализа объектов на метоуровне – либо переход к синтезу ОДУ (10), либо переход к системе логич. уровнений, аналитич. моделям, моделям массового обслуживания, отображающими упрощенно технико-экономические показатели объекта (11)

Математические формулировки типовых задач :

- Анализ динамич. процессов  - путем решения систем ОДУ.

В общем случае эта система представлена в неявном виде F(dU/dt,U,W,t)= 0 с известными начальными условиями.

V=(U,W) – вектор фазовых переменных

Решение системы ОДУ неявными и явными численными методами позволяет получить зависимость Vот t.

Большинство выходных параметров проектируемых объектов является функционалами зависимостей  V(t) (определ. интегралы, экспериментальные значения).

- Анализ статических состояний объектов

Решение систем уравнений F(V) = 0  различными итерационными методами.

- Анализ частных характеристик

Линеаризуют М.М. , система может быть представлена в виде:

AdU/dt + BU+CW+DUвх(t) = 0

A, B, C, D – матрицы с постоянными или зависимыми от времени коэффициентами;

Uвх(t) – заданная вектор-функция, отражающая внешние воздействия на анализируемый объект.

Задаваясь синусоидальным внешним воздействием на один из входов объекта и используя для алгебраизации преобразование Фурье, приходим к системе линейных алгебраических уравнений с комплексным коэффициентом.

jwAU+BU+CW+D = 0

U,W - преобразованные по Фурье  U и W

Решение системы производится методом Гаусса для значений частоты w. Получают зависимость  U(w) – частотные характеристики объекта, по которым определяются  резонансные частоты, полоса пропускания и т.д.

- Анализ устойчивости – непосредственное интегрирование системы ОДУ при её исследовании по известным критериям устойчивости.

- Анализ чувствительности – определение влияния внутренних и внешних параметров Xi на выходные параметры yj.

Количественная оценка этого влияния  представляется матрицей чувствительности A с элементами aji= dyj/dxj, которые называются коэффициентами чувствительности.

Сравнить влияние различных параметров удобно с помощью к-тов чувствительности влияния

bji=ajixiном/yiном   (x и y номинальные)

Анализ производится численным методом приращений.

6) Статический анализ  - с целью получения тех или иных сведений о распределении параметров yi при задании статических сведений о параметрах Хi (методов Монте-Карло – метод статических испытаний).

Результаты статического анализа могут быть представлены в виде гистограмм распределения yi, оценок числовых характеристик распределений (мат. ожидания, дисперсии).

Особенности задач анализа на метауровне

Используется укрупненное  математическое описание исследуемых объектов.

Один из наиболее общих подходов – функциональное  моделирование, развитое для анализа САУ.

Для такого подхода применяется ряд упрощений:

1) Объект представляется как совокупность элементов, связанных друг с другом ограниченным числом связей. Для каждого элемента связи разделяются на входы и выходы.

2) Элементы считаются однонаправленными, т.е. такими, в которых выходные сигналы могут передаваться к выходным, но выходные не влияют на сост. входов (сигнал – изменение фазовых переменных).

3) Состояние любого выхода не зависит от нагрузки, т.е. количества и вида элементов, подключенных к этому выходу

4) Состояние любой связи характеризуется одной фазовой переменной (типа потенциала, потока).

Принятие таких допущений приводит к упрощению М.М, элементов. М.М. системы при функциональном моделировании представляет собой систему ОДУ, получаемую непосредственно объединением М.М. элементов (отождествление фазовых переменных у соединяемых входов и выходов).

Числ. методы решения ОДУ для мета- и макроуровня аналогичны.

Функциональное моделирование для систем авт. управления и регулирования, энергетических систем ПЭП.

- Другой общий подход к анализу на метоуровне – модели массового обслуживания (анализ цехов и производственных участков(технологические и организационные задачи), автоматизированные системы управления)

М.М. СМО могут быть аналитическими и имитационными

Аналитические – косвенное описание моделируемого объекта с помощью набора математических формул.

Имитационные – прямое описание моделируемого объекта описываемые элементы, законы их функционирования.

Применяются маркетинговые модели, дискретная оптимизация (при помощи сетей Петри)

Типичный объект моделирования:- обрабатывающий центр

Входы  - потоки обрабатываемых изделий, инструментов , энергии, управляющей информации. Выходы – потоки обработанных деталей, изношенных инструментов, информация в управляемую систему. Состояние обр.ц. опред. следующими параметрами: перечень инструментов в магазине, тип инструмента в шпинделе, движение режущего инструмента, длительность операции. Процесс функционирования обр.ц. – изменение его состояний во времени.

М.М. в задачах синтеза

Классификация задач параметрического синтеза

Группа 1 – назначение тех. требований к выходным параметрам объекта. – разработка тех. задания.

Группа 2 – связана с расчётом параметров элементов объекта при заданной структуре объекта.

Определение параметров – расчёт как вектора номинальных значений параметров, так и векторы допусков.

Задача определения параметров решается после того, как назначены условия работоспособности.

- задача оптимизации параметров без учёта сведений об их распределении (математическое программирование)

- задача назначение допусков – о экономически оправданных значениях допусков отдельных параметров.

Эти задачи решаются в 2 этапа:

1 – предварительная оптимизация

параметров элемента задача мат.

программирования

2 – задача вписывания допуск. области в

область работоспособности

Группа 3 – определение параметров ММ и определение области адекватности.

Классификация задач структурного синтеза

- Задача выбора осн. принципов функционирования

- Выбора технич. решения в рамках заданных принципов функционирования.

- Оформление техн. Документов  - САПР

- Выполнение на ранних стадиях проектирования (обычно на стадиях НИР, эвристич. приёмы, “изобретающ. машина ”)

2) Выполн. на последующих стадиях проектирования и относится к задачам конкретизации ранее выбранных принципов построения и функционирования.

Лекция №3

Классификация задач моделирования

Задачи моделирования

анализ                                                                         синтез

одновариантный         многовариантный         параметрический    структурный

анализ                       анализ                         синтез                        синтез

анализ статистики           анализ                             назначение тех.           выбор принципов

анализ динамики              чувствительности         требований                  функционирования

анализ в частотной           статистический             расчет параметров    выбор технического

области                               анализ                             элементов                  решения

анализ устойчивости        расчет зависимостей     идентификация          оформление

выходных параметров   математических         документации

моделей

Синтез- создание описания объекта

Анализ- определение свойств и исследование работоспособности объекта, т.е. при синтезе создаются проекты (модели), при анализе оцениваются.

Одновариантный- заданы значения внутренних и внешних параметров. Требуется определить значения выходных параметров (однократное решение уравнений модели).

Многовариантный- исследование свойств объекта в некоторой области- многократное решение систем уравнений (многократно выполненный одновариантный анализ).

Структурный синтез- определение структуры объекта перечня типов элементов, составляющий объект, и способа связи элементов между собой.

Параметрический синтез- определение числовых значений параметров элементов при заданных структуре и условиях работоспособности, т.е. надо найти точку или область в пространстве внутренних параметров в которых выполняются те или иные условия работоспособности.

Типичная последовательность проектных процедур

Формулировка ТЗ

Корректировка ТЗ

Синтез структуры

Создание модели

Изменение структуры

Выбор исходных значений параметров

Модификация параметров

Анализ

Оформление документации

Получено требуемое проектное решение ?

Выбор способа улучшения проекта

Формулировка ТЗ на элементе

Анализ- составная часть оптимизации, оптимизация- часть синтеза.

(Вложенность процедур)

Методика получения математических моделей.

- Выбор свойств объекта, кот. Подлежат отражению в модели (анализ возможных применений в модели). Определяется степень универсальности модели.

- Сбор исходной информации о выбраных своцствах объекта (на основе опыта и знаний, литературы прототипы).

- Синтез структуры ММ. Структура ММ-общий вид математических соотношений модели без конкретизации числовых значений фигурирующих в них параметров.

- Расчет числовых значений параметров ММ. (минимизация погрешности моднли заланной структуры).

- Оценка точности и адекватности ММ.

Численные методы решения задач

С помощью ММ решение технической задачи сводятся к решению математической задачи, являющейся ее моделью.

Задачи решаются на ЭВМ. Поэтому используются численные методы.

Поскольку ЭВМ может выполнять лишь простейшие операции, она ”не понимает” постановки задачи, даже в математической формулировке. Для ее решения должен быть найден численный метод, позволяющий свести задачу к некоторому вычислительному алгоритму. Разработкой численных методов заняты специалисты-математики. Для специалиста-прикладника основная задача-понимать основные идеи методов, особенности, области их применения, для того, чтобы для решения конкретной задачи из имеющегося арсенала выбрать тот метод, который наиболее пригоден в данном случае.

Вообще для решения математических задач используются графические, аналитические, численные методы.

Графические-позволяют оценить порядок искомой величины. Основная идея-решение находим путем графических построений.

Аналитические- решение удается выразить с помощью формул (если решение простейших алгебраических трансцендентных уравнений, ОДУ), но в практике это редкие случаи.

Основной инструмент для решения сложных математических задач- численнве методы, позволяющие свести решение задачи к выполнению конечного числа армфметических действий над числами.

С применением ЭВМ- бурный период их развития. За короткое время- миллионы, миллиарды вычислительных операций. При ручном счете человеку не хватило бы и жизни для решения одной такой задачи.

Численные методы применяются для:

- аппроксимации функций

- численного диффиринцирования и интегрирования

- решения системы линейных и нелинейных уравнений

- оптимизации

- решения ОДУ

- решения интегральных уравнений.

Численный метод- один из этапов решения задачи на ЭВМ.

- Постановка задачи

- Построение ММ

- Разработка численного метода

- Разработка алгоритма и построение блок-схемы

- Программирование

- Отладка программы

- прведение расчетов

- Анализ результатов

Погрешность численного метода.

Устойчивость численного метода.

Пусть в результате решения задачи по исходной величине X находится величина Y. Погрешности соответственно- ΔX и ΔY.Задача называется устойчивой по исходному параметру X, если малое приращение ΔX приводит к малому приращению ΔY – малые погрешности в исходной величине приводят к малым погрешностям результатов.

Отсутствие устойчивости означает, что ****************** погрешности в исходных данных приводят к большим погрешностям в решении или вовсе к неверному результату (такие задачи чувствительны к погрешностям исходных данных).

Корректность. Задача называется поставленной корректно, если для любых значений исходных данных из некоторого класса ее решение существует, оно единственно и устойчиво по исходным данным.

Для неконкретных задач применяются методы регуляризации, они основываются на замене исходной задачи корректно поставленной задачей, которая содержит некоторый параметр, при         которой к ***решение переходит в решение исходной задачи.

Сходимость- близость получаемого численного решения задачи к истинному решению.

Сходимость итерационного процесса.

Для решения некоторой задачи и нахождения искомого значения определяемого параметра (например корня нелинейного уравнения) строится метод последовательных приближений.

В результате многократного повторения этого процесса (или операций) получаем последовательность значений x1,х2,...,хп,... Говорят, что эта последовательность сходится к точному решению x=a, если при неограниченном возрастании числа итераций предел этой последовательности существует и равен a: limn→∞xn=a. В этом случае имеем сходящийся численный метод.

В методах дискретизации под сходимостью понимается стремление значений решения дискретной модели задачи к соответствующим значениям решения исходной задачи при стремлении к *** параметра дискретизации (например шага интегрирования).

Таким образом для получения решения задачи с необходимой точностью ее постановка должна быть корректной, а используемый численный метод должен обладать устойчивостью и сходимостью.

Аппроксимация функции

Пусть y=f(x). Но на практике часть неизвестна явная связь между ними, или *******она громоздка или вид связи неизвестен, а зависимость ищется в виде таблицы {xi,yi}.

Постановка задачи: функцию f(x) надо приближенно заменить (аппроксимировать) некоторой функцией ϕ(x) так, чтобы отклонение было наименьшим. ϕ(x)- аппроксимирующая функция.

Если приближение строится на заданном дискретном множестве точек {xi}, то аппроксимация называется точечной (интерполирование, среднеквадратичное приближение) ************************************

Приближенные методы решения систем линейных уравнений

Позволяют получить значения корней системы с заданной точностью в виде предела последовательности некоторых векторов- итерационный процесс.

Метод итерации:

AX=B

a11 x1+…+ a1n xn=b1                        a11…a1n                   x1                   b1

A=         :        :      ; X=        :       ; B=       :      .

an1 x1+…+annxn=bn                     an1…anm                 xn                   bn

Лекция №4

Метод конечных разностей

Численный метод решения краевых задач. Хорошо разработан.

Метод состоит в замене искомой непрерывной функции ϕ совокупностью её значений, определённых на дискретном множестве точек заданной области определения функции ϕ.

Эти точки – узлы, множество узлов, соединённых между собой – сетка.

Совокупность значений функции ϕn в узлах называют сеточной функцией. В МКР заключается в преобразовании исходных диф. уравнений путём замены дифференциальных операторов разностными аналогами.

Алгоритм МКР состоит из 3х этапов.

Этап 1. Построение сетки в заданной области .

Используются как правило, регулярные сетки, шаг которых постоянен, либо меняется по несложному закону.

y                                                         hix=xi−xi−1        i= 1,2…N

yn                                                           Узлы сетки, попавшие внутрь области-

внутр. узлы. Точки пересечения прямых,

y2                                                       образующих сетку с границей области -

yalignl1                                                      граничные узлы.

x1 x2 . . . .xn−1xn        x

Если ожидается резкий градиент изменения исследуемой функции, необходимо локально измельчить шаг сетки в зоне ожидаемого явления.

Этап 2.   Замена дифференциального оператора разностным аналогом.

На примере  : Непрерывная функция: ϕ(х) описанная:

dϕ/dx + Aϕ = 0 ;    гр. усл. ϕ(0) = 1 ;

Заменить диф. оператор Lϕ = dϕ/dx  разностным

Lh=ϕ(x+h)−ϕ(x)h        (прав. разностн. производная).

Подставив, получаем : [ϕ(x+h)- ϕ(x)] / h + Aϕ(x) = 0;

Умножив на h и полагая последовательно x = 0,h,2h,…. перейдём к системе алгебраич. уравнений:

ϕ(h)+(Ah-1) ϕ(0) = 0;

ϕ(2h)+(Ah-1) ϕ(h) = 0;

……………………………

ϕ(Nh)+(Ah-1) ϕ(Nh-1) = 0

Решая относит. сеточной функции ϕA найдём таблицу значений аппроксимирующую решение краевой задачи. При уменьшении h – сетка –“гуще”, + таблица – точнее и подробнее.

Можно аппроксимировать диф. оператор левой, центральной разностной производственной:

# центр: Lh = [ϕ(x+h) - ϕ(x-h)] / (2h)  получим

[ϕ(x+h) - ϕ(x-h)] / (2h)+Aϕ(x) = 0;

Для удобства используют шаблоны:

Для  аппроксимации диф. операторов dϕ/dx и dϕ/dу для функции ϕ = ϕ(х,у) в двумерной области используют шаблоны: “крест” и четырёхточечный шаблоны.

dϕ/dx [ϕ(х+hx)y-ϕ(x-hx,y)] / 2hx;

Лекция № 5

Метод конечных элементов.

Является одним из наиболее популярных методов решения краевых задач.

В математическом отношении метод относится к группе вариационно –разностных (обобщение метода Рэлея- Ритца- Галеркина).

Строгое доказательство таких важных свойств как устойчивость, сходимость, точность метода, проводится в соответствующих разделах математики и часто представляет непростую проблему. Тем не менее метод развивается, с его помощью без строго математического обоснования успешно решаются сложные технические проблемы.

Правильность работы созданных алгоритмов программ проверяют на известных точных решениях.

Метод состоит в разбиении области определения искомой непрерывной функции на отдельные подобласти - конечные элементы. Для каждого элемента выбирается определенное количество узловых точек (узлов) и принимается, что каждый конечный элемент взаимодействует с соседними только в выбранных узлах.

В пределах каждого конечного элемента вводится аппроксимирующая функция, которая определяется через значения искомой функции в узловых точках. Совокупность аппроксимирующих функций, определенных на множестве конечных элементов, составляет модель искомой непрерывной функции в узлах или вектор узловых значений, в общем случае неизвестна и ее определение является наиболее сложной в МКЭ.

Пример использования МКЭ для расчета однородного температурного поля в однородном стержне.

Известны : α-коэффициент теплообмена

q                                                                     Τ0-температура окружающей среды.

S         Вдоль боковой поверхности стержень

теплоизолирован .

Температурное поле в стержне описывается

L                                        уравнением теплопроводности: λx(∂2Τ∂Χ2)=0 –

в одномерном приближении.

Краевые условия : λx(∂Τ∂Χ)+q=0                          при Χ=0

λx(∂Τ∂Χ)+α(Τ−Τ0)=0             при Χ=L.

Искомое температурное поле – непрерывная функция координаты Χ.

В МКЭ стержень разбивается произвольным образом на конечные элементы(отрезки неравной длины). На каждом элементе непрерывная функция T(x) аппроксимируется некоторой линейной зависимостью.

T                                                    T

T1

T2

T(x)                                  (1)         T3   T4

(2)                T5

L                                                     (3)    (4) (5)   T6

x            1      2     3     4     5     6     x

Аппроксимирующая кусочно- линейная функция определяется через узловые значения T1- T6 которая сначала неизвестна и подлежат определению в МКЭ.

Аналогично для дву- и трехмерных областей

для 2 мерных – элементы – треугольники и четырехугольники могут иметь прямо -

и криволинейные границы

для 3 мерных – тетраэдры, параллелепипеды (границы также прямолинейные и криволинейные).

Алгоритм МКЭ включает 4 этапа.

Этап 1: Выделение КЭ (разбиение области на КЭ). От качества разбиения зависит точность решения.

Например, разбиение на элементы – равносторонние треугольники (2 мерный случай) дает лучшие результаты по сравнению с результатами с вытянутыми треугольниками.

В МКЭ можно легко варьировать размерами и формой элементов – важное свойство.

(В местах концентрации напряжений, резких температурных градиентов, различных свойств материала).

Вначале разбивают область на элементы начиная, обычно с границы.

1         2             3             4            5  Затем производят нумерацию узлов – что имеет

важное значение.

14         15                     7          6   Т.к. матрица коэффициентов системы линейных

13                                                             алгебраических уравнений к которой приводит

16            17                8           МКЭ – сильно разреженная матрица ленточной

12                                                           структуры. Ненулевые элементы такой матрицы

9               располагаются параллельно главной диаграмме.

11                 10                              L – наибольшая разность между номерами

нулевыми элементами в строке – ширина

полосы.

Чем меньше ширина полосы – тем меньше

объем ОП требуется для хранения матрицы и

тем меньше затраты машинного времени.

Ширина полосы зависит от числа степеней

свободы узлов и способа их нумерации.

№ 14 (Если М=1 L=15, M=2 L=30 )

1         4           8          12                          № 5 (Если M=1 L=6, M=2 L=12)

Рациональная нумерация сокращает

необходимый объем ОП в 3 раза

5          9           13         15

2

6          10               16

3                                  14

7           11

Число степеней свободы – количество неизвестных функций определяемых в каждом узле (например в задачах гидравлики 3 переменные; давление и составляющие скорости по осям X и Y).

При нумерации узлов предпочтителен способ, обеспечивающий минимальную разность между номерами узлов в каждом отдельном элементе.

N – разность между номерами узлов

L=(N+1)M     M – число степеней свободы

При описании области, разбитой на КЭ надо задавать: тип КЭ, его порядковый номер, номера узлов элемента, координаты узлов, информацию о соединении элементов между собой, значение физических параметров объекта в пределах каждого конечного элемента.

Объем таких данных в задачах достигают сотен тысяч и более.

При ручной подготовке данных – большая трудоемкость, неизбежные ошибки.

Поэтому в последнее время создаются подсистемы автоматизированной подготовки информации (топологической) – препроцессоры.

Алгоритм его работы:

- Нанесение на заданную область некоторого множества узлов.

- Формирование узловых связей с целью заполнения области конечными элементами “наилучшей ” формы.

- Нумерация узлов, минимизирующая ширину полосы в матрице коэффициентов системы уравнений.

Этап 2. Определение аппроксимирующей функции элементов.

Эта процедура выполняется один раз для типичного элемента области. Полученная функция используется далее для всех остальных элементов области того же вида.

Однажды определяются функции элементов и включаются в библиотеку.

В качестве аппроксимирующих функций элементов чаще всего используются полиномы.

В зависимости от их степени КЭ делятся на симплекс-, комплекс-, мультиплекс- элементы.

Симплекс – константы и линейные члены

Комплекс – константы, линейные члены, члены более высоких степеней.

Мультиплекс – имеют дополнительные внутренние узлы.

Непрерывная функция для n – го конструктивного элемента.

ϕn= AnR+A0 - свободный член.

ВекторAn строка коэффициентов полинома.

R=(x,y,z) – вектор координат в рассмотренной точке.

Далее определяют An и A0

Для этого коэффициенты An и A0 выражают через вектор Φn значений функции в узлах и координаты узлов

ϕn=NnΦn

Nn - матрица – строка с элементами, которые называются функциями формы конструктивного элемента.

Они вычисляются в каждой точке КЭ через координаты точки и координаты узлов элементов.

Одномерный симплекс – элемент.

ϕ=a1+a2x

a1 и a2 определяются через узел значений функции.

ϕ=Φ1 при x=xi;

ϕ=Φj при x=xj;

Φi=a1+a2xi;  Φj=a1+a2xj;

Отсюда: a1=(Φixj-Φjxi)/L; a2=(Φj-Φi)/L;

ϕ=(Φixj-Φjxi)/L+[(Φj-Φj)/L]x;

ϕ= [(xj-x)/L]Φi+[(x-xi)/L]Φj;

Ni                 Nj

ϕ=NiΦi+NjΦj или ϕ=

где N=[Ni;Nj] – матрица строка; Φ=[ΦiΦj] – вектор столбец.

Функции формы с помощью i равна 1 в узле с таким же номером n=0 во всех других узлах.

Сравнение МКР и МКЭ.

Оба метода относятся к классу сеточных методов приближённого решения краевых задач. Методы обладают равными возможностями и выбор зависит в основном от вкуса исследователя.

Отличия: в МКР аппроксимируются производные искомой функции, в МКЭ – само решение, - зависимость искомой функции от пространственных координат и времени. Отличаются способы построения сети.

Метод граничных элементов  (МГЭ).

Новый метод

В отличии от МКР и МКЭ метод построен на основе интегральных уравнений.

От ДУЧП переходят к эквивалентным интегральным уравнениям. При этом размерность исходной задачи понижается на 1 ( двумерные задачи преобразуются в одномерные ), что экономит вычислительные ресурсы.

Все разновидности МГЭ используют принцип суперпозиции, поэтому область их применения ограничена классом задач полностью линейных или линейных относительно приращений ( многие задачи теории упругости и механики жидкости и газов).

Различают прямые и непрямые МГЭ.

Прямые – искомыми переменными краевой задачи являются величины, имеющие реальный физический смысл ( например, усилия и перемещения).

Непрямые – решение исходной задачи выражаются через функции плотности, которые сами по себе не имеют реального физического смысла, интегрируя которые можно найти реальные функции.

В любом варианте МГЭ при переходе от ДУЧП к интегральным уравнениям появляется система уравнений, включающая значения переменных только на границе заданной области.

Дискретизация задачи происходит только на границе исследуемой области, что обеспечивает более высокую по сравнению с МКР и МКЭ точность решения и меньший объём входных данных для ЭВМ.

При программировании метод несколько сложен.

Лекция №6

Задача расчета и проектирования гидростатодинамических опор.

В станках, особенно тяжелых, высокоточных, уникальных, с ЧПУ широко используются опоры жидкостного трения: гидростатические направляющие, г/с/д шпиндельные опоры, г/с люнеты. г/с/д- г/с- с учетом г/д эффекта.

Часто такие опоры являются единственным конструктивным вариантным, особенно для станков с ЧПУ: плавность перемещений, отсутствие износа, долговечность, надежность, точность обработки (вместо чистовых и черновых станков- один станок, который обеспечивает точность и выдержку нагрузок на черновых режимах).

Проектирование и расчет таких опор весьма сложная задача.

- Постановка задачи.

До настоящего времени такие опоры рассчитывались по разрозненным методикам (отдельно плоские, отдельно цилиндрические, отдельно г/с и г/д).

К тому же эти методики построены на основе грубых упрощений, дают в результате значительные погрешности.

Стоит задача: рассчитать единую универсальную методику расчета для опор различных типов (г/д, г/с, гс дн), позволяющую на основании данных о геометрических параметрах направляющих ******** и размерах камер подвода смазки рассчитать эксплуатационные параметры опор: ********, расход смазки, жесткость смазочного слоя, мощность на преодоление сил трения и на прокачку смазки, t нагрева смазки.

Такая методика позволит оптимизировать геометрические характеристики опор, исследовать аварийные режимы (ρ⊂=0), проанализировать влияние г/д эффекта, который перекашивает сопрягаемые поверхности, снижая точность.

2. Построение математической модели.                                                                                   (2- й случай- уравнение Навье Стокса).

Необходимо обосновать допущения:

М.м. будем строить для ламинарного, изотермического точения смазочного материала, с температурой, средней между температурами на выходе и входе из опоры.

Теплоотводом в опору пренебрегаем, считаем что тепло уносится смазкой.

Поверхности считаем недеформируемыми. Давление постоянно по толщине смазочного слоя, напряжения в жидкости пропорциональны скоростям деформаций (ньютоновская жидкость), скольжение на границе между твердым теплом и вязкой жидкостью отсутствует.

τ=μ(∂u∂z); τ- напряжение сдвига на единицу площади;

μ- вязкость;

∂u∂z- градиент скорости.

Эти допущения не вносят значительных погрешностей при определении эксплуатационных величин, но значительно упрощают задачу.

В уравнениях Навье Стокса отбрасывают все квадратные члены инерции, а также те члены, которые можно считать бесконечно малыми величинами; получим

∂p∂x=μ∂2U∂y2

∂p∂y=0

=μ∂2V∂y2

Учитывая уравнение несжимаемости (неразрывности) ∂U∂x+λx∂T∂x+λy∂T∂y+q=0;+∂V∂z=0, получим основное дифференциальное уравнение, описывающее закон распределения давлений, возникающих в слое смазочного материала, разделяющего взаимосопрягаемые поверхности опоры

∂∂x(h3∂p∂x)+∂∂z(h3∂p∂z)=-6μ(U1∂h∂x+V1∂h∂z).        (*)                    Граничные условия:

V1                                   p=0 на границах опоры

y                                                                                                     p= p0j на границах

z                               камер подвода смазки.

(первая краевая задача

математической физики-

задача Дирихле)

hmax                            B

hmax z

h0

U1                   hmax x

A                                                          x

p0j

- Рассмотрим частный случай: плоские направляющие жидкостного трения с движением только по оси x (V1=0).

С целью получения общности решения для геометрически подобных областей, а не для бесчисленного количества областей различных размеров и соотношений приведем уравнения к безразмерному виду, для чего введем новые безразмерные величины.

χ=χΑ; 0χ1;

Ζ=ΖΑ; 0ΖΒΑ=Д;

ρ=ρc;  c=c1+c2=6μUAh02+pc; - масштаб давления зависящий как отг/д так и от pc.

h=hh0=1+αχ+βΖ;  α=hmax x-1 /h0;  β=(hmax z /h0-1)Д−1.

После подстановки новых безразмерных величин:

∂∂χ(h3∂p∂χ)+∂∂Ζ(h3∂p∂Ζ)=-Ω∂h∂χ.           (**)

Лекция №7

Численные методы.

Учебник для техникумов.М. “Высшая школа”? 1976.

Приближённые методы решения систем линейных уравнений.

Позволяют получить значения корней системы с заданной точностью в виде предела последовательности некоторых векторов – итерационный процесс.

Метод итерации.

a11x1+.....+a1nxn=b1....an1x1+.....+annxn=bn;

АХ=В – в матричном виде.

А=a11....a1n..............an1.....ann;    Х=x1...xn;        В=b1.....bn;

Предполагая, что аii0; (i=1,2, ….п), выразим х1 через первое уравнение, х2 – через второе и т.д.

x1=b1a11−a12a11x2−.....−a1na11xn;..........................................xn=bnann−a1nannx1−a2nannx2−.......−an−1,nannxn−1;

Обозначим biaii=βi;−aijaii=αij;

I=1.2….,n; j=1.2…n;

x1=β1+α12x2+...+α1nxn;............................................xn=βn+αn1x1+..........+αn,n−1xn−1;- система приведена к нормальному виду.

α=α11.....α1n...............αn1......αnn;        β=β1...βn;

Х=β+αх – система в матричном виде.

За нулевое приближение примем столбец свободных членов.

x10.....xn0=β1.....βn- нулевое приближение.

x10.....xn0=β1.....βn+α11...α1n..........αn...αnn∗x10..........xn0 - I приближение;

x12.....xb2=β1....βn+α11.....α1n.............αn1.....αnn∗x11.......xn1 - II приближение и т.д.

Χk=1=β+αΧk  (к=0; ….п).

Χ=limx(k) – решение системы.Условия сходимости процесса

k→∞

Условия сходимости процесса

j=1nαij<1 (i=1,2,.n) или j=1nαij<1 (j=1,2.n).

Оценка погрешности.

xi−xi(k)≤αk+11−α×β≤ε –точность,

xi –вектор точных значений.

α - одна из трёх норм матрицы α,

β - одна из трёх норм матрицы β.

Метод Зейделя.

Некоторая модификация метода итераций.

x1=β1+α11x1+α12x2+........+α1nxn..........................................................xn=βn+αn1x1+αn2x2+......+αnnxn;

Выбираем произвольно начальные приближения корней х1(0),…….,хп(0) и подставляем в первое уравнение системы:

Χ11=β1+α11Χ10+α12Χ20+.........+α1nΧn0;

полученное х1(0)- во второе уравнение,

Χ21=β2+α21Χ11+α22Χ20+.......+α2nΧn0

полученное х2(1)и  х1(1)- в третье уравнение,

Χ31=β3+α31Χ11+α32Χ21+...........+α3nΧn0; и т.д.

Наконец Χn1=βn+αn1Χ11+αn2Χ21+..............+αn;n−1Χn−11+αnnΧn0.

Аналогично вторые, третьи и т.д. интерации,

Χ1k+1=β1+j=1naijΧjk.....................................Χnk+1=βn+j=1n−1αnjΧjk+1+αnnΧnk;

где к=0,1,…п;

(предпологая, что к – приближён хi(к) – известны).

Процесс Зейделя для линейной системы х=β+αх сходится к единственному решению при любом выборе начального приближения, если какая-нибудь из норм матрицы α≺1;

α1=maxij=1nαij≺1;

α2=maxji=1nαij≺1;

α3=i,jαij2≺1;

Оценка погрешности:

Χ−Χk1≤α1k1−α1×Χ1−Χ01≤  ε.

Матрица А=[aij] определяется тремя нормами:

1)Α1=maxijαij - максимальная сумма модулей элементов матрицы по строкам;

2) Α2=maxjiαij - по столбцам;

3) Α3=i,jαij2

Двумерный симплекс- элемент.

ϕ=αι+α2Χ+α3Υ- для треугольника, далее аналогично.

Этап 3. Объединение КЭ в ансамбль, т .е. в систему алгебраических уравнений:

ϕ=ΝΦ

Производится замена произвольно назначенных номеров узла I, j, и на номера присвоенные узлам при разбиении рассматриваемой области. Эта процедура приводит к системе линейных алгебраических уравнений, позволяющих при известных узловых значениях искомой функции получить её значение в любой точке области.

Элемент 1                                       i=1;     j=2;

Элемент 2                                       i=2;     j=3;

Элемент 3                                       i=3;     j=4;

Элемент 4                                       i=4;     j=5;

Элемент 5                                       i=5;     j=6.

Подставив ϕ1=Ν11Τ1+Ν21Τ2; где (1)- номер элемента.

ϕ2=Ν22Τ2+Ν32Τ3;

ϕ3=Ν33Τ3+Ν43Τ4;

ϕ4=Τ4+Ν54Τ5;

ϕ5=Ν55Τ5+Ν65Τ6;

Ν32=Χ−Χ2/L2;   Ν33=Χ4−Χ/L3.

При известных Τ1-Τ6 уравнения позволяют определить значения температуры в любой точке стержня.

ЭТАП 4 . Определение вектора узловых значений функции. В общем случае Φ вначале неизвестен его определение – наиболее сложная задача с МКЭ.

Для реализации этого этапа чаще используют либо метод, основанный на минимизации функционала, выбираемого в соответствии с физическим смыслом задачи, либо метод Галёркина, в котором минимизируются ошибки решения задачи с помощью приближённой модели.

Рассмотрим метод минимизации функционала:

- Выбор функционала F зависящего для стационарных задач от искомой функции ϕ и её частных производных:

F=νfϕ,ϕΧ',ϕΥ',ϕΖ'dv    где v- объём.

Функционал F представляется суммой соответственных функционалов для отдельных КЭ.

Одновременный симплекс элемента.

ϕ                Φi               ϕ=α1=α2Χ

Φj

x

Χi                             Χj

Двумерный симплекс – элемент.

Y

Υi         i                         ϕ=α1+α2Χ+α3Υ

Υj                                               j Φj

Φk

Υk                           K

Χi           Χk               Χi     X

ϕ=α1+α2Χ+α3Υ-инертноляционный полином,  ампроксимирующий непрерывную функцию ϕ внутри Δ элемента.

F=ℓ=1ΝFℓ=ℓ=1Ννℓfϕℓ,ϕΧ'ℓ,ϕΧ'ℓ,ϕΖ'ℓ/dVℓ

N – число элементов.

- Подстановка выражения ϕℓи вычисления производных ϕℓ,ϕΧ'ℓ,ϕΧ'ℓ,ϕΖ'ℓ по формуле типа:

ϕΧ'ℓ=∂ϕℓ∂Χ=∂Νℓ∂ΧΦℓ.

- Минимизация по вектору Φ функционала f. Для этого составляют уравнение:

∂Fℓ∂Φℓ=0.

Эти выражения суммируют по конечным элементам, что приводит к системе алгебраических уравнений:

ΚΦ=Β.

Κ- матрица жёсткости, Β- вектор нагрузки.

- Решение системы ΚΦ=Βдля определения неизвестного вектора узловых значений.

Для динамических задач – это система ОДУ.

Для статических – алгебраических минимизируется функционал:

F=ν0.5λ∗∂Τ∂Χ2dV+sqΤ+0.5αΤ−Τ02 dS;

V- объём тела, S – площадь границы.

Вэто выражение подставляют значения Τ1−Τ6ϕℓ, разбив его на 6 интегралов, и вычисляя соответствующие производные dΤ1/dx, dΤ2/dx и т.д.

На границах вместо Т подставляем Τ1 и Τ6.

Для минимизации функционала F необходимо выполнение условий.

∂F∂Τ1=0,∂F∂Τ2=0,∂F∂Τ3=0,∂F∂Τ4=0,∂F∂Τ5=0,∂F∂Τ6=0.

В общем виде:     ΚΤ=Β.

Матрица коэффициентов Κ- матрица жёсткости по физическому смыслу – матрица теплопроводности. ( Жёсткость – название из строительной механики, где МКЭ начал применятся раньше).

Отсюда определяют Τ1−Τ6.

При анализе прочности если вычисляют напряжение, то минимизируют функционал, описывающий дополнительную работу системы. Если вычисляют перемещения – минимизируется потенциальная энергия системы.

Если не удаётся подобрать функционал для минимизации, то в такой задаче используют другой метод вычисления узловых значений – метод Галёркина (частный случай, более общего метода взвешенных навязок).

Основные преимущества – основой для метода служит исходное дифференциальное уравнение.

Минимизируется ошибка Σ=Lu-f приближённого решения U диф. уравненияLφ-f=0 , L- диф. оператор.

Лекция №8

ДУЧП в математических моделях.

При проектировании многих объектов приходится сталкиваться с анализом непрерывных физических процессов, математическим описанием которых является дифференциальное уравнения в частных производных.

Например:

- Задача определения прочности узлов и элементов конструкции при различных видах нагружения.

Напряжённое состояние деталей конструкции в зависимости от геометрии исследуемого узла, вида приложения нагрузки и свойств материала описываются дифференциальными уравнениями, которые могут быть получены из общего квадригармонического уравнения:

∂∂ΧΚΧ∂ϕ∂Χ+∂∂ΥΚΥ∂ϕ∂Υ+∂∂ΖΚΖ∂ϕ∂Ζ+Q = 0;

где x, y, z – пространственные координаты;

φ – искомая непрерывная функция;

ΚΧ,ΚΥ.ΚΖ - коэффициенты;

Q – внешнее воздействие.

Вдвумерном случае при Kx=Ky=1 это уравнения сводится к уравнению, описывающее напряженное состояние в поперечном сечении упругого однородного стержня под воздействием крутящего момента M:

∂2ϕ∂Χ2+∂2ϕ∂Υ2+2 EΘ=0;

где Е – модуль сдвига материала; Θ – угол закручивания на еденицу длины.

Напряжение сдвига: τΧ=∂ϕ∂Υ;τΥ=∂ϕ∂Χ;Μ=2sϕ∂s;

Где, S – площадь поперечного сечения.

- Задача течечния жидкости – гидроаэродинамика. Исследования процессов обтекания газом ( жидкостью) поверхностей произвольной формы.

Описываются уравнениями Навье – Стокса, в декартовой системе координат:

∂U∂t+U∂U∂X+V∂U∂y+ϖ∂U∂z=Fx−1ρ∂P∂x+ϑ∂2U∂x2+∂2U∂y2+∂2U∂z2;

∂V∂t+U∂V∂x+V∂V∂y+ϖ∂V∂z=Fy−1ρ∂P∂y+ϑ∂2V∂x2+∂2V∂y2+∂2V∂z2;

∂ϖ∂t+U∂ϖ∂x+V∂ϖ∂y+ϖ∂ϖ∂z=Fz−1ρ∂P∂z+ϑ∂2ϖ∂x2+∂2ϖ∂y2+∂2ϖ∂y2;

где U, V, ω – проекции вектора скорости на координатные оси;

Fx, Fy, Fz – проекции вектора силы;

ρ – плотность, Р – давление; ϑ=μρ - вязкость, μ – коэффициент вязкости.

Для решения системы, которая является незамкнутой вводятся уравнения неразрывности;

∂ρ∂t+U∂ρ∂x+V∂ρ∂y+ϖ∂ρ∂z=0;

∂U∂x+∂ρ∂x+∂ϖ∂z=0;

t – время.

3. Задача расчёта тепловых режимов работы деталей и узлов конструкции, ( в основе определения температурных полей в конструкциях).

Температурное поле в сплошной среде описывается уравнением теплопроводности, которое может быть получено из общего квазигармонического уравнения, если под φ понимать температуру Т, а под коэффициентом К – коэффициент теплопроводности λ.

Вдвумерном случае, если λxи λy- не зависят от координат:

Q – источник теплоты внутри тела – положительный, если тепло подводят к телу.

λx∂2T∂x2+λy∂2T∂y2+Q = 0.

Перечиленные уравнения имеют множество решений. Для получения единственного решения надо задать  краевые условия ( сведения о значениях искомых функций на границах рассматриваемых областей – граничные условия, а если задача- нестационарная – значение этих функций в начальный момент времени – начальные условия.

Исходное дифференциальное уравнение с краевыми условиями – краевая задача.

Граничные условия задаются различными способами:

а) значение искомой функции – граничные условия первого рода,

б) Значение производных по пространственным координатам от искомой

функции – второго рода,

в)  уравнение баланса потоков -  третьего рода.

2        задачи -   I или II  рода,

3       задачи -   I или III рода.

Задаётся либо t0 на границе, либо условия теплообмена с окружающей средой.

- Если теплообмен конвективный:

Граничные условия III рода:λx∂T∂x+λy∂T∂y+αT−T0=0;

Где α – коэффициент теплообмена f(T); Т0 – t0  окружающей среды;

-Если на границе задан поток теплоты q;

λx∂T∂x+λy∂T∂y+q=0;

где q –положительный, если теплота отводится;

- Если граница теплоизолирована ( конвективный теплообмен и q = 0 ) имеет место граничные условия II рода;

∂T∂x=0;∂T∂y=0.

Используются ряды, для вычисления элементарных функций ( sinx);

sinx = х - x33!+x55!..............

разложение в ряд.

Интерполяция:

Линейная – функция заменяется ломаной.

Квадратичная – параболическая.

Применение сплайнов (кубических) – многчленов 3-й степени.

Применение многочленов Лагранжа, Эрмита, ньютона.

Подбор эмпирических формул

По опытным данным найти приближённую зависимость y=f(x);

метод выбранных точек,

метод средних,

метод наименьших квадратов.

Численное интегрирование и дифференцирование.

Функция задана в табличном виде

{xi;yi}                             y’=Δy/Δx.

h- шаг, разность между соседними значениями аргумента.

С помощью левых разностей:

Δy1= y1-y0;      Δx=h;  y1’y1−y0h - производная в точке y1;

Левых плоскостей:

Δy1= y2-y1;    Δx=h;    y1’y2−y0h - производная в точке у2;

Центральных плоскостей:

Δy1= y2-y1;   Δx=2h;     y1’y2−y02h;

У1”=(y’1) y2'−y1'h≈y2−2y1+y0h2;

Это простейшая аппроксимация.

Более точная – с помощью многочленов Лагранжа, метода неопределённых коэффициентов, метода Рунче – Ромберга.

Аппроксимированные и частные производные.

Метод Ньютона ( первая интерполяционная формула Ньютона).

Численное интегрирование.

Необходимость возникает при анализе инженерных и научных данных.

Метод прямоугольников (метод средних) - вычисление значений функции в средней точке интегрируемого вычисления площадь х, у, суммируется.

а         в

Метод трапеций - использует линейную интерполяцию, считается площадь трапеции.

I=abfx∂x≈h2y0+2y1+2y2+......+2yn−1+yn

Метод Симпсона - [a;b] разбивается на чётное п равных частей с шагом h.

Формула Симпсона: (квадратурная)

abfxdx≈h3y0+4y1+y3+....+yn−1+2y2+y4+....+yn−1+yn

Кубатурная – для двойных интегралов.

Метод сплайнов , формулы Ньютона – Котеса, метод Росберга.

Циклическое интегрирование применяют, когда нужно найти интеграл от табулируемой функции.

Методы численного интегрирования основаны на аппроксимации определённого интеграла суммой составных площадей.

Итерации. Методы- Зейделя.

Нелинейные уравнения F(x)=0.

Алгебраические и трансцендентные ( содержащие тригонометрические, показательные, логарифмические функции).

Метод деления отрезка пополам:

[ a; b] делят пополам т. С и [a;c] [c;b] вычисляем значение F. Корень там – где значение F на концах – разных знаков, метод хорд, метод касательных.

y

x2

x5

x3      x4

x1

Для систем н.ц. ( Ньютона).

Метод простой интерации, метод Ньютона. Метод секущих, метод простой интерации.

Методы оптимизации

Оптимизация – процесс выбора наилучшего варианта из всех возможных.

Одномерная задача – одна переменная: метод золотого сечения, фибоначи.

Многомерная – много параметров метод покоординатного спуска, предметного спуска, штрафных функций, линейное программирование, симплекс – метод.

Формулы Ньютона – Котеса, Эрмита, Чевышева, Эйлера, методы Гаусса, Маркова.

Вычисление кратных интервалов( двойных, тройных) – методы ячеек, сведения к последовательному вычислению определённых интегралов, метод замены подинтегральной функции многомерным интерноляционным многочленом.

Метод Монте – Карло.

AX=B;

Системы линейных уравнений.

Задаётся некоторое приближённое решение – начальное приближение. После этого с помощью некоемого алгоритма проводится один цикл вычислений, называемый инерцией.

Врезультате интерации находят новое приближение. Итерации проводят до получения решения с требуемой точностью.

Прямые – правило Крамера, метод Гаусса, метод рогонки – для разряженных систем ( трёх диагональных матрица), схема Жордана, метод квадратного корня – матрица симметричная, прямые методы – конечные формулы для вычисления неизвестных, итерационные методы – методы последовательных приближений, метод оптимального исключения – при построчном вводе матрицы в оперативную память, клеточные методы – для больших систем, когда матрица не помещается в оперативной памяти.

ОДУ.

F(x, y, y1’ …..y(n))=0

Порядок ОДУ – порядок наивысшей производной.

Линейное ДУ- линейное отношение искомой функции и её производных.

Общее решение у =φ(х, С1,…….Сп).

Частное решение при С=С0, у= φ(х,С0).

Для получения частного решения дополнительные условия.

Задача Коши – начальное условие – в одной точке х=х0.

Краевая задача – если более чем в одной точке х=а, х=в – в области решения.

Методы решения: МКР

Для задачи Коши: метод Эйлера, метод Адамса.

Метод для Краевых задач: метод коллокаций, метод наименьших квадратов, метод Галеркина, метод стрельбы.

ДУЧП волновое ∂2U∂t2=a2∂2U∂x2 (гиперболическое)

Теплопроводности (диффузит) (параболическое)

∂U∂t=a∂2U∂x2; а >0 (эллиптическое).

Уравнение Лапласа ∂2U∂x2+∂2U∂y2=0; если 0 то Пуассона.

Это уравнения математической функции.

Интегральные уравнения – в которых неизвестная фунуция содержится под знаком

abKx,s,y.s∂s=fx,y,x           a≤x≤b

х – независимая переменная4

у(х) – искомая функция;

S – переменная интегрирования.

Например уравнение Фредгольма.

Методы решения:

Метод последовательных приближений, квадратурные методы, сингулярные методы