Министерство образования Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для самостоятельной подготовки студентов заочной формы обучения

к сдаче контрольной работы и экзаменов

по дисциплине

„МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ВЕРСТАТІВ І ВЕРСТАТНИХ КОМПЛЕКСІВ”

Для напрямів підготовки (спеціальностей):

7.05050301 – «Металорізальні верстати та системи».

(освітній рівень – повна вища освіта;

заочна форма навчання)

Утверждено

На заседании кафедры

“Металлорежущие станки

и инструменты”

Протокол  №  4 от 16.10.2012

Краматорск, ДГМА 2012г.

УДК 621.9

Методические указания для самостоятельной подготовки студентов заочной формы обучения к сдаче контрольной работы и экзаменов по дисциплине “Математическое моделирование станков и станочных комплексов”, (для студентов специальности 7.05050301) заочной формы обучения / Сост. А.И.Донченко.- Краматорск, ДГМА, 2012г -     с.

Контрольной работа посвящена моделированию на ЭВМ шпиндельных узлов станков.

Составили: 							А.И.Донченко, асист.

Ответственный за выпуск 				А.И. Донченко, асист.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

СТРУКТУРА БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	5

ПРИМЕР БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	6

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ	11

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	12

СТРУКТУРА БИЛЕТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ	14

ПРИМЕР БИЛЕТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ	15

ПРИМЕР ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ	16

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ ДМ	18

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА	19

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	21

с краткой аннотацией к ней	21

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ	22

ВВЕДЕНИЕ

- Методические указания предназначены для самостоятельной подготовки студентов заочной формы обучения технических специальностей к написанию контрольной работы и сдаче экзамена по дисциплине «Детали машин». Данное пособие содержит: структуру и примеры билетов к контрольной работе и экзамену, примеры ответов на билеты, перечень вопросов для подготовки к их выполнению, ссылки на методразработки кафедры, в которых были подробно освещены эти вопросы, критерии оценки ответов и др.

Методические указания предназначены для самостоятельной подготовки студентов заочной формы обучения технических специальностей к написанию контрольной работы и сдаче экзамена по дисциплине «Математическое моделирование станков и станочных комплексов». Данное пособие содержит: структуру и примеры билетов к контрольной работе и экзамену, примеры ответов на билеты, перечень вопросов для подготовки к их выполнению, ссылки на методразработки кафедры, в которых были подробно освещены эти вопросы, критерии оценки ответов и др.

СТРУКТУРА БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

| № п./п. | Структура билета | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Построение математической модели заданного шпиндельного узла | 50 |
| 2 | Выполнение расчета математической модели с помощью программного пакета «STANOK» | 50 |
| Оценка билета |  | 100 |

ПРИМЕР БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Из кафедрального альбома «Шпиндельных узлов» студент получает чертеж шпиндельного узла согласно билету

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ БИЛЕТА

Расчетная схема выглядит следующим образом (рис. 1)

Рисунок 2 – Расчётная схема шпиндельного узла

a)

На ней рассчитываются и указываются все необходимые размеры::

А1, А3, А5 – координаты приложения сил соответственно Р1, Р3, Р5;

А2, А4 – координаты перепада диаметров ступеней;

L1, L2, L3, L4, L5 – координаты опор шпинделя;

D1, D2, D3 – диаметры ступеней шпинделя;

d0 – диаметр сквозного отверстия в шпинделе.

P5 – сила резания Py и вес детали;

P3 – сила в приводной передаче;

P1 – усилие в передаче движения в другую кинематическую цепь (например в цепь подач). В современных станках P1=0;

М3 – момент от осевых сил в приводной передаче при наличии косозубых или конических колес;

М5 – момент от силы резания Px;

G10 – количество точек вдоль оси X, в которых определяются перемещения шпинделя и угол поворота его оси.

Начало координат x (вдоль оси шпинделя) совмещают с задней опорой (крайней слева). Если опор меньше шести, то на схеме условно проставляют недостающие опоры, для них принимается бесконечно большая податливость. Очередность простановки размеров A и L должна соответствовать схеме на рис. 1. Значения действующих нагрузок рассчитываются или выбираются из справочной литературы.

По расчетной схеме разработанной в лабораторной работе №1, составляются исходные данные для ввода в ЭВМ.

Структура исходных данных:

B0, B1, B2, B3, B4, B5 в мм;

A1, A2, A, А4, А5 в мм.;

L1, L2, L3, L4, L5 в мм.;

P1, P3, P5 - в кгс;

М3, М5 в кгсмм,

D1, D2, D3, d0 в мм.;

G10.

Запускается программа  Mat Mod файлом s.exe. Из меню выбирается пункт «Ввод новых данных». Вводятся разработанные исходные данные, проверяется их правильность, записываются (клавиша F2). Проводится расчет, просматриваются результаты расчета, строятся графики упругой линии шпинделя и углов поворота оси (путем выбора соответствующих пунктов из меню).

Содержание работы: математическая модель шпиндельного узла, исходные данные для ввода в ЭВМ; результаты расчета (таблица деформаций и углов поворота), анализ результатов, выводы по работе.

Пример ввода исходных данных.

0.6 0.6 1.0 1.0 0.6 0.6

50 300 310 600 750

25 100 120 650 680

50 500 1200

1000 5000

65 70 80 30

20

Пример результатов расчета

Работа студента  Иванова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

--------------------------------------------¬

¦b0=       0.6  b1=       0.6  b2=         1¦

¦b3=         1  b4=       0.6  b5=  0.600000¦

¦a1=        50  a2=       300  a3=       310¦

¦a4=       600  a5=       750  l1=        25¦

¦l2=       100  l3=       120  l4=       650¦

¦l5=       680  d1=        65  d2=        70¦

¦d3=        80  d0=        30  g10=20.000000¦

L--------------------------------------------

РЕАКЦИИ И УПРУГОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОПОР

-=================================================¬

¦ ГО=   58.4414 ¦  Г1=  -49.1323  ¦ Г2=  -82.9707 ¦

¦ Г3=  -167.808 ¦  Г4=  -132.095  ¦ Г5=  -1376.44 ¦

¦ Д0=-0.00080006¦  Д1=0.000672618 ¦ Д2=0.00167973 ¦

¦ Д3=0.00339726 ¦  Д4=0.00129783  ¦ Д5= 0.0135235 ¦

L=================================================-

Y=F(x) в ММ   O=F(x)

в радианах

ТАбЛИЦА 1

X            Y             O

T---------------T--------------T--------------¬

¦          37.5 ¦ -0.0008000598¦ 5.854761e-005¦

¦            75 ¦   0.001424864¦ 6.074756e-005¦

¦         112.5 ¦   0.003780916¦ 6.555002e-005¦

¦           150 ¦   0.006398163¦ 7.476251e-005¦

¦         187.5 ¦   0.009210185¦ 8.160059e-005¦

¦           225 ¦    0.01157566¦ 7.808787e-005¦

¦         262.5 ¦    0.01271497¦ 6.401709e-005¦

¦           300 ¦    0.01184798¦  3.93883e-005¦

¦         337.5 ¦   0.008194581¦ 4.201467e-006¦

¦           375 ¦   0.001067324¦-4.205266e-005¦

¦         412.5 ¦  -0.009494467¦-6.991641e-005¦

¦           450 ¦   -0.02311474¦-7.873119e-005¦

¦         487.5 ¦   -0.03941597¦-6.849698e-005¦

¦           525 ¦   -0.05802067¦-3.921387e-005¦

¦         562.5 ¦   -0.07855128¦ 9.118223e-006¦

¦           600 ¦    -0.1006303¦ 7.649926e-005¦

¦         637.5 ¦    -0.1238803¦  0.0001629293¦

¦           675 ¦    -0.1466734¦  0.0003286606¦

¦         712.5 ¦    -0.1683545¦  0.0004738362¦

¦           750 ¦    -0.1903058¦  0.0005762952¦

L---------------+--------------+--------------+

Y=F(L2) пpи X=a5

TАБЛИЦА 2

Y= -0.190306 L2=     337.5

В таблице 1 приводятся результаты расчета, где “X” – расстояние от начала координат до точки, в которой вычисляется прогиб и угол поворота шпинделя; “Y” – прогиб шпинделя в точке  с координатой “X”, “0” – угол наклона оси шпинделя в точке  с координатой “X”.

В таблице 2 приводятся рекомендации по оптимальному переносу опор шпинделя для минимизации прогиба переднего конца шпинделя.

Пример графика прогибов оси шпинделя, который выстраивает программа.

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

- От чего зависит жесткость шпиндельного узла?

- Как влияет тип и способ установки опор шпинделя на его точность и жесткость?

- Какие бывают типы математических моделей и способы их реализации?

- Какие допущения принимают при разработке математических моделей?

- Какие факторы характеризуют математические модели?

- Какова методика получения математической модели?

- Какие факторы влияют на точность, адекватность модели?

- Какие вы знаете методы оптимизации конструкций?

- Какие входные данные необходимы для расчета в программе?

- Какие параметры отражаются на рисунке прогиба шпинделя?

- Каким образом может быть решена задача оптимизации шпиндельных опор?

- Какой вариант оптимизации считается самым лучшим?

- С чем сравнивается прогиб переднего конца шпинделя?

- Расшифруйте параметры получаемой таблицы результатов.

- С учетом какого фактора выполняется расчет на жесткость в рассматриваемой модели шпиндельного узла?

- Из чего состоит деформация шпиндельного узла?

- Какие методы рекомендуются для определения деформации опор на подшипниках качения

- Как можно записать деформацию каждой опоры на подшипниках качения?

- Что такое коэффициент радиальной податливости подшипника?

- От чего зависит коэффициент радиальной податливости подшипника?

- Почему приведенная расчетная схема является дважды статически неопределимой системой?

- Какие нагрузки прикладываютсяк шпиндельномуузлу согласно математической модели?

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

| № п./п. | Структура билета | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теоретический вопрос из раздела «Виды математических моделей» | 50 |
| 2 | Теоретический вопрос из раздела «Способы решения математических моделей» | 50 |
| Оценка билета |  | 100 |

Перечень типовых ошибок и недостатков ответов, за которые снимаются баллы, и снижается оценка

| № п/п | Ошибка | Количество баллов, которое снимается |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие расчетной схемы | до 5 |
| 2 | Ошибки при выполнении схем | до 2 |
| 3 | Непоследовательное и нелогичное обоснованное метода решения задач | до 5 |
| 4 | Отсутствуют пояснения к написанной формуле | до 6 |
| 5 | Арифметические ошибки | до 5 |
| 6 | Не полное изложение материала | до 15 |
| 7 | Общее оформление контрольной работы имеет неудовлетворительный вид | до 7 |

• оценки «A» (90-100 баллов, «отлично») за билет заслуживает студент, который в полном объеме ответил на все вопросы билета, логично и последовательно обосновал изложенный материал, сопровождая их необходимыми схемами и пояснениями, продемонстрировал, при этом, умение и навыки применять изученные в курсе ММ правила и методы расчета;

• оценки «В» (81-89 баллов, «хорошо») за билет заслуживает студент, который правильно и в полном объеме с минимальными ошибками ответил на все вопросы билета. Логично и последовательно обосновал решение задач с некоторыми незначительными неточностями, сопровождая их необходимыми схемами и эскизам, продемонстрировал, при этом умение и навыки применять изученные в курсе ММ правила и методы расчета;

• оценки «С» (75-80 баллов, «хорошо») за билет заслуживает студент, который правильно и в полном объеме ответил на все вопросы билета, аргументировал методы решение задач, допустив при этом, незначительные ошибки. Одновременно сопровождал свои решения схемам и эскизам, демонстрируя при этом, умения и навыки применять изученные в курсе ММ правила и методы расчета;

• оценки «Д» (65-74 балла, «удовлетворительно») за билет заслуживает студент, который в основном правильно и в достаточном объеме ответил на вопросы билета. При этом не в полной мере и не всегда последовательно и логично аргументировал методы решение задач, допустил ошибки при выполнении схем и чертежей, а применение изученных в курсе ММ правил и методик расчета вызвало некоторые трудности;

• оценки «Е» (55-64 балла, «удовлетворительно») за билет заслуживает студент, который в минимально допустимом объеме ответил на вопросы билета. При этом не в полной мере и не всегда последовательно и логично аргументировал методы решение задач, допустил ошибки при выполнении схем и эскизов, а применение изученных в курсе ММ правил и методик расчета вызвало значительные трудности;

• оценки «FX» (30-54 балла, «неудовлетворительно») за билет заслуживает студент, который при ответе на вопросы билета допустил ошибки, решенные задачи требовали незначительной доработки и обоснования большинства решений, решение задач не сопровождалось схемами и эскизами, применение изученных в курсе ММ правил и методик расчета вызвало значительные трудности;

• оценки «F» (1-29 баллов, «неудовлетворительно») за билет заслуживает студент, который при ответе на вопросы билета допустил принципиальные ошибки.  Привел методы решение задач без достаточного обоснования большинства решений, без соблюдения логической последовательности, при этом, как правило, у него отсутствуют попытки анализировать конкретные решения на основе использования правил и методик, изученных в курсе ММ.

СТРУКТУРА БИЛЕТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

| № п/п | Структура экзаменационного билета | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вопрос по теме раздела «Общие понятияо математических моделях» | 39 |
| 2 | Вопрос по теме раздела «Методы решения математических моделей» | 40 |
| 3 | 3 теста – по 7 баллов за каждый правильный ответ. Тесты по темам курса ММ. | 21 |

ПРИМЕР БИЛЕТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ДОНБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

Специальность 	07.090.203

Учебная дисциплина 	ММС и СК

Экзаменационный билет №	1

1. Методика получения математических моделей

2. Определение аппроксимирующих функций элементов в МКЭ и объединение их в ансамбль.

ПРИМЕР ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

1. МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

- Выбор свойств объекта, кот. подлежат отражению в модели (анализ возможных применений в модели). Определяется степень универсальности модели.

- Сбор исходной информации о выбраных своцствах объекта (на основе опыта и знаний, литературы прототипы).

- Синтез структуры ММ. Структура ММ-общий вид математических соотношений модели без конкретизации числовых значений фигурирующих в них параметров.

- Расчет числовых значений параметров ММ. (минимизация погрешности моднли заланной структуры).

- Оценка точности и адекватности ММ.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АППРОКСИМИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ В МКЭ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ИХ В АНСАМБЛЬ.

Эта процедура выполняется один раз для типичного элемента области. Полученная функция используется далее для всех остальных элементов области того же вида.

Однажды определяются функции элементов и включаются в библиотеку.

В качестве аппроксимирующих функций элементов чаще всего используются полиномы.

В зависимости от их степени КЭ делятся на симплекс-, комплекс-, мультиплекс- элементы.

Симплекс – константы и линейные члены

Комплекс – константы, линейные члены, члены более высоких степеней.

Мультиплекс – имеют дополнительные внутренние узлы.

Непрерывная функция для n – го конструктивного элемента.

ϕn= AnR+A0 - свободный член.

ВекторAn строка коэффициентов полинома.

R=(x,y,z) – вектор координат в рассмотренной точке.

Далее определяют An и A0

Для этого коэффициенты An и A0 выражают через вектор Φn значений функции в узлах и координаты узлов. Они вычисляются в каждой точке КЭ через координаты точки и координаты узлов элементов. Одномерный симплекс – элемент.

ϕ=a1+a2x

a1 и a2 определяются через узел значений функции.

ϕ=Φ1 при x=xi;

ϕ=Φj при x=xj;

Φi=a1+a2xi;  Φj=a1+a2xj;

Функции формы с помощью i равна 1 в узле с таким же номером n=0 во всех других узлах.

ТЕСТЫ.

1. Цель построения модели.

а) получение натурного представления о модели;

б) предсказание свойств модулируемого объекта;

в) получение технологического задания на создаваемый объект.

2. Что отражают матмодели на микроуровне.

а) укрупнённые разбиение пространства по функциональному признаку;

б) объект – это сложные устройства и комплексы;

в) физические процессы, протекающих в непрерывных пространстве и времени.

3. Что отражают матмодели на макроуровне .

а) укрупнённые разбиение пространства по функциональному признаку;

б) объект – это сложные устройства и комплексы;

в) физические процессы, протекающих в непрерывных пространстве и времени.

1. Способ представления матмоделей на микроуровне.

а) методы теории автоматического управления, методы планирования экспериментов, математическая логика, теория массового обслуживания;

б) дифференциальные уравнения в частных производных;

в) системы обыкновенных дифференциальных уравнений или системы алгебраических уравнений.

2. Способ представления матмоделей на макроуровне .

а) методы теории автоматического управления, методы планирования экспериментов, математическая логика, теория массового обслуживания;

б) дифференциальные уравнения в частных производных;

в) системы обыкновенных дифференциальных уравнений или системы алгебраических уравнений.

3. Способ представления матмоделей на метауровне .

а) методы теории автоматического управления, методы планирования экспериментов, математическая логика, теория массового обслуживания;

б) дифференциальные уравнения в частных производных;

в) системы обыкновенных дифференциальных уравнений или системы алгебраических уравнений.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ ММ

1. Задача расчета тепловых режимов. 2. Постановка задачи моделирования направляющих жидкостного трения.

1. Задача определения прочности узлов и элементов конструкции. 2. Приведение расчетной схемы шпиндельного узла к эквивалентной.

1. Требования, предъявляемые к математическим моделям. 2. Общая характеристика метода конечных разностей и его этапы.

1. Методы решения задач моделирования. Этапы решения задач на ЭВМ. 2. Математическая модель опор жидкостного трения станков.

1. Общие понятия о математических моделях (определение, цель построения моделей). 2. Решение систем дифференциальных уравнений методом итераций.

1. Классификация задач моделирования. 2. Общая характеристика метода конечных элементов и его этапы.

1. Классификация задач моделирования. 2. Общая характеристика метода конечных элементов.

1. Уровни математического моделирования. 2. Решение систем уравнений методом Зейделя.

1. Численное дифференцирование. 2. Возможности и принципы построения системы автоматизации подготовки конструкторской документации.

1. Математические модели в задачах анализа и их преобразование. 2. Определние вектора узловых значений в МКЭ.

1. Классификация математических моделей. 2. Переход от дифференциальных уравнений к алгоритмическим в методе конечных разностей.

1. Задача течения жидкости. 2. Система уравнений, позволяющая определить жесткостные характеристики шпиндельного узла.

1. Краевые задачи в математических моделях. Виды краевых условий. 2. Постановка задачи моделирования жесткости шпиндельного узла с учетом податливости опор.

1. Характеристики численных методов. 2. Краевая задачи моделирования опор жидкостного трения и методы ее решения.

1. Типичная последовательность проектных процедур. 2. Выделение конечных элементов в МКЭ.

1. Методика получения математических моделей 2. Определение аппроксимирующих функций элементов в МКЭ и объединение их в ансамбль.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

| №№ п / п | Структура билета | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вопрос по теме раздела «Общие понятияо математических моделях» | 39 |
| 2 | Вопрос по теме раздела «Методы решения математических моделей» | 40 |
| 3 | 3 теста – по 7 баллов за каждый правильный ответ. Тесты по темам курса ММ. | 21 |
| Оценка билета |  | 100 |

Перечень типовых ошибок и недостатков ответов, за которые снимаются баллы, и снижается оценка

| № п/п | Ошибка | Количество баллов, которое снимается |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие расчетной схемы | до 10 |
| 2 | Ошибки при выполнении схем и чертежей | до 10 |
| 3 | Непоследовательное и нелогичное обоснованное решения задач | до 10 |
| 4 | Отсутствуют пояснения к написанной формуле | до 15 |
| 5 | Арифметические ошибки | до 10 |
| 6 | Формула написана и приведен результат расчета без подстановки цифровых значений | до 15 |
| 7 | Общее оформление контрольной работы имеет неудовлетворительный вид | до 15 |

• оценки «A» (90-100 баллов, «отлично») за билет заслуживает студент, который в полном объеме ответил на все вопросы билета, логично и последовательно обосновал изложенный материал, сопровождая их необходимыми схемами и пояснениями, продемонстрировал, при этом, умение и навыки применять изученные в курсе ММ правила и методы расчета;

• оценки «В» (81-89 баллов, «хорошо») за билет заслуживает студент, который правильно и в полном объеме с минимальными ошибками ответил на все вопросы билета. Логично и последовательно обосновал решение задач с некоторыми незначительными неточностями, сопровождая их необходимыми схемами и эскизам, продемонстрировал, при этом умение и навыки применять изученные в курсе ММ правила и методы расчета;

• оценки «С» (75-80 баллов, «хорошо») за билет заслуживает студент, который правильно и в полном объеме ответил на все вопросы билета, аргументировал методы решение задач, допустив при этом, незначительные ошибки. Одновременно сопровождал свои решения схемам и эскизам, демонстрируя при этом, умения и навыки применять изученные в курсе ММ правила и методы расчета;

• оценки «Д» (65-74 балла, «удовлетворительно») за билет заслуживает студент, который в основном правильно и в достаточном объеме ответил на вопросы билета. При этом не в полной мере и не всегда последовательно и логично аргументировал методы решение задач, допустил ошибки при выполнении схем и чертежей, а применение изученных в курсе ММ правил и методик расчета вызвало некоторые трудности;

• оценки «Е» (55-64 балла, «удовлетворительно») за билет заслуживает студент, который в минимально допустимом объеме ответил на вопросы билета. При этом не в полной мере и не всегда последовательно и логично аргументировал методы решение задач, допустил ошибки при выполнении схем и эскизов, а применение изученных в курсе ММ правил и методик расчета вызвало значительные трудности;

• оценки «FX» (30-54 балла, «неудовлетворительно») за билет заслуживает студент, который при ответе на вопросы билета допустил ошибки, решенные задачи требовали незначительной доработки и обоснования большинства решений, решение задач не сопровождалось схемами и эскизами, применение изученных в курсе ММ правил и методик расчета вызвало значительные трудности;

• оценки «F» (1-29 баллов, «неудовлетворительно») за билет заслуживает студент, который при ответе на вопросы билета допустил принципиальные ошибки.  Привел методы решение задач без достаточного обоснования большинства решений, без соблюдения логической последовательности, при этом, как правило, у него отсутствуют попытки анализировать конкретные решения на основе использования правил и методик, изученных в курсе ММ.

Оценка по экзамену для студентов заочного отделения состоит из двух частей:

1.Оценка контрольной работы (КР) (коэффициент весомости – 0,50) – 0 ... 100 баллов.

2.Оценка экзамена (ПЧЭ) (коэффициент весомости – 0,50) – 0 ... 100 баллов.

Общая оценка рассчитывается по формуле:

ОЦЕНКА0...100=0,5×КР0...100+0,5×ПЧЭ0...100

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Методические указания к практическим занятиям по дисциплине “Математическое моделирование станков и станочных комплексов”, (для студентов специальности 7.090203) / Сост. В,Д. Ковалев, О.Ф. Бабин, С.А. Кузьменко.- Краматорск, ДГМА, 1999г -     с.

- Альбом шпиндельных узлов.

- Металлорежущие станки. Под редакцией В. Э. Пуша М: Машиностроение, 1986.

- Кудинов В.А. Динамика станков. М: Машиностроение, 1967.

- Норенков И.П. Введение в автоматизированное технических устройств и систем М: Высшая школа, 1986.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для самостоятельной подготовки студентов заочной формы обучения

к сдаче контрольной работы и экзаменов

по дисциплине

„МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ВЕРСТАТІВ І ВЕРСТАТНИХ КОМПЛЕКСІВ”

Для напрямів підготовки (спеціальностей):

7.05050301 – «Металорізальні верстати та системи».

(освітній рівень – повна вища освіта;

заочна форма навчання)

Составители: 						О.І. Донченко, ассист.

Ответственный за выпуск 				А.И. Донченко, асист.

Редактор:

Подп. в печ.

Формат 60*84/16.

Офсетная печать. Усл. печ. л.              Уч.-изд. л.

Тираж

ДГМА. 343913, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72