Министерство образования Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам по дисциплине

“Математическое моделирование станков и станочных комплексов”

(для студентов специальности 7.090203)

Краматорск, ДГМА 2012г.

УДК 621.9

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине “Математическое моделирование станков и станочных комплексов”, (для студентов специальности 7.090203) / Сост. В,Д. Ковалев, О.Ф. Бабин, С.А. Кузьменко.- Краматорск, ДГМА, 2012г -     с.

Лабораторные работы посвящены моделированию на ЭВМ шпиндельных узлов станков.

Составили: В.Д. Ковалев,

Целью лабораторных работ является получение практических навыков по математическому моделированию станочных узлов и оптимизации их эксплуатационных характеристик.

Методические указания содержат теоретические сведения о математической модели шпиндельного узла, построенной с учетом податливости шпиндельных подшипников. В результате моделирования необходимо получить значение деформаций вдоль оси шпинделя (упругую линию шпинделя), значение углов поворота оси шпинделя. На основании этих данных оптимизируется конструкция шпиндельного узла для минимизации деформаций.

Студент получает индивидуальное задание из альбома шпиндельных узлов – сборочный чертеж шпиндельного узла станка указанной модели.

Студент должен знать виды математических моделей, методы их построения и реализации, устройство шпиндельных узлов и их опор. Подготовленность студента проверяется вначале занятия и при защите лабораторных работ.

При проведении лабораторных работ вырабатываются практические навыки построения математических моделей и их реализации при помощи современной вычислительной техники.

Теоретические сведения по моделированию и расчету шпиндельных узлов станков.

Шпиндельный узел металлорежущих станков является одним из ответственных узлов металлорежущих станков, от которого зависит в первую очередь точность обработки. Известно также, что точность обработки на станке зависит от величины упругих деформаций элементов станков, в том числе и шпинделя с опорами.

Шпиндельные валы имеют значительные осевые размеры из-за наличия в механизмах большого количества блоков зубчатых колес. Поэтому основным расчетом шпиндельных узлов следует считать расчет на жесткость с учетом податливости опор. При этом следует, все деформации приводить к переднему концу шпинделя, так как именно здесь закрепляется либо обрабатывается изделие (токарные шлифовальные станки), либо инструмент (фрезерные, шлифовальные и др. станки).

Расчет на изгибную жесткость шестиопорного шпинделя на подшипниках качения.

Деформация шпиндельного узла есть сумма деформации самого шпинделя плюс деформация опор:

y=yш+yп,

где yш – деформация самого шпинделя;

yп – деформация опор приведенная к переднему концу шпинделя.

В развернутом виде можно записать:

y=yш.п.+yш.а.+yп1+yп2,

где yш.п. – упругое перемещение переднего конца от деформации межопорной части шпинделя;

yш.а. – упругое перемещение переднего конца от деформации консольной части шпинделя;

yn1 – упругое перемещение переднего конца шпинделя от податливости передней опоры;

yn2 – упругое перемещение переднего конца шпинделя от податливости задней опоры.

Для определения деформации опор на подшипниках качения в настоящее время нет полных теоретических методов, хотя в этом направлении выполняется много экспериментальных работ, и в рекомендованной литературе приводятся номограммы и эмпирические формулы.

Деформация каждой опоры на подшипниках качения можно записать, в самом общем виде, следующим образом:

Δ=Δ'+Δ'',

где Δ΄ - упругое сближение тел качения и колец подшипников;

Δ˝ - упругие контактные деформации  в местах посадки колец подшипника на шпиндель и корпус.

Значения Δ΄ и Δ˝ можно определить по номограммам и эмпирическим формулам.

Приближенно полное ∆ можно определить по формуле:

Δ=ΓΠ,

где Π – податливость опоры;

Γ – радиальная нагрузка на опору (реакция).

Приближенно:

Π=0,00056d+0,06d2B,

где d – внутренний диаметр подшипника;

B – коэффициент радиальной податливости подшипника, зависящий от типа подшипника и способа монтажа (Таблица 1).

Значения радиальной податливости опор шпинделя - B.

Таблица 1.

| Тип подшипника и способ монтажа | B |
| --- | --- |
| Радиальный 2-х рядный роликовый подшипник тип 3182100 или 3282000 - как одна опора - как две опоры для каждого ряда | 0,3 ÷ 0,5 0,6 ÷ 0,7 |
| Конический радиально-упорный роликовый подшипник типа 7300 или 7600 - установка с натягом - установка без натяга | 0,6 ÷ 0,8 1,1 ÷ 1,3 |
| Радиальный или радиально-упорный шариковый подшипник типа 3600 или 4600 - установка с натягом - установка без натяга | 0,9 ÷ 1,0 1,3 ÷ 1,6 |
| Упорно-радиальный шариковый подшипник типа 168140 установка с натягом | 1,5 ÷ 1,7 |
| Опора без учета податливости | 0 |
| Опора отсутствует | 1·1010 |

Шпиндельные узлы современных станков это многоопорные, многоступенчатые полые валы, так как в каждой опоре чаще всего встречаются  либо сдвоенные подшипники, либо специальные двухрядные роликоподшипники (которые следует рассматривать как две опоры).

Расчетная схема выглядит следующим образом (рис. 1)

a)

b)

Рис. 1. Расчетная схема (а), эквивалентная схема (b).

Приведенная расчетная схема (рис. 1, а) является дважды статически неопределимой системой. Во-первых, опор больше чем две, во-вторых, потому что диаметр шпинделя переменный. Следует учитывать, что каждая из опор имеет свою податливость.

Для определения значений опорных реакций не достаточно уравнений статики, поэтому приведем расчетную схему (рис. 1, (a)) к эквивалентной (рис. 1, (b)), т. е. к валу постоянного диаметра по всей длине. Для этого воспользуемся условием известным из курса “Сопротивление материалов”, а именно: “Если балку постоянного сечения по всей длине с моментом инерции J1 заменить балкой с моментом инерции J0=J1k и изменить при этом все нагрузки и реакции в k=J0J1 раз, то упругие линии таких балок совпадут.” При этом в местах перепада диаметров возникают дополнительные силы и моменты.

В соответствии с этим преобразуем каждую ступень шпинделя, приняв его диаметр равным D0  по всей длине.

Тогда все нагрузки, реакции на эквивалентной схеме и коэффициенты приведения каждой ступени к диаметру будут иметь вид:

(0

k1=J0J1=D0D14;  k2=J0J2=D0D2;4  k3=J0J3=D0D34;

Γ10=Γ1k1;  Γ11=Γ1k1;  P11=P1k1;

P12=Qa2(k2−k1);   M12=Mизга2(k2−k1);                               (0)

Γ12=Γ2k2;  Γ13=Γ3k2; P13=P3k2;  M13=M3k2;

Γ14=Γ4k2;  Γ15=Γ5k2;  P14=Qa4(k3−k2);

M14=Mизга4(k3−k2);  P15=P5k3;  M15=M5k3,

где Qa2, Qa4, Mизга2, Mизга4- соответствующие перерезывающие силы и изгибающие моменты в сечениях перепада диаметров, т. е. при x=a2 и x=a4.

Уравнение деформации опор в нашем случае запишутся следующим образом:

Δ0=−Γ0Π0;  Δ1=−Γ1Π1; Δ2=−Γ2Π2;

(1)

Δ3=−Γ3Π3;  Δ4=−Γ4Π4;  Δ5=−Γ5Π5.

Уравнения статики запишутся следующим образом:

Σy=0	(2)

ΣM0=0	(3)

Обобщенное уравнение (дифференциальное) изогнутой оси шпинделя, исходя из расчетной схемы (рис. 2) запишется следующим образом:

ΕJ0d2ydx2=Γx+Γ11(x−L1)+P12(x−A2)+P12(x−A2)+

при x≥L1	при x≥A1	при x≥A2

+M12(x−A2)0+Γ12(x−L2)+Γ13(x−L3)+P13(x−A3)+

при x≥A2	при x≥L2	при x≥L3	при x≥A3

+M13(x−A3)0+Γ14(x−L4)+Γ15(x−L5)+P14(x−A4)+

при x≥A3	при x≥L4	при x≥L5	при x≥A4

+M14(x−A4)0+P15(x−A5)+M15(x−A5)0,

при x≥A4 	при x≥A5

где x - текущее значение координаты вдоль оси шпинделя;

y – перемещение оси шпинделя (прогиб) в направлении перпендикулярном x.

Интегрируя выше записанное уравнение, получим обобщенное уравнение углов наклона оси шпинделя:

ΕJ0dydx=J0ΕΘ=Γ10x22+Γ11(x−L1)22+P11(x−A1)22+

S0	S1 при x≥L1   S2 при x≥A1

+P12(x−A2)22+M12(x−A2)+Γ12(x−L2)22+

S3 при x≥A2	S4 при x≥L2

+Γ13(x−L3)22+P13(x−A3)22+M13(x−A3)+

S5 при x≥L3	S6 при x≥A3

Γ14(x−L4)22+Γ15(x−L5)22+P14(x−A4)22+

S7 при x≥L4 	S8 при x≥L5 	S9 при x≥A4

M14(x−A4)+P15(x−A5)22+M15(x−A5)+с. (4)

S9 при x≥A4	S10 при x≥A5

где dydx=Θ - угол наклона в радианах.

Интегрируя уравнение (4) получим обобщенное уравнение прогибов:

ΕJ0y=Γ10x36+Γ11(x−L1)36+P11(x−A1)36+

Л0	Л1	Л2

+P12(x−A2)36+M12(x−A2)22+Γ12(x−L2)36+

Л3	Л4

+Γ13(x−L3)36+P13(x−A3)36+M13(x−A3)22+

Л5	Л6

+Γ14(x−L4)36+Γ15(x−L5)36+P14(x−A4)36+

Л7	Л8	Л9

+M14(x−A4)22+P15(x−A5)36+M15(x−A5)22+cx+d   (5)

Л10	Л11

Параметры эквивалентной схемы:

Γ10=Γ1k1;  Γ11=Γ1k1;  P11=P1k1;  Γ12=Γ2;  Γ13=Γ3;

P13=P3;  M13=M3;  Если A4>L5, то Γ14=Γ4;  Γ15=Γ5;

Если A4<L4, то Γ14=Γ4k3;  Γ15=Γ5k3;  P15=P5k3;

M15=M5k3.

Решаем совместно приведенные выше уравнения (0, 1, 2, 3, 5) и используя граничные условия:

при x=0;  	y=0;

при x=L1;  y=Δ1;

при   x=L2;y=Δ2;

при x=L3;  y=Δ3;

при x=L4;  y=Δ4;

при x=L5;  y=Δ5;

определим значения реакций Γ0, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, и деформации опор Δ0, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, а также постоянные интегрирования c и d.

Далее подставляя в уравнение (5) значения x с заданным шагом получим график y=f(x) - изогнутой оси шпинделя, а из уравнения (4) график Θ=f(y) - угла наклона оси шпинделя.

Изменяя положение промежуточных опор можно определить такое их оптимальное положение, при котором будет минимальный прогиб, приведенный к переднему концу.

Расчет выполняется на ЭВМ. Программа составлена на языке «Си».

Для выполнения расчета необходимо подготовить следующие данные:

B0, B1, B2, B3, B4, B5 в мм;

A1, A2, A, А4, А5 в мм.;

L1, L2, L3, L4, L5 в мм.;

D1, D2, D3, d0 в мм.;

P1, P3, P5 в кгс;

М3, М5 в кгсмм,

G10

где P5 – сила резания Py и вес детали;

P3 – сила в приводной передаче;

P1 – усилие в передаче движения в другую кинематическую цепь (например в цепь подач). В современных станках P1=0;

М3 – момент от осевых сил в приводной передаче при наличии косозубых или конических колес;

М5 – момент от силы резания Px;

G10 – количество точек вдоль оси X, в которых определяются перемещения шпинделя и угол поворота его оси.

Лабораторная работа №1

Разработка расчетной схемы для математической

модели.

Цель работы: Изучить конструкцию шпиндельного узла станка, преобразовать ее в расчетную схему.

Необходимо изучить выданный в качестве задания сборочный чертеж шпиндельного узла станка, проанализировать конструкцию шпиндельного узла, применяемые опоры, способ их установки и регулирования натяга, приводные элементы.

Конструкция приводится к расчетной схеме (рис 1, (а)) – ступенчатому валу трех диаметров с осевым отверстием, установленному на шести опорах. На каждой ступени прикладывается нагрузка P1, P3, P5 и изгибающие моменты М3 и М5 . Нагрузки возникают от приводных элементов (Р1, Р3, М3), от массы детали, планшайбы или патрона, сил резания. (Р5, М5). Шпиндель приводится к трехступенчатому валу путем усреднения  диаметров.

Вычерчивается расчетная схема шпиндельного узла. На ней рассчитываются и указываются все необходимые размеры::

А1, А3, А5 – координаты приложения сил соответственно Р1, Р3, Р5;

А2, А4 – координаты перепада диаметров ступеней;

L1, L2, L3, L4, L5 – координаты опор шпинделя;

D1, D2, D3 – диаметры ступеней шпинделя;

d0 – диаметр сквозного отверстия в шпинделе.

Начало координат x (вдоль оси шпинделя) совмещают с задней опорой (крайней слева). Если опор меньше шести, то на схеме условно проставляют недостающие опоры, для них принимается бесконечно большая податливость. Очередность простановки размеров A и L должна соответствовать схеме на рис. 1. Значения действующих нагрузок рассчитываются или выбираются из справочной литературы.

Содержание отчета: название и цель работы; сборочный чертеж шпиндельного узла; анализ конструкции; расчетная схема с размерами; расчет или выбор действующих нагрузок; выводы по работе.

Лабораторная работа №2.

Моделирование упругой линии шпиндельного узла.

Цель работы: Моделирование жесткостных характеристик шпиндельного узла.

По расчетной схеме разработанной в лабораторной работе №1, составляются исходные данные для ввода в ЭВМ.

Структура исходных данных:

B0, B1, B2, B3, B4, B5 в мм;

A1, A2, A, А4, А5 в мм.;

L1, L2, L3, L4, L5 в мм.;

P1, P3, P5 - в кгс;

М3, М5 в кгсмм,

D1, D2, D3, d0 в мм.;

G10.

Запускается программа  Mat Mod файлом s.exe. Из меню выбирается пункт «Ввод новых данных». Вводятся разработанные исходные данные, проверяется их правильность, записываются (клавиша F2). Проводится расчет, просматриваются результаты расчета, строятся графики упругой линии шпинделя и углов поворота оси (путем выбора соответствующих пунктов из меню).

Содержание отчета: название и цель работы; исходные данные для ввода в ЭВМ; результаты расчета (таблица деформаций и углов поворота), анализ результатов, выводы по работе.

Лабораторная работа №3.

Оптимизация конструкции шпиндельного узла.

Цель работы: Получить практические навыки по оптимизации реальных конструкций шпиндельных узлов.

По результатам, полученным в лабораторной работе №2, проводится анализ конструкции шпиндельного узла. Для минимизации деформации шпинделя изменяется конструкция узла: перемещаются подшипники вдоль оси шпинделя, изменяются координаты приложения нагрузки.

После этого проводится следующий цикл моделирования: корректируются исходные данные и получают новые результаты.

Если такие мероприятия не приводят к минимизации деформаций, изменяют тип применяемых подшипников, увеличивают диаметр шпинделя.

Необходимо провести 2-3 цикла моделирования и выбрать наилучший вариант с минимальным прогибом переднего конца шпинделя и углом поворота в передней опоре.

После каждого цикла моделирования проводится анализ результатов, и намечаются конструктивные мероприятия для следующего цикла.

Ориентировочно прогиб переднего конца шпинделя для станков токарной группы можно сравнивать с допустимыми прогибами по ГОСТ.

Содержание отчета: название и цель работы; описание конструктивных мероприятий по изменению конструкции узла; скорректированные исходные данные и результаты моделирования; анализ результатов для каждого цикла.

Контрольные вопросы:

- От чего зависит жесткость шпиндельного узла?

- Как влияет тип и способ установки опор шпинделя на его точность и жесткость?

- Какие бывают типы математических моделей и способы их реализации?

- Какие допущения принимают при разработке математических моделей?

- Какие факторы характеризуют математические модели?

- Какова методика получения математической модели?

- Какие факторы влияют на точность, адекватность модели?

- Какие вы знаете методы оптимизации конструкций?

Пример ввода исходных данных.

0.6 0.6 1.0 1.0 0.6 0.6

50 300 310 600 750

25 100 120 650 680

50 500 1200

1000 5000

65 70 80 30

20

Пример результатов расчета

Работа студента  Иванова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

--------------------------------------------¬

¦b0=       0.6  b1=       0.6  b2=         1¦

¦b3=         1  b4=       0.6  b5=  0.600000¦

¦a1=        50  a2=       300  a3=       310¦

¦a4=       600  a5=       750  l1=        25¦

¦l2=       100  l3=       120  l4=       650¦

¦l5=       680  d1=        65  d2=        70¦

¦d3=        80  d0=        30  g10=20.000000¦

L--------------------------------------------

РЕАКЦИИ И УПРУГОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОПОР

-=================================================¬

¦ ГО=   58.4414 ¦  Г1=  -49.1323  ¦ Г2=  -82.9707 ¦

¦ Г3=  -167.808 ¦  Г4=  -132.095  ¦ Г5=  -1376.44 ¦

¦ Д0=-0.00080006¦  Д1=0.000672618 ¦ Д2=0.00167973 ¦

¦ Д3=0.00339726 ¦  Д4=0.00129783  ¦ Д5= 0.0135235 ¦

L=================================================-

Y=F(x) в ММ   O=F(x)

в радианах

ТАбЛИЦА 1

X            Y             O

T---------------T--------------T--------------¬

¦          37.5 ¦ -0.0008000598¦ 5.854761e-005¦

¦            75 ¦   0.001424864¦ 6.074756e-005¦

¦         112.5 ¦   0.003780916¦ 6.555002e-005¦

¦           150 ¦   0.006398163¦ 7.476251e-005¦

¦         187.5 ¦   0.009210185¦ 8.160059e-005¦

¦           225 ¦    0.01157566¦ 7.808787e-005¦

¦         262.5 ¦    0.01271497¦ 6.401709e-005¦

¦           300 ¦    0.01184798¦  3.93883e-005¦

¦         337.5 ¦   0.008194581¦ 4.201467e-006¦

¦           375 ¦   0.001067324¦-4.205266e-005¦

¦         412.5 ¦  -0.009494467¦-6.991641e-005¦

¦           450 ¦   -0.02311474¦-7.873119e-005¦

¦         487.5 ¦   -0.03941597¦-6.849698e-005¦

¦           525 ¦   -0.05802067¦-3.921387e-005¦

¦         562.5 ¦   -0.07855128¦ 9.118223e-006¦

¦           600 ¦    -0.1006303¦ 7.649926e-005¦

¦         637.5 ¦    -0.1238803¦  0.0001629293¦

¦           675 ¦    -0.1466734¦  0.0003286606¦

¦         712.5 ¦    -0.1683545¦  0.0004738362¦

¦           750 ¦    -0.1903058¦  0.0005762952¦

L---------------+--------------+--------------+

Y=F(L2) пpи X=a5

TАБЛИЦА 2

Y= -0.190306 L2=     337.5

В таблице 1 приводятся результаты расчета, где “X” – расстояние от начала координат до точки, в которой вычисляется прогиб и угол поворота шпинделя; “Y” – прогиб шпинделя в точке  с координатой “X”, “0” – угол наклона оси шпинделя в точке  с координатой “X”.

В таблице 2 приводятся рекомендации по оптимальному переносу опор шпинделя для минимизации прогиба переднего конца шпинделя.

Пример графика прогибов оси шпинделя, который выстраивает программа.