Министерство науки и образования, молодежи и спорта Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовому проекту по дисциплине

«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»,

«ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

для студентов заочного отделения специальностей

6.050503, 7.05050301, 7.05050302

Утверждено

На заседании кафедры

“Металлорежущие станки

и инструменты”

Протокол  №  4 от 16.10.2012

##### Краматорск 2012

УДК 621.9

#### Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Технология машиностроения», «Технология инструментального производства» для студентов заочного отделения специальностей 6.050503, 7.05050301, 7.05050302 / Г.П. Клименко, Я.В.Васильченко, М.В.Шаповалов – Краматорск : ДГМА, 2012.– 42 с.

Изложены: основные требования к выполнению проекта, содержание и особенности выполнения технологической, конструкторской и специальной части проекта, а также требования к проектированию участка механического (инструментального) цеха по изготовлению заданного изделия. Медодические указания имеют пять приложений, которые содержат справочные данные, необходимые для проектирования технологических процессов, а также требования к заполнению технологических карт и карт эскизов.

Составители: 						Г.П. Клименко, проф.

Я.В. Васильченко, доц.

М.В.Шаповалов, ассист.

Ответственный за выпуск 				В.Д. Ковалев, проф.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения к выполнению курсового проекта					4

1 Основные требования к выполнению курсового проекта				5

2 Выполнение технологической части проекта

2.1 Назначение и техническая характеристика изделия.

Анализ конструкции изделия на технологичность 				6

2.2 Выбор и обоснование типа производства					9

2.3 Выбор и обоснование типа заготовки 						10

2.4 Проектирование маршрутного технологического процесса		11

2.5 Расчет припусков									12

2.6 Расчет режимов резания								13

2.7 Выбор оптимального варианта технологического

процесса на основе технико-экономического анализа				13

2.8 Определение трудоемкости изготовления изделия по

оптимальному технологическому процессу					13

2.9 Проектирование операционного технологического процесса		15

2.10 Выбор средств и методов контроля изделия				16

3 Выполнение конструкторской части проекта

3.1 Расчет и проектирование установочного приспособления		18

3.2 Расчет и проектирование контрольного приспособления			20

4 Выполнение специальной части проекта						21

5 Проектирование участка механического

(инструментального) цеха									21

6 Критерий оценки курсового проекта							22

Список литературы										23

Приложение А. Виды операций механической обработки

и их характеристики										25

Приложение Б. Припуски на механическую обработку				27

Приложение В. Служебные символы, применяемые

на строках технологических карт								35

Приложение Г. Требования к заполнению операционных

технологических карт										37

Приложение Д. Карта эскизов								40

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

- КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект по дисциплине «Технология станкостроения», «Технология инструментального производства» является завершающим этапом изучения курса и имеет цель помочь студенту использовать теоретические знания при проектировании прогрессивных технологических процессов, изготовлении различных видов изделий и участков цехов по их производству.

Задание на курсовой проект предусматривает:

1 разработку прогрессивного технологического процесса изготовления заданного изделия;

2 обоснование эффективности разработанного технологического процесса;

3 проектирование технологической оснастки для изготовления заданного изделия;

4 проектирование специального режущего инструмента для изготовления заданного изделия.

5 проектирование специализированного участка цеха (механического или инструментального) по производству заданного изделия.

В отдельных проектах (в зависимости от особенностей изделий) могут быть изменения. Например: вместо установочного и контрольного приспособлений может быть два установочных приспособления или дополнительный технологический процесс упрочнения инструмента.

1 Основные требования к выполнению курсового проекта

Курсовой проект включает графическую часть и расчетно-пояснительную записку. Объем курсового проекта – четыре листа графической части формата А1 и расчетно-пояснительная записка 40…50 страниц формата А4.

Графическая часть включает эскизы технологических операций (4 эскиза на формате А1), приспособление установочное для закрепления изделия при обработке (1 лист формата А1), приспособление контрольное (1 лист формата А1), специальный режущий инструмент для обработки заданного изделия (1 лист формата А2).

На эскизах технологических операций необходимо указывать номер и название операции, способ базирования и закрепления заготовки, режущий инструмент (в конечном положении), размеры заготовки после обработки, шероховатость обработанных поверхностей.

На сборочных чертежах должно быть необходимое количество проекций и сечений для полного представления о конструктивных особенностях и принципах работы приспособлений, должны быть представлены необходимые размеры и указаны технические требования. Спецификации к сборочным чертежам необходимо приводить в приложении к расчетно-пояснительной записке.

Расчетно-пояснительная записка должна иметь такое содержание:

Реферат

Содержание

Введение

1 Технологическая часть

1.1 Назначение и техническая характеристика изделия. Анализ конструкции изделия на технологичность.

1.2 Выбор и обоснование типа производства.

1.3 Выбор и обоснование типа заготовки.

1.4 Проектирование маршрутного технологического процесса.

1.5 Расчет припусков (на 2 поверхности).

1.6 Расчет режимов резания (на 2 операции).

1.7 Выбор оптимального варианта технологического процесса на основе технико-экономического анализа.

1.8 Определение трудоемкости изготовления изделия по оптимальному технологическому процессу.

1.9 Проектирование операционного технологического процесса.

1.10 Выбор средств и методов контроля изделия.

2 Конструкторская часть.

2.1 Расчет и проектирование установочного приспособления.

2.2 Расчет и проектирование контрольного приспособления.

3 Специальная часть

- 3.1 Расчет и проектирование специального режущего инструмента.

4 Расчет, компоновка и планировка участка механического (инструментального) цеха.

4.1 Расчет необходимого количества оборудования и коэффициентов его загрузки.

- 4.2 Выбор транспортных средств, уборка стружки, безопасность работы.

Выводы.

Перечень ссылок

Приложение А. Операционный технологический процесс.

Приложение Б. Спецификации.

Реферат должен иметь краткое содержание курсового проекта, сведения о количестве страниц, таблиц и рисунков расчетно-пояснительной записки, ключевые слова.

Во введении необходимо указать значение прогрессивных технологических процессов в производстве деталей станков и режущих инструментов и указать цель курсового проекта. Введение должно быть кратким: не более 1…2 страниц.

В технологической части проекта основное внимание должно быть уделено проектированию прогрессивного технологического процесса изготовления  заданного изделия с учетом конкретного типа производства. Этому должен предшествовать глубокий анализ базового технологического процесса, современных методов обработки поверхностей изделия и применяемого при этом оборудования, технологической оснастки, режущего и измерительного инструмента. Особое внимание следует уделять выбору методов обработки, позволяющих максимально использовать технологические возможности оборудования и режущего инструмента. Основная задача проектирования прогрессивного технологического процесса – это получение заданного качества изделия при минимальной трудоемкости изготовления.

При выполнении конструкторской части проекта расчеты приспособлений должны сопровождаться соответствующими графическими схемами. Необходимо указывать литературный источник, из которого взяты формулы и необходимые данные для расчета. Все обозначения в формулах должны быть расшифрованы. При использовании значений коэффициентов и других величин, взятых из литературных источников, должны быть указаны не только номера последних, но и номера страниц, таблиц и рисунков.

В специальной части проекта должна быть обоснована необходимость проектирования специального режущего инструмента. При проектировании такого инструмента должны быть учтены современные тенденции: проектирования сборочного и блочного (модульного) инструмента, использование современных инструментальных материалов, возможность быстрого восстановления инструмента и его автоматической замены.

При проектировании участка механического (инструментального) цеха необходимо учитывать общие требования к проектированию участков, использовать современные средства механизации и автоматизации, обеспечить необходимые требования безопасности.

Приведенные в расчетно-пояснительной записке рисунки, таблицы и формулы должны иметь нумерацию по разделам, а в тексте на них должны быть ссылки. Например: «Рисунок 2.1 – Расчетная схема приспособления». Первая цифра – номер раздела, вторая – номер рисунка в разделе.

Аналогично для таблиц и формул.

В выводах должны быть отмечены соответствие проекта заданию, особенности и новизна спроектированных технологических процессов, приспособлений и режущих инструментов, возможный технико-экономический эффект от их использования на производстве.

2 Выполнение технологической части проекта

2.1 Назначение и техническая характеристика изделия. Анализ конструкции изделия на технологичность

В данном разделе указывают название и назначение изделия, его материал и габаритные размеры. Анализируют точность поверхностей изделия и технические требования на его изготовление.

Рабочий чертеж изделия должен содержать все данные, необходимые для его изготовления: проекции, разрезы, сечения, размеры с указанием допустимых отклонений; допустимые отклонения от правильных геометрических форм, допустимые пространственные отклонения от взаимного отклонения элементарных поверхностей изделия; материал, применяемый для изготовления изделия с указанием его марки; прочие технические требования (термообработка, твердость, покрытие и т.д.).

При анализе конструкции изделия на технологичность необходимо решить следующие вопросы:

- возможно ли изменение конфигурации изделия, позволяющее применение более совершенных исходных заготовок и сокращение объема механической обработки;

- обеспечивает ли данная простановка размеров на чертеже изделия возможность обработки по принципу автоматического получения размеров на настроенных станках, автоматах и полуавтоматах и совмещения конструкторских, технологических и измерительных баз.

- возможно ли применение наиболее совершенных и производительных методов механической обработки (обработка на станках с ЧПУ; обработка многоинструментальными наладками, сборным, фасонным и многолезвийным инструментом; применение специальных станков и автоматических линий).

- выдерживается ли соответствие формы и размеров поверхностей стандартному инструменту;

- не вызовут ли технологических трудностей допустимые пространственные отклонения и могут ли эти отклонения быть выдержаны без усложнения технологического процесса.

- не возникает ли технологических трудностей при выдерживании заданных допусков на размеры и требуемой шероховатости.

По результатам выполненного анализа определяют уровень технологичности конструкции, разрабатывают рекомендации по его улучшению и вносят изменения в конструкторскую документацию.

Определяют показатели уровня технологичности изделия. Общие правила определения технологичности конструкции приведены в ГОСТ 14.201-83.

В курсовом проекте необходимо определить значения перечисленных ниже показателей технологичности, которые должны приниматься в пределах0 <  < 1.

Уровень технологичности по точности обработки

(1)

где ,  – соответственно базовый и достигнутый коэффициенты точности обработки.

Коэффициент точности обработки

,                                               (2)

где  – средний квалитет точности обработки изделия

,                                      (3)

где  – число размеров соответствующего квалитета точности;

– квалитет точности обработки.

Уровень технологичности конструкции по шероховатости поверхности

,                                                       (4)

где , – соответственно базовый и достигнутый коэффициенты шероховатости поверхностей.

Коэффициент шероховатости поверхности

,                                                (5)

где  – средняя шероховатость поверхности изделия.

(6)

где  – шероховатость поверхности;

– число поверхностей соответствующей шероховатости.

Значение допустимых уровней технологичности изделия по точности обработки и шероховатости поверхности следует определять после завершения технологического контроля чертежа изделия и внесения в него, по согласованию с руководителем проекта, рациональных изменений. Если чертеж изделия после завершения технологического контроля не подвергается изменению, то уровень технологичности по этим показателям равен единице.

Коэффициент использования материала

(7)

где  – масса готового изделия, кг;

– масса заготовки, кг.

Уровень технологичности изделия по использованию материала

(8)

где ,  – соответственно базовый и достигнутый коэффициент использования материала.

Значения коэффициента использования материала и уровня технологичности по использованию материала рассчитывают после выбора метода получения заготовки и определения общих припусков на механическую обработку.

Уровень технологичности изделия по трудоемкости изготовления

(9)

где ,  – соответственно достигнутая (проектируемая) и базовая трудоемкости изготовления изделия, мин.

Уровень технологичности изделия по трудоемкости изготовления определяют после разработки операционного технологического процесса и получения необходимых для расчета данных с учетом снижения трудоемкости изготовления.

После анализа технологичности изделия все изменения конструкции изделия должны быть систематизированы и с соответствующими обоснованиями приведены в расчетно-пояснительной записке.

2.2 Выбор и обоснование типа производства

Тип производства определяется годовой программой выпуска N, которую для специализированных участков по выпуску однотипных изделий, рассчитывают по формуле

(10)

где  – количество станков (технологического оборудования) на участке. Для предварительных расчетов ;

– действительный годовой фонд работы станкам при двухсменном режиме работы;

– трудоемкость изготовления изделия (суммарное штучное время изготовления изделия), мин.

Предварительно годовую программу выпуска изделий на участке определяют по базовой трудоемкости изделия, окончательно – после разработки операционного технологического процесса.

Тип производства, согласно ГОСТ 14.004-83, характеризуется коэффициентом закрепления операций [7]

(11)

где  – число всех технологических операций, выполненных или подлежащих выполнению на участке (в течение установленного времени);

– число рабочих мест.

Для различных типов производства приняты следующие коэффициенты закрепления операций /7/:

  - для массового производства ;

  - для крупносерийного ;

  - для среднесерийного ;

  - для мелкосерийного ;

  - для единичного .

2.3 Выбор и обоснование типа заготовки

Тип заготовки определяется назначением и конструкцией изделия, материалом изделия, технологическими требованиями, объемом производства, а также экономичностью изготовления. Выбрать заготовку – значит установить способ ее получения, рассчитать (выбрать) припуски на обработку каждой поверхности, рассчитать размеры заготовки и указать допуски на неточность ее изготовления.

При выполнении курсового проекта делают краткий анализ существующего способа получения заготовки на базовом предприятии. Необходимо также определить основные технико-экономические показатели процесса получения заготовки на базовом предприятии: производительность на отдельных операциях, коэффициент использования материала, себестоимость и т. д. Работу ведут в следующей последовательности:

1 выбирают вид заготовки с учетом факторов, определяющих эксплуатационные характеристики детали, тип производства, экономию металла;

2 на все поверхности назначают, а на некоторые рассчитывают аналитическим методом припуски на обработку;

3 выполняют чертеж заготовки и рассчитывают ее массу;

4 рассчитывают стоимость заготовки.

Если предполагается использовать другой способ получения заготовки, отличный от базового, то выполняют сопоставление двух возможных методов получения заготовки (базового и проектируемого) с целью выбора оптимального.

Наиболее часто при изготовлении деталей машин и режущих инструментов применяют заготовки из проката, штампованные заготовки, поковки и отливки.

Выбор заготовок деталей машин можно выполнять с использованием [11, с. 25–29].

Для режущих инструментов в качестве заготовок используют прутки, поковки, полосы, профильный прокат, штучные заготовки.

Характеристики названных заготовок приведены в [4, с. 786–790].

2.4 Проектирование маршрутного технологического процесса

Проектирование маршрутного технологического процесса (ТП) начинают с анализа чертежа, программы выпуска и выбора методов обработки поверхностей изделия. Выбор метода обработки зависит от конфигурации изделия, его габаритных размеров, точности и качества обрабатываемых поверхностей, вида заготовки. Первоначально определяют метод окончательной обработки, обеспечивающий соблюдение требований чертежа по каждой поверхности и затем, если в этом есть необходимость, определяют промежуточные. Решение задачи выбора метода и конкретного вида обработки обеспечивается при использовании справочных таблиц экономической точности обработки [5–7]. Характеристики  некоторых технологических операций приведены в приложении А.

После выбора метода обработки каждой поверхности составляют технологический маршрут обработки изделия. Составление ТП – сложная задача с большим числом возможных вариантов решений. Его цель дать общий план обработки изделия по операциям, выбрать тип и модель оборудования, дать содержание технологической операции и сведения о применяемой технологической оснастке.

При проектировании маршрутного ТП рекомендуется использовать типовые решения и базовый технологический процесс изготовления изделия, взятый на предприятии во время конструкторско-технологической практики.

Весь технологический процесс изготовления изделий и режущих инструментов необходимо разделить на этапы, а также придерживаться типовой последовательности их обработки.

1 При механической обработке сначала обрабатывают поверхности, принятые за базы, а затем остальные поверхности в последовательности обратной их точности.

2 После обработки технологических баз выполняют основные формообразующие операции, обеспечивающие приближение формы заготовки к форме готового изделия.

3 Для режущих инструментов обрабатывают стружечные канавки, места под режущие пластины, выполняют операции затылования.

4 Далее выполняется основная термическая обработка, обеспечивающая получение требуемой твердости и физико-механических свойств материала изделия.

5 После термической обработки необходимо исправить (восстановить) технологические базы. При этом необходимо соблюдать основные принципы базирования: принцип единства баз, принцип постоянства баз и принцип перехода от менее точных к более точной технологической базе.

6 Далее выполняют операции чистовой и отделочной обработки, обеспечивающие требуемые размеры, точность и шероховатость обрабатываемых поверхностей.

В курсовом проекте необходимо выполнить сравнительный анализ базового и проектируемого технологического процесса (таблица 1).

После разработки нового ТП необходимо подробно описать все изменения, которые были внесены в базовый ТП, обосновать внесенные изменения и указать, как отразятся эти изменения на трудоемкости изготовления и качестве заданного изделия.

Таблица 1 – Базовый и проектируемый маршрутный ТП изготовления заданного изделия

| Базовый ТП |  |  | Проектируемый ТП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № операции | Название операции | Модель станка | № операции | Название операции | Модель станка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2.5 Расчет допусков

По разработанному маршрутному технологическому процессу изготовления заданного изделия аналитическим методом рассчитывают припуски на две поверхности (задаются руководителем проекта). На все остальные поверхности припуски определяют табличным методом. Необходимо рассчитать припуски на механическую обработку, определить операционные размеры, допуски на каждую операцию и требуемый размер заготовки в зависимости от принятого способа обработки, конфигурации изделия и вида заготовки [5-7,11]. В конце расчета приводят графическую схему расположения общих и межоперационных припусков и допусков [11, c. 86].

Для удобства расчет необходимо свести в таблицу. Данные таблицы используют непосредственно для построения графической схемы, а также для быстрой проверки правильности выполненных расчетов (таблица 2). Порядок расчета припусков на обработку и предельных размеров по технологическим переходам приведен в [11, c. 61-92].

Таблица 2 Расчет припусков и предельных размеров по технологическим операциям для заданной поверхности

| Техно-логичес-кая опера-ция | Элемен- ты при- пуска, мм |  |  | Расчет- ный при- пуск , мм | Расчет- ный размер , мм | До-пуск , мкм | Предель-ный размер, мм |  | Предель-ные значения припус-ков, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

2.6 Расчет режимов резания

Режимы резания определяют на все операции технологического процесса. На две операции (по указанию руководителя или на те, для которых планируется проектировать приспособления) расчет режимов резания выполняют аналитическим методом. На остальные операции режимы резания назначают табличным методом. При расчете режимов резания определяют таким образом, чтобы обеспечить наибольшую производительность механической обработки.

2.7 Выбор оптимального варианта технологического процесса на основе технико-экономического анализа

Прежде чем проектировать операционный технологический процесс изготовления заданного изделия необходимо выполнить расчеты экономической эффективности тех изменений, которые внесены в базовый технологический процесс. В качестве показателя экономической эффективности можно использовать уменьшение технологической стоимости, которую можно рассчитать по следующей формуле

,                                                       (12)

где , – технологическая себестоимость операции в базовом и проектируемом технологическом процессе.

Технологическую себестоимость операции можно рассчитать по формуле

,                                                     (13)

где  – стоимость одного часа работы применяемой на данной операции модели станка;

– штучное время обработки на данной операции.

Себестоимость одного часа работы оборудования (цеховая себестоимость) выбирают в зависимости от типа производства и модели применяемого станка по [27].

2.8 Определение трудоемкости изготовления изделия по оптимальному технологическому процессу

Трудоемкость изготовления изделия определяется в условиях крупносерийного и массового производства штучным временем . Во всех остальных случаях – штучно-калькуляционным временем .

Норму штучного времени определяют по формуле

,                                         (14)

где  – основное время, мин;

– вспомогательное время, мин;

– время на обслуживание рабочего места;

– время перерывов на отдых и личные надобности, мин.

Вспомогательное время состоит из затрат времени на отдельные приемы:

,                                          (15)

где – время на установку и снятие детали, мин

– время на закрепление и открепление детали, мин

– время на приемы управления, мин;

– время на измерение детали, мин.

Время на обслуживание рабочего места  в массовом производстве и при шлифовании в серийном производстве складывается из времени на техническое обслуживание  и времени на организационное обслуживание .

.                                                    (16)

Штучно-калькуляционное время рассчитывают по формуле

,                                                   (17)

где  – подготовительно-заключительное время, мин;

– количество деталей в настроечной партии, шт.

Для упрощения расчета нормы штучного времени используют следующую формулу

,                                            (18)

где  – суммарное число процентов всех видов затрат на обслуживание и отдых, %.

Основное время  рассчитывают с учетом режимов резания с учетом формул, содержащихся в литературе по режимам резания [5-9,11]. Нормативы вспомогательного времени приведены в [11,12-14].

Результаты расчета  должны быть сведены в таблицу и определена суммарная трудоемкость изготовления изделия  (таблица 3).

Таблица 3 – Результаты расчета трудоемкости изготовления изделия

| № операции | Название операции | , мин | , мин | , мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 10 . . . |  |  |  |  |

2.9 Проектирование операционного технологического процесса

После проектирования маршрутного технологического процесса, расчета припусков, определения межоперационных размеров и допусков на них, выполнения чертежа заготовки проектируют операционный технологический процесс изготовления изделия.

Разработку операционного ТП выполняют в следующей последовательности:

- окончательно определяют содержание каждой технологической операции, устанавливают необходимые технологические переходы;

- окончательно выбирают модель оборудования;

- выясняют потребность в специальных приспособлениях, уточняют принцип их работы, определяют возможность одновременной обработки нескольких изделий;

- выбирают режущие и измерительные инструменты из номенклатуры стандартных или нормализованных, определяют потребность в специальных инструментах и приспособлениях;

- оформляют технологический процесс в виде операционных карт (ОК, КТП) и карт эскизов.

Заполнение операционных карт необходимо выполнять в соответствии со стандартом. Служебные символы, применяемые на строках технологических карт, приведены в приложении (приложение А). Требования к заполнению технологических карт (КТП, ОК) и пример их заполнения даны в приложении Б. Пример заполнения карт эскизов (КЭ) дан в приложении В.

При сравнении базового и проектируемого ТП необходимо подробно описать все изменения в базовом технологическом процессе по операциям и указать эффективность выполненных изменений.

После заполнения операционных технологических карт, расчета режимов резания и норм времени на каждой операции проектируют эскизы технологических операций (1-й лист графической части). Пример выполнения эскиза технологической операции показан на рисунке 1.

2.10 Выбор средств и методов контроля изделия

При проектировании технологических процессов изготовления изделий важное значение имеет контроль качества их изготовления. При проектировании технологического процесса необходимо предусмотреть контрольные операции, указать место их выполнения, степень охвата, форму организации и т. п. следует обосновать выбор организационно-технических форм и средств контроля [28,23.20.10].

В расчетно-пояснительной записке курсового проекта необходимо указать особенности контроля диаметральных, линейных, угловых размеров и фасонных поверхностей; инструменты и приборы, которые применяют при этом, и их точность.

При проектировании технологических процессов изготовления режущих инструментов необходимо указать особенности контроля геометрических параметров, окружного шага, стружечных канавок, фасонных поверхностей.

Указать возможность и преимущества активного контроля на чистовых операциях, а также использования современных методов контроля.

Рисунок 1 – Эскиз технологической операции

3 Выполнение конструкторской части проекта

Конструкторская часть проекта включает проектирование установочного и контрольного приспособлений. При проектировании приспособлений студент должен разработать его сборочный чертеж, составить спецификации всех входящих в приспособление сборочных единиц и деталей, технические условия на сборку приспособления и установку его на рабочей позиции.

3.1 Расчет и проектирование установочного приспособления

Задачу проектирования приспособлений можно решить в следующих вариантах в зависимости от того, какими материалами пользуется студент при выполнении проекта.

1 Проектирование приспособлений для условий серийного производства, где подобная оснастка не была разработана.

2 Модернизация существующих конструкций на основе изучения их работы в производственных условиях при похождении студентами конструкторско-технологической практики.

Проектирование приспособлений необходимо производить с учетом конструктивных особенностей оборудования (для которого разрабатывают приспособление), а также с учетом обеспечения требуемой точности обработки изделий и максимального сокращения затрат вспомогательного времени на их установку и снятие. При этом необходимо обеспечить наибольшую производительность труда при наименьшей сложности и стоимости приспособлений.

В конструкции приспособлений следует предусматривать быстродействующие пневматические, гидропластовые, пневмогидравлические, гидравлические и другие зажимы и стремиться использовать схемы рациональных конструкций многопозиционных, одно- и многоместных, полуавтоматических и автоматических приспособлений с максимальным применением стандартных деталей и целых сборочных единиц (шайбы и планки откидные; прихваты отводные, поворотные, Г-образные; пальцы установочные; сборочные единицы силовых приводов; делительные столы и т.п.) [17-22].

Сборочный чертеж приспособления выполняют в масштабе 1:1. Исключение могут составлять приспособления для крупных и мелких деталей. Сборочный чертеж приспособления должен содержать достаточное количество видов и разрезов, необходимых для полного понимания конструкции каждой детали проектируемого приспособления, дающих представление о расположении, взаимной связи составляющих частей и обеспечивающих возможность осуществления сборки и контроля приспособления.

На чертеже общего вида приспособления должны быть приведены следующие данные:

1 размеры, предельные отклонения, другие параметры и требования, которые должны быть выполнены или проконтролированы по данному чертежу;

2 номера позиций составных частей (сборочных единиц и деталей), входящих в приспособление;

3 основные характеристики приспособления;

4 установочные и присоединительные размеры, а также необходимые справочные размеры;

5 габаритные размеры приспособления;

6 технические условия на сборку приспособления.

При конструировании установочного приспособления необходимо дать его расчетную схему и выполнить следующие расчеты:

1 расчет погрешности базирования;

2 расчет необходимых сил зажима, исходя из возникающих сил резания;

3 расчет основных характеристик и выбор конструктивных параметров силовых механизмов, определение действительных развиваемых сил зажима [19,20];

4 проверочный расчет на прочность особо нагруженных деталей приспособления [17].

5 расчет диаметра привода (диаметра цилиндра, хода поршня и т.д.) [17, 20, 21].

В том случае, если в курсовом проекте предполагают использовать приспособление, которое уже разработано на предприятии, где студент походил практику, то это приспособление модернизируют. Работе по модернизации и усовершенствованию конструкции должен предшествовать тщательный анализ существующего приспособления, в процессе которого обращают внимание на следующие вопросы:

1 обеспечивает ли данная конструкция приспособления требуемую производительность с учетом годовой программы выпуска изделий;

2 обеспечивает ли приспособление точность обработки на данной технологической операции. Данные о точности обработки могут быть получены как расчетным путем, так и на основании изучения рабаты приспособления в производственных условиях;

3 насколько совершенна и современна конструкция приспособления с точки зрения использования в ней стандартных и нормализованных деталей и сборочных единиц приспособлений, новых материалов и т. п.;

4 обеспечивает ли приспособление удобство обслуживания, установки и снятия детали, возможность управления зажимными устройствами и не вызывают ли эти приемы чрезмерного утомления рабочего;

5 обеспечивается ли удобное, быстрое и надежное удаление стружки из приспособления и не оказывает ли влияние этот фактор на точность обработки и безотказность работы приспособления;

6 обеспечивает ли приспособление безопасность при его эксплуатации.

Следует иметь в виду, что простое перечерчивание заводских конструкций приспособлений без внесения в них целесообразных изменений не допускается.

3.2 Расчет и проектирование контрольного приспособления

Для одной из операции технологического процесса или для операций контроля разрабатывают контрольное приспособление, предназначенное для контроля следующих параметров:

1 различных линейных и диаметральных размеров;

2 точности взаимного положения отдельных поверхностей изделия;

3 отклонение от правильной геометрической формы;

4 точности параметров зацепления зубчатых колес;

5 точности сборки сборочного режущего инструмента.

Студент должен разработать чертеж общего вида конструкции приспособления, составить спецификацию всех входящих в нее сборочных единиц и деталей, технические условия на сборку приспособления и установку его на рабочей позиции, а также техническую характеристику.

Спроектированное приспособление должно удовлетворять ряду требований, необходимых для того, чтобы его применение было наиболее целесообразным и эффективным [23, 28].

1 каждое приспособление по своей конструкции и принятому методу измерения должно находится в строгой, органической увязке с разработанным технологическим процессом и требованиями чертежа;

2 контрольное приспособление должно обеспечивать требуемую точность измерения или контроля;

3 производительность контрольных приспособлений должна удовлетворять условиям их применения, определяемым, с одной стороны, программой производства, с другой – видом организации технологического контроля (выборочный или сплошной контроль);

4 конструкция контрольного приспособления должна обеспечивать удобство пользования им и простоту его конструкции;

5 применение контрольного приспособления (прибора) должно быть экономически обоснованным.

В процессе конструирования контрольного приспособления необходимо проанализировать или рассчитать погрешность его конструктивной схемы, которая определяется правильностью выбора измерительных баз и конструкций базирующих элементов, погрешностью измерения, неточностью устройств, передающих отклонения контролируемых параметров изделия измерителю и т. п. Методика проектирования контрольных приспособлений аналогична методике проектирования установочных приспособлений.

В расчетно-пояснительной записке должны быть приведены:

1 обоснование схемы контрольного приспособления или прибора;

2 описание конструкции и принципа работы приспособления с необходимыми иллюстрациями;

3 расчет контрольного приспособления на точность;

4 при необходимости следует привести расчет экономической целесообразности применения спроектированного приспособления.

4 Выполнение специальной части проекта

В данном разделе курсового проекта предусматривается проектирование специального режущего инструмента для обработки заданного изделия. К специальным инструментам относятся: червячные модульные и шлицевые фрезы, специальные фасонные фрезы, специальные инструменты для обработки резьбы, сборочные резцы и фрезы нестандартных конструкций, системы инструментов для обработки заданного изделия.

В курсовом проекте необходимо обосновать проектирование специального режущего инструмента, выполнить необходимые расчеты его основных конструктивных параметров и, при необходимости, расчеты на прочность и жесткость.

При проектировании специального инструмента необходимо учитывать современные тенденции: проектирование сборных, блочных и модульных инструментов; использование новых инструментальных материалов и сплавов с износостойкими покрытиями, а также экономию инструментального материала и технические свойства спроектированного инструмента. При этом необходимо пользоваться рекомендациями [4, 9, 29, 30].

5 Проектирование участка механического (инструментального) цеха

Данный раздел курсового проекта должен включать:

1 расчет количества оборудования для выбранного типа производства;

2 расчет коэффициентов загрузки отдельных типов станков по техническим операциям и среднего коэффициента загрузки по участку;

3 построение графика загрузки оборудования с указанием среднего коэффициента загрузки;

4 расчет численности работающих;

5 расчет общей площади участка;

6 разработка технологической планировки участка;

7 составление спецификации оборудования.

Кроме этого в расчетно-пояснительной записке должны быть освещены следующие вопросы: расчет оборудования, численности работающих и площадей вспомогательных отделений и служб цеха (заготовительное отделение, заточное отделение, отделение ремонта технологической оснастки, цеховая ремонтная база, контрольное отделение, цеховые регенерации смазочно-охлаждающих жидкостей, отделение сбора и переработки стружки, другие цеховые службы). Основные расчетные формулы по рассматриваемым вопросам, рекомендации по разработке компоновочных и технологических планов, основные справочные данные приведены в [24, 25].

6 Критерий оценки курсового проекта

| № п/п | Структура курсовой работы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка прогрессивного технологического процесса изготовления заданного изделия; Обоснование эффективности разработанного технологического процесса; Проектирование технологической оснастки для изготовления заданного изделия; Проектирование специального режущего инструмента для изготовления заданного изделия. Проектирование специализированного участка цеха (механического или инструментального) по производству заданного изделия. | 0-100 |
| Положительная оценка работы |  | 55-100 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Палей, М. М. Технология производства металлорежущего инструмента / М. М. Палей. – М. : Машиностроение, 1982. – 252 с.

2 Технологія інструментального виробництва: підручник для студентів спеціальностей 7.090202 «Технологія машинобудування», 7.090203 «Металорізальні верстати та системи», 7.090204 «Інструментальне виробництво» / Н. С. Равська [та ін.]. – Житомир : ЖІТУ, 2001. – 555 с.

3 Технология машиностроения (специальная часть): учебник для машиностроительных специальностей вузов / А. А. Гусев [и др.] – М. : Машиностроение, 1986. – 480 с.

4 Справочник инструментальщика / И. А. Ординарцев [и др.]; под ред. И. А. Ординарцева. – Л. : Машиностроение, 1987. – 846 с.

5 Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. Т. 1. / под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – М. : Машиностроение, 1985. – 496 с.

6 Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. Т. 2. / под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – М. : Машиностроение, 1985. – 496 с.

7 Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т. / под ред.

А.  М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – 5-е издание, испр.– М. : Машиностроение – 1, 2003. – 444 с.

8 Казакова, Т. В. Теория резания. Практикум : учебное пособие для студентов специальностей 7.090202, 7.090203, 7.090204 / Т. В. Казакова, В. М. Гах – Краматорск : ДГМА, 2006. – 140 с. ISBN 966-379-056-3.

9 Обработка металлов резанием : справочник технолога / под общ. ред. А. А. Панова. – М. : Машиностроение, 1988. – 736 с.

10 Палей, М. М. Технология шлифования и заточки режущего инструмента / М. М. Палей, Л. Г. Дибнер, М. Д. Флид – М. : Машиностроение, 1988. – 288 с.

11 Горбацевич, А. Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учебное пособие для машиностроит. спец. вузов / А. Ф. Горбацевич, В. А. Шкред. – Мн. : Высш. школа, 1983. – 256 с.

12 Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым программным управлением. – М. : Экономика, 1990. – 207 с.

13 Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках. – М. : Машиностроение, 1974. – 316 с.

14 Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени на обслуживания рабочего места на работы, выполняемые на металлорежущих станках : массовое производство. – М. : Экономика, 1988. – 365 с.

15 ГОСТ 3.1118-82. Единая система технологической документации. Формы и правила оформления маршрутных карт. – М. : Изд-во стандартов, 1983. – 22 с.

16 ГОСТ 3.1404-83. Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции обработки резанием. – М. : Изд-во стандартов, 1986. – 56 с.

17 Корсаков, В. С. Основные конструирования приспособлений: учебник для вузов / В. С. Корсаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :  Машиностроение, 1983. – 277 с.

18 Ансеров, М.  А. Приспособления для металлорежущих станков / М. А. Ансеров. – Л. : Машиностроение, 1975. – 654 с.

19 Белоусов, А. П. Проектирование станочных приспособлений / А. П. Белоусов. – М. : Высш. шк., 1983. – 240 с.

20 Горошкин, А. К. Приспособления для металлорежущих станков / А. К. Горошкин. – М. : Машиностроение, 1979. – 303 с.

21 Кузнецов, Ю. И. Технологическая оснастка к станкам с программным управлением / Ю. И. Кузнецов – М. : Машиностроение, 1976. – 224 с.

22 Горохов, В. А. Проектирование и расчет приспособлений : учебное пособие для студентов / В. А. Горохов. – Минск : Высш. шк., 1986. – 238 с.

23 Городецкий, Ю. Г. Конструкция, расчет и эксплуатация измерительных инструментов и приборов. – М. : Машиностроение, 1991. – 376 с.

24 Мельников, Г. Н. Проектирование механосборочных цехов : учебник для машиностроительных специальностей вузов / Г. Н. Мельников, В. П. Вороненко. – М. : Машиностроение, 1990. – 352 с.

25 Гах, В. М. Учебное пособие к выполнению курсовой работы по дисциплине «Проектирование станкостроительных и инструментальных цехов и заводов». – Краматорск : ДГМА, 2005. – 48 с. ISBN 966-7851-91-5.

26 ГОСТ 3.1121-84. ЕСТД: Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы (операции). – введ. 01.01.86. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 42 с.

27 Великанов, П. М. Расчеты экономической эффективности новой техники: справочник / П. М. Великанов. – Л., 1989. – 340 с.

28 Справочник контролера машиностроительного завода / под ред. А. И. Якушева. – М. : Машиностроение, 1980. – 527 с.

29 Романов, В. Ф. Расчеты зуборезных инструментов /В. Ф. Романов – М. : Машиностроение, 1969. – 288 с.

30 Протяжки для обработки отверстий / Д. К. Маргулис [и др.] – М. : Машиностроение, 1986. – 230 с.

31 Методические указания для студентов всех специальностей. Структура и правила оформления текстовых документов / сост. В. М. Гах. – Краматорск : ДГМА, 1999. – 33 с.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## Таблица А – Виды операций механической обработки и их характеристики

| Виды операций | Методы обработки | Назначение | Средняя точность | Шерохо-ватость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Грубые | Обдирочное точение, фрезерование, стро-гание заготовки, полученной свобод-ной ковкой и литьем в земляные формы | Снятие с заго-товки основ-ной части при-пуска | 14 кв. | Rz 320…80 |  |
| Черновые | Черновое точение, растачивание, фрезе-рование, строгание со снятием больших припусков, сверле-ние, рассверливание, черновое зенкеро-вание отверстий в отливках и штамм-повках | Снятие с заго-товки основ-ной части при-пуска | 13…12 кв. | Rz 80…20 |  |
| Получистовые | Точение, фрезеро-вание, растачивание со снятием неболь-ших припусков, зен-керование отверстий после сверления | Повышение точности фор-мы, размеров и взаимного расположения поверхностей | 11…10 кв. | Rz 40…10 |  |
| Чистовые | Однократное или предварительное раз-вертывание, шлифо-вание или предва-рительное тонкое обтачивание, раста-чивание и фрезе-рование, протяги-вание отверстий и плоскостей | Повышение точности фор-мы, размеров и взаимного расположения поверхностей | 9…8 кв. | Ra 2,5… 0,63 |  |
| Продолжение таблицы А |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Тонкие | Окончательное (вто-рое), тонкое (алмаз-ное) точение, зата-чивание инструмен-тов, растачивание и фрезерование | Достижение заданной по чертежу формы, размеров и взаимного расположения поверхностей изделия | 7…5 кв. | Ra 0,63… 0,16 |  |
| Отделочные | Полирование, хонингование, суперфиниш | Снижение шероховатости поверхности на 1…3 класса | Точность не меняется | Меняется незначительно |  |
| Упрочняющие | Обкатывание по-верхностей роли-ками, отверстий – шариками и раскат-никами, алмазная обработка, вибро-галтовка | Повышение твердости поверхност-ного слоя и создание по-верхностных напряжения сжатия с целью повы-шения уста-лостной проч-ности | Точность не меняется | Меняется незначительно |  |

| Таблица Б 1 – Минимальные припуски на черновое обтачивание, растачивание и фрезерование заготовок, полученных горячей штамповкой и из проката Диаметр заготовки, мм; Черновое обтачивание и растачивание горячештампованных заготовок из сталей и титановых сплавов; Черновое обтачивание заготовок из черного проката обычной точности. Припуск Z min на диаметр при длине, мм. До 120; 120…. 260; 260…. 500; 500…. 800; 800…. 1250; До 120; 120…. 260; 260…. 500; 500…. 800; 800…. 1250. До 50 50…120 120…260 260….500; 1,7 2,0 2,2 2,5; 2,0 2,2 2,4 2,7; 2,4 2,6 2,7 2,8; 2,8 2,9 3,0 3,1; 3,2 3,2 3,4 3,5; 1,3 1,5 1,8 -; 1,5 1,8 2,2 -; 2,0 2,2 2,4 -; 2,5 2,6 2,8 -; 3,1 3,2 3,3 -. Примечание. 1 Для штамповок из алюминиевых, магниевых и медных сплавов припуски умножить на 0,8. 2 Припуски на штамповки принимают в зависимости от их наибольшего габаритного размера (диаметра или длины). 3 Для проката повышенной точности припуски умножить на 0,8. 4 Определение длины заготовок из черного проката см .табл. П3. | ПРИЛОЖЕНИЕ Б Припуски на механическую обработку |
| --- | --- |

Таблица Б 2–Расчетная длина при назначении припуска на черновое обтачивание проката, чистовое обтачивание и шлифование валов

| Характер установки заготовок при обработке | Расчетная длинна |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для средних участков | Для крайних участков вала |  |
| В центрах или в патроне с поддержкой задним центром | Полная длина вала | Длина, равная удвоенному расстоянию от торца вала до наиболее удаленного обрабаты-ваемого участка |  |
| В патроне без поддержки задним центром | Длина, равная удвоенному расстоянию от наиболее удаленного торца обрабатываемого участка до кулачков патрона |  |  |

Таблица Б 3–Минимальные припуски на черновое обтачивание и растачивание цилиндрических поверхностей

| Наибольший габаритный размер отливки, мм |  | При литье заготовок в песчаные формы | При литье в кокиль и оболочковые формы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Припуск Zmin на диаметр , мм |  |  |
| До 50 50….120 120….260 260….500 500….800 | 2,2 2,6 3,3 4,1 5,0 |  |  | 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 |

Примечание. Припуски на все поверхности отливки принимают в зависимости от ее наибольшего габаритного размера (диаметра или длины).

Таблица Б 4 – Минимальные припуски на чистовое обтачивание и фрезерование после чернового или калиброванного проката

| Диаметр, мм | Чистовое обтачивание после чернового |  |  |  |  |  | Чистовое обтачивание после чернового и термообработки. Чистовое обтачивание калиброванного проката |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Припуск Z min на диаметр при длине, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 120 | 120… 260 | 260… 500 | 500… 800 | 800… 1250 | До 120 |  | 120… 260 | 260… 500 | 500… 800 | 800… 1250 |
| До 50 50...120 120...500 | 0,5 0,6 0,7 | 0,6 0,7 0,8 | 0,8 0,9 1,0 | 1,0 1,1 1,2 | – 1,3 1,4 | 0,8 0,85 0,9 |  | 1,0 1,1 1,1 | 1,2 1,2 1,3 | 1,4 1,5 1,6 | – 1,8 1,9 |

Таблица Б 5–Минимальные припуски на наружное шлифование

(в центрах и бесцентровое)

| Диаметр, мм | Для термически не обработанных деталей |  |  |  |  | Для термически обработанных деталей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Припуск Zmin на диаметр при длине детали, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 120 | 120… 260 | 260… 500 | 500… 800 | 800… 1250 | До 120 | 120… 260 | 260… 500 | 500… 800 | 800… 1250 |
| До 18 18…50 50…120 120…500 | 0,15 0,18 0,20 0,25 | 0,18 0,22 0,25 0,30 | 0,25 0,28 0,30 0,35 | – 0,35 0,40 0,45 | – – 0,50 0,60 | 0,18 0,20 0,25 0,30 | 0,22 0,28 0,35 0,40 | 0,30 0,35 0,40 0,50 | – 0,50 0,55 0,65 | – – 0,70 0,80 |

Примечания. 1 К категории термически обработанных при назначении припуска относят детали, которые проходят термическую обработку после чистового обтачивания перед шлифованием.

2 Если шлифование выполняют на двух операциях, но на одном этапе технологического процесса, то на предварительное шлифование отводят 2/3 припуска, окончательное – 1/3.

3 Если операции шлифования выполняют на различных этапах (предварительное до термической обработки, окончательное – после нее), то припуски на каждую операцию назначают отдельно

4  Определение длины при назначении припуска см. табл. Б2.

Таблица Б 6–Минимальные припуски на чистовое растачивание, зенкерование и развертывание отверстий

| Диаметр отверстия, мм | Чистовое растачивание, зенкерование | Развертывание |
| --- | --- | --- |
|  | Припуск Z min на диаметр, мм |  |
| До 10 10…30 30…50 50…120 120…500 | - 0,5 0,6 0,9 1,2 | 0,12 0,16 0,20 - - |

Примечание. Если развертывание выполняют на двух операциях или переходах, то на предварительное развертывание отводят 2/3 припуска, на окончательное – 1/3.

Таблица Б 7–Минимальные припуски на шлифование отверстий после чистового растачивания

| Диаметр, мм | Для термически не обра-ботанных деталей всех конфигураций и термически обработанных жестких (толстостенных) деталей | Для термически обрабо-танных нежестких (тонкостенных) деталей |
| --- | --- | --- |
|  | Припуск Z min на диаметр, мм |  |
| До 50 50…120 120…260 260…500 | 0,20 0,25 0,35 0,40 | 0,25 0,35 0,50 0,70 |

Примечания.

- К категории термически обработанных при определении припуска относят детали, которые проходят термическую обработку после чистового растачивания перед шлифованием.

- Если шлифование выполняют на двух операциях, то на предварительное шлифование отводят 2/3 припуска, а на окончательное – 1/3.

- Если операции выполняют на разных этапах (предварительное шлифование – до термической обработки, окончательное – после нее), то припуск на каждую из этих операций назначают отдельно, независимо.

- Данными таблицы можно пользоваться для определения припусков на шлифование отверстий в деталях типа валов, цилиндров, втулок и т.п. Для шлифования отверстий в корпусных и эксцентриковых деталях припуск нужно рассчитывать с использованием размерных цепей.

- Не рекомендуется пользоваться данными таблицы для определения припуска на шлифование отверстий после термоупрочняющих операций (цементации с закалкой, цианирования, азотирования), когда необходимо обеспечить заданную глубину термоупрочненного слоя.

Таблица Б 8–Минимальные припуски на протягивание отверстий

| Диаметр, мм | Для отверстий подготов-ленных по 9…7 квалитету (после чистового растачи-вания , зенкерования) | Для отверстий , изготов-ленных по 13…11 квалитету (после сверления , чернового растачивания) |
| --- | --- | --- |
|  | Припуск Z min на диаметр, мм |  |
| До 30 30…50 50…80 | 0,35 0,40 0,50 | 0,45 0,55 0,70 |

Примечание. В таблице приведены припуски на протягивание отверстий

при l/d < 1,5.

Таблица Б 9 – Минимальные припуски на тонкое (алмазное) растачивание  отверстий

| Диаметр отверстия, мм | Предварительное тонкое растачивание, однократное растачивание по 7 квалитету |  |  |  | Окончательное растачивание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легкие сплавы | Баббит | Бронза и чугун | Сталь |  | Все материалы |
|  | Припуск Z min на диаметр, мм |  |  |  |  |  |
| До 50 Свыше 50 до 500 | 0,2 0,3 | 0,25 0,35 | 0,15 0,25 | 0,12 0,15 |  | 0,05 0,08 |

Примечание. Припуски на окончательное растачивание приведены для случая выполнения его при одной установке с предварительным.

Таблица Б 10 – Минимальные припуски на черновое подрезание торцов, фрезерование и строгание плоскостей

| Наибольший габаритный размер заготовки, мм | Черновое подрезание торцов, фрезерование и строгание плоскостей заготовок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Из стали, полученной горячей прокаткой | Из стали, полученной литьем в песчаные формы |
|  | Припуск Zmin на сторону, мм |  |
| До 30 30…120 120…260 260…500 | 0,9 1,0 1,2 1,5 | 0,7 0,8 0,9 1,1 |

Примечание. Величину Zmin устанавливают в зависимости от наибольшего габаритного размера заготовки.

Таблица Б 11 – Минимальные припуски на чистовое подрезание торцов, на чистовое фрезерование плоскостей

| Габаритный размер, диаметр торца или длина плоскости, мм | Припуск Zmin на сторону, мм |
| --- | --- |
| До 30 30…120 120…260 260…500 | 0,30 0,40 0,55 0,70 |

Примечание. Величину припуска Zmin устанавливают независимо от величины выдерживаемого размера (длины вала или габаритов корпусной детали).

Таблица Б 12 – Минимальные припуски на обработку зубчатого венца прямозубых зубчатых колес

| Модуль, мм | Чистовое фрезерование, долбление, строгание | Шлифование | Шевингование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Припуск Zmin на толщину зуба, мм |  |  |
| До 2 Свыше 2 до 3 Свыше 3 до 5 Свыше 5 до 7 Свыше 7 до 10 | 0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 | 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 | 0,05 0,07 0,10 0,12 0,15 |

Примечание. При выборе значений припусков следует учитывать возможные деформации и их характер (усадку, коробление) при термической обработке в зависимости от марки стали, конфигурации шестерни и числа зубьев.

Таблица Б13 – Минимальные припуски на шлифование и тонкое фрезерование торцов и плоскостей после чистового подрезания и фрезерования

| Габарит-ный размер (диаметр торца или длина плос-кости), мм | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант |  | 4 вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Однократное шлифование и точное фрезерование термически не обработанных деталей | Однократное шлифование термически обработанных деталей | Предварительное шлифо-вание до тер-мической обработки | Окончательное шлифование после термической обработки | Шлифование после термической обработки |  |
|  |  |  |  |  | Предварительное | Окончательное |
|  | Припуск Zmin на сторону, мм |  |  |  |  |  |
| До 30 30…120 120…260 260…500 | 0,10 0,15 0,20 0,30 | 0,15 0,20 0,30 0,45 | 0,10 0,15 0,20 0,30 | 0,07 0,15 0,25 0,35 | 0,10 0,15 0,20 0,30 | 0,05 0,07 0,10 0,15 |

Примечание. Припуск Zmin устанавливает независимо от величины выдерживаемого размера (длина вала или габаритов корпусных деталей).

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В – Служебные символы, применяемые на строках технологических карт

| Обозначение служебного символа | Содержание информации, вносимой в графы, расположенные на строке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| А Б В Г Д Е К М | Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции, обозначение документов, применяемых при выполнении операции (применяется только для форм с горизонтальным расположением поля подшивки). Код, наименование оборудования и информация по трудозатратам (применяется только для форм с горизонтальным расположением поля подшивки). Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки). Обозначение документов, применяемых при выполнении операции (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки). Код, наименование оборудования (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки). Информация по трудозатратам (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки). Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц, их обозначений, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода (применяется только для форм с горизонтальным расположением поля подшивки). Информация о применяемом основном материале и исходной заготовке, информация о применяемых вспомогательных и комплектующих материалах с указанием наименования и кода материала, обозначения подразделения, откуда поступают материалы, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода. |
| Продолжение таблицы В |  |
| 1 | 2 |
| О Т Л Н | Содержание операции (перехода). Информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке. Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки). Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием обозначения деталей, сборочных единиц, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки). |

При заполнении информации на строках, имеющих служебные символы А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М, Н, следует руководствоваться правилами по заполнению соответствующих граф, расположенных на этих строках.

При заполнении информации на строках, имеющих служебный символ О, следует руководствоваться требованиями государственных стандартов ЕСТД седьмой классификационной группы, устанавливающих правила записи операций и переходов. Запись информации следует выполнять в технологической последовательности по всей длине строки с возможностью, при необходимости, переноса информации на следующие строки. При операционном описании технологического процесса на МК номер перехода следует проставлять в начале строки.

При заполнении информации на строках, имеющих служебный символ Т, следует руководствоваться требованиями соответствующих классификаторов, государственных и отраслевых стандартов на кодирование (обозначение) и наименование технологической оснастки. Информацию по применяемой на операции технологической оснастки записывают в следующей последовательности:

- приспособления;

- вспомогательный инструмент;

- режущий инструмент;

- слесарно-монтажный инструмент;

- специальный инструмент, применяемый при выполнении специфических технологических процессов (операций), например, при сварке, штамповке и т. п.;

- средства измерения.

Запись следует выполнять по всей длине строки с возможностью, при необходимости, переноса информации на следующие строки. Разделение информации по каждому средству технологической оснастки следует выполнять через знак «;». Количество одновременно применяемых единиц технологической оснастки следует указывать после кода (обозначения) оснастки, заключая в скобки, например, АБВГ ХХХХХХ.ХХХ (2) фреза дисковая.

В случае неприменения какой-либо технологической оснастки, записывают оснастку, следующую по порядку очерёдности. Допускается не указывать количество применяемых единиц технологической оснастки.

Запись информации в МК осуществляется в следующей последовательности: А, Б, О, Т.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Требования к заполнению операционных технологических карт

1 Правила записи операций и переходов – по ГОСТ 3.1702-97.

2 Графическое обозначение опор, зажимов и установочных устройств – по ГОСТ 3.1107-81.

3 Отражение требований по охране труда в документах – по ГОСТ 3.1120-83.

4 Запись информации в документах следует выполнять построчно с привязкой к соответствующим служебным символам.

5 Правила и порядок применения служебных символов М, А, Б, О и Т – по ГОСТ 3.1118-82.

6 Указание единиц величины в документах следует выполнять в заголовках или подзаголовках соответствующих граф. Допускается указывать единицы величины параметров технологических режимов после их числовых значений.

7 Содержание перехода в документах следует указывать по всей длине строки с возможностью переноса информации на следующие строки.

8 При описании содержания перехода необходимо указывать данные по То и Т. Указание данных следует выполнять на уровне строки, где заканчивается описание содержания перехода.

9 Указание данных по технологическим режимам следует выполнять после записи состава применяемой технологической оснастки.

10 При указании данных по технологической оснастке следует руководствоваться требованиями соответствующих классификаторов, государственных и отраслевых стандартов на кодирование (обозначение) и наименование технологической оснастки, при этом информацию следует записывать в последовательности:

- приспособления;

- вспомогательный инструмент;

- режущий инструмент;

- средства измерения.

11 Запись информации следует выполнять по всей длине строки с возможностью переноса информации на следующие строки. Допускается обозначение каждой составной части технологической оснастки приводить на одной строке.

В целях разделения информации по группам технологической оснастки и поиска необходимой информации допускается перед указанием состава применять условное обозначение из видов:

- приспособлений – ПР;

- вспомогательного инструмента – ВИ;

- режущего инструмента – РИ;

- средств измерений – СИ.

Например, СИ. АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ Пробка; АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ Шайба.

12 Разделение информации по каждому средству технологической оснастки следует выполнять через знак «;».

13 Количество одновременно применяемых единиц технологической оснастки следует указывать после кода (обозначения) оснастки, заключая в скобки, например, АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ (2) Фреза дисковая. Допускается количество применяемых единиц технологической оснастки не указывать.

14 Графические иллюстрации к операциям следует выполнять на КЭ.

Условные обозначения в МК и КТП

Код – код материала по классификатору;

ЕВ – код единицы величины (масса, длины, площади и т. п.) детали, заготовки, материала по классификатору СОЕИ;

МД – масса детали по конструкторскому документу;

ЕН – единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала или времени (1, 10, 100 и т. п.);

Н. расх – норма расхода материала;

КИМ – коэффициент использования материала;

Код заготовки – код заготовки по классификатору. Допускается указывать вид заготовки (отливка, прокат, поковка и т. п.);

Профиль – профиль и размеры исходной заготовки. Информацию и размеры – по размерам следует указывать исходя из условий имеющихся размеров заготовки (длины, ширины, высоты), например 1000×250×100;

КД – количество деталей, изготовляемых из одной заготовки;

МЗ – масса заготовки;

Цех – номер (код) цеха, в котором выполняется операция;

Уч. – номер (код) участка, конвейера, поточной линии;

РМ – номер (код) рабочего места;

Опер. – номер операции (процесса) в технологической последовательности изготовления детали (включая контроль и перемещение);

Код, наименование операции – код операции по технологическому классификатору, наименование операции;

Обозначение документа – обозначение документов, инструкций по охране труда, применяемых при выполнении данной операции. Состав документов следует указывать через разделительный знак «;» с допущением размещения информации на последующих строках;

Код, наименование оборудования – код оборудования по классификатору, краткое наименование оборудования и инвентарный номер. Информацию следует указывать через разделительный знак «;». Допускается взамен краткого наименования оборудования указывать его модель;

СМ – степень механизации;

Проф. – код профессии по классификатору ОКПДТР;

Р – разряд работы;

УТ – код условий труда по классификатору ОКПДТР и код вида нормы;

КР – количество исполнителей, занятых при выполнении операции;

КОИД – количество одновременно обрабатываемых деталей;

ОП – объём производственной партии в штуках;

Кшт – коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании;

Тпз – норма подготовительно-заключительного времени на операцию;

Тшт – норма штучного времени на операцию;

- – особые указания;

ПИ – номер позиции инструментальной наладки. Графу следует заполнять для станков с ЧПУ;

D или B – расчётный размер обрабатываемого диаметра (ширины) детали;

t – глубина резания;

i – число проходов;

S – подача, мм/об;

n – частота вращения шпинделя, мин-1;

V – скорость резания, м/мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

КАРТА ЭСКИЗОВ

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм |  | Лист |  |  |  | № док |  |  |  |  | Подп. |  |  | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листов |  |  |  |  |  | Лист |  |
| Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вал ступенчатый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. онтр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # М 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Код |  |  |  |  |  |  | ЕВ |  |  |  |  | МД |  | ЕН |  |  | Н.расх. |  |  |  |  | ###### КИМ |  |  | Код загот. |  |  |  | ###### Профиль и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  | #### КД |  |  |  |  |  | #### МЗ |  |  |  |  |  |
| ##### М 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | # Цех |  | Уч |  | РМ | Опер. |  |  |  | #### Код, наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Б | #### Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМ |  | Проф |  | Р |  | УТ |  | КР | КОИД |  |  |  | ЕН |  | ОП |  |  |  | Кшт. |  |  | Тпз |  |  | Тшт. |
| ### Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  |  |  | Д или В |  |  |  | L |  | t |  | i |  | S |  |  | n |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | To |  |  | Tв |
| ### А 03 | 10 Токарная То=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б 04 | Токарный, мод. 16Б16Ф3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 05 | Точить Ø30, Ø40, Ø50 по чертежу с припуском под последующую обработку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т 06 | Патрон трёхкулачковый самоцентрирующий ГОСТ 2675-80; центр станочный вращающийся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | ГОСТ 8742-75 (2); резец Т5К10, SDHCR 2525M 11, ISO 1832-1991; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | калибры-скобы ГОСТ 2216-84. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р 09 | 2,0мм 1 0,6мм/об 500 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК,ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 3.1418-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовому проекту по дисциплине

«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»,

«ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

для студентов заочного отделения специальностей

6.050503, 7.05050301, 7.05050302

Составители: 						Г.П. Клименко, проф.

Я.В. Васильченко, доц.

М.В.Шаповалов, ассист.

Ответственный за выпуск 				В.Д. Ковалев, проф.

Подп. в печ. 				Формат 60х84/16

Офсетная печать. Усл. печ. л.   	Уч. – изд. л.

Тираж           экз.

ДГМА. 84313, г.Краматорск, ул.Шкадинова,72