Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

###### Карнаух С.Г., Чумаченко А.В.

##### Навчальний посібник

##### до розрахунку валів і осей

Затверджено на заседанні

кафедри ОКММ

Протокол № 1 від 7 вересня 2005 р.

Перезатверджено на засіданні
методичної ради факультету ПіМОТ
Протокол №6 від 22.02.2012

Краматорськ 2005

ББК 34.445

УДК 621.824

К-24

Рецензенти:

- АЛІЄВ І.С., докт. техн. наук, проф., проректор з наукової работи та міжнародних зв’язків, зав. кафедрою обробки металів тиском, Донбаська державна машинобудівна академія

- ПЛЕСКАЧ Б.В., канд. техн. наук, нач. бюро експериментальних досліджень ЗАТ НКМЗ (м. Краматорськ);

К-24 Карнаух С.Г., Чумаченко А.В. Навчальний посібник до розрахунку валів і осей. – Краматорськ: ДДМА, 2005.-94 с.

ISBN 966-379-006-7

Приведено короткі відомості про вали й осі, рекомендації з виконання проектувальних і перевірочних розрахунків цих деталей, необхідні для розрахунків довідкові дані, ілюструючі приклади.

Для студентів технічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів.

| ISBN 966-379-006-7 | ББК 34.445 |
| --- | --- |
|  | Карнаух С.Г., Чумаченко А.В., 2005 |
|  | ДДМА, 2005 |

ЗМІСТ

Вступ	4

1 Короткі відомості про осі та вали	10

2 Конструювання валів і осей	17

3 Розрахунки валів і осей	19

3.1 Розрахунки трансмісійних валів	20

3.2 Розрахунки машинних валів і осей	22

3.2.1 Проектувальні розрахунки	22

3.2.2 Перевірочні розрахунки	34

4 Імовірносні розрахунки валів на міцність	48

5 Розрахунок валів на коливання	52

6 Приклади розрахунків	61

6.1 Приклад розрахунку трансмісійного вала	61

6.1.1 Попередній розрахунок	62

6.1.2. Перевірочний розрахунок	62

6.2 Приклад розрахунку необертової осі	62

6.3 Приклади розрахунків машинного вала	64

6.3.1 Попередній розрахунок діаметрів вала	65

6.3.2 Конструювання вала	66

6.3.3 Перевірочний розрахунок вала на витривалість	67

6.3.4 Перевірочний розрахунок вала на статичну міцність при максимальних навантаженнях	73

6.3.5 Перевірочний розрахунок вала на жорсткість	74

6.3.6 Визначення імовірності безвідмовної роботи вала	78

6.4 Приклади розрахунків валів на коливання	86

Список рекомендованої літератури	91

# Вступ

Вали і осі є найбільш відповідальними деталями машин. Як правило їх розраховують за двома критеріями роботоздатності на міцність і жорсткість.

Вали швидкохідних пристроїв крім міцності розраховують ще на критичну частоту обертання, тобто за критерієм вібростійкості.

Сутність розрахунку за цим критерієм зводиться до визначення зони частот обертання, при яких можлива поява резонансу вала з насадженими деталями, що є небезпечним для вала та його опор. Виявивши зону критичних частот, при проектуванні експлуатаційні частоти обертання призначають поза небезпечною зоною.

При розрахунку на міцність вали і обертові осі розглядають як балки на шарнірних опорах. Переважним видом ушкодження валів і обертових осей є руйнування від втоми. Тому визначальною міцністю для них є втомна міцність. Для оцінки надійності навантажуючи здатність оцінюється в імовірному аспекті.

З метою запобігання пластичної деформації, або раптового руйнування від пікового навантаження виконують розрахунок на статичну міцність.

Усі вали й осі, що задовольняють критерію витривалості і статичної міцності, розраховують на жорсткість.

Відповідно до сформульованих критеріїв розрахунку валів і осей нижче викладені необхідні методики розрахунків, приведені конкретні рекомендації, приклади виконання, довідкові і нормативні дані.

Позначення величин, одиниці виміру

| Величина, одиниця виміру | Позначення |
| --- | --- |
| Діаметр вала, осі, мм | d |
| Довжина вала, осі, маточини, мм | ℓ |
| Частота обертання, хв−1 | n |
| Передана потужність, кВт | Р |
| Переданий обертаючий момент, Н⋅мм | T |
| Згинальний момент, Н⋅мм: - у вертикальній площині; - у горизонтальній площині | Mзг Mзг верт Mзг гор |
| Зосереджений момент, Н⋅мм | M |
| Сили в зачепленні зубчастих коліс, Н: - колова; - радіальна; - осьова | Ft Fr Fa |
| Сила, що діє на вал у зв'язку з натяжінням віток у пасових передачах і передачах з проміжним гнучким зв'язком, Н | Fc |
| Реакції в опорах, Н | Ra,Rb,Rc |
| Сила, що діє на вал з боку муфти, Н | FM |
| Напруження нормальне, МПа: - згину; - розтягання (стиску); - амплітудне; - середнє; - допустиме | σ σзг σp(ст) σa σm σ |
| Напруження дотичне, МПа: - крутіння; - амплітудне; - середнє; - допустиме значення | τ τкр τа τm τ |
| Межа міцності, МПа: - за нормальним напруженням; - за дотичним напруженням | σв τв |
| Межа текучості, МПа: - за нормальним напруженням; - за дотичним напруженням | σT τт |
| Межа витривалості за нормальним напруженням, МПа: - при симетричному циклі для зразка; - при симетричному циклі для деталі; - середнє значення для зразків; - середнє значення для деталей; - середнє амплітудне значення | σ−1 σ−1Д σ−1 σ−1Д σа |
| Межа витривалості за дотичним напруженням, МПа: - при симетричному циклі для зразка; - при симетричному циклі для деталі; - середнє значення для зразків; - середнє значення для деталей | τ−1 τ−1Д τ−1 τ−1Д |
| Середні квадратичні відхилення за нормальним (дотичним) напруженням | Sσ(Sτ)Sσ−1Д(Sτ−1Д)Saσ(Saτ) |
| Коефіцієнти варіації за нормальним (дотичним) напруженням | Vσ(Vτ)Vσ−1D(Vτ−1D)Vdσ(Vdτ) |
| Квантіль нормального розподілу | Up |
| Імовірність безвідмовної роботи з критерію міцності | Pм |
| Сумарні коефіцієнти, що враховують вплив усіх факторів при згині (крутінні) | KσD(КτD) |
| Ефективні коефіцієнти концентрації при симетричному згині (крутінні) | Кσ(Кτ) |
| Коефіцієнти впливу абсолютних розмірів поперечного перетину | Kdσ,Kdτ |
| Коефіцієнти впливу шорсткості поверхні | KF |
| Коефіцієнт впливу хімікотермічного зміцнення та впливу поверхневої пластичної деформації | KV |
| Половина кута при вершині початкового конуса в конічних передачах, градус | δ |
| Кут нахилу зуба в косозубих передачах, градус | β |
| Кут підйому витка в черв'ячних передачах, градус | γ |
| Коефіцієнт, що характеризує чутливість матеріалу до асиметрії циклу: - при нормальних напруженнях; - при дотичних напруженнях | ψσ ψτ |
| Запас міцності (відношення граничних напружень до фактичних напружень): - за нормальним напруженням; - за дотичним напруженням; - допустимий | S Sσ Sτ S |
| Стріла прогину, мм | y |
| Допустима стріла прогину, градус | y |
| Кут повороту перетину, рад | θ |
| Допустимий кут повороту перетину, рад | θ |
| Кут закручування, рад | ϕ |
| Допустимий кут закручування, градус/м | ϕ |
| Число циклів зміни напружень: - базове; - еквівалентне | N N0 NE |
| Коефіцієнт режиму роботи (коефіцієнт довговічності) | KL |

# 1 Короткі відомості про осі та вали

Вали й осі призначені для підтримування в просторі деталей передач обертального та коливального рухів і фізично здійснюють їхню геометричну вісь обертання. Відмінна риса вала в порівнянні з віссю полягає в тому, що вал сприймає всі зусилля, що діють на закріплені на ньому деталі, і передає обертаючий момент до цих деталей. Осі сприймають на себе тільки сили, а обертаючим моментом не навантажуються.

У загальному випадку у валах виникають нормальні напруження згину (від поперечних сил), нормальні напруження розтягання - стиску (від осьових сил) і дотичні напруження крутіння (від обертаючого моменту), тобто вал знаходиться в умовах складного напруженого стану. При цьому нормальні напруження, а іноді й дотичні, змінюються циклічно, тому основною причиною руйнування валів є утома матеріалів.

В осях виникають тільки нормальні напруження згину й розтягання - стиску — простий напружений стан. Циклічно напруження змінюються в осях, які обертаються. У нерухомих осях при незмінних напрямку й величині зовнішніх сил напруження в часі не змінюються. Тому руйнування в зв'язку з утомою матеріалу характерно тільки для осей, які обертаються. Нерухомі осі розраховуються на статичну міцність.

За конструктивною формою осі в більшості випадків виконуються "гладенькими" (постійний діаметр за всією довжиною) чи мають незначні перепади діаметрів, головним чином для виділення посадкових місць. Великі осі виконуються перемінного "фасонного" перетину з формою, що наближається до форми тіла рівного опору згину, при цьому переслідується мета економії металу. З цією же метою, широко практикуються порожнисті "трубчасті" осі.

Звичайні для осей матеріали вуглицеві сталі марок Ст4; Ст5; Ст6; сталь 30, 35, 45. Термічно і термохімічно осі обробляються рідко.

Вали за конструкцією і призначенням заведено поділяти на: трансмісійні, машинні (проміжні) і спеціальні (рис. ).

а				б

в				г

д

а - кривошипні; б – гнучкі; в - колінчаті; г - телескопічні; д - карданні

Рисунок  – Конструкції валів

До спеціальних валів відносяться вали особливої форми і призначення, застосовувані в деяких спеціалізованих машинах: колінчаті вали, шпинделі верстатів, гнучкі вали тощо. У дійсному навчальному посібнику вони не розглядаються.

Трансмісійні вали застосовують для передачі обертаючого моменту між далеко віддаленими одна від одної, але кінематично зв'язаними деталями (наприклад, ходові колеса кранів), при здійсненні групового приводу від одного двигуна до декількох машин або до декількох агрегатів однієї машини. Відмінна риса трансмісійних валів – велика довжина, що сягає іноді до декількох десятків метрів. Довгі трансмісійні вали виконують з окремих секцій, які зв'язані одна з одною муфтами. Довжина секцій визначається можливостями підприємства виготовляти довгі тонкі деталі й може доходити до декількох метрів. З метою запобігання значних поперечних прогинів секцій вала під власною вагою, трансмісійні вали роблять багатоопорними. У практиці рекомендується вибирати відстань між опорами ℓ (міліметри):

ℓ=(300..400)d .				()

Складність механічної обробки довгих тонких деталей змушує робити трансмісійні вали найпростішої конфігурації, часто з холоднотягнутої каліброваної сталі круглого перетину без механічної обробки або з обробкою тільки посадкових місць.

Матеріали трансмісійних валів — Ст4, Ст5, Ст6. Термічна чи хіміко-термічна обробка не застосовується.

Машинними валами заведено називати проміжні вали в машинах і механізмах із декількох послідовних передач (редуктора, коробки швидкостей і т.д.). Відмінною рисою машинних валів є відносно невелика довжина і складна конфігурація (перепади діаметрів, кільцеві проточки, шпонкові канавки, шліці, повздовжні й поперечні, глухі й наскрізні отвори). Багатоступінчатість машинних валів визивається необхідністю мати опорні торці для закріплення різних деталей від осьових зсувів. Кільцеві проточки, перепади діаметрів пов'язані з технологією обробки і збирання. Шпонкові канавки, отвори — елементи деталей з'єднань.

Складна форма машинних валів вимагає особливої уваги до конструювання окремих елементів вала: переходів від одного діаметра до іншого, посадкових місць і т.д. (табл. ). Загальні вимоги до конструкції машинних валів: максимальна міцність і твердість при мінімальній вазі, що досягається можливо найбільшим наближенням зовнішньої конфігурації вала до форми балки рівного опору згину; максимальне зменшення концентрації напружень у небезпечних перетинах.

Усі контрольовані розміри вала повинні вибиратися з нормального ряду за ДСТ 6636-69 (табл. ).

До матеріалів машинних валів ставляться вимоги достатньої міцності, твердості, ударної в'язкості при мінімальній чутливості до концентрації напружень. Цим вимогам відповідають вуглецеві сталі марок: Ст5, Ст6, сталь 35, 40, 45; леговані сталі: сталь 40Х, 38Х2М10А, 40ХНМА, 30ХГТ, 30ХГСА; цементовані сталі: сталь 20, 20Х, 20ХН3А, 18ХГТ. Відповідальні вали піддають термічній (нормалізація, термічне поліпшення, об'ємне і поверхневе гартування) і хіміко-термічній обробці (цементація, азотування, цианування). Місця концентрації напружень піддаються механічній обробці, зв'язаній з поверхневим пластичним деформуванням металу (обкочування роликами, кульками, обдування дробом, віброчеканка і т.п.).

Таблиця  – Рекомендації з вибору висоти буртика t, координати фаски підшипника r і розміру фаски f в залежності від діаметра d посадкової поверхні

| d | 17...24 | 25...30 | 32...40 | 42...50 | 52...60 | 62...70 | 71...85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,3 | 3,5 |
| r | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| f | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 |

Таблиця  - Нормальні лінійні розміри (за ДСТ 6636-69)

| Ряди |  |  |  | Додат-кові розміри | Ряди |  |  |  | Додаткові розміри |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ra5 | Ra10 | Ra20 | Ra40 |  | Ra5 | Ra10 | Ra20 | Ra40 |  |
| 10 | 10 | 10 11 | 10 10,5 11 11,5 | 10,2 10,8 11,2 11,8 12,5 13,5 14,5 15,5 | 40 40 40 40 42 45 45 48 |  |  |  | 41 44 46 49 52 55 58 |
|  | 12 | 12 14 | 12 13 14 15 |  | 50 50 50 53 56 56 60 |  |  |  |  |
| 16 | 16 | 16 18 | 16 17 18 19 | 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 63 63 63 63 67 71 71 75 |  |  |  | 65 70 73 78 82 88 92 98 |
|  | 20 | 20 22 | 20 21 22 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 80 80 85 90 90 95 |  |  |  |  |
| 25 | 25 | 25 28 | 25 26 28 30 | 27 29 31 33 35 37 39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 100 100 100 105 110 110 120 |  |  |  | 102 108 112 115 118 |
|  | 32 | 32 36 | 32 34 36 38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 125 125 125 130 140 140 150 |  |  |  | 135 145 155 |

Продовження таблиці

| Ряди |  |  |  | Додаткові розміри | Ряди |  |  |  | Додаткові розміри |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ra5 | Ra10 | Ra20 | Ra40 |  | Ra5 | Ra10 | Ra20 | Ra40 |  |
| 160 | 160 | 160 180 | 160 170 180 190 | 165 175 185 195 205 215 230 | 400 | 400 | 400 450 | 400 420 450 480 | 410 440 460 490 515 545 580 615 |
|  | 200 | 200 220 | 200 210 220 240 |  |  | 500 | 500 560 | 500 530 560 600 |  |
| 250 | 250 | 250 280 | 250 260 280 300 | 270 290 310 315 330 350 370 390 | 630 | 630 | 630 710 | 630 670 710 750 | 650 690 730 775 825 875 925 975 |
|  | 320 | 320 360 | 320 340 360 380 |  | 800 | 800 | 800 900 | 800 850 900 950 |  |

Примітки:

1 Дійсний стандарт установлює ряди нормальних лінійних розмірів (діаметрів, довжин, висот та ін.) в інтервалі 0,001…20000 мм.

2 При виборі розмірів перевага повинна віддаватися рядам з більш великою градацією (ряду Ra5 варто віддавати перевагу відносно ряду Ra10; ряду Ra10 відносно ряду Ra20 і т.д.).

3 Додаткові розміри дозволяється застосовувати лише в окремих, технічно обґрунтованих випадках.

# 2 Конструювання валів і осей

Перехідні ланки валів між двома ступенями різних діаметрів виконують такими способами.

1 З канавкою для виходу шліфувального каменю чи для виходу різьбонарізного інструмента (якщо є на валу різьбові ланки). Найчастіше канавки мають ширину більш 3 мм і глибину більш 0,25…0,30мм. Канавки повинні мати максимально можливі радіуси заокруглення для зменшення концентрації напружень. Канавки виконують на валах, діаметри яких визначаються з умови жорсткості та на кінцевих ланках валів, у перетинах яких виникають незначні згинальні напруження (рис.,а).

2 З перехідною поверхнею – галтель постійного радіуса . Радіус галтелі вибирається менше радіуса заокруглення чи менше радіального розміру фаски деталі . Для шийок під підшипники кочення рекомендується 0,02...0,04 (рис. ,б).

а

б

в

Рисунок  - Варіанти виконання перехідних ланок валів

3 Для зменшення концентрації напружень доцільно виконувати галтель зі змінюваним радіусом кривини, при цьому найбільший радіус кривини повинний знаходитися в зоні переходу до ступеня меншого діаметра. Ці галтелі зі змінним радіусом істотно підвищують стійкість вала проти втомного руйнування (рис. , в).

4 Ефективним методом підвищення втомної міцності валів на перехідних ланках є виконання розвантажуючих канавок на малонавантажених ланках або свердлення отворів у ступенях більшого діаметра.

Такі заходи забезпечують більш рівномірний розподіл напружень і зменшення концентрації напружень.

Висоту буртика t, координату фаски підшипника r і розмір фаски f приймають у залежності від діаметра d посадкової поверхні (см. табл. ).

# 3 Розрахунки валів і осей

З погляду розрахунку вісь є частковим випадком машинного вала, тому їхні розрахунки надалі розглядаються сумісно.

Стосовно до деталей типу валів, осей чітко розмежовуються два види розрахунків: проектувальний, мета якого визначити вихідний розмір для наступного конструювання, і перевірочний, котрим перевіряється працездатність спроектованої деталі. Надалі кожен вид розрахунку розглядається окремо.

Основними для валів і осей критеріями працездатності є міцність і жорсткість.

## 3.1 Розрахунки трансмісійних валів

Звичайно трансмісійні вали навантажуються тільки обертаючим моментом, тому розрахунки їх проводять на забезпечення крутильної міцності та жорсткості. Через велику довжину трансмісійні вали схильні до значних кутів закручування. У більшості випадків великі кути закручування валів і пов'язана з цим неузгодженість роботи окремих деталей механізму не допустимі. Цим пояснюється необхідність розрахунку трансмісійних валів з умови необхідної крутильної жорсткості.

Величиною, що характеризує крутильну жорсткість вала, є відносний кут закручування в градусах на довжині одного метра. Якщо ця величина обмежується якимось допустимим значенням для перевірочного розрахунку трансмісійного вала на жорсткість, може бути використана наступна залежність:

ϕ=7188Td4=6845,4⋅104Pn d4≤ϕ,		()

де ϕ - кут закручування на довжині одного метра, градус;

Т - момент обертаючий, Н м;

d - діаметр вала, мм;

Р - потужність, кВт;

n - частота обертання вала, хв-1.

З залежності () одержуємо формулу для проектувального розрахунку діаметра вала при заданому допустимому куті закручування у градусах на довжині одного метра:

d≥9,2 41ϕ 4T=91 41ϕ 4Pn .		()

У практиці поширені наступні норми допустимого кута закручування ϕ=(14...1) град/м, хоча технічно вони не обґрунтовані.

Тоді

d≥(13...9) 4T=(130...90) 4Pn .			()

В окремих випадках значення допустимого кута закручування можна взяти, скориставшись таблицею .

Розрахунок трансмісійного вала на крутильну міцність доцільний, коли пружне закручування вала не впливає на роботу механізму. Обмежуючи напруження крутіння у валі допустимими значеннями τкр, МПа для перевірочного розрахунку одержимо

τкр  =TWp=5⋅103Td3=48,64⋅106Pnd3≤τ .	 ()

Таблиця  - Допустимий кут закручування [φ] у залежності від призначення вала

| Місце установки вала | [φ], градм |
| --- | --- |
| Трансмісійні вали мостових кранів. Карданні вали автомобілів Вали редукторів і коробок передач Ходові вали металорізальних верстатів | 0,25...0,3 3...4 0,5 0,085 |

З формули (5) для проектувального розрахунку

d≥17 31τ 3T=365 31τ 3Pn 	.	()

Розповсюджені в практиці допустимі значення напружень крутіння при розрахунках трансмісійних валів τкр=20...30 МПа.

Тоді

d≥(6,3...5,5)3T=(134...117)3Pn .		 ()

## 3.2 Розрахунки машинних валів і осей

### 3.2.1 Проектувальні розрахунки

Проектувальні розрахунки машинних валів і осей виконують, як правило, з умови міцності. 0собливої точності при виконанні проектувальних розрахунків не потрібно.

Спрощено мінімальний діаметр вала можна одержати з умови крутильної міцності за формулою

d≥63T=1303Pn .				()

Цією же формулою умовно можна скористатися і для розрахунку діаметра осі.

Значно більш достовірні результати можна одержати, ведучи розрахунок за наведеними напруженнями з умови згинальної міцності. Правда, розрахунок можливий лише в тому випадку, коли хоча б приблизно відомі відстані між опорами і положенням деталей на валі (осі).

Наявністю осьових сил, що істотно не впливають на напружений стан деталі, можна знехтувати.

Вести розрахунок рекомендується в такій послідовності:

1 Визначити значення і напрямок зусиль, що діють на вал. Основні навантаження на вали створюють сили, що діють у зубчастих і черв'ячних зачепленнях. Залежності для визначення складових зусилля в зачепленні наведені в таблиці , а розрахункові схеми на рисунку ,.

Якщо на консольному кінці вхідного чи вихідного вала посаджений шків пасової передачі або зірочка ланцюгової передачі, навантаження що діє з боку цих передач, визначається при розрахунку відповідної передачі.

Таблиця  - Складові зусилля в зачепленні

| Тип зачеплення | Сила |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колова | радиальна | осьова |  |
| Циліндричне прямозубе (рис. 1,а) | Ft=2000T1dw1 | Fr=Fttgαw | — |  |
| Циліндричне косозубе (рис. 1,б) | Ft=2000T1dw1 | Fr=Fttgαncosβ | Fa=Fttgβ |  |
| Шевронне (рис. 1,в) | Ft2=1000T1 dw1 | Fr2=Ft2tgαncosβ | Fa2=Ft2tgβ |  |
| Конічне прямозубе (рис. 2,а) | Ft=2000T1dwm1 | Fr1=Fttgαcosδ1Fr1=Fa2 | Fa1=Fttgαsinδ1Fa2=Fr1 |  |
| Конічне з тангенційним і круговим зубом | Ft=2000T1dwm1 | Fr1=Ftcosβm(tgαncosδ1±sinβmsinδ1);Fa1=Ftcosβm(tgαnsinδ1±sinβmcosδ1);Fr2=Fa1; Fa2=Fr1 |  |  |
| Черв’ячне (рис. 2,б) | Ft1=2000T1dwm1 абоFt1=Ft2tg(γw+ρ)Ft2=2000T2dw2 абоFt2=Ft1tg(γw+ρ) | Fr1=Fr2=Ft2tgα |  | Fa1=Ft2;Fa2=Ft1 |

а				б

в

Рисунок  – Сили в зачепленні прямозубих, косозубих і  шевронних  передач

а

б

Рисунок  – Сили в зачепленні конічних і черв'ячних передач

Якщо ж на кінці вала посаджена муфта, приблизно можна вважати, що на вал діє тільки обертаючий момент. При перевірочних розрахунках необхідно враховувати, що багато типів муфт створюють додаткове радіальне зусилля на вали. Його значення приблизно можна брати FM=(0,2...0,5)FM', де FM' - колова сила муфти.

При складанні розрахункової схеми силу FM направляють так, щоб вона збільшувала напруження і деформації від сили Ft (гірший випадок). Значення сили FM для найбільше часто уживаних муфт наведені в таблиці .

Таблиця  - Додаткові радіальні зусилля, що діють на вал з боку муфт

| Тип муфти | Радіальне зусилля |
| --- | --- |
| Пружна з зірочкою | FM=(0,1...0,3)FM' |
| Пружна втулково-пальцева | FM=(0,1...0,3)FM' |
| Кулачково – дискова муфта | FM=0,2FM' |
| Ланцюгова муфта | FM=0,25 {FM' |

Примітка. FM' - зусилля на середньому діаметрі пружної зірочки, діаметрі розташування пальців, кулачків, ділильному діаметрі зірочки, втулки, діаметрі розташування стяжних болтів.

При визначенні напрямку сил, що виникають у зубчастих і черв'ячних передачах, варто враховувати, що на веденому колесі колова сила є рушійною і спрямована убік обертання. На ведучій шестірні (чи черв'яку) колова сила є реакцією з боку веденого колеса і спрямована убік, протилежний напрямку обертання. Радіальні зусилля спрямовані до центра зубчастих коліс (осі черв'яка). Напрямок осьового зусилля в циліндричних передачах з нахиленим зубом залежить від напрямку нахилу зуба й напрямку обертання і, як правило, воно спрямовано “в тіло” зуба колеса. У конічних прямозубих колесах осьове зусилля завжди спрямоване від вершини початкового конуса. У конічних передачах з тангенційним чи круговим зубом осьові зусилля на шестірні й колесі спрямовані від вершини початкових конусів, якщо при спостереженні з боку внутрішнього торцевого перетину напрямок обертання шестірні й напрямок спіралі збігаються, якщо напрямок обертання і напрямок спіралі на шестірні не збігаються, осьові зусилля на шестірні й колесі спрямовані до вершини початкових конусів.

2 Зовнішні діючі на деталь сили привести до осі її обертання і розкласти у взаємно перпендикулярних осьових площинах. Скласти схему завантаження вала.

Вали і осі, які обертаються розраховують як балки на шарнірних опорах. Припускають, що радіальні реакції , що діють на опори, прикладені до осі вала в точках перетинання з нею нормалей, проведених до середин контактних площадок на зовнішніх кільцях (рис. ). Відстань між цими точками залежить від схеми установлення підшипників і значення кута α - початкового кута контакту.

На довгих валах  при установці здвоєних радіально-упорних підшипників в одній опорі можна вважати радіальне навантаження  прикладеним в середній площині здвоєних підшипників.

Рисунок  – Схеми до визначення місця прикладення навантаження.

Навантаження від зубчастих коліс, шківів, зірочок і інших подібних деталей передаються на вали через поверхні контакту. У розрахунках валів ці навантаження заміняють зосередженими еквівалентними силами, прикладеними в середині чи по краям маточини.

При дії на вал навантажень у різних площинах їх прикладають у двох взаємно перпендикулярних площинах. При відхиленнях сил від координатних площин на кут, менший 15°, їх можна сполучати з даними площинами. Взаємно перпендикулярні площини умовно названі вертикальною "верт" і горизонтальною "гор".

3 Визначити реакції опорів у кожній із взаємно перпендикулярних площин.

Результуюча опорна реакція FR=Fверт2+Fгор2 використовується як радіальне навантаження, що діє на підшипник.

4 Побудувати епюри згинальних моментів у кожній з координатних площин. Для вала додатково побудувати епюру обертаючого моменту.

5 Аналізом епюр установити небезпечні перерізи вала. Для кожного небезпечного переріза розрахувати сумарний згинальний момент за формулою

Mзг=Mзг верт2+Mзг гор2 .			()

6 Для вала знайти зведений момент у небезпечному перерізі за формулою

Mзв.=Mзг2+(αT⋅103)2 ,			()

де α - поправочний коефіцієнт, що враховує різний ступінь небезпеки для матеріалу вала нормальних і дотичних напружень, коли вони змінюються в часі за різними циклами. Приблизно можна брати:

- для механізмів, що працюють у реверсивному режимі α=1;

- для інших механізмів α=0,65.

7 Виконати розрахунок діаметра осі за формулою

d≥3Mзг0,1(1−β4)σзг	,			()

а вала за формулою

d≥3Mзв0,1(1−β4)σзг	.			()

У формулах β=dвнdзовн коефіцієнт суцільності β має сенс для порожнистого вала (осі) з центральним осьовим отвором у небезпечному перерізі. Значенням коефіцієнта β задаються з конструктивних розумінь. Найбільш повне використання можливостей матеріалу має місце при β=0,4...0,5. Для суцільних, без центрального осьового отвору, валів (оcей) β=0.

σзг - допустимі напруження згину (МПа) для валів і осей, які обертаються. Допустимі напруження можна визначити, скориставшись таблицею  або розраховувати за формулою

σзг=σ−1KσDS ,			()

де σ−1 - таблицю ;

S - коефіцієнт запасу міцності. З огляду на наближеність розрахунку беруть S≥2,5.

Таблиця  - Номінальні допустимі напруження σ для валів і осей, які обертаються

| Концентратор напруження | Діаметр вала | σ для сталей, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сталь Ст 3, Ст 5, σв≥500 | Сталь 35, сталь Ст6σв≥600 | Сталь 45 гартування σв≥850 | Сталь 40Х гартування σв≥500 |
| Деталь, насаджена на вал по перехідній посадці | 30 50 | 80 65 | 85 70 | 90 75 | 95 80 |
| Напресована деталь | 30 50 | 58 48 | 63 50 | 67 55 | 70 60 |
| Ступінчасте змінення діаметра вала | 30 50 | 60 55 | 70 65 | 80 75 | 90 80 |

Таблиця  - Механічні характеристики матеріалів валів і осей

| Марка сталі | Твердість HB | σв | σT | τT | σ−1 | τ−1 | ДСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МПа |  |  |  |  |  |
| Ст 5 | 190 | 520 | 280 | 150 | 220 | 130 | 380-88 |
| Ст 6 | 200 | 650 | 330 | 220 | 270 | 170 |  |
| Сталь 35 | 190 | 540 | 320 | 190 | 230 | 135 | 1050-88 |
| Сталь 45 | 200 | 600 | 340 | 220 | 250 | 150 |  |
| Сталь 40Х | 200 | 730 | 500 | 280 | 320 | 200 | 4543-88 |
| Сталь 40ХН | 240 | 820 | 650 | 390 | 260 | 210 |  |
| Сталь 20Х | 197 | 650 | 400 | 240 | 300 | 160 |  |
| Сталь I2XH3A | 260 | 950 | 700 | 490 | 420 | 210 |  |
| Сталь 18ХГТ | 330 | 1150 | 950 | 665 | 520 | 280 |  |
| Сталь 30ХГТ | 320 | 1150 | 950 | 665 | 520 | 310 |  |

Примітка. Наведені значення меж витривалості σ−1,τ−1 відповідають базовому числу циклів навантажень N0≈107. При розрахунках з урахуванням режиму межа витривалості визначається за максимальним довгостроково діючим навантаженням при еквівалентному числі циклів навантажень.

σ−1екв=σ−1⋅KL;τ−1екв=τ−1⋅KL,

де KL - коефіцієнт довговічності знаходять за залежністю

KL=mN0NE ;

NE=60tiniTiT1m ;

де m – показник степені кривої утоми;

m = 9 - для деталей з легованих сталей;

m = 6 - для деталей з вуглецевих сталей ;

t1,t2,t3,...,ti - час роботи деталі на кожній складовій загального часу експлуатації, год.;

n1,n2,n3,...,ni - частота обертання в цей час, 1/хв;

T1,T2,T3,...,Ti - навантаження в цей час;

T1 - максимальне навантаження, що враховується при розрахунках на втому.

Межи можливих значень KL:

1≤KL≤1,6.

Для осей, які не обертаються

σзг=σTS ,				()

де σT - див. табл. ;

S – коефіцієнт запасу міцності, визначається в межах S≥(2,5...3). Коефіцієнт KσD враховує вплив усіх факторів на межу витривалості реальної деталі:

KσD=(KσKdσ+KF−1)KV .			()

Найменування коефіцієнтів, що ввійшли у формулу, і їхнє значення наведені в розділі "Перевірочні розрахунки".

### 3.2.2 Перевірочні розрахунки

Виконуються за можливістю точно, з урахуванням усіх силових факторів, що впливають на напружений стан деталей. Як відзначалося, причиною виходу з ладу деталей типу валів і осей можуть бути недостатня міцність і твердість. Причому, для валів і осей, які обертаються, варто розрізняти втомну міцність при номінальних навантаженнях (витривалість) і статичну міцність при пікових навантаженнях. Для осей, які не обертаються, характерна тільки остання.

#### Перевірочний розрахунок на витривалість

Складається у визначенні запасу міцності фактичного напруженого стану в небезпечному перетині відносно стану руйнування і порівняння цього запасу з допустимими значеннями

S≥S .

Рекомендується в залежності від точності розрахунків брати

S≥1,7...2,5 .

Запас міцності S при спільній дії нормальних і дотичних напружень (вали) може бути розрахований за формулою

S=SσSτSσ2+Sτ2 .				()

Запас міцності за нормальним напруженням

Sσ=σ−1KσDσa+ψσσm ,			()

запас міцності за дотичним напруженням

Sτ=τ−1KτDτa+ψττm .				()

При дії тільки нормальних напружень (осі)

S=Sσ=σ−1KσDσa+ψσσm ,

де σa,τa - перемінні складові циклів напружень;

σm,τm - постійні складові циклів.

Якщо зовнішні навантаження не змінні в часі,

σa=σзг ;τm=σp(ст) .

При розрахунках τa=τкр розрізняють два випадки:

- вал працює в реверсивному режимі (симетричний цикл)

τа=τкр     τm=0 ;

- режим роботи вала нереверсивний (пульсуючий цикл як гірший з можливих)

τa=τm=τкр2 .

Вибір і призначення величин, що входять у розрахункові формули:

- σ−1,τ−1 - межи витривалості відповідно до симетричного циклу згину і симетричного циклу крутіння, МПа. Дані про ці величини для основних матеріалів, з яких роблять вали й осі, наведені в таблиці . При відсутності більш точних даних можна брати:

- вуглицеві сталі – σ−1≈0,43σв;

- леговані сталі - σ−1≈0,35σв+(170...120)МПа ;

- для всіх сталей - τ−1≈0,58σ−1;

- KσD,KτD - сумарні коефіцієнти, що враховують вплив усіх факторів на опір утоми відповідно при згині й крутінні.

KσD=(KσKdσ+KF−1)KV ;			()

KτD=(KτKdτ+KF−1)KV ;			()

- Kσ,Kτ - ефективні коефіцієнти концентрації відповідно при симетричному згині і крутінні. Деякі значення цих коефіцієнтів наведені в таблиці ;

- Kdσ,Kdτ - коефіцієнти впливу абсолютних розмірів поперечного перерізу (табл. ).

У місцях напресовки деталей на вали чи осі з краю маточини виникає концентрація напружень і корозія тертя, що призводить до різкого зниження межи витривалості. При розрахунку валів і осей у місці посадки деталей використовують відношення KσKdσіKτKdτ (табл. ).

При наявності в одному перетині декількох концентраторів напружень враховується той з них, для якого Kσ,Kτ найбільші (KF - коефіцієнт впливу шорсткості поверхні(табл. )).

Таблиця  - Значення ефективних коефіцієнтів концентрації при згині Kσ і крутінні Kτ

| Концентратор | rd | tr | σв,МПа | Kσ | Kτ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Галтель | 0,02 0,05 0,02 0,05 | 1 1 2 2 | 500… 1200 | 1,45…1,6 1,6…1,9 1,8…2,15 1,75…2,2 | 1,35…1,4 1,45…1,55 1,6…1,7 1,6…1,75 |
| Виточка | 0,2 0,2 0,2 0,5 | 1 1 2 2 | 500… 1200 | 2,05…2,5 1,85…2,2 2,25…2,7 2,05…2,5 | 1,6…2,2 |
| Поперечний отвір | 0,1 0,15 |  | 500… 1200 | 2,0…2,3 1,8…2,1 | 1,75…2,0 |
| Шпонковий паз | - |  | 500 700 1200 | 1,8 1,9 2,3 | 1,4 1,7 2,2 |
| Шліці прямобочні | - |  | 500 700 1200 | 1,45 1,6 1,75 | 2,25…1,43 2,45…1,49 2,8…1,6 |

Продовження таблиці

| Концентратор | rd | tr | σв,МПа | Kσ | Kτ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Різьба | - |  | 500 700 1200 | 1,8 2,2 2,9 | - |
| Вали-шестерні й шліци евольвентні | - |  | 500… 1200 | 1,6…1,75 | 1,5…1,6 |
| Витки черв’яка | - |  | 700… 1400 | 2,3…2,5 | 1,7…1,9 |

Таблиця  - Значення коефіцієнтів впливу абсолютних размірів Kdσ,Kdτ в залежності від діаметра вала

| Напружений стан | Матеріал | Значения Kdпри діаметрі вала, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 |
| Згин і крутіння | Вуглицева сталь | 0,95 | 0,92 | 0,88 | 0,85 | 0,81 | 0,76 | 0,70 | 0,61 |
|  | Високоміцна легована сталь | 0,87 | 0,83 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,65 | 0,59 | 0,52 |

Таблиця  - Значення коефіцієнтів KσKdσ i KτKdτ в місцях посадки деталей

| Діаметр вала, мм | Посадка | KσKdσ |  |  |  | KτKdτ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 | 700 | 900 | 1200 | 500 | 700 | 900 | 1200 |
| 30...50 | H7r6H7k6 H7h6 | 2,5 1,9 1,6 | 3,0 2,25 1,95 | 3,5 2,6 2,3 | 4,25 3,2 2,75 | 1,9 1,55 1,4 | 2,8 1,75 1,6 | 2,5 2 1,8 | 3 2,3 2,1 |
| 50...100 | H7r6 H7k6 H7h6 | 3,05 2,3 2,0 | 3,65 2,75 2,4 | 4,3 3,2 2,8 | 5,2 3,9 3,4 | 2,25 1,9 1,6 | 2,6 2,15 1,85 | 3,1 2,5 2,1 | 3,6 2,8 2,4 |
| *Брати при посадці кілець підшипників кочення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця  - Значення коефіцієнта впливу шорсткості поверхні

| Середнє арифметичне відхилення профілю Ra, мкм | ЗначенняKFприσв, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 600 | 1200 |
| 0,08...0,32 0,32…2,5 5…20 | I 1,05 1,2 | I 1,1 1,25 | 1 1,25 1,5 |

- KV - коефіцієнт впливу зміцнення, що вводиться для валів з поверхневим зміцненням. До поверхневого зміцнення відносять: поверхневе пластичне деформування (ППД) шляхом обдування дробом, наклепу роликами, вигладжування, карбування і т.п.; хімікотермічні методи обробки: цементацію, азотування, цианування; поверхневе гартування з нагріванням струмом високої частоти; променеві методи. Значення цього коефіцієнта наведені в таблиці ;

- ψσ,ψτ - коефіцієнти, що характеризують чутливість матеріалу до асиметрії циклу напружень. Для сталей

ψσ=0,02+2⋅10−4σв , ψτ=0,5ψσ.

Більш універсальними є формули

ψσ=2σ−1−σ0σ0 ; ψτ=2τ−1−τ0τ0.		()

Усереднені значення цих коефіцієнтів наведені в таблиці .

Таблиця  - Коефіцієнти впливу зміцнення при поверхневій обробці

| Вид обробки | Гартування СВЧ на глибину 0,9…1,5 мм | Азотування на глибину 0,1...0,4 мм | Цементація на глибину 0,1...0,6 мм | Цианування на глибину 0,2 мм | Обкочування роликом | Обдування дробом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр зразка, мм |  |  |  |  |  |  |
| d=7...20 | 1,3...1,61,6...2,8 | 1,15...1,251,9...3,0 | 1,2...2,11,5...2,5 | 1,8 | 1,2...1,41,5...2,2 | 1,1...1,31,4...2,5 |
| d=30...40 | 1,2...1,51,5...2,5 | 1,1...1,151,3...2,0 | 1,1...1,51,2...2,0 | - | 1,1...1,251,3...1,8 | 1,1...1,21,1...1,5 |
| Примітка. У чисельнику дробу наведені значення KV для зразка без концентрації напружень, у знаменнику – для зразків з концентрацією напружень. |  |  |  |  |  |  |

Таблиця  - Усереднені значення коефіцієнтів чутливості матеріалу до асиметрії циклу

| Матеріали | Коефіцієнти |  |
| --- | --- | --- |
|  | ψσ | ψτ |
| Маловуглицеві сталі Середньовуглицеві сталі Леговані сталі | 0,15 0,20 0,25 | 0,05 0,10 0,15 |

Для розрахунку σa=σзг (аналогічно п. 3.2.1) необхідно, з огляду на всі зовнішні діючі у взаємно перпендикулярних площинах сили, побудувати епюри згинальних моментів і для перетинів, що перевіряються, розрахувати сумарні моменти:

Mзг=Mзг гор2+Mзг верт2 .			()

Напруження згину в загальному випадку розраховуються за формулою

σзг=MзгW=Mзг0,1dз3(1−β4) 			()

Напруження σm=σp(ст) в загальному випадку розраховуються за формулою

σp(ст)=4Faπdз2(1−β2) ,			()

де Fa - сумарна осьова сила в перетині, що перевіряється.

Напруження крутіння, необхідні для розрахунків τa,τm, визначаються за формулою

τкр=1000TWp=1000T0,2dз3(1−β4) .		()

У формулах враховано, що Mзгв Н⋅мм, T в Н⋅м.

#### Перевірочний розрахунок на статичну міцність

Для валів і осей, які обертаються, розрахунок на статичну міцність є додатковим. Виконується тільки у випадку, коли кратність пікових навантажень щодо номінальних Kпер≥σTKσσ−1Kdσ(приблизно Kпер>2).

Розрахунком перевіряється умова:

- вали

σеквmax=σmax2+3τmax2≤σ ,		()

де σmax=σзгmax+σp(ст)=Kпер(σзг+σp(ст));τmax=Kперτкр;          σ≈0,8σT;

- осі, які обертаються

σmax≤σ ,				()

де σmax=σзгmax+σp(ст)max=Kпер(σзг+σp(ст));σ≈0,8σT.

Цей розрахунок є основним для осей, які не обертаються, і, відповідно, на витривалість не перевіряються. Аналогічно осям які обертаються перевіряється умова σmax≤σ, однак допустимим напруженням присвоюють більш низькі значення:

σ≈(0,5...0,6)σT .

#### Перевірочний розрахунок на жорсткість

Складається у визначенні й обмеженні деякими значеннями допустимої стріли прогину вала (максимальної і в окремих небезпечних місцях), кута повороту вала в підшипниках і повному відносному куті повороту двох валів у місцях закріплення зубчастих коліс. Методи визначення прогинів і кутів повороту відомі з курсу «Опір матеріалів». При практичних розрахунках широко користаються методом одиничних сил чи принципом незалежної дії сил, що дозволяє вести обчислення за готовими формулам, наведеними у довідковій літературі (табл. ). Прогини і кути повороту, знайдені в одній розрахунковій площині, складаються алгебраїчно (з урахуванням знаків), з прогинами і кутами повороту знайденими у взаємно перпендикулярних площинах квадратичним додаванням:

y=yверт2+yгор2,			()

θ=θверт2+θгор2.			()

Таблиця  - Формули для визначення кутів повороту та прогинів двоопорних валів

| Кути повороту Θ, прогини y | Розрахункова схема |  |
| --- | --- | --- |
| θA | Fabℓ+b6ΕΙl | −Fcℓ6ΕΙ |
| θB | −Fabℓ+a6ΕΙl | Fcℓ3EI |
| θC | θ | Fc(2ℓ+3c)6EI |
| θD | Fb(ℓ2−b2−3K2)6EIℓ | Fc(3K2−ℓ2)6EIℓ |
| θE | −Fa(ℓ2−a2−3e2)6EIℓ | - |
| θK | Fab(b−a)3EIℓ | - |
| yD | FbK(ℓ2−b2−K2)6EIℓ | −FcK(ℓ2−K2)6EIℓ |
| yE | Fae(ℓ2−a2−e2)6EIℓ | - |
| yK | Fa2b23EIℓ | - |
| yC | θBc | Fc2(ℓ+c)3EI |

Продовження таблиці

| Кути повороту Θ, прогини y | Розрахункова схема |  |
| --- | --- | --- |
| θA | Mℓ6EI(2−6aℓ+3a2ℓ2) | Mℓ6EI |
| θK | MℓEI(13−aℓ+a2ℓ2) | M6EI(ℓ−3x2c) |
| θB | Mℓ6EI(1−3a2ℓ2) | −Mℓ3EI |
| θC | θ | −M3EI(ℓ+3c) |
| yX | від А до КM6EIℓx−3(ℓ−a)2xℓ−x3ℓвід K до BM2EI(2a−a2ℓ−23ℓ)x−x33ℓ+(x−a)2 | від A до BM6EI(ℓx−x3ℓ) |
| yC | θBc | −Mc6EI(2ℓ+3c) |

Враховуючи, що розрахунок значно ускладнюється різною жорсткістю вала на ділянках з різними діаметрами, у розрахунках зниженої точності умовно вважають діаметр вала величиною постійною, рівною деякому середньому значенню. Для розрахунку ступінчастих валів варто користатися інтегралами Мору.

Гранично допустимі прогини і кути повороту вала в кожному конкретному випадку повинні визначатися з урахуванням особливостей конструкції вала, сполучених деталей і вузлів, а також усього механізму в цілому.

Допустимі значення кутів повороту перетину вала θ (у радіанах) у місцях розташування деталей наведені нижче.

Підшипники кочення:

- кулькові однорядні - 0,005;

- кулькові сферичні - 0,05;

- роликові циліндричні - 0,0025;

- роликові конічні - 0,0016;

- підшипники ковзання - 0,0010.

Для зниження концентрації навантаження на зубцях максимальний прогин валів, що несуть зубчасті колеса, як правило береться 0,0002...0,0003 від відстані між опорами ℓ, а допустимий прогин під колісьми складає: 0,01m для циліндричних, 0,05m для конічних, гіпоїдних і глобоїдних передач і (0,01...0,006)m для циліндричних черв'яків черв'ячних передач (тут m - модуль зачеплення).

# 4 Імовірносні розрахунки валів на міцність

Несуча здатність валів визначається механічними фізичними властивостями матеріалів, напруженнями, геометричними формами і розмірами і т.п. Ці характеристики залежать від багатьох факторів і є випадковими описуваними імовірними закономірностями. Оскільки несуча здатність валів визначається співвідношеннями між згаданими вище характеристиками, а їхні значення піддаються розсіюванню, то несуча здатність також піддається розсіюванню й оцінюється у імовірному аспекті. Специфіка розрахунку валів полягає у взаємозв'язку напружень згину та крутіння, що змінюються за різними циклами, а також в утворенні декількох небезпечних зон, рознесених за довжиною.

Для розрахунків використовують найбільш розповсюджений і простий нормальний закон розподілу меж витривалості σ−1D й амплітуд перемінних напружень σa ,

σ−1D=σ−1KσD.				()

Кількісно напруження σ−1D і σaзадають їх числовими характеристиками: середніми значеннямиσ−1D і σa; середніми квадратичними відхиленнямиS−1D і Sa чи коефіцієнтами варіації V−1D і Va.

Імовірність безвідмовної роботи з критерію міцності P(п) називану також імовірністю неруйнування, визначають як імовірність того, що розрахункові напруження σaне перевищать граничних σ−1D, тобто P(п)(σa<σ−1D) чи з урахуванням коефіцієнта Up(квантілі нормального розподілу)

σ−1D−σa+UpSσ=0 ,		()

де Sσ=S−1D2+Sa2.

Числові значення імовірності неруйнування визначають за таблицями нормального розподілу (див. [2], табл. 11) у залежності від квантілі

Up=−σ−1D−σaS−1D2+Sa2 .

Квантіль може бути виражена через коефіцієнти безпеки Sσ і Sτза середнім значенням меж витривалості й амплітуд

Sσ=σ−1Dσa ;Sτ=τ−1Dτa			()

як

Up=−1−1Sσ2+1Sτ2Vσ−1D2+11+Sσ2Sτ2Vσa2Sσ2+11+Sτ2Sσ2Vτa2Sτ2 .		()

Урахування у імовірному аспекті впливу концентратора напружень проводиться, по-перше, при розрахунку місцевих напружень введенням теоретичного коефіцієнта концентрації напружень, по-друге, при визначенні межи витривалості.

Розсіювання геометричних розмірів концентратора (радіуса виточення, галтелі й т.д.) враховують при визначенні розсіювання (коефіцієнта варіації чи середнього квадратичного відхилення) межи витривалості.

Коефіцієнт варіації граничного напруження межи витривалості деталі σ−1D, Vσ−1D=S−1Dσ−1Dу загальному випадку може визначатися за залежністю

Vσ−1D=V12+V22+V32 ,			()

де V1 – коефіцієнт варіації межи витривалості деталей з матеріалу однієї плавки при відсутності розсіювання її розмірів, звичайно V1=0,04...0,1;

V2 – коефіцієнт варіації, що характеризує міжплавочне розсіювання меж витривалості зразків, взятий у першому наближенні рівним коефіцієнту варіації меж міцності VσB;

V2=0,03...0,04 – для поліпшених і нормалізованих сталей;

V2=0,05...0,07 – для сталей з термічно зміцненою поверхнею;

V3 – коефіцієнт варіації теоретичного коефіцієнта концентрації напружень;

V3=(0,3...0,45)Vp ,

де Vp коефіцієнт варіації радіусів галтелей, Vp=0,03...0,1.

Коефіцієнт варіації навантаження Vσa=Vτa встановлюють на основі вивчення досвіду експлуатації чи розраховують за залежністю

Vσa=Vτa=Kпер−13 ,			()

де Kпер – коефіцієнт, що характеризує відношення максимального обертаючого моменту, що розвивається двигуном, до номінального.

При проектному розрахунку варто задаватися імовірністю неруйнування, за таблицями визначати квантіль Upі коефіцієнт безпеки S.

# 5 Розрахунок валів на коливання

Сили, що періодично змінюються за величиною чи напрямком, є основною причиною виникнення змушених коливань валів і осей [9]. Однак коливальні процеси можуть виникати і від дії постійних за величиною, а іноді і за напрямком сил. Вільний коливальний рух валів і осей може бути згинальним (поперечним) чи крутильним (кутовим). Період і частота цих коливань залежать від твердості вала, розподілу мас, форми пружної лінії вала, гіроскопічного ефекту від обертових мас вала і деталей, розташованих на валі, впливу перерізуючих сил, осьових сил і т.д. Уточнені розрахунки багатомасових систем досить складні й розробляються на основі теорії коливань. Вільні (власні) коливання відбуваються тільки під дією сил пружності самої системи і не небезпечні для міцності вала, тому що внутрішні опори тертя в матеріалі призводять до їх загасання. Коли частота чи період змушених і вільних коливань збігаються, має місце резонанс, при якому амплітуда коливань небезпечно збільшується (теоретично досягає нескінченності).

Частота збурюючої сили при резонансі, що збігається з частотою власних коливань системи, називається критичною; відповідна швидкість – критичною кутовою швидкістю

ωкр=gy0 ,

де y0 - величина пружного статичного прогину.

Вали, що працюють при ω<<ωкрn<<nкр (у докритичній зоні), виконують жорсткими (це характерно для більшості валів). При цьому необхідно виконання умови n<<0,7nкр(1), де nкр(1) - перша критична швидкість.

У дуже швидкохідних машинах (наприклад, центрифугах, турбінах) застосовуються вали зі зниженою жорсткістю, називані гнучкими, котрі працюють у закритичній зоні n≥nкр. Розгін їх до нормальної швидкості повинний відбуватися досить швидко, щоб при переході небезпечної зони (поблизу n=nкр) не встигли розвитися небезпечні коливання, супроводжувані ростом амплітуди, які призводять машину до «розносу». У цих випадках при роботі вала в закритичній зоні між першою і другою критичними швидкостями, з ціллю запобігання небезпеки резонансу необхідно, щоб частота змушених і власних коливань значно відрізнялися одна від іншої:

1,4 nкр(1)≤n≤0,7 nкр(2) .

Для однопрогонового вала з диском посередині прольоту, посадженим ексцентрично (е – ексцентриситет), при обертанні виникають інерційні сили, які викликають динамічний прогин:

а) для жорстких валів ymax=enкрn2−1;	         ()

б) для гнучких валів ymax=enкрn2.		         ()

При роботі в докритичній зоні (випадок «а») прогин ymax за величиною малий (складає частину від е), однак в умовах резонансу n≈nкр величина прогину збільшується (теоретично, без обліку загасання, до нескінченно великої величини). Напруження в цьому випадку можуть перевищити небезпечні та призвести до аварії. При роботі в закритичній зоні (випадок «б») ymax→e, тобто відбувається самоцентрування диска, але навіть при е=0 (ідеальне балансування) не слід працювати в резонансному режимі, тому що навіть випадкові деформації вала можуть сильно збільшуватися в цих умовах.

У загальному випадку диференціальне рівняння коливань лінійної системи з одним ступенем волі без непружного опору можна привести до виду [10]

aq+cq=0 ,

де q - узагальнена координата;

a - коефіцієнт інерції, іноді називаний наведеною масою;

c - коефіцієнт жорсткості або узагальнений коефіцієнт жорсткості.

Відповідно для власної частоти можна записати

p=ca .

Коефіцієнти жорсткості пружних балок визначають у залежності від схеми закріплення балки і розташування на ній зосередженого вантажу. У таблиці  наведено коефіцієнти жорсткості c для різних систем типу зосереджений вантаж-балка. Розрахункові формули знайдені методами теорії опору матеріалів.

При кутових коливаннях твердих тіл щодо нерухомої осі потрібно виходити з диференціального рівняння

M=Iϕ ,

де M - момент прикладених до тіла сил відносно осі повороту тіла;

I - момент інерції тіла щодо тієї ж осі;

ϕ - кут повороту тіла.

Таблиця  - Коефіцієнти жорсткості с для деяких простих систем

| Схема | Розрахункова формула для с | Схема | Розрахункова формула для с |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gd48nD3 |  | 3EJa+b3a3b3 |
|  | 3EJl3 |  | 3EJb+l b2 |
|  | 3EJa+ba2b2 |  | 12EJ4b+3l b2 |
|  | 12EJa+b3a3b23a+4b |  | 24EJl3 |
| Примітка. Припущені позначення: d - діаметр перетину витка; D – діаметр пружини; G – модуль зрушення; n – число витків; E – модуль пружності матеріалу балки; J – момент інерції її перетину; a, b, l – лінійні розміри балки. |  |  |  |

При вільних коливаннях M являє собою відновлюючий момент, що для лінійних систем можна записати у вигляді cϕ- , де с - коефіцієнт жорсткості системи при поворотах тіла. Таким чином, рівняння набуде вигляду

ϕ+cϕI=0			()

і, як наслідок, власна частота визначається виразом p=cI.

Розглянемо, наприклад, систему, показану на рисунку . Вона являє собою абсолютно жорсткий диск, закріплений на пружному стрижні, що вважається безмасовим.

При цьому відновлюючий момент створюється дотичними напруженнями в поперечних перерізах стрижня і коефіцієнт жорсткості визначається за формулою опору матеріалів

c=GJp/l ,				()

де Jp - полярний момент інерції поперечного переріза стрижня.

Рисунок  - Одномасова система

Розглянемо тепер двомасову систему, наведену на рисунку .

а

б

Рисунок  - Двомасова система

Початок процесу коливань можна представити, наприклад, таким чином. Нехай на диски діють дві рівні й протилежно спрямовані скручюючі пари, котрі у мить t0=0, взяту за початок відліку часу, раптово зникають. Для деякої миті t>0 кути повороту дисків дорівнюють ϕ1 і ϕ2, так що відносний кут повороту дорівнює ϕ2−ϕ1. Момент сил пружності вала складає cϕ2−ϕ1 і діє на кожний з дисків так, як показано на рисунку , а.

Позначивши через I1 і I2 моменти інерції дисків щодо осі вала, одержимо рівняння руху

cϕ2−ϕ1=I1ϕ1 ;

−cϕ2−ϕ1=I2ϕ2 .

Мінус у лівій частині другого рівняння поставлений тому, що пружний момент, який діє на другий диск, спрямований за ходом годинної стрілки (негативний момент). Розділивши перше рівняння на I1, друге – на I2 і віднімаючи перше рівняння з другого, одержимо

−c/I1+c/I2ϕ2−ϕ1=ϕ2−ϕ1 .

Введемо в рівняння відносний кут повороту дисків ϕ=ϕ2−ϕ1. Тоді рівняння набуде виду (). Якщо взяти I=I1I2/I1+I2, власна частота визначиться вираженням

p=cI1+I2/I1I2 .			()

Результат не зміниться, якщо крім пружних коливань відбувається обертання всієї системи як жорсткого цілого. Відзначимо, що деякий проміжний перетин, називаний вузлом коливань, не бере участі в коливаннях. Для визначення положення вузла врахуємо, що в процесі вільних коливань зовнішні моменти відсутні, тому в будь-яку мить сума моментів сил інерції обох дисків щодо осі вала повинна дорівнювати нулю, тобто

−I1ϕ1−I2ϕ2=0 .

Позначивши через А1 і А2 амплітуди кутових переміщень, одержимо прискорення:

ϕ1=−A1p2sinpt+α ;

ϕ2=−A2p2sinpt+α ,

тому I1A1+I2A2=0,

відкіля A1/A2=−I2/I1 ,

тобто відношення амплітуд коливань дисків обернено пропорційно відношенню їхніх моментів інерції. Знак мінус означає, що відхилення відбуваються в різні сторони. З рисунку ,б видно, що при цьому відстані від вузла коливань до кінців вала:

a=I2l/I1+I2;

b=I1l/I1+I2			()

# 6 Приклади розрахунків

## 6.1 Приклад розрахунку трансмісійного вала

Задача. Розрахувати діаметр трансмісійного вала механізму пересування мостового крана (рис. ). Максимальна передана валом потужність Р = 5 кВт при частоті обертання n =75 хв-1. Пропонується вал зробити зі сталі марки Ст.5.

Рисунок  – Розрахункова схема

##### Рішення

Загальні відомості. Розраховується основний діаметр вала. Незначне зменшення діаметра вала в місцях посадки напівмуфт ні на жорсткість, ні на міцність вала істотно не впливає. У попередньому розрахунку діаметр вала визначається з умови крутильної жорсткості. Норма відносної крутильної жорсткості валів у кранобудуванні - ϕ=0,3градмм. У перевірочному розрахунку визначаються і порівнюються з допустимими значеннями, фактичні напруження крутіння, які виникають у валі. Допустимі напруження крутіння у кранобудуванні для середньовуглицевих сталей  τкр=30...50 МПа.

### 6.1.1 Попередній розрахунок

За формулою (4)

d≈130 4Pn=130 4575=65  мм .

Береться d=63 мм.

### 6.1.2. Перевірочний розрахунок

За формулою (5)

τкр=48,64⋅106Pnd3=48,64⋅106575⋅633=13 МПа.

Береться τкр=30 МПа.

τкр<τкр – крутильна міцність вала забезпечена.

## 6.2 Приклад розрахунку необертової осі

Задача. Розрахувати діаметр осі ходового колеса рейкового самохідного візка (рис. ).

Рисунок  – Розрахункова схема

Максимальне навантаження, що приходиться на колесо, F=30000 Н. Вісь колеса закріплюється в подовжніх несучих балках рами, відстань між якими ℓ=200мм. Передбачається вісь зробити суцільною зі сталі марки Ст. 5.

##### Рішення

Зауваження. Розрахунок ведеться на згинальну міцність, характер навантаження осі покладається статичним, розташування колеса між опорами береться серединним (гірший можливий випадок).

За формулою ()

d≥Mзгmax0,1σзг.

Для визначення Mзгmax будуємо епюру згинальних моментів. Схема завантаження осі й епюра згинальних моментів наведені на рисунку .

σзг=σTS=2802,0=140МПа .

Для Ст. 5 σT=280МПа(табл. )

береться S=2,0.

Діаметр осі в середній частині

d≥15000000,1⋅140=47,5мм .

Береться d=50мм.

Рисунок  – Схема завантаження вала й епюра згинальних моментів

## 6.3 Приклади розрахунків машинного вала

#### Приклад 1

Задача. Сконструювати і зробити розрахунок вала черв'яка черв'ячного редуктора (рис. ) на міцність і жорсткість. Режим роботи редуктора: можливі знакопостійні коливання обертаючого моменту та короткочасні перевантаження з кратністю Kпер≤2,8.

Рисунок  – Черв’ячний редуктор

Попередніми розрахунками встановлено: ділильний діаметр черв'яка d1=80мм, діаметр окружності западин різьблення черв'яка df1=55мм; діаметр окружності виступів da1=100мм; довжина черв'яка b1=156мм; профільний кут α=20o; кут підйому різьблення γ=14o; коефіцієнт тертя в зачепленніf'=0,028(ρ'=1o40≃1,710). Повне навантаження на вал з боку пасової передачі Fc=1400 Н.

Рекомендується виконати вал черв'яка зі сталі марки сталь 45 нормалізованої.

##### Рішення

### 6.3.1 Попередній розрахунок діаметрів вала

Зауваження. Діаметрами визначаючими міцність конструкції вала в розглянутому випадку, будуть діаметр у середині між опорами і діаметр у правій опорі, тому що в цих місцях варто очікувати найбільші значення згинальних моментів. Діаметр вала в середині між опорами дорівнює діаметру окружності западин різьблення черв'яка, тобто

dср=df=55 мм.

Діаметр вала в опорі доводиться визначати за наближеними формулами, тому що довжина консолі, на якій встановлений шків і від якої буде залежати згинальний момент в опорі й відповідно напруження згину, може бути визначеним тільки в процесі проектування:

d≥1303Pn=13037720≃27,7 мм.

Береться діаметр під шківом d=30мм, під підшипником – d=35 мм.

### 6.3.2 Конструювання вала

На рисунку  наведено взяту конструкцію вала в зборі з насадженими на вал деталями.

Рисунок  – Черв’ячний вал в зборі

### 6.3.3 Перевірочний розрахунок вала на витривалість

1 Визначаємо навантаження, що діють на вал. Розрахункова схема завантаження вала подана на рисунку .

Рисунок  – Схема завантаження вала

У зачепленні черв'ячної пари

Fa1=Ft2=1000P2V2=1000⋅6,20,75≃8267H;

V2=V1tgγ=πd1n1tgγ60⋅1000=π⋅80⋅720⋅tg14060⋅1000≃0,75мс;Ft1=Ft2tg(γ+ρ)=8267⋅tg(140+1,710)≃2325H;

Fr=Fr1=Fr2=Ft2⋅tgα=8267⋅tg2003010H.

З боку пасової передачі Fc=1400H.

2 Складаємо схему завантаження вала і будуємо епюри згинальних моментів у горизонтальній і вертикальній площинах, а також епюру обертаючого моменту.

Взята для розрахунку схема завантаження вала й епюра згинальних моментів у горизонтальній площині наведені на рисунку 14,а, те ж для вертикальної площини на рисунку 14,б.

а

б

Рисунок  – Схеми завантаження вала й епюри згинальних моментів в горизонтальній і вертикальній площинах

Горизонтальна площина:

RАгор=Ft1170−Fc80340=2325⋅170−1400⋅80340≃833H;

RВгор=Ft1170+Fc420340=2325⋅170+1400⋅420340≃2892H .

Перевірка:

FY=0; −Ft1−Fc+RАгор+RВгор=0;−2325−1400+833+2892=0.

Вертикальна площина:

RАверт=Fr170+Fa140340=3010⋅170+8267⋅40340≃2478H;

RВверт=Fr170−Fa140340=3010⋅170−8267⋅40340≃532H .

Перевірка:

FY=0; −Fr+RАверт+RВверт=0; −3010+2478+532=0.

Епюра осьової сили наведена на рисунку , епюра обертового моменту – на рисунку .

Рисунок  – Епюра осьової сили

Рисунок  – Епюра обертового моменту

T=9,55⋅103Pn=9,55⋅1037720=93H⋅м=93000H⋅мм.

3 З аналізу епюр випливає, що небезпечними для вала є перетини a−aі b−b.

Для перетину a−a

Mзг=Mзг гор2+Mзг верт2=1416102+4212602≃423627Н⋅мм;

Fa1=8267Н;T1=93000H⋅мм.

Для перетину b−b

Mзг=Mзг гор=112000H⋅мм; Fa1=0; T1=93000H⋅мм.

4 Визначаємо загальні запаси міцності в небезпечних перетинах.

За формулами (...)

S=SσSτSσ2+Sτ2;

Sσ=σ−1KσDσa+ψσσm;Sτ=τ−1KτDτa+ψττm.

Береться для сталі 45 нормалізованої:

σ−1=250MПа ;τ−1=150МПа (див. табл. );

ψσ=0,20 ;ψτ=0,10 (див. табл. );

kσD=(kσkdσ+kF−1)kV;

kτD=(kτkdτ+kF−1)kV;

перетин a−a (коло діаметром 55 мм, концентратор напружень різблення черв’яка)

kσ=2,3; kτ=1,7 (див. табл. );

kdσ=kdτ=0,8 (див. табл. );

kF=1,1 при шорсткості западин Ra0,65 (див. табл. );

kV=1 – поверхневе зміцнення не передбачене.

kσD=(2,30,8+1,1−1)=2,975 ;

kτD=(1,70,8+1,1−1)=2,225 .

Припускається, що нормальні напруження змінюються за симетричним циклом

σa=σзг=Mзг ΣW=4236270,1⋅553≃25,5МПа ;

σm=σст=4Faπd2=4⋅82673,14⋅552≃3,5МПа .

Припускається, що дотичні напруження змінюються за пульсуючим циклом

τa=τm=τкр2=T2Wp=930002⋅0,2⋅553=1,4МПа;

Sσ=2502,975⋅25,5+0,2⋅3,5≃3,3;

Sτ=1502,225⋅1,4+0,1⋅1,4=46,1;

S=3,3⋅46,13,32+46,12≃3,3 .

Допускається S=1,7...2,5;

S>S – витривалість вала в перетині a−a забезпечена.

Перетин b−b (коло діаметром 30 мм).

Для галтельного переходу d=30; r=1,6; t=2,5; rd=1,530=0,05; tr=2,51,5=1,7 - kσ=1,8; kτ=1,65 (див. табл. );

kdσ=kdτ=0,88 (див. табл. );

kF=1,25 при шорсткості Ra5 (див. табл. );

kσD=(1,80,88+1,25−1)=2,3;

kτD=(1,650,88+1,25−1)=2,125;

σa=σзг=Mзг ΣW=1120000,1⋅303=41,5МПа;

σm=0;

τa=τm=τкр2=T2Wp=930002⋅0,2⋅303=8,6МПа;

Sσ=2502,3⋅41,5=2,62;

Sτ=1502,125⋅8,6+0,1⋅8,6=7,84;

S=2,62⋅7,842,622+7,842=2,48.

Допускається S=1,7...2,5;

S>S – витривалість вала в перетині b−b забезпечена.

### 6.3.4 Перевірочний розрахунок вала на статичну міцність при максимальних навантаженнях

Зауваження. Розрахунок ведеться в припущенні, що під час короткочасних перевантажень напруження у всіх перетинах вала зростають у 2,8 рази порівняно з напруженнями номінального навантаження. Перевіряється умова:

σекв.max=σmax2+3τmax2≤σ .

Для сталі 45 нормалізованої береться (див. табл. ):

σ≈0,8σТ=0,8⋅340=270МПа.

Для перетину a−a

σmax=Kпер(σзг+σp(ст))=2,8(25,5+3,5)≃81,2МПа;τmax=Kпер⋅τкр=2,8⋅2,8=7,8МПа;σекв.max=81,22+7,82≃81,6МПа .

σекв.max<σ – статична міцність забезпечена.

Для перетину b−b

σmax=Kпер.(σзг+σp(ст))=2,8(41,5+0)=116МПа;τmax=Kпер⋅τкр=2,8⋅17,2=48МПа;

σекв.max=1162+482=125,5МПа.

σекв.max<σ – статична міцність забезпечена.

### 6.3.5 Перевірочний розрахунок вала на жорсткість

Зауваження. У розглянутому випадку небезпечними можуть виявитися поперечний прогин вала між опорами, що порушує правильність зачеплення черв'ячної пари, і перекоси вала в опорах, що впливають на точність і довговічність роботи підшипників. Відповідно нижче розраховуються і порівнюються зі значеннями, що допускаються, стріла прогину вала під полюсом зачеплення черв'яка з черв'ячним колесом і кути повороту перетинів вала в опорах. З метою спрощення обчислень весь вал покладається однакового діаметра d=45 мм. При розрахунку використовується принцип незалежної дії сил, тобто спочатку розраховуються деформації від кожного силового фактора окремо, а потім приватні деформації складаються. Розрахункові формули наведені в таблиці .

Горизонтальна площина

Від сили Ft1 зразкова формула пружної лінії наведена на рисунку .

Рисунок  – Стріла прогину

Стріла прогину в середині між опорами в перетині a−a

y=Ftℓ348EI=2325⋅340348⋅21⋅104⋅201300=0,045 мм.

Припущено для сталі E=21⋅104МПа

Iкруга=πd464=π45464=201300мм4 .

Кут повороту в опорах A і B:

θA=−θB=Ftℓ216EI=2325⋅340216⋅21⋅104⋅201300=0,0004 рад.

Від сили Fc приблизна форма пружної лінії наведена на рисунку.

Рисунок  – Кути повороту

Стріла прогину в перетині a−a

y'=−Fcc3ℓ248EI=−1400⋅80⋅3⋅340248⋅21⋅104⋅201300=−0,019 мм.

Кут повороту в опорах A і B:

θA'=−Fccℓ6EI=−1400⋅80⋅3406⋅21⋅104⋅201300=−0,00015 рад;

θB'=Fccℓ3EI=1400⋅80⋅3403⋅21⋅104⋅201300=0,0003 рад.

Сумарний прогин у перетині a−a

yΣгор=y−y=0,045−0,019=0,026 мм.

Сумарний кут повороту:

- в опорі A

θΣAгор=θA−θA'=0,0004−0,00015=0,00025 рад;

- в опорі B

θΣBгор=−θB+θB'=−0,0004+0,0003=−0,0001 рад.

Вертикальна площина

Від сили Fr1 приблизна форма пружної лінії наведена на рисунку .

Рисунок  – Стріла прогину

Стріла прогину в перетині a−a

y=Fr1ℓ348EI=3010⋅340348⋅21⋅1042013000,058 мм.

Кут повороту в опорах A і B:

θA=−θB=Fr1ℓ316EI=3010⋅340216⋅21⋅1042013000,0005 рад.

Від моменту

M=Fa⋅40=8267⋅40=330680H⋅мм

приблизна форма пружної лінії наведена на рисунку.

Рисунок  - Кути повороту

Стріла прогину в перетині a−a

y=0 .

Кут повороту в опорах A і B

θA'=θB'=Mℓ24EI=330680⋅34024⋅21⋅104⋅201300=0,00011 рад.

Сумарний прогин у перетині a−a

yΣ=yверт=0,058 мм .

Сумарний кут повороту:

- в опорі A

θΣАвер=θA+θA'=0,0005+0,00011=0,00061 рад;

- в опорі B

θΣВвер=−θB+θB'=−0,0005+0,00011=−0,0004 рад.

Повна стріла прогину в перетині a−a

yполн=yΣгор2+yΣверт2=0,0262+0,0582=0,064 мм.

Зразкова припустима стріла прогину

y=0,008⋅m=0,008⋅10=0,08 мм.

y<y .

Повний кут повороту:

- в опорі A

θАповн=θΣАгор2+θΣАверт2=0,000252+0,000612=0,00066 рад,

- в опорі B

θВповн=θВгор2+θВверт2=0,00012+0,00042=0,00041 рад.

Для конічних роликопідшипників в опорах вала допускається

θ=0,0016 рад;

θповн<θ – для обох опор.

Розрахунок показує, що спроектований вал має достатню жорсткість.

### 6.3.6 Визначення імовірності безвідмовної роботи вала

Для більш небезпечного перетину вала b−b дано: коефіцієнти запасу міцності за нормальним і дотичним напруженнями Sσ=2,48 і Sτ=7,84; коефіцієнт, що характеризує відношення максимального крутного моменту, який розвивається двигуном до номінального, Kпер=2,8. Визначаємо коефіцієнт варіації граничного напруження.

Vσ−1D=V12+V22+V32=0,072+0,042+0,032=0,086 ,

де V1=0,07;

V2=0,04 для сталі 45 нормалізованої;

V3=0,4Vp=0,4⋅0,075=0,03 ;

Vp=0,075 .

Визначаємо коефіцієнт варіації навантаження

Vσa=Vτa=Kпер−13=2,8−13≃0,6.

Визначаємо квантіль нормального розподілу

Up=−1−1Sσ2+1Sτ2Vσ−1D2+11+Sσ2Sτ2Vσa2Sσ2+11+Sτ2Sσ2Vτa2Sτ2=

=−1−12,482+17,8420,0862+11+2,4827,842⋅0,622,48+11+7,8422,482⋅0,627,842=−2,309.

За [2] визначаємо імовірність безвідмовної роботи при

Up=−2,309,

Pn=0,989.

#### Приклад 2

Задача. За ескізом (рис.)і вихідними даними: крутним моментом на конічному колесі 120 Н⋅м; ділильним діаметром конічного колеса в зовнішньому торцевому перерізі - 160 мм; діаметром шестірні в середньому торцевому перерізі - 97,78 мм; передатним відношенням пари - 1,4; постійним режимом експлуатації протягом 6000 годин, перевірити вхідний вал на витривалість, якщо матеріал вала сталь 45 нормалізована.

Рисунок  - Ескіз вхідного вала редуктора

##### Рішення

Аналізуючи вхідний вал конічно-циліндричного редуктора, дійдемо висновку, що він «розвантажений» від зусилля натягу віток пасової передачі за допомогою розвантажувальної втулки (див. рис. ). Тому вважаємо, що вхідний вал навантажений тільки зусиллями, що діють у конічній передачі.

1 Знаходимо сили в зачепленні

Fte1=2000T1de1=2000T2de2=2000⋅120160=1500H;

Ftm1=Fte1ReRe−0,5b=150098,3298,32−0,5⋅28=1749H;

Re=de22sinδ2=1602sin54,460=98,32мм;

δ2=arctgU=arctg1,4=54,460;

Frm1=Ftm1tgαsinδ2=1749⋅tg200⋅sin54,460=518H;

Fam1=Ftm1tgαsinδ1=1749⋅tg200⋅sin35,540=370H.

2 Складаємо схему завантаження вала й будуємо епюри згинальних моментів у горизонтальній і вертикальній площинах і крутильного моменту (рис.). При цьому вал розглядається як балка, а підшипники заміняються шарнірними опорами. З огляду на те, що кут початкового контакту радіально-упорного кулькового підшипника α=260, а підшипники встановлені “врозтяг”, відстань між опорами вимірюємо за ескізом вузла редуктора (див. рис. ). Навантаження від зубчастого колеса заміняємо зосередженими еквівалентними силами, прикладеними в середині маточини.

Рисунок  - Схема завантаження вала, епюри згинаючих і крутячого моментів

Вертикальна площина:

MAF=0;

Ftm1⋅29−RВверт⋅96=0;

RВверт=Ftm1⋅2996=1749⋅2996=528,3H;

MBF=0;

Ftm129+96−RАверт⋅96=0;

RАверт=Ftm129+9696=174929+9696=2277,3H.

Перевірка: FY=0; Ft m1−RАверт+RВверт=0; 1749−2277,3+528,3=0.

Горизонтальна площина:

MAF=0;

−Frm1⋅29+Fam1dcp12+RВгор⋅96=0;

RВгор=Frm1⋅29−Fam1dcp1296=518⋅29−37097,78296=32H;

MBF=0;

−Frm129+96+Fam1dcp12+RАгор⋅96=0;

RАгор=Frm1⋅125−Fam197,78296=518⋅125−37097,78296=486H.

Перевірка: FY=0; −Frm1+RАгор+RВгор=0; −518+486+32=0.

3 Аналіз епюр показує, що найбільш небезпечним перетином є перетин а-а (див. рис. ).

Сумарний згинальний момент у небезпечному перерізі а-а:

Ma−a=Mзг верт2+Mзг гор2=507212+30642≃50813H⋅мм .

4 Визначаємо загальні запаси міцності в небезпечних перерізах.

У перетині а-а маємо концентратор напружень – галтель з параметрами: d=35мм; t=3мм; r=1,5мм, з огляду на те, що розмір фаски підшипника № 46307 r1=2,5мм > r (рис.).

Рисунок – Ескіз вала в перетині а-а

Тоді запас міцності вала в небезпечному перерізі а-а розрахуємо за формулою

S=SσSτSσ2+Sτ2.

Беремо для сталі 45 нормалізованої:

σ−1=250МПа; τ−1=150МПа; σB=600МПа.

Вибираємо коефіцієнти:

- для rd=1,535≃0,04 і tr=31,5=2;  σB=600МПа вибираємо kσ=1,8;kτ=1,62 (див. табл. );

- kdσ=kdτ=0,865;

- ψσ=0,2;ψτ=0,1 ;

- kF=1,1  при Ra=1,6мкм, з огляду на те, що посадкові місця під підшипники кочення на валу шліфуються;

- вважаємо, що поверхневе зміцнення валу відсутнє, kV=1.

Тоді

kσD=1,80,865+1,1−11≃2,2; kτD=1,620,865+1,1−11≃2.

Припускається, що зміна нормальних напружень відбувається за симетричним циклом

σa=σзг=Mзгa−aW=508130,1⋅353≃11,9МПа;

σm=σст=4Fam1πd2=4⋅3703,14⋅352=0,4МПа.

Припускається, що зміна дотичних напружень відбувається за пульсуючим циклом

τa=τm=τкр2=T2Wp=884002⋅0,2⋅353=5,2МПа.

Тоді

Sσ=2502,2⋅11,9+0,2⋅0,4=9,5;

Sτ=1502⋅5,2+0,1⋅5,2=13,7;

S=9,5⋅13,79,52+13,72=7,8.

S>[S] → 7,8>1,8 – витривалість вала забезпечена.

## 6.4 Приклади розрахунків валів на коливання

Приклад 1

Задача. Визначити частоту власних коливань вала діаметром d=60 мм, на який посаджене зубчасте колесо з ділильним діаметром d1=450 мм, маса колеса m=15 кг (рис. ). Положення колеса відносно опор визначається розмірами: a=450 мм; b=700 мм.

Рисунок  - Схема до розрахунку коливань вала

Рішення

Розглядаємо пружний вал з диском як коливальну систему.

1 Визначаємо власну частоту поперечних коливань цієї системи з одним ступенем волі за формулою

ωc=gy0=98100,0317=556,3 с−1 ,

де y0 - статичний прогин вала в місці посадки диска, що може бути визначений для даного випадку за формулою, відомої з опору матеріалів:

y0=F a2 b23EI a+b ;

сила ваги диска F=mg=15⋅9,81=147,15 H;

E=2,1⋅105 Hмм2; I=π d464=3,14⋅60464=635850 мм4;y0=147,15⋅4502⋅70023⋅2,1⋅105⋅635850 450+700=0,0317 мм.

2 Знаходимо частоту власних крутильних коливань системи. Для цього спочатку визначаємо крутильну жорсткість вала:

c=GIpl=8,1⋅10,4⋅1271700450+700=8957,2⋅104 H⋅мм ,

де G=8,1⋅104 Нмм2;

Ip=π d432=3,14⋅60432=1271700 мм4 ;

I=m R22=FD28g=147,15⋅45028⋅9810=379,7 H⋅мм⋅с2 .

Частота власних крутильних коливань системи

ωc.(кр)=сI=8957,2⋅104379,7=486 1c .

Зважаючи на те, що частота поперечних коливань системи більше частоти власних крутильних коливань, то у першу чергу перевірка повинна проводитись на резонанс за крутильними коливаннями.

Приклад 2

Задача. Вал центрифуги передає потужність P=80 кВт при частоті обертання n=2800 хв−1. Посередині прольоту l=1200 мм на вал посаджений диск з ексцентриситетом е=0,12 мм, маса диска m=173 кг. Визначити діаметр вала і максимальні прогини для двох варіантів:

а) жорсткий вал, що працює в докритичній зоні n≤0,7nкр;

б) гнучкий вал, що працює в закритичній зоні n≥1,4nкр.

Рішення

Випадок «а»:

1 Для жорсткого вала визначаємо власну частоту коливань

nкр=n0,7=28000,7=4000 хв−1 ,

чи кутову швидкість

ωкр=π nкр30=3,14⋅400030=418,7 c−1 .

2 Використовуємо формулу статичного прогину для наших умов:

y0=F l348EI ;

де F - сила ваги. F=mg=173⋅9,81=1697 H;

l - прольот. l=1200 мм;

E - модуль пружності стали. Е=2,1⋅105 Нмм2;

I - осьовий момент інерції перетину вала I=π d464;

ωж=ωкр=gy0=2⋅48EIF l3=48gEπ d464F l3 .

У зв'язку з цим діаметр жорсткого вала буде

d=4ωж24F l33gEπ=4418,72⋅4⋅1697⋅120033⋅9810⋅2,1⋅105⋅314=101,4 мм.

3 Максимальний прогин жорсткого вала при коливаннях визначається за формулою

ymax=enкрп2−1=0,12400028002−1=0,115 мм.

Випадок «б»

1 Для гнучкого вала власна частота коливань: за умови n≥1,4nкр

nкр=п1,4=28001,4=2000 хв−1;

чи кутова швидкість

ωг=ωкр=π пкр30=3,14⋅200030=209,3 с−1.

2 Діаметр гнучкого вала буде

d=4ωг24F l33gE π=4209,32⋅4⋅1697⋅120033⋅9810⋅2,1⋅105⋅3,14=71,7 мм .

3 Максимальний прогин гнучкого вала при коливаннях визначимо за рівнянням

ymax=e1−nкрп2=0,121−200028002=0,245 мм .

Приклад 3

Задача. Визначити власну частоту крутильних коливань двомасової системи (див. рис.) при наступних даних: діаметри дисків d1=300 мм і d2=200 мм; товщина дисків b1=20 мм і b2=15 мм; діаметр вала d=1 0мм; довжина вала l=800 мм. Матеріали дисків і вала – Сталь 45 ρ=7,85⋅103 кгм3; G=0,085⋅105 МПа.

Моменти інерції мас дисків:

I1=b1π d1432ρ=20⋅10−33,142⋅81⋅10−4327,85⋅103≃0,1248 кг⋅м2;

I2=b2π d2432ρ=15⋅10−33,142⋅16⋅10−4327,85⋅103=0,0185 кг⋅м2. Полярний момент інерції поперечного перетину вала

Jp=π d432=3,142⋅(10⋅10−3)432=9,818⋅10−10 м4.

Коефіцієнт крутильної жорсткості вала знаходимо за формулою ().

c=0,85⋅1011⋅9,818⋅10−100,8=104,3 Н⋅м.

Власну частоту коливань - за формулою (2.14)

ρ=104,30,1248+0,0185/0,1248⋅0,0185=80,46 с−1.

Вузол коливань розташовується поблизу більшого диска. Згідно з формулою () знаходимо

a=I2l/I1+I2=103 мм ;

I1l/I1+I2=697 мм .

Приблизно можна вважати вал затисненим у нерухомому більшому диску. Тоді за формулою ρ=c/I2 знайдемо власну частоту:

ρ=104,3/0,0185≃75,1 c−1 с помилкою близько 7%.

# Список рекомендованої літератури

1 Решетов Д.Н. Детали машин. - М.: Машиностроение, 1989. - 496 с.

2 Решетов Д.Н. Надежность машин. / Д.Н. Решетов, А.С. Иванов, В.3. Фадеев - М.: Высшая школа, 1988. - 238 с.

3 Когаев В.П. Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность.: Справочник./ В.П. Когаев, Р.А. Махутов, А.П. Гусенков. - М.: Машиностроение, 1985. - 224 с.

4 Серенсен С.В. Несущая способность и расчет деталей машин на прочность.: Руководство и справочное пособие./ Громан Н.Б.. Когаев В.П. и др. Валы и оси: Конструирование, расчет. М., 1970. 361 с.

5 Кузьмин А.В. Расчеты деталей машин: Справочное пособие./ А.В. Кузьмин, И.М. Чернин, Б.С. Козинцов. –Минск.: Вышейшая школа, 1986. – 400 с.

6 Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и проектирование деталей машин. – Харьков: Основа, 1991. - 273 с.

7 Когаев В.П. Расчеты на прочность при напряжениях, переменных во времени. – М.: Машиностроение, 1977. - 232 с.

8 Вероятностные расчеты деталей машин: Метод. указания; /Сост. Р.М. Чатынян. М.: Типография МВТУ, 1988. - 46 с.

9 Детали машин в примерах и задачах /С.Н. Ничипорчик, М.И. Корженцевский, В.Ф. Калачев и др. – Минск: Вышейшая школа, 1981 – 432 с.

10 Пановко Я.Г. Основы прикладной теории колебаний и удара. – 4-е изд., перераб. и доп. – Л.: Политехника, 1990.-272 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Сергій Григорович Карнаух

Анатолій Васильович Чумаченко

##### НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

##### ДО РОЗРАХУНКУ ВАЛІВ І ОСЕЙ

Редактор		Ірина Іванівна Дьякова

Подп. до друку ______		Формат 6084 1/16

Ризограф. друк			Умов. друкар. арк. 5,75

Облік. - вид. арк. 4,18	Тираж 100 прим.	Зам. №____

___________________________________________

ДДМА. 84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72.