Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

СБОРНИК ЗАДАЧ

по дисциплине «Детали машин»

для студентов механических специальностей

ЧАСТЬ I

###### Утверждено

###### на заседании кафедры ОКММ

Протокол № 10 от 18.06.02

Перезатверджено на засіданні
методичної ради факультету ПіМОТ
Протокол №6 від 22.02.2012

###### Краматорск 2002

- УДК 621.81

Сборник задач по дисциплине «Детали машин» для студентов механических специальностей. Часть 1/Карнаух С.Г., Шишлаков П.В., Чумаченко А.В. – Краматорск: ДГМА, 2002. - 80 с.

В сборник включены задачи по расчетам рабочих и допускаемых напряжений, механических передач: прямозубых цилиндрических, косозубых цилиндрических и шевронных, прямозубых конических, червячных, ременных и цепных.

Составители:

С.Г. Карнаух, доц.,

А.В. Чумаченко, ст. препод.

П.В. Шишлаков, доц.,

СОДЕРЖАНИЕ	                                             С.

1	критерии работоспособности. расчет напряжений	4

2	Расчет допускаемых напряжений при статической нагрузке	9

3	Связь характеристик цикла с пределом выносливости	16

4	Общие характеристики передач	17

5	Основные параметры зацепления колес с эвольвентными зубьями…………………………………………………………………………………………22

6	Передачи прямозубыми цилиндрическими колесами	25

6.1	Размерные характеристики передач	25

6.2	Силы в зацеплении прямозубых цилиндрических колес	27

6.3	Расчеты усталостной контактной и изгибной прочности зубьев колес………………………………….............………………………………………...29

7	Передачи косозубыми цилиндрическими колесами	36

7.1	Размерные характеристики передач косозубыми цилиндрическими колесами	36

7.2	Силы в зацеплении косозубых цилиндрических колес	39

7.3	Расчет на прочность передач косозубыми и шевронными цилиндрическими колесами	42

8	Конические прямозубые передачи	46

8.1	Геометрия и кинематика	46

8.2	Силы в зацеплении конических прямозубых колес	49

8.3	Расчет усталостной контактной и изгибной прочности зубьев конического колеса	51

9	Червячные передачи	55

9.1	Размерные характеристики червячных передач	55

9.2	Кинематические характеристики	56

9.3	Силы в зацеплении	58

9.4	КПД червячной передачи	61

9.5	Расчет червячных передач на прочность и теплостойкость	63

10	Ременные передачи	66

10.1	Коэффициент скольжения	66

10.2	Коэффициент тяги	67

10.3	Расчет плоскоременной передачи	69

10.4	Расчеты клиноременной и поликлиновой передач	73

11	Цепные передачи	76

# критерии работоспособности. расчет напряжений

Задача 1.1

Рисунок 1.1

Крышка моторного цилиндра крепится к корпусу шпильками с внутренним диаметром резьбы (диаметром «живого сечения») d1. Рабочий диаметр цилиндра D. В цилиндре развивается давление p. Рассчитайте максимальные напряжения в теле шпильки, вызванные давлением в цилиндре (рис. 1.1). Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.1.1.

Таблица 1.1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-во шпилек z | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| Шпилька | М6 | М8 | М8 | М6 | М10 | М12 |
| d1, мм | 4,918 | 6,647 | 6,647 | 4,918 | 8,376 | 10,106 |
| D, мм | 60 | 80 | 75 | 100 | 80 | 120 |
| p, МПа | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 4 |

Задача 1.2

Устройство для измерения нагружающего момента в лабораторной установке представляет собой пластину из пружинной стали. Нагрузка на пластину прикладывается на расстоянии L от места крепления пластины к стойке. Прогиб пластины под нагрузкой измеряется индикатором. Рассчитайте максимальные напряжения в пластине. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.1.2.

Таблица 1.2

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина пластины h, мм | 2,5 | 2 | 2,2 | 2,4 | 4 | 3 |
| Ширина пластины b, мм | 20 | 18 | 25 | 30 | 15 | 17 |
| Нагрузка, F, H | 45 | 30 | 60 | 50 | 35 | 60 |
| Расстояние, L, мм | 60 | 50 | 40 | 50 | 100 | 80 |

Рисунок 1.2

Задача 1.3

Рабочий диаметр гидроцилиндра D. В цилиндре перемещается поршень, шток которого имеет диаметр d. Рабочее давление в гидроцилиндре p (рис.1.2). Рассчитайте напряжения в теле штока. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 1.3.

Таблица 1.3

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D, мм | 100 | 80 | 120 | 90 | 140 | 60 |
| d, мм | 30 | 22 | 35 | 25 | 40 | 20 |
| p,Мпа | 10 | 12 | 8 | 12 | 15 | 12 |

Задача 1.4

Рисунок 1.3

Чугунный цилиндрический каток вагонетки катится по плоскому стальному рельсу. Диаметр катка dб, ширина рельса b, нагрузка на каток Fn (рис.1.3). Рассчитайте максимальные напряжения в зоне контакта катка с рельсом. При расчете принять: продольный модуль упругости стали - 2,15∗105, чугуна - 1,5∗105, коэффициент Пуассона - 0,3. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 1.4.

Таблица 1.4

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dб, мм | 220 | 250 | 200 | 320 | 300 | 280 |
| b, мм | 40 | 45 | 42 | 40 | 20 | 30 |
| Fn, кН | 2 | 3 | 2,5 | 5 | 3,5 | 6 |

Задача 1.5

Вентилятор воздуходувки имеет n лопастей, закрепленных в кольце со средним диаметром Dср. Сила сопротивления воздушной массы на каждой лопасти составляет F. Диаметр вала вентилятора d. Рассчитайте напряжения в теле вала. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 1.5.

Таблица 1.5

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 |
| Dср, мм | 500 | 450 | 480 | 500 | 350 | 520 |
| F, Н | 60 | 60 | 50 | 55 | 80 | 75 |
| d, мм | 25 | 22 | 20 | 30 | 20 | 28 |

Задача 1.6

Рисунок 1.4

Цилиндрический палец диаметром dш крепит в проушине тягу, на которую действует сила F, как показано на эскизе (рис.1.4). Рассчитайте напряжения в пальце. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 1.6.

Таблица 1.6

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 10 | 12 | 8 | 14 | 16 | 12 |
| F, кН | 5 | 8 | 5 | 10 | 15 | 9 |

Задача 1.7

Рисунок 1.5

При закручивании болта М8 с внутренним диаметром резьбы 6,647 мм ключом длиной L прикладывается сила F (рис.1.5). Рассчитать напряжения в опасном сечении болта. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.1.7.

Таблица 1.7

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, мм | 120 | 140 | 150 | 200 | 250 | 200 |
| F, Н | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 70 |

Задача 1.8

Рисунок 1.6

Опорная часть струбцины имеет кольцевую форму с диаметрами dн и dвн. Сила сжатия опорных поверхностей F (рис.1.6). Рассчитать напряжения на поверхностях опорных частей. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.1.8.

Таблица 1.8

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dн, мм | 30 | 40 | 35 | 45 | 50 | 60 |
| dвн, мм | 10 | 15 | 20 | 12 | 20 | 25 |
| F, Н | 8000 | 10000 | 6000 | 7000 | 12000 | 9000 |

Задача 1.9

Рисунок 1.7

Рабочий перемещает заготовку весом G стальным крюком с диаметром стержня d по горизонтальному склизу. Угол наклона стержня крюка α. Принять коэффициент трения скольжения заготовки по склизу f и рассчитать напряжения в теле стержня (рис.1.7). Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 1.9.

Таблица 1.9

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G, Н | 1000 | 2000 | 1500 | 800 | 1200 | 2500 |
| d, мм | 5 | 10 | 12 | 8 | 15 | 20 |
| α, град | 30 | 60 | 45 | 30 | 60 | 45 |
| f | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,13 |

# Расчет допускаемых напряжений при статической нагрузке

Задача 2.10

Рисунок 2.1

Определить из условия прочности минимальный диаметр валика 2 механизма управления кулачковой сцепной муфты 3 (рис.2.1), если известна сила F, действующая на плече l. Валик изготовлен из стали 45 (σT=321МПа). Коэффициент безопасности принять равным S=1,5. Нагружение деталей считать статическим. Принять τT кр≃0,6σТ. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.2.1

Таблица 2.10

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, H | 300 | 500 | 900 | 200 | 450 | 900 |
| l, мм | 250 | 200 | 150 | 220 | 180 | 160 |

Задача 2.11

Определить из условия прочности минимальный диаметр штифта 4 механизма управления кулачковой сцепной муфты 3 (см. рис. 2.1), если известна сила F, действующая на плече l. Диаметр валика в месте установки штифта рассчитать по формуле dв1=dв+2 мм. Штифт изготовлен из термообработанной стали 50 (σT=620МПа). Коэффициент безопасности принять равным S=1,5. Нагружение считать статическим. Принять τT ср≃0,6σТ. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.2.2.

Таблица 2.11

| № варианта | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, H | 300 |  | 500 |  | 900 |  | 200 | 450 | 900 |
| l, мм | 250 |  | 200 |  | 150 |  | 220 | 180 | 160 |
| dв, мм |  | 15 |  | 16 |  | 18 | 12 | 15 | 18 |

Задача 2.12

Определить из условия прочности минимальный диаметр стержня 1 ручки механизма управления кулачковой сцепной муфты 3 (см. рис. 2.1), если известна сила F, действующая на плече l. Конструктивно принять размер lp равным l−30 мм. Ручка управления изготовлена из стали 45 (σT=321МПа). Коэффициент запаса прочности принять равным 2. Нагружение деталей считать статическим. Принять σT и≃1,2σТ. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.2.3.

Таблица 2.12

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, H | 300 | 500 | 900 | 200 | 450 | 900 |
| l, мм | 250 | 200 | 150 | 220 | 180 | 160 |

Задача 2.13

Болт диаметром d (рис. 2.2), работающий на растяжение, опирается головкой на лист. Определить диаметр головки D и высоту ее t, если допускаемые растягивающие напряжения в соединении болта – 100МПа, допускаемые напряжения смятия по площади опирания головки – 40МПа и допускаемые напряжения среза головки болта – 50МПа. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.4.

Рисунок 2.2

Таблица 2.13

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| d1, мм | 18,376 | 20,376 | 22,051 | 25,051 | 27,727 | 30,727 |

Задача 2.14

Колесо ручной тележки закреплено посередине неподвижной оси. Нагрузка на колесо F, длина оси L, материал оси – Сталь 20. Рассчитать диаметр оси. Рекомендации: при расчете σи коэффициент запаса прочности S=2. Для стали 20 σT=321 МПа; σT и=1,2σT. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.5.

Таблица 2.14

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, Н | 500 | 400 | 450 | 300 | 350 | 700 |
| L, мм | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |

Задача 2.15

Рисунок 2.3

Две тяги соединены штифтами, как показано на эскизе, и нагружаются силой F (рис. 2.3). Материал штифта – сталь Ст5. Рассчитать и назначить диаметр штифта. Рекомендации для стали Ст. 5: σT=280МПа; τТср≈0,5σТ; S=1,8. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.6.

Таблица 2.15

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, Н | 2000 | 3500 | 4000 | 2800 | 2500 | 1800 |

Задача 2.16

Тяга круглого сечения из стали 40Х диаметром d воспринимает продольную силу. Рассчитать максимальную величину продольной силы, нагружающей тягу. Рекомендации: при расчете σp принять S=2. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.7. Для стали 40Х σT=500МПа.

Таблица 2.16

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 20 | 25 | 30 | 25 | 40 | 18 |

Задача 2.17

Вал диаметром d из стали 40Х нагружается вращающим моментом. Рассчитать максимально допустимую величину вращающего момента. Рекомендации: τT кр≃0,7σТ. При расчетах τкр принять S=2,4. Для стали 40Х σТ=500МПа. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.8.

Таблица 2.17

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 10 | 20 | 30 | 18 | 35 | 25 |

Задача 2.18

На тягу из стали 40Х диаметром d действует сила F. Проверить прочность тяги. Рекомендации: при расчетах σр принять S=2,2. Для cтали 40Х σТ=500МПа. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.9.

Таблица 2.18

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 10 | 12 | 15 | 18 | 16 | 14 |
| F, Н | 20000 | 30000 | 20000 | 48000 | 28000 | 30000 |

Задача 2.19

Рисунок 2.4

Два стальных цилиндрических катка фрикционной передачи радиусами r1 и r2 прижимаются один к другому силой Fn (рис. 2.4). Принять допускаемые контактные напряжения σн=400МПа и рассчитать ширину катков. Рекомендации: E1=E2=2,15∗105МПа; μ=0,3; ZМ=275 МПа12. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.10.

Таблица 2.19

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1, мм | 50 | 25 | 40 | 20 | 12 | 22,5 |
| r2, мм | 100 | 100 | 120 | 80 | 60 | 90 |
| Fn, Н | 10000 | 20000 | 15000 | 25000 | 35000 | 40000 |

Задача 2.20

Два стальных цилиндрических катка фрикционной передачи радиусами r1 и r2 прижимаются один к другому силой Fn (см. рис. 2.4). Ширина катков lk. Принять допускаемые контактные напряжения σн=600МПа и рассчитать максимально допускаемую силу сжатия катков Fn. Рекомендации: E1=E2=2,15∗105МПа; μ=0,3; ZМ=275 МПа12. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.11.

Таблица 2.20

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1, мм | 50 | 25 | 40 | 20 | 12 | 22,5 |
| r2, мм | 100 | 100 | 120 | 80 | 60 | 90 |
| lk, мм | 30 | 20 | 25 | 40 | 45 | 35 |

Задача 2.21

Рисунок 2.5

К трубе строительной площадки (рис.2.5) с размерами: наружный диаметр dн, внутренний dвн консольно на плече L подвешен груз весом G. Оценить прочность трубы, если материал трубы - Сталь 45 (σТ=340 МПа). Нагружение считать статическим. Коэффициент безопасности S=2. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 2.12.

Таблица 2.21

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dн, мм | 100 | 120 | 150 | 200 | 100 | 120 |
| dвн, мм | 60 | 100 | 100 | 160 | 80 | 90 |
| L, мм | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| G, Н | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 5000 | 8000 |

# Связь характеристик цикла с пределом выносливости

Задача 3.22

Крышка гидроцилиндра крепится к корпусу болтами с внутренним диаметром резьбы (диаметром «живого сечения») d1. Затяжка болта создает в его теле осевую силу Fa. Рабочий диаметр цилиндра D. Давление в цилиндре колеблется от p0 до p (см. рис.1.1). Определить характеристики цикла перемены напряжений в теле болта. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.22

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-во болтов | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| Болт | М6 | М6 | М8 | М10 | М6 | М8 |
| d1, мм | 4,918 | 4,918 | 6,466 | 8,160 | 4,918 | 6,466 |
| Fa, Н | 1520 | 2840 | 3120 | 5100 | 1200 | 1960 |
| D, мм | 60 | 100 | 120 | 140 | 80 | 125 |
| От p0 до p, МПа | От 0 до 2 | От 0 до 2,5 | От 0 до 1,8 | От 0 до 2,2 | От 0 до 1,5 | От 0 до 2,8 |

Задача 3.23

В опасном сечении вала косозубого цилиндрического редуктора, выполненного из стали 45 нормализованной, действуют изменяющиеся по симметричному циклу напряжения изгиба σи и не изменяющиеся во времени (статические) напряжения растяжения σр. Пределы выносливости материала: при симметричном цикле перемены напряжений - 270 МПа и при отнулевом цикле перемены нормальных напряжений - 432 МПа. Рассчитайте предел выносливости материала при указанных выше условиях. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.23

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σи, МПа | 85 | 80 | 37 | 24 | 41 | 35 |
| σр, МПа | 45 | 42 | 18 | 13 | 19 | 16 |

Задача 3.24

На вращающуюся ось диаметром d действуют силы: радиальная Fr и осевая Fa, приложенные посередине оси между опорами. Расстояние между опорами l. Определите характеристики цикла перемены напряжений в срединном (опасном) сечении оси. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 3.3.

Таблица 3.24

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 |
| Fr, Н | 400 | 1200 | 1500 | 1800 | 1600 | 2600 |
| Fa, Н | 320 | 700 | 1000 | 700 | 2200 | 2000 |
| l, мм | 200 | 100 | 300 | 200 | 500 | 400 |

# Общие характеристики передач

Задача 4.25

Сила натяжения каната на барабане лебедки Ft, диаметр барабана dб, частота вращения барабана nб, передаточное число редуктора U, КПД лебедки η (рис.4.1). Рассчитайте частоту вращения вала электродвигателя, вращающий момент и мощность на его валу. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.4.1.

Рисунок 4.1

Таблица 4.25

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ft, Н | 3000 | 1255 | 668 | 2900 | 355 | 1500 |
| dб, мм | 500 | 400 | 320 | 350 | 250 | 280 |
| nб, мин-1 | 120 | 152 | 286 | 103 | 516 | 210 |
| U | 8 | 6,3 | 5 | 7,1 | 5,6 | 4 |
| η | 0,8 | 0,85 | 0,75 | 0,82 | 0,8 | 0,78 |

Рисунок 4.2

Задача 4.26

Лента конвейера огибает приводной барабан диаметром dб. Натяжение ветвей ленты: ведущей - F1, ведомой - F2, скорость ленты V (рис. 4.2). Рассчитайте частоту вращения барабана, вращающий момент и мощность на его валу. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 4.2.

Примечание: Ft=F1−F2.

Таблица 4.26

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dб, мм | 400 | 300 | 440 | 380 | 450 | 320 |
| F1, Н | 5000 | 4600 | 3800 | 4400 | 6000 | 4500 |
| F2, Н | 2500 | 1200 | 1400 | 2600 | 2000 | 1000 |
| V, м/с | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | 1,8 | 2,2 |

Задача 4.27

В передачах двухступенчатого редуктора с цилиндрическими зубчатыми колесами начальные диаметры: ведущего элемента (шестерни) первой ступени - d1, ведущего элемента (шестерни) второй ступени - d3. Частоты вращения валов: ведущего (входного) - nвх, промежуточного - nпр, ведомого (выходного) - nвых. Рассчитайте: передаточные числа пар первой и второй ступеней, начальные диаметры ведомых элементов (колес) первой и второй ступеней, окружные скорости колес первой и второй ступеней (см. рис. 4.1). Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 4.3.

Таблица 4.27

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1, мм | 32 | 28 | 42 | 35 | 52 | 30 |
| d3, мм | 52 | 36 | 60 | 45 | 70 | 42 |
| nвх, мин-1 | 1420 | 960 | 730 | 2870 | 1450 | 930 |
| nпр, мин-1 | 284 | 343 | 206 | 717,5 | 230 | 202 |
| nвых, мин-1 | 90 | 171,4 | 82,2 | 256 | 57,5 | 72,2 |

Задача 4.28

Определить передаточное число редуктора приводной станции ленточного конвейера, схема которой представлена на рис. 4.1. Скорость движения ленты V, диаметр барабана dб; асинхронное число оборотов вала электродвигателя n1. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 4.4.

Таблица 4.28

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, м/с | 0,75 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 1 | 2 |
| dб, мм | 350 | 300 | 380 | 200 | 250 | 280 |
| n1, мин-1 | 930 | 950 | 900 | 975 | 1455 | 745 |

Задача 4.29

Вращающий момент на быстроходном (ведущем) валу двухступенчатого редуктора T1. Рассчитайте вращающий момент на выходном валу (см. рис. 4.1), если известны начальные диаметры зубчатых колес редуктора: шестерни первой ступени d1, колеса первой ступени d2, шестерни второй ступени d3, колеса второй ступениd4, КПД пары подшипников качения 0,99; КПД пары зубчатых колес 0,97. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 4.5.

Таблица 4.29

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1, Н м | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 50 |
| d1, мм | 44 | 50 | 60 | 64 | 70 | 48 |
| d2, мм | 176 | 250 | 240 | 320 | 280 | 192 |
| d3, мм | 80 | 112 | 112 | 125 | 120 | 70 |
| d4, мм | 200 | 280 | 280 | 350 | 300 | 196 |

Задача 4.30

Рисунок 4.3

Определить частоту вращения конического колеса и частоту вращения цилиндрического колеса, а также момент на выходном валу, если известны: мощность э/двигателя Pэдв, частота вращения вала э/двигателя nэдв, диаметр ведущего шкива d1, диаметр ведомого шкива d2, передаточное число редуктора Uред, передаточное число пары 3-4 U3−4 (рис.4.3). Для справки: КПД ременной передачи равен 0,96; КПД редуктора – 0,91. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 4.6.

Таблица 4.30

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pэдв, кВт | 11 | 5 | 6 | 3 | 3,5 | 4 |
| nэдв, мин-1 | 1450 | 970 | 2940 | 1390 | 985 | 2960 |
| d1, мм | 100 | 80 | 40 | 60 | 50 | 100 |
| d2, мм | 250 | 240 | 80 | 120 | 100 | 200 |
| Uред | 10 | 12 | 9 | 6 | 8 | 5 |
| U3−4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |

# Основные параметры зацепления колес с эвольвентными зубьями

Задача 5.31

Число зубьев прямозубого цилиндрического колеса z, его модуль m. Рассчитайте радиус кривизны эвольвенты профиля в точке, соответствующей полюсу, при стандартном значении угла зацепления и при изменении угла зацепления на α1. Во сколько раз изменится величина радиуса? Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 5.1.

Таблица 5.31

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z | 22 | 25 | 20 | 30 | 45 | 32 |
| m, мм | 2,5 | 1,5 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| α1, град | 15 | 25 | 10 | 12 | 17 | 14 |

Задача 5.32

Рассчитайте угол зацепления передачи прямозубыми цилиндрическими колесами, если число зубьев одного из колес z и диаметр его основной окружности равен диаметру окружности впадин. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 5.2.

Таблица 5.32

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z | 30 | 45 | 38 | 40 | 55 | 60 |

Задача 5.33

Прямозубое цилиндрическое колесо, приводящее в движение секундную стрелку часового механизма, делает 1 оборот за 1 минуту. Частота качания анкерной вилки 1 с и при каждом цикле колесо поворачивается на 2 зуба с перемещением по дуге делительной окружности S. Рассчитайте наружный диаметр и высоту зуба колеса. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 5.3.

Таблица 5.33

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S, мм | 3,1416 | 4,7123 | 1,8850 | 1,5700 | 5,0265 | 2,5133 |

Задача 5.34

Механизм подачи заготовок в штамп состоит из толкателя с нарезанной на нем зубчатой рейкой. Толкатель приводится в движение прямозубым цилиндрическим колесом, которое при ходе толкателя h делает 0,25 оборота. Рассчитайте делительный диаметр колеса, его число зубьев и частоту вращения, если модуль зацепления m, а время подачи заготовки 1 с. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 5.4.

Таблица 5.34

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h, мм | 145 | 157 | 141,57 | 58,9 | 70,69 | 70,69 |
| m, мм | 3 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 |

Задача 5.35

При каком числе зубьев для зубчатого колеса нормального зацепления выполняется следующее условие? Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 5.5.

Таблица 5.35

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условие | db<df | db>df | db<da | db>da |

Задача 5.36

Рассчитать размеры зубчатой пары для случаев внешнего и внутреннего зацеплений: делительные диаметры, диаметры окружностей выступов и впадин, диаметры основных окружностей шестерни и колеса, межосевое расстояние передачи, если известны числа зубьев z1, z2, и модуль m. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 5.6.

Таблица 5.36

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z1 | 18 | 19 | 25 | 20 | 28 | 24 |
| z2 | 47 | 38 | 60 | 52 | 88 | 85 |
| m, мм | 2,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 3 | 3,5 |

Задача 5.37

Рисунок 5.1

Определить передаточное число, частоту вращения выходного вала для двух зубчатых передач, схемы которых представлены на рис. 5.1. Указать, какое влияние оказывает промежуточное зубчатое колесо z2 на величину передаточного числа и на направление вращения ведомого вала. Числа зубьев: z1; z2; z3. Частота вращения входного вала n1.Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 5.7.

Таблица 5.37

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z1 | 20 | 25 | 18 | 24 | 17 | 25 |
| z2 | 25 | 40 | 36 | 48 | 45 | 70 |
| z3 | 85 | 75 | 72 | 96 | 90 | 100 |
| n1, мин-1 | 680 | 700 | 900 | 730 | 30 | 70 |

# Передачи прямозубыми цилиндрическими колесами

## Размерные характеристики передач

Задача 6.38

Межосевое расстояние пары прямозубых цилиндрических колес a, наружный диаметр (диаметр окружности выступов) шестерни da1, число зубьев шестерни z1. Рассчитайте передаточное число зубчатой пары U. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.1.

Таблица 6.38

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 160 | 200 | 125 | 200 | 250 | 225 |
| da1, мм | 88 | 54 | 67,5 | 88 | 130 | 50 |
| z1 | 20 | 25 | 25 | 20 | 24 | 18 |

Задача 6.39

В передаче цилиндрическими прямозубыми колесами с внутренним зацеплением число зубьев шестерни z1, модуль m, межосевое расстояние a. Рассчитайте делительные диаметры колес пары и ее передаточное число. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.6.2.

Таблица 6.39

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z1 | 18 | 20 | 25 | 24 | 30 | 20 |
| m, мм | 10 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| a, мм | 140 | 100 | 75 | 90 | 180 | 140 |

Задача 6.40

Общее передаточное число двухступенчатого соосного цилиндрического редуктора U. Межосевое расстояние быстроходной и тихоходной пар a. Передаточное число быстроходной пары U1−2. Рассчитайте делительные диаметры колес редуктора и уточните передаточные числа его ступеней. Модули зацепления I и II ступеней m одинаковы. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.3.

Таблица 6.40

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 20 | 10 | 10 | 11,2 | 25,2 | 9 |
| a, мм | 240 | 100 | 125 | 160 | 280 | 200 |
| U1−2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6,3 | 4,5 |

Задача 6.41

Передаточное число прямозубой цилиндрической передачи U. Контактная выносливость зубьев обеспечивается при межосевом расстоянии a, а изгибная выносливость – при модуле m. Рассчитайте числа зубьев колес пары, ее фактическое передаточное число и погрешность передаточного числа в процентах к заданному. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.4.

Таблица 6.41

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 2,8 | 2,5 | 2 | 1,6 | 2,24 | 1,8 |
| a, мм | 140 | 125 | 100 | 160 | 180 | 200 |
| m, мм | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,5 | 5 |

Задача 6.42

Двухступенчатый цилиндрический соосный зубчатый редуктор состоит из быстроходной пары 1-2 внешнего зацепления и тихоходной 3-4 внутреннего зацепления. По известным параметрам: межосевому расстоянию а, передаточному числу редуктора Up, передаточному числу U3−4, модулю зацепления m - определить передаточное число пары 1-2, передачи и число зубьев зубчатых колес. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.5.

Таблица 6.42

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а, мм | 150 | 200 | 100 | 180 | 240 | 220 |
| Up | 20 | 4 | 10 | 14 | 16 | 20 |
| U3−4 | 5 | 2 | 2,5 | 2,8 | 4 | 3,15 |
| m, мм | 2,5 | 2 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 |

## Силы в зацеплении прямозубых цилиндрических колес

Задача 6.43

Пара прямозубых цилиндрических колес передает мощность P1 при частоте вращения шестерни n1. Межосевое расстояние пары a, передаточное число U. Рассчитайте силы в зацеплении. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.6.

Таблица 6.43

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1, кВт | 4 | 2,5 | 3,2 | 5,4 | 4,6 | 3,6 |
| n1, мин-1 | 960 | 1430 | 720 | 2880 | 950 | 1450 |
| a, мм | 160 | 125 | 180 | 140 | 160 | 140 |
| U | 4 | 2,5 | 5 | 2,8 | 3,15 | 4,5 |

Задача 6.44

Пара прямозубых цилиндрических колес, шестерня которой имеет наружный диаметр da1, число зубьев z1, нагружается вращающим моментом T1. Рассчитайте силы в зацеплении. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.7.

Таблица 6.44

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| da1, мм | 48 | 67,5 | 66 | 85 | 30 | 57 |
| z1 | 22 | 25 | 20 | 136 | 42 | 60 |
| T1, Н м | 50 | 40 | 63 | 32 | 26 | 28 |

Задача 6.45

Одноступенчатый редуктор с цилиндрическими прямозубыми колесами имеет межосевое расстояние a. Вращающий момент на выходном валу редуктора T2. Числа зубьев редуктора: шестерни - z1, колеса - z2. Рассчитайте силы в зацеплении. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.8.

Таблица 6.45

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 250 | 200 | 125 | 180 | 160 | 280 |
| T2, Н м | 440 | 380 | 250 | 200 | 190 | 500 |
| z1 | 20 | 25 | 24 | 20 | 21 | 22 |
| z2 | 80 | 50 | 96 | 56 | 84 | 55 |

Задача 6.46

По условию обеспечения контактной прочности зубьев прямозубой цилиндрической передачи зубья могут нагружаться нормальной силой Fn. Передача имеет межосевое расстояние a и передаточное число U. Рассчитайте вращающий момент на ведомом валу. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.9.

Таблица 6.46

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fn, Н | 2600 | 1560 | 1900 | 2100 | 1750 | 1430 |
| a,мм | 200 | 180 | 160 | 140 | 125 | 100 |
| U | 4 | 2,5 | 2 | 1,8 | 2,8 | 1,6 |

## Расчеты усталостной контактной и изгибной прочности зубьев колес

Задача 6.47

Сумма делительных диаметров прямозубой цилиндрической пары d1+d2 определяет габарит передачи. Пара передает мощность P1 при частоте вращения шестерни n1. Передаточное число пары U. Рассчитать контактные напряжения на рабочих поверхностях зубьев. При расчете принять: коэффициент материала - 275МПа1/2, коэффициент формы профиля - 1,77; коэффициент суммарной длины контактных линий - 0,9; коэффициент нагрузки - Kн, коэффициент ширины зубчатого венца относительно межосевого расстояния - ψba. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.10.

Таблица 6.47

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1+d2,мм | 200 | 142 | 142 | 320 | 160 | 200 |
| P1, кВт | 3,2 | 1,8 | 2,7 | 4,6 | 5,3 | 3,8 |
| n1,мин−1 | 1210 | 720 | 940 | 560 | 1800 | 1420 |
| U | 2,5 | 1,6 | 2 | 2,8 | 3,15 | 4,5 |
| Kн | 1,34 | 1,52 | 1,41 | 1,32 | 1,67 | 1,45 |
| ψba | 0,25 | 0,315 | 0,2 | 0,315 | 0,25 | 0,315 |

Задача 6.48

Передача прямозубыми цилиндрическими колесами с модулем m была выполнена с числами зубьев z1 и z2. После поломки зубьев назначили модуль m' и, чтобы сохранить межосевое расстояние, соответственно изменили числа зубьев z1' и z2'. Ширина венца в обоих случаях оставалась неизменной. Во сколько раз повысилась прочность зубьев в результате этих изменений? Коэффициент формы зуба рассчитать по формуле YF=3,47+13,2/z. Варианты значений переменных представлены в табл. 6.11.

Таблица 6.48

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мм | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 5 | 3,5 |
| m, мм | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| z1 | 30 | 28 | 32 | 36 | 35 | 40 |
| z2 | 60 | 70 | 64 | 90 | 70 | 116 |

Задача 6.49

Для пары прямозубых цилиндрических колес принято решение заменить материал Сталь 40 с термообработкой улучшение до твердости НВ σНlimb=2HB+70 на Сталь 40 с термообработкой ТВЧ до твердости HRC σHlimb=17HRC+200. Определить, во сколько раз уменьшится межосевое расстояние пары при прочих равных условиях. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.12.

Таблица 6.49

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HB | 192 | 195 | 200 | 205 | 210 | 228 |
| HRC | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 49 |

Задача 6.50

Из условия контактной прочности поверхности зубьев определить величину допускаемой мощности на шестерне одноступенчатого редуктора с цилиндрическими прямозубыми колесами, если межосевое расстояние передачи a, передаточное число U, ширина зубчатого венца b, частота вращения шестерни n1. Допускаемые контактные напряжения для зубьев колес передачи σH=400МПа, коэффициент нагрузки Kн=1,3. При расчете принять: коэффициент формы профиля зуба - 1,77; коэффициент суммарной длины контактных линий - 0,9; коэффициент материала - 275МПа12. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.13.

Таблица 6.50

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 315 | 200 | 160 | 180 | 250 | 280 |
| U | 3,55 | 3,15 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 1,8 |
| b2, мм | 40 | 30 | 50 | 28 | 32 | 20 |
| n1, мин-1 | 1445 | 965 | 740 | 2980 | 1420 | 730 |

Задача 6.51

Модуль некоторой зубчатой пары определяется из расчета зубьев на изгиб. Заданы числа зубьев z1 и z2, а также отношение ширины зубчатого венца к модулю зацепления ψвт. Во сколько раз изменится значение модуля при повышении допускаемого напряжения в a раз при прочих равных условиях. Коэффициент формы зуба рассчитать по формуле YF=3,47+13,2z. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.14.

Таблица 6.51

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 2,5 | 1,5 | 2 | 1,8 | 1,6 | 2,4 |

Задача 6.52

Вес двухступенчатого цилиндрического редуктора оказывается близким к минимально возможному, если диаметры ведомых колес в первой и второй ступенях одинаковы. Равенство диаметров колес удобно также для смазки последних окунанием в общую ванну в горизонтальных редукторах. Рассчитать разбивку общего передаточного числа Up по ступеням так, чтобы при одинаковых в обеих парах контактных напряжениях обеспечить указанное равенство диаметров. Коэффициент нагрузки принять в обеих парах одинаковым, а коэффициент ширины венца колеса по отношению к межосевому расстоянию принять во второй ступени вдвое большим, чем в первой. Материал колес пар одинаков. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.15.

Таблица 6.52

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up | 27 | 32 | 20 | 12 | 7 | 9 |

Задача 6.53

При определении модуля из условия прочности на изгиб рассмотрены два варианта. В первом было принято число зубьев z2, а во втором - z2'. Ширину колес b в обоих случаях принимали одинаковой. В каком варианте и во сколько раз меньше масса колеса, если колеса выполнены в виде сплошных дисков с плотностью материала 7850 кг/м3 при прочих равных условиях? Расчет массы колеса вести по делительному диаметру. Коэффициент формы зуба рассчитать по формуле YF=3,47+13,2z. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.16.

Таблица 6.53

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z2 | 34 | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 |
| z2' | 50 | 60 | 70 | 120 | 180 | 240 |

Задача 6.54

Одноступенчатый цилиндрический зубчатый редуктор с передаточным числом u=4,5 был рассчитан для передачи мощности на ведущем валу P1=7,35кВт при частоте вращения вала n1=1440мин−1. Определить, какова будет допускаемая для передачи мощность P1 из условия усталостной контактной прочности, если частота вращения ведущего вала станет равной n1 при прочих равных условиях и одинаковых напряжениях в зубьях колес. Во сколько раз изменится при этом момент на ведомом элементе передачи? При расчете принять КПД зубчатой передачи равным 0,97. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.17.

Таблица 6.54

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1, мин-1 | 960 | 735 | 700 | 1425 | 2900 | 1445 |

Задача 6.55

Рассчитать геометрические параметры одноступенчатого цилиндрического прямозубого редуктора общего назначения: межосевое расстояние, делительные диаметры колес, числа зубьев, ширину венца колеса, если известны: частота вращения шестерни n1, мощность на шестерне P1, передаточное число U, модуль зацепления m, коэффициент нагрузки Кн=1,2, коэффициент ширины зубчатого венца по отношению к межосевому расстоянию ψba, допускаемые контактные напряжения σн - Сталь 40Х (улучшение). При расчете принять: коэффициент материала – 275МПа12; коэффициент суммарной длины контактных линий – 0,9; коэффициент формы профиля зуба - ZH=2/sin(2α). Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.18.

Таблица 6.55

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1, кВт | 9,55 | 8 | 7 | 5 | 5,5 | 6 |
| n1, мин-1 | 600 | 950 | 730 | 1150 | 2950 | 700 |
| U | 4 | 3,55 | 3,15 | 4,5 | 5 | 2,8 |
| m, мм | 3 | 2 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1 |
| ψba | 0,5 | 0,315 | 0,25 | 0,315 | 0,25 | 0,315 |
| σн, МПа | 490 | 520 | 540 | 480 | 540 | 580 |

Задача 6.56

Определить контактные напряжения, возникающие в зубьях колес одноступенчатого прямозубого цилиндрического редуктора и дать заключение о пригодности редуктора для передачи заданной мощности, если известны: передаваемая мощность P1, частота вращения входного вала n1, модуль зацепления m, числа зубьев шестерни и колеса - z1 и z2, ширина зубчатого венца колеса b2, коэффициент нагрузки Kн, допускаемые напряжения на контактную прочность σн, коэффициент материала колес - 275МПа12, Zε=0,9. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.19.

Таблица 6.56

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1, кВт | 22 | 5,5 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| n1, мин-1 | 960 | 1455 | 970 | 2920 | 1370 | 740 |
| m, мм | 5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 |
| z1 | 22 | 17 | 20 | 30 | 25 | 40 |
| z2 | 78 | 44 | 40 | 54 | 100 | 80 |
| b2, мм | 62 | 30 | 28 | 36 | 40 | 25 |
| Kн | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,3 |
| σн, МПа | 495 | 520 | 540 | 560 | 600 | 950 |

Задача 6.57

Для передачи прямозубыми цилиндрическими колесами определено межосевое расстояние a по условию контактной прочности. Рассчитать модуль передачи, обеспечивающий равную прочность зуба по контактным и изгибным напряжениям, если передача передает мощность P1 при частоте вращения шестерни n1. Передаточное число пары U, коэффициент ширины зубчатого венца относительно межосевого расстояния ψba. При расчете принять: коэффициент нагрузки – KF, допускаемые напряжения изгиба - σF, коэффициент формы зуба - YF. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 6.20.

Таблица 6.57

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 125 | 160 | 112 | 90 | 140 | 100 |
| P1, кВт | 2,6 | 18,3 | 5,4 | 3,4 | 6,8 | 12 |
| n1, мин-1 | 370 | 350 | 600 | 440 | 520 | 1420 |
| U | 4 | 3,55 | 2,5 | 3,15 | 2,8 | 1,8 |
| ψba | 0,315 | 0,5 | 0,25 | 0,4 | 0,315 | 0,25 |
| KF | 1,56 | 1,63 | 1,47 | 1,45 | 1,52 | 1,42 |
| YF | 3,90 | 3,90 | 4,08 | 3,82 | 3,92 | 4,0 |
| σF, МПа | 234 | 230 | 225 | 246 | 208 | 270 |

# Передачи косозубыми цилиндрическими колесами

## Размерные характеристики передач косозубыми цилиндрическими колесами

Задача 7.58

У передачи косозубыми цилиндрическими колесами должно быть: межосевое расстояние a, угол наклона зуба β, передаточное число U, стандартный модуль m. Рассчитать числа зубьев колес и уточнить передаточное число. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.1.

Таблица 7.58

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| β, град | 16,2602 | 16,835 | 12,8386 | 14,8351 | 16,2602 | 12,8386 |
| U | 2,8 | 1,6 | 2,5 | 3,15 | 3,55 | 4 |
| m, мм | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,5 |

Задача 7.59

Для передачи цилиндрическими косозубыми колесами были назначены: межосевое расстояние a, стандартный модуль m, ориентировочный угол наклона β. Рассчитать фактический угол наклона зубьев. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.2.

Таблица 7.59

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 140 | 125 | 180 | 160 | 200 | 100 |
| m, мм | 2,5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2,5 |
| β, град | 15 | 12 | 14 | 16 | 14 | 8 |

Задача 7.60

Делительные диаметры пары цилиндрических косозубых колес, нарезанных без смещения инструмента, d1 и d2. Стандартный модуль зацепления пары m, угол наклона зуба β. Рассчитать числа зубьев колес. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.3.

Таблица 7.60

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1, мм | 70,8333 | 59,2784 | 100,6741 | 90,9091 | 110,2578 | 89,2358 |
| d2, мм | 129,1666 | 190,7216 | 179,3257 | 229,0909 | 325,1247 | 165,2358 |
| m, мм | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 1,5 | 1 |
| β,град | 16 | 17 | 18 | 20 | 15 | 25 |

Задача 7.61

Межосевое расстояние косозубой цилиндрической пары a, ее стандартный модуль m, число зубьев шестерни z1, передаточное число пары (фактическое) Uф. Колеса пары нарезаны без смещения инструмента. Рассчитайте угол наклона зубьев. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.4.

Таблица 7.61

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 100 | 140 | 160 | 200 | 240 | 180 |
| m, мм | 1,5 | 2,5 | 3 | 2 | 1 | 3,5 |
| z1 | 25 | 20 | 30 | 65 | 120 | 45 |
| Uф | 4 | 4,5 | 2,5 | 2 | 2,8 | 1,12 |

Задача 7.62

Вычислить диаметры заготовок для косозубой пары с нормальным модулем m и числами зубьев z1 и z2. Угол наклона на делительном цилиндре β. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.5.

Таблица 7.62

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мм | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 5 |
| z1 | 16 | 17 | 20 | 25 | 40 | 18 |
| z2 | 99 | 54 | 52 | 89 | 80 | 50 |
| β, град | 9,4147 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |

Задача 7.63

Шестерня с раздвоенным шевроном имеет угол наклона зубьев β и нарезается нормальной червячной фрезой без смещения. Какое наименьшее число зубьев возможно при отсутствии подрезки? Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.6.

Таблица 7.63

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β, град | 30 | 25 | 35 | 32 | 27 | 40 |

Задача 7.64

Рассчитать основные геометрические размеры косозубых колес цилиндрического зубчатого одноступенчатого редуктора: делительные диаметры, диаметры окружностей выступов и впадин зубьев шестерни и колеса, угол наклона зубьев, если известны следующие его параметры: межосевое расстояние a, сумма зубьев z1+z2, передаточное число U, модуль зацепления нормальный m, зацепление некорригированное. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.7.

Таблица 7.64

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 125 | 100 | 140 | 60 | 200 | 250 |
| z1+z2 | 99 | 86 | 112 | 80 | 180 | 100 |
| U | 3,5 | 3,15 | 2,8 | 1,6 | 3,55 | 4 |
| m, мм | 2,5 | 2 | 2 | 1,25 | 2 | 4 |

Задача 7.65

У пары косозубых цилиндрических колес межосевое расстояние a, шаг зацепления в нормальном к зубу сечении p, торцовый шаг ps, число зубьев шестерни z1. Рассчитайте фактическое передаточное число зубчатой пары. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.8.

Таблица 7.65

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 125 | 250 | 140 | 200 | 160 | 135 |
| p, мм | 6,28318 | 15,70796 | 12,56637 | 6,28318 | 7,3471 | 8,4732 |
| ps, мм | 6,54438 | 16,02853 | 13,12904 | 6,34498 | 15,2198 | 14,2315 |
| z1 | 32 | 28 | 26 | 38 | 35 | 45 |

## Силы в зацеплении косозубых цилиндрических колес

Задача 7.66

Передача косозубыми цилиндрическими колесами имеет межосевое расстояние a, передаточное число U, торцовый модуль ms, стандартный модуль m. Шестерня нагружается вращающим моментом T1. Рассчитайте силы в зацеплении. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.9.

Таблица 7.66

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 200 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 |
| U | 3,55 | 2,8 | 3,15 | 2,24 | 2,5 | 1,6 |
| ms, мм | 4,39 | 2,059 | 2,31 | 1,82 | 2,85 | 4,18 |
| m, мм | 4 | 2 | 2,25 | 1,75 | 2,75 | 4 |
| T1, Н м | 40 | 16 | 20 | 14 | 30 | 62 |

Задача 7.67

Передача косозубыми цилиндрическими колесами передает мощность P1 при частоте вращения шестерни n1. Межосевое расстояние передачи a, передаточное число U. Каков должен быть угол наклона зуба, чтобы осевая сила не превысила Fa? Варианты значений переменных данных представлены в табл. 7.10.

Таблица 7.67

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1,кВт | 4 | 3,2 | 3,7 | 12 | 1,5 | 7,3 |
| n1, мин-1 | 955 | 720 | 1430 | 1390 | 2890 | 970 |
| U | 4,5 | 2,8 | 3,15 | 5 | 2,5 | 3,55 |
| a, мм | 180 | 140 | 125 | 250 | 80 | 200 |
| Fa, Н | 300 | 280 | 250 | 600 | 100 | 450 |

Задача 7.68

По условию обеспечения контактной прочности рабочей поверхности зуба косозубого цилиндрического колеса к нему может быть приложена нормальная профилю сила Fп. Делительный диаметр колеса d2, число его зубьев z2. Колесо нарезано инструментом с модулем m. Рассчитайте вращающий момент, которым можно нагружать колесо. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.11.

Таблица 7.68

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fп, Н | 1324 | 2456 | 740 | 1040 | 3520 | 2576 |
| d2, мм | 112,1652 | 141,28 | 30,924 | 47,791 | 164,166 | 108,93 |
| z2 | 27 | 44 | 20 | 23 | 63 | 35 |
| m, мм | 4 | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,75 |

Задача 7.69

У пары косозубых цилиндрических колес межосевое расстояние a, передаточное число U, стандартный модуль m, число зубьев шестерни z1. Рассчитайте соотношение сил: Fn/Ft; Fa/Ft;Fr/Ft. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.12.

Таблица 7.69

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 80 | 140 | 80 | 112 | 280 | 200 |
| U | 2,5 | 1,8 | 4 | 1,6 | 3,15 | 2,4 |
| m, мм | 2 | 4 | 1,5 | 3 | 5 | 3,5 |
| z1 | 21 | 24 | 20 | 27 | 25 | 23 |

Задача 7.70

Для одноступенчатого редуктора с цилиндрическими косозубыми колесами определить силы, действующие в зацеплении. Дано: мощность на ведущем валу P1, частота вращения ведущего вала n1, передаточное число U, сумма зубьев z=z1+z2, модуль зацепления нормальный (стандартный) m, угол наклона зуба β; направление нарезки правое; угол зацепления α=200. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.13.

Таблица 7.70

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1, кВт | 11 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| n1, мин-1 | 342 | 1430 | 720 | 950 | 985 | 1480 |
| U | 4,5 | 2,24 | 2,5 | 2,8 | 3,15 | 3,55 |
| z=z1+z2 | 99 | 100 | 120 | 112 | 124 | 140 |
| m, мм | 4 | 3 | 3,5 | 2 | 2,5 | 1,5 |
| β, град | 8,6340 | 10,2345 | 12,3456 | 14,1256 | 15,4523 | 11,1256 |

## Расчет на прочность передач косозубыми и шевронными цилиндрическими колесами

Задача 7.71

Как изменятся контактные напряжения и напряжения изгиба в зубьях шестерни второй тихоходной пары двухступенчатого соосного редуктора, если взамен выбывшей из строя зубчатой косозубой пары z3−z4 с известными параметрами: модулем зацепления m, числом зубьев шестерни z3 и колеса z4, шириной зубчатого венца b -  установить зубчатую косозубую пару с новыми параметрами: m';z3';z4;b' при прочих равных условиях? Угол наклона зуба в первом и втором случаях оставался неизменным. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.14.

Таблица 7.71

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мм | 4 | 2 | 3 | 5 | 2,5 | 2 |
| z3 | 25 | 30 | 17 | 20 | 22 | 28 |
| z4 | 100 | 60 | 34 | 80 | 70 | 110 |
| b, мм | 75 | 40 | 50 | 60 | 55 | 65 |
| β, град | 8 | 12 | 16 | 15 | 17 | 13 |
| m', мм | 2 | 1 | 1,5 | 2,5 | 5 | 2 |
| z3' | 50 | 60 | 34 | 40 | 45 | 65 |
| z4' | 200 | 120 | 68 | 160 | 130 | 150 |
| b, мм | 75 | 40 | 50 | 60 | 35 | 45 |
| β', град | 8 | 12 | 16 | 15 | 17 | 13 |

Задача 7.72

В одноступенчатом цилиндрическом редукторе решено передачу прямозубыми цилиндрическими колесами с коэффициентом ширины зубчатого венца относительно межосевого расстояния ψba пр заменить передачей шевронными колесами с углом наклона зуба β и коэффициентом ширины венца ψba шев для полушеврона. Во сколько раз изменится межосевое расстояние передачи при такой замене? При расчете учесть: Kap=10039,55ZM2ZH2Zε22; ZM=275МПа12; ZH=2sin2α - для прямозубой; ZH=2cosβsin2α - для шевронной; Zε=4−εα3 - для прямозубой; Zε=1εα - для шевронной; εα=1,88−3,21z1+1z2cosβ. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.15.

Таблица 7.72

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β, град | 24 | 25 | 40 | 30 | 28 | 35 |
| ψban | 0,4 | 0,315 | 0,4 | 0,315 | 0,4 | 0,315 |
| ψbaш | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,2 |
| z1 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 21 |
| z2 | 36 | 50 | 88 | 40 | 112 | 59 |

Задача 7.73

Для материала, из которого изготовлена шестерня косозубой цилиндрической передачи, определены допускаемые контактные напряжения σн. Необходимо проверить контактную выносливость зуба шестерни, если нормальная сила, действующая на зуб, Fn, коэффициент нагрузки Kн, передаточное число U, коэффициент ширины зубчатого венца ψba, межосевое расстояние a, число зубьев шестерни z1, угол наклона зуба β. При расчете принять: коэффициент материала - 275МПа12; коэффициент суммарной длины контактных линий - Zε=1εα;εα=1,88−3,21z1+1z2cosβ; коэффициент формы профиля - ZH=2cosβsin2α. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.16.

Таблица 7.73

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σн, МПа | 412 | 444 | 414 | 506 | 530 | 410 |
| Fn, Н | 1620 | 1850 | 1550 | 1470 | 1510 | 1700 |
| U | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
| Kн | 1,52 | 1,37 | 1,68 | 1,46 | 1,34 | 1,28 |
| ψba | 0,315 | 0,4 | 0,315 | 0,4 | 0,5 | 0,315 |
| a, мм | 125 | 100 | 90 | 80 | 140 | 90 |
| z1 | 21 | 20 | 25 | 23 | 20 | 20 |
| β, град | 16 | 14,5 | 17 | 15 | 16,3 | 12,6 |

Задача 7.74

Передача прямозубыми цилиндрическими колесами с передаточным числом U имеет характеристики: стандартный модуль зацепления m, число зубьев шестерни z1, ширину зубчатого венца b. Шестерня нагружается вращающим моментом T1 и в опасном сечении зуба возникают напряжения изгиба σF, а допускаемая их величина - σF. При этом шестерня неработоспособна. Будет ли обеспечиваться ее работоспособность, если при тех же характеристиках зуб нарезать с наклоном β? При расчете учесть: KF=1,48; YF=3,47+13,2zE;zE=zcos3β;Yβ=1−β1400. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.17.

Таблица 7.74

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 2 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 2,8 | 1,4 |
| m, мм | 2 | 3 | 2,5 | 1,75 | 2 | 4 |
| z1 | 21 | 20 | 25 | 30 | 20 | 28 |
| b, мм | 30 | 25 | 32 | 28 | 20 | 50 |
| T1, Н м | 50 | 85 | 100 | 120 | 40 | 430 |
| σF, МПа | 241 | 214 | 227 | 558 | 301 | 204 |
| σF, МПа | 204 | 196 | 184 | 226 | 232 | 176 |
| β, град | 10 | 13 | 15 | 16 | 14 | 18 |

Задача 7.75

Передача косозубыми цилиндрическими колесами с межосевым расстоянием a, передаточным числом U, коэффициентом ширины венца относительно межосевого расстояния ψba, числом зубьев шестерни z1 и углом наклона зуба β передает мощность P1 при частоте вращения шестерни n1. Рассчитайте величину нормального модуля зацепления, обеспечивающего изгибную выносливость зуба, если допускаемые напряжения изгиба для материала шестерни σF. При расчете учесть:

KF=1,46; YF=3,47+13,2zE; zE=zcos3β; Yβ=1−β1400. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 7.18.

Таблица 7.75

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 112 | 80 | 100 | 90 | 140 | 125 |
| U | 1,4 | 1,8 | 2 | 1,6 | 2,8 | 3,15 |
| ψba | 0,25 | 0,315 | 0,4 | 0,315 | 0,25 | 0,4 |
| z1 | 22 | 25 | 28 | 24 | 20 | 21 |
| β, град | 10 | 15 | 16 | 13 | 18 | 20 |
| P1, кВт | 13 | 10 | 12 | 13 | 15 | 11 |
| n1, мин-1 | 960 | 1120 | 730 | 1430 | 810 | 570 |
| σF, МПа | 186 | 192 | 204 | 180 | 187 | 207 |

# Конические прямозубые передачи

## Геометрия и кинематика

Задача 8.76

У пары прямозубых конических колес внешний (торцовый) модуль зацепления m, число зубьев шестерни z1, число зубьев колеса z2. Рассчитайте внешнее конусное расстояние передачи. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.8.1.

Таблица 8.76

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мм | 3 | 2,5 | 2 | 3,5 | 5 | 3 |
| z1 | 24 | 31 | 25 | 25 | 40 | 35 |
| z2 | 60 | 56 | 100 | 40 | 60 | 75 |

Задача 8.77

Для пары прямозубых колес известны: внешнее конусное расстояние Re, передаточное число U. Приняв коэффициент ширины зубчатого венца Kbe≃0,28, рассчитать средние диаметры шестерни и колеса. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.2.

Таблица 8.77

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re, мм | 82,257 | 126,48 | 96,933 | 80,01 | 128,062 | 107,703 |
| U | 1,6 | 3,15 | 2,5 | 1,8 | 1,25 | 2,5 |

Задача 8.78

Внешние делительные диаметры зубчатых колес конической прямозубой передачи: шестерни - d1, колеса - d2. Рассчитать средние делительные диаметры колес и среднее конусное расстояние передачи, приняв коэффициент ширины зубчатого венца Kbe≃0,28. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.3.

Таблица 8.78

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1, мм | 90 | 80 | 40 | 64 | 100 | 65 |
| d2, мм | 225 | 200 | 140 | 160 | 125 | 180 |

Задача 8.79

Из расчета зубчатой конической передачи на прочность был найден средний модуль mср и длина зуба b. Чему равен внешний (торцовый) модуль, если число зубьев передачи z1 и z2? Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.5.

Таблица 8.79

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mср, мм | 6,3 | 6,15 | 6,5 | 5,3 | 5 | 6,75 |
| b, мм | 75 | 70 | 80 | 90 | 85 | 95 |
| z1 | 25 | 20 | 30 | 40 | 35 | 45 |
| z2 | 50 | 40 | 60 | 80 | 70 | 90 |

Задача 8.80

Рассчитайте размеры заготовок под нарезку пары прямозубых конических колес (максимальный диаметр), если внешний (торцовый) модуль m, а числа зубьев: шестерни - z1, колеса - z2.Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.5.

Таблица 8.80

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мм | 4 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3 |
| z1 | 40 | 24 | 32 | 31 | 25 | 30 |
| z2 | 50 | 60 | 80 | 56 | 40 | 55 |

Задача 8.81

В конической паре с межосевым углом 900 передаточное число U, а конусное расстояние из расчета на контактную прочность должно составлять не менее Re. Вычислить торцовый модуль и наружный диаметр шестерни. Число зубьев z1, высота головки зуба на торце равна торцовому модулю. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.6.

Таблица 8.81

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,24 |
| Re | 210 | 200 | 220 | 240 | 230 | 250 |
| z1 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 |

Задача 8.82

В конической паре с межосевым углом 900 передаточное число U, а средний модуль из расчета зубьев на изгиб должен составлять mср при длине зуба b. Вычислить торцовый модуль и наружный диаметр шестерни. Число зубьев шестерни z1, высота головки на торце равна торцовому модулю. Коэффициент ширины зубчатого венца Kbe≃0,28. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.7.

Таблица 8.82

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| mср, мм | 6,7 | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 1,9 |
| b, мм | 50 | 40 | 45 | 48 | 22 | 24 |
| z1 | 30 | 20 | 25 | 35 | 28 | 32 |

## Силы в зацеплении конических прямозубых колес

Задача 8.83

В передаче коническими прямозубыми колесами передаточное отношение U, делительный диаметр колеса во внешнем торцовом сечении d2 и колесо нагружается вращающим моментом T2. Рассчитайте силы в зацеплении в среднем торцовом сечении, если коэффициент ширины зубчатого венца Kbe≃0,285. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.8.

Таблица 8.83

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 2,5 | 1,25 | 1,8 | 5 | 2,8 | 1,6 |
| d2, мм | 200 | 100 | 140 | 250 | 180 | 125 |
| T2, Нм | 300 | 140 | 250 | 410 | 320 | 200 |

Задача 8.84

Из условия обеспечения контактной прочности конического прямозубого колеса на его контактной линии допускается среднее удельное нормальное профилю усилие ωn. Рассчитайте максимальный вращающий момент на колесе, если длина зуба - b, а делительный диаметр колеса в среднем торцовом сечении - dср2. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.9.

Таблица 8.84

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ωn, Н/мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| b, мм | 24 | 22 | 32 | 30 | 22 | 36 |
| dср2, мм | 120,4704 | 107,82 | 171,378 | 153,77 | 141,34 | 191,127 |

Задача 8.85

Подшипники, на которые опирается вал конического прямозубого колеса, допускают осевую силу Fa2. Рассчитайте максимальный вращающий момент на валу колеса, если модуль во внешнем торцовом сечении равен m, число зубьев колеса - z2, передаточное отношение конической пары - U. Коэффициент ширины зубчатого венца Kbe≃0,285. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.10.

Таблица 8.85

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fa2, Н | 74 | 200 | 167 | 22 | 196 | 180 |
| m, мм | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1,5 |
| z2 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| U | 2,5 | 1,8 | 5 | 2 | 2 | 1,25 |

Задача 8.86

Передача прямозубыми коническими колесами имеет внешнее конусное расстояние Re и передаточное отношение U. Ее шестерня нагружается крутящим моментом T1. Рассчитайте силы в зацеплении в среднем торцовом сечении. Коэффициент ширины зубчатого венца Kbe≃0,285. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.11.

Таблица 8.86

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re, мм | 75,392 | 51,4782 | 89,443 | 117,925 | 35,567 | 51,48 |
| U | 2,5 | 1,8 | 2 | 1,6 | 2,8 | 1,8 |
| T1, Н м | 20 | 12 | 30 | 35 | 20 | 12 |

## Расчет усталостной контактной и изгибной прочности зубьев конического колеса

Задача 8.87

В конической прямозубой передаче с межосевым углом 900 оба зубчатых стальных колеса имеют по z зубьев и вращаются с частотой n. Модуль на наружном торце m, длина зуба b. Передаваемый вращающий момент T1. Коэффициент нагрузки в расчетах контактной и изгибной прочности зубьев принять равным 1,2. В расчетах принять: ZМ=275МПа12;ZH=2/sin2α=2/(sin2∗200)≃1,77; Zε≃0,9; коэффициент переменности шага Kp≃0,72. Коэффициент формы зуба рассчитать по формуле: YF=3,47+13,2zк. Рассчитать зубья колес по контактным и изгибным напряжениям. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.12.

Таблица 8.87

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z | 20 | 17 | 32 | 45 | 55 | 65 |
| n, мин-1 | 24 | 60 | 80 | 120 | 90 | 140 |
| m, мм | 5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| b, мм | 20 | 50 | 55 | 45 | 40 | 25 |
| T1, Нм | 100 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |

Задача 8.88

При работе передачи в опасном сечении зуба конической шестерни возникает напряжение изгиба σF. Какое напряжение изгиба испытывает зуб зубчатого колеса, если передаточное число U, число зубьев шестерни z1? Зубья некорригированы, нормальной высоты. Коэффициент формы зуба рассчитать по формуле: YF=3,47+13,2zк. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.13.

Таблица 8.88

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σF, МПа | 135 | 150 | 140 | 170 | 160 | 200 |
| U | 3 | 3,55 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 4 |
| z1 | 25 | 30 | 35 | 40 | 20 | 45 |

Задача 8.89

В коническо – цилиндрическом редукторе, передающем мощность P1 при частоте вращения входного вала nвх и выходного nвых, работают коническая и цилиндрическая прямозубая пары. Материал колес обеих пар одинаков. Принять для конической и цилиндрической передач коэффициенты нагрузки KH, коэффициент ширины зубчатого венца: для цилиндрической прямозубой передачи - ψba, для конической прямозубой передачи - Kbe≃0,285; суммарные коэффициенты в расчетах контактной прочности по мощности: для конической пары - 33000МПа1/3, для цилиндрической пары - 9750МПа1/3 и рассчитать передаточные числа ступеней редуктора, при которых делительные диаметры ведомых элементов пар (колес) будут равны. Принять КПД пары подшипников качения равным 0,99. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.14.

Таблица 8.89

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1, кВт | 5 | 3,6 | 4 | 7,3 | 2,76 | 3,4 |
| nвх, мин-1 | 1430 | 940 | 1630 | 860 | 1210 | 730 |
| nвых, мин-1 | 143 | 94 | 163 | 86 | 121 | 73 |
| ψba | 0,315 | 0,4 | 0,25 | 0,315 | 0,4 | 0,25 |
| KH | 1,3 | 1,46 | 1,42 | 1,35 | 1,4 | 1,52 |

Задача 8.90

По условию обеспечения усталостной контактной прочности рабочих поверхностей зубьев конической прямозубой пары с передаточным числом U получен внешний делительный диаметр ее колеса d2. Рассчитайте внешний делительный диаметр шестерни этой пары, если передаточное отношение изменить и принять равным U при прочих равных условиях. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.15.

Таблица 8.90

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,24 |
| d2, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| U | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,8 | 3,15 | 3,55 |

Задача 8.91

У одноступенчатого редуктора с прямозубой конической передачей передаточное число U, число зубьев колеса z2, внешний модуль m. Каким вращающим моментом можно нагружать колесо этой передачи, исходя из изгибной выносливости зуба, если коэффициент  нагрузки в расчете изгибной прочности KF, допускаемые напряжения изгиба σF, коэффициент ширины зубчатого венца Kbe≃0,285? Коэффициент формы зуба рассчитать по формуле YFK2=3,47+13,2zK2, zK2=z2/cosδ2. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.16.

Таблица 8.91

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 2,5 | 1,8 | 2 | 2,8 | 3,1 | 1,6 |
| z2 | 70 | 64 | 50 | 120 | 90 | 40 |
| m, мм | 2 | 2,5 | 4 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| KF | 1,8 | 1,65 | 1,76 | 1,82 | 1,72 | 1,85 |
| σF, МПа | 227 | 212 | 232 | 208 | 222 | 217 |

Задача 8.92

Вращающий момент на ведомом валу передачи коническими прямозубыми колесами T2. Передаточное число пары U. Внешний делительный диаметр колеса пары d2. Рассчитайте минимальное значение внешнего (торцового) модуля зацепления, при котором обеспечивается изгибная выносливость зуба, если допускаемые напряжения изгиба σF, коэффициент нагрузки KF, коэффициент ширины зубчатого венца Kbe≃0,285, коэффициент формы зуба рассчитать по формуле YFK2=3,47+13,2zK2, zK2=z2/cosδ2. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 8.17.

Таблица 8.92

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2, Н м | 107 | 280 | 65 | 40 | 70 | 110 |
| U | 3,1 | 2 | 2,5 | 1,6 | 2,8 | 1,8 |
| d2, мм | 180 | 200 | 140 | 100 | 180 | 160 |
| σF, МПа | 222 | 232 | 227 | 217 | 208 | 212 |
| KF | 1,72 | 1,76 | 1,8 | 1,85 | 1,82 | 1,65 |

# Червячные передачи

## Размерные характеристики червячных передач

Задача 9.93

Рассчитать передаточное число червячной пары, если ее межосевое расстояние равно a, число заходов червяка z1 при коэффициенте диаметра q и модуле зацепления m. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.1.

Таблица 9.93

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 100 | 250 | 280 | 80 | 160 | 200 |
| z1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| q | 8 | 10 | 20 | 8 | 8 | 8 |
| m, мм | 5 | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 |

Задача 9.94

Известны следующие параметры червячной передачи: межосевое расстояние a, передаточное число U, число заходов червяка z1 и коэффициент диаметра червяка q. Рассчитать делительные диаметры червяка и червячного колеса, а также модуль зацепления. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.2.

Таблица 9.94

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 280 | 250 | 200 | 125 | 280 | 160 |
| U | 12,5 | 50 | 20 | 25 | 40 | 16 |
| z1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| q | 20 | 12,5 | 10 | 12,5 | 16 | 8 |

Задача 9.95

Рассчитать делительный диаметр червяка, если межосевое расстояние червячной пары равно a, передаточное число U, модуль зацепления m и число заходов червяка z1. При расчете принять коэффициент смещения x=0. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.5.

Таблица 9.95

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 280 | 160 | 250 | 280 | 125 | 200 |
| U | 40 | 16 | 50 | 10 | 25 | 20 |
| m, мм | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 |
| z1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |

Задача 9.96

Делительный диаметр червяка равен d1, модуль зацепления червячной передачи m, передаточное число U, число заходов червяка z1. Определить угол подъема витка червяка и межосевое расстояние передачи. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.4.

Таблица 9.96

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1, мм | 40 | 80 | 100 | 40 | 80 | 100 |
| U | 16 | 40 | 12,5 | 20 | 16 | 20 |
| m, мм | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 10 |
| z1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |

## Кинематические характеристики

Задача 9.97

Рассчитать скорость скольжения в передаче, если число заходов червяка равно z1, коэффициент диаметра червяка q, модуль зацепления m и частота вращения червяка n1. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.5.

Таблица 9.97

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q | 8 | 8 | 12,5 | 12,5 | 20 | 8 |
| m, мм | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 16 |
| z1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| n1, мин-1 | 960 | 1445 | 765 | 940 | 2880 | 520 |

Задача 9.98

Определить скорость скольжения в червячной передаче, если частота вращения червяка n1, частота вращения колеса n2, а их делительные диаметры соответственно d1 и d2. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.6.

Таблица 9.98

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1, мин-1 | 960 | 2880 | 400 | 1440 | 736 | 1312 |
| n2, мин-1 | 76,8 | 90 | 50 | 72 | 23 | 82 |
| d1, мм | 160 | 80 | 40 | 100 | 64 | 32 |
| d2, мм | 400 | 320 | 160 | 400 | 256 | 128 |

Задача 9.99

Межосевое расстояние червячной передачи равно a, модуль зацепления m, число заходов червяка z1, а коэффициент диаметра червяка q. Определить окружные скорости червяка и червячного колеса, а также скорость скольжения в зацеплении, если колесо вращается с частотой n2. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.7.

Таблица 9.99

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 280 | 200 | 100 | 250 | 140 | 80 |
| m, мм | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| z1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| q | 20 | 8 | 8 | 10 | 16 | 8 |
| n2, мин-1 | 76,8 | 90 | 50 | 72 | 37 | 82 |

Задача 9.100

Межосевое расстояние червячной передачи a. Передаточное число U. Рассчитать частоты вращения червяка и червячного колеса, если окружные скорости червяка и червячного колеса соответственно равны V1 и V2. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.8.

Таблица 9.100

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 80 | 160 | 250 | 100 | 200 | 280 |
| U | 16 | 32 | 20 | 8 | 32 | 12,5 |
| V1, м/с | 2,2 | 2,46 | 7,54 | 0,84 | 12,06 | 8,04 |
| V2, м/с | 0,55 | 0,31 | 1,51 | 0,42 | 1,51 | 1,61 |

## Силы в зацеплении

Задача 9.101

Вращающий момент на колесе червячной передачи T2, межосевое расстояние пары a, коэффициент смещения исходного контура колеса x=0, число зубьев колеса z2, коэффициент диаметра червяка q и передаточное число U. Приняв коэффициент трения равным f, рассчитать силы в зацеплении. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.9.

Таблица 9.101

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2, Н м | 700 | 400 | 600 | 550 | 480 | 380 |
| a, мм | 250 | 160 | 140 | 280 | 200 | 100 |
| z2 | 32 | 32 | 50 | 40 | 32 | 40 |
| q | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 | 10 |
| U | 16 | 8 | 25 | 10 | 16 | 40 |
| f | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |

Задача 9.102

Контактная выносливость зуба червячного колеса позволяет нагружать его нормальной силой Fn2. Может ли червячная пара передать мощность P2max при частоте вращения колеса n2, если межосевое расстояние равно a, а модуль зацепления m при коэффициенте диаметра q? Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.10.

Таблица 9.102

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fn2, Н | 730 | 1020 | 1400 | 1600 | 850 | 1320 |
| P2max, кВт | 0,2 | 1,5 | 1,45 | 2,5 | 0,3 | 1,0 |
| n2, мин-1 | 30 | 72 | 56 | 80 | 75 | 43 |
| a, мм | 125 | 200 | 250 | 280 | 160 | 280 |
| m, мм | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| q | 12,5 | 10 | 12,5 | 16 | 8 | 16 |

Задача 9.103

Рассчитать силы в зацеплении червячной передачи, если мощность на валу червяка P1 при его угловой скорости ω1, модуле зацепления m, коэффициенте диаметра червяка q и числе заходов z1. При расчете принять коэффициент трения в зацеплении равным f. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.11.

Таблица 9.103

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1,кВт | 1,13 | 4,18 | 3,94 | 2,16 | 1,46 | 2,74 |
| ω1, рад/с | 502,31 | 302,64 | 473,26 | 100,55 | 107,86 | 260,02 |
| m, мм | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| q | 12,5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12,5 |
| z1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| f | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 |

Задача 9.104

Червяк по жесткости допускает поперечную силу F (геометрическая сумма окружной Ft1 и радиальной Fr1 сил). Каким вращающим моментом может быть нагружен червяк, если межосевое расстояние равно a, передаточное число U, коэффициент диаметра червяка q и число заходов нарезки червяка z1? Коэффициент трения в зацеплении принять равным f. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.12.

Таблица 9.104

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, Н | 450 | 740 | 600 | 550 | 670 | 800 |
| a, мм | 100 | 280 | 140 | 160 | 200 | 250 |
| U | 16 | 20 | 20 | 8 | 80 | 16 |
| q | 8 | 16 | 16 | 8 | 20 | 8 |
| z1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| f | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,035 |

## КПД червячной передачи

Задача 9.105

Известны параметры червячной передачи: делительный диаметр червяка d1, передаточное число U, делительный диаметр колеса d2. Рассчитайте мощность на червяке, если мощность на червячном колесе P2 и коэффициент трения в зацеплении f. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.13.

Таблица 9.105

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1, мм | 80 | 64 | 160 | 40 | 64 | 80 |
| U | 32 | 32 | 12,5 | 8 | 12,5 | 32 |
| d2, мм | 320 | 256 | 400 | 160 | 320 | 400 |
| P2, кВт | 0,8 | 0,6 | 2,2 | 0,4 | 1,3 | 1,6 |
| f | 0,055 | 0,06 | 0,07 | 0,065 | 0,04 | 0,045 |

Задача 9.106

Вращающий момент на червяке червячной передачи T1. Параметры червячной пары: межосевое расстояние a, передаточное число U, делительный диаметр колеса d2. Приняв коэффициент трения в зацеплении f, рассчитайте вращающий момент на колесе. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.14.

Таблица 9.106

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1, Н м | 17 | 13,2 | 4,2 | 18,4 | 20 | 35 |
| a, мм | 280 | 200 | 125 | 280 | 200 | 320 |
| U | 12,5 | 20 | 25 | 40 | 16 | 25 |
| d2, мм | 400 | 320 | 200 | 400 | 320 | 400 |
| f | 0,042 | 0,038 | 0,045 | 0,035 | 0,017 | 0,032 |

Задача 9.107

Червяк червячной передачи вращается с частотой n1 и нагружается полезной (окружной) силой Ft1. Параметры червячной пары: межосевое расстояние a, модуль зацепления m, коэффициент диаметра червяка q, число заходов нарезки червяка z1. Приняв коэффициент трения в зацеплении f, рассчитайте мощность на червяке и червячном колесе. Варианты значений переменных данных представлены в табл. 9.15.

Таблица 9.107

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1, мин-1 | 960 | 1430 | 1610 | 840 | 720 | 2880 |
| Ft1, Н | 400 | 285 | 210 | 200 | 315 | 560 |
| a, мм | 280 | 200 | 160 | 80 | 100 | 250 |
| m, мм | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 | 10 |
| q | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| z1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| f | 0,028 | 0,032 | 0,034 | 0,04 | 0,035 | 0,037 |

Задача 9.108

Рассчитайте суммарную поперечную нагрузку на червяк (геометрическая сумма окружной и радиальной сил), если вращающий момент на колесе T2, передаточное число U, КПД червячной пары η, делительные диаметры червяка и колеса - d1, d2. Варианты значений переменных данных представлены в табл. 9.16.

Таблица 9.108

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2, Н м | 80,2 | 498 | 136 | 172 | 218 | 100 |
| U | 25 | 50 | 16 | 12,5 | 20 | 16 |
| η | 0,764 | 0,651 | 0,88 | 0,810 | 0,825 | 0,721 |
| d1, мм | 50 | 100 | 64 | 160 | 80 | 80 |
| d2, мм | 200 | 400 | 256 | 400 | 320 | 256 |

## Расчет червячных передач на прочность и теплостойкость

Задача 9.109

Червячный одноступенчатый редуктор установлен в приводе лебедки, у которой диаметр барабана dб. Рассчитайте грузоподъемность лебедки, если межосевое расстояние червячной передачи a, число зубьев колеса z2, коэффициент диаметра червяка q. При расчете принять суммарный коэффициент в расчете межосевого расстояния по вращающему моменту KaТ'=300 МПа12, коэффициент нагрузки Кн, допускаемые контактные напряжения для зуба червячного колеса σн. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.17.

Таблица 9.109

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dб, мм | 250 | 500 | 350 | 400 | 300 | 450 |
| a, мм | 100 | 200 | 140 | 160 | 180 | 160 |
| z2 | 32 | 50 | 40 | 36 | 50 | 40 |
| q | 8 | 12,5 | 16 | 14 | 20 | 10 |
| Кн | 2,2 | 2,12 | 2,1 | 2,1 | 2,15 | 2,05 |
| σн, МПа | 221 | 204 | 198 | 217 | 215 | 210 |

Для справки: КПД пары подшипников качения - 0,99.

Задача 9.110

Червячная пара с параметрами: модулем m, коэффициентом диаметра червяка q, числом зубьев колеса z2, коэффициентом смещения исходного контура колеса x - заменена другой парой с параметрами: модулем m, коэффициентом диаметра червяка q, числом зубьев колеса z2, коэффициентом смещения исходного контура колеса x. Установить, возможна ли такая замена по условию обеспечения контактной выносливости зуба червячного колеса при прочих равных условиях и при передаче нагрузки такой же величины. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.18.

Таблица 9.110

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мм | 20 | 8 | 6,3 | 5 | 10 | 6,3 |
| q | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 | 12,5 |
| z2 | 30 | 32 | 50 | 32 | 32 | 50 |
| x | 0 | 0 | +0,71 | 0 | 0 | +0,496 |
| m, мм | 10 | 5 | 6,3 | 4 | 8 | 5 |
| q | 8 | 16 | 12,5 | 10 | 10 | 16 |
| z2 | 60 | 46 | 58 | 40 | 40 | 63 |
| x | 0 | +1,0 | +0,434 | 0 | 0 | +0,5 |

Задача 9.111

Червячная передача имеет характеристики: межосевое расстояние a, число заходов червяка z1, коэффициент диаметра червяка q, передаточное число U. Рассчитайте, какую мощность может передать передача, если частота вращения червяка n1 и допускаемые контактные напряжения σн. При расчете принять: коэффициент нагрузки Kн, коэффициент материала ZМ=8600МПа12. Для справки: Zн=2cos2γsin2α. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 9.19.

Таблица 9.111

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм | 125 | 160 | 100 | 140 | 200 | 180 |
| z1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| q | 8 | 16 | 8 | 16 | 12,5 | 8 |
| U | 16 | 46 | 8 | 20 | 9 | 36 |
| n1, мин-1 | 1430 | 1725 | 940 | 720 | 1200 | 800 |
| σн, МПа | 230 | 210 | 220 | 216 | 225 | 212 |
| Kн | 2,1 | 2,15 | 2,05 | 2,17 | 2,0 | 2,07 |
| ZМ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Задача 9.112

Одноступенчатый червячный редуктор передает мощность P2 и имеет характеристики: модуль зацепления m, передаточное число U, число заходов червяка z1, коэффициент диаметра червяка q. Рассчитайте ожидаемую температуру нагрева редуктора, приняв: коэффициент трения в зацеплении f, коэффициент теплоотдачи - 10 Вт/(м2 ⋅С), температуру окружающей среды - 200C и оценить выполнение условия теплостойкости передачи, если допускаемая температура нагрева масла 850С. Для справки: площадь теплоотдачи редуктора рассчитать по формуле S=10a1,7, где a - межосевое расстояние передачи, м. Варианты значений переменных данных представлены в табл. 9.20.

Таблица 9.112

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2, кВт | 0,42 | 1,04 | 0,2 | 0,32 | 0,3 | 0,64 |
| m, мм | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| U | 32 | 10 | 16 | 20 | 8 | 16 |
| z1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| q | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| f | 0,06 | 0,055 | 0,065 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |

# Ременные передачи

## Коэффициент скольжения

Задача 10.113

Фактическое передаточное число ременной передачи составляет U, диаметры ведущего и ведомого шкивов соответственно равны d1 и d2. Рассчитать коэффициент упругого скольжения и частоту вращения ведущего шкива, если частота вращения ведомого - n2. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.1.

Таблица 10.113

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 1,314 | 1,448 | 1,141 | 1,318 | 1,637 | 1,473 |
| d1, мм | 125 | 100 | 112 | 125 | 112 | 140 |
| d2, мм | 160 | 140 | 125 | 160 | 180 | 200 |
| n2, мин-1 | 722 | 560 | 1020 | 2010 | 420 | 890 |

Задача 10.114

Диаметры ведущего и ведомого шкива соответственно равны d1 и d2. Коэффициент упругого скольжения ε. Рассчитать передаточное число и частоту вращения ведущего шкива n1. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.2.

Таблица 10.114

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1, мм | 90 | 112 | 125 | 140 | 100 | 160 |
| d2, мм | 125 | 160 | 225 | 200 | 160 | 315 |
| ε, % | 2,4 | 3,2 | 2,75 | 3,42 | 3,3 | 2,5 |
| n1, мин-1 | 700 | 965 | 2880 | 1430 | 1240 | 800 |

Задача 10.115

В ременной передаче известен диаметр ведущего шкива d1, частота его вращения n1, передаточное число U и коэффициент упругого скольжения ε. Рассчитать диаметр ведомого шкива и частоту его вращения. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.3.

Таблица 10.115

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1, мм | 140 | 125 | 112 | 100 | 160 | 125 |
| n1, мин-1 | 935 | 1430 | 700 | 2880 | 965 | 730 |
| U | 1,462 | 1,32 | 1,64 | 2,298 | 1,289 | 1,477 |
| ε | 0,023 | 0,027 | 0,018 | 0,021 | 0,03 | 0,025 |

Задача 10.116

Диаметры ведущего и ведомого шкивов ременной передачи соответственно равны d1 и d2, а их частоты вращения n1 и n2. Рассчитать коэффициент упругого скольжения. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.4.

Таблица 10.116

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1, мм | 125 | 100 | 140 | 160 | 100 | 180 |
| d2, мм | 180 | 140 | 225 | 200 | 180 | 250 |
| n1, мин-1 | 1430 | 940 | 955 | 2880 | 735 | 1460 |
| n2, мин-1 | 940 | 655 | 580 | 2200 | 400 | 1030 |

## Коэффициент тяги

Задача 10.117

Рассчитать коэффициент тяги плоскоременной передачи, передающей мощность P1, при частоте вращения ведущего шкива n1 и диаметре d1. В передаче использован плоский ремень шириной b и толщиной δ. Напряжения от предварительного натяжения ремня σ0. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.5.

Таблица 10.117

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1, кВт | 4 | 6,5 | 3,6 | 7,1 | 5,5 | 8 |
| n1, мин-1 | 1440 | 970 | 2900 | 2880 | 935 | 970 |
| d1, мм | 160 | 180 | 225 | 140 | 200 | 225 |
| b, мм | 56 | 80 | 125 | 63 | 125 | 160 |
| δ | 4,5 | 5 | 5,5 | 4 | 5,5 | 6 |
| σ0, МПа | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Задача 10.118

Натяжение ветвей ремня в работающей ременной передаче: ведущей - S1, ведомой - S2. Рассчитать коэффициент тяги. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.6.

Таблица 10.118

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1, Н | 3100 | 2500 | 2700 | 1230 | 3000 | 1420 |
| S2, Н | 760 | 500 | 420 | 210 | 800 | 720 |

Задача 10.119

Ведущий шкив ременной передачи диаметром d1 нагружается вращающим моментом T1. Коэффициент тяги передачи ϕ. Рассчитать натяжение ветвей ремня. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.7.

Таблица 10.119

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1, мм | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 |
| T1, Н м | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| ϕ | 0,46 | 0,5 | 0,62 | 0,38 | 0,43 | 0,55 |

Задача 10.120

Диаметр ведущего шкива ременной передачи d1, ее фактическое передаточное число Uф, коэффициент упругого скольжения ε, коэффициент тяги ϕ, усилие предварительного натяжения ветви S0. Рассчитать вращающий момент на валу ведомого шкива. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.8.

Таблица 10.120

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1, мм | 90 | 112 | 125 | 140 | 100 | 160 |
| Uф | 1,423 | 1,476 | 1,851 | 1,479 | 1,655 | 2,02 |
| ε | 0,024 | 0,032 | 0,0275 | 0,0342 | 0,033 | 0,025 |
| ϕ | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,43 | 0,46 | 0,44 |
| S0, Н | 430 | 460 | 500 | 540 | 380 | 560 |

## Расчет плоскоременной передачи

Задача 10.121

Плоскоременная передача передает мощность P1 при частоте вращения ведущего шкива n1 и диаметре d1. Число слоев прорезиненного ремня i. Условия эксплуатации передачи заданы: углом обхвата ремнем ведущего шкива α1; углом наклона линии центров к горизонту θ. При расчете принять коэффициент режима работы kp и рассчитать ширину ремня. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.9.

Таблица 10.121

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1, кВт | 0,5 | 6,3 | 4,0 | 7,0 | 13,0 | 35,0 |
| n1, мин-1 | 965 | 1440 | 730 | 1430 | 970 | 725 |
| d1, мм | 100 | 160 | 200 | 224 | 250 | 400 |
| i | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| α1, град | 160 | 170 | 150 | 160 | 160 | 170 |
| α, град | 30 | 45 | 0 | 70 | 20 | 0 |
| kp | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |

Примечание. Для справки см. табл. 10.10-10.13.

Таблица 10.122

| Число слоев, i | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр ведущего шкива d1, мм | 100 | 160 | 200 | 224 | 250 | 400 |
| Удельное окр. усилие p0, Н/мм | 6,0 | 9,1 | 9,3 | 12,3 | 15,1 | 18,7 |

Таблица 10.123

| Угол обхвата α1, град | 150 | 160 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент kα | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1 |

Таблица 10.124

| Угол наклона передачи к горизонту α, град | 00-600 | 600-800 | 800-900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент kо | 1,0 | 0,9 | 0,8 |

Таблица 10.125

| Скорость ремня V, м/с | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент kV | 1,04 | 1,03 | 1,0 | 0,95 | 0,88 | 0,79 | 0,68 |

Задача 10.122

Прорезиненный плоский ремень на основе бельтинга 320 имеет число прокладок i, толщину δ и ширину b. Удельное усилие предварительного натяжения S0. Диаметр ведущего шкива d1, частота его вращения n1. Условия работы передачи: угол обхвата ремнем ведущего шкива α1; угол наклона линии центров к горизонту θ; коэффициент режима работы kp. Рассчитать максимальную мощность, которую может передать ременная передача. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.14.

Таблица 10.126

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| δ | 3,75 | 6,25 | 5,0 | 2,5 | 3,75 | 5,0 |
| b, мм | 63 | 100 | 71 | 25 | 50 | 90 |
| S0, Н/мм | 2,25 | 2,5 | 2,25 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |
| d1, мм | 160 | 250 | 224 | 100 | 160 | 250 |
| n1, мин-1 | 965 | 1430 | 2880 | 700 | 1465 | 2900 |
| α1, град | 160 | 170 | 165 | 175 | 155 | 170 |
| θ, град | 0 | 45 | 60 | 0 | 70 | 50 |
| kp | 0,68 | 0,72 | 0,56 | 0,62 | 0,71 | 0,68 |

Примечание. Для справки см. табл. 10.15

Таблица 10.127

| i | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1, мм | 100 | 160 | 160 | 224 | 280 | 250 |
| S0, Н/мм | 2,5 | 2,0 | 2,25 | 2,25 | 2,5 | 2,5 |
| p0, Н/мм | 6,0 | 7,3 | 8,5 | 11,4 | 12,5 | 15,1 |

Примечание. Значения коэффициентов kα, ko, kV брать из табл. 10.11-10.13.

Задача 10.123

Рассчитать вращающий момент на валу ведущего шкива плоскоременной передачи с текстильным хлопчатобумажным ремнем. Число слоев ремня i, толщина δ и ширина b. Ведущий шкив диаметром d1 обхвачен ремнем на угол α1. Предварительное натяжение ремня вызывает в нем напряжения σ0. Условия работы передачи определяются также углом наклона линии центров к горизонту θ. Скорость ремня равна V. Коэффициент режима нагружения равен kp. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.16.

Таблица 10.128

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 |
| δ, мм | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 8,5 | 6,5 | 4,5 |
| b, мм | 60 | 75 | 40 | 150 | 100 | 90 |
| d1, мм | 140 | 180 | 180 | 280 | 224 | 112 |
| α1, град | 160 | 170 | 150 | 160 | 150 | 170 |
| σ0, МПа | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
| θ, град | 45 | 0 | 75 | 30 | 60 | 70 |
| V, м/с | 7,5 | 3,0 | 6,0 | 12 | 16 | 10 |
| kp | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,68 |

Примечание. Для справки см. табл. 10.17

Таблица 10.129

| i | 4 |  | 4 |  | 4 | 6 | 6 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1, мм | 112 |  | 140 |  | 180 | 180 | 224 |  | 280 |
| σ0, МПа | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,8 |
| p0, Н/мм | 6,2 | 6,7 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 10,1 | 10,8 | 11,5 | 13,9 |

Примечание. Значения коэффициентов kα, ko, kV брать из табл. 10.11-10.13.

Задача 10.124

При испытании плоского текстильного хлопчатобумажного ремня толщиной δ и шириной b предварительным натяжением в нем создаются напряжения σ0. Рассчитать мощность, которой можно нагрузить передачу в эталонных условиях, если диаметры ее шкивов d1=d2. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.18.

Таблица 10.130

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| δ, мм | 4,5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 4,5 | 8,5 |
| b, мм | 50 | 75 | 125 | 90 | 80 | 100 |
| σ0, МПа | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
| d1=d2, мм | 112 | 180 | 280 | 224 | 140 | 280 |

Примечание. Для справки см. табл. 10.11-10.13, 10.17.

## Расчеты клиноременной и поликлиновой передач

Задача 10.125

Рассчитать мощность, которую может передать клиноременная передача z ремнями заданного профиля, если ведущий шкив диаметром d1 вращается с частотой n1 и охватывается ремнем на угол α1. Длина ремня L. Коэффициент режима нагружения kp. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.19.

Таблица 10.131

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профиль | Б | А | Б | В | О | А |
| z | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| d1, мм | 140 | 125 | 160 | 250 | 71 | 112 |
| n1, мин-1 | 1430 | 765 | 1795 | 1535 | 2700 | 860 |
| L, мм | 1800 | 1360 | 1800 | 3750 | 1000 | 1370 |
| α1, град | 140 | 140 | 150 | 160 | 170 | 160 |
| kp | 0,87 | 0,83 | 0,85 | 0,92 | 0,93 | 0,88 |

Примечание. Для справки см. табл. 10.20-10.22

Таблица 10.132 - Мощность P0, передаваемая одним клиновым ремнем эталонной передачи

| Профиль | L0, мм | d1, мм | P0, кВт, при V1, м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| О | 1320 | 71 | 0,37 | 0,56 | 0,95 | 1,22 | 1,37 | 1,40 |
|  |  | 90 | 0,44 | 0,67 | 1,16 | 1,56 | 1,73 | 1,90 |
| А | 1700 | 112 | 0,70 | 1,05 | 1,82 | 2,39 | 2,74 | 2,82 |
|  |  | 125 | 0,74 | 1,15 | 2,00 | 2,66 | 3,10 | 3,27 |
| Б | 2240 | 140 | 1,07 | 1,61 | 2,70 | 3,45 | 3,85 | 3,27 |
|  |  | 160 | 1,20 | 1,83 | 3,15 | 4,13 | 4,73 | 4,88 |
|  |  | 180 | 1,30 | 2,01 | 3,51 | 4,66 | 5,44 | 5,76 |
| В | 3750 | 250 | 2,28 | 3,48 | 6,02 | 7,94 | 9,18 | 9,6 |

Таблица 10.133 – Коэффициент Kℓ

| L/L0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kℓ | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,93 | 1,0 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,13 |

Таблица 10.134 – Коэффициент Kα

| α1, град | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kα | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,0 |

Задача 10.126

Рассчитать вращающий момент на ведущем шкиве в передаче с поликлиновым ремнем заданного профиля с z клиновыми выступами. Ведущий шкив диаметром d1 вращается с частотой n1. Угол обхвата ремнем обода ведущего шкива α1, длина ремня L, коэффициент режима работы Kp. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.23.

Таблица 10.135

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профиль | М | К | Л | К | М | К |
| z | 30 | 25 | 35 | 18 | 28 | 20 |
| d1, мм | 250 | 80 | 180 | 100 | 200 | 80 |
| n1, мин-1 | 765 | 1190 | 535 | 955 | 955 | 1195 |
| L, мм | 2690 | 570 | 2560 | 1278 | 3590 | 995 |
| α1, град | 140 | 150 | 140 | 160 | 170 | 170 |
| kp | 0,75 | 0,83 | 0,73 | 0,9 | 0,92 | 0,88 |

Примечание. Для справки табл. 10.21-10.22, 10.24

Таблица 10.136 – Мощность P10, передаваемая поликлиновым ремнем с 10 клиновыми выступами эталонной передачи

| Про-филь | L0, мм | d1, мм | P10, кВт, при V1, м/с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| К | 710 | 80 | 0,92 | 2,05 | 3,7 | 5,2 | 6,4 | 7,3 | 7,9 | 8,2 |
|  |  | 100 | 0,97 | 2,2 | 4,0 | 5,6 | 6,9 | 8,0 | 8,7 | --- |
| Л | 1600 | 180 | 3,1 | 7,0 | 12,6 | 17,0 | 20,5 | 22,8 | 23,4 | 22,0 |
| М | 2240 | 200 | 7,7 | 16,3 | 27,7 | 35,8 | 40,3 | 40,4 | 35,4 | --- |
|  |  | 250 | 9,1 | 19,7 | 34,4 | 45,9 | 53,8 | 57 | 56 | 48 |

Задача 10.127

Назначить профиль и число ремней клиноременной передачи, передающей мощность P1 при частоте вращения ведущего шкива n1 и диаметре d1. Длина ремня в передаче соответствует эталонной, ведущий шкив охватывается ремнем на угол α1, коэффициент режима нагружения kp. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 10.25.

Таблица 10.137

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1, кВт | 7 | 12 | 2,8 | 21 | 9 | 3,2 |
| d1, мм | 125 | 180 | 90 | 250 | 160 | 112 |
| n1, мин-1 | 1530 | 1065 | 1065 | 1147 | 1195 | 515 |
| α1, град | 160 | 140 | 170 | 150 | 160 | 150 |
| kp | 0,9 | 0,72 | 0,87 | 0,89 | 0,77 | 0,91 |

Примечание. Для справки табл. 10.21-10.22, 10.24, 10.26.

Таблица 10.138 – Рекомендуемые значения Т1

| Профиль | О | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемый Т1, Н м | <30 | 15-60 | 50-150 | 120-600 | 450-2400 |

# Цепные передачи

Задача 11.128

Проверить приводную роликовую цепь из условия износостойкости шарнира цепи, если на передачу действует вращающий момент T1, число зубьев ведущей звездочки z1, интенсивность нагружения характеризуется коэффициентом К, внешняя динамика передачи характеризуется коэффициентом КА. Допустимое удельное давление в шарнире цепи ризн. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл.11.1.

Таблица 11.139

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка цепи | ПР-19,05 | 2ПР-25,4 | 2ПР-15,875 | ПР-31,75 | 2ПР- 19,05 | ПР-38,1 |
| T1, Н м | 80 | 125 | 170 | 160 | 200 | 190 |
| z1 | 25 | 27 | 19 | 27 | 31 | 21 |
| К | 1 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 1 |
| КА | 1 | 1,3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
| ризн, МПа | 20 | 28 | 32 | 25 | 33 | 24 |

Примечание. В расчете использовать справочные данные табл. 11.2.

Таблица 11.140 - Параметры приводных роликовых цепей по ГОСТ 13568-75

| Обозначение цепи | pц, мм |  | A, мм2 | B, мм | Dр, мм | Aоп, мм2 | Fразр, кН | q, кг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПР-12,7-1820-2 | 12,7 |  | 13,92 | 7,75 | 8,51 | 50 | 18,2 | 0,75 |
| 2ПР-12,7-3180 |  |  |  |  |  |  | 31,8 | 1,40 |
| ПР-15,875-2270 | 15,875 |  | 16,59 | 9,65 | 10,16 | 71 | 22,7 | 1,00 |
| 2ПР-15,875-4540 |  |  |  |  |  |  | 45,4 | 1,90 |
| ПР-19,05-3180 | 19,05 |  | 22,78 | 12,70 | 11,91 | 106 | 31,8 | 1,90 |
| 2ПР-19,05-7200 |  |  |  |  |  |  | 72,0 | 3,50 |
| ПР-25,4-5670 |  | 25,4 | 29,29 | 15,88 | 15,88 | 180 | 56,7 | 2,60 |
| 2ПР25,4-11340 |  |  |  |  |  |  | 113,4 | 5,00 |
| ПР-31,75-8850 |  | 31,75 | 35,76 | 19,05 | 19,05 | 262 | 88,5 | 3,80 |
| 2ПР-31,75-17700 |  |  |  |  |  |  | 177,0 | 7,30 |
| ПР-38,1-12700 |  | 38,1 | 45,44 | 25,4 | 22,23 | 395 | 127,0 | 5,50 |
| 2ПР-38,1-25400 |  |  |  |  |  |  | 254,0 | 11,00 |

Задача 11.129

Проверить приводную роликовую цепь из условия усталостной прочности пластин цепи в течение заданного срока службы, если мощность на ведущей звездочке P1, частота вращения ведущей звездочки n1, число зубьев ведущей звездочки z1, интенсивность нагружения характеризуется KH, внешняя динамика характеризуется коэффициентом КА. Допустимое удельное давление, что гарантирует прочность пластин звеньев цепи - pуст. Варианты значений переменных данных представлены в табл. 11.3.

Таблица 11.141

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка цепи | ПР-38,1 | 2ПР-25,4 | ПР-15,875 | 2ПР-19,05 | ПР-25,4 | ПР-12,7 |
| P1, кВт | 7,5 | 4,5 | 5 | 3,8 | 3 | 4,5 |
| n1, мин-1 | 185 | 230 | 110 | 245 | 300 | 290 |
| z1 | 23 | 29 | 31 | 19 | 25 | 27 |
| К | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,65 | 0,45 | 0,8 |
| КА | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1 |
| ризн, МПа | 12,4 | 31,7 | 25 | 18 | 22 | 30 |

Примечание. Для справки см. табл. 11.2.

Задача 11.130

Рассчитать мощность, которую может передать приводная роликовая цепь из условия износостойкости шарнира цепи, в передаче с числом зубьев ведущей звездочки z1, частотой вращения ведущей звездочки n1, коэффициентом интенсивности нагружения К, коэффициентом динамичности нагрузки КА. Допустимое удельное давление, обеспечивающее износостойкость цепи ризн. Варианты значений переменных данных к задаче представлены в табл. 11.4. Для справки см. табл. 11.2.

Таблица 11.142

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка цепи | 2ПР-38,1 | ПР-25,4 | 2ПР-15,875 | ПР-19,05 | 2ПР- 25,4 | 2ПР-12,7 |
| z1 | 23 | 29 | 19 | 31 | 25 | 27 |
| n1, мин-1 | 200 | 230 | 120 | 215 | 280 | 190 |
| К | 0,8 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,25 | 1 |
| КА | 2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
| ризн, МПа | 28 | 20 | 32 | 33 | 25 | 24 |

Задача 11.131

Определить максимальный крутящий момент, который может передавать приводная роликовая цепь из условия усталостной прочности пластины в передаче с числом зубьев ведущей звездочки z1, коэффициентом интенсивности нагружения К, коэффициентом динамичности нагрузки КА. Допустимое удельное давление, гарантирующее прочность пластин цепи -руст. Варианты значений переменных данных представлены в табл. 11.5. Для справки см. табл. 11.2.

Таблица 11.143

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка цепи | 2ПР-19,05 | ПР-38,1 | 2ПР-15,875 | 2ПР-31,75 | ПР-12,7 | ПР-25,4 |
| z1 | 27 | 23 | 19 | 27 | 25 | 21 |
| К | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,45 | 0,8 |
| КА | 1,3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
| руст, МПа | 13,5 | 28,4 | 27 | 18 | 31 | 22 |

Сборник задач

по дисциплине «Детали машин»

для студентов механических специальностей

Часть I

Составители:

Сергей Григорьевич Карнаух,

Петр Васильевич Шишлаков,

Анатолий Васильевич Чумаченко

Редактор	Нелли Александрова Хахина

Подп. в печ. 24.07.01		Формат 60×84 116.

Офсетная печать.	         Заказ №171	           Усл. печ. л. 5,0.

Уч. – изд. л. 3,6.			Тираж – 400 экз.

ДГМА. 84313, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72.