Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

ЗБІРНИК ЗАДАЧ

з дисципліни «Деталі машин»

для студентів механічних спеціальностей

ЧАСТИНА 3

## ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методичної

ради ДДМА

Протокол №      від

Перезатверджено на засіданні
методичної ради факультету ПіМОТ
Протокол №6 від 22.02.2012

Краматорськ 2007

УДК 621.81

Збірник задач з дисципліни «Деталі машин» для студентів механічних спеціальностей. Ч. 3 / Укл. С.Г. Карнаух, А.В. Чумаченко. – Краматорськ: ДДМА, 2006. – 36 с.

У збірник включені задачі з розрахунку різьблень і нарізних сполучень, шпонкових, шліцьових, штифтових, а також, зварених з'єднань. Особливістю збірника є те, що вихідні дані до задач представлені в шести варіантах. Це дозволяє видати індивідуальне завдання кожному студентові, що сприяє придбанню навички по вирішенню задач і прискорює проведення розрахунків.

Укладачі:	С.Г. Карнаух, доц.,

А.В. Чумаченко, ст. викл.

Відп. за випуск:	Е.О. Владимиров, доц.

ЗМІСТ

ВСТУП	4

1	НАРІЗНІ СПОЛУЧЕННЯ	5

1.1	Класифікація різьблень. Геометричні параметри різьблень	5

1.2	Різьбова пара. Співвідношення сил у різьбовій парі	5

1.3	Розрахунок елементів різьблення на міцність	8

1.4	Розрахунок не затягнутих попередньо нарізних сполучень	11

1.5	Розрахунок попередньо затягнутих нарізних сполучень	13

1.6	Розрахунки попередньо затягнутих нарізних з’єднань з урахуванням піддатливості стику	18

2 ШПОНКОВІ, ШЛІЦЕВІ, ШТИФТОВІ З'ЄДНАННЯ	21

3 З'ЄДНАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ	28

ДОДАТКИ	36

ДОДАТОК А	36

ДОДАТОК Б	37

ДОДАТОК В	42

СПИСОК ПОСИЛАНЬ	43

ВСТУП

З’єднання найбільш поширений вид сполучення деталей. В зв’язку з цим, розрахунку з’єднань в курсі деталей машин приділяється велика увага. З метою найбільш повного ознайомлення студентів з цим розділом курсу, а також, для засвоєння теоретичного матеріалу і придбання навичок у вирішенні практичних питань і складений цей збірник.

Окремо складений решебник, в якому наведені чисельні значення як кінцевих так і проміжних розрахунків, дозволяє дуже легко знаходити помилки в розрахунках і контролювати хід рішення.

Найбільша увага приділяється різьбовим, шпонковим, шліцьовим, штифтовим та звареним з’єднанням.

Задачі в збірнику представлені в шести чисельних варіантах, що дозволяє одночасно видавати різні завдання великій кількості студентів і при необхідності, контролювати правильність відповідей.

Наприкінці задачника наведений невеликий довідковий матеріал, що сприяє прискоренню вирішення задач і ознайомленню з стандартами на різні вироби.

- НАРІЗНІ СПОЛУЧЕННЯ

  - Класифікація різьблень. Геометричні параметри різьблень

Задача 1.1.1

Назвати різьблення і визначити геометричні параметри: зовнішній діаметр, крок різьблення, кут профілю, хід різьблення, кількість заходів, кут підйому витка, напрямок витка (табл. 1.1). Довідкові дані дивись в табл. А.1.

Таблиця 1.1

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позначення різьблення | М20 | М161 | Тг406 | Тг488LH | S508 | S444(Р2) |

  - Різьбова пара. Співвідношення сил у різьбовій парі

Задача 1.2.1

Визначити кут підйому витка і перевірити, чи є різьблення самогальмівним (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позначення різьблення | М201,5 | М183 (Р1) | S808(Р4) | Тг5012 | Тг12018(Р6) | Прямокут. 908 |
| Середній діаметр різьблення d2, мм | 19 | 17,35 | 77 | 44 | 117 | 86 |
| Коефіцієнт тертя в різьбленні f | 0,16 | 0,15 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,1 |

Задача 1.2.2

Визначити коефіцієнт корисної дії різьбової пари (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позначення різьблення | М201,5 | М183 (Р1) | S808 (Р4) | Тг5012 | Тг12018 (Р6) | Прямокут. 908 |
| Середній діаметр різьблення d2, мм | 19 | 17,35 | 77 | 44 | 117 | 86 |
| Коефіцієнт тертя в різьбленні f | 0,16 | 0,15 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,1 |

Задача 1.2.3

Визначити, при якому числі заходів різьблення перестане бути самогальмівним (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позначення різьблення | М16 | М301 | Тг468 | Тг7510 | S608 | Прямокут. 306 |
| Середній діаметр різьблення d2, мм | 14,7 | 29,35 | 42 | 70 | 54 | 27 |
| Коефіцієнт тертя | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Задача 1.2.4

Визначити силу Fp, яку необхідно прикласти до стандартного ключа при загвинчуванні гайки до появи в стрижні болта напружень, рівних межі текучості (табл. 1.5). Орієнтовна довжина ключа L≃15 d; коефіцієнт тертя в різьбленні і на торці гайки . Матеріал болта - сталь Ст.3 (σT=240 МПа). Розмір під ключ S=1,8 d, внутрішній діаметр опорної поверхні d0=d+2.

Таблиця 1.5

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типорозмір різьблення | М12 | М16 | М18 | М20 | М201,5 | М30 |
| Крок різьблення P, мм | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 |
| Середній діаметр різьблення d2, мм | 10,86 | 14,7 | 16,376 | 18,376 | 19,03 | 27,72 |
| Коефіцієнт тертя в різьбленні і на торці гайки f | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Задача 1.2.5

Визначити співвідношення між моментом тертя в різьбленні і на торці гайки при однаковому коефіцієнті тертя в різьбленні і на торці гайки f=0,12 при наступних значеннях змінних даних (табл. 1.6).

Таблиця 1.6

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типорозмір різьблення | М81 | М101,25 | М121,5 | М161 | М181,5 | М202 |
| Середній діаметр різьблення d2, мм | 7,35 | 9,026 | 11,026 | 15,35 | 17,026 | 18,7 |
| Розміри опорної поверхні гайки S, мм d0, мм | 12 8 | 17 10 | 19 12 | 24 16 | 27 18 | 27 20 |

Задача 1.2.6

Гвинт струбцини (рис. 1.1) має стандартне метричне різьблення з діаметром d, середнім діаметром d2. Довжина рукоятки струбцини lp , максимальне зусилля стиску, що припадає на кожен гвинт F, взявши коефіцієнт тертя в різьбленні f, розрахувати зусилля на рукоятці струбцини Fp (табл. 1.7).

Рисунок 1.1

Таблиця 1.7

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типорозмір різьблення | М12 | М121 | М16 | М161 | М20 | М24 |
| Крок різьблення P, мм | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| Середній діаметр різьблення d2, мм | 10,86 | 11,35 | 14,7 | 15,35 | 18,376 | 22,05 |
| Коефіцієнт тертя в різьбленні f | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,18 | 0,15 | 0,14 |
| Довжина рукоятки струбцини lp, мм | 300 | 350 | 450 | 450 | 600 | 700 |
| Зусилля, що припадає на кожен гвинт, F, H | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 24000 |

  - Розрахунок елементів різьблення на міцність

Задача 1.3.1

Визначити необхідну висоту гайки HГ з розрахунку витків її різьблення на зріз, якщо діюче на гайку осьове навантаження F, допустиме напруження зрізу для матеріалу гайки τзр=50 МПа, висота ділянки, що зрізується, азр (табл. 1.8).

Таблиця 1.8

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позначення різьблення | М24 | Тг245 | S24х5 | Квадратне d=24 | Тг503 | S503 |
| Крок різьблення P, мм | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Діюче навантаження , кн. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Висота ділянки, що зрізується, азр, мм | 0,87Р | 0,65Р | 0,74Р | 0,5Р | 0,65Р | 0,74Р |

Задача 1.3.2

Визначити необхідну висоту гайки HГ з розрахунку витків її різьблення на зминання, якщо діюче на гайку осьове навантаження , допустимі напруження зминання для матеріалу гайки , висота робочого профілю H1 (табл. 1.9).

Таблиця 1.9

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позначення різьблення | М24 | Тг245 | S245 | Квадратне d=24 | Тг503 | S503 |
| Крок різьблення P, мм | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Осьове навантаження , кн. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Висота робочого профілю H1, мм | 0,54Р | 0,5Р | 0,75Р | 0,5Р | 0,5Р | 0,75Р |
| Допустимі напруження σзм, МПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Середній діаметр різьблення d2, мм | 22 | 20,25 | 20,25 | 22 | 48,5 | 47,75 |

Задача 1.3.3

Визначити допустиме навантаження з умови міцності на зріз для витка гайки, якщо допустимі напруження зрізування , а висота ділянки, що  зрізується, азр (табл. 1.10).

Таблиця 1.10

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позначення різьблення | М48 | Тг488 | S488 | Квадратне d=48 | М483 | S483 |
| Крок різьблення P, мм | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| Допустимі напруження зрізу , МПа | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Висота ділянки, що зрізується, азр, мм | 0,87Р | 0,65Р | 0,74Р | 0,5Р | 0,87Р | 0,74Р |

Задача 1.3.4

У скільки разів збільшиться міцність суцільного вала на вигин, якщо різьблення з одним кроком замінити на різьблення з іншим кроком (табл. 1.11)?

Таблиця 1.11

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позначення різьблення першого варіанта | М48 | Тг6510 | S408 | М20 | Тг30х10 | S306 |
| Крок різьблення першого варіанта P, мм | 5 | 10 | 8 | 2,5 | 10 | 6 |
| Внутрішній діаметр різьблення першого варіанта d1, мм | 42,6 | 54 | 26 | 17,29 | 19 | 19 |
| Позначення різьблення другого варіанта | М482 | Тг654 | S403 | М201 | Тг306 | S303 |
| Крок різьблення другого варіанта P, мм | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Внутрішній діаметр різьблення другого варіанта d1, мм | 45,83 | 60,5 | 34 | 18,92 | 23 | 24 |

Задача 1.3.5

У скільки разів збільшиться міцність порожнистого вала на вигин, якщо нарізане на ньому різьблення з одним кроком замінити на різьблення з іншим кроком (табл. 1.12)?

Таблиця 1.12

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позначення різьблення першого варіанта | М48 | Тг6510 | S408 | М20 | Тг3010 | S306 |
| Крок різьблення першого варіанта P, мм | 5 | 10 | 8 | 2,5 | 10 | 6 |
| Внутрішній діаметр різьблення першого варіанта d1, мм | 42,6 | 54 | 26 | 17,3 | 19 | 19 |
| Позначення різьблення другого варіанта | М482 | Тг654 | S403 | М201 | Тг306 | S303 |
| Крок різьблення другого варіанта P, мм | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Внутрішній діаметр різьблення другого варіанта d1, мм | 45,8 | 60,5 | 34 | 18,9 | 23 | 24 |
| Діаметр внутрішнього отвору порожнистого вала do, мм | 35 | 45 | 20 | 12 | 12 | 12 |

  - Розрахунок не затягнутих попередньо нарізних сполучень

Задача 1.4.1

Болт незатягнутого нарізного сполучення діаметром d (рис. 1.2), що працює на розтягання, спирається голівкою на лист (табл. 1.13). Визначити діаметр голівки D і її висоту t, якщо допустимі напруження розтягання у тілі болта – 100 МПа, допустимі напруження зминання за площею обпирання голівки – 40 МПа, а допустимі напруження зрізування голівки болта – 50 МПа.

Рисунок 1.2

Таблиця 1.13

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позначення різьблення болта | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 |
| Внутрішній діаметр різьблення d1, мм | 18,375 | 20,375 | 22,051 | 25,051 | 27,727 | 30,727 |
| Діаметр отвору під болт у тілі деталі Do, мм | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |

Задача 1.4.2

Скоба для кріплення розчалювань з'єднана з балкою болтом (рис. 1.3). Розчалювання відхиляється від вертикалі на кут α і навантажуються зусиллям F. Підібрати стандартний болт, якщо допустимі напруження розтягування  для матеріалу болта складають σp (табл. 1.14). Довідкові дані див. табл. А.1.

Рисунок 1.3

Таблиця 1.14

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зусилля F, Н | 8000 | 20000 | 16000 | 10000 | 9000 | 14000 |
| Кут α°, … | 20 | 35 | 25 | 40 | 45 | 50 |
| Допустимі напруження σp, МПа | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

Задача 1.4.3

Два стрижні (рис. 1.4) з'єднані за допомогою метричного різьблення з параметрами: зовнішній діаметр різьблення стрижня d; внутрішній діаметр різьблення стрижня d1; діаметр голівки стрижня D (табл. 1.15). Взявши допустимі напруження розтягування 75 МПа, розрахувати навантажувальну здатність з'єднання.

Рисунок 1.4

Таблиця 1.15

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Різьблення | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
| Внутрішній діаметр різьблення d1, мм | 8,376 | 10,106 | 13,835 | 17,294 | 20,752 | 26,211 |
| Діаметр голівки стрижня D, мм | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 |

Задача 1.4.4

Вантажна скоба 1 кріпиться до опори 3 за допомогою болта 2 (рис. 1.5). Розрахувати діаметр різьбової ділянки болта вантажної скоби для утримання вантажу F. Матеріал болта - сталь відомого класу міцності. Коефіцієнт запасу міцності при визначенні допустимих напружень S (табл. 1.16). Навантаження статичне. Довідкові дані див. табл. А.1.

Таблиця 1.16

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вага вантажу F, кН | 20 | 30 | 15 | 27 | 40 | 35 |
| Клас міцності матеріалу болта | 4.6 | 4.8 | 6.6 | 3.6 | 5.8 | 9.8 |
| Коефіцієнт запасу міцності S | 2,8 | 2 | 4 | 1,5 | 3,3 | 4,5 |

Рисунок  1.5

  - Розрахунок попередньо затягнутих нарізних сполучень

Задача 1.5.1

Розрахувати болт з'єднання «вухо-серга» (рис. 1.6). Сила, що діє на з'єднання, F. Серга легко деформується під час затягування болта. Матеріал болта – сталь (допустимі напруження розтягання σp), коефіцієнт тертя між вухом 2 і сергою 1 f, коефіцієнт затягування Kзат, болт встановлений в отвори з зазором (табл. 1.17). Довідкові дані див. табл. А.1.

Таблиця 1.17

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила, прикладена до з'єднання F, Н | 3000 | 3500 | 5000 | 2500 | 4000 | 2000 |
| Коефіцієнт тертя ковзання f | 0,2 | 0,23 | 0,18 | 0,25 | 0,17 | 0,19 |
| Коефіцієнт затягування Kзат | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Допустимі напруження , Мпа | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Рисунок  1.6

Задача 1.5.2

Зубчастий вінець 4 кріпитися до колісного центра 2 за допомогою болтів 3. Розрахувати болти кріплення вінця зубчастого колеса з колісним центром (рис. 1.7), якщо діаметр кола центрів болтів , обертаючий момент, переданий зубчастим колесом, Т, коефіцієнт тертя між вінцем і центром f, кількість болтів z, матеріал болтів - сталь ( допустимі напруження на розрив ). Коефіцієнт затягування Kзат. Розрахунок виконати для випадку установки болтів із зазором (табл. 1.18). Довідкові дані див. табл. А.1.

Рисунок  1.7

Таблиця 1.18

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр розташування центрів болтів , мм | 200 | 250 | 180 | 300 | 150 | 125 |
| Обертаючий момент Т, Нм | 600 | 850 | 430 | 900 | 380 | 280 |
| Коефіцієнт тертя між вінцем і центром f | 0,1 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,1 |
| Коефіцієнт затягування Kзат | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Кількість болтів z | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| Допустимі напруження , МПа | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Задача 1.5.3

Зубчастий вінець 4 кріпитися до колісного центра 2 за допомогою болтів 3. Розрахувати кількість призонних болтів, за допомогою яких з'єднаний вінець зубчастого колеса з колісним центром (див. рис. 1.7), якщо діаметр кола центрів болтів , обертаючий момент, переданий зубчастим колесом, Т, діаметр ділянки болта, що центрує do, матеріал болтів - сталь (допустимі напруження зрізування τзр) (табл. 1.19). Розрахунок виконати для випадку беззазорної установки болтів.

Таблиця 1.19

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр розташування центрів болтів , мм | 200 | 250 | 180 | 300 | 150 | 125 |
| Обертаючий момент Т, Нм | 6000 | 8500 | 4300 | 9000 | 3800 | 2800 |
| Продовження таблиці 1.19 |  |  |  |  |  |  |
| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Діаметр ділянки болта, що центрує do, мм | 19 | 21 | 17 | 25 | 15 | 13 |
| Допустимі напруження зрізування τзр, МПа | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Задача 1.5.4

Два суцільних вали діаметром dв (рис. 1.8) мають фланці, що з'єднані болтами з попереднім затягуванням (коефіцієнт затягування Kзат) і внутрішнім діаметром різьблення . Який обертаючий момент може передати такий вузол виходячи з умови міцності валів на крутіння і з умови міцності болтів на розрив, якщо діаметр вала dв, кількість болтів z=6, діаметр розташування центрів болтів , коефіцієнт тертя між фланцями f, допустимі напруження крутіння для валів τкр, для болтів на розтягання - σp (табл. 1.20)? Болти поставлені з зазором.

Рисунок  1.8

Таблиця 1.20

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр валів dв, мм | 30 | 35 | 42 | 50 | 38 | 60 |
| Діаметр розташування центрів болтів , мм | 45 | 52 | 63 | 75 | 47 | 90 |
| Кількість болтів z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Коефіцієнт тертя між фланцями f | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,09 | 0,14 | 0,1 |
| Діаметр різьблення болта , мм | 8,4 | 10,1 | 11,8 | 13,8 | 10,1 | 15,3 |
| Коефіцієнт затягування Kзат | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Продовження таблиці 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Допустимі напруження крутіння τкр, МПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Допустимі напруження розтягання σp, МПа | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Задача 1.5.5

Визначити діаметр болтів, що кріплять кронштейн до підстави і встановлені з зазором (рис. 1.9). Матеріал болтів - сталь Ст. 3 (допустимі напруження розтягання σp), коефіцієнт тертя в стику f, навантаження на вушко кронштейна F, плече момента lp, болти розташовані за осями симетрії квадрата зі стороною a (табл. 1.21). З'єднання попередньо затягнуто, коефіцієнт затягування Kзат. Довідкові дані див. табл. А.1.

Рисунок  1.9

Таблиця 1.21

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Навантаження прикладене до кронштейна F, Н | 200 | 500 | 800 | 600 | 400 | 700 |
| Плече момента lр, мм | 780 | 800 | 1000 | 1200 | 1100 | 900 |
| Кількість болтів z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Коефіцієнт тертя f | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 0,1 | 0,12 | 0,1 |
| Сторона квадрата a, мм | 350 | 300 | 320 | 400 | 300 | 250 |
| Допустимі напруження розтягання σp, МПа | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Коефіцієнт затягування Kзат | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |

Задача 1.5.6

Розрахувати болти фланцевого з'єднання кришки з циліндричним корпусом (рис. 1.10). Болти виконані з костильною голівкою. Навантаження на кожен болт F, ексцентриситет е. Матеріал болтів - сталь 20 (допустимі напруження σp). Коефіцієнт затягування Kзат (табл. 1.22). Довідкові дані див. табл. А.1.

Рисунок  1.10

Таблиця 1.22

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Навантаження діюча на болт F,Н | 2000 | 3200 | 4100 | 1500 | 4800 | 5600 |
| Допустимі напруження в тілі болта σp, МПа | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Ексцентриситет е, мм | d1 | 0,6d1 | 0,8d1 | 0,7d1 | d1 | 0,9d1 |
| Коефіцієнт затягування Kзат | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |

  - Розрахунки попередньо затягнутих нарізних з’єднань з урахуванням піддатливості стику

Задача 1.6.1

Розрахувати (призначити) болти, що кріплять кришку гідравлічного циліндра високого тиску (рис. 1.11), якщо діаметр циліндра D, максимальний тиск у циліндрі р, кількість болтів z, зусилля залишкового затягування Qz' на 50% більше зовнішнього навантаження. Коефіцієнт зовнішнього навантаження (піддатливості стику) χ. Матеріал болта - сталь 35 ( допустимі напруження σp) (табл. 1.23). Довідкові дані див. табл. А.1.

Рисунок  1.11

Таблиця 1.23

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр циліндра D,мм | 110 | 120 | 80 | 105 | 125 | 150 |
| Кількість болтів z | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| Тиск у циліндрі pmax, МПа | 12 | 14 | 15 | 10 | 12 | 8 |
| Коефіцієнт зовнішнього навантаження χ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Коефіцієнт затягування Kзат | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Допустимі напруження σp, МПа | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

Задача 1.6.2

Корпус підшипника вала пасової передачі встановлений на сталевій підставі і закріплений двома болтами, розташованими симетрично щодо осей симетрії корпуса підшипника (рис. 1.12). Болти виконані зі сталі Ст. 3 (допустимі напруження розтягання σp). На опору діє горизонтальне навантаження F. Відстань між осями болтів а, відстань від підстави до місця прикладання навантаження h. Коефіцієнт тертя в стику f, коефіцієнт зовнішнього навантаження χ, коефіцієнт затягування Kзат. Підібрати болти кріплення корпуса до підстави, що забезпечать нерозкриття стику (табл. 1.24).

Рисунок  1.12

Таблиця 1.24

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Навантаження, діюче на опору F, Н | 3000 | 2500 | 1800 | 2700 | 1500 | 1300 |
| Відстань між осями болтів а, мм | 230 | 200 | 180 | 260 | 180 | 240 |
| Висота прикладання навантаження h, мм | 120 | 100 | 160 | 140 | 200 | 150 |
| Коефіцієнт зовнішнього навантаження χ | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,20 |
| Коефіцієнт тертя f | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Допустимі напруження σp, МПа | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Коефіцієнт затягування Kзат | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

Задача 1.6.3

Стійка кріпиться до бетонної підстави чотирма болтами, розташованими симетрично щодо центра ваги стику (рис. 1.13). Відстань між болтами а, відстань від підстави до вектора навантаження h. Навантаження F прикладене в площині симетрії під кутом α до обрію. Підібрати болти кріплення стійки до підстави, що забезпечать нерозкриття стику, якщо коефіцієнт тертя в стику f, коефіцієнт зовнішнього навантаження χ, коефіцієнт затягування Kзат, а болти виконані зі сталі Ст. 3 (допустимі напруження розтягання σp) (табл. 1.25). Довідкові дані див. табл. А.1.

Таблиця 1.25

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Навантаження, діюче на стійку F, Н | 6000 | 5000 | 7000 | 6600 | 5500 | 4300 |
| Кут прикладання навантаження α∘ | 30 | 25 | 35 | 40 | 45 | 45 |
| Відстань між осями болтів а, мм | 350 | 300 | 300 | 280 | 320 | 300 |
| Відстань від підстави до вектора прикладання навантаження h, мм | 400 | 430 | 370 | 350 | 300 | 420 |
| Коефіцієнт зовнішнього навантаження χ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Коефіцієнт тертя f | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Коефіцієнт затягування Kзат | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Допустимі напруження σp, МПа | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Рисунок  1.13

2 ШПОНКОВІ, ШЛІЦЕВІ, ШТИФТОВІ З'ЄДНАННЯ

Задача 2.1

Визначити величину, допустимого обертового моменту на валі барабана (навантаження з ударами), що може передати шпонка bhl заданого типу виконання, виготовлена зі сталі (табл. 2.1). Діаметр вала dв, матеріал вала – сталь. Матеріал барабана – чавун (допустимі напруження зминання 70 МПа).

Таблиця 2.1

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розмір шпонки bhl, мм | 10840 | 14950 | 181180 | 8736 | 2514100 | 10850 |
| Тип виконання шпонки | А | Б | В | В | А | Б |
| Висота ділянки шпонки, що виступає над валом, k, мм | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Допустимі напруження зминання σзм, МПа | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Діаметр вала dв, мм | 35 | 45 | 60 | 25 | 90 | 40 |

Задача 2.2

Підібрати і перевірити на міцність призматичну шпонку для кріплення зубчастого колеса редуктора (рис. 2.1), розрахованого на передачу обертаючого момента Т. Колесо встановлене на валові діаметром dв, довжина маточини колеса lст, тип виконання шпонки – А. Матеріал маточини і шпонки – сталь, допустимі напруження зминання ) (табл. 2.2). Довідкові дані див. табл. Б.1.

Рисунок  2.1

Таблиця 2.2

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обертаючий момент Т, Нм | 80 | 120 | 90 | 150 | 180 | 105 |
| Тип виконання шпонки | А | А | А | А | А | А |
| Діаметр вала dв, мм | 30 | 40 | 35 | 45 | 45 | 38 |
| Довжина маточини колеса lст, мм | 40 | 60 | 50 | 50 | 60 | 38 |
| Допустимі напруження зминання , МПа | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Задача 2.3

Визначити колову силу на колесі, при якій відбувається зрізання сегментної шпонки, що кріпить зубчасте колесо на вал діаметром d (рис. 2.2). Діаметр початкового кола колеса dw, допустимі напруження зрізу τзр (табл. 2.3). Довідкові дані див. табл. Б.2.

Рисунок  2.2

Таблиця 2.3

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр вала dв, мм | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 19 |
| Діаметр початкового кола dw , мм | 60 | 75 | 84 | 95 | 140 | 125 |
| Допустимі напруження зрізу τзр, МПа | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Задача 2.4

Чавунний шків передачі з'єднаний з валом діаметром d клиновою урізною шпонкою (рис. 2.3). Необхідно підібрати шпонку і знайти граничний обертаючий момент, що вона може передати. Довжина маточини lст , матеріал шпонки і вала – сталь, коефіцієнт тертя f, напруги зминання для матеріалу шпонки σзм, розрахунковий діаметр шківа D, колова сила Ft (табл. 2.4). Довідкові дані див. табл. Б.3.

Рисунок  2.3

Таблиця 2.4

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр шківа D, мм | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 125 |
| Коефіцієнт тертя f | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Діаметр вала d, мм | 15 | 27 | 35 | 40 | 45 | 53 |
| Довжина маточини lст , мм | 20 | 40 | 52 | 50 | 68 | 75 |
| Колове зусилля Ft, Н | 220 | 300 | 400 | 270 | 350 | 640 |
| Допустимі напруження зминання σзм, МПа | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Задача 2.5

Зубчасте колесо передачі з'єднане з валом dв за допомогою клинової фрикційної шпонки шириною b і довжиною lp (рис. 2.4). Коефіцієнт тертя f. Визначити напруження зминання, якщо потужність на колесі P, а частота його обертання n (табл. 2.5).

Рисунок  2.4

Таблиця 2.5

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр вала dв, мм | 15 | 20 | 24 | 32 | 48 | 40 |
| Ширина шпонки b, мм | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 12 |
| Робоча довжина шпонки lp, мм | 14 | 22 | 25 | 28 | 45 | 30 |
| Передана колесом потужність P, кВт | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,8 |
| Частота обертання колеса n, хв-1 | 630 | 950 | 700 | 1500 | 1450 | 950 |
| Коефіцієнт тертя f | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Задача 2.6

Для вала діаметром dв, що передає обертаючий момент, необхідно підібрати розміри призматичних, сегментних, урізних клинових шпонок і визначити граничний момент, що можуть передати ці шпонки з умови зминання контактуючих поверхонь. Взято робочу довжину шпонок lp, коефіцієнт тертя f, допустимі напруження зминання σзм (табл. 2.6). Довідкові дані див. табл. Б.1; Б.2; Б.3.

Таблиця 2.6

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр вала dв, мм | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 28 |
| Робоча довжина шпонок lp, мм | 19 | 24 | 32 | 40 | 45 | 56 |
| Коефіцієнт тертя f | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Допустимі напруження зминання σзм, МПа | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Задача 2.7

Підібрати і перевірити на міцність нерухоме шліцеве з'єднання з прямобочними шліцами, що передає обертовий момент Т від вала до шестірні. Мінімальний діаметр вала визначити з умови його міцності на крутіння. Допустимі напруження крутіння τкр, допустимі напруження зминання σзм (табл. 2.7). При підборі параметрів орієнтуватися на з'єднання середньої серії. Довжину маточини взяти рівною 1,5 dmin. Довідкові дані див. табл. Б.4.

Таблиця 2.7

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переданий обертальний момент Т, Нм | 20 | 28 | 40 | 34 | 52 | 15 |
| Допустимі напруження крутіння τкр для матеріалу, МПа | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Допустимі напруження зминання σзм, МПа | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Задача 2.8

Підібрати і перевірити на міцність рухливе (під навантаженням) шліцеве з'єднання коробки передач автомобіля, що передає момент Т. Розрахунок провести для двох випадків: шліцеве з'єднання прямобічне, що має внутрішній діаметр d, і шліцеве з'єднання евольвентне, що має зовнішній діаметр D. Довжина маточини шестірні lст. Умови експлуатації допускають напруження зминання σзм (табл. 2.8). При виборі параметрів орієнтуватися на середню серію. Довідкові дані див. табл. Б.4, Б.5.

Таблиця 2.8

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переданий обертальний момент, Т ,Нм | 200 | 290 | 400 | 350 | 190 | 280 |
| Внутрішній діаметр прямобічних шліців d, мм | 18 | 21 | 26 | 23 | 16 | 21 |
| Зовнішній діаметр евольвентних шліців D, мм | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 25 |
| Допустимі напруження зминання σзм, МПа | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Довжина маточини lст = lр | 30 | 38 | 40 | 40 | 25 | 34 |

Задача 2.9

У якому співвідношенні будуть знаходитися обертаючі моменти, що можуть передати при однакових напруженнях шліцеві з'єднання zdD легкої, середньої і важкої серій (табл. 2.9)? Довжини маточин взяти однаковими.

Таблиця 2.9

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zdD, легка серія | 62630 | 63236 | 84246 | 85662 | 107278 | 109298 |
| zdD, середня серія | 62632 | 63238 | 84248 | 85665 | 107282 | 1092102 |
| zdD, важка серія | 102632 | 103240 | 104252 | 165616 | 167282 | 2092102 |

Задача 2.10

З'єднання зубчастого колеса з валом редуктора здійснюється за допомогою циліндричного штифта (рис. 2.5). Перевірити штифт на міцність, якщо допустиме напруження τзp, потужність, передана шестірнею, Р, частота обертання шестірні п, діаметр штифта dш, діаметр вала dв (табл. 2.10).

Рисунок 2.5

Таблиця 2.10

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр вала dв , мм | 25 | 30 | 32 | 40 | 45 | 50 |
| Діаметр штифта dш , мм | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| Потужність, передана шестірнею, Р, кВт | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Частота обертання шестірні п, хв-1 | 400 | 280 | 720 | 800 | 560 | 480 |
| Допустимі напруження на зріз τзp, МПа | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Задача 2.11

Зубчасте колесо закріплене на вал з діаметром dв за допомогою циліндричного штифта діаметром dш і довжиною lш (рис. 2.6). При перевантаженні передачі штифт зрізався. Визначити колове зусилля на колесі з діаметром dw. Межа міцності матеріалу штифта на зріз τзp (табл. 2.11).

Рисунок  2.6

Таблиця 2.11

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр вала dв ,мм | 25 | 35 | 60 | 44 | 32 | 56 |
| Діаметр початкового кола колеса dw ,мм | 60 | 120 | 90 | 120 | 160 | 105 |
| Довжина штифта lш ,мм | 38 | 45 | 80 | 60 | 45 | 78 |
| Діаметр штифта dш ,мм | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 |
| Кількість штифтів z | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Допустимі напруження на зріз τзp, МПа | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

3 З'ЄДНАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ

Задача 3.1

Зруйнована тяга зі сталі відремонтована зварюванням стиковим швом вручну електродом заданої якості (рис. 3.1). Яке навантаження здатна передати відремонтована тяга, якщо її перетин b×δ, а навантаження статичне (табл. 3.1)? Довідкові дані див. табл. В.1.

Рисунок  3.1

Таблиця 3.1

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перетин тяги b×δ, мммм | 2060 | 1580 | 1040 | 3030 | 40500 | 35800 |
| Тип електрода | Э42 | Э50 | Э42А | Э50А | Э42А | Э50А |
| Матеріал тяги | Ст 3 | сталь 20 | Ст 5 | сталь 20Х | Ст 5 | сталь 45 |
| Допустимі напруження для основного матеріалу σp, МПа | 160 | 147 | 193 | 129 | 193 | 227 |

Задача 3.2

Розрахувати на міцність зварений металевий кронштейн, що являє собою стикове з'єднання двох труб із зовнішнім діаметром D і товщиною стінки δ, що знаходиться під дією осьового навантаження, що розтягує, F (табл. 3.2). Матеріал труб – сталь. Зварювання виконане вручну. Інші дані наведені в таблиці 3.2. Довідкові дані див. табл. В.1.

Рисунок  3.2

Таблиця 3.2

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зовнішній діаметр труби D, мм | 33 | 48 | 60 | 71 | 90 | 120 |
| Товщина стінки труби δ, мм | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 |
| Навантаження, що діє на трубу, F, кН | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 2,2 |
| Допустимі напруження для основного матеріалу σp, МПа | 180 | 160 | 130 | 210 | 150 | 200 |
| Тип електрода | Э42А | Э50 | Э42 | Э50А | Э42 | Э42А |

Задача 3.3

Розрахувати зварене стикове з'єднання днища і циліндричної обичайки судини (рис. 3.3), що знаходиться під внутрішнім статичним тиском р. Зовнішній діаметр з'єднання Dн , внутрішній діаметр з'єднання dвн. Зварювання з'єднання виконане вручну електродами звичайної якості. Матеріал деталей з'єднання – сталь (табл. 3.3). Довідкові дані див. табл. В.1.

Рисунок  3.3

Таблиця 3.3

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зовнішній діаметр труби Dн, мм | 120 | 160 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| Внутрішній діаметр з'єднання dвн., мм | 112 | 146 | 225 | 264 | 300 | 340 |
| Тиск у циліндрі р, МПа | 8 | 10 | 11 | 16 | 15 | 9 |
| Матеріал деталей з'єднання | Ст 2 | Ст 3 | Ст 5 | Сталь 20Х | Ст 4 | Сталь 20Х |
| Допустимі напруження для основного σpматеріалу , МПа | 140 | 160 | 190 | 250 | 160 | 250 |

Задача 3.4

Дві пластини товщиною δ, зварені автоматичним зварюванням під шаром флюсу, навантажуються розтягаючим навантаженням F і згинальним моментом Мзг, що діє в площині шва (рис. 3.4). Розрахувати ширину пластини, що забезпечує міцність з'єднання, якщо матеріал деталей з'єднання – сталь (табл. 3.4).

Рисунок  3.4

Таблиця 3.4

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товщина пластини δ , мм | 4 | 6 | 12 | 18 | 20 | 14 |
| Навантаження, що розтягує, F, кН. | 18 | 20 | 22 | 34 | 30 | 27 |
| Згинальний момент Мзг , Нм | 10 | 15 | 40 | 35 | 45 | 20 |
| Матеріал деталей, що з'єднуються | Ст 5 | Ст 2 | Ст 4 | сталь 20ХН | сталь 20ХН | Ст 5 |
| Допустимі напруження для основного матеріалу σp, МПа | 190 | 120 | 160 | 250 | 250 | 190 |

Задача 3.5

Швелер заданого номера, виконаний зі сталі, прикріплений до косинки за допомогою двох флангових і одного лобового кутових (валикових) швів (рис. 3.5) так, що зварене з'єднання рівноміцне цілому перетинові швелера (табл. 3.5). Розрахувати необхідну довжину флангового шва, якщо відомо, що з'єднання навантажене статично і виконується вручну електродами Э50А. Катет шва дорівнює k. Довідкові дані див. табл. В.1.

Рисунок  3.5

Таблиця 3.5

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер швелера | 16 | 14 | 18 | 20 | 24 | 12 |
| Площа поперечного перетину швелера А, см2 | 18,1 | 15,6 | 20,7 | 23,4 | 30,6 | 13,3 |
| Матеріал швелера | 33аб 2 | 33аб 3 | 33аб 5 | 33аб 0 | 33аб 4 | 33аб 5 |
| Допустимі напруження σp, МПа | 120 | 160 | 190 | 120 | 160 | 190 |
| Катет шва k | 5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 4 |

Задача 3.6

Визначити величину катета кутового (валикового) шва, що забезпечить передачу моменту обертання Т від маточини до диска і від диска до вінця зубчастого колеса (рис. 3.6). Усі деталі колеса виконані зі сталі. Взяти діаметр 34аточини dст. Зварювання виконане вручну електродом звичайної якості. Коефіцієнт запасу міцності S (табл. 3.6). Довідкові дані див. табл. В.1.

Рисунок  3.6

Таблиця 3.6

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обертаючий момент Т, Нм | 3000 | 5000 | 6600 | 7000 | 8000 | 12000 |
| Матеріал деталей з’єднання | 34аб 2 | 34аб 3 | 34аб 45 | 34аб 5 | 34аб 0 | сталь 20 |
| Діаметр маточини dст , мм | 100 | 130 | 150 | 165 | 180 | 200 |
| Коефіцієнт запасу міцності S | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2 | 1,7 |
| Межа текучості матеріалу σT, МПа | 220 | 240 | 340 | 360 | 220 | 220 |

Задача 3.7

Палець діаметром d приварений до втулки кільцевим кутовим (валиковим) швом з катетом k і навантажується обертаючим моментом Т і осьовою розтягуючою силою F (рис. 3.7). Перевірити міцність з’єднання, якщо палець і втулка виконані зі сталі, а зварювання виконується вручну електродом звичайної якості Э50. Напруження від моменту і сили скласти геометрично, як спрямовані перпендикулярно один одному (табл. 3.7). Довідкові дані див. табл. В.2.

Рисунок  3.7

Таблиця 3.7 – Варіанти значень змінних даних до задачі

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обертаючий момент Т, Н·м | 100 | 120 | 360 | 255 | 180 | 145 |
| Матеріал пальця і втулки | Ст 2 | Ст 3 | Ст 5 | Ст 4 | Ст 0 | Ст. 5 |
| Діаметр пальця d, мм | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 50 |
| Катет шва k, мм | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| Осьова сила F, кН | 4,5 | 12,0 | 12,8 | 17,4 | 22,0 | 20 |

Задача 3.8

Таврове з’єднання смуги перетином b×δ з підставою виконано у стик (рис. 3.8, а) і за допомогою двосторонніх кутових (валикових) швів (рис. 3.8, б). Яким способом виконане з’єднання, що має більш високу навантажуючу здатність при центральному прикладенні навантаження? Зварювання виконане вручну електродом Э42, деталі виконані зі сталі. Катет валикового шва k (табл. 3.8). Довідкові дані див. табл.. В.1; В.2.

| а |  |
| --- | --- |
| б |  |

Рисунок  3.8

Таблиця 3.8

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поперечний розмір смуги b×δ, мм мм | 820 | 1260 | 1470 | 6100 | 740 | 1650 |
| Катет шва k , мм | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| Матеріал смуги і підстави | Ст 5 | Ст 3 | Ст 2 | сталь 20Х | Ст 4 | сталь 15СГ |

Задача 3.9

Смуга приварена до косинки за допомогою двох флангових і двох прорізних швів (рис. 3.9) так, що зварене з'єднання рівноміцне цілому перетинові смуги з розміром b×δ. Розрахувати довжину прорізних швів, якщо кожний із флангових має довжину lфл, катет k і виконаний вручну електродами Э50А (табл. 3.9). Ширина прорізного шва S=2k. Деталі з'єднання виконані зі сталі.

Рисунок  3.9

Таблиця 3.9

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перетин смуги b×δ, мммм | 4050 | 11530 | 11235 | 21020 | 22025 | 21035 |
| Довжина флангового шва lфл , мм | 120 | 150 | 160 | 110 | 160 | 150 |
| Катет флангового шва k , мм | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Матеріал деталей, що з'єднуються | Ст 2 | Ст 0 | Ст 4 | Ст 3 | Ст 0 | Ст 5 |
| Допустимі напруження для наплавленого матеріалу τзp, МПа | 72 | 72 | 96 | 96 | 72 | 114 |
| Коефіцієнт технології зварювання kТ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Задача 3.10

Визначити діаметр зварених точок з'єднання, виконаного контактним зварюванням і показаного на рисунку 3.10. Матеріал деталей з'єднання – сталь, коефіцієнт запасу міцності S, розтягувальне навантаження F (табл. 3.10). Довідкові дані див. табл. В.1.

Рисунок  3.10

Таблиця 3.10

| Номер варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Навантаження, що діє на з'єднання, F , кН | 40 | 55 | 40 | 45 | 60 | 35 |
| Коефіцієнт запасу міцності S | 1,35 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,3 |
| Матеріал деталей, що з'єднуються | Ст 3 | Ст 5 | Ст 2 | Ст 4 | Ст 5 | Ст 2 |
| Межа текучості зварених матеріалів σT, МПа | 240 | 380 | 220 | 280 | 380 | 220 |

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Таблиця А.1 – Деякі значення сполучень зовнішнього діаметра d, внутрішнього d1, кроку р, мм для метричного різьблення за ДСТ 24705-81

| D | p | d1 | d | p | d1 | d | p | d1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,8* 0,5 | 4,134 4,459 | 16 | 2* 1,5 1 0,75 0,5 | 13,835 14,376 14,917 15,188 15,459 | 24 | 3* 2 1,5 1 0,75 | 20,752 21,835 22,376 22,917 23,188 |
| 6 | 1* 0,75 0,5 | 4,917 5,188 5,459 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1,25* 1 0,75 0,5 | 6,647 6,917 7,188 7,459 | (18) | 2,5* 2,0 1,5 1,0 0,75 0,5 | 15,294 15,835 16,376 16,917 17,188 17,459 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (27) | 3* 2 1,5 1 0,75 | 23,752 24,835 25,376 25,917 26,188 |
| 10 | 1,5* 1,25 1 0,75 0,5 | 8,376 8,647 8,917 9,188 9,459 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 2,5* 2 1,5 1 0,75 0,5 | 17,294 17,835 18,376 18,917 19,188 19,459 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 3,5* 3 2 1,5 1 0,75 | 26,211 26,752 27,835 28,376 28,918 29,188 |
| 12 | 1,75* 1,5 1,25 1 0,75 0,5 | 10,106 10,376 10,647 10,917 11,188 11,459 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (22) | 2,5* 2 1,5 1 0,75 0,5 | 19,294 19,835 20,376 20,917 21,188 21,459 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (33) | 3,5* 3 2 1,5 1 0,75 | 29,211 29,752 30,835 31,376 31,918 32,188 |
| (14) | 2* 1,5 1,25 1 0,75 0,5 | 11,835 12,376 12,647 12,917 13,188 13,459 |  |  |  |  |  |  |
| Примітки: 1 Без дужок наведені діаметри 1-го ряду, яким варто віддавати перевагу над діаметрам 2-го ряду, укладеним у дужки. 2 Знаком зірочки відзначені різьблення з основним кроком. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця А.2 – Значення коефіцієнтів запасу міцності для болтів з метричним різьбленням (М6-М30) при неконтрольованому затягуванні

| Матеріал болта | Значення S при статичному навантаженні для різьблення |  | Значення S при змінному навантаженні для різьблення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М6-М16 | М16-М30 | М6-М16 | М16-М30 |
| Вуглецева сталь | 5-4 | 4-2,5 | 12-8,5 | 8,5 |
| Легована сталь | 6,5-5 | 5-3,3 | 10-6,5 | 6,5 |
| Примітка. При контрольованому затягуванні коефіцієнт запасу міцності вибирають у межах S =1,2...1…1,5 |  |  |  |  |

ДОДАТОК Б

Таблиця Б.1 – Шпонки призматичні за ДСТ 23360-78,
СТ СЭВ 129 - 75, мм

| Діаметр вала d | Розміри шпонки |  |  | Глубина паза |  | Довідковий розмір До для розрахунку на зминання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | h | l* | t1 (вал) | t2 (втулка) |  |
| Понад 12 до 17 » 17 » 22 » 22 » 30 | 5 6 8 | 5 6 7 | 10-56 14-70 18-90 | 3 3,5 4 | 2,3 2,8 3,3 | 2,3 2,6 3,0 |
| Понад 30 до 38 » 38 » 44 » 44 » 50 » 58 » 65 | 10 12 14 16 18 | 8 8 9 10 11 | 22-110 28-140 36-16 45-180 50-200 | 5 5 5,5 6 7 | 3,3 3,3 3,8 4,3 4,4 | 3,5 3,6 4,0 4,3 4,8 |
| Понад 65 до 75 » 75 » 85 » 85 » 95 | 20 22 25 | 12 14 14 | 56-220 63-250 70-280 | 7,5 9 9 | 4,9 5,4 5,4 | 5,2 6,0 6,2 |

Таблиця Б.2 – Шпонки сегментні за ДСТ 24071-80,
СТ СЭВ 647-77, мм

| Діаметр вала d, мм | Розміри шпонки b  h  R  l, мм | Глибина пазів, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t1 (вал) | t2 (втулка) |
| Св. 8 до 10  10  12  12  14  14  16  16  18  18  20  20  22  22  25  25  28 | 3  5  6,5  12,6 3  6,5  8  15,7 4  6,5  8  15,7 4  7,5  9,5  18,6 5  6,5  8  15,7 5  7,5  9,5  18,6 5  9  11  21,6 6  9  11  21,6 6  10  12,5  24,5 | 3,8 5,3 5,0 6,0 4,5 5,5 7,0 6,5 7,5 | 1,4 1,4 1,8 1,8 2,3 2,3 2,3 2,8 2,8 |

Таблиця Б.3 – Шпонки клинові за ДСТ 24068-80, мм

| Діаметр вала d | Розміри шпонки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | b | h | l |
| Св. 12 до 17  17  22  22  30  30  38  38  44  44  50  50  58  58  65  65  75  75  85  85  95  95  110  110  130 | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 | 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 14 16 18 | 10-56 14-70 18-90 22-110 28-140 36-160 45-180 50-200 56-220 63-250 70-280 80-320 90-360 |
| Примітка. Довжину шпонки вибирають у зазначених межах з ряду: 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 125, 140, 160… |  |  |  |

Таблиця Б.4 – Основні геометричні параметри шліцевих прямобочних з'єднань за ДСТ 1139-80, мм

| d | Легка серія |  |  |  | Середня серія |  |  |  | Важка серія |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # D | b | z | f | D | b | z | f | D | b | z | f |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| 11 13 16 18 21 23 26 28 | - - - - - 26 30 32 | - - - - - 6 6 7 | - - - - - 6 6 6 | - - - - - 0,2 0,3 0,3 | 14 16 20 22 25 28 32 34 | 3 3 4 5 5 6 6 7 | 6 | 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | - - 20 23 26 29 32 35 | - - 2,5 3 3 4 4 4 | - - 10 10 10 10 10 10 | 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 |
| 32 36 42 46 52 56 62 | 36 40 46 50 58 62 68 | 6 7 8 9 10 10 12 | 8 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 | 38 42 48 54 60 65 72 | 6 7 8 9 10 10 12 | 8 | 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 | 40 45 52 56 60 65 72 | 5 5 6 7 5 5 6 | 10 10 10 10 16 16 16 | 0,4 0,5 0,5 0,5 2,5 0,5 0,5 |
| 72 82 92 | 78 88 98 | 12 12 14 | 10 | 0,5 0,5 0,5 | 82 92 102 | 12 12 14 | 10 | 0,5 0,5 0,5 | 82 92 102 | 7 6 7 | 16 20 20 | 0,5 0,5 0,5 |

Таблиця Б.5 – Основні геометричні параметри шліцевих евольвентних з'єднань за ДСТ 6033-80, мм

| # D | Кількість зубів z при модулі m |  |  |  |  | # D | Кількість зубів z при модулі m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,8* | 1 | 1,5 | 2* | 2,5 |  | 2* | 2,5 | 3,0 | 5* | 10 |
| 20 22 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 55 60 | 23 26 30 34 36 38. 42 46 48 51 55 50 66 74 | 18 20 24 26 28 30 34 36 38 40 44 48 54 58 | 12 14 15 17 18 20 22 24 25 26 28 32 35 38 | 8 9 11 12 13 14 16 18 18 20 21 24 26 28. | 6 7 8 10 10 11 12 14 14 15 16 18 20 22 | 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 | 31 34 36. 38 41 44 46 48 54 58 64 68 74 - | 24 26 28 30 32 34 36 38 42 46 50 54 58 - | 20 22 24 25 27 28 30 32 35 38 42 45 48 52. | 15 12 13 14 15 16 18 18 20 22 24 26 28 30. | - - - 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 |
| Примітки: 1 При виборі зовнішнього діаметра і модуля віддавати перевагу значенням, що не відзначені зірочкою. 2 Числам зубів, укладеним в рамку, віддавати перевагу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДОДАТОК В

Таблиця В.1 – Допустимі напруження для зварених швів при статичному навантаженні

| Вид зварювання | Допустимі напруження для зварених швів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при розтяганні σp' | при стиску σc' | при зрушенні (зрізі) τ' |
| Автоматичне і ручне електродами Э42А, у середовищі захисного газу, контактне стикове з оплавленням | σp | σp | 0,65σp |
| Ручне електродами звичайної якості | 0,9σp | σp | 0,6σp |
| Контактне точкове | 0,3σp | - | 0,5σp |
| * З'єднання, виконані точковим контактним зварюванням, на розтягання практично не працюють. |  |  |  |

Таблиця В.2 – Допустимі напруження, при розтяганні, стиску, вигині для зварених швів металоконструкцій при постійному навантаженні

| Сталь | Ст 0; Ст 2 | Ст 3; Ст 4 | Ст 5 | Низьколегована |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимі напруження, МПа | 140 | 160 | 190 | 250 |

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

- Иванов М.Н. Детали машин: Учебник для машиностроительных специальностей вузов. – М.: Высшая школа, 2002. – 408 с.

- Детали машин в примерах и задачах / С.Н. Ничипорчик, М.И. Корженцевский, В.Ф. Калачев и др. – Минск: Вышейшая школа, 1981 – 432 с.

- Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник. – Львів: Афіша, 2003. – 560 с.

- Решетов Д.Н. Детали машин: Учебник для студентов машиностроительных и механических специальностей вузов. - М.: Машиностроение, 1989. - 496 с.

- Сборник задач по деталям машин: Учебное пособие для учащихся техникумов/ Н.Я. Романов, В.А. Константинов, Н.А. Покровский. – М.: Машиностроение, 1984. – 240 с.

- Цехнович Л.І. Деталі машин. Збірних задач: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 124 с.

Навчальне видання

Збірник задач

з дисципліни “Деталі машин”

для студентів механічних спеціальностей

Частина 3

Укладачі:	Карнаух Сергій Григорович

Чумаченко Анатолій Васильович

Редактор:	І.І. Дьякова

Комп’ютерна верстка:	О.П. Ордіна

________ Підп. до друку _________. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Ум. друк. арк. ____. Обл. вид. арк. ____.

Тираж ____ прим. Зам. № _____.

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру

серія ДК № 1633 від 24.12.03.