Кран вантажопідйомністю Qн має постійне навантаження кожного року. Визначити режимну групу та залишковий режимний ресурс крану за  таблицями стандарту та аналітичним шляхом після відпрацьованого краном часу L1 і L2 років.

Варіанти контрольних робіт

| Варіант | Qн тон | Паспортна режимна група крана К0 | Число n вантажів Qі | Число піднімань кожного вантажу Cі за один рік | L1 років | L2 років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 2 | 5 | 3000 | 10 | 15 |
| 2 | 38 | 8 | 4 | 1000 | 20 | 30 |
| 3 | 36 | 7 | 3 | 2000 | 15 | 20 |
| 4 | 32 | 6 | 5 | 6000 | 10 | 25 |
| 5 | 30 | 5 | 4 | 3000 | 20 | 10 |
| 6 | 28 | 4 | 4 | 3000 | 25 | 30 |
| 7 | 26 | 2 | 3 | 2000 | 10 | 15 |
| 8 | 24 | 8 | 5 | 5000 | 20 | 30 |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 3000 | 15 | 10 |
| 10 | 20 | 6 | 3 | 8000 | 30 | 15 |
| 11 | 18 | 5 | 4 | 3000 | 10 | 15 |
| 12 | 16 | 2 | 4 | 1000 | 15 | 20 |
| 13 | 14 | 8 | 5 | 6000 | 20 | 10 |
| 14 | 12 | 7 | 4 | 1000 | 15 | 30 |
| 15 | 10 | 6 | 3 | 2000 | 10 | 20 |
| 16 | 8 | 5 | 4 | 3000 | 20 | 30 |
| 17 | 6 | 4 | 5 | 6000 | 15 | 10 |
| 18 | 4 | 2 | 4 | 1000 | 30 | 20 |
| 19 | 3 | 8 | 3 | 2000 | 20 | 30 |
| 20 | 2 | 7 | 4 | 3000 | 10 | 15 |

Величина вантажів Qі вибирається вільно.

Визначення режимної групи та залишкового режимного ресурсу крану (методичні вказівки)

1 Визначення режимної групи за стандартом ГОСТ 25546-82

Послідовність розрахунку номера режимної групи наступний:

- Вихідні дані для розрахунку.

Для розрахунку режимної групи крана потрібні два показники (ці два показники визначають і циклічну міцність конструкцій):

Qi – маси вантажів, що піднімає кран за термін його служби;

Ci – кількість підйомів вантажів кожної маси за цей час.

2) Визначення коефіцієнта використання крана CТ.

###### Коефіцієнт визначається за формулою

###### СТ=1nCi.

3) Визначення класу використання крана C.

Клас визначається за таблицею 1 при відомому значенні CТ.

Оскільки в подальшому в даному методі розрахунку режимної групи будемо користуватись табличними значеннями, то одержане значення класу C одержуємо у вигляді цілого числа. Відзначимо, що при цьому допускається певна помилка розрахунку режимної групи, так як даному класу C відповідає коефіцієнт використання CТ в широкому діапазоні значень.

Таблиця 1

Класи використання крана

| Коефіцієнт СТ | 2ласс використання С |
| --- | --- |
| До 1,6 ×104 | С0 |
| Понад 1,6× 104до 3,2 ×104 | С1 |
| Понад 3,2 ×104до 6,3 ×104 | С2 |
| Понад 6,3× 104 до 1,25×105 | С3 |
| Понад 1,25×105 до 2,5 ×105 | С4 |
| Понад 2,5×105 до 5× 105 | С5 |
| Понад 5 ×105 до 1×106 | С6 |
| Понад 1×106 до 2 ×106 | С7 |
| Понад 2 ×106 до 4 ×106 | С8 |
| Понад 4×106 | С9 |

4) Визначення коефіцієнта навантаження крана  kQ.

Коефіцієнт визначається за формулою

kQ=1n(QiQн)3CiCT,

де  Qн – номінальна вантажопідйомність крана.

5) Визначення класу навантаження крана Q.

Клас знаходять за таблицею 2 при відомому значенні  kQ.

Таблиця 2

Класи навантаження крана

| Коефіцієнт навантаження kQ | Клас навантаження Q |
| --- | --- |
| До 0,063 | Q0 |
| Понад 0,063 до 0,125 | Q1 |
| Понад 0,125 до 0,25 | Q2 |
| Понад 0,25 до 0,5 | Q3 |
| Понад 0,5 до 1 | Q4 |

6) Визначення групи режиму роботи крана K.

Номер групи знаходять за таблицею 3

при відомих номерах класів C і Q.

#### Таблиця 3

#### Групи режиму роботи кранів

| Клас С | Клас Q |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| C0 | – | – | K1 | K1 | K2 |
| C1 | – | K1 | K1 | K2 | K3 |
| C2 | K1 | K1 | K2 | K3 | K4 |
| C3 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |
| C4 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 |
| C5 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 |
| C6 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
| C7 | K5 | K6 | K7 | K8 | K8 |
| C8 | K6 | K7 | K8 | K8 | – |
| C9 | K7 | K8 | K8 | – | – |

2 Визначення режимної групи та залишкового режимного ресурсу крана аналітичним шляхом

Вираз для групи K використовуємо в наступному вигляді:

K=lg1nQiQmaxmCi103lg2−2.

Вираз для W1 напрацювання за рік

W1=1nQiQH3Ci103.

Значення режимного ресурсу крана L0, який запроектований в розрахунку на роботу крана до досягнення паспортної режимної групи:

LO=100,3KO+0,6W1, або LO=2(KO+2)W1.

Для визначення залишкового режимного ресурсу крана в роках користуємося формулою

ΔL=LO−L,

де L – відпрацьований краном час.