# Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донбаська державна машинобудівна академія

О.М.Маковський

Конспект лекцій з дисципліни

«ДІАГНОСТИКА

ПТБіДМ»

Рекомендовано до використання

в учбовому процесі засіданням

кафедри ПТМ

Протокол № 1 від 15.08.2012 р.

# Краматорськ, 2012

# ЗМІСТ

Вступ.......................................................................................................................

1 Виробниче устаткування. Загальні характеристики......

1.1  Класифікація виробничого устаткування..................................................

1.2  Показники парку устаткування…...............................................................

1.3  Знос парку обладнання та його відновлення.............................................

  - Технічне обслуговування та ремонт (ТО і Р) устаткування....................

###### 2 Використання вантажопідйомних кранів у виробництві.............................

2.1 Випуск продукції підприємством з використанням парку устаткування

2.2  Логістика. Вантажні потоки виробництва

2.3  Характер навантаження вантажопідйомного крана у виробництві

2.4  Нагляд за вантажопідйомними кранами

2.5  Відповідальні особи, що призначаються на підприємстві, яке використовує вантажопідйомну техніку

2.6  Експлуатаційна документація крана

2.7 Огляди, опосвідчення та обстеження кранів

2.8 Організаційна побудова системи технічного обслуговування і ремонту кранів в експлуатації

3  Технічне обслуговування і ремонт вантажопідйомних кранів. Основні принципи планування

3.1 Загальні положення

3.2 Зміна технічного стану вантажопідйомного крана в експлуатації і підтримка його рівня ремонтно-відновлювальними заходами

3.3 Планування технічних обслуговувань і  ремонтів вантажопідйомних кранів за системою ПЗР

3.4 Основні принципи планування ТО і Р кранів за станом

4 Основні положення технічної діагностики машин

4.1 Принципи, визначення, термінологія

4.2 Технічні параметри машин. Загально параметрична і детальна діагностика

4.3 Вимірювальні перетворювачі і прилади

4.4  Вимірювання технічних параметрів і діагностичних ознак загально параметричної діагностики

Кн1у-5

4.5  Вимірювання діагностичних ознак детальної діагностики

4.6 Методологічні основи технічної діагностики машин. Організаційна побудова системи діагностування

##### 5  Технічна діагностика вантажопідйомних

5.1 Система діагностування кранів, що склалася

5.2 Методологія технічної діагностики вантажопідйомних кранів

5.3 Детальна діагностика як основний метод контролю технічного стану вантажопідйомного крана

5.4 Модель діагностичних ознак

  - Показник діагностичної ознаки

5.6 Базова матриця технічного стану крана

5.7 Складання базової матриці мостового крану на основі структурної схеми і переліку діагностичних ознак (приклад)

5.8 Зміна показника технічного стану конструкції крана за часом t на основі даних базової матриці

5.9  Показник втоми конструкції крана

5.10 Оцінка втоми  кранових конструкцій на основі  класифікації кранів і їх механізмів за режимами роботи

5.10.1 Режимна класифікація кранів по ГОСТ 25546-82 і її аналіз

5.10.2  Режимна класифікація кранових механізмів по ГОСТ 25835-83

5.10.3 Режимна класифікація кранів  по DIN 15018 (ФРГ)

5.11  Режимний ресурс вантажопідйомного крана

5.12 Практична методика визначення вихідних даних для отримання режимної групи і залишкового режимного ресурсу крана

5.13 Розрахунок поточного значення режимної групи і залишкового режимного ресурсу крана при постійному річному напрацюванню

5.14 Розрахунок поточного значення режимної групи і залишкового режимного ресурсу крана при змінному річному напрацюванню

#### 6 Розрахунки найбільш небезпечних пошкоджень кранових конструкцій

6.1 Втома матеріалу

6.1.1 Визначення межі витривалості матеріалу

6.2 Розрахунки елементів конструкцій на зношування

# 6.3 Розрахунки елементів конструкцій з урахуванням корозії

# 6.4 Розрахунок кранової деталі на циклічну міцність (приклад)

#### 7  Виконання робіт при технічному обслуговуванні і ремонтах кранів

7.1  Розробка і реалізація планів ТО і Р кранів на  підприємстві

7.2 Виконання ремонтних робіт на кранах

7.2.1 Дві категорії робіт по ремонту і відновленню кранів

7.2.2 Основний зміст “Технічних умов” на проведення зварювальних робіт на кранах

7.2.3 Ремонтні креслення

7.3 Відновлення пошкоджених деталей кранів

7.4 Змащення кранів

8  Оцінка економічної ефективності ТО і Р кранів

##### Література

ВСТУП

Існують два етапи в життєвому циклі машини – період її створення і період використання.

В процес створення машини входить розробка технічного завдання, економічне обґрунтування проекту, підготовка проектно-конструкторської документації та технології виготовлення і монтажу, безпосереднє виготовлення машини в виробництві.

Процес використання машини є її експлуатація. В загальному понятті експлуатація є використання виробу з метою здобуття корисного економічного чи технічного ефекту. Сюди входить застосування виробу за призначенням а також складання та здійснення планів технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р) машини з метою утримання її в працездатному стані (рис.1а). Таким чином, експлуатація машини є одержання корисної віддачі від застосування машини в заданих умовах правильного навантаження, зберігання, технічного обслуговування та ремонту.

Створення та використання машини взаємно пов’язані. Від того, які якісні характеристики одержані при проектуванні та виготовленні машини, залежить в подальшому ефективність її використання і довговічність. Тут перш за все маємо на увазі величину і інтенсивність розрахункових і фактично діючих зовнішніх навантажень, які вводяться в розрахунки міцності конструкцій виробу. Не менш важливим є врахування кліматичних умов, в яких використовується машина, ступінь небезпечності, організація і методика технічного обслуговування і ремонту, інші фактори. Експлуатація повинна бути підготовлена, спланована і організована таким чином, щоб ті розрахункові умови, які закладено в проекті машини, в найбільшій мірі відповідали тим, в яких вона буде використовуватися. Це положення є центральним в методичному та організаційному забезпеченні експлуатації, воно визначає рівень якості і ефективності використання  технічних виробів.На цей час існування суспільства проблема збереження техніки належить до розряду найбільш актуальних. Енергетична криза, виснаження запасів корисних копалин, забруднення навколишнього середовища являють собою фактори, що супроводжують сучасне крупномасштабне виробництво, в якому ведучу роль займає машинобудування та галузі, що його забезпечують. Екологічні негаразди на планеті прямо пов’язані з розвитком та все зростаючим обсягом важкої індустрії і виробництва, що споживає її продукти. Збереження діючої в цих галузях  техніки, застосування заходів що до збільшення термінів її використання – ось ключ до вирішення цих злободенних проблем. Сучасні методи технічної діагностики дозволяють так складати плани відновлення працюючого обладнання, коли ресурс його роботи повністю використовується, а заходи що до підтримки технічного стану проводяться своєчасно і з високою ефективністю.

Вантажопідйомні крани виділяють в окрему групу виробничого устаткування. Їх відрізняє, перш за все, підвищена небезпечність та чимала різноманітність конструкцій. Крани мають більш високі запаси міцності, в процесі роботи їх технічний стан контролюється спеціальними методами.

Навантаженість крана регламентується режимною групою, яка призначається при створені крана і визначається в процесі експлуатації за відповідним стандартом. При проектуванні в залежності від режимної групи призначаються запаси міцності конструкцій, запаси потужності приводів, приймаються більш жорсткі нормативні конструктивні рішення та ін. При експлуатації наряду з визначенням поточного фізичного стану конструкцій крана розраховують спеціальними методами його залишковий режимний ресурс.

В залежності від кліматичних умов, в яких передбачається використання крана, призначаються відповідні марки сталей і інших конструктивних матеріалів, а також технології виготовлення навантажених вузлів, в першу чергу, металевих конструкцій. На поверхні деталей наносять спеціальні лакофарбові покриття, в механізмах використовуються  необхідні марки мастил.

Вимоги що до виготовлення та використання кранів викладено в окремих Правилах устрою та небезпечної експлуатації цих машин.

Технічне обслуговування та ремонт кранів на цей час відбувається в основному за системою планово-запобігаючих ремонтів (ПЗР). Разом з тим ця система не охоплює всі види кранового устаткування. Зокрема, для кранів спеціального призначення та тих, що використовуються в умовах інтенсивного навантаження, виробництва вимушені застосовувати методи планування поточних ремонтів за фактичним станом конструкцій, а капітальні ремонти часто проводяться методом безперервного повузлового відновлення зношених частин машини. При цьому необхідно зазначити, що коли для проектування і виготовлення кранів маємо достатньо глибокі та обширні теоретичні і методичні наробки, то в галузі експлуатації цих машин ще існують значні прогалини як в методиці планування технічних обслуговувань та ремонтів, так і за їх змістом. Назвемо деякі з цих актуальних і ще не до кінця вирішених питань.

## По-перше, до цього часу ще не сформульовані основні положення що до методики визначення технічного стану крана, який знаходиться в експлуатації. Технічний стану будь-якого працюючого устаткування визначають з застосуванням техничної діагностики. Діагностика вантажопідйомних кранів, яка відрізняється своєю специфікою, до цього часу в повному обсязі ще не розроблена.

## По-друге, необхідна науково обгрунтована методика для визначення розрахункового терміну експлуатації крана та його допустиме значення в залежності від конкретних умов навантаження. Тут повинні бути взаємно пов’язані   підконтрольні показники фізичного стану  конструкцій крана, що визначаються методами технічної діагностики, і показники режиму його навантаження. Необхідне наукове обґрунтування та розробка вбудованих технічних засобів у вигляді апаратури реєстрації параметрів крану, які визначають і контролюють ресурс його роботи. Відсутні науково обґрунтовані методики, які пов’язують заплановану режимну групу крану та його механізмів з циклічною міцністю несучих конструкцій і, відповідно, з їх довговічністю.

По-третє, потребують  системного впровадження  питання нагляду за вантажопідйомними кранами, зокрема – удосконалення методики проведення обстежень кранів з метою визначення можливості їх подальшого використання після вичерпаного розрахункового терміну роботи.

Нарешті, є ціла низка інших питань в області експлуатації кранів, які потребують більш глибокого висвітлення. Сюди можна віднести подальше вивчення та дослідження діагностичних ознак, за якими визначають технічний стан крана, розробку методик діагностування та планування на їх основі ремонтно-відновлювальних рабіт, питання економіки експлуатації цих машин з застосуванням діагностування та інше.

# 1 ВИРОБНИЧЕ УСТАТКУВАННЯ. ЗАГАЛЬНІ

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Класифікація виробничого устаткування

Основні виробничі фонди підприємств включають вартість устаткування та промислових споруд. В загальній структурі підприємства парк устаткування являє собою самостійний об’єкт, який суттєво впливає на загальну технічну характеристику підприємства та на ефективність його економічної діяльності. Під парком устаткування розуміють сукупність машин, механізмів, транспортних засобів, апаратів та приладів. Сюди належать також теплоенергетичні і електричні силові установки, системи тепло- і електропередач, інші допоміжні технологічні пристрої.

Структурно парк устаткування поділяють на:

–  технологічні машини (основне обладнання);

–  транспортні машини і підйомні споруди (допоміжне обладнання);

–  енергетичне обладнання, контрольно-керуючі пристрої та прилади.

Устаткування, що входить в парк обладнання, може бути також поділене за ознакою його спеціалізації, наприклад:

– універсальні машини, що використовуються для здійснення різних операцій, але в межах заданого технологічного процесу, наприклад, парк верстатного устаткування, що використовується для холодноі обробки металів;

– спеціалізоване устаткування, яке використовується для виконання тільки обмеженого обсягу операцій, наприклад, група зубонарізних верстатів у тому ж верстатному парку;

– одноопераційні машини, виконуючі один елемент технологічного процесу, наприклад, автомат для передачі вантажу і ін.

## Класифікація устаткування ведеться також за рівнем його автоматизації. За даною ознакою устаткування поділяють на наступні групи:

– не автоматизоване, коли машини і агрегаты виконують технологічні операції при безпосередній участі людини, яка здійснює подачу матеріалу, його пересування в межах робочої зони машини, а також знімання готового виробу з виробничого устрою;

– автоматизоване, коли машини в визначеній послідовності виконують ряд операцій без участі людини, але допоміжні операції - подачу матеріалу, переустановку, налагодження , знімання вироба, здійснює людина;

– автоматичне, коли машини виконують весь цикл операцій без участі людини.

– машини і агрегати або комплекси технологічного устаткування, що виконують широке коло операцій по закінченому циклу виробництва без участі людини, налагодження і переналагодження машин відбувається за спеціальною програмою;

–  комплекси устаткування, в яких автоматизировано сам процес програмування виробництва продукції, налагодження і переналагодження машин.

## Устаткування поділяють за ознаками в залежності від потрібної його характеристики. При цьому можуть бути окремо виділені:

– машини з різним видом приводу – електричним, гідравлічним, пневматичним, дізельним, паровим, атомним;

– групи устаткування, об’єднані одним чи декількома технічними параметрами – потужністю, швидкістю, продуктивністю, геометричними розмірами робочого органу, тощо;

– машини централізованої поставки і власного виробництва, поставки одного заводу-виготовлювача;

–  устаткування  цільового призначення – промислове, складське, комунальне, для наукових цілей;

- установлене та неустановлене устаткування, що знаходиться в робочому стані та в стані ремонту і т.д.

  - Показники парку устаткування

## Для характеристики парку устаткування, що належить підприємству, звичайно використовують три показники: об’єму, структурний показник і показник ефективності.

Показник об,єму відображає кількісну сторону в загальній характеристиці існуючого на підприємстві парку устаткування. Він може бути виражений через кількість штук одиниць, а також через загальну масу і вартість устаткування. В окремих випадках кількісна оцінка парка машин може бути виражена їх сумарною продуктивністю, вантажопідйомністю, потужністю і ін.

Призначення структурного показника полягає в тому, щоб дати характеристику парку устаткування за визначеною заданою ознакою. Такими ознаками можуть бути: зріст по кожній його одиниці і середньому по всьому парку, технологічні можливості окремих одиниць і парка устаткування в цілому, типорозміри і технічні параметри машин. На підставі ознаки зросту складається план реновації техніки на підприємстві, в відповідності з технологічними ознаками підприємство формує номенклатуру продукції, що випускається, ознака технічних параметрів машин дає можливість планувати обсяги выпуску продукції на протязі визначеного часу.

Для одержання характеристик ефективності, які вказують на зміну стану парку устаткування за часом, використовують зокрема такий  ряд коефіцієнтів:

– коефіцієнти фізичного і морального зносу, які визначаються для окремих одиниць, груп машин і парку в цілому;

– коефіцієнт відновлення парку;

– коефіцієнт охоплення парку ремонтом - капітальним і поточним, чи одним з них;

– коефіцієнт завантаження устаткування, який може бути виражений, наприклад, через коефіцієнт змінності.

На ефективність використання устаткування суттєво впливають показники енергоспоживання та використання установлених потужностей.

## Недовикористання установлених потужностей, як і перевитрата енергії, що споживається, призводить до прямих збитків, які має підприємство в процесі своєї діяльності. Типовим прикладом є недовикористання вантажопідйомних кранів за їх проектною вантажопідйомністю, недовантаження за установленою потужністю унікальних механооброблюючих верстатів та ін.

Зменшення витрат, що пов,язані з енергоспоживанням, можна  досягти впроваджуючи, зокрема, такі заходи:

– зменшення питомих витрат пального і електричної енергії на одну одиницю працюючого  устаткування;

– зменшення  затрат у системах постачання енергії та перетворюючих установках;

- підвищення коефіцієнтів корисної дії машин і агрегатів.

  - Знос парку обладнання та його відновлення

Основні фонди підприємства за часом зазнають фізичного та морального зносу. Це дається знати на показниках виробничої діяльності  підприємства унаслідок зниження рівня надійності та погіршення параметрів машин, збільшення часу простоїв устаткування в ремонтах, підвищення собівартості продукції.

Підприємства вимушені нести витрати, пов,язані з регулярним, підтримувати його на належному рівні надійності та справності.

Витрати підприємства для відновленням діючого устаткування, проведення технічних обслуговувань та поточних ремонтів складаються з наступних основних статей: 1)  заробітної плати персоналу, що зайнятий у сфері обслуговування і ремонту техніки; 2)  вартості  енергоресурсів, що використовуються для ремонтно-еэксплуатаційних потреб; 3)  вартості матеріалів, в тому числі - мастил, промивочних рідин і ін.; 4)  вартості запасних частин і вартості відновлення зношених деталей; 5) інших не передбачених  в попередніх  статях витрат.

У названий перелік статей не входить вартість капітальних ремонтів устаткування. Для їх проведення виділяють кошти цільового призначення у вигляді амортизаційних відкоштовувань, що накладаються на собівартість выпускаємої продукції. Внаслідок такої форми фінансування капітальних ремонтів система економічної діяльності підприємства передбачає безперервну планову роботу  по відновленню (реновації) основних фондів.

Поділення ремонтів машин на поточні і капітальні визначається не тільки обсягами відновлювальних робіт, а ще економічною доцільністю в загальній діяльності підприємства. Система дозволяє:

– планомірно і регулярно відновлювати основні фонди підприємства, так як даний процес надійно підтримується необхідним фінансуванням;

– підтримувати зацікавленність ремонтних служб в проведенні капітальних ремонтно-відновлювальних рабіт, оскільки витрати на капітальні ремонти заздалегідь закладаються у смету і стимулюють роботу працівників цієї сфери;

## – проводити модернізацію діючого устаткування і часткову його реконструкцію за рахунок коштів на капітальні ремонти.

Крім капітальних і поточних ремонтів в процесі експлуатацїї устаткування можуть також виконуватися ремонтно-відновлювальні роботи, що проводяться після стихійних руйнувань, аварій та інших непередбачених явищ, в результаті яких устаткування виходить з ладу.

  - Технічне обслуговування та ремонт (ТО і Р) устаткування

1.4.1 Системи планування технічних обслуговувань і ремонтів

Планування технічних обслуговувань і ремонтів устаткування проводиться на основі обгрунтованих систем, які дозволяють найбільш ефективно використовувати устаткування в виробництві.

У різний період розвитку техніки системи планування ТО і Р  устаткування були різними. Перші примітивні механізми, а потім прості машини ремонтувались у міру виходу їх з ладу. Це була перша найпростіша система, яку потім назвали системою ТО і Р за потребою. При подальшому розвитку парку устаткування виникає необхідність застосовувати для нього більш досконалі, науково обґрунтовані системи ТО і Р. (Історичний ракурс цієї проблеми  добре освітлений в книзі Ю.С. Борисова "Організація ремонту і технічного обслуговування устаткування".) Довгий час в світовій практиці застосовувалась і мала широке розповсюдження система після оглядових ремонтів. Суть її полягала у тому, що шляхом періодичних оглядів устаткування встановлювався його стан, залежно від якого планувалися терміни і види ремонту - поточний чи капітальний. Необхідні дані для призначення ремонту накопичувались в відомостях дефектів, що складалися  після оглядів. Система після оглядових ремонтів була достатньо прогресивною, вона вносила елементи плановості в використанні техніки. Але з розвитком виробництва і все більшим розширенням та ускладненням парку промислового устаткування система втрачала свою ефективність. Основними причинами тому були наступні моменти:

-  громіздкість облікової технічної документації;

-  відсутність на той час достатнього арсеналу технічних засобів для вимірювання та реєстрації дефектів конструкцій і оформлення вихідної документації для ремонтів;

- відсутність нормативних даних для  калькуляції і визначення вартості різних за складністю та об’ємом ремонтно-відновлювальних робіт.

Подальше удосконалення системи після оглядових ремонтів привело до створення системи стандартних ремонтів. Особливості такої системи наступні: 1) примусова зупинка і профілактика устаткування  в задані терміни незалежно від його стану; 2)  заміна деталей за встановленим переліком і у встановлені терміни; 3)  виконання ремонту за наперед розробленими картами, в яких задано зміст ремонту, його об'єм і прийоми виконання всіх операцій. Система стандартних ремонтів була прогресивною в тому, що передбачала жорстку плановість процесу ТО і Р обладнання, але потребувала подальшого удосконалення оскільки плановані строки служби деталей і вузлів не були достатньо обґрунтованими і часто не співпадали з фактичними. Потрібна була більш гнучка система з більш ґрунтовними термінами виконання обслуговувань і періодичних ремонтів обладнання кожного конкретного типу.

Така система була створена після дуже обширної і кропіткої роботи по аналізу навантаженості і періодичності ТО і Р обладнання різного типу. В результаті статистичної обробки даних вітчизняних і зарубіжних підприємств в СРСР була створена і почала діяти з 1952 р. система планово-запобіжних ремонтів (ПЗР). Зміст цієї системи був викладений в довіднику "Єдина система планово-запобіжного ремонту технологічного устаткування машинобудівних підприємств". Відмітні особливості системи полягають у тому, що вона складена на основі широкої статистики і дає вихідні дані для ТО і Р  устаткування різного типу і умов роботи. Система враховує ремонтну складність ремонтованих одиниць, надає методику розрахунку об’єму  ремонтних робіт і витрат на їх виконання. За системою ПЗР на даний час працює більшість промислових підприємств країни, що використовують технічні засоби.

## Разом з тим система планово-запобіжного ремонту старіє і втрачає свою відповідність до сучасного парку обладнання. Система зберігає відому жорсткість, яка загалом характеризує її як систему не гнучку і в основі своїй витратну. Вона ефективно може діяти в умовах використання устаткування, конструкції та технічне ослуговування якого відзначаються певною консервативністю.

На зміну системи ПЗР в світовій практиці приходить система ТО і Р устаткування за фактичним станом. По суті ця система являє собою систему після оглядових ремонтів, але поставлена вона на сучасному рівні вимірювальних методів і комп’ютерних технологій обліку технічного стану машин.

    - Організація ремонтно-відновлювальних робіт

Відрізняють централізоване і децентралізоване обслуговування техніки. При централізованому обслуговуванні ремонтно-відновлювальні роботи  виконує окреме спеціалізоване підприємство або окрема спеціалізована організація. Децентралізація передбачає організацію робіт по технічному обслуговуванню і ремонту устаткування силами підприємства, що його використовує.

Для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на підприємствах створюються бригади. Бригади поділяються на комплексні і спеціалізовані.

Комплексною є бригада, складена з робочих різних професій, наприклад, з спеціалістів по ремонту механічних, електричних та гідравлічних установок. Бригада виконує всі види ремонту на закріпленому за нею устаткуванню. Створення комплексних бригад характерне для будівельних організацій, а також невеликих підприємств, що використовують невеликий парк устаткування.

Спеціалізованою називають бригаду робітників, що мають одну професійну орієнтацію, наприклад по ремонту тільки вантажопідйомної техніки або по ремонту тільки електричних установок. Така бригада виконує обслуговування і ремонти устаткування одного типу або яку-небудь виділену по функціональній ознаці частину машини.

На більшості підприємств має місце поєднання централізованого і децентралізованого обслуговування техніки. Частина устаткування для капітальних ремонтів може бути направлена на спеціалізовані ремонтні заводи, інша частина відновлюється силами ремонтно-механічних цехів підприємства, нарешті, є устаткування, яке на місці його експлуатації обслуговується і ремонтується ремонтною бригадою даного цеху.

Бригади за часом роботи поділяються на змінні і крізні. Змінними називають бригади, що працюють тільки одну зміну. Вони забезпечують справність устаткування протягом робочої зміни, на технологічних ділянках цехів здійснюють чергування одна або декілька груп слюсарів, які оперативно по виклику майстра виробництва усувають поломки машин і агрегатів, або виводять їх з роботи для тривалого ремонту. Крізна бригада виконує заданий об'єм робіт впродовж декількох діб, завдання передаються по зміні. Крізні комплексні бригади створюються для виконання капітальних ремонтів, модернізації і реконструкції устаткування, тощо. Вони мають довгострокові плани робіт, цільове фінансування і матеріально-технічне забезпечення. По суті це самостійні виробничі підрозділи, що забезпечують своєчасне відновлення основних фондів підприємства.

Кожна ремонтна  бригада повинна бути забезпечена своїм робочим місцем. Змінні слюсарі знаходяться в ремонтних майстернях і таким чином мають свої постійні робочі місця. У майстернях встановлюються верстаки, оснащені слюсарним устаткуванням і інструментом, верстати і технологічне оснащення, шафи і стелажі для зберігання невеликих вузлів і деталей, що знаходяться в ремонті, а також запасних частин і метизів. Майстерні мають теплові і електротехнічні комунікації, підведення стислого повітря, інше необхідне технічне оснащення.

Крізні бригади, здійснюючи капітальні ремонти і реконструкцію устаткування, організовують на виробничих ділянках тимчасові пересувні робочі місця. Місце роботи бригади повинне бути відповідним чином захищене і позначене вивісками і сигнальними знаками.

Устаткування, яким користується бригада капітального ремонту, ділиться на стаціонарне, встановлене в ремонтно-механічних цехах або окремих майстернях, і переносне портативне. До стаціонарного устаткування відносяться: верстати для холодної обробки металу і заточування інструменту, зварювальні агрегати і невеликі машини для гарячої обробки і термообробки деталей, гідравлічні і гвинтові преси для розбирання і збирання з'єднань, невеликі вантажопідйомні установки у вигляді кран-балок або консольних кранів. Крім того, в якості стаціонарного обладнання можуть бути використані інші спеціальні верстати і агрегати, необхідні для ремонту даного виду устаткування.

Організація тимчасового робочого місця бригади, а також забезпечення ремонтних операцій підйомними, транспортними і такелажними засобами здійснюється особою, відповідальною за виробництво робіт, тобто майстром по ремонту або механіком цеху.

    - Методи виконання ремонтних робіт за умови найменшого простою робочого устаткування

Зупинка устаткування на ремонт завжди пов'язана з певними матеріальними  втратами  для виробництва. Час простою устаткування в ремонті безпосередньо впливає на зниження об'єму продукції, що випускається. Для зменшення цих втрат підприємства застосовують різні методи ремонтно-відновлювальних робіт, що дають найбільш скорочені терміни їх виконання. Кожен з методів відрізняється своєрідною організацією і технологією ремонту.

Окремими методами здійснення ремонтів називають: вузловий, повузловий, швидкісний і серійний. Той чи інший метод застосовують з урахуванням специфіки конструкції машини, особливостей її експлуатації, кількості однотипних одиниць устаткування, що використовуються на даному підприємстві, технологічних можливостей ремонтної бази і інших чинників.

Суть вузлового методу ремонту полягає у тому, що після певного терміну служби замінюється не окрема деталь, що зносилася, а вузол, куди вона входить. Змінні складальні вузли готують наперед. Вони можуть бути новими або відновленими. Скорочення простою машини виходить в результаті того, що заміна вузла набагато швидша, ніж заміна окремої деталі в вузлі машини. Типовим прикладом вузлового методу ремонту є заміна ходових коліс на механізмах пересування кранів, коли зношене колесо міняють у складі знятої колісної установки.

Повузловий метод дозволяє скоротити час на  проведення капітальних ремонтів обладнання. При поузловому методі машину не зупиняють одноразово на капітальний ремонт, а безперервно, протягом тривалого часу замінюють зношені вузли на нові або відновлені при поточних, менш тривалих ніж капітальні, ремонтах. Об’єми робіт капітального ремонту включають в поточні ремонти, і від того час простою машини в капітальному ремонті значно зменшується.  Поузловий метод має свої переваги і недоліки. Позитивна сторона, як вже відмічено, полягає в скороченні простоїв устаткування. Негативна  пов'язана з можливим ускладненням роботи відновлених конструктивних вузлів в сполучені з тимчасово невідновленими.  Загальний технічне стан машини не досягає свого найвищого рівня, а темп його погіршення зростає. Крім того, можливе погіршення технічних параметрів виробу, зниження точності виконуваних операцій та інше. Метод поузлового ремонту слід застосовувати тільки при ретельному опрацюванні технології його здійснення, щоб уникнути наведених вище негативних наслідків. Зокрема, ремонтні вузли повинні бути вибрані так, щоб функціональний зв'язок між ними був мінімальним або зовсім відсутній. Наприклад, у вантажопідйомних кранах при поузловому ремонті доцільно виробляти в один прийом повне відновлення одного з механізмів - підйому вантажу, пересування візка, обертання і т.д.

Метод швидкісного ремонту, як і повузлового, застосовується з метою скорочення простою одиниці устаткування в капітальному чи поточному ремонті, але результат в даному випадку досягається за рахунок залучення додаткових засобів - спеціального оснащення, пристосувань, людських ресурсів. Витрати на швидкісний ремонт вищі, ніж при звичайному ремонті, проте зменшуються втрати виробництва від простою машини. Кінець кінцем, рішення ухвалюється на підставі аналізу порівнюваних варіантів. В більшості випадків швидкісний метод застосовують для ремонту і відновлення дуже завантаженого, унікального устаткування, яке займає центральне положення в технологічному ланцюгу виробництва.

Метод серійного ремонту характерний своєю схожістю з серійним виробництвом, в якому продукція випускається крупними партіями, а економічний ефект досягається за рахунок застосування уніфікованих технологій і поточного виконання операцій. Серійний ремонт може бути налагоджений за наявності достатньої серії однотипних машин або уніфікованих вузлів в конструкціях устаткування. Метод дозволяє значно підвищити продуктивність праці ремонтної служби, скоротити простої обладнання за рахунок більш продуктивного постачання запасних частин і при цьому поліпшується якість ремонту.

    - Забезпечення устаткування запасними частинами

Деякий об’єм  запасних частин для працюючого устаткування створюється на кожному підприємстві. Існує певна система, відповідно до якої призначається номенклатура і кількість запасних деталей і вузлів, що зберігаються на спеціальних складах підприємства. Поповнення складів здійснюється на основі розрахункових даних що до норми витрат і накопичення необхідних змінних частин до працюючих машин.

## Вихідними даними  для визначення номенклатури і кількості запасних частин на підприємстві є:

- відомості про середньостатистичні терміни служби відповідальних деталей і вузлів устаткування;

- вказівки в інструкціях, прикладених до машин, на строки роботи і терміни заміни деталей та вузлів;

- накопичені середньостатистичні дані цехів і підприємства в цілому про номенклатуру і кількість запасних частин, що витрачаються.

Норми зберігання і поповнення об’єму  запасних частин на складах визначаються за принципом "максимуму - мінімуму".

"Максимум" відповідає допустимій найбільшій кількості запасних частин, вище за яку запас стає нераціональним з економічних міркувань. Річ у тому, що навіть при незначній питомій вазі вартості запасних частин в сумі оборотних коштів підприємства зайвий їх об’єм  може призвести до накопичення певної частини омертвлених коштів.

"Мінімум" відповідає найменшій кількості запасних частин, яка обов'язково повинна знаходитися на складі, щоб підтримати працездатність обладнання.

Проміжним значенням є "точка замовлення" - така  кількість деталей на складі, при якій робиться їх поповнення. Різниця між "точкою замовлення" і "мінімумом" визначається витратою запасних частин на протязі часу їх виготовлення чи замовлення.

Потреба підприємства в запасних частинах задовольняється шляхом:

- централізованих поставок;

- придбання запасних частин на заводах-виготівниках устаткування;

- власного виготовлення запасних деталей і вузлів.

Централізовано на підприємство поступають, в основному, деталі і стандартні вироби, що випускаються масово для промислових потреб. Сюди відносяться: підшипники, ущільнення, метизи, канати для вантажопідйомних кранів та ін. Централізовано підприємства отримують редуктори, муфти, електродвигуни і іншу електроапаратуру, елементи гідро- і пневмосистем. Спеціальні деталі і вузли, виготовлення яких на основі креслень завода-виготівника машини вимагає застосування спеціальних технологій і оснащення, поставляються за окремими договорами з підприємствами, що виробляють цю техніку. За наявності можливостей підприємство, експлуатуюче устаткування, також може налагодити випуск таких запасних частин.

1.4.5 Контроль якості ремонту

Якість ремонту контролюється на наступних етапах виконання ремонтно-відновлювальних робіт:

- при виготовленні деталей і вузлів, що призначені для ремонтованого устаткування;

- при виконанні слюсарних операцій, розбірних і складальних робіт;

- після монтажу, пуско-налагоджувальних робіт і введення об'єкту в експлуатацію.

При виготовленні ремонтованих деталей  і вузлів власними силами підприємства якість робіт здійснюється контрольними службами  основного виробництва (відділ технічного контролю - ВТК). Зміст контролю полягає в встановленні відповідності форми, розмірів і застосованого матеріалу заданим в конструкторській і технологічній документації на вироб.

Оцінка якості слюсарних операцій і працездатності готового відновленого виробу виводиться майстром по ремонту.

Після капітального ремонту машина або окрема самостійно функціонуюча її частина підлягають комплексній перевірці і випробуванням. Випробування проводяться на холостому ходу і під навантаженням. Вантажопідйомні крани, наприклад, після капітального ремонту випробовують в статичному положенні і при русі всіх механізмів навантаженням, збільшеним в порівнянні з номінальною вантажопідйомністю крана на деяку величину.

    - Техніка безпеки при виконанні  ремонтних робіт

У ремонтному виробництві повинні виконуватися загальні вимоги техніки безпеки, що діють на промислових підприємствах. До них відносяться вимоги відносно освітлення, вентиляції, шумового захисту і захисту від іншого шкідливого і небезпечного впливу на людину, що знаходиться на робочому місці. Пристрої з електроприводами повинні бути надійно заземлені відповідно до норм безпечної експлуатації електроустановок.

Значна частина ремонтних операцій пов'язана з підйомом і переміщенням вантажів, іноді значної маси. У цих випадках повинні дотримуватися правила техніки безпеки по виконанню підйомно-транспортних робіт. Порушення цих правил нерідко буває причиною виробничого травматизму. Всі слюсарі по ремонту устаткування повинні бути навчені основним прийомам виробництва робіт такелажів і вимогам техніки безпеки по їх виконанню. У комплекті устаткування і пристосувань, використовуваних при розбиранні і складанні ремонтованих об'єктів, повинні знаходитися ручні талі, домкрати, вантажні захоплювачі загального і спеціального призначення, катки, візки, інші засоби для підйому і переміщення вантажів.

Особливі вимоги техніки безпеки пред'являються до виробництва ремонтних робіт на вантажопідйомних установках, зокрема при ремонті вантажопідйомних кранів. Технічне обслуговування, капітальні і поточні ремонти даної техніки виконуються спеціалізованими бригадами і обслуговуючим персоналом, що має спеціальну підготовку. Стисло основні вимоги правил безпечного виконання ремонтних робіт на кранах можуть бути подані наступним чином:

- до виконання робіт на висоті допускаються тільки робочі, що пройшли медичний огляд і навчені методам ведення робіт на висоті;

- при капітальному ремонті кран повинен бути встановлений в кінці прольоту, простір під краном, що є небезпечною зоною для працюючого на майданчику персоналу, повинен захищатися і позначатися написами;

- у дво балочних мостових і козлових кранах щоб уникнути падіння вантажів і для безпечної роботи людей просвіти між балками повинні бути зашиті щитами. Для ремонту металоконструкцій застосовуються ліси і люльки, робочі повинні бути забезпечені запобіжними поясами з карабінами;

- повинні вживатись заходи по блокуванню підводів електричного струму, запобіганню пуску механізмів машини під час ремонтних робіт;

- крупні демонтажні і монтажні операції на кранах повинні виконуватись за спеціально розробленими проектами, затвердженими відповідальним керівником підприємства;

- підйом і опускання ремонтованих частин крана повинні здійснюватись за допомогою лебідок, пересувних веж і підйомних ремонтних майданчиків, а також із застосуванням стрілових і консольних кранів. Пристосування повинні відповідати Правилам пристрою і безпечної експлуатації вантажопідйомних установок.

###### 2 ВИКОРИСТАННЯ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ КРАНІВ

## У ВИРОБНИЦТВІ

2.1 Випуск продукції підприємством з використанням парку

устаткування

# Метою виробничої діяльності промислового підприємства є випуск заданого виду продукції.

Кадрове та  фінансове забезпечення, планово-економічні розробки та адміністративно-господарське управління очолюють відповідні замісники директора.

Технічна сторона виробництва, як видно з рис.1, очолюється головним інженером. По лінії цієї служби ведеться розробка планів цехів, їх оснащення верстатами, агрегатами, енергетичними установками, іншим устаткуванням.

Адміністративно-господарське управління

Підготовка проектно-технічної документації

Планово-экономічні розробки

Підготовка виробничих приміщень та обладнання

Кадрове і фінансове забезпечення

Матеріально-технічне

забезпечення

Випуск продукції

Директор

Замісники директора

Головний інженер

Рисунок 2.1 - Загальна схема управління виробництвом

Механік і енергетик цеху безпосередньо керують роботами по обслуговуванню і ремонту відповідно механічного та енергетичного устаткування. При цьому у віданні механіка знаходяться машини в цілому,  у віданні енергетика - системи енергетичного забезпечення і електроустановки. До виконання ремонтів, реконструкцій і модернізацій устаткування в цехах притягуються ремонтні бригади цеху, а також централізовані підрозділи підприємства як то ремонтно-механічні та ремонтно-енергетичні цехи. Технічну документацію для таких заходів звичайно розробляють відділи головного механіка і головного енергетика, а матеріально-технічна база зосереджується в ремонтно-механічному цеху і цеху по ремонту енергетичних установок.

Начальник цеху

Відділ

головного

енергетика

Ремонтно-механічнкий цех

Замісник начальника цеху по обладнанню

Цех ремонту енергетичного обладнання

Механік цеху

Енергетик цеху

ОБЛАДНАННЯ

Відділ

головного

механіка

Основне

Допоміжне

#### Рисунок 2. 2 - Схема управління експлуатацією устаткування в цеху

  - Логістика. Вантажні потоки виробництва

Сучасне виробництво має такий рівень розвитку, коли окремі операції технологічного процесу, транспортні операції і супутні їм організаційні і технічні заходи зливаються в єдиний діючий комплекс.

# Наука, що вивчає процеси руху усередині виробництва, тобто діючого комплексу, від моменту замовлення продукції до виконання її поставки,  називається логістикою. Цією наукою в безперервному русі розглядаються комплекти організуючих документів, команди управління, поставка і пересування сировини, напівфабрикатів, готової продукції. Логістика визначає шлях перетворення попиту на продукцію в її поставку замовнику.

Логістика в цілому ділиться на зовнішню, власне виробництво, збут продукції і сервісне обслуговування. Більш детально кожен підрозділ розглядається в спеціальній дисципліні “Логістика підприємств”. Тут розглядатимуться тільки зв'язки основного виробництва в часті пересування вантажів в технологічному процесі підприємства. .

Просування вантажів як компонентів виробу на шляху його виготовлення відбувається по визначеному ланцюгу, у вузлах якого знаходяться окремі одиниці основного устаткування. Траса, що прокладається компонентами виробу, тобто вантажами, називається вантажним потоком. Легко уявити, що таким чином все виробництво продукції в цехах і на окремих дільницях складається з великої кількості вантажних потоків, які здійснюють завантаження основного устаткування з метою здійснення необхідних операцій над виробами. Кожен вантажний потік характеризується напрямком руху вантажів і потужністю. На місцях переробки вантажу, тобто на місцях установки основного устаткування, відбувається передача елементів виробу з одного вантажного потоку на інший. Ці операції виконують підйомно-транспортні машини і в їх числі вантажопідйомні крани. За ознакою обслуговування основного устаткування підйомно-транспортні машини називають допоміжним устаткуванням, але в розумінні важливості цих машин в загальному технологічному процесі ця техніка посідає не менш важливе місце, ніж основне обладнання, якщо не сказати більше, що від надійності роботи цих машин в великій кількості випадків залежить продуктивність всього виробництва.

# У прямому зв'язку з потужністю вантажних потоків знаходиться інтенсивність роботи навантажувально-розвантажувальних установок, які знаходяться в місцях розчленовування або з'єднання  окремих гілок потоку. Це положення, як буде показано надалі, має визначальне значення у виборі режимів експлуатації даних машин.

  - Характер навантаження вантажопідйомного крана

у виробництві

Функції вантажопідйомного крана полягають в тому, щоб в місцях перетину ліній вантажних потоків здійснювати навантажувально-розвантажувальні роботи. Як приклад, на рис. 2.3 показана виробнича ділянка, на якій є склад, верстат для обробки виробу і два агрегати. Показані чотири лінії вантажних потоків: від агрегату 1 до верстата,  від агрегату 1 до складу, від складу до верстата і від верстата до агрегату 2.

Склад

Агрегат 1

Агрегат 2

Верстат

Рисунок 2.3 - Схема вантажного потоку на виробничій ділянці

При заданому на рис. 2.3 напрямку вантажних потоків на ділянці здійснюється як мінімум чотири  навантажувально-розвантажувальні операції. Перша операція складається з підйому, переміщення і опускання вантажу, що передається від агрегату 1 до верстата, друга - при виконанні тих же рухів від агрегату 1 до складу, третя - від складу до верстата і четверта - від верстата до агрегату 2. Таким чином, маємо чотири підйоми і опускання вантажів. Проте операції можуть виконуватися і по іншій схемі. Наприклад, на агрегаті 1 здійснюється  два підйоми і кантівка вантажу. Тоді навантажувально-розвантажувальних операцій залишиться чотири, але підйомів вантажів буде п'ять. Для обліку кількості підйомів вантажів на лінії їх руху вводять показник кратності вантажопереробок. В даному випадку на агрегаті 1 кратність вантажопереробки буде рівною двом, на решті устаткування - одиниці. В загальному випадку кількість місць вантажопереробки і кратності вантажопереробок на кожному місці можуть бути як завгодно різними за їх числом.. Виникає питання, скільки одиниць вантажопідйомної техніки необхідно установити на ділянці, щоб забезпечити дані вантажні потоки з необхідною їх потужністю. Без аналізу характеристик вантажопотоку необхідне число таких машин явно встановити не можна.

Якщо, наприклад, ділянка обслуговується вантажопідйомними кранами, то необхідне їх число може бути застосоване від одного до чотирьох (вважаємо масу вантажів на вантажних потоках однаковою). В першому випадку всі гілки вантажних потоків обслуговує один кран, який забезпечує задану продуктивність технологічного процесу. В іншому випадку може виникнути потреба установки декількох кранів, коли на деякі окремі, а може і на кожну навантажувально-розвантажувальну операцію, потребується установка окремого крана. Необхідна кількість кранів буде залежати (знову ж таки за умови рівних мас переміщуваних вантажів) від потужності вантажопотоку на кожній його окремій гілці та кратності переробки вантажів в окремих пунктах ділянки. Всі ці характеристики в сукупності визначатимуть інтенсивність навантаження використовуваних вантажопідйомних засобів, число яких повинне визначатися розрахунковим шляхом. При цьому визначальною характеристикою підйомного засобу буде прийматись його проектна навантажувальна здібність. Для вантажопідйомних кранів ця характеристика є його паспортна режимна група   згідно з класифікацією кранів за режимами роботи.

2.4 Нагляд за вантажопідйомними кранами

Наглядати в загальному розумінні значить спостерігати з метою контролю, перевірки. Технічний нагляд має на меті спостереження і контроль за технічними виробами, небезпечними для людини в процесі їх використання. Історично технічний нагляд як система складався у міру розвитку технічного прогресу. З виникненням парового приводу і, відповідно, судин високого тиску з'являється Котлонагляд. З розвитком гірських розробок при широкому використанні гірської техніки з'являється Гірський технічний нагляд. Далі нагляд розповсюджується на інші небезпечні технічні вироби,  наприклад вантажопідйомні крани, електричні і інші енергетичні установки. В результаті утворилася система промислового і атомного нагляду. В Радянському Союзі організація нагляду за підвищеної небезпечності технічними виробами в промисловості і гірничій справі називалась Державним гірничим та технічним наглядом. Ухвалою Кабінету Міністрів України № 62 від 27 січня 1993 р. на території України встановлена структура Державного нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці), яка виконує функції нагляду за виробами підвищеної небезпеки та виконанням Правил безпеки праці. В структуру Державного нагляду входить нагляд за вантажопідйомними кранами.

Принциповим є розподіл нагляду за своїм змістом на державний і відомчий.

Державний нагляд діє на основі кодексу державних правових норм, він по своїй структурі, функціональній і організаційній побудові близький до цивільного нагляду, що діє в суспільстві на основі цивільного кодексу. Задачею державного нагляду є здійснення контролю за точним і безумовним виконанням Правил експлуатації небезпечних видів техніки всіма відомствами, підприємствами і установами

За ієрархією підлеглості Державний нагляд будується по схемі: Державний комітет – обласні Управління – районні  інспекцій – інспектори.

Відомчий нагляд, на відміну від державного, є окремою інженерною службою на підприємстві. Якщо державний нагляд переважно контролює дії підприємств та відповідальних посадовців, що використовують небезпечну техніку, то відомчий нагляд в своїй діяльності зосереджує увагу на фактичному технічному стані даної техніки і безпечному її застосуванні. У зв'язку з цим відомчий нагляд прийнято частіше називати технічним наглядом. Структура технічного нагляду підприємства наступна: головний інженер - група технічного нагляду - інженер по нагляду.

Відомчий нагляд діє в повній відповідності до вимог Правил і функціонально прямо пов’язаний  з Державним наглядом.

Необхідно відзначити особливу важливість діяльності технічного нагляду на підприємстві. Саме ця служба покликана контролювати зміст ТО і Р та своєчасне відновлення небезпечної техніки підприємства. Інженерні служби нагляду повинні за допомогою спеціально розроблених методик вести облік стану небезпечного устаткування, подавати головному інженеру зведення про його зношеність, вносити пропозиції що до реновації даних видів техніки. Для вирішення цих питань необхідна спеціальна підготовка технічного персоналу, сучасна методична і технічна оснащеність цієї служби.

У круг задач технічного нагляду підприємства, зокрема, входить:

- постановка на облік всіх вантажопідйомних засобів;

- визначення відповідності режиму навантаження підйомного засобу вказаному в паспорті, для цього інженер по нагляду повинен добре знати характер виробництва, в якому зайнято даний  вантажопідйомний засіб, інтенсивність виконуваних операцій, способи захоплення і транспортування вантажів;

- виявлення характерних пошкоджень підконтрольної вантажопідйомної машини, визначення її поточного технічного стану. З цією метою під керівництвом служби технічного нагляду на підприємстві функціонує група діагностики устаткування, яка повинна мати в своєму розпорядженні певну методичну та матеріально-технічну базу.

Як було показано, за побудовою технічний нагляд підприємства підпорядковується головному інженеру. На крупних підприємствах технічний нагляд іноді підпорядковують головному механіку. Такий варіант має як свої  переваги, так і недоліки. Перевагами можна вважати те, що накопичувана групою діагностики інформація про стан вантажопідйомних кранів використовується ремонтною службою для планування ремонтно-відновлювальних заходів. Недолік може виявлятися в деякому зниженні контрольної функції нагляду. Будучи підлеглим головному механіку, керівник технічного нагляду позбавляється можливості безпосередньо подавати відомості про стан техніки на підприємстві головному інженеру. Служба головного механіка як підрозділ, що відповідає за своєчасність та якість відновлювальних робіт, не зацікавлена показувати всі недоліки в стані підпорядкованого обладнання. Крім того, правильно вибраний момент для заміни тієї або іншої одиниці устаткування може успішно визначити тільки головний інженер підприємства, що має в своєму розпорядженні довгострокові плани установки і заміни виробничих потужностей, економічні розрахунки ефективності даних заходів. Таким чином, раціональнішим варіантом є той, коли технічний нагляд на підприємстві визначений самостійним підрозділом і здійснює свою діяльність під безпосереднім керівництвом головного інженера підприємства.

2.5 Відповідальні особи, що призначаються на підприємстві,

яке використовує вантажопідйомну техніку

Підприємство, яке має хоча би один підйомно-транспортний засіб,  зобов'язане спеціальним директивним документом (наказ, розпорядження) призначити відповідальних осіб за стан і правильне використання цього засобу та кваліфікований нагляд за його технічним станом. Для вантажопідйомного крана Правилами визначені чотири відповідальні особи:

- особа, що відповідає за справний стан крана;

- особа, що здійснює технічний нагляд;

- особа, що відповідає за правильне і безпечне використання крана на даній виробничій ділянці;

- особа, що управляє краном.

Особа, відповідальна за справний стан крана, визначає його технічний стан перед кожним пуском в роботу, керує роботами по технічному обслуговуванню крана, планує і проводить ремонтно-відновлювальні роботи. Тільки особа, відповідальна за справний стан крана, може дати дозвіл на допуск крана для виконання відповідних підйомно-транспортних операцій. Такою особою завжди виступає механік цеху.

Механік цеху виконує графік технічних обслуговувань і ремонтів крана. Як буде показано нижче, такий графік може бути складений на основі нормативних положень системи ПЗР, інструкції з експлуатації машини, прикладеної до неї при поставці, а також по фактичному технічному стану конструкцій крана. Механік цеху повинен мати тісний зв'язок з діагностичною групою підприємства з метою правильного планування ремонтно-відновлювальних робіт.

# При виконанні капітальних ремонтів кранів механік цеху встановлює зв'язок з ремонтно-механічним цехом підприємства, пред'являє до ремонту і приймає з ремонту машину, забезпечує своєчасну поставку матеріалів, комплектуючих і запасних частин, якщо ремонт проводиться безпосередньо в цеху основного виробництва.

Періодично по графіку механік цеху пред'являє кран особі по нагляду для проведення регламентних контрольних заходів, а саме – опосвідчень та обстежень. В результаті в паспорті машини робиться запис про допуск її до подальшої роботи.

Основні обов'язки особи, що здійснює технічний нагляд за вантажопідйомним краном, витікають з тих задач, які вирішує на підприємстві технічний нагляд. Реалізує функцію нагляду безпосередньо в цеху інженер по нагляду. Він визначає можливість використання крана на даному етапі його життєвого циклу, при даному його технічному стані і режимі навантаження. Якщо кран не має належного рівня технічної придатності до роботи або не дотримуються правила його використання, то інженер по нагляду має право заборонити подальшу його експлуатацію. Інженер по нагляду спільно з працівниками відділу головного механіка організує і керує роботою по діагностиці кранів, впорядкуванню і використанню одержаної при цьому інформації.

Важливою функцією органів технічного нагляду на підприємстві є контроль і особиста участь в підготовці і перепідготовці працівників, зв'язаних з використанням вантажопідйомної техніки у виробництві. Тут важливе значення мають організація і методичне забезпечення спеціальних курсів, своєчасна переатестація робітників і ІТР. Особа технічного нагляду може ставити питання перед адміністрацією підприємства або окремого виробничого підрозділу про усунення від виконання обов'язків працівників, які не мають спеціальної підготовки для роботи з вантажопідйомними засобами або порушують правила використання цих засобів.

Особа, що управляє краном, - машиніст крана, призначається наказом або розпорядженням відповідного підрозділу підприємства. Управляти краном може робочий, який одержав спеціальну підготовку в спеціалізованому учбовому закладі або пройшов курс навчання на підприємстві. Машиніст крана має відповідне посвідчення. У обов'язки машиніста входить: огляд крана перед введенням його в роботу, нескладне налагодження вузлів конструкцій і апаратури управління, усунення нескладних пошкоджень, дотримання режиму навантаження і використання крана за призначенням. Машиніст крана повинен мати достатню кваліфікацію для того, щоб точно і безпомилково виконувати всі операції з вантажами на виробничій ділянці. Машиніст не має права виконувати команди будь-яких осіб, окрім стропальника, закріпленого за  даним краном.

Стропальник, як і машиніст, повинен мати спеціальну підготовку, на підтвердження чого йому видається посвідчення. Він приймає рішення про способи захоплення, строповки, підйому і переміщення вантажів. При цьому він керується інструкціями, які можуть ілюструватися на ділянці схемами і плакатами. Стропальник повинен добре знати технічні можливості вантажопідйомної машини і правила безпечної її експлуатації. Він використовує знімні вантажні захоплювачі, які є на ділянці, несе відповідальність за їх правильне застосування і зберігання.

  - Експлуатаційна документація крана

Поняття "експлуатаційний документ" визначене стандартом (наприклад, ГОСТ 2.601-68). Відповідно до стандарту кожна машина, що випускається, забезпечується комплектом технічної документації, в якій викладено всі принципи подальшого її використання. Замовник після отримання машини до наявного комплекту документів може додати ряд положень і інструкцій, які необхідні для експлуатації даної машини в даних конкретних умовах.

Стандартними експлуатаційними документами на виріб є:

-  опис конструкції і принципу роботи виробу;

- інструкція по правильній експлуатації виробу і його складових частин;

- інструкція по технічному обслуговуванню виробу і його агрегатів;

- інструкція по монтажу, пуску, наладці виробу і його складових частин;

- формуляри на окремі агрегати і вузли, що входять в машину окремими складовими (наприклад, двигуни, редуктори, гальма та ін.);

- паспорт виробу;

- етикетка;

- відомість запасних частин;

- відомість експлуатаційних документів.

Головним експлуатаційним документом вантажопідйомного крана є його паспорт. Кран не може бути використаний як вантажопідйомний засіб при відсутності паспорта. Тільки на основі паспорта кран реєструється органами Держнаглядохоронпраці і може бути перереєстрований в разі реконструкції або зміни власника.

У паспорті крана наведені його основні технічні параметри, вказаний завод-виготівник, дата виготовлення, його власник і дата пуску в роботу. У паспорті приводяться кінематичні схеми механізмів, тип металевої конструкції, матеріали, з яких вона виготовлена. Періодично в паспорті робляться відмітки про результати регламентних опосвідчень та обстежень крана. Інженер по нагляду в паспорті крана робить записи про його зупинку в разі порушень графіку регламентних заходів або при наявності інших виявлених відхилень в експлуатації. Всі реконструкції крана приводяться в паспорті з ілюстраціями, ремонтними кресленнями і технічними умовами на проведення вказаних робіт.

Окрім стандартних документів при використанні крана на підприємстві впроваджується також інша експлуатаційна документація. Сюди входить ряд керівництв, журналів, інших матеріалів організаційного і методичного характеру. До документів такого призначення відносяться:

- вахтовий журнал, в якому відображаються результати огляду крана машиністом на початку зміни;

- журнал періодичних оглядів крана особою, відповідальною за його справність. Механік, заступник начальника цеху по устаткуванню згідно до встановленого графіка періодично оглядають вантажопідйомну техніку, про що роблять відповідні записи в журналі;

- паспорти спеціальних захоплювачів вантажу та пристроїв, що використовуються на даній вантажопідйомній машині. У паспорті вказується на періодичність оглядів і випробувань пристрою, реєструються результати випробувань. Кожен знов виготовлений захоплювач вантажу повинен бути зареєстрований в спеціальному журналі, повинні бути вказані режими його випробувань і їх періодичність;

- список переміщуваних краном вантажів на даній робочій ділянці, який вивішується в кабіні машиніста і на місці виконання робіт. У списку може бути вказаний характер вантажу, його маса, габарити. Список видається на руки машиністу крана і стропальнику;

- наказ про допуск обслуговуючого персоналу до роботи на даній вантажопідйомній машині;

- інструкція користування ключем-маркою, яка впроваджується для мостових і козлових кранів, керованих з кабіни, і призначена для вмикання крана в електричну мережу тільки відповідальною особою;

- протокол атестації обслуговуючого персоналу, який складається за наслідками іспитів, що проводяться відповідно до графіка;

- наряд-допуск на проведення ремонту крана, який складається для мостових і козлових кранів, а також консольних пересувних, ремонт яких може бути пов'язаний з небезпекою для виконуючих ці роботи людей;

- протокол результатів вимірювання омічного опору заземляючих пристроїв;

- протокол результатів вимірювання опору ізоляції електропроводок, тролеїв і кабельних електричних підведень;

- сертифікати на замінені на крані канати, якщо такі відрізняються від вказаних в паспорті крана;

- висновок лабораторії про результати перевірки гаків методом аналізу хімічного складу матеріалу і його фізико-механічних властивостей для кранів, що працюють з розплавленим металом і вибухонебезпечними речовинами;

- акт перевірки противаги для стрілових, баштових і деяких інших кранів, що підлягають розрахунку на вантажну і власну стійкість;

- технічні умови на ремонт металоконструкції крана із застосуванням зварювання, якщо підприємство має дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на проведення таких робіт;

- акт про можливість подальшої експлуатації крана після вичерпаного розрахункового або нормативного терміну його служби, висновки про можливість подальшої роботи крана робляться за результатами його обстеження.

  - Огляди, опосвідчення та обстеження кранів

Жорсткий підхід до контролю поточного технічного стану крана вимагає спеціальних методик спостереження за краном в процесі його експлуатації. Першоджерелом, в якому висловлені принципи такого контролю, є Правила устрою і безпечної експлуатації кранів, затверджені центральним органом Державного нагляду. Додатково до Правил науково-дослідними інститутами і іншими спеціалізованими організаціями розробляються окремі Методичні вказівки, що розкривають конкретні чинники реалізації статей Правил.

Згідно з Правилами регулярне спостереження за краном і окремими його конструктивними частинами ведеться оглядами. Огляд крана - важливий і достатньо складний технічний захід. Термін не ототожнюється з методом візуального спостереження за об'єктом. При оглядах можуть бути використані різні вимірювальні інструменти, прилади, пристрої. Огляд проводиться в певному порядку і методами, передбаченими інструкціями та настановами. Види оглядів розділяють по хронологічній ознаці, тобто залежно від термінів їх проведення, і по вказівці особи, що виконує огляд. Так, виділяють огляди, що проводяться машиністом крана кожної зміни, огляди, що проводяться щотижня, щодекади, щомісячно, один раз в квартал, один раз в півріччя. Такі огляди проводяться особами на рівні майстра, механіка, заступника начальника цеху по устаткуванню. Іноді кран піддається  комісійному огляду. Мета огляду - визначити правильне функціонування і працездатність крана. Результати оглядів можуть послужити підставою для планування як чергових, так і позачергових ремонтно-відновлювальних робіт і технічних обслуговувань.

Опосвідчення кранів проводять за Правилами по заданому регламенту і мають на меті визначення справності і придатності крана до подальшої роботи. Чинники, що можуть впливати на негативний результат опосвідчення наступні:

- недопустимий знос і руйнування конструктивних елементів крана;

- втрата показників технічних параметрів крана, які указані в його паспорті;

- незадовільні результати випробовувань крана.

##### Обстеження кранів проводять за Правилами після вичерпаного розрахункового або нормативного терміну служби крану і мають за мету:

- визначити залишковий режимний ресурс машини в цілому;

- визначити залишковий ресурс роботи окремих конструктивних частин крана;

- прийняти рішення що до можливості подальшого використання крана за його призначенням.

Всю групу чинників, що входять в результат обстеження крана, можна  представити у вигляді двох показників:

- показник  режимного ресурсу крана;

- показника фізичного стану конструкцій машини.

При виконанні обстежень крана проводиться глибоке його діагностування. Обстеження проводиться за спеціальною програмою згідно з Методичними вказівками із застосуванням необхідних діагностичних засобів і приладів.

  - Організаційна побудова системи технічного обслуговування

і ремонту кранів в експлуатації

Експлуатація крана по суті є поступовим відбором його технічного ресурсу, який був закладений при виготовленні. На рис.2.4 показана організаційна побудова системи супроводу крана в експлуатації.

Головний інженер

## Технічний

нагляд

Ремонтно-механічна служба

Опосвідчення

крану

Обстеження крану

Заміна крана

Діагностичні огляди крану

несправний

Група діагностування

справний

Ремонт

Кран в РОБОТІ

непридатнийоден

придатний

Рисунок 2.4 - Організаційна побудова  системи супроводження

крана в експлуатації

3  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ КРАНІВ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ

3.1 Загальні положення

Перш, ніж приступити до викладу теми технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р) вантажопідйомних кранів, звернемося до деяких загальних положень з даного питання. Необхідно перш за все дати тлумачення технічного обслуговування. Справа у тому, що під технічним обслуговуванням часто розуміють догляд за технікою в цілому, тобто мають на увазі всі заходи, спрямовані на підтримку технічних об'єктів в справному, працездатному стані. Але існує також термін "технічне обслуговування", який застосовується тільки для певної частини  робіт, які входять в загальну систему обслуговування машин. Складовими “технічного обслуговування” є змащення механізмів, підтяжка кріплень, заміна робочої рідини в гідравлічній системі, очищення механічних та електричних систем від забруднення, тощо. Іншою частиною системи є ремонти. Як правило, об'єм і перелік робіт при технічному обслуговуванні задані заздалегідь інструкціями і настановами до експлуатації об’єктів. Якщо технічні обслуговування проводяться через задані проміжки часу, то їх називають регламентними. В окремих випадках - після огляду машини, переміщення її на інше місце роботи, зміни зовнішніх умов, наприклад температури навколишнього середовища, може бути призначене позапланове технічне обслуговування по заданому переліку робіт. Працівники, що виконують технічне обслуговування, на свій розсуд можуть виконати нескладні ремонтно-налагоджувальні роботи, необхідність яких встановлюється в процесі огляду машини.

При строгому дотриманні графіків технічного обслуговування машин скорочуються об'єми їх ремонтів.

Ремонт є вимушений захід, направлений на відновлення справності і працездатності машини. Ремонти можуть бути планові  і непланові. Планові ремонти здійснюються на основі складеного графіка відповідно до прийнятої системи (ТО і Р). Непланові ремонти проводяться при відмовах машини або в результаті інших непередбачених обставин, що склались. Таким чином, в загальному вигляді процес супроводження крана в експлуатації складається з технічних обслуговувань і ремонтів, а система, що забезпечує планомірне їх виконання, називається системою технічних обслуговувань і ремонтів (ТО і Р).

3.2 Зміна технічного стану вантажопідйомного крана

і підтримка рівня стану ремонтно-відновлювальними

заходами

З часом використання змінюється (погіршується) технічний стан будь-якої машини або її окремої складової частини. Йде незворотний процес загального старіння конструкцій, росте кількість різних за характером пошкоджень. Кінець кінцем машина, так як і її окрема складова частина, повинна бути виведена з експлуатації і замінена на нову. Для різних виробів цей життєвий цикл формується по-різному.

Є технічні вироби, які протягом всього терміну служби не підлягають ремонтам. У міру експлуатації об'єкт поступово витрачає наявний ресурс і виводиться з роботи при його повному вичерпанні. Прикладами можуть служити технічні вироби, що мають блокову конструкцію, де окремі блоки після вироблення ресурсу замінюються на нові.

Є пристрої, які одержують повне  відновлення шляхом ремонтів, що проводяться, або майже повне, коли термін служби виробу після ремонту наближається до початкового. До таких виробів можна віднести, наприклад, верстати різного виду, на яких при капітальних ремонтах замінюють механічні частини, а несуча станина залишається без пошкоджень практично на необмеженому терміні служби виробу.

Вантажопідйомні крани належать до такого типу машин, які не одержують повного  відновлення, тобто ресурс яких після ремонтів не досягає 100%, а відновлюється частково і з часом використання машини неухильно знижується. Це пояснюється тим, що основним конструктивним елементом крана є несуча металева конструкція, яка практично при ремонтах  не відновлюється до початкового стану по причині накопичення втоми металу в її основних несучих елементах.  Термін служби крана і його ресурс як правило визначаються терміном служби і строком служби його  металевої конструкції.

Процес зміни технічного стану крана в часі розглянемо за допомогою графіка, приведеного на рис.6.

Після введення крана в роботу він має повний ресурс r=1. Далі з часом показник r знижується. Технічні обслуговування (О), що проводяться через відрізки часу t1, t2, t3, ... підтримують кран в працездатному стані, але стовідсотково його не відновлюють, а покращують технічний стан на деяку величину. Після відпрацьованого часу t=tT1 кран зупиняють на поточний ремонт (Т) для дещо більшого покращення його стану. Так повторюються декілька відрізків часу з виконанням  технічних обслуговувань і поточних ремонтів. Для відновлення крана до найбільш можливої величини показника r призначають капітальний ремонт (К). Далі капітальні ремонти проводять через відрізки часу tК1, tК2, ...

На графіку рис.3.1 показана лінія найбільш можливого відновлення крана капітальним ремонтом (лінія 1). Для об’єктів   повного відновлення  ця лінія повинна бути горизонтальною. Для вантажопідйомних кранів, що мають навантажену металеву конструкцію, лінія можливого відновлення  після капітальних ремонтів продовжує знижуватись. Відповідно до цього лінії 2 і 3, які обмежують нижній рівень технічного стану крана при поточних і капітальних ремонтах, також мають тенденцію зниження.

О - технічні обслуговування; Т - поточні ремонти; К -капітальні ремонти; 1 - лінія найбільш можливого відновлення технічного стану крана капітальним ремонтом; 2 - обмежувальна лінія для поточних ремонтів; 3 - обмежувальна лінія для капітальних ремонтів; 4 - лінія граничного стану крана

# Рисунок 3.1- Графік зміни технічного стану крана у часі

При значенні r = [r] наступає такий  стан крана, коли він повинен бути виведений з роботи, зважаючи на можливу аварійну ситуацію. Кількісно оцінити граничний стан вантажопідйомної машини - одна з складних і важливих задач служб експлуатації і технічного нагляду. У подальших розділах будуть приведені деякі принципові положення для вирішення цих задач.

3.3 Планування технічних обслуговувань і  ремонтів

вантажопідйомних кранів за системою ПЗР

Вантажопідйомні крани належать до групи промислового устаткування, планування відновлювальних заходів для якого на цей час здійснюється за Системою планово – запобіжних ремонтів (ПЗР) відповідно до "Єдиної системи планово-запобіжного ремонту і раціональної експлуатації технологічного устаткування машинобудівних підприємств".  Металургійні, будівельні, портові вантажопідйомні установки обслуговуються відповідно до аналогічних розробок даних відомств. Теоретичною основою кожної з даних розробок є система ПЗР, викладена у вказаному вище джерелі.

Згідно з системою ПЗР час між черговими капітальними ремонтами машини (tКі за рис.5) називають ремонтним циклом (прийнято для скорочення назви міжремонтного циклу). Час між черговими поточними ремонтами (tТі) називають міжремонтним періодом. Час між черговими технічними обслуговуваннями (tі) називають періодом технічних обслуговувань.

Ремонтний цикл має свою структуру. Відповідно до структури ремонтного циклу встановлюється кількість і послідовність виконання технічних обслуговувань і поточних ремонтів.  Наприклад, для вантажопідйомного крана мостового типу загального призначення структура ремонтного циклу за системою ПЗР має вигляд:

Кі -  О - О - О - О – Т1 - О - О - О - О – Т2 - О - О - О - О -

Т3 - О - О - О – Т4 - О - О - О - О – Т5 - О - О - О - О – Т6 - О - О

- О – Т7 - О - О - О - О – Т8 - О - О - О - О – Кі+1.

Тривалість ремонтного циклу крана в годинах може бути визначена також по формулі

tКі  = 14 000 β,

де 14 000 годин відповідає ресурсу до капітального ремонту кранів найважчого режиму роботи;

коэффициент, що приймається в залежності від групи режима роботи даного крана,

1≤β≤2.

За приведеними вище вказівками системи ПЗР складається план ТО і Р вантажопідйомних кранів на кожен поточний рік.

Система ПЗР окрім вказівок на складання планів  ТО і Р дає методику розрахунку людських та матеріальних витрат на проведення кожного з цих заходів.

Розрахунки об'єму ремонтних робіт ведуть, використовуючи  такі поняття як категорія ремонтної складності R об’єкту  (КРС) і розмір однієї ремонтної одиниці r. Одна ремонтна одиниця механічного устаткування становить rм = 35 чол./годин. Одна ремонтна одиниця електроустаткування становить rе = 15 чол./годин.

Наприклад, трудомісткість капітального ремонту Q крана вантажопідйомністю 125т, що має за системою ВЗР категорію ремонтної складності механічних частин Rм = 55 і категорію ремонтної складності електричних частин Rе = 54, дорівнює:

- для механічних частин крана QКМ=RМrМ=55⋅35=1925  чол./годин;

-  для електричних частин крана QКЭ=RЭrЭ=54⋅15=810 чол./годин.

3.4 Основні принципи планування ТО і Р кранів за станом

Міжремонтні періоди τ, періоди технічних обслуговувань t і ремонтні цикли Тц можуть бути однаковими, як передбачає система ПЗР. Разом з тим система ПЗР не виключає побудову ремонтних циклів на основі фактичного технічного стану технічного виробу. Одним з методів побудови структури ремонтного циклу є метод групування конструктивних частин машини для призначення того чи іншого технічного обслуговування чи ремонту (рис.3.2).

А,B,С,D

А1

B1

С1

D1

А2

B2

A3

τ1

τ2

τ3

t

r

[r]

r=f(t)

Рисунок 3.2 - Групування одиниць конструкції машини для ремонту

За часом t показник стану окремої конструктивної частини машини змінюється за певним законом. При досягненні обмеженої допустимої величини [r] еэлемент повинен бути відновленим до нового показника стану r. Аналогічно змінюється стан інших конструктивних частин виробу. При чому період зростання пошкодження в кожному випадку є різним. Необхідно знайти такий час в роботі машини, коли на окремій його ділянці можна згрупувати декілька елементів для відновлення на тому чи іншому етапі їх роботи. Вважаючи на те, що потрібні міжремонтні періоді для ремонтованих елементів співпадають тільки приблизно, час ремонту призначають посередині відрізку різниці між меншим і більшим із них.

Тут ми спостерігаємо перехід від системи ПЗР до системи ТО і Р обладнання за станом. Згідно з ГОСТ 18322-78 під системою обслуговування техніки за станом розуміється така організація робіт, коли технічні обслуговування проводяться відповідно до вказівок регламентуючих документів, а ремонти плануються за часом і об'ємом на основі результатів вимірів пошкоджень конструкцій. Обслуговування техніки за станом, так само як і за системою ПЗР, здійснюються планово, але для складання планів використовується поточна інформація про фактичний технічний стан об'єкту. В цьому разі для планування ТО і Р техніки широко застосовується технічна діагностика. Саме методами технічної діагностики, куди входить діагностування і прогнозування технічного стану об’єкта за часом його використання, складається структура ремонтного циклу, яка найбільш повно відповідає його потребам в ремонтах.

Кожна із систем - ПЗР і планування ТО і Р за станом мають як свої переваги, так і недоліки.

Основна перевага системи ПЗР полягає у її простоті, вона дає можливість з допомогою довідників і нормативних документів без додаткових витрат планувати  ремонтні роботи на підприємстві. Недолік же системи у тому, що плани не ґрунтуються на фактичному стані об’єктів і в багатьох випадках виявляються неточними. Довідникові дані, складені на основі статистики про середні терміни виконання поточних і капітальних ремонтів, далеко не завжди співпадають з сьогоденною потребою виробництва у ремонтах. По фактичному завантаженню обладнання і за інших причин в одному випадку ремонт на запланований час може бути непотрібним, а в іншому – потрібним раніше запланованого строку. Тому часто витрата кошт на ремонти не співпадає з ремонтною необхідністю техніки.

Система планування робіт за станом більш гнучка, але для її впровадження потрібні додаткові витрати на створення методичної та матеріально-технічної бази діагностування технічних об’єктів.

Очевидно, що оптимальним буде поєднання методів двох даних систем. Більше того, систему обслуговування техніки за станом слід розглядати як подальший розвиток  системи ПЗР і застосовувати її там, де даних системи ПЗР недостатньо.

Для вантажопідйомних кранів система ПЗР на цей час не дає повного об'єму нормативних матеріалів для планування ремонтів. Наприклад, нерідкі випадки, коли в початковий період роботи крана в металевій конструкції крана виникають тріщини, а потім з часом припиняються. Ці і подібні  ситуації система ПЗР не враховує, оскільки в цілому вона спрямована на нормування робіт по обслуговуванню механізмів і приводів. Для вантажопідйомного крана першорядне значення має безпека його роботи. У зв'язку з цим всякі відхилення в стані крана, які можуть привести до падіння вантажу, руйнуванню конструкцій або до наїзду крана на інші об'єкти, повинні бути негайно усунені. Такі роботи часто проводяться по розпорядженню інспектора державного нагляду або інженера по нагляду на підприємстві. Після виконаного таким чином технічного обслуговування або ремонту крана заплановані об'єми цих заходів за системою ПЗР природно не дотримуються. В результаті порушуються наперед складені графіки робіт за регламентом. І, нарешті, кран своєчасно, після закінчення терміну служби, повинен бути виведений з експлуатації. На відміну від інших видів техніки для нього існує така точка граничного стану. Система ПЗР, складена на основі широких статистичних даних, не може цього враховувати.

Система технічного обслуговування машин за станом будується на певній методичній основі. Основними положеннями методики є:

- використання технічної діагностики для отримання інформації про фактичний технічний стан об'єкту;

- використання спеціального математичного апарату для обробки діагностичних даних і прогнозування;

- застосування  при діагностуванні та прогнозуванні сучасної комп'ютерної техніки.

Ці питання більш детально розглядатимуться далі.

Центральним моментом в плануванні ТО і Р за станом є прогнозування показників технічного стану деталей, вузлів та машини в цілому.

Методологічні основи прогнозуючих систем базуються на трьох основних підходах - детерміністичному, ймовірностному та адаптивному. При детермінистичному підході одержана інформація має любу наперед задану точність, в ймовірностних розрахунках враховується випадковий характер вимірювальних величин, адаптивний підхід застосовується тоді, коли не вдається математично визначити процеси, що відбуваються, рішення одержують на основі поступово накопиченої інформації, яка покращує модель розрахунків. Перші два методи мають практично одну і ту ж постановку, третій метод самостійно уточнюється за рахунок того, що при визначені прогнозованих характеристик об’єкта виміряні значення параметрів відносять до одного з класів як еталону, а потім прогнозують його зміни з врахуванням статистичних закономірностей даного класу.

З врахуванням зазначених вище підходів наведемо основні залежності, які використовуються при розрахунках граничного прогнозованого значення пошкодження об’єкта, який підлягає ремонту. Це може бути окрема деталь чи вузол машини, які відновлюються при ремонті (рис.3.2).

В подальших міркуваннях використовуємо наступні позначення величин:

X - величина пошкодження чи іншого показника технічного стану елемента конструкції;

t – поточний час;

X(t) - функція зміни показника X за часом t;

τ – час, за який наступає граничне значення X;

X(τ) - гранична величина показника;

γ - швидкість процесу зростання показника за часом.

Аналітичний підхід.

Якщо фізика процесу пошкодження відома, тобто відома швидкість процесу пошкодження γ за часом t, то в цьому випадку функція X(t) матиме вираз

X(t) = γ t.

Якщо фізика процесу пошкодження не відома, то для аналітичного виразу процеса використовують аппроксимуючу функцію з використанням вимірюваної величини X за часом t

X(t)=a1tn+a2tn−1+a3tn−2+...+an−2t2+an−1t+an.

Коефіцієнти рівняння визначають методом найменших квадратів. Наприклад, для полінома другого ступеня коефіцієнти визначаються з системи рівнянь:

a1t12+a2t1+a3k=Xi;a1t13+a2t12+a3t1=Xit1;a1t14+a2t13+a3t12=Xit12.

Граничне пошкодження визначаємо при t = τ.

Ймовірностний підхід.

Цей метод застосовують тоді, коли є можливість одержати, чи обґрунтовано задати закон розподілу величини τ на протязі деякого заданого часу експлуатації  елемента конструкції. Ймовірностний підхід дозволяє провести більш глибокий і більш обширний аналіз процесу пошкодження об’єкта з використанням різних характеристик розподілу випадкової величини. В тому числі, при ймовірностному підході є можливість оцінити достовірність одержаного результату, тобто прогнозоване значення X з наперед заданою точністю. Для цього розраховують довірний інтервал значень X для заданої ймовірності. А.С.Проніков [Проников А.С.  Надежность машин. M.:Машиностроение, 1978.-592c.] рекомендує для вирішення задач надійності машин використовувати закони розподілу випадкових величин, які дозволяють прогнозувати технічний стан об’єктів: нормальний (Гауса), експоненціальний, Вейбула, Релея, гама-розподіл. Формули щільності розподілу величини і інтегральні функції для даних законів наведені нижче.

Нормальний закон:

f(γ)=1σ2πe−(γ−γср)22σ2;

P(γ)=0,5−Ф(γ−γсрσ).

Експоненціальний закон:

f(γ)=λe−λγ;

P(γ)=e−λγ.

Закон Вейбула:

f(γ)=mγm−1γсрe−γmγср;

P(γ)=e−γmγср.

Закон Релея:

f(γ)=γσ2e−γ22σ2;

P(γ)=e−γ22σ2.

Гама-розподіл:

f(γ)=γm−1γсрmΓ(m)e−γγср;

P(γ)=γ∞f(γ)dγ.

При ймовірностному підході граничне пошкодження визначається по формулі:

X(τ)=γсрτ,

де γср- математичне очікування величини.

Адаптивний підхід.

Застосовують в тому випадку, коли відома коротка передисторія розвитку процеса пошкодження конструкції. Адаптивний підхід може бути також застосований, коли зовсім невідома закономірність процесу, але при збільшені об’єму поточної інформації така закономірність буде складатись, і поступово буде удосконалюватись модель розрахунку потрібних величин.

Задачу в загальному плані вирішують шляхом вилучення корисного сигнала в його суміші з  некорисними, шкідливими сигналами, які називають шумами.

Стан об'єкта за часом t  подають в наступному вигляді:

X(t) = S(t) + N(t),

де  S(t) - вектор сигналів корисної інформації;

N(t) - вектор заважаючих сигналів (шумів).

Реєстрові значення величини також подають у вигляді

xk = sk + nk.

В результаті оцінюють R значень сигналу sk за результатами M вимірів до зазначеного терміну і L значень після цього терміну. Зростання об’єму інформації дає можливість спостерігати, як зростає певна закономірність процесу, який відображає корисний сигнал. При відсутності такого явища метод не може бути застосований, і треба знаходити взаємну залежність між корисною інформацією і шумами.

4 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ МАШИН

4.1 Принципи, визначення, термінологія

Діагностика взагалі спрямована на визначення стану тих чи інших предметів або живих істот. Технічна діагностика призначена визначати стан технічних об’єктів. Технічна діагностика машин вивчає ознаки, що характеризують наявність дефектів в машинах і на підставі цих ознак дає висновок про технічний стан машини.

Діагностика машин існує стільки ж, скільки існують самі машини. Її прості форми мають місце завжди, коли ведеться пошук несправностей використовуваного технічного пристрою навіть за допомогою самих елементарних прийомів. Проста діагностика є найбільш поширеною в техніці. Ускладнення діагностики наступає тоді, коли способи виявлення дефектів потребують використання різних спеціальних методів та приладів, а обробка результатів пов’язана з складними математичними розрахунками. Складна діагностика застосовується, як правило, для технічних пристроїв високої відповідальності, там, де економічні витрати на її проведення доцільні.

Технічна діагностика як наука має свої терміни і визначення. Приведемо основні з них.

Об'єктом технічної діагностики називають виріб, його складову частину або заготівку, стан яких підлягає визначенню. У кожному конкретному випадку об'єкт повинен бути представлений в такому формалізованому вигляді, який найкращим чином відповідає задачам його діагностування.

Технічним параметром називають фізичну величину, за допомогою якої характеризується об'єкт діагностування. Технічними параметрами об’єкта можуть бути його власна маса, зусилля, що він розвиває, швидкість, потужність, прискорення, продуктивність, а також лінійний розмір, запас міцності, ресурс і ін. З часом використання об’єкта  погіршується його технічний стан і погіршуються його технічні параметри.

Діагностична ознака є явище або процес, які супроводжують зміну технічного параметра і можуть бути зареєстровані при діагностуванні виробу. Прикладами діагностичних ознак для машин можуть служити зменшення швидкості або зусилля в механізмі, втрата потужності приводу, а також зміна напружень в зонах пошкодження деталей, вібрації конструкції і ін.

Показник діагностичної ознаки є кількісний вираз діагностичної ознаки. Показник виражається фізичною величиною, за допомогою якої вимірюють діагностичну ознаку.

Ретроспекція є огляд минулих подій. Стосовно задач діагностики ретроспекція полягає в огляді статистики змін технічного параметра в минулому, тобто до моменту діагностування об’єкта.

Діагноз є результат діагностування. Це конкретна величина, що характеризує стан об'єкту за результатами його діагностування. Величина діагнозу може бути абсолютною (детермінованою) або ймовірною.

Прогнозування є логічним продовженням діагностування і означає передбачення, науковий прогноз стану об’єкта в майбутньому. Прогнозування виконується на основі даних ретроспекції і діагнозу.

Прогноз  - результат прогнозування. Способи представлення прогнозу загалом такі ж, як і діагнозу.

Дефектом називають відхилення  в технічному стані об'єкту або окремих його частин. Існує дещо звужене поняття дефекту як недоліку виробу, одержаного при його виготовленні.

## Пошкодження є дефект, що виникає при використанні об'єкту.

Формалізована модель об'єкта - результат його схематизації для цілей діагностики. Модель відрізняється від креслень, конструктивних, кінематичних, принципових і інших схем тим, що найкращим чином відповідає вирішенню задач одержання діагностичних даних об’єкта.

Модель дефектів є узагальненим рядом можливих порушень в конструкції або в роботі машини, які змінюють її технічний стан.

Технічний засіб діагностування - прилад або інший технічний пристрій, призначений для реєстрації діагностичної ознаки і її кількісної оцінки.

Метод діагностування є спосіб пошуку явища для виявлення дефекту, його вимірювання і обробки одержаних результатів.

Алгоритм діагностування є загальний порядок виконання операцій при діагностуванні аж до обробки даних і отримання кінцевого результату.

Системою технічного діагностування називають сукупність формалізованої моделі, методів і технічних засобів виявлення дефектів, а також алгоритму діагностування об’єкта.

Похибка діагностування є ймовірність того, що в результаті застосованої системи буде знайдено той технічний стан, в якому дійсно знаходиться об'єкт на даний час.

4.2 Технічні параметри машин. Загально параметрична

і детальна діагностика

Технічний параметр, як наведено вище, оцінює властивості машини, приладу, взагалі якого-небудь технічного виробу. Поділити всі технічні параметри для машини можна на зовнішні та внутрішні.

Зовнішній параметр відбиває показник виробу з зовні, тобто якість, що проявляється виробом в навколишньому середовищі. Сюди віднесемо його масу, геометричні розміри, швидкість, потужність, зусилля та ін. Для машин і інших технічних виробів зовнішні параметри заносять в їх паспорти. Ці параметри називають загальними паспортними характеристиками виробу.

Внутрішній параметр відбиває якість виробу з середини, дає характеристику його внутрішніх можливостей, перш за все – міцності, довговічності, надійності, безпечності в роботі. Внутрішні параметри розкриваються фізико-механічними властивостями матеріалів деталей виробу, коефіцієнтами запасу міцності, стійкості, показниками геометричної форми, допустимого зносу і ін. Внутрішні параметри за своїм призначенням, як бачимо, більш стосуються деталей машини.

По аналогії з технічними параметрами технічну діагностику машин також поділяють на загально параметричну і детальну.

Як для загально параметричної, так і для детальної діагностики побудова систем діагностування здійснюється за одними і тими ж правилами. Однією з основних операцій є виділення діагностичної ознаки параметра - процесу, що супроводжує зміну технічного параметра, вимірювання ознаки, обробка одержаних результатів .

Діагностичні ознаки загально параметричної діагностики.

Маса, час і переміщення, якщо через них виражаються зовнішні параметри технічного виробу при діагностуванні, оцінюються цими ж ознаками. Вони не можуть виявлятися через інші ознаки, оскільки є основними фізичними величинами. Всі фізичні  процеси в реальному світі протікають у вигляді руху мас в просторі і в часі. Інші зовнішні параметри виражаються фізичними величинами, похідними від основних. Лінійні і кутові швидкості а також прискорення  визначаються переміщеннями і часом. Тому ознакою зміни даних параметрів може бути одна з складових або обидві  одночасно. Наприклад, діагностичними ознаками зміни параметра потужності будуть зусилля і швидкість, роботи - зусилля і переміщення, продуктивності - маса і час і т.д.

Діагностичні ознаки детальної діагностики.

У детальній діагностиці, як наголошувалося вище, розглядаються технічні параметри, які характеризують властивості деталей. Не виняток, що діагностичними ознаками тут можуть бути застосовані також ознаки загально параметричної діагностики. Наприклад, зусилля, швидкості, маси характеризують процеси, що відбуваються при взаємодії елементів в механізмах і вузлах машин. Проте визначальними в детальній діагностиці є характеристики, що відображають несучу здатність деталей, їх міцність.

Міцність деталі, окрім умов навантаження, прямо залежить від геометричних розмірів несучого перерізу і фізико-механічних властивостей матеріалу. Сюди може бути додана форма перерізу, оскільки від неї залежить концентрація руйнуючих напружень і умови  навантаження.

Геометричні розміри і форма перерізу можуть бути змінені при роботі деталі в результаті наступних процесів: зношення, корозії, пластичної деформації. Разом з цим геометричні розміри і форма перерізу зазнають зміни при ремонтах в процесі зварювання або механічної дії на деталь. Природним чином міцність перетину залежить від нещільності матеріалу, яка може утворитися як при виготовленні деталі, так і при її роботі.

Фізико-механічні властивості матеріалів деталей змінюються з часом в результаті процесу, який відносять до старіння. Після довгострокових безперервних хімічних процесів матеріал втрачає ударну в'язкість, пластичність, межу міцності,  тимчасовий опір. Разом з цим в матеріалі при дії знакозмінних навантажень накопичуються втомні пошкодження, тобто йде процес втоми, який веде до зниження циклічної міцності деталі.

Руйнування багатьох деталей, особливо це торкається елементів металевих конструкцій, пов'язане з втратою їх стійкості під навантаженням. Зниження стійкості може наступати в результаті об'ємної або місцевої деформації конструкції, зміни її просторової форми.

Всі процеси, що супроводжують зниження параметрів міцності і несучої здатності конструкцій машини, називаємо діагностичними ознаками детальної діагностики. Таким чином, в модель діагностичних ознак детальної діагностики включаємо: зношування, корозію, втому, зміну властивостей матеріалів, зміну просторової форми конструкції, місцеві деформації, поразку конструктивних елементів зварюванням, нещільність матеріалу в перерізі деталі. До цієї моделі можуть бути зроблені доповнення в залежності від особливостей конструкції та умов експлуатації тої чи іншої машини.

4.3 Вимірювальні перетворювачі і прилади

Перетворювач є устрій, на вхід якого подається будь-яка фізична величина, а на виході утворюється електричний або іншого виду сигнал. Існують як електричні так і механічні, гідравлічні, пневматичні та інші перетворювачі. Найбільш практичними і тому найбільш поширеними є перетворювачі з електричними вихідними сигналами. Перетворювач звичайно називають датчиком, маючи на увазі, що він дає сигнал про зміну вимірюваної фізичної  величини, тобто зміну параметра. За принципом дії датчики поділяються на механічні, електричні, світові, звукові і термічні.

Сигнал, одержаний від датчика, відображають, запам'ятовують і реєструють прилади. Техніка вимірювання потребує, щоб прилад був оснащений власне перетворювачем, мережами зв’язку, підсилювачами, пристроями для відображення на шкалі чи на іншому реєстраторі вихідного сигналу перетворювача. Шкала градуюється по заданому функціональному зв'язку між фізичною величиною вимірюваного параметра і величиною сигналу діагностичної ознаки цього параметра. Наприклад, на терезах шкала відбиває силу ваги як сигнал діагностичної ознаки, а градуйована в одиницях вимірюваної маси.

  - Вимірювання технічних параметрів і діагностичних ознак

загально параметричної діагностики

### Розглянемо деякі способи визначення показників технічних параметрів і діагностичних ознак, які відносяться до складу загально параметричних.

Маса. Величину маси визначають зважуванням. У основі принципу зважування лежить порівняння сили ваги зважуваного предмету з відомою  силою ваги еталону маси. Як перетворювач в даному випадку використовують терези, що перетворюють фізичну величину маси у фізичну величину сили. Терези можна поділити залежно від величини зважуваної маси на лабораторні, побутові загального користування, технічні різного призначення, зокрема для зважування великих мас. Залежно від призначення у терезах застосовують різного виду зрівноважуючі пристрої, наприклад, важки, гирі, пружини, стрижні з електричним тензометром (принцип роботи тензометра буде показано далі), гідро- або пневмоциліндри, електромагніти, магнітопружні датчики, п,єзоперетворювачі (принцип роботи цих пристроїв буде показано нижче).

Лінійні розміри і переміщення. Вимірювання лінійного розміру може бути контактним або безконтактним. Перетворювачем є шкала, яка градуйована в одиницях довжини і відбиває простір між контактами або  іншим способом фіксованими точками. У вимірювальних інструментах, як лінійки, штангенциркулі, мікрометри використовується контактний спосіб. Принцип роботи вимірювальних інструментів загальновідомий і не вимагає окремого опису. Зупинимося на деяких складніших і більш точних методах.

Вимірювання товщини методом механічного обмацування застосовують для контролю металевого прокату, інших металевих виробів. Він полягає у тому, що сферичні поліровані алмазні наконечники або ролики сполучені з системою обмацування. Зміна зазору між органами обмацування перетворюється за допомогою датчиків переміщення в електричний сигнал і передається на індикаторний пристрій. Магнітні методи вимірювання товщини передбачають використання спеціального трансформатора, частина магнітного поля якого проходить через вимірюваний виріб. При постійній величині первинного струму вторинна напруга змінюватиметься залежно від магнітного опору виробу. Величина його визначиться магнітним потоком, що проходить через стінку металу даної товщини.

Вимірювання товщини можна виконати також за допомогою приладу, що працює на ультразвуку. Звукові імпульси подаються в матеріал зразка з певною послідовністю за допомогою генеруючої головки. Відбиваючись від протилежної сторони, імпульси повертаються через різні проміжки часу залежно від товщини стінки зразка. Оскільки в цьому випадку мірою вимірювання відстані є час, то прилад тарують за допомогою еталона часу.

Швидкість. Швидкість є похідною фізичною величиною. При вимірюванні лінійної швидкості необхідно мати значення лінійного переміщення і часу. Простим способом визначають середні швидкості при переміщеннях об'єкту на значні відстані, коли переміщення фіксують інструментальним шляхом, а час – хронометром. У разі потреби реєстрації лінійної швидкості у фіксованих точках або безперервного спостереження за її значенням застосовують перетворювач лінійного руху в обертовий за допомогою ролика. Частота обертання ролика пропорційна лінійній швидкості, в одиницях якої і градуюється шкала приладу.

При вимірюванні кутової швидкості використовують перетворювачі частоти обертання вала чи осі у відцентрову силу ексцентрично закріпленого вантажу, або у величину генерованої напруги. Прилади, якими вимірюють частоту механічним способом, називають тахометрами. У випадку використання генератора напруги прилад називається тахогенератором.

Прискорення. Лінійне прискорення вимірюють перетворювачем інерційної сили, що діє при прискоренні, в силу пружного елемента і, відповідно, в величину деформації останнього. Прилад для вимірювання прискорення називають акселерометром. Найпростіший акселерометр влаштований таким чином (рис. 4.1).

# Рисунок 4.1 - Принципова схема акселерометра

У корпусі 1, який влаштовується на вимірювальному рухомому об'єкті 2, знаходиться маса 3, яка сполучена з корпусом пружиною 4 і пристроєм 5 для погашення коливань маси. На шкалі 6 реєструються переміщення маси. При спокої або рівномірному русі об'єкту маса 3 відносно корпусу не переміщується. У разі виникнення  прискорення а під дією сили інерції маса зміститься на деяку величину силою інерції, яка деформує пружину 4, що і буде зареєстровано на шкалі приладу. Шкала градуюється в одиницях прискорення.

Аналогічним чином влаштовані вимірювачі кутових прискорень. Різниця полягає у тому, що в якості перетворювача використовується не поступально рухома маса, а якір, що володіє певним моментом інерції. Кут оберту якоря відносно корпусу вимірюється безконтактним індуктивним перетворювачем.

Зусилля. Зусилля може з’являтись у вигляді лінійної сили або крутного моменту. Для вимірювання зусиль застосовують механічні, електричні та гідравлічні перетворювачі.

Механічні і електричні перетворювачі сили називають тензометрами. Тензометр перетворює пружну деформацію сполученого з ним зразка в сигнал якого-небудь вигляду.

Механічний тензометр приєднується до зразка і безпосередньо реєструє деформацію від сили, що діє.

Електричні тензометри можуть бути тензорезісторними, індуктивними, магнітопружніми і п'єзоелектричними.

Тензорезістор являє собою електричний провідник, який приєднується до деформованого зразка так, що створює з ним єдине ціле. При дії сили на зразок одночасно деформуються зразок і провідник. При цьому омічний опір провідника змінюється, струм, що протікає через провідник також змінюється і викликає відповідний сигнал. Тензорезістори виготовляють з металевими гратами (рис.4.2), напівпровідникові та  напилені.

# Рисунок 4.2 - Тензорезістор з металевою гратою

Індуктивні тензометри також мають пружній елемент, але перетворювачем деформації тут служить індуктивна котушка з рухомим в осьовому напрямі сердечником. Останній переміщається при пружній деформації навантаженого зразка і змінює струм в котушці.

### Магнітопружні і п'єзоелектричні датчики-перетворювачі вихідний сигнал утворюють в результаті своєрідних фізичних явищ, що відбуваються в деяких матеріалах при дії на них зовнішньої сили.

Принцип дії магнітопружного перетворювача заснований на зміні магнітних властивостей феромагнітних тіл, які стискаються силою. Перевагою перетворювача є те, що в цьому випадку не потрібне використання окремого пружного елементу, сила впливає безпосередньо на металеву основу перетворювача, який дає вихідний сигнал.

На рис.4.3 показані дві схеми магнітопружного датчика.

Рисунок 4.3 - Магнітопружні датчики

Вихідна напруга перетворювача формується залежно від магнітного потоку, що виникає в металевій основі приладу. Під дією сили F магнітна проникність матеріалу змінюється, що і створює необхідний сигнал.

П'єзоелектричний датчик є також перетворювачем лінійної сили в електричний сигнал. В ньому використовується ефект, який полягає у тому, що на гранях деяких кристалів (наприклад, кварцу) при дії механічної сили виникає електричний заряд. До матеріалу з  п'єзоелектричними властивостями (рис.4.4) приєднують дві металеві пластинки, напругу з яких при дії сили F подають на підсилювач і прилад реєстрації, який тарований в одиницях сили.

Зауважимо, що характерною властивістю п'єзоелектричного датчика є те, що при подачі на пластини знакозмінної напруги, його кристали при деформуванні створюють механічні коливання відповідної частоти. Це явище, як буде показано нижче, широко використовують в різного типу акустичних приладах для знаходження внутрішніх дефектів в деталях конструкцій, вимірювання корозійних пошкоджень, пошуку тріщин в металах та ін.

# Рисунок 4.4 - П'єзоелектричний датчик

Гідравлічні перетворювачі сили використовують величину тиску в  замкнутій камері з робочою рідиною. Тиск в камері створює сила, яку вимірюють. Манометр для вимірювання тиску градуйований в одиницях сили.

Прилади для вимірювання лінійної сили з застосуванням того чи іншого перетворювача називають динамометрами. Відповідно до застосованого перетворювача динамометри поділяються на механічні, електричні і гідравлічні.

У механічних динамометрах пружна деформація пружини безпосередньо відображається на шкалі. Механічні динамометри для великих зусиль виконують з пружним елементом у вигляді кільця або скоби. Оскільки величина деформації в цьому випадку незначна, то для індикації застосовують механічні перетворювачі у вигляді зубчатих передач або важелів. Часто в цих цілях використовується стандартний стрілочний індикатор.

Електричні динамометри відповідно до застосованого перетворювача поділяються на тензорезісторні, індуктивні, магніто пружні та п'єзоелектричні.

Принципова схема тензорезісторного динамометра показана на рис. 4.5. Динамометр включає тензорезістор, вбудований як єдине ціле в пружній елемент, і електричну схему для створення вихідного сигналу.

# Рисунок 4.5 - Принцип роботи тензорезісторного динамометра

Тензрезістор R1 деформується спільно з пружним елементом силою F і змінює свій омічний опір. В результаті в електричному ланцюгу, що складається з двох дільниць, включених в міст Уїтстона, утворюється сигнал у вигляді напруги Uвих. Шкала динамометра тарується в одиницях сили. Аналогічно побудовані індуктивні, магніто пружні та п'єзоелектричні динамометри, в яких замість резистора використано індуктивний, магніто пружній чи п’єзоелектричний датчики.

Крутні моменти вимірюють, використовуючи ті ж фізичні процеси, які розглядалися стосовно вимірювання сили. Як пружний елемент в кінематичний ланцюг механізму вводять циліндричну вставку, що скручується (торсіон), або стислий чи розтягнутий стрижень, що сприймає кружну силу. При використанні тензометричного циліндра на його поверхню наклеюють під кутом 450 до подовжньої осі тензорезістори. Сигнал виникає в результаті деформації резістора силою зсуву.

Інший спосіб вимірювання крутного моменту полягає у тому, що на кінцях торсіонного валу розміщені індуктивні котушки, що виробляють електричний сигнал, пропорційний куту закручування валу. На реєструючий прилад, градуйований в одиницях моменту, напруга подається через спеціальний знімач струму.

Рахунок подій. Прилади, які призначені для реєстрації подій, що періодично з'являються, називають лічильниками. За допомогою таких пристроїв накопичують дані про яку-небудь величину або підсумовують окремі її значення. За принципом дії лічильники діляться на механічні, електричні пневмо- і гидромеханічні, а також електронні. Є широкий ряд стандартних моделей лічильників різного типу. Необхідна модифікація може бути підібрана в розроблених каталогах.

Механічна робота, потужність, продуктивність. Дані технічні параметри, як відомо, є комплексними, вони утворюються в результаті поєднання більш простих фізичних величин, як маса, час, переміщення, швидкість, сила.

  - Вимірювання діагностичних ознак детальної діагностики

У детальній діагностиці, де технічним параметром в більшості випадків є міцність конструкцій для пошуку і вимірювання діагностичних ознак, тобто  пошкоджень деталей, використовують методи, які ґрунтуються на певних фізичних процесах, включають спеціальні пристрої пошуку і вимірювальні прилади.

Метод інструментальних вимірювань.

Цей метод найбільш поширений в простій діагностиці. Окрім деяких специфічних вимірювань, метод практично охоплює всі ті способи контролю деталей машин, які застосовуються при їх виготовленні.

Оптико-візуальні методи.

Використовуються в тих випадках, коли потрібні більш точні визначення  в відхиленнях геометричних розмірів конструкцій, зокрема, металевих конструкцій.

Для контролю відносного положення крупних частин машини, а також для вимірювання пошкоджень елементів, що мають значні  розміри (металеві конструкції у вигляді мостів, балок, стріл), застосовуються нівеліри і теодоліти.

1 - балка;      2 - нівелір; 3 – лінійка

Рисунок 4.6 - Вимірювання балки нівеліром

Просторову форму машин контролюють також за допомогою приладів, що працюють на основі гелій-неонового лазера. Газовий лазер генерує безперервне випромінювання, яке характеризується високою щільністю пучка. До оптичних приладів, що використовуються в детальній діагностиці, належать також мікроскопи, лупи, біноклі, монокуляри. Особливо слід зупинитися на ендоскопах і бороскопах, що дозволяють оглядати внутрішні порожнини конструкцій.

### Ендоскоп (що означає "огляд зсередини") є гнучким світловодом з приймальною головкою на кінці, за допомогою якої оглядається внутрішня поверхня об'єкту. Ендоскоп, виконаний із застосуванням волоконних систем, з жорсткою системою лінз і підсвічуванням називають бороскопом. Такий прилад дозволяє не тільки оглядати поверхні порожнин, але і реєструвати структуру утворень на даних поверхнях, , наприклад, тип корозії, початкові тріщиноутворення і ін.

### Капілярні методи.

### Застосовують для виявлення тріщиноутворень в монолітній частині матеріалу, а також в зварних швах, клейових з'єднаннях і т.п. У основу методу покладена властивість окремих рідин інтенсивно проникати через капіляри. Для виявлення тріщиноутворення використовують сухі порошки, капілярність яких дозволяє рідині підніматись з тріщини і проявлятись на поверхні порошку у вигляді малюнку, який відбиває форму тріщини. Випробування проводять у наступному порядку.

Очищену поверхню змочують кольоровою або люмінісцирующою рідиною. Рідину видаляють з поверхні протиранням, при цьому частина рідини затримується в тріщині або розшаруванні, якщо вони мають місце. Ділянку покривають спеціальною фарбою або порошком і спостерігають можливе проникнення рідини з тріщини через порошок. На поверхні утворюється малюнок, відповідний розташуванню місць порушення монолітності матеріалу.

Магнітопорошковий метод.

Метод застосовують для контролю нещільності структури матеріалу з феромагнітними властивостями. На контрольовану поверхню деталі наносять феромагнітний порошок, а потім пропускають електричний струм, який викликає потік магнітних силових ліній. Напрям розташування фракцій порошку за силовими лініями дає малюнок розташування дефектів на поверхні виробу.

Акустичні методи.

Існує велика безліч способів застосування звукової хвилі для цілей неруйнуючого контролю деталей і вузлів машин.

Залежно від частоти коливань звук поділяється на інфразвук (нижче 20 Гц), звук (20...20·103 Гц), ультразвук (20·103...1·109Гц), гіперзвук (вище 1·109 Гц). Найбільш поширеним для вживання в вимірювальних приладах є ультразвук.

Акустичні методи ділять на дві групи: активні, в яких використовується випромінювання і прийом акустичних хвиль, і пасивні, засновані на прийомі пружних коливань конструкцій. Активні методи ділять на підгрупи: проходження, віддзеркалення і комбіновані. До пасивних відносять акустико-емісійний метод, а також вібраційно-діганостичний і шумо-діагностичний.

Прилади для  виявлення дефектів усередині металевих виробів з застосуванням ультразвуку методами проходження і віддзеркалення називають ультразвуковими дефектоскопами. Центральним вузлом цього приладу є п'єзоелектричний перетворювач, який під дією змінної електричної напруги генерує механічні коливання і, навпаки, створює змінну електричну напругу при дії на нього змінних механічних коливань. Механічні коливання передаються через спеціальне  з’єднання датчика в середовище виробу, а потім передаються датчику від середовища. Таким чином одержують випромінювач і приймач механічних коливань.

На рис.4.7 приведена схема роботи вимірювальної установки по методу проходження. Тут генератор 1 подає напругу на випромінювач 2, який створює акустичні хвилі в об'єкті 3. При наявності дефекту 4 змінюється амплітуда коливань або час їх проходження. Сигнал одержує приймач 5 і передає його через підсилювач 6 на реєструючий пристрій 7.

Рисунок 4.7- Акустичний метод проходження

Метод, при якому використовується віддзеркалення хвиль, називають ехометодом. Він може бути еходзеркальним, коли посланий сигнал проходить шлях по ламаній лінії. Такий спосіб дає можливість спостерігати дефекти, що знаходяться зовні лінії прямого випромінювання хвилі. Принцип вимірювання по методу віддзеркалення показано на рис.4.8.

1 - випромінювач; 2 – об,єкт контролю; 3 - приймач

Рисунок 4.8 - Ехо- і еходзеркальний методи віддзеркалення

З пасивних методів звукової дефектоскопії виділимо метод акустичної емісії. При зростанні тріщини в металі виділяється механічна енергія, яка розповсюджується у вигляді звукової хвилі по тілу зразка. Такий ефект називають акустичною емісією. Хвилі можуть бути зафіксовані за допомогою п'єзодатчика, вмонтованого в конструкцію. На рис.4.9 показана принципова схема установки, в якій використовується метод акустичної емісії.

1 – об’єкт контролю; 2 - приймач; 3 - підсилювач сигналу; 4 – реєстратор

Рисунок 4.9 - Вимірювання пошкоджень конструкції методом

акустичної емісії

За допомогою декількох датчиків, установлених на конструкції з заданими координатами, шляхом обробки показників кожного датчика визначають місце знаходження пошкодження.

Вібраційний метод.

Вібрації є вимушені затухаючі коливання конструкції під дією збурюючих сил. Загасання коливань залежить від дисипації (розсіювання) енергії в результаті тертя в місцях з'єднання елементів конструкції і в місцях руйнувань.

Вібраційний метод пошуку та реєстрації пошкоджень конструкції (головним чином – руйнувань металу та з'єднань елементів)  заснований на тому, що вільні коливання конструкції створюють шляхом короткочасної зовнішньої дії на об'єкт контролю, наприклад ударом. За допомогою осцилографа реєструють власні коливання виробу. Потім на одержане зображення цих сигналів періодично наносять нові зображення з осцилографа. За наявності відхилень в стані конструкції частота, амплітуда і  період загасання сигналу мінятимуться. Сигнал з конструкції знімають за допомогою перетворювачів переміщення - резисторів, ємностей, п'єзоелектричних перетворювачів, а також віброметрів, сейсмометрів. Останні працюють за принципом акселерометра і по суті є його різновидом.

Тензометричні методи.

Для визначення міцностних характеристик деталей, вимірювання деформацій, зусиль, механічних напружень широко застосовують тензометри. Метод зручний тим, що добре освоєний, апаратура застосовується стандартна. Високу ефективність метод має в поєднанні з іншими методами, наприклад, вібраційним.

Метод струмової вихрової дефектоскопії.

Заснований на явищі електромагнітної індукції з використанням магнітного поля котушки, через яку пропускають змінний електричний струм. Досліджуваний об'єкт поміщають усередині котушки або поряд з нею. Наведені індукцією вихрові струми по своїй величині відрізнятимуться залежно від наявності і розмірів дефекту в зразку.

Радіаційні методи.

Засновані на різній інтенсивності поглинання матеріалами рентгенівського проміння, гамма- і бета-випромінювань, нейтронів і інших елементарних частинок. Після просвічування зразка на виході потік випромінювань буде неоднорідним і утворюватиме в своєму перетині малюнок внутрішньої структури контрольованої ділянки. Рентгенівські знімки виконують на фотографічній плівці у вигляді негативу або проектують на фотопапір у вигляді позитиву.

Методи вимірювання корозійних пошкоджень.

Існує  цілий ряд методів контролю корозії. Найпоширенішими з них є: ультразвуковий з вимірюванням товщини непошкодженого металу, радіографічний, метод вихрових струмів (всі перераховані методи розглянуті вище), а також спектрографічний, коли на спектр чистого металу накладають спектр металу з окислами, метод електричного опору, коли реєструють зміну омічного опору зразка з корозією, контрольних отворів і зондів, коли шар корозії контролюють в окремих спеціальних отворах або зондами.

Методи вимірювання твердості поверхні.

Для цілей технічної діагностики найпоширенішими приладами для  вимірювання твердості є портативні твердоміри, наприклад, що працюють на принципі відскоку бійка від поверхні деталі після його падіння із заданої висоти. У приладі Шора   бойок масою 36 г вільно падає з висоти 19 мм (по ГОСТ  23273-78) на випробовувану поверхню. У першій фазі удару одна частина кінетичної енергії бійка витрачається на пластичну деформацію матеріалу, а друга перетворюється на потенційну енергію його пружної деформації. У другій фазі удару бойок відскакує завдяки накопиченій потенційній енергії в матеріалі. Висота його відскоку тим більша, чим менша була частина кінетичної енергії, витраченої на пластичну деформацію поверхні. Величина твердості матеріалу на поверхні пропорційна висоті відскоку бійка.

4.6 Методологічні основи технічної діагностики машин.

Організаційна побудова системи діагностування

В основу методології технічної діагностики (аналогічно як, наприклад, в ідеології суспільних наук)  покладено основний принцип, виходячи з якого  будують всі конкретні заходи в поточних процесах, в даному випадку - при діагностуванні. Основним принципом в технічній діагностиці є  позначення технічного стану об’єкта, в якому він знаходиться на даний час. Прийнято три позначення стану об’єкта: стан правильного (чи неправильного) функціонування, працездатності (чи непрацездатності), справності (чи несправності). При цьому поняття працездатності ширше за поняття правильного функціонування, поняття справності ширше за поняття працездатності, а, значить, і правильного функціонування. Справний об'єкт завжди працездатний і правильно функціонує, працездатний об'єкт завжди правильно функціонує (але може бути несправним).

Теоретичні посилання для визначення стану об’єкта відповідно до методології технічної діагностики полягають в наступному.

Всю множину технічних станів об'єкту Е, в яких він в самому загальному випадку може перебувати в даний зазначений момент часу, поділяємо на три підмножини ЕК відповідно до трьох фіксованих видів стану - правильного функціонування, працездатності, справності.  . Ці три підмножини назвемо класами. Відповідно маємо три класи технічного стану об’єкта:

- клас правильного функціонування к1 ;

- клас працездатного стану к2 ;

- клас справного стану к3 .

Введемо позначення:

 кількість класів стану об'єкта

i – порядковий номер класу.

Технічний стан об’єкта визначається вимірюваннями діагностичних ознак. Ці вимірювання називають перевірками.

Введемо позначення:

перевірка

j - порядковий номер перевірки.

Кожному класу стану об’єкта відповідає певна група перевірок

Наприклад, для визначення правильного функціонування механізму підйому вантажу крана необхідно виконати одну з перевірок - задану швидкість підйому вантажу на задану висоту. Для визначення працездатності того ж механізму необхідно окрім виконаної перевірки перевірити наявність (чи відсутність) ресурсу роботи редуктора, двигуна, гальма. Для визначення справності механізму необхідно окрім всіх виконаних перевірок зробити перевірку кожної деталі механізму на відсутність відхилень від її стану.

## Якщо всі перевірки позитивні, то стан механізму за всіма трьома класами підтверджено як позитивний..

Введемо позначення:

Rji - задане значення результату перевірки ji для віднесення об'єкту до класу кi (за наведеним прикладом швидкість піднімання вантажу дорівнює паспортній);

Rju – фактично одержаний результат по перевірці ji, де u – будь-яке значення перевірки (фактично одержане значення швидкості піднімання вантажу).

Умова належності технічного стану об'єкта до класу кi по заданому результату перевірки:               Rju = Rji.

Схема перевірки за класами стану об'єкта дана у вигляді рис.4.10.

j – перевірки

| 11, 21,…К1 | 12 , 22 …К2 | 13 , 23…К3 |
| --- | --- | --- |
| к1 |  |  |
| к2 |  |  |
| к3 |  |  |

# Рисунок 4.10 - Схема відповідності ji -перевірок класам стану об’єкта

Одиниці в кліточках таблиці відповідають такому результату перевірки, який відповідає задовільному стану об’єкта за даним класом.

Система діагностування є перелік тих дій, які потрібно виконати для діагностування техніки на основі розглянутих методологічних положень.

В прядок побудови системи входить наступне (рис.4.11):

1) аналіз об'єкту діагностування і зображення його формалізованою моделлю для цілей даного виду діагностики;

2) створення моделі діагностичних ознак для  технічних параметрів, які підлягають діагностуванню;

3) вибір математичної моделі для формування, обробки і зберігання показників діагностичних ознак;

4)   вибір алгоритму діагностування;

5)   вибір комплекту технічних засобів діагностування.

# Загальна блок-схема процесу створення системи  діагностування приведена на рис.4.11. Нижче розглянуті окремі блоки системи.

1) Об'єкт діагностування

Об'єкт діагностування може бути представлений в залежності від цілей технічної діагностики структурною, кінематичною чи конструктивною схемою (для загально параметричної діагностики), однорівневою або багаторівневою ієрархічною моделлю (для детальної діагностики).

Підготовка формалізованої моделі об'єкту

Підготовка моделі діагностичних ознак

Вибір математичної моделі

Створення алгоритму діагностування

Оцінка моделей і вибраного алгоритму діагностування

Вибір комплекту технічних засобів діагностування

Оцінка системи в цілому

Доопрацювання алгоритму і моделей

Рисунок 4.11 - Блок-схема створення системи технічної діагностики

З формалізованою моделлю об'єкту пов'язується глибина діагностичного пошуку і побудова математичної моделі обробки діагностичних даних.

2) Модель діагностичних ознак

Найчастіше модель діагностичних ознак являє собою їх обґрунтований  перелік. Безумовно, що перед тим, як складати модель діагностичних ознак, повинен бути складений перелік технічних параметрів об’єкта, які підлягають діагностуванню. Важливим моментом в обгрунтуванні моделі є перевірка відповідності кожної діагностичної ознаки технічному параметру, який вона відбиває.

Вибрана для включення в модель діагностична ознака повинна відповідати перш за все двом умовам:

-стабільності по відношенню до її параметра;

-інформативності .

Якщо ознака не задовольняє цим двом умовам, вона не є складовою моделі, тобто не включається в перелік.

Стабільність ознаки означає безперервність її появи при зміні параметра. Стабільність оцінюють методом регресійного аналізу на основі експериментальних, або статистичних даних, які одержують при вимірюванні технічного параметра і одночасному вимірюванні відповідної йому діагностичної ознаки. При цьому обчислюють коефіцієнт лінійної кореляції у вигляді

rEX=1nDE⋅DX(sE sX),

де   DX - відхилення одержаних значень технічного параметра;

DE - відхилення одержаних значень діагностичної ознаки,

DX=Xi−X; DE=Ei−E,

де    Xi - поточні значення параметра;

Ei - поточні значення ознаки;

Xі E- середні арифметичні величини;

sX  і  sE - середні квадратичні відхилення.

Якщо значення коефіцієнта кореляції rEX≥0,5, то між технічним параметром і його діагностичною ознакою існує зв’язок.

Інформативність діагностичної ознаки є показником того, що, будучи відображенням зміни даного технічного параметра, вона несе на собі вагому інформацію про зміну останнього.

Ймовірність знаходження об’єкта в даному технічному стані називають ентропією системи. В вирішеннях задачі інформативності діагностичної ознаки використовують величину ймовірності знаходження об’єкта в даному технічному стані при врахуванні  даної діагностичної ознаки і при її не врахуванні.

Повна ентропія системи до її діагностування при призначеному ряду технічних параметрів

Н(Х)=−1mPj log Pj,

де Pj - ймовірність  зміни кожного з m параметрів.

Повна ентропія системи після її діагностування по одному технічному параметру, що перевіряється,

H1(X)=− (Pi log Pi + 1m−1Pj log Pj).

Інформативність i-ї діагностичної ознаки, а також технічного параметра, про зміну технічного стану об’єкта

Iі=H(X)−H1(X).

При H(X)=H1(X) інформативність ознаки нульова. Повнота оцінки стану об'єкту по i-й діагностичній ознаці в загальному випадку визначається по формулі:

h=ІiН(Х)=1−Н1(Х)Н(Х).

Як видно з приведених формул, вирішення питання про інформативність тієї чи іншої діагностичної ознаки пов'язане з накопиченням необхідного об'єму статистичної інформації, яка повинна бути одержана неодноразовими вимірами технічного параметра та його діагностичної ознаки.

3) Технічні засоби і  методи вимірювань діагностичних ознак

Загальний склад технічних засобів і методів діагностування описані в попередньому пункті. Тут зауважимо, що комплект технічного оснащення системи діагностування повинен бути повністю погодженим з переліком параметрів об’єкта, що діагностуються і відповідною моделлю діагностичних ознак.

4) Алгоритм діагностування

Кожна система технічної діагностики включає розробку алгоритму діагностування, який є сукупністю та послідовністю перевірок і правил обробки їх результатів з метою отримання діагнозу. Відрізняють умовні і безумовні алгоритми діагностування. Умовним називають алгоритм, при якому послідовність перевірок встановлюють з урахуванням результатів кожної попередньої. При безумовному алгоритмі висновок про технічний стан об'єкту робиться після виконання всіх перевірок в любій фіксованій послідовності. У механічних системах умовний алгоритм діагностування необхідно застосовувати при виконанні параметричної діагностики, коли встановлюється взаємозв'язок зовнішніх параметрів функціонування об'єкту. У детальній діагностиці перевірки технічного стану окремих деталей виконуються незалежно одна від одної.

5) Помилка діагностування

Важливе місце в загальній системі технічної діагностики займає питання помилки діагностування, тобто відхилення діагнозу від його дійсного значення.

Найбільш простим методом оцінки помилки діагностування є визначення міри точності вимірювань

μ=I σ2,

де  - середнє квадратичне відхилення сумарної помилки вимірювань,

σ=2(εi−ε)(n−1),

тут  i- помилка i-го вимірювання;

  - середньоарифметична величина;

n - число повторень вимірювання.

5  ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ КРАНІВ

5.1 Система діагностування кранів, що склалася

Як вже наголошувалося вище, технічна діагностика існує стільки ж, скільки існує техніка. Проте з її розвитком методологія, методи і засоби проведення технічної діагностики також  розвиваються, змінюються і удосконалюються. Таке положення повністю відповідає розвитку технічної діагностики вантажопідйомних кранів. За часом накопичення досвіду проектування, виготовлення та використання машин цього типу накопичуються результати наукових досліджень в області їх діагностування, складаються певні практичні навички в цій справі. Все це приводить до того, що на певному відрізку часу маємо систему діагностування кранів, яка склалась і має свою організаційну, методичну та матеріально-технічну основу.

Заходи діагностичного характеру проводяться на кранах відповідно до вимог Правил устрою і безпечної експлуатації цих машин. Існують також методичні розробки, що розкривають способи реалізації положень Правил. Відповідні статті Правил і діючі методичні розробки використані далі для описання системи діагностування кранів, що склалася на цей час.

Головними заходами щодо контролю стану вантажопідйомних кранів є огляди, обстеження і опосвідчення. Нижче наведемо основні методичні положення по виконанню цих заходів, які носять безумовно діагностичний характер.

Огляд крана починають з місця його установки. При цьому перевіряють стан етикетки крана, на якій повинні бути вказані основні характеристики  крана і дата чергового опосвідчення.

Оглядається рубильник, що подає напругу на головний підвід струму до крана, стан захисту електропроводок і ізоляція.

Піддаються перевірці мінімальні зазори між габаритними точками конструкції крана і елементами будівельної споруди, а також між нижніми поясами ферм, нижніми рамами кабін і розташованим на робочих майданчиках устаткуванням.

Перевіряють стан підкранових рейок і підкранових будівельних споруд - балок, колон.

Огляду піддаються всі основні елементи несучої металоконструкції крана (до несучих належать ті елементи, які при проектуванні вибирають розрахунком на міцність).

Оглядають всі механізми крана, починаючи з механізму підйому вантажу.

Вантажозахоплювачі і гакові  підвіски оглядають на майданчику в розібраному вигляді. При цьому встановлюється величина зносу зіву гака, комплектність вузла його кріплення, відсутність тріщин в шийці і нарізній частині. Аналогічним чином оглядають вантажозахоплюючі пристрої - кліщові захвати, вантажні електромагніти, грейфери і ін.

Канат оглядають ділянками встановленої довжини. При виявленні обірваних дротиків визначають їх число на довжині одного кроку звивання каната. По спеціальній методиці обробляють дані про кількість обірваних дротиків, зносі і корозії зовнішніх дротиків каната, після чого встановлюють можливість подальшого використовування каната в роботі.

При оглядах перевірці підлягають вузли кріплення каната на барабані, а також на коушах і втулках. Перевіряється затяжка болтів і шпильок в місцях кріплення каната планками, затяжка гайок на скобах затискачів.

Приводна частина механізму крана, що включає двигун, муфти, гальмо, редуктор, оглядається по кожному елементу окремо. Перевіряють справність підводу струму до двигуна механізму, комплектність замикаючого і розмикаючого пристроїв гальма. Огляду підлягає гальмівний шків, гальмівні колодки або гальмівна стрічка, наявність і міцність кріплення гальмівної накладки. Визначається люфт муфти, надійність з'єднання елементів муфти з валами і між собою. Перевіряють стан болтового з'єднання редуктора з рамою, на якій він встановлений, а також щільність прилягання кришок, відсутність течі мастила.

Підконтрольними частинами механізмів є канатні барабани, приводні блоки, приводні колеса, зубчасті вінці і ін. При оглядах крана перевіряється стан місць приєднання даних вузлів до приводу, величина зносу поверхонь, що труться, відсутність руйнувань деталей.

Оглядається кріплення і стан кабіни машиніста, стан драбин, майданчиків, галерей.

Опосвідчення вантажопідйомних кранів регламентуються Правилами: повні і часткові. Термін проведення опосвідчень для повних - в середньому три роки, для часткових - один рік. За рішенням органів нагляду можуть бути проведені позачергові опосвідчення. При кожному опосвідченні виконується огляд крана і складається відповідний акт його технічного стану. При повних опосвідченнях проводять два види випробувань крана - динамічні і статичні. При часткових опосвідченнях випробування крана не проводять.

Динамічні випробування виконують вантажем, який перевищує номінальну вантажопідйомність крана на 10%.

Динамічні випробування проводять шляхом виконання краном всіх рухів, які передбачені його паспортними характеристиками. Причому, вибирають гранично допустимі режими рухів, зупинка механізмів здійснюється автоматично кінцевими вимикачами. При динамічних випробуваннях реєструється шлях гальмування вантажу, крана і вантажного візка, можуть бути перевірені інші загальні параметри машини.

Статичні випробування виконують вантажем, який перевищує номінальну вантажопідйомність крана на 25%.

Приведемо загальний порядок виконання операцій при статичних випробуваннях кранів мостового типу - мостових, козлових і консольних пересувних.

Перед випробуваннями проводять за допомогою нівеліра або іншого пристрою наявність будівельного (додатного) прогину моста. Якщо прогин від,ємний, подальші випробовування крану припиняють і вирішують питання про його подальше використання.

Далі перевіряють пружній і залишковий прогини моста.

Мостовий кран встановлюють так, щоб він спирався через підкранові рейки і балки на колони цеху чи естакади. Цим запобігають можливе руйнування підкранових балок при статичних випробуваннях крана (балки, колони та інші несучі споруди цеху випробовують будівельні організації за відповідними методиками). Візок крана повинен знаходитися в положенні, що відповідає найбільшому прогинанню пролітної балки або консолі при підйомі вантажу.

Вантажопідйомним пристроєм захоплюється вантаж масою 1,25Qн, підіймається на висоту 200...300 мм і витримується в такому стані протягом 10 хв.

За допомогою тягаря на струні, закріпленій на пролітній балці, та стрілки з шкалою реєструється положення балки до початку підйому  вантажу, коли прогин нульовий,  після  підйому, коли прогин пружній, після опускання вантажу, коли прогин може бути зареєстрований як залишковий. Результати виміру прогинів балки використовують таким чином: величину пружного прогину порівнюють з допустимою за проектом крану, величину залишкового прогину фіксують, і при його величині (різниця між початковим нульовим та нульовим після навантаження конструкції) більшій за нуль, металеву конструкцію рахують непридатною для подальшого використання або підлеглою до ремонту. Залишковий прогин показує на те, що в металевій конструкції є елемент, або декілька елементів, які  деформуються не пружно, а пластично, в їх перерізах  напруження досягають межі текучості. Залишковий прогин також може показувати на наявність і поширення тріщин в елементах або в їх сполученнях.

Статичні випробування крана стрілового типу, що має одну або декілька вантажних характеристик, виконуються в положенні стріли, яке відповідає найбільшій вантажопідйомності крана. Вантаж масою 1,25Qн підіймається на висоту 200...300 мм і витримується в такому стані протягом 10 хв. Подальші вимірювання та використання результатів таке ж саме. як у  випадку випробувань кранів мостового типу.

Обстеження регламентуються Правилами і мають метою вивчення технічного стану крана з метою прийняття рішення про можливість його подальшого використання за призначенням. Обстеження проводять після закінчення нормативного строку служби крана. Від опосвідчень обстеження відрізняються реєстрацією недопустимих для подальшої роботи крана пошкоджень конструкцій та розрахунком відпрацьованого краном режимного ресурсу. Згідно ГОСТ 22827-85 нормативні терміни служби кранів для проведення обстежень складають (в роках): автомобільних - 10; інших типів залежно від вантажопідйомності: до 16т - 11; від 16 до 40т - 12; від 40 до 100т - 13; понад 100т - 16. По ГОСТ 13556-85 терміни служби 10 і 16 років встановлені  для  баштових кранів вантажопідйомністю відповідно 10т і понад 10т. Згідно ГОСТ 27584-88 терміни служби мостових і козлових кранів залежать від режиму роботи: 1К, 2К – 30 років; 3К, 4К, 5К – 25 років; 6К, 7К - 20 років.

Відповідно до вимог РД001.00-95 "Крани вантажопідйомні. Експертне обстеження і оцінка технічного стану" обстеженнями крана передбачається перевірка наступних його конструктивних частин:

- несучих і допоміжних елементів металоконструкцій;

- підкранової і підвізкової колії;

- несучих деталей механізмів;

- вантажозахоплюючих органів крана;

- електроустаткування;

- приладів безпеки і заземлення;

- кабіни машиніста і допоміжних конструкцій.

У Методичних вказівках на обстеження кранів приводяться деякі види пошкоджень конструкцій кранів і методи їх реєстрації. Нижче в табл.5.1 приведені окремі пошкодження і рекомендовані способи їх виявлення.

Таблиця5.1 - Окремі види пошкоджень металоконструкцій

| Види пошкоджень | Метод контролю |
| --- | --- |
| Тріщини в зварних швах з'єднань розкосів і стійок | Візуальний огляд |
| Вироблення отворів проушин кріплення підкосів | Перевірка по люфту |
| Відхилення від прямолінійності осі башти по висоті | Вимірювання струною |
| Ослаблення затяжки болтів | # Перевірка динамометричним ключем |
| Неперпендикулярність осі стріли до осі шарніра стріли | Вимірювання за допомогою теодоліта |
| Зсув оголовка поворотної башти по горизонталі | Вимірювання за допомогою схилу і рулетки |
| Непрямолінійність осі поперечини або розкосу ферми | Вимірювання за допомогою струни |

Схематичне зображення крана для цілей діагностики пропонується виконувати у вигляді карт огляду металоконструкцій. Приклад такої карти показано на рис.5.1, в таблиці 5.2 наведені деякі пошкодження, що реєструються.

Таблиця 5.2 – Реєстровані пошкодження крана

| Назва пошкодження | Місце пошкодження |
| --- | --- |
| Тріщини в зварювальних швах | Стріла крана |
| Послаблення кріплення | Редуктор |
| Корозія | Башта і стріла |
| Знос | Ходові колеса крана |

#### Рисунок 5.1– Рекомендована карта огляду крана

В процесі обстежень крана визначається його фактичний режим роботи. Для цього власник крана зобов'язаний подати довідку про його навантаження за відмічений відрізок часу.

Результати обстеження крана представляють у вигляді табл.5.3.

Таблиця 5.3– Рекомендована форма подання результатів

діагностування вантажопідйомного крана

| Найменування складальних одиниць, деталей, елементів деталей | Опис дефектів, пошкоджень |  | Висновок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ознака | Кількісна характеристика |  |

Аналіз існуючих методик обстеження вантажопідйомних кранів показує, що контроль стану конструкцій крана за системою діагностування, що склалась, спирається на основні положення як загально параметричної, так і  детальної діагностики.

5.2 Методологія технічної діагностики вантажопідйомних кранів

5.2.1 Класи технічного стану вантажопідйомних кранів

Відповідно до загальної методології технічної діагностики машин безліч технічних станів крана Е ділимо елементарними перевірками на підмножини Екi, тобто на класи кi :

- клас правильного функціонування к1 (підмножина Ек1);

- клас працездатного стану к2 (підмножина Ек2);

- клас справного стану к3 (підмножина Ек3).

Зміст перевірок для віднесення крана по його технічному стану до оного з визначених трьох класів повинен відповідати наступним основним вимогам.

5.2.1.1 Перевірки класу к1

Модель діагностичних перевірок для визначення класу к1 технічного стану крана має вигляд таблиці (табл.5.4). В таблиці приведені головні технічні параметри крану і їх основні діагностичні ознаки. Виходячи з змісту динамічних випробувань кранів відповідно до вимог Правил, переконуємося, що зміст перевірок для визначення класу к1 співпадають з перевірками динамічних випробувань.

Таблиця 5.4 – Модель діагностичних ознак за класом к1

| Виконувана функція | Технічний параметр крана | Діагностична ознака | Показник ознаки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Підйом і опускання вантажу | Вантажопідйомність | Реалізація підйому | Відключення двигуна |
|  | Висота підйому вантажу | Різниця висоти | Величина різниці висоти |
|  | Швидкість підйому вантажу | Час підйому | Різниця часу |
|  | Прискорення підйому | Час розгону | Різниця часу розгону |
|  | Прискорення гальмування при спуску вантажу | Час гальмування | Різниця часу гальмування |
|  | Шлях гальмування при спуску вантажу | Довжина шляху гальмування | Різниця шляху з паспортним значенням |
| Пересування вантажного візка | Швидкість пересування | Час пересування на заданому шляху | Різниця часу |
|  | Час розгону | Буксування коліс | Кут повороту колеса |
|  | Час гальмування | Подовження часу розгону | Різниця часу розгону |
|  |  | Ковзання коліс-"юз" | Шлях ковзання |
|  |  | Шлях гальмування | Різниця шляху з паспортним значенням |
| Пересування крана | Швидкість пересування | Час пересування на заданому шляху | Різниця часу пересування |
|  | Час розгону | Буксування коліс | Кут повороту колеса |
|  |  | Подовження часу розгону | Різниця часу розгону |
|  | Час гальмування | Ковзання коліс-"юз" | Шлях ковзання |
|  |  | Шлях гальмування | Різниця шляху з паспортним значенням |
| Обертання | Швидкість обертання | Час обертання на заданому куті | Різниця часу обертання |
|  | Час розгону | Кутове прискорення | Інерційний момент |
|  |  | Подовження часу розгону | Різниця часу розгону |
|  | Час гальмування | Кутове прискорення (уповільнення) | Інерційний момент |

5.2.1.2 Перевірки класу к2

Працездатність крана визначають шляхом динамічних ( клас к1) і статичних випробувань.

Перевірки при діагностуванні крана по класу к2 зведені в табл.5.5.

Таблиця 5.5 – Модель діагностичних ознак за класом к2

| Конструктивні частини крана | Технічний параметр | Діагностична ознака | Показник ознаки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Механізми, система енергозабезпечення, система управління | Динамічні випробування (табл.2.1) |  |  |  |
| Несучі металеві конструкції | Статичні випробування |  |  |  |
|  | Жорсткість | Пружні деформації |  | Пружній прогин |
|  | Міцність | Пластичні деформації |  | Залишковий прогин |

5.2.1.3 Перевірки класу к3

Справність крана визначається діагностичними перевірками по класах к1 і к2 і додатково перевірками детальної діагностики.

Технічні параметри і діагностичні ознаки при діагностуванні крана по класу к3 приведені в табл.5.6.

Таблиця 5.6 – Модель діагностичних ознак за класом к3

| Конструктивні частини крана | Технічний параметр |  | Діагностична ознака | Показник ознаки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механізми, система енергозабезпечення, система управління. Несучі металеві конструкції | Динамічні випробування (табл.2.1) (методи загальнопараметричної діагностики) |  |  |  |  |
|  | Статичні випробування (табл.2.2) |  |  |  |  |
| Елементи конструкцій | Методи детальної діагностики |  |  |  |  |
|  | Міцність |  | Пошкодження |  | Кількісна оцінка |

При обстеженнях кранів виконуються перевірки, які повинні дати відповідь на питання про можливість подальшого використання крана за призначенням. Для цього вводиться клас к4 для вантажопідйомних кранів додатково до трьох класів, що застосовуються в загальній технічній діагностиці машин.

Технічний стан крана на будь-який момент часу за класом к4 – придатність крана до подальшого використовування за призначенням, оцінюється двома показниками - залишковим режимним ресурсом і показником цілісності конструкцій.. У табл.5.7 показано застосування даних показників для оцінки технічного стану окремих конструктивних частин крана і крана в цілому.

Таблиця 5.7 – Показники технічного стану крана при його

діагностуванні по класу к4

| Конструктивні частини крана | Показник стану | Діагностична ознака | Показник ознаки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Механізми, система енергозабезпечення, система управління. Несучі металеві конструкції. ###### Класи к1 і к2 | Динамічні випробування (табл.2.1) |  |  |  |
|  | Статичні випробування (табл.2.2) |  |  |  |
| Елементи конструкцій Клас к3 | Методи детальної діагностики |  |  |  |
|  | Міцність | Пошкодження |  | Кількісна оцінка |
| Кран в цілому Клас к4 | Залишковий режимний ресурс | Режимна група |  | Значення групи |
|  | Цілісність конструкцій | Пошкодження |  | Кількісна оцінка |

Структура перевірок і відповідних їм класів для діагностування вантажопідйомних кранів представлена діаграмою (рис. 5.2). З діаграми виходить, що для одержання результату діагностування крану за класом  к1 необхідно виконати перевірки цього класу, для одержання результату діагностування крану за класом  к2 необхідно виконати перевірки за класом  к1 і додатково за класом  к2,  відповідно для одержання результатів діагностування крану за класами к3 і к4 необхідно виконати перевірки за попередніми класами.

πj - перевірки

| π1 ,π2,...πк1 к1 | πk1...πк2 | πk2...πк3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к2 |  |  |  |
| к3 |  |  | πk3...πк4 |
| к4 |  |  |  |

Рисунок 5.2 - Діаграма відповідності π-перевірок класам стану

вантажопідйомного крана

5.3 Детальна діагностика як основний метод контролю

технічного стану вантажопідйомного крана

Як показують теоретичні дослідження і практика діагностування вантажопідйомних кранів, переважною в контрольних заходах по обліку технічного стану крана є детальна діагностика, яка дозволяє визначати зміну міцносних характеристик його конструкцій в процесі експлуатації.

З міцністю деталей і вузлів вантажопідйомного крана пов'язана безпека його експлуатації. Руйнування одного з відповідальних елементів металоконструкції крана може привести до найкрупнішої аварії. До таких же тяжких наслідків веде вихід з ладу деталей підйомного механізму, відмова гальмівного пристрою крана або вантажного візка та ін. Міцністю конструкцій крана забезпечується його стійкість при дії вітряних навантажень, інших зовнішніх дій. Статистика показує, що близько 20% аварій на кранах відбувається в результаті обриву вантажу при руйнуванні або не спрацюванні вантажозахоплюючих пристроїв. Все це веде до невиправданих витрат у виробництві, травматизму і навіть загибелі людей.

Для проведення детальної діагностики на високому якісному рівні необхідна системність при її здійсненні як в організаційному, так і в методичному плані. Наведемо деякі із існуючих підходів до виконання елементів детальної діагностики вантажопідйомних кранів.

У лабораторії експлуатаційної надійності будівельних конструкцій Макіївського інженерно-будівельного інституту була розроблена своєрідна методика збору, обліку, обробки і накопичення даних про пошкодження в конструкціях і з'єднаннях, оцінити їх вплив на несучу здатність крана і вибрати найефективніший спосіб посилення пошкоджених елементів.

Згідно цій методиці роботи по обстеженню крана діляться на чотири етапи: збір інформації про стан конструкцій, облік даних обстеження, накопичення і обробка інформації. На трьох останніх етапах передбачається використовування ЕОМ.

Для проведення обстеження по вказаній методиці металоконструкції кранів залежно від їх призначення розбиваються на групи: НБ (несучі балки), ДК (допоміжні конструкції), КБ(кінцеві балки) і т.д. Конструкції кожної групи діляться за ознаками: однотипності форми, типу з'єднань (зварні, клепані), типу профілів елементів (прокатні, гнуті) і т.д.

Залежно від однотипності видів і місць розташування пошкоджень конструкції кожної групи розбиваються на зони. Приклад розбиття на зони головної балки моста: 1 - верхній пояс; 2-нижній пояс; 3 - стінка; 4 - великі діафрагми і ін. Далі йде обробра одержаної інформації з врахуванням зазначеного кодування конструкції, а також з позначення кодами виду пошкодження.

Подальший розвиток детальної діагностики вантажопідйомних кранів здійснюється шляхом вдосконалення методів оцінки технічного стану елементів конструкції із застосуванням сучасних фізико-механічних і математичних моделей. Однією з них є модель зміни фізико-механічних властивостей металу після виникнення в ньому межі текучості в зонах концентрації напружень. Основою фізичного процесу в даній моделі є зміна магнітних характеристик металу в результаті порушення його мікроструктури після пластичної деформації. Параметром для кількісної оцінки результатів процесів, що відбуваються, прийнята коерцитивна сила, яка є «свідком» виникнення в металі пластичних деформацій і, відповідно, зміни його межі витривалості. Таким чином, реєструючи за допомогою спеціального приладу, магнітного структуроскопа, коерцитивну силу в перетині, вдається по її зміні одержати витрату ресурсу перетину по межі витривалості матеріалу. Для кожної марки сталі заздалегідь, експериментальним шляхом, встановлюють допустиме значення коерцитивної сили. При роботі машини порівнюють накопичене її значення з допустимим, і в результаті одержують залишковий ресурс перетину. У принципі в даному методі використовуються фізичні процеси, що відбуваються при малоцикловій утомленості металу. Підприємствами України і Росії серійно випускається магнітний структуроскоп КРМ-ЦК-2М, який забезпечує можливість контролю механічних властивостей і ресурсу підйомно-транспортних споруд. Розроблений російськими і українськими фахівцями магнітний метод дає можливість контролювати стан металоконструкцій кранів впродовж всього терміну їх експлуатації. У перспективі такий метод може дозволити здійснити зв'язок контрольних заходів, що проводяться на крані при виготовленні і використанні.

Виходячи з принципів технічної діагностики машин, детальну діагностику кранів викладаємо в наступному виді.

Виділяємо її структурні складові (рис. 5.3):

- модель об'єкту, представлену у вигляді, що відповідає цілям детальної діагностики;

- модель діагностичних ознак для контрольованих технічних параметрів машини;

- математичну модель для обробки даних вимірювань;

- алгоритм діагностування;

- технічні засоби діагностування;

- результати діагностування.

# Вантажопідйомний

кран

## Технічні параметри

крана

Модель об’єкта

Модель діагностичних ознак

Алгоритм

діагностування

Технічні засоби

діагностування

Результати

діагностування

Математична модель

#### Рисунок 5.3- Блок-схема детальної діагностики крана

Об'єкт діагностування.

Вантажопідйомний кран як об'єкт діагностування представляємо у вигляді ієрархічної структурної схеми. Ієрархічні моделі, які зазвичай використовують в системах управління складними об'єктами, в нашому випадку дають можливість одержувати інформацію про технічний стан об'єкту на підставі даних про стан ієрархічно розташованих рівнів конструктивних частин крана від найнижчого рівня – навантажених елементів з відповідальними деталями до найвищого - машини в цілому.

Таким чином, у структурній схемі крана для детальної діагностики виділяємо наступні рівні, починаючи з нижнього:

- елементи, що включають відповідальні деталі, які підлягають контролю;

- вузли, в які входять групи елементів;

- модулі, утворені з вузлів;

- машина в цілому, що складається з модулів.

Наявність зв'язку між рівнями структурної схеми в напрямку від нижнього до верхнього дозволяє зосереджувати інформацію про стан елементів на рівні вузлів, про стан вузлів - на рівні модулів, про стан модулів - на рівні машини. У принципі ієрархія може бути поширена на групу кранів, парк кранів підприємства і т.д. Таким чином, кран розчленовано на окремі складові частини так, що кожна його відповідальна деталь  входить в загальну множину контрольованих. Далі наведемо деякі міркування відносно складання рівнів ієрархічної моделі крана.

Розбиття крана на модулі може бути здійснене по функціональній ознаці. Переважна більшість операцій, що виконує вантажопідйомна машина, пов'язана з підніманням і переміщенням вантажу в тривимірному просторі. Виконується три рухи вантажу у взаємно перпендикулярних площинах. Кожен рух забезпечується окремим механізмом: механізмом підйому вантажу, механізмом пересування вантажного візка, механізмом обертання поворотної частини крана, механізмом руху всієї машини. Названі механізми виділяємо як окремі модулі крана.

Вантаж в піднятому стані утримується опорними, пролітними, консольними і стріловими металоконструкціями. Кожну з них можна представити модулем.

Самостійними модульними частинами на крані виділимо: систему енергозабезпечення, систему управління і автоматики, допоміжні металеві конструкції, кабіну машиніста.

Якщо кран має спеціальне призначення і обладнаний додатковими механізмами і спеціальними пристроями, то вони можуть бути представлені також самостійними модулями.

Розбиття модулів на вузли легко виконати на основі кінематичних схем механізмів і складальних креслень металоконструкцій.

Нижній рівень ієрархічної структурної схеми крана утворюють елементи. Елемент складається з окремої відповідальної за роботу вузла деталі і приєднувальних ланок. Елементи в конструкції виділяємо, виходячи з таких міркувань.

Число елементів, визначених на всій машині, повинне, з одного боку, бути обмеженим з погляду практичної можливості їх обстеження в процесі діагностування. З другого боку, кількість контрольних точок на крані повинна бути достатньою, щоб оцінити технічний стан машини в цілому. У кожному конкретному випадку задача вирішується, виходячи з наявних можливостей і поставлених цілей діагностування.

Принцип побудови ієрархічної моделі крана показано на рис.5.4.

Кран 1

Модуль 1.1             Модуль 1.2

Вузол 1.1.1             Вузол 1.1.2

Елемент 1.1.1.1      Елемент 1.1.2.1

Р

І

В

Н

І

…

…

…

…

#### Рисунок 5.4 - Ієрархічна модель крана для цілей

#### детальної діагностики

Фрагмент структурної схеми крана мостового типу наведений на рис.5.5.

При побудові формалізованої моделі крана здійснюється кодування її структурних одиниць. Найпростіший спосіб кодування показано на схемі (рис.5.4).

Кран

Модуль

Вузол

Елемент

##### Рисунок 5.5 - Фрагмент структурної схеми крана мостового типу

Модель діагностичних ознак.

Систематизація діагностичних заходів, що проводяться на основі методів технічної діагностики, вимагає того, щоб разом з визначенням діагностичної моделі об'єкту була створена модель діагностичних ознак. Йдеться про те, що всі дефекти і пошкодження конструкцій крана, які знижують його міцність, повинні бути систематизовані і приведені до певної форми, тобто до моделі. В якості такої моделі приймемо обмежений номенклатурний ряд дефектів і пошкоджень, наявність або відсутність яких встановлюватиметься при кожному діагностуванні конструкцій крана.

На перший погляд задача визначення обмеженого ряду пошкоджень машини і її окремих складових частин може показатися нереальною. Дійсно, вирішити цю задачу абсолютно точно неможливо. Проте існує певний  перелік пошкоджень деталей кранів і вузлів, які практично завжди виявляються при обстеженнях кранів і вирішальним чином впливають на його технічний стан. Такий ряд вимагає певного обгрунтування.

В процесі досліджень були поставлені для вирішення наступні задачі:

- провести аналіз дефектів і пошкоджень деталей машин, які описані в спеціальній літературі, приводяться в керівних технічних документах, містяться в положеннях і інструкціях з експлуатацій машин різного класу;

- провести аналіз дефектів і пошкоджень деталей кранів, які відмічені в спеціальній літературі по кранобудуванню, приводяться в керівних матеріалах, що відносяться до виробництва і експлуатації цих машин;

- одержати в результаті ряд найчастіше використовуваних термінів для позначення дефектів і пошкоджень конструкцій кранів;

- об'єднати в окремі групи пошкодження по їх природі;

- виділити групи пошкоджень, контрольованих головним чином при експлуатації вантажопідйомної техніки.

Терміни, що найчастіше зустрічаються, для визначення дефектів і пошкоджень в машинах, а також у вантажопідйомних кранах приведені в табл. 5.8.

Таблиця 5.8 – Позначення дефектів і пошкоджень конструкцій

| N | Найменування | N | Найменування |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руйнування | 36 | Піттинг-корозія |
| 2 | Крихке руйнування | 37 | Ерозія |
| 3 | В'язке руйнування | 38 | Кавітація |
| 4 | # Втома | 39 | Прогар |
| 5 | Деформація | 40 | Тріщиноутворення |
| 6 | Пластична деформація | 41 | Наріст |
| 7 | Пружна деформація | 42 | Адгезія |
| 8 | Повзучість | 43 | Когезія |

##### Продовження табл.5.8

| 9 | Викривлення | 44 | Адсорбція |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Теплова деформація | 45 | Нагар |
| 11 | Втрата жорсткості | 46 | Дифузія |
| 12 | Зміна хім. складу | 47 | Зношування шару |
| 13 | Зміна структури | 48 | Зминання |
| 14 | Зміна механічних властивостей | 49 | # Зміна жорсткості |
| 15 | Зміна магнітних властивостей | 50 | Зміна властивостей поверхневого шару |
| 16 | Зміна газопроникності | 51 | Зміна твердості |
| 17 | Забруднення (рідини) | 52 | Зношування |
| 18 | Роз'їдання | 53 | Втома поверхневого шару |
| 19 | Корозія | 54 | Втомні тріщини |
| 20 | Фреттинг-корозія | 55 | Руйнування з'єднань |
| 21 | Перенесення матеріалу | 56 | Розтріскування |
| 22 | Сколи | 57 | Пошкодження вогнем |
| 23 | Зменшення перетину | 58 | Мікронерівності |
| 24 | Зміна мастила | 59 | Зміна форми |
| 25 | Розшарування металу | 60 | Газові міхури |
| 26 | Шлакові включення | 61 | Подряпини |
| 27 | Окислення | 62 | Раковини |
| 28 | Вм'ятини | 63 | Тверді включення |
| 29 | Пори | 64 | Рихлості |
| 30 | Тріщини в зварних швах | 65 | Руйнування захисного покриття |
| 31 | Тріщини в металі | 66 | Непровари |
| 32 | Розрив волокон | 67 | Схоплювання |
| 33 | Прогинання | 68 | Свищ в зварному шві |
| 34 | Осідання | 69 | Підрізи |
| 35 | Пробоїни | 70 | Раковини |

Безліч дефектів і пошкоджень, які поміщені в таблиці, і інші, подібні наведеним, була об'єднана для їх сумісного розгляду. Було вироблене групування членів множини за принципом відповідності назви дефекту або пошкодження одній і тій же назві фізичного процесу, в результаті якого дефект або пошкодження створюються.

Всі перераховані ознаки пошкодження об'єднані в чотири групи: фізичне старіння, зміна форми, порушення з'єднань, руйнування матеріалу. Якщо ці ознаки назвати діагностичними параметрами, то кожний з них розкривається певним числом підпараметрів. У табл.5.9 приводяться розглянуті параметри і підпараметри для детальної діагностики кранів. Перелік їх не вичерпується приведеним рядом. У кожному конкретному випадку при діагностуванні крана список може бути скорочений або доповнений.

З метою формалізації моделі, структурним одиницям конструкції крана, окремим діагностичним параметрам і підпараметрам привласнюємо коди. Систему кодування видно з табл.5.9.

Таблиця 5.9 - Діагностичні параметри і підпараметри детальної

діагностики кранів

| ## Параметр | ## Код | Підпараметр | ## Код |
| --- | --- | --- | --- |
| Фізичне старіння | ФС | Зношування Корозія Втома Зміна властивостей матеріалу | 1ФС 1ФС 3ФС 4ФС |
| Зміна форми | ЗФ | Просторові зміни Місцеві деформації Дефекти зварки Некомплектність елементу | 1ЗФ 2ЗФ 3ЗФ 4ЗФ |
| Порушення з'єднань | ПЗ | Переміщення Зсуви Руйнування Некомплектність | 1ПЗ 2ПЗ 3ПЗ 4ПЗ |
| Руйнування матеріалу | РМ | Дефекти виготовлення Трещинообразованія | 1РМ 2РМ |

Фізичне старіння.

Деталі кранів, як і деталі машин в цілому, з часом роботи піддаються старінню. Процес старіння визначається як незворотна зміна властивостей або стану матеріалу виробу в результаті дії різних чинників. При такому погляді до старіння відносять: зношування, корозію, втому, зміну властивостей матеріалу.

Розглянемо докладніше кожне з відмічених пошкоджень.

Зношування. Величину зносу контролюють, перш за все, на відповідальних за підйом вантажу елементах крана. Сюди відносяться: гак (або інший вантажозахоплюючий пристрій, як, наприклад, кліщове, ексцентрикове, магнітне, вакуумне захоплення, грейфери і ін.), вантажний канат, осі блоків, траверси, елементи коушів, підлеглі зношуванню деталі і вузли поліспастної системи. Контролю за ознакою зносу підлягають зубчасті передачі редукторів, особливо первинних валів. Значному зносу піддаються відкриті зубчасті передачі. Обов'язковому контролю на знос підлягають деталі гальма - шків, гальмівні накладки, шарнірні з'єднання. Періодично за допомогою шаблонів перевіряють величину зносу канавок блоків і канавок нарізки барабана. До зношування схильні деталі і вузли інших механізмів крана. У механізмах пересування кранів і візків кранів на рейковому ходу до сильного зносу відносяться реборди коліс, виконуючі роль направляючих. Зношуються також тягові канати, елементи приводів. У механізмах обертання уразливим месцем по причині зносу є вихідна шестерня вала редуктора, що зачепляється с зубчастим вінцем. Зношуються також катки і рейки опорно-обертальних кругів, центруючі цапфи.

Для металевих конструкцій кранів знос не є характерним пошкодженням. Проте він найістотнішим чином робить вплив на стан металевих конструкцій, коли в місцях шарнірних з'єднань стрижнів і ферм з'являються унаслідок зносу люфти, зсуви, переміщення. Таке положення характерне для стрілових кранів, а саме їх стріл і порталів.

Корозія. Існує велика безліч різних видів корозії. Стосовно вантажопідйомних кранів можна виділити наступні види корозії: атмосферна рівномірна (іржа), щілиста, піттінгова, віспяна, фреттінг-корозія.

Атмосферна корозія вражає, головним чином, металеві конструкції кранів, які працюють на відкритому повітрі. Цей вид пошкодженя корозією майже завжди стоїть на першому місці. Корозія покриває металоконструкцію рівномірно, проявляючись у вигляді іржі практично на всіх деталях, матеріал яких містить залізо.

Щілиста корозія виникає в місцях щільного з'єднання конструктивних елементів. В більшості випадків причина для розвитку щілистої корозії та ж, що і для атмосферної - наявність вологи в навколишньому середовищі. Проте відмінною особливістю щілистої корозії є те, що в закритих щілистих порожнинах може виникати більш сприятливе середовище для протікання хімічної реакції окислення металу. Оскільки накопичена іржа в щілинах не зникає, то вона з часом виконує роль як би губки, що вбирає вологу і разом з нею компоненти забруднень, що знаходяться на поверхні. Щілиста корозія є характерним пошкодженням автомобільних і інших стрілових кранів, мостів перевантажувачів, портальних кранів і інших вантажопідйомних машин, робота яких здійснюється на відкритому повітрі.

Піттінгова і віспяна корозії характеризуються місцевим руйнуванням металу на велику глибину. Сприяє цьому накопичення вологи, що утворюється з атмосферних опадів у вигляді дощу і снігу, особливо, якщо  в опадах містяться активні хімічні речовини.

Фреттінг-корозія має таку назву в результаті її прояви при терті двох поверхонь (український переклад - корозія при терті). Характерною особливістю цього виду руйнування металів є те, що верхній пошкоджений корозією шар робочої поверхні при терті стирається, і інтенсивність проникнення корозії підвищується. Фреттінг-корозія має місце в шарнірних з'єднаннях металевих конструкцій, в шпоночних и шліцевих з,єднаннях  валів, в рухомих посадках підшипникових вузлів і ін.

Втома. Процес втоми матеріалу має незворотній характер і протікає з накопиченням пошкоджень усередині матеріалу. Виявляється втома у вигляді  тріщиноутворень. Руйнування від втоми спостерігають в циклічно навантажених елементах крана як, наприклад, валах, зубчастих передачах, в зварних швах несучих металевих конструкцій. Втома як діагностична ознака займає особливе місце в технічній діагностиці кранів, і тому цьому  питанню в подальшому буде присвячений окремий розділ.

Зміна фізико-механічних властивостей матеріалу. Зміна властивостей матеріалів твердих тіл відбувається впродовж всього часу існування конструкції в результаті переміщень і перегрупувань атомів і молекул в кристалічних гратах матеріалу. Рух частинок різко зростає з підвищенням температури. В результаті цих процесів утворюються нові складові речовини, які вже наділені іншими фізико-механічними і навіть хімічними властивостями. Проявляється це в тому, що матеріали стають крихкими, підвищується їх твердість з одночасною зміною межі текучості, тимчасового опору і межі витривалості. В окремих випадках змінюється коефіцієнт тертя.

Зміна геометричної форми конструкцій.

Є типовим пошкодженням конструкцій вантажопідйомних кранів. Цей вид пошкодження практично завжди регіструють при оглядах кранів та обстеженнях. Проявляється зміна форми деталей і вузлів у вигляді об'ємних деформацій та місцевих, змінами в складальних конструктивних частинах машини, коли вони виявляються некомплектними. Зміна геометричної форми наступає також після ремонту металоконструкцій зварюванням. В загалі зміна геометричної форми має місце тоді, коли є відхилення в конструкції від її форми, яка повинна бути за кресленням. Розглянемо докладніше кожне з названих вище пошкоджень.

Об'ємні зміни форми.є такі, при яких зінює свої геометричні параметри окрема частина машини або машина в цілому. Відхилення геометричних форм може проявлятись у вигляді порушення прямолінійності,  зміщення площини, зміщення осі і ін. Допустимі відхилення звичайно задані нормативними документами або технічними умовами. Прикладами дефектів і пошкоджень, що відносяться до об'ємних змін форми конструкцій вантажопідйомних кранів, є скручування і відносні зсуви балок металоконструкцій, викривлення підкранових і підвізкових шляхів, а також прогинання валів і осей, зсув деталей у вузлах в процесі їх роботи, при збірці або ремонті.

Місцеві деформації мають локальний характер і з’являються  у вигляді вм'ятин або зрушень поверхонь деталей. Утворюються вони зазвичай в результаті ударів, натиснення на елемент стороннім предметом, рідше - унаслідок неякісного виготовлення. У механічних частинах машини місцеві деформації виявляються в корпусних деталях, на кришках, в деталях підвіски вантажу і вантажозахоплюючих пристроях. До місцевих деформацій належать також сколи на блоках і ходових колесах, буксах, розплющення рейок підкранових і підвізкових шляхів і ін. У металоконструкціях характерними місцями зосередження місцевих деформацій є нижні пояси, розкоси та стійки балок мостів, консолей, інших пролітних споруд.

Пошкодження зварюванням утворюється при зварюванні, коли в окремих місцях утворюються зашлакування, непровари. Зміна форми елементу відбувається при неякісному різанні, правці, згинанні. Нерідкі випадки, коли один і той же вузол металоконструкції піддається неодноразовому відновленню. При цьому не завжди вдається зберегти його первинну форму, яка б відповідала проекту. Таке відхилення форми може привести до зміни умов навантаження елементу при роботі і до можливої його відмови.

Некомплектність конструкції торкається всього, що не відповідає проекту конструкції. Сюди відноситься і її некомплектність, яка має місце після певного терміну експлуатації машини. Некомплектність може виявлятися у вигляді відсутності захисних елементів на механізмах - кожухів, огорож, перехідних майданчиків і ін., а також відсутності клемників, кришок, стопорних шайб, ущільнень. Некомплектність деяких відповідальних вузлів машини може приводити до серйозних відмов і навіть аварій.

Порушення з'єднань елементів.

Цьому виду пошкоджень приділяється важливе значення при обстеженнях і оглядах конструкцій кранів. Виявляється це пошкодження в наступних формах.

Переміщення в з'єднанні. Переміщення, яке зазвичай називають люфтом, може бути виявлено при огляді крана в статичному положенні. Проте в окремих випадках люфт з'являється тільки при навантаженні данного вузла. Такі приховані люфти особливо небезпечні в шарнірних з'єднаннях стріл, в закладеннях колон, а також в місцях сполучення елементів, наприклад, в клепаних з'єднаннях елементів гратчастих металоконструкцій. На предмет відсутності люфтів перевіряють деталі механізмів. Сюди, в першу чергу, відносяться вали і зубчасті колеса підйомного механізму, елементи муфт, гальмівні шківи і колодки гальм. Недопустиме переміщення у вузлах кріплення каната на коушах і у втулках, рівно як і в місці кріплення його на барабані.

Зсуви. У з'єднаннях елементів можуть відбуватися такі переміщення, які не мають зворотного руху, тобто елементи фіксуються в зміщеному положенні. Відбувається таке пошкодження звичайно у результаті перевищення зусиль, що передають з'єднання, например, при ударі. Зміщення спостерігаються в місцях кріплення рейок, букс, корпусів редукторів та гальм, барабанів на маточинах та ін.

Руйнування. Конструкція з'єднань в більшості випадків включає декілька деталей, що беруть участь в передачі зусилля. Характерний приклад - групові болтові з'єднання і з'єднання клепками. При виході з ладу однієї або декількох кріпильних деталей з'єднання повністю не руйнується, а якийсь час виконує свої функції. Такий вид пошкодження може виявитись дуже небезпечним, оскільки руйнування конструкції приховано. При оглядах і обстеженнях кранів виявлення зруйнованих деталей в з'єднаннях є обов'язковим.

Особливе місце в діагностуванні кранів займає виявлення руйнувань зварних з'єднань. Звичайно це тріщини в зварних швах. Тріщини ділять на гарячі і холодні технологічні, а також що утворилися в результаті дії циклічних навантажень. Гарячі тріщини виникають при усадці розплавленого металу, холодні - після закінчення деякого часу, як наслідок залишкових напружень. Статичні руйнування зварних з'єднань мають місце, коли конструкція випробовує одноразове перевантаження. Втрата циклічної міцності наступає після тривалої дії знакозмінних навантажень. У кожному випадку встановити причину виникнення тріщини в зварному шві вельми скрутно. Цьому присвячені численні дослідницькі роботи. Тут ми обмежимося констатацією самого факту існування такого виду пошкодження конструкцій крана, щоб надалі використовувати його як показник при діагностуванні зварних з'єднань.

Некомплектність з'єднання. Найчастіше некомплектність з'єднання виявляється неповною кількістю кріпильних деталей або заміною їх такими, які не відповідають кресленню. Прикладами можуть бути неповне число болтів у фланцевому з'єднанні, відсутність втулок в пальцьових муфтах, заварка роз'ємних з'єднань і інші подібні відхилення.

Руйнування матеріалу.

Йдеться про порушення цілісності або щільності матеріалу деталі. Порушеннями цілісності є тріщини, розриви, зминання. Нещільність виявляється у вигляді раковин та розшарувань, які можна класифікувати як дефекти виготовлення. Руйнування матеріалу деталей у приведеному сенсі можуть бути класифіковані як допустимі для роботи конструкції і недопустимі.

Допустимі руйнування матеріалу. Виготовити машину з деталей, що не мають внутрішніх дефектів, практично неможливо. При виконанні відливань, поковок завжди утворюються неоднорідності в структурі матеріалу. Структура може бути порушена газовими або пісочними включеннями, шлаковими утвореннями. Такі відхилення при діагностуванні деталі заносимо в розряд допустимих.

Недопустимі руйнування матеріалу. До них відносимо тріщини, злами і розриви в несучих перетинах деталей. Такі пошкодження пов'язані зазвичай з тимчасовими перевантаженнями, ударами або утворюються в результаті втоми матеріалу. Неприпустимі руйнування мають місце як в механічних частинах крана, так і в його металоконструкціях. Особливо небезпечні для металоконструкцій втомні тріщини, які зароджуються в місцях технологічних дефектів зварювання, приховані в початковий період розвитку і розповсюджуються з лавиноподібною швидкістю після досягнення критичних розмірів.

  - Показник діагностичної ознаки

Показником діагностичної ознаки є його кількісна оцінка. Для отримання показника необхідно провести вимірювання ознаки відповідним методом із застосуванням певної апаратури. Далі виразимо зміряний показник діагностичної ознаки в долях його допустимої величини:

А = ( Е0 - Е ) / Е0 ,

де   Е – зміряний показник ознаки в одиницях фізичної величини;

Е0 – допустиме значення показника.

Безрозмірний показник діагностичної ознаки А надалі називатимемо його кількісним аспектом або, для спрощення - аспектом пошкодження.

###### Приведена вище формула застосовується, коли Е0 > Е. При Е0 < Е

А = (Е -Е0) /( ЕП  - Е0 ),

де  ЕП – початкове значення показника.

Приклади:

1  Обчислити аспект зносу зіву крюка при наступних даних:

Е0 = 10 мм; Е = 7 мм.  А =(10-7)/10 = 0,3.

2  Обчислити аспект скупчення газових пір в зварному шві:

Е0 = 5 шт. на 1 см2; Е = 8 шт. на 1 см2.  А = (5 – 8) / 5 = – 0,6.

3  Обчислити аспект зміни ударної в'язкості матеріалу:

Е0 = 1,5 Н*м/см2; Е = 1,6 Нм/см2; ЕП = 2 Н*м/см2. А = (1,6 – 1,5) / (2 – 1,5) = 0,2.

У тому випадку, коли ознака не має чисельного значення, але його поява приводить елемент в непридатний стан, застосовуємо альтернативну оцінку "так" - "ні",  додаючи "так" значення 1,  "ні" - 0.

Відзначимо, що у всіх розглянутих випадках  аспект змінюється в межах0≤А≤1.

  - Базова матриця технічного стану крана

Таблиця кількісних аспектів діагностичних ознак, зміряних при діагностуванні крана по нижньому рівню ієрархічної моделі, являє собою базову матрицю.

Базова матриця складається з m рядків і n стовпців, де m - кількість обстежуваних елементів; n - кількість діагностичних ознак. Загальний вид базової матриці показаний на рис. 5.6.

Основна перевага матриці полягає в тому, що всі її члени є безрозмірними величинами і змінюються в межах від 0 до 1. Можна наперед припустити, що кількість пошкоджених елементів конструкції працюючого крана завжди буде значно менше непошкоджених. В цьому випадку способи оформлення базової матриці істотно спрощуються.

| Код елемента | ## Код діагностичної ознаки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 1ЗФ | ## 2ЗФ | ## … | ## j | ## … | ## 1РМ | ## 2РМ |
| 1.1.1.1 1.1.1.2 … |  |  |  |  |  |  |  |
| i |  |  |  | Aij |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

#### Рисунок 5.6- Базова матриця

Рядки і стовпці базової матриці є кортежами множин, що створюють багатовимірні (відповідно m-мірні і n-мірні) метричні векторні простори. Метрикою кожного з даних просторів може бути величина, визначена по формулі:

C = X + Y + Z + ...,

де X,Y,Z,... - елементи стовпця матриці;

С1= Х12+Х22+Х32+⋯ ;С2= Y12+Y22+Y32+⋯ ;С3= Z12+Z22+Z32+⋯ ;...

Розглянемо однорідність за фізичним поняттям кількісних аспектів, що входять в стовпці і рядки матриці.

Стовпці матриці X,Y,Z,... складені з аспектів одних і тих діагностичних ознак, тобто пошкоджень елементів одним і тим видом пошкодження. Члени множини подібні за даною ознакою, а їх вектори підкоряються двом композиційним законам - адитивності і дистрибутивності. Дійсно, члени множини можуть бути переставлені місцями (елементи конструкції можуть розглядатися у будь-якому порядку), до кожного члена може бути додана така ж фізична величина і весь ряд значень може бути помножена на один і той же скаляр з поля дійсних чисел. Для множини даного вигляду застосовується метрика

μ (х,у)=k=1n  xk−yk ; μ (x,y)=max  xk,yk .

Представимо тепер векторними просторами множину рядків базової матриці. На відміну від стовпцьових дані множини утворюють ортонормовані  векторні простори, одиничні вектори (орти) яких взаємно незалежні. Об'єднуючим початком простору членів множини є те, що всі вони характеризують один і той же елемент конструкції, і в цьому сенсі простір однорідний. Проте члени множини не відповідають законам асоціативності, вони не можуть бути помножені на одне і те ж дійсне число без зміни результату. До кожного члена множини не може бути додана одна і та ж фізична величина. Наприклад, якщо знос вимірюється в одиницях довжини або об'єму, то в таких фізичних величинах не можуть бути зміряні показники втоми, зміни властивостей матеріалу і ін. Для множини даного вигляду застосована метрика

μ (ч,у)=(х1−у1)2+(х2−у2)2+(хn−уn)2.

Базова матриця є блоковою. Аспекти в кількості від одного і більш складають кортежі множини, що описують стан елементу, вузла, модуля, крана в цілому.

Застосування базової матриці може бути розширено при описі технічного стану парку кранів підприємства.

  - Зміна показника технічного стану конструкції крана

за часом t на основі даних базової матриці

Значення показника технічного стану крана або окремої його складової частини - модуля, вузла, елемента змінюється за часом t. Якщо прийняти за умову, що з часом  t елемент зазнає зміни тільки в результаті дії пошкодження одного вигляду, то між кількісною оцінкою технічного стану елементу і даною діагностичною ознакою може бути встановлений функціональний зв'язок

А = f(t).

Така функція може бути одержана апроксимацією даних діагностування елемента впродовж заданого відрізка часу. Проте, після відновлення елементу функція f(t) терпить розрив, і надалі закон зміни показника може мати інший вираз. В результаті показник стану конструкції слід розглядати у вигляді випадкової функції, тобто у вигляді випадкового процесу

R(t)= f(t).

Залежність між величинами R1,R2, ..., Rn  називатиметься марківською і утворюватиме ланцюг Маркова в тому випадку, якщо при R = f(R0, w) у кожен момент часу, що фіксується,

Rn+1 = f(Rn, wn+1),

де Rn - значення R при n-му вимірюванні;

wn+1 - дія на Rn, в результаті якої набуто значення Rn+1.

Хай стан конструкції крана у будь-який момент часу t характеризується деяким комплексним показником R(t). У моменти часу 1T,2T, ..., nT відбуваються зміни компонент w1,w2, ..., wn у більшу сторону унаслідок виконуваних ремонтних робіт. Разом з тим відбувається погіршення стану конструкції унаслідок пошкодження елементів. Якщо вважати процес поліпшення стану конструкції і погіршення рівномірним, то можна прийняти, що за час dt в інтервалі між Tn і Tn+1 рівень показника R знизиться на величину αdt і підвищиться на wn  тобто

Rn+1= Rn - αdt + wn.

Дана залежність указує на те, що за умови періодичного поліпшення і безперервного погіршення показника R ряд набуваючих значень R1,R2, ... може утворювати ланцюг Маркова. Для обробки масивів випадкової величини R, що інтерпретується розподілом Маркова, необхідно після кожного вимірювання мати в своєму розпорядженні наступні дані:

αi- інтенсивність погіршення компонент, створюючих R;

wi - величина порції поліпшення показника між двома черговими вимірюваннями з урахуванням зміни кожної компоненти.

У загальному випадку величина αi може бути одержана на основі даних базової матриці. Що ж до wi, то її визначення є предметом окремого вивчення. Для вантажопідйомних кранів практично неможливо визначити при кожному ремонті ступінь відновлення конструкцій. В усякому разі, така операція зажадала б значних витрат. У зв'язку з цим розподіл випадкової величини R розглядатимемо як окремий випадок Марківського, і використовуємо закони пуасонівського розподілу.

Розглядаємо події R1,R2,...... як незалежні один від одного і що підкоряються закону розподілу

pR(t)=λe−λt,

де λ - середнє число подій, що відбуваються в одиницю часу t, в нашому випадку має той сенс, що після кожного відміченого відрізка часу комплексний показник стану конструкції R погіршується або поліпшується на певне число k одиниць, в яких вимірюється R. Наприклад, за одну таку одиницю може бути прийнята одна сота повного значення R=1. Вірогідність зміни R на k одиниць в інтервалі часу t при середньому значенні λ

Pk(t)=(λt)ke−λtk!.

Допустиме значення відхилення показника R позначимо [ΔR]. Йому відповідає певне число одиниць [k], на яке повинен погіршати показник R. Тоді вірогідність критичного стану об'єкту може бути обчислена по формулі:

Pq(t)=(λt)qe−λtq!

де q - зміна числа k від ki до [k] при i-му вимірюванні.

Введемо позначення:

qу - зміна k на величину, яка відповідає задовільному стану об'єкту;

qн - зміна k на величину, яка відповідає незадовільному стану об'єкту;

Вірогідність задовільного стану об'єкту визначаємо по формулі:

Pqу(t)=(λt)qуe−λtqу!

Вірогідність незадовільного стану об'єкту

Pqн(t)=(λt)qнe−λtqн!

Вірогідність Pу і Pн визначаємо як прогноз стану об'єкта на заданому відрізку часу t з допустимим відхиленням показника R на [k] одиниць. При вимірюваннях реєструємо наступні дані:

Ro - значення показника R за відсутностю пошкоджень;

Ri - значення показника на момент i-го вимірювання;

ti - відрізок часу між (i-1) -м і i-м вимірюваннями.

Розрахунку підлягають наступні величини:

- відхилення показника R при i-му вимірюванні

ki = Ro - Ri;

- параметр розподілу за даними i-го вимірювання

λi = ki/ti;

- середнє значення параметру розподілу

λ = Σλi/n;

- значення числа q для розрахунку вірогідності задовільного стану об'єкту

qу = [k] - ki;

- значення числа q для розрахунку вірогідності незадовільного стану об'єкту

qн = qу + 1.

Практичне значення розглянутих вище положень полягає у тому, що накопичувані на певному відрізку часу дані про технічний стан крана або окремих його конструктивних частин можуть бути використані при вирішенні питання про необхідність проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

  - Показник втоми конструкції крана

Визначення кількості накопичених втомних пошкоджень в конструкціях машини є найбільш складним завданням при її діагностуванні. В той же час ця ознака, що пов'язана з втратою опору матеріалу циклічним навантаженням, має дуже істотне значення. Якщо вона не буде врахована і визначена, зростає вірогідність руйнування деталі при дії на неї зусиль, що не перевищують по величині номінальних значень. Для вантажопідйомних кранів, що відрізняються нестаціонарними вантаженнями, втома конструкцій є одним з найважливіших показників їх стану.

Методів прямого виміру кількості накопичених втомних пошкоджень в матеріалі не існує. Є непрямі методи, засновані на тензометрії і застосуванні контрольних зразків або покриттів - "свідків", розташованих в контрольних точках навантаженої деталі. Принцип вимірювання зводиться до того, що матеріал "свідка" змінює свої властивості або руйнується в результаті дії тих навантажень і їх кількості, які приводять до втоми матеріал деталі. При цьому одержують показник накопичених пошкоджень в робочій деталі. Недоліком таких методів є їх громіздкість, оскільки для їх реалізації потрібна спеціальна складна апаратура. Крім того, установка датчиків, зразків і нанесення покриттів на окремих деталях, що знаходяться в вузлах механізмів, часто буває неможливим.

Найпростіший, але також непрямий спосіб контролю втоми деталей конструкцій є реєстрація величини навантажень і їх кількості в процесі експлуатації машини і порівняння їх з закладеними в розрахунок при проектуванні. Цей метод реалізують із застосуванням вбудованих в машину лічильних засобів, або розрахунком, шляхом аналізу навантажень на машину, що виникають в даному технологічному процесі.

Одержані дані про навантаження деталі використовують для визначення показника втоми її матеріалу через розрахункову обмежену межу витривалості. При цьому використовують наступні дані:

 - діючі напруження в перетині деталі;

rk- необмежена межа витривалості матеріалу деталі з урахуванням коефіцієнта асиметрії циклу  r і коефіцієнта концентрації напружень k;

[rk]- обмежена межа витривалості матеріалу;

z0 - відпрацьоване число циклів діючих напружень;

Nб- базове число циклів згідно кривої втоми.

###### Обмежена межа витривалості матеріалу в перетині

σrk=σrkm  Nбz0.

Розглянутий спосіб діагностування може бути застосований для оцінки стану окремої. Для машини в цілому такий метод потребує дуже об’ємних розрахунків, що далеко не завжди може бути виправданим.

У широкій практиці діагностування вантажопідйомних кранів циклічну міцність конструкцій прийнято контролювати з використанням системи класифікації кранів і їх механізмів за режимами роботи. Всі крани і всі кранові механізми поділяють на режимні групи, кожна з яких відповідає певному рівню інтенсивності навантажень, що закладена в конструкцію при проектуванні, тобто допустимій величині навантажень і їх числу. В експлуатації контроль ведеться способом  визначення режимної групи, в якій знаходиться кран чи механізм на даний час. Такий контроль передбачений спеціальними статтями Правил.

До 1985 року на території СРСР здійснювалася класифікація кранів за режимами роботи на основі методики  Державного гірничого і технічного нагляду.

Згідно методиці крани і механізми кранів мали чотири групи режиму роботи: Л - легкий, С - середній, В - важкий і НВ - надважкий. Група розраховувалася тільки для механізмів, режимна група крана була тією ж, що для механізму підйому вантажу.

Режимна група механізму підйому вантажу (аналогічно інших механізмів) визначалася поєднанням ряду коефіцієнтів:

Квт - коефіцієнт використання механізму по вантажопідйомності,

Квт  = Qср / Qн,

де  Qср – середня маса вантажів, що піднімалася механізмом за весь строк служби;

Qн – номінальна вантажопідйомність крана;

Кр– коефіцієнт використання механізму за рік,

Кр = ДР / 365,

де Др – число робочих днів крана за рік;

Кс – коефіцієнт використання механізму за добу,

Кд =Др / 24,

де Др – число годин роботи механізму за добу;

ТВ% - коефіцієнт відносної тривалості включення,

ТВ%=tмtк⋅100%,

де tм – машинний час роботи механізму за контрольний відрізок часу роботи крана;

tк – тривалість контрольного відрізка.

Нарешті, в методиці використовувались такі показники, як число включень механізму за годину і температура навколишнього середовища.

Показники втоми кранових конструкцій пов’язані з показниками режиму роботи механізмів тим, що при проектуванні відповідно до режимної групи механізму вибираються, наприклад,  запаси міцності несучих канатів, механічних передач, металевих конструкцій. За режимом роботи механізму призначаються мінімальні діаметри блоків і барабанів, які прямо впливають на довговічність канатів. При розрахунку  циклічної міцності елементів конструкцій кранів два показники - спектр навантажень і число циклів навантажень, за методикою  Державного гірничого і технічного нагляду вибирались, виходячи з режиму роботи механізму і використовуючи для визначення спектру навантажень коефіцієнт використання механізму за навантаженням, а для визначення числа циклів навантажень формулу:

Z = 365LKрKд ПВ n,

де  L – розрахунковий термін служби деталі в роках;

n – частота зміни знаку навантаження.

Класифікація кранів за режимами роботи на основі методики Державного гірничого і технічного нагляду стосовно її використання для контролю стану кранів в експлуатації за ознакою втоми конструкцій мала ряд істотних недоліків.

Коефіцієнти, на основі яких призначалась режимна група крана і механізму, мали вельми наближене значення. Призначення режимної групи крана по режиму роботи підйомного механізму також відносно. Нарешті, принциповим недоліком методики є те, що вона не могла бути використана для безперервного контролю напрацювання крана і окремого його механізму на запроектовану режимну групу. Методика не відображала динаміки зміни показників навантаження і використання крана в часі, а значить, динаміки наростання кількості втомних пошкоджень в конструкціях.

Класифікація кранів по режимах роботи на основі стандарту ІСО-4301 вільна від недоліків розглянутої вище методики. Вона відповідає всім основним вимогам проектування кранів на обмежений термін служби і дає можливість безперервно контролювати витрачений режимний ресурс крана, а, значить, косвино оцінювати циклічну міцність конструкцій, на всьому періоді його використання. З 1985 року на території Радянського Союзу були введені два стандарти, в яких викладені нові положення по класифікації кранів і механізмів відповідно до режиму їх роботи за стандартом ІСО-4301: ГОСТ 25546-82 "Крани вантажопідйомні. Режими роботи"; ГОСТ 25835-83 "Крани вантажопідйомні. Класифікація механізмів за режимами роботи".

Розглянемо основні положення методики і спосіб визначення  кількісного  аспекту втоми конструкцій кранів, вираженого через показники їх режимної класифікації на основі методики ІСО.

  - Оцінка втоми  кранових конструкцій на основі                       класифікації кранів і їх механізмів за режимами роботи

5.10.1 Режимна класифікація кранів по ГОСТ 25546-82 і її аналіз

Стандарт встановлює для крана вісім режимних груп К1...К8. Кожна група визначається розрахунком. В подальшому під символом К  розуміємо розрахунковий номер режимної групи. Оскільки величина К буде визначатись розрахунком, то ця величина може приймати любе чисельне значення в межах від 0 до 1, в тому числі і дрібні.

Послідовність розрахунку номера режимної групи наступний (без зміни змісту стандарту з метою аналізу тут приводиться його вільний виклад із застосуванням в окремих випадках іншої, ніж в стандарті символіки):

1) Вихідні дані для розрахунку.

Для розрахунку режимної групи крана потрібні два показники (ці два показники визначають і циклічну міцність конструкцій):

Qi – маси вантажів, що піднімає кран за термін його служби;

Ci – число підйомів вантажів кожної маси за цей час.

2) Визначення коефіцієнта використання крана CТ.

###### Коефіцієнт визначається по формулі:

СТ=1nCi.

3) Визначення класу використання крана C.

Клас визначається по таблиці при відомому значенні CТ.

Оскільки в подальшому в даному методі розрахунку режимної групи будемо користуватись табличними значеннями, то одержане значення класу C одержуємо у вигляді цілого числа. Відзначимо, що при цьому допускається певна помилка розрахунку режимної групи, так як даному класу C відповідає коефіцієнт використання CТ в широкому діапазоні значень.

Таблиця 5.10- Класи використання крана

| Коефіцієнт СТ | Клас використання С |
| --- | --- |
| До 1,6.104 | С0 |
| Над 1,6.104до 3,2.104 | С1 |
| Над 3,2.104до 6,3.104 | С2 |
| Над 6,3.104 до 1,25.105 | С3 |
| Над 1,25.105 до 2,5.105 | С4 |
| Над 2,5.105 до 5.105 | С5 |
| Над 5.105 до 1.106 | С6 |
| Над 1.106 до 2.106 | С7 |
| Над 2.106 до 4.106 | С8 |
| Над 4.106 | С9 |

4) Визначення коефіцієнта навантаження крана  kQ.

Коефіцієнт визначається по формулі:

kQ=1n(QiQн)3CiCT,

де  Qн - номінальна вантажопідйомність крана.

5) Визначення класу навантаження крана Q.

Клас знаходять по таблиці при відомому значенні  kQ.

Таблиця 5.11 - Класи навантаження крана

| Коефіцієнт навантаження kQ | Клас навантаження Q |
| --- | --- |
| До 0,063 | Q0 |
| Над 0,063 до 0,125 | Q1 |
| Над 0,125 до 0,25 | Q2 |
| Над 0,25 до 0,5 | Q3 |
| Над 0,5 до 1 | Q4 |

6) Визначення групи режиму роботи крана K.

Номер групи знаходять по таблиці при відомих номерах класів C і Q:

#### Таблиця 5.12 - Групи режиму роботи кранів

| Клас С | Клас Q |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| C0 | – | – | K1 | K1 | K2 |
| C1 | – | K1 | K1 | K2 | K3 |
| C2 | K1 | K1 | K2 | K3 | K4 |
| C3 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |
| C4 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 |
| C5 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 |
| C6 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
| C7 | K5 | K6 | K7 | K8 | K8 |
| C8 | K6 | K7 | K8 | K8 | – |
| C9 | K7 | K8 | K8 | – | – |

Проаналізуємо основні положення методики режимної класифікації вантажопідйомних кранів за допомогою графіків (рис.5.7).

# Лінія 1 є графіком коефіцієнта kQ і відповідного йому класу Q . Якщо умови навантаження крана протягом всього часу роботи не змінювались, вона буде горизонтальною прямою. Лінія 2 є  графіком коефіцієнта використання  крана CT і відповідного йому класу С. Якщо умови навантаження крана протягом всього часу роботи не змінювались, вона буде нахиленою прямою, яка виходить з нульової точки графіка.  Групу режиму роботи крана К6 за графіком, що розглядається, одержуємо на перетині величин kQ=0,5 і CT =5·105. Очевидно, що на відрізках часу t1, t2, ... маємо поступово зростаючі значення режимної групи К3, К4, К5 (групи менші за К3 не показані по причині обмежених можливостей графіка). В реальних умовах роботи крана лінії 1 і 2 будуть не прямими, а ломаними (відповідно маємо лінії 3 і 4), тому що точки значень коефіцієнтів будуть мати деяку розбіжність відносно ліній 1 і 2. Але принципово характер графіка в цілому не зміниться.

kQ

0,5

0,25

0,125

0,63

0

Q

Q3

Q2

Q1

Q0

Група  К3

Група  К4

Група  К5

Група  К6

1

3

Q

C5

C4

C3

C2

C1

C0

СТ105

5

2,5

1,25

0,63

0,32

0,16

2

4

0             t1             t2              t3             t4             t5             t6             t

Рисунок 5.7- Графіки коефіцієнтів kQ, CT, класів Q,, C і режимних

груп крана К

5.10.2 Режимна класифікація кранових механізмів

по ГОСТ 25835-83

Згідно стандарту для кранового механізму встановлено шість режимних груп М1...М6. Як і для крана, кожна режимна група механізму визначається розрахунком. Послідовність даного розрахунку наступна:

1) Вихідні дані для розрахунку.

Для розрахунку режимної групи механізму потрібні значення двох показників, що визначають інтенсивність його навантаження:

Pi – різні за величиною навантаження на механізм за строк його служби;

tмі - машинний час, протягом якого діє кожне навантаження.

2) Визначення коефіцієнта використання механізму TТ.

Коефіцієнт визначають по формулі

ТТ=1ntмi.

3) Визначення класу використання механізму T.

Клас знаходять по таблиці (табл. 5.13).

Таблиця 5.13- Класи використання механізму

| Коефіцієнт використання механізму TТ, годин | Клас використання Т |
| --- | --- |
| До 800 Над 800 до 1600 Над 1600 до 3200 Над 3200 до 6300 Над 6300 до 12500 Над 12500 до 25000 Над 25000 до 50000 | Т0 Т1 Т2 Т3 ## Т4 Т5 ## Т6 |

4) Визначення коефіцієнта навантаження механізму.

Коефіцієнт визначається по формулі:

kP=1n(PiPн)3tiTT.

5) Визначення класу навантаження механізму Р.

Клас знаходять по таблиці (табл. 5.14).

Таблиця 5.14 - Класи навантаження механізму

| ### Коефіцієнт навантаження | Клас навантаження |
| --- | --- |
| До 0,125 Над 0,125 до 0,25 Над 0,25 до 0,5 Над 0,5 до 1 | Р1 Р2 Р3 Р4 |

6) Визначення групи режиму роботи механізму М.

Номер групи знаходять по таблиці (табл.15) при відомих номерах класів Т і Р.

Таблиця 5.15 - Групи режиму роботи механізмів

| ## Клас Т | ## Клас Р |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Р1 | Р2 | Р3 | Р4 |
| Т0 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 | М1 М1 М1 М2 М3 М4 М5 | М1 М1 М2 М3 М4 М5 М6 | М1 М2 М3 М4 М5 М6 – | М2 М3 М4 М5 М6 – – |

Аналіз методик класифікації кранів і кранових механізмів за режимами їх роботи показує, що загалом методики побудовані  по одній і тій же схемі. Положення методики режимної класифікації механізмів аналогічні розглянутим для кранів за допомогою графіків, що наведені на рис.5.7. Як для кранів, так і для механізмів характерний поступовий перехід в процесі роботи від однієї режимної групи до іншої більш високого порядку.

    - Режимна класифікація кранів  по DIN 15018 (ФРГ)

Фірма LiebHerr-Werk використовує класифікацію вантажопідйомних кранів по стандарту   DIN 15018 в загальній концепції небезпечності в роботі баштових кранів, що виробляє фірма.

З метою порівняння стандарту DIN 15018 з стандартом ІСО-4301 порівняємо їх терміни і визначення, що застосовуються.

В стандарті DIN використовується термін “група зміни напружень”, який за змістом відповідає терміну стандарту ІСО “клас використання”; термін “режим роботи” відповідає за змістом терміну “клас навантаження”; термін “показник навантаження” відповідає терміну “група режиму роботи”. Тоді таблицю стандарту DIN 15018 для визначення режимної групи крану можна подати в наступному вигляді (табл.5.16).

Таблиця 5.16 - Групи режиму роботи кранів В за стандартом

DIN 15018

| Група зміни напружень (клас використання) | N1 | N2 | N3 | N4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зміни напружень | 2. 104... 2. 105 | 2. 105... 6. 105 | 6. 105... 2. 106 | Більше 2. 106 |
| Режим роботи (клас навантаження) | Показник навантаження В (режимна група) |  |  |  |
| S0, надлегкий | В1 | В2 | В3 | В4 |
| S1, легкий | В2 | В3 | В4 | В5 |
| S2, середній | В3 | В4 | В5 | В6 |
| S3, важкий | В4 | В5 | В6 | В6 |

Приклад. Для баштових кранів приймають режимну групу В3. Цій групі відповідають класи навантаження S0; S1; S2 і класи використання N1; N2; N3.По таблиці розраховують режимний ресурс крану при заданому його навантажені на даній робочій дільниці.

Дано: число робочих днів за рік Др. = 250; число змін за добу Зд = 1 (8 годин); число робочих циклів крану за годину Цк = 8; число зміни напружень в деталі за один робочий цикл крану Нц = 2,5.

# Річне число зміни напружень в деталі

Nр = 250·8 ·8·2,5 = 37500.

Якщо прийняти клас навантаження S1, то за таблицею заданій режимній групі В3 буде відповідати клас використання N2 і допустиме число зміни напружень (число циклів напружень) 6. 105.

Режимний ресурс крану за ознакою циклічної міцності деталі

L0 = 600000/37500 = 15 років.

  - Режимний ресурс вантажопідйомного крана

Режимні групи K, якщо користуватись  табличними значеннями згідно стандарту, визначаються цілими числами. Режимні групи можна також на основі стандарту виразити аналітичними залежностями, що дозволить визначати їх величину у будь-який момент роботи крана і в будь-яких чисельних значеннях.

Таблиці стандарту складені так, що класи і режимні групи пов’язані наступним чином:

K=Q+C−2,				(5.1)

де K – номер режимної групи крана по таблиці стандарту;

Q – клас нанавантаження, що відповідає даній режимній групі;

C – клас використання, що відповідає даній режимній групі.

Коефіцієнти і класи також за таблицями стандарту пов’язані співвідношеннями:

kQ=α2Q;		 		       (5.2)

CT=β2C,	 	 	           	(5.3)

де kQ – коефіцієнт нанавантаження,

kQ=1nQiQmaxmCi1nCi	;		(5.4)

CT – коефіцієнт використання,

CT=1nCi.			                (5.5)

В формулах (5.2) і (5.3) коефіцієнти пропорціональності мають значення:α=0,063;β=0,16⋅105, при цьому αβ=103.

Прологарифмувавши вирази (5.2) і (5.3) і підставивши значення класів Q і C в формулу (5.1), одержимо вираз для групи K в наступному вигляді:

K=lgkQα+lgCTβlg2−2,

або		           	K=lg1nQiQmaxmCiαβlg2−2,	  	(5.6)

або

K=lg1nQiQmaxmCi103lg2−2.                                        (5.7)

Для отримання режимного ресурсу в одиницях часу перетворимо формулу (5.7), позначивши в ній величину підлогарифмічного виразу як показник напрацювання крана

W=1nQiQH3Ci103.                                             (5.8)

Якщо вважати, що кран відпрацював один рік з нанавантаженнями Qi і Сi, що діяли протягом цього року, то W відображатиме показник напрацювання крана за один рік, тобто W = W1. Тоді після закінчення одного року кран досягає режимної групи

KL=1=lg W1lg2−2.

Якщо в кожен подальший рік умови нанавантаження крана не зміняться, тобто вантажі будуть тими ж і кожному значенню Qi відповідатиме таке ж, як і в перший рік роботи, значення Ci, то після L років показник напрацювання крана буде

WL=W1L.                                                         (5.9)

Режимна група, яку досягає кран через  L років,

KL=lg WLlg2−2.                                                  (5.10)

Підставивши значення WL, одержимо:

KL=lg W1Llg2−2.                                                 (5.11)

Звідси одержимо вираз для числа років роботи крана до входу в режимну групу KL  після перетворень:

KLlg2=lg W1L−2lg2; lg2 (KL+2)=lg W1L; 2(KL+2)=W1L;

L=2(KL+2)W1.                                                   (5.12)

Прийнявши приблизно lg2 ≈ 0,3, одержимо вираз для L в наступному вигляді:

KL0,3=lg W1L−20,3; lg W1L=0,3KL+0,6;

L=100,3KL+0,6W1.                                            (5.13)

Якщо прийняти KL = K0, де K0 – паспортна, розрахункова режимна група крана, то одержимо значення режимного ресурсу крана L0, який запроектований в розрахунку на роботу крана до досягнення даної режимної групи:

LO=100,3KO+0,6W1, або LO=2(KO+2)W1.                        (5.14)

Для визначення залишкового режимного ресурсу крана в роках можна скористатись формулою:

ΔL=LO−L,                                                  (5.15)

де L – відпрацьований краном час.

Для визначення залишкового режимного ресурсу крана в долях одиниці матимемо формулу:

RL=LO−LLO.                                                 (5.16)

В цих формулах L- відпрацьований краном час в роках.

Очевидно, що 0≤RL≤1.

5.12 Практична методика визначення вихідних даних

для отримання режимної групи і залишкового режимного

ресурсу крана

Практична методика, що розглядається, повинна  розкривати спосіб отримання початкових даних для розрахунку режимного ресурсу крана .

Найбільш простим способом вирішення цієї задачі є реєстрація навантажень Qi і числа підйомів Ci за допомогою вбудованих в кран технічних засобів. Такий спосіб безумовно найбільш ефективний. Але перехід на масове застосування вбудованих технічних засобів для обліку нанавантаження і діагностування кранів поки неможливий. Разом з тим оцінка ознаки втоми конструкцій при діагностуванні кожного крану украй необхідна. Менш точною, але завжди практично можливою для застосування є методика отримання даних про навантаженність  кранів шляхом аналізу технологічного процесу, в якому використовується кран, і побудови схем вантажопотоків, з яких визначаються величини Qi і Ci.

Виконання операцій по визначенню вихідних даних для отримання режимної групи і залишкового режимного ресурсу крана після відпрацьованого часу L має наступну загальну послідовність.

#### 1) Аналіз основного технологічного процесу на робочій ділянці крана.

Аналіз технологічного процесу включає наступні операції:

- зображення плану робочої ділянки з позначенням основного устаткування і місць зосередження вантажів при їх переробці;

- підготовка списку місць вантажопереробок;

- підготовка списку переміщуваних на ділянці вантажних одиниць;

- визначення потужності потоку вантажних одиниць;

- визначення кратності переробки вантажних одиниць на кожному місці вантажопереробок.

Далі методику супроводжуємо прикладом.

На рис. 5.8 зображена робоча ділянка крана.

На робочій ділянці показано декілька місць переробки вантажів, тобто один, або декілька піднімань вантажів одним або декількома кранами. Місцями переробки вантажів можуть бути окремі одиниці обладнання, які використовуються на робочій ділянці, а також майданчики складання, чи збереження продукції, візки, з яких знімають вантажі, залізничні вагони, автомобільний транспорт та інше. Тобто в місця переробки вантажів включається всі об’єкти виробництва, на яких відбувається піднімання вантажів кранами.

Список місць переробки вантажів представлений табл. 5.17.

1

2

3

4

#### Рисунок 5.8 - План робочої ділянки крана

Таблиця 5.17 - Місця переробки вантажів на робочій ділянці крана

| ## Номер місця | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наіменування | Станок | Зварювальний стенд | Стілаж | Візок |

Список вантажних одиниць по прикладу приведений в табл. 5.18.

Таблиця 5.18 - Вантажні одиниці на робочій ділянці крана

| Номер одиниці | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наіменування | Заготівка | Корпус | Контейнер |
| Маса, т | 5 | 10 | 20 |

Потужність потоку вантажних одиниць виражається кількістю вантажних одиниць, що переробляються на даній ділянці за відмічений відрізок часу. При відомому потоці за зміну можна визначити потужність потоку за рік по формулі:

N=ε z ДР,

де - кількість одиниць, що проходять через ділянку за зміну;

z - кількість робочих змін за добу (змінність);

Д Р - число робочих днів за рік.

При відомій програмі випуску виробу, в який входить дана вантажна  одиниця, потужність потоку для неї визначаємо по формулі:

N=П k,

де  П - програма випуску виробу;

k - кількість вантажних одиниць на один вироб.

Потужність потоку вантажних одиниць приведена в табл. 5.19.

Таблиця 5.19 - Потужність потоку вантажних одиниць

| Номер одиниці | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потужність потоку, од./рік | 1500 | 750 | 250 |

Кратність переробки вантажних одиниць визначається числом підйомів даної вантажної одиниці на даному місці вантажопереробки.

2) Схема вантажопотоку на робочій ділянці крана

Вантажопотік представляють у вигляді схеми із зображенням місць вантажопереробок і вантажних одиниць з вказівкою напряму руху кожної вантажної (рис. 5.9).

1

2

3

4

3

1

2

1

3

#### Рисунок 5.9 - Схема вантажопотоку на робочій ділянці крана

#### Матриця кратності за наведеним прикладом показана на рис. 5.10.

Вантажні одиниці

Місця вантажо- переробок

|  | 1 | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 4 |  | 0 |
| 2 | 0 |  | 0 |  | 2 |
| 3 | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 4 | 3 |  | 0 |  | 0 |

#### Рисунок 5.10 - Матриця вантажопереробок

3) Визначення Qi і Сi  на ділянці роботи крана.

Позначимо матрицю кратності вантажопереробок В, а матрицю-cтовпець потужності потоку вантажних одиниць П. Добуток цих двох матриць дає матрицю числа підйомів вантажних одиниць

Ч = ВП.

По наведеному прикладу

Ч= 15003000000500001000450000 .

Сума членів i-го стовпця матриці Сi є числом підйомів вантажу i-ї маси Qi за один рік,

Сi== 600030001500 .

Дані по розглянутому прикладу приведені в табл. 5.20.

Таблиця 5.20 - Значення Qi  і Сi на робочій ділянці крана

| Qi, т | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сi, 1/рік | 6000 | 3000 | 1500 |

Таким чином, одержані початкові дані для розрахунку режимної групи крана К.

  - Розрахунок поточного значення режимної групи

і залишкового режимного ресурсу крана при постійному

річному напрацюванню

1) Вихідні дані.

Qн – номінальна вантажопідйомність крана.

Маси вантажів і число їх піднімань за 1 рік (табл.5.21)

Таблиця 5.21 - Маси вантажів і число їх піднімань за 1 рік

| Qi | Q1 | Q2 | Q3 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сi | С1 | С2 | С3 | … |

2) Рівнева розбивка мас вантажів Qi.

Введемо в розрахунки і зазначимо відношення

qi =Qi /Qн .

При цьому очевидно, що 0 ≤ qi ≤1.

Розіб’ємо відрізок від 0 до 1 на m відрізків, які назвимо рівнями мас вантажів Qi .Далі ставимо задачу згрупувати всю безліч вантажів Qi, які переробляє кран на робочій дільниці,  за їх рівнями по величині маси в m рівнів.

Зазначимо:

n – загальна кількість вантажів різної маси;

i – порядковий номер вантажу 0 ≤ i≤n ;

qi - відношення для кожного вантажу Qi /Qн;

m - число вибраних рівнів;

j – порядковий номер рівня,  0 ≤ j ≤ m;

qj - середні значення qi в інтервалах рівнів.

В табл.5.14 наведено приклад розбивки всіх вантажів на 5 рівнів.

Таблиця 5.22 - Рівні (m=5), інтервали рівнів і середні значення  qj в інтервалах рівнів

| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інтервали рівнів | 0...0,2 | 0,2...0,4 | 0,4...0,6 | 0,6..0,8 | 0,8...1,0 |
| qj | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |

3) Визначення числа піднімань вантажів в рівнях.

Зазначимо:

кj – число вантажів, віднесених до даного рівня;

zj - загальне число поднімань вантажів даного рівня,

zj=1kjCi.

4) Перетворення вихідних даних до значень qj , zj і розрахунок річного напрацювання крану w1.

Таблиця 5.23 - Перетворення вихідних даних до значень qj , zj

| i | Qi, Т | Сi | qi | Рівень j | kj | zj | qj | qj3 zj /103 | w1=Σ1mqj3 zj /103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0,1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0,3 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | … 5 |  |  | … |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5) Визначення залишкового режимного ресурсу крана ΔL

Формула для поточного значення режимної групи має вигляд:

KL=lg 1nQiQH3Ci103lg2−2.

Застосуємо вирази qi = Qi /Qн і  zj=1kjCi.

Тоді маємо аналогічну формулу для режимної групи:

KL=lg 1mqj3zj103lg2−2,	    	      	 (5.17)

де qj - середні значення q в інтервалі одного рівня;

zj - загальне число поднімань вантажів, що знаходяться  в даному інтервалі.

Відзначимо, що в формулу (5.17) входять не безліч (n) вантажів Qi , а m середніх значень qj рівнів з сумарним числом піднімань вантажів zj  в рівнях .

Напрацювання крана за 1 рік (річне напрацювання) визначаємо по формулі:

w1=1mqj3zj103.	                                                (5.18)

Тоді

KL=lg w1Llg2−2.

При KL = K0, де  K0 - паспортна режимна група крана, L = L0,

L0=100,3K0+0,6w1.

Залишковий режимний ресурс крана, років

ΔL=L0−L.

  - Розрахунок поточного значення режимної групи

і залишкового режимного ресурсу крана при змінному

річному напрацюванню

Число щорічних піднімань вантажів zLj на відрізках часу L1, L2, L3,… подаємо таблицею (табл.5.24).

Річне напрацювання на відрізку часу визначається формулою (5.18), тобто:

w1L1=1mqj3zL1j103; w1L2=1mqj3zL2j103; w1L3=1mqj3zL3j103; ...

За час L  повне напрацювання крана буде складатися з його напрацювань на окремих відрізках часу L1, L2, L3,… , тобто

w1LL=w11L1+w12L2+....

Таблиця 5.24 – Число zLj  піднімань вантажів на  відрізках  часу за рік

qj

|  | z15 | z25 | z35 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | z14 | z24 | z34 | … |
|  | z13 | z23 | z33 | … |
|  | z12 | z22 | z32 | … |
|  | z11 | z21 | z31 | … |

0,9

0,7

0,5

0,3

0,1

L1

L2

L3

L

Напрацювання крана за повний час L визначаємо через середньозважене напрацювання на відрізках часу L1, L2, L3,…, Середньозважена величина має формулу:

w1L=w11L1+w12L2+...L.                                (5.19)

Повний режимний ресурс крана розраховуємо по формулі  (13), в якій за річне напрацювання приймаємо середньозважену його величину:

L0=100,3K0+0,6w1L.                           (5.20)

Залишковий режимний ресурс крана,  років

ΔL=L0−L.

#### 6 РОЗРАХУНКИ НАЙБІЛЬШ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ КРАНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

6.1 Втома матеріалу

6.1.1 Визначення межі витривалості матеріалу

#### Втома матеріалу є одним з найбільш небезпечних пошкоджень кранових конструкцій і в той же час найменш підлеглим  з боку його визначення при роботі машини. Так, як втома наступає перш за все в несучих, важко навантажених і найбільш відповідальних конструкціях крану, то стає зрозумілим, чому найбільш тяжкі аварії на кранах, як показує практика їх експлуатації, пов’язані саме з цим видом ушкоджень.

Вимірювальних перетворювачів для контролю втоми матеріалу на цей час не існує. Основним же методом визначення ймовірності руйнування матеріалу деталей від втоми є посередній, не прямий, а розрахунковий метод, коли реєструють навантаження, що здійснюються при роботі машини на контрольовану деталь, і число цих навантажень за визначений термін. Розрахунки проводять по методиці розрахунку деталей на циклічну міцність.

Основним методом розрахунку циклічної міцності конструкції є визначення  обмеженої межі витривалості матеріалу деталі з урахуванням коефіцієнта асиметрії циклу напружень r і коефіцієнта концентрації напружень k. Відома формула обмеженої межі витривалості матеріалу після відпрацьованого числа циклів діючих напружень у вигляді

σrk=σrkmNбz0,

де σrk- обмежена межа витривалості матеріалу при заданих r і k;

z0 - відпрацьоване число циклів діючих напружень  σ;

σrk- необмежена межа витривалості матеріалу;

Nб - базове число циклів для даного матеріалу при заданих r і k.

Коефіцієнт асиметрії циклу напружень r є відношення меншого значення діючого напруження  σmin  до більшого σmin :

r = σmin/σmax.

Як видно з рис.6.1, r змінюється в межах  −1≤r≤1.

0 < r < 1

-1 < r < 0

-1 < r < 0

r =1

r =1

r =1 1

r = 0

+σmax

+σmax

+σmax

+σmin

-σmax

r = 0

-σmax

-σmax

+σmin

σmin=0

-σmin

-σmin

+σmax

-σmin

σmin=0

+σmax= σo

σmax= σ-1

+σmax= -σmin

-σmax= σo

-σmin= -σmax

0 < r < 1

-σ

+σ

0

+σmin= +σmax

#### Рисунок 6.1 - Зміна коефіцієнта асиметрії  циклу в залежності від

#### знаку, величини і відношення меншого напруження σmin до більшого  σmax (всього 9 варіантів)

#### Формулу для необмеженої межі витривалості матеріалу при заданому коефіцієнті асиметрії циклу r (без урахування коефіцієнта концентрації напружень k )  одержують після виконання наступних дій.

- Записати вираз для середнього значення напруження σm між діючими в визначеному циклі - меншим σmin  і більшим σmax :

σm =( σmin + σmax)/2,  або

σm= σmax(1+r)/2.                                                 (6.1)

- Побудувати графік напружень в координатах  (m, max) (рис.6.2).

m

-1

max

m

A (m, max)

0

#### Рисунок 6.2- Графік напружень в координатах (m, max)

### При побудові графіка користуємось наступними міркуваннями.

З рис.6.1 виходить, що +σmax = 0 при варіантах 3 і 7. Діючими напруженнями в цьому випадку є -σmax. Найбільшою допустимою величиною цих напружень є -σ0 як межа витривалості матеріалу при від- нульовому циклі напружень з відповідним знаком. Середні напруження в цьому випадку

σm =- σ0/2.

### З  рис. 6.1  виходить, що σm=0 при варіанті 5, тобто коли - σmin =+ σmax. А так як в цьому випадку σmin і σmax рівні за абсолютною величиною, то приймемо найбільшою допустимою величиною цих напружень σ-1  як межу витривалості матеріалу при симетричному циклі.

- Виразити значення граничної межі витривалості σr з любим коефіцієнтом асиметрії циклу r  через відомі  характеристики матеріалу   σ−1 іσ0.

З цією метою на графіку рис.6.2 на відповідних осях відкладаємо відрізки -σ0/2 і σ-1  . На лінії, яка з’єднує точки -σ0/2 і σ-1, знаходяться всі значення σr. За найбільші допустимі напруження приймаємо σr=σmax. Далі продовжуємо міркування за допомогою графіка рис.30.

##### З метою одержання формули для σr приймемо до уваги, що в загальному випадку

##### σr= σст+ σа,                                                 (6.2)

##### де σст- напруження стаціонарного навантаження;

##### σа- змінні напруження, що доповнюють стаціонарне навантаження до максимального і створюють циклічність. Ці напруження називають амплітудними.

max = r

r

ст

a

0        m

0

t

m

-1

a

m

−σ02m

А (σmax,σr)

Рисунок 6.3- Графік  напружень при нестаціонарному навантаженні

На рис.6.3  проведемо лінію з точки 0 під кутом 450 до перетину її з вертикальною лінією, що має абсцису σт. Тоді одержимо стаціонарне навантаження, коли найбільше і середнє напруження рівні σт. З рис.6.3 також видно, що амплітудне напруження

σа=σ−1+σm tgγ−σm=σ−1−σm(1−tgγ), або

σа=σ−1−σm τ,

де  τ=1−tgγ називають коефіцієнтом чутливості матеріалу до асиметричності циклу, він визначається кутом γ нахилу лінії .

Підставивши з (6.1) значення σm, одержимо:

σа=σ−1−σmax(1+r) τ2.

Підставимо цей вираз в (6.2), перейдемо від σст до σm і σmax=σr. Тоді одержимо:

σr=σr(1+r) 12+σ−1−σr(1+r)τ2.

Вирішуємо це рівняння відносно σr:

σr+σr1+rτ2−σr1+r2=σ−1σr(1+1+rτ2−1+r2)=σ−1σr=(2+1+rτ−1−r)=2σ−1σr=(1+1+rτ−r)=2σ−1

В результаті одержимо вираз для межі витривалості матеріалу σr при заданому коефіцієнті асиметрії циклу через відому  межу витривалості матеріалу при симетричному циклі σ-1,

σr=2σ−11−r+τ (1+r).                                  (6.3)

Для врахування концентрації напружень в рівняння (6.2) вводять коефіцієнт k >1, умножаючи на нього амплітудні напруження,

σmax=σm+kσа.                                       (6.4)

Далі рішення для σrk, межі витривалості матеріалу з урахуванням коефіцієнта асиметрії циклу r і коефіцієнта концентрації напружень k, виконуються в повній аналогії з рішенням для σr. В результаті одержуємо   формулу:

σrk=2σ−1k (1−r)+τ (1+r).                                       (6.5)

Одержимо також формулу для σr, виражену через відому  межу витривалості матеріалу при віднульовому циклі σ0.

З рис.6.3 виходить, що

σr=σ02+σmtgγ;

σr=σ02+σr1+r2tgγ;

2σr=σ0+σr1+rtgγ;

tgγ=2σrσ0+σr1+r;

σ0tgγ+σr1+rtgγ=2σ;

σ0tgγ=2σr−σr1+rtgγ;

σ0tgγ=σr2−1+rtgγ;

σr=σ0tgγ2−1+rtgγ=σ02tgγ−1+r;

tgγ=1−τ;

σr=σ021−τ−1−r.

При врахуванні концентрації напружень

σrk=σ021−τ−k1+r.                                         (6.6)

При багаторівневому навантаженні, постійній асиметрії циклу і наявності концентратора напружень межа витривалості матеріалу зменшується на деяку величину  δ σrk після кожного блоку навантажень. (Маючи на увазі, що коефіцієнт концентрації присутній у всіх формулах межі витривалості, умовно опустимо його в подальших записах.)

На рис.6.4 показані криві втоми матеріалу в логарифмічних координатах при навантаженні деталі блоками - напружень  з числом циклів z1 і напружень з числом циклів z2. Межа витривалості матеріалу після першого навантаження змінюється на величину  δ σr=σr−σr.

lg 

 r

σr

σr

2

1

#### Рисунок 6.4 – Дворівневе  навантаження перерізу

Лінії 1 і 2 графіку паралельні, оскільки згідно закону накопичення втомних пошкоджень в матеріалі:

z1/N1 + z2/N2 = 1;  z1N2 + z2N1 = N1N2;  N2/z2 = N1/(N1 - z1).

Після логарифмування lg N2 - lg z2 = lg N1 - lg (N1 - z1).

Звідси витікає, що відрізки N2 - z2 і N1 - (N1 - z1) рівні між собою, а лінії 1 і 2 паралельні. Отже, для отримання δ σr і нового значення  σrдосить провести через точку z на графіку лінію 2, паралельну лінії 1, до її перетину з лінією N0.

Графік зміни межі витривалості при числі рівнів навантаження більше двох буде аналогічним приведеному на рис.6.4.

При повному вичерпанні ресурсу перетину, тобто приδ σr= σr , рівняння повного накопичення втомних пошкоджень має вигляд

1N0z1(σrσ1)m+z2(σrσ2)m+z3(σrσ3)m+⋯+zn(σrσn)m=1,     (6.7)

де  m - показник ступеня втомної кривої, що має одне і те ж значення для їх сімейства при ступінчастому навантаженні.

При однорівневому навантаженні і змінній асиметрії циклу лінії 1,2 ... графіка зміни межі витривалості не будуть паралельними (рис.6.5). Формула повного накопичення втомних  пошкоджень змінить свій вигляд.

lg

(r1)

 r1

 r2

 ri

 rn

A	x

(r1)

z1 (ri)

(r1)



(r1)

Рисунок 6.5 - Однорівневе навантаження із змінною

асиметрією циклу

Базовому числу циклів  відповідають різні по величині межі витривалості σr1, σr2, … , σr i, … , σr n, яких набуває матеріал після кожного навантаження деталі блоком напружень відповідної асиметрії r1,r2, ..., rn. Значення їх пов'язані з різними показниками ступеня втомних кривих m1,m2, ...,mi ...,mn.

Далі міркування про приведення блоків навантажень з різними асиметріями до навантаження i-той асиметрії ведуть таким чином.

Щоб перевести  зразок з початкового стану в який-небудь стан A (див. рис. 6.5), йому можна придати z1 циклів з асиметрією r1. Зразок може опинитися в тому ж заданому стані, якщо він спершу мав деяке число циклів навантажень з асиметрією ri.

При дворівневому навантаженні рівняння повного накопичення втомних пошкоджень матиме вигляд

1N0z1 (r1)N1+z2 (r1)N1=1.                            (6.8)

Аналогічні рівняння одержуємо при багатоасиметричному вантаженні деталі.

# 6.1.2 Розрахунок кранової деталі на циклічну міцність

# з врахуванням даних про навантаження крана за відпрацьований відрізок часу L (приклад)

Розрахувати на циклічну міцність вісь барабана в механізмі подйому вантажу мостового крана в/п Qн = 10т (рис.6.6). Відпрацьований час L = 20 років. Відрізки часу з постійним річним напрацюванням на выдрізку: L1 = 5років; L2= 3роки; L3= 12років. Число щорічних піднімань вантажів zLj та повне число піднімань в табл.6.1 і табл.6.2.

Qi

Рисунок 6.6 – Схема установки крана на робочому місці

Таблиця 6.1 – Число щорічних піднімань вантажів zLj

на окремих відрізках часу

| Рівні m | Середина інтервалу qj | zj=Σ1k Сi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | L3 |
| 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,3 | 1000 | 250 | 250 |
| 3 | 0,5 | 0 | 1000 | 1100 |
| 4 | 0,7 | 2000 | 5000 | 0 |
| 5 | 0,9 | 0 | 0 | 5000 |
|  | Σ | 3000 | 6250 | 6350 |

Таблиця 6.2 – Повне число поднімань вантажів

на відрізках часу L1, L2, L3  і за час L

| Рівні m | Середина інтервалу qj | Lі zj |  |  | За час L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | L3 |  |
| 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,3 | 5000 | 750 | 3000 | 8750 |
| 3 | 0,5 | 0 | 3000 | 13200 | 16200 |
| 4 | 0,7 | 10000 | 15000 | 0 | 25000 |
| 5 | 0,9 | 0 | 0 | 60000 | 60000 |
|  | Σ | 15000 | 18750 | 76200 | 109950 |

Розрахункова схема навантаження осі барабана приведена на рис.6.7.

(Qi)

Рисунок 6.7 – Розрахункова схема осі

##### Геометричні розрахункові розміри осі барабана:

| a | 0.2 |
| --- | --- |
| b | 0,12 |
| c | 0,52 |
| l | 1,2 |

1)  Визначення опорних реакцій і згинних моментів в осі

Реакції в опорах:

RA=2Fmaxcℓ;

RB=2Fmax−RA.

Згинні моменти в розрахункових перерізах:

M1=RAa;

M2=RBb.

Для прикладу, що розглядається, зусилля в канаті визначаємо по формулі:

Fmax=qojgmaη,

де qoi  - середини інтервалів по уровнях навантажень, виражених в тонах;

m, a, η - відповідно кратність, складність і ККД поліспасту.

В прикладі прийнято: m=2; a=2; η=0,9.

В табл. 6.3 приведені значення qoi для крана вантажопідйомності 10т, зусилля в канаті Fmax з врахуванням діючих навантажень на кран по табл. 6.1,  значення опорної реакції RA і згинного моменту M1.

Таблиця 6.3 – Дані по розрахунку згинних моментів в перерізі осі

| qoi, Т | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fmax,kH | 0 | 8,3 | 14 | 20 | 26 |
| RA,kH | 0 | 7,2 | 12,3 | 17,3 | 22,5 |
| M1, kH·м | 0 | 1,44 | 2,46 | 3,46 | 4,5 |

Наприклад:

Для першого рівня навантаження за відсутністю навантажень на кран значення  Fmax, RA, M1 дорівнюють 0.

Для наступного рівня навантаження:

Fmax=3⋅gm⋅a⋅η=8,3 kH;

RA=2⋅8,3cℓ=7,2kH;

M1=7,2a=1,44kH⋅м;

і т.д.

- Характеристики розрахункового перерізу

З розрахунків, що попередньо були проведені (за умови статичної міцності), призначено діаметр перерізу d=100мм. Момент опору перерізу

W=0,1d3 =0,1·0,13 = 0,1·0,001=0,0001м3.

3) Напруження згину в перерізі

σ=MW.

Результати розрахунків зведені в табл. 6.4.

Таблиця 6.4 – Напруження згину в перерізі

| qoi ,Т | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1, H·м | 0 | 1440 | 2460 | 3460 | 4500 |
| σ, МПа | 0 | 14,4 | 24,6 | 34,6 | 45 |

Наприклад:

σ=MW=14400,0001=14400000Па=144000001000000=14,4МПа.

# Розрахунок числа циклів зміни напружень в перерізі

При подніманні вантажу на высоту Н і його опусканні барабан з діаметром D зробить число обертів

n=2HmπD .

При кожному оберті напруження в розрахунковому перерізі осі змінюються від розтягу в нижніх волокнах до стиснення в верхніх. Абсолютна величина напружень залишається однією і тією ж. В цьому випадку маємо симетричний цикл зміни напружень, тобто коефіцієнт асиметрії циклу r=1. Число циклів зміни напружень дорівнює числу зроблених барабаном обертів. При підніманні кожного вантажу число виконаних циклів

Nj=zjn.

За прикладом прийняті значення: Н=5м; D=0,5м. Тоді

n=2⋅5⋅2π⋅0,64=10об.

Число циклів зміни напружень в перерізі за час служби крана приведені в табл.6.5.

# Таблиця 6.5 – Число циклів напружень в перерізі

| ## Рівні m | Середина інтервалу qj | zj=Σ1l | Nj= zjn | NЭ=Σ Nj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 0 | 0 | 1099500=1,1·106 |
| 2 | 0,3 | 8750 | 87500=0,087·106 |  |
| 3 | 0,5 | 16200 | 162000=0,16·106 |  |
| 4 | 0,7 | 25000 | 250000=0,25·106 |  |
| 5 | 0,9 | 60000 | 600000=0,6·106 |  |

5) Визначення еквівалентних напружень

Випадок 1 – найбільші напруження в перерізі і еквівалентні напруження меньші за необмежену межу витривалості матеріалу, тобто σЭ<σrk (рис.6.8).

Випадок 2 - найбільші напруження в перерізі і еквівалентні напруження більші за необмежену межу витривалості матеріалу, тобто σЭ>σrk (рис.6.9).

σ

σrk

[σ]

σ4

σ5

σ2

σ3

N5

σ1

N3

N4

σЭ<σrk

N1

N2

0

N

Nб

Рисунок 6.8 – Випадок навантаження σЭ<σrk

σ

σ5

σ4

σ3

N5

σЭ>σrk

σэ

σ2

N4

σ1

N3

σrk

N2

N1

0

N

Nб

Nэ

Рисунок 6.9  – Випадок навантаження σЭ>σrk

В першому випадку розрахунок деталі ведуть на необмежену межу витривалості.

В другому випадку розрахунок деталі ведуть на обмежену межу витривалості.Кранові конструкції розраховують тільки на необмежену межу витривалості. Це пояснюється тим, що кран відноситься до машин підвищеної небезпеки, і розрахункова ймовірність появи втомних пошкоджень в несучих елементах крана повинна бути виключена.

Розглядаємо перший випадок.

Рівняння накопичення пошкоджень втоми в матеріалі перерізу при п’ятирівневому навантажені можна записати в наступному вигляді:

σЭmNЭ=σ5mN5+σ4mN4+σ3mN3+σ2mN2+σ1mN1;

абоσЭmNЭ=σ5m(N5+(σ4σ5)mN4+(σ3σ5)mN3+(σ2σ5)mN2+(σ1σ5)mN1);

σЭm=σ5m(N5NЭ+(σ4σ5)mN4NЭ+(σ3σ5)mN3NЭ+(σ2σ5)mN2NЭ+(σ1σ5)mN1NЭ);

σЭ=σ5m1NЭ(N5+(σ4σ5)mN4+(σ3σ5)mN3+(σ2σ5)mN2+(σ1σ5)mN)1.

В цих формулах NЭ=N5+N4+N3+N2+N1.

За прикладом приймаємо показник ступені кривої витривалості m=3:

σЭ=σ5m1NЭ(N5+(σ4σ5)mN4+(σ3σ5)mN3+(σ2σ5)mN2+(σ1σ5)mN1)=

=45311,1(0,6+(0,77)30,25+(0,55)30,16+(0,32)30,087)=

=4530,9(0,6+0,46⋅0,25+0,17⋅0,16+0,033⋅0,087)=

=4530,9(0,6+0,115+0,03+0,003)==

=4530,9⋅0,75 = 4530,675=45⋅0,88=39,6МПа.

Таблиця 6.6 – Основні характеристики вуглецевих та легованих

сталей для виготовлення валів і осей

| ## Марки сталі |  | #### Межа міцності σв, МПа | Межа теку-честі σТ, МПа | Межа витривалості по нормальним напруженням σ−1, МПа | Межа витривалості по дотичним напруженням τ−1, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вуглецеві | Ст3 | 430 | 240 | 184 | 107 |
|  | Ст5 | 520 | 270 | 224 | 129 |
|  | Ст6 | 600 | 320 | 258 | 150 |
|  | 15 | 380 | 230 | 163 | 95 |
|  | 25 | 460 | 280 | 197 | 114 |
|  | 40 | 580 | 340 | 248 | 144 |
|  | 45 | 610 | 460 | 274 | 158 |
| Леговані | 50Г | 660 | 400 | 290 | 168 |
|  | 20Х | 800 | 650 | 360 | 208 |
|  | 40Х | 1000 | 800 | 430 | 250 |
|  | 18ХГТ | 1000 | 900 | 440 | 250 |
|  | 14СХФА | 900 | 750 | 395 | 229 |
|  | 35ХМ | 950 | 750 | 412 | 238 |
|  | 30ХГС | 1100 | 850 | 465 | 270 |
|  | 40ХН | 1000 | 800 | 450 | 261 |

Вибрана сталь 45, межа витривалості при симетричному циклі якої

σ−1 = 274 МПа.

6) Визначення допустимих напружень

Допустимі напруження

[σ]=σrkA,

де σrk- межа витривалості матеріалу при коефіцієнті асиметрії r і коефіцієнті концентрації напружень k;

А - запас міцності.

Межу витривалості матеріалу визначаємо по формулі:

σrk=2σ−1(1−r)k+(1+r)η,

де σ−1 - відома межа витривалості матеріалу при базовому числі циклів Nб=106 і коефіцієнті асиметрії цикла r = -1 ;

r  - коефіцієнт асиметрії діючого циклу;

k  - коефіцієнт концентрації напружень в перерізі;

η - коефіцієнт чутливості матеріалу до асиметрії циклу.

За прикладом прийняті значення: r = -1; k = 1,82; η = 0,3. Тоді

σrk=2⋅274(1+1)⋅1,82=5483,65=150МПа..

Допустимі напруження

[σ]=σrkA=1501,5=100 МПа..

Оскільки σЭ<[σ], 39,6 МПа <100МПа, то умова циклічної міцності  перерізу осі виконується.

З одержаних результатів розрахунку виходить, що в даному випадку маємо σЭ<σrk .

Далі розглянемо другий випадок, коли σЭ>σrk. Хай вісь барабана має діаметр d=60мм.

Характеристики розрахункового перерізу:

d=60мм; W = 0,1 d 3= 0,1·0,063 = 0,1·0,00022=0,000022 м3.

Напруження в перерізі при d=60мм зведені в табл.6.7.

Таблиця 6.7-  Напруження в розрахунковому перерізі при d=60мм

| qoi ,т | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1, H·м | 0 | 1440 | 2460 | 3460 | 4500 |
| σ, МПа | 0 | 65 | 112 | 157 | 204 |

Число циклів напружень приймаємо з табл.6.5.

σЭ=σ5m1NЭ(N5+(σ4σ5)mN4+(σ3σ5)mN3+(σ2σ5)mN2+(σ1σ5)mN1)=

=204311,1(0,6+(0,77)30,25+(0,55)30,16+(0,32)30,087)=

=20430,9(0,6+0,46⋅0,25+0,17⋅0,16+0,033⋅0,087)=

=20430,9(0,6+0,115+0,03+0,003)=

=20430,9⋅0,75=204⋅0,88=180МПа.

В результаті розрахунків маємо σЭ>σrk, так як 180МПа >150МПа. Виходить, що умова циклічної міцності перерізу осі не виконується.

Задамося питанням – яким буде строк служби осі з даним розрахунковим перерізом d=60мм.

Обмежену межу витривалості матеріалу при даному σЭ  приймемо σrko= σЭ=180 МПа. Тоді обмежене число циклів навантаження осі

σЭmNЭo=σrkomNэо=σrkmNб;

NЭо=(σrkσrko)mNб.

За прикладом            NЭо=(150180)3106=0,57⋅106.

Обмежений строк служби осі, виражений в роках, одержимо, виходячи з наступних міркувань.

Число циклів напружень в перерізі осі за один рік N(1рік) визначимо, користуючись даними табл.6.1. При цьому N(1рік) за термін роботи крана L одержимо, як середньозважену циклів N(1рік)i  на кожному відрізку часу роботи крана  L1; L2; L3:

N(1рiк)=(z1L1+z2L2+z3L3)nL.

За прикладом

N(1pik)=(3000⋅5+6250⋅3+6350⋅12)1020=0,056⋅106.

Формулу для обмеженого строка служби осі l0  одержимо з співвідношення

NЭо=loN(1pik), тобто   lo=NЭоN(1pik).

За прикладом

lo=0,57⋅1060,056⋅106=10 pokiв.

Визначимо потрібний діаметр осі, якщо строк служби крана задано не більше як l0=50 років. За цей час число циклів еквівалентних напружень в осі відбудеться

NЭопотр=loN(1pik)=0,056⋅106⋅50=2,8⋅106.

Потрібне значення еквівалентних напружень для числа циклів

Nэопотр=2,8·106

σЭпотр=σrko=σrkmNбNЭопотр=15031062,8⋅106=150⋅0,71=107 МПа.

Найбільші напруження в осі при  σЭпотр=107 Мпа   і Nэопотр=2,8·106  .

Виходячи з того, що  (σiσmax)mNi=(MiMmax)mNi, найбільші напруження σ5 визначаємо з формули:

σЭпотр=σ531NЭопотр(MiM5)mNi.

σЭпотр=σ531NЭопотр(N5+(M4M5)3N4+(M3M5)3N3+(M2M5)3N2+(M1M5)3N1).

Значення в дужках з попередніх розрахунків

N5+(M4M5)3N4+(M3M5)3N3+(M2M5)3N2+(M1M5)3N1=0,75⋅106.

Так як строк служби осі збільшується до l0=50 років проти раніше прийнятого l0=20 років, одержане значення в дужках збільшиться пропорційно 50/20 і  буде дорівнювати

0,75·106 ·(50/20)=1,9·106 .

Тоді

σЭпотр=σ531,9⋅106NЭопотр), або  107=σ531,9⋅1062,8⋅106=σ530,68=0,88σ5

Звідси

σ5=1070,88=121МПа.

Потрібний момент опору перерізу осі

W=M5σ5=4500121⋅106=0,0000037м3.

Потрібний діаметр осі

d=3W0,1=30,000037=0,074м=74мм.

6.2 Розрахунки елементів конструкцій на зношування

Під зношуванням розуміють процес поступової зміни розмірів тіла при терті, що виявляється у відділенні з поверхні тертя матеріалу. Результат зношування називають зносом.

При діагностуванні конструкцій вимірювання величини зносу в більшості випадків не викликає труднощів. Для цього існує чимало методів і приладів, які були розглянуті у попередніх розділах. Тут будуть розглянуті основні принципи розрахунку величини зносу деталей після визначеного терміну роботи з метою порівняння їх фактичної довговічності запланованій при виготовленні машини. Відповідь на це питання дає можливість установити причини непередбаченого зношування, яке може виникати в процесі експлуатації конструкції.

Існує два методи інженерного розрахунку елементів конструкцій на зношування:

а) розрахунок по допустимому тиску на поверхні тертя;

б) розрахунок по допустимій величині зносу.

Перший метод  припускає порівняння фактичного тиску на робочій поверхні деталі з його допустимим розрахунковим значенням, тобто перевірка умови p < [p]. Допустимий тиск [p]для різних матеріалів визначають експериментальним шляхом.  Метод широко застосовують в машинобудуванні, там, де є конкретні умови роботи поверхонь тертя. При цьому наперед задають діапазони тиску, швидкостей, величину граничного зносу. Прикладом може служити фрикційна пара гальма. Для металевого і неметалевого елементів пари, виходячи з умов їх роботи, експериментальним шляхом визначають величину допустимого тиску, який потім використовують  в розрахунках зусиль, що діють на фрикційну пару, а також площі поверхонь тертя.

Другий метод заснований на аналітичному описі процесу зношування пар тертя.

Розглядається сумісне зношування обох робочих поверхонь сполучення. Передбачається, що контакт поверхонь зберігається постійно і за всією площею контакту. Знос сполучення утворюється в результаті поступової зміни розмірів двох тіл і відповідного їх зближення. При цьому виділяють два розрахункові випадки:

а) при взаємному зближенні в процесі зношування поверхонь, що труться, елементи переміщаються в визначеному конструкцією незмінному напрямку;

б) при взаємному зношуванні поверхонь, що труться, елементи переміщаються вільно, тобто у непередбаченому напрямку.

У першому випадку зближення деталей

U1−2=UX1+UX2,

де UX1 і UX2 - знос першої і другої деталі, зміряний в заданому напрямку їх переміщення.

У другому випадку

U1−2=(U1+U2)cos α,

де U1 і U2 - знос поверхонь першої і другої деталі, зміряний по нормалі до напрямку сил тертя, що діють на поверхнях;

 -  кут між нормаллю до сили тертя і можливим змінним напрямком руху деталей в процесі зношування їх робочих поверхонь.

Кожна з величин  Uх1, Uх2, U1, U2 визначається з використанням закону зношування, який дає інтенсивність наростання зносу,

γ=f (p, V),

де  - інтенсивність (швидкість) зношування поверхні;

p - тиск на робочій поверхні;

V - відносна швидкість ковзання.

Величина зносу за час t

U=γt.

Властивості матеріалів і зовнішні умови, що визначають інтенсивність зношування, виражають коефіцієнтом k. Закон зношування для конкретної пари тертя записують у вигляді

γ=k pm V.

Показник ступеня m залежить від виду тертя. При абразивному, окислювальному і деяких інших видах тертя, коли відсутні непередбачені умови роботи фрикційної пари, приймають m = 1.

Для визначення кута  між нормаллю до сили тертя і можливим напрямком руху деталі в процесі зношування її робочої поверхні А. С. Проніков [23] розробив класифікацію пар тертя, згідно якої можна розрахувати величину зносу у разі спрямованого руху деталей, що сполучаються, і при їх вільній самоустановці. Сполучення представлені двома типами, в кожному з яких є п'ять груп (рис.6.10).

У табл.6.8 наводяться приклади пар тертя згідно даної класифікації.

Таблиця 6.8 - Приклади різних груп і деяких типів сполучення деталей

| Група | Тип сполучення |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Конічні гальма і фрикційні муфти | Диски фрикційних муфт |
| 2 | Ходовий гвинт - гайка, гальма з жорстким закріпленням колодки | Вал - підшипник ковзання, гальма з шарнірним кріпленням колодок |
| 3 | Поршневі кільця - гільза циліндра | Поступальні направляючі ковзання |
| 4 | Зубчасте зачеплення, кулачок - штовхач | Колесо - рейка, роликові направляючі |
| 5 | Ріжучий інструмент з жорсткою установкою | Ріжучий інструмент з самоустановкою |

Рисунок 6.10 - Класифікація пар тертя за умови зношування

6.3 Розрахунки елементів конструкцій з урахуванням корозії

Міцність елементу, ураженого корозією, знижується з наступних основних причин:

- зменшення розмірів розрахункового перерізу деталі;

- зниження межі витривалості матеріалу деталі;

- підвищення концентрації напружень в розрахунковому перерізі.

Перший чинник легко враховується в розрахунках шляхом підстановки фактичних розмірів перерізу з урахуванням корозійного шару.

Зміна фізико-механічних властивостей матеріалів при корозії виявляється в зменшенні межі текучості, тимчасового опору, ударної в'язкості. Зменшується межа витривалості при згині і розтягу-стисненні. У табл.6.9 приводяться відомості про зміну межі витривалості деяких сталей в результаті корозії.

Таблиця 6.9 - Зміна межі витривалості матеріалів при корозії

| Матеріал зразка | Тимчасовий опір, МПа | Межа витривалості |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На повітрі | В корозійному середовищі |
| Чугун Сталь Сталь Сталь Сталь | 280 550 495 640 875 | 123 378 350 382 445 | 99 203 168 133 98 |

Підвищена концентрація напружень в корозійному шарі виникає в результаті виникнення на дні корозійних порожнин підвищених концентраторів, які є джерелами зародження мікротріщин. При розрахунках це враховується коефіцієнтом концентрації напружень  kКОР, який визначається експериментальним шляхом або розраховується по формулі

kkop=k1+1βkop−1,

де kкор - коефіцієнт концентрації, одержаний при випробуванні зразка на повітрі;

КОР - коефіцієнт зниження межі витривалості матеріалу в корозійному середовищі в порівнянні з межею витривалості на повітрі,

βкор=σ−1 корσ−1 пов.

Особливим видом руйнування матеріалів, що знаходяться в контакті під навантаженням, є фреттінг-корозія. Фреттінг в загальному випадку означає коливальний відносний рух притиснутих одна до іншої деталей. В результаті корозії на робочих поверхнях утворюються оксиди, вихід яких із зони контакту утруднений. При мікроколивальних процесах оксиди руйнуються, створюючи локальні згустки. Об'єм згустку оксиду більше первинного об'єму металу, тому в місцях посадок утворюється додатковий внутрішній тиск, який в результаті фреттінга сприяє руйнуванню матеріалу. Таке руйнування найчастіше виявляється у вигляді локальних виразкових поглиблень, щільно заповнених продуктами окислення. Спостерігається фреттінг-корозія в пресових посадках, в шліцьових, болтових і заклепувальних з'єднаннях. Пошкодження характерне також для сталевих дротяних канатів, зрівняльних блоків і ін.

В результаті дії фреттінг-корозії знижується несуча здатність розрахункового перетину, підвищується коефіцієнт концентрації напружень. Для зниження впливу концентрації напружень застосовують різні конструктивні рішення, наприклад, приведені на рис.6.11.

Рисунок 6.11  - Конструктивні вирішення посадочних місць втулки на валу за умови зниження концентраторів напружень

Як зазначалось вище, існує  цілий ряд методів вимірювання  корозії. Сюди відносяться такі методи як ультразвуковий з вимірюванням товщини непошкодженого металу, радіографічний, метод вихрових струмів, а також спектрографічний, коли на спектр чистого металу накладають спектр металу з окислами, метод електричного опору, коли реєструють зміну омічного опору зразка з корозією, контрольних отворів і зондів, коли шар корозії контролюють в окремих спеціальних отворах або зондами.

#### 7 ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ І РЕМОНТАХ КРАНІВ

  - Розробка і реалізація планів ТО і Р кранів на  підприємстві

#### Розглянемо процес планування і виконання робіт по технічному обслуговуванню і ремонту однієї одиниці устаткування, а саме крана, від моменту його придбання до повного вичерпання ресурсу. За цей час  службами і підрозділами підприємства проводяться в певному порядку для даної одиниці устаткування операції облікового, плануючого і безпосередньо ремонтно-відновлювального характеру. Розглянемо, які служби і підрозділи  підприємства приймають участь у цьому процесі.

#### У виконанні робіт беруть участь наступні підрозділи підприємства:

#### - відділ постачання (ВП);

#### - відділ капітальних споруд (ВКС);

#### - планово-фінансовий відділ (ПФВ);

#### - група планово-запобіжних ремонтів (ПЗР);

#### - цех основного виробництва, в якому встановлений кран (ЦОВ);

#### - конструкторське бюро відділу головного механіка (КБ);

#### - технологічне бюро відділу головного механіка (ТБ);

#### - відділ праці і заробітної платні (ВПЗ);

#### - ремонтна бригада цеху (РБЦ);

#### - відділ технічного контролю (ВТК);

#### - ремонтно-механічний цех (РМЦ).

#### Зміст і послідовність виконання операцій, а також взаємодія підрозділів в процесі планування і виробництва робіт по ТО і Р кранів показані в табл.7.1.

#### Згідно до приведеної в таблиці схеми планування ТО і Р на кранах проводиться як за системою ПЗР, так і за системою по фактичному стану конструкцій машини. Вибраний спосіб реалізується при виконанні п.4, коли призначається схема майбутнього плану ТО і Р машини у вигляді структури ремонтного циклу.

#### Після виконання п. 4 подальші операції проводяться в прийнятому на даному підприємстві порядку.

#### Таблиця 7.1 - Основні операції при виконанні робіт по ТО і Р кранів

| № п/п | Назва операції | Вико- нувач | Кому пере-дає |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання нового крана і його реєстрація | ВС | ВКС |
| 2 | Монтаж крана. Актування установки | ВКС | ПЗР |
| 3 | Привласнення інвентарного номера, визначення норми амортизаційних відрахувань | ПЗР | ПФВ |

Продовження табл.7.1

| 4 | Визначення структури ремонтного циклу. Підготовка план-графіка ТО і Р крана на рік | ПЗР | ЦОВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Підготовка планів-нарядів для виконання технічних обслуговувань (ТО) крана | ПЗР | ЦОВ ВПЗ |
| 6 | Підготовка зведеного річного плану поточних і капітальних ремонтів устаткування | ПЗР | КБ |
| 7 | Виконання поточних ремонтів на кранах |  |  |
|  | 7.1 Підготовка дефектаційних відомостей, ремонтних креслень і специфікацій | КБ | ТБ |
|  | 7.2 Постачання матеріалів, комплектуючих виробів, запасних частин для ремонту | ЦОВ | ПФВ |
|  | 7.3 Розробка технологій ремонту, нормування робіт, розрахунок витрат на матеріали | # ТБ | РБЦ |
|  | 7.4 Виконання ремонтних робіт на крані, оформлення приємоздаточного акту | РБЦ | ЦОВ |
|  | 7.5 Нарахування заробітної платні за виконану роботу | ПФВ | РБЦ |
| 8 | Виконання капітальних ремонтів на кранах |  |  |
|  | 8.1 Підготовка ремонтних креслень і специфікацій на основі дефектаційних відомостей | КБ | РМЦ |
|  | 8.2 Виконання капітального ремонту крана, оформлення приємоздаточного акту | РМЦ | ЦОВ |

  - Виконання ремонтних робіт на кранах

    - Дві категорії робіт по ремонту і відновленню кранів

З урахуванням характеру робіт, що виконуються при ремонтах і відновленню конструкцій кранів виділяють дві категорії ремонту:

- ремонт без застосування зварювання для відновлення несучих металевих конструкцій крана;

- ремонт із застосуванням зварювання для відновлення несучих металевих конструкцій крана.

У першому випадку заданий об'єм ремонтних заходів на крані може провести будь-яке підприємство, що має в своєму розпорядженні необхідну матеріально-технічну базу і підготовлений для цих цілей склад робітників.

У другому випадку ремонтні роботи може виконувати тільки спеціалізоване підприємство, що має для цього дозвіл (ліцензію) органу Держнаглядохоронпраці. Таким чином, ремонти із застосуванням зварювання несучих металоконструкцій кранів знаходяться під контролем наглядових органів і повинні відповідати особливим вимогам.

Для отримання дозволу на виробництво робіт другої категорії підприємство повинне пред'явити органам Держнагляду наступні дані:

- відомості про наявність на підприємстві спеціальних, підготовлених для проведення зварювальних робіт виробничих площ, оснащених спеціальними стендами, пристосуваннями та апаратурою;

- асортимент матеріалів (сталей, електродів, флюсів і ін.), необхідних для виконання зварювання металоконструкцій кранів;

- документацію у вигляді “Технічних умов” (ТУ) на виробництво зварювальних робіт;

- методику і технічні засоби контролю якості зварних з'єднань.

    - Основний зміст технічних умов на проведення

зварювальних робіт на кранах

Матеріали. У даному розділі ТУ приводяться марки сталей, які застосовуються підприємством при виконанні зварювальних робіт на кранах. Перелік деяких сталей для даного цільового використання приведений в табл. 7.2 і 7.3.

Таблиця 7.2 - Низьковуглецеві зварні сталі для несучих металоконструкцій вантажопідйомних кранів

| Клас міцності | Марка | ДСТУ | Вид прокату |
| --- | --- | --- | --- |
| С38/23 | ВСт3сп4 ВСт3пс4 ВСт3пс5 ВСт3пс4 ВСт3Гпс5 |  | Листівний, фасоний, сортовий товщиною до 25 мм Те ж товщиною до 25 мм « Те ж товщиною до 30 мм Те ж товщиною до 60 мм |

Для зварювання сталей застосовують електроди, зварювальний дріт і флюси різних марок. У табл. 7.4 приведені деякі з них.

Таблиця 7.3 - Низьколеговані сталі для зварних конструкцій

вантажопідйомних кранів

| Клас міцності | Марка | ДСТУ | Вид прокату |
| --- | --- | --- | --- |
| С 44/29 С46/33 С52/40 | 09Г2 09Г2С 15ХСНД 10ХСНД 14Г2АФ 09Г2С | 19281-89 « « « « 8731-87 | Листівний, фасоний, сортовий товщиною до 32мм Те ж товщиною до 100 мм Те ж товщиною до 32 мм Те ж товщиною до 40 мм Те ж товщиною до 50 мм Те ж товщиною до 32 мм |

Підготовка. Технічні умови включають вимоги по підготовці елементів металоконструкцій до зварювання. Сюди входять нормативні обмеження розмірів і заданих форм при правці, згинанні, порізці та механічній обробці елементів. Наприклад, указуються допуски на розміри оброблених під зварку кромок залежно від товщини листа і ін.

Таблиця 7.4 - Електроди, зварювальний дріт і флюси для зварювання металоконструкцій вантажопідйомних кранів

| # Несучі конструкції з низьковуглецевих сталей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроди |  | Зварювальний дріт |  |  | Флюси |
| Тип | Марка |  | Під флюсом | В середовищі СО2 |  |
| Э42А Э46 | УОНИ-13/45 СМ-11 ОЗС-2 ОЗС-4 ОЗС-12 МР-3 АНО-13 АНО-4 АНО-2О |  | Св-08А Св-08ГА | Св-08Г2С Св-08Г2СЦ ПП-АН8 ПП-АН9 ПП-АН4 ПП-АН10А | АН-348А ОСЦ-45 |

Продовження табл.7.4

| # Несучі конструкції з низьколегованих сталей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Э50А Э60 | УОНИ-13/55 АНО-10 УОНИ-13/65 | Св-08ГА | Св-08Г2С Св-08Г2СЦ ПП-АН8 ПП-АН10А | АН-348А ОСЦ-45 |

Складання. При зварюванні окремі елементи металоконструкції повинні знаходитися в положенні, заданому на кресленні. Щоб забезпечити це положення, часто використовують спеціальні пристосування, стенди, кондуктори, притискні пристрої і ін. У кресленні указується допуск на відхилення монтажного розміру або зсув елементу.

Зварювання. Технічні умови містять спеціальний розділ, в якому регламентуються режими зварювання, способи його різного виконання. У режим зварювання входить вибір діаметру електроду, сили струму, напруги, швидкості зварювання.

Післязварювальні роботи. Технічними умовами передбачаються заходи, які слід провести після проведення зварювальних робіт. Тут передбачається досягнення необхідної якості очищення зварних з'єднань, додання природного виду конструкції. У післязварювальні роботи включаються також операції термообробки, відпуску, відпалу конструкції і ін. Приводяться технології проведення цих робіт.

Контроль. Якість зварних конструкцій після їх ремонту повинна бути встановлена певними методами контролю з використанням набору технічних засобів. Предметом контролю є наступні основні показники:

- просторова геометрична форма зварної конструкції, її відповідність початковим проектним розмірам;

- геометрія зварних швів за стандартом;

- щільність металу шва і біляшовної зони;

- щільність зварного з'єднання в цілому.

У Технічних умовах повинен бути приведений перелік технічних засобів, що використовуються для контролю результатів зварювальних робіт, їх характеристики і методика по застосуванню. Приводиться затверджена форма представлення результатів контролю, завірених відповідальною особою.

    - Ремонтні креслення

Правила виконання ремонтних креслень визначені стандартом. Вони істотно відрізняються від правил, відповідно до яких розробляються креслення конструкторської документації. Основна відмінність полягає в наступному:

1) На одному й тому ж аркуші ремонтного креслення можуть бути розміщені зображення конструкції в зборі, окремі її елементи (деталі), обробка даних елементів, опис порядку проведення робіт, технічні вимоги і контроль.

2) На ремонтному кресленні основними лініями зображають тільки елементи ремонтного призначення з їх видами, розрізами, перетинами. Всі конструктивні форми ремонтованого виробу показують тонкими лініями.

3) Допустимі відхилення розмірів на ремонтному кресленні позначають цифрами (наприклад, Ф18+-0,5).

4) На ремонтних кресленнях зварних конструкцій рекомендується указувати порядок підготовки елементів під зварку, тип і спосіб накладання зварних швів У табл. 7.5 приводяться позначення зварних швів згідно стандарту ГОСТ 5264-80.

При зварюванні і наплавленні відновлюваних деталей на кресленні указується повна марка електроду. Для наплавлення використовують електроди типів: ЭН-15Г5, ЭН10Г2, ЭН-30Г2ХМ. Залежно від інтенсивності  навантаження деталі при роботі для її відновлення можуть бути застосовані електроди марки ЦС-1, ЦС-2.

На ремонтних кресленнях, що розробляються для відновлення деталей способом механічної обробки, можуть бути приведені маршрутні технологічні карти, вказані ріжучий інструмент і оснащення, параметри режимів різання. При обробці деталей під ремонтний розмір на кресленні указують розрахункові значення нових розмірів з урахуванням зміряної і позначеної на кресленні величини зносу, встановлених для обробки припусків і допусків на розміри.

  - Відновлення пошкоджених деталей кранів

7.3.1 Способи відновлення деталей при різних видах пошкоджень

Відновленню підлягають деталі, що мають наступні види пошкоджень: знос, корозію, об'ємні і місцеві зміни форми, порушення місць приєднань. Не підлягають відновленню деталі, що мають втомні пошкодження, а також ті, матеріал яких одержав інші (наприклад, хімічні) необоротні зміни.

Таблиця 7.5 - Позначення  зварних швів по ГОСТ 5264-80

| З’єднання | Тип зварного шва | Ескиз | Товщина элементів | Позначення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Стикування | Односторонній -«- Двосторонній Двосторонній Односторонній Двосторонній |  | 1…4 3…60 -«- 8…120 3…60 -«- | С2 С8 С12 С25 С18 С21 |
| ## Кутові | ## Односторонній Двосторонній ## Односторонній Двосторонній |  | 1…30 2…30 3…60 -«- | У4 У5 У6 У7 |
| Таврові | Односторонній Двосторонній Односторонній Двосторонній |  | 2… 40 -«- 2 … 60 -«- | Т1 Т3 Н1 Н2 |

Існують різні способи відновлення пошкоджених деталей. У табл. 7.6 приведений перелік типових пошкоджень деталей і основні способи усунення цих пошкоджень.

Таблиця 7.6 - Способи відновлення типових пошкоджень деталей

| ## Пошкодження | ## Способи відновлення |
| --- | --- |
| ## Знос | 1. Поповнення зношеного шару 1.2 Метод заливки 1.1 Метод наплавлення 1.3 Метод напилення 1.4 Метод осадження металу 2 Механічна обробка поверхні на ремонтний розмір 3 Застосування змінної вставної деталі |
| ## Корозія | 1 Відновлення шару корозії 1.1 Метод поповнення шару корозії 1.2 Електрохімічні методи 2 Посилення міцності ураженої ділянки 3 Заміщення ураженої ділянки 4 Повна заміна елементу конструкції |
| ## Об’ємна деформація | 1 Правка 1.1 Холодна правка 1.2 Гаряча правка 2 Термічні заходи 3 Силові заходи |
| Місцеві деформації | 1 Поповнення деформованої ділянки 2 Холодна і гаряча правка |
| Руйнування матеріалу (тріщини) | 1 Заварка тріщини 2 Посилення міцності ділянки 3 Заміна елементу |
| Пошкодження місць з’єднання | ##### 1 Локальне відновлення зварних швів 2 Заміна зварних швів 3 Реконструкція місця кріплення 4 Заміна та відновлення деталей з’єднання (гвинтів, клепок, шпонок, шліців то що. |

7.3.2 Методи поповнення зношеного шару деталі

Метод наплавлення. Наплавлення деталей проводиться з застосуванням газового і електродугового зварювання. Зварювання може бути ручним і автоматичним.

При здійсненні наплавлення повинні бути виконані наступні основні вимоги:

- викривлення деталі в результаті температурних дій повинне бути відсутнім або знаходитися в заданих межах;

- наплавлений шар повинен бути достатньо монолітним;

-матеріал наплавленого шару повинен відповідати заданим фізико-механічним властивостям;

-залишкові внутрішні термічні напруження повинні бути мінімальними.

Для викривлення застосовують спеціальні способи накладення валиків металу на деталь, що наплавляється,.

Плоскі пластини, як і при накладенні зварних швів, рекомендується наплавляти одним з зворотно-поступальних способів (рис. 7.1).

#### Рисунок 7.1 – Зворотно-поступальні способи накладення

#### зварних швів

#### Циліндрові поверхні наплавляють подовжніми валиками при ручному наплавленні, причому валики накладають у попередньо визначеній послідовності (рис.7.2, а). Автоматичне наплавлення проводять по гвинтовій лінії (рис. 7.2, б).

#### Зниженню внутрішніх напружень в деталі при наплавленні досягають її попереднім нагріванням до температури не нижче 200...300о С.

#### Монолітність і якість наплавленого шару пов'язані, перш за все, з правильно вибраним матеріалом електроду і режимом процесу плавлення.

#### Для наплавлення сталевих деталей застосовують електроди марок О3Н-250У, РН-70, УОНІ 13/45, СМ-11, О3С-2. Для деталей, що інтенсивно зношуються, можуть бути застосовані електроди типів Э60А, Э70, Э85. Наплавлення поверхонь з високими зносостійкими властивостями рекомендується проводити спеціальними порошковими сумішами, трубчастими електродами і твердими сплавами. Трубчасті електроди виготовляють із сталевих стрічок із заповненням порошковою шихтою. У шихту включають тверді сплави:  сормайт, карбід вольфраму, феросплави.

а                                           б

#### Рисунок 7.2 - Наплавлення циліндрових поверхонь

#### Різке підвищення якості наплавлення виходить при автоматичному протіканні процесу накладення шару розплавленого металу на поверхню деталі. Ручне наплавлення не дозволяє витримати стабільні режими плавлення матеріалів із-за ручного переміщення електроду. При автоматичному протіканні процесу всі переміщення здійснюються механізмами, внаслідок чого є можливість точного їх регулювання і підтримки в стабільному режимі. Якість зварювання при цьому виходить дуже високою, наплавлені валики утворюють монолітний шар. До цього потрібно додати, що продуктивність праці при механізованому способі наплавлення зростає на порядки.

#### Існують наступні методи автоматичного наплавлення: а) під шаром флюсу; б) у середовищі захисних газів і водної пари; в) вібродуговий;  г) електрошлаковий; д) плазмовий; е) індукційний; ж) зварювання електроконтактом і напіканням. Розглянемо особливість кожного методу.

#### Наплавлення під шаром флюсу показано на рис. 7.3.



Рисунок 7.3 – Наплавлення поверхні під шаром флюсу

#### Деталь циліндрової форми 1, яку наплавляють, закріплюють в патроні верстата і додають їй обертальний рух. Електрод 2 у вигляді спеціального для наплавлення дроту подається безперервно в зону плавлення спеціальним механізмом з касети. Укладання валика наплавлювального металу по гвинтовій лінії одержують шляхом переміщення електроду уздовж деталі супортом. Через сопло 3 в зону плавлення подається флюс 4, який при спіканні утворює шлакову кірку 5, яка запобігає доступу повітря до розплавленого шару металу 6 і тим самим запобігає реакції кисню з  металом. Окисли металу понижують його фізико-механічні властивості. Крім того, шлакова кірка служить термоізолятором і стабілізує температурний режим плавлення, оберігає метал від розбризкування. На електрод і деталь подається постійна напруга 26...32В, величина струму - 120...350А.

#### Наплавлення в середовищі захисних газів здійснюється по тій же схемі, що і наплавлення під флюсом, але як захисне середовище для запобігання  попаданню повітря в розплавлений метал використовують малоактивні і інертні гази:  двоокис вуглецю, аргон, гелій і ін. Газ подається в зону плавлення під тиском з балона через редуктор.

#### Даний метод дозволяє понизити температуру нагріву деталі в зоні плавлення металу, оскільки термоізоляційний шар кірки флюсу відсутній. Таким чином знижується вірогідність викривлення деталі. Окрім цього, якість поверхні наплавленого шару в середовищі захисного газу поліпшується, він стає щільнішим.

#### Середовище водної пари так само, як і середовище інертного газу, захищає метал, що розплавляється, від кисню, що є в повітрі. Пару подають в зону наплавлення з центральної системи або від спеціального пароутворювача. Метод відрізняється дешевизною, оскільки не використовується дорогий газ.

#### Вібродуговий метод дозволяє вести наплавлення деталі при низькій температурі, близько 100оС, якої вона досягає в процесі обробки. В цьому випадку викривлення деталі практично виключається. Схема установки для вібродугового наплавлення показана на рис. 7.4.



#### Рисунок 7.4 - Установка для вібродугового наплавлення

#### Суть процесу полягає в тому, що плавлення металу відбувається не в постійній електричній дузі, а в її імпульсах, які виникають в проміжках між коротким замиканням і холостим ходом електроду. З цією метою електроду додається зворотно-поступальний рух щодо деталі.

#### Вібруючий утримувач 1 (рис. 7.4) приводиться в коливальний  рух приводом 2. До головки утримувача підводиться охолоджуюча рідина з системи охолоджування 3. Електродний дріт 4, вібруючи, стикається з деталлю, внаслідок чого виникає в системі живлення 6 коротке замикання. При розриві контакту між дротом і деталлю індуктивний дросель 7 підвищує напругу в електричній дузі, що утворюється. Наплавлення може проводитися під флюсом 5 або в середовищі захисних газів. Робоча напруга - 12...20В, при горінні дуги напруга підвищується дроселем до 36В.

#### Недоліком вібродугового методу є те, що наплавлений шар істотно знижує циклічну міцність деталі (на 40...50%). Пояснюється це появою концентраторів напружень із-за переривистого краплинного нашарування частинок металу на поверхні деталі.

#### Електрошлаковий метод автоматичного наплавлення принципово відрізняється від вище розглянутих тим, що він не передбачає використання електричної дуги. Наплавлення здійснюється за рахунок теплоти, що виділяється при проходженні електричного струму через розплавлений шлак, що знаходиться між електродом і відновлювальною деталлю як двома електричними полюсами. Схема реалізації процесу показана на рис. 7.5.



#### Рисунок 7.5 - Електрошлакове наплавлення деталі

Виготовлені з міді габаритні диски 1 обмежують ширину деталі 2. Товщина і профіль наплавленого шару 3 задаються за допомогою форми 4, встановленої нерухомо. У простір між формою, деталлю і дисками засипають флюс-шлак 5 і вводять в нього електрод 6, на який подається напруга. Струм, що проходить через флюс, підвищує його температуру і плавить електрод, внаслідок чого в порожнині утворюється ванна розплавленого металу. При обертанні деталі метал укладається шаром заданого профілю на поверхню деталі. Стійкість процесу кристалізації металу забезпечується охолоджуванням форми проточною рідиною. Легуючі добавки в зону плавлення подаються за допомогою дозатора 7. Установка працює при напрузі 36...48 В, струм - 600...900 А.

#### Метод плазмового наплавлення заснований на використанні електричної  дуги і нагрітого в зоні горіння дуги сильно іонізованого газу, температура якого досягає 1500...1800оС. В струмені газу плавиться присадний матеріал і наноситься на відновлювальну деталь. У ремонтному виробництві застосування методу обмежене із-за складності використовуваного устаткування.

#### Індукційне наплавлення здійснюється за допомогою нагрівачів індукційної дії, коли в змінному електромагнітному полі  вихровими струмами розплавляється поверхня деталі і присадний матеріал. Метод застосовують для відновлення як циліндрових, так і нециліндрових деталей, проте, як і у попередньому випадку, використання його утруднене зважаючи на складність апаратури.

#### Електроконтактне зварювання і напікання. Відрізняються принципом поповнення зношеного шару деталі. Тут замість наплавленого шару застосовують стрічку з монолітного матеріалу або металевий порошок. Вони навальцьовуються на циліндрову поверхню деталі з одночасним зварюванням (стрічки) або напіканням (порошку). Температура зварювання в місцях контакту з відновлювальною деталлю досягається струмом великої величини (до 20000 А). Схема електроконтактного зварювання стрічкою показана на рис. 7.6.

#### Рисунок 7.6 - Електроконтактне зварювання стрічкою

#### Ролик 1 притискує стрічку 2 до відновлювальної деталі 3. В процесі обертання деталі з трансформатора 4 на ролик і деталь подається напруга 1...1,5В високої ЕДС. При проходженні струму через стрічку в місцях її контакту з деталлю відбувається зварювання. Аналогічно проводиться напікання порошку металу на зношену поверхню деталі.

#### Метод заливки. Застосовують при великих об'ємах зношеного шару деталі, а також при складній конфігурації пошкодженої поверхні. Принцип його полягає в тому, що деталь розміщується в спеціально виготовленій за первинними розмірами деталі моделі і заливається розплавом. Схема установки показана на рис. 7.7.

Рисунок 7.7 - Відновлення деталі заливкою

#### Деталь 1 з кокілем 2 поміщена в опоку 3, що має літникову систему 4. Розплавлений метал 5 заповнює порожнину 6 між деталлю і кокілем, відновлюючи зношений шар. Деталь разом з кокілем заздалегідь нагрівають. Для чавуну температуру нагріву рекомендують доводити до 600...650оС.

#### Метод напилення. Відрізняється тим, що при відновленні зношеного шару деталь не нагрівається вище 150оС, тому практично виключається її викривлення. Суть методу напилення, який називають ще металізацією, полягає в наступному.

#### На зношену поверхню спрямовують під великим тиском струмінь малоактивного газу або повітря. У струмінь вводять електродний дріт, який плавиться. Розплавлений метал розпилюється струменем і наноситься на поверхню деталі. Залежно від способу нагрівання дроту розрізняють напилення електродугове, газове, струмами високої частоти і плазмове.

#### Недоліком методу є те, що напилений шар неоднорідний унаслідок нестабільності процесу перенесення частинок металу від електроду до поверхні деталі. При русі в струмені газу метал охолоджується, частково окислюється. Крупиці, потрапляючи на поверхню деталі, утворюють рихлості і пори. Найефективніше газове і плазмове напилення, коли є можливість "підплавляти" напилений шар додатковим підігрівом деталі. Проте це може приводити до її викривлення.

#### Метод осадження металу. Поповнення металу на зношеній поверхні можна здійснити шляхом її електролітичного покриття. При цьому методі деталь не піддається нагріванню, коли руйнується структура матеріалу на поверхні.

#### У основі способу лежить процес електролізу металів, який полягає в тому, що при проходженні постійного струму в електролітному середовищі з анода метал знімається і переходить в електроліт, а на катоді він осідає. Якщо до анода приєднати пластину з металу, яким покривається зношена поверхня деталі, а до катода - саму деталь, то одержимо установку для відновлення деталі методом осадження металу (рис. 7.8). Для успішного застосування методу необхідно передбачати підготовку спеціального технологічного процесу по обробці деталі перед відновленням зношеного шару. Сюди входить очищення деталі від забруднень, її знежирення хімічним, електрохімічним або ультразвуковим способами, протравлення місць осадження металу. Крім того, необхідно розробити технологію і послідовність виконання операцій промивки, просушування і доведення деталі шляхом механічної обробки до необхідного стану.

1 - електроліт;  2 - відновлювальна деталь; 3 - пластини з металу покриття; 4 - шар покриття

Рисунок 7.8 - Установка для електролітичного покриття зношеної                       поверхні деталі

7.3.3 Механічна обробка поверхонь на ремонтний розмір

Для деяких деталей при їх проектуванні свідомо передбачається можливе збільшення (або зменшення) посадочних розмірів при ремонтах. Зношені поверхні обробляються механічним шляхом, одержані сполучення мають нові розміри та посадки. Таку операцію називають обробкою деталі на ремонтний розмір. Спосіб відновлення деталей механічною обробкою широко застосовується при ремонтах поршневих, втулково-пальцьових, підшипникових та інших вузлів. Розглянемо основні розміри цих деталей, що сполучаються посадкою, до і після зносу, а також у відновленому стані.

Хай є деталь 1 типу "вал" і деталь 2 типу "втулка" (рис. 7.9). На рисунку позначено:

dп - початковий номінальний діаметр валу і втулки до зносу;

#### 1 - найбільша глибина зношеного шару валу;

1

2

dHO1

dп

dHO2

#### Рисунок 7.9 - Розміри деталей відновлювального з'єднання

#### "вал-втулка"

#### 2 - найбільша глибина зношеного шару втулки;

#### Δ1- припуск на обробку валу під новий посадочний розмір при зменшенні діаметру отвору втулки;

#### Δ2 - припуск на обробку втулки під новий посадочний розмір при збільшенні діаметру валу;

#### Новий номінальний діаметр посадки у разі обробки валу (сточування)

dHO 1=dп−δ1−Δ1.

Новий номінальний діаметр посадки у разі відновлення отвору втулки (розточування)

dHO 2=dп+δ2+Δ2..

Таким чином, з двох можливих варіантів відновлення з'єднання вибираємо один.

У швидко зношувальних з'єднаннях застосовують також вставні змінні деталі. Наприклад, при конструюванні розглянутого вище з'єднання можна застосувати проміжну циліндрову вставну деталь між валом і втулкою. Вставні змінні елементи застосовують в муфтах у вигляді сухарів і пальців, в ходових колесах - у вигляді змінних реборд і бандажів, при футеруванні канавок блоків і т.п.

#### 7.3.4 Відновлення конструкцій і їх елементів при деформаціях

#### Просторова зміна форми може наступити як в цілому конструктивному вузлі, так і в окремому його елементі. Прикладами можуть служити прогини балок, стріл, шпренгелів і ін., а також викривлення їх поясів, розкосів, стінок, стійок. Залишкові просторові  деформації виникають в деталях механізмів - валах, осях, втулках, кришках і т.д. Поширеним є також пошкодження у вигляді місцевих вм'ятин, ужимів і інших подібних дефектів. Відновлення конструкцій і деталей при їх деформаціях виконують різними способами.

#### Найбільш простим  є  спосіб  правки конструкції з її нагріванням або без підігріву. Так, наприклад, вали і осі механізмів правлять в холодному стані, якщо стріла прогину деталі не перевищує 0,01 її довжини. При більшій величині деформації правку виконують після нагрівання. Рекомендують температуру нагріву деталей при правці доводити до 700оС. Металеві конструкції також правлять в холодному стані, коли їх прогин не перевищує 0,01 довжини. При більших деформаціях металоконструкцію в місцях пошкоджень нагрівають, а потім правлять. При цьому попередній нагрів може досягати 1000оС,  щоб закінчувалася правка при температурі не нижче за 700оС. До нагрівання конструкцію необхідно розвантажити від зовнішніх сил і власної ваги.

#### При відновленні об'ємних металоконструкцій ефективним може стати спосіб локального прогрівання елементів, розширення яких при нагріві викличе поновлюючі переміщення інших зв'язаних частин виробів. Так, наприклад, за наявності пошкоджень листових балок у вигляді випучення стінок можна досягти їх відновлення  шляхом  прогрівання  у відповідних місцях поясних елементів і ребер жорсткості.

#### Відновлення пролітних балок при втраті будівельного підйому і появі від’ємного прогину практикують за допомогою вантових систем. Ванти, що являють собою сталеві дротяні канати, натягують на деякій відстані нижче за балку. Таким чином створюють постійний зворотній згинному момент. Недоліком способу є те, що канат поступово витягується, потрібна регулярна його підтяжка на потрібне зусилля.

#### Усунення просторових змін форми конструкцій може супроводжуватись також заміною їх окремих елементів і установкою додаткових елементів посилення. Такі операції проводять відповідно до розроблених технічних умов на виконання зварювальних робіт, а також відповідно до технічних вимог на виготовлення вантажопідйомних кранів. Відновлена конструкція повинна мати якість і характеристики міцності не нижче за тих, які були отримані при виготовленні машини.

#### 7.3.5 Відновлення щільності матеріалу пошкодженої деталі

#### Порушення щільності матеріалу виявляються у вигляді тріщин, раковин, сколів, розшарувань і ін. Пошкодження може бути допустимим протягом певного часу роботи машини, якщо воно відноситься до ненавантаженого допоміжного елементу конструкції. На несучих конструкціях порушення щільності матеріалу деталей не допускається. При виникненні такого пошкодження машина повинна бути зупинена, деталь  відновлена або замінена на нову.

#### Відновлення конструкцій з тріщинами проводиться одним із способів: а) заваркою тріщини; б) заваркою тріщини з накладенням підсилюючого елементу; у) повною заміною пошкодженої деталі.

#### На металоконструкціях заварку тріщини виконують в наступному порядку:

#### - очищають місце пошкодження і визначають форму тріщини, наприклад, капілярним методом;

#### - насвердлюють вершину тріщини свердлом  діаметром  10...20мм (діаметр свердла залежить від товщини металу);

#### - обробляють кромки тріщини відповідно до одного з типів стикового зварювального шва;

#### - заварюють тріщину на довжині від її початку до отвору.

#### При накладенні підсилюючої накладки необхідно зачистити стиковий шов механічною обробкою і накласти лист так, щоб він перекривав зону тріщини не менше, як на 5...10 товщини металу (значення зростає із збільшенням товщини листа). Накладку необхідно приварити по всьому периметру накладним швом.

#### Для заварки тріщин в деталях з чавуну застосовують спеціальні технології. Погана зварюваність чавуну пояснюється тим, що при високих температурах плавлення металу електроду згорає певний об'єм вуглецю, що знаходиться у складі чавуну. Це призводить до усадки матеріалу деталі в зоні шва, отже, до можливих нових тріщин. Для запобігання цього явища застосовують гаряче і холодне зварювання чавуну. При гарячому заварюванні деталь заздалегідь нагрівають  до температури, що не перевищує 650оС. В процесі заварювання деталь повинна мати температуру не  нижче 500оС. У разі застосування газового або плазмового плавлення застосовують присадочний матеріал як чавун деталі, або спеціальні чавунні стрижні. При електродуговому зварюванні використовують електроди типу ОМ-1, виготовлені з чавуну з графітною обмазкою.

7.4 - Змащення кранів

7.4.1 - Основні відомості про мастильні матеріали

Мастильні матеріали класифікують по двох основних ознаках - виду сировини, з якої виробляють мастило, і агрегатному стану мастила. Така класифікація приведена на рис.7.11.

По вихідному продукту

Мінеральні

(нафтові)

Органічні

(жирові)

Синтетичні

По агрегатному стану

Рідкі

Пластичні

Тверді

Індустріальні

Циліндрові

Моторні

Трансмісійні

Компресорні

Солідоли

Літоли

Консталіни

Канатні

Консерваційні

Графітні

Алюмінійові

#### Рисунок 7.11- Класифікація змащувальних матеріалів

Мінеральні масла одержують з нафти. Нафта є складною сумішшю хімічних речовин, утворених з'єднанням вуглецю і водню в різних поєднаннях. Розділяють нафту на окремі компоненти шляхом нагріву в спеціальних печах і випаровування. При цьому утворюються газоподібні, рідкі і тверді речовини. Розщеплювання твердих речовин на ряд нових хімічних з'єднань називають крекінгом. Рідкими фракціями нафти є лігроїн, гас, дизельне паливо і ін. В результаті розщеплювання молекул вуглеводів твердої фракції утворюються масла і гудрони.

Органічні масла одержують з тваринних жирів і рослинного масла.

Синтетичні масла є сумішшю різних речовин, які підбирають так, щоб якість суміші відповідала вимогам, що пред'являються до мастила.

У природному агрегатному стані масла є рідкими речовинами. Пластичні і тверді мастила одержують шляхом введення в рідке масло присадок, які називають загусниками. У багатьох випадках як рідка основа використовують мінеральні масла, які унаслідок широкого використовування називають індустріальними. Використовується також рослинне масло і інші речовини. До складу загусників входять стеаринові, олеїнові кислоти, тверді матеріали у вигляді графіту, алюмінію і ін. Присадками регулюють в'язкість мастила і її термостійкість. Підбирають також інші специфічні характеристики змащувальних матеріалів. Мастило маркірують певним чином. Найчастіше використовується наступна символіка: І, ІС - індустріальні масла; М - моторні; А, АС - автотракторні; ТАП,  ТАД - трансмісійні; К - компресорні; Ж - жирові; У - універсальні; Н - низькоплавкі; С - середньоплавкі; Т - тугоплавкі; У - водостійкі; З - захисні; Кн - канатні. Застосовують також інші символи і знаки. У табл. 7.7 показані приклади марок деяких змащувальних матеріалів і характерні їх властивості, відображені в марках.

###### Таблиця 7.7 - Позначення марок змащувальних матеріалів

| ## Тип мастила | Марка | Позначення |
| --- | --- | --- |
| Індустріальне | І – 14А | І – індустріальна |
| Циліндрове | Циліндрове – 32 | 32 – кінематична в'язкість при 500 С |
| Автотракторне | АС – 10 | А – автотракторна; С – селективного очищення; 10 - кінематична в'язкість при 500 С |
| Солідоли | Солідол Ж Солідол З | Ж – жировий; П – прес-солідол |

Фізичним параметром, що відображає ступінь загусання мастила, є в'язкість. У загальному випадку під в'язкістю розуміють опір рідини стіканню або якому-небудь руху, який виникає в результаті дії внутрішніх сил опору зрушенню шарів рідкого тіла.

Прилади, що вимірюють в'язкість рідин, називають вискози-метрами. Принципи побудови вискозиметрів різні. У ротаційному вискозиметрі реєструють силу опору зрушенню паралельно рухаючих шарів рідини. Влаштований він таким чином (рис. 7.12).

Рисунок 7.12- Принцип роботи ротаційного вискозиметра

Дві циліндрові коаксіально розташовані пластини, одна з яких (наприклад, внутрішня) рухома, а друга нерухома, знаходяться у контакті з рідиною. При русі внутрішньої пластини частинки рідкого тіла, що зчіплюються з її поверхнею, також приходять в рух. Проте, чим далі від внутрішньої поверхні, тим швидкість руху частинок нижча, оскільки шари рідини прослизають один відносно одного. Це відбувається тому, що на шари діє опір їх переміщенню. Величину опорів можна заре-єструвати, якщо зміряти силу, прикладену з боку рухомої рідини до зовнішньої пластини приладу.

В'язкість  η визначають по формулі:

η=F(D−d)2πDLv,

де    F - сила, прикладена до нерухомої пластини;

D і d - діаметри відповідно зовнішньої і внутрішньої поверхонь;

L - висота циліндра;

ν - окружна швидкість на поверхні внутрішньої пластини.

В'язкість, визначена по приведеній формулі, називається динамічною (абсолютної). Її розмірність, як випливає з формули,

Н⋅м(м⋅м⋅мс)=Н⋅см2=Па⋅с.

У практиці частіше використовується кінематична (відносна) в'язкість, яка виражається відношенням абсолютної в'язкості до щільності рідини ,

v=ηρ.

Відповідно, розмірність кінематичної в'язкості

Па⋅скгм3=(кг⋅мс2)⋅с(кгм3)=м2с.

Окрім в'язкості важливими характеристиками мастил є випарювання, розчинність, температура застигання, температура спалаху, антикорозійні властивості, протизадірні властивості, коксованість, зольність і ін.

7.4.2 - Технічні засоби для змащення

Система змащення може бути автоматичною, напівавтоматичною і ручною. Найпростішою є система ручного змащення. Напівавтоматична система відрізняється тим, що тиск в агрегаті створюється як уручну, так і за допомогою приводу.

Автоматичне змащення здійснюється централізовано. Система включає привід, насосну станцію, трубопроводи, живільні клапани і форсунки. Принципова схема автоматичного змащення показана на рис.7.13.

Привід

Насосна станція

Сжатый воздух

Поживні клапани

Форсунки для напилення густого мастила

#### Рисунок 7.13 - Система автоматичного змащення

7.4.3 Схема і карта змащення

Відповідно до прийнятої системи вантажопідйомний кран розбивають на зони змащення. Такими зонами можуть бути окремі механізми, вузли, елементи. Зона зображається схемою, на якій позначені точки змащення (рис.7.14).

#### Рисунок 7.14 - Схема змащення механізмів крану

Спосіб змащення, тип мастила і інші відомості, наприклад, властивості мастила приводяться в карті змащення (табл.7.8).

### Таблиця 7.8 - Карта змащення

| Точка змазування |  | Кількість точок | Система змазування | Змащувальний матеріал при температурі від – 250 С до +300 С | Періодичність,год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Назва |  |  |  |  |
| 1 | Підшипники | 24 | Полуавтоматич. | Прес-солідол С | 5000 |
| 2 | Зубчасті закриті передачі | 2 | Ручна заливна | Індустріальне І-40А, І-50А, Моторне М-6В | 2500 |
| 3 | Зубчасті муфти | 2 | Ручна | Трансмісійне Тап-15В | 750 |
| 4 | Електрогід-роштовхачі | 2 | Ручна заливна | Веретенне АУ | 1000 |
| 5 | Шарніри важелів | 12 | Полуавтоматич. | Прес-солідол С | 350 |
| 6 | Сталеві канати | 4 | Ручна | Канатна № 3, торсіол 34 | 350 |

8  ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТО і Р КРАНІВ

Формула річного економічного ефекту від застосування нової машини має вигляд

ЭГ=З1 В2В1 Р1+ЕНР2+ЕН+И1−И2−ЕН(К2−К1)Р2+ЕН−З2 АГ.          (8.1)

У цій формулі застосовані позначення: З - питомі витрати на придбання  машини; В - питомі об'єми продукції, що випускається; Р - частки річних амортизаційних відрахувань; И - питомі витрати на ТО і Р машини; К – питомі  капітальні вкладення для введення машини в роботу; АГ - річний об'єм випуску продукції. Індекси "1" відносяться до використовуваної машини, індекси "2" - до нової машини.

Змінимо постановку вирішуваної задачі. Як використовувану машину розглядатимемо машину в її теперішньому технічному стані, як нову - в тому стані, який вона придбає після деякого часу експлуатації. Річний економічний ефект знаходитимемо від використовування однієї і тієї ж машини, але в різний період часу її роботи, коли її технічний стан змінюється, і витрати на обслуговування також змінюються на певну величину. Тоді одержимо наступні співвідношення для вхідних у формулу (38) величин:

З1=З2=З, оскільки питомі витрати на придбання машини не змінюються;

В1=В2, оскільки продуктивність праці при  використовуванні машини з наявними параметрами не змінюється;

К1=К2- супутні капітальні витрати залишаються тими ж.

Співвідношення між значеннями И1 і И2 з часом придбають нові значення.

Розглянемо, за рахунок яких величин у формулі (8.1) може відбуватися компенсація виникаючої різниці між И1 і И2. З урахуванням прийнятих вище співвідношень це може відбуватися тільки за рахунок частки річних амортизаційних відрахувань Р1 і Р2.

Формула (8.1) з урахуванням вказаних співвідношень приймає вигляд:

ЭГ=З⋅1⋅ Р1+ЕНР2+ЕН+И1−И2−ЕН⋅0Р2+ЕН−З  АГ;

ЭГ=З  Р1+ЕНР2+ЕН−1+И1−И2Р2+ЕН  АГ;

ЭГ(Р2+ЕН)АГ=З (Р1+ЕН−Р2−ЕН+И1З−И2З).

Зазначимо И1З=И01 і И2З=И02. З врахуванням цих зазначень

ЭГ(Р2+ЕН)АГЗ=Р1−Р2+И01+И02.                       (8.2)

Введемо позначення для лівої частини рівняння:

ЭГ (Р2+ЕН)АГЗ=s.                                             (8.3)

Тоді рівняння (8.3) буде мати вигляд

s=Р1−Р2+И01−И02.                                    (8.4)

У цьому рівнянні знак величини s визначається знаком величини ЕГ, що визначається по формулі (8.1), з якої виходить, що в загальному випадку ЕГ може приймати як позитивні, так і негативні значення. Всі інші величини у формулі (8.3) позитивні. Варіанти, при яких s, а отже ЕГ, приймає знак "+"  і  знак "-", з'ясуємо з формули (8.4).

Величина s приймає знак "+" в наступних випадках:

1) Р1−Р2>0; И01−И02>0;2) Р1−Р2>0; И01−И02<0, но Р1−Р2>И01−И02;3) Р1−Р2<0; И01−И02>0, и Р1−Р2<И01−И02.

Величина s приймає знак "-" у випадках:

1) Р1−Р2<0; И01−И02<0;2) Р1−Р2>0; И01−И02<0, але Р1−Р2<И01−И02;3) Р1−Р2<0; И01−И02>0; і Р1−Р2>И01−И02.

При  Р1=Р2 значення s>0 тільки у тому випадку, коли И01−И02>0. Але при цьому повинно бутиИ01>И02, що мало вірогідне, оскільки з часом експлуатації машини витрати на її зміст звичайно зростають. Отже, можна зробити висновок, що при Р1=Р2 річній економічний ефект від застосування машини падає.

Тут ми не ставимо задачу визначити абсолютне значення річного економічного ефекту вантажопідйомного крана. Йдеться про те, що для погашення витрат на експлуатацію крана в поточному році необхідно, щоб амортизаційні відрахування випереджали витрати на його зміст.  У системі ТО і Р кранів по стану це положення набуває важливого значення, оскільки згідно принципам, на яких будується дана система, планування всіх експлуатаційних заходів, у тому числі і економічного плану, повинне здійснюватися на основі фактичних поточних даних як про технічний стан крана, так і про витрати на його відновлення.

Таким чином, для того, щоб в кожному поточному році зберігався баланс засобів на відновлення крана і на амортизацію, необхідно витримувати співвідношення

Р1−Р2=И02−И01,  тобто  Р1+И01Р2+И02=1.                          (8.5)

У економічних розрахунках використовують формулу для розподілу амортизаційних відрахувань по роках експлуатації машини в наступному вигляді:

Р=Е(1+Е)L−1,                                                     (8.6)

де Е - норматив зведення; L - поточний час в роках.

Коефіцієнти реновації Р, обчислені по формулі, приведені в табл. 8.1.

Таблиця 8.1- Коефіцієнти реновації при Е=0,1

| L, років | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 1,00 | 0,48 | 0,30 | 0,22 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,07 |
| L, років | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| P | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,002 | 0,001 |

Формула (8.6) не може бути застосована у кожному випадку при ТО ї Р кранів по стану, але вона указує на те, що найбільша частка амортизації (більше 50%) може бути відрахована вже впродовж перших 2-3 років експлуатації крана.

Визначимо вартість ремонтних робіт і розрахуємо річний економічний ефект від подовження ремонтного циклу.

Об'єми ремонтних робіт можна визначити по формулі, рекомендованій ОСТУ 24.190.03-83:

СР=С1 р t Н1+100100+С2 е Н2+100100+С3,                            (8.7)

де С1 і С2 - вартість оплати праці ремонтного персоналу, зайнятого безпосередньо в проведенні ремонтних робіт  і у відновленні пошкоджених конструкцій;

С3 - вартість матеріалів і енергоресурсів;

р і е - відповідно кількість ремонтних робітників і об'єми відновлювальних робіт;

Н1 і Н2 - відсотки накладних витрат;

t - тривалість планованого ремонту.

Формула (44) дозволяє визначити витрати, які необхідно затратити при будь-якому ремонтно-відновлювальному заході на крані.

Визначимо витрати на проведення всіх заходів, які входять в структуру ремонтного циклу крана, тобто на технічні обслуговування, поточні ремонти і капітальні ремонти.

Введемо позначення:

m - кількість технічних обслуговувань (О) в одному ремонтному циклі (приймається  як і для поточних ремонтів згідно нормативу або розрахунковим шляхом на основі прогнозованого технічного стану крана);

n - кількість поточних ремонтів (Т) в ремонтному циклі;

 - кількість капітальних ремонтів (К),  = 1;

о – об’єм  одного технічного обслуговування;

т - об'єм одного поточного ремонту в ремонтних одиницях;

к - об'єм капітального ремонту в ремонтних одиницях;

ч0 - число нормо - годин на одне техобслуговування;

чТ - число нормо- годин на одну ремонтну одиницю Т;

чК - число нормо- годин на одну ремонтну одиницю К;

s0 - вартість однієї години О;

sТ - вартість однієї години Т;

sК - вартість однієї години К;

v0 - разова вартість матеріалів і енергоресурсів на О;

vТ - разова вартість матеріалів і енергоресурсів на Т;

vК - разова вартість матеріалів і енергоресурсів на К.

Витрати на проведення заходів в одному ремонтному циклі

СЦ=С0+СТ+СК,                                               (8.8)

де    С0 - витрати на технічні обслуговування, С0=moчOsO+vO;

СТ - витрати на поточні ремонти, СТ=nтчТsТ+vТ;

СК - витрати на капітальні ремонти, СК=λкчКsК+vК.

Формула (8.8) дозволяє обчислити витрати на проведення заходів в ремонтному циклі будь-якої змінної тривалості. Це дає можливість безперервно вести облік економічної ефективності машини у виробництві. При подовженні ремонтного циклу в результаті зниження річного напрацювання крана річний економічний ефект, тобто економію засобів на ТО і Р за рік, можна визначити по формулі:

ЭГ(ТО i Р)=СЦ1tk1−1tk2,                                      (8.9)

де tk1 і tk2 - відповідно тривалість ремонтного циклу, що призначений, і тривалість ремонтного циклу, подовженого за рахунок застосованих на крані діагностичних заходів.

ЛІТЕРАТУРА

1 Справочник по кранам. В 2 т. Т.2. Характеристики и конструктивные схемы кранов. Крановые механизмы, их детали и узлы.Техническая эксплуатация кранов / М.П. Александров, М.М. Гохберг, А.А. Ковин [и др.]; Под общ. ред. М.М. Гохберга. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд.-ние, 1988, – 559 с.: ил. – ISBN 5-217-00289-1.

2 Надежность и эффективность в технике: Справочник в 12 т. Т.9. Техническая диагностика / Под общ. ред. В.В.Клюева, П.П.Пархоменко. – М.: Машиностроение, 1987. – 352 с.: ил.

3 Смирнов, Н.Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н.Н. Смирнов – M.: Транспорт, 1980. –  280 c.: ил.

4 Барзилович, Е.О. Эксплуатация авиационных систем по состоянию / Е.О. Барзилович, В.Ф. Воскобоев. – М.: Транспорт, 1981. – 198 с.: ил.

5.Борисов, Ю.С. Организация ремонта и технического обслуживания оборудования / Ю.С. Борисов –  М.: Машиностроение, 1978. –  360 с.: ил.

6 Пархоменко, П.П. Основы технической диагностики / П.П. Пархоменко, Е.С. Согомонян. – М.: Энергоиздат, 1981. – 320 с., ил.

7 Недосека, А.Я. Основы расчета и диагностики сварных конструкций; Под ред. акад. Б.Е.Патона / А.Я. Недосека –  К.: Технический комитет ТК-78, 1996. –  294 с.: ил. –  ISBN 5-11-000150-2.

8 Коллакот, Р. Диагностика повреждений / Р.Коллакот; пер. с англ. П.Г. Бабаевского, С.Г. Кулика; под ред. П.Г. Бабаевского. –  М: Мир, 1989. – 512 с.: ил. – ISBN 5-03-001080 (русск.); ISBN 0-412-21920-4 (англ.).

9 Диагностика авиационных деталей / В.Н. Лозовский [и др.] – M.: Машиностроение, 1988. – 280 c.: ил. – ISBN 5-217-00111-9.

10 Проников, А.С. Надежность машин / А.С. Проников. – М.: Машиностроение, 1978. – 592 с.: ил.

11 Болотин, В.В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций / В.В. Болотин. – М.: Машиностроение, 1984. – 312 с.: ил.

12 Шишков, Н.А.  Технический надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов / Н.А. Шишков. – 2-е изд., перераб. и доп. - M.: Недра, 1986. – 256 c.

13 Ивашков, И.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин / И.И. Ивашков. – М.: Машиностроение, 1981. – 335 с.: ил.

14  Кох, П.И.  Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин / П.И. Кох – Киев: Вища школа, 1977. – 386 c.: ил.

15 Чабанный, В.Я. Технология производства и ремонт дорожно-строительных машин / В.Я. Чабанный, Н.В. Власенко, В.Н. Тимченко. – К.: Вища школа, 1985. – 263 с.: ил.

16  Техническая диагностика гидравлических приводов / Т.В. Алексеева [и др.]. – М.: Машиностроение, 1989. – 264 с.: ил. – ISBN 5-217-00489-4.

17 Чернега, В.И. Краткий справочник по грузоподъемным машинам / В.И. Чернега, И.Я. Мазуренко. – К.: Техніка, 1981. – 360 с.: ил.

18 Власенко, М.В. Відновлення спрацьованих деталей шляхово-будівельних машин / М.В. Власенко, Г.Ю. Надольний, В.І. Мороз. – К: НМКВО, 1992. – 150 с.: іл.

19 Колесник, Н.П. Восстановление ресурсов строительных кранов / Н.П. Колесник, С.И. Козарь., Е.В. Москвяк, А.Ф. Шевченко. – К.: Будівельник, 1988. – 128 с.: ил.

20 Аннинский, Б.А. Погрузочно-разгрузочные работы / Б.А. Аннинский. – Л.: Машиностроение, 1975. – 344 с.: ил.

21 Маковский, А.М. Основы эксплуатации грузоподъемных кранов; учебное пособие для студентов технических вузов / А.М. Маковский. –  Краматорск: ДГМА, 2002. – 168 с.: ил. – ISBN 5-7763-8569-5.

22 Диагностирование грузоподъемных машин. / В.И. Сероштан [и др.]. – М.: Машиностроение, 1992. – 192 с.: ил.