Пример выполнения контрольной работы дисциплины

«Дорожные машины»

1 Вибрационные машины: назначение, классификация, конструкция.

2 Определить техническую производительность погрузчика ДЗ-133

1 Вибрационные машины: назначение, классификация, конструкция.

К вибрационным уплотняющим машинам относят прицепные и самоходные вибрационные плиты и виброкатки, возбудителем колебаний в которых является центробежный вибратор. Смещенная с центра вращения масса эксцентрика (или эксцентриков) вибратора создает центробежную силу, которая и воздействует на находящийся под плитой или вальцем катка грунт.

Рисунок 1 –  Схемы вибраторов:

а — ненаправленного действия;   б — направленного действия   простой;   в — направленного действия  маятниковый.

По своей конструкции вибрационные машины могут быть одно-и двухмассными. В колебательном процессе первых участвует вся масса машины, в колебательном процессе вторых — только нижняя часть машины, соприкасающаяся с грунтом, а верхняя, связанная с нижней амортизаторами, увеличивает лишь статическое давление на грунт, но не участвует в вибрировании.

В вибрационных уплотняющих машинах могут применяться вибраторы ненаправленного и направленного действия (рис. 1, а, б). Во втором случае два эксцентрика, вращающиеся в разные стороны с постоянной угловой скоростью, расположены так, что в каждый момент горизонтальные составляющие центробежных сил С взаимно уравновешиваются, а вертикальные — суммируются, создавая возмущающую силу R, изменяющуюся во времени по закону синусоиды.

Вибраторы направленного действия могут быть маятниковыми (рис. 1, в)   и позволяют менять направление возмущающей силы, отклоняя ее от вертикали. Возникающая в этом случае горизонтальная составляющая используется для перемещения машины по уплотняемой поверхности.

При сообщении уплотняемой среде колебательных движений отдельные частицы (или агрегаты) этой среды оказываются под воздействием инерционных сил, пропорциональных их массе и, следовательно, не одинаковых. Поэтому между частицами возникают напряжения. Пели эти напряжения окажутся больше сил сцепления, трения и прочности  связующих  пленок,  частицы начнут взаимно перемещаться.

Перемещение начинается тем скорее, чем больше отличаются отдельные частицы по массе и чем слабее силы связей между ними. Поэтому наиболее эффективно вибрирование грунтов, состоящих из разноразмерных частиц, со слабыми связями между ними, т. е. несвязных и малосвязных.

На эффект уплотнения грунтов вибрированием существенно влияет влажность. При влажностях менее оптимальных эффект уплотнения сильно снижается и, наоборот, при увеличении влажности до 1,2W0 — повышается.

Колебательное движение характеризуется частотой,  амплитудой, -скоростью и ускорением. Наибольшее значение для эффекта уплотнения имеют ускорение и частота. Частота колебаний вибрационных машин зависит от вида и состояния грунта и находится в пределах 20— 70 Гц.

Амплитуда и характер колебаний вибрационных машин зависят от отношения возмущающей силы Р к силе тяжести вибратора Q. Под возмущающей понимается сила, которая стремится оторвать вибратор от  поверхности     грунта и развивается вибрационным механизмом.

При определенном отношении P/Q = kO которое называется критическим, колебания меняют свой характер. При k >k0 вибрационная плита отрывается от поверхности грунта и начинает подпрыгивать, ударяясь о грунт. В результате этого грунт уплотняется не только за счет инерционных сил, но и за счет напряжений, возникающих при ударе  виброплиты  о   грунт.

Машины, работающие в режиме k < kQ называются вибрационными, а в режиме k > kQ — вибротрамбующими.

Наиболее распространенными для уплотнения грунтов являются пибротрамбующие машины, отличающиеся по характеру работы от трамбующих небольшими ударными импульсами высокой частоты.

Схема устройства вибротрамбующей машины показана на рис. 2 Ее рабочим органом является плита У, на которой установлены обычно два вибратора 4 направленного действия и двигатель 3, приводящий их в движение. Двигатель монтируется на специальной раме 2, связанной с плитой амортизаторами 5. Каждый вибратор может быть наклонен относительно вертикали как в одну, так и в другую сторону. При одинаковом наклоне работающих вибраторов плита перемещается прямолинейно в сторону наклона со скоростью, пропорциональной углу наклона. При разных наклонах движение плиты криволинейное. Вибротрамбующей машиной обычно управляет с помощью рукоятки 6 моторист, который двигается за машиной.

Вибротрамбующие машины доставляют к месту работы на транспортных средствах общего назначения с погрузкой кранами или собственным шагающим оборудованием.

Основными параметрами вибротрамбующих машин являются их масса, возмущающая сила и частота колебаний вибраторов, а также размеры рабочего органа.

Рисунок 2 – Схема устройства вибротрамбующей машины.

2 Определить техническую производительность погрузчика ДЗ-133

Техническая характеристика погрузчика ДЗ-133 приведена в табл. 1

Таблица 1 – Техническая характеристика погрузчика ДЗ-133

| Базовый трактор | МТЗ-80 или МТЗ-82 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя, кВт, (л.с.) | 55,15 (75) |
| Грузоподъёмность Q, т | 0,75 |
| Ёмкость основного ковша V, м3 | 0,38 |
| Высота разгрузки основного ковша, мм | 2600 |
| Тип управления рабочим органом | Гидравлический |
| Тип трансмиссии | Механический |
| Скорость перемещения, м/с: |  |
| с грузом ϑв | до 2,2 |
| без груза ϑх | до 4,4 |
| Дополнительное сменное оборудование | ковш увеличенный |
|  | ковш для снега |
|  | монтажный крюк |
|  | вила грузовые |
|  | Челюстной захват |

Таблица 2 – Исходные данные

| Вихідні дані |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ёмкость ковша V, м3 | Коэффициент заполнения, Кн | Коэффициент разрыхления, Кр | Расстояние транспортирования L, м |
| 0,38 | 1,1 | 1,1 | 40 |

1 Определим продолжительность движения с грузом, с:

tВ=LϑВ+tР=402,2+25=43 с,

где L – расстояние транспортирования, м;

– Скорость перемещения с грузом, м/с;

tp – 20…30с – время на разгон, переключения передач и торможения.

2 Определим продолжительность движения без груза, с:

tX=LϑХ+tР=404,4+25=34 с,

ϑХ – скорость перемещения без груза, м/с;

3 Найти продолжительность цикла работы погрузчика:

tЦ=tЗ+tВ+tР+tх=25+43+25+34=127 с

где tз – продолжительность загрузки, с, tз=20…30с;

tр – продолжительность разгрузки, с, tр=20…30с.

4 Определить техническую продуктивность погрузчика, м3/ч:

ПТ=3600VKHtЦКР=36000.38⋅1.1127⋅1.11=9.8 м3ч

где V, KH, KP – взять из таблицы 2.

Література

1 Забегалов Г. В., Ронинсон Э. Г. Бульдозеры, скреперы, грейдеры. – М.: Высшая школа, 1991. – 336 с.

2 Баладінський В. Л., Лівінський О. М., Хмара Л. А., Форсін А. В., Гаркавенко О. М. Будівельна техніка . – К.: Либідь, 2001. – 368 с.

3 Шестопалов К. К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. – М.: Мастерство, 2002. – 320 с.

4 Белецкий Б. Ф. Строительные машины и оборудование. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2002. – 592 с.

5 Проектирование машин для земляных работ/ Под ред. Холодова А. М. – Х.: Изд-во при Харьковском Университете, 1986. – 272 с.

6 Баладинский В. Л. Механика динамического разрушения грунтов/ Баладинский  В. Л., Абрашкевич Ю. Д. – К.: Техника строительства, 1999. – 160 с.

7 Домбровский Н. Г., Гальперин  М. И. Землеройно-транспортные машины. – М.: Машиностроение, 1965. – 608 с.

8 Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Дорожні машини» (для студентів спеціальності 7.090214 денної та заочної форм навчання) Укл.: В.Г.Крупко, П.В.Альошичев. – Краматорськ: ДДМА, 2006. – 59с.