Министерство образования, науки, молодежи и спорта Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Кафедра ПТМ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Механизированный инструмент»

студента группы ПТМ-00-0

Ф.И.О.

г. Шахтерск,2012

| № п/п | Завдання | № | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для виконання яких робіт використовуються електричні перфоратори обертально- поступальної дії? | а | свердлення отворів |
|  |  | б | довблення канавок під скриту електропроводку |
|  |  | в | обробки плит і каміння |
|  |  | г | руйнування асфальту |
|  |  | д | виконання всіх вище названих робіт |
| Ответ Правильный ответ – ответ а) свердлення отворів |  |  |  |
| 2 | З якою частотою обертається вал асинхронного двигуна електротромбовки, якщо статор має 2 пари полюсів, частоту живлення змінного струму 50 Гц? Ковзання прийняти S=0,03 | а | 840 |
|  |  | б | 1320 |
|  |  | в | 1455 |
|  |  | г | 1720 |
|  |  | д | 3000 |
| Ответ Правильный ответ – ответ г) 1720 |  |  |  |
| 3 | Визначити загальне передаточне число планетарного редуктора, у якого сонячна шестерня має 15 зубців, шестерні-сателіти по 15 зубців, а вінцеве нерухоме колесо 45 зубців. | а | 1 |
|  |  | б | 3 |
|  |  | в | 4 |
|  |  | г | 5 |
|  |  | д | 6 |
| Ответ Правильный ответ – ответ б) 3 |  |  |  |
| 4 | Визначити загальне передаточне число одноступеневого хвильового редуктора, у якого гнучкий зубчатий вінець має 98 зубців, а жорсткий відповідно – 100 зубів. | а | 30 |
|  |  | б | 40 |
|  |  | в | 49 |
|  |  | г | 50 |
|  |  | д | 80 |
| Ответ Правильный ответ – ответ в) 49 |  |  |  |
| 5 | Який інструмент використовується в електричних перфораторах? | а | свердла, піки, викрутки |
|  |  | б | свердла |
|  |  | в | викрутки |
|  |  | г | тільки піки |
| Ответ Правильный ответ – ответ а) свердла, піки, викрутки |  |  |  |

6. Теоретический вопрос

Перфораторы: назначение, конструкция и применение

Перфоратор - это машина сверления, которая снабжена ударным механизмом электромагнитного либо электропневматического типа.

Как правило, все твердые и неподдающиеся обычному сверлению материалы являются вместе с тем достаточно хрупкими и сравнительно легко крошатся или ломаются от жестких ударов. Именно направленное разрушение материала ударом лежит в основе бурения отверстий перфоратором. Решающее значение при этом имеет уже не вращение бура, а его удар по обрабатываемому материалу.

Особенности конструкции

Конструкция перфораторов имеет свои особенности, вместо сверл здесь используются особо прочные буры.

За формирование удара в электрическом перфораторе отвечает особый пневмомеханический узел (см. схему). Но существуют и перфораторы, в которых удар формируется механическим или электрическим способом. Следует отметить, что такие перфораторы уступают электро - перфораторам с пневмомеханической системой формирования удара в производительности и в точности.

а)

б)

Рисунок 1 – Перфоратор: а) общий вид, б) устройство

Бур перфоратора подвергается более значительным продольным нагрузкам, чем сверло ударной дрели, поэтому его конструкция имеет заметные отличия. Буры перфоратора не имеют острой режущей кромки на рабочем торце, а оканчиваются твердосплавным наконечником. В то же время буры перфоратора сохранили на своем теле продольные спиральные канавки, похожие на канавки вдоль обычных сверл. Но их назначение - выносить из пробуренного отверстия на поверхность крошку отработанного материала. Чтобы такой вынос крошки был возможен, бур перфоратора, кроме обратно-поступательного движения вдоль направления бурения, совершает еще и вращательное движение вокруг своей продольной оси. Вращение способствует также центровке и прямолинейности движения бура перфоратора в объеме материала.

Патрон перфоратора и хвостовик бура перфоратора сконструированы так, чтобы бур перфоратора, вставленный в патрон, не фиксировался жестко, а имел некоторую степень свободы в продольном направлении. В результате кинетическая энергия удара не теряется на разгон патрона, а полностью передается буру перфоратора и концентрируется в точке удара бура перфоратора в материал. Это повышает производительность работы перфоратора и существенно снижает уровень вибрации инструмента.

Соответствующим образом сконструированные патрон и бур перфоратора образуют так называемую SDS-систему (Special Direct Sistem - специальная прямая система). Существует три ее разновидности, которые отличаются между собой лишь размерами. Система SDS-plus предполагает применение буров перфоратора,

у которых хвостовик имеет диаметр 10 мм. В системах SDS-top используются буры перфоратора с хвостовиком диаметром 13 мм. Если же этот диаметр равен 18 мм, то такие буры устанавливаются на перфораторы с патроном системы SDS-max. В Украине перфораторы с патронами и другими режущими инструментами используются реже.

Кроме названных выше достоинств, SDS-системы очень удобны еще и тем, что бур перфоратора фиксируется в патроне практически в два движения – «вставил и повернул». Ни дополнительных инструментов, ни завинчивания обжимной гайки:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможности того или иного перфоратора можно оценить по его техническим характеристикам. Это частота вращения (количество оборотов в единицу времени) и частота ударов, а также потребляемая мощность перфоратора. Добавляется, правда, такой важный для перфоратора параметр, как энергия единичного удара перфоратора. Интересно, что эта энергия не находится в прямой зависимости от потребляемой мощности (см. табл.).

ПРИМЕНЕНИЕ

Как правило, все перфораторы имеют такие же регулировки, как и ударные дрели. Перфораторы могут работать в двух режимах: сверления и сверления с ударом, которое в применении к перфоратору следует, очевидно, называть бурением. Кроме того, они могут иметь режим долбления, когда вращение бура (долота) блокируется, и он совершает лишь возвратно-поступательные движения вдоль продольной оси инструмента. Переключение режимов работы перфоратора осуществляется простым поворотом соответствующей ручки управления.

Перфоратором можно выполнять сверление не буром, а сверлом, если заменить SDS-патрон на цанговый, который используется в дрелях. Но такая конструктивная возможность есть только в нескольких моделях перфораторов. Сверло зажимается в цанговый патрон, вставленный вместо бура в SDS-патрон перфоратора.

Электрические перфораторы применяются для сверления отверстий в особо твердых материалах, таких, например, как армированный бетон или гранит.

Преимущества перфоратора по сравнению с обычной электродрелью очевидны уже в ситуациях, когда необходимо просверлить отверстие в кирпичных стенах. Стены из армированного бетона отличаются особо высокой прочностью, поэтому для сверления отверстий в них следует использовать исключительно перфораторы. Причем делать это желательно в процессе выполнения ремонтных работ еще до того, как на стены нанесены отделочные слои (покраска и декоративная штукатурка). Дело в том, что удары перфоратора достаточно сильные, и от возникающей при этом вибрации отделка может осыпаться по краям проделываемого отверстия.

Возможно также, что при бурении отверстий перфоратором в тонких стенах последствия этих ударов проявятся и на противоположной их стороне: отвалится, например, штукатурка или даже кусок бетона. Понятно, что чем мощнее перфоратор, тем значительней могут быть "сопутствующие" разрушения.

При покупке данного инструмента нужно узнать хорошо, ли проработан ассортимент аксессуаров для его модели. Потому – что многие фирмы изготовители выпускают индивидуальные хвостики, для рабочей части имеющие отличие от продукции других фирм. И в последствии применение любых насадок будет невозможно на этом перфораторе.

Как уже говорилось выше перфоратор, имеет ударный механизм. В электромагнитном механизме удар образуется за счет двух электромагнитных катушек. Они создают возвратно-поступательную траекторию движения сердечника, который ударяет по торцу рабочей части.

В механизме с электропневматическим принципом ударную энергию образует электромотор. Данная энергия передается через воздушную подушку, в которой формируется линейное движение ударяющего поршня, от которого энергия поступает на летающий поршень доставляющего удар на патрон. Такой механизм обеспечивает мощность в 500 – 1500 Вт (2 – 11 кг).

Существует множество заблуждений связанных с данным видом инструмента. Первое. Многие ошибочно полагают что электродрель и перфоратор это одно и тоже. Ударная дрель не может долго работать в ударном режиме. При работе с твердыми материалами данное время необходимо свести к минимуму.

Перфоратор не идеален при сверлении, потому – что разработан для проведения разрушительных работ с твердыми материалами.

Во вторых. Перфоратор нельзя долго использовать как отбойный молоток. Длительные нагрузки на вал разрушают детали конструкции. При ремонте, которых требуется только замена сломанных деталей.

Корпус перфоратора имеет два вида: прямой и L-образный. В прямом корпусе, мотор помещен в горизонтальной плоскости. Благодаря чему машина имеет вытянутую и тонкую конфигурацию. Это очень удобно при работе в узком пространстве.

L-образный корпус. В нем мотор помещен вертикально. Поэтому такой электроинструмент меньше по длине, но при этом увеличивается его площадь. У таки машин мотор нагревается медленнее, что увеличивает продолжительность работы. Но они имеют чуть большую массу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Некоторые фирмы-производители дополняют конструкцию своих электроинструментов всевозможными приспособлениями, облегчающими труд или делающими его более производительным. В частности, перфоратор может иметь вмонтированное устройство для локального отсоса пыли, которая образуется при сверлении. Интересным представляется также использование встроенного в ручку перфоратора лазерного уровня. Главное достоинство этого прибора в том, что он существенно облегчает выполнение разметки перед началом работы, а иногда позволяет и вовсе от нее отказаться.

Большинство моделей перфораторов оснащены так называемыми ограничителями глубины сверления в виде тонкой отградуированной линейки. Она выдвигается из зажимного устройства перед патроном ровно на столько, чтобы остановить сверление, когда отверстие достигнет нужной глубины.

Используя специальные насадки и варьируя режимы работы инструмента, перфоратором можно удалять наслоения материалов и разрушать подлежащие демонтажу строительные конструкции, проделывать в стенах всевозможные борозды (например, штробы для скрытой электропроводки), рубить металлический пруток, вбивать гвозди и "костыли", уплотнять пластичные покрытия трамбовкой и многое другое.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Боровских Ю.И. Электрооборудование подъемно-транспортных машин: учеб. / Ю.И. Боровских, Б.П. Бусыгин. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Машиностроение, 1979. – 184 с.: ил. ISBN 000-000-000-000-0.

2 Севрюгин В.И. Ручные машины / В.И. Севрюгин, И.Л. Черкасова, 
В.В. Сочилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1982.   – 231 с.: ил.  ISBN 000-000-000-000-0.

3 Торопцев Н.Д. Трехфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором / Н.Д. Торопцев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 95 с. ISBN 5-283-01052-Х.

4 Попович М.Г. Електричні машини та електропривод побутової техніки: підручник / М.Г. Попович, Л.Ф. Артеменко, О.П. Бурмістенков та ін.; за ред. Д.Б. Головка, М.Г. Поповича. – 2-ге вид., стереотип. . – К.: Либідь, 2004. – 352 с. ISBN  966- 06-0336-3.

5 Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин:   підручник / В.Т. Павлище. – 2-ге вид., перероб. – Львів: Афіша, 2003– 560 с. ISBN  966- 8013-58-1.