МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА  УКРАИНЫ

ДОНБАССКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННЯ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

“Основы модернизации ПТСиДМ”

(для студентов специальности ПТБДМ и О)

Рекомендовано до друку

на засіданні  кафедри

підйомно-транспортних

машин

Протокол № 1 від 15.08/2012р.

Краматорск  ДГМА  2012

Модернизация строительных машин

1. Основные направления стратегии строительного предприятия.

В «стратегическом наборе» развития предприятия можно выделить следующие основные составляющие:

- стратегию выживания (на стадии кризиса, что позволяет ускорить замену устаревших технологий, смягчить негативные последствия кризиса и ускорить выход из него);

- стратегию прорыва (на стадии оживления развития экономики за счет внедрения инноваций разного типа и прорыва на новые рынки, на новых инвесторов);

- стратегию эволюции (на стадии стабилизации экономики максимальное использование собственного потенциала, постепенное расширение рынка, а также внедрение всех видов нововведений, методов модернизации и т.п.).

На любом этапе жизненного цикла предприятия эффективность его деятельности в первую очередь зависит от технического состояния машин и оборудования, от того, насколько эти средства механизации эффективны. Износ основных производственных фондов настолько велик, что остро стоит вопрос о приобретении более совершенных технологий и оборудования для их реализации или о модернизации существующих.

2. Схемы взаимосвязи производств в плановой и рыночной экономиках.

Взаимосвязь между звеньями разработки «Р», производства «Пр» и эксплуатации «Э» при плановой социалистической экономике показаны на рисунке. На входе звена «Р» собирается исходная информация J0, а затем на его выходе продуцируется образ Jp новой модели машины, представленной полным комплектом технической документации. Образ Jр преобразуется в звене «Пр», в материальном потоке «Q» продукции определённого объёма структуры. Поступающий в сферу эксплуатации «Э» материальный поток «Q» распределяется в плановом порядке по строительным организациям. Для функционирования этой системы «Р-Пр-Э» каждое из этих звеньев снабжается необходимыми ресурсами rp; rnp и rэ (материальными, энергетическими, трудовыми и др.).

а)

б)

### Схема производственно-эксплуатационных систем.

3. Существующие методы оценок эффективности использования строительных машин

С учётом обобщений основные направления повышения эффективности использовании машин в строительстве могут быть сведены к следующему:

- годовому экономическому эффекту за счёт снижения затрат на эксплуатацию машин

Эгод.з=Кн'HамСбчмКго1001−1Кгв+Ср.о+ρСтсм.оКср.ч−1 ;              (1)

- экономическому эффекту за счёт сокращения продолжительности работ на объекте

Эн = Нр qу-п  (1 – 1/Кгв);                                                                             (2)

где К’н  - коэффициент накладных расходов на затраты по эксплуатации машины; Нам  - нормативы в % годовых амортизационных отчислений; Сб – балансовая стоимость машины; чм –число машин; Кго – степень увеличения объёмов работ в планируемом году; Кгв – коэффициент, учитывающий увеличение годовой выработки машины; Кср.ч – коэффициент увеличения среднечасовой выработки машины; Ср.о – стоимость замены сменной оснастки; Стсм.о – стоимость топлива, смазочных и обтирочных материалов, израсходованных за истекший год; Нр – размер накладных расходов; qу-п  - условно-постоянная часть накладных расходов.

В общем случае сопоставимость машин производится по результатам их применения, т.е. по объёму и характеру выполненной работы:

Zy = Z/Пэ ;  грн/ед.выработки                                                                  (3)

где Z – приведённые затраты, грн/год; Пэ – годовая эксплуатационная производительность машины.

Приведённые затраты рекомендуется определять по зависимости

Z = U + K(P + Eн) + Ен Кэ  ,                                                                                                             (4)

где U – годовые текущие затраты на эксплуатацию машины без учёта отчислений на реновацию, грн/год; К – капитальные затраты, связанные с вводом в эксплуатацию машины; Р – доля отчислений от суммы капитальных затрат на реновацию; Ен = 0,15 – нормативный коэффициент эффективности;  Кэ – сопутствующие капитальные вложения, связанные с созданием нормальных условий эксплуатации машины.

Зависимость (4) не учитывает время работы машины на  конкретном объекте, затраты, связанные с перебазировкой машин и др. Приведённые затраты рекомендуется определять по формуле

Z = Co + EнКТо/Тч                                                                                     (5)

где Со – себестоимость механизированных работ на конкретном строительном объекте; То и Тп – соответственно время работы на объекте и время работы машины в течение года.

В работах Е. М. Кудрявцева решены многие экономические задачи: формирование оптимальных комплектов и комплексов машин, оптимальное использование сменного рабочего оборудования, прогнозирование эффективности комплексной механизации строительно-монтажных работ и др.

Экономический эффект от применения новой машины или модернизации машины,  находящейся в эксплуатации составит

Эг = (Z’y–Z”y) П”э;                                                                                      (6)

где Z’y  и Z”y – соответственно удельные приведённые затраты по базовой и новой технике; П”э – годовая эксплуатационная производительность модернизированной машины.

4. Особенности жизненного цикла строительных машин.

Весь жизненный цикл любой технической системы можно разбить на семь основных этапов:

tжцм=tокр+tтпп+tопп+tовм+tэкс+tум+tмо,,			           (1)

где tокр; tтпп; tопп; tовм; tэкс и tум - продолжительности стадий жизненного цикла машины, соответственно: исследования и опытно-конструкторских работ, технологической подготовки производства, опытно-промышленной проверки, освоения выпуска машин, эксплуатации и утилизации; tмо - межэтапные ожидания.

Каждый из этапов содержит ряд специфических стадий, операций и приемов. На первых четырех стадиях определяются технико-экономические и потребительские показатели машины (цена машины). Опыт показывает, что в начале освоения нового типа машины ее образцы имеют более высокую себестоимость CMH1. По мере освоения технологии изготовления и сборки основных узлов трудоемкость  и себестоимость изготовления машины снижается CMH2<CMH1.

В дальнейшем любая техническая система (машина) используется в производственном процессе для преобразования какой-либо среды взаимодействия. Эти преобразования являются главной целью при создании и  использовании машины. В процессе эксплуатации техническую систему необходимо содержать в исправном состоянии (проводить требуемое техническое обслуживание) и в некоторых случаях модернизировать (рисунок).

Общая характеристика затрат на этапах жизненного цикла машины.

Продолжительность освоения, производства и эксплуатации             строительных машин

| Типы машин | Срок, годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработки и освоение (toкp+tосв) | Подготовки производства tonn | Серийного выпуска tиз | Эксплуатации tэкс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Экскаваторы одноковшовые навесные на тракторах | 1.4 | 0.6 | 8 | 4.5 |
| Экскаваторы одноковшовые полноповоротные | 2.3 | 0.7 | 7 | 6.5 |
| Экскаваторы непрерывного действия: цепные; роторные. | 2.3 2.3 | 0.7 0.6 | 9 9.1 | 4.5 8 |
| Скреперы: прицепные и полуприцепные; самоходные. | 1.8 3.4 | 0.8 0.6 | 9.4 8 | 5 7 |
| Бульдозеры. | 3.2 | 0.8 | 8 | 4 |
| Автогрейдеры. | 3.3 | 0.8 | 7.9 | 8 |
| Катки: прицепные и полуприцепные; самоходные. | 2 2.5 | 0.5 0.5 | 9.5 9 | 8 8 |
| Копры, сваебойное оборудование. | 1.9 | 1.1 | 7 | 6 |
| Бурильно-крановые машины. | 2.3 | 0.5 | 9.2 | 6.3 |
| Бетоносмесители, растворосмесители. | 1.7 | 0.6 | 7.7 | 5 |
| Автобетоносмесители. | 3 | 0.9 | 6.1 | 5 |
| Краны башенные. | 2.3 | 0.7 | 7 | 10 |
| Краны: автомобильные; пневмоколесные и на шасси автомобильного типа; гусеничные. | 2.2 2.6 2.5 | 0.8 0.6 0.6 | 7 6.8 6.9 | 6.5 8.6 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подъемники: грузовые строительные; грузопассажирские. | 1.8 2.1 | 0.5 0.6 | 7.7 7.3 | 5 4.5 |
| Конвейеры ленточные передвижные. | 1.1 | 0.4 | 6.5 | 5 |
| Автоцементовозы. | 1.4 | 0.6 | 8 | 6.5 |
| Погрузчики одноковшовые. | 3 | 1.0 | 6 | 6 |
| Машины: для штукатурных работ; для малярных работ; кровельных работ и устройства полов. | 1.2 1.8 1.8 | 1.1 1.2 1.2 | 5 5.5 5 | 5 5 4 |
| Ручные машины и вибраторы. | 1.7 | 1.1 | 7.2 | 3 |

5. Закономерности эволюции и модернизации машин.

В некоторый момент времени из-за отсутствия нужной информации, из-за  нестыковки новой машины с другими в комплексе нарастание спроса идет медленно, а затем весьма интенсивно. Происходит не только насыщение рынка машин, но и появление новых моделей. В некоторый момент времени возможно параллельное существование двух, а то и трех моделей машин одинакового функционального назначения. Наиболее наглядным примером могут быть модели легковых автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ 2103, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2106. Некоторые из узлов новых моделей могут быть установлены на старых машинах, повышая при этом показатели функционального назначения.

Время

Кривые спроса и изменения показателей функциональных свойств        машины.

Таким образом, необходимость и целесообразность модернизации машин вытекает из закономерности эволюционного пути развития технических систем.

Модернизация, как процесс совершенствования функциональных возможностей машины, подчиняется принципу причинности: определенные действия стремятся совершить там и тогда, где и когда в них есть потребность.

При рассмотрении причин модернизации той или иной машины необходимо выделить три компонента: повод для модернизации, возможность и целесообразность ее проведения.

В качестве повода для модернизации может быть:

- информация об эффективной модернизации подобной машины заводом-изготовителем или какой-либо строительной фирмой;

- специфические условия эксплуатации, резко снижающие производительность машины;

- целеустремленность некоторых инженерно-технических работников, предлагающих оригинальные технические решения.

Возможность модернизации зависит от технической базы владельца машины, а также затрат на модернизацию.

Целесообразность модернизации можно определить только в результате технико-экономического анализа и использования известных методов, например, функционально-стоимостного анализа.

6. Условия эффективного функционирования системы «человек-машина-внешняя среда»

Строительная машина создается с определенным функциональным назначением, суть которого - изменение состояния или преобразование параметров некоторой среды. В искусственном процессе преобразования среды следует выделить три основных активных участника: человека, машину и окружающую среду. Каждые из участников процесса каким-то образом связаны между собой и оказывают влияние друг на друга (рисунок 1).

С точки зрения учения о переходах и преобразованиях управление машиной производится некоторым оператором R, обеспечивающим преобразование операндов x1; x2 … xn в образы y1; y2 … yn.

R:↓x1; x2... xn                                                                      (1) 	В реальных условиях имеется множество возможных состояний «чело-век–машина–внешнее окружение», в которых показатели операндов x1; x2 … xn не совпадают с расcчетными y1; y2 … yn. Это связано со специфическими особенностями строительных машин, которым присущ вероятностный характер использования во времени и пространстве.

Рисунок 1. Модель i-го технологического процесса строительной машины.

Как уже отмечалось, реально существующие системы «человек–машина– внешняя среда» характеризуются множеством показателей. Поэтому очевидно, что математическое отражение их состояния находится не в точке (вектор) на плоскости, а в каком-то многомерном пространстве (рисунок 2).

Рисунок 2. Модель i-го технологического процесса строительной машины в многомерном пространстве

Многомерное пространство реально не существует, но его можно легко представить. Изменение производительности системы «человек–машина–внешняя среда» в трехмерном пространстве - это изменение объемов V производства работ (по высоте) и дальности расположения строительного объекта Lпер от основной базы (по ширине). Все это рассматривается в третьем измерении – времени жизненного цикла машины tжцм.

7. Функционально-стоимостный анализ при эксплуатации машин.

Используя основные положения методологии ФСА, необходимо рассмотреть разнообразные условия применения машины, ее потенциальные возможности, номенклатуру функций (рисунок).

Любой из вариантов эксплуатации машин требует экономической оценки. Можно в качестве одного из вариантов оценки эффективной эксплуатации машины принять показатель интегрального качества, представляющий собой функциональную полезность и совокупность затрат на эксплуатацию машины:

K=П(t)З→max,

где П(t) - текущая производительность машины; З - совокупные затраты на эксплуатацию машины.

Схемы проведения ФСА в сфере эксплуатации машин.

Чаще всего в качестве целевой функции ФСА используют обратную величину показателя К  - функцию приведенных затрат:

Зпр=1K=ЗП(t)→min.

Как уже указывалось, интегральный показатель «приведенных затрат» не полностью отражает суть рыночных взаимоотношений между владельцем машины и инвестором строительства. При покупке машины вкладывался капитал только с одной целью – получения прибыли. Как, когда и за счет чего следует ожидать владельцу машины прибыль? Ответы на эти вопросы не дает показатель приведенных затрат.

Для выбора более объективного критерия целевой функции ФСА рассмотрим предварительно структуру затрат владельца строительной машины. Первоначально необходимы капитальные (единовременные) затраты на приобретение машины (См). Затем для эксплуатации этой машины нужны текущие затраты на ГСМ, на зарплату операторов, ремонтников и др.

Все затраты могут быть компенсированы только с доходной части, которая связана с эффективной эксплуатацией машины.

Доходная часть может быть представлена как:

D(t)(+)=j=1mi=1kПFi⋅γFi,

где m – количество строительных объектов, на которых работала машина; k – количество рабочих функций, реализованных машиной; ПFij - производительность машины на  j-м объекте с Fi - функцией; γFi- стоимостный эквивалент единицы работы Fi - функцией.

Если доходная часть представляет полезные результаты машины за текущий год, то «чистые» доходы показывают превышение доходов над расходами:

HDt=Dt(+)−Dt(−),

где Dt(-) – годовые расходы, связанные с эксплуатацией машины.

8. Принципы реализации функционального назначения строительными машинами.

Машины первой группы – это бульдозеры, рыхлители, скреперы, автогрейдеры и т.п. Реализация функционального назначения у машины данной группы происходит только в тяговом режиме (рисунок 1):

Tсц(t)>Pf(t)>P01(t),					                               (1)

где Pf(t), P01(t) и Тсц(t) - текущие значения соответственно тягового усилия на движителе, внешней нагрузки на рабочем органе, силы сцепления базовой машины с опорной поверхностью.

В тяговом приводе (движителе) происходит трансформация энергетического потока, так как:

Pf(t)=Mдв(t)rкΔдвηтрηдж;Tсц(t)=mсцψсц(t),	                                                             (2)

где Мдв(t) – текущее значение крутящего момента, развиваемого движителем машины; rк – радиус тягового колеса; дв – коэффициент, учитывающий отбор мощности на привод вспомогательных механизмов; тр и дж – соответственно КПД трансмиссии и движителя; mсц – сцепной вес машины; сц(t) – текущее значение  коэффициента сцепления движителя с опорной поверхностью.

Рисунок 1. Функциональная схема машин первой группы.

Технический процесс в данном случае может быть охарактеризован качеством обобщенных операторов процесса, а именно: а) качеством применяемой технологии, определяющей внешнее воздействие Р01(t); б) совершенством и состоянием технический системы Мдв(t), дв, тр и дж; в) квалификацией рабочих и состоянием средств управления; г) показателями внешней среды, определяющими усилия Тсц(t) и Р01(t).

Характерными представителями машин второй группы являются одноковшовые экскаваторы, стреловые краны, буровые машины и др. Для реализации функционального назначения указанных машин необходимо в обязательном порядке учитывать еще и их устойчивость на опорной поверхности:

Pf(t)>P01(t)     и                                                                              (3)

Mуд(t)>Мопр(t),     		                                                             (4)

где Рf(t) и P01(t) – текущие значения на рабочем органе внутреннего и внешнего усилий; Муд(t) – удерживающий момент относительно ребра опрокидывания; Мопр(t) – опрокидывающий момент от всех внешний сил относительно того же ребра опрокидывания.

Устойчивость от опрокидывания и сдвига свободностоящих машин обеспечивается только их собственным весом:

mgψсц(t)≥Р01(t)     и                                                                       (5)

mglG≥P01(t)⋅lp(t)+N01(t)⋅lN(t),	                                         (6)

где m – масса машины; lG – расстояние от центра тяжести машины до ребра опрокидывания; lр – расстояние от ребра опрокидывания до направления действия касательной силы Р01(t); lN(t) – расстояние от ребра опрокидывания до нормальной силы N01(t).

Как видно из зависимости (5), параметры устойчивости машины носят вероятностный характер. Процесс и способ действия характеризуются преобразованиями материальных, энергетических и информационных входов внутри самой структуры. Функции реализуются исполнительными органами на основе указанных принципов действия.

Функциональная схема машины второй группы может быть представлена в виде (рисунок 2).

Рисунок 2. Функциональная схема машины второй группы.

Машины третьей группы – это роторные и цепные траншеекопатели, баровые и дискофрезерные машины, грейдер-экскаваторы и снегоуборочные машины и т.п. Принципиальной особенностью машины этой группы является то, что функциональное назначение машины реализуется в результате согласованных движениях рабочего органа и базовой машины. Таким образом, для этой группы машин дополнительно к силовым и мощностным необходимо выполнять кинематические расчеты.

9. Установление границ функциональных возможностей машины.

Реальные условия эксплуатации системы «человек–машина–среда взаимодействия» – это многомерное пространство. При этом свойства одной из подсистем, а именно машины, имеют определенный характер. Свойства машины как технической системы можно классифицировать с различных точек зрения.

Машина всегда является носителем разных свойств, но мера этих свойств (ценность) имеет решающее значение. Определенную трудность представляет выбор этой меры, учитывая вероятностных характер условий будущей эксплуатации машины.

Поэтому периодически приходится производить корректировку свойств  строительных машин в соответствии с общим техническим процессом. Для этого разрабатываются соответствующие технико-экономические модели условий эксплуатации на базе статистических данных о параметрах наиболее массовых строительных объектов. Распределение грунтов по трудности разработки подчиняется закону Вейбулла, распределение грузов промышленных зданий по массе – экспоненциальному закону или нормальной кривой Гаусса, а распределение высоты подъема и вылета – нормальному закону.

Создать строительную машину, реализующую рабочую функцию в любых условиях эксплуатации, теоретически и практически возможно.

При любом законе распределения характеристик среды взаимодействия, надежность выполнения машиной функционального назначения можно описать следующими ограничениями:

для машин первой функциональной группы

H=Pf(t)−P01(t)>0;

для машин второй функциональной группы

H=Pf(t)−P01(t)>0     и

H=Mуд(t)−Мопр(t)>0,

где Pf(t) и P01(t) – текущие значения усилий, развиваемого базовой машиной и создаваемого внешней средой; Муд(t) и Мопр(t) – текущие значения относительно ребра опрокидывания соответственно удерживающего и опрокидывающего моментов.

Принципиальных корректировок в методику выбора границ функционирования закон распределения случайных характеристик условий эксплуатации строительных машин не вносит. Поэтому проанализируем этот вопрос при нормальном распределении внешней нагрузки на машину P01(t).

Вероятность безотказной работы машины в этом случае можно представить как:

p=1+φ(γ)2,

где () – функция Лапласа;  - характеристика безопасности.

Характеристику безопасности можно представить в следующем виде:

γ=Pf(t)−σP01Df+Dp,			                                                    где Pf(t) - среднее значение нагрузки на рабочем органе создаваемое базовой машиной; σP01 - математическое ожидание внешней нагрузки P01(t);   Df  - дисперсия величины Pf(t); Dp – дисперсия внешней нагрузки P01(t).

Если разделить числитель и знаменатель на σP01, то после преобразований можно записать:

γ=Kз−1(ψf⋅Kз)2+ψр2,

где γ=Pf(t)σP01 - коэффициент запаса надежности выполнения основной функции; f – коэффициент вариации усилия Pf(t); р – коэффициент вариации усилия P01(t).

Зависимость показывает, что надежность функционирования машины в первую очередь определяется верхней границей ее свойств Pf(t), от которой зависит коэффициент запаса Кз.

10. Принципы  модернизации  машин.

Модернизация как разновидность эволюционного процесса развития техники всегда вытекает из принципа причинности, т.е. всегда имеется повод для ее проведения.

Поводом для проведения модернизации, находящейся в эксплуатации машины может быть:

- информация о модернизации машины подобного типа заводом-изготовителем;

- информация о совершенствовании конструкции машин и рабочих процессов научно-исследовательскими организациями;

- значительное несоответствие условий эксплуатации «средним» условиям, на которые ориентировались при выборе параметров машин.

Чтобы модернизация состоялась, необходим всегда стимулирующий факт - повышение доходной части организации и непосредственно человека.

Для успешной модернизации машины необходимы определенные внутренние и внешние обстоятельства.

К внутренним обстоятельствам следует относить следующие:

- финансовое состояние владельца машины;

- наличие в фирме соответствующей материально-технической базы и                     квалифицированного персонала;

- состояние машины на момент модернизации.

Внешние обстоятельства в первую очередь определяют спрос на функции модернизированной машины, от которых зависит доходная часть – стимул модернизации.

По степени оригинальности технические решения по модернизации машины можно объединить в следующие характерные группы: заимствованные, доработанные, модифицированные и новые.

Для внедрения заимствованных технических решений необходимо выполнить следующие работы: приобрести (купить), доставить, смонтировать, наладить и запустить в работу модернизированную машину. При такой модернизации не возникает вопросов «почему» и «как».

При внедрении доработанных технических решений возникает потребность в инженерном мышлении. В наличии имеется прогрессивная техническая система, но она не отвечает параметрам существующей машины. Доработка известной технической системы проводится исключительно в целях приспособления ее к конкретной машине.

Модифицированные технические решения – это решения, в которых обычно не изменяются лишь функция, некоторые параметры и по возможности принцип действия. Обычно модификация осуществляется путем переделки уже существующей конструкции как машины, так и нового технического решения.

Новые технические решения по модернизации машины – это решения для выполнения желаемой функции принципиального характера. Это рабочие органы с новым принципом действия и другими новыми техническими свойствами. Для правильной постановки и решения такой модернизации требуется активное сотрудничество ряда специалистов, среди которых инженер-конструктор должен играть главную роль.

11. Функционально-стоимостный анализ для обоснования направлений  модернизации  машин.

Чаще всего рабочая функция строительной машины является обобщающей и состоит из подфункций, которые обеспечивают реализацию тех или иных свойств. Исполнительный орган является носителем одной или нескольких  функций машины.

Упорядочение функций можно провести и исследовать на модели функциональной структуры машины. Одним из вариантов функциональной структуры является схема функциональной декомпозиции (дерево функций), в которой указывается только иерархия функций.

Строительную машину можно описать с разной степенью абстрактности, в данном случае необходимо разложить функции на подфункции применением ФСА. Каждая из функций землеройно-транспортной машины (ЗТМ) первого уровня F1; F2; F3 и F4 имеет конкретное содержание, но одна из них имеет определенное значение.

В данном случае выбор тягача и основных конструктивных элементов рабочего органа производится при реализации основной рабочей функции F1 – набора грунта в ковш. Для реализации функции F1 необходима целая группа вспомогательных функций, которые материализуются в определенных конструкциях и узлах.

В общем случае стоимость машины можно представить как:

CMM=CFo+i=1к−1CFi,

где СFо - стоимость материалоносителей для реализации основной функции Fo; CFi - дополнительные затраты на реализацию Fi-функций машины; к – количество функций, реализуемых машиной.

Метод условно-приростных затрат для определения стоимости многофункциональных машин предполагает первоначальное определение стоимостных затрат на основную функцию Fo, а затем к ним последовательно добавляются условно-приростные затраты по другим функциям CFi.

Чтобы определить условно-приростные затраты, воспользуемся методом отрицания. Мысленно отбрасываем функцию F2 (транспортировку грунта) и отмечаем, что от этого не изменяются затраты на тягач и собственно рабочий орган – ковш. Для выполнения функции F2 необходимо дооборудовать ковш механизмом предотвращения его опускания, т.е. затраты минимальны. Для реализации функции F3 (разгрузки грунта) необходимы определенные затраты на дооборудование ковша механизмом разгрузки. Функция F4 (планирование грунта) вообще не требует дополнительных материальных затрат при традиционных рабочих органах. Аналогичное можно сказать и о функции F5.

Каждая из 5-ти функций ЗТМ имеет определенную значимость для выполнения определенного технологического преобразования. Однако, определяющими являются первые три. На рисунке приведена функционально-стоимостная диаграмма ведущей землеройно-транспортной машины – самоходного скрепера.

Функционально-стоимостная диаграмма землеройно-транспортной       машины

12. Производительность машин как основной параметр функции ФСА.

На любом этапе эксплуатации машины главной задачей является изыскание способов устранения условий, мешающих реализовать ее потенциальные возможности.

Эффективность рабочего процесса машины можно оценить как

Хр = ПF1тех / ПF1теор ,                                                                                 (1)

где ПF1тех  и ПF1теор – соответственно техническая и теоретическая сменная производительность машины с основной функцией F1.

Обычно ПF1тех  ПF1теор, снижение производительности происходит за счет уменьшения скорости движения рабочего органа или из-за недоиспользования главного параметра машины (емкости, ковша, грузоподъемности крана и т.п.).

Уменьшение или увеличение скорости движения рабочего органа связано с отклонением характеристик условий эксплуатации от «средних», принятых с расчетах.

Доходную часть от эксплуатации машины в t-ом году можно представить как                    Dt(+)=ПF1теор  хр Тг Кв Fit ,                                                               (2)

## где Тг – годовой фонд времени; Кв – коэффициент использования машины во  времени.

Доходная часть от эксплуатации машины определяется не только совершенством ее конструктивного исполнения (ПF1теор) и условиями строительной площадки (хр), но и принятой технологией производства и организацией выполнения механизированных работ, смежных процессов и строительства в целом. В общем случае коэффициент использования машины во времени можно представить как

Кв = Кпт Кэ Ко Кпк ,                                                                                    (3)

где Кпт , Кэ , Ко  и  Кпк  - соответственно коэффициенты, учитывающие влияние на производительность производственно-технологических, эксплуатационных, организационно-технических  и природно-климатических факторов.

К производственно-технологическим факторам (Кпт) относятся параметры и объемы строительного объекта, дальность его расположения, состояние подъездных дорог и др.

Природно-климатическиефакторы (Кпк)  характеризуют влияние окружающей  среды на процесс эксплуатации машины (тип и состояние  строительной площадки, состояние рельефа местности, температура воздуха, влажность и  т.п.).

Эксплуатационные факторы (Кэ) определяют формы хранения, технического обслуживания и ремонта машин (качество технического обслуживания, квалификация персонала, соблюдение рекомендованных режимов эксплуатации и др.).

Организационно-технические факторы (Ко) определяют сроки и типы работ, использование суточного и  годового  фонда  времени др.).

В связи с многофакторными условиями эксплуатации машины целесообразно всегда проводить анализ условий ее эффективного использования и изыскание способов устранения условий, мешающих реализовать ее потенциальные возможности.

13. Взаимосвязь производительности машины с характеристиками строительных объектов.

Данный процесс эксплуатации машины весьма предсказуем. Можно заранее на договорной основе принять значения строительного эквивалента ti , даже с прогнозом по годам. Величина показателя капиталовложений определяется производительностью машины Пti и затратами на её эксплуатацию СТэt., изменения которых также можно спрогнозировать по годам эксплуатации.

Если годовой объём работ на объекте меньше годовой производительности машины Vj < ti,, то необходимо в течение года перебазировать машину на другой объект.  Возможные варианты эксплуатации машины представлены на рисунке.

# База механизации

VJ; MJ…KJ

V1; M1…K1

VI;; MI…KI

V2; M2…K2

L1 - б

Lб - 1

Lб - 2

L2 - 1

Li -  2

L2 - б

Lб -  i

Li - 2

L2 - i

Li -  б

Lj - б

Lб - j

Lj - i

Li - j

Варианты  эксплуатации строительной машины:

Li-j – расстояние  перебазировки  с i-го  на j-ый  объект; Vi; Мi;…Кi – соответственно виды  работ на строительном объекте.

Машина после выполнения некоторого объема работ может возвращаться на базу (L1-ф) или перебазироваться на другой объект (L1-2). Машина может выполнять на некотором j-ом объекте только одну функцию или при помощи сменных рабочих органов – несколько (Vi; Мi;…Кi). В указанных условиях эксплуатации машин объемность работ и их рассредоточенность во многом определяет производительность машины доходную часть Dt(+) и текущие эксплуатационные затраты расходную часть Dt(-).

При выполнении малообъёмных и рассредоточенных работ материальные и временные затраты на перебазировку машины с объекта на объект могут быть столь велики, что эксплуатация машины становится экономически невыгодной. Величины указанных затрат зависят как от объёмов работ на j-ом объекте, так и от расстояния его нахождения от основной базы Lj, производительности и мобильности машины.

14. Влияние  мобильности  машин на эффективность их эксплуатации.

В данном случае мобильность показывает, какую часть сменного дохода затрачивается на перебазировку машины. Если мобильность строительных машин определять для «средних» условий перебазировки Lср = 25 км, при этом необходимо отметить, что дальность перебазирования Lj вообще не оказывает влияния на Смдtмд, а для мобильных машин Смдtмд  0, то можно записать

Mcр=СперLсрПсмvγv                                                                                           (1)

При таком понятии как мобильность можно найти взаимосвязь с характеристикой строительного объекта – коэффициентом рассредоточенности

М  =  Кр Тр     или  Кр  =  М / Тр ,                                                            (2)

где Тр – количество машино-смен работы машины в году.

Чем меньше значение величины мобильности машины, тем больший доход можно получить от ее эксплуатации на малообъемных и рассредото-ченных объектах.

Анализ показывает, что для машин  с малыми значениями главного параметра характерны высокие показатели мобильности; с ростом главного параметра увеличивается производительность машины, и значение М интенсивно уменьшается. Однако с увеличением массы машины, размеров ее рабочих органов начинают интенсивно возрастать затраты по ее подготовке к перебазировке (Смд   max ;  tмд  max), а значит значения величины мобильности возрастают.

При анализе влияния на эффективность эксплуатации машин их мобильности нельзя оставить без внимания «упущенный» доход от простоя машины при перебазировании

Dt(+) = Пvсмvtперj                                                                                                                                  (3)

где  tперj – затраты времени на перебазировку машины на j-й объект.

С учетом скорости и дальности перебазировки можно записать

Dt(+) = Пvсмv Lj/пер                                                                               (4)

15. Основные понятия категорий мобильности и транспортабельности машин.

Снижение доходной части от эксплуатации машин на малообъемных и рассредоточенных работах происходит вследствие дополнительных как времени, так и материальных затрат на переезды между объектами. В процессе перебазировки машина не выполняет своего функционального назначения, а соответственно имеет место «упущенный» доход. Для количественной оценки мобильности машины предлагается несколько величин. Мобильность машины предлагается оценивать величиной, показывающей, какое расстояние проходит машина своим ходом за время, необходимое ей для производства единицы продукции

М = пер/Пэ ,                                                                                    (1)

а транспортабельность как

 = 1/tмдПэ ,                                                                                     (2)

где Пэ – эксплуатационная производительность машины; tмд – затраты времени на один монтаж и демонтаж машины, т.е. на подготовку ее к работе при перебазировке.

Зависимость (2)  показывает, какую часть времени, необходимого на одну подготовку машины к работе после ее перебазировки, составляет время, за которое машина производит единицу продукции.

Таким образом, по зависимостям (1) и (2) представляется возможность рассматривать мобильность и транспортабельность машин как некоторую экономическую категорию. Однако такое трактование мобильности и транспортабельности машин не позволяет сравнивать между собой машины разного функционального назначения, например, стреловые краны и буровые машины, или стреловые краны и экскаваторы, так как в основе производительности машин лежат разные технические измерения.

Некоторые из исследователей предлагают ввести расширенное понятие мобильности, учитывающее время, затрачиваемое на перевод машины  в рабочее  положения и обратно:

М = Lj/пер + tмд                                                                                         (3)

где Lj – расстояние перебазирования; tмд – время соответственно на монтаж, демонтаж и погрузку-разгрузку.

Мобильность в таком понимании – величина переменная, зависящая от дальности перебазирования Lj , и не может быть использована для сравнения машин по  этому показателю.

От мобильности машины во многом зависит экономическая эффективность ее эксплуатации, особенно на малообъемных и рассредоточенных объектах. Поэтому зависимость (3) необходимо несколько изменить и придать ей стоимостную значимость:

M=CмдTмд+СперLjПсмvγv,                                                                           (4)

где СмдТмд - стоимость подготовительно-заключительных работ по перебазировке машины; Пvcм - сменная производительность машины по V-виду работ;   v - стоимостный эквивалент V-вида работ.

В данном случае мобильность показывает, какую часть сменного дохода затрачивается на перебазировку машины. Если мобильность строительных машин определять для «средних» условий перебазировки Lср = 25 км, при этом необходимо отметить, что дальность перебазирования Lj вообще не оказывает влияния на Смдtмд, а для мобильных машин Смдtмд  0, то можно записать

Mcр=СперLсрПсмvγv                                                                                           (5)

При таком понятии как мобильность можно найти взаимосвязь с характеристикой строительного объекта – коэффициентом рассредоточенности

М  =  Кр Тр     или  Кр  =  М / Тр ,                                                            (6)

где Тр - количество машиносмен работы машины в году.

Самые большие потери «упущенного» дохода при перебазировках имеют машины на гусеничном ходу. Поэтому для таких машин важной характеристикой является транспортабельность - способность перемещаться более мобильным транспортом.

16. Рациональная номенклатура функций строительной машины.

Принцип сдваивания предусматривает возможность двойного, иногда тройного функциональных назначений машины. Для реализации этого принципа машина в передней части оснащается основным рабочим органом, а в задней или боковой – вспомогательным. Такие двух-  или трехфункциональные машины могут находиться более длительный срок на объекте. Для них мера малообъемности строительного объекта даже может быть уменьшена до Vjср = (0,1...0,15)Псдгодi, где Псдгодi – годовая производительность машины со сдвоенными функциями.

Принцип адаптации реализуется в многофункциональных рабочих органах. Эти рабочие органы не требуют значительных затрат времени на переналадку рабочего органа на выполнение некоторой функции. Количество рабочих функций машины может достигать 4...5 видов.

Использование сменных рабочих органов направлено на сокращение материальных затрат и потерь времени, связанных с перебазировкой машины.

«Упущенный» доход в этом случае связан с монтажом и демонтажем рабочих органов:

ΔDtусм=i=1nсмПсмсмiγсмсмitмдсмi                                                                             (7)

где Псмсмi  - сменная производительность машины с i-м рабочим органом; смсмi - стоимостный эквивалент объема  работ i-го рабочего органа; tмдсмi  - затраты времени на монтаж и демонтаж рабочего органа; nсм – количество сменных рабочих органов, используемых в течение года.

Дополнительные годовые затраты связаны с приобретением, доставкой  и  монтажом рабочих органов

ΔDtусм(−)=t=1nсмCpoi(1+i)t+i=1nсмCnep.ipoLj+i=1nсмCмдipo                                               (8)

где Сроi - стоимость i-го рабочего органа; Сроперi - стоимость перебазирования рабочего оборудования на 1 км; Сромдi - стоимость монтажа и демонтажа i-го рабочего органа.

Повышение показателя эффективности использования капиталовложений Есм можно обеспечить снижением величины «упущенного дохода», а также интенсивным использованием базовой машины.

17. Эксплуатация машин в специфических условиях.

Все многообразие работ на строительных объектах может быть сведено к четырем характерным группам:

- однородные и сосредоточенные работы большого объема при сооружении крупных промышленных предприятий;

- однородные, многократно повторяющиеся работы на объектах индустриально-мобильного строительства (газонефтепроводы, дороги и т.п.);

- разнообразные работы малого объема при сооружении различных мини-заводов, одно- и двухэтажных зданий;

- разнообразные работы при реконструкции промышленных предприятий.

Строительство любого нового объекта начинается с  отвода земельного  участка. Чаще всего под строительство отводятся земли,  малопригодные для  сельского хозяйства. Это  могут быть овраги, косогоры,  заболоченные места.

В естественном состоянии строительная площадка может иметь определенный рельеф местности, места со слабой несущей способностью поверхностных слоев грунта. Поэтому при строительстве крупных объектов (работы первой группы) первоначально производится планировка строительной площадки. При выполнении работ второй группы в некоторых случаях планирование строительной площадки даже экономически нецелесообразно.

Указанные особенности строительной площадки предполагают работу некоторых строительных машин при наклонном положении. Для отдельных машин уже на стадии проектирования устанавливаются очень жесткие требования к их расположению в пространстве. Например, для работы самоходных стреловых кранов угол наклона строительной площадки не должен превышать   30. В некоторых случаях уклон местности даже обеспечивает повышение производительности землеройно-транспортной машины.

Специфические особенности строительной площадки – это не только рельеф местности, но  и вид сооружения, образуемого в массиве грунта или возводимого из грунта. Это могут быть горизонтальные площадки, котлованы, траншеи, плотины и т.п. Вид сооружения оказывает влияние на технологию производства работ, на условия эксплуатации и производительность машин. Например, при  отрывке котлованов возникает опасность обрушения откосов. Отсюда - повышенное внимание к безопасному расположению и движению машин.

При производстве работ на объектах линейного строительства требуются мобильные и высокопроходимые машины. Создать традиционную строительную машину, имеющую одновременно максимальные производительность и мобильность, а  также  минимальные удельные давления на грунт, невозможно.

Разрешить эти противоречия можно лишь на основе новых способов опирания машин на грунтовое основание. В общем случае  задача создания мобильной, высокопроходимой  машины сводится к  рациональному снижению  ее массы в транспортном положении и оперативной стабилизации машины при выполнении ее   рабочих функций.

При выполнении работ четвертой группы эффективность эксплуатации машин во многом зависит от наличия в зоне ее работы  как наземных, так и подземных коммуникаций. В некоторых случаях для производства работ вблизи  линий электропередач, кабелей и водопроводов требуются  специальные наряды-допуски. Эти особые условия строительного объекта  требуют внимания машиниста машины, иногда снижения  рабочих скоростей, что приводит к снижению ее производительности.

18. Особенности функционирования машин для земляных работ

Номенклатура машин для земляных  работ весьма многообразна: рыхлители, бульдозеры, скреперы, одно-  и   многоковшовые экскаваторы  и др.   В этом   многообразии  можно выделить некоторые общие  закономерности создания  и функционирования указанных технических систем. Общим является методика  выбора основных параметров   материалоносителей функций и мощности базового  тягача. Она сводится к определению условий реализации основной функции F1  машины в каких-то «средних» грунтовых условиях

Pf(t)P01(t)=BcpKксрhcp                                                                       (1)

где Вср – ширина рабочего органа для средних условий; Ккср – удельное сопротивление копанию «среднего» грунта; hcp – глубина резания в «средних» грунтах.

Необходимо отметить, что для реализации своего функционального назначения машина кроме основной функции F1 (разработка грунта) необходимо выполнить ряд последовательных функций таких, как перемещение F2, разработка F3, иногда планирование F4 и частичное уплотнение грунта F5, а также возврат машины или рабочего органа в начальное положение (холостой ход) F6.

Относительное время выполнения основных функций для различных типов машин дано в таблице.

В общем случае техническую производительность модернизируемой машины можно представить выражением

ПТм=ПТсрКF1КF2КF3КF4КF5КF6                                                           (2)

где ПТср- производительность машины для «средних» условий эксплуатации; КF1;КF2;КF3;КF4;КF5;КF6- коэффициенты, учитывающие влияние на производительность совершенствования соответствующих функций F1; F2; F3; F4; F5 и F6.

Для конкретной машины можно установить значимость каждого из коэффициентов влияния функций на ее производительность. Однако, неоспоримо,  что без реализации основной функции F1 уже нецелесообразно выполнение последующих.

Если модернизация направлена на совершенствование рабочих процессов, то при этом ставится основная задача - снижение сопротивляемости грунта копанию Кк(t)  min. При неизменных остальных параметрах машины такая модернизация приводит к увеличению производительности разработки грунта только за счет скорости выполнения основной функции F1.

В общем случае уравнение тягового баланса можно представить как

P01(t)=Wp(t)+Wн(t)+Wпр(t)+Wтр(t),                                             (3)

где Wp(t);Wн(t);Wпр(t);Wтр(t)- соответственно силы сопротивления резанию грунта, наполнению рабочего органа грунтом, призме волочения и перемещению рабочего органа или базового трактора.

Если модернизация машины направлена на снижение некоторой составляющей тягового баланса, то скорость разработки модернизированной машиной можно представить как

υрм=NдвηтрPf(t)−ΔWi,                                                                                    (4)

где Wi – величина снижения некоторой i-ой силы в тяговом балансе.

Производительность МЗР в общем виде можно представить как

ПТ=360qКнКр1i=1кtFi , м3/ч,                                                                      (5)

где  tц=I=1кtFi- время рабочего цикла машины; q- емкость ковша или призмы волочения для бульдозера; Кн и Кр – соответственно коэффициент наполнения ковша или призмы волочения и разрыхления грунта; к – количество функций, реализуемых в процессе работы машины.

Коэффициент влияния функции F1 на производительность машины можно представить как

КF1=i=1кtF1i=1кtF1−ΔtF1 ,                                                                                  (6)

где ΔtF1 - снижение времени выполнения функции F1.

19. Эффективные методы модернизации бульдозерных отвалов.

Бульдозер относится к высокопроизводительным землеройно-транспортным машинам, которые предназначены для отделения от массива, захвата и транспортирования грунта. По принципу действия бульдозеры относятся к машинам первой группы,  так как   все операции рабочего процесса (зарезание в  массив  грунта F11, копание грунта F12, накопление грунта F13, перемещение грунта F14, разгрузка грунта F15 и холостой ход F16) выполняются  под действием тягового усилия.

Основные  существующие  методы   повышения производительности  бульдозеров можно разделить на технологические и конструктивные. К технологическим методам можно отнести следующие мероприятия:

- перемещение грунта под уклон;

- производство работ траншейным способом, когда грунт удерживается от растекания из призмы волочения стенками траншеи или валиками грунта;

- спаренной работой двух или даже трех бульдозеров, когда увеличивается общий объем призмы волочения;

- использование для управления бульдозеров специальных систем автоматизации и выбора  оптимальных режимов рабочих процессов.

Конструктивные мероприятия по модернизации бульдозеров можно разделить на две группы: повышающие производительность процесса разработки грунта при избыточности основной функции и обеспечивающие работоспособное состояние бульдозера при недостаточности основной функции.

Избыточность основной функции бульдозера Рf (t)  Р01 (t) может быть на этапах разработки грунта, его перемещения или холостого хода. Для реализации избыточной силы тяги применяют различные конструктивные мероприятия по увеличению параметров отвала (боковые открылки, козырьки, отвалы совкового типа и др.).

Не редки случаи работы бульдозеров в грунтах предельной прочности, когда Рf (t)  Р01(t). В этих грунтовых условиях усилие копания Р01(t) пытаются уменьшить варьируя глубиной резания Р01 (t) =  ВсрКкпр(t) hпр(t). При уменьшении глубины резания hпр(t)  min процесс разработки грунта (набора призмы волочения) резко возрастает, и производительность бульдозера снижается.

В некоторых грунта предельной прочности иногда вообще невозможно врезаться в массив грунта и произвести его разработку. В этих условиях целесообразно интенсифицировать процессы как зарезания отвала в массив грунта, так и его копания. Это возможно сделать за счет уменьшения ширины рабочего органа или за счет совершенствования механизма разрушения массива грунта.

Первое направление повышения функциональных возможностей бульдозера используется очень часто. Практическое применение нашли следующие технические решения:  уменьшение ширины рабочего органа гидроперекосом отвала, боковыми вырезами отвала или выступающим средним ножом.

В последние годы почти все гидравлические бульдозеры оборудуются гидроперекосом, обеспечивающим повышение производительности на 10...      20 %. Возможные конструктивные  решения режущих частей бульдозерного оборудования  для прочных грунтов приведены на  рисунке.

Экспериментальные исследования показали,  что бульдозерное оборудование с одним выступающим ножом и боковыми косынками обеспечивает повышение производительности на 15...20 %, а четырьмя выступающими ножами и боковыми косынками – на 22...28 %.

В некоторых случаях грунты предельной прочности экономически нецелесообразно разрабатывать бульдозерами без их предварительного рыхления.

Конструкции отвалов бульдозеров с выступающими ножами (ВН): а,б – с одним ВН соответственно без косынок и с косынками; в – с двумя ВН с косынками; г,д,е – с тремя ВН и боковыми косынками, имеющими различную длину среднего ВН.

20. Модернизация рыхлителей.

Статические рыхлители находят самое широкое  распространение во всех  странах,  ими производится рыхление  как прочных, так и мерзлых грунтов. Развитие конструкций рыхлителей направлено на совершенствование процессов разрушения грунта, повышения прочности и износостойкости рабочего органа и элементов  его подвески на базовый тягач. Серийно выпускаются рыхлители для гусеничных тракторов с тяговым усилием 150; 250; 350 и 500 кН.

Приведенные в таблице данные показывают, что базовые тягачи имеют запас по скорости перемещения. Если снизить сопротивляемость грунта разрушению на 15...25 %, то можно повысить производительность рыхления грунта в 1,5...2 раза.

Заслуживают внимания технические решения модернизации серийных конструкций рыхлителей за счет дооборудования их специальными   интенсификаторами.

Важно отметить, что одновременно и не зависимо друг от друга несколькими исследователями была реализована идея интенсификации процесса разрушения грунта однозубым рыхлителем. Общим является принцип повышения эффективности рабочего процесса рыхлителя интенсификацией в поверхностном слое грунта напряжений разрушения.

## Параметры процессов рыхления мерзлых грунтов

| ### Базовый трактор | Теоретическая скорость рыхления, м/с | Предельная сила тяги трактора, кН | Эксплуатационная скорость рыхления, м/с | Сопротивление грунта рыхлению при теоретической скорости движения, кН | Предельная производительность рыхления грунта, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-100МГП Т-130С Т-180С ДЭТ-250М Т-330 Т-35.01 | 0,656 0,879 0,783 0,639 0,864 0,888 | 56,4 54,5 77,7 160 130 192 | 0,510 0,683 0,617 0,497 0,672 0,689 | 68,4 66,1 94,2 194,2 158,2 233 | 110 143 191 333 360 560 |

В конструкции ДальНИИГиТа (рисунок 1) предложен механический привод для шарнирно закрепленного на рыхлительной стойке зуба. За счет принудительного вращения эксцентрикового вала и специальной тяги создаются низкочастотные колебания шарнирного  зуба. При движении режущей кромки вверх в поверхностном слое   грунта  интенсифицируется напряжение разрушения.

В конструкции рыхлителя НПО «Союзспецфундаменттяжстрой» (рисунок) рыхлительная стойка имеет возможность принудительного вертикального перемещения. Для этого она связана с корпусом рыхлителя при помощи четырехзвенной подвески. Вертикальное перемещение стойки осуществляется силовым гидроцилиндром по специальной гидросхеме (рисунок).

Конструктивные схемы рыхлителей с комбинированным воздействием на массив грунта:  а) конструкция ДальНИИГиТа (1 - стойка; 2- выступ; 3 - ось; 4 - зуб; 5 - уширитель; 6 - болт; 7 - шестерня; 8 - тяга; 9 - палец; 10 - гидродвигатель; 11 - отверстие); б) конструкция НПО «Союзспецфундаменттяжстрой» (1- тягач; 2 - гидроцилиндр  управления; 3 – гидроцилиндр подъема-опускания; 4 - тяга; 5 - корпус; 6 - рыхлительная стойка; 7 - серьга; 8 - гидропневмоаккумулятор); в) принципиальная гидросхема импульсного рыхлителя (1 - насос; 2 - распредели-тель; 3 - обратный клапан; 4 - гидропневмоаккумулятор; 5 - управляемый клапан; 6 - гидроцилиндр управления; 7 - гидроцилиндр подъема-опускания; 8 - магистраль управления; 9 - сливная магистраль; 10 – гидробак

В гидросистему помимо гидропневмоаккумулятора включен управляемый клапан, который настраивается на предельное тяговое усилие тягача. При возникновении расчетного усилия тяги срабатывает управляемый клапан и усилие подается в гидроцилиндр подъема и опускания рыхлительной стойки. Под действием усилия в указанном гидроцилиндре производится подрыв верхнего слоя грунта рабочим органом рыхлителя.

21. Суть модернизации землеройных машин при недостаточности основной функции

Недостаточность основной функции возникает при встрече экскаватора с грунтами предельной прочности. Суть модернизации экскаватора в первую очередь зависит от состояния среды взаимодействия. Состояние среды взаимодействия может быть следующим:

- по всей глубине разработки прочность грунта несколько выше прочности «среднего» грунта;

- поверхностная прочность грунта значительно превосходит прочность «среднего» грунта;

- по всей глубине разработки прочность грунта значительно превосходит прочность «среднего» грунта.

В первом случае возможно использование традиционной схемы разработки грунта ковшами уменьшенной ширины:

Bmin=Bcp⋅KксрKк(t).

При такой модернизации экскаватором производится разработка грунта, но, соответственно, снижается производительность. Если сопоставить производительности экскаватора на грунтах VI категории и для «средних» условий при допущении, что коэффициенты разрыхляемости грунта одинаковы KpVI≈Kpcp, коэффициенты наполнения ковша KнVI≈Kнcp и квалификация машинистов одинакова, то можно записать:

ПэVI=ПэсрtцVItцср≈ПэсрКкVIКкср,                                                                (где tцVI и tцср - время цикла разработки грунтов соответственно шестой и «средней» категорий; КкVI и Ккср - удельное сопротивление копанию для грунтов соответственно шестой и «средней» категории прочности.

Стоимость полезных результатов экскаватора можно представить в следующем виде:

DtVI(+)=ПэVI⋅γэVI,Dtcp(+)=Пэcp⋅γэcp,

где γэcp и γэVI - стоимостные эквиваленты единицы объема работ экскаватора на «средних» и грунтах VI категории.

С учетом зависимости можно записать:

DtVI(+)=Dtcp(+)γэVIγэcp⋅KксрКкVI.

В рыночных условиях экономики стоимость годовых полезных результатов не должна зависеть от грунтовых условий, т.е.

Dti(+)=DtVI(+)=Dtcp(+).

Такое возможно в том случае, когда значения договорных значений стоимостных эквивалентов единицы объема работы экскаватора назначаются с учетом снижения производительности труда из-за повышенной прочности грунта:

γэi=γэсрКксрКкi,

где Ккi - прочность i-го типа грунта.

Вероятность встречи экскаватора с грунтом запредельной прочности достаточно высока. Технология производства земляных работ в этом случае определяется в первую очередь объемом и расположением слоя прочного грунта относительно основного массива.

Анализ многочисленных технических приемов, рационализаторских предложений и других мероприятий по обеспечению работоспособности экскаватора позволяет выделить четыре наиболее характерных варианта:

- разработка грунтов оборудованием для «средних» грунтов;

- использование специализированных ковшей;

- предварительное рыхление прочного грунта сменным рабочим органом экскаватора с последующей разработкой «ослабленного» грунта рабочим органом для «средних» условий;

- предварительное рыхление прочного грунта дополнительной специализированной машиной с последующей разработкой «ослабленного» массива экскаватором с оборудованием для «средних» условий.

Первый случай разработки грунта с повышенной прочностью верхнего слоя массива грунта встречается весьма часто в зимнее время.

22. Особенности производства земляных работ в зимних условиях.

В климатических условиях Украины отсутствуют вечномерзлые грунты, однако ежегодно происходит промерзание верхнего слоя грунта. Характерные статистические зависимости глубины промерзания поверхностного слоя грунта приведены на рисунке 1. Нарастание толщины слоя мерзлого грунта происходит непрерывно в декабре и январе, а уменьшение довольно резкое -  в марте. Максимальная глубина промерзания находится в пределах H = 0,8…1,2 м. Прочность мерзлого грунта зависит от его гранулометрического состава, влажности и температуры окружающей среды. Если сопоставить прочность «среднего» мерзлого и «среднего» талого грунта, то прочность первого примерно в 6…10 раз выше.

Рисунок 1. Характерные статистические данные о глубине  промерзания грунта в Донбассе.

Результаты практического использования серийных гидравлических экскаваторов в зимнее время позволяет сделать вывод о возможности разрушения некоторого поверхностного слоя мерзлого грунта.

Величина толщины слоя мерзлого грунта зависит от мощности экскаватора, типа грунта и схемы взаимодействия рабочего органа с массивом:

hМ=q⋅aKcx,

где q – емкость ковша экскаватора, м3; a – коэффициент зависящий от категории талого грунта и типа рабочего оборудования, Kcx - коэффициент, учитывающий, схему разработки грунта.

Ориентировочные значения допускаемой глубины промерзания, при которой возможно применение экскаваторов обычного исполнения, приведены в таблице.

Допускаемая глубина промерзания грунта при его разработке

гидравлическими экскаваторами.

| Емкость ковша, q (м3) | Категория талого грунта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| 0,4 0,65 1,0 | 0,28/0,4 0,46/0,65 0,71/1,0 | 0,22/0,32 0,37/0,52 0,57/0,80 | 0,17/0,24 0,28/0,39 0,43/0,6 |

Примечание: над чертой – схема разработки III (Kcx= 0,7); под чертой – схема разработки II (Kcx= 0,5).

На рисунке 2 показаны стрелками возможные направления движения рабочего органа экскаватора.

Рисунок  2. Возможные схемы разработки грунта при его поверхностном     промерзании.

Движение зубьев рабочего органа вдоль мерзлого грунта (направление I и IV) не позволяет произвести его разработку. Разрушение прочного слоя грунта необходимо производить при создании в нем напряжений разрыва (направление I и III). Для таких направлений рекомендуются следующие значения коэффициентов: для схемы II -Kcx= 0,5; для схемы III - Kcx= 0,7.

Когда невозможно произвести разрушение поверхностного слоя грунта запредельной прочности обычными рабочими органами для «средних» грунтов, то возможно применение специальных ковшей. Это ковши с уменьшенной шириной копания, специальные ковши треугольной формы или ковши с активными зубьями.

Использование усиленных ковшей уменьшенной ширины позволяет произвести локальную концентрацию усилий разрушения. При этом снижается производительность экскаватора.

Использование ковшей с активными зубьями позволяет произвести разработку грунтов запредельной прочности при любых схемах взаимодействия рабочего органа с массивом. Такая модернизация экскаватора требует значительных материальных затрат. Однако необходимо учитывать, что в данном случае производительность разработки грунта может даже возрасти по сравнению с производительностью по «среднему» грунту.

Пэа=ПэсрКксрКка,

где Кка - удельное сопротивление грунта разрушению активными рабочими органами.

Применение экскаваторов с рабочими органами с активными зубьями эффективно в грунтах, обладающих повышенными хрупкостью и трещиноватостью. Чаще всего ковшами активного действия оборудуются экскаваторы с прямой лопатой с емкостью ковша q = 1…4 м3 для работы в различных  карьерах  строительных материалов.

В случае большого объема работ в мерзлых грунтах целесообразны использование сменных рабочих органов для предварительного рыхления, а затем разработка  рабочими органами для «средних» грунтов.

23. Модернизация одноковшовых экскаваторов при избыточности основной функции.

На слабых грунтах увеличение глубины резания не приводит к сокращению затрат времени на реализацию основной функцию F1, так как путь набора грунта с глубины Н = 4 м остается прежним. Ковш экскаватора быстро заполняется грунтом, а затем движется вверх без взаимодействия с массивом. Поэтому на некотором участке движения ковша имеется избыточное усилие Pf(t).

С увеличением прочности грунта возникает необходимость снижения усилия P01(t) за  счет уменьшения толщины стружки грунта. Скорость движения рабочего органа замедляется и производительность падает.

Наличие у одной машины различных сменных рабочих органов для копания, нагрузки, разгрузки, засыпки и для планирования грунта позволяет значительно повысить ее эффективность.

Экспериментальные исследования сменных ковшей экскаваторов-драглайнов на базе ЭО-4111В с увеличенной вместимостью q = 1,18 м3, вместо ковша q = 0,85 м3 для разработки грунтов второй категории, показали, что производительность машины повышается на 21,4 %, а энергоемкость разработки грунта снижается на 14,5…22 %.

Таким образом, строительным фирмам необходимо постоянно проводить ФСА применения того или иного вида сменного оборудования. При этом необходимо учитывать, что заводы-изготовители уже разработали целый ряд сменных рабочих органов для экскаваторов всех размерных групп (таблица).

Поэтому целесообразно в этих условиях применять смежные уширенные рабочие органы. Применение уширенных рабочих органов позволяет до 30 % увеличить производительность экскаватора без больших трудовых и энергетических затрат на модернизацию.

Сменный рабочий орган экскаватора составляет 5…7 % от общей массы и стоимости базовой машины. Поэтому заводам-изготовителям экономически выгодно иметь широкий спектр сменного рабочего оборудования, которым производится комплектация базовой машины по заказу покупателя. В таблице представлена номенклатура сменных рабочих органов гидравлических экскаваторов.

Типы сменных рабочих органов ковшей  гидравлических экскаваторов.

| № п/п | Наименование рабочих органов и ковшей | Размерная группа экскаватора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обратная лопата: основная; с удлиненной рукоятью. Ковш: основной облегченный усиленный зачистной профильный для дренажных траншей | + - + - - + + + | + + + + + + + + | + + + + + + + + | + + + + + - - - | + - + + + - - - |
| 2 | Прямая лопата Ковш: основной облегченный погрузочный | + - + | + - + | + + + | + + + | + + + |
| 3 | Драглайн | - | - | + | + | - |
| 4 | Грейфер: двухчелюстной многочелюстной | + - | + + | + + | + - | - - |

24. Эффективность модернизации самоходных силовых кранов.

Для технико-экономического обоснования модернизации строительных машин предлагается использовать методологию функционально-стоимостного анализа. В качестве обобщающего показателя предлагается использовать показатель эффективности капиталовложений.

При выполнении технико-экономических расчетов используются действующие оптовые, розничные и договорные цены на услуги, действующие нормативы отчислений по налогам, процентным ставкам банкам, амортизационных отчислений и отчислений в местный бюджет и др.

При сравнивании вариантов механизации лучшим признается вариант, у которого значения целевой функции ФСА максимальны.

Оценка эффективности капиталовложений в покупку монтажного стрелового крана производится по зависимости:

Eкр=t=1tжцкj=1mTpjкрγкр(1+i)tt=1tжцкCкр(1+i)t+t=1tжцкj=1mСmэjкр(1+i)t+t=1tжцкj=1mCпер.jкр(1+i)t→max.                          (1)

Годовой рабочий фонд времени для монтажа крана можно представить как:

T=dj⋅cs⋅ts+j=1mtпер.j+i=1nptp.i,                                                                (2)

где dj - количество рабочих дней в году; cs - число рабочих смен; ts - коли-чество рабочих часов в смене; tпер.j - затраты времени на j-переработку; tp.i - затраты времени на i-ремонт; np - количество ремонтов в течении года.

Доход от эксплуатации крана составит:

Dtкр(+)=(dj⋅cs⋅ts+j=1mtпер.j+i=1nptp.i)⋅γкр.                                          (3)

25. Особенности конструктивной модернизации кранов.

Стреловые монтажные краны являются наиболее опасными строительными машинами. Основными причинами многих аварий грузоподъемных, особенно самоходных, машин являются нарушения установленных режимов функционирования.

Как особо опасные технические системы грузоподъемные краны изготавливаются только по проектам и техническим условиям специализированных организаций. Завод-изготовитель каждый монтажный кран снабжает паспортом, инструкциями по монтажу и эксплуатации.

Владелец грузоподъемного крана обязан соблюдать все технические требования завода-изготовителя. Контроль за их соблюдением возлагается на государственные органы Госгортехнадзора.

Поэтому вопрос о модернизации стреловых самоходных кранов не может быть решен без должного обоснования и согласования с соответствующими организациями. Техническое и экономическое обоснование целесообразности модернизации крана дается специализированными организациями.

Решение о той или иной модернизации кранов принимается после детальной технической проработки возможности и целесообразности.

Возможность подтверждается наличием в организации соответствующих специалистов, а также технической документации. Целесообразность модернизации устанавливается только сложными экономическими расчетами.

Общеизвестно, что в промышленном строительстве возводятся одноэтажные, многопролетные здания из сборного железобетона. Распределение масс, высоты подъема и вылета грузов достаточно достоверно аппроксимируются математическими законами.

По данным ВНИИСтройдормаш, повторяемость массы поднимаемого краном грузов соответствует нормальной кривой Гаусса. На рисунке приведено характерное распределение грузов на строительном объекте.

Распределение массы поднимаемых краном грузов: 1 – для пятиэтажных   блочных жилых зданий; 2 – для одноэтажных промышленных зданий.

С учетом характера распределения массы грузов, вылетов и высоты их подъема принимается той или иной вариант механизации строительно-монтажных работ.

Многие строительные фирмы помимо башенных, широко используют самоходные стреловые краны грузоподъемностью 10…250 т. Их рациональному использованию уделяется должное внимание.

Возможны три варианта механизации строительно-монтажных работ с использованием:

- крана, параметры которого принимаются по максимальным значениям массы, вылета и высоты подъема грузов;

- двух кранов, при этом основную массу грузов перерабатывает кран меньшей грузоподъемности, а для подъема тяжелых грузов или монтажа грузов на больших вылетах используется более мощный кран (кран первого варианта);

- крана, параметры которого принимаются по характеристикам массовых грузов, а для монтажа тяжелых используются различные методы увеличения грузовысотных характеристик данного крана.

26. Расширение номенклатуры функций строительных машин.

Условия конкуренции мирового и внутреннего рынка определяют основные направления деятельности любого предприятия. Главным направлением является обеспечение быстрой окупаемости капиталовложений, это относится как заводам-изготовителям, так и к строительным фирмам, эксплуатирующим машины.

Идут по этому направлению указанные предприятия по-разному.

Чтобы обеспечить реализацию строительной техники и выдержать конкуренцию заводу-изготовителю необходимо:

- постоянно совершенствовать серийно выпускаемую технику;

- для базовой машины создавать гамму сменных рабочих органов, за счет чего расширять спрос на машину;

- создавать мини-технику, в том числе многоцелевые универсальные машины;

- повышать надежность и снижать стоимость машин на базе гибких и новых технологий.

Для того, чтобы вкладывать капиталовложения в технику, строительным фирмам необходимо постоянно получать доход, который связан с реальным выполнением объемов строительно-монтажных работ. В условиях реконструкции предприятий, строительства малообъемных и рассредоточенных объектов очень остро стоит вопрос об эффективной загрузке дорогой строительной техники. Поэтому для строителей в этих условиях важно иметь универсальную и мобильную технику.

Успешно действовать в непрерывно меняющейся ситуации рынка способна лишь та фирма, которая не просто следит за переменами, а и активно участвует в этом процессе. Для этого инженерно-техническому персоналу фирмы необходимо заниматься анализом рыночных возможностей и разработкой комплекса маркетинга. Комплекс маркетинга включает поиск новых видов услуг, новых технологий и механизмов для их реализации, установление обоснованных договорных цен на услуги и новые виды работ, стимулирование претворения в жизнь новых видов услуг и технологий.

Таким образом, имеется экономическая мотивация как для создания, так и для применения машин с широкой номенклатурой функций.

Строительным фирмам необходимо постоянно проводить анализ технических решений, связанных с эффективным использованием новой и уже находящейся в эксплуатации техники. Для этого необходимо наладить систематический анализ информации по данным технической литературы, а особенно по данным проектов ведущих заводов-изготовителей, проектных и исследовательских институтов.

27. Эффективные мероприятия по повышению мобильности строительных машин (вибрационный каток ).

При строительстве многих объектов одновременно используется некоторый комплект машин. Для сооружения плотин и дамб – экскаваторы, автосамосвалы, бульдозеры и катки; монолитных зданий из железобетона – башенные краны, бетононасосы, автобетоносмесители и т.п.

Эффективность эксплуатации таких комплексов зависит от загрузки машин на каждой фазе. Оптимальными будут такие комплекты, когда производительность вспомогательных соответствует производительности ведущих, а их в свою очередь – производительности обслуживающих

П1n1  П2n2   П3n3  …..  Пnnn                                                                (1)

Подобрать по указанному условию комплекты машин даже методом имитационного моделирования иногда практически невозможно. Например, весьма затруднительно обеспечить оптимальное комплектование машин при строительстве плотин или дамб на фазе  уплотнения грунта. При расчетах принималось, что производительность ведущей машины должна быть на 10…15% выше производительности  ее обслуживающей. Емкость кузова автосамосвалов при расчете принималась равной  qa = (4…5) q емкости экскаватора.

Для планировочных работ использованы бульдозеры на базе тракторов  Т-130 МГП, для послойного уплотнения (h  0,5 м) – прицепные вибрационные 8-ми и 12-титонные  катки.

Для выполнения одинаковых объемов земляных работ минимальное (на порядок ниже) количество машино-смен затрачивают прицепные виброкатки. Это объясняется их высочайшей производительностью  Пк  200…30 м3/с. Для уплотнения слоя грунта глубиной h0   0,4 м  необходимо сделать всего 4…6 проходов катка со скоростью 5…8 км/час. Стратегия эффективной эксплуатации высокопроизводительных машин предполагает их поочередное использование на нескольких объектах. Функционирование высокопроизводительных машин может быть организовано с позицией системы массового обслуживания или сетевого планирования. При этом под обслуживающим объектом понимается m количество строительных площадок.

При любой организации производства работ высокопроизводительной машиной эффективность ее эксплуатации повышается в основном за счет исключения простоев  на объекте. Максимальный доход от эксплуатации машины при нулевом варианте простоя на объекте

Dtк(+) = Пксмксм j=1mTpjк                                                                              (2)

где j=1mTpjк = Тр - j=1mtпеpjк- i=1nptpjк- суммарное время работы катка на m объектах; j=1mtпеpjк - суммарное время на перебазировку катка в течение года; i=1nptpjк - суммарные годовые затраты времени на ремонт катка.

28. Снижение массы строительных машин за счет якорных опор.

Безопасность работы машин второй функциональной группы зависит от двух факторов: усилий  на рабочем органе  и их устойчивости на  опорном  основании. Многие строительные машины, такие как одноковшовые экскаваторы, сваебойные установки, установки зондирования грунта и др., при выполнении рабочих функций  опираются на грунтовое основание.

Автором разработан  и  внедрен в конструкциях некоторых строительных  машин способ их  стабилизации на грунтовом  основании при помощи опор      2-хстороннего действия.

В качестве основного элемента 2-хсторонней опоры был использован одновитковый винтовой якорь, обеспечивающий восприятие как вдавливающих  нагрузок, так и нагрузок отрыва. При этом одновитковый металлический якорь возможно использовать многократно, оперативно завинчивать и вывинчивать его из грунта.

С учетом требуемой оперативности установки и работы в различных грунтовых условиях была разработана оригинальная конструкция гидравлической 2-хсторонней опоры с расчетной несущей способностью 50 кН.

Для работы в различных грунтовых условиях опора снабжается набором винтовых наконечников с Dл = 0,1; 0,2; 0,3 и 0,4 м. Для оперативного выбора требуемого типоразмера наконечника непосредственно в условиях строительной площадки в конструкции опоры предусмотрен блок оперативного определения ее несущей способности по грунту.

Впервые промышленное внедрение 2-хсторонних опор было осуществлено в строительных организациях «Донецктяжстрой» для повышения устойчивости и безопасности работы сваебойных установок С-878. При модернизации сваебойной установки на ее раме с противоположной стороны от копровой мачты устанавливалась только одна якорная опора с расчетной нагрузкой на выдергивание Рр = 30 кН, которая позволяла увеличить значение удерживающего момента Муддоп ( t ) = 75 кНм.

Успешные испытания 2-хсторонних опор на сваебойных установках и одноковшовых экскаваторах позволили рекомендовать их к широкому применению.

Наиболее удачным примером модернизации машин является установка двух указанных опор на установке для зондирования грунта. Установки зондирования грунта организации «УкрвостокГИИНТиЗ» монтировались на базе автомобиля КрАЗ-257. Для обеспечения их устойчивого положения при внедрении зонда в массив грунта в кузов автомобиля укладывался железобетонный балласт массой 10 т. Из-за балласта резко увеличивалась нагрузка на ходовую часть машины, снижалась ее проходимость и маневренность, происходил повышенный износ шин и расход топлива при перебазировках с объекта на объект.

По заданию «УкрвостокГИИНТиЗ»а институтом «ПромстройНИИ-проект» (г.Донецк) были разработаны мобильные якорные опоры специально для установок зондирования грунта на базе КрАЗ-257. Модернизированные установки успешно эксплуатировались на объектах г. Донецка и г. Мариуполя.

29. Многофункциональные рабочие органы экскаваторов.

Рассмотрим конкретный пример модернизации баровых установок, которые после рыхлителей находят самое широкое применение при разработке плотного и мерзлого грунтов.

Не зависимо от технологии производства работ (крупноблочной или мелкоблочной), сущность процесса рыхления прочного грунта заключается в ослаблении поверхностного слоя продольными и поперечными резами. Обычно ширина реза баровыми машинами bш = 0,10…0,13 м, а дискофрезерными - bш = 0,05…  0,06 м. Нарезание щелей производится на расстоянии 0,5…0,8 м и глубиной до  2,5 м. Производительность баровых машин невелика – 150…200 п..м. резов в час. Необходимо отметить, что процесс резания мерзлого грунта и особенно асфальтобетонных покрытий весьма энергоемкий, при этом до 40 % текущих затрат приходится на ремонт и замену элементов рабочего органа.

Комплект сменных быстромонтируемых рабочих органов  к челюстному

ковшу гидравлического экскаватора:  а) отвал для планировочных работ

(1 – присоединительный оголовок; 2 – задняя челюсть; 3 – передняя челюсть;

4 – механический фиксатор;  5 – отвал); б) крюковая подвеска; в) вибротрамбовка; г) шнековый бур.

Необходимо обратить внимание на то, что даже после нарезания продольных и поперечных резов производится разработка экскаватором не разрушенного массива, а только ослабленного. Землеройные машины при этом испытывают значительные динамические нагрузки.

30. Сменные рабочие органы одноковшовых экскаваторов.

Информационные сообщения показывают, что АО Ковровский экскаваторный завод уделяет значительное внимание обновлению выпускаемой продукции. За несколько лет разработана обширная номенклатура сменных рабочих органов, а так же новые образцы машин на базе экскаватора ЭО-4225 (рисунок).

До настоящего времени ведущим в странах бывшего СССР является ВНИИСтройдормаш, информация о деятельности которого всегда заслуживает внимания. Необходимо отметить такую разработку этого института по данной теме, как унифицированное шасси для сменных рабочих органов. Разработка выполнена совместно с машиностроительным заводом им. К. Либкнекта и Саратовским агрегатным заводом.

Универсальный гидравлический экскаватор ЭО-4225А  на гусеничном ходу

с различными видами сменного рабочего оборудования и рабочих органов.

31. Состояние строительного производства Украины в начале ХХІ века.

По показателям работ предприятий строительного производства можно судить о тенденциях развития в других отраслях экономики. Динамика изменения объемов капиталовложений в некоторых областях промышленности Украины представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика изменения объемов капитальных вложений                        в некоторых областях промышленности.

Как видно из представленных данных, катастрофичные снижения объемов капитальных вложений наблюдаются в машиностроении и в производстве строительных материалов.

В условиях спада производства совершенствование основных фондов становится проблематичным. Анализ показывает, что в строительных организациях Украины в 90-х годах почти не производилось обновление основных фондов. В качестве примера рассмотрим состояние дел в такой довольно мощной строительной организации, как «Укрмонтажспецбуд». До начала перестройки данная организация имела около 5 тыс. строительных машин различного назначения. На 01.01.1998 г. осталось всего примерно 750 единиц, при этом реально используется всего 25...30 % имеющегося парка машин. Необходимо отметить, что оставшийся парк строительных машин морально устарел и имеет физический износ  70...80 % (рисунок 2).

С начала 1998 года показатели работы строительного комплекса Украины уже имеют определенную тенденцию медленного движения. На этот период общее количество больших и средних строительных фирм и организаций составляет около 1,5 тыс., из них 450 – строительно-монтажные, около 600 – проектно-поисковые. Около 81 % указанных предприятий имеют негосударственную форму собственности.

Численность работающих в строительном комплексе по сравнению с 1987 годом уменьшилось более чем в 10 раз и составила на 01.01.98 г. 1100 тыс. человек.

а)                                                              б)

Рисунок 2. Наличие и состояние землеройной техники в корпорации

«Укрмонтажспецбуд»: а) наличие; б) состояние – процент износа.

1 – одноковшовые экскаваторы; 2 – бульдозеры; 3 - буровые машины;

4 – погрузчики; 5 – автогрейдеры; 6 – скреперы; 7 – многоковшовые

экскаваторы.

Успешно действовать в непрерывно меняющейся ситуации способны только те фирмы, которые не просто следят за переменами, а и учитывают основные положения рыночной экономики. Рыночная экономика базируется на достаточно жестких механизмах регулирования. Опыт показывает, что «выжили» только те организации, которые были способны к развитию, вовремя определившие свой «стратегический набор».