МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Повышение эффективности бульдозерных, рыхлительных, экскаваторных и скреперных работ достигается совершенствованием конструкций строительных машин, созданием оборудования с использованием новых методов воздействия на грунт, а также совершенствованием технологии ведения работ.

Бульдозерные работы. Эффективность бульдозерного оборудования повышается при использовании накопительных открылков (неуправляемые и управляемые), создании соответствующей формы отвалов в плане (сферическая и полусферическая), применении адаптируемого отвала, обеспечивающего изменение углов резания, опрокидывания, кривизны, конфигурации режущего ножа и т. п.

Для повышения производительности бульдозеров при работе на прочных грунтах III и IV категорий рекомендуется использовать на определенном участке длины режущей кромки отвала принцип концентрации усилий. Наиболее эффективным решением является обеспечение перекоса отвала в поперечной плоскости (рис. 1, а), составляющего в среднем 12... 18°. При этом производительность бульдозера возрастает в 1,4... 1,5 раза.

В некоторых конструкциях предусматривают управляемые рыхлительные зубья, расположенные с лобовой или тыльной сторон отвала либо по бокам отвала (рис. 1, б, в). Такой отвал хорошо внедряется в грунт и выполняет при необходимости рыхление грунта.

Повышенной накопительной способностью обладают отвалы с выступающим средним ножом (рис. I, г). По способности накапливать и удерживать призму волочения оборудование выступающего среднего ножа аналогично действию открылков к отвалам, но отличается большой прочностью и надежностью в работе. Исследования, проведенные на экспериментальных образцах в полевых условиях, показали, что применение выступающего управляемого ножа на бульдозерах обеспечивает повышение производительности на 10...30 % и более, снижение энергоемкости процесса копания на 15...30 и металлоемкости оборудования на 10... 15 %, а также расширение области применения бульдозеров за счет разработки более прочных и подмороженных грунтов IV—V категории прочности.

Для перемещения грунта рекомендуется использовать отвалы ковшового типа и с двухножевой системой копания, передний нож у которых вынесен вперед из-под призмы волочения.

Эффективность оборудования может быть повышена при создании рабочих органов с дополнительными интенсификаторами. Расширение области применения и улучшение перемещения грунта в сторону могут быть достигнуты за счет установки перед отвалом шнека, ленточного транспортера (реверсивного), роликовых элементов и гибкой лобовой поверхности (рис. 1, д, е). Снижение сопротивления грунтов резанию, копанию достигается также наложением механических колебаний на отвал, режущий нож и зубья (рис. 1, ж).

Существенный эффект достигается при оснащении бульдозеров интенсификаторами, обеспечивающими газовую смазку поверхности отвала, контактирующей с грунтом, и разрушение грунта импульсным газовым потоком высокого давления. В первом случае реализуется возможность копания грунта с большой толщиной стружки за счет уменьшения сил трения грунта по отвалу (рис. 1, з), во втором — разрушения и перемещения материала энергией сжатых газов.

Интенсифицируют бульдозерные работы также за счет применения более эффективной технологии выполнения земляных работ. Применение траншейной схемы разработки позволяет увеличить производительность на 15...20 %. Повышению эффективности бульдозерных работ способствует агрегатирование бульдозеров, заключающееся в сдвоенной схеме копания и перемещения грунта (рис. 1, и).

Широко применяется метод перемещения грунта с промежуточным накоплением; перемещение грунта на 100 м можно выполнить за один цикл. Если допустимые потери грунта на 100 м составляют 1 м3, то из 2 м3 грунт к месту отсыпки будет доставлен 1 м3. Используя метод перемещения грунта в начале за четыре рейса на 50 м, а затем за три еще на 50 м, производительность бульдозера увеличится до 30 %•

Рыхлительные работы. Распространены способы разработки мерзлых грунтов, основанные на их предохранении от промер- зания или за счет оттаивания. Оттаивание мерзлых грунтов осуществляется с помощью использования электрической энергии, пара, воды, а также огневым способом. Для этих методов оттаивания характерны высокая стоимость, сложность подготовительных работ и значительная продолжительность самого процесса.

Конструкция машин для разрушения прочных и мерзлых грунтов зависит от принятого способа разрушения: механического, газодинамического, гидравлического, электрофизического или химического.

В строительстве получил распространение механический способ разрушения мерзлых и прочных грунтов, основанный на концентрированном воздействии на грунт рабочего инструмента клинообразной формы под действием статических или динамических нагрузок. Этот способ эффективный при выполнении больших объемов земляных работ. Разрушение мерзлых и прочных грунтов механическими способами осуществляется различными органами. Для этого используются: перекос бульдозерного отвала; выступающие на отвале средние ножи, позволяющие сконцентрировать усилие внедрения на небольшом участке ножа; подвижные управляемые средние ножи или подвижные средние части отвалов; отвалы, оборудованные специальными угловыми ножами для лучшего внедрения в грунт; рабочие органы с наложением на режущие зубья механических колебаний.

Эффективным устройством для разрушения мерзлых грунтов, устанавливаемым на бульдозерном оборудовании, является выступающий средний нож (ВСН) (рис. I, г). При работе бульдозера с ВСН улучшается внедрение ножа в грунт, повышается устойчивость в процессе движения при копании и улучшаются условия набора призмы волочения. Аналогичный эффект может быть получен при использовании составных отвалов с выдвижной средней частью, обеспечивающей механическую регулировку выдвижения режущей кромки центрального ножа относительно основной режущей кромки в зависимости от свойств разрабатываемого грунта. Выдвижение средней части ножа осуществляется гидроцилиндрами управления, установленными на тыльной стороне отвала. Оптимальные условия копания достигаются при ширине выступающего ножа 0,25...0,30 ширины отвала.

В ряде строительных организаций  Московской, Горьковской, Ростовской областей, Крыма, Казахстана и Узбекистана изготовлено и испытано оборудование ВСН к отвалам бульдозеров ДЗ-29А (Д-535), ДЗ-42 (Д-606), Д3-53 (Д-686), ДЗ-54 (Д-687А). Испытания в различных климатических зонах на грунтах различной прочности показали, что применение бульдозеров с ВСН повышает техническую производительность на 15...30 % при снижении часового расхода топлива на 5...7 %. Изготовление ВСН осуществляется в условиях трестов, управлений механизации, дорожно-строительных управлений и передвижных механизированных колоннах, имеющих ремонтно-механические мастерские.

Установка специальных угловых ножей на бульдозерных отвалах при наличии перекоса также способствует хорошему внедрению рабочего органа в мерзлый и прочный грунт (рис. 1, к). В отечественной и зарубежной практике широко используются объемные угловые ножи (прямоугольные, скошенные, фигурные) и выполненные из высокопрочной стали штамповкой или литьем. В условиях эксплуатационных организаций дорожного строительства изготовление ножей можно осуществить ковкой или сваркой с поверхностным упрочнением. В трестах Днепрострой- механизация, Днепроспецэкскавация, Днепроспецстрой при ведении дорожного строительства применяются рыхлительные зубья, смонтированные на бульдозерных отвалах. В зависимости от направления движения базового трактора при рыхлении различают зубья переднего и заднего рыхления. Зубья заднего рыхления обеспечивают разрушение прочных и мерзлых грунтов при движении базового трактора задним ходом. Производительность землеройных машин с зубьями заднего рыхления может быть повышена на 25...30 % за счет холостого хода базового трактора.

В Мировском СУ треста Днепроспецэкскавация опробована конструкция рыхлителя, спроектированная с учетом изменения прочности грунта по глубине массива. При этом зуб имеет переменный угол рыхления, что обеспечивает разрушение наиболее прочной части массива грунта путем отрыва (рис. 1, л). Передняя грань нижней части стойки зуба наклонена к горизонту под углом 75°. Производительность таких рыхлителей возрастает на 25...30 %, при этом снижаются динамические нагрузки на базовую машину.

Представляет интерес конструкция рыхлительного оборудования с регулируемым углом рыхления, внедряемая на Челябинском заводе им. Колющенко (рис. 1, м). По мере износа наконечника зуба с помощью гидроцилиндра управления можно поддерживать постоянный угол рыхления. Такой рыхлитель обеспечивает фронт работ шести — восьми скреперам ДЗ-20 и двум экскаваторам ЭО-4121 (Э-652), а также может быть использован для подготовки корыта под дорожное основание. Активизация рабочего органа рыхлителя достигается за счет использования вибровозбудителя, смонтированного на зубе. Привод вибровозбудителей осуществляется от вала отбора мощности двигателя базового трактора.

Хорошие результаты были получены при работе гидро- и пневмомолотов, позволяющих получать направленный ударный импульс, передаваемый на разрабатываемый грунтовой массив (рис. 1, и).

В тресте Мосинжстроймеханизация № 1 несколько лет эксплуатируется навесной экскаваторный рыхлитель, представляющий собой пневмомолот конструкции ИГД-СО АН СССР, с энергией удара 1000 Н и частотой 570 уд/мин. Молот имеет зажимное устройство для крепления на ковше. Сжатый воздух к пневмомолоту подводится по гибкому шлангу от компрессора производительностью 10 м3/мин. При монтаже такого рыхлителя на экскаватор не требуются существенные переделки конструкции базовой машины.

Снижение энергоемкости разработки мерзлого грунта обеспечивается рабочими органами машин, разрушающими грунт при доминировании деформации отрыва, например машин с винтоклиновым рабочим органом активного действия (рис. 1, с). Конструкция мерзлоторыхлителей разработана к тракторам «Беларусь», Т-100, экскаваторам ЭО-2621 и др. Рабочий орган состоит из штанги и винтовой лопасти с постоянным шагом и заходной конической и рабочей цилиндрическими частями. Он расположен между клиньями и может свободно вращаться. Угол подъема винтовой лопасти рабочего винта по длине — переменный. Ее нижняя часть наклонена к горизонту под углом 60...70°; а верхняя — 19—21°. Коническая заходная часть лопасти и большой угол наклона ее к горизонту обеспечивают сравнительно легкое внедрение рабочего винта в грунт. Малый угол наклона к горизонту цилиндрической части лопасти позволяет создать максимальное осевое усилие при завинчивании рабочего винта в грунт. Привод рабочего винта осуществляется от гидродвигателя с большим моментом, включенного в гидросистему экскаватора или трактора через добавочную секцию распределителя. Аналогичную конструкцию имеет винтоклиновый рабочий орган к трактору Т-100М (Т-130). Средняя эксплуатационная производительность при длительной работе составляет: при сколе в забой 30... 40 м3/ч, при рыхлении траншеи шириной 1 м и глубиной 1,5 м — 37,5 м3/ч.

Повысить эффективность рыхлительного оборудования винтового типа можно, используя энергию сжатого газа. Отличительная особенность такого оборудования в том, что оно внедряется в грунт завинчиванием, а разрушение грунта производится за счет энергии сжатого газа (рис. 1, га). В результате экспериментальных исследовании рекомендуются следующие значения основных параметров рыхлителя: энергоемкость процесса разрушения в средних грунтовых условиях 1700 до 1000 кДж/м3 (при Суд= 120...160), избыточное давление воздуха 12,0...15,0 МПа, а в супесчаных грунтах —4,0...16,0 МПа.

При больших объемах работ в определенных грунтовых условиях эффективно могут применяться рыхлители газодинамического действия с воздействием на грунт энергии сжатого газа (рис. 1, р). Производительность такого рыхлителя увеличивается в 2—3 раза.

Для разработки траншей большой протяженности применяются роторные многоковшовые экскаваторы. Нарезание щелей в мерзлом грунте для подготовки его к экскавации обычными землеройными машинами целесообразно при ограниченных объемах работ производить дискофрезерными и баровыми машинами.

Роторные экскаваторы типа ЭР (ЭТР), выпускаемые серийно, способны разрабатывать мерзлый грунт с глубиной промерзания до 0,2 м. Такие экскаваторы можно оснащать усиленным рабочим органом (РОУ) конструкции СКБ Газстроймаша, разрабатывающие грунты глубиной промерзания до 0,7 м при скорости копания 50... 100 м/ч.

Дискофрезерные машины предназначены для проходки узких траншей (шириной до 150 мм и глубиной до 1,2 м) и нарезания блоков в мерзлых грунтах для последующей разработки их другими землеройными машинами. Такие машины на базе гусеничных тракторов изготавливаются во многих организациях. В тресте Мосинжстроймеханизация № 2 создана и внедрена землеройная дискофрезная машина ДФМ-230 на базе трактора Т-100 МГП. Рабочий орган машины представляет собой дисковую фрезу с расположенными по ее окружностям режущими зубьями и двумя рейками, воспринимающими вращение от приводных звездочек. Машина обеспечивает при диаметре фрезы 2600 мм прорезание щели до 1500 мм. Большой опыт использования дискофрезерных машин накоплен в тресте Днепростроймеханизация.

Машина послойного фрезерования ДП-31АХЛ предназначена для механизации планировочных работ, отрывки траншей под внутриквартальные дороги и рельсовые пути в мерзлом грунте, разрушения асфальтобетонных покрытий и уборки разрушенного материала. Эффективная работа машины обеспечивается при температуре грунта до 10°С прочностью по плотномеру ДорНИИ до 250 ударов и крупности каменистых включений до 50 мм (при их содержании до 20 %).

Машина состоит из базового трактора Т-130.1 Г-1 с бульдозерным оборудованием, рабочего органа фрезерного типа, силовой передачи для привода рабочего органа, навесного устройства, гидропривода подъема и опускания рабочего органа, гидромеханического ходоуменьшителя, системы управления и противовеса. Навесное устройство выполнено по схеме четырехзвенного шарнирного механизма.

Скреперные работы. Для таких работ характерно использование энергоемких агрегатов, а также увеличение рабочих и транспортных скоростей. Мощность двигателей тягачей достигает 1000 кВт, скорость движения тягача на колесном ходу 50... 70 км/ч, на гусеничном — 17...20. Увеличиваются габаритные размеры оборудования, создаются крупные агрегаты со средней вместимостью ковшей 25...40 м3 (на колесном ходу) и 25 м3 (на гусеничном).

Для повышения эффективности скреперных работ применяют винтошнековые загружатели, обеспечивающие самозагрузку; двухмоторные дизель-электрические и гидравлические приводы; самоходные скреперы с гидроуправляемой сцепкой и толкающей амортизованной плитой; нормализованные и стандартизованные узлы и агрегаты трансмиссии, мосты, гидрооборудование и др.; легированные и низколегированные стали, обеспечивающие снижение металлоемкости и повышение надежности при использовании скреперов на скальных грунтах. Совершенствуются конструкции ковшей и ножевой системы, методы загрузки и разгрузки ковша (рис. 2, 3), создаются комфортные и безопасные условия работы водителя. На рис. 2 приведены основные конструктивные решения, направленные на интенсификацию процесса заполнения скреперного ковша грунтом. Грунтоперемещающее устройство ковша скрепера в виде гребкопого захвата 1, управляемого цилиндрами 2, представляет наиболее простой метод улучшения продвижения грунта в ковш (рис. 3, а). Установка внутри ковша 1 одного или нескольких шнеков 2 позволяет существенно улучшить процесс заполнения ковша грунтом (рис. 3, б). Роторное загрузочное устройство 1 в комплексе с грунтоперемещающим устройством в виде шнека 2 интенсифицирует процесс заполнения ковша грунтом (рис. 3, в). Такое устройство хорошо работает только на легких сыпучих грунтах. Рабочие элементы и их привод составляют 15...25 % массы всего скрепера.

Для повышения эффективности и снижения энергоемкости процесса наполнения скреперных ковшей применяются двух- и трех- секционные телескопические ковши (рис. 3, г). Первоначально заполняется емкость внутреннего малого ковша 1, затем он отодвигается и идет заполнение среднего ковша 2, а потом заполняется основной ковш 3. Этот принцип используется также в ковшах с подвижным днищем. Подвижное днище  1 установлено на основном днище 2 и перемещается совместно с задней

Рис. 2. Конструктивные схемы некоторых видов скреперного оборудования:

а — ковш традиционной конструкции; б, в, г — ковши с наклонными боковыми стенками; д — скрепер с изогнутым днищем; е — скрепер с направляющей грунтового потока; ж — скрепер с подвижным днищем; з — скрепер с двухножевой системой копания; и — скрепер двухстороннего действия; к, л — скреперы телескопической конструкции.

загрузочной стенкой 3 (рис. 3, д) применение подвижного днища по сравнению с традиционным ковшом уменьшает удельную силу тяги на 15—25 %, а энергоемкость процесса копания при одинаковой вместимости ковшей — на 20...35 %. Однако при снижении усилия наполнения ковша существенно увеличивается длина телескопических конструкций и грузоперемещающих устройств в виде подвижного днища, а также металлоемкость скрепера. Широкое применение получили элеваторные системы и устройство заполнения (рис. З, є). Наклонный элеватор 1 захватывает скребками вырезаемый грунт и перемещает его внутрь ковша 2.

Представляет интерес загрузочное устройство в виде роторного метателя 1, расположенного у режущего ножа 2 (рис. 3, ж). При работе стружка грунта захватывается лопатками ротора и забрасывается внутрь ковша. Элеваторные устройства и роторные метатели позволяют заполнить грунтом ковш практически неограниченной длины и вместимости без применения толкача. Вместимость ковша скрепера в этом случае ограничивается только транспортным режимом груженого скрепера. Скреперы, оснащенные такими загрузочными механизмами, имеют недостатки: повышение металлоемкости на 10...20 % и стоимости на 16...25 %, увеличение непроизводительных затрат энергии, необходимой на перемещение загрузочных механизмов вместе с ковшом в транспортном режиме, ограниченная надежность и наличие быстроизнашивающихся элементов.

Рис.3. Рабочие органы скреперов интенсифицирующего  действия.

Скрепер с интенсификаторами взрывного действия (рис. 3, з) оборудован устройством для загрузки грунта в виде расположенной в задней части ковша камеры сгорания 1, соединенной распределительным механизмом 2 с выхлопной камерой 3, укрепленной на ноже 4 ковша 5. Грунт, расположенный над решеткой выхлопной камеры, подхватывается потоком газа и отбрасывается в ковш. Во избежание перелета грунта через края, ковш закрыт сверху решеткой 6.

На стадии теоретических и экспериментальных исследований находятся предложения по использованию ультразвуковых колебаний, электроосмоса, методов термомеханического воздействия.

Возможные схемы совершенствования режущих ножей скреперов приведены на рис. 4. Применение выступающего среднего ножа прямоугольной формы облегчает вырезание грунта и улучшает наполнение ковша скрепера грунтом. Нож треугольной формы углом вперед хорошо внедряется в грунт, однако при этом разваливается стружка, в результате чего возрастают потери грунта и ухудшается наполнение ковша. Применение изогнутых ножей  также облегчает врезание ковша и заполнение его грунтом. При этом ширина стружки зависит от заглубления ковша в грунт.

Режущие лезвия с зубьями обеспечивают предварительное рыхление грунта и позволяют разрабатывать более тяжелые грунты с наличием каменистых включений; применение их на сыпучих грунтах малоэффективно. Шарнирное крепление разрыхляющих зубьев эффективно при использовании на грунтах, имеющих каменистые включения. Совковые ножи используют как сменное или стандартное режущее оборудование под углом к направлению движения, позволяют реализовать принцип косого резания. При этом крайние ножи могут быть повернуты относительно среднего ножа углом вперед или углом назад.

Изменение угла резания в процессе копания существенно влияет на сопротивление резанию и наполнению ковша. На завершающих этапах процесса наполнения ковша угол резания должен быть больше чем на начальных.

Экскаваторные работы. Совершенствование ковшового оборудования экскаваторов как в нашей стране, так и за рубежом, ведется по традиционной технологической схеме взаимодействия рабочего органа с грунтом и при использовании новых структурных схем.

К первому направлению относятся разработки, заключающиеся в модернизации режущих ножей, зубьев, кромок. Наибольшее распространение получили конструкции, в которых совершенствуются режущие элементы в виде зубьев. Это наиболее простые системы, обеспечивающие легкое внедрение ковша в грунт и отделение грунта от массива (рис. 5, а).

В ковшах конструкции ЦНИИС режущая кромка сделана выпуклой формы в плане и

Рис. 4. Возможные схемы совершенствования ножей скреперов: а — сплошной прямолинейный нож; б — выступающий прямолинейный нож; в — полукруглый нож; г. д — нож с рыхлящими зубьями; е — нож с направляющими фунтового потока; ж, з — ножи изогнутой формы; и, к — ножи управляемой формы.

полукруглой в поперечном сечении. При взаимодействии кромки с разрабатываемой средой обеспечивается концентрация усилий в средней ее части (рис. 5, б). Наличие полукруглой режущей кромки способствует уменьшению сопротивления резанию и перемещению грунта в ковше, что, в свою очередь, снижает сопротивление грунта копанию. В трестах Днепроспецэкскавация, Донбассэкекавация, Днепростроймеханизация и других для облегчения внедрения в грунт полукруглых режущих кромок их оснащают зубьями.

На грунтах с каменистыми включениями эффективность таких ковшей снижается. Здесь необходимо использовать ковши конструкции КИСИ с режущей кромкой треугольной формы, в вершине которой расположен режущий зуб. Повышение эффективности разработки прочных грунтов достигается за счет бокового разрушения (рис. 5, в).

Рассмотренными выше конструкциями режущих кромок эффективно выполнять работы, связанные с зачисткой дна траншей и котлованов, планировкой оснований площадок невозможно. Поверхности дна траншей и котлованов, открытые ковшами с полукруглой и треугольной режущей кромкой, имеют волнообразный профиль с высотой неровностей до 30 см, что требует доработки вручную до 15 % общего объема работ. Поэтому для завершающих операций на ковше устанавливают прямолинейную режущую кромку (рис. 5, г) или применяют специальное приспособление с откидным зачистным ножом (рис. 5, и). Управление зачистным ножом осуществляется с помощью двух пневмоцилиндров, смонтированных по бокам ковша. Такое зачистное устройство разработано конструкторско-экспериментальным отделом НИИпромстроя (г. Уфа) совместно с трестом Строймеха- низация-2 Главбашстроя и внедрено на экскаваторах ЭО-3322А (Э-302Б), ЭО-4121 (Э-652).

В Днепропетровском филиале НИИСП Госстроя Украины создано рабочее оборудование с параллелограммным спрямляющим механизмом Чебышева, установленным между стрелой и рукоятью. Оборудование позволяет осуществлять экскавацию грунта при работе гидроцилиндров стрелы, рукояти, ковша, а также осуществлять зачистные работы. Его недостатком является ограниченная длина прямолинейного участка движения режущей кромки, равная 1 м.

Для ковшей экскаваторов типа прямая лопата, работающих в забоях, характерно наличие холостого хода рабочего оборудования при движении ковша, например опускании. Для эффективного использования обратного хода ДИСИ предложен ковш, выполняющий срез грунта из забоя при его опускании за счет наличия шарнирно установленного ножа двухстороннего действия (рис. 5, к).

Работы, связанные с разработкой различных по ширине траншей, обусловили создание ковшей регулируемой ширины без замены оборудования (рис. 5, ж).

Совершенствование ковшового оборудования предусматривает передачу части энергии непосредственно ковшу, например ковши, оснащенные пневматическими молотами и предназначенные для разработки прочных, скальных, мерзлых и вечномерзлых грунтов (рис. 5, в).

Для разрушения прочных и мерзлых грунтов ковшами экскаваторов применяют легкосъемные зубья рыхлителей, монтируемые на тыльной стороне ковша или спереди основных зубьев (рис. 5, д).

Эффективным способом снижения сопротивления грунта копанию путем устранения внешнего и внутреннего трения, действующих внутри и на стенках ковша, является применение смазки поверхностей ковша экскаватора сжатым газом (рис. 5, з).

Большое распространение получили различные конфигурации режущих кромок (рис. 5, л): узкая полукруглая, прямолинейная с траекторным смещением режущих элементов, комбинационные сочетания режущих элементов.

Такие недостатки конструкции ковшей, как большое сопротивление грунтов копанию, плохая внедряемость в грунт, например при прямолинейной режущей кромке, плохая зачистка дна траншей ковшами с полукруглой кромкой и т. п. устранены в ковшах с двухножевой системой копания (рис. 5, м, н, о, п).

Применяются ковши драглайнов с надставкой для увеличения вместимости (рис. 5, р), с регулируемой вместимостью за счет их соединения (рис. 5, е), а также ковши раздвижные (рис. 5, т).

Повышению эффективности экскаваторных работ способствуем совершенствование технологии их ведения (повышение коэффициента наполнения ковша, снижение налипаемости ковшей и улучшение их разгрузки, сокращение длительности цикла, организация и правильный выбор забоя и т. п.).

СОГЛАСОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К основным показателям, определяющим условия эксплуатации машин для земляных работ и имеющим вероятностный характер, относятся физико-механические и прочностные свойства грунта (тип, сцепление, угол трения) и параметр, определяющие рельеф местности, а для грузоподъемных кранов также параметры строительного объекта (объем работ, координаты мест адресования грузов, дальность транспортирования грунта). От их значения зависит эффективность использования машины. Для статического моделирования необходимо установить вероятность основных показателей в результате анализа соответствующих условий эксплуатации.

При формировании соответствующих экономико-математических моделей для последующей оптимизации рабочих процессом землеройных машин учитываются характеристики свойств грунтов, а характеристики грузов, вылетов, высот, грузовых моментов и т. п.— при определении параметров модернизированных грузоподъемных кранов.

Вероятные типы грунтов в разрабатываемой 2...3-метровой поверхностной толще пород определяют по результатам анализа по грунто- и почвоведению (рис. 6). Данные, характеризующие свойства грунтов, представляют в виде таблиц и гистограмм. На оси среднеквадратичное отклонение 187,4 кН-м, моду — 157 кН-м, а для кирпичных соответственно 257,6; 126,6; 234,4 кН-м.

Время, в течение которого происходит нагружение крана, в среднем составляет 14,48 с, среднеквадратичное отклонение — 11,98, мода — 7,43 (табл. 4).

Рис 6. Гистограммы вероятности появления грунтов различного типа в, б., ссср.

а - по европейской части; б — по азиатской части; в — по территории в целом.

В промышленном строительстве в основном возводятся одноэтажные, многопролетные здания из сборного железобетона, параметры которых достаточно достоверно аппроксимируются математическими законами (табл. 5).

Масса поднимаемых грузов при ведении строительно-монтажных работ находится в пределах 4,5...7,5 т. При этом масса более 90 % грузов не превышает 10 т. Математическое ожидание массы грузов, поднимаемых стреловыми самоходными кранами, составляет 6,4 т, а их совокупность практически находится в пределах 12 т (90 % всех грузов).

Требуемая высота подъема грузов для башенных и стреловых самоходных кранов достаточно большая и достигает 40 м (96 %) при математическом ожидании 24,6 м, а для стреловых самоходных 25 м (87 %) с математическим ожиданием 17,64 м.

Вылеты, на которых монтируются грузы, находятся в пределах 30 м (90 %) при математическом ожидании 18,2 м. В распределении вылетов всей совокупности грузов происходит явно выраженное группирование по трем разрядам, один из которых находится в интервале 25...30 м, что соответствует расстоянию к ближней и дальней стенкам здания. Для грузов, монтируемых только стреловыми кранами, такое группирование не наблюдается, при этом математическое ожидание вылета составляет 10,6 м, а грузы монтируются с вылетом, не превышающим 15 м (95 %).

Количественные характеристики требуемого парка монтажных кранов, которые могут быть использованы в качестве ориентировочных данных, приведены в табл. 6.

Таблица 6. Вероятность требуемых грузовых моментов

Выбирая значения параметров модернизируемой строительной машины, следует ориентироваться на наиболее вероятные значения параметров условий эксплуатации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРЕЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КРАНА И БУЛЬДОЗЕРА

Стреловые краны. Приступая к модернизации крана, необходимо учитывать рекомендации по выбору его параметров: минимальной длины стрелы, координат корневого шарнира стрелы, минимальной ширины проезжей части при перебазировке крана, требуемой высоты подъема, превышения головки стрелы над зданием и др.

Требуемые параметры рабочего оборудования стреловых кранов определяют с учетом допустимого зазора 1,5 м между зданием и стрелой и приближения груза к стреле.

Высота подъема конструкции

Нп=Lcsinα-l2tg α+hc,

где Lc — длина стрелы, м; а — угол наклона стрелы, град; hc — расстояние от основания крана до оси пяты стрелы; I — высота (длина) конструкции, м.

Минимальная длина стрелы (без учета зазора между стрелой и зданием) для обслуживания зданий высотой Н3 или подачи конструкций на заданный монтажный уровень

Lmin=Hs-hcsinα-lkcosα,

где 1К — расстояние от наружной стены здания до наиболее удаленного места установки конструкции, м;

α=arctg3(Hs-hc)/lk

При оборудовании крана гуськом минимальная длина стрелы

Lmin=Hs-hcsinα-l1sinα,

где l1 = lГ—l2; lГ =lk cos ß; lГ — длина гуська, м; ß — угол наклона гуська к горизонту, град;  l2 — расстояние от оси гуська до наружной стены; 1К — расстояние от наружной стены до оси, проходящей через крюк, м.

Основные параметры стрелового крана и место его установки (минимальная длина стрелы Lmin, расстояние пяты стрелы до передней стенки здания R и превышение головки стрелы ∆h над зданием) определяют (рис. 8) по формулам:

Lmin=b[1+3hb2]3/2=b(1+φ2)3/2;

R=b3(hb)2=bφ2;              ∆h=b3h/b=bφ,

где h — высота от пяты до вершины здания; b — ширина здания или расстояние, на которое необходимо подать груз внутрь здания; Н — условная высота здания с учетом зазора АВ; φ=3h/b- монтажный параметр.

Зная высоту монтируемого объекта и его ширину, можно расчетным путем получить необходимые значения.

Минимальную ширину проезжей части при передвижении кранов (рис. 9) принимают на 1...2 м больше ширины крана:

s=Rнар-RBH+1…2,

где Rнар — радиус, описываемый наружной наиболее удаленной точкой О от центра поворота крана; RBH — радиус, описываемый внутренней наименее удаленной точкой от центра поворота

RBH=Rmin-B2;

Rнар=(Rmin+AD)2+CD2;

Рис. 8. Схема определения места установки стрелового самоходного крана у сооружаемого объекта.

Рис. 9. Схема определения ширины закругленной проезжей части при передвижении по закруглению.

AD —координата точки С относительно продольной оси крана а - а'; СD — координата точки С относительно поперечной оси крана в — в'; R min — минимальный радиус поворота; В — ширима крана.

Модернизация стрелового самоходного крана предусматривает выбор его конструктивной схемы, определяющей взаимное расположение основных частейопорно-ходовой рамы, поворотной платформы и рабочего оборудования — стрелы (рис. 10).Из рис. 10 видно, что изменение ординаты с1 влечет за собой изменение конструктивной схемы крана и, следовательно, влияет на его параметры.

Рис. 10. Конструктивная схема стрелового крана:

Go, Gc, Q — соответственно массы крана вез стрелового оборудования, стрелы и поднимаемого груза; R0 — расстояние от центра тяжести до ребра опрокидывании О; R — вылет груза от ребра опрокидывания; О —точка, определяющая ребро опрокидывания крана; Н — превышение оси головного блока стрелы над ее опорным шарниром: d — ордината, определяющая положение опорного шарнира стрелы относительно ребра опрокидывания.

Во многих кранах (КС-5363; МКХ-25; СКГ-100 и др.) опорный шарнир стрелы находится вблизи ребра опрокидывания. Причем, при развороте стрелы поперек ходовой части нередко опорный шарнир стрелы оказывается вне опорного контура, т. е. d>0. Существуют краны (КС-2571), у которых опорный шарнир стрелы расположен в глубине опорного контура, т. е. d<0.

Критерием качества конструкции модернизированного крана является удельная грузоподъемность, т. е. отношение массы поднимаемого груза к общей массе крана

q=QGo+Gc

Чем больше этот критерий, тем конструкция крана качественнее и эффективнее.

Подставим значение максимальной грузоподъемности крана Q, найденное из условия обеспечения его устойчивости

Q=1KRGoRo-Go2R+d,

при этом

Gc=qLc,                              Lc=H2+(R+d)2

где — масса 1 м стрелы; К — коэффициент грузовой устойчивости крана.

Тогда получим

g=GoRo-d(R+d)2H2+(R+d)2KR[Go+qH2+(R+d)2] .

Это выражение представляет собой общую функциональную зависимость удельной грузоподъемности крана от его параметров

g=f(Go, Ro,R,K,q,H,d)

Поскольку критерий качества является функцией многих переменных, то влияние одной из них на него можно установить только при фиксированных значениях остальных.

Если фиксировать значения всех параметров и изменять только коэффициент грузовой устойчивости крана К, то из зависимости g видно, что чем больше К, тем меньше g.

Для установления влияния параметра d на удельную грузоподъемность проведены теоретические исследования функциональной зависимости изменения g. При этом сравнивались значения удельной грузоподъемности при перемещении опорного шарнира стрелы влево gл и вправо gп от ребра опрокидывания со значением при d=0. В результате исследований была установлена следующая зависимость:

gп<gо<gл.

Рис. 11. Зависимость удельной грузоподъемности от местоположения опорного шарнира стрелы и вылета крюка с максимальным грузом.

Анализируя зависимость g=f(d) (рис. 11) при различных значениях параметра R и усредненных фиксированных Go=30 т; GС=2,0 т; К=1,4; q=0,12 т/м; Н=20 м, видим, что смещение шарнира крепления стрелы в зону опорного контура влечет за собой увеличение удельной грузоподъемности, а увеличение вылета крюка, на котором поднимается максимальный груз, ведет к резкому уменьшению удельной грузоподъемности.

Для определения влияния других параметров крана на удельную грузоподъемность аналогичным образом построены зависимости

g=fGo;     g=fR;    g=q;     g=fH.

Для повышения удельной грузоподъемности крана опорный шарнир его стрелы следует располагать возможно дальше от ребра опрокидывания. Смещение опорного шарнира от ребра опрокидывания в сторону отрицательных значений параметра d при водит к увеличению грузоподъемности крана от 5 до 35,% (рис. 12). Таким образом, смещение опорного шарнира стрелы стрелового самоходного крана позволяет увеличить грузоподъемность крана и улучшить его качественный показатель.

Бульдозеры. Методы расчета основных параметров бульдозеров установлены на основании теоретических и экспериментальных исследований. Основные параметры отвала бульдозера многоцелевого назначения (рис. 13) приведены в табл. 7.

Таблица 7. Основные параметры рабочего оборудования многоцелевого назначения на базе бульдозера

Примечание: 1. В —длина отвала	бульдозера. 2. Расчетные формулы применимы для бульдозерного рабочего оборудования многоцелевого назначения с тяговым классом базовой машины Г=30...250 кН.

Рис. 12. Грузовые характеристики стреловых кранов МКГ-25БР; (L=33,5 м); КС-6362 (L=35 м):

1— паспортная грузоподъемность; 2 — грузоподъемность при удалении опорного шарнирa стрелы от ребра опрокидывания (для МКТ-2 d = -5 м, для КС-6362 d = -5.7 мм). Цифры показывают во сколько раз увеличивается грузоподъемность по сравнению с паспортной.

Рис. 13. К определению рациональных параметров бульдозера многоцелевого назначения с отвалом, снабженным челюстным захватом.

РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КРАНОВ

Грузоподъемность стреловых кранов величина переменная: большому вылету соответствует меньшая грузоподъемность. Постоянным принимается грузовой момент крана при номинальной грузоподъемности и максимальном вылете стрелы, соответствующем этой грузоподъемности.

Грузовые характеристики крана (графики зависимости грузоподъемности от высоты подъема или вылета) строятся с учетом обеспечения достаточной его устойчивости от опрокидывания, определяемой по Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и ГОСТ 13556—85. В соответствии с Правилами необходимо соблюдать условия устойчивости для двух рабочих (расчетных) положений при действии только статических нагрузок, а также действии статических, инерционных, центробежных и ветровых нагрузок с учетом наибольшего допустимого угла наклона.

В первом расчетном положении принимается, что кран установлен на горизонтальной площадке, стрела направлена перпендикулярно к ребру опрокидывания под действием сил тяжести груза.

Коэффициент грузовой устойчивости без учета дополнительных нагрузок

K=MкрMгр≥1,4,

где Мкр — момент сил тяжести крана относительно ребра опрокидывания; Мгр — грузовой момент относительно того же ребра.

Во втором рабочем положении могут быть два частных случая: на площадке с максимально допустимым уклоном со стрелой, направленной в сторону уклона к ребру опрокидывания под углом 90 и 45°.

В этих случаях коэффициент грузовой устойчивости с учетом дополнительных нагрузок

K=Mкр-MдопMгр≥1,15,

где Мдоп — момент сил инерции, центробежных и ветровых с учетом максимального угла наклона.

Обозначив Мкр=Мо—Мс (М0 — восстанавливающий момент крана, т. е. момент сил тяжести крана относительно ребра опрокидывания без учета действия стрелового оборудования), получим зависимости:

К=Мо-МсМгр≥1,4;            К'=Mo-Mc-Mдоп'Mгр≥1,15

К''=Mo-Mc-Mдоп''Мгр≥1,15

где М'доп, М"доп — соответственно моменты дополнительных нагрузок при расположении стрелы крана под углом 90 и 45° к ребру опрокидывания.

Решив эти зависимости относительно постоянной величины М0, получим

М0 = КМГР + Мс;              М0 = К'Мгр + Мс + М'доп;

М0 = К"Мгр + Мс + М''доп.

Зависимости М0 представлены на рис. 14 в координатных осях Мгр и (Мс+Мдоп). Если МГР=0, то МС=М0 или Мс+Мдоп=М0; откладываем эти значения на оси ординат (точка А). Если Мс=0 или Мс+Мдоп=0, то МГР=Мо/К' и МГР=Мо/К"; откладываем эти значения на оси абсцисс (точки В и С).

Соединив точку А с точками В и С, получаем прямые АВ и АС, геометрическое место точек которых определяет соотношения между моментами грузов, стрелового оборудования и дополнительных сил, при которых К= 1,4 (прямая АВ) и К =1,15 (прямая АС).

Для построения предельных грузовых характеристик определяем восстанавливающий момент крана МО и его значение в выбранном масштабе откладываем (точка А) на оси ординат (ось моментов сил- тяжести стрелового оборудования и дополнительных сил).

Значение восстанавливающего момента делим на 1,4, а затем на 1,15. Результаты откладываем (точки Б и С) в масштабе на ось абсцисс (ось грузовых моментов).

Определив момент сил тяжести стрелового оборудования при принятом вылете, наносим его значение в масштабе на ось ординат (точка D). Из точки D проводим горизонталь до пересечения с прямой АВ (точка Е) и, опустив перпендикуляр на ось абсцисс, определяем значение грузового момента (точка Г) крана на данном вылете при K=1,4.

Отсюда Q=Mгр/R,

где R — вылет при соответствующем положении стрелы.

Момент дополнительных нагрузок [16]

Рис. 14. Зависимость грузового момента от действующих нагрузок.

Mдоп=Qn2lh900-n2H+66Gпр+Qnlh900-n2Hgt3+QVgta-b+

+Q1V1gt1h+GV1gt1h1+(Gпр+Q)V2'gt2h+Gпр+QV2''gt2a-b

+ωρ+ω1ρ1+G[b+c1-cosα-hsinα]

Отложив в масштабе сумму Мс+Мдоп (точка М), проводим горизонталь до пересечения с прямой АС (точка Н). Опустив вертикаль на ось абсцисс, определяем значения грузового момента (точка N), а затем грузоподъемность по формуле Q=MГР/R. Сравнивая значения полученных грузоподъемностей, принимаем минимальное. Оптимальным будет случай, когда грузоподъемность при обоих расчетных случаях окажется одинаковой.

Для коротких стрел определяющим является значение грузоподъемности, рассчитанное по формуле Q = MГР/R, для длинных — с учетом дополнительных нагрузок.

Окончательно грузовая характеристика крана принимается с учетом прочности деталей, механизмов, стрелового оборудования, опорных конструкций.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

АЛГОРИТМЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Повышение эффективности применения строительных машин связано с улучшением показателей качества, характеризующих их техническое совершенство: производительность, надежность, энерго- и металлоемкость. Однако улучшение одного из них может привести к ухудшению другого. Создать строительную машину, имеющую одновременно максимальную производительность и надежность, а также минимальную металло- и энергоемкость, невозможно.

Показатели качества функционально связаны с параметрами рабочего процесса строительных машин, прежде всего с конструкцией рабочего органа и режимами работы. Так, производительность землеройной машины зависит от площади поперечного сечения среза разрушаемого грунта и рабочих скоростей машины; в свою очередь, площадь поперечного сечения среза зависит от ширины и глубины резания. Повышение производительности машины увеличением площади поперечного сечения грунта приводит к увеличению рабочей нагрузки и изменению частоты ее колебаний. Поэтому могут ухудшиться показатели надежности машины, ее металло- и энергоемкость. Аналогичное происходит при повышении ее производительности путем увеличения рабочих скоростей.

Взаимосвязь между показателями качества и параметрами рабочего процесса строительной машины приводит к противоречивой ситуации при определении этих параметров. Разрешить эти противоречия можно лишь на основе решения оптимизационной задачи. Составление математической модели этой задачи и нахождение алгоритма поиска оптимального ее решения не всегда являются простыми инженерными операциями и требуют определенной квалификации исполнителя. Однако на современном уровне развития строительной техники при широком использовании электронно-вычислительных машин для проектирования строительных машин или выбора целесообразных условий их эксплуатации, когда на одно из первых требований к строительной машине выдвигается ее конкурентоспособность, оптимизация параметров рабочего процесса является крайне необходимой. Эта оптимизация, в конечном счете, приводит к повышению производительности машин.

Методика составления математической модели оптимизации параметров рабочего процесса землеройных машин, приведенная в [21], может быть использована для других классов строительных машин. В состав математической модели входят целевая функция, а также параметрические и функциональные ограничения [18]. В качестве целевой функции принят экономический эффект от производства и использования строительной машины с оптимальными параметрами, а критерием оптимальности является максимум этого экономического эффекта, т. е. наилучшим вариантом строительной машины является машина с такими параметрами, которая даст максимальный экономический эффект.

Экономический эффект от производства и использования новой машины

Э=РГ-ЗгКр+Ен,                                  (1)

где РГ — стоимостная оценка результатов производства и использования машины; Зг — стоимостная оценка затрат по производству и использованию машины; Кр — коэффициент реновации:

Кр=ЕН1+ЕнТ-1;                           (2)

Ен=0,1—норматив эффективности капитальных вложений; Т — срок службы машины.

Для строительной машины

Рг = ЦП,	                                      (3)

где Ц — стоимость единицы выполненной работы (1 м3 разработанного грунта, 1 т транспортируемого груза, 1 м2 отделочных работ и т. п.); Пг — годовая производительность (выработка) машины.

Стоимостная оценка затрат

3Г = И + (КР + ЕН)К,	                       (4)

где И — годовые текущие издержки при использовании новой машины без учета реновации; К — единовременные затраты при использовании машины.

Срок службы машины связан с ее ресурсом — показателем долговечности, характеризующим запас возможной наработки машины. На стадии проектирования назначаемые ресурс и срок службы являются заданными величинами, при этом их средние фактические значения не достигают назначенных. Увеличение ресурса машин приводит к существенной экономии материалов, энергетических и трудовых затрат.

Срок службы землеройной машины, определяемый долговечностью базового элемента, зависит от средней частоты и амплитуды колебаний рабочей нагрузки [21]:

Т=Аω(Рmax-P)m,                                 (5)

где А — постоянное число; т — показатель степени кривой усталости; ω — частота колебаний рабочей нагрузки; Рmах и Р — соответственно среднемаксимальное и среднее значения рабочей нагрузки.

Характеристики рабочей нагрузки на строительную машину (средние значения частоты и амплитуды колебаний) так же, как п производительность, зависят от параметров рабочего процесса, что осложняет их определение.

Между экономическим эффектом от использования машины и ее производительностью существует линейная зависимость. Для нахождения максимального экономического эффекта необходимо учитывать различные ограничения.

Ограничения в оптимизационных моделях бывают в виде равенств и неравенств. Применительно к строительным машинам они делятся на геометрические, кинематические, силовые и энергетические.

Ограничения в виде равенств определяют связь между искомыми параметрами рабочего процесса и его характеристиками, такими как площадь сечения грунта рабочим органом, производительность машины; внешняя нагрузка на рабочий орган машины и его отдельные элементы, включая се среднее, среднемаксимальное значения и преобладающую частоту колебаний; критическая глубина резания и т. д. Эти ограничения в виде равенств отражают всю имеющуюся информацию о рабочем процессе строительной машины.

Ограничения в виде неравенств связаны с характером протекания рабочего процесса строительной машины, ее устойчивостью, прочностью элементов, мощностью двигателя и другими факторами.

В общем случае задача оптимизации параметров рабочего процесса строительных машин формализуется следующим образом. Поисковый вариант конструкции рабочего органа и режимов работы машины представляет собой вектор х=х1 ..., хп варьируемых параметров и целевую функцию Ф(х, у), при которой удовлетворяются ограничения: параметрические ximin≤xi≤ximax и функциональные gj(x;y)≤Cj, где n — число варьируемых параметров, у — вектор неуправляемых параметров; у)gi(x;y) —функции, которые задают ограничения на имеющиеся ресурсы; С,- — величина j-го ресурса;1≤j≤m; т — число ограничений. Пересечение множеств, заданных этими неравенствами, определяет область D допустимых решений задачи. Оптимальный вариант х0 =х10, ..., xnо находится из условия ехtrФ(x, у)—Ф(х0, у).

Исходными данными для составления математической модели является часть неуправляемых параметров. При оптимизации на стадии модернизации к ним относятся, прежде всего, главные параметры машины: линейные размеры, мощность двигателя и др. Кроме главных параметров машины составляющими вектора неуправляемых параметров являются физико-механические свойства разрушаемого, обрабатываемого или транспортируемого строительной машиной материала: плотность, сцепление, угол внутреннего трения, кусковатость и пр.

К варьируемым (управляемым) параметрам рабочего процесса относятся режим работы (например, скорость и глубина резания), производительность машины и конструктивные параметры рабочего органа. На стадии модернизации машины оптимизация может быть частичной. Так, количество зубьев на рабочем органе землеройной машины и расстояние между ними может оставаться заданным параметром, а ширина зуба — варьируемым.

Анализ математической модели оптимизации параметров рабочего процесса строительных машин выявил некоторые ее особенности. Целевая функция оптимизационной задачи — нелинейная. Ограничения задачи имеют вид как равенств, так и неравенств. Среди ограничений имеется хотя бы одно, заданное неявно. Таким ограничением является рабочая нагрузка, зависящая от искомых геометрических и кинематических параметров процесса и имеющая нелинейный характер. При выпуклой целевой функции ограничение, заданное неявно, представляет собой вогнутую функцию (рис. 15). Ограничения образуют узко направленный «конус» в гиперпространстве, определяемом целевой функцией.

Существующие методы решения задач нелинейного программирования [8, 24] предполагают наличие явно заданных ограничений и в указанных условиях не работают, а если и работают, то очень медленно. В настоящее время нет метода, гарантирующего получение решения задачи, включающей ограничения в виде неравенств [24]. Поэтому возникла задача разработки метода поиска оптимального решения, который учитывал бы неявно заданные ограничения. Найти решение с помощью метода штрафных функций и градиентного поиска невозможно.

В КИСИ разработан метод решения задачи, заимствованный из дискретного программирования и предполагающий поиск с возвращением назад. Поскольку в математическую модель входит непрерывная целевая функция, то множество просматриваемых вариантов бесконечно. Предлагаемый метод предусматривает неполный перебор вариантов при дискретизации варьируемых параметров. В этом случае возникает задача: вовремя остановить процесс поиска оптимального решения.

Обычно остановку осуществляют либо по времени поиска, либо при достижении наперед заданного расхождения между максимальными значениями целевой функции, достигнутыми при разных направлениях поиска. В рассматриваемой задаче использовано условие перехода от непрерывного к дискретному с определенным шагом, который в процессе поиска меняется. Шаг дискретизации увеличивается в сторону свободного пространства, а при приближении к ограничениям уменьшается. Поэтому принято следующее правило остановки алгоритма — остановка происходит в том случае, если шаг дискретизации меньше заданного.

Опыт вычисления оптимизационных задач данного класса показал, что искомое решение находится на неявно заданной границе. Это обстоятельство требует достаточного уровня информации о величине и характере изменения рабочей нагрузки на строительную машину.

Программа решения данной задачи разработана на языке БЕЙСИК-80; оптимизационные расчеты ведутся на персональной ЭВМ «Роботрон-1715». Длительность поиска оптимального решения не превышает 20 мин при пяти переменных, что свидетельствует об эффективности функционирования программы. Применение этой программы для практических расчетов позволяет совершенствовать рабочий процесс строительных машин и повышать их производительность в целесообразных пределах.

Рис. 15. Графическая интерпретация поиска:

1 — стартовая точка; 2 —линии одинакового уровня целевой функции; 3 — линейные ограничения; 4 — неявное ограничение; 6 — направлення поиска; 6 — вершина целевой функции.; Х2 и Х3 — варьируемые параметры; г— наибольшее значение целевой функции, удовлетворяющее ограничениям.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Навесные рыхлители применяются, как правило, для грунтов, которые не могут разрабатываться непосредственно землеройными или землеройно-транспортными машинами. Поскольку навесные рыхлители изготавливают на базе серийных промышленных тракторов и тягачей, применяемых для использования различного рабочего оборудования, в задании на проектирование рыхлителя указывается тип базовой машины и ее характеристики. В задачу оптимизации параметров рабочего процесса входит установление оптимальных размеров рабочего органа и режимов работы рыхлителя при заданной базовой машине. Критерием оптимальности является максимальный годовой экономический эффект, полученный от производства и использования рыхлителя.

Анализ выражения (1) для определения экономического эффекта показывает, что на стадии создания или модернизации рыхлителя нахождение максимума целевой функции может быть значительно упрощено [21]. Поскольку стоимость рабочего оборудования рыхлителя мала по сравнению со стоимостью машины, изменение конструкции рабочего органа влечет за собой незначительное изменение ее общей стоимости. Годовые текущие издержки и единовременные затраты при использовании машины с незначительной погрешностью могут считаться пропорциональными производительности. Поэтому максимальный экономический эффект от оптимизации параметров рабочего процесса навесного рыхлителя будет соответствовать максимальному значению выражения

Ф=ПгКр+Ен.                                   (6)

Экономический эффект в результате оптимизации одного рыхлителя в основном зависит от его производительности и срока

службы.

Годовая производительность рыхлителя

ПГ=ВпhпvTГkперkвk1nпр,                         (7)

где Вп — полезная ширина захвата рыхлителем; hп — полезная толщина разрыхленного слоя; v —скорость резания, Тг — время работы рыхлителя в году; kB — коэффициент использования машины по времени; kпер — коэффициент перекрытия зон рыхления, равный 0,75; k1— коэффициент характера проходов (при параллельных проходах равный 1, при перекрестных — 2); nпр— число проходов.

Размеры разрыхленного слоя грунта

Вп=n3a+b3;

hп=hkб-a2tgθ+hnпр-1,             (8)

где пз, bз — число и ширина зубьев; а — промежуток между зубьями; h — глубина рыхления; kb— коэффициент глубины расширяющейся части прорези; θ — угол наклона боковых расширений прорези.

При разработке грунтов сезонного промерзания число проходов можно представить как функцию глубины промерзания Н:

nпр=Hh,                                        (9)

тогда полезная толщина разрыхленного слоя

hп=H-h1-kб-α2tgθ                   (10)

Для заданной технологической схемы рыхления коэффициенты k1 и kпер — величины постоянные. Коэффициент учитывает непроизводительные затраты времени на техническое обслуживание, отдых машиниста, сдачу смены, а также на холостые перемещения машины, зависящие от технологической схемы производства работ и режимов резания. Расчеты показывают, что доля затрат времени на холостые движения рыхлителя, особенно при значительных размерах строительной площадки, невелика, поэтому с достаточной точностью коэффициент использования машины во времени можно считать постоянным.

Как видно из приведенных уравнений, основными путями повышения производительности рыхлителя является увеличение разрыхляемого за один проход слоя грунта, а также скорости резания. Однако с увеличением размеров среза возрастает сила резания, а это при постоянной заданной мощности вызывает снижение скорости. С другой стороны, с увеличением скорости резания возрастает сопротивление грунта, что обусловливает непропорциональное уменьшение площади разрыхляемого слоя. Из этого следует, что существуют определенные параметры процесса резания, при которых функция Ф достигает экстремального значения. Такими параметрами, называемыми варьируемыми, будут b3, nз, а, h и v, значения которых находятся в реальных областях, характерных для рабочего процесса рыхлителя.

Промежуток между зубьями должен обеспечивать пересечение зон разрушения грунта отдельными зубьями:

hkб-α2tgθ≥0                           (11)

При очень малом шаге зубьев грунт запрессовывается между ними. Поэтому промежутки между зубьями должны быть не меньше их двух- трехкратной ширины:

α≥2.5b3                                (12)

Утверждение это справедливо, если зубья расположены в ряд, перпендикулярный направлению движения.

Основное назначение рыхлителя заключается в подготовке забоя для землеройной или землеройно-транспортной машины, т. е. чтобы глубина рыхления была возможно больше, но не превышала критическую. Энергоемкость процесса в этом случае близка к минимальной [14]:

h≤b3/kш                                    (13)

где — коэффициент ширины зуба.

Для обеспечения движения рыхлителя без пробуксовки сила сцепления его движителя с грунтом должна быть не меньше рабочей нагрузки Р:

Р<Ссцφсц,	                                 (14)

где φсц — коэффициент сцепления; Gсц — сцепной вес рыхлителя.

Мощность на движителе машины может быть достаточной при условии

N/v≥Gpω + P,                               (15)

где N — мощность на движителе базовой машины; Gp — вес рыхлителя; ω — основное удельное сопротивление движению.

Выражения (1)...(15) составляют математическую модель оптимизации параметров рабочего процесса навесного рыхлителя, в которую входят также еще формулы для определения рабочей нагрузки по известным физико-механическим характеристикам грунта и режимам резания и параметрические ограничения:

1≤n3≤n3max;                           b3min≤b3≤b3max;

amin≤a≤amax;                        vmin≤v≤vmax;

hmin≤h≤hmax

Индексы mах и min в ограничениях на варьируемые параметры характеризуют пределы диапазона их изменения.

При решении задачи оптимизации параметров рабочего процесса навесных рыхлителей на ЭВМ было определено, что оптимальная ширина наконечника при однозубых рабочих органах для рыхлителей на базе тракторов Т-180 и ДЭТ-250 должна соответственно составлять 80 и 120 мм; целесообразная скорость движения для рыхлителя на базе трактора ДЭТ-250 равна 0,7 м/с, а для трактора Т-180 соответствует движению на первой передаче. Угол резания рыхлителем назначается небольшим, обычно в пределах 30...45°, при этом обеспечивается достаточная прочность наконечника. Значения заднего угла резания не должны быть чрезмерно малыми, так как при заглублении рабочего органа возникает опасность взаимодействия задней грани наконечника с грунтом.

Землеройно-транспортные машины  предназначаются для отделения от массива, захвата и транспортирования грунта. Особенностью их рабочего процесса является то, что копание грунта происходит под действием тягового усилия, развиваемого движителем. Землеройно-транспортные машины бывают ковшовые (например, скреперы) и ножевые (например, бульдозеры).

Оптимизация рабочего процесса землеройно-транспортных машин состоит в определении оптимальных ширины ножа, глубины и скорости резания. При этом известными величинами будут характеристики базовой машины (масса, размеры машины, параметры двигателя и др.).

Критерием оптимальности является максимальный экономический эффект, полученный от использования машины с оптимальными параметрами. Как и для навесного рыхлителя, так и для землеройно-транспортной машины экономический эффект зависит, в основном, от производительности машины и ее срока службы.

Производительность скрепера

Пг=qkHkразtцТгkв,                               (16)

где q — вместимость ковша; tц — средняя продолжительность рабочего цикла; kн и kраз — коэффициенты наполнения ковша и разрыхления грунта; ТГ — время работы машины за год; kв — коэффициент использования во времени.

Продолжительность рабочего цикла слагается из времени копания, движения с грунтом, разгрузки, движения с порожним ковшом, переключения передач, поворотов и времени подхода толкача. От варьируемых параметров рабочего процесса зависит, в основном, время копания. Поэтому в целевой функции вместо производительности скрепера можно записать условную характеристику П — производительность процесса копания:

Ф=Пkр+Ен.                                   (17)

Годовая производительность бульдозера

Пг=vkykпkразtцTгkв,                        (18)

где V — объем тела волочения; kу — коэффициент уклона пути; kп — коэффициент, учитывающий потери грунта в боковые валики и равный 0,7...0,9.

Основными путями повышения производительности бульдозеров являются технологические и конструктивные мероприятия, направленные на сокращение потерь грунта. К технологическим мероприятиям относится производство работ траншейным способом, при котором грунт перемещается по одному и тому же следу. В этом случае грунт удерживается по торцам отвала бульдозера стенками траншеи или ранее образовавшимися валиками грунта. Значительно сокращаются потери грунта при спаренной или строенной работе бульдозеров, когда бульдозеры движутся параллельно вблизи друг друга, а отвалы не позволяют грунту просыпаться между ними.

Конструктивными мерами являются установка на торцах отвала открылков, сокращающих потери грунта; применение отвалов совкового типа, снижение трения между рабочим органом и грунтом путем подачи на поверхность трения газовой смазки. Подача сжатого газа на поверхность отвала, создающая воздушную подушку между трущимися поверхностями, существенно снижает силы сопротивления и, следовательно, позволяет повысить рабочие скорости машины.

Оптимизация параметров процесса копания скреперами и бульдозерами осуществляется с использованием целевой функции согласно (17). К целевой функции необходимо добавить параметрические и функциональные ограничения. Параметрические ограничения имеют вид:

Вmin≤B≤Bmax;                     hmin≤h≤hmax;

vmin≤v≤vmax

где В — ширина ножа ковша или отвала, h — глубина резания; v — скорость резания; min и шах — индексы, определяющие диапазон изменения варьируемых параметров.

По условиям движения машины тяговое усилие S во время каждой из рабочих операций должно быть не меньше суммы внешних сопротивлений:

S>Rкоп + W,                           	 (19)

где Rкоп — сопротивление копанию; W — сопротивление передвижению машины.

Тяговое усилие создается движителем, поэтому необходимо соблюдать условия отсутствия пробуксовки:

S≤φсцGсц,                                (20)

где Gсц — сцепной вес машины; φсц — коэффициент сцепления движителя с грунтом.

Приведенные выражения с учетом зависимости сопротивления грунта копанию от физико-механических характеристик грунта и варьируемых параметров составляют математическую модель оптимизационной задачи. Решение этой задачи на ЭВМ и использование полученных результатов при эксплуатации землеройно-транспортных машин позволяет повысить производительность этих машин в экономически выгодных пределах.

Одноковшовые экскаваторы. Задача оптимизации параметров рабочего процесса одноковшовых экскаваторов, оборудованных прямой, обратной лопатами или драглайном, заключается в установлении оптимальных размеров ковша и режимов копания для заданной машины. Известными являются масса и размеры машины, включая стреловое оборудование, характеристика двигателя, параметры главной лебедки или гидропривода, характеристики расчетного грунта.

Критерием оптимальности является максимальный экономический эффект, полученный от производства и использования создаваемой машины. Как и при решении задачи для навесного рыхлителя, выражение (1) для целевой функции может быть упрощено, т. к. стоимость ковша мала по сравнению со стоимостью всей машины, поэтому изменение конструкции ковша влечет за собой незначительное изменение ее общей стоимости. Текущие годовые издержки для машины с оптимальной конструкцией ковша или любым другим органом будет мало отличаться друг от друга. Поэтому с незначительной погрешностью можно сделать вывод, что экономический эффект от оптимизации, приходящийся на один экскаватор, зависит, в основном, от производительности машины и ее срока службы.

Годовая производительность одноковшового экскаватора определяется по формуле (16) аналогично производительности скрепера [14].

Зависимость продолжительности рабочего цикла экскаватора (длительность транспортировки грунта в ковше, разгрузки ковша и движения с порожним ковшом) от конструкции рабочего органа можно не учитывать. Кроме того, конструкция ковша не оказывает влияния на использование машины во времени на протяжении года. Поэтому максимум целевой функции будет соответствовать максимальному значению выражения (17).

В этом случае производительность процесса копания определяется по формуле

П = Fcрv,	                           (21)

где Fср—средняя площадь сечения среза грунта ковшом; v — скорость резания.

Задача сводится к нахождению оптимальных площади Fcр и скорости v. Чем больше площадь среза, тем больше производительность, но тем больше усилие копания ковшом Р, которое, в свою очередь, связано зависимостью с мощностью копания N реализуемой приводом:

N = Рv.	                          (22)

При заданной мощности увеличение усилия вызывает уменьшение скорости, а это влечет уменьшение производительности П. С другой стороны, увеличение скорости вызывает дополнительное увеличение сопротивления копанию.

Средняя площадь сечения среза грунта ковшом

Fср = Bh,	                               (23)

где В — ширина ковша; Л — средняя толщина среза.

Тогда производительность копания

П = Вhv	                                 (24)

Для работы одноковшового экскаватора характерны ограничения, функционально связывающие между собой параметры процесса копания. Усилие копания не должно быть больше возможного по мощности копания:

Pкоп≤N/v	                            (25)

Вес грунта в ковше должен обеспечивать	устойчивость машины:

ρgBHLkфkнkраз≤Gуст	                (26)

где ρ — плотность расчетного грунта; g — ускорение свободного падения; Н — высота ковша; L—длина ковша; kф — коэффициент, учитывающий форму ковша; Gуст— предельный вес грунта н ковше, при котором сохраняется устойчивость экскаватора при наиболее неблагоприятном положении рабочего оборудования

Ширина ковша должна быть больше суммарной ширины зубьев:

В>п3b3.                                     	(27)

Чтобы не было запрессовки грунта между зубьями, промежуток между ними предусматривают более двух-трех ширин зубьев:

B-b3n3n3-1≥2.5b3                                      (28)

В то же время промежутки между зубьями должны обеспечивать пересечение зон разрушения грунта отдельными зубьями, т. е. исключить из процесса резания козырек ковша:

B-b3n3n3-1≤2hkbctgθ                                        (29)

Высота и длина ковша функционально связаны с его шириной, что отражено в нормалях заводов-изготовителей:

H = f1(B), L=f2(B).                     (30)

Все приведенные формулы составляют основу математической модели рабочего процесса одноковшового экскаватора. Варьируемыми параметрами являются величины В, h, v, b3 и п3, значения которых должны находиться в реальном диапазоне. Нахождение их оптимальных значений и составляет цель оптимизации рабочего процесса одноковшовых экскаваторов.

Строительные краны. Среднечасовая эксплуатационная производительность строительных кранов характеризуется массой поднятых грузов за один час с учетом поправочных коэффициентов:

Пч=60Qkгkвtц,	                           (31)

где Q — грузоподъемность, т; kГ — коэффициент использования крана по грузоподъемности; kВ—коэффициент использования крана по времени; tц — продолжительность рабочего цикла, мин, равная

tц=2.5Hvo+2l1v1+l2v2+l3l3+tр.э.               (32)

Н — высота подъема груза, м; v0 — скорость подъема (опускания) груза, м/мин; l1 — средний путь тележки, каретки, стрелы (при изменении вылета), м; 12 — средний путь крана, м; l3 — среднее число оборотов крана (стрелы) за цикл; v1 — скорость передвижения тележки, каретки, проекции головы стрелы, м/мин; v2 — скорость передвижения крана, м/мин; v3 — частота вращения крана, мин-1; tp.э— средняя продолжительность вспомогательных ручных операций, не входящих в продолжительность цикла, применительно к конкретным условиям (тип груза и грузозахватного приспособления, способ строповки и др.).

Коэффициент использования крюкового крана на грузоподъемности составляет 0,8—1, для грейферного оборудования — 0,8... 0,9; коэффициент использования крана по времени соответственно 0,75...0,9 и 0,85...0,95.

Годовая эксплуатационная производительность

Пг = ПчTГkВ.С.,                    	(33)

где Тг — количество рабочих часов в году; kв.с — коэффициент внутрисменного использования крана.

Из формулы производительности крана видно, что одним из путей ее повышения является увеличение рабочих скоростей. Однако с их ростом увеличивается масса крана, его стоимость и затраты на эксплуатацию.

Для повышения производительности башенных кранов [1] в крупнопанельном домостроении на 37...40 % необходимо увеличить скорость подъема грузов максимальной массы и максимальную скорость подъема до 40...50 м/мин, частоту вращения до 0,7...0,8 мин-1. Применение балочных стрел на башенных кранах по сравнению с подъемными повышает производительность на 10...15 %, а рациональное совмещение рабочих движений, выполняемых в определенной последовательности,— на 8...10 %. Рост производительности строительных кранов возможен также при применении бортовой микропроцессорной техники, с помощью которой осуществляется управление работой крана при оптимальной траектории транспортируемого груза.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КРАНОВ

БАШЕННЫЕ КРАНЫ

Строительные башенные краны КБ-403Б, КБ-407ХЛ, КБ-100.3А. ПО «Строймаш» (г. Москва) освоило выпуск модернизированного полноповоротного мобильного башенного крана КБ-403Б (рис. 16) с максимальной высотой подъема 54,7 м, предназначенного для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, общественных и промышленных зданий.

Строительный башенный кран с поворотной башней и балочной стрелой рассчитан на работу в 1...УП ветровых районах б. СССР при температуре воздуха —40... + 40°С.

Башенный кран КБ-403Б отличается от крана КБ-403А возможностью установки балочной стрелы под углом 30° к горизонтали с сохранением передвижения грузовой тележки с грузом по наклонной стреле. В результате применения специальной запасовки груз при изменении вылета перемещается по горизонтали, что облегчает машинисту его наводку, сокращает продолжительность рабочего цикла и тем самым способствует повышению производительности крана.

Возможность наклона стрелы и маневренное изменение вылета позволили увеличить высоту подъема груза с 41 до 54,7 м.

Кран выполнен в 27 исполнениях; его конструкция основана на модульном принципе, позволяющем из одних и тех же элементов собирать краны с различными характеристиками (табл. 8), отличающимися высотой, максимальным вылетом и использовать их в различных ветровых районах.

Для повышения безопасности при работе с наклонной стрелой предусмотрено автоматическое блокировочное устройство, позволяющее стопорить грузовую тележку на наклонной стреле при аварийном обрыве тележечного каната.

Ведущие тележки оборудованы новыми приводными агрегатами ПК-6,3, содержащими глобоидно-цилиндрический редуктор, двигатель мощностью 6,3 кВт, тормоз и амортизатор (рис. 17).

Ходовые тележки снабжены рельсовыми захватами и противоугонными упорами. Полуавтоматический рельсовый захват для удержания крана от опрокидывания при непредвиденных перегрузках расположен в нижней части рамы тележки между колесами. Захват состоит из двух щек, шарнирно подвешенных на общей оси. В нижней части щек есть выступы, постоянно подведенные под головку рельса. При движении крана щеки свободно обходят стандартные рельсовые накладки. При отрыве ходовой тележки от рельса происходит автоматический захват головки щеками рельса.

Противоугонные упоры, представляющие собой клин с рукояткой, устанавливают на рельсы под колеса ходовых тележек после окончания работы. При сдвиге крана ветром колеса наезжают на противоугонные упоры, и движение крана прекращается. На время работы крана противоугонные упоры укладывают на раму тележки.

На ходовой раме установлен кабельный барабан для равномерной укладки питающего кабеля. Кабельный барабан снабжен приводом и токосъемником. Кабель закрепляют в раструбе, который устанавливают в середине рельсового пути, обеспечивая передвижение крана на расстояние до 50 м.

Ходовая рама с помощью однорядной поворотной роликовой опоры диаметром 2500 мм соединяется с поворотной платформой, на которой установлены стреловая и грузовая лебедки, механизм поворота.

Рис. 16. Башенный кран КБ-403Б:

1 — ходовая ведущая тележка: 2— ходовая рама; 3 — стреловая лебедка; 4 — противовес; 5 — расчал; 6 — стрела; 7 — грузовая тележка; крюковая подвеска; 9 — кабина; 10 — башня; 11—механизм подъема: 12 — поворотная платформа; 13 — опорно-поворотный круг.

Стреловая лебедка предназначена для монтажа крана и удержания стрелы в рабочем положении и снабжена специальным редуктором. Грузовая лебедка состоит из рамы, на которой жестко закреплены барабан, редуктор с тормозом и два электродвигателя. Барабан лебедки унифицирован с барабаном серийной лебедки Л-600. На выносной опоре барабана установлен ограничитель нижнего положения крюка.

Основной электродвигатель мощностью 55 кВт предназначен для подъема (опускания) максимальных грузов; вспомогательный мощностью 30 кВт — для ускоренного подъема (опускания) малых грузов, крюковой подвески и обеспечения посадочной скорости. Переключение скоростей осуществляется без остановки груза.

Механизм поворота состоит из вертикального трехступенчатого редуктора, фланцевого электродвигателя мощностью 5 кВт и специального колодочного тормоза. Торможение осуществляется в трех режимах: свободного выбега, динамического торможения и окончательного затормаживания механизма поворота.

Железобетонные блоки противовеса (6 шт.) устанавливают в хвостовой части платформы. Блоки соединены болтами, имеют более удобные (чем у крана КБ-401А) размеры для транспортирования, менее подвержены поломкам.

Стрела крана балочного типа, одноподвесная, секционная, трехгранной формы с передвижением грузовой тележки по двум нижним поясам.

Стрела состоит из четырех секций. Верхний пояс стрелы, раскосы и связи выполнены из труб; нижние пояса — из уголкового профиля. В зависимости от количества промежуточных секций кран может иметь вылет 20, 25 и 30 м.

Тележечная лебедка, установленная в основании стрелы, дает возможность получить две скорости передвижения грузовой те- лежки благодаря применению специального электропривода на базе электродвигателя мощностью 5 кВт и приводного агрегата ПК-6,3.

Крюковая обойма — двухблочная, состоит из двух листовых щек, блоков, крюка, траверсы и защелки; расстояние между канатами 1200 мм (для предотвращения закручивания канатов).

Щеки стягиваются болтами на распорных втулках. К щекам болтами прикреплены грузы для утяжеления подвески.

В кабине улучшена обзорность, установлены кресло-пульт, кондиционер и термодатчик для автоматического регулирования температуры воздуха. При монтаже и испытании крана управление механизмами осуществляется с выносного пульта.

Кран снабжен приборами безопасности: ограничителями грузоподъемности, высоты подъема, глубины опускания, вылета, поворота, передвижения крана, высоты подъема башни; указателями грузоподъемности и вылета; анемометром.

Ограничитель грузоподъемности имеет две ступени: для ограничения максимальной грузоподъемности и грузоподъемности при повышенной скорости подъема груза.

Монтаж башенного крана выполняют собственными механизмами и вспомогательным автокраном. Башню подращивают снизу отдельными секциями. Кран перевозят в собранном виде на специальных подкатных тележках автомобильным тягачом типа МАЭ-537 или КрАЗ-2556.

Секции башни стрелы, блоки противовеса перевозят стандартным автотранспортом. По железной дороге кран перевозят отдельными узлами.

На Ухтинском механическом заводе изготавливается полнопо- воротннй башенный кран КБ-407ХЛ в северном исполнении [2], предназначенный для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых и административных зданий высотой до 12 этажей включительно с массой элементов до 10 т при температуре окружающего воздуха —60... + 40°С. Его можно устанавливать в 1...У ветровых районах.

Техническая характеристика башенного крана КБ-407ХЛ

Грузовой момент, кН-м…………………………………………………....1600

Грузоподъемность, т:

при наибольшем вылете…………………………………………………....6,3

максимальная………………………………………….....10

Высота подъема, м:

при горизонтальной стреле……………………………41,8

максимальная (при наклонной стреле)……………………………………………….....52,4

Глубина опускания при максимальном вылете, м……....................................................................................5

Вылет при горизонтальной (наклонной) стреле, м:

Максимальный………………….............................25(22,1)

Минимальный…………………………....................6(5,68)

при максимальной грузоподъемности………………………………...16(14,3)

Скорость, м/мин:

подъема груза массой до2,5 т…….................................46

то же свыше 2,5 т	………………………………………..31

передвижения крана……………………………………..27

передвижения грузовой тележки……………………….30

Частота вращения крана, об/мин……………………….0,7

Колея (база), м………………………………………….6(6)

Задний габаритный размер, м	…………………………...4

Установленная мощность электродвигателей, кВт . . .98,5

Нагрузка от массы крана при мобильной перевозке, кН:

на подкатные тележки………………………………….208

на тягач…………………………………………………...76

Габаритные размеры поезда при транспортировке, м. 28X4,02X4,2

Масса крана, т:

конструктивная…………………………………………..60

общая……………………………………………………110

Панельная кабина машиниста снаружи обшита тонколистовой сталью, внутри — плитами ДСП. Полости между облицовками заполнены огнестойкими теплоизоляционными материалами, пол и крыша кабины также утеплены. Под полом и на стенах кабины смонтированы обогревательные панели «Слотерм». В кабине предусмотрены удобное подрессоренное сиденье, регулируемое по высоте и в продольном направлении, автоматически регулируемая система отопления и приточно-вытяжная вентиляция, командоаппараты, шкаф управления, огнетушитель, термос для питьевой воды, аптечка и шкафчик для хранения технической документации и инструмента. На окнах смонтированы приводные стеклоочистители, приборы для обогрева и обдува стекол, солнцезащитные козырьки.

Система отопления и приточно-вытяжная вентиляция обеспечивают в течение 12...15 мин обогрев кабины до положительной температуры при температуре окружающего воздуха —50 °С (за 25...30 мин до +15°С). Температура воздуха внутри кабины поддерживается автоматически специальными терморегуляторами, устанавливаемыми машинистом на желаемый тепловой режим в пределах 14...22СС. Перепад температур пространства между полом кабины и уровнем головы машиниста составляет 2...3°С (допустимая санитарная норма до 10 °С).

Кран подключают к трехфазной четырехпроводной сети напряжением 380 В, мощность источника питания должна быть не менее 180 кВ-А.

Грузовая лебедка состоит из редуктора, барабана и двух электродвигателей. На свободный конец быстроходного вала установлен колодочный тормоз. Лебедка приводится основным электродвигателем с фазным ротором и вспомогательным — двухскоростным с короткозамкнутым ротором. Малые скорости для посадки груза достигаются совместным включением обоих двигателей.

Металлоконструкции крана изготовлены из низколегированных термически упрочненных сталей, способных воспринимать расчетные нагрузки при температуре —60 °С; блоки, коуши и корпуса подшипников — из литой стали с термоупрочнением. В дополнение к клещевым рельсовым захватам тисочного типа кран снабжен полуавтоматическими центральными захватами, предохраняющими кран от схода с рельсов во время работы принезначительных местных просадках рельсового пути и динамических нагрузках, приводящих к отрыву ходовых колес от головки рельсов. Шариковый опорный круг с цевочным зацеплением заменен более мощным и надежным — роликовым с эвольвентным зацеплением.

Детали и сборочные единицы крана изготовлены по специальной технологии, определенной требованиями стандартов для машин в северном исполнении.

Стыки башни имеют пальцы, позволяющие сократить время монтажа и демонтажа крана и снизить трудоемкость технического обслуживания. Примыкание трубчатых раскосов к основным поясам металлоконструкций выполнено путем профильной врезки, что значительно повысило несущую способность сварных частей.

Кран выполнен по мобильной схеме. Монтируют и демонтируют его при помощи собственных механизмов и 16-тонного автокрана с вылетом 8 м и высотой подъема 5 м. Перевозят кран в собранном виде без стрелы, промежуточных секций башни и плит противовеса на специальной подкатной тележке в прицепе с автотягачом. Секции стрелы, башни и плиты противовеса перевозят автотранспортом. По железной дороге кран перевозят отдельными частями, вписываемыми в габарит «01-Т» в соответствии с ГОСТ 9238—73.

Ленинградским объединением Ленстроймаш и Руставским краностроительным заводом разработана техническая документация на модернизированный башенный кран КБ-100.3А, заменяющий башенные краны К.Б-100.3 и КБ-100.1А. Модернизация проведена для повышения эксплуатационных показателей крана и, в первую очередь, производительности за счет увеличения скоростей подъема груза и опускания холостого крюка, а также для снижения трудоемкости изготовления крана.

Модернизированный башенный кран КБ-100.3А предназначен для механизации строительства при возведении жилых, административных и промышленных зданий высотой до 9 этажей с подъемом строительных элементов массой до 8 т. Кран рассчитан на легкий режим работы ветровых районах при температуре окружающего воздуха —40...+40 °С.

Башенный кран КБ-100.3А разработан в двух исполнениях: КБ-100.3А-1 (основное исполнение) с башней для строительства девятиэтажных зданий и КБ100.3А-2 с укороченной башней (без вставки) для строительства пятиэтажных зданий. Опытные образцы этих кранов, изготовленные Руставским краностроитель- лым заводом, успешно прошли приемочные испытания и рекомендованы к серийному производству.

Техническая характеристика башенного крана КБ-ЮО.ЗА

КБ-100.3А-1 1000

КБ-100.3А-2 1250

Максимальный грузовой момент, кН-м Вылет стрелы, м:

максимальный

при максимальной грузоподъемности	12,5	15,6

Грузоподъемность, т:

при наибольшем вылете ....	4	5

наибольшая		8

Высота подъема крюка при наибольшем

вылете, м		33	24

Глубина опускания груза ниже головки

рельса, м		5

Скорости, м/мин:

подъема наибольшего груза при двухкратной (четырехкратной) запасовке

каната		30(15)

подъема груза массой до 2 т при двухкратной запасовке каната 45 то же до 4 т при четырехкратной запасовке каната		22,5

плавной посадки наибольшего груза при двухкратной (четырехкратной)

запасовке каната		5(2,5)

изменения вылета		15

передвижения крана		28

Частота вращения, об/мин ....	0,7

Колея (база), м		4,5(4,5)

Задний габаритный размер, м	3,6

Тип рельса		Р50

Расчетная нагрузка от колеса на рельс,

кН 		175

Установленная мощность электродвигателей, кВт		78,3

Масса конструктивная, т 34	31,7 Масса общая с противовесом и балластом, т	 87,1 85,1

Модернизированный башенный кран КБ-100.3А состоит из ходовой рамы с флюгерами и ходовыми тележками; поворотной платформы с размещенными на ней грузовой и стреловой лебедками, механизмом поворота, двумя электрошкафами управления и противовесом; башни с распоркой, подкосами, блоками и.монтажной стойкой; стрелы с блоками и ограничителем высоты подъема крюка, оттяжки стрелы, кабины машиниста, верхней и нижней обойм, крюковой подвески, электрооборудования, противовеса и балласта.

Кран снабжен также ограничителями грузоподъемности, изменения вылета стрелы, поворота и передвижения, анемометром и молниеотводом.

Перевозка крана основного исполнения осуществляется двумя автопоездами, второго (укороченного) исполнения — одним.

Для сборки башни, установки плит противовеса и центрального балласта используется автокран грузоподъемностью 10 т. Монтаж крана из транспортного положения в рабочее производится методом поворота башни с помощью грузовой лебедки, на барабане которой закрепляется канат стрелового полиспаста.

Перевод стрелы из транспортного положения в рабочее выполняют с помощью вспомогательного автокрана и стреловой лебедки, на барабане которой закрепляется второй конец каната грузового полиспаста.

Башенные краны КБ-308А, КБ-572Б. Никопольским кранотроительным заводом совместно с отделом № 10 СКТБ башенного краностроения и ДИСИ проведена модернизация кранов КБ-308 и КБ-572А.

Кран КБ-308А по сравнению с прежней конструкцией имеет ряд усовершенствований, повышающих технические характеристики базовой модели и его исполнений: облегченный оголовок башни, двухдвигательная лебедка грузовой тележки, ходовые тележки и механизм вращения с меньшим передаточным числом (табл. 9).

Перебазировку крана выполняют на подкатных тележках. Новые конструктивные решения, реализованные на кране К.Б-308А, позволили:

- увеличить частоту вращения за счет уменьшения общего передаточного числа механизма поворота, а введением эксцентриковой втулки — регулировать боковой зазор в зацеплении выходной шестерни;

- получить три скорости передвижения грузовой тележки, малую доводочную, основную и ускоренную, применяя два электродвигателя;

- обеспечить более надежную работу механизма подъема груза в результате использования дополнительного тормоза вместо системы динамического торможения, а также применения блока датчиков, специального реле контроля напряжения при обрыве одной фазы;

- улучшить условия работы машиниста за счет применения специальной аппаратной кабины с обогревом и вентиляцией вместо металлических электрошкафов, кресла-пульта, радиостанции и снегоочистителя фонаря кабины.

Башенный кран КБ-572Б предназначен для штабелевки и погрузки лесоматериалов на складах.

Основанием крана служит портал с четырьмя ходовыми тележками, на котором установлена неповоротная башня. На башню монтируется опорно-поворотное устройство, состоящее из верхней секции, нижней рамы, опорно-поворотного круга и двух механизмов поворота. На опорно-поворотном устройстве устанавливается оголовок.

С опорно-поворотным устройством шарнирно связана секционная стрела, поддерживаемая расчалом. Перемещение грузовой тележки вдоль стрелы осуществляется с помощью лебедки, установленной в корневой части стрелы. С противоположной стороны с опорно-поворотным устройством шарнирно связана консоль противовесная, поддерживаемая двумя шарнирными тягами.

На консоле расположена грузовая лебедка и противовес. К опорно-поворотному устройству крепится площадка с кабиной крановщика и аппаратной кабиной.

Для придания устойчивости крану на портал по обе стороны ^ башни расположен балласт.

Техническая характеристика крана КБ-572Б

Грузовой момент, кН-м	……………………………..3000

Грузоподъемность при любом вылете, т……………..10

Вылет, м:

максимальный…………………………………………...30

минимальны………………………………………………4

Высота подъема крюка, м…………………………….13,5

Глубина опускания, м…………………………………...10

Скорость, м/мин:

средняя подъема и опускания груза максимальной массы……………………………………………………..20

плавной посадки груза максимальной массы…………..4

передвижения тележки с грузом максимальной массы38

Монтажный башенный кран БК-Ю00. При строительстве над- шахтового здания высотой 106 м в Кривом Роге по проекту УкрПТКИмонтажспецстроя была выполнена модернизация крана БК-Ю00 с привязкой его к каркасу монтируемого здания и с использованием специальных конструкций, обеспечивающих поворот крана на 360°. Модернизация его в прислонный позволила значительно увеличить высоту подъема при сохранении большой грузоподъемности. Такой кран был также применен на строительстве трубы-башни высотой 180 м в Новом Раздоле.

При разработке ПКБ Укрглавстальконструкции проекта реконструкции этого крана использовались опыт треста «Южсталь- конструкция» и рационализаторские предложения монтажников и механизаторов треста «Криворожстальконструкция». В результате была увеличена высота башни, кран привязан к каркасу сооружения, установлены дополнительные приборы безопасности и контроля усилий в канате.

Грузоподъемность крана Б К-1000 удалось увеличить в 2 раза (до 100 т) укорочением стрелы и оснащением ее дополнительной подвеской из трех роликов. В качестве грузовой подвески была использована шестиблоковая подвеска крана СКГ-100. Конструкции портала и башни остались неизменными, так как грузовой момент машины не увеличился.

СТРЕЛОВЫЕ САМОХОДНЫЕ КРАНЫ

Стреловые краны, оснащенные УПГ. Одним из направлений совершенствования стреловых самоходных кранов — оснащение базовых моделей дополнительными устройствами повышения грузоподъемности (УПГ), улучшающими грузовысотные характеристики кранов. УПГ включают в себя ряд типовых функциональных элементов, служащих для повышения несущей способности стрелы, опорно-поворотного устройства (ОПУ), ходовой рамы и выносных опор, а также для повышения устойчивости крана. УПГ должны быть просты по конструкции, приспособлены к ускоренному монтажу и соответствовать особенностям базового крана.

Повышение несущей способности стрелы обычно достигают установкой дополнительной мачты или стойки, при этом снижение напряженности стрелы связано с увеличением плеча полиспаста управления стрелой. Разгрузка ОПУ, ходовой рамы и выносных опор достигается, как правило, установкой дополнительного, вынесенного за пределы поворотной платформы, противовеса, создающего разгружающий момент. Повышение устойчивости кранов при подъеме грузов, превышающих номинальную грузоподъемность базовой машины, обеспечивается благодаря этому противовесу и увеличению опорного контура.

УПГ применяют в основном на кранах грузоподъемностью 100.. 160 т и более. На рис. 18 приведена классификация существующих УПГ, которую можно дополнить в процессе развития и совершенствования кранов. Эти устройства различаются не только по конструкции, но и по принципу действия. В большинстве случаев действие УПГ основано на увеличении восставливающего момента, хотя существуют устройства, уменьшающие опрокидывающий момент. К ним относятся разгрузочные оттяжки, повышающие сопротивляемость стрелы.

Типичная конструкция УПГ (рис. 19, а) применена на кране СС4000 грузоподъемностью 650 т фирмы Маппезгпапп Бетад (Германия); с оборудованием ЭирегПН; грузоподъемность крана достигает 800 т. Отклоненная назад контрстрела несет дополнительный противовес 1. Оттяжка 2 соединяет оголовок контрстрелы со стрелой, в значительной мере разгружая ее, особенно если стрела телескопическая. Разгружающий эффект тем больше, чем длиннее контрстрела. Длина ее в различных исполнениях различна, но не превышает длины стрелы.

Различают УПГ со свободным подвешиванием противовеса и с описанием его на подвижную опору. Первые УПГ подразделяют на устройства с нерегулируемым и регулируемым вылетом контрстрелы; у вторых — в качестве опор может быть использована воздушная подушка; несамоходные

экипажи, буксируемые поворотной платформой крана при ее вращении (трейлеры или рельсовые платформы); самоходные гусеничные транспортеры, совершающие круговое движение, приводящее во вращение кран или буксирующие его при перемещении на строительной площадке.

При использовании УПГ со свободным подвешиванием дополнительного противовеса на контрстрелу с нерегулируемым вылетом кран может вращаться без вспомогательных, требующих затрат устройств. Для обеспечения устойчивости приходится ограничивать момент противовеса либо, что не выгодно, увеличивать базу выносных опор. Это целесообразно применять при меняющихся грузах, когда возврат противовеса в исходное положение не обязателен. Изменение вылета стрелы при наличии груза на крюке в УПГ подобного типа обычно не допускается.

Для УПГ, использующих дополнительные противовесы на контрстреле, характерно значительное повышение грузоподъемности на больших вылетах за счет компенсации момента от массы стрелы. При малых вылетах там, где лимитируется прочность стрелы, УПГ рассматриваемого типа дают сравнительно небольшой выигрыш, определяемый разгрузкой стрелы полиспастом, соединяющим оголовки контрстрелы и стрелы. Значительное преимущество при малых вылетах дает использование разгрузочных оттяжек. Однако все УПГ с вынесенным противовесом увеличивают габаритный радиус поворотной части и ухудшают доступ к строениям.

УПГ со свободным подвешиванием дополнительного противовеса на контрстрелу с регулируемым вылетом применены на кранах НС 510 и НС 810 (рис. 19, б) фирмы Маппезгпапп Оешай (Германия). Стрела 5, поднимаемая гидроцилиндром 4, в точке А связана через оттяжку 2 с одним концом полиспаста 6. Другой конец огибает блоки на конце стойки 7, шарнирно установленной на поворотной платформе 3. Управляющий полиспастом канат 8 навивается на барабан 9. На конце стойки 7 подвешен противовес 1. Угол поворота стрелы фиксируется датчиком, выдающим сигнал лебедке для навивки или сматывании каната. В результате изменения длины полиспаста стойка 7 отклоняется в соответствующую сторону и вылет противовеса изменяется. Таким образом, опрокидывающий момент от массы стрелы при больших вылетах частично компенсируется увеличивающимся вылетом дополнительного противовеса.

Изменение вылета дополнительного противовеса предусмотрено, например, у гусеничного крана ЬИ 1600 фирмы Liebherr, Германия (рис. 20). Максимальный грузовой момент его составляет 180000 кН-м, номинальная грузоподъемность 530 т. Поворотная платформа несет мачту 1, поставленную в положение, близкое к вертикальному. Мачту можно закрепить, получая кран в башенном исполнении. Управляемый гусек 9 игольчатого типа (его длина иногда превосходит длину основной стрелы) удерживается оттяжкой 8. Дополнительный противовес 5, масса которого в некоторых вариантах сборки достигает 980 т, подвешен на оттяжке 4. Укосина 7 с выдвигаемой секцией поддерживается подкосом 6. Дополнительный противовес соединен с поворотной платформой складывающимся водилом 3. Оттяжка 2 удерживает оголовок мачты. Такую компоновку целесообразно применять при обслуживании высоких сооружений, требующих монтаж тяжелых грузов на большом вылете.

Рис.20. Кран регулированный вылетом противовеса фирмы Liebherr (Германия)

В кране ЬИ 1600 стрела и контрстрела (в данной конструкции ее функцию выполняет укосина) выполнены решетчатыми, что характерно для всех сверхтяжелых кранов. При меньших грузоподъемностях (до 400 т) используются телескопическая стрела и решетчатая контрстрела.

Возможен другой вариант компоновки, осуществленный на кране ЛС 40/80 фирмы Agis Meccanica (Италия). В качестве базовой конструкции использован серийный пневмоколесный кран АС 40 грузоподъемностью 40 т. Телескопическая стрела повернута назад. Дополнительно установлена решетчатая стрела длиной 48 м, масса которой меньше массы телескопической стрелы, в результате чего снижается опрокидывающий момент. Повернутая назад тяжелая телескопическая стрела создает значительный восстанавливающий момент, что увеличивает грузоподъемность крана до 80 т. Этот кран отнесен к группе кранов, снабженных УПГ с регулируемым вылетом, поскольку здесь дополнительным противовесом является телескопическая стрела, управляемая гидроцилиндром подъема.

Используются также УПГ с дополнительным противовесом, опирающимся на подвижную опору, у которых дополнительный противовес может опираться на жесткую подвижную опору, не препятствуя повороту крана. К опорам, обеспечивающим возможность поворота, относятся трейлеры на пневмоколесном ходу, платформы на рельсовом ходу, гусеничные транспортеры и воздушная подушка. С одной стороны, дополнительный противовес, жестко связанный с экипажем, обладает массой, обеспечивающей устойчивость вперед при максимальном опрокидывающем моменте. С другой стороны, опирание противовеса на жесткую опору улучшает устойчивость назад. Рассматриваемые варианты УПГ рекомендуют применять на сверхмощных кранах для перегрузки грузов одинаковой массы. При этом разрешается подъем стрелы, а частично и передвижение с грузом на крюке.

УПГ с противовесом, опирающимся на воздушную подушку предложила фирма Cresout—Loire (США). Сжатый воздух подается под противовес компрессором. При больших грузовых моментах щель между противовесом и основанием может стать большой и расход воздуха — чрезмерным. При этом давление воздуха редуцируется по сигналу датчика, установленного в точке подвеса противовеса.

Во избежание запыленности на стройплощадке и для сглаживания неровностей на ней необходимо специально оборудовать трассу для противовеса, что снижает достоинства рассматриваемого УПГ. Данных о его практическом применении нет.

УПГ с опиранием противовеса на трейлер, буксируемый крановой поворотной платформой, предложила фирма American Hoist (США). На рис. 21 изображен кран с УПГ Sky Horse. Длина решетчатой контрстрелы 8 равна 1/2...2/3 длины основной стрелы 10. Контрстрела соединена полиспастом с А-образным кронштейном 6, а кронштейн — с противовесом 2, установленным на поворотной платформе. Грузовой канат 9 сходит с лебедки 1 и возвращается по передней грани стрелы к другой лебедке.

В книге названия строительных организаций, трестов и министерств привсдсш.| на момент подготовки рукописи.