Министерство образования, науки, молодежи и спорта Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Кафедра ПТМ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Механизированный инструмент»

Выполнил:

ст. гр. ПТМ-00-00

Ф.И.О.

Проверил:

уч звание, должность

Ф.И.О.

г. Макеевка, 2012

Вариант 1

Задача

Рассчитать механическое захватное устройство (рис. 1) промышленного робота для перемещения стальных цилиндрических заготовок по произвольной пространственной траектории.

Исходные данные:

Тип привода – пневматический;

Масса заготовки – 20 кг;

Максимальное ускорение – 5 м/с2;

Диаметр заготовки:

- максимальный – 200 мм;

- минимальный – 60 мм;

Тип губок – гладкие;

Рис. 1 – Схема захватного устройства промышленного робота

1. Определение усилия удержания заготовки

Поскольку захватное устройство должно обеспечить перемещение заготовки по произвольной пространственной траектории, расчетным является возможное вертикальное положение заготовки, при котором сила инерции по направлению совпадает с силой тяжести заготовки. Тогда необходимое усилие удержания заготовки губками за счет сил трения, определим как:

F=mg+a k2μ,                                            (1)

где m - масса заготовки, кг;

g - ускорение силы тяжести, м/с2;

a - максимальное ускорение центра схвата с заготовкой, м/с2;

k - коэффициент запаса, равен 1,2…2,0 (меньшие значения принимают для захватных устройств с самоторможением);

μ - коэффициент трения (для губок из сталей марок 65Г, 60С2, 28А, У10А, 40Х с твердостью поверхности не менее 55HRC с рифлением равен 0,3…0,4; для гладких губок – 0,12…0,15).

F=209,8+5 22⋅0,15=1973 H

2.  Определение усилия гидропривода

Необходимое усилие привода

FП=Fi⋅η=19735⋅0,85=464 H                             (2)

где i - передаточное отношение рычажно-зубчатой системы захватного устройства. Для кинематической схемы (см. рис. 1):

i=2⋅l⋅cosΘR=2⋅120⋅cos40∘39=5,                         (3)

где l - длина рычага, конструктивно принимается равной 120…180 мм;

Θ - угол поворота рычага при максимальном перемещении губок;

R - радиус зучатого сектора, мм.

Максимальное перемещение губок:

S=D−d2+Δ = 200−602+15 = 85 мм,                (4)

где D - наибольший и d - наименьший диаметры заготовок, мм;

Δ - дополнительный ход, необходимый для выхода призмы захвата от поверхности заготовки, равен 15…20 мм.

Угол поворота рычага, рад:

Θ=Sl = 85120 = 0,70 рад.                                         (5)

Радиус зубчатого сектора определяется из расчета реечной передачи на изгиб. Модуль зацепления:

m=1,43yF⋅Kв⋅Tz2⋅ψв⋅σи,                            (6)

где yF - коэффициент формы зуба, равен 4,25;

Kв - коэффициент распределения нагрузки по ширине зубчатого венца, принимают 1,08;

T - крутящий момент на зубчатом секторе, Н·м; T=F⋅l=1973⋅0,120=236,7 Н⋅м;

z≥zmin - полное число зубьев колеса;

zmin=17 – для некорригированных передач;

ψв - коэффициент ширины венца, равен 0,6;

σИ - допускаемое напряжение при расчете зубьев на изгибную прочность.

Рекомендуемый материал для изготовления зубчатых секторов и рейки – сталь 40 ХН с поверхностной термообработкой токами высокой частоты, тогда σИ=320МПа.

m=1,434,25⋅1,08⋅236,7262⋅0,6⋅320=2,84

Округлив полученное по формуле (6) значение модуля до стандартного, получим:

R=mz2=3⋅262=39 мм.                                                (7)

3.  Определение диаметра поршня пневмоцилиндра

Диаметр поршня для создания необходимого усилия привода

dn≥4Fnπ pηcηn=4⋅4643,14⋅ 0,4⋅0,9⋅0,85=44 мм,    (8)

где p - давление энергоносителя в цилиндре:

для пневмопривода – 0,4 МПа; для гидропривода – 3…12,5 МПа;

ηc - КПД схвата, равен 0,9…0,95;

ηn - КПД привода, равен 0,85…0,95 (меньшие значения для пневмопривода).

Диаметр поршня округляют до ближайшего значения из ряда предпочтительных чисел.

4.  Определение ширины губок захватного устройства

Необходимая по условию контактной прочности ширина губок (контакт плоской поверхности губок с цилиндрической заготовкой)

b=0,4182FEdσН2,                                      (9)

где E - модуль упругости материала губки и заготовки, равен 2⋅105МПа;

d - наименьший диаметр заготовки (расчетный случай);

σН - допускаемое контактное напряжение из условия неповреждаемости поверхности заготовки при захвате губками. Для стали 40Х (термообработка улучшением) σН=650МПа.

b=0,4182⋅1973⋅2⋅1050,06⋅6502=74 мм

5. Определение размеров сечения рычагов губок

Опасным является сечение рычагов губок, сопрягаемое с зубчатым сектором. Изгибные напряжения в сечении высотой h (принимаются одинаковыми для всех четырех сопряженных сечений b1=4b=4⋅74=296 мм)

σИ=MW≤σИ ; W=b1h26,                           (10)

где M- изгибающий момент;  W- момент сопротивления сечения.

Из формулы (10) необходимая высота сечения губок:

h≤12Fl−Rb1σИ=12⋅1973120−39296⋅250=5 мм (11)

где σИ - допускаемое напряжение на изгиб.

Для стали 40Х (термообработка улучшением) σИ=250МПа. Вычисленная по формуле (11) величина h округляется до ближайшего значения из ряда предпочтительных чисел.

h=6 мм

6.  Расчет шарниров захватного устройства

Расстояние между шарнирами c принимается из конструктивных соображений в соответствии с найденными размерами губок (обычно равно 50…80 мм). Тогда усилие, действующее на шарниры, Н,

FШ=F⋅l  c=1973⋅12050=4735 H.                 (12)

Диаметр шарнира из расчета на срез

dШ=4FШπτср=4⋅47353,14⋅120= 7 мм,            (13)

где τср - допускаемое напряжение среза.

Для шарниров из стали 45 τср=120МПа.

Найденный по формуле (13) диаметр шарнира округляется до ближайшего значения из ряда предпочтительных чисел.

Проверка шарниров на смятие:

σсм≤2FШπ dШbШ≤σсм,                                (14)

где bШ- длина шарнира, обычно равна 50…75 мм;

σсм - допускаемое напряжение смятия, для стали 45 σсм=80МПа

σсм≤2⋅47353,14⋅ 7⋅50= 68,16≤σсм

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.  Спину Г.А. Промышленные роботы. Конструирование и применение. Киев: Вища школа, 1985. - 176с.

2.  Никитин К.Д. и др. Основы робототехники. - Красноярск: Изд-во Краноярского университета, 1986. – 208с.

3.  Козырев Ю.Г. Промышленные роботы. Справочник - М.: Машиностроение, 1988. - 392с.

4.  Челнаков И.Б., Калашников С.Н. Схваты промышленных роботов. - Л.: Машиностроение, 1989. – 287с.

5.  Костюк В.И. и др. Промышленные роботы. Киев: Вища школа, 1985. - 360с.