МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

Кафедра «Підйомно-транспортні машини»

# МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

# ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни

«ОСНОВИ РОБОТОТЕХНІКИ» 
студентів спеціальності 7.05050308

„Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”

для заочної форми навчання

Рекомендовано до використання

в учбовому процесі

засідання кафедри ПТМ

протокол № 1 від 15.08.12

Краматорськ - 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

# Кафедра «Підйомно-транспортні машини»

# МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

# ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни

«ОСНОВИ РОБОТОТЕХНІКИ» 
студентів спеціальності 7.05050308

„Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”

для заочної форми навчання

|  | Рекомендовано до використання в учбовому процесі засідання кафедри ПТМ протокол № 1 від 15.08.12 |
| --- | --- |

Краматорськ 2012

УДК. 621.87; 621.873; 62143

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи робототехніки» (для студентів спеціальності 7.05050308)/ Укл. О.О. Гаврильченко. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 9 с.

Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи.

Укладачі:				О.О. Гаврильченко

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ТЕМА: «Розрахунок механічного захватного пристрою»

Розрахувати механічний захватний пристрій (рис. 1) промислового робота для переміщення сталевих циліндричних заготовок по довільній просторовій траєкторії.

Вихідні дані для розрахунку вибрати по таблиці 1.

Зміст і порядок виконання розрахунку

Рис. 1 – Схема захватного пристрою промислового робота

- Визначення зусилля утримання заготовки

Оскільки захватний пристрій повинен забезпечити переміщення заготовки по довільній просторовій траєкторії, розрахунковим є можливе вертикальне положення заготовки, при якому сила інерції збігається у напрямку з силою тяжіння заготовки. Тоді необхідне зусилля утримання заготовки губками за рахунок сил тертя, Н, визначається як:

F=mg+a k2μ,                                            (1)

де m - маса заготовки, кг;

g - прискорення сили тяжіння, м/с2;

a - максимальне прискорення центра схвата з заготівкою, м/с2;

k - коефіцієнт запасу, який дорівнює 1,2…2,0 (менші значення приймають для захватних пристроїв із самогальмуванням);

μ - коефіцієнт тертя (для губок зі сталей марок 65Г, 60С2, 28А, У10А, 40Х з твердістю поверхні не меньше 55HRC з рифленням дорівнює 0,3…0,4; для гладких губок – 0,12…0,15).

- Визначення зусилля гідро-,  пневмопривода

Необхідне зусилля приводу

FП=Fi⋅η                                                    (2)

де i - передавальне відношення важільно-зубчастої системи захватного пристрою. Для кінематичної схеми (див. рис. 1):

i=2⋅l⋅cosΘR,                                               (3)

де l - довжина важеля, конструктивно приймається рівною 120…180 мм;

Θ - кут повороту важеля при максимальному переміщенні губок;

R - радіус зубчатого сектора, мм.

Максимальне переміщення губок:

S=D−d2+Δ,                                            (4)

де D - найбільший та d - найменший діаметри заготовок, мм;

Δ - додатковий хід, необхідний для виходу призми захоплення від поверхні заготовки, дорівнює 15…20 мм.

Кут повороту важеля, рад:

Θ=Sl.                                                     (5)

Таблиця 1

Номери контрольних питань

| Початкова буква прізвища студента | Тип приводу | Маса заготовки, кг | Максимальне прискорення, м/с2 | Остання цифра залікової книжки | Діаметр заготовки, мм |  | Тип губок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | найбільший | найменший |  |
| А, Б | Пневматичний | 20 | 5 | 0 | 200 | 60 | Гладкі |
| В, Г | Гідравлічний | 25 | 6 | 1 | 250 | 100 | Рифлені |
| Д, Е, Ж | Гідравлічний | 30 | 7 | 2 | 250 | 60 | Рифлені |
| З, И, К | Гідравлічний | 35 | 8 | 3 | 300 | 150 | Гладкі |
| Л, М, Н | Пневматичний | 40 | 10 | 4 | 200 | 100 | Рифлені |
| О, П, Р | Гідравлічний | 45 | 12 | 5 | 300 | 100 | Рифлені |
| С, Т, У | Гідравлічний | 50 | 15 | 6 | 250 | 50 | Гладкі |
| Ф, Х, Ц | Гідравлічний | 55 | 10 | 7 | 150 | 60 | Гладкі |
| Ч, Ш, Щ | Пневматичний | 60 | 8 | 8 | 120 | 50 | Рифлені |
| Э, Ю, Я | Гідравлічний | 65 | 5 | 9 | 200 | 75 | Рифлені |

Радіус зубчастого сектора визначається з розрахунку рейкової передачі на вигин. Модуль зачеплення:

m=1,43yF⋅Kв⋅Tz2⋅ψв⋅σи,                               (6)

де yF - коефіцієнт форми зуба, дорівнює 4,25;

Kв - коефіцієнт розподілу навантаження по ширині зубчастого вінця, приймають 1,08;

T - крутний момент на зубчастому секторі, Н·м; T=F⋅l;

z≥zmin - повне число зубів колеса;

zmin=17 – для некорігованих передач;

ψв - коефіцієнт ширини вінця, дорівнює 0,6;

σИ - допустиме напруження при розрахунку зубів на згинальну міцність.

Рекомендований матеріал для виготовлення зубчастих секторів і рейки - сталь 40 ХН з поверхневою термообробкою струмами високої частоти, тоді σИ=320МПа.

Округливши отримане за формулою (6) значення модуля до стандартного, отримаємо:

R=mz2.                                                (7)

- Визначення діаметру поршня гідро-, пневмоциліндра

Діаметр поршня для створення необхідного зусилля приводу

dn≥4Fnπ pηcηn,                                    (8)

де p - тиск енергоносія в циліндрі:

для пневмоприводу – 0,4 МПа; для гідроприводу – 3…12,5 МПа;

ηc - КПД схвата, дорівнює 0,9…0,95;

ηn - КПД приводу, дорівнює 0,85…0,95 (менші значення для пневмоприводу).

Діаметр поршня округляють до найближчого значення із ряду бажаних чисел (рос. мовою «предпочтительных чисел»).

- Визначення ширини губок захватного пристрою

Необхідна за умовою контактної міцності ширина губок (контакт плоскої поверхні губок з циліндричною заготівлею)

b=0,4182FEdσН2,                                      (9)

де E - модуль пружності матеріалу губки та заготовки, дорівнює 2⋅105МПа;

d - найменший діаметр заготовки (розрахунковий випадок);

σН - допустиме контактне напруження з умови непошкоджуваності поверхні заготовки при захопленні губками. Для сталі 40Х (термообробка поліпшенням) σН=650МПа.

- Визначення розмірів перерізу важелів губок

Небезпечним є переріз важелів губок, що сполучається з зубчастим сектором. Напруги вигину в перетині висотою h приймаються однаковими для всіх чотирьох сполучених перетинів b1=4b

σИ=MW≤σИ ; W=b1h26,                           (10)

де M- момент вигину;  W- момент опору перетину.

Із формули (10) необхідна висота перерізу губок:

h≤12Fl−Rb1σИ                                     (11)

де σИ - допустима напруга на вигин.

Для сталі 40Х (термообробка поліпшенням) σИ=250МПа. Обчислена за формулою (11) величина h округлюється до найближчого значення із ряду бажаних чисел.

- Розрахунок шарнірів захватного пристрою

Відстань між шарнірами c приймається з конструктивних міркувань відповідно до знайденими розмірами губок (звичайно дорівнює 50…80 мм). Тоді зусилля, що діє на шарніри, Н,

FШ=F⋅l⋅c.                                                 (12)

Діаметр шарніра з розрахунку на зріз

dШ=4FШπτср,                                     (13)

де τср - допустиме напруження зрізу.

Для шарнірів зі сталі 45 τср=120МПа.

Знайдений за формулою (13) діаметр шарніра округлюється до найближчого значення із ряду бажаних чисел.

Перевірка шарнірів на зминання:

σсм≤2FШπ dШbШ≤σсм,                                (14)

де bШ- довжина шарніра, зазвичай дорівнює 50…75 мм;

σсм - допустиме напруження зминання, для сталі 45 σсм=80МПа

- Оформлення схеми захватного пристрою

Схема захватного пристрою викреслюється в зручному для зображення масштабі відповідно до прийнятих і обчисленими розмірами елементів.

СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ

- Никитин К.Д. и др. Основы робототехники. - Красноярск: Изд-во Краноярского университета, 2005. – 208с.

- Козырев Ю.Г. Промышленные роботы. Справочник - М.: Машиностроение, 1998. - 392с.

- Челнаков И.Б., Калашников С.Н. Схваты промышленных роботов. - Л.: Машиностроение, 1999. – 287с.

- Костюк В.И. и др. Промышленные роботы. Киев: Вища школа, 1994. - 360с.

- Спину Г.А. Промышленные роботы. Конструирование и применение. Киев: Вища школа, 2005. - 176с.

- Детали и механизмы роботов. Основы расчета, конструирование и технология производства. Под ред. Б.Б.Сомотокина. - Киев: Вища школа, 2000. - 343с.

- Сбалансированные манипуляторы / И.Л.Владов, В.Н.Данилевский, П.Б.Ионов и др.; Под ред П.Н.Белянина. - М.: Машиностроение, 1998. – 264 с.