Министерство образования и науки,

молодежи и спорта Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для самостоятельной подготовки студентов заочной формы обучения

к сдаче контрольной работы и экзаменов

по дисциплине «Основы САПР»

специальность  «Подъемно-транспортные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование»

Краматорск, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

СТРУКТУРА БИЛЕТА ЗАЧЕТНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	4

ПРИМЕР БИЛЕТА ЗАЧЕТНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	4

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ БИЛЕТА ЗАЧЕТНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	8

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ	14

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БИЛЕТА ЗАЧЕТНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	17

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	20

ВВЕДЕНИЕ

- Данные методические указания предназначены для самостоятельной подготовки студентов заочной формы обучения технических специальностей к написанию контрольной работы и сдаче экзамена по дисциплине «Основы САПР».  Пособие содержит: структуру и примеры билетов к контрольной зачетной работе, примеры ответов на билеты, перечень вопросов для подготовки к ее выполнению, ссылки на методразработки, в которых были подробно освещены эти вопросы, критерии оценки ответов и др.

СТРУКТУРА БИЛЕТА ЗАЧЕТНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа состоит из задачи и трех теоретических вопросов

| № п./п. | Структура билета | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка моделей деталей | 30 |
| 2 | Создание сборок | 25 |
| 3 | Теоретические вопросы | 45 |
| Оценка билета |  | 100 |

ПРИМЕР БИЛЕТА ЗАЧЕТНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ЗАДАЧА 1 (30 баллов)

Разработать модель детали «крановый рельс» в программе «Компас3D», для чего следует описать этапы:

1 Создание предварительного эскиза:

– дать характеристику эскиза детали в плане геометрии (наличие особенностей, позволяющих упростить создание эскиза - симметрия и др.)

– описать порядок построения эскиза и назначение при этом панелей инструментов, показанных на рисунках 1-3

| Рисунок 1 | Рисунок 2 |
| --- | --- |
| Рисунок 3 |  |

2 Настройка эскиза:

– параметризация.  Указать назначение панелей инструментов, показанных на рисунках 4. Следует учесть, что по возможности нужно пользоваться именно параметризацией, а не размерами.

– простановка размеров. Указать назначение панелей инструментов, показанных на рисунке 5

– проверка эскиза на определенность.

Рисунок 4

Рисунок 5

3 Создание твердого тела на основании эскиза (Описать наиболее рациональный способ построения твердотельной детали и назначение панели инструментов на рисунке 6)

Рисунок 6

Так как зачетная контрольная работа может быть выполнена на зачетном занятии, эскизы (при необходимости могут быть выполнены вручную). При выполнении работы в течении триместра, этапы построения целесообразно копировать непосредственно с экрана.

ЗАДАЧА 2 (25 баллов)

Создать сборочный узел (зажим для каната), для чего:

- Кратко описать создание деталей, входящих в сборочный узел

| Рисунок 7 | Рисунок 8 |
| --- | --- |
| Рисунок 9 | Рисунок 10 |

- Описать процесс создания сборки из разработанных в п. 1 деталей:

– создание документа;

– вставка деталей в документ сборки;

– настройка сопряжений. Указать используемые сопряжения (рис. 11) и их особенности

Рисунок 11

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ (3 вопроса по 15 баллов)

1 Виды документов Компас 3D? Расширения документов Компас 3D.

2 Что собой представляет эскиз?

3 Охарактеризуйте операцию «Элемент по сечениям».

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ БИЛЕТА ЗАЧЕТНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ЗАДАЧА 1 (30 баллов)

Разработать модель детали «крановый рельс» в программе «Компас3D», для чего следует описать этапы:

1 Создание предварительного эскиза:

– дать характеристику эскиза детали в плане геометрии (наличие особенностей, позволяющих упростить создание эскиза - симметрия и др.)

– описать порядок построения эскиза и назначение при этом панелей инструментов, показанных на рисунках 1-3

| Рисунок 1 | Рисунок 2 |
| --- | --- |
| Рисунок 3 |  |

2 Настройка эскиза:

– параметризация.  Указать назначение панелей инструментов, показанных на рисунках 4. Следует учесть, что по возможности нужно пользоваться именно параметризацией, а не размерами.

– простановка размеров. Указать назначение панелей инструментов, показанных на рисунке 5

– проверка эскиза на определенность.

Рисунок 4

Рисунок 5

3 Создание твердого тела на основании эскиза (Описать наиболее рациональный способ построения твердотельной детали и назначение панели инструментов на рисунке 6)

Рисунок 6

Так как зачетная контрольная работа может быть выполнена на зачетном занятии, эскизы (при необходимости могут быть выполнены вручную). При выполнении работы в течении триместра, этапы построения целесообразно копировать непосредственно с экрана.

Решение

(Следует обратить внимание, что при выполнение эскизов от руки следует нумеровать грани, на которые есть ссылка и показывать зависимости. Приведенное решение имеет сильно упрощенный характер. При выполнении контрольного зачетного задания следует более детально описывать этапы построения )

1 Деталь «крановый рельс» обладает симметрией относительно оси у-у, благодаря чему имеется возможность использование зависимостей и операций редактирования типа симметрия.

Первоначальный эскиз профиля рельса может иметь следующий вид

Панель на рисунке 1 служит для выбора плоскости эскиза. В данном случае выбрана плоскость X-Y

Привязки, изображенные на рисунке 3 служат для облегчения стыковки концов линий

После вычерчивания предварительного эскиза накладываем ограничения:

– равенство длин отрезков левой и правой стороны. Для удобства можно отобразить степени свободы точек и линий

– установим симметрию точек с левой и правой стороны, для чего предварительно вычертим осевую линию симметрии

– нижние образующие головки рельса должны быть в эскизе перпендикулярны образующим ножки рельса (ограничение перпендикулярности). Также ножка рельса имеет уклон 1:4, что составляет приблизительно 104 градуса к вертикальной линии (установим угловой размер)

Образмериваем эскиз согласно задания

После чего осуществляем  операцию «выдавливания»

Для формирования модели рельса следует добавить скругления соответственно 32и 23 мм.

А также скругления острых углов (описать более детально)

ЗАДАЧА 2 (35 баллов)

При выполнении задачи 2 необходимо кратко описать построение отдельных деталей сборки.

Для создания сборки создаем проект сборки.

Добавляем необходимые компоненты (Операции-Добавить компонент из файла). Для клонирования деталей можно перетаскивать их в модели с удержанием клавиши Ctrl

Далее следует описать назначение сопряжений ко все деталям сборки для формирования полностью определенной модели.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС (10 баллов) .

Для ответа на теоретические вопросы можно воспользоваться как методической литературой (конспект лекции, МУ к выполнению контрольной работы или справочной системой Компас)

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

- Виды документов Компас 3D? Расширения документов Компас 3D?

- В какой последовательности разрабатывается модель детали?

- Какие операции создания чертежа выполняются полуавтоматически?

- Какую информацию хранит "Дерево модели", как эта информация упорядочена?

- Назовите основные плоскости проекции.

- Нужно ли привязывать эскиз к началу координат, и как это можно сделать?

- Какая начальная информация представлена в дереве модели?

- Из каких элементов должно складываться имя файла детали в Компас 3D?

- Какие действия следует предпринять, чтобы обеспечить полуавтоматическое присвоение имени файлу детали?

- Как можно назначить требуемые значения свойствам «Наименование» и «Обозначение»?

- Что произойдет, если не присвоить значения свойствам «Наименование» и «Обозначение»?

- Что собой представляет эскиз?

- Чем эскиз отличается от проекции детали?

- Роль эскизов в Компас 3D. Как осуществляется переход в режим разработки эскиза и в режим редактирования эскиза.

- В каком режиме в строке меню появляется пункт «Инструменты»?

- Какие основные инструменты (примитивы) используются при построении эскизов?

- В каком разделе меню находятся операции редактирования эскиза? Когда они отображаются?

- Перечислите основные операции редактирования эскиза.

- Место расположения и назначение Панели свойств?

- Какова рекомендованная последовательность разработки эскиза?

- Как можно при создании нового эскиза использовать элементы предыдущих эскизов?

- Какой эскиз называется определенным? Какие признаки говорят о том, что эскиз определен?

- Если эскиз недоопределен, то что необходимо сделать для того, чтобы он стал определенным?

- Методы формирования набора выбора в Компас 3D.

- Какое изображение называется параметрическим?

- Что такое взаимосвязи, как они создаются?

- Что такое ограничения, как они создаются?

- Назовите и охарактеризуйте известные Вам взаимосвязи.

- Назовите и охарактеризуйте известные Вам ограничения.

- Как назначается параметрический режим?

- Какие размеры называются фиксированными?

- Какие размеры называются информационными?

- Как по внешним признакам различить фиксированные и информационные размеры?

- Для чего и каким размерам присваиваются имена?

- При выполнении каких условий создаются автоматические взаимосвязи?

- Каким образом конструктор может добавить недостающие взаимосвязи, или удалить лишние?

- Как следует действовать, чтобы при выполнении операции «симметрия» были созданы соответствующие взаимосвязи?

- Какими методами можно установить равенство двух и более размеров эскиза?

- Для чего предназначены уравнения? Какие математические операции могут использоваться в уравнениях?

- Как получить информацию о расстояниях, и длинах на эскизе?

- Как назначить материал детали и подсчитать ее площадь и массу?

- Можно ли отредактировать ранее созданные объекты, например эскизы, если да, то как?

- Можно ли отредактировать ранее выполненные операции, если да, то как?

- Перечислите основные операции, с помощью которых создаются трехмерные модели.

- Перечислите дополнительные элементы деталей (операции).

- Перечислите требования к эскизу элемента выдавливания.

- Можно ли операцией выдавливания создать конический участок?

- Какими способами можно задать длину в операции выдавливания?

- Можно ли операцией выдавливания создать тонкостенный объект?

- Чем отличается эскиз для создания тела, операцией "Вращение" от его проекции?

- Какие объекты можно указывать при назначении оси вращения в операции ;Вращение»?

- Охарактеризуйте кинематическую операцию.

- Какие эскизы необходимо создать для кинематической операции?

- Требования к эскизу сечения кинематической операции.

- Требования к эскизу траектории кинематической операции.

- Какие значения в кинематической операции может принимать переключатель «Тип движения сечения»?

- Какие объекты относятся к справочной (вспомогательной) геометрии?

- Какие способы создания плоскостей предусмотрены в Компас 3D? С какой целью они могут создаваться?

- Охарактеризуйте операцию "Спроецировать объект". Для чего и как она выполняется?

- Охарактеризуйте операцию «Элемент по сечениям».

- Перечислите требования к эскизам сечений для операции «По сечениям».

- Перечислите требования к осевой линии для операции «По сечениям».

- Опишите возможные способы генерации траектории соединения сечений в операции «По сечениям».

- Охарактеризуйте операции создания спиралей в Компас 3D.

- Перечислите основные этапы разработки проектов по ЕСКД.

- Охарактеризуйте этап «Техническое задание».

- Охарактеризуйте этап разработки эскизного проекта.

- Охарактеризуйте этап разработки технического проекта.

- Охарактеризуйте этап разработки рабочего проекта.

- Какие технологии проектирования применяются при разработке эскизного, технического и рабочего проектов?

- Охарактеризуйте технологию проектирования «снизу вверх».

- Охарактеризуйте технологию проектирования «сверху вниз».

- Как реализуется в Компас 3D технология проектирования «снизу вверх»?

- Какие требования предъявляются к вставке первой детали при проектировании «снизу вверх»?

- Как вставляются остальные детали при проектировании «снизу вверх»?

- Каким образом задается взаимное расположение деталей в сборке при проектировании «снизу вверх»?

- Перечислите основные сопряжения. Какое их назначение?

- Перечислите дополнительные сопряжения. Какое их назначение?

- Сколько степеней свободы могут иметь компоненты в сборке?

- Как в сборку добавляют стандартные изделия?

- Как реализуется в Компас 3D технология проектирования «сверху вниз»?

- Какие сопряжения создаются при построении детали в контексте сборки, их особенности?

- Назначение спецификаций в системе конструкторской документации.

- Что такое «объект спецификации?

- Какова структура спецификации?

- Какое назначение пустых строк?

- Как осуществляется связь спецификации с моделью и чертежом?

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БИЛЕТА ЗАЧЕТНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

| № п./п. | Структура билета | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка моделей деталей | 35 |
| 2 | Создание сборок | 35 |
| 3 | Теоретические вопросы | 30 |
| Оценка билета |  | 100 |

Перечень типовых ошибок и недостатков ответов, за которые снимаются баллы, и снижается оценка

| № п/п | Ошибка | Количество баллов, которое снимается |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие схем или эскизов этапов построения | до 10 |
| 2 | Ошибки при выполнении эскизов | до 8 |
| 3 | Неверное использования зависимостей или сопряжений | до 10 |
| 4 | Отсутствуют пояснения к пунктам создание деталей и сборки | до 6 |
| 5 | Ошибки написания выражений в формулах | до 5 |
| 6 | Нелогичное изложение материала | до 7 |
| 7 | Общее оформление контрольной работы имеет неудовлетворительный вид | до 7 |

• оценки «A» (90-100 баллов, «отлично») за билет заслуживает студент, который в полном объеме ответил на все вопросы билета, логично и последовательно обосновал решение всех задач, сопровождая их необходимыми схемами и эскизами, продемонстрировал, при этом, умение и навыки применять изученные в курсе «Основы САПР» методы создания деталей и сборок;

• оценки «В» (81-89 баллов, «хорошо») за билет заслуживает студент, который правильно и в полном объеме с минимальными ошибками ответил на все вопросы билета. Логично и последовательно обосновал решение задач с некоторыми незначительными неточностями, сопровождая их необходимыми схемами и эскизам, продемонстрировал, при этом умение и навыки применять изученные в курсе «Основы САПР» методы создания деталей и сборок;

• оценки «С» (75-80 баллов, «хорошо») за билет заслуживает студент, который правильно и в полном объеме ответил на все вопросы билета, аргументировал решение задач, допустив при этом, незначительные ошибки. Одновременно сопровождал свои решения схемам и эскизам, демонстрируя при этом, умения и навыки применять изученные в курсе «Основы САПР» методы создания деталей и сборок;

• оценки «Д» (65-74 балла, «удовлетворительно») за билет заслуживает студент, который в основном правильно и в достаточном объеме ответил на вопросы билета. При этом не в полной мере и не всегда последовательно и логично аргументировал решение задач, допустил ошибки при выполнении схем и чертежей, а применение изученных в курсе «Основы САПР» методы создания деталей и сборок;

• оценки «Е» (55-64 балла, «удовлетворительно») за билет заслуживает студент, который в минимально допустимом объеме ответил на вопросы билета. При этом не в полной мере и не всегда последовательно и логично аргументировал решение задач, допустил ошибки при выполнении схем и эскизов, а применение изученных в курсе «Основы САПР» методы создания деталей и сборок;

• оценки «FX» (30-54 балла, «неудовлетворительно») за билет заслуживает студент, который при ответе на вопросы билета допустил ошибки, решенные задачи требовали незначительной доработки и обоснования большинства решений, решение задач не сопровождалось схемами и эскизами, применение изученных в курсе «Основы САПР» методы создания деталей и сборок;

• оценки «F» (1-29 баллов, «неудовлетворительно») за билет заслуживает студент, который при ответе на вопросы билета допустил принципиальные ошибки.  Выполнил решение задач без достаточного обоснования большинства решений, без соблюдения логической последовательности, при этом, как правило, у него отсутствуют попытки анализировать конкретные решения на основе использования правил и методик, изученных в курсе «Основы САПР».

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Конспект лекций

2.	Довідкова система поточного релізу САПР «Компас».

3.	Методические указания  к практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплине „Основы автоматизированного проектирования  ПТМСиДМ. Автоматизированная разработка деталей ПТМ в среде SolidWorks» для студентов специальности 7.090214/Составитель Ю.В. Поликарпов. – Краматорск: ДГМА, 2007. – С 72

4.	Керівництво для користувача та т’юторіал SolidWorks 2007. Електронна версія.

5.	Шам Тику. Эффективная работа в SolidWorks 2004. СПб: Питер, 2005 - 768с..

6.	 В.П. Прохоренко Solid Works Практическое руководство. - М.: ООО "Бином - Пресс", 2004г - 448с.: Ил.