Конспект лекцій з дисципліни
"Основи САПР"

Для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.050503

(Автоматизоване проектування деталей ПТМ| в середовищі сучасних систем тривимірного моделювання на прикладі |середі|  сучасних систем   с,наприклад системи «Компас 3d»)

Укладач|складач| Полікарпов Ю.В.

Рекомендовано до використання

у навчальному процесі

на засіданні кафедри ПТМ.|

Протокол   №1 від 15.08.2012

Краматорськ 2012

Тезисы первой лекции по основам САПР

- Проектирование и конструирование.

- Необходимость автоматизации проектных работ.

- Немного истории

  - Айвен Сазерлэнд – разработчик первой в мире САПР Sketchpad, 1963г.

  - Эпоха 2d проектирования, или «электронного кульмана». Недостатки 2d модели.

- Граничное представление твердых тел  – основа построения трехмерных моделей в современных САПР. Граничные модели хранят информацию о границах объемного тела (гранях, ребрах и вершинах), что позволяет максимально точно описать деталь и рассчитать ее объемно-массовые характеристики. Для простоты манипулирования информация в граничной модели подразделяется на геометрические и топологические данные. Геометрические данные для каждой граничной сущности свои: для вершины – ее координаты, для ребра – параметрическое уравнение пространственной кривой (чаще всего – в виде NURBS - неоднородного рационального B-сплайна), для грани – параметрическое уравнение поверхности (опять же часто в виде NURBS). Топологические данные хранят информацию о смежности вершин и ребер, ребер и граней, а также о внутренних и внешних границах грани. Для удобного манипулирования топологической информацией было предложено несколько структур данных, обобщенно называемых BRep (от англ. Boundary Representation – граничное представление).

- Модульное построение САПР.  (3D modeling kernels) геометрическое ядро систем трехмерного моделирования – основа САПР и самостоятельный коммерческий продукт. Большинство современных САПР построены на ядрах Parasolid и Acis (SW, T Flex CAD – Parasolid, но некоторые на собственных ядрах (Pro/Engineer ( Granit), Компас, AutoCAD). А началось все в далеком 1965 году, когда в компьютерной лаборатории Кембриджского университета было создано подразделение CAD Group.

В основе САПР лежит несколько базовых технологий, как правило, реализуемых в отдельных модулях. Каждый модуль отвечает за что-то свое: создание и редактирование трехмерной модели, ее визуализацию на дисплее, параметризацию, импорт/экспорт данных в определенном формате и проч. Это фундамент, на котором строится здание САПР. От этого фундамента зависит все остальное – возможности различных инструментов, их быстродействие, устойчивость к ошибкам, и даже общая интеллектуальность системы. Заменить тот или иной элемент фундамента (модуль) на другой будет довольно трудно. Часто эта задача решается разборкой старого здания и строительством нового, т.е. выпуском нового поколения (не путать с очередной версией) программного продукта.

С точки зрения программиста каждый модуль – это набор библиотек с программным интерфейсом (API), который позволяет вызывать различные функции из приложения. В случае геометрического ядра речь идет об построении базовых геометрических примитивов (точка, прямая, кривая, поверхность) и операций с ними (трансформация, проекция, пересечение), моделировании топологии граничной модели, реализации булевых операторов и типичных команд создания и редактирования трехмерных тел и поверхностей (заметание профиля, скругление ребра), построении треугольной сетки и экспорте/импорте данных в разных форматах.

| Ядро | Доступно с | Разработчик | САПР, основанные на ядре |
| --- | --- | --- | --- |
| ROMULUS | 1982 | Shape Data | HP ME30, CAM-I A |
| Designbase | 1986 | Ricoh | CADRA, Helix, ICAD, GMSWorks |
| ACIS | 1989 | Spatial (Dassault Systemes) | ADEM, Alibre Design, Bricscad, Creo Elements/Direct (частично), IRONCAD, KeyCreator, TurboCAD, SpaceClaim |
| Parasolid | 1989 | Siemens PLM Software | IRONCAD, KeyCreator, MicroStation, NX, Solid Edge, SolidWorks, T-FLEX |
| SMLib | 1998 | Solid Modeling Solutions | ? |
| Open CASCADE | 1999 | OPEN CASCADE (Areva) | CAD-Schroer, FreeCAD |
| GRANITE | 2001 | PTC | Creo Elements/Pro (Pro/Engineer) |
| SOLIDS++ | 2004 | IntegrityWare | Rhino (частично) |
| CGM | 2010 | Dassault Systemes | CATIA V5, V6, SolidWorks V6 |

- Семен (Самуил) Гейзберг (в прошлом профессор Ленинградского университета), основатель РТС  (Parametric Technology Corporation) (1985г), автор технологии параметрического моделирования на основе истории построения  конструктивных элементов (parametric feature-based modeling), доминирующей в отрасли на протяжении четверти века и отец MCAD Pro/Engineer. Параметрические конструктивные элементы Семена Гейзберга в системе Pro/Engineer образовывали дерево, которое автоматически строилось в соответствии с историей создания модели и отражало взаимосвязи между элементами. Позднее такой способ был повторен почти во всех MCAD-системах (CATIA, NX, Solid Edge, Solid Works, Inventor, Компас, T Flex Cad и многих других САПР).
Под параметрической моделью логично понимать геометрическую модель с параметрами, изменяя значения которых, можно получать разные варианты дизайна. Параметрическое моделирование – это фундаментальная концепция САПР, позволяющая существенно сократить затраты на внесение изменений в проект, создание новых модификаций изделий и т.п.

- Существующие MCAD системы принято делить на тяжелые (Pro/Egineer, Catia), средние (NX, Solid Edge, Solid Works, Inventor

- Недостатки моделирования на основе истории построения

  - Этот способ параметризации – при всей его простоте и универсальности – имеет серьезные недостатки. Ключевой из них - его сложность и непрозрачность для пользователя. Чтобы изменить геометрическую форму, требуется найти в дереве построения нужный конструктивный элемент и понять, значение какого параметра необходимо изменить. При таком подходе не работает фундаментальный принцип пользовательского интерфейса WYSIWYG (What You See Is What You Get - вы видите ровно то, что получаете в результате), ведь редактируется текстовое или численное значение параметра элемента, а в результате меняется геометрическая форма тела.

  - Хорошо известно, что для моделей со сложной геометрией история построения может быть весьма длинной, а процесс ее регенерации может занять длительное время, поставив пользователя MCAD в положение ожидающего и заставив его напрасно тратить свое время и нервные клетки.

  - Другой известный недостаток параметризации на основе истории состоит в том, что решение о том, какие параметры модели можно менять, принимается в процессе ее создания. Если потом вам вдруг потребуется поменять какой-то параметр, который отсутствует в дереве построения, то решение для вас будет непростым – либо перестроить модель с нуля, либо применять сложные оптимизационные алгоритмы, которые путем варьирования значений определяющих параметров пытаются подобрать желаемое значение требуемого параметра.

  - Наконец, еще одной ключевой проблемой параметризации на основе истории является невозможность применения этой технологии при работе с разнородными (multi-CAD) и унаследованными (legacy) данными. Дело в том, что при трансляции модели из одного формата в другой история построения обычно теряется - транслируется только сама геометрия, которая в таком случае называется «немой» (dumb). Некоторые дорогостоящие трансляторы способны конвертировать конструктивные элементы из одной системы в другую, но они не являются панацеей, т.к. номенклатура конструктивных элементов в каждой системе своя, и трансляция один-в-один невозможна в принципе. То же самое можно сказать и о методах автоматического распознавания конструктивных элементов (automated feature recognition) в «немой» геометрии: они работают лишь в простейших случаях, и общей проблемы не решают

- Прямое моделирование – новая технология, призванная устранить отмеченные недостатки. Все отмеченные выше недостатки параметризации на основе истории были успешно преодолены в системе динамического моделирования SolidDesigner, которая впервые дала пользователю средства прямой манипуляции элементами геометрической модели в трехмерном пространстве. Это стало возможным в первую очередь благодаря ядру твердотельного моделирования ACIS. Ядро ACIS моделирует геометрию твердого тела посредством граничного представления (BRep) и реализует Булевы операции между телами (которые служат основой для процедурных конструктивных элементов). Булевы операции глобальны в том смысле, что объединение, пересечение или разность двух тел требует трудоемких действий над их полными граничными структурами (собственно, в этом-то и кроется проблема с производительностью параметрических систем на основе истории построения). Однако, Spatial в своем ядре реализовала также так называемые локальные операции, для выполнения которых достаточно работать лишь с некоторой окрестностью границы тела. Во многих случаях локальные операции не требуют изменения топологии модели (числа и связности ее граней, ребер и вершин), а значит могут выполняться весьма эффективно. Динамическое моделирование позволяет пользователю выбрать в модели одну или несколько граней и перенести или повернуть их. Система SolidDesigner помогала пользователю автоматизировать выбор смежных граней, образующих один конструктивный элемент (карман, выступ или отверстие). Система позволяла также скопировать конструктивный элемент с одной грани тела на другую. Компания CoCreate, разработчик системы, позже попала под контроль PTC (прямой наследник продукта SolidDesigner теперь известен под именем Creo Elements/Direct, а наработанные идеи реализуются в новом продукте Creo Direct, являющимся - как и Creo Parametric - ничем иным, как реинкарнацией почившего в бозе Pro/Engineer). Подход, предложенный компанией CoCreate, получил название прямое моделирование (термин динамическое моделирование так и не прижился). Прямое моделирование геометрии позволяет модифицировать ее независимо от истории построения. При этом не стоит путать способ моделирования геометрии (с деревом построения или без такового) и способ ее редактирования. Прямое редактирование – это и есть перенос/вращение/копирование/удаление одной или нескольких граней тела (например, образующих один конструктивный элемент). А вот использование управляющих размеров или конструктивных элементов – это уже косвенное редактирование. Прямое редактирование типично для систем прямого моделирования, косвенное – для систем на основе истории построения. Однако в том же SolidDesigner присутствовали оба вида редактирования.

- Ахиллесовой пятой всех современных систем прямого моделирования все еще остается редактирование сложных NURBS-поверхностей. Одно дело - распознать в модели с отсутствующей историей построения плоские, цилиндрические, сферические, конические, торические грани. Другое дело - понять, что данная грань является результатом применения операций sweep (заметания плоского контура при движении вдоль заданной кривой), loft (построение тела по его плоским сечениям), blend (гладкого сопряжения двух поверхностей) и т.п. И все же технология не стоит на месте. Уверен, мы скоро увидим, как лихо системы прямого моделирования будут «щелкать» стандартные машиностроительные детали, включающие подобные грани. Пока же - если проектируемые вами изделия имеют нетривиальную геометрическую форму - от использования систем прямого моделирования лучше воздержаться.

- Зато во многих других случаях система прямого моделирования станет единственным правильным выбором. Вынуждены работать с разнородными и унаследованными данными? Нет возможности инвестировать в обучение специалистов (научиться правильной методологии моделирования на основе истории построения весьма непросто)? Наконец, нет денег на покупку дорогостоящей лицензии («классические» MCAD-системы весьма недешевы)? Тогда рассмотрите возможность использования одной из систем прямого моделирования.

- К настоящему времени на рынке появились первые системы, в которых появились возможности прямого редактирования геометрии, в частности апреле2008 г. вышла первая версия абсолютно новой системы прямого моделирования Space Claim,. Крис Рэндлз, CEO компании утверждает: «Сегодня SpaceClaim – не только лучшая и зрелая система прямого моделирования, но и полноценный САПР, эффективно работающий с большими моделями и сборками по заказам крупных клиентов». Далее он говорит: «Со времени революции, произведенной с помощью Pro/Engineer и последующего принципиального расширения рынка, которое состоялось благодаря реализации SolidWorks на Windows, изменилось не так уж много. Фактически сегодня имеется не больше одного миллиона рабочих мест, связанных с 3D. Аналитики говорят, что имеется 200-250 тысяч мест CATIA, примерно по столько же у SolidWorks и Inventor, хотя трудно понять, кто является реальным пользователем и сколько их. РТС говорит, что у них 136 000 – 138 000 мест, а у NX – возможно, около 150 000. Подумайте, это ведь совсем немного по отношению к огромной армии инженеров, которые сегодня реально вовлечены в производство.

На наш взгляд, в будущем каждый инженер должен иметь доступ к каким-либо 3D-инструментам. Кроме того, лет через десять уже далеко не все будут пользоваться САПРами с историей построения. Все появляющиеся сегодня на рынке средства прямого моделирования будут этому способствовать. Но наша особенность – в том, что мы не продаем прямое моделирование как способ повысить продажи своего уже давно существующего на рынке САПР или PLM. Дело в том, что мы-то не стараемся внедриться в дерево построения геометрии и дополнить его средствами редактирования: мы ничего кроме редактирования геометрии не делаем. Мы все еще реально нейтральны по отношению к САПРам. Это не означает, что у нас нет конкурентов, это означает, что мы безразличны к тому, какой файл вы нам дадите: JT, STEP, или Pro/E – мы будем редактировать их одинаково хорошо».

- Позже появилась система  Solid Edge ST3. В своей статье «Синхронная технология: попытка № 3» известный российский специалист в области САПР Д. Ушаков положительно оценивает эту гибридную систему, в которой элементы можно создавать и  редактировать  прямым и традиционным способом. 
«Синхронная технология позволяет пользователям САПР оперировать в терминах традиционных конструктивных элементов, задавая и редактируя их привычным способом. Наряду с этим, она обеспечивает полноценное прямое редактирование геометрии, перенос конструктивного элемента в любое место модели, а не только в пределах плоскости эскиза, независимость каждого элемента от ранее созданных, возможность перегруппировки граней в другие типы элементов. Все это открывает новые возможности параметрического моделирования, освоив которые, пользователи смогут вносить изменения в модели намного быстрее.

С другой стороны, попытка представить в одном дереве элементы двух типов (упорядоченные и синхронные в терминах Siemens) выглядит ненужным усложнением для пользователя. Одним махом специалисты Siemens добились того, что дерево стало выглядит в два раза сложнее, с нетривиальной семантикой копирования элементов между разными его частями (что-то можно скопировать, что-то нельзя, что-то потянет за собой другие элементы и т.п.) Возможно, разработчиками двигало желание помочь пользователям, привыкшим к традиционному подходу на основе истории построения, освоить новую синхронную технологию. Возможно, в следующих версиях Solid Edge упорядоченная часть дерева исчезнет навсегда. Ведь единственным преимуществом подхода на основе истории построения перед подходом на основе ограничений является скорость пересчета модели при изменении параметров. Однако, с развитием методов решения ограничений и появлением все более производительных компьютеров это преимущество сходит на нет и остаются одни недостатки: невозможность задания циклических зависимостей между параметрами, необходимость повторного проектирования модели при отсутствии в дереве нужного параметра, ограниченность средств прямого редактирования модели.

За синхронной технологией будущее.»

По некоторым оценкам широкое использование таких систем начнется лет через 5 – 10.

- Наши тоже не дремлют. 18 октября 2011 г. АСКОН и ЛЕДАС анонсировали совместную разработку по внедрению в КОМПАС-3D передовой технологии вариационного прямого моделирования. Компания АСКОН, лидер российского рынка САПР, разработчик системы трехмерного моделирования КОМПАС-3D и ЗАО «ЛЕДАС», ведущий поставщик услуг в области разработки инженерного программного обеспечения, анонсируют свою совместную разработку по внедрению в КОМПАС-3D передовой технологии вариационного прямого моделирования.

После полной реализации этого проекта в 2012 году пользователи КОМПАС-3D получат возможность модифицировать импортированную 3D-модель (без истории построения) практически так же просто и гибко, как и свою «родную» модель, изначально спроектированную в КОМПАС-3D. В модель без дерева построения можно будет добавить геометрические и размерные ограничения (параллельность, перпендикулярность, дистанция, угол и т.п.), с учетом которых вносить изменения в 3D-модель.

Новые возможности используют высокопроизводительный набор технологических компонентов, включая технологию вариационного прямого моделирования от Bricsys (основанную на решателе LGS 3D), оригинальное ядро твердотельного моделирования АСКОН и API КОМПАС-3D.

Стартовавший три месяца назад проект выполняется группой высококвалифицированных разработчиков, которые ранее реализовали средства вариационного прямого моделирования в таких продуктах как SketchUp, RhinoWorks и Bricscad V12.

21/09/2012 появился пресс-релиз, в котором сообщалось об успешном завершении разработки средств прямого редактирования геометрии для Компас 3d V13. Однако, об использовании этих средств в учебном процессе ДГМА говорить пока рано.

# ЛЕКЦИЯ 2. СОЗДАНИЕ ЭСКИЗА

Начальные настройки

# ПРИВЯЗКИ

      - Общие сведения о привязках

В процессе работы с графическим документом постоянно возникает необходимость точно установить курсор в некоторую точку (начало координат, центр окружности, конец отрезка и т.п.), иными словами, выполнить привязку к уже существующим точкам или объектам. Без такой привязки невозможно создать точный чертеж.

КОМПАС-3D предоставляет возможности привязок к характерным точкам (пересечение, граничные точки, центр и т.д.) и объектам (по нормали, по направлениям осей координат).

Выполнить привязку можно с помощью клавиатуры (клавиатурная привязка) или с помощью специальных команд. Клавиатурная привязка возможна в любое время, привязка с помощью команд — только во время создания или редактирования графических объектов.

Привязка с помощью команд может действовать глобально (глобальная привязка) или локально (локальная привязка).

Глобальная привязка (если она включена) постоянно действует при вводе и редактировании объектов. Например, если включена глобальная привязка к пересечениям, то при создании каждой точки система автоматически будет выполнять поиск ближайшего пересечения в пределах ловушки курсора.

Локальная привязка действует однократно. Например, если при создании точки включена локальная привязка к пересечениям, то после завершения построения этой точки привязка перестанет действовать. Для выполнения такой же привязки при создании следующей точки необходимо включить ее повторно. Использование локальной привязки неудобно в том случае, если требуется выполнить несколько однотипных привязок подряд.

Локальная привязка является более приоритетной, чем глобальная, то есть во время действия локальной привязки установленные в окне глобальные привязки не действуют.

Перечень комбинаций клавиш для выполнения клавиатурной привязки приведен в разделе 86.3, перечень команд глобальной и локальной привязки — в разделе 86.2.

      - Использование глобальных привязок

Для управления глобальными привязками используется меню кнопки Привязки, расположенной на панели Текущее состояние. Чтобы включить нужную привязку в текущем окне, вызовите соответствующую ей команду меню.

Для включения привязок можно также использовать кнопки панели Глобальные привязки. Пока кнопка находится в нажатом состоянии, привязка будет действовать. Для отключения привязки отожмите кнопку.

Рис. 86.2. Панель глобальных привязок

Можно включать несколько различных глобальных привязок к объектам, и все они будут работать одновременно. При этом расчет точки выполняется «на лету», а на экране отображается фантом, соответствующий этой точке.

Если при текущем положении курсора возможно выполнение сразу нескольких привязок, то срабатывает более приоритетная из них. Список приоритетов совпадает с порядком перечисления привязок в диалоге их настройки (рис. 86.3).

Допустим, включены привязки Ближайшая точка и Пересечение, расположенные в списке друг за другом. Если при текущем положении курсора (например, при указании точки для выравнивания) его «ловушка» захватывает характерную точку объекта и точку пересечения объектов, то сработает более приоритетная привязка Ближайшая точка.

Привязки Ортогональность, Выравнивание и Точка на кривой (если они включены) могут срабатывать попарно. Например, совместное использование привязок Выравнивание и Точка на кривой позволяет зафиксировать точку на кривой, имеющую ту же абсциссу или ординату, что и характерная точка какого-либо объекта.

Вы можете отключить действие всех глобальных привязок, а затем включить их вновь в прежнем составе, воспользовавшись кнопкой Привязки. Эта кнопка также служит индикатором действия глобальных привязок: нажатая кнопка означает, что глобальные привязки включены, отжатая — отключены. Для переключения кнопки при помощи клавиатуры воспользуйтесь комбинацией клавиш <Ctrl>+<D>. Для временного отключения глобальных привязок нажмите и удерживайте клавишу <Alt>; после того, как вы отпустите клавишу, привязки включатся.

Включение и отключение глобальных привязок, а также ряд дополнительных настроек доступны в диалоге установки глобальных привязок (рис. 86.3). Для его вызова служит кнопка Установка глобальных привязок на Панели текущего состояния.

Элементы управления диалога описаны в разделе 208.15.

Обратите внимание на то, что включение и отключение глобальных привязок описанными выше способами действует только для текущего окна до конца сеанса работы.

Если документ открыт в нескольких окнах, то настройка привязок, сделанная в одном из них, распространяется на все окна этого документа.

Умолчательная настройка глобальных привязок — настройка, которая будет использоваться для окон вновь созданных или открытых документов — останется прежней. Чтобы изменить ее, вызовите команду Сервис — Параметры... — Система — Графический редактор — Привязки. На экране появится диалог с элементами управления, аналогичными представленным на рис. 86.3 (единственное исключение — отсутствие опции Запретить привязки), в котором вы можете произвести необходимую настройку.

      - Использование локальных привязок

Включение локальной привязки возможно во время создания и редактирования графических объектов. Команды включения локальных привязок сгруппированы в меню. Существует два способа доступа к этому меню.

1. С помощью контекстного меню (рис. 86.4).

Рис. 86.4. Команды включения локальных привязок в контекстном меню

2. С помощью кнопки Локальные привязки. Это вынесенная на панель Глобальные привязки кнопка последней использовавшейся локальной привязки (рис. 86.5).

Рис. 86.5. Меню кнопки Локальные привязки

Команды меню кнопки Локальные привязки можно расположить в виде кнопок на отдельной панели и поместить данную панель в любом удобном месте. Для этого «перетащите» меню кнопки Локальные привязки за заголовок в любом направлении.

Будет сформирована панель Локальные привязки. Обратите внимание на ее отличие от остальных инструментальных панелей: состав и порядок кнопок на ней изменить невозможно.

Для включения нужной локальной привязки вызовите соответствующую команду меню или нажмите кнопку на панели Локальные привязки.

Курсор изменит свою форму, что свидетельствует о том, что привязка активна. Действие всех глобальных привязок будет приостановлено до завершения текущей операции.

Автоматическая параметризация объектов действует только при использовании привязок.

# ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ

Настройка параметризации и включение отображения ограничений в графической области

# ПОСТРОЕНИЕ ЭСКИЗА

Выбор инструмента «Непрерывный ввод объектов»

Ввод отрезков и переход к вводу сопряженной дуги

При отрисовке второго вертикального отрезка не удается автоматически создать вторую необходимую взаимосвязь «Касательность». Переходим в режим просмотра ограничений.

Убеждаемся, что созданный отрезок имеет лишь два ограничения: «Совпадение точек» и «Вертикальность». Активизируем операцию назначения касания двух кривых.

Результат назначения касания и выполнение операций скругления и «Симметрия» с указанием базового объекта.

Взаимосвязи «симметрия» после выполнения одноименной операции

# РАЗМЕРЫ

Фиксированный размер — размер, который управляет геометрическим объектом.

Значение фиксированного размера может быть изменено пользователем путем ввода числа или выражения (в последнем случае размеру должна быть поставлена в соответствие переменная). После этого геометрический объект, к которому проставлен размер, перестраивается так, чтобы удовлетворять новому значению размера. Если размер зафиксирован, то он имеет ограничение фиксированный размер. Признаком фиксации размера является прямоугольная рамка вокруг его значения.

Объект, к которому проставлен фиксированный размер, можно редактировать только так, чтобы значение размера оставалось постоянным. Например, если к отрезку проставлен размер, фиксирующий его длину, то отрезок можно будет только перемещать и поворачивать, но нельзя будет изменять его длину.

Информационный размер — размер, которым управляет геометрический объект.

Ввод значения или выражения для информационного размера невозможен. Геометрический объект, к которому проставлен информационный размер, можно редактировать произвольным образом. После перестроения геометрического объекта происходит перестроение размера и пересчет его значения.

Эскиз после назначения всех взаимосвязей и ограничений и простановки размеров

# ПЕРЕМЕННЫЕ

Активизация панели «Переменные»

Запись выражений для размера V15:   (V9 –V11)/4 и размера V16: atand(0.1). 
 Вставка имени функции в выражение.

Назначение размера v15 информационным

Результат назначения размера v15 информационным (У  размера «19» пропало имя и обрамляющая рамка)

Доставлен радиус (переменная v57 в графической области ) и изменено его значение с 12 на 6 мм

Поплыли. Так как размер V15 информационный, то его значение система изменила по своему усмотрению

Возврат к фиксированному значению размера и запись выражения

# ВНЕШНИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ

Внешняя переменная модели — переменная в модели, значение которой доступно и может быть изменено в сборке, содержащей эту модель в качестве компонента.

Формирование переменных и присвоение им статусов «внешняя» и «информационная» производится при создании модели. При этом могут использоваться как переменные, присвоенные размерам в эскизах элементов, так и переменные, соответствующие параметрам элементов.

Внешней переменной может быть только переменная главного раздела, т.е. расположенная в верхней части таблицы переменных, на уровне модели (а не какого-либо ее объекта).

Основное назначение внешних переменных — управление размерами и топологией модели во время и после вставки ее в сборку.

Создаем переменные главного раздела

Добавляем забытую переменную R, создаем модель на основе измененного эскиза, выражаем переменные эскиза через главные переменные и объявляем переменные главного раздела внешними.

Внешние переменные выделяются цветом

Добавляем внешнюю переменную для операции выдавливания

Изменяем значение расстояния выдавливания и перестраиваем модель.

# ТАБЛИЦЫ ПЕРЕМЕННЫХ

Таблица значений внешних переменных (таблица переменных) — это таблица, хранящаяся в файле и содержащая предопределенные значения внешних переменных этого файла. Ее окно появляется на экране после нажатия кнопки Таблица переменных на Инструментальной панели Окна переменных

Таблица переменных используется при вставке файла с внешними переменными в другой документ: из таблицы выбирается строка, каждая ячейка которой содержит значение одной внешней переменной. Эти значения присваиваются внешним переменным вставляемого файла.

Таблица переменных формируется пользователем во время создания или редактирования файла, имеющего внешние переменные. Впоследствии таблица может быть отредактирована или удалена из файла.

## Таблица переменных организована следующим образом:

– Первая строка, начиная со второй ячейки, содержит имена переменных — заголовки столбцов таблицы.

– Первый столбец, начиная со второй ячейки, содержит комментарии к строкам.

– Остальные ячейки содержат значения переменных.

Таким образом, каждая строка таблицы, начиная со второй, содержит определенный набор значений переменных и комментарий — название этого набора.

Если в файле есть внешние переменные, то при создании в нем таблицы переменных можно использовать функцию чтения внешних переменных. В результате в таблице будут автоматически созданы столбцы, соответствующие имеющимся в файле внешним переменным.

Таблица переменных, хранящаяся в файле, может быть записана в файл формата Excel. Возможно также чтение таблицы переменных из файла формата Excel. Для того чтобы чтение было возможно, файл формата Excel должен удовлетворять определенным требованиям (см пункт 186.4 справ. сист.)

Открытие таблицы переменных

Чтение значений внешних переменных модели в таблицу

Вставка строк и заполнение таблицы переменных

Присвоение новых значений переменным из третей строки таблицы

Перестроение модели

Лекция 3. Построение модели. Основные операции

- С чего начать построение модели

Перед созданием модели всегда встает вопрос о том, с чего начать построение. Для ответа на него нужно хотя бы приблизительно представлять конструкцию будущей детали.

Мысленно исключите из этой конструкции фаски, скругления, проточки и прочие мелкие конструктивные элементы. Разбейте деталь на составляющие ее элементы (параллелепипеды, призмы, цилиндры, конусы, торы, кинематические элементы и т.д.).

Чаще всего первым строят самый крупный из этих элементов. Если в составе детали есть несколько сопоставимых по размерам элементов, можно начать построение с любого из них.

Возможно, для создания такой детали целесообразно будет построить несколько тел и затем объединить их. Некоторые детали, например, сегментные вкладыши, состоят из нескольких тел, не объединенных между собой..

Иногда построение начинают с простого элемента (например, параллелепипеда, цилиндра), описанного вокруг проектируемой детали (или ее части).

В некоторых случаях можно выбрать первый элемент (а также наметить дальнейший порядок проектирования детали), представив технологический процесс ее изготовления.

Вообще говоря, дать универсальные рекомендации по созданию трехмерных моделей невозможно. Любой конструктор вырабатывает представления об удобном ему порядке моделирования после самостоятельного построения нескольких моделей.

Объекты модели

Трехмерная модель в КОМПАС-3D состоит из объектов. Объекты подразделяются на:

– геометрические,

– объекты оформления,

– объекты «измерение»,

– компоненты.

К геометрическим объектам относятся: тела, поверхности, кривые, точки, эскизы, объекты вспомогательной геометрии. К объектам оформления относятся размеры, условное обозначение резьбы, линии-выноски, обозначения шероховатости, базы, позиции, допуска формы и расположения.

Общие сведения о телах

Тело — объект модели, имеющий некоторый объем и соотнесенный с каким-либо материалом. Тело, в отличие от компонента, не имеет самостоятельного файлового представления.

Новое тело в модели можно создать с помощью одной из следующих операций:

– Выдавливание. Образует тело путем перемещения сечения вдоль прямолинейной траектории на заданное расстояние (см. главу 24).

– Вращение. Образует тело путем поворота сечения вокруг оси на заданный угол (см. главу 25).

– По сечениям. Образует тело путем соединения нескольких сечений (см. главу 27).

– Кинематическая. Образует тело путем перемещения сечения вдоль произвольной траектории (см. главу 26).

– Деталь-заготовка. Вставляет в модель тело, существующее в другой модели (см. главу 28).

– Придание толщины. Образует тело путем добавления слоя материала на указанную поверхность (см. главу 29).

– Листовое тело. Образует особый тип тела — листовое тело (см. часть 8).

– Сшивка поверхностей. Образует тело, ограниченное указанными поверхностями (см. раздел 48.16).

После создания нового тела производится «приклеивание» к нему или «вырезание» из него дополнительных объемов, т.е. добавление или удаление материала тела

- Многотельное моделирование

Многотельное моделирование — процесс создания модели, включающий создание нескольких твердых тел.

Результатом многотельного моделирования может являться как одно тело, так и несколько тел (т.е. многотельная модель).

Каждое тело в процессе многотельного моделирования создается обычным образом. Над телами могут производиться булевы операции (см. главу 30).

При выполнении операций в многотельной модели необходимо учитывать их область применения (см. главу 32).

Для каждого тела можно задать параметры МЦХ (см. главу 70), цвет и свойства поверхности (см. главу 67).

Многотельное моделирование расширяет возможности построения модели и снимает ограничения на создание моделей, которые можно получить только объединением, вычитанием или пересечением тел. Например, используя многотельное моделирование, можно построить деталь путем объединения тонкостенных тел с разной толщиной стенки.

При необходимости построенные в модели тела можно сохранить как самостоятельные детали (см. раздел 76.4).

В качестве наиболее типичных примеров использования многотельного моделирования являются проектирование «с нескольких сторон» и создание тел вычитанием.

Проектирование «с нескольких сторон» — способ проектирования, при котором отдельные части детали создаются как самостоятельные тела, а затем объединяются. При этом пересекающиеся тела можно объединить путем выполнения над ними булевой операции, а непересекающиеся — путем построения нового пересекающегося с ними тела.

Создание тел вычитанием — способ проектирования, при котором тело детали формируется путем вычитания одних тел из других. В этом случае нужно создать два пересекающихся тела, первое из которых будет определять форму детали, а второе — форму полости. Затем следует произвести над телами булеву операцию вычитания второго тела из первого. Данный способ проектирования рекомендуется для создания деталей со сложными карманами или другими выборками, проходящими через сложные поверхности и имеющими скругления.

Все действия по созданию объектов осуществляются с помощью соответствующих команд. При их активизации на экран выводится панель свойств, служащая для ввода конкретных значений параметров создаваемого объекта.

Ввод значений в поля Панели свойств

Чтобы явно задать значение параметра в поле Панели свойств, щелкните в этом поле левой кнопкой мыши. Оно станет доступно для редактирования. Введите нужное число.

Другим способом доступа к полю параметра является нажатие клавиши <Alt> и клавиши с подчеркнутым в названии параметра символом (например, <Alt>+<У> для ввода угла наклона отрезка).

В поля Панели свойств возможен ввод не только числовых значений параметров, но и выражений для их вычисления.

При вводе выражений можно использовать арифметические операторы и функции, приведенные в таблицах 1 и 3 приложения IV справочной системы.

После ввода выражения нажмите клавишу <Enter> для его вычисления.

Вы можете создать неограниченное количество переменных с буквенно-цифровыми именами и оперировать ими в выражениях. Имя переменной может состоять из букв латинского алфавита (заглавные и прописные буквы различаются), цифр и символа подчеркивания; оно должно начинаться с буквы или символа подчеркивания. Чтобы создать переменную и присвоить ей значение, в поле ввода любого параметра наберите выражение вида имя переменной = значение (например, «а=25») или имя переменной = выражение (например, «b=а-8») и нажмите клавишу <Enter>.

Выражение с использованием арифметических операторов и функций, а также с вычисленными ранее переменными, можно набирать при любом запросе числа. Переменная, которой ранее не присваивалось значение, дает значение 0.

Рис. 15.4. Ввод выражения в поле параметра Радиус

Числовые значения в полях Панели свойств отображаются с точностью, установленной в диалоге настройки представления чисел (см. раздел 204.2). Эта точность не влияет на значение параметра, хранящееся внутри системы — оно всегда равно числу, заданному пользователем.

Параметры объектов

После вызова большинства команд создания объектов необходимо задать различные параметры этих объектов.

Например, после вызова команды построения окружности требуется задание положения ее центра и радиуса, а после вызова команды построения тела выдавливания — направление, глубину выдавливания и величину уклона.

Создать объект — значит определить все его параметры. Каждому параметру соответствует один элемент Панели свойств (рис. 15.1).

Параметры можно разделить на числовые (координаты точки, длина, угол, количество вершин и т.п.) и нечисловые (стиль линии, наличие осей симметрии и т.п.).

Рядом с названием большинства числовых параметров на Панели свойств находится переключатель, на котором отображается значок, соответствующий состоянию параметра.

Состояние параметров

Зафиксированный

На переключателе зафиксированного параметра отображается перекрестие. Значение этого параметра принято системой. Оно остается постоянным при изменении остальных параметров и отображается на фантоме объекта. Зафиксированными могут быть любые числовые параметры.

Активный

На переключателе активного параметра отображается «галочка». Система ожидает, что значение этого параметра будет введено путем указания точки мышью в окне документа. Активными могут быть только параметры, представляющие собой координаты точек.

Вспомогательный

Переключатель вспомогательного параметра пустой. Значение этого параметра либо еще не задано, либо зависит от значений других параметров (в этом случае оно фиксируется автоматически после фиксации параметра, от которого зависит). Вспомогательный параметр можно в любой момент задать и зафиксировать. До фиксации значение вспомогательного параметра удерживается в поле. Вспомогательными параметрами могут быть любые числовые параметры.

Если нечисловые параметры объекта можно задать только одним способом — выбрав нужный вариант на Панели свойств, то для задания числовых параметров доступно несколько способов.

– Первый, наиболее простой и наглядный способ задания параметров — указание нужных точек в окне документа (см. раздел 15.2.1). Этот способ может применяться в основном для графических объектов, так как среди трехмерных объектов сравнительно мало таких, чьи параметры можно было бы задать, указав лишь точки.

– Второй способ — ввод параметров в предопределенном порядке — позволяет более гибко управлять параметрами объектов (см. раздел 15.2.2). Этот способ доступен при создании большинства объектов — как графических, так и трехмерных.

– Третий способ — задание значений параметров на Панели свойств — менее нагляден, но универсален и может применяться при создании объектов всех типов (см. раздел 15.3).

Все эти способы задания параметров объектов можно комбинировать.

После того, как все параметры объекта будут заданы, необходимо подтвердить его создание. Это можно сделать одним из следующих способов:

– нажать кнопку Создать объект на Панели специального управления,

– вызвать команду Создать объект из меню Редактор или из контекстного меню,

– нажать комбинацию клавиш <Ctrl> + <Enter>.

В большинстве команд построения графических объектов имеется возможность автоматического создания (см. раздел 15.8). По умолчанию автосоздание включено.

В дальнейшем при описании команд построения объектов под словом «указание» будет подразумеваться указание некоторого элемента курсором в рабочем поле (т.е. установка курсора на этом объекте и щелчок левой кнопкой мыши), а под словом «задание» — задание параметров любым способом.

В разделах, посвященных созданию объектов, описаны наиболее простые и часто используемые пути. Это касается как способа, так и порядка задания свойств объектов. Например, чтобы построить отрезок, необходимо каким-либо образом указать его длину, направление и положение. При этом можно действовать, например, так: ввести координаты первой точки, затем — угол наклона к оси абсцисс текущей системы координат, и, наконец, указать мышью конечную точку отрезка. Естественно, этот способ такой же правильный, как и все остальные; более того, в некоторых случаях он может оказаться единственно возможным. Однако в описании построения отрезка приведены лишь два основных способа построения: по двум точкам и по точке, длине и углу, так как именно они являются самыми простыми и наиболее употребительными.

Ввод параметров в предопределенном порядке

Этот способ задания параметров объектов состоит в следующем.

Порядок ввода параметров, не являющихся координатами точек (длина, угол, расстояние, наименование и т.п.), для различных объектов определен заранее и хранится в системе. Поэтому значение (число или текст), введенное с клавиатуры во время создания или редактирования объекта, сразу воспринимается системой как значение предопределенного параметра и заносится в предопределенное поле. Чтобы отказаться от введенного значения, необходимо нажать клавишу <Esc>, а чтобы зафиксировать и перейти к следующему предопределенному полю — <Enter>. При указании точки или объекта в окне документа фиксация введенного значения и переход к следующему параметру происходят автоматически.

Параметры для предопределенного ввода можно задавать в произвольном порядке. Для перемещения между предопределенными полями в прямом направлении служит клавиша <Tab>, в обратном — комбинация клавиш <Shift>+<Tab>. После фиксации значения в выбранном поле производится автоматический переход к следующему полю для предопределенного ввода.

Если текущим предопределенным полем является поле Текст (например, в процессе простановки обозначения шероховатости), то при вводе первых символов надписи на экране появляется соответствующий диалог.

Рассмотрим способ ввода параметров в предопределенном порядке подробнее на примере построения отрезка, для которого известны начальная точка, длина и угол наклона. Очевидно, что строить его указанием начальной и конечной точек по меньшей мере нерационально.

Рис. 15.3. Панель свойств при построении отрезка

Предопределенную последовательность ввода параметров отрезка составляют поля Длина и Угол. После вызова команды Отрезок на Панели свойств выделено поле Длина — оно обведено рамкой и имеет отличающийся фон (см. рис. 15.3). Наберите значение длины отрезка. Вы увидите, что это значение попало в поле Длина. Обратите внимание на то, что выделение поля исчезло. Это произошло потому, что при вводе значения активизировалась Панель свойств, а режим предопределенного ввода параметров действует только тогда, когда активно окно документа (подробнее о переключении между Панелью свойств и окном документа см. следующий раздел). Укажите начальную точку отрезка мышью в окне. Вы увидите, что в окне документа появился фантом отрезка указанной длины с зафиксированной первой точкой. Поскольку при указании точки активизировалось окно документа, вновь включился режим предопределенного ввода: на Панели свойств выделилось следующее поле последовательности — Угол. Наберите значение угла. Оно будет занесено в поле Угол. Нажмите клавишу <Enter>. Значение угла и сам отрезок будут зафиксированы.

|  | Начальную точку отрезка не обязательно указывать после ввода длины. Это можно сделать как до задания длины, так и после задания угла. |
| --- | --- |

Если по каким-либо причинам необходимо ввести сначала угол наклона отрезка, а затем его длину, нужно действовать следующим образом.

1. Вызвать команду Отрезок. Не выходя из режима предопределенного ввода — т.е. не вводя значение длины, нажать клавишу <Tab>.

Выделение переместится с поля Длина на следующее предопределенное поле — Угол.

|  | Поскольку при вводе значения предопределенного параметра активизируется Панель свойств, нажатие в это время клавиши <Tab> или комбинации <Shift>+<Tab> приводит к активизации следующего или предыдущего элемента управления Панели свойств. |
| --- | --- |

2. Ввести значение угла и нажать клавишу <Enter>.

Угол будет зафиксирован, выделение автоматически перейдет на поле Длина.

3. Ввести значение длины и нажать клавишу <Enter>.

Отрезок будет зафиксирован.

Переключение между Панелью свойств и окном документа

Сразу после вызова команды создания графического или трехмерного объекта активным является окно документа, т.е. система ожидает задания параметров объекта путем указания точек или уже существующих объектов.

В момент перехода к заданию параметров объекта с помощью Панели свойств становится активной Панель свойств. Это происходит при:

– вводе значений в предопределенные поля (см. предыдущий раздел),

– активизации элемента управления Панели свойств с помощью мыши или клавиши-акселератора,

– щелчке мышью на свободном месте вкладки,

– переключении между вкладками с помощью области выбора вкладки.

Обратите внимание на то, что Панель свойств не активизируется при щелчке по ее заголовку, использовании ее контекстного меню, нажатии какой-либо кнопки Панели специального управления, а также при использовании геометрического калькулятора.

Во время, когда активна Панель свойств, переключение на окно документа происходит при:

– нажатии клавиши <Enter> или <Esc>,

– щелчке мышью в окне,

– переходе в окно другого приложения Windows.

Запоминание параметров

Часто требуется создать несколько объектов, имеющих ряд одинаковых параметров. Типичный пример — концентрические окружности (их совпадающими параметрами являются координаты точки центра).

КОМПАС-3D предоставляет возможность сохранить значение параметров и использовать их до завершения текущей команды при построении следующих объектов.

Для использования одинаковых параметров при создании объектов выполните следующие действия.

1. Задайте параметры, которые должны быть запомнены.

2. Нажмите кнопку Запомнить состояние. Кнопка останется в нажатом состоянии, что свидетельствует о запоминании параметров.

3. Выполняйте построения до тех пор, пока нужны запомненные параметры.

4. Отожмите кнопку Запомнить состояние.

Если введенные параметры однозначно определяют объект (например, уже зафиксированы точка центра и радиус окружности), кнопка Запомнить состояние будет недоступна.

Запоминать параметры можно при выполнении различных операций. Ниже приведено несколько примеров использования этой возможности. Ознакомившись с ними, попробуйте самостоятельно построить следующие группы объектов:

– концентрические дуги с одинаковым углом раствора,

– отрезки одинаковой длины с одной и той же начальной точкой,

– отрезки одинаковой длины, параллельные одному и тому же объекту,

а также выполнить следующие действия:

– сделать одинаковыми радиусы нескольких окружностей и дуг,

– измерить длины нескольких участков кривой, начинающихся в одной и той же точке.

Пример1. Концентрические окружности

1. Вызовите команду Инструменты — Геометрия — Окружности  — Окружность.

2. Задайте точку центра окружности.

3. Нажмите кнопку Запомнить состояние.

4. Последовательно указывайте точки, лежащие на окружностях.

Если кнопка Автосоздание объекта на Панели специального управления нажата, то окружности будут строиться автоматически. В противном случае создание каждой окружности необходимо подтверждать нажатием кнопки Создать объект. Подробнее об автоматическом и ручном создании объектов см. раздел 15.8.

Если расфиксировать координаты центра, а затем указать другую центральную точку, можно построить новое семейство концентрических окружностей.

Пример 2. Расположение нескольких точек на одной вертикали

1. Вызовите команду Инструменты — Параметризация — Точки  — Выровнять точки по вертикали.

2. Укажите первую точку для выравнивания.

3. Нажмите кнопку Запомнить состояние.

4. Последовательно указывайте остальные точки для выравнивания.

Автоматическое и ручное создание объектов

Когда вы изменяете параметры объекта при его построении, зачастую бывает не нужно создавать объект сразу после задания всех определяющих его параметров. Удобнее сначала оценить, правильно ли заданы значения параметров, а уже затем подтвердить создание объекта.

После вызова большинства команд ввода объектов на Панели специального управления (см. рис. 6.1) отображаются две кнопки.

Одна из них, Автосоздание объекта, по умолчанию нажата. Пока она находится в этом состоянии, все объекты создаются (фиксируются) немедленно после ввода параметров, достаточных для построения.

Если же не требуется, чтобы объекты создавались автоматически, отожмите эту кнопку. Теперь, чтобы подтвердить создание каждого очередного объекта, нужно будет дополнительно нажать кнопку Создать объект. До тех пор, пока эта кнопка не нажата, объект не считается зафиксированным, поэтому вы можете изменить любой его параметр (см. раздел 15.6) любое количество раз. Каждое изменение будет немедленно отражаться на фантоме объекта в окне документа, что позволит контролировать правильность ввода значений.

Команда Создать объект доступна также в меню Сервис.

Автосоздание не предусмотрено для некоторых графических объектов (например, эквидистанты) и большинства трехмерных объектов. Их необходимо фиксировать вручную.

Операции «Выдавливание» и «Вырезать выдавливанием»

Элемент выдавливания

Элемент выдавливания образуется путем перемещения сечения по прямолинейной направляющей в одну или в обе стороны на заданное расстояние. Элемент выдавливания может быть самостоятельным телом, а может быть приклеен к телу или вырезан из него.

Для создания нового тела выдавливания или приклеивания элемента выдавливания к имеющемуся телу (т.е. для добавления материала) служит операция Выдавливание, а для вырезания элемента выдавливания из тела (т.е. для удаления материала) — операция Вырезать выдавливанием.

В качестве сечения элемента выдавливания может использоваться грань, эскиз, ребро или пространственная кривая (в том числе контур, построенный по линиям эскиза, ребрам грани или произвольный1).

При выдавливании грани, замкнутого эскиза, замкнутого Контура на грани или Контура эскиза возможен выбор между сплошным и тонкостенным элементом. При разомкнутом сечении возможно построение только тонкостенного элемента.

При выдавливании ребра или пространственной кривой (в том числе контура типа Произвольный) возможно построение только тонкостенного элемента. Уклон боковых граней невозможен. Пример выдавливания пространственной кривой приведен на рисунке.

Требования к эскизу элемента выдавливания

– Объекты эскиза могут составлять один или несколько контуров.

– Если контуров несколько, они должны быть либо все замкнуты, либо все разомкнуты.

– Если контуры замкнуты, они могут быть вложенными друг в друга. Уровень вложенности не ограничивается.

Направляющий объект

Если сечением элемента является эскиз или плоская грань, то этот объект автоматически выбирается в качестве направляющего. Если сечением является контур, построенный по эскизу или по ребрам плоской грани, то в качестве направляющего объекта автоматически выбирается соответствующий эскиз или грань. При необходимости направляющий объект можно сменить.

Направляющими объектами для выдавливания могут быть:

– Существующий плоский или прямолинейный объект (перечень объектов см. в таблице 19.1).

• Прямолинейный объект задает направление, параллельное себе.

• Плоский объект задает направление, перпендикулярное своей плоскости.

– Вектор.

Чтобы выбрать в качестве направляющего существующий объект, активизируйте переключатель Направляющий объект на Панели свойств, а затем укажите нужный объект в Дереве модели или в графической области.

Чтобы построить вектор, нажмите кнопку Построение вектора на Панели специального управления. Подробно построение вектора рассмотрено в главе 61.

Название направляющего объекта отображается в поле Направляющий объект.

Выбор направления выдавливания

Для выбора направления выдавливания служит список Направление на Панели свойств.

| Табл. 24.2. Возможные направления выдавливания |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Значение опции Направление | В каком направлении производится выдавливание. Особенности задания глубины выдавливания |
|  | Прямое | В прямом направлении относительно сечения1. При выборе этого варианта на Панели свойств присутствует список Способ 1 для выбора способа задания глубины выдавливания (см. раздел 24.5). |
|  | Обратное | В обратном направлении относительно сечения1. При выборе этого варианта на Панели свойств присутствует список Способ 2 для выбора способа задания глубины выдавливания (см. раздел 24.5). |
|  | Два направления | В обе стороны относительно сечения. При выборе этого варианта на Панели свойств присутствуют два списка Способ 1 и Способ 2 для выбора способа задания глубины выдавливания в каждом направлении (см. раздел 24.5). |
|  | Средняя плоскость | В обе стороны симметрично относительно сечения. При выборе этого варианта списки Способ 1 и Способ 2 недоступны, т.к. возможен только один способ определения расстояния — точное задание суммарной глубины выдавливания. Введите нужное значение в поле Расстояние 1. |

- Чтобы различать направления (прямое и обратное), на фантоме в окне детали показана стрелка, соответствующая прямому направлению. Если выбран вариант Прямое направление, выдавливание будет производиться по стрелке. Если вариант Обратное направление — в противоположную стрелке сторону.

Расстояние выдавливания

После выбора направления требуется задать расстояние, на которое будет производиться выдавливание. Для этого выберите нужный вариант из списка Способ 1 (и/или Способ 2 — в зависимости от выбранного направления) на Панели свойств. Список способов задания глубины выдавливания содержит следующие варианты (они описаны ниже):

– На расстояние,

– Через все,

– До вершины,

– До поверхности,

– До ближайшей поверхности.

Выдавливание через все

Глубина выдавливания определяется автоматически.

Элемент выдавливается до соприкосновения с плоскостью, которая проходит перпендикулярно направлению выдавливания через точку габаритного параллелепипеда, наиболее удаленную от сечения в направлении выдавливания.

При построении габаритного параллелепипеда учитываются только тела, поэтому, если в модели нет тел, способ определения глубины Через все недоступен.

Выдавливание до вершины

Глубина выдавливания определяется автоматически по положению указанной пользователем вершины.

• Если в качестве сечения используется грань, эскиз, контур, построенный по линиям эскиза или ребрам грани, то вычисляется такая глубина выдавливания, при которой поверхность торца элемента (или ее продолжение) проходит через указанную вершину.

• Если в качестве сечения используется ребро, пространственная кривая или произвольный контур, то глубина выдавливания находится как расстояние от указанной вершины до ближайшей к сечению точки, которая лежит на прямой, проходящей через вершину.

Чтобы указать вершину, определяющую глубину выдавливания, активизируйте на Панели свойств переключатель Вершина и укажите нужный точечный объект в графической области (точку можно указать также в Дереве модели). Название указанного объекта появится в поле рядом с переключателем.

Опция Отсекать позволяет отсечь элемент выдавливания плоскостью, проходящей через указанную вершину перпендикулярно направлению выдавливания. В этом случае элемент имеет плоский торец вне зависимости от формы сечения.

При необходимости можно задать расстояние, на котором торец элемента должен находиться от вершины (см. раздел 24.5.6).

|  | Продление граней сложной формы не всегда возможно. Поэтому, если указанная вершина расположена так, что при заданном направлении выдавливания торец элемента не проходит через нее, то в некоторых случаях построение выполняется только при включенной опции Отсекать. |
| --- | --- |

Выдавливание до поверхности

Глубина выдавливания определяется автоматически по положению указанной пользователем грани или плоскости.

Чтобы указать поверхность, определяющую глубину выдавливания, активизируйте на Панели свойств переключатель Грань и укажите нужный объект в графической области. Название указанного объекта появится в поле рядом с переключателем.

Элемент выдавливается до указанной поверхности. Торец элемента имеет форму поверхности.

При необходимости можно задать расстояние, на котором торец элемента должен находиться от поверхности (см. раздел 24.5.6).

Рекомендуется выбирать такие сечение, направление и поверхность, чтобы поверхность полностью пересекала элемент выдавливания. В противном случае построение выполняется только в случае, если указанная поверхность может быть продолжена. Продолжение поверхностей сложной формы не всегда возможно.

Выдавливание до ближайшей поверхности

Глубина выдавливания определяется автоматически. Элемент выдавливается точно до ближайших в направлении выдавливания граней тела, иными словами, до тех пор, пока не встретит на своем пути грань (или грани). Торец элемента имеет форму грани (граней).

Если в модели нет тел, способ определения глубины До ближайшей поверхности недоступен.

Рекомендуется выбирать такие сечение и направление, чтобы элемент выдавливания пересекался с уже имеющимися в модели телами.

Задание расстояния до объекта

Если был выбран способ построения До вершины или До поверхности, то после указания вершины или поверхности требуется задать расстояние до нее.

Для этого введите в поле Расстояние требуемое расстояние между торцем элемента и объектом.

Если нужно выдавить элемент точно до объекта, введите нулевое расстояние.

Если расстояние до объекта не нулевое, оно может быть отложено как в направлении выдавливания (в этом случае элемент будет выдавлен «за» объект на указанное расстояние), так и против направления выдавливания (в этом случае элемент не достигнет объекта на указанное расстояние). Чтобы задать направление отсчета расстояния до объекта, активизируйте переключатель До объекта или За объект в группе Тип 1

Угол уклона

Уклон боковых граней элемента выдавливания возможен при выполнении следующих условий:

– в качестве сечения элемента используется эскиз, плоская грань или контур, построенный по линиям эскиза либо ребрам плоской грани,

– направление выдавливания перпендикулярно плоскости сечения.

При выдавливании в прямом или обратном направлении задайте направление уклона, активизировав переключатель Внутрь или Наружу в группе Уклон. Введите значение угла уклона в поле Угол.

При выдавливании в двух направлениях направление и величину уклона требуется задать дважды — и для прямого, и для обратного направления.

При выдавливании от средней плоскости направление и величина уклона задаются один раз и считаются одинаковыми в обоих направлениях.

Тонкая стенка

При создании элемента выдавливания, вращения, по сечениям, кинематического, а также некоторых других объектов, можно образовать тонкостенную оболочку.

При формировании оболочки к поверхности элемента (без его «торцев») добавляется слой материала.

|  | Если требуется создать тонкостенную оболочку на основе поверхности сложного тела (а не одного элемента), воспользуйтесь командой Тонкостенная оболочка. |
| --- | --- |

Опции управления созданием тонкостенного элемента доступны во время задания параметров элемента. Они находятся на вкладке Панели свойств Тонкая стенка.

Укажите направление добавления слоя материала относительно поверхности. Для этого выберите нужный вариант в списке Тип построения тонкой стенки (см. табл. 24.3).

| Табл. 24.3. Возможные варианты построения тонкой стенки |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Значение опции Тип построения тонкой стенки | В каком направлении добавляется слой материала. Особенности задания толщины стенки |
|  | Нет | Тонкая стенка не строится, т.е. образуется сплошной элемент. Этот вариант доступен, если сечение представляет собой замкнутый эскиз (при выполнении операций вращения и выдавливания построение сплошного элемента возможно также при использовании других объектов в качестве сечения, см. разделы 24.3.1 и 25.3.1). |
|  | Наружу | В прямом направлении относительно поверхности1. Введите толщину в поле Толщина стенки 1. Допускаются только положительные значения. |
|  | Внутрь | В обратном направлении относительно поверхности1. Введите толщину в поле Толщина стенки 2. Допускаются только положительные значения. |
|  | Два направления | В обе стороны относительно поверхности. Введите в поле Толщина стенки 1 толщину в направлении наружу, а в поле Толщина стенки 2 — толщину в направлении внутрь (рис. 24.14, а). Одно из значений может быть отрицательным. Отрицательная толщина отсчитывается в направлении, противоположном положительному и означает удаление материала. Это позволяет построить тонкую стенку, отстоящую от поверхности элемента (рис. 24.14, б). |
|  | Средняя плоскость | В обе стороны симметрично относительно поверхности. Введите в поле Толщина стенки 1 суммарную толщину. Допускаются только положительные значения. |

Результат операции

Результатом операции является:

– При добавлении материала: самостоятельное тело или элемент, прикленный к уже имеющемуся телу (телам). При приклеивании можно задать область применения операции — набор тел, с которыми должен объединяться новый элемент.

– При удалении материала: вычитание элемента из тела (тел) или пересечение элемента с телом (телами). Как при вычитании, так и при пересечении можно задать область применения операции — набор тел (в сборке — также компонентов), материал которых будет удален в результате операции.

Выбор результата операции описан ниже; задание области применения операции — в главе 32.

Результат добавления материала

При выполнении операций выдавливания, вращения, по сечениям, кинематической, а также при создании листового тела и придании толщины можно указать, должен ли элемент быть отдельным телом или его следует объединить с уже имеющимся (т.е. приклеить к нему).

Чтобы выбрать вариант добавления материала, перейдите на вкладку Панели свойств Результат операции (рис. 24.16) и активизируйте нужный переключатель в группе Результат операции.

– Автообъединение — результат операции определяется автоматически. При этом построение выполняется следующим образом:

• если создаваемый элемент не пересекается и не имеет общих поверхностей ни с одним из имеющихся тел, то строится новое тело,

• если создаваемый элемент пересекается или имеет общую поверхность с какими-либо имеющимися телами, то происходит объединение элемента с этими телами.

– Новое тело — элемент создается как отдельное тело вне зависимости от того, пересекается он с другими телами или нет.

– Объединение — возможен произвольный выбор тел, с которыми будет объединен создаваемый элемент. Для указания тел служит группа переключателей Область применения (см. раздел 32.4.3). Если элемент объединяется с одним телом, то общее количество тел в модели не меняется, а если с несколькими, то — уменьшается, так как все объединенные тела становятся частями нового тела.

По умолчанию в группе Результат операции активен переключатель Автообъединение. Его особенностью является то, что он работает только в момент выполнения операции. Чтобы убедиться в этом, войдите в режим редактирования элемента, при создании которого был включен переключатель Автоопределение. Вы увидите, что в зависимости от результата операции на Панели свойств активен переключатель Новое тело или Объединение. В последнем случае на Панели свойств появится Список тел, содержащий названия тел, с которыми имеются пересечения.

Результат удаления материала

При вырезании из тела элемента выдавливания, вращения, по сечениям или кинематического можно удалить материал, находящийся внутри или снаружи поверхности элемента, т.е. вычесть элемент из тела, или получить пересечение элемента и тела (см. схему на рис. 24.17).

а)	                       б)				в)

Рис. Различные способы вырезания: а) исходные элементы,
б) результат вычитания Элемента Б из Элемента А, в) результат пересечения элементов А и Б

Чтобы выбрать вариант вырезания, активизируйте вкладку Панели свойств Вырезание.

Рис. 24.18. Выбор результата операции, удаляющей материал