МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 до виконання контрольної роботи з дисципліни
 „Основи САПР”

для студентів заочного відділення спеціальності 6.050308

(російською мовою)

Затверджено

на засіданні кафедри

підйомно-транспортн. машин

протокол №1

від   15   вересня 2012р

Краматорськ 2012

### Методические указания к контрольной работе 
по дисциплине Основы САПР

Цель работы – Освоение методов и приемов проектирования деталей и узлов ПТМ, а также разработки их чертежей в среде Компас 3D V13.

Путь достижения – Проработка теоретического материала; разработка моделей деталей и сборок; разработка чертежей сборочных единиц; описание процесса разработки.

## Раздел 1 Разработка моделей деталей.

Разработать трехмерные модели двух деталей в соответствии со своим вариантом и ответить на три теоретических вопроса. Наименования и типоразмеры деталей, а также номера теоретических вопросов выбрать из соответствующей Вашему номеру в списке группы строки нижеследующей таблицы «Исходные данные».

Исходные данные:

Таблица 1.1

| Номер по списку | Рельс | Болт фунда-ментный | Шнек сварной | Шнек точеный | Вал шлице-вый | Коуш литой | Номера теоретич. вопросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кр 70 |  |  |  |  | 1 | 17 34 56 |
| 2 |  | M48 |  |  | 20*102*115 |  | 4 35 63 |
| 3 |  |  | 9 |  |  | 2 | 6 24 49 |
| 4 |  | M42 |  | 2 |  |  | 15 26 44 |
| 5 | Кр 100 |  | 8 |  |  |  | 23 35 54 |
| 6 |  | M36 |  |  | 10*112*120 |  | 13 32 60 |
| 7 | Кр 120 |  |  | 4 |  |  | 12 19 57 |
| 8 |  | M30 |  |  |  | 5 | 10 17 42 |
| 9 |  |  | 6 |  | 10*72*78 |  | 31 44 49 |
| 10 | Кр 70 |  |  | 5 |  |  | 7 38 64 |
| 11 |  | M24 |  |  |  | 6 | 8 32 60 |
| 12 |  |  | 4 |  | 8*56*62 |  | 4 26 35 |
| 13 | Кр 80 |  |  | 7 |  |  | 18 39 55 |
| 14 |  | M20 |  |  | 8*46*50 |  | 6 39 54 |
| 15 |  |  | 3 |  |  | 5 | 3 27 57 |
| 16 | Кр 120 |  |  | 8 |  |  | 5 25 47 |
| 17 |  |  |  |  | 8*32*36 | 4 | 17 48 52 |
| 18 |  | M12 |  | 9 |  |  | 15 39 60 |
| 19 | Кр140 |  | 1 |  |  | 3 | 9 17 59 |
| 20 |  |  |  | 10 | 6*26*30 |  | 3 30 43 |
| 21 |  |  | 1 |  |  | 2 | 18 37 49 |
| 22 |  | M42 |  |  | 20*102*115 |  | 8 40 52 |
| 23 | Кр 80 |  | 2 |  |  |  | 7 22 61 |
| 24 |  |  |  | 2 | 16*52*60 |  | 11 18 42 |
| 25 |  | M36 |  |  |  | 1 | 20 44 53 |
| 26 | Кр 120 |  |  |  | 10*112*120 |  | 6 43 55 |
| 27 |  |  | 4 |  |  | 2 | 5 21 48 |
| 28 |  | M27 |  | 4 |  |  | 2 23 42 |
| 29 | Кр140 |  |  |  |  | 3 | 29 41 59 |
| 30 |  | M24 |  |  | 10*72*78 |  | 16 46 48 |

Примечания:

- В строке каждого варианта данных присутствует обозначение типоразмера детали или номер варианта. Пустые ячейки означают, что данную деталь не следует проектировать. Например, вариант 30: фундаментный болт М24; шлицевый вал со шлицами 10*72*78.

- Размеры крановых рельсов, фундаментных болтов, шнеков, шлицевых валов и коушей взять из нижеследующих таблиц.

Данные для построения крановых рельсов:

Рисунок 1.1 – Профиль кранового рельса КР 70

Таблица 1.2 – Размеры крановых рельсов

| Тип | b | b1 | b2 | s | h | h1 | h2 | R | Ra | Rb | r | r1 | r2 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КР70 | 70 | 76,5 | 120 | 28 | 120 | 32,5 | 24 | 400 | 23 | 38 | 6 | 6 | 1,5 | 200 |
| КР80 | 80 | 87 | 130 | 32 | 130 | 35 | 26 | 400 | 26 | 44 | 8 | 6 | 1,5 | 300 |
| Кр100 | 100 | 108 | 150 | 38 | 150 | 40 | 30 | 450 | 30 | 50 | 8 | 8 | 2 | 500 |
| КР120 | 120 | 129 | 170 | 44 | 170 | 45 | 35 | 500 | 34 | 56 | 8 | 8 | 2 | 500 |
| Кр140 | 140 | 150 | 190 | 60 | 190 | 50 | 40 | 700 | 40 | 60 | 10 | 10 | 3 | 500 |

Данные для построения фундаментных болтов:

Рисунок 1.2 – Фундаментный болт

Таблица 1.3 – Размеры фундаментных болтов под закладной стержень, мм

| Вариант | d | d2 | l | l1 | l2 | R | c | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M12 | 25 | 25 | 100 | 40 | 16 | 1.6 | 200 |
| 2 | M16 | 30 | 30 | 120 | 50 | 18 | 2 | 250 |
| 3 | M20 | 35 | 35 | 140 | 60 | 20 | 2 | 300 |
| 4 | M24 | 45 | 45 | 180 | 70 | 22 | 2.5 | 350 |
| 5 | M27 | 50 | 50 | 200 | 80 | 24 | 2.5 | 500 |
| 6 | M30 | 55 | 55 | 220 | 90 | 26 | 2.5 | 600 |
| 7 | M36 | 60 | 60 | 250 | 100 | 28 | 3 | 800 |
| 8 | M42 | 70 | 70 | 280 | 120 | 30 | 3 | 1000 |
| 9 | N48 | 80 | 80 | 320 | 150 | 32 | 4 | 1200 |

Данные для построения шлицевого вала:

Рисунок 1.3 – Вид вала

Таблица 1.4 – Данные шлицевого участка вала (избыточные данные нужны

для построения чертежа)

| Номер варианта | z*d*D | b | d1, не менее | c | Пред. откл | r, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6*26*30 | 6 | 24.6 | 0.3 | +0,2 | 0.2 |
| 2 | 6*28*32 | 7 | 26,7 | 0.3 | +0,2 | 0.2 |
| 3 | 8*32*36 | 6 | 30,4 | 0,4 | +0,2 | 0,3 |
| 4 | 8*46*50 | 9 | 44,6 | 0,4 | +0,2 | 0,3 |
| 5 | 8*56*62 | 10 | 53,6 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |
| 6 | 10*72*78 | 12 | 69,6 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |
| 7 | 10*102*108 | 16 | 99,9 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |
| 8 | 10*112*120 | 18 | 108,8 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |
| 9 | 16*52*60 | 5 | 47 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |
| 10 | 20*102*115 | 8 | 94 | 0,5 | +0,3 | 0,5 |

Методические указания:

- Диаметры участков со шлицами и шпонкой равны, диаметр гладкого участка выбрать конструктивно.

- Размеры шпоночного паза взять по данным электронной версии справочника Анурьева, т.2.

- Создать массив из двух шпоночных пазов под углом 120º.

- Назначить материал вала и определить его массу и положение центра тяжести.

Рисунок 1.4 - Увеличенный фрагмент сечения шлицевого участка

Данные для построения точеных шнеков:

Рисунок 1.5 - Шнек двухзаходный с переменным шагом

Таблица 1.5 – Исходные данные для построения точеных шнеков

| Ва-ри-ант | Профиль |  | Спираль |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | r | Число захо-дов | Нач угол º | Шаг, мм | Направле-ние | Число вит-ков | Конус-ность | Высо-та, мм |
| 1 | 120 | 40 | 1 | 0 | 60 | против | 4 | 3º |  |
| 2 | 60 | 24 | 2 | 90 | 60 | против | 3 | 2º |  |
| 3 | 80 | 30 | 3 | 180 | 100 | против |  |  | 300 |
| 4 | 100 | 34 | 2 | 270 | 120 | по час |  |  | 400 |
| 5 | 40 | 16 | 1 | 0 | 40 | по час | 2 |  |  |
| 6 | 100 | 44 | 2 | 90 | 140 | по час | 3 |  |  |
| 7 | 90 | 40 | 1 | 180 | 50 | против |  |  | 180 |
| 8 | 80 | 40 | 2 | 270 |  | по час | 3 | 1º | 210 |
| 9 | 60 | 20 | 3 | 0 | 80 | против | 4 |  |  |
| 10 | 32 | 12 | 1 | 180 | 35 | по час |  | 2º | 100 |

Методические указания:

- Размеры и конфигурацию впадины принять произвольно за исключением минимального радиуса, который задан таблицей. При числе заходов больше 1 ширина впадины должна обеспечивать размещение впадин всех заходов.

- Максимальный наружный диаметр шнека определяется величиной R.

Данные для построения сварных шнеков:

Рисунок 1.6 – Однозаходный сварной шнек

Таблица 1.6 - Исходные данные для построения сварных шнеков

| Вари-ант | Профиль |  | Спираль |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | r | Число захо-дов | Нач угол, º | Шаг, мм | Направление | Число витков | Конус-ность | Высо-та, мм |
| 1 | 32 | 12 | 1 | 180 | 35 | по час |  | 2º | 100 |
| 2 | 60 | 20 | 3 | 0 | 80 | против | 4 |  |  |
| 3 | 80 | 40 | 2 | 270 |  | по час | 3 | 1º | 210 |
| 4 | 90 | 40 | 1 | 180 | 50 | против |  |  | 180 |
| 5 | 100 | 44 | 2 | 90 | 140 | по час | 3 |  |  |
| 6 | 40 | 16 | 1 | 0 | 40 | по час | 2 |  |  |
| 7 | 100 | 34 | 2 | 270 | 120 | по час |  |  | 400 |
| 8 | 80 | 30 | 3 | 180 | 100 | против |  |  | 300 |
| 9 | 60 | 24 | 2 | 90 | 60 | против | 3 | 2º |  |
| 10 | 120 | 40 | 1 | 0 | 60 | против | 4 | 3º |  |

Данные для построения литых коушей:

Рисунок 1.7 Круш литой

Таблица 1.7 – Основные размеры литых коушей, мм

| Вар. | d | d1 | D | D1 | B | B1 | B2 | H | r | r1 | r2 | r3 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 60 | 65 | 95 | 22 | 36 | 44 | 70 | 10 | 23 | 8 | 3 | 1 |
| 2 | 45 | 70 | 80 | 114 | 28 | 44 | 50 | 90 | 12 | 27 | 10 | 4 | 1 |
| 3 | 50 | 80 | 90 | 134 | 32 | 48 | 54 | 100 | 14 | 32 | 10 | 4 | 1 |
| 4 | 60 | 90 | 100 | 150 | 38 | 58 | 64 | 115 | 17 | 37 | 12 | 5 | 2 |
| 5 | 70 | 100 | 110 | 170 | 42 | 62 | 70 | 130 | 19 | 42 | 12 | 5 | 2 |
| 6 | 80 | 120 | 130 | 190 | 46 | 70 | 80 | 150 | 22 | 45 | 15 | 6 | 2 |

##### Отчет

Отчет должен содержать:

- По каждой детали:

  - Исходные данные;

  - Описание процесса проектирования каждого элемента в дереве проектирования;

  - Материал детали и ее массу.

- Ответы на теоретические вопросы, номера которых приведены в последней колонке таблицы 1. Список вопросов прилагается.

## Раздел 2 Разработка трехмерных моделей сборок

«Проектирование узлов и машин по технологии снизу вверх»

ТЕМЫ: «Построение эскизов»; "Основные операции создания элементов";  "Разработка моделей деталей"; «Создание сборок».

Цель – Приобретение и закрепление навыков разработки трехмерных моделей деталей и узлов ПТМ.

Путь достижения – Изучение теоретического материала, разработка трехмерных моделей деталей узла "Зажим для каната", сборка узла, ответ на контрольные вопросы.

### Постановка задачи

Спроектировать зажим для каната. Для этого сначала создать трехмерные модели каждой из входящих в узел деталей. Затем, собрав стойки с основанием и соединив их сваркой, создать сварную деталь "Корпус". Далее, собрать узел, назначив требуемые сопряжения между деталями.

##### БУГЕЛЬ

Таблица 2.1 Параметры бугеля

| Номер варианта |  |  |  |  |  | Контрольные вопросы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | A | d1 | d2 | l |  |
| 1 | 60 | 25 | М10 | 10 | 16 | 9, 17, 29, 51 |
| 2 | 75 | 30 | М12 | 12 | 19 | 10, 22, 34, 39 |
| 3 | 95 | 36 | М16 | 16 | 26 | 5, 18, 39, 43 |
| 4 | 105 | 40 | М16 | 16 | 26 | 9, 23, 29, 42 |
| 5 | 125 | 50 | М20 | 20 | 32 | 13, 20, 37, 44 |
| 6 | 140 | 54 | М20 | 20 | 32 | 6, 24, 29, 51 |
| 7 | 165 | 62 | М24 | 24 | 38 | 12, 21, 27, 41 |
| 8 | 175 | 66 | М24 | 24 | 38 | 3, 26, 30,49 |
| 9 | 210 | 80 | М30 | 30 | 48 | 4, 15, 31, 42 |
| 10 | 240 | 94 | М36 | 36 | 56 | 11, 21, 33, 46 |

Рисунок 2.1 Бугель

- Создать трехмерную модель детали «Бугель» согласно с прилагаемым эскизом.

- Операция – "По траектории".

- Резьба – условное изображение.

- Назначить материал и определить массу.

##### ГАЙКА

Таблица 2.2 Параметры гайки

| Вари-ант | d, мм | S, мм | Откл S | m, мм | Откл m | e, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 17 | -0.43 | 8 | -0.9 | 15,3 |
| 2 | 12 | 19 | -0.52 | 10 | -0.9 | 18,7 |
| 3 | 16 | 24 | -0.84 | 13 | -1.1 | 26,2 |
| 4 | 16 | 24 | -0.84 | 13 | -1.1 | 26,2 |
| 5 | 20 | 30 | -0.84 | 16 | -1.1 | 33,0 |
| 6 | 20 | 30 | -0.84 | 16 | -1.1 | 33,0 |
| 7 | 24 | 36 | -1.0 | 19 | -1.3 | 39,6 |
| 8 | 24 | 36 | -1.0 | 19 | -1.3 | 39,6 |
| 9 | 30 | 46 | -1.0 | 24 | -1.3 | 50,9 |
| 10 | 36 | 55 | -1.2 | 29 | -1.3 | 60,8 |

- Построить деталь «Гайка». Данные взять из таблицы.

- Методические указания:

  - На фронтальной плоскости Построить эскиз гайки вместе с центральным отверстием и создать гайку операцией "Вытянутая бобышка".

  - Вытяжку производить от срединной плоскости.

  - Снять наружную фаску операцией "Повернутый вырез". Для этого создать охватывающий отсекаемую часть эскиз на виде слева. Отсекающую кромку наклонить под углом 30º к вертикали и задать размер в точке ее пересечения с горизонтальной кромкой гайки.

  - Вторую фаску получить копированием элемента "Повернутый вырез".

- Назначить материал и определить массу гайки.

##### ОСНОВАНИЕ

Таблица 2.3 Параметры основания, мм

| L | B | A | h1 | d2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 35 | 25 | 10 | 11 |
| 60 | 40 | 30 | 12 | 13 |
| 80 | 50 | 36 | 15 | 16 |
| 80 | 50 | 40 | 20 | 21 |
| 90 | 65 | 50 | 20 | 21 |
| 100 | 75 | 54 | 25 | 27 |
| 110 | 90 | 62 | 30 | 32 |
| 120 | 90 | 66 | 30 | 32 |
| 140 | 100 | 80 | 35 | 37 |
| 165 | 110 | 94 | 35 | 37 |

##### Рисунок 2.3 Основание

- Построить основание. Стойки изготавливаются отдельно, а потом привариваются к основанию;

##### СТОЙКА

Таблица 2.4 Параметры стойки, мм

| h | s | b1 | b2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 7 | 17.5 | 12 |
| 23 | 8 | 21 | 14 |
| 30 | 11 | 30 | 20 |
| 35 | 9 | 28 | 19 |
| 40 | 14 | 30 | 20 |
| 50 | 15 | 33 | 22 |
| 55 | 19 | 36 | 24 |
| 60 | 19 | 39 | 26 |
| 75 | 20 | 45 | 30 |
| 85 | 24 | 53.5 | 36 |

Рисунок 2.4 Стойка

- Построить модель стойки.

### КОРПУС

Рисунок 2.5 Корпус

| Диаметр каната, мм, до | d | 12.5 | 15 | 17.5 | 21.5 | 26 | 31 | 34.5 | 39 | 48.5 | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смещение стойки от края основания | c | 3.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 7 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 11 |

- Создать сварную деталь (подсборку) «Корпус», собрав основание и 4 стойки

- Сохранить подсборку «Корпус».

##### ЗАЖИМ

Рисунок 2.6 Зажим для каната

- Создать сборку «Зажим», собрав в единый узел созданные ранее детали;

- Проверить на наличие избыточных степеней свободы. При необходимости, избавиться от избыточности;

- Определить массу каждой детали и массу зажима.

##### Дополнительные данные для сборки:

Боковые зазоры между стойками и бугелем – не менее 1мм с каждой стороны;

Номера контрольных вопросов к контрольной работе находятся в последней колонке таблицы данных для построения бугеля.

## Отчет (Раздел 2)

Отчет о выполнении контрольной работы должен содержать в соответствии с данными своего варианта:

- Описание процесса разработки каждой детали, сопровождающееся копиями экранов с изображением эскизов и операций построения  элементов деталей.

- Описание процесса создания сборочного документа с соответствующими копиями экранов.

- Чертежи деталей и сборок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## Контрольные вопросы по дисциплине «Основы САПР»
 (Дневное, заочное обычный и ускоренники)

## Раздел 1

- Виды документов Компас 3D? Расширения документов Компас 3D?

- В какой последовательности разрабатывается модель детали?

- Какие операции создания чертежа выполняются полуавтоматически?

- Какую информацию хранит "Дерево модели", как эта информация упорядочена?

- Назовите основные плоскости проекции.

- Нужно ли привязывать эскиз к началу координат, и как это можно сделать?

- Какая начальная информация представлена в дереве модели?

- Из каких элементов должно складываться имя файла детали в Компас 3D?

- Какие действия следует предпринять, чтобы обеспечить полуавтоматическое присвоение имени файлу детали?

- Как можно назначить требуемые значения свойствам «Наименование» и «Обозначение»?

- Что произойдет, если не присвоить значения свойствам «Наименование» и «Обозначение»?

- Что собой представляет эскиз?

- Чем эскиз отличается от проекции детали?

- Роль эскизов в Компас 3D. Как осуществляется переход в режим разработки эскиза и в режим редактирования эскиза.

- В каком режиме в строке меню появляется пункт «Инструменты»?

- Какие основные инструменты (примитивы) используются при построении эскизов?

- В каком разделе меню находятся операции редактирования эскиза? Когда они отображаются?

- Перечислите основные операции редактирования эскиза.

- Место расположения и назначение Панели свойств?

- Какова рекомендованная последовательность разработки эскиза?

- Как можно при создании нового эскиза использовать элементы предыдущих эскизов?

- Какой эскиз называется определенным? Какие признаки говорят о том, что эскиз определен?

- Если эскиз недоопределен, то что необходимо сделать для того, чтобы он стал определенным?

- Методы формирования набора выбора в Компас 3D.

- Какое изображение называется параметрическим?

- Что такое взаимосвязи, как они создаются?

- Что такое ограничения, как они создаются?

- Назовите и охарактеризуйте известные Вам взаимосвязи.

- Назовите и охарактеризуйте известные Вам ограничения.

- Как назначается параметрический режим?

- Какие размеры называются фиксированными?

- Какие размеры называются информационными?

- Как по внешним признакам различить фиксированные и информационные размеры?

- Для чего и каким размерам присваиваются имена?

- При выполнении каких условий создаются автоматические взаимосвязи?

- Каким образом конструктор может добавить недостающие взаимосвязи, или удалить лишние?

- Как следует действовать, чтобы при выполнении операции «симметрия» были созданы соответствующие взаимосвязи?

- Какими методами можно установить равенство двух и более размеров эскиза?

- Для чего предназначены уравнения? Какие математические операции могут использоваться в уравнениях?

- Как получить информацию о расстояниях, и длинах на эскизе?

- Как назначить материал детали и подсчитать ее площадь и массу?

- Можно ли отредактировать ранее созданные объекты, например эскизы, если да, то как?

- Можно ли отредактировать ранее выполненные операции, если да, то как?

- Перечислите основные операции, с помощью которых создаются трехмерные модели.

- Перечислите дополнительные элементы деталей (операции).

- Перечислите требования к эскизу элемента выдавливания.

- Можно ли операцией выдавливания создать конический участок?

- Какими способами можно задать длину в операции выдавливания?

- Можно ли операцией выдавливания создать тонкостенный объект?

- Чем отличается эскиз для создания тела, операцией "Вращение" от его проекции?

- Какие объекты можно указывать при назначении оси вращения в операции ;Вращение»?

- Охарактеризуйте кинематическую операцию.

- Какие эскизы необходимо создать для кинематической операции?

- Требования к эскизу сечения кинематической операции.

- Требования к эскизу траектории кинематической операции.

- Какие значения в кинематической операции может принимать переключатель «Тип движения сечения»?

- Какие объекты относятся к справочной (вспомогательной) геометрии?

- Какие способы создания плоскостей предусмотрены в Компас 3D? С какой целью они могут создаваться?

- Охарактеризуйте операцию "Спроецировать объект". Для чего и как она выполняется?

- Охарактеризуйте операцию «Элемент по сечениям».

- Перечислите требования к эскизам сечений для операции «По сечениям».

- Перечислите требования к осевой линии для операции «По сечениям».

- Опишите возможные способы генерации траектории соединения сечений в операции «По сечениям».

- Охарактеризуйте операции создания спиралей в Компас 3D.

## Раздел 2

- Перечислите основные этапы разработки проектов по ЕСКД.

- Охарактеризуйте этап «Техническое задание».

- Охарактеризуйте этап разработки эскизного проекта.

- Охарактеризуйте этап разработки технического проекта.

- Охарактеризуйте этап разработки рабочего проекта.

- Какие технологии проектирования применяются при разработке эскизного, технического и рабочего проектов?

- Охарактеризуйте технологию проектирования «снизу вверх».

- Охарактеризуйте технологию проектирования «сверху вниз».

- Как реализуется в Компас 3D технология проектирования «снизу вверх»?

- Какие требования предъявляются к вставке первой детали при проектировании «снизу вверх»?

- Как вставляются остальные детали при проектировании «снизу вверх»?

- Каким образом задается взаимное расположение деталей в сборке при проектировании «снизу вверх»?

- Перечислите основные сопряжения. Какое их назначение?

- Перечислите дополнительные сопряжения. Какое их назначение?

- Сколько степеней свободы могут иметь компоненты в сборке?

- Как в сборку добавляют стандартные изделия?

- Как реализуется в Компас 3D технология проектирования «сверху вниз»?

- Какие сопряжения создаются при построении детали в контексте сборки, их особенности?

- Назначение спецификаций в системе конструкторской документации.

- Что такое «объект спецификации?

- Какова структура спецификации?

- Какое назначение пустых строк?

- Как осуществляется связь спецификации с моделью и чертежом?

Составитель						Поликарпов Ю.В., доц., к.т.н.

Заведующий кафедрой				Кассов В.Д., проф., д.т.н.