Критерії оцінки знань з дисципліни  «Теплофізичні процеси» для спеціальностей ТМ, МВ, ІВ, МО, ПТМ, ООД

Заочна повна форма навчання

| № | Назва і стислий зміст модуля (його ваговий коефіцієнт) | Триместр | Кредити ECTS | Загальна кількість годин | Кількість аудитор- них годин | Зміст індивідуальних завдань, термін їх виконання | Форма та методи контролю | Рейтинг |  | Література |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | min | max |  |
| 1 | Технічна термодинаміка (0,5) | 11-12 (12) | 2 | 72 | 6 | Частина контрольної роботи №1 | Виконання контрольної роботи Складання іспиту | 55 | 100 | [1. с. 4-66], [2] |
| 2 | Теорія теплообміну. Прикладна теплотехніка (0,5) | 11-12 (12) | 2 | 72 | 6 | Частина контрольної роботи №1) | Виконання контрольної роботи Складання іспиту |  |  | [1, с. 66-165], [2] |

Підсумковий контроль – іспит

Література: 1. Дементий, Л.В. Краткий курс лекций по дисциплине «Теоретические основы теплотехники» / Л.В. Дементий, А.П. Авдеенко. – Краматорск: ДГМА, 2000. – 168с. – ISBN 5-7763-2051-8.

2. Методические указания для выполнения контрольных работ по курсу "Теплотехника" для студентов заочного отделения технических спеціальностей / Дементий Л.В., Менафова Ю.В. – Краматорск: ДГМА, 2001. – 24с. (перезатверджено на засіданні методичної комісії машинобудівного факультету  ДДМА).

Структура білета для контрольної роботи. Білет містить завдання з двох модулів (частин). Контрольна робота з 1-й частини складається з 4-х тестових завдань та 1-го розрахункового завдання. Контрольна робота з 2-й частини складається з 3 тестових завдань та 1-го розрахункового завдання.

Зразок білета

Модуль 1 « Основи технічної термодинаміки»

| № | Завдання | Кілкість балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечислите виды теплоемкости газов в зависимости от способа подведения теплоты, их отличие и связь:. | 10 |
| 2 | Вычислить массу 3,5 м3 воздуха (R=287 Дж/(кг∙К), k=1,4) при давлении 1,8 атм и температуре 27оС. | 20 |
| 3 | Площадь, которая на TS -диаграмме ограничена линией процесса и крайними ординатами, эквивалентна (отметить правильный ответ): а) работе процесса; б) теплоте процесса; в) изменению энтропии; г) изменению внутренней энергии. | 5 |
| 4 | Укажите особенность идеальных термодинамических процессов и их изображения на PV -диаграмме (укажите для каждого элемента 1-го столбика соответствие из 2-го и 3-го столбиков): Тип процесса; Условие проведения; Изображение на PV-диаграмме. 1; 2; 3. 1) Изобарный; а) P=const; a) Логарифмическая линия. 2) Изотермич; ский б) T=const; b) Прямая горизонтальная линия. 3) Адиабатный; в) S=const; c) Равнобокая гипербола. | 5 |
| 5 | Сформулируйте 2-ой закон термодинамики: | 10 |
| Всего |  | 50 |

Модуль 2 «Теорія теплообміну. Прикладна теплотехніка»

| № | Завдання | Кілкість балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечислите 3 способа передачи теплоты: | 5 |
| 2 | Уравнение для определения теплового потока через однослойную плоскую стенку при стационарном режиме и граничных условиях первого рода имеет следующий вид (отметить правильный ответ): А) Q=F⋅t1−t21α1+δiλi+1α2; Б) Q=2π⋅L⋅tСТ'−tСТ''1λi⋅lndi+1d1 В) Q=π⋅L⋅t1−t21α1⋅d1+12λ⋅lnd2d1+1α2⋅d2; Г) Q=FtСТ'−tСТ''δλ | 10 |
| 3 | Характеристики трубопровода: длина 20 м, внутренний диаметр 50 мм, толщина стенки 5 мм, коэффициент теплопроводности 50 Вт/(м∙К), температура наружной поверхности 45оС, внутренней 120оС. Определить величину теплового потока. | 30 |
| 4 | Перечислите типы теплообменного оборудования по их принципу работы: | 5 |
| Всего |  | 50 |

Структура екзаменаційного білета. Екзаменаційний білет містить завдання з двох модулів (частин). Екзаменаційний білет з 1-й частині складається з 2-х тестових завдань та 2-х розрахункових завдань. Контрольна робота з 2-й частини складається з 2-х тестових завдань та 2-х розрахункових завдань.

Зразок екзаменаційного білета

Модуль 1 « Основи технічної термодинаміки»

| № | Завдання | Кілкість балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охарактеризуйте уравнение состояния идеального газа: | 5 |
| 2 | Определить массовую теплоемкость воздуха (R=287 Дж/(кг∙К), k=1,4) при постоянном давлении, считая ее не зависящей от температуры. | 10 |
| 3 | Сформулируйте физический смысл газовой постоянной: | 5 |
| 4 | В компрессор поступает 4,2 кг воздуха (R=287 Дж/(кг∙К), k=1,4) с начальными параметрами: давление 100 кПа, температура 27оС. Газ сжимается адиабатно до давления 5 МПа. Определить начальные и конечные параметры газа, подведенное количество теплоты, работу и изменение внутренней энергии. Теплоемкость газа считать не зависящей от температуры. | 30 |
|  | Т2 = |  |
|  | Сv = |  |
|  | Q = |  |
|  | L = |  |
|  | ΔU = |  |
| Всего |  | 50 |

Модуль 2 «Теорія теплообміну. Прикладна теплотехніка»

| № | Завдання | Кілкість балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведите уравнение для определения теплового потока через многослойную цилиндрическую стенку при стационарном режиме и граничных условиях первого рода (отметить правильный ответ): А) Q=F⋅t1−t21α1+δiλ+1α2; Б) Q=2π⋅L⋅tСТ'−tСТ''1λi⋅lndi+1d1 В) Q=π⋅L⋅t1−t21α1⋅d1+12λi⋅lndi+1di+1α2⋅d2; Г) Q=FtСТ'−tСТ''δλ | 5 |
| 2 | Определить плотность теплового потока, проходящего через плоскую стальную стенку толщиной 15 мм с коэффициентом теплопроводности 44 Вт/(мК) от газа с температурой 970С к воде, которая кипит при 201С. Коэффициент теплоотдачи газов к стенке трубы 1=125 Вт/(м2К), от стенки к воде 2=4750 Вт/(м2К). | 20 |
| 3 | Укажите сущность критерия Прандтля, его определение | 5 |
| 4 | Определить температурный напор теплообменника, в котором вода нагревается горячими газами. Начальные и конечные температуры газа 500оС и 250оС, воды 18оС и 100оС. Расчет провести для прямоточной и противоточной схемы (решение привести на обратной стороне билета). | 20 |
|  | Δtcp (прямоток) = |  |
|  | Δtcp (противоток) = |  |
| Всего |  | 50 |

Затверджено на засіданні кафедри хімії та ОП. Протокол № 5 від  «16»  жовтня 2012 року