Примірник виконання залікової контрольної роботи
з дисципліни: "Вантажопідйомна, транспортна та транспортуюча техніка"

1 Механизмы передвижения грузоподъёмных кранов и грузовых тележек. Определение сопротивления передвижению механизмов с приводными колесами от сил трения и уклона пути.

Передвижение крана сопровождается трением в опорах колес.

Сопротивление в ходовых колесах крана (тележки) определяется трением в подшипниках, трением качения колес по рельсам, трением торцов ступиц, трением поперечного скольжения колеса по рельсу и реборд о рельсы Fp.

При качении по рельсу колес (рис.11.1), нагруженных силой Gгp + G, в опорах колеса возникает момент трения, равный

M'1 = f (Gгp + G) d/2,

где 	Gгр – вес транспортируемого груза, Н;

G – собственный вес тележки или крана, Н;

d – диаметр цапфы, м;

f – приведенный коэффициент трения, зависящий от типа подшипников.

  - Схема определения момента сопротивления передвижению

Материал колес по своим физическим свойствам не является идеально упругим, поэтому при его движении по жесткому основанию оказывается, что сумма нормальных давлений в точках, выходящих из-под контакта, меньше, чем в точках, входящих в контакт, так как восстановление первоначального объема происходит с некоторым запаздыванием по отношению к снятию нагрузки. Поэтому нормальная равнодействующая реакции Gгр + G смещается от линии, проходящей вертикально через ось колеса на размер μ, называемый коэффициентом трения качения колеса по рельсу. Сопротивление перекатыванию зависит от упругих свойств соприкасающихся тел, кривизны их поверхностей, упругих микроперемещений в зоне контакта, величины давлений. На преодоление сопротивлений при перекатывании тел тратится работа.

При этом возникает момент сопротивления от качения колеса по рельсу, равный

M"1 = (Gгр + G) μ .

Общий момент сопротивления передвижению от сил трения

M1 = (Gгр + G) μ + f (Gгр + G) d/2.

Сопротивление передвижению, приведенное к окружности качения колеса диаметром Dхк

W'1 = 2 M1 / Dхк  = (Gгр + G) 2μ+fdDХК .

При движении кранов мостового типа по различным причинам, в том числе из-за неточностей укладки подкранового пути, из-за различия в диаметрах поверхности качения ходовых колес, различной загрузки концевых балок при расположении грузовой тележки не в центре пролета моста, из-за различия в характеристиках электродвигателей при раздельном приводе, происходит отставание или забегание одной стороны крана относительно другой и может образоваться перекос моста. При движении крана с перекосом плоскости качения ходовых колес не совпадают с направлениями движения и происходит поперечное скольжение ходовых колес по рельсу. Перекос вызывает появление поперечных горизонтальных нагрузок, которые воспринимаются или ребордами ходовых колес, или направляющими роликами (при безребордных ходовых колесах).

Сопротивление трения реборд ходовых колес о рельсы теоретически оценить трудно, так как на его значение влияет большое количество различных факторов (конструкция опор и вид поверхности катания колеса и рельса, отношение пролета к базе, скорость движения, состояние подкранового пути, положение точки контакта реборды с рельсом и др.). Поэтому сопротивление реборд в общепринятой практике расчетов учитывают коэффициентом kр, называемым коэффициентом трения реборд, но фактически учитывающим также дополнительные сопротивления– трение торцов ступиц колес при их установке на подшипниках скольжения, трение от поперечного скольжения колес по рельсу, трение при движении токосъемников по питающим проводам и пр. Эти дополнительные сопротивления условно принимают пропорциональными сопротивлениям трения в опорах колеса и трения качения колеса по рельсу. Значение коэффициента kр установлено на основе обобщения результатов экспериментальных исследований.

Таким образом сопротивление передвижению с учётом трения реборд ходовых колес о рельсы определяют по следующим выражениям:

M1 = (Gгр + G) (μ + f d / 2) kр.

W1 = (Gгр + G) 2μ+fdDХК kр.

Выражение 2μ+fdDХК kр называется коэффициентом тяги.

2  Механізм підйому вантажу. Вихідні дані для проектування вантажопідйомного крана

Тип крана – мостовий, електричний загального призначення

Номінальна вантажопідйомність крана 	Qн = 5 Т.

Швидкість підйому вантажу	                             Vвн  = 0,32 м/с.

Висота підйому вантажу 	Н  = 8 м.

Режимна група механізму 	3М.

2.1  Проектувальний розрахунок

1.1.1  Вибір схеми механізму

Застосовується схема механізму підйому вантажу (рис. 3.1)

1

2

3

4

5

6

7

8

1– двигун; 2– муфта; 3– гальмо; 4– редуктор; 5– барабан; 6– канат;
7– поліспаст; 8– гакова підвіска.

Рисунок 3.1 – Схема механізму підйому вантажу

В залежності від номінальної вантажопідйомності крана Qн=5т припустимі складність поліспаста а=2 і кратність поліспаста m=2.

На рисунку 3.2 приведена схема поліспаста, що відповідає обраним значенням а і m.

Рисунок 3.2 – Схема поліспаста

# 2.1.2 Вибір гакової  підвіски

Гаковую підвіску вибираємо залежно від номінальної вантажопідйомності  крана, складності і кратності поліспаста.

Параметри підвіски приймаємо з ([1], табл.1.2).

Параметри вибраної підвіски:

- тип                                                     укорочена;

- маса підвіски	Qпід=0.100 Т;

- відстань між блоками	Во=225 мм;

- висота підвіски	                              Но=732 мм.

На рисунку 3.3 показана схема обраної підвіски

Рисунок 3.3 – Схема гакової підвіски

# 2.1.3 Вибір каната

Найбільше зусилля в одній гілці каната:

Н,

де – найбільше зусилля в канаті, Н;

ηпол – КПД поліспаста, береться з ([1], табл. 1.3);  ηпол=0,97

Розрахункове розривне зусилля каната

Н,

де кз  –  коефіцієнт запасу міцності каната,береться з ([1], табл. 1.4);  Кз=5 .

Канат обираємо з ([1], табл. 1.5)

Обрано канат з характеристиками:

- тип 	ЛК-Р;

- діаметр каната 	dк=11.5мм;

- фактичне розривне зусилля каната 	    70950 Н.

.

# 2.1.4 Вибір діаметрів блоків

Діаметр відхиляючих блоків:

мм,

де е =20 – коефіцієнт, залежний від режимної групи механізму([1], табл. 1.6).

Діаметр відхиляючого блоку вибираємо з номінального ряду і приймаємо :

мм.

Діаметр зрівняльного блоку:

мм.

Прийняті діаметри

- відхиляючих:  мм.

–  зрівняльного:     мм.

# 2.1.5 Розрахунок геометричних розмірів барабана

Діаметр барабана по дну канавки:

мм.

Діаметр  барабана по дну канавки вибираємо з номінального ряду і приймаємо :мм.

Число робочих витків нарізки:

,

де Н – висота підйому = 8м,

m – кратність, m = 2.

Крок нарізки:

мм.

Приймаємо t =15 мм.

Довжина однієї нарізаної частини барабана:

мм,

де z3 – число запасних витків,  zз=1,5...2.

Приймаємо

Загальна довжина барабана:

мм,

де   l0  – відстань між нарізками,  l0=B0=225 ,

В0 – відстань між крайніми блоками гакової підвіски.

# 2.167 Вибір двигуна

Статична потужність, що розвивається в механізмі:

кВт,

де ηмех - КПД механізму, значення якого приймаємо ηмех=0,8…0,85.

Необхідна номінальна потужність двигуна:

.

Обрано двигун з наступними характеристиками ([1], табл. 1.7 і 1.8):

- тип 	МТH 312-6;

- номінальна потужність	Рд.н=17,5 кВт;

- частота обертання валу	nд=945об/мин;

- момент інерції ротора	                    Iя=0,319 кг·м2;

- діаметр валу двигуна	                    d1=50 мм;

- маса двигуна                                    210 кг.

# 2.1.7 Вибір редуктора

Потрібне передаточне число редуктора:

,

де nб  – частота обертання барабана:

хв-1.

Передана редуктором потужність:

кВт.

Обрано редуктор з наступними параметрами ([1], табл. 1.9 і 1.10):

- тип	        Ц2-400;

- передавальне число	        Uр.=24,9;

- потужність, що підводиться до редуктора 	Рр=70,5 кВт;

- діаметр вхідного валу	         dв=50 мм.