Примірник виконання залікової контрольної роботи
з дисципліни: "Вантажопідйомна, транспортна та транспортуюча техніка"

1.	Ленточные конвейеры. Опорные устройства– центрирующие роликоопоры. Конструкция и назначение.

В процессе работы конвейера по различным причинам возможен поперечный сдвиг ленты с роликов (причины: одностороння загрузка ленты, налипание груза на барабанах и роликах, неправильная стыковка ленты и т.п.).

Для автоматического выравнивания хода ленты служат центрирующие роликоопоры.

Центрирующая желобчатая роликоопора (а) имеет трехроликовую опору 1, установленную на поворотной раме 3, которая устанавливается на вертикальной оси 4. К раме прикреплены рычаги 5 с дефлекторными роликами 2. Лента при смещении в сторону давит на дефлекторные ролики и вся поворотная рама разворачивается вокруг вертикальной оси. В результате образуется восстанавливающий момент от самой ленты, который заставляет ленту идти к центру роликоопоры. После возвращения ленты в центральное положение, роликоопора движением самой ленты автоматически устанавливается в нормальное положение. Эти опоры применяются при lконв >40 м

  - Центрирующая желобчатая роликоопора

Центрирующая роликоопора с тормозными колодками (в) применяется для реверсивных конвейеров; имеет поддерживающий ролик 1, дефлекторные ролики 2, рычаги 6 с тормозными колодками 7.

У конвейеров большой мощности применяются батареи центрирующих роликов (2-3 шт.). Их недостатком является большая высота дефлективных роликов, что затрудняет разгрузку конвейера передвижными разгрузочными станциями.

Имеются центрирующие роликоопоры с дебалансными кольцами. Для холостой ветви используются роликовые батареи (3 шт.) или прямые ролики наклонные в вертикальной и горизонтальной плоскостях на 2... 3°.

2.	Выполнить предварительный расчёт ленточного конвейера.

Наближений розрахунок стрічкового конвейєра.

Вихідні дані:

| Ва-ріант | Вантаж, який транспортується | Насипна щільність ρ, т/м3 | Продуктивність Q, т/ч | Довжина ділянок, м |  | Кут нахилу β,град | Умовний кут обхвату барабана α, град | Умови роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | l1 | l2 |  |  |  |
| 03 | Вапняк середньокуско-вий | 1,3 | 1000 | 80 | 25 | 15 | 210 | тяжкі |

Рисунок 1.1 – Схема траси

Наближений розрахунок

Необхідну ширину стрічки визнвчаємо за формулою (1.1)

Bp=1,1(Qp.мkПvρkβ+0,05)=1,1(1000500⋅2,5⋅1,3⋅0,98+0,05)=0,93м;

де КП=500 (табл.1,3);  К=0,98 (табл.1.4).

Перевіряємо ширину стрічки за кускуватістю

BK≥Xamax+200=3,5⋅9+200=232<BP.

Приймаємо стрічку шириною В=1000 мм, гумотканеву загального призначення, типу БКНЛ-150, міцність 150 Н/мм, маса 1м2=11,4кг.

Для забезпечення заданої продуктивності QP=1000 т/год і ширини стрічки B=1 м визначаємо швидкість стрічки

υP=υBP2B2=2,5⋅0,93212=2,16м/с.

По нормальному ряду швидкостей маємо 2 і 2,5 м/с. Залишаємо прийняту швидкість v=2,5 м/с, що дає можливість на 10% зменшити заповнення стрічки вантажем при розрахунковій продуктивності.

Розраховуємо загальний опір руху стрічки

W=KдLГqв+qс+qр.вwв+qс+qр.нwн±qвH=1,32⋅25⋅1090+111,8+3210,022+111,8+1080,022+1090⋅21.4=24591 Н,

де Kд=1,32; wв=0,042; wн=0,04 (для роботи в зимовий час);

qв, qс, qрз, qр.н – лінійні навантаження (1.6)...(1.11).

Лінійні навантаження (лінійні сили ваги):

- від транспортуючого вантажу

qв =q⋅Qр.с3,6⋅υ=9,81⋅10003,6⋅2,5=1090Нм,

- від стрічки

qc=gmcB=9,81⋅11,4⋅1=111,8 Нм,

- від роликоопор верхніх і нижніх

qрз=gmрзlрз=9,81⋅361,1=321 Нм;

qрн=gmрнlрн=9,81⋅222=108 Нм,

де mр.з=36 кг, mр.н=22 кг, lр.з=1,1 м; lр.н=2 м – маси частин роликоопор, що обертаються, і відстань між роликоопорами верхньої і нижньої віток стрічки взято із каталогу заводу-виготовлювача.

Визначаємо потужність приводу (1.17)

P=kзWv1000η=1,15⋅24591⋅2,51000⋅0,8=88.3 кВт.

На конвеєрі установлюємо однобарабанний привод, футерований резиною.

Приймаю електродвигун асинхронний обдуваємий єдиної серії 4А:  4AH280M8У3 , Р=90кВт, n=750 об/хв.

Натяг стрічки, збігаючої з барабана

Sзб1=WkЗeμ1α1−1=24591⋅1,153.0−1=14140Н,

де μ2=μ=0,3, α1=210º, eμ1α1=3,0.

Вибираємо стрічку (гумотканеву)

Розрахунковий натяг стрічки

Sнб=Sсб⋅eμα=14410⋅3.0=42419Н

Необхідне число прокладок стрічки:

і=k⋅SmaxSP1⋅B=9,6⋅42419150⋅1000=2,7

k=k0kПР⋅kСТ⋅kТ⋅kР=70,95⋅0,85⋅0,9⋅1=9,6

Коефіцієнт запасу міцності стрічки (1.34)

K=K0KСТKТKР=80,85⋅0,9⋅1=10,46.

Необхідна міцність гумотросової стрічки

SP.T=SmaxKB=42419⋅10,461000=443.7Н/м,

де Smax =Sнб =42419 Н.

Вибираємо гумотканеву стрічку.

Стрічка БКНЛ-150×1000 ДСТУ 20-85, міцність 450 Н/мм.

SmaxB=SнбВ=424191000=42.42Нмм

### Вибираємо  діаметр барабана

Dб=ka⋅kб⋅i=165⋅1,1⋅2.7=490.05мм.

Приймаємо діаметри барабанів: приводного Dб =500 мм, оборотного перед приводним D0 =250 мм.

За формулою (1.38) виконуємо перевірку по тиску стрічки на барабан

Рc=360α π В DбSНБ+SЗБ=360 SНБ2 π В Dб eμα+1eμα≤PC.Д

Pc=360⋅42419210⋅3.14⋅1000⋅500(3.0+13.0)=0,062МПа<Pс.д,

де Рс.д =0,2 МПа.

## Розрахунковий обертаючий момент на валу приводного барабана

Моб = Моб = 0,5kзWDб =0,51,15⋅24591⋅0,5=7070Н⋅м.

Довжина барабана

Lб=В+аб=1000+150=1150мм.

## Частота обертання приводного барабана

nб=60υπD=60⋅2,53,14⋅0,5=95,54хв−1,

де D=Dб+2Δф=0,5+0⋅0,028=0,5м.

## Передавальне число і потужність редуктора

Pp=1,3⋅88.3=114.8кВт,	up=75095,54=7.85,

Приймається редуктор індивідуального виконання ЗАО НКМЗ up =8,32;

Рр =120 кВт.