План практичних робіт з дисципліни 
"Вантажопідйомна, транспортна і транспортуюча техніка"

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1.

Проектний розрахунок механізму підйому. Розробка габаритного ескізу механізму підйому вантажу мостового крану

Мета роботи: проектування та розрахунок механізму підйому вантажопідйомного крану. Перевірка габаритних розмірів механізму підйому та, при необхідності, заміна складових елементів механізму.

Форма заняття: виконання роботи згідно отриманих вхідних даних для розрахунку механізмів вантажопідйомного крану.

Порядок виконання роботи:

- Опрацювання лекційного матеріалу з питань: проектування та розрахунок поліспастної системи вантажопідйомного крану. Розрахунок та проектування вантажного барабану механізму підйому. Розрахунок та вибір складових частин приводу механізму підйому – 30 хв.

- Практичне виконання проектування та розрахунку механізму підйому вантажу крану: вибір гакової підвіски потрібної вантажопідйомності, параметрів вантажного поліспасту, розрахунок та вибір вантажного канату, розрахунок та вибір діаметрів блоків і вантажного барабану, схеми його встановлення та з'єднання, розрахунку геометричних розмірів та проектування, розрахунок та вибір привідного двигуна, редуктору, з’єднуючої муфти та гальма механізму – 55 хв.

Знання:

  - призначення поліспастної системи вантажопідйомного крану;

  - класифікації та устрою вантажозахватних пристроїв;

  - класифікації та устрою гнучких вантажних елементів;

  - класифікації та устрою блоків та поліспастів, визначення їх кратності та складності.

  - призначення, типи та устрій вантажного барабану;

  - методику вибору діаметра вантажного барабану;

  - методику розрахунку геометричних параметрів вантажного барабану.

  - основи вибору та застосування типу приводу механізму підйому;

  - умови вибору двигуна механізму підйому;

  - умови вибору редуктора механізму підйому;

  - умови вибору гальма механізму підйому;

  - типи з'єднання валів за допомогою муфт.

Уміння:

  - аналізувати склад та призначення вантажопідйомного крану;

  - застосовувати сучасні методи розрахунків при проектуванні та розрахунку машин;

  - визначити оптимальні параметри та режими роботи;

  - здійснювати проектування та розрахунок поліспастної системи вантажопідйомного крану в залежності від його вантажопідйомності та призначення.

  - аналізувати конструкцію та призначення вантажного барабану;

  - застосовувати сучасні методи розрахунків при проектуванні та розрахунку вантажного барабану;

  - визначити оптимальні параметри вантажного барабану;

  - здійснювати проектування та розрахунок діаметра вантажного барабану, геометричних параметрів, та міцностних характеристик.

  - аналізувати склад та призначення механізму підйому вантажопідйомного крану;

  - застосовувати сучасні методи розрахунків при проектуванні та розрахунку механізму підйому;

  - визначити оптимальні параметри та режими роботи;

  - здійснювати проектування, розрахунок та вибір привідного двигуна, редуктору, з’єднуючої муфти та гальма механізму підйому, забеспечуючих працездатність та безпечну експлуатацію.

Контрольні запитання:

- Гакові підвіски – класифікація по конструкції.

- Маркування канату – чим відрізняються ЛК-О і ТК-О.

- Маркування канату – чим відрізняються ЛК-О і ЛК-Р.

- Маркування канату – чим відрізняються ЛК-О і ЛК-РО.

- Блоки – призначення і класифікація за способом виготовлення.

- Блоки – матеріал для виготовлення.

- Відхиляючий блок – призначення.

- Зрівняльний блок – призначення.

- Підтримуючий блок – призначення.

- Поліспасти – визначення і призначення.

- Кратність поліспаста – визначення.

- Складність поліспаста – визначення.

- Одинарні поліспаста – визначення.

- Подвійні поліспасти – визначення.

- Що дають канавки, нарізані на поверхні барабана (по гвинтовій лінії).

- Умова установки реборд на барабани з канавками, призначені для одношарової навивки двох гілок каната здвоєних поліспастів.

- Кількість недоторканних витків на барабані і їх призначення.

- Які прочностні розрахунки виконуються для барабана завдовжки менше трьох діаметрів.

- Які прочностні розрахунки виконуються для барабана завдовжки більше трьох діаметрів.

- Мінімальна товщина стінки литого барабана з умов технології виготовлення литих барабанів.

- Способи кріплення каната на барабані.

- Двоколодокові гальма – конструкції і принцип дії.

- Що використовуються як замикаючий пристрій (приводу системи важеля гальма).

- Що використовуються як розмикаючий пристрій (приводу системи важеля гальма).

- Типи приводу, вживані у вантажопідйомних машинах.

- Двигуни з фазним ротором – достоїнства і недоліки.

- Двигуни з коротозамкнутим ротором – способи регулювання швидкості.

- Двигуни з фазним ротором способи регулювання швидкості.

- Способи з'єднання валів електродвигунів з швидкохідними валами редукторів.

- Способи з'єднання тихохідних валів редукторів з барабанами.

- Умова вибору складності поліспаста – а і його кратності – m.

- Умова вибору крюковой підвіски.

- Умова вибору номінальної потужності двигуна механізму підйому з каталога по необхідній потужності.

- Умова вибору редуктора механізму підйому.

- Умова вибору гальма механізму підйому з каталогу по необхідному гальмівному моменту.

Завдання на самостійну роботу:

Самостійна робота виконується згідно отриманих вхідних даних для розрахунку механізму вантажопідйомного крану.

Перелік рекомендованої літератури:

- Александров, М.П. Грузоподъемные машины/ М.П. Александров. – М.: Высшая школа, 2000. – 410 с. – ISBN 000-000-000-0.

- Иванченко, Ф.К. Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин/ Ф.К. Иванченко. – К.: Вища школа, 1988. – 424 с. – ISBN 000-000-000-0.

- Казак, С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин/ С.А. Казак. – М.: Высшая школа, 1989. – 465 с. – ISBN 000-000-000-0.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.

Перевірочний розрахунок механізму підйому.

Мета роботи: виконати перевірку механізму підйому на працездатність та забезпечення розрахункових параметрів механізму.

Форма заняття: виконання роботи згідно отриманих вхідних даних для розрахунку механізмів вантажопідйомного крану.

Порядок виконання роботи:

- Опрацювання лекційного матеріалу з питань: перевірки механізму підйому на працездатність та забезпечення розрахункових параметрів механізму – 30 хв.

- Практичне виконання перевірки механізму підйому на час пуску, час гальмування та перевірки двигуна на нагрів – 55 хв.

Знання:

  - методику перевірки механізму підйому на працездатність та забезпечення розрахункових параметрів механізму.

Уміння:

  - застосовувати сучасні методи розрахунків при проектуванні та розрахунку вантажного барабану;

  - виконувати розрахунок часу пуску, гальмування та перевірку двигуна механізму підйому на нагрів.

Контрольні запитання:

- Прискорення, що рекомендуються, для механізму підйому.

- Перевірка двигуна механізму підйому на нагрів.

Завдання на самостійну роботу:

Самостійна робота виконується згідно отриманих вхідних даних для розрахунку механізму вантажопідйомного крану.

Перелік рекомендованої літератури:

- Александров, М.П. Грузоподъемные машины/ М.П. Александров. – М.: Высшая школа, 2000. – 410 с. – ISBN 000-000-000-0.

- Иванченко, Ф.К. Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин/ Ф.К. Иванченко. – К.: Вища школа, 1988. – 424 с. – ISBN 000-000-000-0.

- Казак, С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин/ С.А. Казак. – М.: Высшая школа, 1989. – 465 с. – ISBN 000-000-000-0.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №. 3

Проектний розрахунок механізму пересування вантажного візка.

Мета роботи: проектування та розрахунок механізму пересування вантажопідйомного крану.

Форма заняття: виконання роботи згідно отриманих вхідних даних для розрахунку механізмів вантажопідйомного крану.

Порядок виконання роботи:

- Опрацювання лекційного матеріалу з питань: конструктивні схеми, склад та устрій механізму пересування, методику вибору елементів та розрахунок – 30 хв.

- Практичне виконання навантаження на приводні колеса, типу та діаметру колеса, опору пересуванню, вибір двигуна, редуктора та гальма механізму пересування – 55 хв.

Знання:

  - основи вибору та застосування типу приводу механізму пересування;

  - конструктивні схеми, склад та устрій механізму пересування;

  - умови вибору двигуна механізму пересування;

  - умови вибору редуктора механізму пересування;

  - умови вибору гальма механізму пересування;

  - типи з'єднання валів за допомогою муфт.

Уміння:

  - аналізувати склад та призначення механізму пересування;

  - застосовувати сучасні методи розрахунків при проектуванні та розрахунку механізму;

  - визначити навантаження на приводні колеса;

  - вибрати тип та діаметр колеса;

  - визначити опір пересуванню;

  - вибрати двигун, редуктор та гальмо.

Контрольні запитання:

- Основні кінематичні схеми механізмів пересування мостових кранів.

- Кінематичні схеми механізмів пересування вантажних візків.

- Складові опору пересуванню від сил тертя.

- Які параметри визначають величину опору пересуванню від вітрового навантаження.

- Які параметри визначають величину опору пересуванню від сил інерції.

- Які параметри визначають величину опору пересуванню від розгойдування вантажу.

- Умова вибору електродвигуна механізму пересування з каталогу по необхідній потужності.

Завдання на самостійну роботу:

Самостійна робота виконується згідно отриманих вхідних даних для розрахунку механізму вантажопідйомного крану.

Перелік рекомендованої літератури:

- Александров, М.П. Грузоподъемные машины/ М.П. Александров. – М.: Высшая школа, 2000. – 410 с. – ISBN 000-000-000-0.

- Иванченко, Ф.К. Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин/ Ф.К. Иванченко. – К.: Вища школа, 1988. – 424 с. – ISBN 000-000-000-0.

- Казак, С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин/ С.А. Казак. – М.: Высшая школа, 1989. – 465 с. – ISBN 000-000-000-0.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №. 4

Перевірочний розрахунок механізму пересування вантажного візка.

Мета роботи: виконати перевірку механізму пересування на працездатність та забезпечення розрахункових параметрів механізму.

Форма заняття: виконання роботи згідно отриманих вхідних даних для розрахунку механізмів вантажопідйомного крану.

Порядок виконання роботи:

- Опрацювання лекційного матеріалу з питань: перевірки механізму пересування на працездатність та забезпечення розрахункових параметрів механізму – 30 хв.

- Практичне виконання перевірки механізму пересування на час та умови пуску, на час та умови гальмування та перевірки двигуна механізму пересування на нагрів – 55 хв.

Знання:

  - методику перевірку механізму пересування на працездатність;

  - методику перевірку механізму пересування на забезпечення розрахункових параметрів механізму.

Уміння:

  - застосовувати сучасні методи розрахунків при проектуванні та розрахунку механізму підйому;

  - визначити час та умови пуску та гальмування;

  - виконати перевірку двигуна механізму пересування на нагрів.

Контрольні запитання:

- Умова вибору гальма механізму пересування з каталогу по необхідному гальмівному моменту.

- При яких навантаженнях на кран перевіряється відсутність ковзання ("юза") коліс.

- При яких навантаженнях на кран виконується перевірка мінімального часу пуску механізму пересування на відсутність пробуксувала ходових коліс.

- З яких умов визначається максимальний час пуску механізму пересування з вантажем для кранів і візків

Завдання на самостійну роботу:

Самостійна робота виконується згідно отриманих вхідних даних для розрахунку механізму вантажопідйомного крану.

Перелік рекомендованої літератури:

- Александров, М.П. Грузоподъемные машины/ М.П. Александров. – М.: Высшая школа, 2000. – 410 с. – ISBN 000-000-000-0.

- Иванченко, Ф.К. Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин/ Ф.К. Иванченко. – К.: Вища школа, 1988. – 424 с. – ISBN 000-000-000-0.

- Казак, С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин/ С.А. Казак. – М.: Высшая школа, 1989. – 465 с. – ISBN 000-000-000-0.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.

Розрахунок стрічкового конвеєра. Наближений розрахунок.

Мета роботи: розрахунок та вибір складових частин стрічкового конвеєра.

Форма заняття: виконання роботи згідно отриманих вхідних даних для розрахунку стрічкового конвеєра.

Порядок виконання роботи:

- Опрацювання лекційного матеріалу з питань: устрою, принципу дії, призначення та розрахунку складових частин та стрічкового конвеєра в цілому – 30 хв.

- Практичне визначення конструктивної схеми та параметрів стрічки, роликоопор, приводу, приводного барабану, редуктору – 95 хв.

Знання:

  - устрій, принцип дії та призначення стрічкового конвеєра;

  - принцип розрахунку складових частин та стрічкового конвеєра в цілому;

  - основи вибору та застосування типу приводу;

  - умови вибору двигуна, редуктора та гальма.

Уміння:

  - аналізувати склад та призначення стрічкового конвеєра;

  - застосовувати сучасні методи розрахунків при проектуванні та розрахунку;

  - визначити оптимальні параметри та режими роботи;

  - вибирати швидкість і виконувати розрахунок параметрів стрічки;

  - вибирати конструктивну схему та параметри роликоопор;

  - визначати загальний опір та потужність приводу;

  - вибирати тип приводу, конвеєрну стрічку, діаметр приводного барабану та виконати розрахунок та вибір редуктору стрічкового конвеєра.

Контрольні запитання:

- Які параметри використовуються для визначення ширини стрічки.

- Які параметри використовуються для перевірки вибраної ширини стрічки.

- Роликові опори – конструкція і призначення.

- Умови вибору діаметра ролика опори.

- Амортизуючи ролики – конструкція і призначення.

Завдання на самостійну роботу:

Самостійна робота виконується згідно отриманих вхідних даних для розрахунку стрічкового конвеєра.

Перелік рекомендованої літератури:

- Шахмейстер, Л.Г. Теория и расчет ленточных конвейеров/ Шахмейстер Л.Г., Дмитриев В.Г.– М.: Машиностроение, 1987. - 336 с.– ISBN 000–000–000–0.

- Спиваковский, А.О. Транспортирующие машины/ А.О. Спиваковский, В.К. Дьячков.– М.: Машиностроение, 1983. –487 с.– ISBN 000–000–000–0.

- Кузьмин, А.В. Справочник по расчётам механизмов подъемно-транспортних машин/ А.В. Кузьмин,  Ф.Л. Марон.– 2-е изд.; переаб.  и доп. —Минск: Высшая школа, 1983. - 350с. – ISBN 000–000–000–0.

- Зенков, Р.Л. Машины непрерывного транспорта/ Р.Л. Зенков, И.И. Ивашков, Л.Н. Колобов. – М.: Машиностроение, 1987. – 432 с. – ISBN 000–000–000–0.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6.

Розрахунок стрічкового конвеєра. Уточнений розрахунок.

Мета роботи: виконати уточнений розрахунок тим самим завершивши проектування стрічкового конвеєра.

Форма заняття: виконання роботи згідно отриманих вхідних даних для розрахунку стрічкового конвеєра.

Порядок виконання роботи:

- Опрацювання лекційного матеріалу з питань: основних положень уточненого розрахунку та методики перевірки на працездатність та забезпечення розрахункових параметрів стрічкового конвеєра – 30 хв.

- Практичне визначення місця установки приводу, натягу стрічки на ділянках конвеєра, мінімального натягу стрічки, мінімального часу пуску конвеєра, вибір гальма, вибір типу та розрахунок натяжного пристрою стрічкового конвеєра – 55 хв.

Знання:

  - основні положення уточненого розрахунку стрічкового конвеєра;

  - методику перевірки на працездатність та забезпечення розрахункових параметрів стрічкового конвеєра.

Уміння:

  - застосовувати сучасні методи розрахунків при проектуванні та розрахунку;

  - вибирати місце установки приводу;

  - визначати натяг стрічки на ділянках конвеєра та будувати діаграму натягів стрічки;

  - виконувати перевірку мінімального натягу стрічки, мінімального часу пуску конвеєра;

  - виконувати розрахунок та вибір гальма та натяжного пристрою стрічкового конвеєра.

Контрольні запитання:

- Які параметри використовуються для визначення натягнення стрічки.

- Опір руху стрічки в місці завантаження враховуються в тяговому розрахунку конвеєра.

- Які додаткові зусилля при пуску конвеєра враховуються в тяговому розрахунку конвеєра.

- Умови при яких в приводнім механізмі конвеєра встановлюють гальмо.

Завдання на самостійну роботу:

Самостійна робота виконується згідно отриманих вхідних даних для розрахунку стрічкового конвеєра.

- Шахмейстер, Л.Г. Теория и расчет ленточных конвейеров/ Шахмейстер Л.Г., Дмитриев В.Г.– М.: Машиностроение, 1987. - 336 с.– ISBN 000–000–000–0.

- Спиваковский, А.О. Транспортирующие машины/ А.О. Спиваковский, В.К. Дьячков.– М.: Машиностроение, 1983. –487 с.– ISBN 000–000–000–0.

- Кузьмин, А.В. Справочник по расчётам механизмов подъемно-транспортних машин/ А.В. Кузьмин,  Ф.Л. Марон.– 2-е изд.; переаб.  и доп. —Минск: Высшая школа, 1983. - 350с. – ISBN 000–000–000–0.

- Зенков, Р.Л. Машины непрерывного транспорта/ Р.Л. Зенков, И.И. Ивашков, Л.Н. Колобов. – М.: Машиностроение, 1987. – 432 с. – ISBN 000–000–000–0.