# Общие

- Служебный

- Служебный

# Расчет

- Служебный

- Служебный

# Элементы

- Служебный

- Служебный

# Элементы

- Служебный

- Служебный

# Элементы

- Служебный

- Служебный

# Элементы грузоподъёмных машин. Грузовые барабаны.

Лекция 6– 4 часа. [1], с. 186-200, [2], c.117-126, [3], c.228-230, [7] стр. 262-268.

Цель лекции:	1. Изучить конструкцию, назначение и классификацию грузовых барабанов;

2. Изучить принципы расчёта основных параметров грузовых барабанов.

План лекции:

- Служебный

- Служебный

6.1 Геометрические параметры нарезной части барабана.

6.2 Допустимые углы отклонения каната на блоке и барабане.

6.3 Расчёт геометрических параметров барабана.

6.4 Расчёт стенки барабана.

6.5 Вопросы для самостоятельного изучения.

6.5.1 Крепление каната на барабане [1], с. 196-200.

6.5.2 Шпили– лебедки с фрикционным барабаном [1], с. 200-201.

В  механизмах  применяют следующие типы барабанов:

с нарезной и гладкой поверхностями;

обычной конструкции — с наматываемым канатом и фрикционные;

цилиндрические, конические и криволинейной формы.

Барабаны грузоподъемных кранов и машин под однослойную навивку каната должны иметь нарезанные по винтовой линии канавки. Канавки (рис.6.1), нарезанные на поверхности барабана (по винтовой линии), увеличивают поверхность соприкосновения, чем уменьшают напряжения смятия, устраняют трение между соседними витками и износ каната. Поэтому при нарезных барабанах срок службы каната увеличивается. Шаг нарезки выбирают равным t = d + (2…3) мм, где d - диаметр каната. Радиус канавки R ≈ 0,54d.

У грейферных кранов с однослойной навивкой каната на барабан и у специальных кранов, при работе которых возможны рывки и ослабление каната, барабаны должны иметь канавку глубиной не менее 0,5 диаметра каната или снабжаться устройством, обеспечивающим проектную укладку каната на барабане или контроль положения на барабане (канатоукладчиком).

  - Профиль канавки для каната при однослойной навивке

Применение гладкого барабана допускается в тех случаях, когда по конструктивной причине необходима многослойная навивка каната на барабан, а также при навивке на барабан цепи.

Для наматывания каната применяется однослойная или многослойная навивка. Многослойная навивка каната позволяет сократить длину барабана, но при этом увеличивается износ каната и скорость навивки становится переменной. Поэтому барабаны с такой навивкой применяют только при очень большой длине навиваемого каната. При многослойной навивке каната на барабан должна быть обеспечена проектная укладка каждого слоя.

Гладкие барабаны и барабаны с канавками, предназначенные для многослойной навивки каната, оснащаются ребордами с обеих сторон барабана.

Барабаны с канавками, предназначенные для однослойной навивки двух ветвей каната сдвоенных полиспастов, ребордами могут не снабжаться, если ветви навиваются от краев барабана к середине. При навивке на барабан с канавками одной ветви реборда может не устанавливаться со стороны крепления каната на барабане.

Реборды барабана для каната должны подниматься над верхним слоем навитого каната не менее чем на два его диаметра, а для цепей — не менее чем на ширину звена цепи.

По способу изготовления барабаны бывают: литые из чугуна (СЧ 15—32) или стали (сталь 25Л); сварные из стали — тонколистовой с накатанными канавками (для легких условий работы) или из толстостенных труб с нарезными канавками и сварно-литые.

В механизмах подъема, относящихся к 5-й и 6-й группам режима работы, а также механизмов, транспортирующих расплавленный и раскаленный металл, жидкий шлак и другие вещества, барабаны выполняются только из стали.

## Геометрические параметры нарезной части барабана.

Минимальные диаметры барабанов, как и блоков, огибаемых канатом в грузоподъемных кранах, определяют в зависимости от диаметра каната, типа механизма и группы режима работы в соответствии с нормами [3].

Канатоемкость барабана должна быть такой, чтобы при наинизшем возможном положении грузозахватного органа на барабане оставались навитыми не менее чем полтора витка каната или цепи, не считая витков, находящихся под зажимным устройством

Длина нарезной части барабана, характеризующая его канатоемкость, зависит от длины наматываемого каната, определяемого высотой подъема груза H, диаметром барабана D и кратности полиспаста т.

Число витков нарезки барабана  при одинарном полиспасте с кратностью т

ZН = H mπ DC +  ZЗ + ZК ,

где 	Н — высота подъема крюка;

Dc = D + d — средний диаметр каната на барабане;

ZЗ ≥ 2 — число запасных витков, регламентированное нормами Держпромгірнадзір [3] для уменьшения натяжения каната в месте его закрепления на барабане;

ZК = 1–3 — число витков,  занятых креплением.

Длина нарезки барабана при одинарном полиспасте

lн = ZН t.

При наличии сдвоенного полиспаста на барабане предусматривают два рабочих участка со встречной нарезкой.

## Допустимые углы отклонения каната на блоке и барабане.

Для повышения долговечности каната следует обеспечить правильное набегание каната на блок или барабан, чтобы не создавался резкий перегиб каната, и этим избежать нежелательного нажатия каната на край реборды, которое приводит к повышенному износу каната и возможности поломки реборды.

В барабанах со сдвоенной нарезкой расстояние между нарезками b назначается в зависимости от расстояния между блоками, на которые приходит канат с барабана, с учетом допустимых углов схода каната с блоков и барабана.

Допустимый угол отклонения каната на блоке γ0 (рис.6.2, а) ограничивается условием, чтобы канат не начал давить на край реборды (опасность излома):

tgγ0<tgα1−1+dD21+2kD+dsinαD2,

где глубина канавки k отсчитывается до верха рабочей части конуса (до начала закругления  профиля канавки).

  - Углы отклонения  каната на блоке и барабане

Для барабана угол α1 (рис.6.2, б) в сторону пустой канавки ограничивается тем же условием, а угол α2 в сторону заполненной канавки — устранением задевания каната в соседней канавке.  Углы отклонения  каната  на барабане:

tg γ1 = tg (α1 + ε );

tg γ2 =- tg (α2 – ε),

где ε = arctg [t/(πDc)] — угол подъема оси канавки на барабане.

Угол α1 ограничивается значением

tgα1≤2(r−0,5d)Dc1−h2(R+r1),

где h, R, r1  см. рис.6.1.

Для предварительных подсчетов можно принимать углы отклонения α , α1, α2 в пределах 4—6° с обязательной последующей проверкой. Для гладких барабанов α1 и α2— не более 1—2°.

При набегании каната на барабан угол γ влияет на минимальное расстояние от оси направляющего блока до оси барабана. Так, для нарезных барабанов одинарных полиспастов (рис.6.3, а) lнар = 0,5l ctg6° и для гладких барабанов lгл = 0,5l ctg2°, где l – длина барабана.

  - Допустимые углы набегания каната на барабан: а– одинарный полиспаст; 
б– сдвоенный полиспаст

По этим же углам при верхнем положении крюковой обоймы определяют длину b ненарезанной средней части барабана сдвоенного полиспаста (рис.6.3, б). Максимальная возможная длина этого ненарезанного участка bmax = В + 2hmin tg γ и минимальная возможная длина участка bmin = В – 2hmin tg γ, где В - расстояние между центрами блоков крюковой обоймы или направляющих блоков, с которых ветви каната наматываются на барабан; hmin -минимальное расстояние между осью барабана и осью блоков подвески в ее верхнем положении или расстояние между осью барабанов и осью направляющих блоков (при расчете подшипников блоков и барабанов следует учесть осевые нагрузки, возникающие из-за отклонения каната на угол γ).

## Расчёт геометрических параметров барабана.

Полная длина барабана при сдвоенном полиспасте

lбар = b + 2 lн ,

где b– длина ненарезанной центральной части барабана: bmin < b < bmax;

lн – длина нарезанной части барабана с учетом размещения неприкосновенных витков и витков крепления каната к барабану.

Для одинарного полиспаста lбар = lн + l1 , где l1 – длина конечного участка барабана для реборды.

## Расчёт стенки барабана.

Стенки барабана испытывают сложное напряжение сжатия, кручения и изгиба. В барабанах длиной менее трех диаметров напряжения от кручения и изгиба не превышают обычно 10 -15 % от напряжения сжатия. Поэтому в таком случае стенку барабана рассчитывают только на сжатие.

Толщину стенки барабана определяют из условий сжатия, учитывая, что он нагружен равномерно распределенной нагрузкой вследствие огибания его натянутым канатом силой S (рис.6.4, а).

  - К расчету барабана на прочность и устойчивость

При огибании барабана диаметром D канатом с натяжением S давление на элементарную дугу с центральным углом dα равно

dN = 2 S sin dα /2 ≈ S dα.

При длине дуги l = 0,5D dα давление на единицу длины

q= dN / l = S dα /0,5D dα =  2S / D.

Тогда при шаге нарезки t распределенная нагрузка р = 2S / (D t).

Напряжения сжатия в стенке барабана определяют по теории напряженного состояния кольца, нагруженного равномерно распределенным по его внешней поверхности давлением. Наибольшее напряжение, возникающее на внутренней поверхности кольца, определяем по формуле Лямэ:

σсж=2pD2D2−D12

где D1 = D — 2δ; δ - минимальная толщина стенки барабана.

Подставив значения р и D1 получим

σсж = 2   =   =   =
=   =

σсж = 2 2SDt D2D2−(D−2δ)2=

=  4SDt D2(D+D−2δ) (D−D−2δ)=  4SDt D2(2D−2δ) 2δ=   4SDt D24(D−δ) δ=

=  S D2D(D−δ) δ t.

Поскольку δ << D, то D – δ ≈ D  и после подстановки в выражение для σсж получаем номинальное значение напряжения:

σсж = Smax / (δ t) ≤ [σсж],

где  [σсж]– допускаемое напряжение, определяемое по данным табл. 6.1 в зависимости от группы режима работы и материала барабана.

  - Допускаемые напряжения  [σсж], МПа

| Материал барабана | Группа режима работы механизма |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1М | 2М | ЗМ | 4М и 5М | 6М |
| Стали |  |  |  |  |  |
| ВМСтЗсп (240) | 200 | 170 | 150 | 130 | 110 |
| 20(250) | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 09Г2С (310) | 260 | 225 | 195 | 165 | 140 |
| 15ХСНД (350) | 280 | 240 | 210 | 175 | 150 |
| 35Л (280) | 230 | 210 | 170 | 140 | 120 |
| 55Л (350) | 260 | 230 | 200 | 165 | 140 |
| Чугуны |  |  |  |  |  |
| СЧ18 (320) | 110 | 100 | 90 | - | - |
| СЧ18 (360) | 130 | 115 | 100 | 90 | - |
| СЧ24 (440) | 170 | 150 | 130 | 115 | 100 |

Примечание. В скобках рядом с маркой материала указаны значения предела текучести σТ, МПа (для сталей), и предела прочности на изгиб σВ, МПа (для чугунов).

При изготовлении барабана методом литья толщину стенки чугунного барабана приближенно определяют по эмпирической формуле δ = 0,02D+(6…10) мм, а стенки стального барабана - δ = 0,01D+ 3 мм (где D — диаметр барабана по дну канавки).

Из  условий технологии  изготовления литых барабанов δ ≥ 12 мм.

При  длине барабана  lб  ≥ (3...4)D производят  расчет на совместное действие  напряжений деформаций сжатия, изгиба и кручения.

Напряжение от изгиба моментом Ми в стенке барабана

σИ=МИWИ=МИ0,1 (D4−D14)D ..

и напряжение от кручения моментом Мкр

τкр=МкрWкр=Мкр0,2(D4−D14)D.

где D и D1 - размеры барабана (см. рис. 6.1).

Результирующее напряжение для стальных барабанов

σсумм=(σИ+σсж)2+3τкр2 ≤ σ сумм .

Для стальных барабанов [s]сумм » sт.

Кроме того, надо учитывать, что стенка барабана, нагруженная радиальным давлением от витков каната, может потерять устойчивость.

При расчете на устойчивость запас устойчивости цилиндрической стенки барабана принимают из условия

где [n] - рекомендуемый запас устойчивости: [n] = 1,7 для стальных барабанов и 
[п] = 2,0 для чугунных барабанов;

σкр - критическое напряжение в цилиндрической стенке, МПа:

где Ебар - модуль упругости материала стенки барабана, МПа; для сварных стальных барабанов Ебар = 2,1 - 105, для литых стальных барабанов Ебар = 1,9 - 105 и для чугунных барабанов Ебар = 105;

l - расстояние между торцевыми стенками или между торцевой стенкой и кольцом жесткости, расположенным на внутренней поверхности цилиндрической стенки барабана;

ψ - коэффициент, учитывающий влияние деформации стенки барабана и каната:

Здесь Екан – модуль упругости стальных канатов: для шестипрядных канатов с органическим сердечником Екан = 9 • 104 МПа и для таких же канатов с металлическим сердечником Екан  = 1,1 • 105 МПа; Акан - площадь сечения всех проволок каната, мм2.

Критические напряжения σкр не должны быть более 0,8 σт для стальных барабанов и более 0,6 σв для чугунных барабанов (см. табл. 6.1). Если фактический запас устойчивости оказывается меньше рекомендуемого, то надо или увеличивать толщину стенки δ, или ввести в конструкцию барабана дополнительные ребра жесткости.

## Вопросы для самостоятельного изучения.

### Крепление каната на барабане [1], с. 196-200.

Существует несколько способов крепления каната на барабане. К креплениям предъявляют следующие основные требования: надежность, удобство осмотра, легкость замены каната, простота изготовления, отсутствие резких перегибов каната перед узлом крепления.

На рис.6.5, а, а показано крепление конца каната с помощью прижимной планки. Барабан имеет специальное углубление, в которое устанавливают конец каната. Затем на канат накладывают планку, которую прижимают болтами, работающими на сжатие и изгиб. В результате трения, создаваемого между неприкосновенными витками на барабане, усилие в канате S1 перед углом крепления уменьшается и

Sl = Smax / e fα

где	Smax – максимальное рабочее натяжение в канате при подъеме груза; 
f = 0,1…0,12 – коэффициент трения между канатом и поверхностью барабана; 
α = 3π -минимальный угол обхвата барабана неприкосновенными витками

Если F= Pf – сила трения между канатом и барабаном и между прижимной планкой и канатом, то надежное фиксирование каната в узле крепления будет обеспечено при условии 2F > S1 (здесь Р– суммарное нажатие болтов).

Внутренний диаметр болтов рассчитывают на напряжения сжатия и изгиба по формуле

σсум = 1,3kPπd12z4 +kfPl0,1d13z  ≤ [σ]раст ,

где	k ≥ 1,5 – коэффициент запаса надежности крепления каната к барабану;

z – число болтов;

l – плечо приложения силы S1 к болту, равное расстоянию от середины заделки болта в барабане до оси каната;

d1 — внутренний диаметр нарезки болта;

1,3—коэффициент, учитывающий напряжение кручения, возникающее в болтах  при затяжке.

Коэффициент запаса прочности болтов

k1= σт /σсум ≥ 2,5.

Такой способ крепления удобен для барабанов с многослойной навивкой, когда крепление необходимо устранить с наружной поверхности барабана. Недостатком этого крепления является необходимость в изготовлении более сложной модели отливки. Кроме того, усложнён осмотр и замена каната.

| а) |  | б) |
| --- | --- | --- |
| а– схема закрепления конца каната с помощью прижимной планки; б –схема закрепления конца каната с помощью клина |  |  |

  - Крепление каната на барабане

На рис.6.5, б показано крепление каната с помощью клина, применяемое для канатов диаметром 10—12 мм. Для самоторможения клин имеет уклон от 1 : 4 до 1 : 5. Преимуществом клинового крепления является отсутствие винтов,  простота замены каната; недостатком– усложнение модели отливки.

Наиболее широкое применение имеет крепление каната наружными планками, прижимающими канат к барабану (рис.6.6, а, б). При составлении расчётной схемы этого крепления приняты следующие допущения: продольные и поперечные нагрузки не вызывают изменений в поперечном сечении каната; канат рассматривают как гладкий цилиндр; канат принимают за гибкую нить; канавки на барабане и планке являются неупругими поверхностями; несколько прижимных планок заменяют одной планкой с тем же числом болтов.

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| а– схема закрепления каната; б –схема взаимодействия прижимной планки с канатом; в– схема закрепления каната тремя планками; |  |  |

  - Крепление каната на барабане прижимной планкой

Вследствие уменьшения натяжения каната в месте его крепления к барабану за счет регламентированных нормами техники безопасности полутора неприкосновенных витков натяжение каната перед прижимной планкой (в точке Б на рис.6.6, а)

SKP = Smax / e fa1

где	Smax – максимальное рабочее натяжение в канате при подъеме груза;

f = 0,1…0,16 – коэффициент трения между канатом и поверхностью барабана;

α1 = (3…4)π – угол обхвата барабана неприкосновенными витками.

При креплении одной планкой канат удерживают на барабане следующие силы трения:

1) сила трения F1 между канатом и планкой, а также канатом и барабаном на участке БВ (рис.6.6, а) под планкой. При определении F1 учитывают условие равновесия витка каната под планкой (рис.6.6, б), находящегося под действием сил 2N и Р/2 :

F1 = f P/2 + 2 f N.

Из многоугольника сил (рис.6.6, б):

N = Р4 1sinγ,

Тогда:

F1 = f P/2 + 2 f Р4 1sinγ = f P/2 + f Р2 1sinγ = (f + f1)P/2,

где Р – суммарная сила затяжки винтов креплении планки (двух при креплении планки двумя винтами и одного при креплении планки одним винтом);

f1 – приведенный коэффициент трения между канатом и планкой, имеющей трапецеидальное сечение канавки (рис.6.6, б):

f1 = f /sin γ,

где γ – угол наклона боковой грани зажимной канавки на планке, обычно принимаемый равным 40°. Для планки с полукруглыми канавками (рис.6.6, б) f1 = f  и F1 = 2 f P/2= f P;

2) сила трения F2 между канатом и барабаном на участке ВГ (рис.6.6, г):

F2 = SВ – SГ ,

SГ = SВ / efα1 ;	SВ = SКР – F1 ;	F1 = (f + f1) P/2,

F2 = SВ – SВ / efα1 = SКР – F1 – (SКР – F1) / efα1,

F2 = (SКР – F1) (1 – 1 / efα1) = (SКР – F1) efα1−1efα1  =  efα1−1efα1 (SКР – (f + f1)P/2 ) ,

где α1 ≈ 2π - угол обхвата барабана витком каната от точки В до точки Г;

3) сила трения F3 под прижимной планкой на участке ГД:

F3 = F1 = (f + f1 ) P/2.

При удержании каната на барабане должно соблюдаться равенство силы натяжения каната и сил трения: SКР = F1 + F2 + F3, откуда после подстановки соответствующих значений сил трения и преобразований определяем усилие,

SКР = F1 + F2 + F3

SКР = (f + f1) P/2 + efα1−1efα1 (SКР – (f + f1) P/2 ) + (f + f1 ) P/2 ,

SКР – SКР efα1−1efα1 = 2(f + f1) P/2 – (f + f1) P/2 efα1−1efα1 ,

SКР (1 – efα1−1efα1) = (f + f1) P/2 (2 – efα1−1efα1) ,

SКР1efα1 = (f + f1) P/2 efα1+1efα1 ,

SКР = P/2 (f + f1) (efα1 + 1) ,

P = 2 Sкр / [(f + f1)( efα1 + 1)].

Кроме растяжения винты испытывают также изгиб, вызываемый силами трения между планкой и канатом на участках БВ и ГД, которые стремятся сдвинуть планку в направлении действия силы натяжения в канате и тем самым изгибают винты. Эти силы трения, воспринимаемые винтом, равны: Т = f1 P/2.

За точку приложения силы Т следует принимать точку соприкосновения головки винта с планкой, а за плечо изгиба l – расстояние от этой точки до поверхности барабана (рис.6.6, б).

Суммарное напряжение в каждом винте

σсум =  1n (1,3kPπd124 +kfPl0,1d13z)  ≤ [σ]раст ,

где	d1 – внутренний диаметр резьбы винта;

k ≥ 1,5 – запас надежности крепления каната к барабану, учитывающий возможные отклонения фактического значения коэффициента трения от расчетного и влияние динамических нагрузок;

n – количество винтов креплении планки;

1,3 – числовой коэффициент, учитывающий напряжение кручения, возникающее при затяжке винтов.

Допускаемые напряжения растяжения в винте определяют при запасе прочности п = 2,5 относительно предела текучести при равномерном распределении нагрузки между всеми винтами.

При применении нескольких одновинтовых прижимных планок расчетные уравнения, учитывающие влияние силы трения между канатом и барабаном на отдельных дугах обхвата между зажимами (дуги 2–3, 4–5, 6–7 на рис.6.6, в), можно получить аналогично путем последовательного определения сил трения на отдельных участках соединения и их суммирования. Для упрощения расчета в этом случае с достаточной степенью точности можно использовать полученные уравнения, принимая условно угол а1 равным углу обхвата барабана канатом между точками 2 и 7. Обычно планки располагают по окружности барабана под углом 60°.

При навивке канат из первой крайней канавки на барабане сразу переводят через одну канавку в третью, для чего частично вырубают выступ нарезки, разделяющий канавки. При этом среднюю канавку используют для установки крепежных винтов. Каждую прижимную планку крепят с помощью одного или двух винтов. Независимо от результатов расчета, согласно правилам Госнадзора, устанавливают не менее двух планок.

### Шпили– лебедки с фрикционным барабаном [1], с. 200-201.

Шпиль– это лебедка с фрикционным барабаном (рис.6.7). Канат, соединенный с грузом, не закрепляется на барабане, а сцепляется с ним силой трения, возникающей между поверхностью барабана и несколькими витками каната, намотанными на него, и он удерживается от проскальзывания относительно небольшой силой SСБЕГ , прикладываемой к сбегающей ветви.

  - Шпили– лебедки с фрикционным барабаном

Это позволяет работать с канатом, имеющим большую длину при малых размерах барабана. Тогда натяжение набегающей ветви каната, соединенной с грузом,

SНАБ = SСБЕГ еfα  ,

где  f - коэффициент трения между канатом и барабаном: f = 0,12.. .0,15 - при гладком барабане и f  = 0,15.. .0,2 -при барабане, имеющем на своей поверхности невысокие продольные ребра;

α -  угол обхвата барабана канатом, рад.

Обычно барабаны шпилей делают переменного диаметра, с минимальным значением в середине, чтобы обеспечить постоянное сбегание каната к центру барабана. Элемент каната, натянутого с силой S, при элементарном угле обхвата dα, создает радиальную силу dN = Sdα. Сила dN sin φ (рис.6.8) стремится передвинуть канат к центру барабана (на минимальный диаметр). Здесь φ угол между осью вращения и касательной к поверхности барабана, проведенной в точке касания каната с барабаном. Сила трения между канатом и барабаном f dN cos φ  препятствует этому передвижению.

  - Схема действия сил на барабане шпиля

Для того чтобы канат перемещался вдоль оси барабана, результирующая сила, сдвигающая канат, должна быть больше нуля, т.е. dN sin φ  — dN f cos φ  > 0, что возможно, если угол φ  больше угла трения ρ = arctg f. Проскальзывание каната при его перемещении к минимальному диаметру барабана приводит к повышенному изнашиванию и каната, и поверхности барабана.

Вопросы для контроля и самоконтроля

- Что дают канавки, нарезанные на поверхности барабана (по винтовой линии).

- Условие установки реборд на барабаны с канавками, предназначенные для однослойной навивки двух ветвей каната сдвоенных полиспастов.

- Условие установки реборд на гладкие барабаны и барабаны с канавками, предназначенные для многослойной навивки каната.

- Условие установки реборд на барабаны с канавками, предназначенные для однослойной навивки одной ветви каната.

- На какую высоту должна подниматься над верхним слоем навитого каната реборда барабана.

- На какую высоту должна подниматься над верхним слоем навитой цепи реборда барабана.

- Из какого условия определяются допустимые углы отклонения каната на барабане.

- Количество неприкосновенных витков на барабане и их назначение.

- Какие прочностные расчёты выполняются для барабана длиной менее трех диаметров.

- Какие прочностные расчёты выполняются для барабана длиной более трех диаметров.

- Минимальная толщина стенки литого барабана из условий технологии изготовления литых барабанов.

- Способы крепления каната на барабане.

- Минимальное количество устанавливаемых планок при креплении каната планками, прижимающими канат к барабану.

Литература теоретического курса

- Александров М.П. и др. Грузоподъемные машины. – М.: Высшая школа, 2000. – 410 с.

- Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин. – К.: Вища школа, 1988. – 424 с.

- НПАОП 0.00–1.01–07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.– К.: Основа, П68 2007, – 312 с. ISBN 978–966–699–274–4. УДК 621.87.07. ББК 39.9.

- Казак С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин. – М.: Высшая школа, 1989. – 465 с.

- Гайдамака В.Ф. Грузоподъемные машины: Учебник– К.: Вища школа, 1989.– 328 с

- Справочник по кранам: В2 т. т.1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций / В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.–М.: Машиностроение, 1988. - 536 с: ил.

- Справочник по кранам: В 2 т. Т.2. Характеристики и конструктивные схемы кранов. Крановые механизмы, их детали и узлы. Техническая эксплуатация кранов. /В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.- Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1988. -559 с.: ил.

- Краны и лифты промышленных предприятий. Справочник. Ушаков П.Н., Бродский М.Г. М., «Металлургия», 1974.– 352 с.

- Вайсон А.А., Андреев А.Ф. Крановые грузозахватные устройства: Справочник.–М.: Машиностроение, 1982.-304 с., ил.

- Федосеев В.Н. Приборы и устройства безопасности грузоподъёмных машин: Справочник.–М: Машиностроение, 1990.– 320 с.

- Маковский А.М., Лях П.Ф., Лукьянов И.А. Расчеты крановых механизмов с применением электронных таблиц EXCEL. – Краматорск: Изд-во ДГМА, 2003. – 176 с.

(рис.6.9)

  - Профиль

Combin

где 	G– вес груза;

fкан = 0,3 - коэффициент трения;

m– количества ветвей;

α– угол наклона ветвей.