# Общие сведения о грузоподъемных машинах. Классификация грузоподъёмных машин по типам и конструкции.

- Служебный

- Служебный

# Расчет грузоподъемных машин (общие положения).

Лекция 2– 4 часа. [1] стр.77–117, [2] стр.28–56, [3] стр.296–300, [6] стр.42–119.

Цель лекции:	1. Изучить основные параметры грузоподъемных машин необходимые для их проектирования и эксплуатации;
2. Изучить расчетные нагрузки, их комбинации и определение допустимых напряжений для проектирования и эксплуатации грузоподъемных машин.

План лекции:

- Служебный

- Служебный

2.1 Основные параметры грузоподъемных машин

2.1.1 Режимы работы кранов и крановых механизмов.

2.2 Расчетные нагрузки кранов.

2.2.1 Комбинации расчетных нагрузок.

2.2.2 Ветровая нагрузка.

2.2.3 Динамические нагрузки.

2.3 Допускаемые напряжения.

2.4 Вопросы для самостоятельного изучения.

2.4.1 Примерное распределение грузоподъемных кранов по группам режима работы согласно ГОСТ 25546-82. [1] стр.91–93

2.4.2 Критерии, используемые для выбора редуктора. [1] стр.108

2.4.3 Критерии, используемые для выбора соединительной муфты. [1] стр.108–109

## Основные параметры грузоподъемных машин

Основными параметрами крана являются:

- номинальная грузоподъемность крана QН, т;

- скорость подъёма груза Vгр, м/с;

- скорость передвижения грузовой тележки Vт, м/с;

- скорость передвижения крана Vкр, м/с;

- скорость вращения поворотной части nкр, с -1;

- скорость изменения вылета груза Vвыл, м/с;

- высота подъёма груза Н, м;

- пролет крана L, м;

- вылет груза максимальный Lмах, м;

- режимная группа крана;

- режимная группа механизмов.

Грузоподъемностью машины QН называют массу номинального (максимального) рабочего груза, на подъем которого рассчитана машина. Эта величина характеризует инерционные и гравитационные свойства транспортируемого тела и выражается в единицах массы (кг, т).

Вес тела - это сила, с которой тело под воздействием силы тяжести действует на подвес или опору, препятствующую свободному падению тела. Соотношение между весом G (Н) и массой Q (кг) выражается зависимостью G = gQ, где g = 9,8 м/с2 -ускорение свободного падения.

Грузоподъемность подразделяется на полезную, грузоподъемность нетто, брутто и промежуточную.

Полезная грузоподъемность - это масса груза, поднимаемого грузозахватными устройствами с помощью сменных грузозахватных приспособлений, а при их отсутствии - подвешенного непосредственно к несъемным грузозахватным приспособлениям. Съемное грузозахватное приспособление - это любое оборудование, соединяющее груз с подъемным устройством. Оно не является частью подъемного устройства или груза, легко снимается с подъемного устройства и отсоединяется от груза. Несъемное грузозахватное приспособление - это любое оборудование, постоянно закрепленное на нижнем конце подъемного устройства и являющееся его частью.

Грузоподъемность нетто - это сумма массы груза, соответствующего полезной грузоподъемности и массы съемных грузозахватных приспособлений, поднимаемых подъемным устройством и подвешенных с помощью несъемных грузозахватных приспособлений.

Грузоподъемность промежуточная (на канатах) - это сумма массы груза, соответствующего полезной грузоподъемности, массы съемных и несъемных грузозахватных приспособлений, поднимаемых подъемным устройством и подвешенных к нижнему концу подъемного средства. Под подъемным средством надо понимать канаты, цепи или любое друге оборудование, свисающее с крана, с грузовой тележки или головки стрелы и приводимые в движение лебедкой для подъем или опускания груза, подвешенного к нижнему концу подъемного средства. Подъемное средство является частью подъемного устройства.

Грузоподъемность брутто - это сумма масс груза, соответствующего полезной грузоподъемности, масс съемных и несъемных грузозахватных приспособлений и подъемного средства, подвешенных непосредственно к подъемному устройству (например, к грузовой тележке или головку стрелы).

Статические испытания кранов проводятся нагрузкой, на 25 % превышающей их грузоподъемность (нетто — для крюковых кранов и талей, промежуточная — для стреловых самоходных кранов, полезная — для других кранов).

По грузоподъемности брутто проводятся основные расчеты элементов металлоконструкции крана, элементов механизмов и грузовой устойчивости кранов.

Скорости движения различных механизмов выбирают в зависимости от технологического процесса грузоподъемной машины, от характера ее работы и потребной производительности.

Высота подъема груза. Для мостовых кранов принимается от уровня пола для крана без нагрузки при установке его на горизонтальной площадке. Для передвижных стреловых кранов– расстояние по вертикали от уровня установки крана до грузозахватного органа, находящегося в верхнем положении. Расстояние по вертикали от уровня установки крана до грузозахватного органа, находящегося в нижнем рабочем положении, называется глубиной опускания. Для мостовых кранов глубина опускания определяется от уровня подкранового рельса.

Пролет крана. Горизонтальное расстояние между осями рельсов кранового пути, а между осями подтележечных рельсов– колея тележки. Расстояние между осями передних и задних колес или балансирных тележек - базой крана / тележки.

Вылет груза / стрелы. Расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части крана до вертикальной оси грузозахватного органа без нагрузки при установке крана на горизонтальной площадке.

### Режимы работы кранов и крановых механизмов.

Классификация режима работы эксплуатируемых грузоподъёмных кранов и крановых механизмов выполнена по стандартам:

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 1969 г.;

ГОСТ 25546–82	Краны грузоподъёмные. Режимы работы;

ГОСТ 25835–83	Краны грузоподъёмные. Классификация механизмов по режимам работы;

ИСО 4301/1–86	Краны и грузоподъёмные устройства. Классификация.

Согласно Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 1969 года, для кранов предназначалось четыре режима работы: Л – легкий, С – средний, Т – тяжелый и ВТ – весьма тяжелый.

Режим работы крана в целом устанавливается по механизму главного подъема.

При установлении режима работы механизмов грузоподъемных машин с машинным приводом учитывают:

Коэффициент использования механизма по грузоподъемности

Кгр = Qср/Qном ,

где	Qср– среднее значение поднимаемого груза за смену;

Qном– номинальная грузоподъемность.

Коэффициент годового использования механизма

Кг = Число дней работы механизма в году / 365.

Коэффициент суточного использования механизма

Кс = Число часов работы механизма в сутки / 24.

Относительная продолжительность включения. Отношение времени tB работы (включения) механизма к полному времени цикла tц характеризует интенсивность использования механизма.

ПВ = (tB / tц ) 100 %.

Полное время цикла tц работы механизма грузоподъемной машины складывается из сумм времен пуска Σ tп , движения с установившейся скоростью Σ tу , торможения Σ tт , и пауз Σ t0 :

tц = Σ tп + Σ tу + Σ tт + Σ t0.

Для электрооборудования вычисляется для промежутка времени не более 10 мин, для механизмов — в течение 1 ч.

  - Режим работы механизмов крана

|  | Среднее допустимое использование механизма |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим | по грузоподъемности Kгр | по времени |  |
|  |  | В течение года Кг | В течение суток Кс |
| Л | 0.25—1 | Нерегулярная редкая работа |  |
| С Т ВТ | 0.75 0.75 –1 1.0 | 0.5 1.0 1.0 | 0.33 0.66 1.0 |

Главными недостатками рассмотренной методики классификации кранов по режимам работы были следующие:

- режим крана рассчитывался по среднему значению поднимаемого груза;

- не учитывались возможные изменения в интенсивности нагрузки за срок службы.

Согласно ИСО 4301/1–86 и ГОСТ 25546–82 и ГОСТ 25835–83, разработанных на его основе, группа классификации (режима работы) крана (1А–8А / 1К–8К) в целом определяется по таблице в зависимости от класса использования (U0–U9 / С0–С9) и класса нагружения (Q1–Q4 / Q0–Q4).

Класс использования (Uo–U9) характеризуется величиной максимального числа циклов за заданный срок службы.

Класс нагружения крана характеризуется величиной коэффициента распределения нагрузок КР, который определяется по формуле:

Kp=1nCiCTPiPmaxm,

где	Сi – среднее количество рабочих циклов с частным уровнем массы груза Рi;

СТ – суммарное число рабочих циклов за весь срок службы крана:

CΤ=i=1nCi

Pi – значение частных масс отдельных грузов (уровня нагрузки) при типичном применении крана;

Рmax – масса наибольшего груза (номинальный груз), который разрешается поднимать краном;

m= 3.

В развёрнутом виде эта формула имеет вид:

КР = C1CT×P1Pmax3+C2CT×P2Pmax3+C3CT×P3Pmax3+...+CnCT×PnPmax3

За срок службы крана принимают число лет его работы до списания. Как правило сроки службы кранов определяются сроком службы металлической конструкции. Срок службы принимают по данным нормативно-технической документации на краны.

  - Группы классификации (режима работы) кранов в целом

| Класс нагружения | Коэффициент нагрузки Кр | Характеристика грузов поднимаемых кранами | Класс использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нерегулярное использование |  |  |  |  | Регулярное использование в легких условиях | Регулярное использование с перерывами | Регулярное интенсивное использование |  | Интенсивное использование |  |  |
|  |  |  | Uo |  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 |  | U7 | U8 | U9 |
|  |  |  | Максимальное количество рабочих циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6*104 | 3.2*104 |  | 6.3*104 | 1.25*105 | 2.5*105 | 5*105 | 1*106 | 2*106 |  | 4*106 | Свыше 4*106 |
| Q1- легкий | 0.125 | легкие — регулярно, номинальные — изредка |  |  |  | А1 | А2 | A3 | А4 | А5 | А6 |  | А7 | А8 |
| Q2-средний | 0.25 | средние — регулярно, а номинальные — довольно часто |  | А1 |  | А2 | A3 | А4 | А5 | А6 | А7 |  | А8 |  |
| Q3-тяжелый | 0.5 | тяжелые — регулярно, а номинальные– часто | А1 | А2 |  | A3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 |  |  |  |
| Q4-весьма тяжелый | 1.0 | близкие к номинальным — регулярно | А2 | A3 |  | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 |  |  |  |  |

Группа классификации (режима) механизмов (М1–М8 / 1М–6М) в целом определяется по таблице в зависимости от класса использования механизма (Т0–Т9 / А0–А6). который характеризуется общей продолжительностью использования механизма (в часах) и режимом нагружения (LI–L4 / В1–В4)

Режим нагружения механизма характеризуется величиной коэффициента распределения нагрузки Кm, определяемого по формуле:

Kт=1ntitTPiPmaxm,

| Режим нагружения механизма характеризуется величиной коэффициента распределения нагрузки Кm, определяемого по формуле: | , |
| --- | --- |

где	ti, – средняя продолжительность использования механизма при отдельных уровнях нагрузки Рi;

tТ – общая продолжительность при всех частных уровнях нагрузки:

tΤ=i=1nti

Рi — значение частных нагрузок (уровни нагрузки), характерных для применения данного механизма,

Ртах — значение наибольшей нагрузки, которая прикладывается к механизму;

т = 3.

  - Группы классификации (режима работы) механизмов в целом

| Режим нагружения | Номинальный коэффициент нагружения Км | Характеристика действия нагрузки, воспринимаемой механизмом | Класс использования механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нерегулярное использование |  |  |  | Регулярное использование в легких условиях | Регулярное использование с перерывами | Регулярное интенсивное использование | Интенсивное использование |  |  |  |
|  |  |  | Тo | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 |  | Т9 |
|  |  |  | Общая продолжительность использования, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |  |
| L1– легкий | 0.125 | малые — регулярно, а наибольшие — изредка |  |  | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 |  |
| L2–средний | 0.250 | умеренные— регулярно, а наибольшие — довольно часто |  | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 |  |  |
| L3–тяжелый | 0.5 | большие — регулярно, а наибольшие – часто | М1 | М2 | A3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 |  |  |  |
| L4–весьма тяжелый | 1.0 | наибольшие— регулярно | М2 | A3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 |  |  |  |  |

В настоящее время в литературе, технической документации и паспортах кранов встречаются режимные группы по Правилам Гостгорехнадзора, по ГОСТ и по ИСО.

  - Соответствие группы режима работы крана по ИСО, ГОСТ и Правилам

|  | Группа классификации (режима работы) крана в целом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСО 4301/1 | А1-А3 | А4-А5 | А6-А7 | А8 |
| ГОСТ 25546–82 | 1К-3К | 4К-5К | 6К-7К | 8К |
| Правила по кранам 1969 г. | Легкий | Средний | Тяжелый | Весьма Тяжелый |

  - Соответствие группы режима работы механизмов по ИСО, ГОСТ и Правилам

|  | Группа классификации (режима работы) механизмов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСО 4301/1 | M1-М3 | М4-М5 | М6 | М7 | М8 |
| ГОСТ 25835–83 | 1М | 2М-3М | 4М | 5М | 6М |
| Правила по кранам 1969 г. | Редкоиспользуемый | Легкий | Средний | Тяжелый | Весьма Тяжелый |

## Расчетные нагрузки кранов.

При расчете механизмов грузоподъемных машин и их элементов необходимо учитывать все возникающие в процессе работы нагрузки, возможное совпадение действия этих нагрузок, определять наиболее опасные их сочетания и по ним проводить расчет на прочность и сопротивление усталости.

### Комбинации расчетных нагрузок.

Для грузоподъемных машин возможные комбинации расчетных нагрузок подразделяют на три расчетных случая.

Расчетный случай 1– нормальная нагрузка рабочего состояния, включающая в себя номинальный вес груза и грузозахватного устройства, собственный вес конструкции, ветровые нагрузки рабочего состояния машины, а также динамические нагрузки, возникающие в процессе пуска и торможения при нормальных условиях использования механизма и при нормальном состоянии подкрановых путей.

Нагрузки этого расчетного случая используются для расчета металлических конструкций и деталей механизмов на сопротивление усталости (на выносливость), а также на нагрев, износ и долговечность.

При расчете на сопротивление усталости ветровую нагрузку можно не учитывать ввиду ее относительно небольшого значения, принимаемого равным 50 Па. При переменной массе груза расчет на сопротивление усталости ведут не по номинальному, а по среднеприведенному (эквивалентному) значению. Расчет металлоконструкций на сопротивление усталости обязательно проводится для кранов 5-й, 6-й и более высоких групп режимов работы (для кранов 4-й группы режима работы необходимость проведения расчета на сопротивление усталости устанавливается на основе данных опыта эксплуатации; для кранов 1, 2 и 3-й групп режима работы такой расчет не проводится). При расчете на сопротивление усталости исходят из требования обеспечить надежную работу всех элементов крана без их ремонта и замены (за исключением быстроизнашивающихся сменных деталей механизмов и электрооборудования - тормозных фрикционных накладок, канатов, щеток двигателей и т.п.) в течение расчетного срока.

Расчетный случай II– максимальная рабочая нагрузка, включающая в себя кроме нагрузки от собственного веса и номинального веса груза и грузозахватного приспособления также и максимальные динамические нагрузки, возникающие при резких пусках, экстренном торможении, внезапном включении или выключении тока, и предельную ветровую нагрузку рабочего состояния машины.

Предельные значения динамической рабочей нагрузки:

для механизма передвижения ограничиваются значением момента пробуксовки или юза приводных колес;

для механизма подъема ограничиваются средствами установленной электрозащиты;

для механизмов поворота– срабатыванием специальных предохранительных устройств, используемых в механизме (проскальзыванием фрикционного соединения, срезом предохранительных штифтов в муфте предельного момента и др.).

Расчет по этому случаю ведут с учетом максимально возможного уклона пути, а для плавучих кранов учитывают максимальный крен.

Нагрузки этого расчетного случая используются для расчёта металлических конструкций и деталей механизмов на прочность с обеспечением заданного запаса прочности, а также для проверки грузовой устойчивости крана.

Технологические нагрузки, связанные с выполнением краном технологических операций, в зависимости от их характера, вероятности появления и продолжительности действия, относят к нагрузкам случаев I и П.

Расчетный случай III- нерабочее состояние машины на открытом воздухе при отсутствии груза и при неподвижных механизмах. При этом на машину кроме ее собственного веса действует предельная ветровая нагрузка при нерабочем состоянии машины, а иногда нагрузки, вызываемые снегом, обледенением или температурным воздействием.

По этому случаю действия нагрузок проводят расчет на прочность металлических конструкций, деталей противоугонных устройств кранов, тормозных устройств, тележек, механизмов изменения вылета стрелы, опорно-ходовых и опорно-поворотных устройств по сниженным значениям коэффициента запаса прочности, а также проверку собственной устойчивости крана.

При определении действующих нагрузок положение стрелы, поворотной части и грузовой тележки принимают наиболее опасным, т.е. создающим наибольшие нагрузки в рассчитываемых элементах.

При монтаже и перевозке кранов кроме указанных выше нагрузок возникают монтажные и транспортные нагрузки, которые необходимо учитывать при проверочном расчете, а также при составлении проекта монтажа и выборе мест расположения опор и способов крепления перевозимых элементов кранов. Эти нагрузки в ряде случаев могут оказаться весьма значительными и существенно отличаться от рабочих нагрузок.

Нагрузки можно разделить на нормативные (вес груза и крана, моменты двигателя и тормоза, ветровые нагрузки и др.) и случайные (от пульсации ветра, колебательные непредвиденные и т. д.).

### Ветровая нагрузка.

При расчете прочности и устойчивости грузоподъемных машин, работающих на открытом воздухе, надо учитывать ветровую нагрузку, которая согласно ГОСТ 1451-77 "Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и метод определения" подразделяется на ветровую нагрузку рабочего состояния (при действии этой нагрузки кран должен нормально работать) и на нагрузку нерабочего состояния. Нагрузку рабочего состояния учитывают при расчете металлоконструкций, механизмов, тормозов, мощности двигателей, собственной и грузовой устойчивости кранов. За ветровую нагрузку на кран в его рабочем состоянии принимают предельную ветровую нагрузку, при которой обеспечивается нормальная эксплуатация крана с номинальным грузом. Предельную ветровую нагрузку нерабочего состояния учитывают при расчете металлоконструкций, механизмов поворота и передвижения, изменения вылета стрелы, осей и валов ходовых колес, противоугонных устройств и собственной устойчивости крана.

Ветровую нагрузку на кран определяют как сумму статической и динамической составляющих. Статическую составляющую, соответствующую установившейся скорости ветра, учитывают во всех случаях расчета. Динамическую составляющую, вызываемую изменением скорости ветра, учитывают только при расчете на прочность металлических конструкций и при проверке устойчивости кранов против опрокидывания.

Статическая составляющая F ветровой нагрузки, действующая на элемент конструкции или на груз,

F = p А,

где	р= qkcn – распределенная ветровая нагрузка на элемент конструкции или груза площадью А в данной зоне высоты;

q= ρ v2/2 – динамическое давление ветра на высоте до 10 м над поверхностью земли;

ρ = 1,225 кг/м3 – плотность воздуха;

v – скорость ветра (при расчете скорость ветра принимается направленной параллельно поверхности земли);

k – коэффициент, учитывающий изменение динамического давления в зависимости от высоты расположения элемента над поверхностью земли;

с – коэффициент аэродинамической силы (коэффициент лобового сопротивления), значение которого принимают по данным ГОСТ 1451-77 в зависимости от конструктивных особенностей элементов крана, коэффициента заполнения ферм и степени их перекрытия другими элементами (затененность), от размеров элементов, направления скорости ветра;

п – коэффициент перегрузки: при определении ветровой нагрузки рабочего состояния п = 1, а при определении ветровой нагрузки нерабочего состояния при расчете конструкции крана по методу предельных состояний п = 1,1 и при расчете по методу допускаемых напряжений п = 1, если в нормах на проектирование данного крана не заданы другие значения этого коэффициента.

Расчетную площадь А элемента металлоконструкции принимают по рекомендациям ГОСТ 1451-77 в зависимости от конфигурации и расположения элемента. Расчетную площадь А груза определяют по заданным размерам груза или приближенно по его массе.

Динамическое давление q на высоте 10 м над поверхностью земли для нерабочего состояния крана принимают в зависимости от района на бывшей территории Советского Союза, карта которого приведена в ГОСТ 1451–77. Эта территория разделена на семь районов, где динамическое давление принимают равным 270, 350, 450, 550, 700, 850, 1000 Па. В том случае, если район установки крана точно неизвестен, динамическое давление q допускается принимать равным 450 Па, что соответствует третьему району.

### Динамические нагрузки.

Динамические нагрузки возникают в кранах в период неустановившегося движения (пуска и торможения) и являются вредными, перегружающими элементы крана и приводы. Различают динамические нагрузки от сил инерции движения масс и нагрузки колебательного характера вследствие упругости элементов машины.

При поступательном движении масс в период пуска (торможения) возникает сила инерции:

Fu = та = mv/tn;

при вращательном движении определяют момент сил инерции:

Ми = Jnpω/tп,

где	 т — масса крана или тележки, кг; 
v — скорость поступательного движения, м/с; 
ω — угловая скорость вала, с-1; 
Jпр — приведенный момент инерции вращающихся масс, кг•м2, 
tn — время неустановившегося движения, с.

Для снижения динамических нагрузок необходимо уменьшить массу машины (насколько возможно) или увеличить время пуска до значения, не влияющего на производительность крана.

В переходный период движения в приводных линиях машин, кроме статических и инерционных нагрузок, вследствие упругости звеньев возникают динамические нагрузки колебательного характера, которые могут во много раз превышать статические нагрузки.

Под действием внешних нагрузок (моментов электродвигателя и тормозов, сопротивлений рабочей машины) упругие элементы деформируются, а сосредоточенные массы машин, кроме основного движения, совершают малые колебания. Переменная составляющая сил или моментов при упругих колебаниях может быть настолько большой, что суммарные мгновенные значения их значительно превысят статические и инерционные нагрузки и могут привести к перегрузкам и поломкам деталей. Во многих механизмах подъемно-транспортных машин динамические нагрузки имеют решающее значение. Воздействие переменных сил является также одной из основных причин усталостного разрушения деталей. Практически 90 % разрушений деталей машин имеют усталостный характер и происходят в результате действия переменных динамических нагрузок.

Расчет динамических нагрузок в приводных линиях включает следующие этапы:

составление физической модели или эквивалентной схемы механизма; определение приведенных масс и жесткостей связей;

определение величины и характера изменения внешних нагрузок, приложенных к системе;

составление дифференциальных уравнений движения масс системы;

нахождение упругих сил и моментов в звеньях механизма.

Вынужденные колебания машин. В ПТМ источником вынужденных колебаний может быть наличие эксцентриситета барабанов, блоков, неточности изготовления зубчатых передач, изгиб валов и др. При периодическом воздействии возмущающей силы в упругой системе, кроме собственных затухающих колебаний, возникают постоянные вынужденные колебания. При совпадении частот свободных и вынужденных колебаний или близких по величине в системе появляется резонанс с большими амплитудами, опасными для прочности деталей.

## Допускаемые напряжения.

В подъемно-транспортном машиностроении при расчете механизмов применяют дифференциальный метод определения допускаемых напряжений: на каждую деталь в зависимости от степени ее ответственности и режима работы механизма в конкретных условиях ее использования устанавливают соответствующий коэффициент запаса прочности.

Расчет элементов машин на прочность проводят по основному уравнению прочности

[σ] = σпр / n ≥ σ,

где	[σ]– допускаемое напряжение;

σпр–	предельное напряжение материала при данном напряженном состоянии. При расчете элементов из пластичных материалов σпр = σТ, где σТ – предел текучести; при расчете деталей из хрупких материалов σпр = σв, где σв _ предел прочности;

п–	коэффициент запаса прочности, принимающий значения пIII или пII (табл. 2.6) в зависимости от расчетного случая;

σ–	фактическое напряжение, определяемое с учетом динамических нагрузок, но без учета концентрации напряжений.

Для расчета элементов машин на сопротивление усталости используют условие

[σRK] = σRK / п1 ≥ σ1 ,

где	[σRK]– допускаемое напряжение;

σRK–	длительный предел выносливости при данном коэффициенте R асимметрии цикла и эффективном коэффициенте концентрации К;

п1–	коэффициент запаса выносливости, принимаемый по табл. 2.6.

  - Коэффициенты запаса для элементов механизмов и металлоконструкций

|  | Расчетные случаи |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рассчитываемые элементы | I | II | III |
|  | nI | nII | nIII |
| Металлические стальные конструкции кранов То же, при транспортировании жидкого металла Металлические алюминиевые конструкции Механизмы подъема груза, изменения вылета, ходовые и опорные части, противоугонные устройства, грузозахватные устройства, тормоза Механизмы передвижения и поворота | 1,4 1,7 1,6 1,6/1,8 1,4/1,6 | 1,4 1,7 1,6 1,6/1,8 1,4/1,6 | 1,3 1,3 1,5 1,4/1,6 — |

Примечание. Цифры в числителе относятся к элементам из проката и поковок, в знаменателе - из стальных отливок.

Если число циклов перенапряжений Σ zi (когда напряжения σi > σRK), которое испытывает деталь за расчетный срок службы, меньше или равно базе испытаний N0, соответствующей пределу выносливости σRK, расчет проводят по ограниченному пределу выносливости:

σRKo = σRK

где	m– показатель степени кривой выносливости, принимаемый при расчете на изгиб деталей, изготовленных из улучшенных и нормализованных сталей, т = 6; для деталей из закаленных сталей т = 9; при расчете деталей на контактную прочность т = 3.

В общем виде коэффициент запаса прочности может быть представлен как

п = а1 а2 а3 а4 ,

где	а1 – коэффициент безопасности, учитывающий влияние отказа рассчитываемого механизма (элемента) на работу машины, безопасность крановщика и людей, находящихся в зоне работы машины;

а2– коэффициент, учитывающий возможную неоднородность структуры материала на сопротивление разрушению, т.е. учитывает влияние внутренних дефектов материала и отклонение действительных размеров элемента от номинальных. Для деталей, изготовленных литьем, коэффициент а2 имеет большее значение, чем для деталей, изготовленных из проката или поковок;

а3– коэффициент, учитывающий условия эксплуатации, режим работы и вероятность возникновения перегрузок;

а4– коэффициент, учитывающий точность определения нагрузок и напряжений в расчетном сечении.

Методы расчета и значение коэффициента запаса прочности и выносливости особо ответственных деталей грузоподъемных машин, например канатов и цепей, регламентированы правилами Госнадзора Украины.

## Вопросы для самостоятельного изучения.

### Примерное распределение грузоподъемных кранов по группам режима работы согласно ГОСТ 25546-82. [1] стр.91–93

Группа 1К – краны с ручным приводом всех или части рабочих механизмов; обслуживающие насосные и компрессорные станции; ремонтные краны; вспомогательные краны механических цехов; ремонтные краны мостового типа с приводными подвесными талями; редко используемые погрузочные краны; стреловые самоходные краны для монтажа промышленного оборудования.

Группа 2К – ручные краны, часто используемые для установки заготовок на обрабатывающие станки; приводные краны мостового типа с приводными подвесными талями, применяемые для перегрузочных работ ограниченной интенсивности; вспомогательные мостовые краны механических цехов и краны, интенсивно используемые только при монтаже оборудования; мостовые краны с лебедочными грузовыми тележками для машинных залов, электростанций и ремонтных работ.

Группа ЗК – приводные краны мостового типа с приводными подвесными талями, используемые на перегрузочных работах средней интенсивности, а также краны для транспортных и монтажных работ в механических цехах; краны с лебедочными грузовыми тележками для перегрузочных работ ограниченной интенсивности и интенсивно используемые только при монтаже оборудования; башенные строительные краны для монтажа промышленных зданий, сооружений и оборудования; стреловые самоходные краны для погрузочных и Монтажно-строительных работ.

Группа 4К – башенные строительные краны, используемые на складах и полигонах заводов железобетонных изделий; передвижные консольные краны и краны на колонне для перегрузочных и вспомогательных работ.

Группа 5К – приводные краны мостового типа с лебедочными грузовыми тележками, используемые на перегрузочных работах средней интенсивности; краны для технологических работ в механических цехах, на складах металлолома; контейнерные краны на железнодорожных станциях, складах промышленных предприятий, занятые на перегрузке различных грузов, в том числе и контейнеров; мостовые и стеллажные краны-штабелеры с управлением с пола на складах тарных грузов.

Группа 6К – грейферные, магнитные и магнитно-грейферные приводные краны мостового типа, работающие на складах с разнообразными грузами, преимущественно при сезонном использовании; контейнерные краны для перегрузки только контейнеров; мостовые и стеллажные краны-штабелеры с управлением из кабины и автоматического действия на складах тарных грузов; крюковые перегрузочные портальные краны на транспортных складских объектах; грейферные портальные краны на складах промышленных предприятий и в портах при сезонной работе; портальные краны, лесопогрузчики с приводным грейфером на складах круглого леса; консольные передвижные краны в литейных цехах.

Группа 7К – приводные краны мостового типа с лебедочными грузовыми тележками при круголосуточной работе; краны с двухканатными грейферами и магнитно-грейферные, работающие на складах насыпных грузов и металлолома с однородными грузами при некруглосуточном использовании; закалочные, ковочные, литейные краны цехов металлургического производства; башенные строительные краны, обслуживающие гидротехническое строительство.

Группа 8К – приводные краны мостового типа магнитные, используемые в цехах и на складах металлургического предприятия и металлолома при работе с однородными грузами, а также траверсные, мульдомагнитные, мульдогрейферные, мульдозавалочные, копровые, ваграночные, шихтовые, колодце-вые и краны для раздевания слитков в цехах металлургических предприятий; грейферные краны-перегружатели на складах насыпных грузов; портальные грейферные краны складов и портов при круглосуточной и круглогодичной работе.

### Критерии, используемые для выбора редуктора. [1] стр.108

Редуктор выбирают в соответствии с указаниями отраслевых нормалей на редукторы по расчетной мощности, которая должна быть равна или меньше мощности редуктора, указанной в нормали при соответствующей частоте вращения.

### Критерии, используемые для выбора соединительной муфты. [1] стр.108–109

Соединительные муфты выбирают по расчетному крутящему моменту

Мр = Mкр K1 K2 ≤ [М],

где Мкр – наибольший крутящий момент, передаваемый муфтой;

[М] - наибольший момент, допускаемый для передачи муфтой, указываемый в ГОСТе на соответствующую муфту;

K1  – коэффициент, учитывающий режим работы механизма;

K2  – коэффициент, учитывающий степень ответственности механизма.

Вопросы для контроля и самоконтроля

- Грузоподъемность крана– определение.

- Грузоподъемность нетто – определение.

- Грузоподъемность промежуточная (на канатах)– определение.

- Полезная грузоподъемность – определение.

- Чем характеризуется класс использования крана.

- Чем характеризуется класс нагружения крана.

- Ветровая нагрузка нерабочего состояния.– определение.

- Ветровая нагрузка рабочего состояния.– определение.

- Нормальная нагрузка рабочего состояния – определение.

- Максимальная рабочая нагрузка – определение.

- Нагрузка нерабочего состояния – определение.

- Динамические нагрузки в кранах – причины возникновения и этапы расчёта.

- Коэффициенты запаса прочности – их состав и какими документами регламентируются.

Литература теоретического курса

- Александров М.П. и др. Грузоподъемные машины. – М.: Высшая школа, 2000. – 410 с.

- Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин. – К.: Вища школа, 1988. – 424 с.

- НПАОП 0.00–1.01–07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.– К.: Основа, П68 2007, – 312 с. ISBN 978–966–699–274–4. УДК 621.87.07. ББК 39.9.

- Казак С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин. – М.: Высшая школа, 1989. – 465 с.

- Гайдамака В.Ф. Грузоподъемные машины: Учебник– К.: Вища школа, 1989.– 328 с

- Справочник по кранам: В2 т. т.1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций / В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.–М.: Машиностроение, 1988. - 536 с: ил.

- Справочник по кранам: В 2 т. Т.2. Характеристики и конструктивные схемы кранов. Крановые механизмы, их детали и узлы. Техническая эксплуатация кранов. /В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.- Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1988. -559 с.: ил.

- Краны и лифты промышленных предприятий. Справочник. Ушаков П.Н., Бродский М.Г. М., «Металлургия», 1974.– 352 с.

- Вайсон А.А., Андреев А.Ф. Крановые грузозахватные устройства: Справочник.–М.: Машиностроение, 1982.-304 с., ил.

- Федосеев В.Н. Приборы и устройства безопасности грузоподъёмных машин: Справочник.–М: Машиностроение, 1990.– 320 с.

- Маковский А.М., Лях П.Ф., Лукьянов И.А. Расчеты крановых механизмов с применением электронных таблиц EXCEL. – Краматорск: Изд-во ДГМА, 2003. – 176 с.