ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДIВНА АКАДЕМIЯ

Кафедра "Підйомно-транспортні машини"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою академії

"___" _____________ 20___ р.

Протокол № _______

Перший проректор, проректор з науково-педагогічної та 
методичної роботи

______________ А.М.Фесенко

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор, проректор з науково-педагогічної та 
методичної роботи

______________ А.М.Фесенко

"___" _____________ 20___ р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  ДИСЦИПЛIНИ

„Вантажопідйомна, транспортна та транспортуюча техніка"

Для напрямів підготовки (спеціальностей):

6.050503  "Машинобудування"
спеціальності 6.05050308 "Підйомно-транспортні, 
будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання"
заочної прискореної форми навчання.

кваліфікаційні рівні 6.090214 – бакалавр; 7.090214 – спеціаліст; 
8.090214 – магістр

ПТМ-07зт (М), ПТМ-07зт (М)ПТМ 07–1зт Крам / Мак. Курс – 4 и 5, триместри – 12-13 заочники, ускоренники.

| Ухвалено методичною комісією |  | Програму рекомендовано кафедрою |
| --- | --- | --- |
| Інженерно-економічного факультету |  | Підйомно-транспортних машин |
| (назва факультету) |  | (назва кафедри) |
| Протокол № від 20 р |  | Протокол № 1 від 15.08. 2012 р. |
| Голова методичної комісії |  | Завідувач кафедри ПТМ |
| С.С. Красовський |  | В.Д. Кассов |

| ПЕРЕЗАТВЕРЖЕНО |  | Програму рекомендовано кафедрою |
| --- | --- | --- |
| методичною комісією |  |  |
| Інженерно-економічного факультету |  | Підйомно-транспортних машин |
| (назва факультету) |  | (назва кафедри) |
| Протокол № від 20 р |  | Протокол № від 20 р. |
| Протокол № від 20 р |  |  |
| Декан факультету |  | Завідувач кафедри ПТМ |
| С.С. Красовський |  |  |
| С.С. Красовський |  | В.Д. Кассов |

| Декан факультету |  | Програму рекомендовано кафедрою |
| --- | --- | --- |
| Інженерно-економічного |  | Підйомно-транспортних машин |
| (назва факультету) |  | (назва кафедри) |
|  |  | Протокол № від 20 р. |
| С.С. Красовський |  | Завідувач кафедри ПТМ |
|  |  | В.Д. Кассов |

Краматорськ, 2012

# ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна  "Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка" належить до циклу професійно – орієнтованих дисциплін за переліком програми Міністерства освіти і науки України. Дисципліна відноситься до фахових дисциплін спеціальності 8.050503 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання" (ПТБ і ДМ) і являється необхідним фундаментом для вивчення подальших дисциплін, при виконанні дипломних проектів, магістерських робіт та формулює профільну підготовку студентів, що спеціалізуються в галузі проектування, виробництва та експлуатації підйомно-транспортних машин. В структурно-логічній схемі спеціальності ПТБ і ДМ ця дисципліна відноситься до групи спеціальних дисциплін.

Вивчення дисципліни базується на матеріалах раніше вивчених теоретичних, загально-інженерних та спеціальних курсів, таких як "Вища математика", "Теоретична механіка", "Прикладна математика", "Нарисна геометрія та креслення", "Теоретична механіка", "Теорія машин та механізмів", "Опір матеріалів", "Металознавство", "Деталі машин", "Електротехніка та електрообладнання ПТМ", "Будівельна механіка та металеві конструкції".

Предметом учбової дисципліни являється вивчення: вантажопідйомна техніка загального призначення; її класифікація; принципи побудови, конструювання та розрахунку машин, механізмів, устроїв та їх складових частин.

Вивчення дисципліни ведеться у 12 та 13 триместрах. В програмі вивчення передбачені лекції, практичні заняття та самостійна робота.

Знання отримані при вивченні дисципліни використовуються при виконанні курсового проекту, вивченні дисциплін: "Спеціальні ПТМ", "Машини для земляних робіт та дорожні машини" та "Промисловий транспорт", науково-дослідної роботи студентів, та при виконанні дипломного проекту та випускних магістерських робіт.

# РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Розподіл навчальних годин за триместрами і видами навчальних занять здійснюється відповідно до робочих навчальних планів спеціальності 6.050503 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання" (ПТБ і ДМ). 1 кредит = 36 часов.

| Триместр | Кредити ECTS | Всього | Розподіл за триместрами та видами занять |  |  |  |  |  |  |  | Триместрова атестація. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекц. | Практичні | Семінар | Лаб. раб | Комп'ют. практичні | Контроль знань | Самостійна робота |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | У тому чіслі на виконання ІСЗ |  |
|  | 3.5 | 126 | На базі ВНЗ 1 рівня |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3 | 108 | 12 | 8 | – | – | – | 4 | 84 | – | залік |
| 13 | 3 | 108 | 8 | 4 |  | – |  | 6 | 90 |  | іспит |
| всього | 9.5 | 342 | 20 | 12 | – | – | – | 10 | 174 | – |  |

# СКЛАД МОДУЛІВ ДИСЦИПЛІНИ

Склад модулів дисципліни обумовлюється розподілом навчальних годин за семестрами і видами навчальних занять і здійснюється відповідно до робочих навчальних планів спеціальності 6.090214 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання" (ПТБ і ДМ).

| № п/п | Стислий зміст модуля | Триместр | Загальна кількість годин | Кредити ECTS | Кількість ауд. годин | Форма та методи контролю | Тиждень проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Складові елементи механізмів вантажопідйомних кранів. Механізми підйому, пересування, зміни вильоту вантажу та обертання кранів. | 12 | 108 | 3 | 24 | Контрольна робота. Звіт з практичних робіт. | 9 |
| 2 | Типи кранів. Транспортуючі машини. Стрічкові конвеєри – склад та конструкція. Розрахунок стрічкових конвеєрів – наближений та уточнений. | 13 | 108 | 3 | 18 | Контрольна робота. Звіт з практичних робіт. | 15 |

# МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою дисципліни "Вантажопідйомна транспортуюча та транспортна техніка" є придбання знань та навиків щодо конструкції, принципу дії, основ теорії вантажопідйомних машин, їх розрахунку та проектування.

Завдання викладання дисципліни – дати студентам знання, сформувати уміння та навички для застосування їх в галузі проектування, виробництва та експлуатації вантажопідйомних машин.

Знання:

- основних типів та конструктивних особливостей вантажопідйомних машин;

- конструкції основних типів машин вантажопідйомних машин;

- основ розрахунків та конструювання ВТТТ та їх механізмів;

- умов експлуатації та основних техніко-економічних показників.

Уміння:

- розраховувати навантаження на вантажопідйомні машини, механізми, окремі вузли та деталі;

- вибрати раціональні варіанти конструктивних та кінематичних схем, конструкцій механізмів та вузлів;

- розраховувати механізми, вузли та специфічні деталі;

- виконувати техніко-економічний аналіз прийнятих рішень;

- користуватися довідковою, реферативною та періодичною спеціальною літературою, стандартами, нормалями.

Практична частина дисципліни спрямована:

- на придбання студентами навичок організації проектно-конструкторських та розрахункових робіт по розробці конструкцій та механізмів вантажопідйомних машин;

- на вміння оцінювати техніко-економічні показники машин, та знаходити шляхи їх підвищення;

- на вміння оцінювати працездатність механізмів та ВТТТ в цілому, здійснювати їх обслуговування і регулювання.

# ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

# Розподіл навчального часу за темами

| Найменування розділів і тем | Кількість годин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | Лекції | Практичні | Контр.роб | Контроль знань | СРС | Помітка |
| Триестр 12 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Загальні відомості про вантажопідйомні машини. Елементи вантажопідйомних машин. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Класифікація по типам та конструкції. Головні параметри, режими роботи та розрахункові навантаження кранів. Крюки, петлі, захвати, електромагніти, грейфери. Лекція 1(1-3) | 10 | 2 |  |  |  | 8 |  |
| - Гнучкі вантажні та тягові елементи. Сталеві канати. Зварні ланцюги. Пластинчаті ланцюги. Блоки приводні, відхилюючи та врівноважуючи. Поліспасти силові та швидкісні Лекція 2(4-5) | 12 | 2 |  |  |  | 10 |  |
| - Вантажні барабани. Розрахунок, перевірка на міцність. Кріплення канату–конструкція та розрахунок. Зупини та гальма. Конструкція та розрахунок. Конструкція розмикаючих пристроїв. Лекція 3(6-7) | 12 | 2 |  |  |  | 10 |  |
| - Ходові колеса та рейки. Конструкція. Розрахунок ходового колеса. Приводи вантажопідйомних машин. Загальні відомості. Класифікація. Ручний привід, електричний та гідравлічний. Лекція 4(8-9) | 12 | 2 |  |  |  | 10 |  |
| - Механізми вантажопідйомних кранів. | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| - Механізм підйому вантажу. Проектний розрахунок механізму. Перевірочний розрахунок механізму. Лекція 5(10), практика 1-2 | 19 | 2 | 4 |  |  | 13 |  |
| - Механізм пересування с привідними колесами. Механізми пересування з канатною тягою. Механізми зміни вильоту вантажу. Механізми обертання кранів. Проектний та перевірочний розрахунок механізму. Лекція 6(11-14), практика 3-4 | 20 | 2 | 4 |  |  | 14 |  |
| Контроль знань | 23 | 0 | 0 |  | 4 | 19 |  |
| Усього за 12 триместр | 108 | 12 | 8 |  | 4 | 84 |  |
| - Вантажопідйомні крани загального призначення. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Крани мостового типу. Крани мостові та козлові. Поворотні крани- стаціонарні та пересувні, стрілові та консольні крани. Конструктивні схеми, установка, особливості розрахунку. Лекція 7(15-16) | 10 | 2 |  |  |  | 8 |  |
| - Транспортуючі машини. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| - Загальна класифікація і характеристика транспортуючих машин (ТМ). Класифікація і характеристика вантажів. Загальна теорія транспортуючих машин. Продуктивність транспортуючих машин безперервної дії. Узагальнений коефіцієнт опору та потужність приводу. Стрічкові конвеєри загального призначення. Конвеєрні стрічки, їх класифікація, параметри, розрахунок та способи з’єднання кінців стрічки. Лекція 8(17-20) | 12 | 2 | 0 |  |  | 10 |  |
| - Елементи стрічкових конвеєрів. Опорні та відхиляючі пристрої стрічкових конвеєрів. Завантажувальні та розвантажувальні пристрої. Натяжні пристрої стрічкових конвеєрів. Приводи стрічкових конвеєрів. Лекція 9(21-23) | 14 | 2 | 0 |  |  | 12 |  |
| - Розрахунок стрічкових конвеєрів – наближений та уточнений. Лекція 10(24) | 32 | 2 | 4 |  |  | 26 |  |
| Контроль знань | 40 |  |  |  | 6 | 34 |  |
| Усього за 13 триместр | 108 | 8 | 4 |  |  | 90 |  |
| Усього за 12–13 триместр | 216 | 20 | 12 |  |  | 174 |  |

# ЛЕКЦІЇ

- Загальні відомості про вантажопідйомні машини.

  - Класифікація по типам та конструкції. Головні параметри, режими роботи та розрахункові навантаження кранів. Крюки, петлі, захвати, електромагніти, грейфери.

Мета і задачі дисципліни.

Загальні відомості про вантажопідйомні машини.

Короткий огляд розвитку вантажопідйомних машин. Роль вантажопідйомної техніки в механізації виробничих процесів.

Класифікація вантажопідйомних машин по типам та конструкції. Прості вантажопідйомні механізми (Домкрати. Лебідки. Шпилі. Талі. Підйомники). Вантажопідйомні крани. Класифікація по типам та конструкції. Загальні схеми. Основні нормативні документи для побудови та виготовлення вантажопідйомних машин. Загальний склад Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

Головні параметри вантажопідйомних машин. Режими роботи кранів та механізмів. Розрахункові навантаження кранів. Допустимі напруження.

Вантажозахоплюючі пристрої. Крюки, типи та розрахунок. Вантажні петлі. Кліщеві захвати. Ексцентрикові захвати. Підйомні електромагніти. Грейфери. Конструкція, принцип дії та розрахунок.

Дидактичні засоби: слайди, плівки, плакати.

[1] с.12–77, [2] с.10–28, [3] с.199–218, 252– 257

[1] с.77–117, [2] с.28–56, [3] с.296–300, [6] с.42–119.

[1] c.126-153, [2] c.127-146, [3] с.224-225, [7] c. 334-346

Питання на СРС:

- Найпростіші вантажопідйомні механізми– [1] стр.12–30, [2] стр.10–12

- Домкрати– [1] стр.12–14, [2] стр.10–12

- Лебідки– [1] стр.14–17, [2] стр.10–12

- Шпилі – лебідки із фрикційним барабаном– [1] стр.17–18, [2] стр.10–12

- Талі – компактні піднімальні лебідки– [1] стр.18–25, [2] стр.10–12

- Підйомники– [1] стр.25–30, [2] стр.16–17

- Вантажопідйомні крани. Класифікація по типах і конструкції. Загальні схеми вантажопідйомних кранів– [1] стр.30–76, [2] стр.12–17

- Основні нормативні документи по устрою й виготовленню вантажопідйомних машин– [3] стр.3–7

- Загальний зміст Правил устрою й безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів– [3] стр.3–20.

- Вимоги до виготовлення вантажопідйомних кранів [3] стр.79– 86;

- Вимоги до вантажопідйомних кранів, машин та їх складальних частин, придбаних за кордоном [3] стр.96.

- Вантажні петлі.

- Стропи.

- Кліщові захвати.

- Ексцентрикові захвати.

- Підйомні електромагніти.

- Грейфери.

- Особливості розрахунку й конструювання грейфера.

- Самозатискний ексцентриковий захват [1] стор. 136-137.

- Вакуумні захвати [2] стор. 143-145.

- Контейнери [2] стор. 145-147.

- Спредери [1] стор. 137-141.

  - Гнучкі вантажні та тягові елементи. Сталеві канати. Зварні ланцюги. Пластинчаті ланцюги. Блоки приводні, відхилюючи та врівноважуючи. Поліспасти силові та швидкісні .

Загальні відомості. Класифікація. Сталеві канати.  Конструкція і класифікація. Виготовлення. Розрахунок на міцність та довговічність. Закріплення кінців – конструкція та розрахунок. Розрахунок канатних стропів.

Зварні та пластинчаті ланцюги. Конструкція. Виготовлення. Використання. Розрахунок.

Блоки. Конструкція. Виготовлення. Класифікація за призначенням. Визначення коефіцієнта корисної дії (ККД) нерухомого та рухомого блоків.

Поліспасти. Класифікація. Використання. Кратні поліспасти. Визначення коефіцієнта корисної дії кратних поліспастів.

Дидактичні засоби: слайди, плівки, плакати.

[1] с.154-177, [2] c.110-115, [3] c.225-231, [7] с.244-251

[1] с. 177-186, 202-203, [2] c.115-117, 108-110, [3] c.228-230, [7] с.257-271.

Питання на СРС:

- Сталеві канати.

- Вибір сталевих канатів.

- Розрахунок канатних стропів.

- Закріплення кінця сталевих канатів.

- Зварені ланцюги.

- Пластинчасті вантажні ланцюги.

- Питання для самостійного вивчення.

- Прогин канатів під дією власної ваги [7] стор. 244-251.

- Блоки.

- Блоки відхиляючі.

- Блоки зрівняльні.

- Блоки підтримуючі.

- Блоки приводні.

- Діаметр блоків і барабанів.

- Поліспасти.

- КПД блоків відхиляючих.

- Приводні зірочки для каліброваних зварених і пластинчастих ланцюгів [1] стор. 203-204, [2] стор. 116-117.

- Блоки для зварених некаліброваних ланцюгів [2] стор. 115-116.

- Одинарні поліспасти.

- Подвійні поліспасти.

- Швидкісні поліспасти [1] стор. 185-186 [2] стор. 108-110.

  - Вантажні барабани. Розрахунок, перевірка на міцність. Кріплення канату–конструкція та розрахунок. Зупини та гальма. Конструкція та розрахунок. Конструкція розмикаючих пристроїв.

Класифікація за конструкцією та технологією виготовлення. Нарізні барабани. Розрахунок геометричних параметрів нарізних барабанів та допустимих кутів відхилення. Розрахунок барабанів на міцність. Визначення напружень згину, кручення та стиснення стінки барабану.

Конструкції та розрахунок місця закріплення канату на барабані. Конічні та фрикційні барабани.

Зупини. Конструкція, принцип роботи, місце використання та розрахунок храпових та роликових зупинів.

Гальма. Призначення і класифікація. Колодкові, стрічкові, дискові гальма, конструкція та розрахунок. Фрикційні матеріали для гальм. Конструкція розмикаючих пристроїв.

Дидактичні засоби: слайди, плівки, плакати.

[1] с.186-200, [2] c.117-126, [3] c.228-230, [7] с.262-268

[1] с.205-272, [2] c.78-104, [3] c.221-223, [7] с.271-304

Питання на СРС:

- Геометричні параметри нарізної частини барабана– [1], с. 186-189, [2], c.117-118, [3], c.32-33, [7] с. 262-265.

- Допустимі кути відхилення каната на блоці та барабані– [1], с. 194-195, [2], c.118-119, [3], c.32-33, [7] с. 266-267.

- Розрахунок геометричних параметрів барабана– [1], с. 194-196, [2], c.119-120, [3], c.32-33, [7] с. 262-268.

- Розрахунок стінки барабана– [1], с. 191-194, [2], c.120-124, [3], c.32-33, [7] с. 267-268.

- Кріплення каната на барабані [1], с. 196-200, [2], c.124-126.

- Шпилі – лебідки із фрикційним барабаном [1], с. 200-201.

- Зупини.

- Храпові зупини.

- Роликові зупини.

- Колодкові гальма.

- Електромагніти.

- Електрогідравлічні штовхачі.

- Розрахунок гальма із приводом від електромагніта типу МП і МО.

- Розрахунок гальма з електрогідравлічним приводом.

- Стрічкові гальма [1] стор. 237-245.

- Гальма з осьовим натисканням [1] стор. 245-258.

- Гальмові пристрої для регулювання швидкості [1] стор. 258-265.

- Тепловий розрахунок гальма [1] стор. 265-272.

  - Ходові колеса та рейки. Конструкція. Розрахунок ходового колеса. Приводи вантажопідйомних машин. Загальні відомості. Класифікація. Ручний привід, електричний та гідравлічний.

Ходові колеса. Класифікація. Конструкція. Виготовлення. Використання. Установка та експлуатація. Розрахунок ходових колес на контактну міцність.

Рейки. Класифікація. Конструкція. Виготовлення. Використання. Установка та експлуатація. Способи кріплення.

Ручний привід. Конструкція та використання. Розрахунок.

Електричний привід. Класифікація. Типи та характеристики двигунів. Робочі характеристики. Розрахунок. Перевірка по пусковому моменту та нагріву.

Гідравлічний привод. Класифікація. Типи та характеристики гідродвигунів. Робочі характеристики.

Дидактичні засоби: слайди, плівки, плакати.

[1] с.410-420, [2] c.169-176, [3] c.223-224, [7] с.311-327

[1] с.273-302, [2] c.56-77, [6], c.223-332

Питання на СРС:

- Класифікація ходових коліс

- Розрахунок ходових коліс

- Визначення максимального навантаження на ходове колесо мостового крана

- Підвізкові та підкранові рейки

- Питання для самостійного вивчення.

- Визначення максимального навантаження на ходове колесо обертального крана [1] стор. 417-420.

- Ручний привід– [1] стор. 277–281, [6], c.329–330

- Електричний привід– [1], с. 281–296, [2], c.56–60, 64–70, [6], c.223–292

- Гідравлічний привід– [1], с. 296–302, [2], c.61–64, [6], c.293-329;

- Механізми вантажопідйомних кранів.

  - Механізм підйому вантажу. Проектний розрахунок механізму. Перевірочний розрахунок механізму.

Загальний устрій. Класифікація конструкцій. Проектний розрахунок механізму: вибір гакової підвіски, канату, блоків, поліспаста, геометричних розмірів барабана, двигуна, редуктора, муфт та гальма.

Перевірочний розрахунок механізму:  перевірка двигуна на прискорення та нагрівання, гальма на сповільнення, місця закріплення канату та деталей механізму на статичну та циклічну міцність.

Дидактичні засоби: слайди, плівки, плакати.

[1] c.303-332, [2], c.106-153, [3], c.218-223, [6], c.223-332, [7], c.305–311

Питання на СРС:

- Кінематична схема механізму підйому вантажу.

- З'єднання валів елементів механізму.

- З'єднання валів зубчастими муфтами.

- З'єднання валів пружними втулочно-пальцевими муфтами.

- З'єднання валів пружними муфтами із пружної гумової торообразной оболонкою.

- Використання інших типів сполучних муфт у механізмах підйому.

- Вибір з'єднувальних муфт.

- Установка шківа для гальма механізму підйому.

- Види з'єднань барабана з редуктором.

- Проектувальний розрахунок механізму підйому вантажу.

- Вихідні дані.

- Вибір кінематичної схеми механізму.

- Вибір поліспаста.

- Вибір крюкової підвіски.

- Вибір каната.

- Вибір діаметра барабана, що відхиляють і зрівняльного блоків поліспаста.

- Розрахунок геометричних розмірів барабана.

- Вибір електродвигуна механізму підйому.

- Вибір редуктора механізму підйому.

- Вибір сполучних муфт редуктора із двигуном і барабаном.

- Вибір гальма механізму підйому.

- Перевірочний розрахунок механізму підйому вантажу.

- Визначення часу пуску механізму з вантажем.

- Визначення часу пуску механізму без вантажу.

- Визначення часу гальмування вантажу.

- Перевірка двигуна на нагрівання.

- Особливості кранів, обладнаних вантажним електромагнітом [1], с.310-312

- Особливості кранів, обладнаних двоканатним грейферами [1], с.311-312, [7], с.389-394.

  - Механізм пересування с привідними колесами. Механізми пересування з канатною тягою. Механізми зміни вильоту вантажу. Механізми обертання кранів. Проектний та перевірочний розрахунок механізму.

Класифікація конструкцій. Основні навантаження механізмів пересування з приводними колесами: тертя, нахилу путі, повітряного напору, інерції, гойдання вантажу. Проектний розрахунок механізму: вибір ходових колес, двигуна, редуктора, гальма, муфт.

Перевірочний розрахунок механізму: перевірка двигуна на прискорення механізму за умови відсутності ковзання приводних колес порожнього візка, на нагрівання при найбільшому навантаженні за контрольний відрізок часу та за цикл операції; перевірка гальма на сповільнення механізму за умови відсутності ковзання приводних колес порожнього візка.

Конструкції механізмів пересування з канатною тягою.

Основні навантаження механізмів пересування з канатною тягою.

Особливості розрахунку механізмів пересування з канатною тягою.

Механізми зміни вильоту вантажу. Класифікація конструкцій. Розрахунки механізмів.

Класифікація конструкцій. Проектний розрахунок механізму: вибір двигуна, редуктора, гальма, муфт. Вибір муфти граничного моменту.

Перевірочний розрахунок механізму: перевірка двигуна на прискорення механізму за умови допустимих інерційних навантажень на конструкції крана, на нагрівання при найбільшому навантаженні за контрольний відрізок часу та за цикл операції; перевірка гальма на сповільнення механізму за умови допустимих інерційних навантажень на конструкції крана; перевірка статичної та циклічної міцності деталей механізму.

Дидактичні засоби: слайди, плівки, плакати.

[1], c.361-405, [2], c.155-173, [4], c.35-45, [7], c.406-433

[1], c.405-410, [2], c.167-168, [7], c.413-433

[1], c.333-344, [2], c.177-183, [7], c.467–499.

[1] c.434-462, [2] c.183-193, [7] c.435–464.

Питання на СРС:

- Механізми вантажопідйомних машин. Механізми пересування вантажопідйомних кранів і вантажних візків.

- Механізм пересування із приводними колесами.

- Конструкції механізмів пересування із приводними колесами.

- Установка ходових коліс.

- Установка безребордних ходових коліс.

- Вибір ходових коліс і підкранової рейки.

- Визначення опору пересуванню механізмів із приводними колесами.

- Визначення опору пересуванню від сил тертя.

- Визначення опору пересуванню від ухилу шляху.

- Визначення опору пересуванню від вітрового навантаження.

- Визначення опору пересуванню від сил інерції.

- Визначення опору пересуванню від розгойдування вантажу.

- Вибір двигуна.

- Вибір редуктора.

- Вибір гальма.

- Пристрої, що забезпечують безпеку роботи, (упори, буфери, кінцеві вимикачі, пристрої проти угону) [1] стор. 421-433, [2] стор. 216-218.;

- Перевірочний розрахунок механізму пересування із приводними колесами.

- Перевірка механізму на час пуску при роботі без вантажу при відсутності пробуксовки ходових коліс.

- Перевірка механізму на час пуску при роботі з вантажем.

- Перевірка механізму на час гальмування при роботі з вантажем.

- Перевірка двигуна на нагрівання.

- Трансмісійні вали механізму пересування  [1], c.402-405.

- Розрахунок механізму пересування із гнучкою тягою.

- Розрахунок опору від переміщення вантажного каната по блоках візка.

- Розрахунок опору від провисання вільної гілки тягового канату

- Розрахунок привода механізму

- Розрахунок гальмового моменту механізму

- Розрахунок ходових коліс на міцність [2], c.173-176

- Механізми зміни вильоту (кута нахилу) стріли із гнучким зв'язком.

- Механізми зміни вильоту (кута нахилу) стріли із жостким зв'язком.

- Механізми зміни вильоту, що забезпечують горизонтальне переміщення вантажу [1], c.337-341, [2], c.181-183,.;

- Схеми механізмів.

- Опір повороту крана.

- Опір в опорах при повороті крана.

- Опір від вітрових навантажень.

- Опір від ухилу крана.

- Опір у багатороликовій опорі крана на нерухливій колоні [1], c.449-450.;

- Перевірочний розрахунок механізму;

- перевірка двигуна на прискорення механізму

- перевірка допустимих інерційних навантажень

- перевірка гальма на сповільнення механізму

- перевірка двигуна на нагрівання при найбільшому навантаженні за контрольний відрізок часу та за цикл операції

- перевірка статичної та циклічної міцності деталей механізму.

- Вантажопідйомні крани загального призначення.

  - Крани мостового типу. Крани мостові та козлові. Поворотні крани- стаціонарні та пересувні, стрілові та консольні крани. Конструктивні схеми, установка, особливості розрахунку.

Крани мостового типу. Крани мостові та козлові. Конструктивні схеми, установка, особливості розрахунку

Крани стаціонарні та пересувні, стрілові та консольні. Класифікація конструкцій за установкою. Особливості розрахунку кранів, їх опорних конструкцій та фундаментів. Розрахунок стрілових пересувних кранів на вантажну та власну стійкість. Вантажні характеристики кранів. Прилади захисту стрілових кранів від перевертання.

Дидактичні засоби: слайди, плівки, плакати.

[1] c.32-48, [2] c.193-220, [7] c.22–81

[1] c.48–61, 434–480, [2] c.220–245, [3] c.219, [7] c.82–84, 105–161

Питання на СРС:

- Мостові крани.

- Однобалкові мостові крани.

- Двобалкові мостові крани.

- Кранові візки.

- Козлові крани.

- Пристрої проти угону.

- Вантажна та власна стійкість козлових кранів [2], стор.244.

- Стаціонарні поворотні крани.

- Кран на обертовій колоні (із зовнішньою верхньою опорою).

- Кран на нерухливій колоні.

- Кран на поворотному колі.

- Настінні пересувні консольні крани [2], c.224–226

- Опір у багатороликовій опорі крана на нерухливій колоні [1], c.449-450.

- Пересувні поворотні крани.

- Баштові крани.

- Портальні крани.

- Самохідні мобільні крани.

- Стійкість пересувних кранів.

- Конструкція стрілового обладнання, колон та щогл стрілових кранів.

- Транспортуючі машини.

  - Загальна класифікація і характеристика транспортуючих машин (ТМ). Класифікація і характеристика вантажів. Загальна теорія транспортуючих машин. Продуктивність транспортуючих машин безперервної дії. Узагальнений коефіцієнт опору та потужність приводу. Стрічкові конвеєри загального призначення. Конвеєрні стрічки, їх класифікація, параметри, розрахунок та способи з’єднання кінців стрічки.

Роль та призначення машин безпреривного транспорту. Класифікація транспортуючих машин безпреривної дії. Вантажі, що транспортуються конвеєрами їх класифікація та характеристика. Основи выбору та технико-економічні показники.

Продуктивність машин безперервного транспорту. Узагальнений коефіцієнт опору і потужність приводу машини. Тягова сила, потужність двигуна.

Стрічкові конвеєри загального призначення. Загальні відомості, типи, будова та області застосування стрічкових конвеєрів загального призначення. Схеми. Траси. Конструкція та принцип дії. Основні напрямки розвитку.

Конвеєрні стрічки, їх класифікація, параметри, розрахунок та способи з’єднання кінців стрічки.

Дидактичні засоби: слайди, плівки, плакати.

[2] c.272-274, [12] c.9-18, [13] c.5-34

[2] c.275-280, [12] c.21-46, [13] c.65-68.

[2] c.281-283, [12] c.16-20, [13] c.98-102

[2], c.282-285, [12], c.155-168, 239-260, [13], c.102-106

Питання на СРС:

- Роль і значення машин безперервного транспорту (МНТ) у сучасному виробництві.

- Класифікація транспортуючих машин безперервної дії.

- Характеристика вантажів, що транспортуються

- Основи вибору й порівняльні техніко-економічні показники МНТ.

- Основні напрямки перспективного розвитку сучасних транспортуючих машин.

- Продуктивність машин безперервного транспорту.

- Узагальнений коефіцієнт опору й потужність привода машини

- Динамічні навантаження, діючі на тяговий елемент конвейєра.

- Конвеєри із гнучким тяговим елементом. Конструкція конвеєрів із гнучким тяговим елементом.

- Стрічкові конвеєри. Загальні відомості.

- Стрічкові конвеєри. Класифікація

- Стрічкові конвеєри. Основні напрямки розвитку стрічкових конвеєрів

- Гумовотканинні стрічки (за ДСТ 20-85).

- Резинотросові стрічки.

- Сталева обрезиненна стрічка.

- Способи з'єднання кінців стрічки.

- Шляхи підвищення терміну служби стрічок [12] с.164-168

- Розрахунок конвеєрних стрічок

- Розрахунок терміну служби конвеєрних стрічок [12] с.164-168

  - Елементи стрічкових конвеєрів. Опорні  та відхиляючі пристрої стрічкових конвеєрів. Завантажувальні та розвантажувальні пристрої. Натяжні пристрої стрічкових конвеєрів. Приводи стрічкових конвеєрів

Опорні та відхиляючі пристрої стрічкових конвеєрів. Класифікація, устрій, головні параметри, застосування та розрахунок.

Завантажувальні та розвантажувальні пристрої. Натяжні та очисні пристрої стрічкових конвеєрів.

Класифікація, устрій, головні параметри, застосування та розрахунок.

Приводи стрічкових конвеєрів.Передача рушійної сили тертям. Рівняння Ейлера. Конструкція барабанного приводу стрічкових конвеєрів– однобарабанний, двохбарабанний та трьохбарабанний привід. Встановлення запасу зчеплення. Визначення потужності приводу. Вибір діаметрів барабанів.

Дидактичні засоби: слайди, плівки, плакати.

[2], c.285-290, [12], c.216-238, 306-313, [13], c.106-111, 125-127

[2], c.294-303, [12], c.204-216, 278-282, [13], c.118-125.

[2],   c.291-294, [12], c.112-152, [13], c.111-118.

Питання на СРС:

- Опорні пристрої.

- Роликові опори

- Вибір діаметра ролика

- Амортизуючи ролики

- Центруючи роликоопори

- Регулюючі роликоопори

- Очисні роликоопори

- Схема розміщення роликоопор.

- Відхиляючи пристрої [13], c.125-127

- Завантажувальні пристрої стрічкових конвеєрів

- Розвантажувальні пристрої стрічкових конвеєрів

- Полюсна відстань

- Барабанний розвантажувачи

- Плужковий розвантажувач

- Розрахунок динамічних навантажень в стрічці у завантажувальних пристроях конвеєра [12] с.282-289

- Очисні пристрої

- Натяжні пристрої

- Хід натяжного пристрою

- Визначення мінімального натягу стрічки

- Розрахунок ходу податливого натяжного пристрою для періоду завантаження та пуску завантаженого конвеєра [12] с.210-215

- Стрічкові конвеєри. Приводні пристрої стрічкових конвеєрів

- Передача рушійної сили тертям. Рівняння Эйлера.

- Конструкція барабанного привода стрічкових конвеєрів

- Однобарабанний привод

- Двобарабанний привод.

- Двобарабанний привод з відхиляючим роликом

- Трибарабанний привод

- Установлення запасу зчеплення.

- Визначення потужності привода.

- Вибір діаметрів барабанів

- Розрахунковий крутний момент на валу приводного барабана

- Теорія багато барабанних приводів стрічкових конвеєрів [12] с.122-136

  - Розрахунок стрічкових конвеєрів.

Визначення ширини та натягнення стрічки. Лінійна сила тяжкості насипного вантажу, ролікоопор та стрічки. Тяговий розрахунок конвеєра. Опір руху стрічки на прямолінійних ділянках. Натягнення стрічки, що збігає з відхилюючого або оборотного барабана. Натягнення стрічки збігаючої з роликової батареї. Опір руху стрічки в місці завантаження. Опір руху стрічки в місці розвантаження. Визначення окружного (тягового) зусилля і потужності приводу. Визначення додаткових зусиль при пуску конвеєра. Визначення гальмівного моменту.

Дидактичні засоби: слайди, плівки, плакати.

[2], c.303-315, [12], c.47-55, 78-92, [13], c.129-141.

Питання на СРС:

- Розрахунок стрічкових конвеєрів

- Вихідні дані

- Визначення ширини стрічки

- Наближене визначення натягу стрічки

- Лінійні сили ваги

- Експериментальне дослідження сил і коефіцієнтів опору руху стрічки  конвеєрів [12] с.55-66

- Тяговий розрахунок конвеєра

- Опір руху стрічки на прямолінійних ділянках

- Натяг стрічки, що збігає із що відхиляє або оборотного барабана

- Натяг стрічки збігаючої з роликової батареї

- Опір руху стрічки в місці завантаження

- Опір руху стрічки в місці розвантаження

- Визначення окружного (тягового) зусилля й потужності привода

- Визначення додаткових зусиль при пуску конвеєра

- Загальні питання аналізу пуску стрічкових  конвеєрів [12] с.169-192

- Визначення гальмового моменту

# ПРАКТИЧНI  ЗАНЯТТЯ

Мета проведення практичних занять – застосування теоретичних знань студентами до практичних задач розрахунку та проектування вантажопідйомних машин.

Внаслідок практичних занять студенти повинні знати:

- як складати розрахункові схеми кранових механізмів та стрічкових конвеєрів загального призначення;

- які методи розрахунку застосувати;

- як застосувати до розрахунків та проектування ЕОМ.

Студенти повинні уміти:

- користуватися довідковою літературою;

- користуватися ЕОМ (Microsoft Office– Word, Excel);

- визначати, створювати та використовувати сучасні та найбільш раціональні методики розрахунку та проектування механізмів та машин.

Теми практичних робіт приведено в таблиці.

| Розділ лекційного курсу | Тема лекційного курсу | Практична робота |
| --- | --- | --- |
| 2–3 | 2.1–3.1 | 1 Проектний розрахунок механізму підйому. Розробка габаритного ескізу механізму підйому вантажу мостового крану. (2 часа) |
| 3 | 3.1 | 2 Перевірочний розрахунок механізму підйому. (2 часа) |
| 3 | 3.2 | 3 Проектний розрахунок механізму пересування вантажного візка. (2 часа) |
| 3 | 3.2 | 4 Перевірочний розрахунок механізму пересування вантажного візка. (2 часа) |
| 5 | 5.3–5.8 | 5 Розрахунок стрічкового конвеєра. Наближений розрахунок. (2 часа) |
| 5 | 5.3–5.8 | 6 Розрахунок стрічкового конвеєра. Уточнений розрахунок. (2 часа) |

# Практичні роботи – мета, задачі та зміст.

Практична робота 1. Проектний розрахунок механізму підйому. Розробка габаритного ескізу механізму підйому вантажу мостового крану.

Мета роботи – проектування та розрахунок поліспастної системи вантажопідйомного крану. Розрахунок та проектування вантажного барабану механізму підйому. Розрахунок та вибір складових частин приводу механізму підйому. Перевірка габаритних розмірів механізму підйому та, при необхідності, заміна складових елементів механізму.

Задачі та зміст роботи:

- вибрати гакову підвіску потрібної вантажопідйомності;

- вибрати параметри вантажного поліспасту;

- виконати розрахунок та вибір вантажного канату;

- виконати розрахунок та вибір діаметрів блоків вантажного канату;

- виконати розрахунок та вибір діаметра вантажного барабану;

- вибрати схему встановлення та з'єднання вантажного барабану;

- виконати розрахунок геометричних розмірів та проектування вантажного барабану;

- виконати розрахунок та вибір привідного двигуна механізму;

- виконати розрахунок та вибір редуктору механізму;

- виконати розрахунок та вибір з’єднуючої муфти механізму;

- виконати розрахунок та вибір гальма механізму;

- виконати габаритний ескіз механізму підйому;

- виконати перевірку наявності та забезпечення потрібних розмірів зазорів між складовими елементами;

- виконати заміну складових елементів механізму, потрібні розрахунки та новий габаритний ескіз для забезпечення потрібних розмірів зазорів між складовими елементами.

Практична робота 2. Перевірочний розрахунок механізму підйому.

Мета роботи – виконати перевірку механізму підйому на працездатність та забезпечення розрахункових параметрів механізму.

Задачі та зміст роботи:

- виконати перевірку механізму підйому на час пуску;

- виконати перевірку механізму підйому на час гальмування;

- виконати перевірку двигуна механізму підйому на нагрів.

Практична робота 3. Проектний розрахунок механізму пересування вантажного візка.

Мета роботи – проектування та розрахунок механізму пересування вантажопідйомного крану.

Задачі та зміст роботи:

- визначити навантаження на приводні колеса механізму пересування вантажопідйомного крану;

- вибрати тип та діаметр колеса механізму пересування;

- визначити опір пересуванню вантажного візка;

- вибрати двигун механізму пересування;

- розрахувати та вибрати редуктор механізму пересування;

- виконати розрахунок та вибір з’єднуючої муфти механізму;

- розрахувати та вибрати гальмо механізму пересування;

Практична робота 4. Перевірочний розрахунок механізму пересування вантажного візка.

Мета роботи – виконати перевірку механізму пересування на працездатність та забезпечення розрахункових параметрів механізму.

Задачі та зміст роботи:

- виконати перевірку механізму пересування на час та умови пуску;

- виконати перевірку механізму пересування на час та умови гальмування;

- виконати перевірку двигуна механізму пересування на нагрів.

Практична робота 5. Розрахунок стрічкового конвеєра. Наближений розрахунок.

Мета роботи – розрахунок та вибір складових частин стрічкового конвеєра.

Задачі та зміст роботи:

- вибрати швидкість і виконати розрахунок та параметрів стрічки конвеєра;

- вибрати конструктивну схему та параметри роликоопор конвеєра;

- визначити загальний опір та потужність приводу;

- вибрати тип приводу;

- вибрати конвеєрну стрічку;

- вибрати діаметр приводного барабану конвеєра;

- виконати розрахунок та вибір редуктору стрічкового конвеєра;

Практична робота 6. Розрахунок стрічкового конвеєра. Уточнений розрахунок.

Мета роботи – виконати уточнений розрахунок тим самим завершивши проектування стрічкового конвеєра.

Задачі та зміст роботи:

- вибирається місце установки приводу;

- визначити натяг стрічки на ділянках конвеєра;

- побудувати діаграму натягів стрічки;

- виконати перевірку мінімального натягу стрічки;

- виконати перевірку мінімального часу пуску конвеєра;

- виконати перевірку зусилля в набігаючий на привідний барабан вітці стрічки під часу пуску конвеєра;

- виконати розрахунок та вибір гальма стрічкового конвеєра;

- виконати вибір типу та розрахунок натяжного пристрою стрічкового конвеєра.

# ІНДИВІДУАЛЬНІ  ЗАВДАННЯ

# Практичні роботи

З метою підвищення якості та глибини розробки проектування вантажопідйомного крану загального призначення, завдання на курсове проектування видається заздалегідь на практичних заняттях з дисципліни. Вхідні данні для розрахунку мостового крану загального призначення – згідно Додатка А.

# Курсове  проектування

Головним завданням дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками проектування вантажопідйомних споруд загального призначення. Ця мета досягається при виконанні студентами конструкторського проекту з розвинутими розрахунковою та графічною частинами. Проект виконується на протязі одного семестру і включає 50-60 сторінок розрахунково-пояснювальної записки та три аркуша формату А1 графічної частини.

Тематика курсових проектів ґрунтується на базі розділу теоретичного курсу "Вантажопідйомні крани загального призначення".

Тема проекту – вантажопідйомний кран загального призначення.

В розрахунково-пояснювальній записці даються загальні розрахунки крану в залежності від його технічних параметрів, приводяться проектний та перевірочні розрахунки механізмів крану, розрахунки деталей на статичну та циклічну міцність. Графічна частина складається з загального виду крана, складальних креслень механізму підйому вантажу (все на рівні вимог технічного проектування) та одного аркуша робочих креслень деталей та вузлів.

# КОНТРОЛЬНІ  ЗАХОДИ

В контрольні заходи входить:

- контрольна робота в кожному семестрі;

- залік у 12 триместрі;

- іспит у 13 триместрі.

Контрольна робота проводиться за робочим планом дисципліни.

Контрольна робота містить розрахунок механізму підйому вантажу та пересування вантажного візка мостового крану загального призначення, розрахунок стрічкового конвеєра та, при необхідності, 1-2 питань в залежності від матеріалу, що виноситься на контрольну роботу.

Контрольна робота 1. Проектний та перевірочний розрахунок механізму підйому мостового крану загального призначення. Проектний розрахунок механізму пересування вантажного візка мостового крану загального призначення.

Контрольна робота 2. Перевірочний розрахунок механізму пересування вантажного візка мостового крану загального призначення. Наближений та перевірочний розрахунок стрічкового конвеєра.

Вхідні данні для розрахунку механізму підйому вантажу та пересування вантажного візка мостового крану загального призначення – згідно Додатка А.

Питання для контролю знань з теоретичного матеріалу викладені у конспекті лекцій та Додатку Б.

Відповідь викладається письмово з зображенням схем, формул та їх поясненнями.

Критерії оцінювання контрольної роботи з дисципліни викладені Додатку В.

Іспит студент складає після захисту контрольної роботи.

Квиток іспиту містить три питання теоретичного характеру. Кожне питання відображає матеріал окремого (або декількох) розділу курсу.

# САМОСТІЙНА РОБОТА

Під час самостійної роботи студенти вивчають як матеріал аудиторних занять курсу, так і питання винесенні на самостійне вивчення.

Самостійна робота планується на кожну годину аудиторного часу і на питання винесенні на самостійне вивчення.

Питання винесенні на самостійне вивчення викладені у конспекті лекцій.

Розподіл часу самостійної роботи виконується згідно плану навчального процесу та робочого плану дисципліни.

Загальний розподіл часу самостійної роботи

| Триместр | Найменування виду самостійної роботи | Потрібний час, години | Методична література |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Підготовка до лекцій | 12 | П.7.1 |
|  | Підготовка до практичних занять | 8 | П.7.1 |
|  | Самостійне вивчення матеріалу | 41 |  |
|  | Виконання контрольної роботи | 15 | П.7.1 |
|  | Підготовка до ЗКР | 4 | П.7.1 |
|  | Підготовка до заліку | 4 | П.7.1 |
|  | Разом: | 84 |  |
| 13 | Підготовка до лекцій | 8 | П.7.1 |
|  | Підготовка до практичних занять | 4 | П.7.1 |
|  | Самостійне вивчення матеріалу | 44 |  |
|  | Виконання контрольної роботи | 15 | П.7.1 |
|  | Підготовка до ЗКР | 4 | П.7.1 |
|  | Підготовка до екзамену | 15 | П.7.1 |
|  | Разом: | 90 |  |
|  | Загальне: | 174 |  |

Під час самостійної роботи студенти звертаються до літератури теоретичного курсу та допоміжної методичної літератури в разі необхідності.

Питання для контролю та самоконтролю знань з теоретичного матеріалу викладені у конспекті лекцій та Додатку Б.

# НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Навчально-методичні матеріали застосовуються при вивченні теоретичного курсу дисципліни та проведенні:

- практичних занять;

- курсового проектування.

# Література теоретичного курсу

- Александров, М.П. Грузоподъемные машины/ М.П. Александров. – М.: Высшая школа, 2000. – 410 с. – ISBN 000-000-000-0.

- Иванченко, Ф.К. Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин/ Ф.К. Иванченко. – К.: Вища школа, 1988. – 424 с. – ISBN 000-000-000-0.

- Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів: НПАОП 0.00–1.01–07: затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 18.06.2007 № 132.– К.: Основа, П68 2007, – 312 с. –ISBN 978–966–699–274–4.

- Казак, С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин/ С.А. Казак. – М.: Высшая школа, 1989. – 465 с. – ISBN 000-000-000-0.

- Гайдамака, В.Ф. Грузоподъемные машины: ученик/ В.Ф. Гайдамака.– К.: Вища школа, 1989.– 328 с. – ISBN 000-000-000-0.

- Гохберг, М.М. Справочник по кранам: В2 т. т.1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций / В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.–М.: Машиностроение, 1988. - 536 с: ил. – ISBN 000-000-000-0.

- Гохберг, М.М. Справочник по кранам: В 2 т. Т.2. Характеристики и конструктивные схемы кранов. Крановые механизмы, их детали и узлы. Техническая эксплуатация кранов. /В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.- Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1988. -559 с.: ил. – ISBN 000-000-000-0.

- Ушаков, П.Н. Краны и лифты промышленных предприятий. Справочник.  П.Н. Ушаков, М.Г. Бродский.–  М.: Металлургия, 1974.– 352 с. – ISBN 000-000-000-0.

- Вайсон, А.А. Крановые грузозахватные устройства: Справочник / А.А. Вайсон, А.Ф. Андреев:– М.: Машиностроение, 1982.-304 с., ил.– ISBN 000–000–000–0.

- Федосеев, В.Н. Приборы и устройства безопасности грузоподъёмных машин: Справочник/ В.Н. Федосеев.– М: Машиностроение, 1990.– 320 с. – ISBN 000-000-000-0.

- Маковский, А.М. Расчеты крановых механизмов с применением электронных таблиц EXCEL / А.М. Маковский, П.Ф. Лях, И.А. Лукьянов – Краматорск: Изд-во ДГМА, 2003. – 176 с.– ISBN 000–000–000–0.

- Шахмейстер, Л.Г. Теория и расчет ленточных конвейеров/ Шахмейстер Л.Г., Дмитриев В.Г.– М.: Машиностроение, 1987. - 336 с.– ISBN 000–000–000–0.

- Спиваковский, А.О. Транспортирующие машины/ А.О. Спиваковский, В.К. Дьячков.– М.: Машиностроение, 1983. –487 с.– ISBN 000–000–000–0.

- Кузьмин, А.В. Справочник по расчётам механизмов подъемно-транспортних машин/ А.В. Кузьмин,  Ф.Л. Марон.– 2-е изд.; переаб.  и доп. —Минск: Высшая школа, 1983. - 350с. – ISBN 000–000–000–0.

- Зенков, Р.Л. Машины непрерывного транспорта/ Р.Л. Зенков, И.И. Ивашков, Л.Н. Колобов. – М.: Машиностроение, 1987. – 432 с. – ISBN 000–000–000–0.

- Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка" Укладач І.О. Рагулін. – Краматорськ: ДДМА, 2011. – С. 52. – ISBN 000–000–000–0.

Робочу програму склав 
старший викладач	І.О. Рагулін

Додаток А

Вхідні данні до проектування мостового крану загального призначення

| № п/п | Вариант | Вантажопідйомність | Швидкість підйому | Висота підйому | Швидкість візка | Прогін крану | Швидкість крану | Режим роботи: |  | Ток | Напруга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | крану | мех-мів |  |  |
|  |  | т | м/с | м | м/с | м | м/с |  |  |  | V |
| 1 | 1 | 5.0 | 0.16 | 5 | 0.40 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 2 | 2 | 5.0 | 0.16 | 10 | 0.40 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 3 | 1 | 5.0 | 0.16 | 16 | 0.40 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 4 | 1 | 5.0 | 0.16 | 18 | 0.40 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 5 | 3 | 5.0 | 0.18 | 8 | 0.50 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 6 | 1 | 5.0 | 0.18 | 9 | 0.50 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 7 | 2 | 5.0 | 0.18 | 12 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 8 | 1 | 5.0 | 0.18 | 14 | 0.50 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 9 | 1 | 5.0 | 0.25 | 10 | 0.56 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 10 | 4 | 5.0 | 0.25 | 9 | 0.56 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 11 | 3 | 5.0 | 0.25 | 12 | 0.56 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 12 | 2 | 5.0 | 0.25 | 16 | 0.56 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 13 | 2 | 5.0 | 0.32 | 8 | 0.71 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 14 | 3 | 5.0 | 0.32 | 10 | 0.71 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 15 | 4 | 5.0 | 0.32 | 14 | 0.71 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 16 | 3 | 5.0 | 0.32 | 20 | 0.71 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 17 | 4 | 5.0 | 0.36 | 8 | 0.80 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 18 | 4 | 5.0 | 0.36 | 18 | 0.80 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 19 | 5 | 5.0 | 0.36 | 14 | 0.80 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 20 | 5 | 5.0 | 0.36 | 20 | 0.80 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 21 | 6 | 8.0 | 0.32 | 10 | 0.40 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 22 | 7 | 8.0 | 0.32 | 14 | 0.40 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 23 | 1 | 8.0 | 0.32 | 9 | 0.40 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 24 | 1 | 8.0 | 0.32 | 16 | 0.40 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 25 | 8 | 8.0 | 0.40 | 18 | 0.63 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 26 | 9 | 8.0 | 0.40 | 16 | 0.63 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 27 | 2 | 8.0 | 0.40 | 16 | 0.63 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 28 | 1 | 8.0 | 0.40 | 32 | 0.63 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 29 | 10 | 10.0 | 0.16 | 14 | 0.40 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 30 | 11 | 10.0 | 0.16 | 18 | 0.40 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 31 | 12 | 10.0 | 0.16 | 14 | 0.40 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 32 | 2 | 10.0 | 0.16 | 20 | 0.40 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 33 | 13 | 10.0 | 0.18 | 16 | 0.50 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 34 | 1 | 10.0 | 0.18 | 20 | 0.50 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 35 | 1 | 10.0 | 0.18 | 14 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 36 | 2 | 10.0 | 0.18 | 18 | 0.50 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 37 | 14 | 10.0 | 0.20 | 9 | 0.56 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 38 | 15 | 10.0 | 0.20 | 20 | 0.56 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 39 | 3 | 10.0 | 0.20 | 18 | 0.56 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 40 | 3 | 10.0 | 0.20 | 18 | 0.56 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 41 | 16 | 10.0 | 0.25 | 14 | 0.63 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 42 | 17 | 10.0 | 0.25 | 16 | 0.63 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 43 | 4 | 10.0 | 0.25 | 16 | 0.63 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 44 | 1 | 10.0 | 0.25 | 40 | 0.63 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 45 | 18 | 10.0 | 0.32 | 14 | 0.71 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 46 | 19 | 10.0 | 0.32 | 20 | 0.71 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 47 | 1 | 10.0 | 0.32 | 25 | 0.71 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 48 | 2 | 10.0 | 0.32 | 25 | 0.71 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 49 | 20 | 10.0 | 0.40 | 16 | 0.80 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 50 | 1 | 10.0 | 0.40 | 25 | 0.80 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 51 | 2 | 10.0 | 0.40 | 25 | 0.80 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 52 | 1 | 10.0 | 0.40 | 40 | 0.80 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 53 | 1 | 12.5 | 0.16 | 12 | 0.28 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 54 | 1 | 12.5 | 0.16 | 10 | 0.28 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 55 | 3 | 12.5 | 0.16 | 14 | 0.28 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 56 | 4 | 12.5 | 0.16 | 24 | 0.28 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 57 | 21 | 12.5 | 0.18 | 12 | 0.32 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 58 | 5 | 12.5 | 0.18 | 20 | 0.32 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 59 | 6 | 12.5 | 0.18 | 14 | 0.32 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 60 | 5 | 12.5 | 0.18 | 24 | 0.32 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 61 | 2 | 12.5 | 0.20 | 9 | 0.40 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 62 | 4 | 12.5 | 0.20 | 20 | 0.40 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 63 | 5 | 12.5 | 0.20 | 16 | 0.40 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 64 | 1 | 12.5 | 0.20 | 24 | 0.40 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 65 | 22 | 12.5 | 0.25 | 12 | 0.50 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 66 | 7 | 12.5 | 0.25 | 16 | 0.50 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 67 | 8 | 12.5 | 0.25 | 16 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 68 | 2 | 12.5 | 0.25 | 24 | 0.50 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 69 | 23 | 12.5 | 0.32 | 12 | 0.56 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 70 | 9 | 12.5 | 0.32 | 20 | 0.56 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 71 | 10 | 12.5 | 0.32 | 16 | 0.56 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 72 | 2 | 12.5 | 0.32 | 30 | 0.56 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 73 | 11 | 12.5 | 0.40 | 20 | 0.63 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 74 | 12 | 12.5 | 0.40 | 20 | 0.63 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 75 | 2 | 12.5 | 0.40 | 16 | 0.63 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 76 | 3 | 12.5 | 0.40 | 40 | 0.63 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 77 | 13 | 12.5 | 0.45 | 22.5 | 0.71 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 78 | 3 | 12.5 | 0.45 | 20 | 0.71 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 79 | 4 | 12.5 | 0.45 | 16 | 0.71 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 80 | 4 | 12.5 | 0.45 | 30 | 0.71 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ~ |  |
| 81 | 2 | 16.0 | 0.16 | 9 | 0.40 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 82 | 3 | 16.0 | 0.16 | 10 | 0.40 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 83 | 1 | 16.0 | 0.16 | 16 | 0.40 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 84 | 3 | 16.0 | 0.16 | 20 | 0.40 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 85 | 24 | 16.0 | 0.18 | 9 | 0.50 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 86 | 25 | 16.0 | 0.18 | 12 | 0.50 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 87 | 14 | 16.0 | 0.18 | 14 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 88 | 3 | 16.0 | 0.18 | 24 | 0.50 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 89 | 4 | 16.0 | 0.20 | 9 | 0.56 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 90 | 2 | 16.0 | 0.20 | 14 | 0.56 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 91 | 1 | 16.0 | 0.20 | 24 | 0.56 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 92 | 4 | 16.0 | 0.20 | 22.5 | 0.56 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 93 | 1 | 16.0 | 0.23 | 9 | 0.63 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 94 | 6 | 16.0 | 0.25 | 14 | 0.63 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 95 | 1 | 16.0 | 0.25 | 24 | 0.63 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 96 | 5 | 16.0 | 0.25 | 25 | 0.63 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 97 | 3 | 20.0 | 0.16 | 8 | 0.40 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 98 | 2 | 20.0 | 0.16 | 8 | 0.40 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 99 | 2 | 20.0 | 0.16 | 14 | 0.40 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 100 | 5 | 20.0 | 0.16 | 16 | 0.40 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 101 | 5 | 20.0 | 0.18 | 8 | 0.50 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 102 | 1 | 20.0 | 0.18 | 20 | 0.50 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 103 | 1 | 20.0 | 0.18 | 14 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 104 | 6 | 20.0 | 0.18 | 18 | 0.50 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 105 | 6 | 20.0 | 0.20 | 8 | 0.56 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 106 | 2 | 20.0 | 0.20 | 10 | 0.56 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 107 | 2 | 20.0 | 0.20 | 18 | 0.56 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 108 | 1 | 20.0 | 0.20 | 18 | 0.56 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 109 | 3 | 20.0 | 0.25 | 10 | 0.63 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 110 | 4 | 20.0 | 0.25 | 10 | 0.63 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 111 | 3 | 20.0 | 0.25 | 16 | 0.63 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 112 | 2 | 20.0 | 0.25 | 20 | 0.63 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 113 | 7 | 20.0 | 0.32 | 14 | 0.71 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 114 | 1 | 20.0 | 0.32 | 10 | 0.71 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 115 | 3 | 20.0 | 0.32 | 25 | 0.71 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 116 | 4 | 20.0 | 0.32 | 22 | 0.71 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ~ |  |
| 117 | 3 | 25.0 | 0.16 | 8 | 0.50 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 118 | 2 | 25.0 | 0.16 | 9 | 0.50 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 119 | 4 | 25.0 | 0.16 | 14 | 0.50 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 120 | 5 | 25.0 | 0.16 | 20 | 0.50 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 121 | 5 | 25.0 | 0.18 | 9 | 0.56 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 122 | 6 | 25.0 | 0.18 | 10 | 0.56 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 123 | 5 | 25.0 | 0.18 | 14 | 0.56 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 124 | 6 | 25.0 | 0.18 | 18 | 0.56 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 125 | 7 | 25.0 | 0.20 | 9 | 0.63 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 126 | 8 | 25.0 | 0.20 | 10 | 0.63 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 127 | 1 | 25.0 | 0.20 | 14 | 0.63 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 128 | 7 | 25.0 | 0.20 | 18 | 0.63 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 129 | 3 | 25.0 | 0.25 | 10 | 0.71 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 130 | 9 | 25.0 | 0.25 | 7 | 0.71 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 131 | 1 | 25.0 | 0.25 | 16 | 0.71 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 132 | 8 | 25.0 | 0.25 | 18 | 0.71 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 133 | 4 | 25.0 | 0.32 | 14 | 0.80 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 134 | 9 | 25.0 | 0.32 | 20 | 0.80 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 135 | 10 | 25.0 | 0.32 | 25 | 0.80 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 136 | 11 | 25.0 | 0.32 | 25 | 0.80 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 137 | 10 | 28.0 | 0.16 | 9 | 0.60 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 138 | 11 | 28.0 | 0.16 | 18 | 0.60 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 139 | 2 | 28.0 | 0.16 | 14 | 0.60 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 140 | 12 | 28.0 | 0.16 | 20 | 0.60 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 141 | 7 | 32.0 | 0.10 | 6 | 0.40 | 22.5 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 142 | 6 | 32.0 | 0.10 | 14 | 0.40 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 143 | 3 | 32.0 | 0.10 | 18 | 0.40 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 144 | 1 | 32.0 | 0.10 | 20 | 0.40 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 145 | 12 | 32.0 | 0.16 | 8 | 0.50 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 146 | 6 | 32.0 | 0.16 | 12.5 | 0.50 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 147 | 13 | 32.0 | 0.16 | 14 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 148 | 1 | 32.0 | 0.16 | 18 | 0.50 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 149 | 5 | 32.0 | 0.18 | 8 | 0.56 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 150 | 7 | 32.0 | 0.18 | 12.5 | 0.56 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 151 | 14 | 32.0 | 0.18 | 18 | 0.56 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 152 | 2 | 32.0 | 0.18 | 18 | 0.56 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 153 | 13 | 32.0 | 0.20 | 14 | 0.63 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 154 | 8 | 32.0 | 0.20 | 14 | 0.63 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 155 | 2 | 32.0 | 0.20 | 16 | 0.63 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 156 | 3 | 32.0 | 0.20 | 20 | 0.63 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 157 | 7 | 32.0 | 0.25 | 14 | 0.71 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 158 | 3 | 32.0 | 0.25 | 18 | 0.71 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 159 | 15 | 32.0 | 0.25 | 16 | 0.71 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 160 | 4 | 32.0 | 0.25 | 24 | 0.71 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 161 | 16 | 32.0 | 0.32 | 16 | 0.80 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 162 | 17 | 32.0 | 0.32 | 25 | 0.80 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 163 | 18 | 32.0 | 0.32 | 18 | 0.80 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 164 | 5 | 32.0 | 0.32 | 22.5 | 0.80 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 165 | 1 | 40.0 | 0.13 | 7 | 0.32 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 166 | 4 | 40.0 | 0.13 | 12 | 0.32 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 167 | 6 | 40.0 | 0.13 | 14 | 0.32 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 168 | 7 | 40.0 | 0.13 | 20 | 0.32 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 169 | 14 | 40.0 | 0.14 | 8 | 0.50 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 170 | 9 | 40.0 | 0.14 | 12 | 0.50 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 171 | 4 | 40.0 | 0.14 | 14 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 172 | 8 | 40.0 | 0.14 | 18 | 0.50 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 173 | 2 | 40.0 | 0.16 | 9 | 0.56 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 174 | 5 | 40.0 | 0.16 | 12 | 0.56 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 175 | 1 | 40.0 | 0.16 | 18 | 0.56 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 176 | 9 | 40.0 | 0.16 | 18 | 0.56 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 177 | 6 | 50.0 | 0.14 | 10 | 0.20 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 178 | 19 | 50.0 | 0.14 | 14 | 0.20 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 179 | 10 | 50.0 | 0.14 | 20 | 0.20 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 180 | 11 | 50.0 | 0.14 | 20 | 0.20 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 181 | 20 | 50.0 | 0.16 | 16 | 0.40 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 182 | 21 | 50.0 | 0.16 | 20 | 0.40 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |
| 183 | 12 | 50.0 | 0.16 | 18 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М | ~ | 380 |
| 184 | 0 | 50.0 | 0.16 | 24 | 0.40 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М | ~ | 380 |
| 185 | 13 | 50.0 | 0.25 | 14 | 0.50 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М | ~ | 380 |
| 186 | 14 | 50.0 | 0.25 | 20 | 0.50 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М | ~ | 380 |

Додаток Б

Питання для контролю та самоконтролю

- Загальні відомості про вантажопідйомні машини. Класифікація вантажопідйомних машин по типах та конструкції.

- Роль і призначення вантажопідйомних машин.

- Що відноситься до машин циклічної дії.

- Що відноситься до машин безперервної дії.

- Домкрати визначення і класифікація по конструкції.

- Лебідки визначення і класифікація.

- Шпилі особливості конструкції і призначення.

- Талі – особливості конструкції і призначення.

- Підйомники особливості конструкції і класифікація.

- Кран вантажопідйомний визначення.

- Вантажопідйомні крани класифікація за конструктивним виконанням.

- Кран мостового типу – визначення.

- Кран кабельного типу – визначення.

- Кран стріловидного типу – визначення.

- Кран консольний – визначення.

- Кран портальний – визначення.

- Кран баштовий – визначення.

- Кран гаковий – визначення.

- Кран грейферний – визначення.

- Кран магнітний – визначення.

- НПАОП 0.00–1.01–07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів – призначення та область застосування.

- Розрахунок вантажопідйомних машин (загальні положення).

- Вантажопідйомність крана – визначення.

- Вантажопідйомність нетто – визначення.

- Вантажопідйомність проміжна (на канатах)– визначення.

- Корисна вантажопідйомність – визначення.

- Чим характеризується клас використання крану.

- Чим характеризується клас навантаження крану.

- Вітрове навантаження неробочого стану – визначення.

- Вітрове навантаження робочого стану – визначення.

- Нормальне навантаження робочого стану – визначення.

- Максимальне робоче навантаження – визначення.

- Навантаження неробочого стану – визначення.

- Динамічні навантаження у кранах – причини виникнення та етапи розрахунку.

- Коефіцієнти запасу міцності – їх склад і якими документами регламентуються.

- Елементи вантажопідйомних машин. Вантажозахватні пристрої.

- Грейфер – призначення і взаємодія з вантажем.

- Вантажні скоби, гаки – призначення і взаємодія з вантажем.

- Кліщові та ексцентрикові захвати – призначення і взаємодія з вантажем.

- Вантажні гаки – класифікація по конструкції.

- Вантажні гаки – матеріалу з якого вони виготовляються.

- Вантажні гаки – спосіб їх виготовлення.

- Вантажні гаки – розрахункові перетини.

- Вантажні гаки – форма поперечного перетину.

- Гакові підвіски – класифікація по конструкції.

- Вантажні петлі – класифікація по конструкції.

- Конструкція кліщового захоплювача для штучних вантажів.

- Конструкція ексцентрикового захоплювача для штучних вантажів.

- Грейфери – класифікація по конструкції.

- Принцип роботи одноканатного грейфера.

- Принцип роботи двохканатного грейфера.

- Особливості розрахунку і конструювання грейфера.

- Вакуумні захоплення – класифікація по конструкції.

- Контейнери – визначення і призначення.

- Спредери – визначення і призначення.

- Елементи вантажопідйомних машин. Гнучкі вантажні і тягові елементи.

- Маркування канату – чим відрізняються ЛК-О і ТК-О.

- Маркування канату – чим відрізняються ЛК-О і ЛК-Р.

- Маркування канату – чим відрізняються ЛК-О і ЛК-РО.

- Яку групу класифікації (режиму роботи) механізму слід приймати для вибору коефіцієнта використовування канатів Zp при розрахунку канатів, що працюють в небезпечних умовах (транспортування розплавленого металу, шлаку, отруйних і вибухових речовин).

- Яку групу класифікації (режиму роботи) механізму слід приймати для вибору коефіцієнта використовування канатів Zp при розрахунку канатів, призначених для підіймання працівників.

- Закріплення кінця сталевих канатів гвинтовими затискачами – конструкція.

- Мінімальна кількість гвинтових затисків згідно нормам при кріпленні кінців каната гвинтовими затисками.

- Закріплення кінця сталевих канатів заплітанням – конструкція.

- Закріплення кінця сталевих канатів коушем із заливкою – конструкція.

- Закріплення кінця сталевих канатів опресовкою – конструкція.

- Закріплення кінця сталевих канатів клиновим затискачем – конструкція.

- Вантажні ланцюги – достоїнства і недоліки.

- Вантажні ланцюги – класифікація по конструкції.

- Вантажні зварні ланцюги – класифікація по ступеню точності.

- Вантажні пластинчаті ланцюги – достоїнства і недоліки.

- Елементи вантажопідйомних машин. Блоки і поліспасти.

- Блоки – призначення і класифікація за способом виготовлення.

- Блоки – матеріал для виготовлення.

- Відхиляючий блок – призначення.

- Зрівняльний блок – призначення.

- Підтримуючий блок – призначення.

- Приводний блок – призначення.

- Приводний блок – співвідношення натягнення в набігаючій і збігаючій гілках канату.

- Приводний блок – способи підвищення передаваного крутного моменту.

- Нерухомий блок – призначення.

- Залежно від чого вибирається діаметр блоків і барабанів.

- Якою залежністю зв'язані швидкості руху набігаючої і збігаючої гілки при оббіганні канатом нерухомого блоку

- Якою залежністю зв'язані швидкості руху набігаючої і збігаючої гілки при оббіганні канатом рухомого блоку

- Поліспасти – визначення і призначення.

- Кратність поліспаста – визначення.

- К. П. Д. блоків відхиляючих – чинники що роблять вплив, їх природа.

- К. П. Д. нерухомого блока формула.

- К. П. Д. поліспаста – формула.

- Складність поліспаста – визначення.

- Одинарні поліспаста – визначення.

- Подвійні поліспасти – визначення.

- Конструкція приводної зірочки для зварних і пластинчатих ланцюгів.

- Елементи вантажопідйомних машин. Вантажні барабани.

- Що дають канавки, нарізані на поверхні барабана (по гвинтовій лінії).

- Умова установки реборд на барабани з канавками, призначені для одношарової навивки двох гілок каната здвоєних поліспастів.

- Умова установки реборд на гладкі барабани і барабани з канавками, призначені для багатошарової навивки каната.

- Умова установки реборд на барабани з канавками, призначені для одношарової навивки однієї гілки каната.

- На яку висоту повинна підійматися над верхнім шаром навитого каната реборда барабана.

- На яку висоту повинна підійматися над верхнім шаром навитого ланцюга реборда барабана.

- З якої умови визначаються допустимі кути відхилення каната на барабані.

- Кількість недоторканних витків на барабані і їх призначення.

- Які прочностні розрахунки виконуються для барабана завдовжки менше трьох діаметрів.

- Які прочностні розрахунки виконуються для барабана завдовжки більше трьох діаметрів.

- Мінімальна товщина стінки литого барабана з умов технології виготовлення литих барабанів.

- Способи кріплення каната на барабані.

- Мінімальна кількість встановлюваних планок при кріпленні каната планками, що притискують канат до барабана.

- Елементи вантажопідйомних машин. Зупини і гальма.

- Зупини – визначення і класифікація по конструкції.

- Зупини – конструкції хропіння і принцип дії.

- Храпові зупин – як розраховують кромки зуба колеса і собачки.

- Роликові зупини – конструкції і принцип дії.

- Одноколодкові гальма – область застосування.

- Двоколодокові гальма – конструкції і принцип дії.

- Що використовуються як замикаючий пристрій (приводу системи важеля гальма).

- Що використовуються як розмикаючий пристрій (приводу системи важеля гальма).

- Стрічкові гальма – конструкції і принцип дії.

- Дискові гальма – конструкції і принцип дії.

- Конічні гальма – конструкції і принцип дії.

- Гальмівні пристрої для регулювання швидкості – конструкції і принцип дії.

- Відцентровий дисковий гальма – конструкції і принцип дії.

- Гідравлічні гальма – конструкції і принцип дії.

- Порошкові електромагнітні гальма – конструкції і принцип дії.

- Елементи вантажопідйомних машин. Ходові колеса і рейки.

- Класифікація ходових коліс кранів по конструкції.

- Класифікація ходових коліс кранів за формою поверхні.

- Умови застосування одноребордних ходових коліс.

- Умови застосування безребордних ходових коліс.

- Виготовлення ходових коліс – способи і матеріал.

- Виготовлення ходових коліс – види термообробки.

- Розрахунок ходових коліс.

- Визначення максимального навантаження на ходове колесо мостового крана

- Визначення максимального навантаження на ходове колесо поворотного крана

- Підвізкові і підкранові рейки – типи.

- Способи закріплення рейки від поперечного і подовжнього зсуву.

- Привід вантажопідйомних машин.

- Типи приводу, вживані у вантажопідйомних машинах.

- Ручний привод – конструкція і область застосування.

- Електричний привод – конструкція і область застосування.

- Електричний привод – вживані електродвигуни.

- Двигуни постійної струму – достоїнства і недоліки.

- Двигуни з коротозамкнутим ротором – достоїнства і недоліки.

- Двигуни з фазним ротором – достоїнства і недоліки.

- Двигуни з коротозамкнутим ротором – способи регулювання швидкості.

- Двигуни з фазним ротором способи регулювання швидкості.

- Робота електродвигуна в руховому режимі роботи.

- Робота електродвигуна в гальмівному режимі роботи.

- Тривалий режим нагріву електродвигуна – визначення.

- Короткочасний режим нагріву електродвигуна – визначення.

- Повторно-короткочасний режим нагріву електродвигуна – визначення.

- Гідравлічний привод – конструкція і область застосування.

- Гідравлічний привод – достоїнства і недоліки.

- Механізми вантажопідйомних машин. Механізм підйому вантажу.

- Способи з'єднання валів електродвигунів з швидкохідними валами редукторів.

- Способи з'єднання тихохідних валів редукторів з барабанами.

- Рекомендації для з'єднання валів зубчатими муфтами.

- З'єднання валів зубчатими муфтами – достоїнства і недоліки.

- Рекомендації для з'єднання валів пружними втулково-пальцевими муфтами.

- З'єднання валів пружними втулково-пальцевими муфтами – достоїнства і недоліки.

- Умови вибору сполучних муфт.

- Де необхідно розташовувати гальмівний шків механізму підйому вантажу.

- Коли рекомендується розміщувати гальмівний шків не на напівмуфті з'єднання двигуна з редуктором, а на іншій стороні редуктора механізму підйому.

- Види з'єднань барабана з редуктором.

- Умова вибору складності поліспаста – а і його кратності – m.

- Умова вибору крюковой підвіски.

- Умова вибору номінальної потужності двигуна механізму підйому з каталога по необхідній потужності.

- Умова вибору редуктора механізму підйому.

- Умова вибору гальма механізму підйому з каталогу по необхідному гальмівному моменту.

- Прискорення, що рекомендуються, для механізму підйому.

- Особливості кранів, обладнаних вантажним електромагнітом.

- Особливості кранів, обладнаних двохканатними грейферами.

- Механізми вантажопідйомних машин. Механізми пересування вантажопідйомних кранів і вантажних візків..

- Механізми пересування – класифікація по приводному елементу.

- Основні кінематичні схеми механізмів пересування мостових кранів.

- Кінематичні схеми механізмів пересування вантажних візків.

- Складові опору пересуванню від сил тертя.

- Які параметри визначають величину опору пересуванню від вітрового навантаження.

- Які параметри визначають величину опору пересуванню від сил інерції.

- Які параметри визначають величину опору пересуванню від розгойдування вантажу.

- Умова вибору електродвигуна механізму пересування з каталогу по необхідній потужності.

- Умова вибору гальма механізму пересування з каталогу по необхідному гальмівному моменту.

- При яких навантаженнях на кран перевіряється відсутність ковзання ("юза") коліс.

- При яких навантаженнях на кран виконується перевірка мінімального часу пуску механізму пересування на відсутність пробуксувала ходових коліс.

- З яких умов визначається максимальний час пуску механізму пересування з вантажем для кранів і візків

- Механізми пересування з гнучкою тягою.

- Механізми пересування з гнучкою тягою – конструкція і умови застосування.

- Механізми пересування з гнучкою тягою – вплив вантажного каната на величину опору переміщенню візка.

- Механізми пересування з гнучкою тягою – застосуванні фрикційного приводу.

- Механізми пересування з гнучкою тягою – достоїнства і недоліки.

- Конструкція і призначення упорів і буферів.

- Конструкція і призначення кінцевих вимикачів.

- Конструкція і призначення протиугінних пристроїв.

- Конструкція і призначення упорів і буферів, кінцевих вимикачів, протиугінних пристроїв.

- Механізми вантажопідйомних машин. Механізм зміни вильоту вантажу.

- Механізми зміни вильоту – призначення і класифікація.

- Механізми зміни вильоту стріли з гнучким зв'язком (із застосуванням канатного поліспаста)– конструкція і умови застосування.

- Механізми зміни вильоту стріли з жорстким зв'язком – конструкція і умови застосування.

- Де необхідно розташовувати гальмівний шків механізму зміни вильоту стріли.

- Умова вибору гальма механізму зміни вильоту стріли з каталогу по необхідному гальмівному моменту.

- Механізми зміни вильоту, що забезпечують горизонтальне переміщення вантажу – призначення і конструкція.

- Механізми вантажопідйомних машин. Механізм повороту кранів.

- Механізм повороту крана – призначення і конструкції.

- Складові опору повороту крана на колоні, що обертається.

- Складові опору повороту крана на нерухомій колоні.

- Умови для визначення ваги противаги.

- Кількість катків нижньої опори механізму повороту крана на нерухомій колоні залежно від наявності противаги.

- Опорно-поворотні пристрої на поворотному колі – призначення і конструкції.

- Умова вибору гальма механізму повороту з каталогу по необхідному гальмівному моменту.

- Типи редукторів вживані в механізмі повороту.

- Запобіжні пристрої в приводі механізму повороту крана – призначення і конструкції.

- Конструкція і особливості розрахунку вантажопідйомних кранів. Крани мостового типу.

- Мостові крани – призначення і конструкція.

- Однобалочні мостові крани – призначення і конструкція.

- Двохбалочні мостові крани – призначення і конструкція.

- Візки кранів – призначення і конструкція.

- Козлині крани – призначення і конструкція.

- Козлині крани – конструкція опор.

- Протиугінні пристрої – призначення і конструкція.

- Чинники враховуються при розрахунку протиугінних пристроїв.

- Стійкість козлових кранів.

- Крани поворотні (стріловидні і консольні).

- Тип опорно-поворотних пристроїв поворотних кранів.

- Класифікація кранів на колоні по типу колон.

- Конструкція опор стаціонарного поворотного крана на колоні, що обертається.

- Конструкція опор стаціонарного поворотного крана на нерухомій колоні.

- Умова для визначення опорної площі фундаментної плити стаціонарного поворотного крана.

- Умова для визначення ваги фундаменту стаціонарного поворотного крана.

- Умова для визначення розмірів підошви фундаменту стаціонарного поворотного крана.

- Облік впливу грунту, що підпирає фундамент по його бічних поверхнях.

- Конструкція кулькового і роликового опорно-поворотного пристрою.

- Конструкція колісного опорно-поворотного пристрою.

- Конструкція каткового опорно-поворотного пристрою.

- Достоїнства і недоліки баштових кранів.

- Класифікація баштових кранів.

- Якими запобіжними пристроями оборудуються баштові крани.

- Портальні крани – визначення. Особливості портальних кранів.

- Автомобільні крани – призначення і особливості конструкції.

- Пневмоколісні крани – призначення і особливості конструкції.

- Гусеничні крани – призначення і особливості конструкції.

- Вантажна стійкість – визначення.

- Навантаження, що враховуються при розрахунку вантажної стійкості кранів.

- Коефіцієнт вантажної стійкості крана – визначення.

- Положення стріли, при яких повинна бути забезпечений вантажна стійкість крана.

- Виліт стріли, при якому виконують розрахунок вантажної стійкості крана.

- Власна стійкість – визначення.

- Навантаження, що враховуються при розрахунку власної стійкості кранів.

- Коефіцієнт власної стійкості крана – визначення.

- Машини безперервного транспорту. Загальні відомості і класифікація.

- Машини безперервного транспорту – визначення і призначення.

- Укрупнена класифікація транспортуючих машин безперервної дії.

- Основні властивості вантажів, що транспортуються.

- Загальні критерії вибору транспортуючої машини.

- Технічні чинники вибору транспортуючої машини.

- Економічні чинники вибору транспортуючої машини.

- Основні напрями перспективного розвитку сучасних транспортуючих машин.

- Загальна теорія транспортуючих машин

- Технічна (розрахункова, паспортна) продуктивність машин безперервного транспорту – визначення.

- Експлуатаційна (фактичне вироблення) продуктивність машин безперервного транспорту – визначення.

- Узагальнений коефіцієнт опору – визначення і характеристика.

- Загальна теорія транспортуючих машин

- Конструкція конвеєрів з гнучким тяговим елементом.

- Які частини конвеєра називаються тяговими елементами.

- Які частини конвеєра називаються несучими елементами.

- Які вимоги пред'являється до несучих тягових елементів конвеєрів.

- Стрічкові конвеєри. Класифікація.

- Основні напрями розвитку стрічкових конвеєрів.

- Елементи стрічкових конвеєрів. Конвеєрні стрічки.

- Основні вимоги пред'являються до конвеєрної стрічки.

- Класифікація конвеєрних стрічок.

- Гумовотканинні стрічки – конструкція.

- Гумовотросові стрічки – конструкція.

- Сталева обрезинена стрічка – конструкція.

- Гумовотканинні стрічки – способи з'єднання кінців стрічки.

- Гумовотросові стрічки – способи з'єднання кінців стрічки.

- Сталева обрезинена стрічка – способи з'єднання кінців стрічки.

- Шляхи підвищення терміну служби стрічок.

- Елементи стрічкових конвеєрів. Опорні і відхиляючі пристрої.

- Опорні пристрої стрічкових конвеєрів – типи.

- Роликові опори – конструкція і призначення.

- Умови вибору діаметра ролика опори.

- Амортизуючи ролики – конструкція і призначення.

- Центруючи роликоопори – конструкція і призначення.

- Регулюючі роликоопори – конструкція і призначення.

- Очисні роликоопори – конструкція і призначення.

- Відхилюючи пристрої – конструкція і призначення.

- Елементи стрічкових конвеєрів. Завантажувальні, розвантажувальні і натяжні пристрої

- Завантажувальні пристрої стрічкових конвеєрів – призначення і конструкція.

- Опори і навантаження, що враховуються при розрахунку завантажувальних пристроїв стрічкових конвеєрів.

- Розвантажувальні пристрої стрічкових конвеєрів призначення і конструкція.

- Розвантажувальні пристрої стрічкових конвеєрів. Полюсна відстань – визначення і зв'язок з точкою відриву частинок вантажу від стрічки на барабані.

- Барабанний розвантажувач – призначення і конструкція.

- Барабанний розвантажувач – достоїнства і недоліки.

- Плужковий розвантажувач – призначення і конструкція.

- Натяжні пристрої – призначення і конструкція.

- Вантажні натяжні пристрої – достоїнства і недоліки.

- Від чого залежить довжина ходу натягача.

- Від чого залежить натяжне зусилля натягача.

- По якій умові визначають мінімальне натягнення стрічки.

- Елементи стрічкових конвеєрів. Приводи стрічкових конвеєрів.

- Привід стрічкових конвеєрів – особливості і конструкція.

- Привід стрічкових конвеєрів – застосування рівняння Ейлера для розрахунку.

- Конструкція барабанного приводу стрічкових конвеєрів.

- Елементи барабанного приводу стрічкових конвеєрів для підвищення величини тягового зусилля без збільшення натягнення стрічки.

- Однобарабанний привід – достоїнства і недоліки.

- Двохбарабанний привід – достоїнства і недоліки.

- Двохбарабанний привід – конструктивні виконання.

- Коефіцієнт корисного використовування міцності стрічки – визначення.

- Які параметри використовуються для визначення діаметра приводного барабана.

- По якому параметру міцності виконується перевірка приводного барабана.

- Стрічкові конвеєри. Розрахунок стрічкових конвеєрів.

- Які параметри використовуються для визначення ширини стрічки.

- Які параметри використовуються для перевірки вибраної ширини стрічки.

- Які параметри використовуються для визначення натягнення стрічки.

- Опір руху стрічки в місці завантаження враховуються в тяговому розрахунку конвеєра.

- Які додаткові зусилля при пуску конвеєра враховуються в тяговому розрахунку конвеєра.

- Умови при яких в приводнім механізмі конвеєра встановлюють гальмо.

Додаток В

Критерії оцінювання 
контрольної роботи з дисципліни "Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка" спеціальності 6.090214 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання" заочної форми навчання.

- Загальні положення.

При виконанні контрольної роботи оцінюються окремо кожне із запропонованих завдань. Оцінювання виконаного завдання виконується в залежності від повноти та глибини розкритих питань, правильності відповіді на поставленні запитання, самостійності та творчості виконання завдань, вміння технічно грамотно обґрунтовувати прийняті рішення, логічно і послідовно викладати матеріал та оформляти письмові відповіді з дотриманням вимог державних стандартів, ДСТУ 3008-95 та інших нормативних документів.

- Оцінка за виконану роботу.

  - Оцінка "Відмінно", (А), (90–100 б.) ставиться за роботу в якій виконанні всі розрахунки у відповідності з варіантом завдання, вибрані найбільш раціональна схема механізмів та складові елементи, які забезпечують мінімальні відхилення заданих параметрів, енергоємність та динамічні навантаження, а розміри складових елементів відповідають вимогам нормативних документів, рядам рекомендованих розмірів та забезпечують компактність та ремонтопригідність конструкції.

  - Оцінка "Добре", (С, В), (75–89 б.) ставиться за роботу в якій виконанні всі розрахунки у відповідності з варіантом завдання, вибрані схема механізмів та складові елементи, які забезпечують відхилення заданих параметрів у допустимих межах, але не забезпечують мінімальну енергоємність та динамічні навантаження, а розміри складових елементів не відповідають рядам рекомендованих розмірів.

  - Оцінка "Задовільно", (E , D), (55–74 б.) ставиться за роботу в якій виконанні основні розрахунки у відповідності з варіантом завдання, але в роботі є ряд суттєвих помилок, які не забезпечують відхилення заданих параметрів у допустимих межах, мінімальну енергоємність та динамічні навантаження, а розміри складових елементів відповідають не вимогам нормативних документів або рядам рекомендованих розмірів, та не забезпечують компактність та ремонтопригідність конструкції.

  - Оцінка "Незадовільно", (F, FX), (1–54 б.) ставиться за роботу в якій відсутня більшість необхідних розрахунків.

Склад модулів та рейтингова система оцінок з дисципліни "Вантажопідйомна, транспортна та транспортуюча техніка" спеціальності „Підйомно-транспортні машини” 6.05050308 заочної прискореної форми навчання

| № КТ | Форма контролю | Модуль | Кредити ECTS | Загальна кількість годин | Триместр | Неділя проведення | Максимальна кількість балів | Мінімальна кількість балів | Коефіцієнт ваги | Короткий зміст контрольної точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль | М1 | 4,5 | 162 | 12 | 10 | 100 | 55 |  | Складові елементи механізмів вантажопідйомних кранів. Механізми підйому, пересування, зміни вильоту вантажу та обертання кранів. |
|  | Контрольна робота 1 |  |  |  |  |  | 100 | 55 | 0,4 | Проектний та перевірочний розрахунок механізму підйому вантажу мостового крану. Проектний та перевірочний розрахунок механізму пересування вантажного візка мостового крану. |
|  | Залік |  |  |  |  |  | 100 | 55 | 0,6 | Теоретичні питання – тема 1.1–2.2 |
| 2 | Модуль | М2 | 3,5 | 126 | 13 | 15 | 100 | 55 |  | Типи кранів. Транспортуючі машини. Стрічкові конвеєри – склад та конструкція. Розрахунок стрічкових конвеєрів – наближений та уточнений. |
|  | Контрольна робота 2 |  |  |  |  |  | 100 | 55 | 0,4 | Наближений та уточнений розрахунок стрічкового конвеєра. |
|  | Іспит |  |  |  |  |  | 100 | 55 | 0,6 | Теоретичні питання – тема 3.1–4.3 |