Министерство образования и науки Украины

Учебно-методический центр  высшего образования

Донбасская государственная машиностроительная академия

## Курс лекций

по дисциплине

# “ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА”

для студентов экономических и технических специальностей

всех форм обучения и слушателей системы

производственно-экономического обучения кадров

Издание второе, переработанное

Краматорск 2005

##### УДК 658

Курс лекций по дисциплине “Организация производства” для студентов экономических специальностей всех форм обучения и слушателей системы производственно-экономического обучение кадров/Сост.: Рыжиков В.С., Панков В.А., Добыкина Е.К., Шишкевич О.С., - Краматорск, ДГМА, 2005- с. 204

В предлагаемом учебном пособии освещены вопросы, которые раскрывают организационно-правовой механизм создания предприятия, организацию производственного процесса во времени и пространстве, техническую подготовку производства, обеспечение качества продукции, техническое обслуживание производства, прогрессивные формы организации труда.

Учебное пособие предназначено для студентов экономических и технических специальностей и слушателей системы производственно-экономического обучение кадров.

ISBN            ©

Рыжиков В.С., к.т.н., доцент,

Панков В.А., к..э.н., доцент,

Е.К. Добыкина, к.т.н., ст. преподаватель

###### О.С. Шишкевич, к.т.н., ст. преподаватель

Под общей редакцией Рыжикова В. С.

Ответственный за выпуск:	В.С. Рыжиков, зав. каф., к.т.н., доцент

Утверджено

на заседании

Ученого Совета ДГМА

протокол №

# Содержание

Тема1 Предмет и задачи дисциплины, связь с другими дисциплинами

  - Сущность курса “Организация производства”

  - Особенности машиностроительных предприятий

  - Связь курса “Организация производства” с другими дисциплинами

Тема2 Предприятие и производственный процесс

2.1 Организационно-правовой механизм создания предприятия

2.2 Процессы, которые протекают в производстве

2.3 Принципы организации процесса производства

2.4 Типы производства

2.5 Методы организации производства

2.6 Формы организации производства

Тема3 Организация производственного процесса в пространстве

3.1 Производственная структура предприятия

3.2 Показатели, которые характеризуют производственную структуру

3.3 Факторы, которые определяют производственную структуру

3.4 Этапы проектирования производственной структуры

3.5 Генеральный план предприятия

Тема4 Организация производственного процесса во времени

4.1 Производственный цикл и его составляющие

4.2 Факторы, которые определяют продолжительность цикла

4.3 Виды движения предметов труда и расчет продолжительности производственного цикла

4.4 Особенности определения продолжительности цикла сборки

4.5 Организация поточного производства на предприятии

4.5.1 Сущность и характеристика поточного производства

4.5.2 Классификация поточных линий

4.5.3 Особенности организации и расчет основных параметров поточных линий

4.5.4 Порядок расчета межоперационных оборотных заделов для двух сопредельных операций

4.5.5 Основы организации автоматизированного производства

Тема5 Организация трудовых процессов и рабочих мест

5.1 Производственный и трудовой процессы

5.2 Классификация затрат рабочего времени

5.3 Методы изучения трудовых процессов

5.4 Организация труда и ее формы

Тема6 Нормирование труда

6.1 Нормы затрат труда, их назначение и классификация

6.2 Методика нормирования отдельных видов работ

6.3 Анализ состояния и оценка уровня нормирования труда

Тема7 Организация вспомогательного производства

7.1 Производственная инфраструктура – понятие, состав и значение

7.2 Организация инструментального хозяйства

7.3 Организация и планирование ремонтного хозяйства

7.3.1 Структура ремонтного хозяйства

7.3.2 Формы системы организации технического обслуживания и ремонта

7.3.3 Прогрессивные формы организации ремонтного хозяйства

7.4 Организация энергетического хозяйства

Тема8 Организация труда обслуживающих служб предприятия

8.1 Транспортное хозяйство

8.2 Организация складского хозяйства

Тема9 Организация материально – технического снабжения

9.1 Задачи, функции и варианты организационного построения службы снабжения

9.2 Нормативная база  материально – технического обеспечения

9.3 Методы определения потребности предприятия в материальных ресурсах и планирование их снабжения

9.4 Содержание оперативно заготовительной работы

Тема10 Организация маркетинга и сбыта

10.1 Основные понятия и функции маркетинга

10.2 Варианты организационного построения отделов маркетинга и сбыта

10.3 Содержание функции сбыта

10.4 Организация сервиса

Тема11 Организационно – производственное обеспечение качества и конкурентоспособности продукции

11.1 Показатели качества

11.2 Состав нормативно-технической документации

11.3 Организация контроля качества на предприятии

Тема12 Организация оперативно календарного планирования и диспетчеризация производства

12.1 Система внутризаводского планирования

12.2 Классификация систем оперативного планирования

12.3 Основные характеристики систем оперативного планирования

12.4 Диспетчеризация производства

Тема13 Комплексная подготовка производства к выпуску новой продукции

13.1 Система создания и освоения новой продукции

13.2 Содержание, задачи и структура органов технической подготовки производства

13.3 Организация научных исследований, изобретательства и патентной работы

13.4 Организация проектно - конструкторских работ

13.5 Организация технологической подготовки производства

13.6 Оценка экономической эффективности новой техники

13.7 Организация освоения производства новой техники

Тема14 Организационное проектирование производственных систем

14.1 Сущность, элементы и задачи организационного проектирования

14.2 Основные резервы развития производства, их сущность и классификация

14.3 Исследование состояния организации производства

14.4 Разработка плана улучшения организации производства

14.5 Реинжиниринг и биореинжиниринг как направления усовершенствования систем организации

Введение.

К специалистам, которые работают на предприятиях, предъявляются требования  широкого технического, организационного и экономического кругозора, умения находить правильные организационные, технические и экономические обоснования управленческих решений, использования организационных методов для непрерывного усовершенствования производства, повышения его эффективности, а значит конкурентоспособности в условиях рыночных отношений.

Современный специалист, который приобретает экономическую или техническую специальность, должен знать основы организации производства, в том числе квалифицированно решать вопросы снижения трудоемкости продукции и повышения производительности труда, организации производства новых видов продукции, повышения конкурентоспособности изделий и предприятия.

Необходимые знания будущий специалист получает при изучении учебной дисциплины “Организация производства”.

Условием успешного освоения и производства конкурентоспособной продукции и повышения ее эффективности в рыночных условиях является использование передовых методов организации производства.

Передовая организация производства включает в себя создание оптимальной производственной структуры предприятия, а также оптимальное соединение в пространстве и времени элементов производства (рабочей силы, средств и предметов труда) на основе прогрессивной технологии с целью наиболее эффективного и экономного использования ресурсов предприятия.

Пространственное соединение элементов производственного процесса должно обеспечить оптимальную производственную структуру предприятия, специализацию его цехов, участков, рабочих мест. Соединение во времени элементов производственного процесса находит свое выражение в установленном порядке выполнения отдельных операций, рациональном объединении времени выполнения разных видов работ, в разработке календарно-плановых нормативов движения производства.

Учебное пособие предназначено для студентов технических и экономических специальностей.

Раздел 1 Основы организации и планирования производства

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины, связь с другими дисциплинами.

  - Сущность курса „Организация производства”

Термин “организация” происходит от французского слова “organisation” и означает расположение, объединение чего-нибудь в одно целое. Организация предусматривает внутреннюю упорядоченность частей целого как средство достижения желаемого результата.

Курс “Организация производства” относят к экономическим наукам, которые занимают ведущее место среди общественных наук, так как они изучают производственные отношения, то есть отношения, которые складываются между людьми в процессе производства.

Организация производства – наука, которая изучает условия и факторы оптимального согласования деятельности работников предприятия в пространстве и во времени при использовании ними предметов и орудий труда в производственном процессе, который обеспечивает изготовление конкурентоспособной продукции с минимальными затратами и высоким качеством.

Целью курса является изучение принципов, приемов и инструментов, координация и оптимизация во времени и в пространстве всех материальных и трудовых элементов производства для обеспечения выполнения производственной программы и достижения необходимого уровня технико-экономических показателей.

Задача курса – научить будущих специалистов высокоэффективным методам производственно-хозяйственной деятельности в рыночных условиях, дать им необходимые знания в области организации машиностроительного производства.

Переход к рыночным отношениям кардинально изменяет взгляды на организацию производства, которая создает условия для наилучшего использования техники и людей в процессе производства и тем самым повышает его эффективность.

Традиционные подходы, которые рассматривают организацию производства как его специализацию, кооперацию и концентрацию; как своеобразный “усилитель” использования основных фондов, отходят на второй план.

На первый план выдвигаются новые целые производства, которые рассматривают его как гибкое, способное в любой момент перестроиться на производство других видов продукции при изменении спроса, как оптимальное, функционирующее с минимальным затратами, как производство высокой культуры, которое создает условия для выпуска высококачественной продукции точно в срок, которая способная противостоять конкуренции.

Все это говорит о многоплановости задач, которые стоят перед организацией производства, решение которых позволит ответить на вопрос что надо делать на предприятии, чтобы успешно хозяйствовать.

На каждом предприятии существуют свои специфические задачи организации производства, такие как комплекс задач по обеспечению сырьем, наилучшему использованию рабочей силы, сырья, оборудования, улучшению ассортимента и качества продукции, которая выпускается, освоению новых видов продукции, и т.п..

Поскольку на практике большинство задач организации производства решают технологи, важно различать функции технологии и функции организации производства. Так, если задачами технологии выступают повышение потенциальных возможностей увеличения объема производства продукции, улучшение ее качества, уменьшение норм потребляемых ресурсов при ее изготовлении, то задачами организации производства является определение методов и условий для достижения этих возможностей с учетом внешних и внутренних условий деятельности предприятия.

В этой связи многие вопросы организации производства рассматриваются совместно с технологией. Однако организация производства имеет и принадлежащие лишь ей задачи углубления специализации, усовершенствования форм организации производства, гибкой переориентации производства на другие виды продукции, обеспечения непрерывности и ритмичности производственного процесса, усовершенствования организации труда и производства в пространстве и во времени. Также к задачам организации производства относятся сокращение продолжительности производственного цикла, бесперебойная поставка материальных ресурсов при уменьшении их запасов, усовершенствование ассортимента, реконструкция и перевооружение производства.

  - Особенности машиностроительных предприятий

Наиболее сложная организация производства на машиностроительных предприятиях.

Машиностроение является важной областью промышленности, которая изготавливает огромное разнообразие видов продукции при значительном ее конструктивном многообразии и сложности – от простых видов металлического инвентаря к наиболее сложным моделям оборудования автоматических линий, турбин, самолетов и т.п..

Развитие конкуренции среди производителей, выход на международные рынки требуют определенного обновления номенклатуры изготавливаемой продукции, ее усовершенствования, улучшения качества и доведения ее до уровня мировых образцов.

Многообразие номенклатуры продукции предопределяет многообразие материалов, которые используются. Количество наименований размеров основных и вспомогательных материалов, которые потребляют машиностроительные предприятия, достигает нескольких десятков тысяч позиций.

Огромная номенклатура разных по конструктивным особенностям и назначению изделий, а также используемых материалов в свою очередь предопределяет многообразие физических, химических и других средств воздействия на сырье, материалы и полуфабрикаты для получения необходимой продукции, то есть многообразие технологии и ее многооперационность. Чем больше на предприятии изготовляется однородной продукции, чем стабильнее ее выпуск, тем более специализированным может быть (при других равных условиях) организовано его производство.

Процесс производства на машиностроительных предприятиях является прерывистым (дискретным), который состоит из отдельных операций. Это предопределяет разделение производства в пространстве, организацию движения предметов труда в процессе производства, образование сложных потоков. Чем сложнее изделие, чем больше операций необходимо выполнить для его изготовления, чем более сложное оборудование и инструмент, который применяется в технологическом процессе, тем больше усложняется задача организации движения этого изделия в процессе производства. Эта задача усложняется еще и тем, что движение производства должно быть ритмичным, комплект определенных деталей должен в определенное время поступить на предварительно установленные рабочие места, чтобы предприятие смогло равномерно выпускать продукцию.

В этих условиях на машиностроительных заводах должно быть на высоком уровне организованно сложное и трудоемкое обслуживание производства – ремонт оборудования, производство и распределение разных видов энергии, транспортировка разных грузов и т.п.

  - Связь курса “Организация производства” с другими дисциплинами

Учебная дисциплина “Организация производства” учитывает те знания, которые получили студенты при изучении учебных курсов “Экономическая теория”, и “Экономика предприятия”, а также использует ряд принципов и категорий этих дисциплин при проектировании производственных систем и процессов, обеспечении их функционирования.

Также этот курс взаимосвязан с учебными дисциплинами технического направления.

Так, в курсах, посвященных проектированию машин, изучаются технические решения действующих систем машин, излагаются методы их расчета и проектирования, освещаются перспективы развития конструкций. Конструирование машин и изготовление пробных образцов выполняются большей частью коллективом рабочих. При этом результаты их труда во многом определяются его организацией.

Курс “Организации производства” изучает рациональные формы организации конструкторского труда, который обеспечивает создание машин высокого качества, надежности в возможно более короткий срок с наименьшими затратами.

В курсе “Технология машиностроения” изучаются методы обработки деталей и сборки машин, а также средства производства и оснащения, которые используются при осуществлении запроектированных технологических процессов. Но при проектировании технологических процессов и оснащения, ее изготовлением на предприятии занимаются несколько специализированных подразделений. Уровень организации их труда влияет на успешное освоение новых машин. Вот почему в курсе “Организация производства” изучаются методы организации и планирования труда службы технической подготовки производства, формы построения производственных участков основного производства и методы организации труда рабочих, что обеспечивает экономически эффективное использование средств производства.

Курс “Материаловедение” изучает основные виды и свойства материалов, условия их обработки и особенности их использования в машинах. В курсе “Организация производства” студент знакомится с методами расчета потребности предприятия в материалах на определенную программу выпуска машин, установления экономически допустимых размеров запаса этих материалов, организацией складского хозяйства, транспорта, системы хранения, учета и выдачи материалов в производство, с организацией их экономического использования.

Таким образом, курс “Организация производства” раскрывает организационные формы и методы наиболее прогрессивного и экономически целесообразного использования достижений экономических и технических наук в рамках отдельных предприятий для повышения качества и эффективности их хозяйственной деятельности.

Тема 2. Предприятие и производственный процесс

2.1. Организационно-правовой механизм создания предприятия

Идея и вид деятельности взаимозависимые между собой. Но для ее воплощения необходимо решить такие задачи:

- найти свою «хозяйственную нишу» или место в окружающей             среде рынка;

- определить направленность предприятия: регион поставщиков, сбыта;

- определить специализацию предприятия;

- исследовать возможности вложения денег и получения кредитов;

- разработать ценовую политику на свой  продукт или услугу;

- наладить рекламу.

Основными учредительными документами, которые подтверждают статус предприятия является Устав и Учредительный договор (для коллективных предприятий), которые имеют самостоятельное значение и одинаковую юридическую силу. Поэтому они должны изменяться и утверждаться в одном и том же порядке.

УСТАВ - это основной документ, который определяет правовой статус предприятия, фирмы как самостоятельного хозяйственного субъекта, юридического лица.

В законе Украины «О предприятиях» приведены обязательные положения устава каждого предприятия.

Разделы УСТАВА:

- общие положения;

- предмет (вид), основные цели и направления деятельности;

- внешнеэкономическая деятельность;

- права фирмы, имущество фирмы, фонды фирмы;

- производственно - хозяйственная деятельность;

- управление фирмой и ее трудовым коллективом;

- организация и оплата труда;

- права трудового коллектива;

- распределение прибыли (дохода) и возмещение убытков;

- учет, отчетность и контроль;

- прекращение деятельности фирмы (реорганизация и ликвидация).

Учредительный договор – это соглашение об общей хозяйственной деятельности с образованием самостоятельного юридического лица. Это определение основных условий взаимоотношения между учредителями фирмы (имущественного и организационного характера).

Разделы Учредительного договора:

- преамбула, предмет договора, общие положения договора;

- юридический статус фирмы, вид деятельности;

- уставный фонд и взносы основателей;

- права и обязанности учредителей (основателей);

- управление фирмой, распределение прибыли и возмещение убытков;

- другие условия, ответственность за нарушение договора;

- условия разрыва договора, условия и сроки вступления договора в силу.

После того, как такие документы составлены, формируется УСТАВНЫЙ ФОНД, размер которого определен в этих документах. Как взносы в него могут выступать все виды имущества, материальные ценности, инвалюта.

Государственная регистрация завершает процесс создания предприятия. Свидетельство о государственной регистрации является основанием для открытия счетов в банках. Банк на протяжении 3-х дней обязан открыть счет предприятия и зарегистрировать в налоговой инспекции, пенсионном фонде, и других фондах социального страхования.

Перерегистрация возможна в случае изменения форм собственности, изменения учредительных документов и названия предприятия.

Предприятие может открывать свои филиалы, отделения, представительства без статуса юридического лица. Их открытие не требует регистрации. Предприятие сообщает об этом только в налоговую инспекцию.

Рынок диктует свои правила. Одни фирмы процветают, другие – становятся банкротами. Соответственно Законам Украины «О предприятиях», «О хозяйственных обществах», «О предпринимательстве», государство гарантирует при реорганизации и ликвидации предприятий защиту прав и интересов работников, которые освобождаются, соответственно трудовому законодательству Украины.

Ликвидация предприятия осуществляется:

- по личной инициативе собственника;

- после достижения цели, поставленной при его организации;

- по решению вышестоящего органа предприятия;

- на основании решения арбитражного суда, по ходатайству банковских органов в случае его неплатежеспособности;

- по решению контролирующих органов в случае систематического или грубого нарушения действующего законодательства.

Имущество предприятия после уплаты долгов распределяется между его участниками пропорционально их части.

2.2. Процессы, которые протекают в производстве

Все процессы, которые протекают в производстве, можно разделить на 3 группы:

1- процессы организации производства,

2- процессы планирования и управления,

3- производственные процессы.

1 ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА состоят из:

- организации подготовки производства (конструкторской, технологической);

- организации процесса производства в пространстве и во времени;

- организации обеспечения производства (материально – техническими ресурсами, кадрами, условий труда и отдыха);

- организации обслуживания производства (технического, хозяйственного, информационного);

- организации труда и заработной платы.

2 ПРОЦЕССЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ состоят из:

- текущего и перспективного планирования;

- оперативного регулирования хода производства (диспетчирования);

- процессов учета и контроля;

- общего руководства и управления.

3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ:

Производственный процесс - это совокупность взаимозависимых процессов труда и естественных процессов, направленных на изготовление определенной продукции.

Производственные процессы КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ за следующими признаками (см. рис. 2.1)

По степени участия человека

- Человек.

- Человек – машина.

- Естественные.

П

р

о

ц

е

с

с

п

р

о

и

з

в

о

д

с

т

в

а

По роли процесса в производстве продукции

- Основные.

- Вспомогательные.

- Технологические.

- Обслуживающие.

Простые.

По сложности изделия

- Сложные.

По фазам изготовления продукции

- Заготовительная.

- Обрабатывающая.

- Сборочная.

- Ручные.

- Машино-ручные.

Машинные.

По уровню механизации

- Автоматические.

- Аппаратные.

Рисунок 2.1. – Классификация процессов производства.

Основной процесс состоит из 3 фаз:

- заготовительной - получение отливок, поковок, раскрой и резка листа, труб, проката;

- обрабатывающей - превращение заготовки в готовую деталь путем выполнения механических, термических, электрочастотных, электроискровых, электрофизикотермических операций, покрытий;

- сборочной - из деталей комплектуют изделие путем прохождения частичной, поузловой, общей сборки, регулирования, испытания и контроля.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ - непосредственно не влияют на предметы труда, а обеспечивают нормальное протекание основных процессов (изготовление инструмента и восстановление изношенного, ремонт и техническое обслуживание оборудования, ремонт домов и сооружений, производство для нужд предприятия электроэнергии, пары, сжатого воздуха и т.п.).

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ - обслуживают основные (контроль качества продукции и ход производственных процессов; внутризаводское транспортирование, складские операции по переработке и учету материальных ценностей).

По форме организации движения предметов труда в производстве производственные процессы бывают: непрерывные и прерывные.

К ручным относят процессы, которые осуществляются рабочим целиком вручную (например, накручивание гаек на винты вручную) или с помощью ручных орудий труда без применения каких-нибудь источников энергии (опиловка деталей напильником, покраска кистью, нарезка резьбы ручным метчиком).

РУЧНЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ процессы характеризуются тем, что они выполняются рабочими с применением механизированных орудий труда, которые приводятся в действие от какого-нибудь источника энергии (сверления электродрелью, заворачивания гаек пневматическим гайковертом, шабрения поверхностей електрошабером).

МАШИННО-РУЧНЫЕ процессы выполняются машиной или механизмом, причем перемещение механизма или рабочего органа машины к предмету труда осуществляется непосредственно рабочим с прибавлением физических усилий (обработка детали на металлорежущем станке с ручной подачей).

МАШИННЫЕ процессы выполняются на машинах, станках, других видах оборудования, при этом изменение формы, размеров и др. состояния предметов труда осуществляется исполнительным органом машины без участия рабочего. Функции рабочего сводятся к управлению работой машины, подачей исходного сырья, снятию готовой продукции (обработка детали на универсальном оборудовании с автоматической подачей).

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ процессы выполняются на машинах-автоматах, в которых движения рабочих органов, а также управление ними выполняются автоматически без участия рабочего. Роль рабочего сводится к контролю за нормальным протеканием процесса, в некоторых случаях - к подаче сырья и разгрузке готовой продукции (обработка детали на станках-автоматах, с ЧПУ).

АППАРАТНЫЕ процессы протекают в специальных аппаратах (печах, ваннах, агрегатах) путем влияния на предмет труда тепловой, электрической или химической энергии (плавка металла в плавильной печи, термическая и гальваническая обработка).

Аппаратные процессы отличаются от автоматических только технологическим содержанием, трудовой процесс в них одинаковый.

В процессах труда человек влияет на сырье, материалы с помощью разных средств производства, в результате чего сырье и материалы приобретают форму и свойства готовой продукции.

В естественных процессах предмет труда поддается физическим или химическим изменениям под действием сил природы (старения, сушка, остывания).

ОСНОВНЫЕ (или ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ) процессы, во время которых изменяются формы и размеры предмета труда (детали, изделия), состояние поверхности, взаимное расположение элементов конструкции и т.п. (сваривание, обработка резанием, штамповка, термообработка, сборка, монтаж, покраска, сушка).

Технологический процесс - это часть производственного процесса, которая непосредственно связана с  переработкой или обработкой материалов.

2.3. Принципы организации процесса производства

Организация процесса производства должна обеспечивать высокую его эффективность. Это возможно при соблюдении основных принципов организации производственного процесса:

1 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - закрепление за каждым производственным подразделением (цехом, участком, рабочим местом) ограниченной номенклатуры работ или деталеопераций, которые обладают конструктивно-технологическим сходством.

Уровень специализации зависит, прежде всего, от объемов производства одноименных изделий. Высшая степень специализации реализуется в случае, если предприятие выпускает изделие одного наименования в таком количестве, при котором в течение каждого рабочего дня все исполнители полностью загружены соответствующими одноименными технологическими операциями (в основном массовое производство-автомобильная, тракторная промышленность, подшипниковые заводы). Специализация  один из важнейших факторов роста производительности труда.

2 СТАНДАРТИЗАЦИЯ - процесс установления и применения стандартов.

Стандартизация способствует упорядочению производственной деятельности предприятия, что особенно важно для многономенклатурного предприятия, а также для реализации специализации производства.

3 ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ производственного процесса все производственные подразделения работают с одинаковой производительностью, обеспечивающей выполнение плановой производственной программы в установленные сроки. Пропорциональность должна обеспечиваться не только между основными, но и между вспомогательными и обслуживающими процессами.

Пропорциональность обеспечивается по следующим факторам производства: по времени работ, нормам запасов и расхода, нормам заделов, нормам длительности циклов.

4 НЕПРЕРЫВНОСТЬ - производственный процесс должен быть организован так, чтобы свести к минимуму или к отсутствию перерывов. Пропорциональность позволяет реализовать принцип непрерывности.

Полностью принцип непрерывности в машиностроении можно реализовать лишь на непрерывно-поточных линиях и в автоматизированном производстве.

5 РИТМИЧНОСТЬ - обеспечение выпуска через равные промежутки времени одного и того же или равномерно возрастающего количества изделий с повторением через определенные промежутки времени производственного процесса на всех его стадиях и операциях. Указанный принцип в особой степени характерен для автоматизированного производства.

6 ПРЯМОТОЧНОСТЬ - обеспечение кратчайшего пути прохождения изделия по всем стадиям и операциям производственного процесса.

7 ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ - обеспечение максимально возможного одновременного выполнения технологических процессов (технологических операций на многопозиционных станках) при изготовлении изделия.

8 КОНЦЕНТРАЦИЯ - сосредоточение выполнения операций над технологически однородной продукцией на отдельных рабочих местах, участках, линиях, цехах (например, производство подшипников).

9 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И КОМБИНИРОВАНИЕ - это рассредоточение производственного процесса в зависимости от сложности

Организация процесса производства должна обеспечивать высокую его эффективность. Это возможно при соблюдении основных принципов организации производственного процесса: изделия и объемов его производства, дифференцирование по нескольким подразделениям (цехам, участкам) и наоборот  сосредоточение разнородных производств в каком-либо одном подразделении.

10 АВТОМАТИЧНОСТЬ  максимальная замена ручного труда автоматизированными средствами и соединение производственного процесса с процессом управления им (применение компьютерной и робототехники).

11 ГИБКОСТЬ  обеспечение быстрой переналадки технологического процесса в условиях производства продукции с часто меняющейся номенклатурой. Особое значение это требование приобретает в условиях единичного и мелкосерийного производства.

Основанные на применении электронной и микропроцессорной техники гибкие производственные системы получили широкое распространение в машиностроении.

2.4. Типы производства

Организационно-технической характеристикой процесса производства на предприятии является ТИП ПРОИЗВОДСТВА  классификационная категория производства, основанная на специализации, повторяемости и ритмичности производственного процесса.

Различают 3 типа производства: единичный, серийный, массовый.

ЕДИНИЧНОЕ производство - характеризуется изготовлением очень широкой номенклатуры изделий в ограниченном (единичном) исполнении, повторяющейся через неопределенные промежутки времени (либо не повторяющейся вообще). На рабочих местах выполняется широкий спектр операций; оборудование и оснастка универсальные; оборудование располагается по технологическому принципу; квалификация основных рабочих высокая.

СЕРИЙНОЕ производство - характеризуется периодически повторяющимся выпуском партий изделий.

Достаточно широкая номенклатура выпускаемых изделий ограничивается сериями, производство которых периодически повторяется. На рабочих местах выполняются периодически повторяющиеся операции. Используемое оборудование  как универсальное, так и специальное – располагается по предметному и технологическому принципам, оснастка  унифицированная. Квалификация рабочих средняя и высокая.

Характеристикой серийного производства является коэффициент закрепления операций:

Кзо = i / Ср,

где i - общее число технологических операций, выполняемых на участке, в цехе, при производстве данного вида продукции;

Ср - число рабочих мест на участке (в цехе), единиц оборудования.

В зависимости от количества изделий в партии и значения коэффициента закрепления операций различают 3 вида серийного производства:

Кзо= 20...40 - мелкосерийное производство;

Кзо= 5...20 - среднесерийное производство;

Кзо= 2...5 - крупносерийное производство.

МАССОВОЕ производство - характеризуется большим объемом выпуска узкой номенклатуры изделий, непрерывно изготавливаемых в течение длительного периода времени.

На рабочем месте выполняется одна постоянно повторяющаяся операция (Кзо=1); оборудование и оснастка в основном специальные; оборудование размещается по предметному принципу; квалификация рабочих относительно невысокая.

Различают 3 вида массового производства:

1) НЕПРЕРЫВНО - ПОТОЧНОЕ НЕАВТОМАТИЧЕСКОЕ производство - характеризуется загрузкой каждого рабочего места одной повторяющейся операцией с постоянным движением деталей. Рабочие места располагаются в последовательности хода техпроцесса. Операции могут быть ручные, машинно-ручные или машинные;

2) НЕПРЕРЫВНО - ПОТОЧНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ - процесс осуществляется с помощью системы машин-автоматов, объединенных в автоматические поточные линии. Операции выполняются на конвейере, либо на агрегатах;

3) ПРЯМОТОЧНОЕ производство - непрерывность операций отсутствует, а поток устанавливается с помощью сменной выработки.

На предприятиях машиностроения применяется мелкосерийные и единичные типы производств, среднесерийный и массовый - на предприятиях автомобилестроения, специализированных заводах.

По мере перехода от единичного типа производства к массовому, предприятию необходимо:

1 - расширить область применения высокопроизводительных технологических процессов, сопровождающихся механизацией и автоматизацией производства;

2 - увеличить долю специального оборудования и спецоснастки в общей массе орудий труда;

3 - перейти от единичного изготовления продукции к партионному и к поточному типу производства.

2.5. Методы организации производства

В зависимости от того, как детали движутся в производстве, различают следующие методы организации производства: единичные, партионные и поточные.

ЕДИНИЧНЫЕ методы организации производства присущи предприятиям с единичным и мелкосерийным типом производства с большой длительностью технологического цикла.

ПАРТИОННЫЕ методы организации производства характерны для предприятий с серийным типом производства, когда изготовление продукции осуществляется сериями, а запуск деталей в производство  партиями, по календарным графикам.

Партия изделий (деталей)  количество изделий (деталей) одного наименования и типоразмера, запускаемая в производство в течение определенного промежутка времени при одном и том же времени на наладку, настройку и обслуживание оборудования.

ПОТОЧНЫЕ методы организации производства применяются для предприятий крупносерийного и массового типов производства. Для поточного производства характерно воплощение всех основных принципов организации производства: специализации, ритмичности, пропорциональности и т.д.

В таблице 2.1 приведенная сравнительная характеристика разных типов производства.

Таблица 2.1 – Сравнительная технико-экономическая характеристика типов производства

| Факторы | Тип производства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единичный тип | Серийный тип | Массовый |
| Номенклатура | Неограниченная | Ограниченными сериями | Небольшая |
| Повторяемость | Нерегулярная | Периодическая | ## Постоянная |
| Принцип организации цехов | Технологический | Предметно технологический | Предметный |
| Оснащения | Универсальное | Универсальное, частично специальное | В основном специальное |
| Расположение оснащения | По типам | По группам | По потокам |
| Инструмент | Универсальный | Универсальный | Специальный |
| Закрепление операций | Не закрепленные | Закрепленные | Только 1-2 операции |
| Квалификация рабочих | Высокая (универсальная) | Средняя | Невысокая |
| Взаимозаменяемость | Пригонка | Неполная | Полная |
| Себестоимость | Высокая | Средняя | Низкая |

# 2.6. Формы организации производства

Разделение и обобществление труда находят выражение непосредственно в производственных процессах в виде дифференциации и концентрации операций по изготовлению продукции, а на уровне общественного производства в целом  в отраслевой дифференциации и концентрации производства.

По мере дифференциации орудий труда дифференцируются и те отрасли производства, в которых эти орудия изготовляются.

Отраслевая дифференциация выражается в росте числа отраслей производства, а концентрация  в сосредоточении производства на крупных предприятиях, как в рамках каждой отрасли, так и в более широких границах, включающих производственные процессы разных отраслей.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА имеет четыре формы: укрупнение предприятий; специализация; кооперирование и комбинирование.

УКРУПНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  сосредоточение производства на крупных предприятиях. Определяется научно-техническим прогрессом орудий труда (ростом производительности единичных мощностей машин, агрегатов, совершенствованием техники управления и т.п.) и ростом объемов выпускаемой продукции.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  сосредоточение (концентрация) однородного производства, которое по своему типу является массовым или крупносерийным.

КООПЕРИРОВАНИЕ  прямые производственные связи между предприятиями (объединениями), участвующими в совместном изготовлении определенной продукции.

КОМБИНИРОВАНИЕ  соединение разных производств, представляющих собой последовательные ступени обработки сырья или использование отходов производства в одном предприятии (комбинате);

- технологическое и организационное соединение на одном предприятии производств, относящихся к разным отраслям промышленности на базе единого сырья.

При планировании развития форм организации промышленного производства предусматривается:

- укрупнение предприятий в соответствии с ростом единичной мощности агрегатов и машин;

- формирование новых и развитие действующих специализированных мощностей;

- сосредоточение производства продукции в соответствующих специализированных отраслях промышленности;

- ликвидация неоправданной рассредоточенности производства конструктивно и технологически однородной продукции на предприятиях различных отраслей;

- освобождение предприятий от изготовления продукции, не соответствующей профилю;

- создание и развитие специализированных предприятий по централизованному производству заготовок и изделий общеотраслевого применения;

- установление экономически выгодных связей по кооперации.

Концентрация производства создает возможности для более эффективного использования современной высокопроизводительной техники и неуклонного роста производительности общественного труда.

При рассмотрении проблем концентрации производства в практике, как правило, используется понятие «размеры предприятия».

Размер предприятия  количество живого и овеществленного труда на предприятии (определяемое численностью работающих) и стоимость производственных фондов.

Размер производства  количество выпускаемой предприятием продукции в натуральных, трудовых или стоимостных измерителях.

Минимально допустимый размер производства должен обеспечивать:

- применение прогрессивной техники, передовых технологий, организации производства и труда;

- эффективное использование высокопроизводительной техники;

- комплексную механизацию и автоматизацию производства;

- высокий уровень специализации и кооперирования производства.

Такое толкование минимально допустимого размера специализированного производства облегчает выбор его оптимального размера, т.к. все экономические показатели уже определены для минимального размера.

Оптимальный размер определяется посредством увеличения в кратное число раз минимального размера. При этом достигаются оптимальные технико-экономические показатели не только на данном предприятии, но и в народном хозяйстве (минимальные народно хозяйственные затраты на производство, транспортировку, обращение продукции).

Наиболее точно уровень концентрации производства характеризуется абсолютными показателями объема выпускаемой продукции.

Основным критерием эффективности концентрации производства в промышленности является максимальное использование факторов производства.

ВИДЫ КОНЦЕНТРАЦИИ:

- абсолютная - увеличение размеров самих предприятий и их производств;

- относительная - увеличение удельного веса крупных предприятий в общем объеме выпуска однородной продукции.

НАПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ :

- универсализм - сосредоточение разнородных производств на одном предприятии;

- на базе специализации - сосредоточение производства однородной продукции на одном предприятии;

- на базе кооперирования - сосредоточение взаимосвязанных производств на предприятии.

ФОРМЫ КОНЦЕНТРАЦИИ:

- агрегатная - увеличение единичной производственной мощности оборудования, машин, агрегатов;

- производственно-техническая - увеличение количества станков, агрегатов и линий в конкретном производстве;

- технологическая - одновременное увеличение количества единиц оборудования при повышении его единичной мощности.

Основные показатели концентрации производства:

- Объем продукции  удельный вес производства продукции крупных предприятий Qкр в общем объеме выпуска однородной продукции Qобщ:

К = Qкр / Qобщ.

- Численность работающих  удельный вес работающих на крупных предприятиях Чкр в общей численности работающих на предприятиях, выпускающих однородную продукцию Ч общ:

К = Чкр / Чобщ.

- По основным фондам  удельный вес стоимости основных производственных фондов крупных предприятий ОПФкр в общей стоимости фондов предприятий, выпускающих однородную продукцию ОПФобщ:

К = ОПФ кр / ОПФ общ.

Преимущества концентрации производства:

- лучшее использование основных производственных фондов;

- создание условий для более целесообразного разделения труда внутри предприятия;

- применение более совершенной технологии, организации производства и труда;

- рациональное использование сырья и материалов;

- относительное снижение расходов по управлению, общих издержек производства;

- возможность организации мощных конструкторских баз, лабораторий, экспериментальных баз.

Недостатки концентрации производства:

- рост транспортных расходов;

- затруднение комплексного развития экономических районов;

- большие затраты средств и длительные сроки строительства новых предприятий;

- усложнение структуры производства и управления.

Разделение труда ведет к дифференциации его отдельных видов, а их концентрация на основе увеличения объемов каждой разновидности труда до экономически рациональных размеров обеспечивает массовое повторение операций и процессов, т.е. массовое или специализированное производство. Таким образом, специализация с одной стороны, является следствием общественного разделения труда, а с другой  результатом концентрации однородного производства.

Специализация представляет собой диалектическое единство двух противоположных процессов: дифференциации и концентрации.

В промышленности специализация реализуется в следующих основных формах: предметной, подетальной, технологической, функциональной.

ПРЕДМЕТНАЯ специализация  сосредоточение производства определенных видов продукции конечного потребления. (Станко-инструментальные, автомобильные заводы).

ПОДЕТАЛЬНАЯ специализация (поагрегатная)  специализация предприятий на производстве отдельных деталей, узлов, агрегатов: шарикоподшипниковые заводы, завод поршней.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ специализация  превращение отдельных фаз производства или операций в самостоятельные производства: литейные производства, ковка, штамповка, сборка, сварка.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ специализация  специализация на выполнении определенных работ (функций) по обслуживанию других предприятий (ремонтные предприятия  Домноремонт).

Основными элементами, на которых базируется специализация, являются СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ.

Стандартизация и унификация позволяют разрешить основное противоречие, вызываемое НТП, которое заключается, с одной стороны, в частой смене и увеличении номенклатуры выпускаемой продукции, а с другой,  в усилении специализации , механизации и автоматизации производства с целью выпуска более дешевой продукции и в короткие сроки.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ предполагает единые требования к конечной продукции, к сырым материалам, полуфабрикатам, комплектующим, методам контроля, испытаний, транспортировки, хранения и потребления.

Стандартизация основывается на принципах опережения и комплексности.

ПРИНЦИП ОПЕРЕЖЕНИЯ заключается в установлении повышенных норм, требований к объектам стандартизации, которые согласно прогнозам будут оптимальными в последующем.

ПРИНЦИП КОМПЛЕКСНОСТИ заключается в согласовании показателей взаимосвязанных компонентов, входящих в объект стандартизации. Комплексность обеспечивается включением в программу стандартизации изделий, сборочных единиц, деталей, полуфабрикатов, материалов, сырья, технических средств, методов подготовки и организации производства. В итоге стандартизация обеспечивает взаимоувязку всех сторон изготовления и потребления продукции в целях удовлетворения возрастающих потребностей общества при оптимальных затратах труда и средств.

Основная цель УНИФИКАЦИИ  устранение неоправданного многообразия изделий одинакового назначения и разнотипности их составных частей, а также приведение к возможному единообразию способов их изготовления.

При унификации соблюдается принцип конструктивной преемственности: в изделие новой конструкции в максимальной степени вводятся детали и узлы, уже применяющиеся в других конструкциях. Это обеспечивает использование одинаковых полуфабрикатов, деталей, узлов для производства готовых изделий разного назначения.

Применение общих конструктивных решений позволяет создавать на одной основе различные модификации изделий, изготовлять машины, оборудование одинакового и различного назначения.

На основе унификации и стандартизации достигается концентрация производства однородных изделий на более крупных предприятиях оптимальных размеров, что обеспечивает рост производительности труда, лучшее использование производственного аппарата, сырьевых и трудовых ресурсов, повышение качества продукции.

Основные показатели специализации:

- коэффициент специализации  отношение стоимости основной (профилирующей) продукции к общему объему продукции предприятия;

- коэффициент закрепления операций  отношение числа всех различных технологических операций, выполняемых в учетную единицу времени (месяца), к числу рабочих мест.

Дополнительные:

- удельный вес автоматического специального и специализированного оборудования в общем его парке;

- удельный вес прогрессивных тех. процессов;

- удельный вес стандартных, нормализованных и унифицированных узлов и деталей в изделиях;

- удельный вес трудоемкости поточных методов организации производства в общей трудоемкости;

- серийность изготовляемой продукции.

ПРЕИМУЩЕСТВА при переходе на специализированное производство:

- использование высокопроизводительного оборудования;

- применение прогрессивных методов обработки;

- повышение массовости и поточности производства;

- повышение уровня загрузки оборудования;

- механизация вспомогательных, транспортно-складских работ;

- улучшение организационной структуры управления;

- совершенствование системы нормирования труда и материалов;

- оснащенность спец. оснасткой;

- повышение уровня механизации производственного процесса;

- совершенствование технического уровня продукции;

- повышение уровня специализации рабочих мест;

- повышение уровня унификации и стандартизации производства;

- упрощение системы планирования.

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

- рост объемов производства;

- повышение производительности труда;

- повышение качества продукции;

- снижение материалоемкости;

- повышение фондоотдачи;

- снижение себестоимости и рост рентабельности;

- уменьшение удельных капитальных вложений;

- сокращение численности управленческого и обслуживающего персонала;

- рост транспортных расходов (-недостаток!).

УСЛОВНО-ГОДОВУЮ (СРАВНИТЕЛЬНУЮ) ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Эр специализации определяют по формуле приведенных затрат с учетом изменения себестоимости и транспортных затрат:

Эr = {(C1 + Tр1)  (С2 + Тр2)} А2,

где С1 и С2 - полная себестоимость единицы продукции до и после проведения специализации;

Тр1 и Тр2 - транспортные затраты по доставке готовой продукции до и после проведения специализации;

А2  годовой объем выпуска продукции (по плану) после проведения специализации.

ГОДОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ от специализации определяется по формуле

Еr.е = [(С1 +Тр1 +ЕнК1)  [(С2 +Тр2 +ЕнК2)]А2’ ,

где Ен - нормативный коэффициент эффективности кап. вложений;

К1 и К2  удельные капитальные вложения до и после проведения специализации;

А2’  годовой объем выпуска продукции (фактический) после проведения специализации.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ (это выраженная в денежных или натуральных показателях экономия живого и овеществленного труда (в данном случае от проведения специализации производства).

ОКУПАЕМОСТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ  на проведение специализации Т:

Т = (К  Ф) / Еr.е,

где К - объем капиталовложений на осуществление специализации;

Ф - стоимость ОПФ, которые высвобождаются в результате специализации.

Кооперирование - производственные связи предприятий по совместному производству конечной продукции

Кооперирование - вытекает из специализации областей и предприятий на изготовление отдельных заготовок, деталей и агрегатов для машин, оборудования, других изделий.

Процессы кооперирования  это поставки комплектующих полуфабрикатов и выполнение работ для потребностей определенного производства; связь поставщика с определенными покупателями данного вида продукции; работа поставщиков на определенных потребителей, изготавливающих готовую продукцию или продолжающих формировать полуфабрикат.

ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРИРОВАНИЯ:

- по отраслевому признаку: межотраслевое и внутриотраслевое;

- по территориальному признаку: внутрирайонное, межрайонное, межгосударственное;

- по производственной базе: мощности неспециализированных производств, мощности специализированных производств;

- по предмету кооперирования: подетальное, технологическое, агрегатное, функциональное (выполнение определенного вида услуг);

- по участию предприятия в системе кооперирования: на сторону, двухстороннее, со стороны.

Основные показатели уровня кооперирования:

- коэффициент кооперирования - отношение стоимости заготовок, полуфабрикатов, покупных изделий, получаемых по кооперации, Ск к общим затратам предприятия на изготовление товарной продукции (по полной заводской себестоимости Сп):

Кк = Ск / Сп;

- число предприятий-смежников, которые поставляют полуфабрикаты и комплектующие изделия данному предприятию.

Дополнительные показатели:

- удельный вес межрайонных (См) и внутрирайонних (Св) кооперированных поставок в общей стоимости всех поставок:

Кв = Св / (Св + См);

Км = См / (Св + См);

- средний радиус кооперирования Rк:

Rк = ( r  Q ) / Q,

где r - отдельные расстояния поставок, км;

Q - объем кооперированных поставок на соответствующие расстояния.

- удельный вес отраслевых (С) и межотраслевых (Смо) кооперированных поставок в общей сумме поставок:

- коэффициент внутриотраслевого кооперирования:

Ко = С / (С+ Смо);

- коэффициент межотраслевого кооперирования: :

Кмо = Смо / (С+ Смо);

- абсолютный объем и стоимость транспортных затрат по кооперации.

Преимущества кооперированных связей:

- усиление общественного характера производства;

- улучшение качества продукции вследствие уменьшения номенклатуры изделий (специализации),изготовленных на одном предприятии;

- улучшение технико-экономических показателей деятельности предприятия.

Недостатки:

- усложнения связей между специализированными производствами;

- зависимость от поставщиков;

- дополнительные транспортные затраты на перевозку сырья и готовой продукции.

Комбинирование - заключается в технологическом сочетании взаимосвязанных разнородных производств одной или различных отраслей промышленности в рамках одного предприятия  комбината;

- производственный цикл основан на выполнении последовательных стадий переработки сырья, комплексном использовании отходов производства.

Например, комбинаты производят разнообразные виды металлургической продукции  руду, чугун, сталь, прокат, относящиеся к различным производствам  железорудному, чугунолитейному, сталеплавильному, прокатному.

Признаками комбинирования являются:

- объединение разнородных производств;

- пропорциональность между ними;

- технико-экономическое единство между этими производствами  заключается в том, что все производства комбината соответствуют по качеству, номенклатуре и количеству выпускаемой продукции, продукты одного производства служат сырьем, полуфабрикатами или топливом для других производств. Обеспечивается во многом централизацией управления комбинатом в сочетании с расширением самостоятельности и ответственности его отдельных производств и служб;

- производственное единство, заключающееся в том, что все части комбината располагаются на одной территории и связаны между собой общими коммуникациями;

- единое энергетическое хозяйство и общие вспомогательные и обслуживающие производства.

В зависимости от характера производства, технологии и объединения в производственном процессе отдельных стадий переработки сырья и материалов комбинирование в промышленности выступает в трех основных формах:

1) последовательная переработка сырья вплоть до получения готовой продукции. Типично для черной металлургии, химической, текстильной промышленности.  Полученные в процессе производства различные полуфабрикаты выходят из комбината либо как промежуточный продукт, идущий в дальнейшую переработку в другие отрасли, либо как конечный продукт. Например, в черной металлургии:

ж. руда > чугун > сталь > прокат.

2) использование отходов производства для выработки других видов продукции. Используется в металлургической промышленности, деревообрабатывающей, пищевой;

3) комплексная переработка сырья (выработка из одного вида сырья разных видов продуктов). Характерна для отраслей, занятых переработкой органического сырья: нефти, угля, торфа; комплексных руд (полиметаллических): коксохимические комбинаты, по производству цветных металлов, нефтехимические, энергохимические.

Она обусловлена рациональным использованием орудий труда, предметов труда, рабочей силы, которая обеспечивается следующими преимуществами комбинирования:

- высокий уровень непрерывности производственных процессов (доменные печи работают на протяжении нескольких лет без перерывов);

- часть оборудования используется для производства нескольких видов продукции, сушения, обезвоживания, дробления, сортировки, разные виды продуктов вырабатываются одновременно при извлечении из сырья нескольких полезных компонентов.);

- рациональное использование предметов труда за счет комплексного использования сырья, использования отходов и вторичных ресурсов, которые на раздельных предприятиях не имеют применения;

- наиболее рациональное использование живого труда, более интенсивное возрастание производительности;

- расширяется материальная база промышленности за счет использования отходов производства и вторичных ресурсов, комплексного использования сырья;

- сокращаются удельные капитальные вложения в общекомбинатское вспомогательное и обслуживающее хозяйство;

- в результате лучшего использования живого и овеществленного труда, снижения материалоемкости и капиталоемкости производства комбинирование производства оказывает содействие снижению себестоимости продукции;

- ускорения обращения оборотных средств.

ОБОБЩАЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ экономической эффективности комбинирования является различие затрат на некомбинированном и комбинированном предприятиях. Для обеспечения выбора оптимальной схемы комбинирования расчеты суммы приведенных затрат следует составлять в отдельности по сопредельным стадиям производства и по всем стадиям в целом. ОПТИМАЛЬНЫМ является тот вариант, при котором приведенные затраты на осуществление комбинирования на данном предприятии минимальные.

Тема 3 Организация производственного процесса в пространстве

3.1 Производственная структура предприятия

Как известно, производственный процесс включает в себя основные, вспомогательные, обслуживающие и управленческие процессы, которые, в свою очередь, формируют и соответствующие подразделения:

- подразделения основного производства;

- подразделения вспомогательного производства;

- подразделения обслуживающего производства и хозяйства;

- органы управления;

- организации, обслуживающие работников предприятия.

Под ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРОЙ (ПС) предприятия понимают:

- состав подразделений предприятия и их взаимосвязь в процессе производства продукции по производственной площади и оборудованию, по численности занятых рабочих, по территориальному размещению.

ОБЩАЯ СТРУКТУРА предприятия включает в себя все подразделения, где осуществляется процесс изготовления продукции, а также органы управления и организации по обслуживанию коллектива работников (рисунок 3.1).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  является частью общей и включает только производственные подразделения.

ПС завода включает цехи и службы, осуществляющие выполнение производственной программы в установленные сроки, соответствующие договорным обязательствам перед потребителями продукции.

ПЕРВИЧНОЙ структурной единицей предприятия является РАБОЧЕЕ МЕСТО  это часть производственной площади, оснащенная соответствующими орудиями труда, где один или группа рабочих осуществляют отдельную операцию по изготовлению готового продукта или обслуживанию производственного процесса.

Количество рабочих мест и их перечень определяются технологией производства изделий, объемом их производства, номенклатурой и трудоемкостью изготовления.

Объемы производства предусматривают возможность специализации, комбинирования и кооперирования.

В зависимости от типа производства и вида движения деталей в производстве, рабочее место может быть:

1) простым  1 рабочий обслуживает 1 единицу оборудования;

2) многостаночным (многоагрегатным)  1 рабочий обслуживает несколько единиц оборудования;

3) коллективным  группа рабочих, используя общие орудия труда, выполняет определенный вид работ.

В зависимости от вида выполняемых работ, рабочее место может быть:

1) узко специализированным - один вид работ;

2) универсальным - несколько функций (наладка, контроль, сборка).

Группа рабочих мест объединяется в производственные участки. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК - совокупность рабочих мест, которые выполняют определенные операции. На производственном участке осуществляется законченный производственный процесс по изготовлению определенного изделия либо часть техпроцесса. В зависимости от конечного результата работы различают производственные участки:

1 С ПРЕДМЕТНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ

Рабочие места заняты выполнением различных операций и результатом их совместной деятельности является часть изделия (узел, конструкция, сборная деталь) или законченное изделие. Такие участки имеют расположение оборудования по предметному признаку, согласно перечню операций по ходу технологического процесса:

2 С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ

Такие участки имеют расположение оборудования по его функциональному назначению (технологическим возможностям).

Несколько участков образуют ЦЕХ - это основное подразделение завода, выполняющее определенную часть производственного процесса в соответствии с его специализацией. (Основные цехи выполняют основные производственные процессы, вспомогательные - вспомогательные процессы).

Предприятие

Органы управления

Производственные подразделения

Обслуживающие

Вспомогательные

Основные

Планово-экономические

Технические

Главного энергетика

Инструментальный

Главного механика

Главного технолога

Главного конструктора

Энергетический -котельня, парасиловой, компрессорный

Инструментальный

Ремонтно-механический

Складские

Транспортные

Сборочно-испытательные – конечной сборки, испытания

Обрабатывающие, механические, термические

Раскройно-заготовительный, литейный, ковальный

Маркетинга

Плановый

Труда и зарплаты

Финансовый

Бухгалтерия

Сбыта

Производственно-диспетчерский

Поставки

Рисунок 3.1 - Общая структура промышленного предприятия

На крупных предприятиях цехи объединяют в КОРПУСА( механические, сборочные, литейные, термические).

Производственная структура завода формируется при его создании и реорганизуется в случае диверсификации производства (НКМЗ  дивизиональная продуктовая структура, завод им. Малышева в Харькове  в связи с конверсией).

Однако цех может быть создан лишь тогда, когда будет достаточная трудоемкость продукции для достаточно большого числа основных рабочих, обеспечивающих эффективность работы аппарата управления цехом. В противном случае (объемы производства недостаточны для создания цеха) образуются соответствующие производственные участки в цехах, близких по профилю работы.

ВНУТРИЗАВОДСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ обеспечивает рост производительности труда за счет его разделения. Поэтому при формировании производственной структуры завода необходимо стремиться к максимальному уровню специализации.

Различают три основные формы специализации цехов:

1 По признаку выполнения технологических процессов  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: осуществляется в зависимости от технологических процессов, выполняемых в цехах (на участках) независимо от номенклатуры изделий (литейные, механические, кузнечно-прессовые, термические и др.).

Преимущество технологической специализации  применение наиболее передовых технологических способов обработки.

Недостаток: изделие, пройдя обработку в других цехах, может снова (возможно неоднократно) возвращаться в этот же цех для выполнения технологических операций того же типа (пример: механообработка  термическая обработка  механообработка). В результате требуется разработка частных календарных сроков исполнения заказов по каждому цеху, т.е. увеличивается производственный цикл изготовления изделий (это характерно для единичного и мелкосерийного производства).

2 Специализация по признаку изготовляемых изделий - ПРЕДМЕТНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: каждый цех обрабатывает и выпускает одно или небольшое число изделий. Эта форма характерна для заводов крупносерийного и массового производства (например, в автотракторной промышленности: цех кузовов, цех задних мостов и т.д.).

В цехах с предметной специализацией зачастую есть все три стадии производства: заготовительная, обрабатывающая и сборочная. В этом случае существенно сокращается время на транспортные операции, упрощается оперативно-календарное планирование, уменьшается производственный цикл, улучшаются технико-экономические показатели работы предприятия.

Замена технологической специализации предметной - современная тенденция совершенствования производственной структуры заводов на основе концентрации производства. (Заводы по производству зубчатых колес, подшипников и т.д.  подетальная специализация).

3 При обслуживании основного производства широко применяется ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: на заводе создаются цехи и службы, выполняющие однородные функции (ремонтные службы, службы обслуживания энергоустановок, подготовки программ для станков с ЧПУ и робото-технологических комплексов и др.).

Для единичного и мелкосерийного производства характерна технологическая специализация (в механическом цехе могут быть токарные, фрезерные, шлифовальные и др. участки).

Для крупносерийного и массового производства характерна внутрицеховая предметная специализация путем создания предметно-замкнутых участков.

В современном машиностроении распространены 5 производственных структур заводов в зависимости от специализации основных цехов:

1 Заводы полного технологического цикла со всеми необходимыми цехами (заготовительными, обрабатывающими, сборочными).

2 Заводы механосборочного типа, которые получают заготовки по кооперации.

3 Заводы сборочного типа, получающие комплектующие от специализированных заводов.

4 Заводы по производству заготовок (отливок, поковок) . Например, «Энергомашспецсталь»).

5 Заводы, специализирующиеся на изготовлении отдельных деталей (Дружковский метизный завод, Харьковский, Винницкий подшипниковый).

Самая распространенная первая структура, хотя она громоздка и не отвечает требованиям специализации.

Специализация  доминирующая тенденция основного производства.

Развивается также специализация и во вспомогательном и обслуживающем производстве (производство инструмента, оснастки на специализированных заводах, централизованное снабжение заводов электроэнергией, сжатым воздухом, паром и т.п.).

В зависимости от состава входящих в предприятие цехов, различают 2 вида структуры предприятия:

1 Комплексную: основные цехи + вспомогательные цехи + хозяйства.

2 Специализированную: только основные цеха, вместо вспомогательных цехов и хозяйств пользуются услугами сторонних организаций (ремонтных, транспортных, инструментальных заводов).

3.2 Показатели, которые характеризуют производственную структуру

Качественная и количественная характеристика структуры предприятия определяется следующими показателями:

1) общим перечнем подразделений предприятия с указанием их специализации  сравнивается с аналогичным перечнем родственного предприятия отрасли;

2) с позиций размера отдельных подразделений предприятия заготовительных, обрабатывающих, сборочных  численностью занятых работников, мощностью оборудования, энергетических установок, стоимости основных производственных фондов, объемом выпуска продукции.

Одновременное использование данных показателей позволяет получить более объективное представление о размерах подразделений;

3) с позиции размеров участков и цехов:

удельным весом основных и вспомогательных цехов: если основных больше, должны быть хорошо организованы вспомогательные и обслуживающие подразделения,

- если механических цехов меньше – необходимы хорошо организованные заготовительные подразделения.

S-оптимальный размер участка, цеха: соответствие нормативам размеров пролетов, высоты зданий и их заполненность в пространстве оборудованием;

4) показателями типа производства:

К зо - коэффициент серийности;

Ксп - коэффициент специализации рабочих мест (количество операций, проводимых на одном рабочем месте);

Кц- коэффициент централизации производства: отношение количества работ, выполняемых в специализированном цехе (участке) к общему виду таких работ на предприятии;

- соотношением производственных мощностей подразделений;

К застр - коэффициент застройки территории предприятия;

Г тр - грузооборот и протяженность транспортных маршрутов между подразделениями.

3.3 Факторы, которые определяют производственную структуру

Структуру как реконструируемого, так и вновь строящегося предприятия определяет следующее:

1 Отраслевая принадлежность предприятия:

- добывающие отрасли  структура сложная, но одностадийная, зависящая от вида ископаемого и способов его хранения  и добычи;

- обрабатывающие отрасли  четко выраженная трёхстадийная структура : заготовительная, обрабатывающая, сборочно-отделочная.

2 Сложность выпускаемой продукции  чем сложнее продукция, больше ее трудоемкость, тем более разветвленная структура. Чем выше качество продукции, тем больше дополнительных производственных подразделений, обеспечивающих требуемую точность и качество изготовления.

3 Характер производственного процесса - принято различать 3 вида производственного процесса:

1) АНАЛИТИЧЕСКИЙ процесс производства - предполагает получение из комплексного вида сырья нескольких видов продукции (нефтеперерабатывающая, химическая промышленность).

Структура предприятия: разветвленная, состоящая из предметно-специализированных выпускающих цехов. Заготовительные подразделения немногочисленны, но больших размеров. Сильно развито складское отделение, сложная система коммуникаций;

2) СИНТЕТИЧЕСКИЙ процесс производства  предполагает постепенную компоновку и сборку готового изделия из узлов и деталей, которые проходят обработку на многих стадиях техпроцесса (автомобилестроение, тракторостроение, тяжелое машиностроение).

Структура предприятия: наиболее сложная, с предметной и технологической специализацией подразделений, с различными типами производства.

Для таких предприятий характерно кооперирование и разделение труда с головным сборочным заводом (центром);

3) ПРЯМОЙ процесс - предполагает четко определенную технологическую направленность, когда предмет труда, пройдя несколько стадий, превращается в готовый продукт. В организации труда рабочих используют комплексные бригады и совмещение профессий.

Структура предприятия: либо предметная специализация подразделений (пример: изготовление железобетона - от приготовления бетонной смеси до термообработки и отделки изделия), либо смешанная (предметно-технологическая с выделением технологических переделов в подразделения).

3.4 Этапы проектирования производственной структуры

Работа по совершенствованию структуры предприятия проводится в периоды его реконструкции, технического перевооружения, изменения его профиля или углубления его специализации.

Этапы проектирования:

1 Исходным моментом для проектирования является характеристика производственного процесса, определение типа производства:

- определяют состав подразделений основного производства и вспомогательного и возможность поставок продукции по кооперации.

2 Определение масштабов однородных производственных процессов с целью определения вида движения деталей в производстве и возможности углубления специализации цехов и участков (организации поточного метода).

3 Определение формы и направления взаимосвязи между подразделениями: анализируют возможные пути согласованности темпов работы подразделений с целью достижения их одинаковой выходной мощности.

4 Выбор организационной структуры с учетом особенностей юридического статуса предприятия (АО, ЗАО, ООО) и форм контроля за ходом производства и его управления.

5 Выбор планировки предприятия - разработка генерального плана  пространственная планировка предприятия.

3.5 Генеральный план предприятия

Генплан - это часть проекта промышленного предприятия. Он содержит комплексное решение вопросов планировки и благоустройства территории, размещения зданий, сооружений, транспортных коммуникаций, инженерных сетей, организации систем хозяйственного и бытового обслуживания, а также расположения предприятия в промышленном районе.

Требования к генеральному плану предприятия:

1 Расположение подразделений строго по ходу технологического процесса  склады сырья, материалов и полуфабрикатов, заготовительные, обрабатывающие, сборочные цехи, склады готовой продукции.

2 Размещение вспомогательных участков, хозяйств в близи основных цехов, которые они обслуживают.

3 Рациональное расположение железнодорожных путей внутри предприятия. Они должны быть подведены как к помещению складов сырья, материалов, полуфабрикатов, так и к складам готовой продукции.

4 Генплан должен обеспечивать прямоточность и кратчайшие пути транспортирования сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции.

Необходимо исключить встречные потоки грузов и возвратные потоки как внутри помещений, так и вне цехов.

5 Компактность размещения коммуникаций, их присоединение к инженерным сетям, дорогам, железнодорожным путям.

Генплан должен также предусматривать возможность дальнейшего развития предприятия и обеспечивать такую производственную структуру, которая обеспечивает наиболее оптимальные результаты производства при минимальных затратах; создавать условия для максимального удовлетворения всех работников предприятия.

Тема 4 Организация производственного процесса во времени

4.1 Производственный цикл и его составляющие

Производственный цикл  интервал времени от начала до конца производственного процесса.

Производственный цикл характеризуется длительностью и структурой.

Длительность производственного цикла (Тц) - календарный промежуток времени между началом и окончанием производственного процесса изготовления одного изделия или партии изделий.

Различают производственные циклы:

-	изготовления изделия;

-	сборочных единиц;

- отдельных деталей;

- партии деталей.

Производственная партия - это количество деталей (изделий) одного наименования и типоразмера, запускаемых в изготовление в течение определенного интервала времени при одном и том же подготовительно-заключительном времени Т п-з на операцию.

Структура производственного цикла Тц складывается из двух элементов  времени производства и перерывов в работе.

В общем виде структура производственного цикла имеет вид, представленный в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Производственный цикл

| РАБОЧИЙ ПЕРИОД | ПЕРЕРЫВЫ |  |
| --- | --- | --- |
| Продолжительность технологических операций | В рабочее время | Партионности |
| Продолжительность приготовительно-заключительных операций |  | Межоперационного и межцехового ожидания |
| Продолжительность приготовительно-заключительных операций | В нерабочее время | Выходные и праздничные дни |
| Продолжительность вспомогательных операций: транспортных, контрольных |  | Перерывы между рабочими сменами, на обед |
| Продолжительность естественных операций |  |  |

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  время, в течении которого осуществляется прямое или косвенное воздействие работника и машины на изделие.

В него входит:

- время на переналадку оборудования;

- проведение технологических операций;

- транспортных, контрольно-обслуживающих операций.

Сумма времени на технологическую операцию и подготовительно-заключительного времени называется ОПЕРАЦИОННЫМ ЦИКЛОМ:

Топ = t тех + t п-з.

Перерывы делятся на 2 группы:

1) перерывы, связанные с режимом предприятия (нерабочие дни и смены, межсменные и обеденные перерывы, внутрисменные регламентированные перерывы времени для отдыха рабочих);

2) перерывы по организационно-техническим причинам (ожидание освобождения рабочего места, ожидание поставок заготовок, комплектующих для сборки, неравенство ритмов на смежных операциях и т.п.).

Перерывы могут быть нормативными и сверхнормативными.

Нормативные - перерывы партионности, ожидания и комплектования.

Сверхнормативные - нарушение и отклонение от организации процесса, технологии изготовления, обслуживания.

Перерывы партионности возникают из-за того, что каждая партия на определенном рабочем месте может быть обработана только тогда, когда будет завершена обработка предыдущей партии деталей. Каждая деталь из партии на каждом рабочем месте пролеживает дважды: до начала обработки и после окончания, ожидая окончания обработки всей партии деталей. Одни детали больше пролеживают до обработки, другие - после, но в сумме время пролеживания у всех деталей одинаково, кроме первой детали (не пролеживает до начала обработки) и последней (не пролеживает после окончания обработки).

Время пролеживания при обработке партии деталей:

t прол = t шт-к 1  ( n  1),

где t шт-к 1 - штучно- калькуляционное время на обработку одной детали;

n - количество деталей в партии, шт.

Перерывы ожидания  результат неравенства длительности операций на смежных рабочих местах, когда время обработки на следующем рабочем месте меньше, чем на предыдущем (например, обработка вала : 1-я операция  фрезерно-центровальная,  2- я   токарная).

Перерывы комплектования  детали или узлы, входящие в один комплект (агрегат, изделие), имеют различное время обработки и поступают на сборку в разное время.

В производственном цикле (Тц) перерывы нередко составляют до 70% общей длительности, поэтому важно ликвидировать потери рабочего времени, совершенствуя как сам процесс производства, так и его организацию.

4.2 Факторы, которые определяют продолжительность цикла

1 Конструктивно-технологические:

- совершенство конструкции продукции, степень ее технологичности, унификации и стандартизации;

- совершенство технологии, ее прогрессивность, трудоемкость, степень синхронизации операций;

- наличие механизации, автоматизации производства.

2 Организационные:

- степень уплотненности режима работы цехов и предприятия;

- наличие сквозных бригад;

- замена естественных процессов на технологические операции;

- простои оборудования и трудовая дисциплина;

- рациональная планировка рабочих мест;

- организация цеховой и межцеховой транспортировки;

- организация наладки и ремонта оборудования;

- степень параллельности работ и процессов.

3 Экономические:

- объем выпуска продукции;

- фондоотдача,

- норматив оборота оборотного средства, оборачиваемость основных средств.

Однако Тц изделия не является суммой Тц деталей, входящих в него, т.к. многие из деталей обрабатываются параллельно. Дальше мы рассмотрим методы организации производства по видам движения деталей.

4.3 Виды движения предметов труда и расчет продолжительности производственного цикла

Порядок движения предметов труда -деталей - является одним из важных факторов, определяющих длительность производственного цикла.

В зависимости от одновременности выполнения смежных операций существуют три вида движения деталей по операциям, входящим в данный процесс: последовательный, параллельно-последовательный и параллельный.

Последовательный вид движения

- характеризуется тем, что при изготовлении некоторой партии деталей (сборочных единиц) в многооперационном технологическом процессе каждая последующая операция начинается только после выполнения предыдущей операции над всей обрабатываемой партией.

На рис. 4.1 приведен график последовательного движения партии деталей из трёх штук при технологическом процессе из пяти операций (для упрощения межоперационные перерывы не предусмотрены).

Общая календарная продолжительность процесса Тпосл определяется в этих условиях как суммарная длительность выполнения всех операций:

Тпосл=n1mti/Ci,

где ti  нормы времени по отдельным операциям;

n  число деталей в партии;

m  число операций в технологическом процессе.

Ci  число единиц оборудования, одновременно занятого на i-й операции.

Например, календарное время изготовления партии из трех деталей (n =3 шт.) при трудоемкости по отдельным операциям t1 = 20 мин, t2 = 10 мин, t3 = 40 мин, t4=10 мин, t5 = 20 мин. составит:

Тпосл = 3 (20+10+40+10+20) = 300 мин.

Последовательный вид движения отличается относительно простой организацией. Он преобладает в производствах, где обрабатывается партиями небольшое количество одноименных деталей, при частом изменении номенклатуры.

Каждая деталь перед выполнением следующей операции задерживается (пролеживает) в ожидании обработки всей партии на данной операции. В связи с этим увеличивается и общая календарная продолжительность прохождения партии деталей по всем операциям.

60

90

210

240

300

ТОП1=203=600

ТОП 2=103=30

ТОП 3=403=120

ТОП 4=103=30

ТОП 5=203=60

№ = операции

Тпосл =300мин мин

1

2

5

4

3

Tц ц,, мин.

Рисунок 4.1 - Последовательный вид движения предметов труда во времени

Для уменьшения и ликвидации таких задержек и соответствующего сокращения длительности производственного цикла применяются другие виды движения предметов труда в процессе производства.

Более оптимальным в сравнении с рассмотренным является параллельно-последовательный вид движения.

Параллельно-последовательное движение - такой порядок передачи предметов труда в многооперационном производственном процессе, при котором выполнение последующей операции начинается до окончания обработки всей партии на предыдущей операции.

Это сокращает время пролеживания деталей между операциями и обеспечивает непрерывную загрузку рабочих мест.

При этом виде движения смежные операции перекрываются во времени в связи с тем, что они выполняются в течение некоторого времени параллельно (рис. 4.2).

№ операції

Т1-2=Т2-τ1

τ1

τ2

τ3

τ4

t1>t2

t2<t3

t3>t4

t4<t5

Т2-3=Т3-τ2

2

3

1

5

4

40

50

60

70

150

160

170

180

220

Тц п. п=220 мин.

Тц п. п

Рисунок 4.2 - Параллельно-последовательный вид движения предметов труда

Вследствие уплотнения производственного процесса общая его календарная продолжительность Тпп меньше, чем при последовательном движении деталей на сумму тех отрезков времени , в течение которых смежные операции выполняются параллельно:

Тпп=Тпосл−1m−1τ.

Возможны два случая параллельно-последовательного сочетания смежных операций:

1) когда продолжительность предшествующей операции больше последующей (на рис. 3 -сочетание 1-й и 2-й а также 3-й и 4-й операций). Сразу передавать деталь (или транспортную партию) на следующую операцию нельзя (нет задела);

2) когда продолжительность предшествующей операции меньше последующей (сочетание 2-й и 3-й, а также 4-й и 5-й операций). Обработка детали (или транспортной партии) на последующей операции возможна сразу же после окончания обработки первой детали (или первой транспортной партии) на предыдущей операции (есть задел).

Отрезок времени, в течение которого смежные операции выполняются параллельно, т.е. величина , определяется:

- в первом случае: 1,2 = t2 n - t2  = t2(n1);

- во втором случае: 3,4 = t4 n - t4  = t4(n1).

Так как в практических расчетах приходится пользоваться относительно более короткой (менее трудоемкой) операцией из двух смежных, то для общего случая

 = tкор(n1).

Тогда общее выражение календарной продолжительности производственного цикла при параллельно-последовательном движении предметов труда

Тпп=Тпосл−(n−1)1m−1tкор=n1mt−(n−1)1m−1tкор.

Этот вывод справедлив для случая поштучной передачи предметов труда с операции на операцию, что может быть лишь при небольших партиях запуска.

При партиях большой величины передача деталей осуществляется не поштучно, а частями, на которые дробится обрабатываемая партия. Эти небольшие партии называются передаточными или транспортными партиями - р.

Тогда

 = tкор (nр),

Тпп=Тпосл−(n−p)1m−1tкорi=n1mt−(n−p)1m−1tкорi.

Для конкретного примера: Т п.п = 300 - 2(10+10+10+10) = 220 мин.

Параллельно-последовательный вид движения применяется при обработке сравнительно больших партий деталей, операционных циклах и трудоемких техпроцессах. Отмечается уменьшение Тц п.п по сравнению с Тц посл на 2025%.

Параллельно-последовательное движение предметов труда, сокращая время пролеживания, уменьшает календарную продолжительность всего процесса изготовления изделия, а значит и общую длительность производственного цикла тем больше, чем значительнее время параллельного выполнения смежных операций.

Параллельно-последовательное движение изделий требует тщательной организации производственных процессов: необходимо постоянно поддерживать на расчетном уровне минимальные, но достаточные запасы предметов труда между операциями.

Параллельный вид движения предметов труда еще более совершенный вид движения - такой порядок передачи предметов труда в многооперационном процессе производства, которое характеризуется отсутствием перерывов партионности, при котором каждый экземпляр передается на следующую операцию  немедленно  после окончания обработки на предыдущей операции (рис. 4.3).

Тц. пар

2

3

4

5

1

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1

7

9

2

5

6

8

3

10

12

4

11

13

Рисунок 4.3 -  Параллельный вид движения предметов труда в времени

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЦИКЛА следующие:

- Строится технологический цикл обработки первой передаточной партии на всех операциях без перерывов между ними. Т.е. для первой передаточной партии строится график последовательного движения.

- Считается, что при нормальных условиях процесс обработки партии деталей на главной операции происходит непрерывно. Поэтому на ней строится график проведения работ по всей обрабатываемой партии деталей без перерывов.

- Изображается обработка всех передаточных партий на операциях, находящихся после главной операции. Окончание обработки последней передаточной партии на последней операции означает окончание производственного процесса.

- Находятся отрезки времени обработки передаточных партий деталей на операциях, расположенных (предусмотренных) до главной, исходя из необходимых сроков подачи передаточных партий на главную операцию.

Параллельное движение по сравнению с последовательным более эффективно. При этом виде движения пролеживание изделий полностью ликвидируется, все операции технологического процесса выполняются параллельно, вследствие чего календарная продолжительность изготовления партии сокращается до минимума. В результате уменьшается и общая продолжительность производственного цикла.

Для поштучной передачи она равна:

Тпар=1mt−tгл(n−1),

где tгл - длительность операционного цикла обработки на самой трудоемкой операции (ее называют главной операцией в технологическом процессе).

При передаче деталей транспортными партиями:

Тпар=p1mt/Ci−tгл(n−p).

По данным примера: Тпар = 100 +402 = 180 мин.

Параллельный вид движения применяется  в крупносерийном и массовом производстве и обеспечивает сокращение длительности цикла по сравнению с параллельно-последовательным на 25-30%.

Поскольку каждый предмет труда передается на последующую операцию немедленно после его обработки на предшествующей, достигается кратчайшее время прохождения детали по всем операциям. Однако подобный порядок может вызвать простои на рабочих местах, где выполняются наиболее короткие операции.

Эти простои оказываются тем больше, чем значительнее разница между временем выполнения самой длительной - главной - операции и временем, затрачиваемым на остальные операции. Нетрудно убедиться, что при равной длительности всех операций простои вовсе будут отсутствовать. К этому равенству в длительности отдельных операций и стремятся при организации массового производства на основе непрерывно-поточных методов работы.

Подводя итоги рассмотрения трех способов организации движения предметов труда во времени, отметим основные достоинства и недостатки каждого из них.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ вид движения:

- основное преимущество  простота его организации в отношении планирования движения предметов труда и загрузки рабочих мест;

- основной недостаток  относительно большая длительность производственного цикла.

ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ вид движения:

- длительность производственного цикла короче, чем при последовательном, но больше, чем при параллельном;

- к недостаткам следует отнести сложность предварительных расчетов, оперативного планирования и регулирования производства.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ вид движения:

- преимущество заключается в минимальной длительности цикла;

- недостатки - в неизбежных простоях оборудования при не синхронизированном процессе.

С целью упрощения расчетов Тц для различных видов движений, применяют коэффициенты параллельности (Кпар). Они показывают, какую долю составляет длительность цикла при параллельно-последовательном  (К'пар) или параллельном (К"пар) видах движения деталей от длительности цикла последовательного движения:

К'пар = Тпп / Тпосл;

К"пар = Тпар / Тпосл.

Методика укрупненного расчета следующая:

1 Детали, которые проходят через цех (участок), распределяют по группам (по трудоемкости и величине партии деталей).

2 В каждой группе выбирают деталь-представитель и для нее определяют Тпосл, Т п.п, Т пар, а также К’пар, К’’пар.

3 Для всех остальных деталей, входящих в группу, длительности всех непоследовательных циклов определяют обратным методом, по значению Кпар:

Т п.п=Тпосл х К’пар; Тпар=Тпосл х Кпар.

Общая продолжительность производственного цикла (с учетом всех перерывов в процессе преобразования предмета труда в готовый продукт) при разных видах движения можно выразить таким способом:

Тпосл=n1mt/(csq)+m(tмо/sq)+te,

Тпп=n1mt/(csq)−(n−p)1m−1tкор/(csq)+m(tмо/sq)+tc,

Тпара=(n−p)(t/csq)гл+p1m(t/csq)+m(tмо/sq)+te,

где Тпосл, Тпп, Тпара - длительность производственного цикла изготовления деталей, дни;

n - число деталей в партии; m - число операций в технологическом процессе;

t - норма времени на операцию, ч;

с - число рабочих мест, параллельно занятых выполнением операции;

s  число рабочих смен в сутки;

q - длительность рабочей смены, ч;

р - величина передаточной партии, шт.;

tмо - межоперационное время, ч;

tе - время продолжительности естественных процессов, раб. дни.

4.4 Особенности определения продолжительности цикла сборки

Кроме цикла изготовления отдельных деталей, цикл изготовления машины включает и производственный цикл сборки (узловой и общей), отделочных операций, регулировки, испытания и т.д. При расчете цикла сборки необходимо исходить из сборочной схемы машины и циклового графика сборочных работ. При помощи циклового графика устанавливается «генеральная линия» из последовательно связанных и наиболее продолжительных сборочных процессов.

Цикловой график устанавливает:

- общую длительность изготовления машины;

- параллельность изготовления отдельных деталей, сборки узлов и агрегатов;

- определяет календарное время начала запуска деталей в производство.

Например, (рис. 4.5): цикл изготовления машины  40 суток. Но не все детали изготавливают раньше чем за 40 суток, а только ведущие  детали, имеющие наибольшую длительность цикла изготовления в системе сборочных единиц и агрегатов, сборка которых производится на более ранней стадии. В нашем примере ведущая деталь  № 5. Другие детали могут быть запущены позднее.

0

5

10

15

20

25

30

35

Узел 2

Узел 4

Узел 3

Узел 1

Деталь №3

Деталь №1

Деталь №2

Деталь №5(11шт.)

Деталь №6

Деталь №7

Деталь №8

Деталь №9

Деталь №10

Деталь №11

Деталь №12

Деталь №4

Генеральная сборка

Агрегатная сборка

40

днив

##### Рисунок 4.4 - Цикловой график сборки машины

2

7

6

4

5

1

3

3

51

18

28

16

2

12

8

##### Рисунок 4.5 - Сетевой график изготовления изделия

Имеются 4 пути:

1-2-5-7 = 3+8+12 = 28 дней;

1-3-5-7 = 18+3+12 = 33 дня;

1-3-7 =  18 + 28 + 46 дней;

1-4-6-7 = 51+16+2 = 69 дня.

Наибольший путь  69 дней  критический  это и есть длительность производственного цикла машины.

Пути сокращения длительности цикла

В течение всего времени производственного цикла стоимость сырья, материалов, инструмента, топлива и энергии, заработной платы работающих составляют незавершенное производство и отвлекают средства из оборота. Чем длиннее длительность цикла, тем дольше и больше средств находится в незавершенном производстве, и тем больше оборотных средств требуется предприятию. Результат  падает (замедляется) оборачиваемость оборотных средств, а с ней и объем производства и рентабельность. Следовательно, необходимо стремиться к сокращению длительности цикла. Длительность необходимо сокращать одновременно по двум направлениям:

1 - сокращать рабочий период;

2 - сокращать и ликвидировать время перерывов.

Сокращение рабочего периода можно достигнуть за счет:

- совершенствования конструкции изделия (технологичности, унификации и стандартизации);

- использование передовой технологии и более совершенного оборудования;

- механизация и автоматизация технологического процесса;

- переход от естественных процессов к технологическим операциям.

Сокращение перерывов можно достигнуть:

-сокращением контрольных и транспортных операций, путем применения счетной и мерной тары и автоматических линий;

- внедрением параллельного и параллельно-последовательного видов движения;

- совершенствование организации труда (материальная заинтересованность коллектива).

Ритмичность - выпуск в равные промежутки времени одинакового количества продукции.

Автоматичность - максимальное выполнение операций производственного процесса автоматически, с учетом технических возможностей и экономической целесообразности.

4.5 Организация поточного производства на предприятии

4.5.1 Сущность и характеристика поточного производства

ПОТОЧНЫМ производством называется прогрессивная форма организации производства, основанная на ритмичной повторяемости согласованных во времени основных и вспомогательных операций, выполняемых на специализированных рабочих местах, расположенных в последовательности технологического процесса.

Для поточного производства характерно:

- цепное расположение рабочих мест строго в соответствии с ходом тех. процесса, исключающее возвратные движения изготавливаемых изделий;

- непрерывность передачи их с одной операции на другую или одновременное протекание нескольких операций.

Показателем непрерывности поточного производства является отсутствие пролеживания заготовок, деталей, сборочных единиц по причине календарной несогласованности выполнения операций.

При поточном производстве время выполнения каждой операции на поточной линии должно быть либо равным, либо кратным друг другу. В этом случае используется параллельный способ обработки деталей и процесс осуществляется непрерывно при синхронизации передачи предметов труда с одного рабочего места на другое (смежное).

Для поточного производства характерны все рассмотренные ранее принципы организации процесса производства:

- принцип СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  воплощается в создании предметно-замкнутых участков в виде поточных линий, предназначенных для обработки одного или нескольких технологически родственных изделий;

- принцип ПРЯМОТОЧНОСТИ  предусматривает размещение оборудования и рабочих мест в порядке хода операций технологического процесса;

- принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ  осуществляется за счет синхронизации операций, т.е. когда операции равны или кратны друг другу по времени. При полной синхронизации детали на линии не пролеживают, а находятся либо в обработке, либо транспортируются;

- принцип ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ  проявляется в параллельном движении предметов труда. Детали передаются с операции на операцию либо поштучно, либо передаточными партиями;

- принцип РИТМИЧНОСТИ  проявляется в ритмичном выпуске продукции с линий и в ритмичном повторении всех операций на каждом рабочем месте.

Для поточного производства характерны следующие основные признаки:

- за группой рабочих мест закрепляется обработка или сборка предмета одного наименования или ограниченного количества наименований предметов, аналогичных в конструктивно-технологическом отношении;

- рабочие места располагаются по ходу технологического процесса;

- техпроцесс изготовления изделия разбивается на операции и на каждом рабочем месте выполняется одна или несколько родственных операций;

- предметы труда передаются с операции на операцию поштучно или небольшими передаточными партиями в соответствии с заданным ритмом работы поточной линии, благодаря чему достигается высокая степень параллельности и непрерывности;

- основные и вспомогательные операции вследствие узкой специализации рабочих мест отличаются высоким уровнем механизации и автоматизации. Широко применяется специальный межоперационный транспорт, выполняющий не только функции перемещения обрабатываемых предметов, но и поддержания ритма производства.

Чтобы выяснить, почему подобное производство называется поточным, рассмотрим пример.

ПРИМЕР: для обработки детали требуется 5 операций со следующей продолжительностью:

1-я оп  2 мин,   2-я оп.  6 мин,  3-я оп.  4 мин,

4-я оп.  2 мин,  5-я оп.  4мин.

Очевидно, что для согласованной ритмичной работы на второй операции должно быть в три раза больше станков, чем на первой, т.к. tшт2 больше в три раза. Аналогично синхронизируются и другие операции.

Изобразим графически (рисунок 4.6)

станок

станок

станок

станок

станок

станок

станок

2

6

4

2

4

станок

станок

Рисунок 4.6 – Размещение станков по технологическим операциям

За 24 минуты производительность операций будет следующая:

24/21=12 шт.; 	24/63=12 шт.; 	24/42=12 шт.;

24/21=12 шт.; 	24/42=12 шт.

Под структурой поточной линии понимают состав входящих в нее рабочих мест (технологических участков), транспортных средств, управляющих и других устройств (систем) и производственные взаимосвязи между ними.

Выбору структуры поточного производства и его комплектованию должен предшествовать анализ конструкционно-технологических особенностей изделий и определение уровня их технологичности с учетом формы, габаритов, массы, марок и видов материалов, их свойств, характера технологии и состава входящих в нее операций, методов их выполнения и затрат времени, необходимого оборудования, инструментов, приспособлений, средств механизации и автоматизации, приборов для предупреждения дефектов и выявления брака, с учетом технических и эксплуатационных требований к изделиям, предусмотренных ГОСТами и ТУ заказчика.

4.5.2 Классификация поточных линий

- По степени специализации:

- однопредметные (одна деталь – массовое производство);

- многопредметные (крупносерийное, серийное производство);

- По степени синхронизации:

- непрерывно-поточные (конвейер);

- прерывно-поточные (прямоточные).

- По способу поддержания ритма:

- с регламентированным ритмом (непрерывно-поточные);

- со свободным ритмом (прерывно-поточные).

- По способу транспортирования предметов труда:

- конвейерные;

- с помощью других транспортных средств.

Для транспортирования деталей в поточном производстве используют следующие транспортные средства:

- приводные конвейеры различных конструкций;

- бесприводные (гравитационные) транспортные средства  рольганги, скаты;

- подъемно-транспортное оборудование циклического действия  мостовые и др. краны, автопогрузчики.

Из перечисленных транспортных средств в поточном производстве наиболее широко применяют конвейеры. Различают рабочие и распределительные конвейеры.

РАБОЧИЕ КОНВЕЙЕРЫ  предназначены для выполнения операций техпроцесса непосредственно на несущей его части. Они бывают:

- с непрерывным движением (автосборочные)  операции выполняются при постоянном движении;

- пульсирующие  выполнение операций при неподвижном объекте.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ применяются на поточных линиях с выполнением операций на стационарных рабочих местах и с различным числом рабочих мест-дублеров.

Разновидности планирования поточных линий

Виды планирования поточных линий представлены на рисунке 4.7

1) однорядная

2) двухрядная

3) зигзагообразная

4) смешанная

Рисунок 4.7 - Виды планирования поточных линий

При компоновке поточных линий желательно добиться прямолинейного расположения оборудования, если разрешают производственные площади и тип избранных транспортных средств.

Оценка оптимальности варианта планировки линии производится по следующим технико-экономическим показателям:

- доля площади, занятая технологическим оборудованием;

- выпуск продукции на 1м2 производственной площади;

- длина пути, проходимого за смену рабочими при обслуживании ими нескольких единиц оборудования.

Важным структурным элементом поточного производства является транспорт. Выбор и разработка транспортных средств осуществляется с учетом:

- конфигурации;

- габаритных размеров;

- массы;

- особенностей выполнения операций;

- объема;

- постоянства выпуска изделий;

- функций, выполняемых транспортными устройствами и системами;

- технических и эксплуатационных свойств транспортных средств.

4.5.3 Особенности организации и расчет основных параметров поточных линий

Выбор организационных форм поточных линий определяется тактом работы линии, степенью синхронизации операций техпроцесса, уровнем загрузки рабочих мест на линии.

Под тактом поточной линии r понимается календарный период времени между запуском (выпуском) на линию данного объекта (деталь, сб. единица, изделие) и следующего за ним.

1 Величина такта, ч, мин., определяется:

r = Fд.е /Nзап,

где F д.э – действительный эффективный фонд времени за плановый период (смена, сутки, месяц);

N зап – количество запускаемых на поточную линию объектов производства за тот же период, шт. (программа запуска).

2 Действительный фонд рабочего времени поточной линии

F д.э.сут = (Тсм  Тпер)S,

F д.э.мес,год  = (Тсм  Тпер)S Др,

где S  число смен в сутки;

Тсм  длительность смены, час;

Тпер  длительность перерывов (по организационно-техническим причинам), час;

Др  число рабочих дней в месяце или году.

3 Программа запуска

Nзап = 100 Nвып / (100  Пп),

где Nвып  производственное задание, шт.;

Пп  технически неизбежные потери времени, % (пробные образцы, разрушение при контроле и отбраковка).

В тех случаях, когда передача с операции на операцию осуществляется транспортными партиями (небольшие детали, малая величина такта, измеряемая секундами), рассчитывается ритм поточной линии:

R = r  p,

где r такт работы линии;

р  величина  транспортной (передаточной) партии.

Чтобы обеспечить единый такт или ритм поточной линии, при организации поточного производства осуществляется синхронизация, т.е. производительность выравнивается по всем операциям техпроцесса.

СИНХРОНИЗАЦИЯ  это достижение равенства или кратности времени выполнения операций тех. процесса установленному такту их работы.

Способы синхронизации:

- расчленение операции на переходы и комбинирование вариантов их выполнения или группирование переходов нескольких операций;

- концентрация операций;

- введение параллельных рабочих мест на операциях, длительность которых кратна такту.

Полная синхронизация операций обеспечивается при достижении равенства:

t шт-к1 / Ср1 = t шт-к2 / Ср2 = …= t шт-к m / С р m = r,

где t шт-к1,…шт–к m - штучно-калькуляционное время выполнения m-операции;

С р1,…рm  количество рабочих мест на операциях линии.

Существует два этапа синхронизации:

- предварительная   в период проектирования линии;

- окончательная  во время отладки в цеховых условиях.

5 Количество рабочих мест по операциям

а) поточной линии

С р і = t шт-к и / r,

t шт-к  -  искусственно-калькуляционные время на i-ю операцию;

r  -  такт труда линии.

б) производственного участка

C рi = Nзап / Fд.э Пч,

где Пг - час производительность оборудования, шт/час.

При такой синхронизации потока величина Срi  всегда целое число, загрузка рабочих мест полная и одинаковая на всех операциях. При неполной синхронизации на несинхронных операциях Срi  дробное число, округляется до ближайшего меньшего (большего) числа.

6  Коэффициент загрузки рабочих мест (оборудования)

k з.о.= (Ср / Спр)  100%

(допускается перегрузка 10-12% со снятием ее при отладке линии).

В массово-поточном производстве k з.в = 80-85%; в серийно-поточном

k з.в min = 70-75 %.

7 Число рабочих-операторов на i-той операции:

Р оi = Спр и / t обсл.и,

где t обсл.i  норма обслуживания на i-ой операции, мин (час).

Планировка рабочей линии начинается с разработки схем рабочих мест по всем операциям и выбора рациональных транспортных средств.

В результате общей компоновки поточной линии определяется ее внешний контур, способ расстановки оборудования, расположение транспортных средств, средств промежуточного и окончательного контроля, мест для заделов. Планировка поточной линии должна обеспечивать прямоточность  наиболее короткий путь движения изделия рациональное использование производственных площадей, удобство транспортировки заготовок и деталей к рабочим местам, к местам обслуживания и выполнения ремонтов.

После расчета r, Срi, для последующей планировки определяется шаг конвейера.

8 Шаг конвейера  расстояние между осями симметрии двух рядом расположенных объектов на конвейере. Выбирается из соотношения

l ш. min < l ш < l ш max

где l ш min  определяется габаритами объекта lоб и средним расстоянием между двумя рядом находящимися на конвейере объектами.

lср= 200300 мм

9 Скорость движения конвейера

V k = l ш/r.

10 Длина рабочей части конвейера

Lp = lш ( Спр - при одностороннем расположении оборудования).

и=1

Lp = lш ( Спр / 2 - при двухстороннем расположении оборудования).

и=1

Различают поточные линии:

1) с распределительным конвейером  это линия, оснащенная механическим транспортером, который перемещает изготавливаемые предметы труда, направляет их с помощью разметочных знаков или автоматических устройств к рабочим местам, регламентирует ритм работы линии.

Применяются поточные линии с распределительным конвейером при обработке и сборке деталей, узлов, изделий небольших габаритов и массы на стационарных рабочих местах. V=0,52 м/мин;

2) поточные линии с рабочим конвейером. Рабочий конвейер оснащен механическим  транспортером, который перемещает обрабатываемый объект вдоль линии, регламентирует ритм работы и служит местом выполнения операций. Т.к. объекты не снимаются с конвейера, поточные линии с рабочим конвейером применяют для сборки и сварки изделий, заливки в формы, окраски.

Принимается lш=1-1,2 м; V=0,50,25 м/мин.;

3) различают поточные линии с непрерывным и прерывным (пульсирующим) движением конвейера.

На непрерывных поточных линиях операции выполняются на ходу.

На прерывных поточных линиях операции выполняются в период остановки конвейера. Применяются пульсирующие конвейеры для изделий, требующих неподвижного положения при операциях техпроцесса или скорость конвейера при непрерывном его движении больше допустимой (V>2,5 м/мин).

Непрерывно-поточная форма является наиболее современной и характеризуется тем, что нормы времени на всех операциях поточной линии равны или кратны друг другу и равны такту. Предметы труда перемещаются с одного рабочего мета на другое без пролеживания; каждая операция закреплена за определенным рабочим местом; все рабочие места располагаются строго в соответствии с ходом тех. процесса.

Прямоточная форма поточного производства применяется в тех случаях, когда в силу обстоятельств объективного характера не удается полностью уравнять нормы времени на всех операциях или хотя бы достигнуть их кратности. Прямоточной эта форма называется, поскольку рабочие места на поточной линии располагаются по ходу техпроцесса.

Для обеспечения бесперебойной работы непрерывно-поточных линий на них создаются заделы: технические, транспортные, страховые (резервные).

Под ЗАДЕЛОМ понимается продукция, находящаяся в процессе производства на различных стадиях обработки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ  соответствует тому количеству деталей, которое одновременно находится в процессе обработки на всех рабочих местах поточной линии:

Zтехн =  Сi ni,,

где Сi  число рабочих мест;

ni  число деталей, одновременно обрабатываемых на i-м рабочем месте, шт.

ТРАНСПОРТНЫЙ ЗАДЕЛ  слагается из того числа деталей, которые одновременно находятся на стадии транспортировки.

Zтр = Lр  р/lш,

где Lр - длина рабочей части конвейера, г;

lш - шаг конвейера;

р - размер передаточной партии, шт.

СТРАХОВОЙ (резервный ) задел  создается на наиболее ответственных и нестабильно работающих рабочих местах или контрольных пунктах (4-5 % сменного задания).

Для каждой операции, выполняемой на непрерывно движущемся конвейере, отводится зона (площадка), границы которой отмечают условными знаками на полу или на неподвижной части конвейера.

11 Длина рабочей зоны

lpi = lш tшт-к и /r,

lpi ли = lш С др и .

12 Продолжительность технологического цикла изготовления деталей на поточной линии

Тц = r Cл

где  Сл=i=1mCпр  число рабочих мест на линии

СТАЦИОНАРНЫЕ НЕПРЕРЫВНО-ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ применяются при производстве крупногабаритных конструкций большой массы, изготовление которых связано со сложными  сборочно-монтажными операциями. Их транспортировка технически затруднена. Рабочие переходят от одного стенда к другому через один такт.

Закончив первую операцию на первом стенде, группа переходит для выполнения этой же операции на втором стенде, а к первому стенду приходит вторая группа.

МНОГОНОМЕКЛАТУРНЫЕ поточные линии применяются в цехах, выпускающих широкую номенклатуру изделий небольшого объема.

Полная загрузка поточной линии достигается путем закрепления за последней нескольких технологически сходных наименований изделий и выполнения на каждом рабочем месте нескольких операций.

Различают переналаживаемые переменно-поточные линии и непереналаживаемые групповые линии.

При создании прямоточных линий возникает необходимость расчета оборотного межоперационного задела.  Он образуется на тех рабочих местах, на которых продолжительность операций больше, чем на последующих смежных рабочих местах в связи с отсутствием синхронизации процесса (возникает из-за разной производительности).

Оборотный межоперационный задел  величина переменная и изменяется от нуля до максимального значения и затем в обратном направлении.

Максимальное значение оборотного межоперационного задела рассчитывается по формуле

ZМО мах = Т Сi / ti  Т Сi+1 / ti+1,

где Т период времени работы на смежных операциях при неизменном числе работающих станков, мин;

Сi, Сi+1  число единиц оборудования на соответствующих смежных операциях, работающих в течение периода Т;

ti , ti+1  нормы времени на соответствующих сопредельных операциях, мин.

4.5.4 Порядок расчета межоперационных оборотных заделов для двух сопредельных операций

Методика расчета прямоточной линии:

1 Определяют производительность оборудования в час: П = 60 мин: t (мин).

2 Вычисляют время работы оборудования: Т = Nвып : П.

3 Рассчитывают количество оборудования: С=Т:8 час (смена).

4 Вычисляют время работы каждой единицы оборудования.

5 Определяют точки перегибов заделов.

6 Определяют величины заделов между операциями.

Межоперационный оборотный задел на прямоточной линии может быть только между смежными операциями, имеющими различную длительность обработки. В течение смены величина задела меняется, но начальное значение задела всегда равно конечному.

Точки перегиба заделов всегда имеют место в начале и в конце смены, а также в момент начала и окончания работы оборудования на любой из смежных операций.

Z > 0  накопление задела за период времени t;

Z < 0  потребление задела за период времени t, т.е. на начало периода t необходимо заранее создать задел, который затем уменьшается к концу периода.

РАССМОТРИМ НА ПРИМЕРЕ.

t1=7мин; t2 =10 мин. Сменное задание, т.е. производительность линии в смену N=120 шт.

- Определяем часовую производительность единицы оборудования на каждой из смежных операциях по формуле

Пi =60:ti ; П1 = 60:7 = 8,57 шт./час; П2 = 60:10 = 6 шт./час.

2 Вычисляем время, необходимое оборудованию для выполнения сменного задания

Тi = N / Пi ; Т1 = 120/8,57= 14 час; Т2 = 120/6=20 час.

3 Рассчитываем число единиц оборудования на операциях и время загрузки

Спр1 = 14/82 станка; Спр2 = 20/8 3 станка

Следовательно, если на 1-й операции первый станок занят 8 часов, то 2-й  6 часов; на 2-й операции  2 станка по 8 часов, а 3-й  4 часа.

4 Строим график работы оборудования (см. график на рис.).

5 Определяем точки перегиба заделов, которые имеют место в начале и в конце смены, а также в момент начала или остановки оборудования на любой из смежных операциях.

Сначала отмечаем точки в начале и в конце смены (т. 1 и 4), затем наносим т.2 (закончил работу 3-й станок на 2-й операции) и т.3 (закончил работу 2-й станок на 1-й операции).

Таблица 4.2 – Данные для расчёта межоперационных заделов

| № операции | ti, мин | Пi, шт./ч |  время загрузки оборудования в час | С пр i, шт. |  | № станка | Время загрузки единицы оборудования | График работы оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 7 | 8,57 | 14 | 2 | 1 2 |  | 8 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10 | 6 | 20 | 3 | 1 2 3 |  | 8 8 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Операция 1-2

1				  2		3	       4

0	1	     2	    3	  4  	 5	6	7	8 часов

6 Определяем отрезки времени между двумя смежными точками перегиба:

1-2 = 4 часа; 2-3 = 6-4 =2 часа; 3-4 = 8-6 = 2 часа.

7 Вычислим максимальную величину заделов между парой смежных точек

Z1-2 = (П1 Спр1  П2 Спр2)1-2,

где Пi и Пi+1  часовая производительность единицы оборудования соответственно на предыдущей и последующей операциях, шт./час;

Спрi и С прi+1  число одновременно работающих единиц оборудования соответственно на предыдущей и последующей операциях на отрезке времени ;

  промежуток времени между двумя смежными точками перегиба задела, час.

Дробные числа округляются.

Z1-2 = (8,572  63)4 =  3,4  –3 шт.;

Z2-3 = (8,572  62)2 = +10,3  + 10 шт.;

Z3-4 = (8,571  62)2 =  6,9  –7 шт.;

Σ= 0.

Если заделы рассчитаны правильно, то их алгебраическая сумма равна 0.

Пред построением графика движения заделов проанализируем их динамику: «» означает потребление задела; «+»  его накопление.

В данном примере движение заделов начинается с потребления 3-х штук изделий, значит именно такой задел и должен быть на начало смены. Если в начале идет накопление задела, то он на начало смены равен 0.

8 Строим в масштабе график движения заделов (рисунок 4.8). Если он построен правильно, то заделы на начало и конец смены равны.

Этот график служит для контроля ритмичности работы прямоточной линии.

zmax

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1            2           3           4           5           6         7          8

+            +           +           +          +          +         +          +

-3

+10

-7

Часы смены

-

Рисунок 4.8 – График движения заделов

# 4.5.5 Основы организации автоматизированного производства

Поточное производство в своем развитии идет по пути автоматизации.

Автоматические линии, обладая всеми преимуществами поточной линии, позволяют непрерывность производственных процессов сочетать с автоматичностью их выполнения.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ  это система машин-автоматов, размещенных по ходу технологического процесса и объединенных автоматическими механизмами и устройствами для решения задач транспортировки, накопления заделов, удаления отходов, изменения ориентации. Автоматическая линия оснащена системой управления.

В зависимости от используемого оборудования выделяют типы автоматических линий:

- Автоматические линии из агрегатных станков  собираются из унифицированных отлаженных агрегатных узлов => легко проектировать и выполнять монтаж.

- Автоматические линии из универсальных станковавтоматов и полуавтоматов  проектируются на базе поточных линий с оснащением механизмами автоматической загрузки-выгрузки деталей.

- Автоматические линии из специального оборудования  применяются в массовом производстве.

- Автоматические линии с программируемыми устройствами  делают их эффективными в мелкосерийном производстве.

- Автоматические линии из многоцелевых станков (гибкие автоматические линии ГАЛ)  высокоэффективные автоматизированные гибкие технологические комплексы с управлением ЭВМ.

- Роторные и роторно-конвейерные автоматические линии  создаются на базе роторных машин и роторных транспортирующих устройств. Основное преимущество: обработка деталей во времени совмещена с их непрерывной транспортировкой по операциям тех. процесса.

В зависимости от способа обеспечения ритмичности различают:

- синхронные (жесткие) автоматические линии, для которых характерна жесткая межагрегатная связь и единый цикл работы станков;

- несинхронные (гибкие ) автоматические линии  с гибкой межагрегатной связью (каждый станок снабжен бункером, магазином для накопления межоперационных заделов).

В зависимости от используемых приспособлений автоматические линии могут быть:

- спутниковые;

- бесспутниковые.

В зависимости от технологических потоков:

- однопоточные (неветвящиеся);

- многопоточные (ветвящиеся).

По функциональному назначению автоматические линии могут быть:

- механообрабатывающие;

- механосборочные;

- сборочные.

- заготовительные;

- контрольно-измерительные;

- термические;

- упаковочные и консервационные;

- комплексные.

К основным характеристикам автоматических линий относятся:

1 ТАКТ линии:

r = t0 + tдоп  + tтр,

где tо – время обработки (основное);

tвсп  - вспомогательное время на установку, закрепление, снятие детали;

tтр – время на транспортировку.

2 ЦИКЛОВАЯ (НОМИНАЛЬНАЯ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ линии при условии полного отсутствия простоев:

qц = Nц / Тц,

где Nц  число изделий, которые изготовляются за один цикл;

Тц  время одного цикла:

Тц = t0 + t всп..

3 ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ линии с учетом времени на регулирование и подналадку:

qn = Nц / (Тц + t тех.обсл),

где t тех.обсл  время технического обслуживания.

4 ФАКТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ с учетом потерь времени по организационным причинам:

qф = Nц / (Тц + tтех.обсл + tорг. обсл ),

где tорг. обсл   время на организационное обслуживание.

5 ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ линии определяется  коэффициентом технического использования, который отражает уровень цикловых непроизводительных затрат времени и вне цикловых простоев из-за плановых и внеплановых ремонтов.

Кт.и = qn / qц.

6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ  коэффициент общего использования

ко-т.и = qф / qц = Тц / (Тц + tтех.обсл + tорг. обсл ).

Тема 5 Организация трудовых процессов и рабочих мест

5.1 Производственный и трудовой процессы

Производственный процесс в машиностроении - это совокупность взаимосвязанных процессов труда по созданию определенного вида продукции. Он имеет технологическое и трудовое содержание.

Технологическое содержание трудового процесса заключается в изменении состояния предмета труда: формы, размеров, структуры, взаимного расположения, физико-химических и др. свойств.

Трудовой процесс - это совокупность действий исполнителей по осуществлению производственного процесса.

Содержание трудового процесса определяется техпроцессом и включает действия как по непосредственному воздействию исполнителя на предмет труда (или с помощью оборудования и инструмента), что требует затрат физической, нервной и умственной энергии, так и по наблюдению за работой оборудования, управлению и контролю за ходом техпроцесса.

Основным элементом техпроцесса является ОПЕРАЦИЯ - законченная часть техпроцесса по обработке одного или нескольких одновременно предметов труда, выполняемая на одном рабочем месте одним или группой рабочих или без их участия. Операция характеризуется неизменностью орудий, предметов труда, рабочего места и исполнителя.

Операция является объектом планирования, учета, контроля производственного процесса, а также нормирования труда. В зависимости от сложности, операция включает следующие составные технологические и трудовые элементы (табл.5.1).

.

##### Таблица 5.1 - Расчленение операций на элементы по признакам

| Технологические | Трудовые |
| --- | --- |
| УСТАНОВКА | КОМПЛЕКС ПРИЕМОВ |
| ПОЗИЦИЯ | ТРУДОВОЙ ПРИЕМ |
| ПЕРЕХОД | ТРУДОВОЕ ДЕЙСТВИЕ |
| ПРОХОД | ТРУДОВОЕ ДВИЖЕНИЕ |

ДВИЖЕНИЕ - это однократное перемещение рабочего органа исполнителя (руки, ноги, корпуса, глаза) в процессе труда (движение руки к детали, один шаг к оборудованию).

Трудовые движения различают:

а) по виду движения: хватательные, поддерживающие, перемещающие, освободительные;

б) по форме движения: прямолинейные, криволинейные;

в) по точности движения;

г) по способу выполнения: рук, ног, корпуса, головы и глаз.

ТРУДОВОЕ ДЕЙСТВИЕ - это совокупность трудовых движений, выполняемых без перерыва одним или несколькими рабочими органами исполнителя. Например, действие «Закрепить деталь в тиски» включает в себя совокупность одинаковых движений - несколько поворотов рукоятки тисков, действие «Взять деталь» включает разные движения - протянуть руку к детали, захватить деталь, при этом возможен и наклон корпуса с его поворотом.

ТРУДОВОЙ ПРИЕМ - это законченная совокупность действий человека, применяемых при выполнении перехода или его части и объединенных одним целевым назначением. Например, «Установить деталь в патрон» включает совокупность действий: «Взять деталь» и «Ввести деталь в патрон станка».

Приемы делятся на 4 группы:

- установочные;

- по управлению механизмами;

- контрольно-измерительные;

- транспортные.

При нормировании труда, особенно в условиях единичного и мелкосерийного производства, отдельные приемы объединяют в комплексы приемов: «Установить деталь, проверить, закрепить, после обработки - снять».

Целью расчленения операций на перечисленные элементы является:

- изучение и измерение затрат рабочего времени;

- выявление факторов, от которых зависит продолжительность выполнения каждого элемента;

- установление рациональной последовательности и способов выполнение элементов операций;

- расчет норм времени.

В массовом и крупносерийном производстве предъявляются повышенные требования к точности и обоснованности норм, поэтому операцию для целей ее анализа и нормирования расчленяют на действия и движения.

В условиях серийного производства операцию достаточно расчленить на приемы, в условиях единичного - на комплексы приемов.

5.2. Классификация затрат рабочего времени

Важное место в нормировании оплаты труда и нормировании труда занимает изучение затрат рабочего времени - это основа для оптимизации трудового процесса и распространения передовых методов организации труда.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ - это установленная законодательством продолжительность рабочего дня (смены), рабочей недели.

В рабочем времени можно выделить 2 группы:

- РЗ - время, необходимое на выполнение производственного задания;

- НЗ - время на работу, не предусмотренную производственным заданием (потери времени).

В свою очередь время, необходимое на выполнение производственной задачи, состоит из таких элементов: подготовительно-заключительного, оперативного и времени обслуживания.

Подготовительно-заключительное время - ПЗ – это время, затрачиваемое на подготовку исполнителя и средств технологического оснащения и приведение последних в порядок после окончания смены или выполнения этой технологической операции для партии предметов труда.

Подготовительно-заключительное время включает в себя время: на получение производственного задания, материалов, инструментов, приспособлений, технологической документации, ознакомление с работой, чертежами, техдокументацией, получение производственного инструктажа, установку и снятие инструментов и приспособлений, настройку оборудования на требуемые режимы, сдачу готовой продукции ОТК или мастеру, сдачу наряда, чертежей, техдокументации, остатков материалов.

Подготовительно-заключительное время затрачивается не периодически (т.е. не на каждую единицу продукции, подлежащую изготовлению), а единовременно - на смену или на всю новую партию продукции, изготовляемую по данному рабочему наряду. Величина ПЗ времени не зависит от количества продукции (штук) в партии.

ОПЕРАТИВНОЕ время (То) – время, которое используется на непосредственное выполнение задания. Часть оперативного времени затрачивается на непосредственное изменение предметов труда и называется ОСНОВНЫМ (О) или технологическим временем. Основное время бывает машинным, автоматизированным или аппаратным, но может быть также и ручным механизированным или машинно-ручным.

Вторая часть времени затрачивается на различные приемы, обеспечивающие выполнение основной работы и называется ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ Тв. К нему относится время при выполнении каждой операции на: установку, крепление заготовок и съем готовой продукции, перемещение предметов труда в рабочей зоне, управление оборудованием и изменение режимов его работы, текущий контроль качества изготавливаемой продукции. Тв может быть полностью ручным, машинно-ручным или машинным.

С целью рациональной организации и нормирования труда важно учитывать, в какой степени ручное или ручное механизированное вспомогательное время может быть перекрыто основным машинным временем.

Под временем ОБСЛУЖИВАНИЯ рабочего места понимают время, которое исполнитель затрачивает для поддержания своего рабочего места в состоянии, обеспечивающем производительную работу.

В машинных и автоматизированных производственных процессах это время подразделяют на время технического обслуживания и время организационного обслуживания рабочего места.

Время технического обслуживания - это время, затрачиваемое на уход за рабочим местом и входящим в его состав оборудованием, необходимым для выполнения конкретной операции: заточку и замену затупившегося или износившегося инструмента, под наладку оборудования и регулирования инструмента, удаление стружки.

Организационное - это время, затрачиваемое на поддержание рабочего места в рабочем состоянии в течении смены. В отличии от технического, организационное время не зависит от конкретно выполняемой операции и включает время на прием и сдачу смены, раскладывание в начале смены и уборку в конце смены инструмента, документации, перемещение в рабочей зоне тары с заготовками или готовой продукцией.

Перерывы в работе

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ - это время на отдых и личные надобности, обеденные, перерывы, обусловленные техпроцессом и формой организации производства, например, различие тактов работы, профилактика оборудования, подналадка, выполняемая по графику.

НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ - это потери рабочего времени. К ним относятся: время на исправление брака, из-за нарушения производственного процесса, задержек в подаче сырья, заготовок, инструмента, подачи электроэнергии, ожиданием мастера, наладчика, поломка оборудования, нарушения трудовой дисциплины.

5.3. Методы изучения трудовых процессов

Объектом исследования трудовых процессов является работа исполнителя. В ходе изучения трудовых процессов большое внимание уделяется исследованию продолжительности труда вообще и эффективности трудовых действий при выполнении определенных работ. С этой целью изучаются затраты труда в течении всего дня (смены), а также трудовые действия, относящиеся непосредственно к выполняемой операции.

Для изучения затрат рабочего времени наблюдением применяются: фотография рабочего дня, хронометраж операции, фотохронометраж, метод моментных наблюдений и другие методы. Рассмотрим наиболее применяемые методы.

ФОТОГРАФИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ (ФРД) - это длительное исследование трудового процесса, имеющее целью выявить потери рабочего времени в течении рабочего дня, т.е. неиспользованные резервы повышения производительности труда.

Целью ФРД является:

1) изучение использования рабочего времени лучшими рабочими для распространения их опыта;

2) проектирование наиболее рационального распределения рабочего времени по группам его затрат;

3) анализ потерь рабочего времени и причин, его вызывающих для разработки мероприятий по устранению неполадок и улучшению использования рабочего времени;

4) определение необходимого количества рабочих, обслуживающих машины;

5) учет фактической выработки продукции в течении смены.

Виды ФРД:

1) по количеству наблюдаемых объектов: индивидуальные, групповые, бригадные и самофотографии;

2) по характеру наблюдений: непрерывные и маршрутные (через промежуток времени);

3) по способу фиксации рабочего времени: цифровые, графические, фотокиносъемка.

Порядок: 1 - подготовка к наблюдению: выбор метода наблюдений, проведения ФРД; 2 - проведение наблюдений за объектом, обработка и анализ данных.

Показателями, характеризующими степень использования рабочего времени являются:

1) коэффициент использования рабочего времени:

##### К исп = (ВСП+ОП+ОРМ+ОТЛ):Тсм ,

где ВСП - вспомогательное (подготовительно-заключительное) время;

ОП - оперативное время;

ОРМ - время обслуживания рабочего места;

ОТЛ - время на отдых и личные надобности;

Тсм - продолжительность смены(периода наблюдения);

2) коэффициент потерь рабочего времени по организационно-техническим причинам:

К пот = ПОТ : Тсм ,

где ПОТ - простои по организационно-техническим причинам;

3) коэффициент потерь рабочего времени в связи с нарушением трудовой дисциплины:

К нтд = (НТД + (ОТЛ факт – ОТЛ норм)) : Тсм ,

где НТД - время нарушений трудовой дисциплины;

4) разработка мероприятий по устранению потерь рабочего времени и проектирование нормального баланса рабочего дня.

БАЛАНСОМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ называется соотношение отдельных категорий рабочего времени, составляющих общую продолжительность рабочего дня.

5) повышение производительности труда при сокращении потерь рабочего времени:

П тр=(ПОТ+НТД+ (ОТЛ факт–ОТЛ норм))Ксокр :ОП  100%,

где Ксокр - коэффициент сокращения потерь рабочего времени.

САМОФОТОГРАФИЯ рабочего дня выполняется самим работником, результаты обрабатывает специалист.

ХРОНОМЕТРАЖ ОПЕРАЦИИ (работы) - это способ изучения затрат времени на выполнение циклически повторяющихся элементов основного и вспомогательного времени операции.

Основная задача хронометража - выявление факторов, влияющих на продолжительность каждого элемента исследуемой операции в целом и нормальной продолжительности отдельных ее элементов. Хронометраж применяется:

1) для изучения передовых методов и приемов работы;

2) проверки действующих норм времени;

3) установления продолжительности Топ (новый техпроцесс);

4) для корректировки норм, установленных расчетным путем в крупносерийном и массовом производстве.

Хронометраж проводит наблюдатель, хорошо знакомый с данным процессом производства, с оснасткой, инструментом и организацией работы.

Этапы хронометража:

1) ознакомление с операцией, которую нормируют;

2) выбор исполнителя, обладающего высоким профессионализмом;

3) расчленение операции на составляющие элементы и установка для рабочего отличительных границ элементов (фиксажных точек);

4) инструктаж о порядке выполнения работы;

5) выполнение операции и замеров с помощью секундомера;

6) повтор операции для исключения случайных величин.

Укрупнено, структуру баланса рабочего времени можно получить и путем множества моментных наблюдений за трудовым процессом на большом количестве рабочих мест.

Метод моментных наблюдений основан на законах теории вероятности. Выделяется производственный участок, на котором изучаются потери рабочего времени. Наблюдатель периодически обходит весь участок по намеченному маршруту. И фиксирует затраты времени по их видам. Затем определяется средняя величина и наиболее характерные виды потерь.

Экономия трудовых движений - один из источников роста производительности труда. С целью совершенствования процесса труда его поддают изучению. Изучение обычно ведется с помощью  хронометража или киносъемки.

Сначала изучают целесообразность движений, их последовательность, характер соединения (перехода из одного в другое). В результате процесс очищают от ненужных или неправильных движений, а потом проектируют рациональный процесс труда. На втором этапе осуществляют хронометраж продолжительности, отдельных трудовых движений и определяют норму времени.

В данное время для анализа и проектирования трудовых процессов за границей широко используют микроэлементные нормативы. Сущность их состоит в том, что из трудовых процессов выделяются стандартные микродвижения и на них устанавливаются нормы времени. Из набора этих микродвижений возможно составить любой трудовой процесс.

Впервые микроэлементное нормирование предложил Гилберт. В 30-е  годы для радиопромышленности микроэлементную систему нормативов создал советский ученый Иоффе. Значительных результатов добились американцы, создав систему МТМ (method tіме measurement), которая состоит из 19 элементов (8- для рук, 9- для ног и корпуса, 2- для глаз). Каждый элемент имеет целый ряд вариаций.

Например, микроэлементное движение - "протянуть руку". К нему дается 5 вариаций:

1. протянуть руку к предмету, который находится в определенном месте;

2. протянуть руку к предмету, смешанному с другими;

3. протянуть руку к единичному предмету;

4. протянуть руку к очень мелкому предмету;

5. протянуть руку для удержания равновесия тела.

Есть макроэлементы: "переместить", "взять", "переместить взгляд" и т.д. В зарубежной практике микроэлементы широко используются для проектирования трудовых процессов и их нормирования в США, Германии, Чехии.

Работа по внедрению рациональных трудовых процессов осуществляется в основном,  в массовом и многосерийном  производстве, где они многократно повторяются.

5.4 Организация труда и ее формы

Одним из важнейших факторов, которые определяют уровень эффективности производства наряду с прогрессивной техникой и технологией, является рациональная организация труда.

Главная задача организации труда - возрастание производительности труда

Основные направления организации труда:

1. разделение и кооперация труда;

2. рациональная расстановка кадров

3. рациональная организация рабочих мест и их обслуживание;

4. внедрение рациональных трудовых процессов;

5. создание благоприятных условий труда;

6. установление рациональных режимов труда и отдыха;

7. организация производственного обучения и инструктажа;

8. обеспечение трудовой дисциплины;

9. организация нормирования труда;

10. организация зарплаты и материального стимулирования.

###### Рассмотрим их содержание.

Еще Ф.Тейлор отметил, что процесс труда по изготовлению изделия должен выполняться не одним человеком, а несколькими, которые специализируются на выполнении отдельных видов работ. Это ведет к росту эффективности производства, так как

- каждый рабочий, будучи специалистом по конкретным видам работ, выполняет их быстрее и лучше;

- появляется возможность параллельной работы над разными частями изделия;

- если на одном рабочем месте выполняется только один вид работ, то оно становится специализированным, его возможно оснастить специальным высокопроизводительным оборудованием и т.п.

Это и есть разделение труда. Кооперация труда - обратное понятия: совместный труд работников создает изделие.

Разделение труда имеет разновидности:

- технологическое (по операциям);

- функциональное (основной или вспомогательный процесс);

- профессионально-квалификационное (по видам работ и уровню мастерства).

Наибольший интерес представляет вопрос технологического разделения труда.

На сколько операций разделить конкретный процесс труда - 3, 5 или 10?

Со времен Тейлора и особенно Форда (творца поточного производства) считалось, что эффективно доводить до максимального расчленения. Однако в 50-60х годах появилось обратное направление - укрупнения операции. Это связано с тем, что большая дифференциация процесса труда имеет не только достоинства, но и недостатки.

Преимущества:

- операция становится простой, поэтому рабочий при общей низкой квалификации быстро получает навыки и автоматизм в ее выполнении;

- резко сокращаются сроки и стоимость подготовки кадров;

- появляется возможность создания специализированных рабочих мест.

Недостатки:

- увеличивается потребность в оборудовании, площадях;

- возрастает число установок - снятия деталей (то есть увеличивается вспомогательное время);

- увеличивается грузооборот, растет число транспортных средств и транспортных рабочих;

-  усложняется планирование и учет;

-  растет монотонность труда.

В этой связи при решении вопроса об уровне дифференциации процесса труда на операции как  критерии используют три границы:

- экономическую;

- физиологическую;

- социальную.

Экономическая граница гласит: процесс следует расчленять до тех пор  , пока это дает рост производительности труда. Дело в том, что с ростом числа операций сокращается машинное (основное - tос) время, но растет вспомогательное (время установок, снятия и транспортирования). До тех пор, пока выигрыш перекрывает проигрыш производительность растет. Если проигрыш больше выигрыша, производительность падает.

Например, расчеты показали, что экономическая граница разрешает разделить процесс труда на 8 операций.

Физиологическая граница говорит: темп труда не должен превышать нормальный.

Существует предельный темп работы, он установлен экспериментально:

пальцы рук							- 6 движений в сек.,

кости								- 3 движений в сек.,

руки								- 30 движений в сек.,

ноги								- 45 движений в сек.,

корпуса тела						- 30 движений в сек.,

В этом темпе здоровый, выносливый рабочий может проделать не более смены. Нормальный темп работы составляет 20% от предельного. Если операции очень короткие в соответствии со спецификой обработки (например, в кузнечнопрессовом производстве), и по темпу нельзя определить физиологическую границу, то судят по другому критерию – сменному кругообороту, т.е. суммарному весу деталей, которые поднимаются за смену при установках, снятиях: для женщин не более 5 т. в смену, для мужчин - не более 10т.

Например, расчеты показали, что физиологическая граница допускает расчленения процесса на 5 операций.

Социальную границу определить тяжело. Сущность ее состоит в том, что с ростом дифференциации процесса труда на операции резко возрастает монотонность труда. А это проявляется в том, что при хороших условиях труда и высоких  заработках увеличивается текучесть кадров. Если текучесть кадров переходит допустимые границы, это значит, что достигнута социальная граница разделения труда. Например, социальная граница показала возможность разделения труда на 10 операций.

Среди уровней дифференциации, которые допускаются всеми границами, выбирается минимальное число операций - это и есть оптимальный уровень разделения труда.

В нашем примере:

экономическая граница		- 8 операций;

физиологическая			- 5 операций - минимальное;

социальная				- 10 операций.

Далее рассмотрим специфические формы расстановки кадров, которые позволяют более продуктивно использовать рабочее время или оказывают содействие лучшему протеканию процесса производства.

Одним из эффективных методов уплотнения рабочего дня, более продуктивного использования рабочего времени и оборудования является организация многостаночного обслуживания. Основным вопросом, который решается при этом - это расчет нормы обслуживания, числа единиц оборудования, которое обслуживает один рабочий.

Существуют два метода расчета:

- аналитический;

- графический.

При аналитическом методе расчет нормы обслуживания (n) ведется по формуле:

n=1+Tосн.своб.Тз.на.раб.м. ,

где Тосн. своб - основное свободное время (процесс идет автоматически, присутствие человека не нужно)

Тза. на раб. месте - время занятости рабочего на рабочем месте.

Расчет Тосн. св. проводится за формулой:

Топ=Тосн.+Твсп. неперекр. ,

где Топ. - время протекания операции;

Тосн. - основное время;

Твсп. - вспомогательное время;

Твсп. неперекр. - вспомогательное время, которое не перекрывается.

Твсп. делится на время, которое перекрывается основным (Твсп.перекр) и что не перекрывается, то есть протекает последовательно (Твсп.неперекр.).

Тосн.

Твсп.

Твсп.перекр		Твсп. неперекр.

Топ

Отсюда время основной свободное будет равняться:

Тосн.св. = Тосн - Твсп.перех. - Тактив.наблюдения - Тперехода(от одного станка к другому).

А время занятости на рабочем месте будет:

Тзан.на раб. месте= Твсп.+Такт.набл.+Тперехода.

Твсп.пер.     +    Твсп. непер.

Принято считать:

Такт.набл. =5% от Тосн.

Тперех. - в среднем 0,15 мин.

Пример расчета:

Тосн.= 21 мин.;  Твсп=5 мин, в т.ч.

Твсп. непер=3 мин;

Твсп.перекр.= 2 мин;

Такт. набл. (по замерам) = 2 мин.

Тперехода (по замерам) = 1 мин

###### Расчет

Тосн. св.= 21-2-2-1=16 мин;

Тзан. на раб. месте=5+2+1=8 мин.

n=1+16/8=3 станка.

При графическом методе норма обслуживания определяется по чертежу:

Время, мин.

5	10	15	20	25	30	35	40

1

2	Станки

3

Из рисунка видно, что спустя  24 мин. после начала работы рабочий снова должен обслуживать 1-й станок и цикл повторится. Итак, n=3. (График построен по цифрам аналитического примера).

Особенности оплаты труда при многостаночном обслуживании: если рабочий обслуживает оборудования в границах нормы (n), то никаких доплат нет; если число единиц оборудования больше (n), расценка за деталь увеличивается на 0,4...0,6 % за каждый процент превышения (n).

Совмещение профессий также является формой уплотнения рабочего дня (например, для недогруженных рабочих на поточных линиях).

Существует 4 разновидности совмещения профессий:

1) совмещение 2-х ли нескольких основных профессий (например, токарь-сверловщик);

2) совмещение 2-х ли нескольких вспомогательных профессий (электрокарщик - грузчик, наладчик - стропальщик и т.д.);

3) совмещение основной и административной (например, неосвобожденный бригадир);

4) совмещение основной и вспомогательной профессии (допускается только в единичном и мелкосерийном производстве) - токарь - заточник, основной рабочий - наладчик.

В каждом производстве есть перечень возможного совмещения профессий. На малых предприятиях возможно встретить бухгалтера-экономиста.

Бригадная организация труда используется там, где нет возможности расчленить процесс  труда или нецелесообразно (например, при сборке сложных изделий).

Различают бригады специализированные и комплексные. Специализированные состоят из рабочих одной профессии (например, бригада формовщиков; слесарей-сборщиков; наладчиков и т.д.)

Комплексные бригады комплектуются из рабочих разных профессий, которые выполняют разные, но взаимосвязанные между собою работы. Комплексные бригады целесообразно создавать на предметно-замкнутых участках.

В зависимости от охвата смен бригады могут быть:

- сменными (все члены бригады работают в одну смену);

- сквозными (объединяет рабочих, которые работают на одном и том же   оборудовании, но в разные смены).

В зависимости от выполняемых функций рекомендуются следующие численности бригад:

- если рабочие выполняют разные функции - 8-15 человек;

- если рабочие выполняют подобные функции - до 25 человек;

- если рабочие выполняют одинаковые функции - до 50 человек.

Если численность бригады  больше чем рекомендуется, то ослабляется влияние коллектива на работника, ограничивается контакт бригадира с членами бригады, усложняется работа бригадира.

Преимущества бригадной формы организации труда:

1) поскольку зарплата начисляется в целому на бригаду, каждый заинтересован в конечных результатах, поэтому рабочие активно осваивают все виды работ в бригаде, заменят заболевшего, проявляют инициативу, склонны к рационализации работ и т.д.

2) исчезают "выгодные" и "невыгодные" работы (все работают на один наряд);

3) упрощается планирование и учет (так как планово-учетной единицей является бригада, а не отдельный рабочий).

Однако бригадная форма имеет  такой важный недостаток - учитывая, что зарплата начисляется в целом на бригаду, а потом распределяется, то более квалифицированные  рабочие не желают ”работать на“  бездельников или малоквалифицированных с низкой производительностью рабочих. Они перестают старательно работать и в скором времени вся бригада скатывается к производительности худшего рабочего.

Если суммарная индивидуальная выработка больше их бригадной выработки, бригаду следует расформировать; если по условиям производственного процесса нужно коллективная (бригадная) работа, то необходимо пересмотреть состав бригады.

Организация рабочих мест и их обслуживание является важной составной частью рациональной организации труда.

От организации рабочего места во многом зависит производительность труда. На организацию рабочего места влияют следующие факторы:

1. характер труда (умственный - физический, легкий - трудный);

2. степень разделения труда;

3. тип производства;

4. условия труда;

5. уровень технической оснащенности процесса труда.

При организации рабочих мест рассматривают комплекс вопросов:

1) специализацию рабочего места;

2) оснащение рабочего места;

3) планировку рабочего места;

4) обслуживание рабочего места;

5)  условия и охрана труда, техника безопасности.

В зависимости от номенклатуры обрабатываемых деталей различают универсальные и специализированные рабочие места. В массовом, многосерийном и серийном производстве - специализированные, в единичном и мелкосерийном - в основном универсальные. В прямой зависимости от специализации находится оснащение рабочих мест.

Оснащение рабочих мест состоит из:

- основного оборудования;

- вспомогательного оборудования (подъемники, кантователи и т.д.);

- инвентаря и тары (стеллажи, шкафы, тумбочки, лопаты, и т.д.);

- оснастки и инструмента;

- устройств техник безопасности, санитарно-гигиенических культурно-бытовых и эстетических устройств (щитки, лампы, ограждения, вентиляционно-вытяжные устройства и т.п.).

Оснащение зависит от вида выполняемых работ и уровня специализации рабочих мест - универсальное или специальное оборудование, инвентарь, оснастка.

Под планировкой рабочего места понимается взаимное расположение оборудования, инвентаря и оснастки на отведенной под рабочее место площади.

Есть две основных рабочих позы: стоя и сидя. Планировка осуществляется в зависимости от рабочей позы. Предполагается рациональное размещение предметов и средств труда в горизонтальной или вертикальной плоскостях. Это расположение должно учитывать антропометрические характеристики (рост, пропорции тела) и обеспечивать работнику наиболее удобное положение тела и экономные движения.

При планировке рабочих мест следует руководствоваться правилами, основными из них являются:

1. на рабочем месте не должно быть ничего лишнего;

2. каждый предмет должный иметь постоянное место;

3. все, что используется чаще, должно располагаться ближе;

4. все, что берется левой рукой, располагается по левую сторону, правой рукой - по правую сторону;

5. руки не должны быть заняты поддерживающими операциями;

6. предметы, используемые последовательно, должны располагаться рядом, чтобы можно было использовать обратное движение и т.п.

Имеются типовые проекты рабочих мест (по профессиям и типам производства) - как для рабочих так и для других категорий.

Например, планировка рабочего места мастера:

Рабочее место мастера должно находится в изолированном помещении в непосредственной близости от его участка. Более всего рациональна прямоугольная конторка, около 9 кв. метров с соотношением сторон 1:1,5 (минимальная ширина 2,5г. и минимальная высота 3,3г.). Желательно конторку приподнять над уровнем пола на 0,5 метра (улучшится обзор участка). Оснастка: двухтумбовый стол (1), полутвердый подъемно-поворотный стул (2), 3-5 стульев для посетителей (5), стол ставится так, чтобы свет падал слева. Ящики стола должны позволять устанавливать папки, журналы и др. документацию вертикально. На столе - телефон слева (6); календарь (блокнот) (9), авторучка (8) и лоток для бумаг (7) - по правую сторону. Шкаф (4) - для справочников, техдокументации, книг. Шкаф (3) - для одежды и обуви. Озеленения (10). На стене могут быть расположены графики работы, динамики показателей и прочее.

Виды обслуживания рабочих мест:

1. транспортное;

2. технологическое (черчения, наряды, технология);

3. инструментальное;

4. материальное;

5. энергетическое;

6. наладочное;

7. ремонтное;

8. контрольное;

9. хозяйственно-бытовое (уборка, обеспечение водой, удаление стружки и другое.).

Принципы обслуживания:

- плановость;

- предупредительный характер (не допустить простоя);

- комплексность (всем необходимым);

- экономичность (использовать наиболее экономические системы обслуживания).

В разных типах производства используются разные формы обслуживания:

- в массовом и многосерийном - стандартное (в строго регламентированном порядке);

- в серийном  - плановое (на основе ежемесячно разрабатываемых планов-графиков);

- в единичном и мелкосерийном - очередное (по вызову, по заявкам ).

Анализ условий труда на рабочем месте включает:

1. вопрос интерьера и его цветового решения (связь освещенности, температурного режима и цветового решения;

2. окраску рабочих частей оборудования по принципу - окраска рабочих частей машин должна контрастировать с материалом детали: если детали черные - части машин светло-бежевые, если материалы цветные, то рабочие части голубые. Другие вопросы регламентируются техникой безопасности;

3. уровень освещения;

4. температурный режим;                                                              регламентируется

5. уровень вредности: уровень шума, вибрации, излучений;		техникой

6. влажность воздуха; 							        безопасности

7. скорость движения воздуха.

Режимы труда и отдыха должны быть физиологически обоснованными, то есть чередование труда и отдыха должно быть таким, чтобы работник достигал и сохранял высокую производительность при хорошем состоянии здоровья.

Различают режимы труда и отдыха:

- внутрисменный;

- суточный;

- недельный;

- годовой.

Внутрисменные режим труда и отдыха строится с учетом динамики трудоспособности работника в течение смены. Первые 20-30 минут - врабатывание, потом приблизительно 3 часа - устойчивое рабочее состояние, потом наступает усталость и производительность труда падает. Желательно между 4 и 5 часами сделать перерыв. Вторая полусмена 10-15 мин. - врабатывание, 2-2,5 часа - устойчивое рабочее состояние, потом производительность начинает резко падать и лишь за 15-20 мин. до конца смены - некоторый всплеск.

Если человеку не дать своевременно отдохнуть (между 4 и 5 часами), то в первой полусмене человек долго работает с низкой производительностью, а в второй полуисмене  усталость, которая накопилась, не дает достичь высокой производительности.

Если человеку дать отдых раньше, чем по истечению 4-х часов, то во-первых, теряется время высокопроизводительного труда, а во-вторых, во второй очень длинной полусмене человек, устав, долго будет работать с низкой производительностью.

Внутрисменный режим отдыха включает:

-  время на отдых, которое входит в каждую норму времени;

-  обеденный перерыв;

-  внутрисменные регламентированные перерывы на поточных линиях с жестким ритмом (20 мин. в каждую полусмену).

Сущность суточного режима труда и отдыха состоит в определении соотношения труда и отдыха: отдых должен быть в 2 раза продолжительней, чем работа. Например: работа 8часов - отдых 16 часов. В этой связи, если рабочий работает на трех сменах, то переход со сменами в смену осуществляется через выходной день. Более эффективно люди работают в 1-2 сменах, 3-я - малоэффективна, человек к ней не может адаптироваться. Наиболее продуктивное время на протяжении суток с 8 до 10 утра и с 1600 до 1800 часов, в это время не должно быть совещаний, пересменок, перерывов.

Недельный режим (число рабочих часов и число выходных дней) определяется действующим законодательством (40 часов и 5-ти дневная рабочая неделя). Годовой режим труда и отдыха затрагивает время и продолжительность отпуска . В Украине действует система тарифных и дополнительных отпусков. Тарифный отпуск составляет 15 дней, а за тяжесть, вредность, ненормированность труда дается дополнительный отпуск. При установлении календарных сроков отпуска субботы считаются рабочими днями.

Отдых полноценнее летом, но стараются людей отпускать в отпуск равномерно. За рубежом есть предприятия, работники которых все вместе идут в отпуск. На частных предприятиях продолжительность отпуска оговаривается при найме.

Тема 6 Нормирования труда

6.1  Нормы затрат труда, их назначение и классификация

Нормирование труда  - это установление меры затрат труда на изготовление единицы продукции или выработки продукции в единицу времени, выполнение заданного объема работ или обслуживание средств производства в определенных организационно-технических условиях.

Нормы труда, являясь составной частью норм оплаты труда (НОТ), выступают в качестве основы его рациональной организации. Так, научное назначение норм требует отражения в них основных элементов НОТ:

- выбора рациональных форм разделения и кооперации труда;

- режимов труда и отдыха;

- организации рабочего места и его обслуживания;

- применения передовых приемов и методов труда и т.д.

НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ:

- лежат в основе технико-экономического и оперативно-календарного планирования;

- являются исходными материалами для расчета производственных мощностей предприятия, цехов, участков, рабочих мест;

- на их основании определяется потребность в рабочих по численности, профессиям, квалификации, определяется фонд заработной платы;

- итогом данных расчетов является расчет себестоимости продукции;

- заработная плата на 60...80% определяется нормой времени, поэтому, от качества норм, степени их обоснованности и напряженности зависит правильная реализация принципа оплаты труда по его количеству и качеству.

Работы, выполняемые в машиностроении, отличаются большим разнообразием, что является причиной использования при их нормировании различных измерителей затрат труда.

В зависимости от единицы измерения затрат труда различают следующие виды норм:

- норму времени;

- норму выработки;

- нормированное задание;

- норму обслуживания;

- норму численности.

НОРМА ВРЕМЕНИ - это регламентированное время выполнения некоторого объема работ в определенных производственных условиях одним или несколькими исполнителями соответствующей квалификации. В качестве единицы объема работ, на которую устанавливается норма времени, обычно принимают операцию или группу операций (комплекс). Величина нормы времени зависит:

- от суммарной длительности технологического и неперекрываемого им во времени трудового процесса по выполнению операции;

- от численности работников, занятых ее выполнением;

- от числа обслуживаемых ими единиц оборудования и числа единиц продукции, одновременно изготавливаемых на рабочем месте.

Нормы времени целесообразно применять для нормирования труда рабочих, выполняющих в течение смены различные операции.

НОРМА ВЫРАБОТКИ  это регламентированный объем работы (в штуках, тоннах, метрах и т.д.), которая должна быть выполнена в единицу времени (в час, смену, месяц) в определенных организационно-технических условиях одним или несколькими исполнителями соответствующей квалификации. Норма выработки является величиной, обратной норме времени, и определяется соотношением:

Нвыр = Т/Нвр,

где Т - время, на которое рассчитывают норму выработки (час, смена и т.д.);

Нвр. - норма времени.

Нормы выработки устанавливают обычно в массовом и крупносерийном производстве, где на каждом рабочем месте выполняется одна или несколько операций.

НОРМИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ - это установленный состав и объем работ, который должен быть выполнен одним или группой работников за определенный период времени (месяц, смену). НЗ находят все более широкое применение для нормирования труда рабочих-повременщиков, выполняющих регулярно или периодически повторяющиеся операции.

НОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ - это установленное количество объектов (единиц оборудования, производств, площадей, рабочих), которое должно обслуживаться одним или группой работников в течение смены (месяца), норма обслуживания как и норма выработки, является производной от нормы времени:

Но = Т/Н вр.о,

где Н вр.о - норма времени обслуживания - время, необходимое для обслуживания одного объекта (единицы оборудования, рабочего места).

Нормы обслуживания применяют для нормирования труда рабочих-многостаночников, вспомогательных рабочих, ИТР.

Для нормирования труда руководящих работников применяют разновидность нормы обслуживания - НОРМУ УПРАВЛЯЕМОСТИ - оптимальное число подчиненных работников или структурных подразделений, которое должно быть закреплено за руководителем.

НОРМА ЧИСЛЕННОСТИ - это численность работников (рабочих, ИТР, служащих), необходимых для выполнения определенного объема работ:

Нч = Ор/Но,

где Ор - объем работ. или .Нч = О р Н вр.о/Т

Норму численности применяют для нормирования труда работников, труд которых не имеет четкой регламентации или объем работ которых изменяется на протяжении смены, суток, месяца (вспомогательные рабочие, служащие).

Все нормы труда в зависимости от методов их разработки и степени обоснованности делятся на две группы:

1 Технически обоснованные.

2 Опытно-статистические.

1 Технически обоснованные нормы - к этой группе относятся нормы, установленные аналитическим (расчетным) методом. Такие нормы предусматривают наиболее эффективное для данного типа производства использование техники, применение прогрессивных техпроцессов и рациональной организации труда и психофизиологических его условий.

2 Опытно-статистические нормы устанавливаются на основе опыта нормировщика путем сравнения нормируемой работы с другими, выполнявшимися ранее. Этот метод применяется все реже, т.к. такие нормы не способствуют росту производительности труда и совершенствованию организации производства, т.к. они основаны на фактическом состоянии производства в прошедшем периоде.

Научное обоснование норм должно предусматривать их техническое, организационное, экономическое, социальное и физиологическое обоснование. Такой комплексный подход обоснован различными вариантами обслуживания рабочих мест, методами труда и изменяющимся составом и последовательностью операций ТП.

ТЕХНИЧЕСКОЕ обоснование норм заключается в экономически целесообразном расчленении техпроцесса на операции и установлении их последовательности, а также в определении оптимальных условий использования оборудования и оснастки с целью достижения наивысшей производительности труда. К числу таких условий относится: выбор материала режущего инструмента, выбор режимов работы оборудования, выбор последовательности работы режущего инструмента.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ обоснование норм состоит в экономически целесообразном в данных условиях разграничении основных и вспомогательных функций и разделении труда между основными и обслуживающими рабочими.

Оно предусматривает также: рациональную организацию, планировку и оснащение рабочих мест; применение эффективных приемов и способов выполнения операций; наиболее полное совмещение во времени действий рабочего с работой оборудования.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ обоснование норм предполагает определение оптимальных пропорций в затратах живого труда, т.е. расчет экономически выгодных периодов работы оборудования, инструмента до отказа.

СОЦИАЛЬНОЕ обоснование норм заключается в обеспечении достаточной содержательности и творческого характера труда, т.е. в установлении физиологически допустимых темпов работы, физических усилий, напряжения нервной системы и воздействия на организм работника окружающей среды (температуры воздуха, шума, освещенности).

Технически обоснованная норма времени включает следующие виды затрат:

- ПЗ - подготовительное заключительное время;

- Топ - оперативное время;

- Тобс - время обслуживания рабочего места;

- Тотд - время на отдых и личные надобности;

- Тпер - время регламентируемых перерывов, вызванных технологией и организацией производственного процесса.

Рассмотрим структуру нормы времени (НВ) и методику нормирования ее составных элементов в механических (циклических) процессах.

Для таких процессов нормы времени на операцию определяют на единицу продукции, т.е. штучную норму времени:

Тшт = Тосн + Твсп + Тобсл + Тотд + Тпер,

где Тосн - основное время (технологическое) на изготовление или обработку единицы продукции.

Нормирование Тосн производиться по каждому переходу и заключается в выборе по нормативным материалам режимов работы оборудования и дальнейшего расчета времени обработки.

Твсп - вспомогательное время (установка, снятие изделия): при определении Твсп учитывают возможные сочетания технологического и ручного процессов.

Существует 3 способа определения нормы Топ:

1) ручные и машинно-ручные процессы - Топ определяется по укрупненным комплексам приемов или на операцию, его разделяют на основное и вспомогательное. Норму устанавливают на основании хронометражных наблюдений;

2) автоматизированные процессы - обычно основные и вспомогательные операции выполняются непрерывно, поэтому нормирование Топ осуществляется без разделения на Тосн и Твсп;

3) агрегатные процессы - Топ определяется для каждого перехода. В массовом и крупносерийном производстве - выделяют Тосн и Твсп, в средне и мелкосерийном - не выделяют.

При обработке партии деталей определяется норма ШТУЧНО-КАЛЬКУЛЯЦИОННОГО времени:

Т шт.к =Тшт +(Т п.з/М),

де Т п.з - подготовительно-заключительное время на обработку партии изделий;

N - число деталей в партии.

П3 время не повторяется циклически с каждой единицей изделия как основное и вспомогательное время, а затрачивается в целом на партию изделий, либо на новое изделие. Чем больше различных видов работ выполняется на одном рабочем месте, тем больше Т п.з. Норма ПЗ времени устанавливается на партию изделий либо для ручных работ - на смену.

Тобсл - время обслуживания рабочего места, не перекрываемое основным технологическим (наладка, настройка),

Тобсл определяется на смену и зависит от типа производства:

Тобсл = Ттех + Торг ,

где Ттех - время технического обслуживания оборудования;

Торг - время организационного обслуживания оборудования.

Величины Ттех и Торг определяются по нормативам в процентах от То и Топ.

Тотд - время на отдых и личные надобности (10 мин. в смену) оп ределяется укрупненно в процентах от Топ.

Тпер - время перерывов, обусловленных технологией и организацией (ожидание обслуживания, партионные перерывы и др.). Величина Тпер определяется по результатам хронометражных наблюдений.

После определения нормативного значения каждого элемента НВ определяют ее общую величину.

Процесс разработки и внедрения норм включает 6 этапов:

1) подготовительная работа, во время которой выбирают конкретное предприятие и рабочие места, на базе которых будут разрабатываться нормативы, изучают имеющиеся методические и нормативные материалы, организацию рабочих мест, содержание трудового и технологического процессов и т.д.;

2) сбор экспериментальных данных - хронометраж, фотография рабочего времени.

Хрономентраж - это метод изучения затрат оперативного времени путем наблюдения и замеров длительности отдельных, повторяющихся при производстве каждого изделия элементов операции. Проверяется длительность каждого элемента операции, сравнивается с нормативными данными, по результатам нормы либо увеличивают, либо уменьшают.

Фотография рабочего дня - это метод изучения рабочего времени путем наблюдения и замеров его длительности в течении всего или части рабочего дня: времени обслуживания рабочего места и перерывов в работе. Данные используют для разработки мероприятий по устранению потерь времени, определению нормы обслуживания на маломеханизированных рабочих местах.

Различают ФРД индивидуальную, бригадную, массовую. При нескольких наблюдений определяют средние значения норм времени;

3) обработка и анализ материалов, проведение расчетов нормативов, составление проекта сборника нормативов;

4) проверка проекта сборника, сбор замечаний и дополнений;

5) доработка нормативов, подготовка к утверждению;

6) утверждение нормативов вышестоящей организацией.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА - характеризует эффективность затрат труда в материальном производстве. Она определяется количеством продукции, производимой в единицу рабочего времени или затратами труда на единицу продукции.

Уровень производительности труда характеризуется показателями:

1) выработкой продукции:

- в единицу времени:

В= Вп : Тизг,

где Вп - объем произведенной продукции, в натуральных измерителях;

Тизг - затраты рабочего времени на производство продукции, час;

- на 1 работающего

В=Вп : Рраб,

где Рраб - среднесписочное число работающих, чел;

- на 1 день

В=Вп : Дотр,

где Дотр - число дней, отработанных рабочими;

2) трудоемкостью продукции:

Тпр = Тизг : Вп.

Рост производительности труда характеризуется сопоставлением фактической трудоемкости продукции в отчетном и базовом периодах.

Сопоставление нормативной и фактической норм выработки выражает средний коэффициент выполнения действующих норм выработки.

6.2. Методика нормирования отдельных видов работ

Научно-технический прогресс, оказывая существенное влияние на формы организации труда и содержание трудовых процессов, требует совершенствования методики нормирования таких распространенных работ, как:

1) многоагрегатные;

2) многоинструментальные работы;

3) работ на автоматических и поточных линиях.

Рассмотрим основные принципы нормирования таких работ.

1 Многоинструментальная обработка характеризуется тем, что осуществляется несколькими инструментами при неизменном креплении детали и инструмента.

У многоинструментальной обработки есть 2 цели:

1) экономическая - сокращение машинного или вспомогательного времени (или того и другого вместе);

2) технологическая - выполнение большего числа переходов при неизменном креплении детали, что обеспечивает большую точность обработки.

Различают 3 основных варианта многоинструментальной обработки:

1 Последовательная работа инструментов с изменением режимов обработки между переходами: нормирование производится так же, как и при одноинструментальной обработке.

2 Последовательная работа инструментов без изменения режимов обработки: Нормирование производится в 2 этапа: сначала выбирают оптимальный режим обработки для всех инструментов, а затем, с учетом общего времени обработки, определяют оперативное время.

3 Параллельная (одновременная) обработка или параллельно- последовательная обработка различным инструментом: норму определяют по максимальному времени работы одного из инструментов с учетом периода его стойкости, определяют для него оптимальные режимы обработки и рассчитывают НВ.

По выбранному инструменту, по его стойкости выполняется весь дальнейший техпроцесс, т.е. по истечении его периода стойкости идет замена всех инструментов, независимо от степени их износа.

2 Многоагрегатная обработка. При нормировании решается 2 задачи:

1) определение нормы обслуживания агрегатов;

2) определение штучного времени на обработку изделия на многоагрегатном рабочем месте.

1 Величину нормы обслуживания Но определяют как соотношение:

Т м.с /Тз = Кз,

где Т м.с - свободное машинное время на каждом из агрегатов;

Тз - время занятости рабочего на агрегате;

Кз - коэффициент занятости.

Чем больше это соотношение, тем больше агрегатов рабочий может обслужить. Условие многоагрегатного обслуживания можно записать так:

Т м.с =Тз (n - 1),

где n - число агрегатов, обслуживаемых одним рабочим.

С учетом микропауз, которые вводятся для предотвращения утомляемости рабочего можно определить норму обслуживания:

а) для агрегатов-дублеров, выполняющих одинаковую операцию,

Н о = T м.c  k/T3 +1,

где k - коэффициент, учитывающий микропаузы в То.

Величина k зависит от вида обслуживания агрегатов:

- для универсального оборудования  0,7, для специального оборудования  0,8, для агрегатов-дублеров  0,97;

б) для агрегатов, выполняющих различные операции с различной длительностью машинного времени и Тз:

Но =  Т м.с k / T3 + 1,

где  Т м.с - суммарное свободное машинное время по всем агрегатам;

T3 - суммарное время занятости рабочего по всем агрегатам.

Кроме того, норму обслуживания можно определить укрупненно, используя коэффициент занятости Кз рабочего на каждом агрегате. Условие: сумма Кз всех агрегатов не должна превышать «1». На практике Кз = 0,8...0,9.

2 Норма штучного времени при многоагрегатном обслуживании:

а) крупносерийное и массовое производство:

Тш =Топ Кс(1 +(Аорг + Аотд) /100)) +(То /n)(Атех /100),

где Кс - коэффициент совпадения операций, 1,003...1,6, зависит от Кз, Аорг, Аотд - процент от основного оперативного времени, времени технического, организационного обслуживания, и отдыха при работе на агрегатах;

б) серийное производство:

Тш = Топ Кс (1 + (Аорг + Аотд + Атех) /100 ).

3 Работа на поточных и автоматических линиях.

1 В поточном производстве методика нормирования труда предусматривает установление норм времени и расстановку рабочих на поточной линии, исходя из их оптимальной занятости.

Сначала определяют время выполнения операций на каждом агрегате, включенном в поточную линию. На основании этих данных осуществляют технологическую или организационную синхронизацию линии.

ЗАДАЧА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ - выравнивание времени обработки изделия на каждом агрегате и согласование его с тактом поточной линии r. С этой целью проводят технические мероприятия, направленные на уменьшение времени обработки изделия на агрегатах с наиболее продолжительным операционным временем.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ  заключается в расстановке агрегатов на поточной линии, которая обеспечила бы наиболее высокую производительность труда, чтобы занятость рабочего оперативной работой достигала 80...90% такта поточной линии, т.е. сокращение Твсп.

После проведения этих мероприятий определяют норму штучного времени:

Тш = г + Ттех + Торг + Тотд.

Расчетное значение такта определяют по максимальному времени Топ.

2 Автоматическую линию можно рассматривать как высшую степень поточного производства и как форму многоагрегатного обслуживания. Поэтому методика определения нормы времени на ней отражает эти свойства.

В качестве норм затрат труда на автоматических линиях применяют:

- нормы времени - для рабочих-сдельщиков;

- нормы выработки - для рабочих-сдельщиков;

- нормированные задания – при повременной оплате труда;

- нормы обслуживания - при закреплении на длительное время за рабочим данного вида работ);

- нормы численности - для комплексных бригад (сквозных).

Порядок определения нормы времени:

1) для каждого агрегата определяют оперативное время;

2) производят технологическую и организационную синхронизацию операций;

3) определяют цикл обработки на автоматической линии, который равен сумме Топ на всех агрегатах линии;

4) определяют норму штучного времени:

Тш =[Тц /(n N)]Кс (1 +(Аорг + Аотд+ Атех)/100) + Ттех,

где Тц - время цикла обработки на линии;

N - число изделий, обрабатываемое за один цикл;

n - число агрегатов в линии;

Ттех - время технического обслуживания рабочего места (на смену инструмента, под наладку оборудования).

НОРМА ВЫРАБОТКИ:

Нв = Тсм/Тш,

где Тсм - продолжительность смены, мин.

Автоматические линии обслуживают наладчики, контролеры, ремонтные и другие рабочие, которые относятся к вспомогательным рабочим.

Нормирования труда вспомогательных рабочих

Содержание работ, выполняемых вспомогательными рабочими, определяет и методики их нормирования. Вспомогательные работы можно разделить на две группы:

1) стабильные работы, объем, содержание, методы выполнения которых постоянны (изготовление инструмента, запчастей, транспортные, контрольные работы);

2) нестабильные работы, состав которых заранее не может быть определен (наладка оборудования, тех. обслуживание, подсобные работы).

На 1 группу устанавливаются нормы времени и выработки, нормированные задания.

На 2 группу определяются нормы численности и нормы обслуживания:

Но = Тсм/Н в.о;

Н в.о = t K,

где Н в.о - норма времени обслуживания одного объекта;

t - время выполнения всего объема робот по обслуживанию;

К - коэффициент, учитывающий выполнение дополнительных функций (подготовительно-заключительных) и отдых.

Норму численности определяют с применением аналитического метода:

на основе хронометражных наблюдений находят время выполнения всего объема работ, для которых устанавливается норма, и определяют по формуле

Нч = О в.р/Рэф,

где О в.р - трудоемкость всего объема работ за период;

Рэф - фонд времени работы одного рабочего за период,

или

Нч = О в.р/Но.

Обычно в дополнение к нормам обслуживания и нормам численности для вспомогательных рабочих устанавливают нормированные задания.

Нормированные задания устанавливаются на основании отраслевых и межотраслевых нормативов и норм времени на смену, месяц или другой период.

Нормирования труда служащих

Категорию служащих принято делить на три группы: руководители, специалисты и технические исполнители. Содержание труда работников этих групп существенно различается, что обуславливает и различие методик нормирования труда.

Для нормирования труда служащих применяют следующие виды норм:

- нормы численности Нч;

- нормы соотношения Нс;

- нормы управляемости Ну;

- нормы обслуживания Но.

Метод определения норм - расчетно-аналитический.

Нч служащих имеют различную степень укрупнения: в целом по предприятию, по функциям, по отдельным должностям. Они определяются по каждым отраслям и используются предприятием в качестве типовых.

Пример: «Норматив численности инженерно-технических работников и служащих аппарата управления объединений и предприятий отрасли тяжелого машиностроения», функция: общее линейное руководство основным производством. Нормативом предлагается формула расчета численности служащих, в зависимости от стоимости основных фондов.

Оптимальные соотношения численности работников техотделов рекомендованы следующие:

- руководители бюро (секторов) - 25 %;

- ведущие инженеры-технологи - 30 %;

- инженеры-технологи – 27,5 %;

- старшие техники и техники – 12,5 %;

- вспомогательные работники и технические исполнители - 5 %.

Нормирование труда служащих с установлением норм времени и выработки применяется на стабильных, сравнительно простых работах, состоящих из ограниченного числа повторяющихся операций, которые легко поддаются регламентации. Так устанавливают нормы для машинисток, копировщиц, операторов ЭВМ, инженеров-экономистов, инженеров-конструкторов (технологов) 3 категории, техников-конструкторов и технологов, работников, занятых делопроизводством.

Норму штучного времени определяют в той же последовательности, что и для рабочих:

Т опер+ Т обсл + Т отд.

Рекомендуется также для этой категории работников проводить самофотографию рабочего дня, результаты которой используются для определения фактических затрат времени на выполнение работ и анализа факторов, влияющих на их продолжительность.

6.3 Анализ состояния и оценка уровня нормирования труда

В задачи организации по нормированию труда входит и анализ организации работы по его нормированию. Такой анализ на предприятиях проводится в следующих основных направлениях:

1) проверка организации работы по нормированию труда и изучению использования рабочего времени;

2) определение охвата работ нормированием труда и степени обоснованности норм;

3) оценка уровня выполнения норм с анализом их качества;

4) анализ качества применяемых материалов;

5) общая оценка уровня нормирования труда.

Проверка организационного уровня нормирования на предприятии проводится в следующих направлениях:

1) анализируется система организации работ по нормированию труда:

отделы и службы, занимающиеся расчетом норм (отдел труда и заработной платы, отдел технолога), численность нормировщиков на предприятии и их подчиненность;

2) выявляется загруженность нормировщиков основными и несвойственными им работами (выписывание нарядов, составление справок), определяется квалификационный состав нормировщиков (по стажу работы, по специальности);

3) изучается организация внедрения и пересмотра норм, система контроля за их выполнением.

Основанием для пересмотра норм являются:

1) внедрение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда (внедрение новых моделей оборудования, модернизация действующего оборудования, совершенствование технологической оснастки, технологии, организации труда);

2) наличие устаревших норм на работах, трудоемкость которых уменьшилась в результате общего улучшения организации производства, роста профессионального мастерства рабочих;

3) наличие норм, при расчете которых были допущены ошибки, выявленные при запуске изделия в производство;

4) истечение срока действия временных (опытных) норм;

5) по инициативе рабочих о пересмотре норм за счет применения более совершенных по сравнению с предусмотренными нормой приемов труда, в связи с уплотнением рабочего времени.

Анализ состояния и оценка уровня нормирования труда является базой для совершенствования организации трудовых процессов, внедрения средств автоматизации, новых технологий и в конечном счёте базой для повышения производительности труда на производстве.

Тема 7 Организация вспомогательного производства

7.1 Производственная инфраструктура – понятие, состав и значение

Результативность хозяйственной деятельности предприятия определяется уровнем организации не только основных производственных процессов. В условиях дальнейшего усовершенствования технической базы производства все большего значения приобретают вопрос рациональной организации вспомогательных и обслуживающих процессов, то есть развитие инфраструктуры предприятия.

ИНФРАСТРУКТУРА- это совокупность составных частей какого-нибудь объекта, которые имеют вспомогательный характер и обеспечивают условия для нормальной деятельности объекта в целом.

Инфраструктура предприятия - это комплекс цехов, хозяйств и служб предприятия, которые обеспечивают необходимые условия для функционирования предприятия. Она представляет собой своеобразный «тыл производства», без которого невозможная нормальная работа предприятия. При этом различают производственную и социальную инфраструктуры (рис.7.1 ).

Инфраструктура предприятия

Производственная инфраструктура

Вспомогательные и обслуживающие цеха и хозяйства

Коммуникационные сети

Средства сбора и обработки информации

Природоохранные сооружения

Социальная инфраструктура

Предприятия общественного питания

Лечебные учреждения

Спортивные сооружения

Детские и дошкольные учреждения

Образовательные учреждения

Учреждения культуры и отдыха

Жилищно-коммунальное хозяйство

Капитальное строительство

Рисунок 7.1 - Состав инфраструктуры предприятия

Производственная инфраструктура предприятия - это совокупность подразделений, которые прямо не принимают участия в создании основной (профильной) продукции предприятия, но своей деятельностью оказывают содействие работе основных цехов, создавая необходимые для этого условия.

В состав производственной инфраструктуры предприятия входят:

- вспомогательные и обслуживающие цеха и хозяйства (ремонтное, инструментальное, энергетическое, транспортное, складское хозяйство и т.д.);

- вспомогательные участки и службы, размещенные в основных цехах;

- магистральные объекты, коммуникационные сети;

-  средства сбора и обработки информации;

-  природоохранные объекты.

Состав и размеры объектов производственной инфраструктуры зависят от области, типа, масштаба производства, особенностей конструкции и технологии изготовления изделий, уровня специализации предприятия.

Организация и состояние инфраструктуры существенным образом влияют на экономику предприятия. В современных условиях в сфере технического обслуживания производства на промышленных предприятиях работают от 40 до 50% всего промышленно-производственного персонала. Это обусловлено не только относительно большими объемами работ по обслуживанию основного производства. Много вспомогательных и обслуживающих операций по своему характеру тяжело поддаются автоматизации и механизации. Анализ хозяйственной деятельности предприятий свидетельствует о важном разрыве в технико-организационном уровне между основным и вспомогательным производством. На вспомогательных и обслуживающих операциях ниже уровень механизации и автоматизации, значительно выше часть ручного труда, которая превращает инфраструктуру в узкое место большинства предприятий.

Прогресс в развитии техники и технологии основного производства вызывает необходимость адекватных изменений производственной инфраструктуры предприятий.

Для достижения высоких хозяйственных результатов деятельности предприятия недостаточно рационально организовать рабочие места, наладить их обеспечение и функционирование. Важно создать комфортную социальную среду, благоприятный психологический климат, активизировать социальную мотивацию труда. Все это оказывает непосредственное влияние на производительность труда и конечные результаты деятельности предприятия.

В современных условиях достижения высоких технико-экономических  показателей производства невозможно без сбалансированного развития как основного производства, так и производственной и социальной инфраструктуры.

Таким образом, в состав каждого промышленного предприятия входит комплекс цехов, участков и служб так называемого вспомогательного производства (хозяйства) или технического обслуживания. Структура вспомогательного хозяйства представлена на риск 7.2.

Ремонтное хозяйство

Отдел главного механика

Ремонтно-механический цех

Ремонтно-строительный цех

Цеховые ремонтные базы

Система технического обслуживания предприятием

Инструментальное хозяйство

Инструментальный отдел

Инструментальный цех

Центральный инструментальный склад

Цеховые инструментально-раздаточные кладовые

Транспортное хозяйство

Транспортно-технологический отдел

Транспортный цех (цехи по видам транспорта – железнодорожного автомобильного)

Энергетическое хозяйство

Отдел главного энергетика

Хозяйства: электросиловое, теплосиловое, газовое, печное

Складское хозяйство

Материальные склады

Производственные склады

Склады готовой продукции

Рисунок 7.2 – Структура вспомогательного производства

В состав каждого промышленного предприятия входит комплекс цехов, участков и служб так называемого вспомогательного производства (хозяйства).

Структура вспомогательного хозяйства состоит из:

1) вспомогательных цехов:

- ремонтно-механических (служба главного механика);

- энергетических (служба главного энергетика);

- инструментальных (инструментальный отдел);

2) обслуживающих хозяйств:

- транспортно-складских;

-отдел материально-технического снабжения и служб в основных производственных цехах.

Рабочие, занятые в данных подразделениях относятся к вспомогательным рабочим.

Задачей и функцией вспомогательного хозяйства предприятия является - обеспечение профилактическим, предупредительным обслуживанием нормального протекания основных производственных процессов и устранение возникающих перебоев в производстве.

Все вспомогательные работы подразделяются по степени их связи с основным производством:

1) на выполняемые непосредственно в составе основного производства;

2) на непосредственно не связанные с основным производством и выполняемые отдельно от него.

Совершенствование организации вспомогательного производства предприятия - есть система мер, направленных на повышение эффективности обслуживания основного производства при экономии трудовых затрат на выполнение данных задач.

Система рационального обслуживания производства предусматривает:

1) специализацию и централизацию на предприятиях важнейших функций обслуживания, которые могут быть отделены от процесса изготовления продукции (выделение инструментальных участков в цехи, дочерние предприятия, транспортно-складских и погрузочно-разгрузочных работ - в отдельные цехи, ремонтных работ - в цехи);

2) нормирование всех видов вспомогательных работ;

3) внедрение комплексной технологии производства: вместе с процессами основного производства включает технологию разгрузки и транспортировки исходного сырья, материалов и комплектующих изделий, их первичной обработки и поступления в производственные цехи, всей последующей транспортировки и складирования сырья, изделий, контроль вспомогательных процессов нормой времени.

Преимущества комплексной технологии:

1) увеличивается объем нормируемых работ, необходимых для определения полной себестоимости продукции (общезаводские расходы раньше рассчитывались укрупнено, в процентном соотношении, при применении комплексной технологии  это применение нормативов).

2) появляется возможность правильно оценивать уровень принимаемых решений на всех стадиях производственного процесса и выбирать из них самые эффективные.

Результатом создания такой технологии является «Карта технологии обслуживания», которая должна содержать разделы:

1) перечень выполняемых функций обслуживания, их объемы;

2) периодичность выполнения каждой функции (графики);

3) элементы трудового процесса по выполнению каждой функции (комплексы приемов, трудовые действия, операции);

4) формы и методы организации труда (виды бригад, схемы движения);

5) нормативы и нормы рабочего времени и условий работы (сложные, особо сложные, нормальные);

6) требования к исполнителю (разряд, профессия);

7) оплата труда (сдельная, повременная, бестарифная);

8) технико-экономические показатели (затраты на обслуживание, экономия в результате проведения данных мероприятий).

Организация системы рационального обслуживания включает и внедрение эффективных структур управления обслуживанием производства. Практика показывает, что нерационально объединять все обслуживающие службы под одно руководство, нужна конкретная их специализация. И стоит ли создавать объемное вспомогательное хозяйство у себя на предприятии, если в отрасли существуют специализированные предприятия по выполнению данных функций (например, Домноремонт – осуществляет кап. ремонт доменных печей).

# 7.2 Организация инструментального хозяйства

Несмотря на развитие инструментальной промышленности как отрасли машиностроения и металлообработки, в условиях технического прогресса существует необходимость постоянного обновления продукции, а значит и инструментального обеспечения производства. Поэтому еще не существует реальных возможностей сокращения объемов производств в инструментальных цехах предприятий.

В таких условиях важным направлением совершенствования экономики и организации обслуживания инструментом и оснасткой является:

1) рациональная организация инструментального хозяйства предприятия;

- повышение уровня специализации инструментального производства на уровне отраслей промышленности и экономических районов.

Задачи инструментального хозяйства предприятия:

1 Бесперебойное обеспечение рабочих мест инструментом и оснасткой.

2 Организация системы рациональной эксплуатации инструмента с минимальными затратами.

3 Систематическое повышение качества инструмента и оснастки путем внедрения новых конструкций, материалов и техпроцессов изготовления инструмента.

Объём работы инструментального хозяйства предприятия:

- изготовление инструмента и оснастки;

- ремонт, заточка и восстановление (упрочнение) инструмента;

- хранение всех видов инструментария;

- технический надзор и контроль за эксплуатацией инструмента;

- обеспечение инструментом производственных цехов.

Организационно-производственная структура инструментального хозяйства представляет собой совокупность общезаводских и цеховых подразделений, которые занимаются проектированием, приобретением, распределением и эксплуатацией инструмента (см. рис. 7.3).

Главный технолог

Инструментальный отдел

Планово-диспетчерское  бюро

Бюро нормативов

Центральный инструментальный склад

Бюро тех-нического контроля

Инструмен-тальный цех или несколь-ко нструмен-тальных цехов

Планирование и оперативное регулирование производства инструмента в инструментальных цехах предприятия, учет и контроль выполнения планов.

Установление нормы затрат и оборотный фонд по каждому типоразмеру инструмента и определение лимита выдачи инструмента цехам.

Прием, проверка прибывшего от других предприятий инструментасохранение,учет и выдача цехам, комплектова-ния инструмен-том готовых изделий, прием изношенного инструмента

Цеховые инстру-ментально раздаточ-ные склады.

Контролирует правильность эксплуатации, хранения, выдачи, учета, списывания инструмента в цехах, проверяет нормы стойкости, износа и запаса инструмента,принимает участие в разработке мероприятий по снижению затрат и запасов інструменту.

Изготавли-вает новый инструмент, выполняет ремонт сложного инструмента, оборудования, обновление качественных параметров централизо-ванной заточки инструмента

Получение от ЦИС, сохранение и выдача на рабочие места, отправление на переточку,

лом

Рисунок 7.3 – Состав инструментального хозяйства и важнейшие функции подразделений

Общезаводские подразделения инструментального хозяйства:

- инструментальный отдел;

- инструментальный цех;

- центральный инструментальный склад (ЦИС)

#### Цеховые подразделения инструментального хозяйства:

#### - инструментальные бюро;

- инструментально-раздаточные кладовые;

- отделения по заточке и ремонту инструмента.

Участки инструментального цеха организованы по предметному признаку (если цех один) на основе общей специализации (цех оснастки, инструмента, участок резцов, метчиков, приспособлений, штампов).

Структура инструментального хозяйства определяется структурой предприятия, его специализацией, объемом выпуска и видом продукции.

Для предприятий массового производства в структуре необязательно наличие инструментальных цехов.

Если имеют место все виды цехов, инструментальное хозяйство в своей структуре также имеет ряд инструментальных цехов: цех специального инструмента, цех оснастки, цех приспособлений, цех калибров.

###### СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА

Рисунок 7.4 - Движение инструмента в производственной структуре

Потребность в инструменте - это количество инструмента, которое необходимо изготовить или приобрести на предприятии, чтобы обеспечить все нужды предприятия.

Планирование потребности в инструменте включает:

  - определение расхода инструмента на выполнение производственной программы (расходный фонд);

  - определение запасов инструмента;

  - установление расходных лимитов для цехов.

Годовая потребность инструмента определяется по формуле:

Ин = Ир + (F об.н  F об.ф),

где Ир  расход инструмента на годовую программу выпуска продукции;

F об.н и F об.ф  соответственно нормативный и фактический оборотные фонды.

Расчет расходного фонда инструмента осуществляется на основе плана основного производства, номенклатуры инструмента и норм его расхода.

Номенклатура инструмента определяется на основе технологических операционных карт обработки, а в единичном и мелкосерийном производстве  по картам типовой оснастки оборудования и рабочих мест. В сводном виде номенклатура содержится в каталоге технологической оснастки.

НОРМА РАСХОДА ИНСТРУМЕНТА   количество на выполнение определенного вида работ  устанавливается в зависимости от типа производства.

1 Для массового и крупносерийного производства норма расхода определяется на 1000 изделий:

Нр = (1000 tмаш  n / 60 tстойк) Ку,

где tмаш - машинное время на обработку 1 детали, мин;

n - количество деталей, шт, (или число одновременно работающих инструментов данного типоразмера);

t стойк - стойкость инструмента до полного износа, час;

Ку - коэффициент случайного выхода из строя инструмента (13%).

На измерительный инструмент:

Н рм = 1000  Ав  n / nиз  (1  Ку),

где Ав  процент выборочности контроля;

n  число измерений одной детали;

nиз  число измерений до полного износа инструмента.

Используя установленные нормы, определяют расход данного i-го инструмента на производственную программу (расходный фонд), шт.:

m

Ирi =  (N mi  Нрi / 1000 ), шт,

i=1

где m   номенклатура изделий, обрабатываемых данным инструментом;

Nmi  количество изделий ( производственная программа ), обрабатываемых данным i-м инструментом;

Нрi  норма расхода i-го инструмента на 1000 деталей.

2 Для единичного и мелкосерийного производства норма расхода определяется укрупнено, например на 1000 станко-часов работы данного вида работы оборудования

Нр= (1000 Км Кпр i ) / [Тин (1-Ку)],

где Км - коэффициент машинного времени в общем объеме работ;

Кпр - коэффициент применяемости данного инструмента на данном оборудовании;

Тин - время работы инструмента, Тин=(L/I+1)tст;

где L- допускаемая величина стачивания, мм;

I - средняя величина стачивания при заточке, мм.

Расходный фонд по данному виду инструмента определится по формуле

с

Ир = Fэф i   Нрi / 1000,

і=1

где Fэф – эффективный фонд времени работы оборудования, час;

Нр - норма расхода инструмента;

c  число станков, на которых применяется данный инструмент.

Норма расхода вспомогательного инструмента (приспособлений) на 1000 изделий:

Нр = (1000  Тд  n) / (60Fвсп tсм (1 – Ку)),

где Тд - трудоемкость детали, мин;

Fвcn - фонд времени работы вспомогательного инструмента;

tсл - срок службы вспомогательного инструмента, лет;

n - количество деталей в одном изделии.

Норма расхода штампов на 1000 деталей:

Нр = 1000  Кд  n / (Ни (1-Ку) Кс),

где Кд - количество ударов штампа на изготовление 1 детали;

Ни - норма расхода штампа до износа (количество ударов);

Кс - коэффициент, учитывающий уменьшение стойкости штампа после переточки.

Для организации планомерного использования и бесперебойного обеспечения инструментом цехов и рабочих мест производится расчет необходимых запасов, т.е. оборотного фонда инструмента.

ОБОРОТНЫЙ ФОНД - количество инструмента, необходимое для эксплуатации (на рабочих местах и в заточке) и находящееся в запасе (в различных подразделениях инструментального хозяйства) для обеспечения непрерывности техпроцесса.

Оборотный фонд предприятия состоит из цеховых оборотных фондов и запасов ЦИСа (центрального инструментального склада):

Fоб = Fц + Fцис.

Цеховой оборотный фонд:

Fц = Fэ + Fпер,

где Fэ  эксплуатационный цеховой фонд;

Fпер – переходящий запас инструмента;

Fэ = Fрм + Fзр,

где Fрм  количество инструмента на рабочих местах, включает инструмент, установленный на станках и хранящийся в запасе на рабочем месте.

Fрм = С  i  ( 1 +  / 100),

где С  число станков;

i  число инструментов на станке;

  запас инструмента у рабочего, %.

Fзр  количество инструмента в заточке и ремонте:

Fзр = Тз  С  i / Тпер,

где Тз  длительность цикла заточки ремонта;

Тпер  стойкость между двумя переточками инструмента.

Количество инструмента в запасе ИРК (инструментальной расходной кладовой) состоит из расходного (переходящего) Fпер и страхового Fстр запасов. Fстр, определяется умножением среднесуточной потребности на периодичность tп поступления инструмента ИРК.

Переходящий запас изменяется от максимального значения (партия поступления) до 0 (очередное поступление). Страховой запас создается на случай задержки очередного поступления и составляет 510% от партии поступления (Fпер).

Задачи повышения эффективности организации инструментального хозяйства:

1 Достижение минимально возможного удельного расхода инструмента и оснастки при наиболее эффективном их использовании.

2 Устранение потерь времени на рабочих местах для замены изношенного инструмента и оснастки.

3 Организация системы планово-предупредительного осмотра и ремонта приспособлений, штампов и др. оснастки.

4 Материальная ответственность за поломку или повреждение инструмента и оснастки, поощрение за сокращение их расхода против установленных норм.

5 Организация качества восстановления инструмента и технического надзора за эксплуатацией всей оснастки.

7.3 Организация и планирование ремонтного хозяйства

Структура ремонтного хозяйства

Организационно-производственная структура ремонтного хозяйства определяется объемом основного производства и принятой формой организации ремонта.

На крупных заводах существуют общезаводские и цеховые ремонтные службы, на небольших - централизованные ремонтные хозяйства.

К общезаводским ремонтным службам относятся:

- отдел главного механика (ОГМ);

- ремонтно-механический цех (РМЦ);

- склад оборудования и запчастей.

На небольших предприятиях в состав ремонтного хозяйства входит и энергохозяйство.

К цеховым подразделениям относятся цеховые ремонтные базы (ЦРБ) и корпусные ремонтные базы (КРБ) в основных производственных цехах.

Служба главного механика выполняет следующие функции:

1 Монтаж и ввод в действие нового оборудования.

2 Надзор (наблюдение за техническим состоянием и правильным содержанием оборудования).

3 Техническое обслуживание и ремонт оборудования (по плану-графику ремонта).

Для выполнения этих функций служба Главного механика осуществляет:

- разработку системы ремонта и технологического обследования оборудования;

- разработку нормативов ремонтного хозяйства (в основном экономических);

- проектирование и изготовление нестандартного оборудования и модернизацию существующего;

- организацию смазочного хозяйства;

- планирование и учет работ всех подразделений ремонтного хозяйства.

Служба главного механика имеет в своем составе следующие подразделения:

1 Конструкторское, технологическое и плановое бюро оборудования.

2 Службу ремонта оборудования.

3 Группу запчастей.

4 Группу смазочного хозяйства.

5 Группу хранения и учета оборудования.

6 Ремонтно-механический цех.

На ряде крупных заводов есть цехи или участки по ремонту технологического оборудования и выделяются еще участки или цехи для ремонта станков с ЧПУ, РТК.

ЦРБ и КРБ основных цехов тоже входят в систему РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА предприятия, но они подчиняются ОГМеханика только функционально.

# 7.3.2Формы и системы организации технического обслуживания и ремонта

Различают следующие формы организации технического обслуживания и ремонта оборудования (ОТиР):

1 Децентрализованная. При этой форме организации ТОиР все виды тех. обслуживания и ремонта несложного оборудования осуществляется ЦРБ, которые подчинены начальникам основных цехов.

Ремонтно-механический цех изготавливает запчасти и производит совместно со специалистами ОГМ ремонт сложного тяжелого и уникального оборудования.

2 Централизованная - все виды ТОиР осуществляет РМЦ и цех ремонта технологической оснастки (ЦРТО), если он есть на предприятии. В основных цехах есть подразделения ремонтного хозяйства, которые подчиняются ОГМеханика, а не начальникам этих цехов.

3 Смешанная. При этой форме тех. обслуживание оборудования осуществляется ЦРБ цехов, а ремонт - РМЦ службы ОГМеханика.

Существует несколько систем ремонта оборудования:

1 Ремонт по потребности.

2 Послеосмотровый ремонт.

3 Система планово-предупредительного ремонта (ППР).

4 Система ТОиР.

5 Система стандартных ремонтов.

Система планово-предупредительного ремонта (ППР)

Сущность системы ППР - профилактические осмотры и различные виды плановых ремонтов (капитального (К), среднего (С), малого (М)) производятся после отработки каждой единицей оборудования определенного количества часов. Системой ППР предусматривается межремонтное обслуживание оборудования и выполнение ремонтных работ.

В системе ППР большое значение имеет выполнение профилактических мероприятий.

Малый ремонт (текущий) - устраняются мелкие неисправности, заменяются или восстанавливаются изношенные детали, регулируются механизмы.

Средний ремонт - производится частичная разборка агрегата, кап. ремонт отдельных узлов, замена деталей, сборка и регулирование работы агрегата под нагрузкой.

Капитальный ремонт - полная разборка оборудования (станка), ремонт или замена всех изношенных деталей и узлов (в т.ч. и базовых), сборка, регулирование и испытание под нагрузкой.

Служба ремонтного хозяйства выполняет также модернизацию оборудования - внесение конкретных изменений машин с целью приближения их технического уровня к современным моделям аналогов. Она может быть технологической (цель - повышение производительности) и ремонтной ( цель - повышение надежности).

Различают технические нормативы и экономические.

Действующие нормативы ремонтного хозяйства являются составной частью системы ППР или ТОиР и устанавливаются для каждого вида или группы оборудования.

К ним относятся:

1 Структура ремонтного цикла.

2 Длительность ремонтного цикла межремонтных и межосмотровых периодов.

3 Ремонтная сложность оборудования.

Трудоемкость единицы ремонтной сложности по видам ремонтного воздействия.

В системах ППР оборудования или ТОиР предусмотрено чередование разного вида осмотров и ремонтов в определенной последовательности, т.е. в зависимости от условий работы оборудования и сроков службы деталей заранее рассчитывается длительность и устанавливается периодичность ремонтных работ.

В системе ППР существуют следующие понятия, определяющие структуру ремонтного цикла:

1 Межремонтный цикл - Тцр - период времени между 2 капитальными ремонтами, или между капремонтом и вводом (выводом) оборудования:

Тцр=Ачас (Втип Вмат Вин Вмассы Ввозр Вточн Вдолг),

где Ачас - норматив отработанных часов в межремонтном цикле;

Втип - коэффициент типа производства: массовый = 1,серийный = 1,3, единичный = 1,5;

Вмат - коэффициент, учитывающий свойства обрабатываемого материала:

сталь=1, чугун, бронза=0,8;

Вин - коэффициент, учитывающий используемый инструмент: абразивный = 1, твердосплавный, б/р = 1,2;

В массы - коэффициент массы оборудования: легкие=1, средние = 1,2, тяж = 1,4;

В возр - коэффициент возраста оборудования:

более 20 лет  1; 	10-20 лет  1,3;	менее 10 лет  1 4;

В точн - категория точности оборудования: нормальный = 1, повышенной =1,5;

В долг - долговечность оборудования =1.

2 Межремонтный период - Тмр - период времени между двумя очередными текущими ремонтами:

Tмp=Tцр : (Кт + 1),

где Кт  количество текущих ремонтов.

Между двумя текущими ремонтами могут также осуществляться средние и малые ремонты

3 Межосмотровый период - Тмо - время между двумя очередными осмотрами, или между очередным осмотром и текущим ремонтом:

Tмо=Tцр: (Ко + 1),

где Ко  количество осмотров.

Структурой ремонтного цикла называется порядок расположения и чередования ремонтов и осмотров в ремонтном цикле.

Пример, для кузнечно-прессового оборудования:

К-О-О-М-О-О-С-О-О-М-О-О-С-О-О-М-О-О-К

В промежутке между осмотрами оборудования проводится его техническое обслуживание.

Техобслуживание оборудования осуществляется между плановыми ремонтами и предусматривает ежедневную чистку, смазывание оборудования, соблюдение правил его эксплуатации, своевременную регулировку механизмов и устранение мелких неисправностей. Все работы по ТО четко регламентированы комплексами работ: Е, TO-1,  TO-2,  TO-3,   TO-4, TO-5.

В комплекс Е входят все работы, выполняемые каждую смену основными работниками (это инструкция по эксплуатации и уходу за оборудованием).

ТО-1  1 раз в неделю 	проверка устройств ТБ и механизмов, отказ которых может привести к аварии.

ТО-2	  1 раз в месяц – проверка органов управления оборудованием, крепежа и т. д.

ТО 3  1 раз в 3 месяца – каждый из этих компонентов.

ТО-4  1 раз в 6 месяцев, TO 5  1 раз в 12 месяцев предусматривает более сложные и трудоёмкие работы предыдущих комплексов.

Работы ТО-1,2,3,4,5 выполняются комплексными ремонтными бригадами.

ПРИМЕР. Универсальное металлорежущее оборудование имеет структуру ремонтного цикла:

Кмр (4ТО12ТО2ТО3)202ТОКК,

где К – кап. ремонт, О – осмотр, Т – текущий ремонт, ОК – осмотр перед кап. ремонтом.

Тогда структура межремонтного периода: Тмр= 4ТО12ТО2ТО3.

Графическая схема ремонтного цикла представлена на рисунке 7.5.

К

ТО1

ТО1

ТО1

ТО1

ТО2

ТО3

ТО2

О

Т1

ТО1

ТО1

ТО1

ТО1

ТО2

ТО3

ТО2

О

Т21

ТО1

ТО1

ТО1

ТО1

ТО2

ТО3

ТО2

ОК

К

Рисунок 7.5 - Ремонтный цикл универсального металлорежущего оборудования

Формула ремонтного цикла

Тцр = 2Т3ТО36ТО212ТО1.

Развернутая формула ремонта

КТО11ТО21ТО12 ТО31ТО13ТО22ТО14  ОТ1

ТО15ТО23ТО16  ТО32  ТО17ТО24ТО18 О Т2

ТО19ТО25ТО110 ТО33ТО111ТО26ТО112ОКК.

Работы на техобслуживание должны составляться на каждую единицу оборудования заводом-изготовителем и фиксироваться в карте регламентированного технического обслуживания (РТО).

ОГМеханика составляет годовой план-график проведения ремонтных работ на основании структуры ремонтного цикла оборудования и других нормативов типовой системы.

Графики могут быть: технологические, оперативные и сетевые. Годовой план-график составляется в физических или ремонтных единицах и является производственной программой для подразделений ремонтного хозяйства. На основе него рассчитываются остальные технико-экономические показатели (трудоемкость работ, численность работников, потребность в материалах, сметная стоимость ремонтных работ).

В качестве планово-расчетной единицы принята 1единица категории ремонтной сложности 1R. Нормирование ремонтных работ выполняется по нормативам 1R для различных видов ремонтов и осмотров: осмотры - слесарные работы - 1чел-час, малый ремонт- 5чел-час, средний 18 чел-час, капитальный- 30 чел-час.

Исходя из годового плана-графика завода цеховые механики составляют месячные оперативные планы-графики по оборудованию своего цеха.

7.3.3 Прогрессивные формы организации ремонтного хозяйства

1 Специализация и централизация ремонта оборудования (развитие специализированных ремонтных предприятий, цехов и участков; централизованное изготовление запчастей в условиях отдельных предприятий, а также отрасли в целом), а также межотраслевая централизация.

2 Применение узлового метода ремонта - замена изношенных узлов запасными заранее изготовленными или отремонтированными.

3 Агрегатный метод ремонта - в основном применяется для оборудования, имеющего конструктивно обособленные узлы (для агрегатных станков). Используются перерывы в работе агрегата. Этот метод называется еще последовательно-узловым.

4 Метод «против потока» используется для ремонта поточно-автоматизированных линий и требует больших подготовительных работ. Чаще всего оборудование этих линий ремонтируется одновременно с остановкой линии или отдельными участками с широким использованием узлового метода.

5 Комплексная подготовка ремонтных работ до остановки оборудования;

- разработка нормативов ремонтного хозяйства (в основном экономических);

- проектирование и изготовление нестандартного оборудования и модернизация существующего;

- организация смазочного хозяйства;

- планирование и учет работ всех подразделений ремонтного хозяйства.

7.4 Организация энергетического хозяйства

Основной задачей энергетического хозяйства является - выполнение своих функций следующими подразделениями:

- ЭЛЕКТРОЦЕХ - эксплуатация подстанций для обеспечения электроэнергией предприятия, ремонт сетей, электрооборудования машин и механизмов, поддержание и ремонт подземных коммуникаций (кабельные туннели).

При текущем ремонте оборудования электроцех выполняет ремонт его электрической части;

ПАРОСИЛОВОЙ цех - обеспечивает подразделения предприятия паром, газом (подвод и отвод), а также выполняет:

- контроль за эксплуатацией трубопроводов, газопроводов,

- обеспечивает водой (питьевой, технической), канализация,

- вентиляция помещений;

КОТЕЛЬНАЯ - подача горячей воды и пара.

Оптимальность организации энергохозяйства зависит от правильного учета и сочетания следующих факторов на предприятии:

- видов потребляемой энергии и энергоносителей, наличия вторичных ресурсов (например, доменный газ идет затем в прокатный цех для нагрева заготовок в печах);

- возможности связи с внешними источниками энергоснабжения;

- режима работы предприятия.

Сводная схема энергоснабжения составляется в виде ЭНЕРГОБАЛАНСА - это система показателей, характеризующих потребность предприятия в различных видах энергии.

Энергобалансы могут составляться на основании мощностей цехов, либо по их энергопотреблению:

1) по календарным срокам выпуска продукции;

2) по энергоносителям (отдельно по электрическим, паровым);

3) по физическим процессам: силовым, высокотемпературным (более 500о), среднетемпературным (200о-500о), низкотемпературным (до 200о), осветительным;

4) по целевому назначению: на технические нужды, на хозяйственные нужды, на отопление, освещение;

5) по объектам потребления: предприятия, цеха, хозяйства, участки.

Показатели эффективности энергетического хозяйства:

- ЭНЕРГОВООРУЖЕННОСТЬ труда:

Эв= М э.д : Ср,

где М э.д  суммарная производственная мощность оборудования

Ср – количество рабочих.

- ЭНЕРГОЕМКОСТЬ продукции:

Эе= Ээн : N вып ,

где Э эн  вся потребленная энергия на производство продукции,

N вып  объем производства продукции.

Тема 8 Организация труда обслуживающих служб предприятия

8.1 Транспортное хозяйство

Машиностроение, особенно тяжелое, связано с поступлением на завод, переброской из цеха в цех и вывозом с завода большого количества материалов, деталей, узлов и готовой продукции. Значительная часть этих грузов имеет большой вес и крупные габариты.

Основными задачами ТСХ являются:

1) обеспечение ритмичности производственного процесса путем планомерного и эффективного передвижения предметов труда в пространстве;

2) сокращение длительности производственного цикла путем снижения трудоемкости и себестоимости транспортно-складских операций (ускорение оборачиваемости оборотных средств);

3) внедрение новой техники в транспортно-складское хозяйство.

В настоящее время в промышленности сложились следующие формы выполнения внешних транспортно-складских работ:

1 Централизованные перевозки на внешних грузопотоках автотранспортными предприятиями.

2 Подъемно-транспортные операции для предприятий одного территориального комплекса (обслуживание нескольких предприятий в одной зоне) - объединенными автомобильными и ж/д транспортными хозяйствами.

3 Перевозочные, коммерческие и погрузочно-разгрузочные работы, осуществляемые негосударственными предприятиями.

4 Работы по только механизированной выгрузке грузов из ж/д вагонов и их доставке на предприятие (со своими складами, базами для хранения партий грузов).

Предприятия пользуются услугами данных организаций для выполнения внешних перемещений предметов труда.

Основными задачами внутризаводского ТСХ являются:

1 Организация межцеховых передач предметов труда с использованием современных средств напольного и подвесного транспорта и механизмов для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

2 Обеспечение оперативности учетно-складских операций (ЭВМ).

3 Внедрение механизации складских операций с целью повышения их эксплуатационных показателей.

4 Совершенствование структуры управления общезаводскими транспортно-складскими службами.

Объём работ, выполняемый транспортным хозяйством планируется по следующим показателям:

1) грузообороту предприятия по видам транспорта в тоннах (ж/д, автомобильный, конвейерный) внешний и внутренний (межцеховой);

2) необхрдимому количеству транспортных средств;

3) временем простоя под грузовыми операциями.

Грузооборот является исходным показателем для определения объема работы транспортного цеха. Он разделяется на:

- ВНЕШНИЙ ГРУЗООБОРОТ - величина всех грузов (по весу), прибывающих на предприятие и отправляемых с предприятия:

Мвн = Мпр + Мот.

Расчет величины внешнего грузооборота выполняется на основании заявок отдела материально-технического снабжения и сбыта;

- ВНУТРЕННИЙ ГРУЗООБОРОТ - основанием для его расчета является программа цехов и действующая система грузопотоков на предприятии.

ГРУЗОПОТОК - это объем грузов, перевозимых в одном направлении между двумя пунктами погрузки и выгрузки.

Совокупность грузовых потоков составляет грузооборот предприятия и отдельных его подразделений.

В общем виде ОБЩИЙ ГРУЗООБОРОТ предприятия определяется таким образом:

Г = М ос (1+n) + 2М вс + М г + М в.м,

где М оc - чистый вес готовых изделий основных цехов;

n - количество последовательных перевозок между цехами одной и той же продукции, один раз на склад;

М вс - чистый вес продукции, изготавливаемый вспомогательными цехами (инструментальными, оснастки);

М г - вес готовой продукции, вывозимой с завода (с упаковкой);

М в.м - вес вспомогательных материалов (эмульсии, ветоши).

По своему характеру все транспортные работы подразделяются на 1)погрузочно-разгрузочные, 2) перевозку грузов и 3) экспедиционные работы (сопровождение и охрана грузов).

Основными звеньями транспортного хозяйства являются:

- депо и гаражи - техническая и ремонтная база с заправочной станцией;

- путевое и дорожное хозяйство (ремонт и обслуживание путепроводов);

- подвижная часть транспорта (автомобили, локомотивы, электрокары).

Различают три основных вида систем организации маршрутов:

МАЯТНИКОВАЯ - связь между двумя пунктами.

Необходимое количество единиц транспортных средств:

а) маятниковая односторонняя :

No=Мсм (trp+t б.г+tп+t p.з+tз)---/60 Qтр Кгр Fсм,

где М см - количество груза, перевозимого за смену, т;

tгр - время движения с грузом, мин;

t б.г- время движения без груза, мин;

tn - время погрузки на один рейс, мин;

t p.з- время на одну разгрузку, мин;

tз - потери времени и случайные задержки в пути,=0,15tгр;

Qтр - грузоподъемность транспортного средства, т;

Кгр - КПД транспортного средства 0,7...0,9;

Fсм - действительный фонд времени работы транспортного средства за смену.

б) маятниковая двухсторонняя:

Nо = Мсм (trp+2(tп+t p.з)+tз)/(60 Qтр Кгр Fсм);

в) веерная схема грузопотока:

Nо =  {n Мсм (tгp+t б.г+tп+t p.з+tз)/(60 Qтр Кгр Fсм )},

где n - к-во пунктов назначения;

е) кольцевая с равномерным грузопотоком:

No= Мсм / (Рсм  Qтр  Кгр),

где Рсм - количество рейсов за смену.

ВРЕМЯ ПРОСТОЯ ПОД ГРУЗОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ

tnp = Мгр: Пчас,

где М гр - количество груза, подлежащего выгрузке (погрузке), т;

Пчас - часовая производительность на данной операции, т/час.

Работу по организации заводского транспорта осуществляет диспетчерский аппарат, в обязанности которого входит:

- составление графиков погрузочно-разгрузочных работ;

- контроль за движением транспортных составов;

- оперативные мероприятия по переброске транспортных средств.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТ:

- процент выполнения плана перевозок, себестоимости перевозки 1т-км груза,

- средняя себестоимость погрузочно-разгрузочных работ на 1т груза;

- коэффициент использования парка транспортных средств;

- расход топлива на 1т-км пробега.

8.2 Организация складского хозяйства

В машиностроении склады делятся:

а) по характеру хранимых предметов на:

- материальные, полуфабрикатов (литья и поковок);

- инструмента;

- запасных частей для ремонта;

- топлива;

- сыпучих тел (песок, известь);

- отходов и утиля;

б) по типам устройства:

- открытые, полузакрытые (навесы), закрытые.

Одной из особенностей тяжелого машиностроения является отсутствие на заводах складов готовой продукции (станков, экскаваторов, мельниц, шахтно-подъемных машин и т.п.), т.к. обычно после испытания, демонтажа и консервации, изделия упаковываются и грузятся в вагоны. Недостаток -производственная площадь основных цехов постоянно занята крупногабаритными частями изделий.

Хранение и отпуск со складов должны быть организованы так, чтобы они обеспечивали:

- полную техническую сохранность материальных ценностей;

- наиболее быстрое их нахождение и отпуск со склада по требованию производства;

- имели надежную защиту от возможных хищений;

- имели достаточную противопожарную безопасность.

Важным элементом работы складского хозяйства в условиях материалоемкого машиностроения является организация приемки материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на склад. Приемка состоит из следующих групп операций:

1) планирование сроков завоза отдельных материалов;

2) подготовка стеллажей и площадей к приемке;

3) обеспечение быстрой разгрузки;

4) количественный учет поступающих материалов, полуфабрикатов;

5) сортировка по качеству материалов;

6) укладка по секторам склада поступивших материалов.

Руководители складского хозяйства предприятия несут ответственность за своевременную разгрузку поступивших материалов: за задержку вагонов под разгрузкой или погрузкой сверх нормы предприятие уплачивает штрафы, если по вине ж/д, то последняя платит штраф за задержку доставки.

Для выполнения своих функций склады должны располагать необходимыми площадями и приспособлениями для хранения и перемещения материальных ценностей: весами, вагон-весами, кранами, стеллажами, контрольно-измерительными приборами и нормативно-справочными данными.

Направлениями повышения эффективности транспортного хозяйства являются:

1 С позиций технической оснащенности грузопотока:

- на грузопотоках металлопроката рационально создавать склады металлопроката в непосредственной близости к цехам-потребителям;

- на грузопотоках тарно-штучных грузов (заготовки, детали, запчасти, вспомогательные материалы) внедрять краны-штабелеры, автопогрузчики, электропогрузчики для межцеховых перевозок;

- для сыпучих и кусковых грузов применять лебедочный и транспортерный транспорт.

2 Для внутрицехового перемещения груза использовать напольный транспорт (электротележки, электрокары).

3 С целью уменьшения объемов погрузочно-разгрузочных работ внедрять системы централизованного складирования грузов.

Выдача материалов должна выполняться по письменным требованиям (нарядам) с точным учетом марки материала, его веса или размера.

Показатели складского хозяйства:

1 Коэффициент использования площади склада

К исп = S полезн : Sобщая.

2 Средняя нагрузка на 1м2 складской площади

Q cp = М мат: S общ.

Основным путем повышения эффективности организации складского хозяйства является переход к созданию централизованных автоматизированных складов, состоящих из стеллажей, обслуживаемых кранами-штабелерами по сигналу с пульта ЭВМ.

Тема 9 Организация материально-технического снабжения

9.1  Задачи, функции и варианты организационного построения службы снабжения

В зависимости от сложности изделий в процессе их изготовления необходимы десятки (если изделие технологически простое), сотни и тысячи (продукция машиностроения, приборостроение и т.п.) материальных ресурсов, которые отличаются составом, размерами, цветом. Материальные ресурсы изготовляются разными предприятиями - поставщиками, территориально отделенными и могут перевозиться разными видами транспорта – железнодорожным, автомобильным, речным, морским. В обеспечении производства необходимыми материальными ресурсами могут принимать участие и разные посредники.

Непрерывность производственного процесса предопределяется наличием в надлежащем месте, в надлежащее время необходимых материальных ресурсов с качественными характеристиками, которые нужны по оптимальным ценам. Отсутствие даже одного типосорта размера материальных ресурсов вызовет нарушение производственного процесса изготовления конкурентоспособной продукции.

Для своевременного, беспрерывного, комплектного обеспечения производства необходимыми  материальными ресурсами на предприятиях формируется служба снабжения.

Служба снабжения – это совокупность управленческих и производственных подразделов, организующих и осуществляющих обеспечения предприятия материальными ресурсами.

К управленческой части службы снабжения на разных предприятиях относятся отделы материально-технического снабжения, комплектации, внешней кооперации, управления снабжением, объединяющие специализированные отделы снабжения отдельными видами материалов (сырья, топлива, металлов, оборудования) бюро (группы) снабжения. Именно они сыграют главную роль в согласовании условий снабжения с условиями потребления и условиями обеспечения непрерывности производственного процесса.

Производственная часть службы снабжения включает материальные склады, подсобные хозяйства (добычи песка, топлива, заготовка леса), цеха (участки) по переработке лома, а при централизованной подготовке материалов к производству также и заготовительные цехи или участки.

Кроме специальных служб снабжения отдельные снабженческие функции выполняют другие управленческие и производственные подразделения. Так, инструментальная служба обеспечивает производство покупным инструментом и определяет потребность в материалах для изготовления инструмента и технологического оснащения собственными цехами; отдел главного механика определяет потребность в оборудовании, материалах для его ремонта, смазочных материалах; отдел капитального строительства рассчитывает потребность в материалах для строительных работ, ремонта помещений и сооружений; цеха и прочие подразделения определяют потребность в некоторых вспомогательных материалах, инвентаре, канцелярских принадлежностях.

Следует отметить, что важнейшую часть труда по материально-техническому снабжению предприятия, координацию и руководство деятельности других подразделов в этой сфере деятельности выполняют специализированные службы снабжения.

При этом следует иметь в виду, что на многих машиностроительных предприятиях выделен отдел комплектации, который несет ответственность за обеспечение производства изделиями и оборудованием, которые покупается у других предприятий и используется для комплектации своей продукции. За отделом снабжения закрепляется другая номенклатура потребляемых материальных ресурсов – сырье, топливо, материалы. На некоторых предприятиях (например, Новокраматорский машиностроительный завод) выделен отдел снабжения металопрокатом и метизами.

Все эти отделы создаются с одной целью – удовлетворить своевременно,  в полном объеме и комплектно все потребности производства необходимыми материальными ресурсами высокого качества с минимальными затратами.

Для достижения этой цели они выполняют такие функции:

- Планирование, которое предусматривает:

- изучение рынков по материальным ресурсам, закрепленным за отделом;

- прогнозирование и изучение потребности всех видов материальных ресурсов, планирование оптимальных хозяйственных связей;

- планирование потребности материалов и установление их лимита на отпуск цехам.

- Организация, которая содержит:

- заключение с поставщиками хозяйственных договоров на поставку продукции;

- получение и организацию завоза материальных ресурсов;

- организацию складского хозяйства;

- обеспечение цехов, участков, рабочих мест необходимыми ресурсами.

- Контроль и координация, в состав которых входят:

- контроль за выполнением договорных обязательств поставщиками соблюдением ими сроков поставки продукции;

- контроль за расходованием материальных ресурсов в производстве;

- контроль за производственными запасами;

- предъявление претензий поставщикам и транспортным организациям;

- анализ стоимости закупки;

- анализ деятельности службы снабжения, разработка мероприятий по координации снабженческой деятельности и повышение ее эффективности.

Разные условия производственной деятельности и особенности материально-технического снабжения предприятий обусловили большое многообразие организационного построения отдела снабжения. Так, на небольших предприятиях, которые потребляют незначительные объемы материальных ресурсов в ограниченной номенклатуре, функции снабжения выполняют небольшие группы или отдельные работники, которые входят в состав других отделов.

На средних и крупных предприятиях отдел снабжения (комплектации) может быть построен по одному из трех принципов – функциональному, материальному, смешанному.

На рис. 9.1 представлена организационная схема построения отдела снабжения по функциональному принципу.

Отличием такого построения отдела снабжения являются то, что основополагающие функции осуществляются специализированными подразделениями, которые непосредственно подчиняются руководителю отдела. Плановая группа выполняет расчеты потребности в материальных ресурсах (годовой, квартальной, месячной) в целом по предприятию и по каждому цеху, оформляют лимитные карты, контролируют целевое использование материальных ресурсов производством. Оперативно-заготовительные группы занимаются заготовительными функциями, изучают рынок по закрепленной номенклатуре, определяют поставщиков, заключают договоры с поставщиками, обеспечивают их реализацию и своевременный завоз материалов на склады предприятия, несут ответственность за своевременность и комплектность обеспечения цехов материальными ресурсами. Склады выполняют операции по количественной и качественной приемке прибывших материальных ресурсов, их размещению по местам хранения и выдачу их в производственное потребление цехам, а также ведут учет материальных ресурсов, которые прибыли и которые выданы в производство.

Начальник отдела снабжения

Плановая группа

Диспетчерская группа

Начальник складского хозяйства

Оперативно заготовительные группы по отдельным видам материальных ресурсов

Группа черных и цветных металлов

Группа топливных и смазочных материалов

Группа лаков и красок

Группа химических материалов и другие

Склад черных и цветных металлов

Склад топливных и смазочных материалов

Склад лаков и красок

Склад химических материалов

––––	административная подчиненность

- - - -   функциональная подчиненность

Рисунок 9.1 Организационная схема построения отдела снабжения по функциональному принципу.

Преимуществом такой системы является высокое качество выполнения отдельных функций и возможность заготовительных групп целиком сосредоточиться на оперативной работе.

Недостатком этой структуры есть разрозненность единой функции снабжения по разным подразделениям и "размывание" ответственности при выявлении виновного в случае нарушения своевременного обеспечения производства необходимыми материальными ресурсами, о чем свидетельствует наличие функциональной подчиненности.

На рис. 9.2 представлена организационная схема отдела снабжения по материальному принципу.

Начальник отдела снабжения

Материальные группы

Плановая группа

Диспетчерская группа

Проката  черных и цветных металлов

Химических материалов

Топливных и смазочных материалов

Другие

Лаков и красок

Руководитель складского хозяйства

Материальные склады по закрепленной за группой номенклатурой

Лаков и красок

Химических материалов

Другие

Топливных и смазочных материалов

Проката черных и цветных металлов

металів

административное подчинение

функциональное подчинение

Рисунок 9.2 Организационная схема построения отдела снабжения по материальному принципу

Как видно из схемы и при таком построении отдела снабжения в его структуре выделяется плановая группа, но ее функции другие. В этих условиях за этой группой закрепляются функции по средне-срочному планированию снабжения, и в значительной мере функции по технико-экономическому планированию деятельности отдела в целом и его подразделений и анализа выполнения плана.

В то же время каждая материальная группа в границах закрепленной за ней номенклатурой материалов выполняет все основные функции снабжения: планирование, заготовку материалов и распределение их по цехам. Это значительно повышает ответственность руководителей групп за своевременное и комплексное снабжение. А чтобы качественно выполнялась функция планирования снабжения, возможно закрепления ее за одним из работников материальной группы.

Руководитель складского хозяйства занимается лишь координацией выполнения погрузочно-складских работ в условиях, когда каждый склад не обеспечен грузчиками и механизмами. На крупных предприятиях складское хозяйство выделяется в самостоятельный отдел, или подразделение транспортно-складского цеха при сохранении функциональной подчиненности соответствующим материальным группам.

При смешанной структуре по одним группам материалов используется одна структура, а по вторым – другая.

9.2 Нормативная база материально-технического снабжения

Для планирования и четкой организации материально-технического снабжения необходима качественная, своевременно сформированная нормативная база.

Важной составной нормативной базы являются нормы расхода материальных ресурсов (рисунок 20 ).

В общем виде структура нормы затрат материала (НВ) это сумма чистого веса изделия (детали) (ЧВ), отходов (В), которые не одинаковы по месту возникновения и возможности их дальнейшего использования. Вот почему возможно такое графическое отображение структуры нормы расхода (рисунок 9.3).

НВ = ЧВ + В

Возвратные отходы

Потери

Технологические

Организационные

Технологические

Организационные

В зависимости от возможностей дальнейшего использования.

В зависимости от причин возникновения.

Рисунок 9.3 Нормы расхода материальных ресурсов

На предприятии нормирования расхода материальных ресурсов выполняет бюро материального нормирования отдела главного технолога, а на малых предприятиях – ответственный исполнитель – технолог. При этом разрабатываются 2 документа – специфицированные нормы расхода (по типусорторазмерам  с расцеховкой) и сводные (по групповой номенклатуре).

Работники отдела снабжения должны иметь стандарты, технические условия, где, определяются качественные нормативные показатели необходимых материальных ресурсов.

Стандартизация – установления норм и требований к качеству и размерным характеристикам сырья, материалов и изделий промышленного и сельскохозяйственного назначения и их применение с целью упорядочения деятельности в данной области и получения наибольшей эффективности.

Установленные при стандартизации норма и требования оформляются в виде документов, названных стандартами. Стандарты устанавливаются на группу изделий или на отдельные виды продукции и определяют полную техническую характеристику продукции, которая стандартизируется, а также единые методы и средства измерений и испытания, с помощью которых с необходимой точностью могут быть определены качественные и размерные нормы и характеристики, предусмотренные стандартом. Для обеспечения сохранности продукции и соблюдения рациональной одинаковости в стандартах устанавливаются правила упаковки, маркировки, сохранения и транспортирования. Стандартами устанавливаются единицы измерения, регламентируются технологические процессы, нормальные размеры, допуски, посадки, общеконструктивные элементы, единые правила оформления документации, требования к технике безопасности.

Важной составной частью нормативной базы являются нормы производственных запасов.

Вообще запасы материально-технических ресурсов – один из необходимых элементов процесса общественного производства, основанного на широком разделении труда.

Разделение труда приводит к тому, что предприятия для производства определенного продукта должны получать средства производства от многих других предприятий, большинство из которых территориально отдалены от предприятия-потребителя. И вдобавок много видов материалов вырабатываются у поставщиков периодически. А потребление материалов происходит чаще всего непрерывно и не должно зависеть ни от перерывов в их поступлении, ни от периодичности производства, ни от каких случайностей, нарушающих запланированные сроки поставки.

Вот почему создание запасов является объективной необходимостью, вызванной отделением процесса потребление от процесса производства во времени и пространстве, а также непрерывностью процесса производства и дискретностью снабжения.

По месту, занимаемому в процессе производства, запасы подразделяются на запасы в сфере производства или производственные и в сфере обращения или товарные (сбытовые).

Производственными запасами считаются средства производства, которые находятся на складах предприятия-потребителя, но еще не поступили в непосредственное производственное потребление.

В состав товарных запасов входит готовая продукция на складах предприятия-изготовителя, материалы в пути, продукция на базах и складах посредников.

Обе формы материальных запасов, взаимозависимые и служат единой цели: обеспечению непрерывного хода процесса производства.

Разные составные части совокупного запаса имеют разную степень мобильности. Товарные запасы мобильнее производственных, так как по своей природе предназначены для удовлетворения потребности многих потребителей.

Весь производственный запас подразделяется на текущую, подготовительную, страховую и сезонную части.

Текущая часть, представляющая основную часть производственного запаса, предназначена для обеспечения производства в период между двумя очередными поставками. Текущий запас образуется вследствие того, что партия поставки, как правило, больше среднесуточного потребления материала. В тех случаях, когда количество материалов, одновременно запускаемых в производство, больше величины одной партии поставки, текущий запас обеспечивает накопление требуемого количества материала к моменту очередного запуска.

Подготовительная часть образуется в связи с тем, что материалы, которые поступают на предприятия, требуют выполнения определенных операций по подготовке к производственному потреблению. В зависимости от характера этих операций подготовительный запас бывает обычным и специальным. Первый необходим для обеспечения производства во время выполнения операций общих для всех поступающих материалов: разгрузки, приемки, складирования, документальное оформление. Специальный подготовительный запас создается по таким материалам, которые требуют специальной подготовки к производству: сушки, раскроя, порезки и т.д.

Страховая часть производственного запаса предназначена для обеспечения производства при задержке очередной партии.

Сезонные запасы – это повышенные запасы материальных ресурсов в определенные периоды года, образующиеся у потребителей при сезонности заготовки и потребления некоторых видов сырья и материалов и сезонных перерывов в работе транспорта.

Каждая часть может быть рассчитана в трех взаимозависимых измерениях:

а) в натуральных единицах измерения (тонн, штук, метрах и т.п.);

б) в относительном выражении, то есть в днях обеспеченности;

в) в денежном выражении (гривнах).

Величина абсолютных запасов находится в прямой зависимости от среднесуточного расхода: чем больше объем потребления материалов, тем больше, при прочих равных условиях, должны быть абсолютные запасы. Они нужны для организации складского хозяйства, в частности для расчета складских площадей, и для планирования снабжения.

Для определения запаса в относительном выражении надо его размер в абсолютном выражении разделить на среднесуточный расход. Такое измерение запасов необходимо для их нормирования, а также для сопоставления запасов материалов, измеряемых в разных натуральных единицах (прокат и лес), сопоставления запасов на разных предприятиях.

С ростом объемов производства абсолютные размеры запасов возрастают, но относительные уменьшаются.

Денежное выражение запаса определяется произведением его натурального размера на планово-заготовительную цену и используется для планирования размера оборотных средств.

Относительно дат планового периода, на которые устанавливают величину запасов, различают ожидаемые остатки и переходящие запасы. Ожидаемые остатки – это величина запасов на начало планового периода. Переходящими являются запасы материалов на конец планового периода, так как они переходят в следующий запланированный период и устанавливаются на уровне нормативов производственных запасов.

Нормой производственного запаса называется плановое количество материальных ресурсов у потребителей, обеспечивающее бесперебойное и ритмичное течение производственного процесса и материально-технического снабжения.

Особенностью нормирования запасов является установление запасов в трех размерах: максимально допустимая величина запаса (в момент поступления очередной партии); средний запас; минимальный (неснижаемый), равный сумме страхового и подготовительного. Если фактические остатки превышают максимально допустимый, то на предприятии сверхнормативные запасы. К излишним материальным ресурсам относятся такие, которые не находят применения на предприятии и организации и не могут быть ими использованы.

Норма переходящего производственного запаса находится суммированием среднего текущего запаса, а также полных подготовительного и страхового запаса.

Графически движение запасов возможно отобразить таким образом (рисунок 9.4 ).

Запас

max

текущий

запас

норма

min

Страховой

Подготовительный запас

t

Рисунок 9.4 - Движение запасов

То есть на оси Х откладываем интервал поставок, а по оси Y – размер запаса в любых единицах измерения – натуральных, относительных, денежных.

Очевидно, что общая величина запаса с течением времени изменяется от максимального к минимальному значению. Вот почему для планирования и организации снабжения используется средняя величина текущего запаса, так как по одним материальным ресурсам фактический запас на определенную дату будет больше нормы (только что была очередная поставка), а по другому – меньше и даже приближается к минимальному значению. А в целом по группе материалов использование нормы запасов удовлетворяет потребности планирования, организации контроля и анализа состояния запасов.

Средний текущий запас равняется половине максимального текущего запаса, который в свою очередь находится умножением среднесуточного потребления (р) на интервал поставок (Т) по формуле:

Зп. =  р * Т.

Среднесуточное потребление определяется делением общей потребности в данном материале на количество календарных дней в плановом периоде.

Величина интервалов снабжения (Т) определяется одним из следующих методов.

- Делением нормы отпуска (транзитной, заказной) на среднесуточное потребление. Размер текущего запаса в данном случае будет равным норме отпуска.

- Делением грузоподъемности транспортных средств на среднесуточное потребление. Максимальный размер текущего запаса будет равняться грузоподъемности транспортных средств (ли величине партии, которая одновременно поступает при маршрутных перевозках).

- В тех случаях, когда интервал снабжения зависит от периодичности  производства материалов у поставщиков, или от сроков отгрузки, определенных в договорах, ее величина устанавливается на уровне перерывов в производстве или в поставках.

- На основе данных о фактических интервалах в прошлом периоде по формуле:

Т = ТфВВ,

где: Т - средневзвешенный интервал поставки;

Тф – фактические интервалы поставки в прошлом периоде;

В – размеры поступающих партий, соответствующие интервалам поставки.

- Интервал поставки (размер текущего запаса в днях) может устанавливаться на основании разработанных нормативов. В этом случае устанавливается плановое количество поставок в течение квартала и по нему норма производственного запаса в днях.

Размеры страховых запасов также могут устанавливаться несколькими способами:

- Исходя из времени, необходимого для организации получения материала от поставщика, по формуле:

Зстр. = р (Т1 + Т2 + Т3),

где: р – среднесуточное потребление;

Т1 – время, необходимое для организации отгрузки данного материала от поставщиков (устанавливается самостоятельно, исходя из фактических условий);

Т2 – время пребывания материала в пути (находится по срокам доставки);

Т3 – время для осуществления количественной и качественной приемки (устанавливается в зависимости от сложности приемки в границах от одного до трех дней).

- На основании данных об отклонении фактических интервалов от средневзвешенного по формуле:

ЗСТР. =р(Тф−Т)ВВ ,

где р – среднесуточное потребление;

Тф – фактические интервалы, которые превышают средневзвешенный интервал (Т );

В – величина партий материалов, которые поступают, соответственно интервалам Тф;

- В определенном соотношении к величине текущего запаса, например, 50% текущего запаса.

Величина сводной (групповой) нормы производственных запасов определяется делением суммы абсолютных индивидуальных норм на суммарное среднесуточное потребление. Например, если норма запаса сортовой стали – 500т., листовой – 200т., конструкционной – 800т., а среднесуточное потребление соответственно: 20т., 5т., 50т., то групповая норма производственных запасов будет 20 дней (1500:75=20 дней).

В зависимости от конкретных условий производственно-хозяйственной деятельности предприятий применяются разные системы оперативного контроля за состоянием производственных запасов.

На предприятиях, где отсутствующая вычислительная техника, применяется контроль за состоянием производственных запасов по системе «максимум - минимум» или по методу сигнальных карт.

Существенным ограничителем для работы отдела снабжения являются такие нормативы как транзитная норма отгрузки, и норма заказа.

Транзитная норма отгрузки – минимальное количество продукции , принятое транспортной организацией к отгрузке по одному адресу адрес за один раз . Устанавливается в интересах транспортных организаций для обеспечения эффективного использования  транспортных средств по грузоподъемности .

Норма заказа -это минимальное количество одной специфицированной разновидности материалов , которое принимает предприятие-поставщик к изготовлению по одному заказу. Устанавливается в интересах поставщика для обеспечения эффективной  загрузки производственной мощности.

9.3 Методы определения потребности предприятия в материальных ресурсах и планирования их снабжения.

Важной составной частью деятельности отдела снабжения является определение потребности в материальных ресурсах.

Для определения потребности в материальных ресурсах используются такие методы:

- прямого счета

- ориентировочных расчетов.

В первом методе пользуются такой формулой:

П=Нв×В, где

П – потребность в материале;

Нв – норма расхода материального ресурса на изделие;

В – объем изготовления изделия.

То есть, для использования этого метода необходимо чтобы отдел снабжения получил от планового отдела (при годовом планировании и при планировании на более значительный срок), или от оперативно-производственного отдела (для оперативного планирования) планы производства, а от бюро нормативов отдела главного технолога – нормы расхода. При этом в зависимости от срока, на который разрабатывается план, планы производства и нормы расхода отличаются, что видно из таблицы 9.1.

Таблица 9.1 - Отличия исходящих документов при разработке разных планов  снабжения

| Документы | Годовое и среднесрочное планирование | Оперативное планирование |
| --- | --- | --- |
| План производства (единицы измерения) | Обобщенные – тонн прокатного оборудования | Конкретно по заказам, узлам, деталям |
| Нормы расхода материальных ресурсов | По групповой номенклатуре (прокат черных металлов – всего в т.ч. толстый лист, тонкий лист и т.д.) в целом по предприятию | По специфицированной номенклатуре (лист толщ. 3 мм Ст3пс) с определением для каждого цеха |

Преимуществом этого метода является точность в расчетах выявленной потребности. А недостатком – значительная трудоемкость расчетов в отделе снабжения и необходимость опережающей разработки плана и норм расхода, что не всегда возможно.

Второй метод имеет такие разновидности:

- по аналогии – когда используются нормы расхода на аналогичное изделие. При этом могут быть значительные отклонения в нормах расхода нового и аналогичного изделия.

- по типовому представителю – применяется в условиях многоассортиментного производства -  на инструментальных, швейных, обувных предприятиях, когда норма расхода одного типоразмера изделия распространяется на весь выпуск продукции. При этом возможно получат экономию или перерасход материалов вследствие изменения структуры производства. То есть при использовании этих методов обязательно необходимо уточнения расчетов потребности.

- статистический, или метод динамических коэффициентов по такой формуле:

П=Р• Кп• Кн, где

П – плановая потребность материала;

Р – фактический расход в базисном периоде;

Кп – коэффициент, учитывающий изменение (уменьшения или увеличения) выпуска продукции в плановом периоде в сравнении с базовым;

Кн – коэффициент, учитывающий изменение расхода материалов на изделие.

Недостатком этого метода является то, что фактический расход берется с учетом перерасхода в связи с браком, нерациональным использованием материала и не эффективное использование материала в базисном периоде автоматически закладывается на плановый.

По отдельным материалам используются специфические методы расчета потребности (топливо, шихтовые материалы, химические).

9.4 Содержание оперативно – заготовительной работы

Используя плановые расчеты потребность и исследования рынка материальных ресурсов необходимо выбрать поставщика. Чтобы не попасть в зависимость от одного поставщика зарубежные фирмы широко используют практику заказа одного вида материала трем поставщикам в отношении 80:15:5. Таким образом сохраняется конкуренция между поставщиками, а учитывая, что каждое предприятие в рыночной экономике стремится не только закрепиться на рынке, но и занять большую долю на нем, то каждый поставщик будет с готовностью отзываться на просьбу заказчика выполнить некоторые дополнительные операции по производственной подготовке материальных ресурсов (порезать на заготовки и т.п.).

В рыночной экономике поставщиком материальных ресурсов может быть как сам производитель, так и посредник. К посредникам относятся следующие их типы:

- дистрибьютеры – относительно крупные оптовые фирмы, располагающие собственной складской сетью, принимающие на себя права собственности и устанавливающие долгосрочные контрактные отношения с промышленными предприятиями;

- дилеры, как правило, розничные или оптово-розничные фирмы, занимающиеся послепродажным обслуживанием, имеют склады и принимают на себя права собственника;

- джобберы – сравнительно небольшие фирмы, которые не имеют складов, принимают на себя права собственника при закупке отдельных больших партий товаров для быстрой перепродажи;

- агенты и брокеры – это фирмы или отдельные предприниматели, которые осуществляют сбыт продукции на основании комиссионного вознаграждения.

В зависимости от физического продвижения материалов различают:

- транзитную форму снабжения(производитель поставляет средства производства непосредственно потребителю);

- складская (когда средства производства проходят через базы и склады посредника).

Схематично движение материальных ценностей можно отобразить на рисунке 9.5:

а) транзитная форма

Предприятие- производитель

Предприятие- потребитель

б) складская форма

Предприятие- производитель

Предприятие- потребитель

Базы, склады посредники

Рис. 9.5 - Схема движения средств производства при разных формах их физического продвижения

Глядя на эту схему, может сложиться впечатление, что надо пользоваться лишь транзитной формой снабжения, так как ее преимущества очевидны – меньше времени груз транспортируется и не надо оплачивать посреднику наценку. Кстати, довольно просто рассчитать экономию при этом. Но, во-первых, для использования транзитной формы необходимо, чтобы потребность отвечала транзитной норме, которая по многим материалам соответствует грузоподъемности вагонов (около 60 тонн), или грузовых автомобилей (8-11 тонн). Такая большая потребность должна быть не на год, и даже не на квартал, а, по крайней мере – на месяц, иначе необходимы значительные оборотные средства отвлекать на запасы, а также капитальные вложения на строительство складов и их содержание. В конце концов, может быть нарушена комплектность снабжения, что приведет к неэффективной замене одних типоразмеров на другие.

Складская форма может обеспечить поставки в меньших объемах и с меньшим интервалом, который может существенно уменьшить производственные запасы и потребность в складских помещениях, увеличивается возможность маневрирования материальными ресурсами и становится лучше комплектность снабжения. Но в учете украинских предприятий это в отдельности не учитывается.

В рыночной экономике много внимания отводится определению экономичной партии заказа, величина которой рассчитывается по формуле:

Qэ=2С⋅Si, где

Qэ – размер экономичного заказа;

С – затраты, связанные с размещением и выполнением одного заказа;

S – годовой спрос (годовая потребность) материала;

і – годовые затраты на хранение одной единицы запаса на складе, грн

Завершающим этапом деятельности отдела снабжения является обеспечение распределения полученных материальных ресурсов между цехами в соответствии с их действительной потребностью, а также контроль за целевым использованием отпущенных предметов труда отдельными цехами.

Питание цехов - совокупность практической работы по доставке материальных ресурсов в цеха в количествах и сроки, соответствующие требованиям производства.

Формами организации питания цехов могут быть безлимитная и лимитирование отпуска материалов цехам.

В первом случае отдел снабжения не определяет плановую потребность каждого цеха на месяц по все типоразмерам, а отпускает в производство материалы по мере возникновения потребности, для чего цех оформляет материальное требование. Предполагается, что подпись цехового бухгалтера служит гарантией того, что материал заказан соответственно нормам и один раз. Учитывая то, что соответствующие работники отдела снабжения визируют до сотни требований в день, проверить правильность выписки по первичным документам невозможно, и  осуществить контроль за целевым использованием материалов в производстве не реально.

Более рациональной формой организации питания цехов является другая - система лимитирования.

При этой системе работник отдела снабжения (плановой группы, или плановик товарного бюро) к началу месяца определяет потребность каждого цеха по все типоразмерам материалов (на основании месячной производственной программы и специфицированных норм расхода) с корректировкой на возможный сверхлимитный отпуск в предыдущем месяце и остатков в цеховой кладовой.

Лимит на материалы оформляется специальным документом, который выписывается в трех экземплярах: 1-й экземпляр направляется цеху-потребителю; 2-й - материальному складу и 3-й экземпляр остается для контроля в отделе материально-технического снабжения.

Форма лимитных документов может быть разной, в зависимости от типа, характера производства и системы питания цехов. Основные формы лимитных документов следующие: план - карта, лимитная карта, лимитные заборные ведомости.

План - карта является план - графиком подачи материалов в производство. В ней цеху заранее указываются конкретные сроки подачи материалов; план - карта применяется в условиях массово - поточного производства.

Примерная форма лимитной - карты представленная на рисунке.

Лимитная карта № 02

На отпуск материалов на ІІ квартал 20 ____ г.

| Наименования материала | Марка | Профиль | Размер | Склад | Цех- получатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № дета-ли | Заданиена квартал | Норма на 1шт. (кг) | Потреб-ность на прог-рамму | № дета-лей | Задание на квартал, шт | Норма на 1шт, кг | Потреб-ность на програм-му,г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Итого лимита на программу

В т.ч. на ______ м-ц _______г;     на ___________ м-ц ________ г;

на __________ м-ц _________ г;

Подпись ___________________

Лимитная карта применяется как в цехах массово-поточного производства, так и мелкосерийного производства. Лимитная карта значительно сокращает документооборот, упрощает и облегчает контроль за расходом материалов в производстве.

Лимитная карта, как правило, выписывается на месяц или на квартал с разбивкой по месяцам и на каждый отдельный типоразмер материала. При квартальной документации на оборотной стороне лимитной карты указываются изменения в лимите (плюс - минус) и сколько отпущено фактически цеху материалов за предыдущий период.

Лимитная ведомость чаще всего применяется в мелкосерийном и индивидуальном производстве и отличается от других лимитных документов тем, что выписывается на группу однородных материалов, необходимых для выполнения производственной программы.

Комплектовочная ведомость применяется в условиях обязательного и сложного комплектования материалов и комплектующих изделий. В ней указываются количественные соотношения разных видов материалов и комплектующих деталей соответственно требованиям технологического процесса в пределах установленного лимита.

Заборные карты являются также лимитными документами в условиях отсутствия точно установленных норм расхода материала, как, например, на канцелярские материалы, и в них может указываться количество и сумма, в пределах которой подразделение может получать материалы.

Таким образом, организуется работа по обеспечению производства материальными ресурсами.

Тема 10 Организация маркетинга и сбыта

10.1 Основные понятия и функции маркетинга.

Для украинских предприятий, которые сформировались в значительной мере в административно-командной системе, была характерно ориентация на производство. Проблем со сбытом изготовленной продукции не было. И работник, который занимался вопросом сбыта, казался второстепенным лицом, так как был лишь приемщиком заказов для предприятия. В рыночной экономике формируется конкурентный рынок потребителя, и складываются условия для динамичного равновесия через государственную политику ограничения монопольной тенденции и поощрения конкуренции, которая и обуславливает использования маркетинговой концепции.

Маркетинг (от англ. “market” – рынок) – это рыночная концепция управления производственно-сбытовой и научно-технической деятельностью предприятия, направленная на изучение рынка и экономической конъюнктуры, конкретных запросов потребителей и ориентация на них товаров и услуг. Целями маркетинга есть формирование и стимулирование спроса, обеспечение обоснования относительно управленческих решений и планов деятельности предприятия, а также увеличения объемов продажи, рыночной доли, прибыли.

То есть, раньше, чем изготавливать, предприятие должно провести изучение потребностей конкретных потребителей, в соответствии с полученными данными доработать и усовершенствовать товар и только тогда выйти с этим товаром на рынок. А не наоборот: изготовить товар, а тогда иметь проблемы с его реализацией.

Основными принципами маркетинга являютяс:

- всестороннее и глубокое познание рынка, запросов потребителей (то есть на рынке действует принцип: “потребитель – король”, а не просто: “потребитель всегда прав”);

- приспособление к рынку, выпуск товаров, которые отвечают спросу (“изготавливать то, что продается, а не продавать то, что изготовлено”);

- влиять на рынок, активно формировать спрос (создаешь товар, создавай и потребителя);

Основные функции маркетинга.

  - Комплексное исследование рынка, структуры и динамики спроса.

  - Планирование ассортимента товаров и услуг.

  - Реклама и стимулирование сбыта.

  - Управление продвижением товаров и сбытом.

  - Организация маркетинговой деятельности.

Проектирование нового товара может начинаться из анализа существующих и потенциальных потребностей потребителей, и определение эффективности производства товаров относительно своих ресурсов.

Источниками новых идей для разработки новых товаров являются:

- потребности рынка (до 72%);

- научные исследования фирмы (25%);

- имитация удачных товаров других фирм (3%).

При изучении рынка используются такие понятия:

- потенциальная емкость рынка по производству, которая считается за формулой

Ев=Зн.г.+В+И−Э−Зк.г.

где  Ев – потенциальная емкость рынка из производства;

Зн.г. и Зк.г. - остатки товара соответственно на начало и конец года;

В - производство данного товара;

И- импорт;

Э- экспорт.

- Потенциальная емкость рынка по потреблению: это количество товара, которое будет куплено определенной группой потребителей в определенном месте, в определенный период, на определенных торговых предприятиях.

Различают реальный спрос, желательный, потенциальный и рациональный (вредные товары).

- Доля рынка для фирмы – это отношения объема продажи ее товара к потенциальной емкости рынка (в натуральных или денежных единицах).

- Сегмент рынка – совокупность потребителей, имеющих схожие потребности в области использования определенных видов продукции и услуг.

- Сегментирования рынка – разделение рынка на отдельные сегменты, то есть однородные группы покупателей, которые имеют равные требования к товару, исходя из разных их возможностей, вкусов, привычек и разработка для каждой группы отдельных товаров или комплексов маркетинга.

- Целевой рынок включает в себя несколько сегментов, отобранных для маркетингового исследования и для маркетинговой деятельности фирмы.

- Рыночное окно – это группы потребителей, чьи потребности не могут быть прямо удовлетворены специально созданным для этого товаром, а удовлетворяются путем использования других товаров.

Единого подхода или метода сегментирования товарного рынка нет. Возможно использовать для сегментации рынка потребительских товаров такие подходы:

- географические;

- демографические (численность население, количество мужчин и женщин, распределение населения по семейному положению и циклом семьи и т.п.).

- уровень доходов;

- психографические (мотивы поведения, факторы поведения покупателя, привычки, жизненная позиция, и т.п.).

Относительно изделий промышленного назначения сегментацию возможно проводить по таким критериям:

- производственно-эксплуатационные  функциональное назначение изделия, состояние отрасли и предприятий, которые потребляют данные товары, технологические процессы, которые используют предприятия-потребители, масштабы фирм-потребителей, прогноз развития конъюнктуры региона или государства, где находится компания-потребитель;

- географическое распределение мирового рынка на географические единицы: внешние и внутренние; региональные рынки (европейские, азиатский, африканский и т.п.); рынки отдельных государств, внутренние региональные рынки (государственный, областной, местный). При этом учитывается и климатические особенности отдельных регионов, когда на рынке предполагаются изделия тропического исполнения, для работы в условиях пустыни или мерзлоты.

- по значению потребителей – обособление сегментов, где осуществляются значительные торговые соглашения (отдельные отрасли промышленности, государственные заказы, крупные объединения и корпорации и т.п.) и на сегменты, где осуществляются незначительные или единичные покупки изделий. Иногда рынок незначительных потребителей поставщиками игнорируется, но это не всегда рационально. Например, около 80% всех электротехнических изделий, которые используются на ремонтно-эксплуатационные нужды основного технологического оборудования, покупаются малыми партиями малыми и средними потребителями.

- по направлениям использования изделий – на комплектацию продукции машиностроительных отраслей, на оснащение объектов капитального строительства, ремонтно-эксплуатационные нужды парка машин и оборудования, и т.п.

- знания людей, которые принимают решение о закупке.

Вообще возможно рассматривать три варианта действий конкретного предприятия на рынке с точки зрения его сегментации:

  - Предприятие изготовляет продукцию, заинтересованность в которой проявляют потребители всех сегментов данного рынка. Примером такой продукции могут быть подшипники, вычислительная техника и прочее. В этом случае предприятие ведет массовый маркетинг, с ориентацией на весь рынок и использует базовый план маркетинга. Это связано со значительными финансовыми затратами, но благодаря значительным объемам производства и ограниченной номенклатуры изделий существенно уменьшаются затраты на производство и маркетинг единицы продукции. Полученная экономия позволяет устанавливать более низкие цены, то есть успешно вести ценовую конкуренцию.

  - Предприятие изготовляет продукцию для узкого круга потребителей, используя стратегию целевого маркетинга; это эффективно для небольших или специализированных предприятий, которые изготавливают продукцию конкретного назначения в ограниченном количестве, для которой не нужна широкая реклама. При этом предприятие стремится к завоеванию авторитета у потребителей как производитель качественных изделий со специфическими свойствами (взрывоопасная аппаратура, средства автоматизации тропического или морского выполнения).

  - Предприятие изготавливает продукцию, которая интересует потребителей нескольких сегментов товарного рынка, используя при этом стратегию дифференцированного маркетинга, который базируется на распределении сегментов и разработке продукции для каждого из них. То есть применяется многочисленная сегментация при товарной диверсификации, которая уменьшает отрицательные экономические последствия в случаях сокращения любого из сегментов.

Свои цели, сильные и слабые стороны предприятие должно сравнивать с аналогичными намерениями и характеристиками конкурентов. При этом необходимо выбирать только те сегменты рынка, освоения которых ему по силам. Кроме того, надо учитывать, что выход на определенный сегмент раньше конкурентов позволит оперативно его освоить и именно таким путем помешать проникновению конкурентов.

Деятельность предприятия на нескольких сегментах рынка может быть чрезвычайно успешной, если будут разработаны планы маркетинга для каждого сегмента. В результате увеличения обслуживающих сегментов возрастет общий объем прибыли, а увеличения объемов продажи приведет к росту прибыли на каждую единицу товара. Тем более, потребители отдельных сегментов рынка психологически готовы к более высокой цене на специально разработанные для них товары или услуги. Вместе с тем, следует иметь в виду, что неизбежны и дополнительные затраты производителя на разработку модификации изделий, реализацию их многими каналами сбыта, стимулирование продвижения разнообразных марок и моделей продукции. Предприятие должно сравнивать дополнительные затраты и дополнительную прибыль от реализации на разных сегментах товарного рынка.

Каждый из этих уровней сегментации – весь рынок, несколько сегментов, один сегмент, - характеризуется различием маркетинговых переменных и способами проведения маркетинговых исследований (см. табл.9).

Таблица 10.1- Маркетинговые переменные и способы при разных уровнях рыночной сегментации.

| Маркетинго-вые переменные | Уровень рыночной сегментации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весь рынок | Несколько сегментов в рынке | Один сегмент рынка |
| Потребители | Широкий круг отраслей – потребителей изделий (горизонтальный рынок). | Ограниченный круг потребителей или направлений использования изделий. | Одна отрасль – потребитель, или одно направление использования (вертикальный рынок). |
| Изделие | Ограниченное количество марок изделий универсального назначения для многих потребителей. | Разные типоисполнения изделий для конкретной группы потребителей. | Один тип изделий для одной группы потребителей. |
| Цена | Диапазон цен, сложившихся на рынке. | Диапазон цен для каждой группы потребителей. | Диапазон цен для одной группы потребителей. |
| Спрос | Сохраняет относительное постоянство. | Имеют место как разные колебания, так и стойкие тенденции. | Имеет тенденцию к резким колебаниям. |
| Реклама | Все виды рекламы при значительных затратах на нее. | Ограниченная реклама при умеренных затратах на нее. | Узкая реклама при минимальных затратах на нее. |
| Сбыт | Все сбытовые каналы, которыми пользуется предприятие. | Все сбытовые каналы, которые выходят на данные сегменты. | Поставка продукции по прямым договорам. |
| Внешний рынок | Низкие возможности выхода при значительных затратах на маркетинг. | Средние возможности выхода при умеренных затратах на маркетинг. | Значительные возможности выхода при незначительных затратах на маркетинг. |

В последние годы в промышленно развитых государствах количество фирм которые используют стратегию массового маркетинга в чистом виде резко сократилось. Этому оказывала содействие наличие таких факторов, как рост конкуренции, стимулирование спроса благодаря выходу на отдельные сегменты рынка, повышение качества маркетинговых исследований и реальной отдачи от их использования, возможность точного определения емкости отдельных сегментов рынка, а также снижения общих производственных и маркетинговых затрат при сегментации.

Вообще сегментация товарного рынка позволяет предприятию ориентироваться не на минимальные совокупные затраты, а максимизировать прибыль на единицу продукции, а также дает возможность небольшому предприятию с ограниченными ресурсами эффективно конкурировать с крупными фирмами на специализированных рынках.

Ассортимент товаров и услуг планируется на основе концепции жизненного цикла товара, который состоит из этапов вывода на рынок, роста, зрелости, спада. Этап вывода на рынок характеризуется медленным ростом сбыта и минимальной прибылью, пока товар проталкивается по каналам распределения. Этап роста – это быстрый рост сбыта и увеличение прибылей. Фирма старается усовершенствовать товар, проникнуть в новые сегменты рынка, а также по возможности уменьшить цены. На этапе зрелости рост сбыта замедляется, прибыль стабилизируется. Для подъема сбыта фирма модифицирует товар, рынок и комплекс маркетинга. На этапе спада сбыт и прибыль снижаются. Фирма выявляет неконкурентные товары и снимает их с производства. Понятно, что главную неприятность устаревшие товары могут нанести фирме, когда они своевременно не сняты с производства, не стимулируют поиск новых возможностей. Для снятия товара из производства устанавливают критерии целесообразности его продажи – минимальный уровень рентабельности или суммы прибыли. Снятия товара с производства должно опираться на льготное послепродажное обслуживание (иногда до 20 лет) – это один из факторов его успеха у потребителя.

Планирования новой продукции происходит двумя путями:

- на основе закупки лицензий, патента на производство чужого товара;

- разработка новинки собственными усилиями, создав отдел исследований и разработок.

Чтобы обеспечить жизнеспособность предприятия необходимо чтобы оно изготовляло товары, которые находятся на разных этапах жизненного цикла.

При изучении конкурентов, определении форм и уровней (степени жесткости) конкуренции необходимо определить главных конкурентов предприятия на рынке, их сильные и слабые стороны. При этом недостаточно лишь анализировать продукцию конкурента, необходимо располагать информацией о других аспектах их деятельности: финансовое состояние, целях на конкретном рынке, особенностях производственной деятельности, управлению, на какие организации они полагаются при реализации продукции, в какие сферы производственной деятельности они планируют проникать в будущему и т.п..

В современных условиях, когда наряду с конкуренцией усиливается специализация предприятий, а потребительский спрос становится в высшей мере индивидуализированным, важно также научиться находить возможности для сотрудничества, кооперации (прежде всего, производственно-технической) с возможными конкурентами. Этот подход вступает в противоречие с традиционным распределением рынка, его монополизацией. Конкуренция, в том числе и ценовая, здесь сохраняется, а на стыках разных сегментов рынка, в случаях, когда речь идет о производстве близких изделий  аналогов – даже усиливается.

Но формирование разных альянсов среди предприятий-конкурентов позволяет им более эффективно удовлетворять спрос, якобы повысив емкость рынка свыше границ, которые устанавливаются в рамках традиционного подхода.

10.2 Варианты организационного построения отделов маркетинга и сбыта

Отделы маркетинга могут быть построены по разным принципам.

Организация "по видам товаров" требует специфических условий производства, сбыта, обслуживания в связи с большим множеством товаров. В ней создаются группы работников, которые занимаются "своим" товаром. Создается функциональная служба сбыта относительно конкретного товара. Это гарантирует надлежащее внимание всем аспектам маркетинга. Однако при такой организации возможно дублирование исследовательских и сбытовых функций, а слабые связи между группами одного отдела могут привести к тому, что творческие находки не получат распространения только потому, что они "чужие".

Организация "по рынкам" требует специальных знаний по обслуживанию продукцией определенной области или промышленности, сегмента покупателей из разных областей. В ней выделяются группы работников, которые занимаются "своей" группой потребителей. Например, предприятие изготовляет дизеля для тракторов, автомобилей и судов. Каждая из групп потребителей этих товаров настолько специфична, что данную специфику необходимо учитывать при организации сбыта, как и во всем объеме маркетинговых действий.

Организация "по территориям" разрешает учитывать специфику потребления товаров в каждом из регионов, жители которых близки по  демографическим и культурным характеристикам. Она считается выгодной, когда в каждом из выделенных регионов номенклатура товаров не очень большая, а расхождения между их потребителями незначительные. Структура службы сбыта на предприятиях должна отвечать стратегии маркетинга. Она зависит от уровня, концентрации (масштабов) и специализации производства, территориального размещения предприятия и степени хозяйственной самостоятельности его подразделений, от особенностей продукции, которая выпускается, в частности производственного назначения, индивидуального коротко-, долгосрочного ли потребления, от характера и условий труда предприятия.

На крупных предприятиях, учитывая значительные объемы оперативной деятельности по сбыту, формируются отделы сбыта. Структура службы сбыта включает как управленческие, так и производственные подразделения.

К управленческим подразделениям относятся отделы (группы, бюро) сбыта. Отдел сбыта может включать следующие бюро (группы, секторы): заказов, плановое, товарное (оперативное), договорно-претензионные, экспорта, монтажа, отладки и технического обслуживания продукции, которая поставляется, и др. К производственным подразделениям относятся склады готовой продукции, цеха (участки) комплектации, консервации и упаковки готовой продукции, изготовления упаковочной тары, экспедиции и отгрузки.

Различают централизованную и децентрализованную службу сбыта. При централизованной форме складское хозяйство административно подчиняется непосредственно руководителю отдела сбыта. При децентрализованной форме отдел сбыта обособлен от склада готовой продукции.

Для каждого конкретного предприятия важно определить границы рациональной централизации сбытовой деятельности, установить четкие взаимоотношения службы сбыта с всеми подразделениями (службами, отделами) предприятия, устранить дублирование функций, четко разграничить обязанности внутри самой службы сбыта.

10.3 Содержание функций сбыта

Содержание функций сбыта готовой продукции на основе маркетинга включает четыре направления: планирование (прогнозирование), организацию, контроль и  координацию. Каждое из направлений состоит из ряда функций, соответствующих специфике данного направления.

Начальным этапом планирования сбыта является изучение внешних и внутренних условий функционирования предприятия. В зависимости от изменений внешних условий возникает необходимость корректирования внутренних. Выявляются существующие проблемы, связанные со сбытом продукции; устанавливаются цели, достижение которых будет оказывать содействие их решению. Такими целями могут быть: достижение определенного размера дохода, объема продажи, доли рынка сбыта и оптового товарооборота в ассортиментном разрезе; установление оптимальных хозяйственных связей; повышение эффективности труда сбытового персонала; оптимизация запасов готовой продукции; эффективность дополнительных услуг, предоставленных потребителю; рационализация товародвижения; повышение действенности претензионной работы; выбор оптимальных каналов реализации продукции; минимизация затрат на транспортирование; оптимизация всех видов затрат по сбыту; повышение прибыльности внешнеторговых операций предприятия; усиление действенности рекламной политики предприятия; стимулирование спроса покупателей. Перечень целей может быть различен как на разных предприятиях, так и в разные периоды на одном и том же предприятии.

После определения проблем и конкретных целей намечаются пути, этапы и последовательность действий для их достижения, то есть разрабатывается план (программа) деятельности службы сбыта. Включение конкретных разделов в план обуславливается поставленными целями.

Плановая функция сбытовой деятельности включает разработку планов снабжения готовой продукции.

В процессе разработки планов сбыта продукции определяется общий объем поставок готовой продукции в целом по предприятию и каждому потребителю в плановом году и поквартально с распределением по месяцам:

Vп=Oп+ГП−Пвп−Зп,

где Vп – общий объем поставок продукции;

Oп – остаток готовой продукции на складе на начало планируемого года;

ГП– количество продукции, изготовленной в плановом периоде;

Пвп – количество продукции, использованной для собственных потребностей

Зп – нормативный, переходящий запас (остаток) на конец планового периода.

Для определения остатков готовой продукции на складе на начало планируемого года к фактическому остатку на определенную ближайшую дату прибавляется плановый объем выпуска товарной продукции за период между данной датой и началом планового года и отнимается запланированное на этот период времени объем поставок. В начале планового года остатки уточняются.

На основании годовых, квартальных и месячных планов поставок в соответствии с договорами отдел сбыта составляет номенклатурный и календарный планы-графики поставок готовой продукции. В этих планах общие объемы поставок расшифровываются по типам, маркам, видам, размерам изготовленной продукции, срокам поставок и конкретным потребителям.

При широком ассортименте продукции и большом количестве потребителей разрабатываются два вида ассортиментных планов поставок:

1) план снабжения конкретного вида изготовленной продукции в ассортименте всем потребителям

2) каждому потребителю всего заказанного ассортимента продукции.

Такие планы позволяют предприятию контролировать ход поставок конкретной продукции в разрезе каждого конкретного потребителя. Они используются для оперативного планирования производства и сбытовой деятельности.

В условиях рыночных отношений при организации сбыта исключительное значение уделяется индивидуальному подходу к предприятиям-потребителям, важности личных контактов с потребителями, специализации персонала сбытовой деятельности на продаже отдельных видов продукции (в особенности технически сложных). Сбыт средств производства отличается от сбыта потребительских товаров и характеризуется относительно небольшим числом осведомленных потребителей, тесными отношениями предприятий-производителей и потребителей, непосредственно формой соглашения и ценообразованием с фиксированной нормой прибыли. В этом случае нельзя рассчитывать на завоевание соответствующей доли рынка без посещения постоянных потребителей, которые обычно имеют большие знания о продукции и ее использовании.

Сбыт продукции может осуществляться предприятиями тремя основными путями: через собственную сбытовую сеть, через систему независимых или зависимых агентов; джобберов; дистрибьюторов и брокеров.

Собственная сбытовая сеть сориентирована исключительно на реализацию продукции своего предприятия в соответствии с осуществляемой стратегией. И таким образом предприятие непосредственно контролирует ход реализации своей стратегии на рынке. Кроме того, такая система сбыта позволяет предприятию поддерживать прямой контакт с потребителями продукции. На существующей стадии развития маркетинга в Украине целесообразно использовать собственную сбытовую сеть, а не услуги агентов или дистрибьюторов. За своими сотрудниками может осуществляться лучший контроль, если необходимо, они могут получать помощь перенаправляться в другие сферы производства с лучшими перспективами. Затраты на собственный персонал по сбыту в целом ниже, а его эффективность — выше. Вместе с тем организация собственной сбытовой сети представляется целесообразной при достаточном объеме продаж на рынке.

При обслуживании узких сегментов рынка и отдельных непостоянных  заказчиков использование собственного штата сотрудников по сбыту нецелесообразно. Предприятие этот метод сбыта, как правило, комбинирует со сбытом через посредников: дистрибьюторов, джобберов, агентов и брокеров.

Система сбыта через независимых посредников в определенных ситуациях имеет свои преимущества, например при внедрении продукции предприятия на новые рынки сбыта, когда собственная сбытовая сеть еще не создана. В ряде случаев использование независимой сбытовой сети необходимо и на основном рынке, если данная сеть представлена сильными конкурирующими предприятиями, которые хорошо освоили  рынок и имеют тесные контакты с потребителями в силу их финансовой мощи. Отладка связей с независимыми сбытовыми организациями может оказывать содействие вытеснению из рынков конкурирующих предприятий, которые сотрудничают с теми же агентами на менее выгодных условиях.

Особое значение имеет использования независимых посредников в случаях, если предприятие заинтересовано в обеспечении потребителя сопутствующими услугами, что оно не в состоянии делать самостоятельно, тогда, как сбытовые фирмы занимаются предоставлением таких услуг.

Крупные предприятия, как правило, стремятся превратить независимую систему сбыта в систему сбыта через финансово зависимых посредников, в особенности на рынках, которые имеют первостепенное значение для предприятия. Взвешивая целесообразность затрат на финансовое подчинение сбытовой организации, например, через участие в акциях, предприятие сравнивает выгодность такого мероприятия с преимуществами и затратами создания собственной сбытовой сети. Продвижение готовой продукции к потребителю обеспечивается поиском оптимального варианта всех элементов товародвижения с учетом требований потребителей.

Исходя из этого положения необходимо разрабатывать несколько вариантов системы товародвижения, которые различаются видом транспорта, маршрутами перевозки и др., чтобы выбрать оптимальный.

Эффективность продвижения готовой продукции обуславливается также эффективностью управления запасами готовой продукции, которая может осуществляться на основе "фиксированного размера заказа", или "фиксированного интервала".

Сущность организации сбыта на основе "фиксированного размера заказа" состоит в том, что по договоренности между предприятием — производителем продукции и потребителем (или другим получателем продукции) устанавливается фиксированное количество продукции, которая заказывается, а время заказа является переменной величиной. Таким образом оптимизируются затраты на транспортировку, а также  ведется регулярный контроль остатков готовой продукции на складе.

Сущность организации сбыта на основе "фиксированного интервала" состоит в том, что заказ должен выполняться регулярно, через заранее определенный интервал времени, однако количество изделий каждый раз может быть разным.

Максимальный размер запасов готовой продукции на складе в этом случае должен обеспечивать потребителя в течении фиксированного интервала и включать постоянно возобновляемый гарантийный запас. К моменту истечения фиксированного интервала времени устанавливается количество проданной продукции и изготавливается новое необходимое ее количество.

В условиях осуществления прямых хозяйственных связей между производителями (поставщиками) продукции и  потребителями особое значение приобретает организация правовой и претензионной работы. Данную функцию должны осуществлять высококвалифицированные юристы, которые владеют всеми нормативно-правовыми материалами, регулирующими взаимоотношения поставщиков и покупателей.

10.4 Организация сервиса

Важное значение для стимулирования спроса имеет сервис. Различают три вида сервиса: предпродажный, продажный и послепродажный. К предпродажному сервису относятся рекламирование продукции, информирование о ее потребительских свойствах, местах продажи и т.п.

Продажный сервис предполагает формирование торгового ассортимента для доставки продукции небольшими партиями, обеспечение надежности доставки, доставку крупногабаритных товаров, проданных по образцам, проверку их качества и комплектности, установку их у покупателя и др.

Послепродажный сервис включает гарантийное обслуживание; ответственное хранение товаров, поставленных в порядке прямых связей для создания сезонных запасов товаров; прием продукции, которая не выдержала гарантийного срока эксплуатации, и др.

Сервис оценивается уровнем обслуживания, обусловленным отношением суммарного времени, фактически израсходованного на предоставление услуг своевременно, ко времени, которое теоретически могло быть израсходовано на выполнение всего комплекса услуг:

Уобсл=i=1ntii=1Nti,

где Уобсл – уровень обслуживания, %;

n – фактическое количество услуг, которые оказываются;

N - количество услуг, которая теоретически может быть оказано;

tі— время на выполнение і-й услуги.

Расширение сферы сервиса связан с дополнительными затратами. Начиная с 70%-ного уровня обслуживания затраты сервиса возрастают по экспоненте, при уровне обслуживания 90 % и выше сервис становится невыгодным. Подсчитано, что при повышении уровня обслуживания от 95 до 97 % экономический эффект повышается на 2 %, а затраты возрастают на 14 %.

В то же время снижения уровня обслуживания приводит к увеличению потерь, которые вызванные ухудшением качества сервиса.

Таким образом, возрастание конкурентоспособности предприятия, обусловлено возрастанием уровня обслуживания, сопровождается, с одной стороны, снижением потерь на рынке, а с другой повышением затрат на сервис. Задача сбытовой службы состоит в поиске оптимальной величины сервиса.

Тема 11 Организационно-производственное обеспечение качества и конкурентоспособности продукции

11.1 Показатели качества

Качество товаров и услуг является одним из важнейших факторов успешной коммерческой деятельности любой организации. Уровень требований к качеству должен быть максимально высоким, так как высокое качество означает сохранение труда и материальных ресурсов, возрастание экспортных возможностей и т.п. Удовлетворение общественных потребностей за счет повышения качества продукции отвечает интенсивному типу развития производства, является характерной особенностью научно-технического прогресса и составляет главную проблему экономики.

Качество – совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предусмотренные потребности. При классификации или сравнении продукции в зависимости от степени их преобладания используется термин „относительное качество”; при точной технической оценке, которая отображает количественный показатель, – термин „уровень качества” и „мера качества”.

Система показателей качества содержит 8 групп:

1 Показатели НАЗНАЧЕНИЯ - характеризуют полезный эффект от эксплуатации и использования продукции: производительность, мощность, КПД, точность, емкость.

2 Показатели НАДЕЖНОСТИ - свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени. Надежность изделия определяется такими факторами, как:

- ремонтопригодность Трем - доступность ремонта и техобслуживания;

- безотказность Тотк - сохранение работоспособности в течение определенного промежутка времени без вынужденных перерывов (поломок);

- сохраняемость Тсохр - сохранение эксплуатационных свойств в течение и после транспортировки.

Коэффициент надежности:

Кн = Тобщ : (Тобщ+Тпер)—1,

где Тобщ - время работы машины за период, час;

Тпер - время простоев, связанных с устранением причин отказов (техобслуживание, ремонты), час.

3 Показатели ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ - характеризуют эффективность конструктивно-технологических решений для обеспечения высокой производительности труда при изготовлении и ремонте продукции:

- трудоемкость Т изд,

- материалоемкость К м.е= Ми : Мзаг,

- энергоемкость К э.е= Зэ : Ми,

- выход годной продукции,

- серийность, оснащенность технологического процесса, собираемость.

4 ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ показатели - характеризуют систему «человек – изделие - среда»: гигиенические, антропометрические, психологические.

5 ЭСТЕТИЧЕСКИЕ показатели - выразительность, оригинальность, гармоничность, целостность, соответствие среде.

6 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ показатели - отражают затраты на разработку, изготовление и эксплуатацию (потребление) и экономическую эффективность внедрения.

7 ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ показатели - характеризуют степень патентной чистоты (защиты) конструкции, технологии и товарного знака изделия.

8 СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ - характеризуют степень использования в изделии стандартизованных и унифицированных деталей (единая форма, размер, состав материала).

Все показатели качества по данному виду изделия заносятся в специальную карту технического уровня и качества.

11.2 Состав нормативно – технической документации

Результаты стандартизации отображаются в специальной нормативно-технической документации. Основными ее видами являются стандарты и технические условия – документы, которые содержат обязательные для продуцентов нормы качества изделия и способы их достижения (набор показателей качества, уровень каждого из них, методы и средства измерения, испытаний, маркирования, упаковки, транспортирования и сохранения продукции). Нормативно-техническая документация, которая применяется на предприятиях, охватывает определенные категории стандартов, которые различаются в зависимости от жесткости требований к изделиям и совместно объектам стандартизации (рисунок 11.1).

Нормативно-техническая документация

Международные стандарты СO серии 9000

Государственные стандарты Украины

Отраслевые

стандарты

Стандарты научно-технических и инженерных обществ и союзов

Технические требования

Стандарты предприятий

Рисунок 11.1 – Состав нормативно-технической документации

Наиболее жесткие требования относительно качества содержат международные стандарты, разработанные Международной организацией стандартизации – ИСО, которые используются для сертификации изделий, предназначенных для экспорта в другие страны и реализации на мировом рынке. Ныне существуют международные стандарты ИСА серии 9000.

Государственные стандарты Украины устанавливаются на: 1) изделия общемашиностроительного применения (подшипники, инструменты, детали крепления и т.п.); 2) продукцию межотраслевого назначения; 3) продукцию для населения и народного хозяйства; 4) организационно-методические и общетехнические объекты (научно-техническая терминология, классификация и кодирование технико-экономической и социальной информации, информационные технологии, техническую документацию, организацию работ по стандартизации и метрологии, справочные данные относительно свойств материалов и веществ); 5) элементы народнохозяйственных объектов государственного значения (транспорт, связь, энергосистема, оборона, окружающая естественная среда, банковско-финансовая система и т.п.); 6) методы испытаний. Они содержат обязательные и рекомендованные требования. К обязательным относятся требования, которые гарантируют безопасность продукции для жизни, здоровья и имущества граждан, ее совместимость и взаимозаменяемость, охрану.

Отраслевые стандарты разрабатываются на ту продукцию, относительно которой отсутствуют государственные стандарты Украины, или при необходимости установления требований, которые дополняют или превышают такие по государственным стандартам.

Стандарты научно-технических и инженерных обществ – в случае необходимости распространения результатов фундаментальных и прикладных исследований, полученных в отдельных областях знаний или сферах профессиональных интересов. Эта категория нормативных документов может использоваться на основании добровольного согласия соответствующих субъектов деятельности.

Технические условия содержат требования, которые регулируют отношения между поставщиком (разработчиком, производителем) и потребителем (заказчиком) продукции. Они регламентируют нормы и требования относительно качества тех видов продукции, для которых государственные или отраслевые стандарты не разрабатываются, либо тех, которые изготовляются по заказу отдельных предприятий, а также относительно качества новых видов изделий на период их освоения производством.

Стандарты предприятий выделяют в самостоятельную категорию условно (без правового основания). их предприятия разрабатывают по собственной инициативе для конкретизации требований к продукции и самому производству. Объектами стандартизации на предприятиях могут быть отдельные детали, узлы, сборочные единицы, оснащение и инструмент собственного изготовления, определенные нормы в области проектирования и продуцирования изделий, организации и управления производством и т.п.. Такие стандарты используют для создания внутренней системы управления качеством труда и продукции.

Стандарты и технические условия – это документы динамиченого характера, их надо периодически пересматривать и уточнять с учетом инновационных процессов и новых требований потребителей к продукции, которая изготовляется (проектируется).

Современные направления усовершенствования стандартизации состоят в разработке государственных и международных стандартов не для каждого конкретного изделия, а для группы однородной продукции, и в ограничении количества показателей наиболее важными. Это дает возможность заметно уменьшить количество действующих стандартов, упростить их содержание и удешевить весь процесс стандартизации.

Управления качеством - действия, осуществляемые при создании, эксплуатации и потреблении продукции, с целью установления обеспечения и поддержки необходимого уровня его качества. При управлении качеством продукции непосредственными объектами управления, как правило, есть процессы, от которых зависит качество продукции. Они протекают как на производственной стадии, так и на после производственных стадиях жизненного цикла продукции. На предприятиях должна функционировать система управления качеством продукции, которая представляет собой организационную структуру, четко распределенную ответственность, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для управления качеством. Политика в области качества может быть сформулирована в виде таких принципов деятельности предприятия:

– улучшение экономического положения предприятия;

–  расширение или завоевание рынков сбыта;

– улучшение важнейших показателей качества;

– увеличения сроков гарантии;

– развитие сервиса.

Качество – комплексное понятие, которое характеризует эффективность всех сторон деятельности: разработки стратегии, организации производства, маркетинга и др. Важнейшей составной всей системы качества есть качество продукции. В настоящее время ученые и практики за рубежом связывают современные методы менеджмента качества с методологией ТQМ (total quality management) – общим (всеохватывающим, тотальным) менеджментом качества.

В условиях глобального рынка основными факторами конкурентоспособности есть, во-первых – качество, во-вторых – цена, в-третьих – способность предприятия выполнять заказы в установленный срок; далее влияют все другие факторы. Таким образом, среди факторов конкурентоспособности предприятия качество становится фактором номер один.

Сегодня много фирм предлагают товар приблизительно одинакового качества, и стать исключительным лидером в области качества не просто. В современных условиях конкуренты имеют довольно широкие возможности, чтобы изучить новое изделие-лидер продаж и приблизиться к нему по уровню качества. При этом преимущество получит то предприятие, которое предложит принятое качество по более низкой цене.

Целевая установка системы ТQМ – обеспечение необходимого потребителю качества, но с меньшими затратами. В этом состоит философия и концепция ТQМ, а также ее существенное отличие от других систем, в том числе, от концепции стандартов ИСА серии 9000 версии 1994 года,

Например, две производственных системы имеют одинаковые результаты в области качества. Система качества одной из них, построенное по стандартам ИСА серии 9000:94, может считаться удовлетворительной, поскольку ее конечный результат отвечает требованиям потребителя. Однако затраты на получение этого результата в одном и в другом случае могут быть разными. Затратная сторона не была основным требованием стандартов ИСА серии 9000. Концепция же ТQМ всегда побуждает предприятие стремиться к тому, чтобы получить этот результат с минимальными затратами. В этом смысле ТQМ наиболее приближена к требованиям глобального рынка.

При разработке стандартов версии 2000 года ведущие эксперты в области менеджмента качества с более 60 стран сформулировали принципы системы, которые совпадают с принципами ТQМ. Поэтому появление новой версии стандартов ИСА серии 9000 – это значительное достижение мировой общественности в данной области, поскольку они дают возможность практически приступить к созданию на предприятии системы управления, построенной на основе принципов ТQМ.

Все показатели качества по данному виду изделия заносятся в специальную КАРТУ технического уровня и качества.

11.3 Организация контроля качества на предприятии

На промышленных предприятиях применяют различные виды контроля, которые классифицируются по следующим признакам.

1 По характеру и стадиям осуществления:

- ЛЕТУЧИЙ - непериодический контроль  оперативная проверка соблюдения установленной технологии;

- ПОСТОЯННЫЙ - систематический - по каждому изделию и по операциям. Он имеет 4 формы:

- предварительный контроль- проверка качества предметов и средств труда до начала работы;

- межоперационный - проверка после каждой операции;

- подетальный - после окончания изготовления детали;

- поузловой и всего изделия - проверка эксплуатационной годности законченного изделия.

2 По степени охвата объектов контроля:

- сплошной (каждого изделия)  единичное производство;

- выборочные (из партии - представителя)  мелкосерийное, серийное производство;

- статистический (математический анализ)  массовое, крупносерийное производство.

Рассмотрим СТАТИСТИЧЕСКИЙ метод контроля.

Для массового и крупносерийного производства систематический контроль не всегда возможен. Например, резьба нарезается 3 сек на мелком болте, а ее проверка калибрами ведётся 25-30 сек. Поэтому применяется статистический метод контроля.

Под статистическим регулированием технологического процесса понимается корректировка его параметров в ходе производства с помощью выборочного контроля изготовляемой продукции для обеспечения требуемого качества и предупреждения брака.

Существует несколько статистических методов контроля. В машиностроении получил распространение метод средних значений и размахов.

Основа метода: из потока продукции через 1 -2 часа делаются выборки, т.е. отбирают по 3...10 деталей. Отобранные детали измеряются. На основании данных измерений графически изображается кривая распределения значений. Определяется среднее арифметическое значение размера, размах варьирования. Если измеренные детали выборки не выходят за границы размаха варьирования, процесс протекает удовлетворительно. При выходе значений замеров за предельные границы размаха размера, технологический процесс останавливают, и оборудование поднастраивают либо выясняют причины отклонений.

В случае, если признаки качества невозможно определить количественно, используют метод контроля по доли брака: в текущей выборке определяется процент дефектных изделий (риски, царапины, трещины, вмятины, перекосы). В случае превышения этого процента допускаемой доли брака, дается сигнал о необходимости корректировки техпроцесса.

Каждый из этих видов контроля может выполняться 2 методами:

- частичной проверки - проверка соответствия некоторым ТУ, например, исследования на ползучесть, параллельность;

- полной проверки - соответствие всем ТУ.

3 По месту осуществления:

- у рабочего места;

- на стационарном контрольном пункте и в лабораториях;

- на сборочном стенде;

- на монтажной площадке у потребителя.

4 По способу выполнения контрольных операций:

- ручной  измерительными инструментами (циркулями, линейками, индикаторами, шаблонами);

- механизированный, при помощи контрольных установок, стендов стационарных приборов.

Учет брака в машиностроении выполняется по следующим группам:

1) по виновникам брака:

- рабочие, администрация, наладчики, заводы-поставщики, конструкторы, технологи;

2) по видам брака:

- на соответствие размеров;

- дефекты заготовок (трещины, раковины, рыхлость);

- брак, вызванный релаксацией остаточных напряжений в детали (коробление, овальность, кривизна), до 60% в машиностроении;

- некачественность сварных швов;

3) по причине брака:

- небрежность на рабочем месте;

- неправильная конструкция изделия, неточная технология;

- неисправность оборудования.

Брак бывает исправимый и неисправимый.

Анализ брака имеет большое значение не только для производственников, но и для конструкторов, технологов и НИИ-работников.

На предприятии составляется классификатор возможного брака, в котором отмечаются пути его устранения на этапах производственного процесса. Проблемные вопросы причин брака выносятся в тематический сборник завода по научным разработкам, привлекаются НИИ для решения проблемы.

Центральным органом, который осуществляет и координирует работу по управлению качеством продукции на предприятии, является отдел технического контроля (ОТК). Соответственно Положению об ОТК машиностроительного предприятия (объединения) его главные задачи – недопущение выпуска продукции, которая не отвечает требованиям нормативно-технической документации (НТД), повышение ответственности всех звеньев производства за качество продукции, которая выпускается.

ОТК выполняет такие основные функции.

- Обеспечивает развитие и усовершенствование системы технического контроля как одного из важнейших элементов управления качеством продукции на предприятии.

- Осуществляет контрольные операции, которые предусмотрены технологическим процессом.

- Оформляет документы, которые свидетельствуют о соответствии принятой готовой продукции установленным требованиям.

- Принимает участие в испытаниях продукции, предъявлении продукции представителю заказчика и прочее.

- Проводит выборочные проверки для обеспечения выпуска продукции соответственно установленным требованиям.

- Организует учет и анализ брака, рекламаций.

- Принимает участие в разработке мер по предупреждению брака и контролирует их реализацию.

Как самостоятельный структурный подраздел ОТК не зависит от служб предприятия в вопросах определения качества готовой продукции и подчиненный непосредственно директору предприятия.

Структура ОТК приведенное на рисунке 11.2.

Начальник ОТК

(Главный контролер)

Заместитель начальника ОТК по горячим цехам

БТК внешнего приема

БТК литейно-го цеха

БТК штамповочного цеха

БТК термического цеха

ЦВЛ

КПП цеха 1

КПП цеха 2

Техническое бюро

Группы:

анализа брака

Внешней инспекции и рекламации

Статистических методов управления качеством

БТК сбороч-ных цехов

Заместитель начальника ОТК по холодным цехам

БТК исследовательской станции

БТК готовой продукции

БТК механи-ческих цехов

БТК цеха холод-ной штам-повки

БТК инструментального цеха

Рисунок 11.2 – Структура отдела технического контроля промышленного предприятия

Для обеспечения положенных на ОТК функций он работает в взаимосвязи с другими подразделами, также ответственными за качество изделий (ОГК, ОГТ и др.).

Контроль качества и комплектности готовой продукции, который осуществляется ОТК, не снимает с рабочих, мастеров, начальников цехов и отделов, всего технического и административного персонала предприятия ответственности за выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции. Вместе с тем начальники БТК и лаборатории ОТК не освобождаются от ответственности за неправильные выводы по вопросам качества материалов, полуфабрикатов и готовой продукции.

Мероприятия по повышению ответственности работников за качество продукции, которые осуществляются на предприятиях (перевод рабочих на самоконтроль, вручение им личного клейма и прочее) также не освобождают ОТК от выполнения функций контролирующего органа.

Процесс технического контроля на машиностроительном предприятии состоит из многих контрольных операций (функциональных задач контроля). Установление состава контрольных операций относительно продукции цеха (участка) соответственно технологическим процессам обработки и сборки являются исходной базой для рациональной организации пространственного и временного функционирования системы, которая обеспечивает технический контроль качества продукции.

Продукция поступает на контроль ОТК только после того, как исполнитель убедится в отсутствия дефектов и соответствия ее ТУ.

Если ОТК обнаружит дефекты, изделие возвращается на доработку, если брак исправимый, либо составляется акт о браке, в котором указывается причина брака:

- если по вине рабочего – последнему оплачивается 2/3 часа тарифной ставки;

- если не по вине рабочего - 100% оплата труда.

В случае обнаружения брака по вине технолога или конструктора, ОТК выписывает извещение об изменении техпроцесса либо конструкции изделия, которое документально проходит по всем этапам (нормировщики, копировальщики, цеховые технологи, архив).

На этапе технического проекта действует служба метролога (отдел), которая осуществляет:

- контроль над применением в техпроцессе стандартных измерительных инструментов, внедряет новые методы и средства контроля.

На этапе конструкторской подготовки производства контроль качества осуществляется посредством прохождения нормоконтроля, в котором устанавливают соответствие чертежей требованиям ЕСКД. Кроме того, на машиностроительных заводах существует система согласования чертежей со всеми подразделениями. В состав такого контроля входят конструкторы, технологи, термисты, сборщики, литейщики.

В условиях острой конкурентной борьбы фирмы смогут успешно развиваться, внедряя системное управление качеством продукции, то есть:

– качество надо рассматривать наравне с всеми техническими нововведениями из самого начала разработки изделия;

– планирования НДОКР надо организовывать таким образом, чтобы не ограничивать варианты изделий с высокими качественными характеристиками, пусть даже с более высокой ценой.

Документом, который подтверждает качество изделия есть сертификат.

Определения «Сертификация продукции» было разработано международной организацией по сертификации – это действие третьей стороны, которая доказывает, что надлежащим образом идентифицированная продукция, процесс или услуга отвечают конкретному стандарту или другому нормативному документу.

Сертификат разрешает в момент покупки проверить соответствие товара требованиям стандартов.

Сертификация основана на проведении испытаний и оценке условий производства продукции, контроля за выполнением данных процедур и надзоре за качеством продукции со стороны независимого органа – комиссии по сертификации. При положительных результатах сертификации, изделие должен иметь подтверждающее доказательство – клеймо, специальный знак, этикетку, сопроводительный документ или сертификат.

Сертификация может быть:

– обязательной – для параметров качества продукции, которые характеризуют охрану окружающей среды, безопасность пользования продукцией;

– факультативной – для параметров, которые могут улучшить климат доверия между поставщиками и потребителями продукции, повысить его конкурентоспособность.

В данное время используется несколько схем сертификации. В каждую из них входят следующие этапы.

1 Аттестация предприятия (сертификаты предприятия – оценка производственного потенциала, основных производственных фондов из позиций возможности выпуска данной продукции).

2 Оценка организации контрольных процессов на предприятии.

3 Организация испытаний типичных образцов продукции на предприятии.

4 Следующий контроль качества продукции:

– испытания образцов в торговле;

– испытания образцов	(у потребителя).

Вопрос сертификации продукции направленные на защиту прав потребителей, которые в развитых странах защищенные законами. В Украине сделанные шаги (мероприятия) в данном направлении и принятый ряд законов:

– о стандартизации;

– о защите прав потребителей;

– о сертификации продукции и услуг;

– об обеспечение единства измерений.

Мероприятия:

1 Внедрения систем управления качеством продукции, которая обеспечила бы высокий уровень контроля на всех этапах производственного процесса.

2 Совершенствования самых методов контроля: использования современных автоматизированных средств и инструментов контроля.

3 Организация системы бездефектного изготовления продукции и сдачи ее с первого предъявления. Система базируется на непрерывном техническом совершенствовании производственного процесса. ОТК сдают только качественную продукцию, после тщательной проверки ее рабочими и мастерами. Задача работников ОТК – предупредительный контроль и анализ всех факторов производственного процесса, которые влияют на качество продукции и профилактика брака. Это преграда для брака и повышения конкурентного имиджа фирмы.

4 Внедрения системы морального и материального стимулирования не только для рабочих, но и для специалистов, конструкторов, технологов (отсутствие сообщений о браке – основа для премиального поощрения).

Тема 12 Организация оперативно-календарного планирования и диспетчеризации производства

12.1 Система внутризаводского планирования

Система внутризаводского планирования содержит в себе:

1) технико-экономическое планирование:

- перспективное (долгосрочное);

- годовое планирование;

2) оперативное планирование:

- календарное планирование;

- оперативное регулирование (диспетчирование).

Целью технико-экономического планирования, которое выполняют работники планово – экономического отдела, является:

- составление планов по себестоимости продукции;

- расчет цен;

- расчет объемов выпуска;

- расчет уровня рентабельности и прибыли;

- расчет технико-экономических показателей эффективности производства;

- планирования уровня производительности труда, социального развития коллектива предприятия и других экономических показателей.

Оперативное планирование является частью внутризаводского планирования и состоит из организации и обеспечения равномерного выполнения технико-экономического плана предприятия и договорных отношений по выпуску продукции за установленной номенклатурой, в заданных объемах и в установленный срок на основе высокопроизводительного ритмичного труда при наиболее эффективном использовании производственных ресурсов предприятия и выполняется производственными, или производственно – диспетчерскими отделами.

Оперативное планирование производства содержит:

1) расчет и установления нормативов движения производства (календарно-плановых нормативов) - нормативов заделов, периодичности запуска (выпуска) партий деталей в обработку (из обработки), размера партий, продолжительности производственного цикла и др.;

2) детализацию плановых задач по цехам и участкам;

3) расчет и установления календарных графиков, которые определяют порядок, последовательность и сроки изготовления продукции на определенной стадии производства;

4) планирования оперативной подготовки производства для бесперебойного выполнения установленных задач и календарных графиков.

Расчет нормативов, задач и графиков выполняется: в целом по предприятию (общезаводское ), по цехам (межцеховое ), по участкам (внутрицеховое ), по рабочим местам.

ЗАДАЧИ общезаводского оперативного планирования:

1) разработка методических основ расчета нормативов движения производства;

2) календарное распределение выпуска продукции предприятием, которое обеспечивает ритмический и эффективный ход производства;

3) планирования подготовки производства.

ЗАДАЧИ межцехового оперативного планирования:

1) разработка нормативов, которые обеспечивают ритмическую работу цехов;

2) установления взаимозависимых задач цехам по выпуску продукции, которая обеспечивает выполнение плана по данной номенклатуре;

3) планирования подготовки производства.

ЗАДАЧИ внутрицехового оперативного планирования:

1) расчет нормативов, которые обеспечивают ритмическую работу всех участков и рабочих мест цеха;

2) детализация задач, установленных цеха, и доведения их к участкам и рабочим местам;

3) разработка календарных графиков и планов;

4) планирования оперативной подготовки производства.

Особенности производства, его организационные типы вменяют в обязанность применять такие методы и формы оперативного планирования, которые отвечали бы данному типу производства. Поэтому возникает необходимость в создании системы оперативного планирования.

12.2 Классификация систем оперативного планирования

Система оперативного планирования - это комплекс норм, нормативов и методов, которые обеспечивают научно обоснованную организацию оперативного планирования и регулирование производства.

Система должна отвечать таким требованиям:

- отвечать организационному типу производства;

- обеспечивать ритмическую работу и наиболее эффективное использование всех производственных ресурсов.

В зависимости от типа производства на предприятиях действуют разные системы оперативного планирования:

- для единичного производства: позаказная, комплектно-узловая, подетально-складская;

- для мелкосерийного: позаказная, комплектно-узловая, комплектно -групповая, подетально-складская;

- для середнесерийного: комплектно-узловая, комплектно-групповая, машинно-комплектная, непрерывная оперативная, подетальная разрядная;

- для крупносерийного: подетальная разрядная, подетальная по нормам заделов;

- для массового: подетальная за тактом потока.

В системе оперативного планирования производства применяются: планово-учетная единица, планово-учетные периоды, нормативы движения производства.

Применяемые в общезаводском оперативном планировании планово-учетная единица и планово-учетные периоды должны точно отвечать каждой позиции плана производства продукции и заключенным соглашениям. Их детализация устанавливается по необходимости с помощью нормативов для серии выпуска изделий и календарных графиков.

Состав нормативов движения производства ограничивается нормативами сдачи готовой продукции на общезаводские составы, нормативами величины заделов на составах производственно-диспетчерских (ВДВ) ли производственных отделов, то есть на межцеховых заводских составах.

Для каждой разновидности систем оперативного планирования на равные цехов используют соответствующие планово-учетные единицы.

При ВНУТРИЦЕХОВОМ планировании производства во всех случаях планово-учетной единицей есть ДЕТАЛЬ. Производственные задачи выдаются участкам подетально, кроме тех случаев, когда (в условиях середнесерийного, мелкосерийного и единичного производства) участка цехов должны сдавать детали в комплекте (на изделие, на заказ). Подетальные задачи выдаются и по рабочим местам.

В каждой системе оперативного планирования оперативные задачи в середине месяца устанавливаются по следующим планово-учетным периодам:

- единичное: неделя;

- мелкосерийное: неделя, сутки;

- середнесерийное: неделя, сутки;

- многосерийное: неделя, сутки, смена;

- массовое: сутки, смена, час.

Важнейшие нормативы движения производства, которые используются в разных системах оперативного планирования в зависимости от организационного типа производства:

- единичное: цикловые графики узловой и общей сборки, продолжительность цикла, сроки опережения по отдельным производственным процессам;

- мелкосерийное: цикловые графики узловой и общей сборки, продолжительность цикла, сроки опережения по отдельным производственным процессам;

- середнесерийное: продолжительность цикла, сроки опережения по отдельным производственным процессам, размер партии деталей, периодичность запуска продукции, разряд обеспеченности производства;

- многосерийное: продолжительность цикла, сроки опережения по отдельным производственным процессам	, размер партии деталей, периодичность запуска продукции, разряд обеспеченности производства, сроки запуска-выпуска продукции, заделы, стандартные сроки подач деталей;

- массовое: заделы, такт (ритм) труда, графики труда.

12.3 Основные характеристики систем оперативного планирования

1ЗАГОВОРНАЯ система оперативного планирования (единичное производство) - охватывает весь процесс выполнения работа-заказ, включая этап технической подготовки производства. Объектом планирования есть ЗАКАЗ.

Первой стадией планирования является его оформление, которые, в связи с маленькой повторяемостью заказа, строится на УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВАХ.

Вторая стадия - подготовка производства заказа. Третья стадия - планирования изготовления заказа.

Календарно-плановые расчеты ведутся в порядке, обратном ходу технологического процесса, то есть исходя из сроков его окончания.

2 Для внутрицехового планирования планово-учетной единицей есть машинокомплект (узел, сборочная единица), для рабочих мест - деталь. Система носит название КОМПЛЕКТНО-УЗЛОВАЯ.

Выбор позаказной ли комплектно-узловой системы определяется продолжительностью производственного цикла сборки изделий. Если этот цикл небольшой (в пределах одного месяца), то применяется позаказная система, при который все необходимое сборки комплектуется к началу сборочных работ.

Если цикл превышает месяц, то применяется комплектно-узловая система, при который все необходимое для сборки комплектуется в соответствии с последовательностью выполнения технологического процесса. Поэтому учетной единицей здесь является по предприятию - узел, по цехам - комплект деталей на него.

3 ПОДЕТАЛЬНО-СКЛАДСЬКА система оперативного планирования.

В условиях единичного и мелкосерийного производства применяются унифицированные и стандартизированные детали. Планировать их производство небольшими количествами за отдельными заказами неэффективно. Такие детали обычно изготовляют в количестве, которое обеспечивает общую потребность предприятия на год, месяц, квартал. Большие партии таких деталей должны поступать на состав, из которого они по мере необходимости подаются в производство. Планирования производства таких деталей осуществляется за ПОДЕТАЛЬНО-СКЛАДСЬКОЮ системой.

Система имеет три равные подетальные складские запаса:

- минимальный (страховой) запас, создается для бесперебойного обеспечения производства в случае каких-нибудь нарушений, которые приводят к задержке изготовления очередной партии деталей. Его величина обычно устанавливается опросным путем;

-  максимальный запас, получается в момент, когда на состав поступает очередная партия изготовленных деталей;

- точка заказа (запуска), наступает в момент, когда кроме минимального запас деталей включает величину, которая равняется суточной потребности, умноженной на продолжительность цикла изготовления партии этих деталей.

4 КОМПЛЕКТНО-ГРУППОВАЯ система оперативного планирования (мелкосерийное производство) используется при продолжительности сборочного цикла больше месяца и требующий подачи деталей на складывание в точно установленный срок. С этой целью детали объединяют в КОМПЛЕКТЫ по признаку одинакового срока подачи. В групповой комплект входят детали, которые имеют одинаковую периодичность выпуска и единый межцеховой маршрут обработки.

В результате такого объединения деталей в групповые комплекты обеспечивается возможность одинакового запуска в производство всех деталей, которые составляют комплект и их своевременную отправку на сборку.

5 МАШИНО-КОМПЛЕКТНА система (середнесерийное производство) отличается относительной простотой: всем цехам (заготовительным, обрабатывающим, сборочным) задача устанавливается в комплектах деталей на изделие. В программе сборочного цеха указывается порядковый номер изделия, а для других цехов их задача устанавливается (в порядке, обратному порядку технологического процесса) на величину нормативного опережения в днях, умноженную на среднесуточный выпуск готовых изделий по плану.

Система может использоваться только при постоянной номенклатуре. Недостатком системы является то, что производство всех деталей планируется с одинаковым опережением, которое служит причиной большого объема незавершенного производства.

6 ПОДЕТАЛЬНАЯ система ЗА НОРМАМИ ЗАДЕЛОВ (многосерийное производство) для небольшой номенклатуры продукции - подача деталей (на обработку, складывания, на состав) осуществляется по установленным срокам подач. Определяют величины переходных заделов, строят графиков труда, которые обеспечивают создания и соблюдения нормативных заделов, графики общей потребности в деталях всех других вне сборочных потребителей (запчасти).

7. ПОДЕТАЛЬНАЯ система ПО ТАКТУ ПОТОКА (массовое) - общая потребность в деталях каждого наименования по каждому цеху рассчитывается как суммарная потребность в данной детали цеха-потребителя, учетом снабжений на сторону и количества, необходимого для доведения заделов по всем следующим цехам к нормативному уровню.

Каждый цех получает три программы:

- получения деталей от цехов-поставщиков;

- изготовления деталей;

- сдачи деталей потребителю.

По большинству деталей суммарная потребность определяется программой выпуска готовой продукции, которая в условиях массового производства зависит от ТАКТА.

Оперативно-календарное планирование многосерийного массового производства

1 Межцеховое планирование.

Задачи цехам устанавливаются на основании программы выпуска главного сборочного конвейера, то есть расчет ведется в обратном направлении техпроцессу: от сборочных к заготовительным операциям.

По каждому цеху и по детали определяется программа выпуска Nвып и программа запуска Nзап:

N и вып = N и+1 зап + (Zн мц - Zф мц),

где  Zн мц, Zф мц - нормативный и фактический уровни межцеховых заделов;

N и+1 зап - программа следующего цеха, или

N и+1 зап = N и вып + (Zн вц.- Zф вц),

где Zн мц, Zф мц - нормативный и фактический уровни внутрицеховых заделов.

Внутрицеховое планирование

Программы цехам в массовом производстве составляются на квартал с разбивкой по месяцам. На каждый месяц составляются графики выпуска деталей.

В случае, если суточная задача не выполнена и число фактически изготовленных с начала месяца деталей меньше планового, то деталь попадает в так называемую “дефицитку”, в которой указывается номер и число недоданных деталей.

Для рабочих мест также устанавливается план:

- часовые графики по плану и фактически, за час.

Оперативный учет выполнения программы осуществляется на основе первичной документации:

- рабочих нарядов;

- приемо-сдаточных накладных;

- маршрутных карт и техпроцессов.

Оперативно-календарное планирование серийного производства

Особенностью планирования серийного производства является необходимость соблюдения строгой повторяемости изготовления партии деталей, которая обеспечит регулярность сборки партии изделий.

Например, в обрабатывающем цеху за рабочим местом закреплены группы деталей: А,В,С,Д. Как организовать их последовательное изготовление? Можно изготовить всю партию сначала деталей А, потом В и т.д. Но, при такой организации увеличивается темп сборки, то есть сборка изделий с деталями В,С и Д будет остановлена в связи с их несвоевременным поступлением, а в цехах будет увеличиваться незавершенное производство.

Чтобы этого не произошло, детали А,В,С и Д делят на партии - комплекты и планирование производства выполняется из расчета продолжительности цикла изготовления такого комплекта, в который входят все виды деталей.

Однако возникают вопросы: 1)каковы должны быть размеры каждой партии деталей в комплекте и 2) через какой промежуток времени каждая партия должна запускаться в производство?

РАЗМЕР ПАРТИИ ДЕТАЛЕЙ определяется так:

1) по каждой детали выполняется расчет отношения t n-с/t шт-к.

Операция, которая имеет максимальное значение такого отношения называется ВЕДУЩЕЙ, и по ней выполняется дальнейший расчет;

2) определяется минимальный размер партии:

nmin = t n-с /(t шт-к A),

где А - коэффициент, который учитывает дополнительный % потерь времени на переналадку оборудования,	для многосерийного производства А=0.03; А=0.1 - для мелкосерийного.

Минимальное значение n округляется к величине, удобной для планирования:

3,5,10-дневная ли месячная потребность в производстве, 3-месячная, полугодичная, годовая программа:

N міс = n x КР, где КР - принятое целое число партий в месячном выпуске.

ПРИМЕР. Месячная программа цеха по выпуску детали

Nміс = 1000шт., потери времени на переналадку: А=0.6, техпроцесс:

Операция        tn-с           tшт               tп.с/tшт

1                 20             6                3.3

2                 60            4.9            12.24 - мах

3                 35             3              11.6

4                 30             4               7.5

n min = t n.с/(t шm-к A)=12,24:0.06=204 шт.

Корректируем размер партии: 1000:204=4,9 - принимаем К=5,

n=1000:5=250 шт.

Период запуска-выпуска - это промежуток времени между запусками (выпусками) в производство двух сопредельных партий деталей:

Rс = n / Nдіб,

где n - принятый размер партии деталей, шт.;

N пор - среднесуточная потребность в деталях, шт /дни (час, год).

Дальнейшее построение календарного графика выполняется по трудоемкости обработки партии деталей и с учетом периода запуска-выпуска.

МЕЖЦЕХОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Составление оперативного плана для серийного производства ведется и с учетом величины технологического опережения цехов по сравнению со сборочным.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРЕЖЕНИЕМ называется период времени, которое отделяет сроки начала работы цехов от срока выпуска готового изделия.

Например, в феврале закрыть 30 комплектов, в марте - 35 комплектов, то есть годовая задача в комплектах распределяется по месяцам, в зависимости от количества рабочих дней.

ПРИМЕР. Определить производственную задачу цехов на май, если известно, что в феврале сборочный цех закрыл 58-й номер комплекта. Месячная задача (20дней) по выпуску изделия А составляет 40 комплектов, среднедневное – 2 комплекты. Опережения в работе по отношение к выпуску изделий; механического цеха -        25 дней, литейного - 2 месяца.

1 Определим опережение цехов в комплектах на изделие:

- механические: 	25дн.х2компл./дн.=50компл.,

- литейные: 	2мес.х40компл.=80компл.,

2 План на май:

- сборочный: 	закрыть 58+20х2=98комплектов,

- механический: 	закрыть 98+50=148 комплектов,

- литейный: 	закрыть 98+80=178 комплектов.

Оперативно-календарное планирование единичного производства

МЕЖЦЕХОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. В связи с большой номенклатурой неповторяемых изделий плановой единицей в единичном производстве является ЗАКАЗ. По заказам строится «Объемно-календарный график», в котором указывается номер заказа, сроки его выполнения и трудоемкость изготовления. Цехам программа задается в перечне заказов и их объеме.

Внутрицеховое планирование: заказ месячного плана разделяют на трех группы:

1 - завершаются в данном месяце,

2 - переходные из  прошлого месяца,

3 – которые запускаются  снова (новые).

Соответственно такой классификации и определяют очередность выполнения заказов.

12.4 Диспетчеризация производства

Диспетчеризация производства является заключительным этапом оперативного планирования.

Диспетчеризация – это централизованное беспрерывное наблюдение, контроль и регулирования производственного процесса, организованное на основе установленных календарных планов и сменно- суточных задач с использованием разных технических средств оперативного управления.

Структура диспетчерской службы представлена на рисунке 12.1.

группа

операторов

вспомогательное производство

заготовительное производство

обрабатывающее производство

сборочное производство

Производственно-диспетчерский отдел(ПДО)

Главный  диспетчер предприятия (зам. начальника ПДО)

Центральная диспетчерская служба предприятия

диспетчерская

группа по стадиям производства

группа обеспечения  подготовки производства

Автоматизиро-ванная обра-ботка данных оперативного учета резуль-татов хода производства

Диспетчерский аппарат цехов

––––	административная подчиненность

- - - -   функциональная подчиненность

Рисунок 12.1 - Структура диспетчерской службы

Задачи  диспетчерских служб:

1. Для непрерывности в оперативном руководстве производствам необходимо организовать:

- четкий порядок дежурств диспетчеров;

- ответственную сдачу и прием изменений (ознакомиться с работой по выполнению графика производства и выпуска продукции предыдущего изменения).

2. В процессе дежурства диспетчер предприятия получает оперативную информацию о ходе производства и его обеспечения и осуществляет оперативный контроль и регулирования хода производства.

Диспетчерский контроль за ходом производства осуществляется   диспетчерами предприятия по следующим направлениям:

- выполнения номенклатурного плана выпуска изделий и отгрузка продукции;

- состояние заделов заготовок, деталей, сборочных единиц на межцеховых составах и их пополнение заготовительными и обрабатывающими цехами;

- ход комплектования выпускающих цехов деталями, узлами и покупными изделиями в соответствия с  сменно- суточной задачей;

- контроль оперативной подготовки производства;

- наблюдения за работой отстающих цехов и участков;

- выполнение сроков ремонта дефицитного оборудования.

Диспетчерские совещания  проводятся с целью решения вопросов по координации труда всех производственных звеньев и ликвидации всех неполадок и отклонений от графика.

Диспетчерский аппарат цехов осуществляет следующие функции:

- систематический контроль выполнения цехом суточных задач и оперативно-календарного графика изготовления продукции;

- учет и анализ внутрисменных простоев оборудования;

- контроль поступления в цех и отпуска участкам материалов, полуфабрикатов, покупных комплектующих изделий;

- контроль за своевременным обеспечением участков инструментом, оснащением, технологической документацией;

- подготовка и проведение систематических диспетчерских совещаний о ходе выполнения текущих задач;

- контроль своевременности ремонта оборудования.

Технические средства оснащения диспетчерской службы – это комплекс устройств:

- специальной диспетчерской двусторонней связи с использованием диспетчерских коммутаторов телефонной связи;

- специальных установок промышленного телевидения для дистанционного наблюдения за производственными процессами (контроль сборки);

- административно-производственной сигнализации (поисковая и вызывная);

- дистанционного автоматического учета и контроля.

Для установления непосредственного межмашинного обмена информацией с помощью каналов связи и устройств соединения создаются сети ЭВМ. На базе ПЭВМ создаются автоматизированные рабочие места (АРМ) специалистов по управление производством. Сеть АРМ охватывает все подразделы цеха, связанные с его вычислительным комплексом, имеет выход на информационно-вычислительный центр предприятия. Создается банк данных необходимой диспетчерской информации, которая может  оперативно или частично возобновляться, или заменяться на новую и т.д.

Тема 13 Комплексная подготовка производства к выпуску новой продукции

13.1 Система создания и освоения новой продукции

Технический прогресс, изменение потребностей потребителей приводят к необходимости постоянного обновления продукции. Каждый вид продукции имеет свой жизненной цикл, то есть совокупность процессов создания и последовательного изменения состояния продукта от формирования потребностей к нему к окончанию его эксплуатации и употребления.

Жизненный цикл имеет свою структуру

- Исследования и проектирования продукции:

- формируется уровень качества, которое отвечает современным достижениям и прогнозу общественных потребностей на период производства продукции;

- подготавливается техническая и нормативная документация для изготовления, обращения,  потребление или эксплуатации продукции с целью соблюдения установленных технико-экономических показателей продукции (производительность, точность, себестоимость).

2 Изготовления продукции:

- обеспечения изготовления продукции соответственно планированному объему и заданному качеству;

- повышение качества продукции путем совершенствования технологии и улучшение его технико-экономических показателей.

3 Обращение продукции:

- сохранение объемов и качества готовой продукции в период ее транспортирования от предприятия-изготовителя к потребителю;

- сохранение и сбыт продукции при соблюдении установленных технико-экономических показателей.

4 Потребление или эксплуатация , утилизация:

- организация потребления продукции соответственно ее назначению, правильная ее эксплуатация;

- проведения профилактических мероприятий по максимальному сохранению свойств продукции при соблюдении установленных ТЕП (ремонт, профилактика);

- максимальное использование утилизированных веществ после потери продукцией потребительских свойств.

Процесс создания и постановки на производство новых изделий включает:

- Подготовительные работы:

- определение потребности в новой продукции;

- прогноз развития конструкции изделия;

- прогноз развития технологии производства;

- оценка современного уровня технологии и организации производства;

- комплексная стандартизация и унификация.

2 Разработка конструкции изделия:

- техническая задача;

- техническое предложение;

- эскизный проект;

- технический проект;

- разработка рабочей документации:

- экспериментального образца;

- испытательной серии;

- постоянного серийного или массового производства.

3 Разработка технологии производства:

- документации на технологические процессы;

- документации на специальное технологическое оборудование и оснащения;

- документации на средства механизации и автоматизации;

- изготовления специального технологического оборудования и оснащение;

- изготовления средств механизации и автоматизации.

4 Организационно-плановая подготовка производства:

- разработка проекта организации процессов производства;

- разработка системы организации труда и ее оплаты;

- создания нормативной базы технико-экономического и оперативно - производственного планирования;

- организация материально-технического снабжения;

- организация системы обслуживания новой продукции у потребителя.

5 Запуск продукции в производство:

- перепланирования цехов и участков;

- шефмонтажнные и пусконаладочные работы;

- освоения новых технологических процессов;

- сдача приемочной комиссии испытательной серии;

- аттестация качества продукции.

В рыночных условиях очень важно организовать подготовку производства (на всех ее стадиях) и изготовления продукции таким образом, чтобы обеспечить ее конкурентоспособность, то есть способность отвечать требованиям данного рынка на определенный период.

Создания новых видов продукции осуществляется в процессе подготовки производства, которое протекает вне производственного процесса. Процесс подготовки производства – это особый вид деятельности, которая обеспечивает совместный во разработку научно-технической информации с ее преобразованием в материальный объект – новую продукцию. Главная задача подготовки производства – создания и организация изготовления новых изделий. Организация подготовки производства направленная на рациональное соединение всех элементов процесса создания и освоения новой техники в пространстве и времени, установления необходимых связей и согласование дои участников этого процесса, создания условий для повышения заинтересованности ученых, инженеров, производственников в ускорении разработки и организации производства высокоэффективной техники. Подготовка производства представляет собою систему организации, которая обнимает все этапы разработки, освоения производства и внедрения новых видов продукции и обеспечивает протекания всех процессов подготовительной стадии в взаимосвязи, обусловленности и последовательности. Таким образом, построенная организация подготовки производства реализует принцип комплектности, который предусматривает необходимость проведения работ по подготовке производства по единому плану, охватывающему все процессы – от научных исследований до освоения новой техники и учета комплекса возникающих при этом технических, организационных, экономических и других проблем. Такая организация получила название комплексной  подготовки производства и ее состав представлен на рисунке 13.1.

Комплексная подготовка

производства

Научно – исследовательские работы

Участие во внедрении новой техники в сфере эксплуатации

Социально –

психологическая

подготовка

Технологическая

подготовка производства

Организационная

подготовка производства

Конструкторс-кая подготовка

производства

Освоение произ-водства новой

продукции

## Рисунок13.1 – Схема состава комплексной подготовки производства

Таким образом процесс разработки и освоения новых видов машин в современных условиях сформировалась как самостоятельная, подготовительная стадия процесса производства, получив название технической подготовки производства новых изделий.

13.2 Содержание, задачи и структура органов технической подготовки производства

##### Комплексный подход к организации подготовки производства должен быть реализован конкретными службами и исполнителями. Отсюда вытекает необходимость обособления самостоятельных служб подготовки производства, подразделений и групп внутри функциональных служб, закрепления за всеми работами по подготовке производства отдельных исполнителей. Обязательным элементом организационной структуры комплексной подготовки производства является наличие координационного центра, основными функциями которого может быть организация и управление работами по созданию новой техники.

ПОД ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВА понимают совокупность процессов научного, технического и организационного характера, направленных на разработку и освоение новых видов продукции, а также ее модернизацию, которые осуществляются от начала предпроектных работ до введения изделий в эксплуатацию и определяют технический уровень, качество и эффективность новых изделий, как в производстве, так и в эксплуатации.

Содержание технической подготовки производства включает конструкторскую и технологическую подготовку производства.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ технической подготовки производства и пути их осуществления.

1 Обеспечить непрерывность технического прогресса на уровне передовых достижений в данной области промышленности путем:

- создания усовершенствованных конструкций машин;

- проектирования и внедрения передовой технологии и организации производства;

- внедрения комплексной механизации и автоматизации производственных процессов.

Решение данной задачи возможно с помощью:

- прогнозирования основных направлений развития области;

- наличия современной научной и технической информации;

- конструкторской унификации, стандартизации;

- технологической унификации и типизации техпроцессов;

- создания конструкторско-технологических комплексных групп, которые решают вопросы технологичности конструкции в производстве и эксплуатации.

2 Создать условия для организации равномерного и экономического производства путем:

- внедрения прогрессивных форм организации производства и труда;

- выбора рациональной системы управления, планирования и учета производства.

Решение данной задачи возможно с помощью:

- организации всех видов поточного и автоматизированного производства и технико-экономическое обоснование целесообразности их применения;

- применения АСУВ.

3 Сокращения продолжительности, трудоемкости и стоимости подготовки производства путём:

- применения методов сетевого планирования и управления;

- соединения времени конструкторских и технологических работ;

- научной организации труда работников всех подразделений предприятия.

Техническая подготовка производства включает:

- создание новых видов машиностроительной продукции;

- модернизацию продукции, которая выпускается, и совершенствование технологических способов ее производства;

- текущее техническое руководство производством.

# По месту выполнения техническая подготовка производства делится на внезаводскую и внутризаводскую. Внезаводской подготовкой производства занимаются отраслевые проектные и научно-исследовательские институты, конструкторские бюро. Внутризаводская подготовка производства осуществляется непосредственно заводами, которые выпускают новую продукцию.

Объем, уровень централизации работ по технической подготовке производства на предприятии, а также структура ее органов определяются такими факторами, как вид изделий и технологических процессов (структурный состав, новизна, сложность, объем выпуска продукции (тип производства), частота восстановления продукции).

Существуют три организационных формы технической подготовки производства:

- централизованная - при которой вся работа осуществляется в аппарате заводоуправления;

- децентрализованная - при которой основной объем труда переносится в цеховые органы подготовки производства;

- смешанная - работа по технической подготовке производства распределяется между заводскими и цеховыми органами.

На машиностроительных предприятиях массового и многосерийного производства техническая подготовка производства новых изделий осуществляется централизованно:

- главный инженер - главный конструктор - начальник конструкторско-экспериментального отдела - главный технолог - начальник отдела планирования технической подготовки производства.

В ряде больших машиностроительных заводах выделяются два конструкторских отдела: опытно-конструкторский и серийно-конструкторский. Первый  занимается разработкой новых изделий, второй - модернизацией и подготовкой машин, которые выпускаются, а также текущим конструкторским сопровождением хода производства.

Материальной базой для отработки создаваемых конструкций является

экспериментальный цех или опытное производство; базой технологической подготовки являются цеха: инструментальный, нестандартного оборудования, механизации и автоматизации.

Значительное место в организации технической подготовки производства занимает правильно организованная система технической информации. В подчинении главного инженера находится важнейший подраздел информационного обслуживания процессов технической подготовки производства  отдел научно-технической информации.

13.3 Организация научных исследований, изобретательства и патентной работы

Научные исследования все больше становятся наиболее актуальным фактором развития производства и выпуска конкурентоспособной продукции.

Научные исследования делятся на :

- фундаментальные;

- поисковые;

- прикладные.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - направленные на открытия новых закономерностей и принципов, которые могут быть использованы при создании новой техники, которая принципиально отличается от существующей.

Они могут быть теоретическими и экспериментальными.

ПОИСКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  базируются обычно на фундаментальных и, используя новые принципы, дают возможность создания и развития новых направлений в технике, которые обеспечивают важное повышение эффективности производства.

ПРИКЛАДНЫЕ исследования на основе фундаментальных и сыскных работ решают конкретные научные проблемы, точно связанные с производством, и разрешают обеспечить создание новых изделий и техпроцессов. Научно исследовательские работы промышленности тесно связанны с изобретательством, рационализацией, проектно-конструкторскими роботами и разработкой новых технологий, а также базируются на открытиях, изобретениях в науке и технике.

Открытия и изобретения определяют новизну создаваемой техники, служат основой для качественных сдвигов в повышении эффективности промышленного производства. Именно значительными технико-экономическими преимуществами конструкций, которые владеют новизной, определяется ускорение восстановления продукции в современных условиях.

ОТКРЫТИЯ  установление не известных ранее объективно существующих закономерностей, свойств, явлений материального мира (например, открытия квантового резонанса, потом разработка лазеров, которые широко применяются в технике  сваривания, укрепления, резания). На открытие выдается диплом.

К открытиям не относятся: исследования географов, археологов, достижения в области общественных наук.

ИЗОБРЕТЕНИЕ - техническое решение в любой области хозяйствования, которое облает новизной или существенным отличием от аналогов и которое дает положительный эффект. На открытие выдается авторское свидетельство или патент.

Если как признания изобретения автор получает авторское свидетельство, то тем самым он приобретает право на вознаграждение и льготы, предусмотренные законодательством, но при этом исключительное право на само изобретение, на его использование в народном хозяйстве передается государству. В случае, если автор получает патент, то это означает признание за ним не только авторства, но и исключительного права на использование изобретения, а также на получение определенной частицы эффекта от его использования. Никто не может использовать изобретение без согласия автора, если на него выданный патент.

Изобретения часто делаются на базе открытий. Объектами изобретений могут быть:

- новое устройство машины, агрегата;

- способ, методика расчета;

- вещество, если оно не получено техническим или химическим путем (сплавы металлов);

- применение известных устройств, способов и веществ по новому назначению.

Изобретением не является: методы и системы организации хозяйства, методы и системы воспитания, системы знаков.

СВОЙСТВОМ ИЗОБРЕТЕНИЯ есть его полезность и новизна.

Экономический эффект от внедрения изобретения присутствует не всегда (изобретения по охране труда, в области медицины).

ЛИЦЕНЗИЯ - предоставление права использования изобретением за определенное вознаграждение. Лицензия может быть:

- простая - выдается многим покупателям;

- исключительная - только один покупатель;

- полная - при покупке автор теряет все права.

Автор в первых двух случаях лицензии получает  3% от выручки в инвалюте.

ТЕХПРЕДЛОЖЕНИЕ - техническое решение, которое является новым и полезным для предприятия, которому оно предоставлено, что предусматривает изменение конструкции, технологии производства, техники, которая применяется, состава  или свойств материала.

В последнее время, в особенности в условиях рыночной экономики, стало обычным понятия «НОУ-ХАУ» - это научно-технические, коммерческие, организационные знания, умения, обеспечивающие преимущество предприятию, которое получило эти знания.

НОУ-ХАУ не патентуется, и потому в договорах на его использование есть пункт о сохранении конфиденциальности переданных знаний и выплату убытков в случае нарушения.

НОУ-ХАУ, техпредожения, технические решения не имеют специальной правовой защиты, но их разглашение может нанести вред собственнику (промышленный шпионаж), поэтому они являются составной частью коммерческой тайны предприятия, неразглашение которой должно быть обсуждено в документах приема на работу работника. Если произошло разглашения информации, то сотрудник может понести уголовную ответственность. Но тот, кто получил необходимую информацию, уже может пользоваться ею совсем свободно.

В связи с увеличением экспорта машин и оборудования из стран СНГ за рубеж, возникают проблемы патентной чистоты изделия. С этой целью выясняются два вопроса:

- нет ли в машине принципа действия, узла, механизма, которые могут стать объектами патентования? В противном случае другие страны или фирмы будут использовать их бесплатно и, что еще хуже, сами фирмы-продавца обвинят их в незаконном использовании;

- нет ли в машине принципа действия, узла, механизма, которые запатентованные другими  странами или фирмами, а предприятие использует их, не приобретя лицензию? И если такое изобретение пойдет на экспорт, то предприятие-продавец принужденно будет заплатить большие суммы штрафа.

Проверка патентной чистоты выполняется:

1) при снабжении оборудования на экспорт;

2) при передаче технической документации за границу в порядке технической помощи;

3) при отправлении экспонатов на международные выставки и ярмарки.

Результатом такой проверки является составление официального документа - патентного формуляра. В него вносится информация о всех основных элементах конструкции (узлы, агрегаты), указываются иностранные аналоги, учтенные при разработке, используемые авторские свидетельства и патенты, а также сроки их действия, после окончания которых конструкция лишается патентной чистоты.

Этапы научно-исследовательских работ (НИР)

Все указанные виды исследований проводятся чаще всего в НДІ, конструкторских группах и Вузах в рамках госбюджетных и госдоговорных тем по следующим основным этапам (табл. 13.1) :

Таблица 13 1 – Этапы научно-исследовательских работ

| № этапа | ## Содержание работ |
| --- | --- |
| Подготовительный, 5% | Подбор и изучение научно-технической литературы и др. материалов. Обобщения опыта: анализ состояния вопроса, составление, согласование и утверждение технической задачи (ТЗ) и календарного плана проведения работ по теме |
| Теоретическая разработка темы, 35% | Разработка схем и теоретических обоснований по вопросам темы, проведение расчетов и разработка проектов, изыскания новых материалов и производственных методов, систематизация теоретических разработок |
| Изготовление опытных образцов и средств испытания, 15% | Разработка и испытание макетов, устройств, аппаратуры и других средств испытания, их монтаж и наладка |
| Экспериментальные работы и испытания, 20% | Проведение экспериментальных, лабораторных испытаний, предусматриваемых теоретическими разработками |
| Доработка и корректировка теоретических разработок по результатам 4-го этапа, 20% | Внесение по результатам проведенных испытаний, исправлений и корректировок в разработанные схемы, расчеты, проекты |
| Разработка рекомендаций и предложений по теме, 5% | Обобщение результатов исследований и работ по теме, разработка ТЗ на планирование, конструирования и изготовления образцов изделий новой техники, технологии. Определение возможности внедрения в производство результатов проведенной работы и возможности проведения дальнейших исследований по основному направлению темы |
| Технический отчет | Составление и предоставление технического отчета о выполненной работе с определением годового экономического эффекта Ег от внедрения работы |
| Заключительный этап | Утверждение заказником результатов труда. Предоставление отчетной калькуляции стоимости проделанной работы по теме |

Конструкторская и технологическая подготовка производства тесно связанные с НДР. И проектирование новых конструкций, и создание новых технологий ставит перед предприятиями задачу опережающего роста научных разработок с целью их дальнейшего использования в ходе технической подготовки производства. В связи с этим встает вопрос планирования НИР.

При планировании НИР руководствуются следующей тематикой:

- проблемной (в данной науке);

- отраслевой (в данной области);

- заводской (на данном предприятии).

Для разработки заводской тематики НИР руководствуются следующим:

1 Тематика должна точно отвечать производственному профилю предприятия и планам освоения производства.

2 Она должна грунтоваться на проблемной и отраслевой тематике.

При планировании НИР планированные этапы должны:

- быть разделены так, чтобы они разрешали использовать результаты НИР, не дожидаясь окончания всего комплекса работ;

- на всех стадиях НИР проводиться технико-экономические расчеты, которые определяют степень эффективности технических решений, и их оптимизация;

- иметь логическую последовательность выполнения;

- обеспечивать максимальную параллельность выполнения работ;

- иметь наилучшие методы контроля выполнения и стимулирования работ (материальное стимулирование).

Разделение тем на этапы зависит от:

- характера темы, новизны и сложности;

- одаренности коллектива, его состава и квалификации ведущих групп специалистов;

- степени обеспеченности лабораторным оборудованием.

Ценным материалом для проведения НИР являются рекламации на этапах создания и эксплуатации техники о недостаточном качестве изготовления.

На правильное определение направления НИР на предприятии и сокращения затрат на НИР влияет организация своевременного получения необходимой информации .

Американцы подсчитали, что через недостаточно эффективное использование информации непродуктивно расходуется до 45% средства, затрачиваемых на исследование.

Организация и обработка информации - важный вопрос, на предприятии оно решается отделом информации.

Виды полезной и актуальной информации могут быть сгруппированы таким образом:

- литературные источники;

- доклада на конференциях, совещаниях;

- патенты, авторские свидетельства;

- отчеты про НИР разных организаций;

- тематические планы НИР разных организаций области;

- производственная документация (черчения, расчеты, описания) относительно изготовления аналогичной продукции.

При планировании НИР решаются и организационные вопросы:

- выбора исполнителей необходимой квалификации и трудоспособности;

- создания наилучших материальных и психологических условий для выполнения работ;

- контролирования хода НИР, не обременительного для персонала, но что обеспечивает качество труда в планированный срок.

В ряде областей (авиационной, космической, оборонительной) создаваемые объекты являются настолько сложными, что работа над ними выполняется не в составе проектов, а в составе программ, в ходе реализации которых осуществляется решения более сложных и объемных задач, которые требуют большего количества времени. И в данном понятии срок «проект» рассматривается как что-то менее продолжительное с краткосрочными целями.

13.4 Организация проектно-конструкторских работ

Содержание и объем работ конструкторской подготовки производства определяются видом, которые разрабатываются, их новизной и сложностью. Принято различать 4 вида изделий: детали; сборочные единицы; комплексы; комплекты.

ДЕТАЛЬ - это изделие, изготовленное из материала одной марки без применения сборочных операций или с применением местных соединительных операций (сверление, пайка, клейка ). Например, запрессовка зубчатых колес.

СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА – изделие, составные части которого целиком обработаны и подлежат соединению между собою сборочными операциями (эти операции выполняются на предприятии - изготовителе, то есть это может быть готовое к обработке и сборке изделие, а также его составные части).

КОМПЛЕКС - изделие, которое состоит из нескольких изделий общего назначения, которые соединяются не на предприятии - изготовителе сборочными операциями. Например, РТК.

КОМПЛЕКТ - это несколько изделий общего функционального назначения, которые соединяются на предприятии - изготовители с помощью сборочных операций. Например, комплекты запчастей, сменных отладок, УСП и т.п.

ТРЕБОВАНИЯ к изделию, что необходимо обеспечить в процессе конструкторской подготовки производства:

- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: рост производительности труда, снижение удельной себестоимости в сравнении с базовым изделием;

- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ: высокая производительность, надежность, безопасность труда, экологические, эстетичные и эргономические требования;

- КОНСТРУКТОРСКИЕ: соответствие избранных параметров конструкции условиям его эксплуатации (повышение мощности, рабочих скоростей, автоматизации управления, замена материалов деталей более долговечными, замена механических связей электрическими, гидравлическими, пневматическими, упрощения форм деталей и конструкций);

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ: возможность типизации, механизации и автоматизации производственных процессов, использования рациональных методов контроля;

- ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ: возможность специализации производства.

Конструкторская подготовка производства - это совокупность процессов из формирование комплекса инженерно-технических решений, связанных с обеспечением готовности определенного производства к освоению и выпуску высококачественных и конкурентоспособных изделий в качестве, достаточной для удовлетворения спроса потребителя.

Различают 4 этапа конструкторской подготовки производства (табл.13.2)

Таблица 13.2 - Этапы конструкторской подготовки производства

| Тех. задание | - изучение имеющихся конструкций и патентов; - установление основных параметров машины для проектирования; - согласование параметров между заказчиком и исполнителем; - планирование и моделирование; - составление сметной калькуляции по теме; - предварительный анализ экономической эффективности; - утверждение технического задания |
| --- | --- |
| Эскиз-ный проект | - разработка принципиальной схемы, кинематических, гидравлических и других схем машины; - компоновка машины; - разработка эскизных чертежей общих видов, макетирование (разработка макетов); - составление спецификаций узлов и механизмов ( в т.ч. покупных и унифицированных); - анализ патентной чистоты конструкции; - промежуточный анализ экономической эффективности; - защита эскизного проекта |
| Технический проект | -разработка чертежей агрегатов и узлов, макетирование; - расчет на прочность, долговечность, твердость, точность; - составление спецификаций, технических условий; - экономическое обоснование конструкций и отдельных ее элементов; - защита технического проекта |
| Разработка рабочей документации | - разработка рабочих чертежей; - стандартизационный контроль рабочих чертежей; - изготовление исследовательских образцов, стендовые, заводские, государственные испытания; - корректировка рабочих чертежей; - составление подетальных и материальных спецификаций, ТУ; - разработка рекомендаций и инструкций по эксплуатации; - уточненный технико-экономический анализ конструкции и отдельных ее элементов |

Конструкторская подготовка производства включает:

1) инженерное прогнозирование;

2) параметрическую оптимизацию производственных изделий (с учетом спроса на них);

3) опытно-конструкторские работы с применением функционально-стоимостного анализа;

4) обработку изделий на технологичность.

В процессе разработки конструкторская документация обязательно подлежит нормированию, в процессе которого устанавливается соответствие последней требованиям ЕСКД. При условии нарушения требований стандартов и другой научно-технической документации вносятся изменения и исправления в конструкторскую документацию, которая разрабатывается.

Эффективность промышленного производства обеспечивает ЕСКД.

ЕСКД ( единая система конструкторской документации) - комплекс государственных стандартов, которые устанавливают единые, взаимозависимые правила и положение относительно складывания, оформления и обращения конструкторской документации, которая разрабатывается и применяется промышленными, проектно-конструкторскими организациями и предприятиями.

В ЕСКД учтенные правила, положения, а также положительный опыт оформления графических документов (эскизов, черчений, схем), установленных рекомендациями международных организаций ( ИСА - международная организация по стандартизации).

Состав и основные показатели проектно-конструкторских работ регламентируются ГОСТ 15.001-73 «Система разработки и постановка продукции на производство. Основные положения» и др. В них раскрываются основные функции заказчика, разработчика, изготовителя и потребителя продукции; обсужденный порядок разработки, согласования и утверждения технических задач, порядок испытания исследовательских образцов, порядок постановки продукции на серийный или массовый выпуск.

Требования, предлагаемые к проектно-конструкторским работам:

1 Должны обеспечивать создание машин и оборудование, которое превосходит современный уровень техники ( аналогов).

2 Сжатость сроков и высокое качество работ (предотвращения морального старения техники в процессе его создания).

3 Экономичность.

Проектно-конструкторские работы могут проводиться как в специальных проектно-конструкторских организациях (НДІ, ПКБ, СПКБ и т.п.), так и в службах главного конструктора на машиностроительных предприятиях.

Обеспечения производственной и эксплуатационной технологичности конструкции изделия определяется ее способностью достигать необходимого качества в заданных объемах выпуска и условиях труда при оптимальных затратах на производство, эксплуатацию и ремонт. Таким образом конструкция изделия должна давать возможность выбора и применения наиболее эффективной технологии, оптимизации затрат на производство, эксплуатацию и ремонт.

Отработка конструкции на технологичность выполняются разработчиками (разработка конструкторской и технологической документации), предприятием-изготовителем и заказчиком. Все эти труда регламентируются ГОСТ 14.201-83 .

Эксплуатационная технологичность - удельная трудоемкость ремонтов и профилактическое обслуживание.

Конструкторская документация отбивает процесс создания и производства изделий. Она сохраняется в архиве предприятия. Отдел технической документации (ОТД) вносит необходимые изменения в документацию. Использования САПР и графопостроителей в ходе конструкторской подготовки производства разрешает сократить сроки и улучшить качество разработки.

САПР представляет собой комплекс технических средств (ПЭВМ, графопостроители), программного обеспечения и специалистов, которые осуществляют диалоговую связь с ПЭВМ.

Процесс конструирования с использованием САПР делится на 4 этапы:

- поиск принципиальных решений;

- разработка эскизного варианта конструкции;

- уточнения и доработка конструкции;

- разработка рабочих черчений.

САПР разрешает организовать проектирование за типичными конструкторско-технологическими решениями. Методика разработки конструкторско-технологического решения и формирования банка решений для изделий определенного вида предусматривает ряд работ:

- Разработка структуры изделия и классификация его составных элементов за конструкционными признаками (с учетом принципов стандартизации и унификации).

- Классификация и системное упорядочение технологических процессов, оснащения и оснащения, которые обеспечивают реализацию конструкции

- Устанавливается соответствие между разработанным конструкторским и типичным решениям.

- Синтезируется классификатор типичных конструкторско-технологических решений для изделий данного вида. Разрабатывается содержательная часть массива для перспективных решений.

Под ею понимается уменьшения разнообразия элементов, но без убытка разнообразия систем и ситуаций, в которых они применяются. Таким образом устраняется многообразия типов и конструкций изделий, форм и размеров деталей и заготовок.

Унификация  база для агрегатирования, то есть применения конструкционной наследственности  использования в конструкции нового изделия уже освоенных в производстве сборочных единиц и деталей.

Важнейшим направлением конструкторской унификации есть сокращения номенклатуры изделий, которые имеют одинаковое или подобное эксплуатационное назначения.

13.5 Организация технологической подготовки производства

По ГОСТ 14.004-83 технологическая подготовка производства (ТПП) - это совокупность мероприятий, которые обеспечивают технологическую готовность производства, то есть наличие полных комплектов конструкторской и технологической документации и технологического оснащения, необходимых для выпуска запланированного объема продукции с установленными технико-экономическими показателями.

Система организации и управления технологической подготовкой производства регламентируется (аналогично ЄСКД) комплексом стандартов, объединенных в ЄСТПВ.

Основная цель ЄСТПВ - обеспечения необходимых условий для достижения полной готовности любого типа производства (единичного, серийного, массового) к выпуску изделий заданного качества в оптимальный срок при наличии трудовых, материальных и финансовых затратах.

Основу ЄСТПВ составляют:

- системно-структурный анализ цикла технологической подготовки производства;

- типизация и стандартизация техпроцессов изготовления и контроля;

- стандартизация технологического оснащения и инструмента;

- агрегирование оборудования с стандартных элементов конструкции (компоновка оборудования из отдельных унифицированных и стандартных деталей, узлов и агрегатов).

Главнейшая задача технологической подготовки производства - создания оптимальных предпосылок для обеспечения производства современной техникой, которая удовлетворяет спрос потребителя, с минимально возможными затратами в минимально возможный срок.

В организацию технологической подготовки производства заложенный принцип деления работ на:

1) разработку типичных и перспективных техпроцессов (они разрабатываются заранее в соответствием с специализацией предприятия);

2) разработку единичных техпроцессов на каждый заказ.

Типичный техпроцесс - отличается единством содержания и последовательности большинства технологических операций и переходов для группы изделий, которые имеют общие конструкторские принципы (например, валы, осы, валы-шестерни, зубчатые колеса и т.д.)

Перспективные техпроцессы должны опережать ли отвечать мировому уровню развития технологии производства.

Документация на единичные техпроцессы разрабатывается на основе типичной и перспективной и содержит дополнительные сведения и указания относительно оригинальных операций (переходов) техпроцессов.

Вся техническая документация выполняется соответственно комплексу стандартов, объединенных в ЄСТД.

Технологическая документация и технологическая подготовка производства в условиях разных типов производства имеет свои особенности, связанные прежде всего с глубиной разработки техпроцессов и степенью их детализации.

# Основные задачи и функции технологической подготовки производства приведены в таблице 13.3.

Таблица 13.3 – Задачи и функции технологической подготовки производства

| Основные функции ТПП | ## Общие задачи |
| --- | --- |
| 1 Обеспечение технологичности конструкции изделия | - установление типовых методов и средств обработки конструкции изделий на технологичность; - установление базовых показателей технологичности конструкции изделия; - проведение технологического контроля конструкторской документации; - оценка уровня технологичности конструкции изделий |
| 2 Разработка техпроцессов | - разработка и стандартизация типичных техпроцессов на детали и сборные единицы; - организация отраслевого фонда документации на типичные техпроцессы и централизованное обеспечение этой документацией областей промышленности |
| 3 Проектирование и изготовление средств оснащения техпроцессов | - комплексная стандартизация средств технологического оснащения; - проведение работ по специализации проектирования и производства средств технологического оснащения; - организация использования средств технологического оснащения, в т.ч. унифицированных и стандартных средств |
| 4 Организация и управление процессом технологической подготовки производства | - перспективное и годовое планирование, развитие и усовершенствование технологической подготовки производства на предприятии; - установление типовых методов и технических средств организации и управления процессом технологической подготовки производства |

Технологическая подготовка производства включает следующие работы:

- Технологический анализ и контроль чертежей, как во время выполнения рабочего проекта, так и в процессе изготовления экспериментального образца машины.

- Разработка технологических процессов получения заготовок, изготовления деталей, сборки готового изделия, а также выбор необходимого оборудования.

- Проектирование технологической оснастки (приспособлений, моделей, штампов, специальных инструментов).

- Определения нормативов прямых затрат материалов, энергии, рабочего времени.

- Выверка, отладка и внедрение технологических процессов, которые разрабатываются, и другие работы, связанные с освоением выпуска продукции.

- Приобретения по кооперации материалов, полуфабрикатов, которые комплектуют со стороны, инструментов, необходимых для изготовления производимых изделий.

Этапы технологической подготовки производства

1 Началом разработки техпроцессов является расцеховка, то есть разработка межцеховых технологических маршрутов для всех составных частей изделия.

Технологической маршрут (может быть межцеховой и внутрицеховой)- это последовательность прохождения заготовки или детали сборочной единицы по цехам и производственным участкам предприятия.

Расцеховка определяет не только схему будущего техпроцесса изготовления изделия, но и номенклатуру производства каждого цеха, то есть специализацию и кооперирование основных цехов.

Следующий этап разработки техпроцесса - разработка маршрутных и операционных техпроцессов.

2 Расшифровка конструкторской классификации (кода).

3 Для единичного производства : разработка индивидуальных техпроцессов. Для массового производства: разработка рабочих техпроцессов на базе типовых.

В единичном производстве достаточно иметь: конструкторскую документацию; маршрутное или маршрутно-операционное описание техпроцесса; перечень полного состава технологических операций без указания переходов и технологических режимов.

Маршрутный техпроцесс разрабатывается укрупнено и оформляется в виде маршрутной карты.

Для серийного и массового производства кроме маршрутной технологии разрабатывается также пооперационный техпроцесс.

Операционный техпроцесс реализует технологию обработки и сборки до переходов и режимов обработки и оформляется в виде операционной карты техпроцесса.

Для единичных техпроцессов разрабатывается операционная карта, а для типичных (групповых)- карта типичной (групповой) операции.

Исходная информация для разработки техпроцесса может быть:

- базовой (наименование изделия и данные, которые содержатся в конструкторской документации);

- руководящей (отраслевые стандарты - ГОСТы, инструкции и т.д.);

- справочной (техническая документация исследовательского производства, каталоги, справочники и т.п.).

4 Нормирование операций: для единичного производства - укрупнено, в условиях массового производства используются более точные нормативы, изменения по операциям вносятся соответственно сообщениям.

5 Для массового производства: осуществляется изготовление исследовательской партии; заполняются сообщения об изменениях (изменение норм времени).

После разработки техпроцесса (маршрутного) на его базе изготавливается первая партия нового изделия. Проверяется и уточняется намеченный техпроцесс. Проектируется и заказывается технологическое оснащение и ориентировочно (по укрупненным нормам времени) определяется потребность в работниках, оборудовании, площадях, материале.

6 Для массового производства выполняется внесения изменений в оригиналы техпроцессов (в цехах, архивах).

Технологическая подготовка производства предусматривает строгую технологическую дисциплину.

Технологическая дисциплина - это соблюдение точного соответствия техпроцесса изготовления или ремонта изделия требованиям технологической и конструкторской документации. Изменение техпроцесса необходимо проводить одновременно во всех цехах специальным распоряжением ОГТ (главного технолога ли его заместителя).

1 Создание информационного БАНКА ТЕХНОЛОГИЙ (в машиностроении используется более 4000 разных технологий), в особенности «безотходных» и «безлюдных» (пример международного банка технологий, которая содержит более 20 тыс. технологий - созданный еще в 60-тые года американской фирмой «Дворковиу энд Ассошиэйтс», банки японских фирм «Мицубиси» и «Тойота»).

2 Типизация техпроцессов - разработка на базе конструкторско-технологической классификации деталей типичных техпроцессов для каждой классификационной группы родственных деталей и сборочных единиц.

Различают 2 направления типизации техпроцессов:

1) по принципу подобия форм конструкции (проф. А.П. Соколовский);

2) по принципу подобия технологических методов обработки - метод групповых техпроцессов (проф. С.П. Митрофанов).

3 Стандартизация технологического оснащения. Различают стандартизацию деталей, сборочных единиц, (УСП) и оснащения в целом (приспособления - спутники).

4 Оптимальное и эффективное формирования состава и структуры парка технологического оборудования.  Они должны отвечать структуре станкоемкости производственной программы при максимально возможной загрузке всех видов оборудования и многосменном режиме ее труда. В особенности это важно при использовании дорогого, высокопроизводительного оборудования (ЧПУ, РТК, ГПС и т.п.). Все это определяет создание эффективного программного обеспечения.

5 Внедрение многофункционального метода производства, которое предусматривает, что каждый рабочий должный работать на нескольких разных станках, например, токарном, фрезерном и сверлильном. На такой линии рабочий последовательно обслуживает несколько станков и робота продолжается, пока он не закончит на всех станках свою задачу за определенную норму времени. В результате за каждой деталью, обрабатываемой на линии, следует другая, но строго после обработки предыдущей. Такой метод дает следующие преимущества:

- устраняет необходимость создания материальных заделов между производственными операциями;

- за счет роста производительности может быть сокращено количество рабочих;

- рабочие- многостаночники могут работать на любом участке производственного процесса, повышается их профессиональная самооценка;

- каждый многофункциональный рабочий может быть занят в бригаде , внутри которой рабочие могут заменять друг друга.

6 Совмещение времени выполнения этапов работ (параллельное или параллельно-последовательное сочетание их выполнения), применение сетевого принципа управления.

7 Организация АСТПП (автоматизированной системы технической подготовки производства). АСТПП является подсистемой АСУП (автоматизированной системы управления предприятием) и состоит из функциональных систем, которые решают определенные задачи:

- системы автоматизированного проектирования техпроцессов (САПРТП);

- системы автоматизированного проектирования технологического оснащения (САПРТО);

- системы автоматизированного проектирования производственных подразделов (САПРОВ организации производства);

- системы управления ТПП (АСУТПП).

При организации технологической подготовки производства  формируется или совершенствуется организационная структура служб технологической подготовки производства, определяются ее взаимосвязи с другими службами, задачи, которые решаются в рамках технологической подготовки производства.

Необходимо проводить учет выполнения работ по технической подготовке производства для оперативного контроля и управление.

На каждом предприятии устанавливается своя степень детализации и состав технологической документации. Чаще всего основными документами, которые определяют техпроцесс изготовления продукции и ее качество, являются:

- технологические инструкции (ТЕ);

- стандарты предприятия (СТП);

- технико-экономические карты (ТЭК);

- технические условия (ТУ);

- черчения.

### Показатели эффективности технологической подготовки производства

1 Технологичности:

а) коэффициент унификации изделия:

Ку = Nуп/Nобщ,

где Nун- номенклатура унифицированных деталей в изделии;

Nобщ- общая номенклатура деталей в изделии;

б) коэффициент стандартизации изделия:

Кст= Nст/Nобщ,

где Nст- номенклатура стандартных деталей в изделии, ГОСТ, СТП;

в) коэффициент преемственности изделия:

Кпр= Nз/Nобщ,

где Nз - номенклатура деталей, заимствованных из прежде освоенных изделий;

г) обобщенный показатель технологичности:

Кунп=(Nун+Nct+Nз)/Nобщ=Кст+Ky+Кпр.

2 Использование материалов:

Ким= Qд/Ообщ

где Qд- суммарный вес деталей в данной конструкции;

Qобщ- норма затраты материалов на изделие(вес заготовок).

3 Удельная трудоемкость:

Туд=Тобщ/х,

где х - основная эксплуатационная характеристика машины (производительность, грузоподъемность, мощность, полезный объем).

4 Удельная трудоемкость:

## Фуд=Фбал/х.

5 Удельная энергоемкость:

Эуд=3ен/х,

где Зен - стоимость всех видов энергии, необходимой для производства изделия.

6  Удельная себестоимость:

Суд=С/х.

13.6 Оценка экономической эффективности новой техники

Под экономическим эффектом имеется в виду различие между результатами и величиной затрат, что этот результат обеспечили.

Относительно производства - это различие между выручкой от продажи сделанного товара и затратами на его производство; относительно техники, приобретенной потребителем, - это различие между экономией, что получил потребитель на цене, которая приходится на единицу выработанной с использованием новой техники продукции, в сравнении с базовой техникой, экономия на затратах эксплуатации и сопутствующих капитальных вложениях за принятый срок окупаемости затрат, и затратами потребителя техники на ее приобретение и введение в эксплуатацию.

Таким образом, экономический эффект - это не что иное, как прибыль, а затраты - это и есть те инвестиции, которые обеспечили получение прибыли. Отношение годовой прибыли (эффекта) к общей сумме затрат показывает рентабельность капитальных вложений, то есть их эффективность.

В практике многих стран принято, кроме рентабельности капитальных вложений, определять их экономическую эффективность сроком окупаемости затрат, то есть величиной, обратной показателю рентабельности:

Р=ПгК100%,

Ток=КПг,

где Р - рентабельность капитальных вложений, %;

Пг - годовая прибыль , грн.;

К - общая сумма капитальных вложений, грн.;

Ток- срок окупаемости затрат, года.

В условиях плановой экономики и господства собственности на все средства производства как эффект от внедрения новой техники выступала балансовая прибыль. В условиях коллективной и частной форм собственности конечным показателем деятельности предприятия является не балансовая, а чистая прибыль, которая остается в его распоряжении. Поэтому расчеты величины экономического эффекта и определение рентабельности инвестиций следует делать исходя из чистой прибыли, как это делается в странах с рыночной экономикой.

Именно по наивысшей рентабельности капитальных вложений и минимальному сроку их окупаемости выбирается лучший вариант решения поставленной задачи из ряда разработанных или предлагаемых. Таким образом, чтобы определить эффективность затрат на любое мероприятие, необходимо знать всю сумму капитальных вложений с учетом возможных потерь от их "замораживания", а также все возможные источники получения прибыли от реализации мероприятия.

Следует различать абсолютный и сравнительный эффект и эффективность. Если создается новый объект техники, которая не имеет аналога для сравнения, то определяется абсолютный эффект как прибыль от реализации созданной  техники или созданной с ее помощью продукции. В этом случае затраты производителя техники будут состоять из цены проектно-конструкторской документации и затрат на подготовку производства нового изделия, а у потребителя новой техники - из цены его покупки и соответствующих капитальных вложений при введении ее в эксплуатацию. Рентабельность капитальных вложений определяется как отношения годовой прибыли к общей суммы затрат или производителя потребителя этой техники.

Но в своей массе при внедрении новой техники определяются не абсолютный эффект и эффективность, а сравнительный, то есть на сколько  производство или использование новой техники обеспечивает прирост прибыли в сравнении с прибылью, которую обеспечивала выведенная из эксплуатации техника, за какой счет прироста чистой прибыли окупятся дополнительные затраты, связанные с подготовкой или производством, с приобретением и введением в эксплуатацию новой техники.

В условиях государственной собственности, когда государство из бюджета финансировало все затраты на развитие предприятий и их техническое перевооружение, делался упор на определение народнохозяйственной эффективности капиталовложений. В условиях рыночной экономики финансирование всех затрат осуществляют сами предприятия за счет своей чистой прибыли или банковского кредита. Государство свою часть от полученного предприятием эффекта получает в виде налога на балансовую прибыль.

Поскольку в условиях самофинансирования предприятий все затраты они покрывают за счет чистой прибыли, то сроки окупаемости затрат, как и рентабельность капитальных вложений, следует определять не по балансовой, а по чистой прибыли. Выбор оптимального варианта решения задачи необходимо делать по минимальному сроку окупаемости затрат и максимальной рентабельности капитальных вложений.

Для создания материальной заинтересованности производителя в постановке на производство новой техники вместо той, что уже теряет спрос и потребителя,  в замене морально устаревшей техники, которая находится в эксплуатации, на новую, сроки окупаемости затрат и производителя и потребителя должны быть на 1,5-2 года меньше, чем сроки морального старения изделия и сроки снятия его из производства, а у потребителя - чем срок вывода техники из эксплуатации для капитального ремонта. По большинству видов техники сроки окупаемости должны находиться в границах 4-5 лет. Проектно-конструкторские организации при создании новых видов техники обязанные рассчитывать сроки окупаемости затрат как у производителя - на оплату проектной документации и подготовку производства новой техники, так и у потребителя - на приобретение и введение ее в эксплуатацию.

Так как экономическая эффективность новой техники для производителя зависит от цены продажи, а для потребителя - от цены покупателя новой техники, разработчики новой техники при расчете цены должны выдерживать соотношение между ценой новой и базовой техники за формуле.

Цн=0,9ЦбКпКд,

где 0,9- коэффициент удешевления новой техники в сравнении с базовой;

Кп - коэффициент повышения производительности новой техники в сравнении с базовой;

Цб – цена новой техники в базовом варианте;

Кд - коэффициент повышения долговечности новой техники в сравнении с базовой.

При определении экономии у потребителя новой техники необходимо учитывать, кроме экономии на затратах эксплуатации и сопутствующих капитальных вложений, и возможную  экономию или перерасход на цене новой техники в сравнении с базовой. При сравнении этих величин их необходимо приводить в сравнимый вид по производительности в расчете на единицу продукции путем умножения цены базовой техники на коэффициент роста производительности новой техники. Если новая техника обеспечивает выпуск продукции более высокого качества, которое реализуется за более высокими ценами, обеспечивая получение дополнительной прибыли, то этот прирост прибыли должное учитываться в общей сумме прибыли, полученной потребителем новой техники.

Определяя долгосрочные затраты в расчете на год, их необходимо разделять на принятый для данной техники максимальный срок окупаемости затрат (обычно 4-4,5 года). При определении потерь от "замораживания" используется норматив приведения (Еn). Он не может быть величиной постоянной, так как зависит от заемного банковского процента и от темпов инфляции. Рекомендуется принимать его величину, равной заемному проценту банка.

Внедрение новой техники может влиять на экологическую и социальную среду, на эргономику и др. В расчетах необходимо увеличить капиталовложения на сумму, необходимую для устранения (недопущения) отрицательного влияния техники на экологическую среду. Другие факторы, включая инфляцию и возможный риск, которые фактически не поддаются точному количественному определению, в расчетах не учитываются. Их будет учитывать рынок – повышением или снижением цен в зависимости от значимости того ли иного фактора. Новая техника в сравнении с базовой может иметь большую мощность, более высокий уровень автоматизации, которая обеспечивает более высокую точность и лучшее качество изделия и требует поэтому более высокой квалификации рабочих, которые обслуживают ее. Чаще всего абсолютная величина затрат эксплуатации и величина сопутствующих капитальных вложений при введении техники в эксплуатацию будут не меньшими, а большими, чем по базовой технике. Но в результате более высокой производительности новой техники конечного полезного эффекта, которые приходятся на единицу (единицы выработанных изделий), затраты эксплуатации и сопутствующие капитальные вложения будут ниже, чем при базовой технике. Самое последнее и обеспечивает получения экономии у потребителя при ее эксплуатации. Для определения годового прироста чистой прибыли от использования новой техники рекомендуется следующая формула:

Пчг=1Тсо(ЦбКп−Цн)+(ИбКп−Ин)+1Тсо(КбКп−Кн)−Н,

где 1Тсо- величина, обратная принятому максимальному сроку окупаемости затрат;

Иб и Ин- затраты производства, соответственно, старой и новой техники;

Кб и Кн - капитальные вложения (затраты на приобретение), соответственно, старой и новой техники;

Н - налог на балансовую прибыль, включая и все другие обязательные отчисления.

При внедрении новой техники или технологии, которые обеспечивают повышение качества конечной товарной продукции, а следовательно и цен на нее при реализации, производитель будет иметь дополнительную чистую прибыль, величина которой определяется по следующей формуле:

ΔПнг=(Цнп−Снп)−(Цбп−Сбп)Анг−Н,

где Цнп и Цбп - цены единицы продукции, изготовленной на новой и базовой технике;

Снп и Сбп- себестоимость единицы продукции, изготовленной на новой и базовой технике;

Анг - годовая программа производства изделий на новой технике, шт.

Тогда полная величина годового прироста чистой прибыли у потребителя новой техники определяется как сумма прироста чистой прибыли, полученного потребителем новой техники на цене, затратах эксплуатации и сопутствующих капитальных вложениях, и прироста чистой прибыли, полученного от реализации годового объема продукции, сделанной на новой технике.

13.7 Организация освоения производства новой техники

Освоение производства - это начальный период промышленного производства новой продукции, на протяжении которого достигаются запланированные проектные технико-экономические показатели (производительность в единицу времени, проектная трудоемкость и себестоимость единицы продукции).

Выделения этого периода целесообразно только для массового и серийного производства, для которых характерна стабильность номенклатуры продукции на протяжении продолжительного времени. В единичном производстве этот период практически отсутствует, так как восстановление номенклатуры связанно с выпуском каждого нового единичного  изделия или небольшой партии.

В период освоения продолжается конструкторско-технологическая доработка нового изделия и приспособление самого производства к выпуску новой продукции (рабочие осваивают новые операции, оборудования).

Используемые в машиностроении методы перехода на выпуск новой продукции отличаются следующими особенностями:

1) степенью соединения времени выпуска замененных и осваиваемых моделей (ли наличия перерыва между ними);

2) соотношением темпов снижения выпуска продукции, которая снимается из производства, и темпов наращивания выпуска осваиваемой продукции.

Соответственно этому различают три основные метода перехода на новую продукцию:

- последовательный;

- параллельный;

- параллельно – последовательный.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД - характеризуется тем, что производство новой продукции начинается после полного прекращения выпуска продукции, которая снимается с производства.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МЕТОД характеризуется постепенным замещением продукции, которая снимается с производства. Этот метод чаще всего применяется в массовом и серийном производстве.

ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ применяется в условиях только массового производства (довольно широко) в тех случаях, когда конструкция осваиваемой продукции существенным образом отличается от той, которая снимается с производства. В этом случае создаются дополнительные мощности, параллельно еще продолжается выпуск изделий, которые подлежат замене.

Важным моментом в организации освоения производства новых изделий является приспособление самого производства, его материально-технической базы к изменению модели продукции, которая выпускается. Это возможно лишь с широким внедрением гибких производственных систем и автоматических линий.

Цикловой график технической подготовки производства

В основе общего плана организации освоения производства новой техники состоит генеральный цикловой график технической подготовки производства. Этот график составляется на основании выбранного метода перехода на выпуск новой продукции (последовательного, параллельного, параллельно-последовательного).

Сначала определяется продолжительность всех этапов технической подготовки производства. При определении трудоемкости работ, учитывают:

- степень освоения на заводе проектированного изделия;

- конструктивную сложность изделия;

- количество и форматы черчений;

- степень готовности черчений, начатых в предыдущие периоды.

Последний имеет 3 уровня:

1 - изделие полностью освоено и не обновляется,

2 - освоенный тип изделия обновляется на основе модернизации,

3 - изделие не освоено и не имеет готовых образцов для освоения (нет аналогов).

Следующим шагом является определение продолжительности каждого этапа в днях по формуле

## Тет= Ттр / Ср Тзм Квн,

где Ср - число работников, занятых выполнением этапа;

Ттр - трудоемкость работ, этапа, час;

Тзм - продолжительность изменения, час;

Квн - коэффициент выполнения норм при сдельных роботах.

ПРИМЕР. Построить ленточный график технической подготовки производства изделия А. Работа почасовая, Тзм = 8 час, К вн =1.

Таблица 13.4 – Данные для строительства ленточного графика

| Этап | ### Ттр (часов) | #### Ср | Тет(дней) |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка тех. документации | 6400 | 10 | 80 |
| Проектирования ТП | 7200 | 10 | 90 |
| Конструирования оснастки | 800 | 2 | 50 |
| Изготовления оснастки | 2240 | 4 | 70 |
| ##### Определения продолжительности ТПП |  |  | 290 дней |

80                                170                 220                                 290   днів

4

3

2

1

80

90

50

70

Рисунок 13.2 – План-график выполнения этапов

Недостатком такого метода планирования является невозможность оптимизации порядка выполнения работ и обеспечения наименьшей их продолжительности, а также невозможность предусмотреть сдвиг во времени возможного окончания или начала этапов.

Метод сетевого планирования и управления (СПУ)

Этот метод впервые был разработан в США в 1957г. по названию СРМ Critical Path Method ли метод критического пути.

Методика сетевого планирования и управление состоит в следующем:

1 Составляется перечень всех видов работ по этапам, определяется их последовательность и связь между собой.

2 Строится график по взаимодействиям работ:

- стрелками обозначаются РАБОТЫ - трудовой процесс,

- кружочками обозначаются СОБЫТИЯ –

факт, состояние, которое фиксирует завершение труда.

Фиктивные работы (зависимости) - связь между какими-нибудь

результатами работ, событиями, которые не требуют затрат во времени.

Любая работа всегда ограничивается двумя событиями: начальной и конечной: i и j.

Продолжительность работы указывается над стрелкой: t(i – j).

События нумеруются в логической последовательности (пример) (рис. 13.3).

1

2

4

3

t1-2

t2-3

t3-4

t1-3

Рисунок 13.3 – Пример обозначения работ в сети

Событие, которое имеет только исходящие работы, называется НАЧАЛЬНЫМ.

Событие, которое имеет только входящие работы, называется КОНЕЧНЫМ.

Если график построен правильно, то он имеет только одно начальное событие и одно конечное.

Сеть не должна иметь замкнутых контуров (рис. 13.4).

Рисунок 13.4 – Замкнутый контур сети

Любая цепочка работ, которая соединяет начальное и конечное событие, называется ПУТЕМ.

Путь, который имеет наибольшую продолжительность, называется КРИТИЧЕСКИМ.

3 Задаются основные параметры сетевой модели:

ранний и поздний сроки наступления событий, сроки начала и окончания работ и резервы времени событий и работ.

Ранний срок наступления событий tр(и) - это наибольший по продолжительности путь, который предшествует событию i:

пример, событию tp (3) предшествуют две цепочки работ:

t(1-2) +t(2-3) и t(1-3) - максимальная из этих величин равняется tp (3).

Ранний срок события записывается в левую часть кружочка.

Поздний срок наступления события tn (i) - рассчитывается с конца сетевого графика:

tn (и) = Lкр  L’ max,

где  L' мах - максимальный путь, который лежит за событием.

Поздний срок конечного события равняется его раннему сроку.

Дале рассматриваются события, которые предшествуют конечному событию.

Если из события выходит одна работа, то поздний срок осуществления события равняется позднему сроку осуществление следующего события за исключением продолжительности работы.

Пример:		 tn5 = tn6 – t(5-6).

Если из события выходит несколько работ, то по каждой из них выполняется такой расчет, потом выбирается меньшее значение:

tn2 = tn4  t(2-4)		

tn2 = tn5  t(2-5)			из этих значений выбирается меньшее.

tn2 = tn3  t(2-3)		

Ранние и поздние сроки осуществления событий, которые лежат на критическом пути, совпадают.

Резерв времени осуществления события Ri - это срок, на который можно передвинуть осуществление события, не увеличивая продолжительности производственного цикла изделия (критические пути):

Ri = tn (i)   tр(i).

Его величина записывается в верхней части кружочка.

Резерв времени пути - различие между продолжительностью критического пути и продолжительностью данного пути:

R(L) = Lкр - t(L).

Ранний срок начала работы (i  j) между начальным событием i и конечной j  равняется раннему сроку осуществление (i) события:

t г.п (i-j) = t р(i).

Ранний срок окончания рботы (i  j) между начальным событием i и конечной j  равняется раннему сроку осуществление (i) события плюс продолжительность труда между i и j событием:

t г.в (i-j) = t р(i) + t(i-j).

Поздний срок начала работы (i  j)  равняется позднему сроку осуществление конечного события j (tп (j)) минус продолжительность данной тработы:

t г.п (i-j) = t п (j) + t(i-j).

Поздний срок окончания работы (i  j) равняется позднему сроку осуществление конечного события j (tп (j)):

t г.про (i-j) = t п (j).

Полный резерв времени работы - это срок, на который можно передвинуть выполнение данной работы, не увеличивая критический путь:

R(i-j) = tn.в(i-j) – tp.в(i-j).

Коэффициент напряженности труда - характеризует степень сложности выполнения в срок каждой группы работ, которые не лежат на критическом пути:

Кн(i -j) = [t(Lmax) -t(Lкр)] : [Lкр – t (Lkp)],

где t(Lmax) - продолжительность максимального пути, который проходит через данную работу,

t(Lкp) - продолжительность отрезка пути, который совпадает с критическим путем.

Тема 14 Организационное проектирование производственных систем

14.1 Сущность, элементы и задачи организационного проектирования

Процесс организации производства, который предусматривает проектирование, построение, обеспечение функционирования и усовершенствование производственных систем, включает ряд взаимосвязанных видов работ. При этом необходимо учесть, что организация производства может быть направлена на образование или усовершенствование действующей производственной системы. В первом случае цель организации – образовать производственную систему нового предприятия, в втором – организация связана с усовершенствованием действующей системы, то есть с реорганизацией производства всего предприятия, одного или нескольких его подразделений.

Проектирования организации производства – это процесс разработки организационной, технической и планово-экономической документации, необходимой для создания и отображение на практике производственной системы.

Проект организации производства содержит:

- общесистемные сведенные данные (производственная структура предприятия, система управления, состав и численность кадров, система оперативно-производственного планирования и др.);

- организационные решения, которые относятся к формированию подсистем (техническая подготовка производства, организация производственных процессов, производственной структуры предприятия, материально-технического обеспечения, службы маркетинга и сбыта и др.);

- организационные решения по элементам производственного процесса (организация труда рабочих, функционирования средств труда, движение предметов труда, интеграция элементов производства в единый процесс);

- решения по установлению экономических отношений в процессе производства (формирование коллективов подразделений предприятий и их деятельность на основании разнообразных форм внутрипроизводственного хозяйственного расчета, обоснование моделей этого хозрасчета и условий их применения, построение систем оплаты труда и стимулирования работников);

- организационные проекты подразделений предприятий – филиалов, цехов, участков, рабочих мест;

- беспрерывное, гибкое, динамическое улучшение организации производства.

В зависимости от размеров предприятия, масштаба и типа производства, номенклатуры и ассортимента продукции, сроков освоения производственных мощностей и др. проектирование организации производства состоит из следующих этапов:

- передпроектная подготовка;

- технический проект;

- рабочий проект;

- внедрения.

Если проектирование организации производства осуществляется на маленьких и средних производствах и при этом используются типичные проекты, то оно выполняется в один комплексный этап – техноробочий проект.

При выполнении организационного проектирования используются следующие методы:

- оригинальный (традиционный);

- типовой;

- автоматизированный.

Оригинальный (традиционный) метод характеризуется тем, что все виды проектных работ сориентированные на создание индивидуальных проектов, которые максимально учитывают особенности данного предприятия.

По типовому методу создаваемая система разбивается на составные компоненты и для каждого из них разрабатываются законченные проектные решения, которые потом с некоторыми модификациями используются для проектирования производственной системы.

Наиболее прогрессивным является метод автоматизированного проектирования -  система (САПР). При этом методе процесс разработки проекта организации производства рассматривается с системных позиций с использованием компьютерной техники на всех видах работ. В основе САПР лежит модульный способ, который предполагает построение и поддержание в адекватном состоянии некоторой глобальной модели организации производства и автоматизированное создание соответствующего проекта организации производства, который учитывает характеристики конкретного объекта, при этом обязательно машинное документирование проектных работ.

Комплексный организационный проект производственной системы – это комплекс проектной документации, которая регламентирует всю совокупность организации производства, труда и управления, разработанный на базе достижений науки и передового опыта с учетом требований, которые предъявляются к производственной системе, и что обеспечивает ее эффективное функционирование.

В качестве примера приведем состав организационного проекта, который имеет такие разделы:

- Общая характеристика организационной системы.

- Организация основного производства.

- Организация материально-технического обеспечения, сбыта и складского хозяйства.

- Организация технического обслуживания и ремонта оборудования.

- Организация инструментального хозяйства.

- Организация технической подготовки производства.

- Организация технического контроля и управление качеством продукции.

- Организация капитального строительства.

- Организация труда.

- Организация экономической работы.

- Организация хозяйственного обслуживания производства.

- Документооборот и нормативная база организационного проекта.

- Информационное, техническое и математическое обеспечение организационного проекта.

- Организация социального развития коллектива.

- Организация обслуживания продукции у потребителя (сервис).

14.2 Основные резервы развития производства, их сущность и классификация

Под организационными резервами развития понимаются потенциальные, неиспользованные в перед плановом и возникающие в плановом периодах в конкретных условиях новые возможности развития производства и его интенсификации.

Кроме того, различают понятие “производственные резервы”, которые направлены на улучшение использования ресурсов предприятия, и “резервы, как запасы производства”, наличие которых необходимое для беспрерывного развития каждого предприятия.

Организационные резервы классифицируются по следующим основным направлениям:

- Улучшения использования средств труда (возможности более полной загрузки оборудования по времени и мощности, сокращение времени его пребывание в ремонте, повышение коэффициента сменности работы оборудования и использование производственной мощности, максимальное использование технических параметров станков и других видов оборудования и т.п.);

- сокращение времени производства (неиспользованные возможности сокращения периода технической подготовки производства и освоения новых видов продукции, сокращение продолжительности производственного цикла, уменьшение размеров производственных запасов и заделов производства и др.);

- улучшения использования трудовых ресурсов (возможности роста производительности труда за счет более полной загрузки рабочих с учетом их квалификации и передового опыта, сокращение потерь и непроизводственных затрат рабочего времени, снижение трудоемкости изготовления продукции, улучшение состава работающих на основании сокращения затрат труда вспомогательного и руководящего персонала и т.п.);

- повышение качества продукции (возможности дальнейшего улучшения технико-экономических параметров продукции, которая изготавливается и осваивается, увеличение доли конкурентоспособной продукции в общем объеме производства, сокращение брака и т.п.;

- улучшение использования предметов труда (возможности рационального выбора сырья и материалов и использование отходов производства, сокращение заготовительных затрат, внедрение в производство ресурсосберегающих и безотходных технологий, комплексного использования сырья, усиление режима экономии топливно-энергетических ресурсов, снижение материалоемкости продукции и т.п.).

14.3 Исследование состояния организации производства

Исследование состояния организации производства проводится для оценки уровня организации производства. Уровень организации производства характеризует степень совершенства форм, методов и способов осуществления производственных процессов в пространстве и времени. Уровень организации производства определяется путем сопоставления фактического и эталонного (или планового) значений показателей состояния организации производства, которые получаются в результате деятельности предприятия.

Анализ может быть предшествующим, оперативным и последующим.

Предшествующий анализ – это своего рода прогноз хозяйственной деятельности предприятия, разрабатываемый разные периоды – неделя, месяц, год и т.п..

Основой методикой анализа является комплекс технико-экономических показателей, которые отображают состояние тех или других сторон организации производства. Выделяют показатели, которые:

- отображают результативность (эффективность) организации производства;

- характеризуют степень реализации научных принципов организации производственных процессов;

- отображают состояние организации производства по подсистемам.

К первой группе показателей относятся:

- коэффициент выполнения плана;

- коэффициент ритмичности;

- коэффициент выполнения поставок;

- коэффициент механизации труда;

- коэффициент загрузки оборудования;

- коэффициент использования рабочего времени оборудования;

- коэффициент использования производственной мощности

- коэффициент пропускной способности оборудования.

Вторая группа представлена следующими показателями:

- коэффициент непрерывности производственного процесса (отношение продолжительности в часах технологического цикла к общему циклу);

- коэффициент параллельности;

- коэффициент пропорциональности (вычитание из единицы отношения числа цехов с “узким” местом к общему числу цехов основного производства);

- коэффициент специализации рабочих мест;

- коэффициент предметной, подетальной и технологической специализации.

Третью группу показателей представляют (по подсистемам):

- коэффициент организации рабочих мест;

- коэффициент прогрессивных методов организации труда;

- коэффициент использования работающих по квалификации;

- коэффициенты, которые характеризуют организацию функционирования средств труда и организацию движения предметов труда;

- коэффициенты, которые характеризуют организацию технической подготовки производства (комплектности, совмещения), основного производства, инфраструктуры и т.п..

Таким образом, анализ позволяет сравнить фактические значения показателей с эталонными и определить причины, которые вызовут их отклонения. Это обеспечивает возможность выявления и использования в короткие сроки резервов улучшения организации труда на предприятии.

14.4 Разработка плана улучшения организации производства

На основании анализа разрабатывается план улучшения организации производства по всем направлениям – один из разделов годового плана предприятия, который называется “Техническое и организационное развитие”.

Согласно с этими задачами мероприятия в этом плане по их конечным направлениям группируются в следующие подразделы:

- создание, освоение новой и повышение качества продукции, которая изготавливается;

- внедрение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов;

- научная организация труда;

- капитальный ремонт и модернизация основных фондов;

- мероприятия по экономии сырья, материалов, топлива и энергетических ресурсов;

- научно-исследовательские и опытно-констукторские работы;

- улучшение управления, планирования и организации производства;

- техническо-экономические результаты внедрения мероприятий.

Особое значение приобретает первый подраздел этого плана в условиях рыночных отношений, так как эффект от внедрения его мероприятий реализуется прежде всего у потребителя через механизм цен. Цена потребления нового изделия должна быть меньше, чем аналогичная цена подобного изделия у конкурента.

Для повышения эффективности труда предприятия большее значение имеют внедрение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, улучшение планирования и организации производства и труда. Эти мероприятия повышают технико-организационный уровень производства непосредственно предприятия. В результате они играют решающую роль в восстановлении плановых технико-экономических показателей деятельности предприятия.

Следует отметить, что в рыночной экономике одновременно с развитием малых предприятий функционируют большие предприятия. В особенности это касается машиностроительной отрасли.

Для многих машиностроительных предприятий, в особенности с длительным циклом изготовления продукции характерные такие недостатки в организации производства:

- разделение выполнения работ на отдельные слабо связанные между собой фрагменты, которые выполняются разными подразделами;

- отсутствие общего описания технологии выполнения работ;

- фрагментарная документированность технологий;

- отсутствие конкретного ответчика.

Многие зарубежные фирмы-лидеры заметив, как быстро конкуренты копируют их продукцию, не неся затрат на исследование и разработку, ввели в обиход выражение: “обескровление преимуществ” и сделали два важных вывода:

- более усовершенствованные процессы бизнеса и производства дают более существенные и легче сэкономленные конкурентные преимущества в сравнении с продукцией конкурентов. Более усовершенствованные процессы позволяют получить долгосрочные преимущества;

- только удовлетворение покупателя является решающим фактором успеха – сдача является второстепенным. При этом процессы (действия) служат основой и строительным материалом для программ улучшения.

14.5 Реинжиниринг и биореинжиниринг как направления усовершенствования систем организации

Вот почему у специалистов вызовет заинтересованность разработки по моделированию систем организации и управления, ориентированные на коренную перестройку всей деятельности предприятия, а не частичные изменения в той или другой сфере. Среди них такие, которые более отвечают современным условиям, методы адаптации предприятия к изменениям внешней среды, как инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов.

Под инжинирингом бизнеса понимают систему методов и приемов, которые используются для создания бизнеса, удовлетворяющего цели, поставленные перед организацией. Инжиниринг бизнеса базируется на использовании потенциала стратегического планирования и его можно рассматривать как взаимосвязанный комплекс работ по усовершенствованию бизнеса, как действующие методы, которые обеспечивают стабильный мониторинг изменений внешней среды и преобразование с учетом этих изменений бизнеса предприятия.

Но быстрая трансформация и непредсказуемость факторов внешней среды, которые характерные для последних 10-15 лет, объективно требовали создания  новых моделей организации бизнеса и потому на базе информационного инжиниринга, разработки высокотехнологических и высокоэффективных информационных систем и технологий возникло явление “реинжиниринг бизнесов-процессов”, которое знаменует отход от базовых принципов построения компаний, предложенных 200 лет тому А.Смитом, и превращает конструирования бизнеса в инженерную деятельность. Различие между усовершенствованием и реинжинирингом бизнес процессов представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 -  Различие усовершенствования и реинжиниринга бизнеса.

| Параметры | Усовершенствование | Реинжиниринг |
| --- | --- | --- |
| Уровень изменений | Возрастающий | Радикальной |
| Начальная точка | Существующий процесс | “Чистая доска ” |
| Частота изменений | Непрерывно-единовременно | Единовременно |
| Требуемое время | Короткое | Длительное |
| Направление | Снизу вверх | Сверху вниз |
| Охват | Узкий на уровне функции | Широкий межфункциональный |
| Риск | Умеренный | Высокий |
| Основное средство | Статическое управление | Информационные технологии |
| Тип изменений | Культурный | Культурный структурный |

Реинжиниринг – это новый способ мышления, это использование самых последних информационных технологий для достижения новых деловых целей, применяется в трех основных ситуациях:

- в условиях, когда фирма в состоянии глубокого кризиса;

- в условиях, когда текущее состояние фирмы может быть признано удовлетворительным но прогнозы его деятельности являются слишком неблагополучными;

- в условиях быстрого роста компании лидера, которая проводит агрессивную политику в сфере бизнеса, когда необходимо создать отрыв от ближайших конкурентов за счет уникальных конкурентных преимуществ.

Основными этапами процесса реинжиниринга являются:

- Формирование желаемого (необходимого с точки зрения будущего выживания и развития) образа фирмы, с особым значением среди стратегических целей - ориентации на потребителя.

- Создание и анализ модели реального (действующего) бизнеса фирмы (ретроспективный реинжиниринг). На этом этапе воссоздается или реконструируется система действий и работ, с помощью которых компания реализует действующие цели. Проводится детальное описание и документация основных операций компании, оценивается их эффективность. Для создания модели действующего бизнеса используются результаты анализа организационной среды, определяются процессы, которые требуют коренной перестройки.

- Разработка модели нового бизнеса – то есть перепроектирование действующего бизнеса, для чего осуществляются такие действия:

- Проектируются определенные хозяйственные процессы, создаются более эффективные рабочие процедуры, определяются соответствующие задачи и технологии, в т.ч информационные, и средства их применения;

- Формируются новые функции персонала, перерабатываются должностные инструкции, определяется оптимальная система мотивации, организуются рабочие команды, разрабатываются команды подготовки и переподготовки специалистов;

- Получаются информационные системы, необходимые для воплощения реинжиниринга, определяется оборудование и программное обеспечение, формируется специализированная информационная система бизнеса;

- Проводится тестирование новой модели, то есть ее предварительное применение в ограниченном масштабе.

4. Внедрения модели нового бизнеса в хозяйственную деятельность фирмы. И здесь важны умелая  стыковка и переход от старых процессов к новым так, чтобы исполнители не чувствовали дисгармонии рабочей обстановки и не переживали состояние стресса. Успех перехода в значительной мере определяется уровнем подготовительных работ.

Но успех реинжиниринга невозможен без фундаментального преобразования социальной основы организации. Сегодняшние темпы управленческих, экономических и технических нововведений требуют высококвалифицированных руководителей и специалистов новой формации, владеющих комплексом знаний, умений, навыков, которые отвечают запросу завтрашнего дня.

Биореинжиниринг – это модель, в основу которой заложен синтез двух методов преобразования предприятия - организационного развития сосредоточенного на социальной подсистеме организации, и реинжиниринга с главным акцентом на технологическом компоненте производства. Практика показала, что сложности внедрения классического реинжиниринга чаще всего обусловлены противодействием социальной подсистемы организационным изменениям нового типа.

Преобразования бизнеса методом биореинжиниринга – это организационная перепроектировка генетической архитектуры корпорации одновременно по четырем ключевым направлениям: преобразование сознания, реструктуризация, оживление и обновление. Каждый из этих системных элементов преобразования организации включает по три основных блока (системы), которые составляют в совокупности 12 систем и представляют в комплексе интегрированное “программное обеспечение” модели биореинжиниринга.

Рассмотрим более детально каждую из этих систем:

- Преобразования сознания – это процесс раскрытия корпоративного сознания, наполнения его новым видением перспективы и решимостью к изменениям и базируется на таких базовых системах:

- достижения мобилизации – отказ от старых представлений, действующих схем и нацеленности всего коллектива на создание совершенно новых процессов, ориентированных на обеспечение будущего успеха;

- выработка видения перспективы – формирования четкого представления о целях развития и необходимых для этого изменениях, установление ценностей, которые определяют смысл деятельности для достижения поставленных целей, базовые правила поведения в сфере бизнеса, взаимоотношения с поставщиками, партнерами по бизнесу и конкурентами;

- усовершенствование системы показателей – разработка сбалансированной системы показателей результативности (эффективности) деятельности и определение конкретных действий  для их достижения.

- Реструктуризация – это важнейший подготовительный этап, эффективность разработки составных компонентов которого в решительной мере предопределяет достижения выработанных конечных целей преобразования, обеспечение адаптации предприятия к динамическим изменениям внешней среды и конъюнктуры рынка и базируется на:

- построении финансово – экономической модели, которая дает детальное представление о том, где и как в рамках фирм ценность получается или разрушается;

- упорядочении инфраструктуры (машин, оборудования, оргструктуры производства – цеха, складские помещения, от чего зависит производственный процесс и создаются ценности);

- реинжиниринг бизнес – процессов , то есть всей совокупности разных видов деятельности, которые вместе взятые создают результат (продукцию, услугу), имеющий ценность для заказчика. Для этого проводится упорядочение индивидуальных процессов для достижения первичных результатов (реорганизация и рационализация труда в рамках одного процесса), достижение полной согласованности всех индивидуальных процессов, установление связи решающих стратегически важных причинно – следственных отношений по всем системам и процессам.

- Оживление, которое отличает настоящее преобразование бизнеса от обычной его реструктуризации. Это возбуждение роста посредством установления тесной связи предприятия с окружающей средой. Это достигается за счет:

- концентрации на потребностях рынка, четкой ориентацим и своевременной реакции на изменения конъюнктуры рынка и запроса заказчиков, грамотной и профессиональной работе на рынке потребителя связывает предприятие с внешней средой и обеспечивает оперативность его адаптации к новым требованиям;

- изобретения новых видов бизнеса;

- развития информационной инфраструктуры для обеспечения возможностей мгновенного доступа к базе данных в любой точке вселенной, практически неограниченным вычислительным ресурсам, перехода к виртуальной реальности.

4. Обновление – самая трудная форма преобразования бизнеса, так как имеет дело с людьми и обеспечивает возможность влияния  на сотрудников таким образом, чтобы большая их часть действовала, оказывая друг другу взаимную поддержку и помощь, стремясь к совместному обновлению.

# Литература

1. Господарське законодавство України : правове регулювання господарських відносин. 3б. Норм. актів / Камлік М.І. – К.Атіка, 2002, 816с

2. Организация производства на предприятии. Учебник для технико-экономических специальностей /под ред. О.Г.Туровца и Б.Ю.Сербиновского.Ростов-на-Дону: издательский центр МарТ   2002, 464с.

3.Организация и планирование производства : Учебн.(В.С. Рыжикова), Панков,Е.И.Добыкина, О.С Шишкевич /под ред.Ріжикова В.С.- Краматорск, ДГМА, 2001 – 183с

4.Золотогоров В.Г. Организация производства : практич. пособие – МТФУАинформ, 2001, с.528с.

5.Фатхутдинов О.А. Организация производства : Учебник – М.ИНФОРМ, 2002г – 672с. Серия “Высшее образование”.

6. Кожекин Г.Я. Синица Л.М. Организация производства : учебн. пособие – Минск. 1998 332с.

7. Паширов В.П. Организация производства 2-е издание испр. и дом. – Новое знание ; 2002-319c.

8. Тюленев А.В. Организация и планирование машиностроительных предприятий. Учебн. пособ. – СПБ «Бизнес-пресса» 2001- 304с.

9. Экономика предприятия : учебник под ред. проф. О.И.Волкова и доц. О.В.Девяткина – 3-е изд.,перераб. И дополн – М.Инфра – М, 2002

10. Шепеленко Г.И. , Єкономика, организация и планирование производства на предприятии : для студентов экономических факультетов и вузов. – М.: издательский центр “МарТ” , Ростов-на-Дону : издательский центр “МарТ”, 2003. – 592с.

11. Економіка підприємства : Підручник\ за заг. Ред. С.Ф. Покротівного – Вид. 2, -К. : КНЕУ, 2001. – 528с.

12. Плоткін Л.Д. Янушкевич О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві. Навч. видання, Львів-Світ, 1996. –352с.

13. Управление качеством : Учеб. пособие \ И.И.Мазур, В.Д.Шакиро. Под ред. И.И. Мазура. – М. : Высш.шк., 2003. – 334с.

14. Пашуто В.М. организация и нормирование труда на предприятии : учебное пособие. –2-е изд. Доп. – Мн. : Новое знание, 2002. 319с.

15. Боженко Л.І. Управління якістю продукції : Навчальний посібник \ Л.І. Боженко, О.И. Гутта. – Львів : Афіша, 2001. –176с.

16. Новицкий Н.И. Основы менеджмента : Организация и планирование производства (задачи и лабораторные труда). – М. : финансы и статистика, 1998. – 208с.

17. Управління виробничою інфраструктурою \ За ред. М.И.Бєлова. – К. :КНЕУ, 1997.-208с.

18. Економіка підприємства. Збірник задач і конкретних ситуацій ; навч. посібник \ за ред. С.Ф. Покрошевного. –К.; КНЕУ, 1999.-328с.

- Организация производства и управление предприятием: Учебник /О.Г. Турове, М.И. Бухалков, В.Б. Родионов и др., Под ред. О.Г.Туровца.– М.: ИНФРА – М.,2002.–528с.

  - Курочкин А.С. Организация производства: Учебн. пособие – К.: МАУП, 2001. – 216с.

21 Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. Учебно – методичнское пособие –М.: Финансы и статистика, 2002. – 392с.

22 Джордж Стивен. Всеобщее управление качеством: стратегия и технологии, применяемые сегодня в самых успешных компаниях. ТМ /С. Джордж А. Вайморскирх – СПб.: Виктория – Плюс, 2002. – 256с.

23 Огвоздин В.Ю. Управление качеством: Основы теории и практики: учебное пособие, – 4-е изд. испр и доп.– М.: Дело и сервис, 2002. – 160с.

24 Мендерс, Майкл Р. Управление снабжением и запасами. Логистика: Пер. с англ. /М.Р.Линдерс, Х.Е. Фирон. – СПб.: Виктория плюс, 2002 – 768с.

25 Сборник задач и производственных ситуаций по курсу: «Экономика, организация  и планирование промышленного производства» / под ред. Е.А. Андросович, А.И. Горанина. – Минск: Высш.школа, – 1985. – 206с.

26 Сборник задач по курсу «Организация  планирование и управление машиносроительным предприятием»: учеб. Пособие для ВУЗов / под ред. В.А. Летенко и В.Н. Родионова. – М.:Высш.школа, 1980.– 264с.

Учебное пособие

Рижиков Вячеслав Сергеевич,

Панков Виктор Андреевич,

Добыкина Елена Константиновна,

Шишкевич Ольга Сергеевна

Курс лекций

по дисциплине

“ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА”

для студентов экономических и технических специальностей всех форм обучения и

слушателей системы производственно-экономического обучение кадров

Редактор 		Єремина Наталья Владимировна

Подп. в печать						Формат 60x84/16

Офсетная печать.        Им. друк. арк.			      Обл..-вид. арк.

ДДМА. 84313, г. Краматорск, ул.. Шкадинова, 72