МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

РУКОВОДСТВО

к проведению практических занятий по дисциплине «Инженерная графика»

/для всех специальностей 1-2 курса/

(стереотипное)

Переутверждено

на заседании  кафедры ИГ

Протокол № 11 от 24.01.2012

## Краматорск  2008

УДК 514.18

Руководство к проведению практических занятий по дисциплине «Инженерная графика» (для всех специальностей 1-2 курса), стереотипное/ Сост. В.А Алексеев. – Краматорск: ДГМА, 2008. – 48 с.

Содержит основные положения теоретических вопросов (с примерами) по темам проекционного и машиностроительного черчения. Предназначается для использования преподавателями при выдаче студентам практических занятий

Составитель                                                      В.А. Алексеев, ст. преп.

Отв. за выпуск                                                  С.С. Красовский, доц.

| Подп. в печать | Формат 6084 1/16 |
| --- | --- |
| Офсетная печать. Усл.печ.л. 3,25 | Уч. – изд.л. 2,36 |
| Тираж 15 экз. |  |

__________________________________________________________________

ДГМА. 84313, Краматорск, ул. Шкадинова, 72

Т Е М А   1

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТАНДАРТОВ ЕСКД

ЕСКД – единая система конструкторской документации.

Это комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки и оформлению конструкторской документации (в т.ч. чертежей).

Предлагается рассмотреть: «Форматы», «Масштабы», «Основные надписи», «Шрифты», «Типы линий».

Форматы (ГОСТ 2.301-68)

Форматом называется размер листа бумаги, на котором выполняются чертежи или другие конструкторские документы (табл. 1)

Таблица 1

| Основные форматы | Дополнительны форматы |
| --- | --- |
| А0 8411189 (1 м2) | А02(3) 11891682 (2523) |
| А1 894841 | А13(4) 8411783 (2378) |
| А2 420594 | А23(4,5) 5941261 (1682, 2102) |
| А3 297420 | А33(4,5,6) 420891 (…) |
| А4 210297 | А43 (4,5,6,7,8,9) 297630 (…) |
| А5 148210 (при необходимости) |  |

Дополнительные форматы образуются увеличением коротких сторон форматов на величину, кратную их размерам. Предельные отклонения сторон формата:

до 150 мм           ±1,5 мм

св. 150 до 600    ±2,0 мм

св. 600 мм          ±3,0 мм

В пределах указанных размеров формата выполняется рамка чертежа (сплошными толстыми линиями). Линии проводятся на расстоянии 5 мм от края формата (сверху, снизу и справа) и на расстоянии 20 мм слева (поле для подшивки).

Масштабы (ГОСТ 2.302-68)

Стандарт устанавливает масштабы изображения и их обозначение на чертежах всех отраслей промышленности и строительства.

Натуральная величина: 1:1

Масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1

Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 (масштабы на чертежах указываются без буквы «М», например, 2:1 или 1:5).

Линии (ГОСТ 2.303-68)

Стандарт устанавливает начертания и основание назначения линий на чертежах всех отраслей промышленности и строительства (табл. 2).

- Толщина сплошной линии (S) должна быть в пределах 0,5…1,4 мм, в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа.

- Длина штрихов в штриховых и штрихпунктирных  линиях назначается в зависимости от величины изображения.

- Штрихи в линии должны быть примерно одинаковой длины.

- Промежутки между штрихами в линии должны быть примерно одинаковой длины.

- Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами.

- Для малых диаметров окружности (∠12мм) штрихпунктирные линии заменяют сплошными тонкими.

Таблица 2 - Типы линий, их начертание и назначение

| Наименование | Начертание | Толщина | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплошная толстая основная |  | S (0,5…1,4 мм) | Линии видимого контура. Линии перехода видимые. Линии контура сечений |
| Сплошная тонкая |  | S3...S2 | Линии контура наложения. Линии размерные и линии штриховые. Линии-выноски. Полки и подчеркивание. Линии воображаемые. Линии изображения пограничных деталей |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |
| Наименование | Начертание | Толщина | Основное назначение |
| Сплошная волнистая |  |  | Линия обрыва. Линии разграничения вида и разреза |
| Штриховая |  | S3...S2 | Линии невидимые. Линии перехода невидимые |
| Штрихпунктирная тонкая |  | S3...S2 | Линии осевые, сечений, являющиеся осями симметрии для наложных и выносных сечений |
| Разомкнутая |  | S…1,5 S | Линия сечений |
| Сплошная тонкая с изломами |  | S3...S2 | Длинные линии обрыва |
| Штрихпунктирная с двумя точками |  | S3...S2 | Линии сгиба на развертке. Линии для изображения изделия в крайних промежуточных положениях |
| Штрихпунктирная утолщенная |  | S2...S3S | Линии, обозначения поверхности |

Шрифты чертежные (ГОСТ 2.304-81)

Стандарт устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи и другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства.

Термины и определения:

- Размер шрифта (h) – высота прописных букв в миллиметрах.

- Высота строчных букв – 0,7h

- Ширина букв (q) – 0,6h

или  -  6d

- Толщина линии шрифта (d) зависит от типа и высоты шрифта:

d = 0,07h (для типа А);

d = 0,1h (для типа Б).

Типы шрифта (А или Б) зависят от толщины написания букв.

- Шрифты (А и Б) могут выполняться без наклона и с наклоном (под ∠750).

- Вспомогательная сетка – сетка, образованная вспомогательными линиями, в которые вписываются буквы. Шаг вспомогательных линий сетки определяется в зависимости от толщины линий шрифта d, т.е. равен этой толщине.

Основная надпись на чертеже (ГОСТ 2.104-68)

Основная надпись на чертеже (рис. 1) располагается в правом нижнем углу формата.

Рисунок 1

Т Е М А   2

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ (ГОСТ 2.307-68)

Размеры наносят с целью определения габаритов изделия и его основных частей.

Размеры подразделяются на линейные и угловые. Линейные (в миллиметрах) без указания единицы измерения приводят на поле чертежа. А в технических требованиях и в таблицах единицы измерения указывают обязательно.

Угловые размеры показывают в градусах, минутах, секундах.

Каждый размер на чертеже указывают только один раз (повторять размер нельзя). Количество размеров должно быть минимальным, но достаточным для представления изделия. Обязательно указывают габаритные размеры – длину, высоту, ширину (толщину).

Размеры включают в себя выносные линии, размерные линии со стрелками и размерные числа (рис. 2).

3

20

1

1

2

- – выносная линия

- – размерная линия

- – размерное число

Рисунок 2

Выносные и размерные линии изображаются тонкими сплошными линиями. Размерные цифры и стрелки должны быть четкими.

Следует избегать пересечений размерных и выносных линий.

Выносные линии проводятся перпендикулярно измеряемому отрезку к его краям (для отрезка) и радиально (для угла), для дуги – параллельно биссектрисе угла. Для радиуса размерные линии отсутствуют.

Для диаметра размерные линии проводятся параллельно радиусной линии или отсутствуют, если размерная линия проходит через центр окружности.

Выносные линии выступают за пределы размерных в пределах 1…5 мм (рекомендуется 2…3 мм).

Размерные линии проводятся в виде прямой, параллельной измеряемому отрезку (для отрезка) и в виде дуги с центром в вершине угла (для угла).

Для радиуса – это линия между дугой и центром.

Для диаметра – это линия, проходящая через центр до дуг окружности или прямая, параллельная одному из диаметров. Для дуги – линия, проведенная концентрично дуге.

Размерные линии проводятся на расстоянии 7…10 мм друг от друга, но не менее 10 мм от контурной линии.

Для симметричных предметов, если они показаны до оси или с обрывом, размерные линии проводятся так же с отрывом за пределом оси на расстоянии примерно 5 мм.

При разрыве предмета размерная линия не прерывается.

Стрелки, изображаются длиной 2,5…5 мм, шириной 2S (под углом 200).

При коротких размерных линиях, когда невозможно проставить стрелки и написать размерные числа, размерные линии продлеваются за пределы выносных и стрелки ставятся снаружи навстречу друг другу. При коротких последовательно расположенных размерных линиях допускается стрелки заменять точками (рис. 3). Если стрелка пересекает контурную или выносную линию, то эти линии следует прерывать (пересекать стрелку нельзя).

Рисунок 3

Размерные числа пишутся параллельно размерным линиям, над ними, слева направо стандартным шрифтом (размер 3,5 или 5).

Размещают размерные числа ближе к середине размерных линий или с некоторым смещением (в шахматном порядке), если размерных линий несколько, и они параллельно расположены друг к другу. Исключение составляют числа над размерными линиями, расположенными в пределах 300 от вертикали («мертвая зона»). В этих случаях размеры ставятся на полке линии выноски, полка располагается горизонтально.

Угловые размеры пишутся также над дугой (размерной линией), выпуклой или вогнутой. Исключение составляет написание размерных чисел в зоне, расположенной в пределах 300 к горизонту. В этом случае размерное число пишется на полке линии-выноски.

В случае коротких размерных линий размерные числа для угловых и линейных размеров проставляются также на полке линии-выноски.

Условные обозначения

Радиусы. Перед числовым обозначением радиуса ставится буква R (по высоте, одинаковой с цифрами). Размерная линия имеет одну стрелку со стороны контура дуги. При малых радиусах обозначение (размер) проставляется на полке-выноске или над размерной линией с внешней стороны дуги:

Рисунок 4

Диаметры. Перед числовым значением диаметра ставится знак (обозначение)      . Одинаковые отверстия обозначаются один раз с указанием количества отверстий:

Рисунок 5

Сфера обозначается также со знаками        или R. Если на изображении неясно, что это сфера, то добавляется слово «сфера». Например: Сфера    5O или Сфера R 30.

Уклон обозначается знаком ∠ перед числовым значением, которое выражается соотношением (например: ∠1:2) или в % - ном отношении (например:

12%).

Острие знака должно быть направлено в сторону уклона.

Конусность обозначается знаком                 перед числовым значением, которое выражается соотношением (например:          1:5). Острие  знака направлено в сторону вершины конуса.

Рисунок 6

Т Е М А   3

ИЗОБРАЖЕНИЯ – ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ

(ГОСТ 2.305-68)

Изображение предметов должно выполняться по методу прямоугольного проецирования. При этом предмет располагается между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекции.

За основные плоскости проекции принимают шесть граней куба, которые совмещают с плоскостью чертежа:

Рисунок 7

Плоскости проекции 1, 2, 3 соответственно называются фронтальная, горизонтальная и профильная.

Изображение на фронтальной плоскости проекции принимается на чертеже в качестве главного. Предмет относительно фронтальной плоскости проекции располагают так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета.

По содержанию изображения на чертеже подразделяются на виды, разрезы и сечение.

Видом называется изображение, обращенное к наблюдателю видимой части поверхности предмета.

Виды разделяются на основные, дополнительные и местные.

Основными называются виды, полученные проецированием на шесть основных плоскостей проекций (рис. 7): 1 – главный вид; 2 – вид сверху; 3 – вид слева; 4 – вид справа; 5 – вид снизу; 6 – вид сзади.

Основные виды располагаются в непосредственной близости от главного (фронтального) вида. Основные виды не обозначаются и не подписываются.

В случае, когда какой-либо вид смещается относительно главного вида или между ними размещается другое изображение, то основные виды на чертеже обозначаются стрелкой с соответствующей буквой и на изображении указываются той же буквой соответствующие обозначения (прописные буквы русского алфавита).

Дополнительными называются виды, полученные проецированием на произвольно выбранную плоскость, непараллельную основным плоскостям проекций. Дополнительную плоскость располагают параллельно элементу детали, чтобы получить неискаженную форму детали и натуральные ее размеры.

Местным видом называется изображение отдельной, ограниченной части поверхности предмета. Местные виды позволяют выявлять форму и размеры определенного сравнительно небольшого элемента предмета. Местные виды ограничивают линией обрыва – сплошной волнистой (тонкой) линией.

Пример задания. Виды. Тело гранное

Достроить горизонтальную плоскость проекции и построить профильную.

Рисунок 8

Т Е М А  4

АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ (ГОСТ 2.317-69)

Для наглядного изображения конструкции приборов, машин, агрегатов, а также деталей применяют так называемые аксонометрические проекции. Это пространственное обратимое изображение предмета вместе с координатными осями.

Аксонометрические проекции подразделяются на изометрию и диметрию. Отличаются они расположением осей и коэффициентами искажения по осям.

Для изометрии							Для диметрии

Рисунок 9

В отличие от указанных на схеме (принятых по ГОСТу) коэффициентов теоретические коэффициенты соответственно равны: для изометрии (по всем осям) – 0,82; для диметрии по осям Z и X – 0,94  по оси  У – 0,47.

Поэтому практически мы видим изображение увеличенным:

- изометрия – в 1,22 раза,

- диметрия – в 1,06 раз.

Особое место в аксонометрических проекциях занимает построение окружностей, которые изображаются в виде эллипсов и строятся по 8 точкам. Четыре точки располагаются по осям координат (в каждой плоскости проекций) на расстоянии, определенном исходя из коэффициента искажения (для каждой оси). Еще 4 точки расположены на большой и малой осях эллипса (по два на каждой оси). Для изометрии расстояние между точками по большой оси составляет 1,25Д, по малой оси – 0,71Д (во всех плоскостях проекций). Для диметрии в плоскости XZ  по большой оси - 1,06Д, по малой оси – 0,94Д; в плоскостях XY и ZY по большой оси – 1,06Д, по малой оси – 0,35Д.

Общее правило расположения большой оси и малой оси:

малая ось эллипса располагается вдоль направления, параллельного отсутствующей оси в плоскости проекции, а большая ось располагается перпендикулярно этому направлению.

Изометрия

Рисунок 10

Диметрия

Рисунок 11

Аксонометрическая проекция строится по имеющемуся эскизу или чертежу.

Положение предмета (в изометрической или диметрической проекциях) выбирают в зависимости от его форм и соотношения размеров.

Детали, имеющие продолговатую (удлиненную) форму, вычерчивают обычно в диметрии (наибольший размер располагают по оси Х или Z). В диметрии также предпочтительно выполнять детали, поверхности которых ограничены горизонтально или фронтально-проецирующими плоскостями, расположенными под углом 450 к соответствующим плоскостям проекций.

Внутренние формы деталей в аксонометрических проекциях показываются посредством «выреза» передней части, полученного сечением предмета в двух плоскостях XZ и YZ.

Штриховка в плоскостях сечения выполняется в строгом соответствии с установленными правилами (рассматривалось в курсе начертательной геометрии).

Т Е М А   5

РЕЗЬБА

Резьба представляет собой поверхность, образованную при винтовом перемещении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности. Резьба является элементом крепежных деталей, к которым относятся болты, винты, шпильки, гайки, шурупы. Крепежные детали служат для соединения частей машины и конструкции.

Классификация резьб

- По форме профиля (треугольная, трапецеидальная, упорная, круглая, прямоугольная).

- По характеру поверхности (цилиндрическая и коническая).

- По расположению (наружная и внутренняя).

- По назначению (крепежная, ходовая, специальная).

- По числу заходов (однозаходная, многозаходная).

- По направлению (правая и левая).

Основные параметры резьбы

- Наружный диаметр резьбы (d). Обычно он равен номинальному диаметру стержня и используется для обозначения резьбы.

- Внутренний диаметр резьбы (d1).

- Средний диаметр резьбы (d2).

- Шаг резьбы (Р) - это расстояние между соседними одноименными сторонами профиля.

- Ход резьбы (Рh) - это расстояние между ближайшими одноименными боковыми сторонами одной и той же винтовой линии.

- Угол профиля (α) - угол между боковыми сторонами профиля.

- Высота исходного профиля (Н). Это расстояние получается при продолжении боковых сторон остроугольного профиля до пересечения.

- Рабочая высота профиля (Н1=58H) - это расстояние между выступом и впадиной в направлении, перпендикулярном оси резьбы.

Исходя из размеров профиля и назначения резьб стандартом установлены следующие типы резьб 5,с.131−133

- Метрическая (М).

- Метрическая коническая (МК).

- Трапецеидальная (Т).

- Упорная (S).

- Трубная цилиндрическая (G).

- Трубная коническая наружная (R).

- Трубная коническая внутренняя (Rс).

- Коническая дюймовая – (К) ГОСТ 6111-52

Профиль резьбы

Рисунок 12

К нестандартным резьбам относится прямоугольная резьба. На чертеже изображается (выносным элементом) профиль резьбы с соответствующими размерами.

Рисунок 13

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Типы резьбы | Профиль резьбы (некоторые параметры) | Условное изображение резьбы | Стандарт |  | Примеры обозначения | Примеры обозначения резьбового соединения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 1 | Метрические |  |  | Профиль по ГОСТ 9150-81 (СТ СЭВ 180-75). Основные размеры по ГОСТ 24705-81 (СТ СЭВ 182-75). Диаметр и шаги по ГОСТ 8724-81 (СТ СЭВ 181-75) |  | М 12 – 6 q (наружная резьба). М 12 LH – 6 Н (внутренняя резьба) | М 12 – 6 Н/6q |  |
| 2 | Метрическая коническая |  |  | ГОСТ 25229-87 (СТ СЭВ 304-76) Устанавливает профиль, диаметры, шаги, основные размеры и допуски |  | МК 201,5 МК 201,5 LH | 1 Коническое резьбовое соединение МК201,2. 2 Внутренняя цилиндрическая с наружной конической М/МК 201,5 ГОСТ 25229-82 |  |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 3 | Трубная цилиндрическая |  |  | ГОСТ 6357-81 (СТ СЭВ 1157-78) |  | G112−A,G112−B, где А и В – классы точности, G112LH−B−40, | G1−AB(разный класс точности), G1−AA(один класс точности). Внутренняя трубная цилиндрическая резьба с наружной трубной конической по ГОСТ 6211-81 GR 112−A |  |
| 4 | Трубная коническая |  |  | ГОСТ 6211-81 (СТ СЭВ 1159-78) |  | - Наружная коническая резьба R112 - Внутренняя коническая резьба Rc 112 | 1. Трубная коническая резьба RCR 112 |  |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 5 | Коническая дюймовая |  |  | ГОСТ 6111-5 | K12// ГОСТ 6111-52 |  |  |  |
| 6 | Трапецеидальная |  |  | ГОСТ 24737-81 (СТ СЭВ836-78) Однозаходная резьба. Профиль по ГОСТ 9481-81 | Тг 323LH-7е Тг 32×LH−7H Многозаходная Тг20×4P4LH−8Hход левая шаг |  | Тг 32×3LH 8H7g Многозаходная Тг20×4P2−внве |  |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 7 | Упорная |  |  | ГОСТ 10177-82 (СТ СЭВ 1781-79) |  | S80×10−7hS80×10LH−7h Многозаходная S80×10P10LH−7h ход шаг |  | S80×108н7g |
| 8 | Круглая |  |  | ГОСТ 13536-68 |  | Кр. 122,54 ГОСТ (предусмотрен только этот размер) по СТ СЭВ 307-76 Rd 16 Rd 40 LH |  | Кр. 122,54 ГОСТ Rd 16 Rd 40 LH |

Т Е М А  6

СОЕДИНЕНИЯ ШПИЛЬКОЙ

Шпилькой называется крепежная деталь, представляющая собой цилиндрический стержень, снабженный резьбой на обоих концах.

Соединение шпилькой – разъемное резьбовое соединение.

Рисунок 14

Одним концом шпилька вкручивается в тело (например, в тело корпуса).

Длина резьбовой части, вкручиваемой в тело, (ℓ1) назначается в пределах l1=d...2d, где d – диаметр стержня. Большую длину назначают для чугуна и мягких сталей, меньшую – для твердых сталей.

Длина резьбовой части для навинчивания гайки (l0) назначается в пределах l0=2d+6 мм(max).

Длиной шпильки l (по ГОСТу) считается та его часть, которая выступает из корпуса после завинчивания шпильки, т.е. длина стержня без ввинченной части. Эта длина определяется следующим выражением:

l= Ндет.+Нм+Н2+а+с,

где                Ндет – толщина детали;

Нм    - толщина шайбы;

Н2    - высота гайки;

а      - запас резьбы (0,2d);

с      - размер фаски (0,1d).

Вычисленный размер округляется до значения ГОСТа

Отверстие под резьбу сверлится диаметром d1=0,85d.

Глубина отверстия l1+6P1, где Р1 – шаг резьбы.

Глубина нарезки резьбы в отверстии l1+2P1

Диаметр отверстия под резьбу равен d1≈0,85d (округляется).

Диаметр отверстия в детали-планке равен d2≈1,1d (округляется).

Обозначение шпильки - Шпилька М(d)l ГОСТ …

Спецификация, ее назначение, порядок

заполнения (ГОСТ 2.108-68)

Спецификация – это конструкторский документ (КД), определяющий состав сборочной единицы, комплекса комплекта.

Форматы (заглавный лист и последующие листы) – А4.

Основная надпись на заглавных и последующих листах различна (соответственно: 18540 и 18515). Спецификация пишется по разделам (по форме специального образца):

- Документация (сборочный чертеж, схемы, пояснительная записка).

- Сборочные единицы, входящие в спецификацию.

- Детали (оригинальные).

- Стандартные изделия.

- Материалы: черные, цветные металлы, пластмасса, бумага, резина, кожа, лаки, краска и т.п.

- Стандартные крепежные детали.

Основная надпись

и форма для заполнения

Т Е М А  7

ШПОНОЧНЫЕ, ШЛИЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Шпоночные соединения

Шпоночное соединение относится к разъемным соединениям.

Шпонка – гранная деталь, обеспечивающая одновременное вращение вала и насаженного на него колеса.

Размеры и конструкции шпонки стандартизированы (выбираются по таблице).

Различают шпонки: призматические, сегментные, клиновые.

По форме торцов шпонки могут быть: с закругленными обоими концами; один конец закругленный, а другой плоский; оба торца плоские.

Особенности изображения:

- Длина паза на валу равна длине шпонки, которая меньше ширины ступицы колеса.

- Паз в ступице выполняется без уклона.

- Между верхней (нерабочей) поверхностью шпонки и основанием паза в колесе устанавливается зазор 0,2…0,3 мм, который на чертеже указан увеличенным.

Госты и обозначения шпонок:

- Шпонки призматические (ГОСТ 23360-78) - Шпонка в×h×ℓ

ГОСТ 23360-78;

- Шпонки клиновые* (ГОСТ 24068-80) - Шпонка в×h×ℓ ГОСТ 24068-80;

- Шпонки сегментные (ГОСТ 24071-80) - Шпонка в×h ГОСТ 24071-80.

Для клиновых шпонок уклон ∠1:100.

Количество шпонок (пазов) на валу определяется в зависимости от расчетной нагрузки (крутящего момента)

Рисунок 15

Шлицевые соединения

Шлицевое соединение можно представить как многошпоночное, в котором шпонки выполняются заодно с валом и расположены параллельно оси. Шлицевые соединения позволяют передавать больший крутящий момент (в сравнении со шпоночными соединениями). Шлицевые соединения стандартизированы (с прямобочными и эвольвентными профилями зубьев).

Прямобочные шлицевые соединения выполняются по ГОСТ 1139-80 (легкая, средняя, тяжелая серия):

для легкой и средней серии - Z=6, 8, 10;

для тяжелой серии - Z=10, 16, 20.

Основные параметры:

число зубьев (Z), внутренний диаметр (d), наружный диаметр (Д), ширина зубьев (в).

Особенности изображения шлицев:

- Вершину зубьев показывают на валу и в отверстиях контурными линиями.

- В продольном разрезе вершины и впадины показывают контурными линиями.

- В поперечном разрезе  вершины – толстыми, впадину – тонкими линиями.

- Границу показывают тонкой сплошной линией, включая сбег.

- В поперечном разрезе показывают профиль одного зуба (выступа и двух впадин) без элементов фасок, закруглений и т.д.

- Не показывают (в разрезе) фаски на валу и в отверстии.

Зазор между вершиной и впадиной не показывается. О зазоре судят по обозначению, где указывается центровка (*).

Рисунок 16

Т Е М А  8

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Сварка – процесс получения неразъемного соединения твердых тел путем местного разогрева до расплавленного состояния.

Основной вид сварки плавлением – электродуговая сварка расплавленным электродом

Различают три вида электродуговой сварки: ручная, полуавтоматическая и автоматическая.

Сварным соединением называется совокупность изделий, соединенных сварным швом.

Сварным швом называют затвердевший после расплавления металл, который соединяет свариваемые детали.

По способу взаимного расположения деталей сварные соединения подразделяются на стыковые, угловые, тавровые, внахлестку.

По расположению в пространстве швы подразделяются на нижние, горизонтальные, вертикальные, потолочные.

По протяженности швы могут быть непрерывные и прерывистые.

Разновидностью прерывистого шва является также точечный шов (контактная сварка).

По внешнему виду швы бывают: выпуклые, плоские, вогнутые, по количеству проходов – одно - и многопроходные. По форме подготовки кромки сварные швы различают: без скоса кромки, со скосом кромки; по расположению относительно свариваемой детали: односторонние (провар с одной стороны) и двусторонние (провар с двух сторон).

Сварные швы, выполняемые ручной электродуговой сваркой (ГОСТ 5264-80) имеют буквенно-цифровое обозначение шва. Буквы характеризуют тип шва (стыковые – С, угловые – У, тавровые – Т, внахлестку - Н). Цифры характеризуют вид подготовки кромок (каждому виду соответствует определенная цифра). Например: С2, С15, У7, У10, Т6, Т8, Н1, Н2.

Кроме основных обозначений существуют дополнительные обозначения, характеризующие определенные требования, предъявляемые к шву (табл. 4).

В обозначение шва также входит размер катета шва (для тавровых швов и швов внахлестку), а также размер интервалов свариваемых участков для прерывистых швов (см. пример обозначения рис. 12). Если шов видимый, то обозначение шва выполняют над изображаемой специальной линией, а если невидимый, то под ней.

Таблица 4 - Дополнительные обозначения швов

| Дополнительные обозначения | Содержание обозначения | Расположение обозначений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шов видимый | Шов невидимый |
|  | Усиление шва снять |  |  |
|  | Наплывы и неровности шва обработать с плавным переходом к основному металлу |  |  |
|  | Шов выполнить во время монтажа изделия |  |  |
|  | Шов прерывистый с ценным расположением (угол наклона линии – 60о) |  |  |
|  | Шов прерывистый с шахматным расположением |  |  |
|  | Шов по замкнутому контуру. Диаметр знака 3…5 мм |  |  |
|  | Шов по незамкнутому контуру (если расположение шва ясно по чертежу) |  |  |

1 – стандарт (ГОСТ, ТУ);

2 – обозначения стандарта;

3 – обозначение способа сварки;

4 – катет шва (       …);

5, 6 – другие обозначения

Рисунок 17 – Пример обозначения шва

Таблица 5 - Примеры изображения и обозначения сварных швов

| Соединение стыковое | Соединение нахлесточное |
| --- | --- |
| Соединение тавровое | Соединение угловое |
| Примечание. S* - толщина листов. |  |

Т Е М А  9

ЭСКИЗИРОВАНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ.

СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА

Одним из этапов конструкторской деятельности является процесс эскизирования.

Эскизирование – это выполнение чертежа без применения чертежных инструментов и точного соблюдения масштаба, но с сохранением пропорций между отдельными элементами детали. Такой чертеж называется эскизом.

Эскизы выполняются по замерам натурных деталей на листах клетчатой писчей бумаги с соблюдением размеров форматов и правил выполнения чертежей в соответствии с требованием ГОСТов.

Эскизы выполняются в следующей последовательности:

- Анализируют форму детали, определяют необходимые изображения, дающие полное ее представление. Выбирают главный вид.

- По ориентировочным размерам выбирают пропорцию изображений по отношению к натуральному образцу и соответственно определяют размер листа бумаги (формат).

- На выбранном формате наносят внутреннюю рамку и основную надпись с указанием наименования и материала (масштаб на эскизе не проставляется).

- Выполняют планировку размещения намечаемых изображений с учетом простановки необходимых размеров (заполнение листа должно быть равномерным).

- На соответствующих местах планировки выполняют изображение (главный вид, необходимые проекции, разрезы, сечения, выносные линии и т. п. ).

- Наносятся выносные и размерные линии для простановки размеров (с обозначениями R, Д,              ,           ).

- Выполняют замеры детали и наносят на эскиз размерные числа. Замеры выполняют, используя измерительные инструменты (линейки, штангенциркуль, кронциркуль, нутромер, радиусомеры, резьбомеры, угломеры и т.д.).

- Проверяют правильность исполнения изображений с проставленными размерами и обводят эскиз с соблюдением правил по проведению всех линий.

На чертеже (эскизе) должно быть минимум изображений, минимум линий, минимум размеров, но достаточно для того, чтобы иметь полное представление об изделии и возможности его изготовления.

На чертеже (эскизе) обязательно проставляются габаритные размеры.

Сборочная единица – это изделие, состоящее из нескольких взаимосвязанных деталей, выполняющих в изделии определенные функции.

Каждая деталь сборочной единицы подлежит эскизированию (кроме стандартных деталей).

По эскизу выполняется рабочий чертеж (при необходимости выполняется аксонометрия).

Изготовление детали, как правило, выполняется по рабочему чертежу, хотя в отдельных случаях (например, в мастерских или при индивидуальном производстве) изготовление детали возможно непосредственно по эскизу.

Для некоторых деталей стандартами установлены правила выполнения чертежей. К таким деталям относятся зубчатые колеса и пружины.

Т Е М А   10

ФОРМЫ ДЕТАЛИ. КОНСТРУКТИВНЫЕ И

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БАЗЫ. МАТЕРИАЛЫ И ИХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

Форма детали определяется поверхностями, ограничивающими изделие. Задать на чертеже форму изделия – значит, построить проекционные изображения совокупности точек и линий, определяющих форму изделия.

В качестве поверхностей при конструировании используются простые геометрические поверхности, и любую сложную форму пытаются заменить совокупностью простых.

Исходя из конструктивных особенностей изделия, технологии ее изготовления и контроля размеры на чертеже проставляются от выбранных баз. От них и производят замеры при изготовлении изделия и ее контроля.

Базы разделяют на конструктивные и технологические, а также измерительные.

Конструктивная база – это совокупность линий и точек, определяющих положение детали, т.е. относительно которых  ориентируют деталь.

Технологическая база – это поверхность, относительно которой ориентируют обрабатываемую поверхность детали при изготовлении.

Применяют следующие способы простановки размеров:

- Координатный, когда все размеры ориентируют (проставляют) от одной базы, т.е. проставляют координаты от одной точки (линии) отсчета.

- Цепной способ простановки размеров, когда один размер проставляется от какой-либо базы, а далее все другие размеры указываются последовательно один за другим («в цепочку»), т.е. каждый размер имеет свою базу.

- Комбинированный способ, когда при простановке размеров на чертеже используются оба способа (координатный и цепной).

Материалы и их обозначения

На чертежах деталей (в основной надписи) и в других конструкторских документах указывается материал, из которого изготовлена деталь.

Используемые материалы и их обозначение:

- Серый чугун С Ч – 18 ГОСТ 1412-85.

Цифрой обозначается предел прочности растяжения.

- Сталь углеродистая (ГОСТ 380-88): Ст.0, Ст.1, Ст.2…Ст.7.

Например: Сm.3 ГОСТ 380-88.

- Сталь качественная конструкционная углеродистая (ГОСТ 1050-88):

сталь 08, 10, 15, 20 … (с нормальным содержанием марганца);

сталь 15Г, 20Г, 25Г (с повышенным содержанием марганца).

Например: Сталь 45 ГОСТ 1050-88.

Цифры – сотые доли процентного содержания углерода.

- Сталь конструкционная легированная (ГОСТ 4543-71):

стали: 20Х, 30Х, 40Х …20ХН, 30ХН …

Например: Сталь 40Х ГОСТ 4543-71.

- Латунь (ГОСТ 17711-83) – это сплав меди с цинком. В латунь могут входить и другие компоненты, содержание которых указывается в процентах.

Например, ЛАЖМц 66-6-3-2(ГОСТ 17711-83):

латунь с содержанием меди –66%, алюминия –6%, железа – 3%, марганца –2%, остальное - цинк.

- Бронзы – многокомпонентный сплав  на медной основе, содержащий

олово, цинк, свинец, и другие металлы:

Оловянные -  Бр. ОЦС 3 –12-6 ГОСТ 613-79:

олово –3%, цинк- 12%, свинец –5%, остальное – медь;

безоловянные -  Бр. АМц 9-2 ГОСТ 18175-78:

алюминий –9%, марганец –2%, остальное – медь.

- Алюминиевые сплавы:

отливки – АЛ- 9 ГОСТ 2685-75;

поковки – АК- 8 ГОСТ 4784-74;

дуралюминий – Д- 18 ГОСТ 4784-74.

- Пластмассы – полимерные материалы:

волокнит – ВЛ-2 ГОСТ 5689-79;

текстолит – ПТ-3 ГОСТ 5-78.

- Другие материалы:

пенька ГОСТ 9993-74.

- Материал, характеризующий сортамент:

Лист Б−лн−03ГОСТ19903−74Сm3ГОСТ14637−89;

Уголок 63×40×5ГОСТ8510−86СmГОСТ535−88.

Т Е М А  11

ЧЕРТЕЖ (ЭСКИЗ) ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА

Зубчатые колеса подразделяются на цилиндрические, конические, червячные. Цилиндрические, в свою очередь, делятся на прямозубые, косозубые, шевронные (рис. 18).

Рисунок 18

Для выполнения чертежа (эскиза) зубчатого колеса необходимо:

1 Измерить Ø  по вершинам зубьев (da), подсчитать количество зубьев (z).

2 Определить модуль по формуле m=da/(z+2) и уточнить его по ГОСТ 9563-60 (принимается ближайший).

Таблица 6

| Ряд | Значение модуля в зубчатых передачах |
| --- | --- |
| 1 | 1 1,25 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 |
| 2 | 1,25 1,375 1,75 2,5 3,5 4,5 5,5 7 9 11 14 18 22 |

3 По принятому стандартному модулю рассчитать все параметры зубчатого   колеса  da=m(z+2);              ha=m;                  Pt=Пm;               d=mz

df=m(z-2.5);            hf=m1.25;           St=Pt/2;                h=ha+hf

где	da-диаметр окружности по вершинам зубьев;

df- диаметр окружности по впадинам зубьев;

d - диаметр делительной окружности;

ha-высота выступа зуба;

hf-глубина впадины зуба;

h-высота зуба;

Pt-шаг расположения зуба по делительной окружности;

St –толщина зуба по делительной окружности.

Для косозубых колес эти параметры определяются  по соответствующим формулам с учетом угла наклона зуба.

Условное изображение цилиндрического зубчатого колеса

Образующие поверхности вершин зубьев показывают основной сплошной толстой линей на всех проекциях.

Образующие поверхности впадин зубьев показывают сплошной толстой  линией в разрезах и сечениях, а сплошной тонкой - на видах.

Делительные окружности изображают тонкой штрихпунктирной линией на всех  видах и разрезах.

Зубья показывают только на основных разрезах, в остальных случаях изображают поверхность по вершинам.

Профиль (при необходимости) показывают на выносном элементе или на ограниченном участке изображения (если это возможно).

На чертеже колесо следует изображать в двух проекциях: главный вид в разрезе и вид слева (только отверстие со шпоночным пазом под вал).

В правом верхнем углу помещают таблицу с требуемыми параметрами.

В наименовании основной надписи записывают: Колесо зубчатое. И обязательно указывают материал.

# Рисунок 19 - Пример выполнения чертежа (эскиза) зубчатого колеса

## Т Е М А  12

## ЧЕРТЕЖ (ЭСКИЗ) ДЕТАЛИ ТИПА «ВАЛ»

К деталям типа «Вал» относятся детали, имеющие ось вращения, относительно которой образованы поверхности вращения.

Такие детали на чертежах (эскизах) изображаются всегда с горизонтально расположенной продольной осью.

Деталям типа «Вал» чаще всего присущи такие элементы, как фаски, лыски, шпоночные пазы, центровые отверстия, проточки (канавки) для выхода шлифовального круга, для выхода режущего инструмента при нарезании резьбы, канавки для стопорных шайб, уплотнительных колец.

Большинство из этих элементов стандартизированы и приведены в справочной литературе.

Следует обратить внимание, что канавки (проточки) в зависимости от их назначения имеют свои особенности и на чертеже должны изображаться в соответствии с правилами стандартов (ГОСТов).

На детальных чертежах для простановки необходимых размеров, регламентируемых ГОСТом, используют выносные элементы или сечения в увеличенном масштабе. На приведенных рисунках показаны наиболее встречающиеся элементы деталей и примеры их изображения.

Рисунок 20

d≈0,10,25Дd1≈2,1dℓ≈2dℓ1≈0,5ℓ

Рисунок 21 - Центровые отверстия

Рисунок 22- Пример изображения детали типа «Вал»

Т Е М А  13

ЧЕРТЕЖ (ЭСКИЗ) ПРУЖИНЫ

Пружина – деталь, воспринимающая и отдающая энергию за счет использования сил упругости в период деформации.

Общая характеристика и классификация пружины

- Пружины разделяются на винтовые и невинтовые.

- По виду нагружения: сжатия, растяжения, кручения, изгиба.

- По форме выполнения: цилиндрические, конические, призматические.

- Плоские, пластинчатые, ступенчатые, тарельчатые, спиральные (для невинтовых пружин).

- Сечение: круглая или прямоугольная форма.

- Правая или левая (для винтовых пружин).

- Материал: качественная углеродистая сталь 65, 70, 60Г, 65Г (ГОСТ 1050-88) или легированная сталь 55 С2, 60 С2, 50Г (ГОСТ 4543-8).

Содержание чертежа (эскиза) пружины

- Витки на виде или в разрезе изображают прямыми линиями.

- Пружину на чертеже изображают с правой навивкой.

- При числе витков более 4 вычерчивают по 1-2 витка с каждой стороны, не считая опорных (нерабочих). Вместо остальных витков (в промежутках) проводят осевые линии через центры сечения витков.

- При толщине сечения витка менее 2 мм пружину изображают линиями (сплошными) толщиной 0,5…1,5 мм.

- Крайние витки поджимают и шлифуют для получения плоской опорной поверхности (34 окружности). Эти витки считаются нерабочими (1,5 витка).

Если число рабочих витков n, то полное число витков пружины n1=n+1,5.

Требования к выполнению чертежа

- Пружину изображают с горизонтально расположенной осью.

- Всегда изображают с правой навивкой, а действительное направление указывают в технических требованиях.

- На чертеже приводится диаграмма испытания (на учетном чертеже диаграмма не показывается).

- На чертеже указываются технические требования:

  - Направление навивки пружины (правое или левое)

  - Число витков рабочих n=

  - Число витков полных n1=

  - Длина развернутой пружины L =

Пружина может быть изготовлена из проволоки (Пример обозначения: Проволока 4-II ГОСТ 9389-75).

Определение длины пружины

l=nt+d (длина пружины)

L1=(D-d) Пn (длина развернутой пружины)

Рисунок 23 - Пример изображения пружины

ТЕМА 14

ЛИТЫЕ ДЕТАЛИ. ОСОБЕННОСТИ ИХ

КОНСТРУИРОВАНИЯ. ДЕТАЛЬ ТИПА «КОРПУС»

Изготовление литых деталей производится по моделям.

В чертежах литых деталей должны быть отражены некоторые особенности, характерные для литых деталей:

1 Формовочные уклоны на рабочих поверхностях стенок, ребер и т. п. (по ГОСТ 3212-80) для возможности вынуть модель из формы. Значения углов (уклонов) назначают в зависимости от высоты. Например, при высоте h=20…800 мм угол β=30...0030.

При отсутствии особых требований в чертеже делается запись: «Уклоны формовочные по ГОСТ 3012-80».

Если уклоны (при необходимости) отличаются от стандартных (в большую сторону), то на чертеже указываются размеры (или уклон - ∠…).

При h25 мм - аh=15,

при h25 мм - аh=110...120.

Рисунок 24

2 Плавный переход от одной стенки корпусной детали к другой (для исключения внутренних напряжений и линейных дефектов). При отсутствии особых требований к назначению радиусов скругления внешних и внутренних углов делается запись: «Неуказанные линейные радиусы 1…3 мм» или (при необходимости) указываются конкретные значения радиусов на чертеже.

3 Переход от одного элемента к другому (в случае, если они разной толщины) выполняется исходя из соотношения толщин (S1,25S1).

Рисунок 25 - Примеры возможных случаев

4 Опорные бурты (фланцы) делают большей толщины, чем толщина основной части детали (предусматривают плавный переход).

5 Обрабатываемые элементы детали следует несколько приподнимать (для выхода резца).

6 Несколько обрабатываемых элементов детали выполняют на одном уровне.

7 Привалочные поверхности плиты (основание) не следует делать сплошными.

8 Поверхности, в которых сверлятся отверстия, конструируют со специальными приливами (бобышки, платики). При этом торцевые плоскости выполняют перпендикулярно оси отверстия (для правильного входа и выхода режущего инструмента).

Эскиз (чертеж) детали типа «Корпус»

Корпусная деталь является несущей (базовой) конструкцией. На ней и внутри ее размещаются другие детали, закрепленные различными видами соединений. Корпусная деталь содержит множество отверстий (в том числе резьбовых), пазов, ребер и других элементов.

Очертания корпусной детали сложны и требуют особого внимания для установления формы и размеров.

Чаще всего корпусная деталь на чертеже (эскизе) изображается в трех проекциях с дополнительными видами, разрезами, сечениями, а также выносными элементами.

Главная проекция, как правило, выполняется в разрезе, что позволяет отразить внутреннее содержание детали.

При необходимости другие проекции также выполняют в разрезе, совмещая вид и разрез, если деталь симметрична. Порядок выполнения чертежа (эскиза) и нанесения размеров соответствует общим правилам, рассмотренным ранее.

Т Е М А  15

СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

Сборочный чертеж является документом, содержащим изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления и контроля).

Изображение сборочного чертежа должно давать представление о расположении и взаимосвязи составных частей, соединяемых по данному чертежу. На сборочном чертеже нет необходимости выявлять формы всех  деталей, а поэтому на нем может быть ограниченное количество изображений.

Сборочный чертеж выполняют, как правило, с упрощениями, соответствующими требованиям ЕСКД. Допускается не показывать:

- фаски, скругления, проточки, углубления, выступы и другие мелкие элементы;

- зазоры между стержнем и отверстием.

Места соприкосновений смежных деталей вычерчиваются одной линией. Зазор между деталями до 2 мм (в масштабе чертежа) рекомендуется не показывать, если нет на то особых причин.

При расположении болтов, шпилек, винтов на круглых  крышках и фланцах, когда они не попадают в плоскость разреза, их не следует вводить в плоскость разреза, а следует применять местные разрезы.

Болты, винты, шпонки, штифты, шарики, и т.п. в продольных разрезах изображаются нерассеченными (незаштрихованными).

На всех разрезах и сечениях сборочного чертежа, для одних и тех же деталей штриховка должна быть направлена в одну и ту же сторону.

Штриховка двух соприкасающихся деталей должна производиться соответственно в разные стороны.

Если две соприкасающиеся детали смежны с третьей, то штриховку следует разнообразить или изменением расстояния между линиями, или сдвигом линий штриховки, но во всех случаях угол наклона штриховых линий должен быть 450,кроме случаев, оговоренных ГОСТом.

Узкие, шириной 2 мм и менее, площадки сечений на чертеже, подлежащие штриховке, допускается показывать зачерненными с просветами между смежными сечениями не менее 0,8 мм.

На сборочных чертежах наносятся следующие размеры:

- габаритные;

- установочные (присоединительные);

- монтажные;

- эксплуатационные.

Размеры, относящиеся к отдельным деталям, на сборочных чертежах не указываются.

На сборочном чертеже каждая деталь (позиция) должна иметь свой номер, соответствующий номеру позиции в спецификации.

Номер позиции проставляется на полке-выноске (тонкие сплошные линии, такие же как выносные и размерные).

Полки с цифрами следует располагать вне контура проекций.

Линии-выноски не должны пересекаться между собой, не должны быть параллельны линиям штриховки и по возможности не должны пересекать проекции других деталей.

Размер цифр (номера позиций) должен быть на один-два номера больше размера шрифта размерных чисел.

Для группы крепежных деталей (одного и того же места крепления) допускается общая линия-выноска (упрощенное изображение).

К сборочному чертежу составляется спецификация. Порядок ее заполнения рассмотрен ранее.

Т Е М А  16

ЧТЕНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕТАЛИРОВАНИЯ

СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА

Непосредственному деталированию, т.е. выполнению чертежей или эскизов по сборочному чертежу (или чертежу общего вида) предшествует чтение чертежа, заключающееся в следующем:

1 Ознакомление с основной надписью (наименование изделия, масштаб, общая масса)

2 Изучение документов, прилагаемых к чертежу для уяснения назначения, принципа работы, технической характеристики.

3 Изучение спецификации (кол-во и наименование оригинальных, стандартизированных, покупных и других изделий (деталей)).

4 Ознакомление с изображением в целом, а также с видами, сечениями, разрезами, выносными элементами. Определяют положение секущих плоскостей. Уточняют сущность (назначение) каждого изображения на чертеже.

5 Изучение нанесенных на чертеже размеров (габаритных, установочных, присоединительных, монтажных и др.)

6 Установление характера взаимодействия составных частей изделия в процессе работы и взаимосвязь с другими изделиями. Обращают внимание на подвижные части изделия и сопряжения поверхностей.

7 Последовательное выделение каждой детали (начиная с того изображения, где размещен номер позиции детали, и далее – на всех остальных проекциях и изображениях).

Особо обращают внимание на штриховку (направление и густота штриховки для одной детали на всех изображениях одинаковы).

8 Наметка и фиксирование (на отдельном листе бумаги) последовательности разборки и сборки изделия.

После изучения изделия приступают к деталированию чертежа.

Деталирование – это процесс выполнения рабочих (детальных) чертежей или эскизов по сборочному чертежу или чертежу общего вида.

Рабочий чертеж детали должен содержать не только изображение, но и все данные для изготовления и контроля (размеры, допуски, обозначения шероховатости поверхности, марку материала, покрытие, термообработку и т.п.). На данном этапе при деталировании ограничиваются простановкой размеров. Рабочий чертеж детали выполняют в определенной последовательности:

1 Изучают по спецификации оригинальные чертежи (стандартные изделия не деталируются).

2 Изучают внешнюю и внутреннюю формы намеченной детали, определяют ее границы и габаритные размеры.

3 В соответствии с ГОСТ 2.305-68 выбирают главное изображение детали (это может быть вид, разрез или совмещенное изображение вида и разреза).

4 Намечают необходимое кол-во изображений (минимальное, но достаточное).

5 Выбирают масштаб по ГОСТ 2.302-68 (масштаб для каждой детали выбирают разный, в зависимости от ее размеров).

6 В соответствии с ГОСТ 2.301-68 выбирают формат (чаще всего А4 или А3, а для отдельных деталей, например корпусных, формат может быть большим).

7 Выполняют компоновку чертежа. Чертеж (формат) должен быть заполнен равномерно с соблюдением четких интервалов между изображениями.

8 В тонких линиях вычерчивают необходимые виды, разрезы, сечения, выносные элементы (по ГОСТ 2.305-68).

9 Проводят выносные и размерные линии.

10 Определяют размеры элементов детали и проставляют на чертеже. Для определения истинных натуральных размеров используется график пропорционального масштаба. На миллиметровой бумаге от точки А по горизонтали откладывают один из истинных размеров детали (желательно, наибольший). Из полученной точки В по вертикали откладывают измеренную величину того же размера. Соединяя точки А и С, получают график пропорционального масштаба для данного чертежа. Далее, откладывая по вертикали любой измеренный размер элемента детали (а), получают истинный размер по горизонтали (в).

С

а

А                   в                                   В

Рисунок 26

При определении размеров особое внимание обращают на размеры сопрягаемых деталей

11 Обводят чертеж и выполняют штриховку разрезов и сечений.

12 Проверяют чертеж, исправляют (при необходимости), вычерчивают рамку, основную надпись. Заполняют основную надпись с обязательным указанием материала.

Т Е М А  17

СХЕМЫ

Схема – это конструкторский документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними.

Основные положения и определения схем изложены в ГОСТ 2.701-84.

Схемы подразделяются (табл. 7):

Таблица 7

| Виды (в зависимости от видов элементов) |  | Типы (в зависимости от назначения) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрические | Э | Структурные | 1 |
| Гидравлические | Г | Функциональные | 2 |
| Пневматические | П | Принципиальные | 3 |
| Оптические | Л | Соединения (монтажные) | 4 |
| Газовые | Х | Подключения | 5 |
| Вакуумные | В | Общие | 6 |
| Автоматические | А | Расположения | 7 |
| Комбинированные | С |  |  |

Каждой схеме присваиваются буквенно-цифровые обозначения (шифр). Например: Г3, Э5, К4 и т.д.

Схемы выполняются без соблюдения масштаба, но с использованием условных обозначений (буквенно-цифровые и графические) по ГОСТ 2.703-75., ГОСТ 2.770-75.

Для изображения схем используются линии:

- сплошная основная толщиной S=0,5…1,4 мм (условные графические обозначения электрических элементов, линии электрических связей, основные надписи перечня элементов, а также валы, оси, стержни);

- сплошная тонкая толщиной S/2 (подчеркивание надписей, зубчатые колеса, червяки, звездочки, шкивы, кулачки).

По данной теме выполняется задание «Элементы схем», 12 элементов

(7 электрических и 5 кинематических).

При выполнении задания (на формате А3) используются Методические указания «Элементы схем электрических, электронных и кинематических». (электрические элементы – в приложении 2, кинематические элементы – в приложении 1).

ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Таблица 8 – Сварные соединения

| № п/п | Соединение 1 |  | Соединение 2 |  | Примеры изображения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип шва | S | Тип шва | S |  |
| 1 | С2 | 4 | Т8 | 16 |  |
| 2 | С7 | 5 | У9 | 14 |  |
| 3 | С8 | 10 | Т7 | 16 |  |
| 4 | С12 | 10 | У6 | 14 |  |
| 5 | С5 | 20 | Т6 | 8 |  |
| 6 | С17 | 12 | У7 | 14 |  |
| 7 | С21 | 20 | Т1 | 8 |  |
| 8 | Н1 | 6 | У10 | 20 |  |
| 9 | Н2 | 8 | Т6 | 16 |  |
| 10 | С8 | 10 | У8 | 20 |  |
| 11 | С12 | 16 | Т1 | 10 |  |
| 12 | С12 | 20 | Т3 | 10 |  |
| 13 | С17 | 6 | Т8 | 20 |  |
| 14 | С21 | 16 | У9 | 16 |  |
| 15 | Н2 | 6 | У10 | 24 |  |
| 16 | С21 | 16 | Т8 | 20 |  |
| 17 | Н1 | 5 | У9 | 16 |  |
| 18 | С8 | 12 | У6 | 20 |  |
| 19 | С12 | 14 | Т6 | 10 |  |
| 20 | С12 | 16 | У7 | 16 |  |
| 21 | С17 | 8 | Т1 | 10 |  |
| 22 | С21 | 20 | У10 | 24 |  |
| 23 | Н2 | 5 | Т6 | 14 |  |
| 24 | С2 | 5 | У8 | 20 |  |
| 25 | С7 | 6 | Т1 | 12 |  |
| 26 | С8 | 12 | Т3 | 12 |  |
| 27 | С12 | 12 | Т8 | 16 |  |
| Примечание: S – толщина листов (мм) |  |  |  |  |  |

Таблица 9 – Разъемные соединения

| № п/п | Соединение шпилькой |  |  |  |  | Шпоночное соединение |  |  | Шлицевое соединение (обозначение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | S | Шпилька | Шайба | Гайка | d2 | ℓ | Шпонка (ГОСТ) |  |
|  |  |  | ГОСТ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М36 | 36 | ГОСТ 22032-76 | ГОСТ 6958-78 | ГОСТ 5915-70 | 6 | 8 | ГОСТ 23360-78 | в−6×28×32×7 |
| 2 | М30 | 34 |  |  |  | 8 | 12 |  | в−8×46×50×9 |
| 3 | М27 | 30 |  |  |  | 10 | 16 |  | в−8×62×68×12 |
| 4 | М24 | 28 |  |  |  | 16 | 20 |  | в−10×102×108×16 |
| 5 | М22 | 26 |  |  |  | 18 | 24 |  | d−6×28×34×7 |
| 6 | М20 | 24 | ГОСТ 22034-76 |  |  | 24 | 32 |  | d−8×46×54×9 |
| 7 | М18 | 22 |  |  |  | 33 | 45 |  | d−8×62×72×12 |
| 8 | М16 | 20 |  |  |  | 40 | 56 |  | d−10×102×112×6 |
| 9 | М14 | 18 |  |  |  | 6 |  | ГОСТ 24071-80 | Д−10×28×35×4 |
| 10 | М12 | 16 |  |  |  | 8 |  |  | Д−10×46×56×7 |
| 11 | М10 | 14 | ГОСТ 22036-76 | ГОСТ 11371-78 |  | 10 |  |  | Д−16×62×78×6 |
| 12 | М8 | 12 |  |  |  | 16 |  |  | Д−20×102×115×8 |
| 13 | М6 | 10 |  |  |  | 20 |  |  | d−6×28×32×7 |
| 14 | М36 | 34 |  |  |  | 24 |  |  | d−8×45×50×9 |
| 15 | М30 | 30 |  |  |  | 32 |  |  | d−8×62×68×12 |
| 16 | М27 | 28 | ГОСТ 22038-76 |  |  | 40 |  |  | d−10×102×108×16 |
| 17 | М24 | 26 |  |  |  | 46 |  |  | Д−6×28×34×7 |
| 18 | М22 | 24 |  |  |  | 6 | 10 | ГОСТ 23360-78 | Д−8×46×54×9 |
| 19 | М20 | 22 |  |  |  | 8 | 14 |  | Д−8×62×72×12 |
| 20 | М18 | 20 |  |  |  | 10 | 18 |  | Д−10×102×112×16 |
| 21 | М16 | 18 | ГОСТ 22040-76 | ГОСТ 6958-78 |  | 14 | 22 |  | Д−6×28×32×7 |
| 22 | М14 | 16 |  |  |  | 20 | 28 |  | Д−8×46×50×9 |
| 23 | М12 | 14 |  |  |  | 24 | 32 |  | Д−8×62×68×12 |
| 24 | М10 | 12 |  |  |  | 34 | 45 |  | Д−10×102×108×16 |
| 25 | М8 | 10 |  |  |  | 36 | 56 |  | в−10×28×35×4 |
| 26 | М6 | 8 |  |  |  | 40 | 63 |  | в−10×46×56×7 |
| Примечание: d1 – диаметр шпильки, S – толщина планки, d2 – диаметр вала, ℓ - длина шпонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛИТЕРАТУРА

  - Хаскин А.Я. Черчение. - К.: Вища школа, 1986. – 446 с.

  - Годик Е.И. Техническое черчение. - М.: Машиностроение, 1988. – 378 с.

  - Мерзон Э.Д. и др. Машиностроительное черчение. - М.: Высш. школа, 1987. – 330 с.

  - Федоренко В., Шошин С. Справочник по машиностроительному черчению. - М.: Машиностроение, 1983. – 416 с.

  - Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. – М.: Высш. школа, 2002. – 493 с.

## СОДЕРЖАНИЕ

| Тема 1. Основные положение стандартов ЕСКД………………………...... | 3 |
| --- | --- |
| Тема 2. Нанесение размеров (ГОСТ 2.307-68)…………………………….. | 7 |
| Тема 3. Изображения – виды, разрезы, сечения (ГОСТ2.305-68)………… | 11 |
| Тема 4 Аксонометрические проекции (ГОСТ 2.317-69)…………………. | 13 |
| Тема 5. Резьба………………………….……………………………………. | 16 |
| Тема 6. Соединения шпилькой…………………………………………….. | 22 |
| Тема 7. Шпоночные, шлицевые соединения ……………………………... | 25 |
| Тема 8. Сварные соединения………………………………………………. | 27 |
| Тема 9. Эскизирование и его особенности. Сборочная единица………... | 30 |
| Тема 10. Формы детали. Конструктивные и технологические базы. Материалы и их обозначение………………………………………………….. | 31 |
| Тема 11. Чертеж (эскиз) зубчатого колеса…………………………………. | 33 |
| ## Тема 12. Чертеж (эскиз) детали типа «Вал»………………………………. | 35 |
| Тема 13. Чертеж (эскиз) пружины…………………………………………. | 37 |
| Тема 14. Литые детали. Особенности их конструирования. Деталь типа «Корпус»…………………………………………………………………..… | 38 |
| Тема 15 Сборочные чертежи……………………………………………….. | 40 |
| Тема 16 Чтение сборочного чертежа. Последовательность деталирования сборочного чертежа……………………………………………………. | 42 |
| Тема 17 Схемы………………………………………………………………. | 44 |
| Варианты индивидуальных заданий………………………………………. | 45 |
| Литература …………………………………………………………………... | 47 |

РУКОВОДСТВО

к проведению практических занятий

по дисциплине «Инженерная графика»

/для всех специальностей 1-2 курса/

Составитель                                               Виктор Анатольевич Алексеев

Редактор                                                     Нелли Александровна Хахина

| Подп. в печать | Формат 6084 1/16 |
| --- | --- |
| Офсетная печать. Усл.печ.л. 3,25 | Уч. – изд.л. 2,36 |
| Тираж 15 экз. |  |

__________________________________________________________________

ДГМА. 84313, Краматорск, ул. Шкадинова, 72

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

Составитель

### В.А. Алексеев

РУКОВОДСТВО

к проведению практических занятий по дисциплине «Инженерная графика»

/для всех специальностей 1-2 курса/

|  | Утверждено |
| --- | --- |
| В печать 15 экз. | на заседании кафедры |
|  | начертательной геометрии, |
| Проректор по учебной | инженерной и компьютерной графики |
| работе Фесенко А.Н. | Протокол № 18 |
|  | от 19.05.2008 |

Краматорск  2008

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

РУКОВОДСТВО

к проведению практических занятий по дисциплине «Инженерная графика»

/для всех специальностей 1-2 курса/

|  | Утверждено |
| --- | --- |
|  | на заседании кафедры |
|  | начертательной геометрии, |
|  | инженерной и компьютерной графики |
|  | Протокол № 18 |
|  | от 19.05.2008 |

Краматорск  2008