Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольной работы и экзамена по дисциплине

“ОБОРУДОВАНИЕ И ТРАНСПОРТ

МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕХОВ ”

для студентов заочного отделения специальности 6.050.502

Утверждено

На заседании кафедры

“Металлорежущие станки

и инструменты”

Протокол  №  4 от 16.10.2012

Краматорск 2012

УДК  621.9

Методические указания к выполнению контрольной работы и экзаменов по дисциплине “ Оборудование и транспорт механообрабатывающих цехов ” для студентов заочного отделения специальностей 6.050.502 / Сост. В.Д. Ковалев, М.В.Шаповалов. – Краматорск : ДГМА, 2012. - 28 с.

Содержит порядок выполнения контрольной работы по проектированию главного привода станков с ЧПУ. Приведены краткие теоретические сведения, некоторые справочные данные, примеры заданий к контрольной работе, примеры расчета привода главного движения, пример билета экзаменационной работы, критерии оценки ответов, перечень ссылок и др.

Составители: 						В.Д. Ковалев, проф.

М.В.Шаповалов, ассист.

Ответственный за выпуск 				В.Д. Ковалев, проф.

Введение

- Методические указания предназначены для самостоятельной подготовки студентов заочной формы обучения технических специальностей к написанию контрольной работы и сдаче экзамена по дисциплине «Оборудование и транспорт механообрабатывающих цехов». Данное пособие содержит: структуру и примеры билетов к контрольной работе и экзамену, примеры ответов на билеты, перечень вопросов для подготовки к их выполнению, ссылки на методразработки кафедры, в которых были подробно освещены эти вопросы, критерии оценки ответов и др.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Проектирование привода главного движения станков с ЧПУ

Задания на разработку кинематической схемы привода главного движения приведены в приложении [1].

Порядок выполнения работы

Производится расчёт режимов резания.

Для заданных условий обработки выбирается стандартный инструмент, геометрические параметры и материал режущей части.

Определяется глубина резания ( для токарной и фрезерной операций задана в приложении ). Для сверлильной операции глубина резания :

t=Dсв2,

где Dсв- диаметр сверления, мм.

Назначается подача согласно общим рекомендациям, указаниям в справочной литера-

туре [1].

Рассчитываются скорости для двух заданных условий обработки резанием [1], после чего определяются минимальная и максимальная частоты вращения детали :

n = 1000VπD,

где V- скорость резания, ммин;

D - диаметр обрабатываемой поверхности ( для токарной обработки ) или диаметр инструмента, мм.

Определяются составляющие силы резания с учётом поправочных коэффициентов [1] . Затем рассчитывается мощность резания.

Максимальные и минимальные частоты вращения шпинделя, максимальная сила резания и мощность заносятся в таблицу.

Таблица 1 – Результаты расчётов режимов резания

| № п/п | Наименование операции | t, мм | S, мм/об | V, м/мин | n, об/мин | Pz, H | N, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Анализируются типы приводов главного движения. В станках применяются различные типы приводов : нерегулируемый электродвигатель со ступенчатой коробкой передач, регулируемый электродвигатель с механической коробкой передач, электродвигатель постоянного тока с механической коробкой передач и др. Кроме того, ступенчатая коробка передач может иметь обычную множительную структуру или “особую структуру”, по компоновочному принципу привод может быть цельным или разделённым. На базе анализа типов приводов с точки зрения служебного назначения станка, мощности его привода, точности обработки и автоматизации управления рассматриваются 3..4 различных варианта привода, которые прорабатываются подробно, чтобы учитывая их технико-экономические показатели, выбрать рациональный для проектируемого станка.

Кинематическая схема разрабатывается по рекомендациям, изложенным в работах [2,3], в следующем порядке.

Выбирается тип электродвигателя [5] согласно варианту привода и рассчитанной мощности, выписываются его характеристики.

Определяется его диапазон регулирования для привода главного движения :

D=nmaxnmin,

где nmax,nmin- максимальная и минимальная частоты вращения шпинделя, об/мин.

Начинается знаменатель ряда частот вращения шпинделя согласно рекомендациям [3].

Определяется число передач при ступенчатом регулировании скорости :

z=1+lgDlgϕ,

где ϕ - знаменатель ряда частот вращения шпинделя.

Полученное значение zокругляется до целого числа, кратного 2 или 3.

На основании рассчитанного числа скоростей определяется количество конструктивных вариантов коробки передач :

Ккон=m!q!,

где m - количество кинематических групп;

q - количество кинематических групп с одинаковым числом передач.

Определяется количество кинематических вариантов :

Ккин=m!

Количество конструктивных и кинематических вариантов является основанием для записи структурных формул. Например, z = 8 = 222.

Количество конструктивных и кинематических вариантов в этом случае будет равно:

Ккон=3!3!=1,      Ккин=3!=6.

В качестве примера приведены все варианты коробки скоростей :

21×22×24;          22×21×24;          24×22×21;

21×24×22;          24×21×22;          22×24×21.

Анализ структурных формул позволяет определить оптимальный вариант коробки скоростей. При этом исходят из того, что масса зубчатых колёс, смонтированных на одном валу, будет наименьшей при минимальной разнице их диаметров. Этому требованию удовлетворяет основная группа, т.к. в ней передаточные отношения зубчатых передач незначительно отличается друг от друга. В силу этого целесообразно выбирать такую структуру, у которой основная группа содержит наибольшее количество передач:

Pa>Pb>Pc>…>Pm,

где Pa,Pb,Pc..,Pm- количество передач соответственно в первой, второй, третьей и т. д. кинематических группах.

Уменьшение скорости вращения валов при постоянной мощности приводит к увеличению крутящего момента, следовательно, увеличиваются размеры деталей приводов. Структурные формулы, у которых характеристики кинематических групп возрастают слева направо имеют меньшие диапазоны регулирования в основной и переборных группах, поэтому в коробке скоростей, построенной по такой структурной формуле, при одних и тех же максимальных оборотах на выходе расчётные минимальные будут больше. Таким образом, целесообразным следует считать кинематический вариант, при котором характеристики увеличиваются вдоль кинематической цепи к шпинделю :

X1<X2<X3<…<Xm,

На основании анализа выбирается оптимальный вариант структурной формулы и строится структурная сетка, которая является базой для построения графика частот вращения. При построении графика частот вращения шпинделя необходимо пользоваться приложением [2].

Строится кинематическая схема привода. Работа заканчивается выводами, в которых указываются преимущества и недостатки различных видов привода.

## Пример расчета привода главного движения в приложении 4.

Пример билета экзаменационной работы в приложении 5.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

| № п/п | Структура билета | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Проектирование привода главного движения станков с ЧПУ» | 25-40 |

Перечень типовых ошибок и недостатков ответов, за которые снимаются баллы, и снижается оценка

| № п/п | Ошибка | Количество баллов, которое снимается |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие кинематической схемы | до 5 |
| 2 | Ошибки при выполнении схем | до 2 |
| 3 | Непоследовательное и нелогичное обоснованное метода решения задач | до 5 |
| 4 | Отсутствуют пояснения к написанной формуле | до 6 |
| 5 | Арифметические ошибки | до 5 |
| 6 | Не полное изложение материала или решение задачи | до 15 |
| 7 | Общее оформление контрольной работы имеет неудовлетворительный вид | до 7 |

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

| № п / п | Структура билета | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задание 1 – Тесты по темам курса. 10 тестов - по 3 балла за каждый правильный ответ | 0-30 |
| 2 | Задание 2 «Построить структурную сетку для структуры». | 0-10 |
| 3 | Задание 3 «Для главного привода со ступенчатым регулированием: рассчитать число скоростей коробки, выбрать оптимальный вариант структуры, для оптимального варианта построить структурную сетку и график частот вращения». | 0-20 |
| Положительная оценка билета |  | 30-60 |

• оценки «A» (90-100 баллов, «отлично») за билет заслуживает студент, который в полном объеме ответил на все вопросы билета, логично и последовательно обосновал изложенный материал, сопровождая их необходимыми схемами и пояснениями, продемонстрировал, при этом, умение и навыки применять изученные в курсе правила и методы расчета;

• оценки «В» (81-89 баллов, «хорошо») за билет заслуживает студент, который правильно и в полном объеме с минимальными ошибками ответил на все вопросы билета. Логично и последовательно обосновал решение задач с некоторыми незначительными неточностями, сопровождая их необходимыми схемами и эскизам, продемонстрировал, при этом умение и навыки применять изученные в курсе правила и методы расчета;

• оценки «С» (75-80 баллов, «хорошо») за билет заслуживает студент, который правильно и в полном объеме ответил на все вопросы билета, аргументировал методы решение задач, допустив при этом, незначительные ошибки. Одновременно сопровождал свои решения схемам и эскизам, демонстрируя при этом, умения и навыки применять изученные в курсе правила и методы расчета;

• оценки «Д» (65-74 балла, «удовлетворительно») за билет заслуживает студент, который в основном правильно и в достаточном объеме ответил на вопросы билета. При этом не в полной мере и не всегда последовательно и логично аргументировал методы решение задач, допустил ошибки при выполнении схем и чертежей, а применение изученных в курсе правил и методик расчета вызвало некоторые трудности;

• оценки «Е» (55-64 балла, «удовлетворительно») за билет заслуживает студент, который в минимально допустимом объеме ответил на вопросы билета. При этом не в полной мере и не всегда последовательно и логично аргументировал методы решение задач, допустил ошибки при выполнении схем и эскизов, а применение изученных в курсе правил и методик расчета вызвало значительные трудности;

• оценки «FX» (30-54 балла, «неудовлетворительно») за билет заслуживает студент, который при ответе на вопросы билета допустил ошибки, решенные задачи требовали незначительной доработки и обоснования большинства решений, решение задач не сопровождалось схемами и эскизами, применение изученных в курсе правил и методик расчета вызвало значительные трудности;

• оценки «F» (1-29 баллов, «неудовлетворительно») за билет заслуживает студент, который при ответе на вопросы билета допустил принципиальные ошибки.  Привел методы решение задач без достаточного обоснования большинства решений, без соблюдения логической последовательности, при этом, как правило, у него отсутствуют попытки анализировать конкретные решения на основе использования правил и методик, изученных в курсе.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Справочник технолога-машиностроителя: В 2-х т. / Под ред. Косиловой А. Г., Мещерякова Р.К. , т.2. - М.: Машиностроение, 1985. – 496 с.

- Кочергин А.И. и др. Металлообрабатывающие станки, линии и инструменты. Минск: Вышейшая школа, 1979. – 574 с.

- Металлорежущие станки: Учебник для машиностроительных ВТУЗов. / Под ред. Пуша В.Э.- М.: Машиностроение, 1985.-576 с.

- Кузнецов Ю.М. Станки с ЧПУ :Учебное пособие. - К.: Вища школа, 1991,- 278 с.

- Справочник по электрическим машинам: В 2-х т./ Под ред. Копылова И.П. и Клокова В.К.- т.1.-М.:Энергоатомиздат, 1988.- 456 с.

- Справочник технолога машиностроителя. В 2-х томах. Том 2. Под ред. А.М. Малова, М. 1972.

- Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Оборудование и транспорт механосборочных цехов» для студентов заочного отделения. Сост. Ю.В. Мирошниченко. – Краматорск: ДГМА, 1999.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Исходные данные для расчёта привода главного движения.

| № вар. | Тип станка | Обрабатываемый материал | Размер, мм | Глубина резания, мм | Параметры инструмента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Токарный | Сталь в=900 МПа |  100  20 | 2,0 0,5 |  |
| 2 | Токарный | Сталь в=800 МПа |  180  30 | 2,5 0,8 |  |
| 3 | Токарный | Сталь в=700 МПа |  250  50 | 3,0 0,9 |  |
| 4 | Токарный | Сталь в=600 МПа |  300  50 | 3,0 1,2 |  |
| 5 | Токарный | Чугун НВ200 |  350  40 | 3,2 0,8 |  |
| 6 | Токарный | Чугун НВ190 |  400  50 | 4,0 0,8 |  |
| 7 | Токарный | Чугун НВ180 |  400  20 | 4,5 0,6 |  |
| 8 | Токарный | Чугун НВ170 |  180  30 | 2,5 0,8 |  |
| 9 | Токарный | Чугун НВ160 |  320  15 | 3,0 0,3 |  |
| 10 | Токарный | Чугун НВ150 |  280  20 | 2,5 0,5 |  |
| 11 | Токарный | Сталь в=950 МПа |  150  15 | 1,5 0,2 |  |
| 12 | Токарный | Сталь в=850 МПа |  200  15 | 2,5 0,25 |  |
| 13 | Токарный | Сталь в=750 МПа |  280  20 | 2,0 0,2 |  |
| 14 | Токарный | Сталь в=650 МПа |  320  20 | 2,5 0,5 |  |
| 15 | Токарный | Чугун НВ250 |  360  20 | 3,5 0,6 |  |
| 16 | Токарный | Чугун НВ195 |  400  20 | 3,2 0,6 |  |
| 17 | Токарный | Чугун НВ185 |  390  25 | 3,5 0,5 |  |
| 18 | Токарный | Чугун НВ175 |  420  30 | 4,0 0,8 |  |
| 19 | Токарный | Чугун НВ165 |  160  12 | 1,5 0,2 |  |
| 20 | Токарный | Чугун НВ155 |  180  14 | 1,8 0,2 |  |

| Продолжение приложения 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | Токарный | Сталь в=920 МПа |  210  15 | 1,5 0,25 |  |
| 22 | Токарный | Сталь в=820 МПа |  240  18 | 2,0 0,15 |  |
| 23 | Токарный | Сталь в=720 МПа |  260  22 | 2,5 0,2 |  |
| 24 | Токарный | Сталь в=620 МПа |  310  20 | 2,5 1,15 |  |
| 25 | Токарный | Сталь в=580 МПа |  340  15 | 3,0 0,15 |  |
| 26 | Сверлильный | Сталь в=900 МПа |  20  8 |  |  |
| 27 | Сверлильный | Сталь в=800 МПа |  22  10 |  |  |
| 28 | Сверлильный | Сталь в=700 МПа |  24  9 |  |  |
| 29 | Сверлильный | Сталь в=600 МПа |  26  10 |  |  |
| 30 | Сверлильный | Сталь в=500 МПа |  28  10 |  |  |
| 31 | Сверлильный | Чугун НВ200 |  30  12 |  |  |
| 32 | Сверлильный | Чугун НВ190 |  32  12 |  |  |
| 33 | Сверлильный | Чугун НВ180 |  36  15 |  |  |
| 34 | Сверлильный | Чугун НВ170 |  38  12 |  |  |
| 35 | Сверлильный | Чугун НВ160 |  40  15 |  |  |
| 36 | Сверлильный | Чугун НВ200 |  22  8 |  |  |
| 37 | Сверлильный | Чугун НВ190 |  24  8 |  |  |
| 38 | Сверлильный | Чугун НВ180 |  26  10 |  |  |
| 39 | Сверлильный | Чугун НВ170 |  28  10 |  |  |
| 40 | Сверлильный | Чугун НВ160 |  30  10 |  |  |
| 41 | Сверлильный | Чугун НВ220 |  27  10 |  |  |
| 42 | Сверлильный | Чугун НВ195 |  21  8 |  |  |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Сверлильный | Чугун НВ185 | 23  8 |  |  |
| 44 | Сверлильный | Чугун НВ195 |  24  9 |  |  |
| 45 | Сверлильный | Чугун НВ185 |  27  9 |  |  |
| 46 | Сверлильный | Сталь в=920 МПа |  31  11 |  |  |
| 47 | Сверлильный | Сталь в=820 МПа |  32  10 |  |  |
| 48 | Сверлильный | Сталь в=720 МПа |  34  12 |  |  |
| 49 | Сверлильный | Сталь в=620 МПа |  36  12 |  |  |
| 50 | Сверлильный | Сталь в=520 МПа |  38  12 |  |  |
| 51 | Фрезерный | Сталь в=900 МПа | 125125 | 3,0 0,8 | Фреза 90 Фреза 12 |
| 52 | Фрезерный | Сталь в=800 МПа | 130130 | 2,5 0,5 | Фреза 95 Фреза 14 |
| 53 | Фрезерный | Сталь в=700 МПа | 150150 | 2,5 0,6 | Фреза 100 Фреза 15 |
| 54 | Фрезерный | Сталь в=600 МПа | 200200 | 3,0 0,8 | Фреза 125 Фреза 15 |
| 55 | Фрезерный | Сталь в=500 МПа | 250250 | 3,5 0,6 | Фреза 130 Фреза 16 |
| 56 | Фрезерный | Чугун НВ200 | 125125 | 2,5 0,6 | Фреза 100 Фреза 10 |
| 57 | Фрезерный | Чугун НВ190 | 135135 | 2,0 0,2 | Фреза 95 Фреза 10 |
| 58 | Фрезерный | Чугун НВ180 | 140140 | 2,5 0,5 | Фреза 100 Фреза 8 |
| 59 | Фрезерный | Чугун НВ190 | 145145 | 3,0 0,6 | Фреза 110 Фреза 8 |
| 60 | Фрезерный | Чугун НВ180 | 155155 | 3,5 0,8 | Фреза 120 Фреза 8 |
| 61 | Фрезерный | Сталь в=950 МПа | 160160 | 2,5 0,3 | Фреза 100 Фреза 8 |
| 62 | Фрезерный | Сталь в=850 МПа | 180180 | 3,0 0,4 | Фреза 110 Фреза 8 |
| 63 | Фрезерный | Сталь в=750 МПа | 220220 | 3,0 0,2 | Фреза 135 Фреза 10 |
| 64 | Фрезерный | Сталь в=650 МПа | 260260 | 3,5 0,6 | Фреза 140 Фреза 10 |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Фрезерный | Сталь в=650 МПа | 260260 | 3,5 0,6 | Фреза 140 Фреза 10 |
| 66 | Фрезерный | Чугун НВ220 | 125125 | 2,5 0,2 | Фреза 95 Фреза 6 |
| 67 | Фрезерный | Чугун НВ195 | 130130 | 2,5 0,3 | Фреза 95 Фреза 8 |
| 68 | Фрезерный | Чугун НВ185 | 125125 | 3,0 0,3 | Фреза 90 Фреза 8 |
| 69 | Фрезерный | Чугун НВ175 | 130130 | 3,0 0,3 | Фреза 100 Фреза 8 |
| 70 | Фрезерный | Чугун НВ165 | 150150 | 3,5 0,4 | Фреза 100 Фреза 10 |
| 71 | Фрезерный | Сталь в=970 МПа | 200200 | 3,0 0,8 | Фреза 125 Фреза 15 |
| 72 | Фрезерный | Сталь в=870 МПа | 165165 | 3,5 0,2 | Фреза 110 Фреза 10 |
| 73 | Фрезерный | Чугун НВ200 | 125125 | 2,5 0,6 | Фреза 100 Фреза 10 |
| 74 | Фрезерный | Чугун НВ190 | 135135 | 2,0 0,2 | Фреза 95 Фреза 10 |
| 75 | Фрезерный | Чугун НВ180 | 140140 | 2,5 0,5 | Фреза 100 Фреза 8 |
| 76 | Фрезерный | Чугун НВ190 | 145145 | 3,0 0,6 | Фреза 110 Фреза 8 |
| 77 | Фрезерный | Чугун НВ180 | 155155 | 3,5 0,8 | Фреза 120 Фреза 8 |
| 78 | Фрезерный | Сталь в=950 МПа | 160160 | 2,5 0,3 | Фреза 100 Фреза 8 |
| 79 | Фрезерный | Сталь в=850 МПа | 180180 | 3,0 0,4 | Фреза 110 Фреза 8 |
| 80 | Фрезерный | Сталь в=750 МПа | 220220 | 3,0 0,2 | Фреза 135 Фреза 10 |
| 81 | Фрезерный | Сталь в=650 МПа | 260260 | 3,5 0,6 | Фреза 140 Фреза 10 |
| 82 | Фрезерный | Чугун НВ180 | 155155 | 3,5 0,8 | Фреза 120 Фреза 8 |
| 83 | Фрезерный | Чугун НВ180 | 155155 | 3,5 0,8 | Фреза 120 Фреза 8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел

| Значение знаменателя ряда  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,12 | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 1,12 | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 1,12 | 1,25 | 1,4 | 1,6 |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 10 |  | 10 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1,12 |  |  |  | 11,2 |  |  |  | 112 |  |  |  |
| 1,25 | 1,25 |  |  | 12,5 | 12,5 |  |  | 125 | 125 |  |  |
| 1,4 |  | 1,4 |  | 14 |  | 16 |  | 140 |  | 125 |  |
| 1,6 | 1,6 |  | 1,6 | 16 | 16 |  | 16 | 160 | 160 |  | 160 |
| 1,8 |  |  |  | 18 |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 20 | 20 | 22,4 |  | 200 | 200 | 180 |  |
| 2,24 |  |  |  | 22,4 |  |  |  | 224 |  |  |  |
| 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 25 | 25 |  | 25 | 250 | 250 |  | 250 |
| 2,8 |  | 2,8 |  | 28 |  | 31,5 |  | 280 |  | 250 |  |
| 3,15 | 3,15 |  |  | 31,5 | 31,5 |  |  | 315 | 315 |  |  |
| 3,55 |  |  |  | 35,5 |  |  |  | 355 |  |  |  |
| 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 40 | 40 | 45 | 40 | 400 | 400 | 355 | 400 |
| 4,5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 450 |  |  |  |
| 5,0 | 5,0 |  |  | 50 | 50 |  |  | 500 | 500 |  |  |
| 5,6 |  | 5,6 |  | 56 |  | 63 |  | 560 |  | 500 |  |
| 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 63 | 63 |  | 63 | 630 | 630 |  | 630 |
| 7,1 |  |  |  | 71 |  |  |  | 710 |  |  |  |
| 8,0 | 8,0 | 8,0 |  | 80 | 80 | 90 |  | 800 | 800 | 710 |  |
| 9,0 |  |  |  | 90 |  |  |  | 900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Примечание. Ряды чисел более 1000 и менее 1 получаются умножением или делением табличных данных на 10.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Выбор числа зубьев передачи при заданном передаточном отношении.

| U | Сумма зубьев Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 1,00 | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |
| 1,06 |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |
| 1,12 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  |  | 29 |  | 30 |
| 1,19 | 23 |  |  |  |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  |
| 1,26 | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  |
| 1,33 |  | 22 |  |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  | 26 |  | 27 |  |
| 1,41 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  | 24 |  | 25 |  |  | 26 |  |
| 1,50 | 20 |  | 21 |  |  | 22 |  | 23 |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 1,58 |  |  | 20 |  | 21 |  |  | 22 |  | 23 | 23 |  | 24 |  |  |
| 1,68 |  | 19 |  |  | 20 |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  | 24 |
| 1,78 | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |
| 1,88 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  | 21 | 21 |  | 22 | 22 |
| 2,00 |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |
| 2,11 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  |
| 2,24 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 | 19 |  |  |
| 2,37 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  | 19 |
| 2,51 |  |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 2,66 |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  | 16 | 16 |  |  | 17 |  |  |
| 2,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 2,99 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |

Продолжение приложения 3

| U | Сумма зубьев Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 1,00 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  |
| 1,06 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  |
| 1,12 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 | 36 | 37 | 37 |
| 1,19 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 | 34 | 35 | 35 |  | 36 |
| 1,26 | 29 | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 | 33 |  | 34 |  | 35 |
| 1,33 | 28 |  |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  | 32 |  | 33 |  | 34 |
| 1,41 | 27 |  | 28 | 28 |  | 29 |  | 30 | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |
| 1,50 | 26 |  | 27 | 28 |  | 28 |  | 29 | 29 |  | 30 |  | 31 | 32 |  |
| 1,58 | 25 |  | 26 |  |  | 27 |  | 28 | 28 |  | 29 |  | 30 | 30 |  |
| 1,68 |  |  | 25 |  | 26 | 26 |  | 27 | 27 |  | 28 |  | 29 | 29 |  |
| 1,78 |  |  | 24 |  | 25 | 25 |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |
| 1,88 |  | 23 | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |
| 2,00 |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |
| 2,11 | 21 | 21 |  | 22 | 22 |  | 23 | 23 |  | 24 | 24 |  |  | 25 |  |
| 2,24 | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 | 22 |  | 23 | 23 |  | 24 | 24 |  |
| 2,37 |  |  | 20 | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 | 23 |  |
| 2,51 |  | 19 | 19 |  |  | 20 | 20 |  | 21 | 21 |  |  | 22 | 22 |  |
| 2,66 |  | 18 |  |  | 19 | 19 |  |  | 20 | 20 |  |  | 21 |  |  |
| 2,82 | 17 |  |  | 18 | 18 |  |  | 19 | 19 |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 2,99 |  |  | 17 | 17 |  |  | 18 | 18 |  |  | 19 | 19 |  |  | 20 |
| 3,16 |  | 16 | 16 |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |
| 3,35 |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 | 18 |
| 3,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  | 17 | 17 |  |
| 3,76 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 16 | 16 |  |  |

Продолжение приложения 3

| U | Сумма зубьев Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| 1,00 | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |
| 1,06 | 39 |  | 40 | 40 | 41 |  | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 |
| 1,12 | 38 | 38 | 39 |  | 40 |  |  | 41 |  | 42 |  | 43 | 43 | 44 | 44 |
| 1,19 |  | 37 | 38 |  | 39 |  | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |  | 42 |  | 43 |
| 1,26 |  | 36 | 37 | 37 |  |  | 38 |  | 39 |  | 40 | 40 | 41 | 41 |  |
| 1,33 | 34 | 35 | 35 |  | 36 |  | 37 | 37 | 38 | 38 |  | 39 |  | 40 | 40 |
| 1,41 | 33 | 34 |  |  | 35 | 35 |  | 36 |  | 37 | 37 | 38 | 38 |  | 39 |
| 1,50 | 32 |  | 33 | 33 |  | 34 |  | 35 | 35 |  | 36 |  | 37 | 37 | 38 |
| 1,58 | 31 |  | 32 | 32 |  | 33 | 33 |  | 34 |  | 35 | 35 |  | 36 |  |
| 1,68 | 30 | 30 |  | 31 |  | 32 | 32 |  | 33 | 33 |  | 34 |  | 35 | 35 |
| 1,78 | 29 | 29 |  | 30 | 30 |  | 31 |  |  | 32 |  | 33 | 33 |  | 34 |
| 1,88 | 28 | 28 |  | 29 | 29 |  | 30 | 30 | 31 | 31 |  |  | 32 | 32 |  |
| 2,00 |  | 27 |  |  | 28 |  | 29 | 29 |  | 30 | 30 |  | 31 | 31 |  |
| 2,11 |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 | 28 |  | 29 | 29 |  | 30 | 30 |
| 2,24 |  | 25 |  |  | 26 | 26 |  | 27 | 27 |  | 28 | 28 |  | 29 | 29 |
| 2,37 |  | 24 |  |  | 25 | 25 |  | 26 | 26 |  |  | 27 | 27 |  | 28 |
| 2,51 | 23 | 23 |  |  | 24 | 24 |  | 25 | 25 |  |  | 26 | 26 |  | 27 |
| 2,66 | 22 | 22 |  |  | 23 | 23 |  | 24 | 24 |  |  | 25 | 25 |  |  |
| 2,82 | 21 | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 | 23 |  |  | 24 | 24 |  |  |
| 2,99 | 20 |  |  | 21 | 21 |  |  | 22 | 22 |  |  | 23 | 23 |  |  |
| 3,16 | 19 |  |  | 20 | 20 |  |  | 21 | 21 |  |  | 22 | 22 |  |  |
| 3,35 |  |  | 19 | 19 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 21 | 21 |  |  |
| 3,55 |  | 18 | 18 | 18 |  |  | 19 | 19 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 3,76 | 17 | 17 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |

Продолжение приложения 3

| U | Сумма зубьев Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 1,00 |  | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 |
| 1,06 | 46 | 47 | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |
| 1,12 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  |
| 1,19 |  | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |
| 1,26 | 42 |  | 43 |  | 44 | 44 | 45 | 46 |  | 46 |  | 47 | 47 |
| 1,33 | 41 | 41 |  | 42 |  | 43 | 43 | 44 | 44 |  | 45 |  | 46 |
| 1,41 |  | 40 | 40 |  | 41 |  | 42 | 42 | 43 | 43 |  | 44 | 44 |
| 1,50 | 38 |  | 39 | 39 | 40 | 40 |  | 41 | 41 | 42 | 42 |  | 43 |
| 1,58 | 37 | 37 |  | 38 | 38 | 39 | 39 |  | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| 1,68 |  | 36 | 36 |  | 37 | 37 | 38 | 38 |  | 39 | 39 |  | 40 |
| 1,78 | 34 |  | 35 | 35 |  | 36 | 36 | 37 | 37 |  | 38 | 38 |  |
| 1,88 | 33 | 33 |  | 34 | 34 | 35 | 35 |  | 36 | 36 |  | 37 | 37 |
| 2,00 | 32 | 32 |  | 33 | 33 |  | 34 | 34 |  | 35 | 35 |  | 36 |
| 2,11 |  | 31 | 31 |  | 32 | 32 |  | 33 | 33 |  | 34 | 34 |  |
| 2,24 |  |  | 30 | 30 |  | 31 | 31 |  | 32 | 32 |  | 33 | 33 |
| 2,37 | 28 |  | 29 | 29 |  |  | 30 | 30 |  | 31 | 31 |  | 32 |
| 2,51 | 27 |  |  | 28 | 28 |  | 29 | 29 |  |  | 30 | 30 |  |
| 2,66 | 26 | 26 |  | 27 | 27 |  |  | 28 | 28 |  | 29 | 29 | 29 |
| 2,82 | 25 | 25 |  |  | 26 | 26 |  | 27 | 27 | 27 |  | 28 | 28 |
| 2,99 | 24 | 24 |  |  | 25 | 25 |  |  | 26 | 26 | 25 |  | 27 |
| 3,16 | 23 | 23 |  |  | 24 | 24 | 24 |  | 25 | 25 | 24 |  | 26 |
| 3,35 | 22 | 22 |  |  | 23 | 23 | 23 |  |  | 24 | 23 |  |  |
| 3,55 | 21 | 21 |  |  | 22 | 22 | 22 |  |  | 23 | 22 | 23 |  |
| 3,76 | 20 | 20 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  | 22 | 21 | 22 |  |
| 3,98 | 19 | 19 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 21 | 21 | 20 | 21 |  |
| 4,22 | 18 |  |  | 19 | 19 | 19 |  |  | 20 | 20 | 19 | 20 |  |
| 4,47 |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  | 19 | 19 |  |  |  |
| 4,73 |  | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  | 18 | 18 | 18 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ 4

## ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ

Разработать привод главного движения для токарного станка. Материал заготовки : Чугун НВ200. Размер заготовки Dmax=350, Dmin=40. Глубина резания: tmax=3,2 мм, tmin=0,8 мм.

Точение 350

Выбор режущего инструмента: резец проходной с механическим креплением многогранных пластин из твердого сплава ВК8.

Выбор подачи: по [6] табл.11, стр.266         S=1,5 мм/об;

Стойкость инструмента принимаем Т=60мин.

Определим скорость резания V по формуле:

V=CvTmtxSyKv,

где 	Cv,x,y,m- коэффициент и показатели степени скорости резания ([6], табл.17, стр.269);

Кv- поправочный коэффициент;

Kv=Kмv⋅Kпv⋅Kиv,

где 	Kмv- коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки ([6], табл.1, стр.261)

Kмv=190HBnv

Kr- коэффициент для материала инструмента ([6], табл.2, стр.262);

nv- показатель степени ([6], табл.2, стр.262);

Kпv- коэффициент, учитывающий влияние состояния поверхности([6], табл.5, стр.263);

Kиv- коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки([6], табл.6, стр.263);

nv=1,25	Kмv=1902001,25=0.938	Kпv=0,8 (поковка)		Kиv=0,83

Кv=0,9380,80,83=0,623

Cv=243, 	x=0,15, 	y=0,4, 	m=0,2;

V=243600.23.20.151.50.40.623=47.7м/мин

Определяем частоту вращения шпинделя:

n=1000⋅Vрπ⋅D=1000⋅47.7π⋅350=43 об/мин

Определяем силы резания для чернового точения по формуле:

Pz,y,x=10Cp⋅tx⋅Sy⋅vn⋅Kp,

где 	Ср,x,y,n- постоянная и коэффициенты сил резания для каждой составляющей ([6], табл.22, стр.273);

Кр- поправочный коэффициент;

Kp=Kмp⋅Kϕp⋅Kγp⋅Kλp⋅Krp,

где 	Kмp- коэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала на силовые зависимости ([6], табл. 9,стр.264);

Kмp=HB190n,

n- показатель степени ([6], табл. 9,стр.264);

Kp- коэффициент, учитывающий влияние главного угла в плане на силовые зависимости ([6], табл.23, стр.275);

Kp- коэффициент, учитывающий влияние переднего угла на силовые зависимости ([6], табл.23, стр.275);

Kp- коэффициент, учитывающий влияние угла наклона главного лезвия на силовые зависимости ([6], табл.23, стр.275);

Krp- коэффициент, учитывающий влияние радиуса при вершине на силовые зависимости ([6], табл.23, стр.275);

n=0.4		Kмp=2001900.4=1.021

Cp=92	x=1	y=0.75	n=0

Kjp=1	Kgp=1	Klp=1	Krp=1	Kp=1,021∙1∙1∙1∙1=1,021

Pz=10⋅92⋅3.21⋅1,50.75⋅430⋅1.021=4073Н;

Мощность резания N=Pz⋅v1000⋅60=4073⋅47.760000=3.2кВт.

Точение 350 резцом из быстрорежущей стали.

Выбор режущего инструмента: резец напайной Р6М5.

Выбор подачи: по [6] табл.11, стр.266          S=0,8 мм/об;

Стойкость инструмента принимаем Т=60мин.

Cv=243, 	x=0,15, 	y=0,4, 	m=0,2;

Kпv=0,8 (поковка)		Kиv=1		Кv=0,9380,81=0,8

V=243600.23.20.151.50.40.8=57м/мин

Определяем частоту вращения шпинделя:

n=1000⋅Vрπ⋅D=1000⋅57π⋅350=52 об/мин

n=0.55		Kмp=2001900.55=1.029

Cp=158	x=1	y=1	n=0

Kjp=1	Kgp=1	Klp=1	Krp=1	Kp=1,029∙1∙1∙1∙1=1,029

Pz=10⋅158⋅3.21⋅1,51⋅560⋅1.029=7850Н;

Мощность резания N=Pz⋅v1000⋅60=7850⋅5260000=7.4кВт.

Точение 40

Выбор режущего инструмента: резец проходной с механическим креплением многогранных пластин из твердого сплава ВК6.

Выбор глубины резания- согласно задания t=0,8 мм.

Выбор подачи: по [6] табл.14, стр.268

для черновой обработки: S=0,1 мм/об;

Стойкость инструмента принимаем Т=60мин.

nv=1,25	Kмv=1902001,25=0.938	Kпv=1 		Kиv=1

Кv=0,93811=0,938

Cv=292, 	x=0,15, 	y=0,2, 	m=0,2;

V=292600.20.80.150.10.20.938=198м/мин

Определяем частоту вращения шпинделя:

n=1000⋅Vрπ⋅D=1000⋅198π⋅40=1575 об/мин

Исходя из расчета режимов резания примем следующие параметры АКС для дальнейшего расчета:

nmin=43 об/мин

nmax=1575 об/мин

N=7,4 кВт

Выбираем асинхронный электродвигатель серии 4А132S4У3: N=7.5 кВт, nн=1500 мин-1.

Знаменатель геометрического ряда принимаем 1,26, т.к. при φ=1,26 на выходе получаем достаточное количество скоростей, что приемлемо для токарных станков.

Определим число ступеней коробки:

z=1+lgDlgϕ=1+lg36.6lg1,26=16.6

где D – диапазон регулирования частоты:

D=nmaxnmin=157543=36.6

Принимаем ближайшее меньшее стандартное число Z=16, т.к. ближайшее большее Z=18. Поэтому принимаем nmin=50 об/мин.

Определяем количество конструктивных вариантов.

Ккон=m!/g!

где 	m – число групп в приводе;

g – число групп с одинаковым количеством передач в приводе.

Количество кинематических вариантов:   m! =3!=6         Ккон=3!/2!=3

Количество конструктивных вариантов 3.

Структурная формулы:

Z=4×2×2		Z=2×4×2		Z=2×2×4

Количество кинематических вариантов – 18. По 6 кинематических вариантов на каждый конструктивный вариант.

Z=41×24×28		Z=21×42×28		Z=22×21×44

Z=42×21×28		Z=21×44×22		Z=28×21×42

Z=44×21×22		Z=21×42×24		Z=22×24×41

Z=41×28×24		Z=21×48×22		Z=28×22×41

Z=44×22×21		Z=24×41×28		Z=24×28×41

Z=42×28×21		Z=28×41×24		Z=28×24×41

Z=41×24×28	Z=42×21×28	Z=44×21×22

Z=41×28×24	Z=42×28×21	Z=44×22×21

Проведём анализ структурных формул для выбора оптимального варианта. При этом исходим из того, что масса зубчатых колес, смонтированных на основном валу, будет наименьшей при минимальной разнице их диаметров. Этим требованиям удовлетворяет основная группа, т.к. в ней передаточное отношение зубчатых передач незначительно отличается друг от друга. Целесообразно выбирать структуру, у которой группа содержит наибольшее количество передач:

Ра>Рв>Рс>……>Рm.

С уменьшением скорости вращения валов при постоянной мощности крутящие моменты увеличиваются, следовательно, увеличиваются размеры деталей передач привода. Структурные сетки, у которых лучи в первых передачах располагаются более тесно, имеют меньшие диапазоны регулирования на промежуточных валах, поэтому при одних и тех же максимальных оборотах расчетные минимальные обороты будут больше.

Выбираем тот кинематический вариант, при котором характеристики увеличиваются вдоль кинематической цепи к шпинделю. Выбираем вариант:

Z=41×24×28.

Для построения графика частот вращения необходимо задаться правилом, что при =1,26 передаточное отношение должно быть в пределах 1/4i2.

Приведем на рисунке график частот вращения с учетом правила.

Рисунок 1 – График частот вращения

Определяем числа зубьев колес табличным способом. При этом сумма чисел зубьев для каждой передачи между двумя валами одинакова и минимальное число зубьев колеса больше 18.

| i | i1=1 | i2=1/1.26 | i3=1/1.58 | i4=1/2 | i5=1 | i6=1/2.51 | i7=1,58 | i8=1/3,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1:Z2 | 27:27 | 24:30 | 21:33 | 18:36 | 33:33 | 19:47 | 59:37 | 19:47 |
| Z | 54 |  |  |  | 66 |  | 96 |  |

М

Z=36

Z=27

Z=33

Z=19

Z=33

Z=21

Z=27

Z=18

d=300

d=200

Z=30

Z=24

Z=47

Z=33

Z=47

Z=37

Z=19

Z=59

Рисунок 2 – Коробка скоростей

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИМЕР БИЛЕТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1 Тестовое задание

| 1 К какой группе относится станок мод. 1А616 |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) | Фрезерной |  |
| б) | Токарной |  |
| в) | Шлифовальной |  |
| г) | Расточной |  |
| 2 К какой группе точности относится станок мод. 1А615В |  |  |
| а) | Нормальной |  |
| б) | Повышенной |  |
| в) | Высокой |  |
| г) | Прецизионных |  |
| 3 К какому методу формообразования относится обработка тел вращения фасонными резцами |  |  |
| а) | Копирования-следа |  |
| б) | Следа-обката |  |
| в) | Обката-касания |  |
| г) | Касания-следа |  |
| 4 Какие инструменты работают по методу следа |  |  |
| а) | Круг шлифовальный фасонный |  |
| б) | Фреза червячная модульная |  |
| в) | Протяжка шлицевая |  |
| г) | Шевер |  |
| 5 Какая кинематическая цепь является внутренней |  |  |
| а) | Главного движения |  |
| б) | Движения подач фрезерного станка |  |
| в) | Резьбонарезания |  |
| г) | Ускоренного перемещения |  |
| 6 Класс структуры зубофрезерного станка |  |  |
| а) | С13 |  |
| б) | К12 |  |
| в) | К23 |  |
| г) | Э22 |  |
| 7 Выберите оптимальный вариант структуры |  |  |
| а) | 212244 |  |
| б) | 313329 |  |
| в) | 212234 |  |
| г) | 312623 |  |
| 8 Какое максимальное количество скоростей можно обеспечить множительной структурой при знаменателе 1,41 |  |  |
| а) | 18 |  |
| б) | 9 |  |
| в) | 12 |  |
| г) | 24 |  |
| 9 В каком случае в приводе главного движения применяется двигатель постоянного тока |  |  |
| а) | При необходимости удешевить станок |  |
| б) | При необходимости плавного регулирования скорости резания |  |
| в) | При необходимости точного позиционирования рабочих органов станка |  |
| г) | При необходимости плавного регулирования скорости подачи |  |
| 10 Какой тип двигателя целесообразно применять в приводе главного движения с диапазоном регулирования больше 100 |  |  |
| а) | Двигатель постоянного тока |  |
| б) | Шаговый двигатель |  |
| в) | Синхронный двигатель |  |
| г) | Линейный двигатель |  |

2 Построить структурную сетку для следующей структуры:

3 Для главного привода со ступенчатым регулированием: рассчитать число скоростей коробки, выбрать оптимальный вариант структуры, для оптимального варианта построить структурную сетку и график частот вращения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольной работы и экзамена по дисциплине

“ОБОРУДОВАНИЕ И ТРАНСПОРТ

МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕХОВ ”

для студентов заочного отделения специальностей 6.050.502

Составители: 				 Виктор Дмитриевич Ковалев,

Максим Валериевич Шаповалов.

Подп. в печ. 				Формат 60х84/16

Офсетная печать. Усл. печ. л.   	Уч. – изд. л.

Тираж           экз.

ДГМА. 84313, г.Краматорск, ул.Шкадинова,72