Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным занятиям по дисциплине

„ОБЛАДНАННЯ ТА ТРАНСПОРТ МЕХАНООБРОБНИХ ЦЕХІВ”

Для напряму підготовки

6.050502 – «Інженерна механіка»

Професійне спрямування: «Технологія машинобудування»

(освітній рівень – вища освіта)

| Переутверждено на заседании ученого совета факультета техники и менеджмента протокол № 6-02/2012 от 27.02.2012 г. | Утверждено на заседании методического совета ДГМА протокол № 2 от 22.11. 2007 г. |
| --- | --- |

Краматорск 2012

УДК 621.9

Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине «Оборудование и транспорт механосборочных цехов» для напряму підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка», Професійне спрямування: «Технологія машинобудування» (освітній рівень – вища освіта)

Составители: 						Донченко А.И.

Лабораторная работа №1

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МУФТЫ

Особенности конструкций

Электромагнитные муфты применяются в автоматических коробках скоростей, приводах подачи и вспомогательных перемещений.

В серию Э1М входят муфты контактного типа исполнения 2 (Э1М-2), бесконтактные исполнения 4 (Э1М-4). Серию образуют муфты 13 габаритов: от 04 до 16. С увеличением габарита муфты возрастают ее размеры и параметры силовой характеристики.

Основные параметры технической характеристики муфт приведены в табл.10.5, где Мн, - номинальный передаваемый момент, Нм;

Мов- остаточный вращающий момент, Нм;

- максимально допустимая частота вращения, рад/с;

Р- теплорассеивающая способность муфты.

Таблица 10.5 – Основные параметры технической характеристики муфт серии Э1М

| Габа- рит муфт | Мн , Нм | Мв , Нм | Мов , Нм | , рад/с |  | Р, Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для муфт исполнений |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 | 6 | 2,4,6 | 2 | 4,6 | 2,6 | 4 |
| 04 | 16 | 10 | 0,1 | 600 | 800 | 50 | 75 |
| 05 | 25 | 16 | 0,15 | 500 | 700 | 80 | 120 |
| 06 | 40 | 25 | 0,25 | 450 | 600 | 100 | 150 |
| 07 | 63 | 40 | 0,4 | 400 | 500 | 140 | 210 |
| 08 | 100 | 63 | 0,7 | 350 | 450 | 180 | 270 |
| 09 | 160 | 100 | 1 | 300 | 400 | 210 | 315 |
| 10 | 250 | 160 | 1,2 | 280 | 360 | 250 | 375 |
| 11 | 400 | 350 | 2 | 250 | 330 | 300 | 450 |
| 12 | 630 | 400 | 2,5 | 220 | 300 | 350 | 525 |
| 13 | 1000 | 630 | 4 | 200 | 290 | 470 | 705 |
| 14 | 1600 | 1000 | 6,5 | 180 | 270 | 600 | 900 |
| 15 | 2500 | 1600 | 8 | 160 | 250 | 750 | 1125 |
| 16 | 4000 | 2500 | 10 | 140 | 214 | 1000 | 1500 |

Электромагнитная муфта Э1М-2 – контактного типа (см. рис. 10.1, табл. 10.6) устроена следующим образом. Между втулкой 9 и корпусом 2, соединенными между собой немагнитным сварочным швом 1, имеется магнито-изолирующий кольцевой зазор Б. В корпус встроена катушка 3, ток с которой подводится через кольцо 4. Пакет магнитопроводящих фрикционных дисков состоит из дисков двух типов. Внутренние диски 6 расположены на эвольвентных шлицах, нарезанных на втулке 9. Наружные диски 5 имеют 5…8 пазов шириной b, в которые входят выступы поводка, соединяющего муфту с деталью механизма. При подаче тока в катушку магнитный поток замыкается через корпус 2, пакет дисков, зазор шириной f и якорь 7. Диски и якорь притягиваются к полюсам корпуса таким образом, что между дисками возникает фрикционное сцепление, и от втулки через внутренние и наружные диски момент передается на поводок. После отключения муфты происходит ее расцепление благодаря упругости наружных дисков, боковые поверхности которых не совсем плоские. Они имеют жесткую "волну" специальной формы. При этом якорь отходит вправо до упора в бронзовое кольцо 8. Отверстие А предназначено для подвода к дискам смазочного материала.

Таблица 10.6 – Основные размеры электромагнитных муфт Э1М...2, м

| Габарит муфт | D | D1 | D2 | D3 | L | l | l1 | L2 | l3 | l4 | l5 | Ход f | d1 | b | Число пазов | Число дисков наружных и внутренних |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 72 | 72 | 28 | 57 | 50 | 10,7 | 1,5 | 13 | 4,9 | 10 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 3/4 |
| 05 | 80 | 78 | 32 | 70 | 52 | 11 | 1,5 | 14 | 4,9 | 10 | 7 | 1,1 | 3 | 10 | 6 | 3/4 |
| 06 | 90 | 88 | 35 | 80 | 55 | 12,5 | 1,5 | 16 | 5,6 | 12 | 10 | 1,2 | 3 | 12 | 6 | 3/4 |
| 07 | 100 | 98 | 42 | 90 | 38 | 15 | 1,5 | 16 | 7,2 | 12 | 10 | 1,6 | 3 | 12 | 6 | 4/5 |
| 08 | 110 | 110 | 50 | 100 | 42 | 16 | 1,5 | 18 | 7,2 | 14 | 10 | 2,1 | 4 | 12 | 6 | 4/5 |
| 09 | 120 | 120 | 55 | 110 | 45 | 18,5 | 1,5 | 20 | 9 | 16 | 10 | 2,3 | 4 | 16 | 6 | 4/5 |
| 10 | 135 | 135 | 50 | 125 | 52 | 22 | 1,5 | 22 | 11 | 18 | 12 | 3,2 | 4 | 16 | 6 | 5/6 |
| 11 | 150 | 150 | 70 | 140 | 60 | 23,5 | 2 | 25 | 10,8 | 20 | 12 | 3,3 | 4 | 16 | 8 | 5/6 |
| 12 | 170 | 170 | 80 | 160 | 68 | 27 | 2 | 28 | 13,2 | 22 | 13 | 4,1 | 4 | 20 | 8 | 6/7 |
| 13 | 190 | 190 | 100 | 180 | 78 | 52,5 | 2 | 51 | 17,6 | 25 | 18 | 3,6 | 5 | 20 | 8 | 6/7 |
| 14 | 215 | 215 | 110 | 200 | 90 | 57,5 | 2 | 34 | 20,8 | 28 | 18 | 4 | 5 | 20 | 8 | 6/7 |
| 15 | 240 | 240 | 130 | 220 | 100 | 43 | 2 | 58 | 24 | 32 | 20 | 5,5 | 6 | 25 | 8 | 7/8 |
| 16 | 270 | 270 | 140 | 250 | 110 | 49 | 2 | 42 | 27,2 | 35 | 20 | 7,3 | 6 | 25 | 10 | 8/9 |

Конструкция щеткодержателя приведена на рис.10.2. Щетка 4 удерживается в корпусе 3. Постоянный ток напряжением 24В от положительного полюса источника питания подводится к ней через наконечник 2, к которому присоединяется токопроводящий провод. Наконечник защищен колпачком 1. Размер Н может быть равным 66,5; 87; 107; 127 или 147мм, a h, соответственно, 19,5; 40; 60; 80 или 100мм. Ось щеткодержателя направляют по радиусу токосъемного кольца. При окружной скорости кольца меньше 10 м/с ставят один щеткодержатель, при 10…20 м/с — два щеткодержателя перпендикулярными осями.

Рисунок 10.1 – Электромагнитная муфта

Рисунок 10.2 – Конструкция щеткодержателя

Рисунок 10.3 – Исполнение Э1М…2         Рисунок 10.4 – Исполнение Э1М…4

Рисунок 10.5 – Исполнение Э1М…6

Рисунок 10.6 – Основные размеры щёткодержателей к муфтам Э1М…2

Группы посадочных отверстий: А – гладкие; В – шлицевые для центрирования по внутреннему диаметру; Н - шлицевые для центрирования по внешнему диаметру

Рисунок 10.7 – Отверстия для подачи смазки

Электромагнитная муфта Э1М ... 4 бесконтактного типа (рис. 10.8, табл. 10.7) имеет магнитопровод, состоящий из вращающегося корпуса 2 и неподвижного катушкодержателя 1,  разделенных зазорами шириной 1 и 2, предназначенными для снижения теплопередачи от фрикционных дисков к катушке. Применение муфты Э1М ... 4 более предпочтительно  сравнению с муфтой Э1М ... 2. Муфту Э1...4 рекомендуется пример при высокой частоте вращения, частых включениях, затрудненном для осмотра доступе.

Рисунок 10.8 – Электромагнитная бесконтактная муфта

Таблица 10.7 – Основные размеры электромагнитных муфт Э1М...4,мм

| Габариты муфт | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | Ход f | d | d1 | h не более | b | Число пазов | Число дисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 72 | 72 | 28 | 67 | 37,5 | 65 | 50 | 36 | 10,7 | 2 | 15 | 4,9 | 3 | 7 | 1,2 | М5 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3/4 |
| 05 | 80 | 78 | 32 | 70 | 41 | 75 | 60 | 38 | 11 | 2 | 15 | 4,9 | 3,3 | 7 | 1,1 | М5 | 3 | 4,5 | 10 | 6 | 3/4 |
| 06 | 90 | 88 | 35 | 80 | 46,5 | 85 | 70 | 42,5 | 12,5 | 2 | 18 | 5,6 | 3,3 | 10 | 1,2 | М5 | 3 | 5 | 12 | 6 | 3/4 |
| 07 | 100 | 98 | 42 | 90 | 54 | 95 | 80 | 45 | 15 | 3 | 20 | 7,2 | 3,8 | 10 | 1,6 | М5 | 3 | 5 | 12 | 6 | 4/5 |
| 08 | 110 | 110 | 50 | 100 | 61,4 | 100 | 90 | 48 | 16 | 3 | 24 | 7,2 | 4,5 | 10 | 2,1 | М5 | 4 | 7 | 12 | 6 | 4/5 |
| 09 | 120 | 120 | 55 | 110 | 69 | 110 | 100 | 55 | 18,5 | 3 | 26 | 9 | 4 | 10 | 2,3 | М5 | 4 | 5 | 16 | 6 | 4/5 |
| 10 | 135 | 135 | 60 | 125 | 78,2 | 125 | 110 | 60 | 22 | 3 | 26 | 11 | 4 | 12 | 3,2 | М6 | 4 | 5,5 | 16 | 6 | 5/6 |
| 11 | 150 | 150 | 70 | 140 | 90 | 140 | 120 | 68 | 23,5 | 4 | 32 | 10,8 | 5,5 | 12 | 5,3 | М6 | 4 | 9 | 16 | 8 | 5/6 |
| 12 | 170 | 170 | 80 | 160 | 104,2 | 160 | 140 | 74 | 27 | 4 | 39,5 | 13,2 | 5,5 | 13 | 4,1 | М6 | 4 | 9 | 20 | 8 | 6/7 |
| 13 | 190 | 190 | 100 | 180 | 123,2 | 180 | 165 | 86 | 32,5 | 5 | 32 | 17,6 | 5,5 | 18 | 3,6 | М8 | 5 | 11 | 20 | 8 | 6/7 |
| 14 | 215 | 215 | 110 | 200 | 132,2 | 200 | 180 | 100 | 37,5 | 5 | 42,5 | 20,8 | 5,5 | 18 | 4 | М8 | 5 | 14 | 20 | 8 | 6/7 |
| 15 | 240 | 240 | 130 | 220 | 152 | 220 | 200 | 110 | 43 | 5 | 58 | 24 | 5,5 | 20 | 5,5 | М8 | 6 | 14 | 25 | 8 | 7/8 |
| 16 | 270 | 270 | 140 | 250 | 168 | 250 | 230 | 120 | 49 | 5 | 55 | 27,2 | 5,5 | 20 | 7,3 | М10 | 6 | 18 | 25 | 10 | 8/9 |

  - Сопряжение муфт с валом

Посадочное отверстие для муфты можно отнести к одной из трех групп: гладкие (группа А); шлицевые с центрированием по наружному диаметру шлицев (группа Н); шлицевые с центрированием по внутреннему диаметру шлицев (группа В). Размеры посадочных отверстии приведены в табл. 10.8 – 10.10.

Таблица10.8 – Размеры шпоночных посадочных отверстий группы А, мм

| Габарит муфт | Группа отверстий 1А |  |  | # Группа отверстий 2А |  |  | Группа отверстий ЗА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | # B | t | d | B | t | d | b | t |
| 04 | 18 | 5 | 19,8 | 16 | 5 | 18,3 | 14 | 5 | 16,3 |
| 05 | 20 | 5 | 22,3 | 18 | 5 | 19,9 | 16 | 5 | 18,3 |
| 06 | 22 | 5 | 23,9 | 20 | 6 | 22,3 | 15 | 5 | 19,9 |
| 07 | 25 | 6 | 27,3 | 22 | 6 | 24,3 | 20 | 6 | 22,3 |
| 08 | 30 | 8 | 32,6 | 25 | 8 | 27,6 | 22 | 6 | 24,3 |
| 09 | 35 | 10 | 37,9 | 30 | 8 | 32,6 | 25 | 8 | 27,6 |
| 10 | 40 | 10 | 42,9 | 35 | 10 | 37,9 | 30 | 8 | 32,6 |
| 11 | 50 | 14 | 53,3 | 40 | 12 | 42,9 | 35 | 10 | 37,9 |
| 12 | 60 | 14 | 63,3 | 50 | 16 | 53,6 | 40 | 12 | 42,9 |
| 13 | 80 | 16 | 82,9 | 70 | 16 | 74,3 | 60 | 14 | 64 |
| 14 | 90 | 18 | 92,9 | 80 | 18 | 84,4 | 70 | 16 | 74,3 |
| 15 | 100 | 18 | 104,4 | 90 | 18 | 94,4 | 80 | 18 | 84,4 |
| 16 | 110 | 25 | 115,4 | 100 | 25 | 105,4 | 90 | 25 | 95,4 |

Таблица10.9 – Размеры шлицевых посадочных отверстий группы Н, мм

| Габарит муфты | Группа отверстий 1Н |  |  |  | Группа отверстий 2Н |  |  |  | Группа отверстий ЗН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | d | b | Число зубьев | D | d | b | Число зубьев | D | d | b | Число зубьев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 04 | 20 | 16 | 4 | 6 | 16 | 13 | 3,5 | 6 | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 05 | 22 | 18 | 5 | 6 | 20 | 16 | 4 | 6 | 16 | 13 | 3,5 | 6 |
| 06 | 25 | 21 | 5 | 6 | 22 | 18 | 5 | 6 | 20 | 16 | 4 | 6 |
| 07 | 30 | 26 | 6 | 6 | 25 | 21 | 5 | 6 | 22 | 18 | 5 | 6 |
| 08 | 34 | 28 | 7 | 6 | 30 | 26 | 6 | 6 | 25 | 21 | 5 | 6 |
| 09 | 40 | 36 | 7 | 8 | 34 | 28 | 7 | 6 | 30 | 26 | 6 | 6 |
| 10 | 46 | 42 | 8 | 8 | 40 | 36 | 7 | 8 | 34 | 28 | 7 | 6 |
| 11 | 54 | 46 | 9 | 8 | 46 | 42 | 8 | 8 | 40 | 36 | 7 | 8 |
| 12 | 65 | 56 | 10 | 8 | 54 | 46 | 9 | 8 | 46 | 42 | 8 | 8 |
| Продолжение табл.10.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 82 | 72 | 12 | 10 | 72 | 62 | 12 | 8 | 65 | 56 | 10 | 8 |
| 14 | 92 | 82 | 12 | 10 | 82 | 72 | 12 | 10 | 72 | 62 | 12 | 8 |
| 15 | 102 | 92 | 14 | 10 | 92 | 82 | 12 | 10 | 82 | 72 | 12 | 10 |
| 16 | 112 | 102 | 16 | 10 | 102 | 92 | 14 | 10 | 92 | 82 | 12 | 10 |

Примечание. Диаметр D выполняется с отклонением Н7, диаметр d - с отклонением Н12, ширина шлица b - с отклонением F8.

Таблица 10.10 - Размеры шлицевых посадочных отверстий группы В, мм

| Габарит муфты | Группа отверстий 1В |  |  |  | Группа отверстий 2В |  |  |  | Группа отверстий 3В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # D | d | b | z | D | d | b | z | D | d | b | z |
| 04 | 20 | 16 | 4 | 6 | 16 | 13 | 3,5 | 6 | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 05 | 22 | 18 | 5 | 6 | 20 | 16 | 4 | 6 | 16 | 13 | 3,5 | 6 |
| 06 | 25 | 21 | 5 | 6 | 22 | 18 | 5 | 6 | 20 | 16 | 4 | 6 |
| 07 | 30 | 26 | 6 | 6 | 25 | 21 | 5 | 6 | 22 | 18 | 5 | 6 |
| 08 | 34 | 28 | 7 | 6 | 30 | 26 | 6 | 6 | 25 | 21 | 5 | 6 |
| 09 | 40 | 36 | 7 | 8 | 34 | 28 | 7 | 6 | 30 | 26 | 6 | 6 |
| 10 | 46 | 42 | 8 | 8 | 40 | 36 | 7 | 8 | 34 | 28 | 7 | 6 |
| 11 | 54 | 46 | 9 | 8 | 46 | 42 | 8 | 8 | 40 | 36 | 7 | 8 |
| 12 | 65 | 56 | 10 | 8 | 54 | 46 | 9 | 8 | 46 | 42 | 8 | 8 |
| 13 | 82 | 72 | 12 | 10 | 72 | 62 | 12 | 8 | 65 | 56 | 10 | 8 |
| 14 | 92 | 82 | 12 | 10 | 82 | 72 | 12 | 10 | 72 | 62 | 12 | 8 |
| 15 | 102 | 92 | 14 | 10 | 92 | 82 | 12 | 10 | 82 | 72 | 12 | 10 |
| 16 | 112 | 102 | 16 | 10 | 102 | 92 | 14 | 10 | 92 | 82 | 12 | 10 |

Примечание. Диаметр D выполняется с отклонением В12, диаметр d - с отклонением Н7, ширина шлица b - с отклонением 10.

10.3      Встройка муфт в механизмы

Муфту Э1М ... 2 фиксируют по валу в осевом направлении с помощью втулок. Соседний с муфтой торец поводка должен быть расположен на расстоянии 4... 10 мм от торца муфты.

Катушкодержатель муфты Э1М ...4 должен быть удержан от вращения. Его устанавливают в расточке крышки 2, закрепленной в корпусе 3, и фиксируют винтом 1. Муфты можно устанавливать не только на горизонтальных, но и на вертикальных валах. В последнем случае их помещают якорем вниз, а муфты малых габаритов 04..08 - якорем вниз или вверх. При этом максимально допустимая частота вращения составляет соответственно 0,7…0,8 или 0,4…0,5 от указанных в табл.10.5.

управления различают системы на механической основе, гидравлической, пневматической, пневмогидравлической, электрической, электрогидравлической.

Наиболее рациональная область применения станков с ЧПУ – серийное производство, гибкие производственные системы.