Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольной работы

по дисциплине

«Системы автоматизированного

программирования станков с ЧПУ»

для студентов специальности

«Технологии машиностроения»

заочной формы обучения

Краматорск 2012

Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольной работы

по дисциплине

«Системы автоматизированного

программирования станков с ЧПУ»

для студентов специальности

«Технологии машиностроения»

заочной формы обучения

Утверждено

на заседании

методического совета ДГМА

Протокол №     от               2012

Краматорск 2012

УДК 621.941.06

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Системы автоматизированного программирования станков с ЧПУ» для студентов специальности «Технологии машиностроение» заочной формы обучения / сост. : С. Л. Миранцов, В. И. Тулупов. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 18 с.

В методических указаниях приведены основные сведения о содержании и порядке выполнения контрольной работы, по оформлению расчетно-пояснительной записки, содержатся варианты заданий и список рекомендуемой литературы

Составители:			С. Л. Миранцов, доц.,

В. И. Тулупов, асс.

Отв. за выпуск                         С. В. Ковалевский, проф.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Основные положения | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цель работы | 4 |
| 3 | Оформление и порядок выполнения контрольной работы | 5 |
| 4 | Список рекомендованной литературы | 11 |
| 5 | Приложение А. Индивидуальные задания | 12 |

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подъем народного хозяйства независимой Украины в условиях рыночной экономики и ее вхождение в мировую экономическую систему невозможно без развития машиностроения. Уже в данный момент общий объём закупаемого оборудования с ЧПУ превышает объёмы закупок универсального оборудования. Соответственно нарастают объёмы создания технологий для данного вида оборудования, при этом основной сложностью для технолога является получение управляющих программ, количество строк в которых часто превышает 5-10 тыс.

Дисциплина «Системы автоматизированного программирования для станков с ЧПУ» дает представление об автоматизированной подготовке управляющих программ для станков с ЧПУ, формирует навыки программирования и работы с современными системами автоматизированного программирования с учетом последних достижений в этой области для практического их использования при решении разнообразных технологических задач реального производства, а также задач, поставленных в дипломном проектировании.

«Системы автоматизированного программирования станков с числовым программным управлением» – учебная дисциплина, которая представляет собой научно обоснованную систему знаний и практических навыков проектирования управляющих программ для станков с ЧПУ на специальных компьютерных пакетах, называемых CAM-пакетами. Знания, приобретенные при изучении дисциплины, используются при выполнении дипломного проекта и в производственной деятельности.

2 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение теоретических основ программирования станков с ЧПУ и практических методов реализации теоретических положений для приобретения практических навыков работы с САП станков с ЧПУ.

В результате выполнения контрольной работы по дисциплине “Системы автоматизированного программирования станков с ЧПУ” студенты:

должны изучить:

  - технологические возможности современных средств САП;

  - методику разработки программ для станков с ЧПУ с применением САП;

должны приобрести навыки:

  - назначения последовательности обработки на станках с ЧПУ, определения постоянных циклов обработки;

  - назначения основных этапов проектирования технологических процессов и разработки технологической документации, составления последовательности разработки управляющей программы;

  - автоматизированного программирования управляющих программ для станков с ЧПУ с использованием САП;

  - ручного корректирования управляющих программ, которые были получены с помощью САП.

3 ОФОРМЛЕНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

С целью закрепления теоретических знаний, полученных при аудиторном и самостоятельном изучении курса «Системы автоматизированного программирования станков с числовым программным управлением», учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.

При выполнении контрольной работы следует уделить внимание проектированию техпроцессов и технологическим особенностям программирования станков с ЧПУ, тщательности разработки таких техпроцессов, так как от этого в значительной мере зависит простота и отсутствие ошибок в конечной управляющей программе. Кроме того, следует помнить, что компьютер лишь инструмент в руках технолога и окончательное решение задачи и, самое главное, ответственность за выполненную работу в конечном итоге всегда ложится на человека.

Контрольная работа выдаются каждому студенту по индивидуальному заданию за подписью преподавателя, приведенному в приложении А. Работа должна быть выполнена в процессе изучения соответствующих разделов курса листах формата А4 и сдана в установленный срок с обязательной защитой её перед сдачей экзамена. Без зачета по контрольной работе студент к экзамену не допускается. При написании контрольной работы необходимо выдерживать общие правила оформления текстовых документов, которые приведены в методических указаниях.

Контрольную работу рекомендуется выполнять в следующем порядке:

– подготовка заготовки РТК. Анализ технологических возможностей предложенного технологического оборудования.

По предложенному варианту задания студент должен рассчитать индивидуальные размеры детали, предложенной в задании. Для проверки верности варианта данный расчёт оформляется непосредственно в контрольной работе.

Далее непосредственно в работе необходимо привести эскиз варианта детали. Это следует выполнить, так как пропорции элементов детали при наложении расчётных размеров значительно изменяются. Эскиз выполняется на формате А4, поэтому желательно всю контрольную работу выполнять на листках данного формата.

Для создания управляющей программы в задании указывается, какие именно поверхности необходимо обработать. Для выполнения работы преподаватель выдаёт один или несколько, на выбор, марок металлообрабатывающего оборудования. Обычно это вертикальные или горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры. Студент должен разобраться в движениях, которые может производить данное оборудование. Для этого последовательно изучаются движения главного и вспомогательного шпинделей, рабочего стола, а затем дополнительных приспособлений, установленных на нём. Особенно важно определить количество осей станка и их положительные направления. Следует отметить, что производители не всегда дают полную информацию о направлении осей. В таких случаях необходимо руководствоваться правилами расположения линейных и поворотных осей. Например, на рисунке 1 приведена схема расположения осей на горизонтально-фрезерном обрабатывающем центре. Необходимо определить ось, по которой работает поворотный стол.

В

Инструментальный    Деталь   Приспособление   Поворотный

магазин                                                                     стол

Y

Z

Рисунок 3.1 – Схема расположения осей

фрезерного обрабатывающего центра

Внимательно изучив рисунок, выявляем, что движение поворотного стола производится вокруг оси Y. Таким образом, вращение поворотного стола будет производиться по оси B. Так как ось Y, расположена вверх, то положительное направление движения поворотного стола будет против часовой стрелки, если смотреть на него сверху.

Подобным образом определяются расположения всех остальных осей станка и приводится их эскиз. Кроме марки оборудования в работе также следует выписать технические характеристики: мощности двигателей, диапазоны скоростей вращения и перемещения, дискретность перемещения, максимальные габариты инструмента, номер или другие характеристики конуса основного шпинделя.

– проектирование технологии и карты наладки инструмента.

Навыки проектирования технологии для оборудования с ЧПУ студенты получают при изучении курса «Технология обработки типовых деталей и сборки машин». В данной работе необходимо выполнить операционную технологию только для обработки заданных поверхностей. При этом необходимо продумать базирование и закрепление заготовки таким образом, чтобы поверхности обрабатывались с одного установа и как можно меньшего числа позиций. Если это невозможно из-за ограничений движений станка, следует применять поворотные головки и другие инструментальные приспособления.

Следует обратить особое внимание на выбор режущего инструмента. Обычно в обрабатывающих центрах устанавливается инструмент с конусными хвостовиками. Для инструмента с цилиндрическим хвостовиком следует выбирать переходные цанговые патроны. Размеры каждого инструмента не должны превышать технологических возможностей выбранного оборудования. Если инструмент достаточно большого габарита допускается к работе в станке с пометкой «с пропуском гнёзд», то с обеих сторон этого инструмента в инструментальном магазине должны находиться пустые ячейки. Кроме того, выбранные инструменты должны иметь современную прогрессивную конструкцию и быть оснащены современными инструментальными материалами.

После составления технологии формируется карта наладки инструмента. В неё вносится значительное количество параметров инструмента для наладки станка с ЧПУ. Большинство этих параметров, таких как координаты центра инструмента, их количество, техническая маркировка и т.д., заносится наладчиком оборудования. Технолог в основном, вносит в неё только полное наименование инструмента и его номер позиции в инструментальном магазине. Именно эти графы должны быть в таблице контрольной работы.

– расчёт режимов резания и анализ процессов резания

Расчёт режимов резания для станков с ЧПУ не отличается от расчёта для универсального оборудования, методика которого хорошо известна студентам по дисциплине «Технологические основы машиностроения». Отличие состоит только в методике приведения скоростей шпинделя к номинальным. В современных обрабатывающих центрах применяются приводы главного и движения подачи с бесступенчатым регулированием, что дает возможность получения любых оборотов шпинделя и подачи в заданном производителем диапазоне с единичной дискретностью. Поэтому в рассчитанных оборотах шпинделя для приведения следует отбрасывать дробную часть. Для удобства программирования фрезерного оборудования все обороты должны измеряться в оборотах в минуту, а подачи – в миллиметрах в минуту.

В контрольной работе допускается выбор режимов резания по нормативам или рекомендациям производителя выбранного типа инструмента. При этом должны быть приведены все коэффициенты и вспомогательные величины, необходимые для данного выбора.

После расчёта режимов резания необходимо удостовериться в том, что данные режимы не приведут к возникновению таких усилий резания, которые могут вызывать значительные деформации заготовки и инструмента. В противном случае режимы необходимо подвергнуть коррекции.

Также на этом этапе должны быть выявлены опорные технологические точки, в которых происходит смена характера или направления движения инструмента, что может приводить к необходимости изменения режимов резания.

Например, на рисунке 2 приведён эскиз обработки шпоночного паза инструментом меньшего диаметра.

Рисунок 3.2 – Схема обработки шпоночного паза.

Точки 5, 6, 7 и 8 кроме геометрических опорных являются ещё и технологическими опорными, так как в них осуществляются изменения характера движения от прямолинейной к радиусной подаче. При этом необходимо проводить коррекцию подачи и скорости в соответствии с рекомендациями, полученными студентами по дисциплине «Теория резания». Кроме точек изменения характера подачи необходимо описать моменты работы с высокими глубинами резания и т.д.

– Проектирование РТК.

Для наладки станка с ЧПУ и проектирования управляющей программы вычерчивается расчётно-технологическая карта наладки. Её основным отличием от карты наладки является расположение инструмента в нулевом положении и изображении ряда элементов, необходимых для наладки именно оборудования с числовым программным управлением.

РТК рекомендуется выполнять на формате А3. В центре вычерчивается деталь в нулевом положении. Далее последовательно наносятся следующие элементы:

- элементы приспособления, имеющие непосредственный контакт с деталью (тонкими линиями). Если приспособление имеет габариты, мешающие свободному перемещению режущего инструмента, необходимо их указать.

- нулевая точка детали и инструментов с их взаимной привязкой друг к другу по трём координатам.

- жирными линиями выделяются поверхности, обрабатываемые на данной операции. Наносятся все технологические размеры, необходимые для определения месторасположения поверхности относительно нуля детали, и её геометрические характеристики.

- выставляются координатные оси детали. При этом проставляются как линейные, так и поворотные оси.

- условные обозначения инструмента – в нулевой позиции или друг под другом. Каждый инструмент должен быть подписан номером ячейки инструментального магазина, кратким описанием и номером стандарта. Если предполагается траектории инструмента выносить отдельно, эскизы инструмента выполняются в начале каждой траектории.

- траектория движения инструмента штриховыми линиями с простановкой и нумерацией опорных точек. В случае большого количества инструментов отдельные траектории можно выделять цветом или вычерчивать ниже эскиза детали. В случае обработки по обобщенным технологическим схемам обработки на РТК выставляются только точки входа и выхода, а в технических требованиях указываются номер схемы и характер движения инструмента по ней.

На свободном месте вычерчивается заготовка таблицы координат опорных точек. В неё вносятся номера опорных точек, их координаты и режимы резания. На данном этапе колонки координат оставляют незаполненными.

– расчёт координат опорных точек и изменения системы координат детали.

Все координаты опорных точек рассчитываются относительно текущего нуля детали. Особенно это важно при изменении системы координат непосредственно во время обработки. Точность расчётов должна соответствовать дискретности станка по данной оси. Обычно оборудование, находящееся в работе на отечественных предприятиях воспринимает линейные размеры в миллиметрах, а поворотные – в градусах. Допускается кратковременный переход в дюймы. Как при работе в САП, так и при расчётах вручную, требуется особое внимание уделять полям допусков получаемых размеров. Если точность размера приближается к точности позиционирования станка, то координаты опорных точек следует устанавливать в центре поля допуска. При значительном превышении точности оборудования над необходимой точностью выполнения размера опорные точки необходимо устанавливать с некоторым смещением в сторону врезания инструмента с целью более долгосрочной компенсации износа инструмента. Многие современные САП имеют встроенные алгоритмы автоматической компенсации износа инструмента по длине его пробега.

Все координаты должны быть занесены в таблицу РТК с соответствующей точностью. Также в работе при необходимости должны быть приведены вспомогательные геометрические схемы расчёта координат опорных точек.

– проектирование и кодирование управляющей программы.

Является заключительным этапом контрольной работы. Только правильно выполненные предыдущие пункты позволят выполнить безошибочную управляющую программу. Для написания программы необходимо по технологии и траекториям инструмента РТК кодировать движение инструмента и вспомогательные операции. Для уменьшения ошибок все числа в управляющей программе должны быть взяты из таблицы координат опорных точек. Описание команд и дополнительные сведения по ним студенты должны взять из второй части конспекта лекций по данному предмету. Для увеличения наглядности каждая строчка программы должна иметь краткий комментарий.

– оформление выводов и списка литературы

В выводах необходимо указать особенности выполнения варианта студента по пунктам. Особое внимание необходимо уделить технологическим особенностям проектирования управляющих программ и перечням полученных студентами в процессе выполнения контрольной работы навыков. Оформление всей работы выполняется в соответствии с требованиями ДСТУ 3008-95 «Документация. Отчеты в области науки и техники». Изложение материала должно быть грамотным, кратким, сопровождаться эскизами и схемами. Использование справочного материала должно сопровождаться ссылками на литературные источники. Студентам рекомендуется составлять список использованной литературы в течение всего цикла выполнения контрольной работы.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гжиров Р.И. Программирование обработки на станках с ЧПУ: Справочник / Р.И. Гжиров, П.П. Серебреницкий. – Л.: Машиностроение, 1990. – 588 с.

2. Аверченков В.И. Проектирование технологических процессов обработки на станках с ЧПУ: Учебное пособие. – Брянск: БИТма, 1984. – 84 c.

3. Зазерский Е.И. Технология обработки деталей на станках с программным управлением/ Е.И. Зазерский, С.И. Жолнерчик. – Л.: Машиностроение, 1975. – 208 с.

4. Гусев А.А. и др. Технология машиностроения. - М.: Машиностроение, 1986. - 460 с.

5. Иванов Ю.М. Модульное проектирование технологии механической обработки деталей на станках с ЧПУ. – Львов: Вища шк.,1982. – 108с.

6. Кузнецов Ю.Н. Станки с ЧПУ: учеб. пособие для вузов по спец. «Технология машиностроения» и «Металлорежущие станки и инструменты». – К.: Вища шк.,1991. – 276 с.

7. Фельдштейн Е.З. Обработка деталей на станках с ЧПУ: Учебное пособие / Е.З. Фельдштейн, М.А. Корниевич – Минск: Новое знание, 2005. – 287 с.

8. Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т. / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К.Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – Т. 2 – 496 с.

9. Кирилович В.А. Нормування часу та режимів різання для токарних верстатів з ЧПУ: Навчальний посібник / В.А. Кирилович, П.П. Мельничук – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 600 с.

10. Методические указания для студентов всех специальностей. Структура и правила оформления текстовых документов / Сост. В.М. Гах. – Краматорск.: ДГМА, 1999. – 33 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Пример выполнения контрольной работы

Задание на контрольную работу состоит из трех вопросов: первый порос теоретический, второй и третий практические, представляющие собой задачу по разработке управляющей программы.

Рассмотрим пример решения задачи.

Обработать заготовку детали (чертежи представлено на рис. 1). Материал - сталь 45, σв = 750 МПа, заготовка - прокат Ø 70 мм обычной точности, L = 115 мм. Припуск на подрезки торца - 3 мм. Заготовка крепится в трехкулачковом самоцентрирующемся патроне с упором в уступ расточенных кулачков на токарном станке с ЧПУ.

Рисунок 1. – Эскиз детали

Содержание технологической операции.

1. Точить поверхность Ø 24, конус с Ø 30 на Ø 40 и переходы радиусов предварительно с оставлением припуска на чистовую отделку;

2. Подрезать торец предварительно в размере 113 мм (для переходов 1 и 2 применяется проходной упорный резец с трехгранной пластинкой Т15К6); подрезать торец окончательно в размер 112 мм и точить фаску 2 х 45 (для переходов 3 и 4 используется контурный упорный резец с паралелограмною пластинкой Т15К6);

3. Точить поверхность Ø 24, конус с Ø 30 на Ø 40, Ø 40 и переходы радиусов окончательно; проточить канавку шириной b = 3 мм до Ø22 в размер 80 мм от левого торца (резец прорезной Т15К6, b = 3 мм);

4. нарезать резьбу М24 х 1,5 на длине 29 мм (резец резьбовой Т15К6).

Далее определяются режимы резания по нормативам.

Все технологические данные сводятся в таблицу 1.

Далее строятся траектории (циклограммы) движения всех резцов с учетом принятых глубин резания (рис. 1; 2; 3; 4).

Составляется таблица координат опорных точек по осям Х и Z (табл. 2).

| Таблица 1 – Технологические данные для разработки управляющей программы | Код | F | F50 | F90 |  | F20 | F20 | F15000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | M40 S372 | М40 S1198 |  | M40 S600 | M40 S600 | M40 S1563 |  |  |  |
|  | Режимы резания | n, мин-1 | 372 | 1198 |  | 600 | 600 | 1563 |  |  |  |
|  |  | V, м/мин | 83 | 98 |  | 132 | 132 | 118 |  |  |  |
|  |  | S, мм/об | 0,54 | 0,3 |  | 0,2 | 0,2 | 1,5 |  |  |  |
|  |  | t, мм | 4 | 2 |  | 1 | 3 | 0,4 |  |  |  |
|  | Позиция инструмента |  | Т1 |  |  | Т2 | Т3 | Т4 |  |  |  |
|  | Резец |  | Проходной-упорный (Т15К6) |  |  | Контурный (Т15К6) | Прорезной | Резьбовый |  |  |  |
|  | Цикли и рабочие ходы |  | Цикл 1 (G70). З Ø70 на Ø62 2. З Ø62 на Ø54 і Цикл 2 (G77). З Ø54 на Ø46 3. Ø48, Ø38, Ø42 4. Цикл 3 (G70). З Ø38 на Ø30 5. Цикл 4 (G40). З Ø30 на Ø26 |  | Цикл 6 (G78) | - |  | Цикл (G31) |  |  |  |
|  | Переходы |  | Точить предварительно, оставляя припуск 1 мм на сторону |  | Подрезать торец предварительно | Подрезать торец окончательно (L = 112); точить фаску 2 х 45; точить поверхность Ø 24 окончательно, конус 40/30, Ø 40, скругление R6, торец до Ø 80 | Проточить канавку b = 3 мм до Ø 22 в р-р 80 мм | Нарезать резьбу М24 х 1,5 на длину 29 мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рисунок 2 – Циклограмма для чернового проходного упорного резца |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рисунок 3 – Циклограмма для чистового проходного резца |  |
| Рисунок 4 – Циклограмма для канавочного резца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 5 – Циклограмма для резьбового резца со схемой разделения припуска на рабочие ходи

Таблица 2 – Координаты опорных точек при обработке поверхностей

| Точки | Координаты |  | Точки | Координаты |  | Точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Z |  | X | Z |  | X | Z |
| Резец Т1 (рис. 1) |  |  | Резец Т2 (рис. 1) |  |  | Резец Т3 (рис. 3) |  |  |
| 0 | 100 | 125 | 0 | - | - | 0 | 100 | 125 |
| 1 | 62 | 117 | 1 | 0 | 114 | 1 | 64 | 80 |
| 2 | 62 | 31 | 2 | 0 | 112 | 2 | 20 | 80 |
| 3 | 46 | 117 | 3 | 28 | 112 | 3 | 64 | 80 |
| 4 | 46 | 39,5 | 4 | 28 | 114 | 4 | 100 | 125 |
| 5 | 38 | 117 | 5 | 16 | 114 | Резец Т4 (рис. 4) |  |  |
| 6 | 38 | 62,5 | 6 | 24 | 110 | 0 | 100 | 125 |
| 7 | 42 | 50 | 7 | 24 | 80 | 1 | 23,4 | 119 |
| 8 | 42 | 39,5 | 8 | 30 | 80 | 2 | 23,4 | 81,5 |
| 9 | 46 | 37 | 9 | 40 | 50 |  |  |  |
| 10 | 50 | 37 | 10 | 40 | 39 |  |  |  |
| 11 | 50 | 117 | 11 | 46 | 36 |  |  |  |
| 12 | 30 | 117 | 12 | 48 | 36 |  |  |  |
| 13 | 30 | 85 | 13 | 60 | 30 |  |  |  |
| 14 | 26 | 117 | 14 | 74 | 30 |  |  |  |
| 15 | 26 | 81 |  |  |  |  |  |  |

Программа обработки детали:

| N0 T1 | Резец проходной упорный (рис. 1) |
| --- | --- |
| N1 M3 |  |
| N2 M40 |  |
| N3 G96* N4 S83* N5 P100* N6 P370* | Vпост = 83 м/хв. |
| N7 F50 | Подача s = 0,5 мм/об |
| N8 M8 | Включение СОЖ |
| N9 Z11700~* N10 Х7000~ | Подвод в начальную точку |
| N11 G70* N12 X6200* N13 Z3100 | Однопроходный продольный цикл |
| N14 G77* N15 X4600* N16 Z3100* N17 P800* N18 P850 | Двухпроходный продольный цикл с скосом 8,5 мм t = 4 мм |
| N19 X3800 | Подвод к точке 5 |
| N20 Z6250 |  |
| N21 X4200* N22 Z5000 | Скос 6…7 |
| N23 Z11700~ |  |
| N24 G70* N25 X3000* N26 Z6250* N27 P400* N28 P2250 | Однопроходный продольный цикл со скосом 22,5 мм t = 4 мм |
| N29 G70* N30 X2600* N31 Z8100 | Однопроходный продольный цикл |
| N32 F30 |  |
| N33 G78* N34 X0* N35 Z11300* N36 P200 | Двухпроходный поперечный цикл t = 2 мм |
| N37 X10000~ N38 Z12500~ | Выход к начальной точке |
| N39 T2 | Резец контурный (рис. 1) |
| N40 M3 |  |
| N41 G96* N42 S132* N43 P2240* N44 P600 | Vпост = 132 м/мин. |
| N45 F20 |  |
| N46 Z11400~* | Подвод в начальную точку |
| N47 X0 |  |
| N48 Z11200 |  |
| N49 X2800 |  |
| N50 Z11400~ N51 X1600~ | «Технологическая петля» |
| N52 X2400 -45o | Фаска |
| N53 Z8000 |  |
| N54 X3000 |  |
| N55 X4000* N56 Z5000 | Скос 8…9 |
| N57 Z3900 |  |
| N58 G13* N59 X4600* N60 Z3600 | Галтель R3 |
| N61 X4200 |  |
| N62 G12* N63 X6000* N64 Z3000 | Скругление R6 |
| N65 X7400 |  |
| N66 X10000~ N67 Z12500~ | Выход в начальную точку |
| N68 T3 | Резец прорезной (рис. 3) |
| N69 M3 |  |
| N70 M40 |  |
| N71 S600 | n = 600 мин-1 |
| N72 F20 | s = 0,2 мм/об |
| N73 Z8000~* N74 X3400~ | Подвод в начальную точку |
| N75 X2000 | Точение канавки |
| N76 G4* N77 P200 | Выдержка 2 с |
| N78 F80 |  |
| N79 X3400 |  |
| N80 X10000~ N81 Z21500~ | Выход в начальную точку |
| N82 T4 | Резьбовой резец (рис. 4) |
| N83 M3 |  |
| N84 M40 N85 S1560 | n = 1560 мин -1 |
| N86 Z11900~* N87 X2400~ | Подвод в начальную точку |
| N88 G31* N89 F15000* N90 X2400* N91 Z8150* N92 P81* N93 P30 | Цикл нарезания резьбы М24 х 1,5 t = 0,3 мм |
| N94 X10000~* N95 Z12500~ | Выход в начальную точку |
| N96 M9 | Выключение СОЖ |
| N97 M5 | Выключение шпинделя |
| N98 M30 | Конец программы |

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання самостійної роботи з дисципліни

«Системи автоматизованого програмування

верстатів з ЧПУ»

для студентів спеціальності 7.090202

«Технологія машинобудування»

денної форми навчання

(Російською мовою)

Укладачі:                                МІРАНЦОВ Сергій Леонідович,

ТУЛУПОВ Володимир Іванович

Редактор                             О.О.Дудченко

Комп’ютерна верстка             О.П.Ордіна

16/2007    Підп. до друку                    Формат 60х84/16

Папір офсетний.  Ум. друк.арк            .     Обл.-вид.арк.          .

Тираж          прим.       Зам.№

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру

серія ДК №1633 від 24.12.2010 р.