Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению самостоятельной работы

по дисциплине

«Системы автоматизированного

программирования станков с ЧПУ»

для студентов специальности

«Технология машиностроения»

дневной формы обучения

Краматорск 2012

Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению самостоятельной работы

по дисциплине

«Системы автоматизированного

программирования станков с ЧПУ»

для студентов специальности

«Технология машиностроения»

дневной формы обучения

Утверждено

на заседании

методического совета ДГМА

Протокол №     от               2012

Краматорск 2012

УДК 621.941.06

Методические указания к выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Системы автоматизированного программирования станков с ЧПУ» для студентов специальности «Технология машиностроение» дневной формы обучения / сост. : С. Л. Миранцов, В. И. Тулупов. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 18 с.

В методических указаниях приведены основные сведения о содержании и порядке выполнения самостоятельной работы, по оформлению расчетно-пояснительной записки, содержатся варианты заданий и список рекомендуемой литературы

Составители:			С. Л. Миранцов, доц.,

В. И. Тулупов, асс.

Отв. за выпуск                         С. В. Ковалевский, проф.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Основные положения | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цель работы | 4 |
| 3 | Оформление и порядок выполнения самостоятельной работы | 5 |
| 4 | Список рекомендованной литературы | 11 |
| 5 | Приложение А. Индивидуальное задание на самостоятельную работу, вариант 1 | 12 |
|  | Приложение Б. Индивидуальное задание на самостоятельную работу, вариант 2 | 13 |
|  | Приложение В. Индивидуальное задание на самостоятельную работу, вариант 3 | 14 |

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подъем народного хозяйства независимой Украины в условиях рыночной экономики и ее вхождение в мировую экономическую систему невозможно без развития машиностроения. Уже в данный момент общий объём закупаемого оборудования с ЧПУ превышает объёмы закупок универсального оборудования. Соответственно нарастают объёмы создания технологий для данного вида оборудования, при этом основной сложностью для технолога является получение управляющих программ, количество строк в которых часто превышает 5-10 тыс.

Дисциплина «Системы автоматизированного программирования для станков с ЧПУ» дает представление об автоматизированной подготовке управляющих программ для станков с ЧПУ, формирует навыки программирования и работы с современными системами автоматизированного программирования с учетом последних достижений в этой области для практического их использования при решении разнообразных технологических задач реального производства, а также задач, поставленных в дипломном проектировании.

«Системы автоматизированного программирования станков с числовым программным управлением» – учебная дисциплина, которая представляет собой научно обоснованную систему знаний и практических навыков проектирования управляющих программ для станков с ЧПУ на специальных компьютерных пакетах, называемых CAM-пакетами. Знания, приобретенные при изучении дисциплины, используются при выполнении дипломного проекта и в производственной деятельности.

2 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение теоретических основ программирования станков с ЧПУ и практических методов реализации теоретических положений для приобретения практических навыков работы с САП станков с ЧПУ.

В результате выполнения самостоятельной работы по дисциплине “Системы автоматизированного программирования станков с ЧПУ” студенты:

должны изучить:

  - технологические возможности современных средств САП;

  - методику разработки программ для станков с ЧПУ с применением САП;

должны приобрести навыки:

  - назначения последовательности обработки на станках с ЧПУ, определения постоянных циклов обработки;

  - назначения основных этапов проектирования технологических процессов и разработки технологической документации, составления последовательности разработки управляющей программы;

  - автоматизированного программирования управляющих программ для станков с ЧПУ с использованием САП;

  - ручного корректирования управляющих программ, которые были получены с помощью САП.

3 ОФОРМЛЕНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С целью закрепления теоретических знаний, полученных при аудиторном и самостоятельном изучении курса «Системы автоматизированного программирования станков с числовым программным управлением», учебным планом предусмотрено выполнение самостоятельной работы.

При выполнении самостоятельной работы следует уделить внимание проектированию техпроцессов и технологическим особенностям программирования станков с ЧПУ, тщательности разработки таких техпроцессов, так как от этого в значительной мере зависит простота и отсутствие ошибок в конечной управляющей программе. Кроме того, следует помнить, что компьютер лишь инструмент в руках технолога и окончательное решение задачи и, самое главное, ответственность за выполненную работу в конечном итоге всегда ложится на человека.

Самостоятельная работа выдаются каждому студенту по индивидуальному заданию за подписью преподавателя, приведенному в приложении А. Работа должна быть выполнена в процессе изучения соответствующих разделов курса листах формата А4 и сдана в установленный срок с обязательной защитой её перед сдачей экзамена. Без зачета по самостоятельной работе студент к экзамену не допускается. При написании самостоятельной работы необходимо выдерживать общие правила оформления текстовых документов, которые приведены в методических указаниях.

Самостоятельную работу рекомендуется выполнять в следующем порядке:

– подготовка заготовки РТК. Анализ технологических возможностей предложенного технологического оборудования.

По предложенному варианту задания студент должен рассчитать индивидуальные размеры детали, предложенной в задании. Для проверки верности варианта данный расчёт оформляется непосредственно в самостоятельной работе.

Далее непосредственно в работе необходимо привести эскиз варианта детали. Это следует выполнить, так как пропорции элементов детали при наложении расчётных размеров значительно изменяются. Эскиз выполняется на формате А4, поэтому желательно всю самостоятельную работу выполнять на листках данного формата.

Для создания управляющей программы в задании указывается, какие именно поверхности необходимо обработать. Для выполнения работы преподаватель выдаёт один или несколько, на выбор, марок металлообрабатывающего оборудования. Обычно это вертикальные или горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры. Студент должен разобраться в движениях, которые может производить данное оборудование. Для этого последовательно изучаются движения главного и вспомогательного шпинделей, рабочего стола, а затем дополнительных приспособлений, установленных на нём. Особенно важно определить количество осей станка и их положительные направления. Следует отметить, что производители не всегда дают полную информацию о направлении осей. В таких случаях необходимо руководствоваться правилами расположения линейных и поворотных осей. Например, на рисунке 1 приведена схема расположения осей на горизонтально-фрезерном обрабатывающем центре. Необходимо определить ось, по которой работает поворотный стол.

В

Инструментальный    Деталь   Приспособление   Поворотный

магазин                                                                     стол

Y

Z

Рисунок 3.1 – Схема расположения осей

фрезерного обрабатывающего центра

Внимательно изучив рисунок, выявляем, что движение поворотного стола производится вокруг оси Y. Таким образом, вращение поворотного стола будет производиться по оси B. Так как ось Y, расположена вверх, то положительное направление движения поворотного стола будет против часовой стрелки, если смотреть на него сверху.

Подобным образом определяются расположения всех остальных осей станка и приводится их эскиз. Кроме марки оборудования в работе также следует выписать технические характеристики: мощности двигателей, диапазоны скоростей вращения и перемещения, дискретность перемещения, максимальные габариты инструмента, номер или другие характеристики конуса основного шпинделя.

– проектирование технологии и карты наладки инструмента.

Навыки проектирования технологии для оборудования с ЧПУ студенты получают при изучении курса «Технология обработки типовых деталей и сборки машин». В данной работе необходимо выполнить операционную технологию только для обработки заданных поверхностей. При этом необходимо продумать базирование и закрепление заготовки таким образом, чтобы поверхности обрабатывались с одного установа и как можно меньшего числа позиций. Если это невозможно из-за ограничений движений станка, следует применять поворотные головки и другие инструментальные приспособления.

Следует обратить особое внимание на выбор режущего инструмента. Обычно в обрабатывающих центрах устанавливается инструмент с конусными хвостовиками. Для инструмента с цилиндрическим хвостовиком следует выбирать переходные цанговые патроны. Размеры каждого инструмента не должны превышать технологических возможностей выбранного оборудования. Если инструмент достаточно большого габарита допускается к работе в станке с пометкой «с пропуском гнёзд», то с обеих сторон этого инструмента в инструментальном магазине должны находиться пустые ячейки. Кроме того, выбранные инструменты должны иметь современную прогрессивную конструкцию и быть оснащены современными инструментальными материалами.

После составления технологии формируется карта наладки инструмента. В неё вносится значительное количество параметров инструмента для наладки станка с ЧПУ. Большинство этих параметров, таких как координаты центра инструмента, их количество, техническая маркировка и т.д., заносится наладчиком оборудования. Технолог в основном, вносит в неё только полное наименование инструмента и его номер позиции в инструментальном магазине. Именно эти графы должны быть в таблице самостоятельной работы.

– расчёт режимов резания и анализ процессов резания

Расчёт режимов резания для станков с ЧПУ не отличается от расчёта для универсального оборудования, методика которого хорошо известна студентам по дисциплине «Технологические основы машиностроения». Отличие состоит только в методике приведения скоростей шпинделя к номинальным. В современных обрабатывающих центрах применяются приводы главного и движения подачи с бесступенчатым регулированием, что дает возможность получения любых оборотов шпинделя и подачи в заданном производителем диапазоне с единичной дискретностью. Поэтому в рассчитанных оборотах шпинделя для приведения следует отбрасывать дробную часть. Для удобства программирования фрезерного оборудования все обороты должны измеряться в оборотах в минуту, а подачи – в миллиметрах в минуту.

В самостоятельной работе допускается выбор режимов резания по нормативам или рекомендациям производителя выбранного типа инструмента. При этом должны быть приведены все коэффициенты и вспомогательные величины, необходимые для данного выбора.

После расчёта режимов резания необходимо удостовериться в том, что данные режимы не приведут к возникновению таких усилий резания, которые могут вызывать значительные деформации заготовки и инструмента. В противном случае режимы необходимо подвергнуть коррекции.

Также на этом этапе должны быть выявлены опорные технологические точки, в которых происходит смена характера или направления движения инструмента, что может приводить к необходимости изменения режимов резания.

Например, на рисунке 2 приведён эскиз обработки шпоночного паза инструментом меньшего диаметра.

Рисунок 3.2 – Схема обработки шпоночного паза.

Точки 5, 6, 7 и 8 кроме геометрических опорных являются ещё и технологическими опорными, так как в них осуществляются изменения характера движения от прямолинейной к радиусной подаче. При этом необходимо проводить коррекцию подачи и скорости в соответствии с рекомендациями, полученными студентами по дисциплине «Теория резания». Кроме точек изменения характера подачи необходимо описать моменты работы с высокими глубинами резания и т.д.

– Проектирование РТК.

Для наладки станка с ЧПУ и проектирования управляющей программы вычерчивается расчётно-технологическая карта наладки. Её основным отличием от карты наладки является расположение инструмента в нулевом положении и изображении ряда элементов, необходимых для наладки именно оборудования с числовым программным управлением.

РТК рекомендуется выполнять на формате А3. В центре вычерчивается деталь в нулевом положении. Далее последовательно наносятся следующие элементы:

- элементы приспособления, имеющие непосредственный контакт с деталью (тонкими линиями). Если приспособление имеет габариты, мешающие свободному перемещению режущего инструмента, необходимо их указать.

- нулевая точка детали и инструментов с их взаимной привязкой друг к другу по трём координатам.

- жирными линиями выделяются поверхности, обрабатываемые на данной операции. Наносятся все технологические размеры, необходимые для определения месторасположения поверхности относительно нуля детали, и её геометрические характеристики.

- выставляются координатные оси детали. При этом проставляются как линейные, так и поворотные оси.

- условные обозначения инструмента – в нулевой позиции или друг под другом. Каждый инструмент должен быть подписан номером ячейки инструментального магазина, кратким описанием и номером стандарта. Если предполагается траектории инструмента выносить отдельно, эскизы инструмента выполняются в начале каждой траектории.

- траектория движения инструмента штриховыми линиями с простановкой и нумерацией опорных точек. В случае большого количества инструментов отдельные траектории можно выделять цветом или вычерчивать ниже эскиза детали. В случае обработки по обобщенным технологическим схемам обработки на РТК выставляются только точки входа и выхода, а в технических требованиях указываются номер схемы и характер движения инструмента по ней.

На свободном месте вычерчивается заготовка таблицы координат опорных точек. В неё вносятся номера опорных точек, их координаты и режимы резания. На данном этапе колонки координат оставляют незаполненными.

– расчёт координат опорных точек и изменения системы координат детали.

Все координаты опорных точек рассчитываются относительно текущего нуля детали. Особенно это важно при изменении системы координат непосредственно во время обработки. Точность расчётов должна соответствовать дискретности станка по данной оси. Обычно оборудование, находящееся в работе на отечественных предприятиях воспринимает линейные размеры в миллиметрах, а поворотные – в градусах. Допускается кратковременный переход в дюймы. Как при работе в САП, так и при расчётах вручную, требуется особое внимание уделять полям допусков получаемых размеров. Если точность размера приближается к точности позиционирования станка, то координаты опорных точек следует устанавливать в центре поля допуска. При значительном превышении точности оборудования над необходимой точностью выполнения размера опорные точки необходимо устанавливать с некоторым смещением в сторону врезания инструмента с целью более долгосрочной компенсации износа инструмента. Многие современные САП имеют встроенные алгоритмы автоматической компенсации износа инструмента по длине его пробега.

Все координаты должны быть занесены в таблицу РТК с соответствующей точностью. Также в работе при необходимости должны быть приведены вспомогательные геометрические схемы расчёта координат опорных точек.

– проектирование и кодирование управляющей программы.

Является заключительным этапом самостоятельной работы. Только правильно выполненные предыдущие пункты позволят выполнить безошибочную управляющую программу. Для написания программы необходимо по технологии и траекториям инструмента РТК кодировать движение инструмента и вспомогательные операции. Для уменьшения ошибок все числа в управляющей программе должны быть взяты из таблицы координат опорных точек. Описание команд и дополнительные сведения по ним студенты должны взять из второй части конспекта лекций по данному предмету. Для увеличения наглядности каждая строчка программы должна иметь краткий комментарий.

– оформление выводов и списка литературы

В выводах необходимо указать особенности выполнения варианта студента по пунктам. Особое внимание необходимо уделить технологическим особенностям проектирования управляющих программ и перечням полученных студентами в процессе выполнения самостоятельной работы навыков. Оформление всей работы выполняется в соответствии с требованиями ДСТУ 3008-95 «Документация. Отчеты в области науки и техники». Изложение материала должно быть грамотным, кратким, сопровождаться эскизами и схемами. Использование справочного материала должно сопровождаться ссылками на литературные источники. Студентам рекомендуется составлять список использованной литературы в течение всего цикла выполнения самостоятельной работы.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гжиров Р.И. Программирование обработки на станках с ЧПУ: Справочник / Р.И. Гжиров, П.П. Серебреницкий. – Л.: Машиностроение, 1990. – 588 с.

2. Аверченков В.И. Проектирование технологических процессов обработки на станках с ЧПУ: Учебное пособие. – Брянск: БИТма, 1984. – 84 c.

3. Зазерский Е.И. Технология обработки деталей на станках с программным управлением/ Е.И. Зазерский, С.И. Жолнерчик. – Л.: Машиностроение, 1975. – 208 с.

4. Гусев А.А. и др. Технология машиностроения. - М.: Машиностроение, 1986. - 460 с.

5. Иванов Ю.М. Модульное проектирование технологии механической обработки деталей на станках с ЧПУ. – Львов: Вища шк.,1982. – 108с.

6. Кузнецов Ю.Н. Станки с ЧПУ: учеб. пособие для вузов по спец. «Технология машиностроения» и «Металлорежущие станки и инструменты». – К.: Вища шк.,1991. – 276 с.

7. Фельдштейн Е.З. Обработка деталей на станках с ЧПУ: Учебное пособие / Е.З. Фельдштейн, М.А. Корниевич – Минск: Новое знание, 2005. – 287 с.

8. Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т. / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К.Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – Т. 2 – 496 с.

9. Кирилович В.А. Нормування часу та режимів різання для токарних верстатів з ЧПУ: Навчальний посібник / В.А. Кирилович, П.П. Мельничук – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 600 с.

10. Методические указания для студентов всех специальностей. Структура и правила оформления текстовых документов / Сост. В.М. Гах. – Краматорск.: ДГМА, 1999. – 33 с.

Приложение А

Индивидуальное задание на самостоятельную работу (вариант 1)

Донбасская государственная машиностроительная академия

кафедра технологии и управления производством

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «САП СТАНКОВ ЧПУ»

## Студенту (ке) ___________________________  Гр.____________

Вариант    q=___     w=___

Разработать управляющую программу для обработки партии деталей на обрабатывающем центре (ОЦ) с горизонтальным шпинделем Н63 (фирма «Tajmac») по заданному чертежу. Деталь устанавливается на поворотном столе. Обработке подлежат плоскости 1 и крестообразный паз.

В ходе выполнения задания необходимо:

- определить расположение осей координат ОЦ и разработать схему базирования и закрепления;

- разработать операционную технологию обработки заданных поверхностей;

- составить таблицу наладки режущего инструмента;

- рассчитать режимы резания;

- разработать РТК наладки и рассчитать координаты опорных точек с приведением расчётов и необходимых геометрических построений;

- составить управляющую программу;

- выполнить вывод по работе.

| B=300+3q+2w C=w0,5+q D=40+w2+q0,5 | E=50+q-w F=w/10 G=200-q-w | L=240+w-2q K=14,1+w/q J=600-3q+w |
| --- | --- | --- |

Крестообразный паз расположен в центре наклонной поверхности.

Дата выдачи ___________			          Дата сдачи ___________

Подпись студента ___________	         Подпись преподавателя ___________

Приложение Б

Индивидуальное задание на самостоятельную работу (вариант 2)

Донбасская государственная машиностроительная академия

кафедра технологии и управления производством

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «САП СТАНКОВ ЧПУ»

## Студенту (ке) ___________________________  Гр.____________

Вариант    q=___     w=___

Разработать управляющую программу для обработки партии деталей на обрабатывающем центре (ОЦ) с горизонтальным шпинделем Н63 (фирма «Tajmac») по заданному чертежу. Деталь устанавливается на поворотном столе. Обработке подлежат плоскости 1 и крестообразный паз.

В ходе выполнения задания необходимо:

- определить расположение осей координат ОЦ и разработать схему базирования и закрепления;

- разработать операционную технологию обработки заданных поверхностей;

- составить таблицу наладки режущего инструмента;

- рассчитать режимы резания;

- разработать РТК наладки и рассчитать координаты опорных точек с приведением расчётов и необходимых геометрических построений;

- составить управляющую программу;

- выполнить вывод по работе.

| D=300+q+w | h3=75+q+w | Dзаг=300+q+w |
| --- | --- | --- |
| D1=295+q+w/2 | d=4+q/2 | Hзаг=112+w+q*2 |
| h1=40+w | h=12+w/4 | Сталь 45 |
| h2=110+w+q*2 | k=4+q | Заготовка Ra 3,2 |

Крестообразный паз расположен в центре наклонной поверхности.

Дата выдачи ___________			          Дата сдачи ___________

Подпись студента ___________	         Подпись преподавателя ___________

Приложение В

Индивидуальное задание на самостоятельную работу (вариант 3)

Донбасская государственная машиностроительная академия

кафедра технологии и управления производством

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «САП СТАНКОВ ЧПУ»

## Студенту (ке) ___________________________  Гр.____________

Вариант    q=___     w=___

Разработать управляющую программу для обработки партии деталей на обрабатывающем центре (ОЦ) с горизонтальным шпинделем Н63 (фирма «Tajmac») по заданному чертежу. Деталь устанавливается на поворотном столе. Обработке подлежат плоскости 1 и крестообразный паз.

В ходе выполнения задания необходимо:

- определить расположение осей координат ОЦ и разработать схему базирования и закрепления;

- разработать операционную технологию обработки заданных поверхностей;

- составить таблицу наладки режущего инструмента;

- рассчитать режимы резания;

- разработать РТК наладки и рассчитать координаты опорных точек с приведением расчётов и необходимых геометрических построений;

- составить управляющую программу;

- выполнить вывод по работе.

| Сталь 45 | B=q/10 |
| --- | --- |
|  | F=200+2w |
|  | C1=w+30 |
|  | A2=q+15+w/7 |
|  | A3=200+1,5w |
|  | J1=100+w |
|  | J2=q+25 |
|  | J3=w+70 |
|  | K3=35+q+w/5 |
|  | H1=30+w |
|  | H2=24+0,7w |
|  | R1=3,4+w/3 |
|  | R2=w/10 |
|  | M=q+2 |
|  | E1=30+q+w |
|  | A1=w/10+5 |

Дата выдачи ___________			          Дата сдачи ___________

Подпись студента ___________	         Подпись преподавателя ___________

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання самостійної роботи з дисципліни

«Системи автоматизованого програмування

верстатів з ЧПУ»

для студентів спеціальності 7.090202

«Технологія машинобудування»

денної форми навчання

(Російською мовою)

Укладачі:                                МІРАНЦОВ Сергій Леонідович,

ТУЛУПОВ Володимир Іванович

Редактор                             О.О.Дудченко

Комп’ютерна верстка             О.П.Ордіна

16/2007    Підп. до друку                    Формат 60х84/16

Папір офсетний.  Ум. друк.арк            .     Обл.-вид.арк.          .

Тираж          прим.       Зам.№

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру

серія ДК №1633 від 24.12.2010 р.