ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СТАНКОВ С ЧПУ»

Задание на контрольную работу состоит из трех вопросов: первый вопрос теоретический, второй и третий практические, представляющие собой задачу по разработке управляющей программы.

Структура задания:

1. Теоретический вопрос, посвященный основным аспектам программирования станков с ЧПУ и вопросам применения САП. (20 балов)

2. Задача. Составить РТК и УП для обработки детали «вал» (чистовая обработка только поверхностей с нанесёнными размерами). (40 балов)

3. Задача. Составить РТК и УП для обработки паза на обрабатывающем центре с ЧПУ. Чертеж паза прилагается. (40 балов)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Теоретический вопрос:

– полный ответ на поставленный вопрос с примером: 20 балов;

– полный ответ на поставленный вопрос с примером с незначительными
неточностями: 16 бала;

– ответ на поставленный вопрос с примером с незначительными
ошибками: 12 балов;

– неполный ответ на поставленный вопрос, без примера: 8 балов;

– неполный ответ на поставленный вопрос с грубыми ошибками,
без примера: 0 балов;

2. Задача (задания 2 и 3)

– задача решена в полном объеме: разработано содержание технологической операции, определены режимы резания, построены движения всех резцов с учетом принятых глубин резания, составлена таблица координат опорных точек по осям, составлена управляющая программа – 40 балов;

– задача решена в полном объеме, при решении допущены незначительные неточности в технологической части или управляющей программе – 32 бала.

– задача решена не в полном объеме или при решении допущены ошибки в технологической части или управляющей программе – 24 бала.

– задача решена не в полном объеме, при решении допущены грубые
ошибки в технологической части или управляющей программе – 0 балов.

Количество балов за контрольную работу определяется путем суммирования набранных балов за каждое задание.

Минимальное количество балов, необходимое для получения положительной оценки за контрольную работу – 55. Максимальное – 100.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 2 (3)

Задача. Составить РТК и УП для обработки детали «вал» (рис. 1). (25 балов)

Рисунок 1. – Эскиз детали

РЕШЕНИЕ

Примем материал детали - Сталь 45, σв = 750 МПа, заготовка - прокат Ø 70 мм обычной точности, L = 115 мм. Припуск на подрезку торца - 3 мм.

Заготовка крепится в трехкулачковом самоцентрирующемся патроне с упором в уступ расточенных кулачков на токарном станке с ЧПУ.

Содержание технологической операции.

1. Точить поверхность Ø 24, конус с Ø 30 на Ø 40 и переходы радиусов предварительно с оставлением припуска на чистовую отделку;

2. Подрезать торец предварительно в размере 113 мм (для переходов 1 и 2 применяется проходной упорный резец с трехгранной пластинкой Т15К6); подрезать торец окончательно в размер 112 мм и точить фаску 2 х 45 (для переходов 3 и 4 используется контурный упорный резец с паралелограмною пластинкой Т15К6);

3. Точить поверхность Ø 24, конус с Ø 30 на Ø 40, Ø 40 и переходы радиусов окончательно; проточить канавку шириной b = 3 мм до Ø22 в размер 80 мм от левого торца (резец прорезной Т15К6, b = 3 мм);

4. нарезать резьбу М24 х 1,5 на длине 29 мм (резец резьбовой Т15К6).

Далее определяются режимы резания по нормативам.

Все технологические данные сводятся в таблицу 1.

Далее строятся траектории (циклограммы) движения всех резцов с учетом принятых глубин резания (рис. 2; 3; 4; 5).

Составляется таблица координат опорных точек по осям Х и Z (табл. 2).

| Таблица 1 – Технологические данные для разработки управляющей программы | Код | F | F50 | F90 |  | F20 | F20 | F15000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | M40 S372 | М40 S1198 |  | M40 S600 | M40 S600 | M40 S1563 |  |  |  |
|  | Режимы резания | n, мин-1 | 372 | 1198 |  | 600 | 600 | 1563 |  |  |  |
|  |  | V, м/мин | 83 | 98 |  | 132 | 132 | 118 |  |  |  |
|  |  | S, мм/об | 0,54 | 0,3 |  | 0,2 | 0,2 | 1,5 |  |  |  |
|  |  | t, мм | 4 | 2 |  | 1 | 3 | 0,4 |  |  |  |
|  | Позиция инструмента |  | Т1 |  |  | Т2 | Т3 | Т4 |  |  |  |
|  | Резец |  | Проходной-упорный (Т15К6) |  |  | Контурный (Т15К6) | Прорезной | Резьбовый |  |  |  |
|  | Цикли и рабочие ходы |  | Цикл 1 (G70). З Ø70 на Ø62 2. З Ø62 на Ø54 і Цикл 2 (G77). З Ø54 на Ø46 3. Ø48, Ø38, Ø42 4. Цикл 3 (G70). З Ø38 на Ø30 5. Цикл 4 (G40). З Ø30 на Ø26 |  | Цикл 6 (G78) | - |  | Цикл (G31) |  |  |  |
|  | Переходы |  | Точить предварительно, оставляя припуск 1 мм на сторону |  | Подрезать торец предварительно | Подрезать торец окончательно (L = 112); точить фаску 2 х 45; точить поверхность Ø 24 окончательно, конус 40/30, Ø 40, скругление R6, торец до Ø 80 | Проточить канавку b = 3 мм до Ø 22 в р-р 80 мм | Нарезать резьбу М24 х 1,5 на длину 29 мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рисунок 2 – Циклограмма для чернового проходного упорного резца |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рисунок 3 – Циклограмма для чистового проходного резца |  |
| Рисунок 4 – Циклограмма для канавочного резца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 5 – Циклограмма для резьбового резца со схемой разделения припуска на рабочие ходи

Таблица 2 – Координаты опорных точек при обработке поверхностей

| Точки | Координаты |  | Точки | Координаты |  | Точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Z |  | X | Z |  | X | Z |
| Резец Т1 (рис. 1) |  |  | Резец Т2 (рис. 1) |  |  | Резец Т3 (рис. 3) |  |  |
| 0 | 100 | 125 | 0 | - | - | 0 | 100 | 125 |
| 1 | 62 | 117 | 1 | 0 | 114 | 1 | 64 | 80 |
| 2 | 62 | 31 | 2 | 0 | 112 | 2 | 20 | 80 |
| 3 | 46 | 117 | 3 | 28 | 112 | 3 | 64 | 80 |
| 4 | 46 | 39,5 | 4 | 28 | 114 | 4 | 100 | 125 |
| 5 | 38 | 117 | 5 | 16 | 114 | Резец Т4 (рис. 4) |  |  |
| 6 | 38 | 62,5 | 6 | 24 | 110 | 0 | 100 | 125 |
| 7 | 42 | 50 | 7 | 24 | 80 | 1 | 23,4 | 119 |
| 8 | 42 | 39,5 | 8 | 30 | 80 | 2 | 23,4 | 81,5 |
| 9 | 46 | 37 | 9 | 40 | 50 |  |  |  |
| 10 | 50 | 37 | 10 | 40 | 39 |  |  |  |
| 11 | 50 | 117 | 11 | 46 | 36 |  |  |  |
| 12 | 30 | 117 | 12 | 48 | 36 |  |  |  |
| 13 | 30 | 85 | 13 | 60 | 30 |  |  |  |
| 14 | 26 | 117 | 14 | 74 | 30 |  |  |  |
| 15 | 26 | 81 |  |  |  |  |  |  |

Программа обработки детали:

| N0 T1 | Резец проходной упорный (рис. 1) |
| --- | --- |
| N1 M3 |  |
| N2 M40 |  |
| N3 G96* N4 S83* N5 P100* N6 P370* | Vпост = 83 м/хв. |
| N7 F50 | Подача s = 0,5 мм/об |
| N8 M8 | Включение СОЖ |
| N9 Z11700~* N10 Х7000~ | Подвод в начальную точку |
| N11 G70* N12 X6200* N13 Z3100 | Однопроходный продольный цикл |
| N14 G77* N15 X4600* N16 Z3100* N17 P800* N18 P850 | Двухпроходный продольный цикл с скосом 8,5 мм t = 4 мм |
| N19 X3800 | Подвод к точке 5 |
| N20 Z6250 |  |
| N21 X4200* N22 Z5000 | Скос 6…7 |
| N23 Z11700~ |  |
| N24 G70* N25 X3000* N26 Z6250* N27 P400* N28 P2250 | Однопроходный продольный цикл со скосом 22,5 мм t = 4 мм |
| N29 G70* N30 X2600* N31 Z8100 | Однопроходный продольный цикл |
| N32 F30 |  |
| N33 G78* N34 X0* N35 Z11300* N36 P200 | Двухпроходный поперечный цикл t = 2 мм |
| N37 X10000~ N38 Z12500~ | Выход к начальной точке |
| N39 T2 | Резец контурный (рис. 1) |
| N40 M3 |  |
| N41 G96* N42 S132* N43 P2240* N44 P600 | Vпост = 132 м/мин. |
| N45 F20 |  |
| N46 Z11400~* | Подвод в начальную точку |
| N47 X0 |  |
| N48 Z11200 |  |
| N49 X2800 |  |
| N50 Z11400~ N51 X1600~ | «Технологическая петля» |
| N52 X2400 -45o | Фаска |
| N53 Z8000 |  |
| N54 X3000 |  |
| N55 X4000* N56 Z5000 | Скос 8…9 |
| N57 Z3900 |  |
| N58 G13* N59 X4600* N60 Z3600 | Галтель R3 |
| N61 X4200 |  |
| N62 G12* N63 X6000* N64 Z3000 | Скругление R6 |
| N65 X7400 |  |
| N66 X10000~ N67 Z12500~ | Выход в начальную точку |
| N68 T3 | Резец прорезной (рис. 3) |
| N69 M3 |  |
| N70 M40 |  |
| N71 S600 | n = 600 мин-1 |
| N72 F20 | s = 0,2 мм/об |
| N73 Z8000~* N74 X3400~ | Подвод в начальную точку |
| N75 X2000 | Точение канавки |
| N76 G4* N77 P200 | Выдержка 2 с |
| N78 F80 |  |
| N79 X3400 |  |
| N80 X10000~ N81 Z21500~ | Выход в начальную точку |
| N82 T4 | Резьбовой резец (рис. 4) |
| N83 M3 |  |
| N84 M40 N85 S1560 | n = 1560 мин -1 |
| N86 Z11900~* N87 X2400~ | Подвод в начальную точку |
| N88 G31* N89 F15000* N90 X2400* N91 Z8150* N92 P81* N93 P30 | Цикл нарезания резьбы М24 х 1,5 t = 0,3 мм |
| N94 X10000~* N95 Z12500~ | Выход в начальную точку |
| N96 M9 | Выключение СОЖ |
| N97 M5 | Выключение шпинделя |
| N98 M30 | Конец программы |