Министерство образования науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Кафедра технологии и управления производством

«Технологические основы ГПС»

Методические указания

по самостоятельному изучению курса и конспект лекций

для студентов дневной заочной форм обучения

специальности 7.05050201 «Технологии машиностроения»

| П е р е у т в е р ж д е н о на заседании Ученого совета факультета техники и менеджмента. Протокол № 6-02/12 от 27.02.2012 |  | Утверждено на заседание кафедры технологии и управления производством Протокол № 25 от 02.04.02 |
| --- | --- | --- |

г.Краматорск, 2002

УДК 621.9.06-229

Методические указания по изучению курса и конспект лекций по дисциплине «Технологические основы ГАП» для студентов заочной формы обучения специальности 7.090.202 – Технология машиностроения /Сост.  В.С.Медведев – Краматорск: ДГМА, 2002 –  30 с

Рассмотрены структура и программа курса, методические указания к его изучению. Рекомендована литература для самостоятельного изучения дисциплины.

Составители:   В.С.Медведев; ст.преподаватель

Ответственный за выпуск: С.В.Ковалевский; профессор

# Введение

Изучение дисциплины «Технологические основы ГАП» предусматривает овладение студентами 6 курса заочного факультета специальности 7.090.202 методами разработки технологической концепции создаваемого гибкого автоматизированного производства, методами моделирования производственных процессов с использованием средств ЭВМ и современных программных пакетов и алгоритмов, методами разработки технологий для условий автоматизированного производства, принципами выбора технологического и вспомогательного оборудования, оснастки и средств измерений. Изучение курса призвано сформировать у студента системный подход к решению актуальных вопросов комплексной автоматизации машиностроительного производства. Курс читается на базе законченного обучения по программе бакалавр.

В комплекс задач при изучении дисциплины входят вопросы теоретической и практической подготовки. В результате изучения дисциплины студент должен знать:

-структуру ГАП, а также их системы и подсистемы;

-технологические особенности изготовления деталей в условиях ГАП;

-основные характеристики производства и методы их количественной оценки;

-особенности подхода к разработке технологических и производственных процессов, реализуемых в рамках «безлюдной» технологии;

-оценку технико-экономической эффективности проектируемого варианта ГАП.

Знания должны быть подкреплены умениями:

-формулировать исходные данные для проектирования ГАП;

-моделирования структур и компоновок ГАП с использованием ЭВМ;

-разрабатывать технические процессы для условий «безлюдного производства».

Рекомендации по изучению курса.

Для лучшег изучения дисциплины «Технологические основы ГПС» необходимо иметь хорошие знания по дисциплинам: ТОТПДСМ, Математика, Теорія автоматичного керування, Технологічне оснащення, Теория резания, Металлорежущий инструмент, Металлорежущие станки;

При изучении дисциплины необходимо особое внимание уделить изучению современной концепции ГПС, а также функции систем, обеспечивающих его работоспособность. Следует уделить внимание техническим и информационным системам и их взаимодействию в процессе работы. Только на этой основе можно правильно понять технологические особенности обработки деталей в условиях «безлюдного производства».

В условиях ГПС большое значение имеет моделирование процессов, включая и моделирование на ЭВМ. Поэтому студентам необходимо изучить и уметь правильно применять методы моделирования, которыми пользуются на современных гибких автоматизированных предприятиях.

Технологические процессы в ГПС имеют существенные отличия от обычного производства. Поэтому, при изучении дисциплины следует обратить внимание на требования к заготовкам, методам обеспечения точности обрабатываемых деталей, методам контроля и управления обработки. Кроме того, технологическим возможностям основного и вспомогательного оборудования, особенностям оснастки и инструмента, которые влияют на изменения в технологическом процессе.

Студенты должны изучить вопросы предпроектного анализа, которые лежат в основе экономического анализа проектируемых вариантов.

Для контроля усвоения  материала по каждому разделу даны вопросы для самопроверки. Если на все поставленные по данному разделу вопросы студент может дать ответ, не пользуясь учебником и конспектом, можно переходить к изучению следующего раздела.

Л и т е р а т у р а

Основная

#### Модуль 1 - Современная концепция гибких автоматизированных производств.

Тема 1. Основные характеристики ГАП. Термины и определения.

Термины и определения. Область применения ГАП в промышленном производстве. Предпосылки развития ГАП, их преимущества и проблемы создания гибких производств, реализующих «безлюдную» технологию.

Методические указания.В настоящее время разработан комплекс нормативной документации, направленный на создание единой методической основы ГПС определяющий унификацию ГПС и обеспечивающий высокий технический уровень как самих ГПС, так и их основных компонентов.

В ГОСТе 26228—85 в качестве обобщающего используется термин «Гибкая производственная система», под которым понимается совокупность металлообрабатывающего и вспомогательного оборудования (транспортного, накопительного, погрузочно-разгрузочного и т. д.), снабженного средствами и системами обеспечения его функционирования в автоматическом режиме. Как правило, оборудование ГПС имеет системы ЧПУ, а в качестве управляющего вычислительного комплекса используют ЭВМ различного уровня.

Особенность ГПС заключается в том, что оборудование ГПС в течение заданного периода времени может работать в автоматическом режиме, т. е. с ограниченным участием обслуживающего персонала (так называемый безлюдный или малолюдный режим работы), а переналадку оборудования на изготовление новой продукции осуществляют в автоматизированном (с участием человека) режиме.

Наличие систем ЧПУ, инструментальных магазинов и других автоматизированных технических средств позволяет осуществлять переналадку оборудования с малыми потерями времени. Такие системы обладают свойством быстрой переналадки, в силу чего они получили название гибкие производственные системы.

Основной составной частью любой ГПС для механической обработки заготовок является технологическое обрабатывающее оборудование, которое часто называют основным технологическим оборудованием. Обычно под таким оборудованием понимают гибкие производственные модули (ГПМ), отличающиеся от обычных станков с ЧПУ наличием накопителя (или тактового стола), робота и расширенной номенклатуры средств автоматизации работы станка.

В соответствии с ГОСТ 26228—85 под ГПМ понимают единицу технологического оборудования, оснащенную системой ЧПУ или каким-либо другим устройствам программного управления, функционирующую как самостоятельно, так и в составе ГПС; при этом все функции, связанные с изготовлением деталей, должны осуществляться автоматически.

Классификацию ГПС определяет ГОСТ 26962—86 по следующим признакам: организационным, комплексности  изготовления деталей (функциональное назначение ГПС), уровню автоматизации.

По организационным признакам ГПС подразделяют (рис. 1) на гибкие автоматические линии (ГАЛ), гибкие автоматизированные участки (ГАУ) и гибкие автоматизированные цехи (ГАЦ).

ГАЛ — это ГПС, состоящая из гибких производственных модулей с ЧПУ или из оборудования, управляемого программируемыми контроллерами, объединенного единой автоматизированной системой управления. Структурной особенностью ГАЛ является расположение технологического оборудования в принятой последовательности технологических операций. Отличие от традиционных автоматических линий заключается в том, что на ГАЛ можно обрабатывать заготовки, номенклатура которых была заранее известна в период создания ГАЛ. Они однотипны по своим типоразмерам и характеру обработки и соответствуют техническим возможностям оборудования ГАЛ. На ГАЛ обрабатываемые заготовки перемещаются в транспортной системе только по заранее определенным маршрутам. При этом гибкость производства обеспечивается за счет смены на них отдельных агрегатов, узлов, а также применения многошпиндельных головок и поворота обрабатываемой заготовки на любой угол .

ГАУ — это ГПС, состоящая из ГПМ, объединенных автоматизированной системой управления, в которой в отличие от ГАЛ предусмотрена возможность изменения последовательности использования технологического оборудования. В состав ГАУ могут дополнительно входить отдельно функционирующее технологическое оборудование, не связанное с остальным системой управления или общей транспортной системой, а также неавтоматизированные рабочие места для выполнения отдельных ручных операций. Например, загрузка-выгрузка обрабатываемых заготовок на приспособления-спутники может выполняться вручную, а доставка спутников с заготовками на станки и закрепление их в рабочей зоне станка — автоматически.

ГАЦ — это ГПС, представляющая собой в различных сочетаниях совокупность ГАЛ, ГАУ, РТЛ, РТУ и отдельных единиц технологического оборудования (в том числе ГПМ) для изготовления изделий заданной номенклатуры.

По функциональному назначению и комплексности изготовления изделий ГПС подразделяют на:

операционные — предназначенные для выполнения однородных технологических операций, являющихся частью комплексного технологического процесса обработки определенной группы заготовок (валов, корпусов, станин и др.), например литья, обработки давлением, сварки и пайки, обработки резанием, термообработки, нанесения покрытий, сборки, контроля, испытаний и т. п.;

предметные — системы машин, на которых производят полную обработку (от заготовки до готового изделия) определенной группы изделий, например, валов, втулок, корпусов, планок и т.п.;

узловые — системы машин, продуктом производства которых являются комплекты деталей и узлы определенных типоразмеров. Доукомплектацию узлов производят из склада покупных изделий. Узловые ГПС обеспечивают возможность ритмичного поступления узлов на автоматизированный сборочный участок, на котором собирает и при необходимости упаковывает собранные изделия.

Уровни автоматизации ГПС характеризуются числом вспомогательных функций, выполняемых b автоматическом режиме. Уровень автоматизации ГПС в значительной степени зависит от уровня автоматизации основного технологического оборудования (ГПМ), из которых комплектуют ГПС.

Наивысшей формой гибкого автоматизированного производства является автоматизированный завод (A3).

Автоматизированный завод — это комплексная производственная система, состоящая из ГАЦ, ГАЛ, ГАУ и других подразделений, оснащенных многоцелевым и другим технологическим оборудованием, работающим в режиме малолюдной или безлюдной технологии. В A3 обычно используют современные передовые технологические процессы обработки. Непременным условием A3 является наличие аппаратных средств и программного обеспечения для проектирования продукции, производственного планирования, изготовления, контроля и управления производством.

Место гибких систем в промышленном производстве

На определенном этапе автоматизация машиностроительного производства шла по пути создания жестких автоматических линии, предназначенных для массового производства. Срок окупаемости и амортизации таких линий составляет не менее 8...10 лет. Понятно, что комплексная автоматизация мелкосерийного производства не может развиваться по пути создания жестких и даже переналаживаемых автоматических линий.

Первым этапом автоматизации многономенклатурного производства стало появление станков с числовым программным управлением, которые позволяют быстро переходить на обработку других деталей путем смены управляющих программ, оснастки и инструментальных наладок. Замена универсальных металлорежущих станков автоматизированными станками с ЧПУ позволила в 5 раз сократить трудоемкость изготовления деталей. Однако осталось достаточно много ручных операций, связанных как с повторным изготовлением деталей в партии, так и с переходом на обработку новой детали. Сокращение потерь вспомогательного времени и повышение эффективности станков с ЧПУ достигались путем увеличения числа инструментов в магазине станка, оснащением станков автоматическими устройствами подачи заготовок на стол станка и удаления готовой продукции на позицию ожидания. Групповое управление станками с ЧПУ по программам, поступающим от центральной ЭВМ, позволило снизить затраты на подготовку управляющих программ и централизовать работу участков и цехов.

Начальным этапом формирования принципиально нового направления автоматизации серийного и единичного производства можно считать 60е годы, когда впервые было сформулировано понятие ГПС. В десятой и одиннадцатой пятилетках в Советском Союзе была создана достаточно мощная техническая база для развития ГАП.

Технические возможности всех видов ГПС постоянно совершенствуются. ГПМ позволяет осуществлять: автоматическую смену заготовок, инструмента и измерительных устройств; автоматический отвод стружки из зоны резания и подачу СОЖ: работу по магнитной памяти устройства ЧПУ. ГПМ отличается: повышенной надежностью всех систем, что исключает постоянное присутствие оператора; наличием средств контроля качества и технической диагностики; возможностью встраиваться в ГПС путем связи с ЭВМ высшего уровня. В современном станкостроении наблюдаются тенденции создания широкой гаммы ГПМ с высокой степенью автоматизации и надежности. Именно разработка гибких модулей различного технологического назначения позволяет решить проблему повсеместного внедрения ГПС и принципов гибкой технологии.

ГПС обладает сравнительно большой производственной и структурной гибкостью, что выражается в возможности автоматического перехода на обработку любой освоенной детали и функционирования при отказе отдельных элементов. ГПС может автоматически функционировать во вторую и третью смены при ограниченном персонале или без него и легко встраиваться в ГАП.

Повышение гибкости, или универсальности, любого технологического оборудования практически всегда влечет за собой снижение его производительности. Наибольшая производительность достигается на автоматизированных линиях, а наибольшая универсальность — на универсальном отдельно работающем оборудовании. Совмещение высокой производительности и универсальности предполагает нахождение оптимального соединения универсальности и автоматизации в программноуправляемом и программнонастраиваемом оборудовании. На рис. 2 приведен график, иллюстрирующий соотношение гибкости и производительности в различных производственных системах. Из графика следует, что гибкие производственные системы занимают промежуточное положение между производительными жесткими линиями массового производства и относительно малопроизводительными станками с ЧПУ, обладающими высокой степенью гибкости технологии. Переходными являются специальные линии, представляющие собой переналаживаемые автоматизированные линии для крупносерийного производства, и гибкие производственные модули, оснащенные промышленными роботами для загрузки-выгрузки заготовок и магазинами инструментов с устройствами автоматической смены.

В развитии ГАП можно выделить три основных периода: 60— 70-е годы — создание первых обрабатывающих центров, промышленных роботов, микропроцессоров, автоматизированных рабочих мест (АРМ) конструктора и технолога: 80-е годы — начало локально-комплексной автоматизации производства путем создания робо-тотехнических комплексов (РТК), гибких модулей, линий и участков; в 90-е годы планируется появление устойчивых гибких цеховых структур, заводов-автоматов с гибко перестраиваемой технологией и высоким уровнем машинного интеллекта техники управления производством.

Внедрение ГПС связано прежде всего с изменением схемы организации производства, что влечет за собой появление новой прогрессивной технологии и оборудования для ее реализации.

Т2. Принципы и структура построения ГАП.

Основные принципы ГПС. Гибкость системы и ее показатели. Функциональная и организационная структура ГАП. Структура ГПМ, ГАУ, ГАЦ.

Основные принципы организации ГАП

В основу функционирования любого ГАП положены пять принципов.

1. Принцип иерархичности. Все ГПС строятся по уровням На нижнем уровне - гибкий производственный модуль (ГПМ); далее гибкая автоматизированная линия (ГАЛ) или гибкий автоматизированный участок (ГАУ), затем гибкий автоматизированный цех (ГАЦ), а на верхнем уровне находится гибкий автоматизированный завод (ГАЗ).

ГПМ - имеет возможность встраиваться в систему более высокого уровня.

ГАЛ и ГАД составляются из нескольких модулей, которые объединенные транспортной системой. Совокупность ГАЛ и ГАУ образовывают автоматизированный цех, а совокупность ГАЦ - автоматизированный завод.

2. Принцип интеграции. Функционирование ГПС обеспечивается совокупностью взаимосвязанных систем к которым относятся системы проектирования технологических процессов (САПР ТП); технологической подготовки производства (АСТПП), управления (АСК), перемещение предметов труда, и технологического оснащения (АТСС) и удаления отходов (АСУО).

3.Принцип модульности. Основным структурным элементом ГПС является технологический модуль, который  для выполнения одной с слідуючих работ: механообробки, сборки, штамповки, ливарництва, фарбу- вання, гальванопокрить и такое другое. Является компонентом ГАВ, модуль, в свою очередь, может составляться с компонентов. Компоновка ГАВ с модулей доз-

воляє эффективно решать конструкторскому, технологические, организационные, плану, керівничі и экономические задачи.

4. Принцип максимальной предметной замкнутости предусматривает минимум затрат на транспортировку предметов труда и технологическое оснащение, а также снижение количества деталеопераций на возможный больше низкий уровень ГАВ.

5.Принцип преобладающей программы переналаживается. При переходе на обработку деталей иного наименования основные и вспомогательные оснащение ГАВ переналаживается путем вводу новых ГПМ. Но на ряду с этим нередко возникает необходимость изменения инструментальной системы, оснащения и иных узлов модуля.

Переліченними принципами не ограничиваются организационные возможности ГАВ.В особенности важную роль в ее образовании играет принцип оптимальності, гибкости и автоматичности.

При выборе оптимального варіанту ГАВ наиболее важной задачей является определение на первых стадиях проектирования ГАВ его технической производительности, надежности и стоимости. Сложность решения этой задачи составляется в ограничении исходных данных, что определяет новизну объекту исследования и незначительным количеством ГАВ, которые находятся в эксплуатации. Последнее обстоятельство не позволяет организовать статистическое исследование ГАВ. Проведение такого исследования и разработки на его результатах соответствующих количественных рекомендаций ( управляющих технологических параметров ) является одной из первоочередных задач.

Технологической основой автоматизации машиностроительного производства являється уніфікація технологических процессов обработки детали, что примінюється к мсового и крупносерійного производству реализуется в виде типичных технологических процессов, а в условиях единичного, мілкосерійного и серийного - в виде групповых методов обработки.

Гибкость станочных систем

Под гибкостью станочной системы, понимают ее способность быстро перестраиваться на обработку новых деталей в пределах, определяемых техническими возможностями оборудования и технологией обработки группы деталей. Сложность автоматизированных станочных систем предопределила наличие различных аспектов гибкости, которые в совокупности характеризуют скорость адаптации системы к изменению производственной ситуации [71. Высокая степень экономически целесообразной гибкости обеспечивает более полное удовлетворение требований заказчика, оперативный переход к выпуску новой продукции, сохранение оправданного характера мелкосерийного производства, согласование сроков изготовления со сроками поставки оборудования, автоматизацию технологической подготовки производства на базе вычислительной техники, снижение затрат на незавершенное производство.

Гибкость состояния системы заключается в ее способности хорошо функционировать при различных внешних и внутренних изменениях. Внешние изменения связаны с появлением нового ассортимента изделий, применением более прогрессивной технологии, повышением квалификации обслуживающего персонала. Внутренние изменения или неполадки определяются наличием сбоев в системе управления станками и материальными потоками, отклонением во времени обработки, отсутствием оператора, качеством обработки

Гибкость действия должна обеспечивать возможность легко включагь в сисгему новые станки и инструменты для увеличения ее мощности в связи с увеличением объема производства. Это свойство позволяет более оперативно следить за изменениями требований рынка, конъюнктуры, проявлений моды и мобильно наращивать мощность выпуска в зависимости от требований развития индустриального производства.

Гибкость технология определяется способностью системы учитывать изменения в составе выполняемых технологических операции и оценивается размером подмножества операций, которые могут быть выполнены системой в случае изменения производственной ситуации. Система управления должна оценивать вероятность появления определенной технологической операции и возможность ее выполнения в гибком комплексе. Другой оценкой гибкости технологии может служить время адаптации, т. е. время, необходимое для переналадки системы на выполнение группы операций.

В многостаночной системе при выполнении операций поочередно на каждом станке должна быть решена задача минимизации перевозок и сокращения транспортных задержек. При этом необходимо учитывать время переналадки и перехода к другим операциям на каждом станке. Обычно технология допускает различные последовательности выполнения операций. С одной стороны, это открывает возможность рационального построения технологического процесса с учетом ряда стратегий управления, в том числе решаются вопросы оптимальной загрузки станков, очередности выпуска деталей по номенклатуре в пределах временного графика, минимизации перемещений робота и др. С другой стороны, необходимость иметь в системе различные материальные потоки вызывает ряд сложностей, заключающихся в блокировании некоторых станков при недостаточном объеме предстаночных буферно-накопительных устройств, появлении конкурирующих операций, простое определенных видов станочного оборудования. В этой связи решение затронутых проблем может быть достигнуто путем математического моделирования технологических операций и производственных ситуаций.

Система с высокой гибкостью технологии имеет высокую гибкость оборудования, которая характеризует способность системы справляться с переналадками в станках. Проблема обеспечения гибкости оборудования решается путем организации заделов перед станками, выбора однотипных многооперационных станков с ЧПУ, унификации транспортных устройств, зажимных элементов и наборов инструментов, автоматизации подготовки управляющих программ. Общая гибкость оборудования системы зависит от гибкости станочной единицы, поэтому при проектировании комплексов следует стремиться включить в их состав однотипное оборудование, что позволяет оперативно наращивать мощность системы путем создания параллельных потоков, эффективно бороться со сбоями в отдельных станках и быстро осваивать новые технологические процессы путем выделения для этой же цели группы станков.

Гибкость технологии на уровне станочного оборудования может быть увеличена путем расширения возможностей станка: совершенным программным управлением, бесперебойным обеспечением инструментом в автоматическом цикле, переходом с трехкоординатной к пятикоординатпой обработке и т. п.

Гибкость транспортной системы выражается в бесперебойной и оптимальной загрузке металлорежущего оборудования по определенной наперед заданной стратегии управления. Это относится не только к своевременному питанию станочной системы заготовки и решению задач межоперационного транспорта, но и к обеспечению всех станочных единиц режущим инструментом. Система управления транспортными средствами должна учитывать возможные сбои технологического оборудования, и ее реакция на сбои должна быть адекватной в новой ситуации. Транспортная система должна иметь достаточно объемный склад, который позволил бы свести к минимуму задержки, связанные с ожиданием заготовок. Построение транспортных маршрутов связано с рациональной планировкой комплекса, которая должна решаться с учетом минимизации перемещений материальных потоков. Для повышения гибкости транспортной системы необходимо предусматривать на ее входе наличие сенсорных устройств, обеспечивающих распознавание заготовок и кодированного инструмента.

Суммарная гибкость станочного комплекса во многом зависит от гибкости системы обеспечения инструментом. Необходимо отдавать предпочтение централизованному питанию станочных единиц инструментальными блоками, которое позволяет уменьшить количество используемых инструментов по сравнению с индивидуальным питанием отдельных станков. При этом значительно уменьшаются простои инструмента, повышается коэффициент его использования, упрощаются внестаночная заточка и настройка инструмента.

Гибкость системы управления комплексом характеризуется тем, что оптимизация технологического процесса может и должна продолжаться после запуска системы. Гибкая система управления обеспечивает наиболее рациональное построение маршрутов обработки и транспортных потоков с точки зрения различных критериев: обеспечения максимального выпуска продукции, удовлетворения требований сборки, достижения наивысших показателей качества путем оптимизации режимов резания, оптимального календарного планирования выпуска по номенклатуре и т. д. Система управления должна не только иметь библиотеку макроинструкций по управлению процессом механической обработки, но и обладать способностью совершенствования путем запоминания дополнительных инструкций, связанных с изменением производственной ситуации,

Организационная гибкость производства, заключающаяся в возможности простого и незамедлительного перехода на обработку любой из освоенных системой деталей, позволяет руководству оперативно ликвидировать организационные простои оборудования, которые не связаны с его надежностью, а в большей степени вызваны отсутствием требуемых заготовок, инструмента, обслуживающего персонала и т. п.

Организационная гибкость существенно зависит от гибкости обслуживающего персонала. Важным условием обеспечения высокого коэффициента использования комплекса является освоение смежных профессий внутри бригады, достижение взаимозаменяемости обслуживающего персонала, применение современных форм бригадного подряда.

Рассмотренные аспекты гибкости станочных систем находятся в противоречии с производительностью. Поэтому при увеличении гибкости технологии необходимо минимизировать ухудшение производительности и при этом добиваться максимального использования оборудования путем уменьшения времени переналадки при переходе на обработку другой детали. Решение таких конкурентных задач может быть получено путем математического моделирования производственных ситуаций на ЭВМ.

Сохранение всех принципов гибкости станочных систем дает возможность осуществить идею комплексной автоматизации мелкосерийного производства на основе применения современного технологического оборудования с ЧПУ, вычислительной техники и промышленных роботов.

Для сравнительного анализа и оптимизации ГПС необходимо иметь возможность оценивать степень гибкости системы с помощью интегрального показателя, который должен отражать функционально-технические возможности системы и не содержать экономических показателей. В качестве показателя гибкости принята монотонно изменяющаяся от 0 до 1 величина g. Степень гибкости определяется числом различных функциональных состояний n, которые ГПС может дискретно принимать в пределах своих технических возможностей, и временем перехода tij, из одного функционального состояния i во второе j. Тогда в качестве первой составляющей показателя степени гибкости принимают

g1=1−1n,

Это выражение стремится к единице при n и обращается в нуль при n=1.

Время T перехода от одного состояния ГПС к другому определяется как сумма времен каждого перехода:

T=j=1ni=1ntij.

Вторую составляющую показателя гибкости можно определить как отношение суммы времен всех переходов ГПС к плановому периоду времени Tп, принятому за базовый при аттестации и сравнительной оценке ГПС. В качестве Tп может быть принят, например, действительный фонд времени ГПС за определенный период времени:

g2=1−j=1ni=1ntijTn

при

j=1ni=1ntij≤Tn

Это выражение стремится к единице с уменьшением суммарного времени переходов ГПС и обращается в нуль с приближением суммарного времени переходов из одного состояния в другое к Tп.

Интегральный показатель степени гибкости ГПС определяют как

G=g1g2

Оценка гибкости производственных систем необходима при определении их экономической эффективности и целесообразности применения ГПС в различных производственных условиях.

#### Модуль 2 -  Моделирование процессов в гибких автоматизированных производствах.

Т3. Принципы и аппарат моделирования  ГПС.

Гибкие производственные системы как объект моделирования. Стратегическое и оперативное моделирование. Принципы моделирования. Методы и средства моделирования. Оперативное моделирование

Имитационные модели. Унифицированный алгоритм j-го агрегата. Построение имитационной модели производственного процесса.

Потоки заявок и потоки обслуживания.  Свойства потоков. Формула Литтла Размеченные графы состояния. Система уравнений Колмогорова. Расчет технологических параметров и эффективности применения различных структурных  ГАП.

##### Лекция – 6 час

2.3 Модуль 3

Системы обеспечения функционирования гибких автоматизированных производств.

Т5. Технологическая система и оборудование ГАП.

Общая характеристика оборудования ГАП. Классификация технологического оборудования. Требования к технологическому оборудованию. ГПМ для механической обработки и сборки и их характеристики и требования к ним. Основные направления развития ГПМ. Многоцелевые станки. Многоцелевые сборочные ГПМ. Агрегатные станки. Принципы модульного построения оборудования ГАП. Промышленные роботы: структура, разновидности, направления развития.

Методические указания. Основные компоненты ГПС показаны в структурной схеме ГПС на рис.4.

В соответствии с ГОСТ 26228—85 в состав систем обеспечения функционирования ГПС могут входить: автоматизированные транспортно-складские системы (АТСС); автоматизированные системы инструментального обеспечения (АСИО), системы автоматизированного контроля (САК), автоматизированные системы удаления отходов (АСУО), автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП), автоматизированные системы научных исследований (АСНИ), системы автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированные системы технологической подготовки производства (АСТПП), автоматизированные системы управления (АСУ) и некоторые другие.

Рассмотрим функции и состав некоторых наиболее важных подсистем ГПС.

Технологическое оборудование.

В соответствии с принципами построения ГПС к основному технологическому оборудованию предъявляют следующие требования: возможность обработки в автоматическом режиме широкой номенклатуры деталей при максимальной концентрации операций, что позволяет сократить количество оборудования и число переустановок, улучшить качество обработки и сократить продолжительность производственного цикла; необходимость увязывать технологические базы заготовок с оборудованием и оснащением; выполнение принципа постоянства баз при переходе на другой станок; обеспечение работы оборудования в автоматическом цикле; возможность быстрой переналадки оборудования при смене объекта производства; компоновочная и программная стыковка оборудования с транспортно-складскими системами и измерительными установками.

Подключение станка к транспортным системам предусматривает оснащение его устройствами автоматизированной подачи заготовок и удаления готовых деталей (зачастую осуществляемую промышленным роботом), подачи требуемого инструмента и удаления изношенного, подачи СОЖ и удаления стружки, ввода управляющей программы (УП).

Наиболее удобными для использования в ГПС являются многоцелевые станки и станки типа обрабатывающий центр, позволяющие ;   эффективно использовать принципы концентрации операций постоянства баз, осуществить последовательную и одновременную обработку многими инструментами [72].

Многоцелевые станки для обработки деталей коробчатой формы оснащают спутниковыми устройствами, которые с нижней стороны имеют унифицированный профиль, позволяющий точно и прочно фиксировать спутник с закрепленной на нем деталью на стол станка.

При создании многоцелевых станков стремятся увеличить вместимость инструментальных магазинов путем установки сдвоенных магазинов либо путем организации инструментального склада. Полностью автоматизировать смену инструмента с помощью различных манипуляторов, применять кассетные инструментальные магазины с большой вместимостью и компактностью. Автоматизировать контроль качества и диагностики состояния инструмента. Оснастить станки многопозиционными устройствами смены приспособлений—спутников, связанных с накопителями или с центральным складом. Увеличивать количество одновременно участвующих в работе шпинделей, расширить круг выполняемых операций посредством добавления к сверлильно-фрезерно-расточным токарных и шлифовальных; переводить рабочие шпиндели с вертикального в горизонтальное положение и наоборот.

Основными направлениями развития ГПМ являются увеличение их технологических возможностей путем расширения объема инструментальных магазинов и способов крепления деталей, снижение потерь вспомогательного времени в результате совершенствования транспортно-загрузочных устройств, унификация отдельных элементов станочных модулей (управляющих и транспортно-накопительных систем), способствующая широкому применению модулей при создании гибких систем более высокого уровня.

Токарные ГПМ

Гибкие производственные токарные модули имеют существенное отличие от токарных станков с ЧПУ. Они, как правило, имеют наклонное расположение направляющих, что позволяет применять люнеты, расположенные под зоной резания. Это обеспечивает повышение жесткости, свободный отвод стружки и более удобную смену инструмента в автоматическом режиме. Они оснащаются промышленными роботами. Применение портальных роботов позволяет создавать ГПМ меньшего габарита, устанавливать на портале одно- и многорукие роботы, выполняющие кроме загрузки-выгрузки заготовок смену неподвижного и вращающегося инструмента, кулачков патронов или самих патронов; обеспечивает доступ в рабочую зону станка с фронтальной стороны. Функциональные возможности портальных роботов могут быть расширены с помощью устройств автоматической смены захватов, а также путем использования совместно с робокарами.

Перспективными являются ГПС на базе токарных станков типа обрабатывающий центр, инструментальные головки которых оснащены вращающимися инструментами (рис.), благодаря чему появляется возможность при неизменной установке детали помимо основных токарных операций выполнять различные вспомогательные отделочные операции.

Токарные ГПМ, входящие в состав ГПС, оснащают устройствами автоматической смены кулачков патрона, самих патронов или сменной их части, которую монтируют на детали вне станка.

Т6. Технические системы обеспечения работоспособности ГПС

АТСС ее назначение функции и структура построения. Классификация АТСС по способам транспортирования и по видам компоновки. Требования, предъявляемые к оборудованию АТСС. Центральные склады и местные накопители. Расчет складов. Выбор и обоснование методов идентификации и адресации грузов.

АСИО ее назначение функции и структура построения требования, выбор оборудования Требование к АСИО. Определение рациональной структуры системы. Модульные принципы построения инструментальных систем. Разработка организации функционирования АСИО. Идентификация и адресация инструментов.

АСУО ее назначение функции и структура построения требования, выбор оборудования Требование к АСУО. Методы определения количества отходов. Удаление стружки из зоны резания. Транспортирование и утилизация стружки. Оборудование подачи, очистки и утилизации СОЖ. Оборудование для удаления и утилизации абразивной пыли. Принципы компоновки модулей АСУО в ГАП.

##### Лекция – 4 час

##### Методические указания Эффективность эксплуатации ГПС в значительной степени зависит от технических возможностей и организации работы автоматизированной транспортно-окладской системы (АТСС) ГПС.

АТСС это система взаимосвязанных автоматизированных транспортных и складских устройств для укладки, хранения, переменного накопления, загрузки и доставки предметов труда и технологической оснастки.

Опыт показывает, что включение АТСС в состав ГПС позволяет увеличить использование машинного времени до 20%, при автоматизации обеспечения режущим инструментом на 40—70%, а комплексная автоматизация всех транспортных работ приводит к двух-, трехкратному повышению использования машинного времени станков при обработке заготовок малыми партиями.

Основные функции, выполняемые АТСС, можно условно разделить на транспортные (оперативные) и накопительные (стратегические).

Оперативные функции заключаются в хранении и доставке на рабочие места заготовок и полуфабрикатов, составляющих операционные заделы работ, а также комплектов технологической оснастки, подготовленной для выполнения текущих операций. Объемы операционных заделов определяют время автономного функционирования каждого вида оборудования, поэтому они должны поддерживаться на таком уровне, чтобы задержка выполнения операции на одном станке не вызывала простоев следующих по технологической цепочке станков.

Накопительные функции АТСС состоят в хранении страховых запасов заготовок, а также готовых изделий, предназначенных для комплектации и подачи их на сборку в виде узлов или комплектов. В многономенклатурных ГПС с высоким уровнем обновления продукции страховые запасы должны быть больше, чем в ГПС со стабильной номенклатурой. Наличие страховых запасов позволяет повысить надежность 'работы ГПС, однако чрезмерное увеличение страховых запасов приводит к необоснованному росту незавершенного объема производства. При развитой складской структуре пред-

Рис. 6. Типовые схемы построения АТСС:

а — совмещенная АТСС; б — раздельные транспортные и складская системы, с размещением склада в торце ГПС; в — раздельные транспортные и складские системы с размещением склада вдоль ГПС; / — штабелер; 2 — склад; 3 — станок; 4 — транспортная рельсовая тележка; 5 — самоходная тележка

приятия, т. е. при наличии цеховых и общезаводских складов, хранение страховых запасов в ГПС может оказаться нецелесообразным и экономически неоправданным.

В настоящее время наибольшее распространение в ГПС получили АТСС с совмещенными (рис. 6, а) и разделенными (рис. 6, б, б) транспортной и складской системами. В обоих вариантах 'склад может состоять из нескольких универсальных или специализированных секций (для хранения заготовок, готовых изделий, технологической оснастки, режущего инструмента и т. п.). При этом структурная схема АТСС, показанная на рис. 6, в, позволяет наращивать и объединять несколько ГПС, а также максимально использовать производственные площади, включая пристройки к боковым пролетам цехов для размещения секций подготовки инструмента и оснастки, технического контроля и т. п.

К оборудованию АТСС относят: краны-штабелеры, транспортные роботы рельсовые (передаточные тележки), 'конвейеры (цепные и роликовые), перегрузочные устройства, поворотные столы, устройства для контроля габаритных размеров транспортируемых предметов, стеллажи, тару, подвесные транспортные средства, транспортно-перегрузочные роботы и манипуляторы и другое оборудование. Особо следует отметить широкое распространение самодвижущихся тележек — электроробокар, 'которые помимо выполнения транспортных функций могут использоваться в качестве подвижных платформ для выполнения таких технологических операций, как сварка, сборка, контроль и т. п. Основными достоинствами таких тележек является простота изменения трасс перемещения, что значительно повышает гибкость производства; освобождение производственных площадей от транспортных средств, что облегчает доступ к оборудованию; возможность повышения производительности транспортного процесса за счет увеличения числа од-

Т7. Информационные системы обеспечения работоспособности ГПС

АСУ ее структура и подсистемы технического и организационного управления. Структура системы управления ГАП. Увязка и корректировка всех структурных элементов АСУ по общим критериям, возникающим в результате принятия решения об ориентации на специальные аппаратные средства вычислительной техники и их возможности в части математического обеспечения. Модули АСУ. Контроллеры управления технологическим процессом.

Определение функций и разработка требование к АСК. Контролируемые параметры в ГПС перед обработкой в процессе обработки и по ее завершению. Модули АСК. Адаптивное управление. Техническая диагностика состояния систем ГАП.

Функций и  требование к АСТПП. Связи АСТПП с другими системами. Требования современного производства к автоматизации проектирования. Назначение и  характеристики различных систем САПР ТП. САПР механической обработки. САПР технологической оснастки. САПР технологических чертежей. САПР технологических процессов сборки.

АСНИ ее назначение, функции, структура построения. Требования к АСНИ. Методы и сбора и обработки статистических данных. Методы, программы и алгоритмы управления качеством выпускаемой продукции.

Модуль 4 - Технологические процессы  и проектирование гибких автоматизированных производств.

Т13. Управление геометрической и технологической информацией в ГАП.

Геометрическая и технологическая информация для обеспечения формообразования.

Числовое программное управление приводами оборудования. Режимы NC, DNC, CNC – разновидности, преимущества и недостатки. Система координат оборудования ГПС. Совокупность координатных систем ОЦ. Связи между координатными системами.

Системы автоматической настройки оборудования. Адаптивное управление технологическим оборудованием, их разновидности для управления режимами резания, силовыми и тепловыми параметрами технологического процесса.

Лекция – 2 час

Т14. Разработка технологических процессов для условий ГАП.

Анализ номенклатуры выпускаемой продукции Элементы технологического процесса в условиях ГАП. Технологичность изделия в условиях ГАП. Групповые технологические процессы. Технологическая подготовка гибкого производства. Оптимизация технологии на базе группового метода. Уровень концентрации и дифференциации операций на рабочем месте. Особенности выполнения технологических операций на ГПМ различного назначения. Особенности выполнения деталей типа тел вращения, фланцев, крышек, корпусных, деталей с элементами зубчатого зацепления в условиях ГПС.

## Технологические процессы

гибких автоматизированных производств

Создание ГПС в машиностроении требует больших капиталовложений и вовлечения большого числа высококвалифицированных специалистов. В связи с этим возрастает важность решений, принимаемых на стадии разработки эскизных вариантов проектов, и повышается ответственность лиц, принимающих окончательные решения в процессе создания ГПС. Ошибки, допущенные на стадии проектирования, обусловливают дополнительные затраты, затягивают сроки изготовления, отладки и пуска систем. Все это приводит к неоправданным расходам материальных и денежных ресурсов, снижает ожидаемый эффект и порождает моральные издержки.

Большие затраты на создание ГПС обусловлены не только значительной стоимостью входящего в ее состав оборудования, но и ощутимыми расходами на выполнение проектных работ. Так, по данным фирмы «Керпей-Трекер» (США), трудоемкость разработки ГПС в среднем составляет 3 года и требует затрат 300 тыс. чел.-час.

Автоматизированные производственные системы относят к большим системам, которые характеризуются взаимодействием объектов, сложной связью информационных и материальных потоков, наличием случайных воздействий.

С увеличением степени автоматизации растут требования к формализации процессов производства, к однозначности и оптимальности алгоритмов управления, растет количество учитываемых случайных факторов, так как на пути к полной автоматизации производства уменьшается непосредственное участие человека в производственном процессе.

Элементы технологического процесса в условиях ГАП

В отличие от технологических процессов традиционного производства технологический процесс в условиях ГПС должен быть разработан не только на обработку детали, но и на ее установку и смену на ГПМ и устройствах, транспортирование, мойку, контроль и др.

Степень разработки технологических решений должна быть доведена до уровня подготовки и отладки управляющих программ для оборудования. При разработке технологии изготовления деталей должна быть предусмотрена их комплексная обработка в составе соответствующего производственного подразделения ГПС с учетом специфических требований, обусловленных автоматизацией.

Принципиальное значение имеют требования максимальной концентрации переходов и операций, минимизация технологических баз и баз транспортирования и манипулирования заготовками и деталями. Последнее требование обусловлено необходимостью автоматизации смены заготовок на станках и тем самым обеспечения гибкости (быстрой переналадки) производственной системы.

При серийном характере производства автоматизированная обработка корпусных и плоскостных деталей наиболее целесообразна при использовании палет (спутников), на которых заготовка устанавливается для обработки на нескольких операциях и перемещается со станка на станок. Смена спутников осуществляется промышленными роботами (ПР) или специальными манипуляторами. Для деталей типа тел вращения чаще всего применяют магазинную загрузку или ПР и манипуляторы.

Если число инструментов, необходимых для обработки детали, не превышает емкости магазина инструментов, то потенциально она может быть полностью обработана за одну установку. В таком случае значительно упрощаются маршрут обработки и система управления потоком деталей. Если при этом все ГПМ технологической системы снабжены одинаковыми комплектами инструментов, то идеи групповой обработки реализуются более полно. В таких условиях ГПМ могут работать в режиме взаимозаменяемости, любая заготовка может быть обработана на первом освободившемся станке.

Возможность работы ГПМ в режиме взаимозаменяемости за счет технологической (инструментальной) избыточности станков повышает гибкость и маневренность технологической системы, обеспечивает стабильность поступления готовых деталей на сборку и повышает ритмичность производства. При этом снижается загрузка АТСС.

Если деталь не может быть изготовлена за одну установку от одной технологической базы, то в процессе обработки ее приходится перестанавливать на спутнике. Для этого спутник с деталью несколько раз поступает на позицию сборки и разборки. После переустановки деталь вновь поступает на ГПМ до полной ее обработки. Поток деталей при этом имеет циклическую структуру.

Маршрут движения заготовки в процессе ее обработки значительно усложняется, если она не может быть полностью обработана от одной технологической базы и суммарная емкость магазинов инструментов всех ГПМ технологической системы недостаточна для ее полной обработки. В этом случае деталь в процессе обработки переустанавливается несколько раз. Кроме того, для полной ее обработки необходима смена магазинов инструментов. Это обстоятельство приводит к нежелательным простоям ГПМ и снижению коэффициента их использования. Автоматизированная обработка таких деталей может оказаться нецелесообразной.

Технологический процесс обработки деталей в ГПС в отличие от традиционного технологического процесса требует большей детализации при решении технологических задач и учета специфики представления информации. Структурно технологический процесс делится на операции, элементами которых являются установы, позиции, переходы, проходы, рабочие и вспомогательные ходы, шаги, элементарные перемещения и технологические команды.

Традиционно технологической операцией называют часть технологического процесса, выполняемую над определенным объектом на одном рабочем месте с участием рабочего или под его непосредственным наблюдением. Операция как часть технологического процесса характеризуется неизменностью объекта обработки, рабочего места и исполнителя. При этом рабочим местом принято считать часть производственной площади, оборудованной и оснащенной техническими средствами и устройствами в соответствии с характером выполняемых на ней работ и закрепленной за исполнителем этих работ. Таким образом, обработка или сборка деталей на ГПМ, состоящем из обрабатывающего центра и комплекса транспортных и управляющих устройств, является одной из операций, производимых на одном рабочем месте.

Принято считать, что если меняется база закрепления детали, то появляется новая операция. В условиях ГПС при закреплении деталей на спутниковых устройствах база детали остается неизменной, однако деталь может последовательно обрабатываться на нескольких ГПМ, т. е. произойдет смена оборудования и соответственно появится новая операция.

При появлении станков типа «обрабатывающий центр» многие авторы называли их многое операционными, стараясь подчеркнуть широкие технологические возможности нового оборудования. Однако с точки зрения определения понятия «операция» такое название было ошибочным, так как при обработке на этих станках деталь не изменяла своего базирования, а вся работа по ее формообразованию производилась на неизменном оборудовании, т. е. на том же станке при автоматической смене инструмента. Позже появилось более удачное название этих станков — «многоцелевые станки с ЧПУ», в котором отсутствует определение, затрагивающее понятие операции.

В станках типа «обрабатывающий центр» вместо принципа дифференциации обработки реализован принцип концентрации операций [8]. Этот принцип подобен принципу централизации производства однотипной продукции в одном производственном подразделении, когда в нем сосредоточивается обработка большего объема материальных ресурсов, что, являясь предпосылкой введения нового прогрессивного оборудования, технологии и методов организации производства, приводит к повышению уровня всех показателей эффективности производства.

В связи с изменением принципов базирования, применением приспособлений-спутников, осуществляющих передачу деталей с одного рабочего места на другое, несколько теряют свое значение понятия установа и позиции. Вместе с тем особенно важное значение приобретает понятие перехода, которое уточняется в связи с расширением функциональных возможностей гибких систем. Различают элементарные, инструментальные, позиционные и вспомогательные переходы. Элементарный переход характеризуется непрерывной обработкой одной элементарной поверхности одним инструментом по заданной программе. Инструментальный переход представляет собой законченный процесс обработки одной или нескольких поверхностей при непрерывном движении инструмента по программе. Вспомогательный переход заключается в перемещении инструмента без снятия стружки. Позиционный переход — это совокупность инструментальных и вспомогательных переходов, выполняемых при неизменной позиции, оснастке и инструменте по неизменной программе.

Гибкое производство характеризуется более детальным расчленением технологического процесса, обусловленным необходимостью точного описания характера движений транспортной системы и органов станка. В этом кроются немалые резервы, связанные с оптимизацией загрузки металлорежущего оборудования и минимизацией перемещений автоматических манипуляторов.

Детализация технологического процесса для оборудования с ЧПУ приводит к разделению рабочих и вспомогательных ходов на шаги, каждый из которых представляет собой перемещение инструмента на участке траектории вдоль определенного геометрического элемента, на котором не изменяется режим. Так, шагами являются отдельные перемещения инструмента вдоль прямой или по окружности с постоянной скоростью, а также разгон и торможение в начале и конце движения.

Простейшими составляющими процесса обработки являются элементарные перемещения и технологические команды, отрабатываемые устройством числового программного управления (УЧПУ). Элементарные перемещения формируются с учетом ограничений конкретного УЧПУ. К ним относятся, например, необходимость расположения дуги окружности в пределах одного квадранта или задания отрезка прямой числом дискрет, не превышающим емкости регистра памяти УЧПУ. Особенностью формирования операции является наличие координатно-измерительных переходов. Они устанавливаются перед началом обработки для определения точного положения детали в пространстве и в конце операции для определения истинных размеров детали. Измерение в конце операции устанавливается в том случае, если не требуется контроля деталей на КИМ.

В гибких системах структура штучного времени отличается тем, что значительную его часть составляет вспомогательное время. Расширение номенклатуры обрабатываемых деталей ведет к относительному росту потерь на переналадку системы.

Особенностью формирования технологического процесса является также наличие операций, характерных только для ГПС. Так, после чистовых токарных, всех фрезерных операций, а также после финишных операций  устанавливаются операции мойки деталей.

Т15. Особенности обеспечения требуемой точности при изготовлении деталей в условиях «безлюдного» производства.

Обеспечение точности формы, плоскостей, диаметральных и линейных размеров и отверстий. Замыкающее звено технологической системы обрабатывающего центра (ОЦ). Процесс образования размеров от баз при изготовлении корпусных деталей на ОЦ. Общая структура размерных связей, определяющих процесс накопления погрешностей расстояния от технологических баз до обрабатываемых поверхностей. Управление размерными связями многоцелевого станка. Управление точностью диаметральных размеров.

##### Лекция – 2 часа

Т16. Сборочные процессы в условиях гибких автоматизированных производств.

Стадии и процессы автоматизированной сборки. Технологическое оборудование для автоматизированной сборки. Способы относительного ориентирования собираемых деталей. Требования к собираемым деталям.

Лекция – 2 часа

Т17. Разработка проекта гибкого автоматизированного производства.

Организационно-технологическая подготовка производства на пред проектной стадии. Основные требования к технологии и организации изготовления  изделий в условиях ГАП. Организационно-технологическая структура и алгоритм функционирования ГАП.

##### Лекция – 2 час

ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Длительность цикла проектирования ГПС и высокая стоимость их изготовления предопределяют необходимость проведения до начала проектных работ тща -тельной технологической проработки и исследования действующего производства с целью определения целесообразности создания ГПС и эффективности ее функциони -рования.

Методика проведения, перечень и содержание работ по анализу технологических процессов с целью их автоматизации зависят в первую очередь от серийности производства. При массовом и крупносерийном производстве рассматривают, как правило, весь технологический процесс изготовления изделия, начиная с заготовки и кончая упаковкой. При мелко- и среднесерийном производстве объектом анализа, как правило, является одно из производств предприятия, например, механосборочное или куз-нечно-прессовое.

Целью технико-экономического анализа при массовом и крупносерийном производстве является выявление наиболее эффективных путей сокращения трудоемкости изготовления изделий и выбор видов и составных частей ГПС

соответствии с конкретными произьодственньши условиями.

Методами достижения этой цели являются: изменения технологии; замена материала; изменение конструкции;

механизация отдельных операций; комплексная механизация и автоматизация процессов изготовления няг.более трудоемких деталей и узлов; использование мпогепози-ционного автоматического оборудования, в том числе на сборке. Наиболее эффективным чаще всего является использование нескольких из перечисленных методов, например, одновременное изменение материала конструкции и применение высокопроизводительного автоматического оборудования.

При выполнении технике-экономического анализа мелко- и среднесерийного производства может быть рекомендовано проведение следующих работ:

1) сбор и систематизация общих сведений об объекте автоматизации (участок, цех), техническое описание существующего объекта;

2) разработка существующей схемы технологических транспортных операций на объекте автоматизации;

3) разработка предложений по повышению уровня механизации и автоматизации;

4) обоснование, объем и содержание предлагаемой реконструкции производства;

5) технико-экономический анализ производства с учетом предложений по пп. 2 и 3;

6) разработка предлагаемой окончательной схемы технологических и транспортных операций на объекте;

7) определение стадий и этапов проведения работ но пп. 2 и 3;

8) утверждение документа.

В и. 1 “сбор и систематизация общих сведений по изделию” приводят следующие данные: завод-изготовитель, наименование и назначение изделия, планируемый объем выпуска на текущий год, планируемый объем выпуска па ближайшее пятилетие, планируемая и фактическая себестоимость, планируемая и фактическая трудоемкость изготовления, перспективы изменения конструкции изделия. При технико-экономическом анализе составляют:

полный перечень узлов и детален с их чертежами; трудоемкость изготовления и себестоимость узлов и деталей.

При выполнении технико-экономического анализа мелко- и среднесерийного производства может быть рско-

мендован следующий перечень работ: сбор и систематизация общих сведений об объекте автоматизации (участке, цехе); анализ существующих схем технологических и транспортных операций на объекте автоматизации; разработка предложений по повышению уровня механизации и автоматизации.

Заключительным этапом предпроектного обследования должны явиться выводы и предложения по целесообразности организации автоматизированных производств и технико-экономической эффективности их функционирования.

Материалы предпроектного обследования должны явиться основой для последующей разработки технических заданий на создание автоматизированных производств.

§ 2.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА СОЗДАНИЕ ГПС

Техническое задание (ТЗ) является основным документом для создания ГПС. Роль и значение этого документа существенно выше значения ТЗ на проектирование традиционных, неавтоматизированных производств. ТЗ на ГПС не только определяет требования кот-дельным функциональным агрегатам и подсистемам, но и обеспечивает их сбалансированность и четкое взаимодействие.

При сложившейся практике проектирования ГПС техническое задание является единственным общесистемным документом, регламентирующим интеграцию отдельных элементов ГПС в единую систему; поэтому процесс разработки ТЗ с полным основанием можно считать важнейшей составной частью технологического проектирования ГПС.

Техническое задание на создание ГПС должно включать в себя, в общем случае, следующие разделы:

1. Общее описание и основные производственно-технологические параметры. В этом разделе приводят: формулировки целевого назначения и области применения ГПС; основание для разработки; основные характеристики ГПС (габариты, масса, конструктивные особенности, станкоемкость обрабатываемых деталей, производительность, режим работы, число единиц оборудования и оснастки, численность обслуживающего персонала и др.);

структурную схему с внутренними и внешними связями;

предварительную технологическую планировку с описанием работы ГПС.

2. Технологический процесс и оснастка. В данном разделе приводят перечень операций, выполняемых в ГПС., с привязкой к соответствующим техническим средствам;

классификатор обрабатываемых деталей; технологические процессы (маршрутные и операционные) обработки типовых деталей с режимами резания, схемами базиро-

вания, номенклатурой и стойкостью режущего инструмента, расчетом элементов основного и вспомогательного времени; общие перечни технологической оснастки; сводную таблицу характеристик деталеопераций (станкоемкость, закрепление за оборудованием; требуемое число инструментов и др.); технологические процессы, выполняемые на вспомогательных позициях (закрепление заготовок на спутниках, ручной контроль обработанных деталей, сборка и настройка инструментов, сборка и переналадка приспособлений на спутниках) с расчетом времени их выполнения; технологические процессы перена. ладки ГПС; технологические процессы, выполняемые на автоматизированном вспомогательном оборудовании (очистка деталей от стружки, хранение, накопление, транспортирование деталей, их автоматизированный контроль и др.).

3. Расчет основных параметров ГПС. Здесь приводят:

основания выбора структурно-компоновочного решения ГПС, расчеты фонда времени работы оборудования и коэффициентов использования станков; выбор их моделей и расчет их количества; определение величины партий запуска и расчет периодичности переналадок; расчет числа технологических позиций; расчет характеристик транспортной системы (вместимость автоматизированного склада, характеристик системы инструментального обеспечения, числа спутников, оптимизации пространственного размещения ГПС и др.). Параметры рассчитывают методами теории массового обслуживания.

4. Технические требования к оборудованию, оснастке и технологическим позициям. В разделе приводят: общие и специальные требования к основному (металлорежущему) оборудованию, в том числе к его модернизации и дополнительному оснащению специальными системами; требования к оборудованию и системам для транспортирования, манипуляции, хранению, контролю деталей, удалению стружки и СОЖ, к системам инструментального обеспечения, оборудованию и оргоснастке технологических позиций, режущему и вспомогательному инструменту, спутникам и приспособлениям.

5. Организация производства и управления. Приводят общие и специальные требования к системам организации производства и организации труда обслуживающего персонала; требования к системам документооборота, регламентируются внешние связи ГПС; рассчитывают количе-

стло и определяют функции обслуживающего персонала;

определяют порядок работы ГПС в сбойных и аварийны” ситуациях, определяют структуру комплекса технических средств и программно-математического обеспечения системы управления; организационно-технологические требования к ним и др.

6. Требования техники безопасности и промышленной санитарии. Приводят требования к оборудованию, системам организации труда, обеспечивающих безопасные и комфортные условия труда обслуживающего персонала при монтаже, отладке, эксплуатации и ремонте ГПС.

7. Расчет показателей технико-экономической эффективности и лимитной цены. Расчет проводят с соблюдением условий сопоставимости, желательно для нескольких вариантов структурно-компоновочных решений ГПС (например, для участка из автономно работающих ГПМ).

Разработку ТЗ целесообразно вести в два этапа: сначала укрупненно определить основные параметры, после чего приступать к уточненным расчетам и детализаций-требований.

Техническое задание согласовывается и утверждается в соответствии с ОСТ 1.76000—78.

На основании общего ТЗ при необходимости разрабатывают отдельные ТЗ на оборудование, агрегаты, оснастку, системы управления и пр. ТЗ должны разрабатывать квалифицированные технологи при непосредственном участии конструкторов—разработчиков создаваемого производства,

«Технологические основы ГПС»

Методические указания

по самостоятельному изучению курса и конспект лекций

для студентов дневной заочной форм обучения

специальности 7.05050201 «Технологии машиностроения»

Составители:      Вячеслав Степанович Медведев

Редактор

214/2002  Подп. в печать                                          Формат 60×84  1/16

#### Офсетная печать. Усл. печ. л. 1,25                           Уч.-изд. л. 0,9

Тираж  200 экз.

ДГМА,   84313,    г. Краматорск,    ул. Шкадинова, 72