Министерство образования и науки Украины

## Донбасская государственная машиностроительная академия

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по дисциплине

«Технологические основы ГАП»

для студентов специальности 7.05050201

дневной и заочной форм обучения

| П е р е у т в е р ж д е н о на заседании Ученого совета факультета техники и менеджмента. Протокол № 6-02/12 от 27.02.2012 |  | Утверждено на заседание кафедры технологии и управления производством Протокол № 3 от 20.11.07 |
| --- | --- | --- |

Краматорск  2007

УДК 621.9.06-229

Конспект лекций по дисциплине «Технологические основы ГАП» (для студентов специальности 7.05050201 заочной и дневной форм обучения). /Сост. В.С.Медведев. – Краматорск: ДГМА, 2007. – 120 с

Конспект лекций разработан на основании программы по дисциплине «Технологические основы ГАП». В нем рассмотрены  вопросы разработки технологических процессов, расчетов технологических параметров, проектирования ГАП. Представлены также необходимые сведения по системам обеспечения работоспособности ГПС.

Составитель		В.С.Медведев, ст. препод.

Отв. за выпуск 		С.В.Ковалевский, проф.

СОДЕРЖАНИЕ

#### 1 Модуль 1. Теоретические основы разработки технологий в ГАП

1.1 Термины, определения и основные характеристики ГАП.

Тенденции развития ГАП.

1.2 Структура построения ГАП

1.3 Принципы и аппарат моделирования  ГПС.

#### 1.4 Применение теории систем массового обслуживания (СМО)

#### для моделирования ГАП

2 Модуль 2. Системы обеспечения функционирования

гибких автоматизированных производств

2.1 Технологическая система и оборудование ГАП

2.2 Технические системы обеспечения работоспособности ГПС

2.3 Информационные системы обеспечения работоспособности ГПС

3 Модуль 3. Технологические процессы  и проектирование

гибких автоматизированных производств

3.1 Разработка технологических процессов для условий ГАП

3.2 Разработка проекта гибкого автоматизированного производства

#### 1 МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ В ГАП

1.1 Термины, определения и основные характеристики   ГАП. Тенденции развития ГАП

Рабочая программа. Термины и определения. Область применения ГАП. Место ГАП в промышленном производстве. Предпосылки развития ГАП, их преимущества и проблемы создания гибких производств, реализующих «безлюдную» технологию.

При изучении этой темы необходимо уяснить, что гибкие производственные системы (ГПС) являются особой формой современного производства. Первым этапом в автоматизации многономенклатурного производства стало появление станков с числовым программным управлением, которые позволяют быстро переходить на обработку других деталей путем смены управляющих программ, оснастки и инструментальных наладок. Замена универсальных металлорежущих станков станками с ЧПУ позволила в 5 раз сократить трудоемкость изготовления деталей. Однако осталось достаточно много ручных операций, связанных с переходом на обработку новых изделий. Сокращение потерь вспомогательного времени и повышение эффективности станков с ЧПУ достигались путем увеличения числа инструментов в магазине станка, оснащением станков автоматическими устройствами подачи заготовок на стол станка и удаления готовой продукции на позицию ожидания. Управление станками с ЧПУ по программам, поступающим от центральной ЭВМ, позволило снизить затраты на подготовку управляющих программ и централизовать работу участков и цехов.

Дальнейшее совершенствование производства определило создание ГПС, в которых в качестве технологического оборудования применяются гибкие производственные модули (ГПМ). Технические возможности оборудования ГПС постоянно совершенствуются. Различные системы в ГПМ позволяют осуществлять: автоматическую смену заготовок, инструмента и измерительных устройств; автоматический отвод стружки из зоны резания и подачу СОЖ; работу по программе ЧПУ.

ГПМ по сравнению со станками с ЧПУ характеризуются:

- высокой точностью, а также повышенной надежностью всех систем, что исключает постоянное присутствие оператора;

- наличием средств контроля качества и технической диагностики;

- возможностью встраиваться в ГПС путем связи с ЭВМ высшего уровня.

В современном станкостроении наблюдаются тенденции создания широкой гаммы ГПМ с высокой степенью автоматизации и надежности. Именно разработка гибких производственных модулей различного технологического назначения позволяет решить проблему повсеместного внедрения ГПС и принципов гибких технологий.

ГПС обладает сравнительно большой производственной и структурной гибкостью, что выражается в возможности автоматического перехода на обработку любой освоенной детали и функционирования при отказе отдельных элементов. ГПС может автоматически функционировать во вторую и третью смены при ограниченном количестве персонала.

Основные характеристики и классификация ГПС. В настоящее время разработан комплекс нормативной документации, направленный на создание единой методической основы ГПС, определяющий их унификацию и обеспечивающий высокий технический уровень как самих ГПС, так и их основных компонентов.

В ГОСТ26228-85 в качестве обобщающего используется термин «гибкая производственная система», под которым понимается совокупность металлообрабатывающего и вспомогательного оборудования (транспортного, накопительного, погрузочно-разгрузочного и т.д.), снабженного средствами и системами обеспечения его функционирования в автоматическом режиме. Как правило, оборудование ГПС имеет системы ЧПУ, а в качестве управляющего вычислительного комплекса используют ЭВМ различного уровня. Термин «гибкие автоматизированные производства (ГАП)» употребляется чаще всего по отношению к конкретному производству. Например, ГАП механообработки, ГАП сварки, ГАП штамповки и т.д.

Особенность ГПС заключается в том, что оборудование ГПС в течение заданного периода времени может работать в автоматическом режиме, т.е. с ограниченным участием обслуживающего персонала (так называемый безлюдный или малолюдный режим работы), а переналадку оборудования на изготовление новой продукции осуществляют в автоматизированном (с участием человека) режиме.

Наличие систем ЧПУ, систем обеспечения работоспособности позволяет осуществлять переналадку оборудования с малыми потерями времени. Такие производственные системы обладают свойством быстрой переналадки, в силу чего они получили название гибкие производственные системы.

Основной составной частью любой ГПС для механической обработки заготовок является технологическое обрабатывающее оборудование, которое часто называют основным технологическим оборудованием. Обычно под таким оборудованием понимают гибкие производственные модули (ГПМ), отличающиеся от станков с ЧПУ наличием расширенной номенклатуры средств автоматизации работы станка.

В соответствии с ГОСТ 26228-85 под ГПМ понимают единицу технологического оборудования, оснащенную системой ЧПУ или каким-либо другим устройством программного управления, функционирующую как самостоятельно, так и в составе ГПС; при этом все функции, связанные с изготовлением деталей, должны осуществляться автоматически.

Классификацию ГПС определяет ГОСТ26962-86 по следующим признакам:

1 По организационным признакам ГПС подразделяют на гибкие автоматические линии (ГАЛ), гибкие автоматизированные участки (ГАУ) и гибкие автоматизированные цехи (ГАЦ).

ГАЛ – это ГПС, состоящая из гибких производственных модулей с ЧПУ или из оборудования, управляемого программируемыми контроллерами, объединенного единой автоматизированной системой управления. Структурной особенностью ГАЛ является расположение технологического оборудования в принятой последовательности технологических операций. Отличие от традиционных автоматических линий заключается в том, что на ГАЛ можно обрабатывать заготовки, номенклатура которых была заранее известна в период создания ГАЛ. Однако эти заготовки по своим типоразмерам и характеру обработки однотипны и соответствуют техническим возможностям оборудования ГАЛ. На ГАЛ обрабатываемые заготовки перемещаются в транспортной системе только по заранее определенным маршрутам. При этом гибкость производства обеспечивается за счет применения станков с ЧПУ, возможности смены на станках отдельных агрегатов, узлов и многошпиндельных головок, поворота обрабатываемой заготовки на 360° в транспортной системе и других мероприятий.

ГАУ – это ГПС, состоящая из ГПМ, объединенных автоматизированной системой управления, в которой в отличие от ГАЛ предусмотрена возможность изменения последовательности использования технологического оборудования. В состав ГАУ могут дополнительно входить отдельно функционирующее технологическое оборудование, не связанное с остальной системой управления или общей транспортной системой, а также неавтоматизированные рабочие места для выполнения отдельных ручных операций. Например, загрузка-выгрузка обрабатываемых заготовок на приспособления-спутники может выполняться вручную, а доставка спутников с заготовками на станки и закрепление их в рабочей зоне станка — автоматически.

В состав ГАУ и ГАЛ могут входить роботизированные технологические комплексы (РТК). В состав РТК входят технологическое оборудование (станки), промышленный робот (ПР) и дополнительные средства оснащения комплекса, например, магазин заготовок, тактовый стол и т.п. Из РТК компонуют роботизированные технологические линии (РТЛ) или участки (РТУ), которые представляют собой совокупность РТК, связанных между собой транспортными средствами и системой управления, обслуживаемых одним или несколькими ПР. Отличие между РТЛ и РТУ заключается в том, что в РТЛ оборудование устанавливают в последовательности, необходимой для выполнения данного технологического процесса (или процессов), а в РТУ предусмотрена возможность изменения последовательности использования технологического оборудования.

ГАЦ — это ГПС, представляющая собой в различных сочетаниях совокупность ГАЛ, ГАУ, РТЛ, РТУ и отдельных единиц технологического оборудования (в том числе ГПМ) для изготовления изделий заданной номенклатуры.

Гибкий автоматизированный завод — это комплексная производственная система, состоящая из ГАЦ, ГАЛ, ГАУ и других подразделений, оснащенных многоцелевым и другим технологическим оборудованием, работающим в режиме малолюдной или безлюдной технологии. В ГAЗ обычно используют современные передовые технологические процессы обработки. Непременным условием ГAЗ является наличие аппаратных средств и программного обеспечения для проектирования продукции, производственного планирования, изготовления, контроля и управления производством.

2 По функциональному назначению и комплексности изготовления изделий ГПС подразделяют на:

- операционные — предназначенные для выполнения однородных технологических операций, являющихся частью комплексного технологического процесса обработки определенной группы заготовок (валов, корпусов, станин и др.), например литья, обработки давлением, сварки и пайки, обработки резанием, термообработки, нанесения покрытий, сборки, контроля, испытаний и т.п.;

- предметные — системы машин, на которых производят полную (комплексную) обработку (от заготовки до готового изделия) определенной группы изделий, например валов, втулок, корпусов, планок и т.п.;

- узловые — системы машин, продуктом производства которых являются комплекты деталей и узлы определенных типоразмеров. Доукомплектацию узлов производят из склада покупных изделий. Узловые ГПС обеспечивают возможность ритмичного поступления узлов на автоматизированный сборочный участок, на котором собираются и при необходимости упаковываются собранные изделия.

3 По уровню автоматизации ГПС характеризуются числом вспомогательных функций, выполняемых в автоматическом режиме. Уровень автоматизации ГПС в значительной степени зависит от уровня автоматизации основного технологического оборудования (ГПМ), из которых комплектуют ГПС.

Область применения ГПС достаточно широка. Вначале они создавались для автоматизации мелкосерийного производства. Однако, учитывая высокие показатели, их область применения расширилась в крупносерийное и массовое производство, а также в единичное производство. При внедрении ГПС важно определить оптимальное соответствие между гибкостью и производительностью. Повышение гибкости (или универсальности) любого технологического оборудования практически всегда влечет за собой снижение его производительности. Наибольшая производительность достигается на автоматических линиях, а наибольшая гибкость — на универсальном оборудовании. Совмещения высокой производительности и универсальности можно добиться в условиях применения ГПС. На рисунке 1 приведены области использования ГПС, а также направления повышения гибкости и производительности при использовании различного оборудования.

L – количество партий деталей;

N – количество деталей в партии;

1 – направление повышения гибкости;

2 – направление повышения производительности

Рисунок 1 – Области использования ГПС

Этапы развития ГПС. В развитии ГПС можно выделить несколько периодов:

60–70-е годы — создание первых обрабатывающих центров, промышленных роботов. Разработка микропроцессоров и создание на их основе автоматизированных рабочих мест (АРМ) конструктора и технолога;

80-е годы — начало локально-комплексной автоматизации производства путем создания робототехнических комплексов (РТК), гибких модулей, гибких автоматизированных линий и участков;

90-е годы – появление устойчивых гибких цеховых структур, заводов-автоматов с гибко перестраиваемой технологией и высоким уровнем машинного интеллекта техники управления производством.

Внедрение ГПС связано, прежде всего, с изменением схемы организации производства, что влечет за собой появление новой прогрессивной технологии и оборудования для ее реализации.

1.2 Структура построения ГАП

Рабочая программа. Функциональная и организационная структура ГАП. Структура ГПМ, ГАУ, ГАЦ. Основополагающие принципы ГПС. Гибкость системы и ее показатели.

Структура ГПС. Функционирование ГПС поддерживают системы обеспечения работоспособности. Их условно можно разделить на технические и информационные. Согласно ГОСТ 26228-85 в состав ГПС входят следующие системы:

АТСС – автоматизированная транспортно-складская система;

АСИО – автоматизированная система инструментообеспечения;

АСУО – автоматизированная система уборки отходов;

АСУ – автоматическая система управления;

АСК – автоматическая система контроля;

САПР ТП – система автоматизированного проектирования технологических процессов;

АСТПП – автоматическая система технологической подготовки производства;

АСНИ – автоматическая система научных исследований.

На рисунке 2 приведены наиболее общие связи в структуре ГПС.

УВК – управляющий вычислительный комплекс;

ТС – технологическая система

Рисунок 2 – Структура ГПС

В АСТПП ведется подготовка производства (подготовка заготовок, расходных материалов и т.д.) и после разработки технологических процессов в САПРТП все данные передаются в АСУ которая в свою очередь управляет информационными и техническими системами. АСК отслеживает  проходящие процессы в технологической системе и передает полученные данные в систему анализа АСНИ. Благодаря обратной связи в АСНИ поступают данные и с других систем. После анализа полученных данных АСНИ передает рекомендации в АСТПП, где происходит коррекция данных. ГПС построены по иерархическому принципу (рис.3). Это обеспечивает высокую надежность в работе.  Такие системы характерны на всех уровнях.

Низший уровень

Средний уровень

Высший уровень

Сплошная стрелка – управляющая связь,

пунктирная – информационная связь

Рисунок 3 – Трехуровневая система управления ГПС

На каждом уровне первичная информация поступает в АСТПП.

Основополагающие принципы ГПС. Они определяют идеологию функционирования ГПС на всех этапах работы. К ним относятся.

1 Принцип совмещения высокой производительности и универсальности.

2 Принцип высокой технологической гибкости – предполагает возможность быстрой переналадки технологического оборудования на выполнение различного вида операций.

3 Принцип модульности – предполагает разделение всего технологического оборудования на модули с целью быстрого устранения отказа, что способствует соблюдению первого принципа.

4 Принцип концентрации операций – предполагает объединение как можно большего числа операций на одной единице оборудования.

5 Принцип иерархичности – предполагает наличие многоуровневой системы управления.

6 Принцип безлюдного производства или ограниченного количества персонала – предполагает минимальное количество людей в производственном цикле, наличие которых ведет к снижению производительности.

7 Принцип системной организации:

- принцип самоорганизации – предполагает наличие всех систем жизнеобеспечения у каждой единицы ГПС, что позволяет им функционировать в автономном режиме;

- принцип технологической универсальности – предполагает возможность обработки деталей различной номенклатуры.

Гибкость системы. Под гибкостью станочной системы понимают ее способность быстро перестраиваться на обработку новых деталей в пределах, определяемых техническими возможностями оборудования и технологией обработки группы деталей. Сложность автоматизированных станочных систем предопределила наличие различных аспектов гибкости, которые в совокупности характеризуют скорость адаптации системы к изменению производственной ситуации. Высокая степень экономически целесообразной гибкости обеспечивает более полное удовлетворение требований заказчика, оперативный переход к выпуску новой продукции, сохранение оправданного характера мелкосерийного производства, согласование сроков изготовления со сроками поставки оборудования, автоматизацию технологической подготовки производства на базе вычислительной техники, снижение затрат на незавершенное производство.

Гибкость состояния системы заключается в ее способности хорошо функционировать при различных внешних и внутренних изменениях. Внешние изменения связаны с появлением нового ассортимента изделий, применением более прогрессивной технологии, повышением квалификации обслуживающего персонала. Внутренние изменения или неполадки определяются наличием сбоев в системе управления станками и материальными потоками, отклонением во времени обработки, отсутствием оператора, качеством обработки

Гибкость действия должна обеспечивать возможность легко включать в систему новые станки и инструменты для увеличения ее мощности в связи с увеличением объема производства. Это свойство позволяет более оперативно следить за изменениями требований рынка, конъюнктуры, проявлений моды и мобильно наращивать мощность выпуска в зависимости от требований развития индустриального производства.

Процессы обработки деталей в гибких системах основаны на принципах групповой технологии, которая предусматривает классификацию деталей по признакам формы, технологии, применяемого оборудования и т.п.

Гибкость системы группирования должна проявляться в возможности расширения семейства обрабатываемых деталей путем включения новых, появившихся в связи с изменением номенклатуры производства. Такая система позволяет расширить жесткие рамки типажа деталей, быстро и успешно перестраивать производство однотипной продукции на качественно новом уровне

Гибкость технологии определяется способностью системы учитывать изменения в составе выполняемых технологических операций и оценивается размером подмножества операций, которые могут быть выполнены системой в случае изменения производственной ситуации. Система управления должна оценивать вероятность появления определенной технологической операции и возможность ее выполнения в гибком комплексе. Другой оценкой гибкости технологии может служить время адаптации, т.е. время, необходимое для переналадки системы на выполнение группы операций.

В многостаночной системе при выполнении операций поочередно на каждом станке должна быть решена задача минимизации перевозок и сокращения транспортных задержек. При этом необходимо учитывать время переналадки и перехода к другим операциям на каждом станке. Обычно технология допускает различные последовательности выполнения операций. С одной стороны, это открывает возможность рационального построения технологического процесса с учетом ряда стратегий управления, в том числе решаются вопросы оптимальной загрузки станков, очередности выпуска деталей по номенклатуре в пределах временного графика, минимизации перемещений робота и др. С другой стороны, необходимость иметь в системе различные материальные потоки вызывает ряд сложностей, заключающихся в блокировании некоторых станков при недостаточном объеме предстаночных буферно-накопительных устройств, появлении конкурирующих операций, простое определенных видов станочного оборудования. В этой связи решение затронутых проблем может быть достигнуто путем математического моделирования технологических операций и производственных ситуаций.

Система с высокой гибкостью технологии имеет высокую гибкость оборудования, которая характеризует способность системы справляться с переналадками в станках. Проблема обеспечения гибкости оборудования решается путем организации заделов перед станками, выбора однотипных многооперационных станков с ЧПУ, унификации транспортных устройств, зажимных элементов и наборов инструментов, автоматизации подготовки управляющих программ. Общая гибкость оборудования системы зависит от гибкости станочной единицы, поэтому при проектировании комплексов следует стремиться включить в их состав однотипное оборудование, что позволяет оперативно наращивать мощность системы путем создания параллельных потоков, эффективно бороться со сбоями в отдельных станках и быстро осваивать новые технологические процессы путем выделения для этой же цели группы станков.

Гибкость технологии на уровне станочного оборудования может быть увеличена путем расширения возможностей станка: совершенным программным управлением, бесперебойным обеспечением инструментом в автоматическом цикле, переходом с трехкоординатной к пятикоординатной обработке и т.п.

Гибкость транспортной системы выражается в бесперебойной и оптимальной загрузке металлорежущего оборудования по определенной, наперед заданной стратегии управления. Это относится не только к своевременному обеспечению станочной системы заготовками и решению задач межоперационного транспорта, но и к обеспечению всего ГАУ режущим инструментом. Система управления транспортными средствами должна учитывать возможные сбои технологического оборудования, и ее реакция на сбои должна быть адекватной в новой ситуации. Транспортная система должна иметь достаточно объемный склад, который позволил бы свести к минимуму задержки, связанные с ожиданием заготовок. Построение транспортных маршрутов связано с рациональной планировкой комплекса, которая должна решаться с учетом минимизации перемещений материальных потоков. Для повышения гибкости транспортной системы необходимо предусматривать на ее входе наличие сенсорных устройств, обеспечивающих распознавание заготовок и кодированного инструмента.

Суммарная гибкость станочного комплекса во многом зависит от гибкости системы обеспечения инструментом. Необходимо отдавать предпочтение централизованному питанию ГПМ инструментом, которое позволяет уменьшить количество используемых инструментов по сравнению с индивидуальным питанием отдельных ГПМ. При этом значительно уменьшаются простои оборудования, повышается коэффициент его использования, упрощаются заточка и настройка инструмента.

Гибкость системы управления комплексом характеризуется тем, что оптимизация технологического процесса может и должна продолжаться после запуска системы. Гибкая система управления обеспечивает наиболее рациональное построение маршрутов обработки и транспортных потоков с точки зрения различных критериев: обеспечения максимального выпуска продукции, удовлетворения требований сборки, достижения наивысших показателей качества путем оптимизации режимов резания, оптимального календарного планирования выпуска по номенклатуре и т.д. Система управления должна не только иметь библиотеку микроинструкций по управлению процессом механической обработки, но и обладать способностью совершенствования путем запоминания дополнительных инструкций, связанных с изменением производственной ситуации.

Организационная гибкость производства, заключающаяся в возможности простого и незамедлительного перехода на обработку любой из освоенных системой деталей, позволяет руководству оперативно ликвидировать организационные простои оборудования, которые не связаны с его надежностью, а в большей степени вызваны отсутствием требуемых заготовок, инструмента, обслуживающего персонала и т.п.

Организационная гибкость существенно зависит от гибкости обслуживающего персонала. Важным условием обеспечения высокого коэффициента использования комплекса является освоение смежных профессий внутри бригады, достижение взаимозаменяемости обслуживающего персонала, применение современных форм бригадного подряда.

Рассмотренные аспекты гибкости станочных систем находятся в противоречии с производительностью. Поэтому при увеличении гибкости технологии необходимо минимизировать ухудшение производительности и при этом добиваться максимального использования оборудования путем уменьшения времени переналадки при переходе на обработку другой детали. Решение таких конкурентных задач может быть получено путем математического моделирования производственных ситуаций на ЭВМ.

Сохранение всех принципов гибкости станочных систем дает возможность осуществить идею комплексной автоматизации мелкосерийного производства на основе применения современного технологического оборудования с ЧПУ, вычислительной техники и промышленных роботов.

Для сравнительного анализа и оптимизации ГПС необходимо иметь возможность оценивать степень гибкости системы с помощью интегрального показателя, который должен отражать функционально-технические возможности системы и не содержать экономических показателей. В качестве показателя гибкости принята монотонно изменяющаяся от 0 до 1 величина g. Степень гибкости определяется числом различных функциональных состояний n (количество переналадок), которые ГПС может дискретно принимать в пределах своих технических возможностей, и временем перехода tij (время переналадки) из одного функционального состояния i во второе j. Тогда в качестве первой составляющей показателя степени гибкости принимают технологическую гибкость

g1=1−1n,

Это выражение стремится к единице при n и обращается в нуль при n=1.

Время T перехода от одного состояния ГПС к другому определяется как сумма времен каждого перехода:

T=j=1ni=1ntij.

Второй составляющей показателя гибкости является организационная гибкость, которую можно определить как отношение суммы времен всех переходов ГПС к плановому периоду времени Tп, принятому за базовый при аттестации и сравнительной оценке ГПС. В качестве Tп может быть принят, например, действительный фонд времени ГПС за определенный период времени:

g2=1−j=1ni=1ntijTn

при

j=1ni=1ntij≤Tn.

Это выражение стремится к единице с уменьшением суммарного времени переходов ГПС и обращается в нуль с приближением суммарного времени переходов из одного состояния в другое к Tп.

Интегральный показатель степени гибкости ГПС определяют как

G=g1g2.

Оценка гибкости производственных систем необходима при определении их экономической эффективности и целесообразности применения ГПС в различных производственных условиях.

1.3 Принципы и аппарат моделирования  ГПС

Рабочая программа. Гибкие производственные системы как объект моделирования. Принципы моделирования. Методы и средства моделирования.

Моделирование на основе сетей Петри.  Свойства сетей Петри. Виды сетей Петри.

Имитационные модели. Унифицированный алгоритм j-го агрегата. Построение имитационной модели производственного процесса.

Основные понятия и определения. Решение задач проектирования, создания и эксплуатации производственных систем невозможно без широкого применения моделирования как способа научного познания реальной действительности. Моделирование позволяет исследовать свойства реальной системы путем замены этой системы или отдельных ее элементов некоторой моделью, по своим свойствам воспроизводящей свойства реальной системы. Назначением моделирования производственных систем является описание движения материальных и информационных потоков по рабочим позициям их обработки или сборки во времени. Результаты, получаемые с помощью моделей, являются важным, а иногда и единственный источником информации, который исследователь использует: при проектировании новой производственной системы; оценке качества и эффективности работы созданной производственной системы; разработке эффективных автоматических или автоматизированных  систем управления и др.

Использование моделей, заменяющих систему или ее часть, сокращает сроки разработки системы и материальные затраты. Наличие модели, с достаточной достоверностью воспроизводящей основные свойства системы или ее отдельных элементов, позволяет выявить причины некачественной работы и наметить рациональные пути ее совершенствования.

Существует множество определений понятия «система», однако все они сходятся в том, что система — это совокупность элементов и устройств, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную целостность, единство.

Свойства системы проявляются при ее взаимодействии с внешней средой, причем система является активной стороной этого процесса. Под внешней средой будем понимать множество существующих вне системы элементов, оказывающих влияние на систему или находящихся под ее влиянием.

При выделении системы из внешней среды реализуется принцип развития, который проявляется в иерархической природе понятия «система».

Каждый элемент системы может, в свою очередь, рассматриваться в качестве системы, а система, взятая в целом, может быть элементом более общей системы.

Элемент системы — простейшая неделимая часть системы. Ответ на вопрос, что является элементом системы, зависит от цели рассмотрения исследуемого объекта. Следовательно, элемент — это предел деления системы с точки зрения решения конкретной задачи и поставленной цели.

При исследовании объекта (техническое устройство, производственный процесс и др.) не просто ставится задача отделить объект от внешней среды, а требуется выяснить более детально, что представляет собой объект или процесс, что в нем обеспечивает выполнение поставленной цели. Так как элементов оказывается достаточно много, и они неоднородны, то возникает необходимость многоступенчатого разделения системы. Для этого вводится понятие структуры системы, которое отражает наиболее существенные взаимоотношения между элементами или подсистемами, которые мало меняются при изменениях в системе и обеспечивают существование системы и ее основных свойств.

Введение понятия структуры системы позволяет получить: ряд важных количественных оценок эффективности производственного процесса; обеспечить синтез структур производственной системы, оптимальных с точки зрения принятия критерия и налагаемых ограничений; минимизировать транспортные потоки (заготовок, деталей и инструмента); объединить с помощью транспортной системы технологическое и вспомогательное оборудование и др.

В реально действующих системах выделение и организацию подсистем можно вести по составу элементов, входящих в систему, функциональному или другим признакам. Например, возьмем промышленное предприятие. Если за подсистему принять множество рабочих мест на производстве, то при соответствующем определении подмножеств можно получить административную структуру: предприятие—цех—участок—рабочее место. Если же за подсистему принять множество переменных, характеризующих функциональную деятельность предприятия (выпуск продукции, потребление сырья, использование рабочей силы и др.), то будут выделены функциональные подсистемы: отдел главного технолога, механика, снабжения, кадров и др.

В любое определение системы входит понятие связи, обеспечивающей возникновение и сохранение структуры и целостных свойств системы. Понятие «связь» одновременно характеризует строение (статику) и функционирование (динамику) системы. Важную роль в системах играет понятие обратной связи, являющейся основой саморегулирования и адаптации систем к изменяющимся условиям функционирования.

Структурные связи относительно независимы и могут выступать как инвариант при переходе от одной системы к другой. Благодаря этому, закономерности, полученные при изучении систем, отображающих объекты одной природы, могут быть использованы при исследовании систем, отображающих объекты другой физической природы.

Таким образом, система представляется в виде целостного образования, построенного из элементов различной физической природы, находящихся в определенных причинно-следственных и функционально-целевых отношениях. Целостность системы проявляется в принципиальной несводимости ее свойств к сумме свойств составляющих ее элементов. Каждый элемент системы, каждое определенное в ней отношение или свойство зависит от его места и функции внутри системы как целого. Принципиальным качеством систем является обусловленность их поведения свойствами структуры, т.е. действующими в системе связями и отношениями.

Принципы системного подхода к моделированию. При разработке автоматизированных технологических систем машин возникают проблемы, меньше связанные с рассмотрением свойств и законов функционирования элементов, а больше — с выбором оптимальной структуры системы, лучшей организации взаимодействия элементов, определением оптимальных режимов функционирования, учетом влияния внешней среды.

Общими свойствами сложных систем являются:

- наличие большого числа взаимодействующих элементов;

- система и входящие в нее элементы в большинстве своём являются многофункциональными;

- взаимодействие элементов в системе может происходить по каналам обмена информацией, энергией, материалами и др.;

- наличие у системы общей цели, несмотря на разнообразие входящих в нее элементов;

- переменность структуры (связей и состава системы), обеспечивающей многорежимный характер функционирования, возможность адаптации, как в структуре, так и в алгоритме функционирования;

- взаимодействие элементов в системе и с внешней средой в большинстве случаев носит случайный (стохастический) характер;

- система является человеко-машиной, так как часть функций выполняется автоматически, а другая — человеком (следует отметить высокую степень автоматизации, в частности, широкое применение средств автоматики и вычислительной техники для управления и механизации труда человека);

- управление в большинстве систем носит иерархический характер.

Исследование сложных систем влечет за собой необходимость разработки методов их исследования и анализа результатов. При этом с точки зрения результатов далеко не безразлично, с каких позиций осуществляется подход к исследованиям и каковы предпосылки, на которых базируется проведение эксперимента. При анализе и синтезе сложных систем получил развитие системный подход, в основу которого положено рассмотрение изучаемого объекта или процесса как системы, состоящей из взаимодействующих элементов, построение математической модели для него и исследование его свойств методом моделирования.

Необходимость системного подхода при создании сложных систем объясняется тем, что темпы развития науки и производства увеличиваются, сложность систем возрастает, что увеличивает длительность их разработки, в результате чего большинство систем к моменту ввода их в эксплуатацию могут оказаться морально устаревшими или ненужными. Проектирование сложных систем требует больших капитальных затрат, поэтому нужны гарантии, что будет создана система с нужными свойствами. К числу задач, решаемых на основе системного подхода, относят: определение общей структуры системы; организацию взаимодействия между подсистемами; учет влияния внешней среды; выбор оптимальной структуры и оптимальных алгоритмов функционирования.

Методологию системного подхода рассмотрим на примере гибкой производственной системы (ГПС), предназначенной для обработки определенного типа заготовок и состоящей из множества элементов и множества связей между ними. Представление ГПС в виде множества взаимосвязанных элементов, выступающих как единое целое, и является основой системных исследований. Сущность такого подхода состоит в том, что для представления ГПС в виде системы необходимо ее разделить на функционально законченные части и только после этого выявить отношения частей в общей схеме объекта. Характер разделения системы на составные части не только определяет элементы, связи и структуру системы, но и позволяет выявить и изучить основные организационные, конструктивные и технологические свойства ГПС.

Разделение — свойство, характерное для любой сложной системы, которое отражает одну из сторон ее структуры. Так, все элементы ГПС могут быть отнесены к основным и вспомогательным ее составным частям. К основным относят станки, контрольно-измерительные машины и т.д., к вспомогательным — промежуточные накопители, устройства транспортирования. И при этом каждая составная часть системы может быть отдельным элементом, или их совокупность, характер и допустимый предел разделения сложной системы зависят от типа решаемых задач. Правильное исходное разбиение является важной предпосылкой построения исходной математической модели системы (процесса), поскольку нерациональное разбиение системы усложняет ее анализ.

Целостность объекта или процесса определяет другую сторону их структуры и характеризуется связями составных частей на различных уровнях разбиения, а также общими свойствами объекта системы как целого. Для более глубокого понимания свойства целостности следует рассматривать два аспекта:

1) свойства системы не являются суммой свойств ее элементов или частей;

2) свойства системы зависят от свойств элементов и частей, так как изменение в одном элементе вызывает изменение во всех остальных элементах и в целом во всей системе.

Образование системы более высокого ранга (уровня) сопровождается появлением новых закономерностей, отражающих ее существо, критерии, цели, новые задачи и функции. Однако закономерности, действующие в системе более низкого ранга, продолжают функционировать в каждой составной части системы, но доминирующее значение приобретают новые закономерности, отражающие связи внутри вновь образованной системы.

С учетом этих соображений ГПС можно представить как адаптивно-взаимосвязанную систему производства, содержащую множество активных автоматизированных элементов (станки с ЧПУ, устройства транспортирования материальных, энергетических и информационных потоков), множество связей между ними, предназначенных для автоматического изготовления деталей.

Станочная система является активным элементом и исполнителем автоматизированного производства, т.е. частной системой, обеспечивающей изготовление деталей с заданными параметрами в последовательности, определяемой производственной системой более высокого ранга, с которой связаны граничные элементы станочной системы. Особенность взаимодействия станочной системы с системой более высокого ранга, внутри которой она функционирует, определяется векторами входов и выходов, которые в целенаправленной системе формируют ее определенные состояния.

Зависимости между параметрами в сложной системе являются разнообразными и сложными, в результате чего построение единой модели оказывается затруднительным. Поэтому для моделирования сложных систем используют принцип многоуровневого (иерархического) описания, которое предполагает внедрение различных формальных языков описания, каждый из которых отражает функционирование системы в соответствии с понятиями и отношениями, принятыми на том или ином уровне иерархии. Чтобы получить такое математическое описание, необходимо выбрать параметры, позволяющие описывать функционирование системы: во-первых, как элемента более широкой системы; во-вторых, как целостное явление; в-третьих, как сложную систему, структуру которой необходимо представить с достаточной для данного уровня детализацией.

Многоуровневое описание системы характеризуется рядом общих свойств.

1. Выбор уровня описания системы, в терминах которого она описывается, в основном, зависит от цели исследования. Для многих систем выбор уровня описания является естественным и определяется ее назначением. Выделение нескольких уровней для исследуемой системы позволяет вести параллельное построение моделей на каждом уровне описания различными специалистами.

- В общем случае описания функционирования системы на различных уровнях не связаны между собой, поэтому принципы и законы, используемые для описания системы на любом уровне, не могут быть формально выделены из принципов, используемых на других уровнях.

- Требования, предъявляемые к работе системы на верхнем уровне, выступают как условия или ограничения для нижеследующих уровней.

- На каждом уровне имеется собственный набор принципов, составляющих  язык описания  системы.

- Понимание системы возрастает при последовательном переходе от одного уровня к другому. Чем ниже производится спуск по иерархическим уровням, тем более детально раскрывается система, чем выше поднимается, тем яснее становится смысл и назначение  всей  системы.

Сущность моделирования. Свойства любой системы проявляются в процессе ее функционирования. Для определения этих свойств следует подать на входы системы возмущающие воздействия и проанализировать сигналы с выхода. Однако почти всегда проведение таких экспериментов с реальной системой экономически невыгодно, а с проектируемой — невозможно. Поэтому эксперименты для изучения свойств системы проводят не с реальными системами, а с их моделями.

Модель — это некоторая другая система, сохраняющая существенные свойства оригинала и допускающая исследование физическими или математическими методами.

Моделирование — это процесс проведения экспериментов на модели вместо прямых экспериментов на самой системе. Моделирование широко используется, так как значительно облегчает научные исследования и часто оказывается единственным средством познания сложных систем.

Чертеж детали, макет самолета, система уравнений, описывающих технологический процесс или движение кинематического механизма, — все это модели объектов проектирования, изготовления и управления.

Основой моделирования является теория подобия, которая утверждает, что абсолютное подобие моделируемого объекта, процесса и модели может иметь место лишь при замене изучаемого объекта точно таким же. Модель должна отображать сущность исследуемого процесса, соответствовать цели конкретной задачи исследования, давать необходимые данные для вычисления целевой функции и не содержать второстепенных связей. Модель, являясь абстракцией определенного варианта системы, дает возможность многократного проведения опытов для познания сущности процесса и получения удовлетворительных результатов решения. Изменяя характеристики системы, можно узнать ее поведение при этих характеристиках и анализировать влияние различных факторов: наблюдать будущие ситуации в виде, не искаженном влиянием внешней среды, проводить обобщение и оценивать новые идеи по совершенствованию организации исследуемого процесса.

Модель — это не только внешнее сходство. Главное — поведение модели и реального объекта должны подчиняться одинаковым закономерностям. Изучив их на доступной для исследования модели, можно предсказать свойства проектируемого объекта или процесса.

Описание системы можно представить в виде множества различных моделей, в каждой из которых получает выражение какой-то аспект системы, некоторая концепция отображения ее свойств, состояния и поведения. Различают структурную модель системы; информационную модель с делением на функции, задачи и процедуры; сетевую модель; модель документооборота, оперирующую с носителями информации; модели грузопотоков и др.

При создании ГПС структурная модель обычно рассматривается на уровнях организации, функций управления и технических средств. В связи с этим вводятся понятия организационной, функциональной и технических структур.

При анализе организационной структуры ГПС как объекта управления решаются задачи: описания состава ГПС и построения ее структурной схемы; определения функций подсистем и раскрытия их структурной схемы; описания материальных и информационных связей; построения обобщенной структурной информационной модели ГПС.

При анализе функциональной структуры изучают функции управления в структурных подсистемах ГПС; выбирают состав автоматизируемых функций и их взаимосвязи; составляют обобщенную функциональную структуру задач управления ГПС.

При анализе технической структуры определяют основные элементы, участвующие в основных информационных процессах (подготовке, сборе, передаче, хранении и воспроизведении информации); составляют формальную структурную модель системы технических средств с учетом топологии расположения элементов системы, информационного и энергетического взаимодействия их между собой и с внешней средой.

Независимо от уровня рассмотрения модели системы общая задача структурного анализа позволяет получить, исходя из заданного описания элементов системы и связей между ними, заключение о структурных свойствах системы и ее подсистемах.

Таким образом, модель — это представление системы с точки зрения принятой концепции о ней. Отсюда можно сделать заключение: традиционное деление ГПС на подсистемы, функции, документы, работы не следует рассматривать как неизменное, поскольку оно будет уточняться по мере углубления знаний о действующих закономерностях.

Стратегическое моделирование. Стадия стратегического моделирования  предполагает разработку технического проекта (принимаются основные решения, относящиеся к верхним уровням управления ГПС), а после его принятия – и рабочего проекта (проработка среднего уровня управления).

Технический проект определяет:

1 Номенклатуру продукции.

2 Технологические процессы.

3 Тип и количество технологического оборудования.

4 Структурно-компоновочное построение (резервирование группы станков для определенных групп операций).

5 Организацию транспортирования деталей, расчет количества транспортных средств и другого оборудования АТСС.

Стадия рабочего процесса предполагает решение следующих вопросов:

1 Разрабатываются планы-графики работы оборудования.

2 Привязка техпроцессов непосредственно к этому оборудованию.

3 Привязка программного обеспечения.

4 Оптимизация режимов обработки.

Схематически процесс стратегического моделирования представлен на рис.4.

Рисунок 4 – Схема процесса стратегического моделирования

Классификация математических моделей. Классификация позволяет обобщить накопленный опыт, упорядочить понятия предметной области. Не является исключением в этом смысле и математическое моделирование. В таблице 1 показаны виды математических моделей по различным признакам классификации.

Таблица 1 – Классификация математических моделей

| Признаки классификации | Виды математических моделей |
| --- | --- |
| - Принадлежность к иерархическому уровню | - Модели микроуровня - Модели макроуровня - Модели метауровня |
| 2. Характер отображаемых свойств объекта | - Структурные - Функциональные |
| 3. Способ представления свойств объекта | - Аналитические - Алгоритмические - Имитационные |
| 4. Способ получения модели | - Теоретические - Эмпирические |
| 5. Особенности поведения объекта | - Детерминированные - Вероятностные |

Приведенная классификация математических моделей может быть применена по отношению к любым объектам.

Математические модели на микроуровне производственного процесса отражают физические процессы, протекающие, например, при резании металлов. Они описывают процессы на уровне перехода (прохода).

Математические модели на макроуровне производственного процесса описывают технологические процессы.

Математические модели на метауровне производственного процесса описывают технологические системы (участки, цехи, предприятие в целом).

Структурные математические модели предназначены для отображения структурных свойств объектов. Например, в САПР ТП для представления структуры технологического процесса, расцеховки изделий используются структурно-логические модели.

Функциональные математические модели предназначены для отображения информационных, физических, временных процессов, протекающих в работающем оборудовании, в ходе выполнения технологических процессов и т.д.

Аналитические математические модели представляют собой явные математические выражения выходных параметров как функций от параметров входных и внутренних. Ввиду того, что далее будет рассматриваться целый ряд аналитических моделей, поговорим о них более подробно.

Аналитическое моделирование основано на косвенном описании моделируемого объекта с помощью набора математических формул. Язык аналитического описания содержит следующие основные группы семантических элементов: критерий (критерии), неизвестные, данные, математические операции, ограничения. Наиболее существенная характеристика аналитических моделей заключается в том, что модель не является структурно подобной объекту моделирования. Под структурным подобием здесь понимается однозначное соответствие элементов и связей модели элементам и связям моделируемого объекта. К аналитическим относятся модели, построенные на основе аппарата математического программирования, корреляционного, регрессионного анализа. Аналитическая модель всегда представляет собой конструкцию, которую можно проанализировать и решить математическими средствами. Так, если используется аппарат математического программирования, то модель состоит в основе своей из целевой функции и системы ограничений на переменные. Целевая функция, как правило, выражает ту характеристику объекта (системы), которую требуется вычислить или оптимизировать. В частности, это может быть производительность технологической системы. Переменные выражают технические характеристики объекта (системы), в том числе варьируемые, ограничения – их допустимые предельные значения.

Аналитические модели являются эффективным инструментом для решения задач оптимизации процессов, протекающих в технологических системах, а также оптимизации и вычисления характеристик самих технологических систем.

Важным моментом является размерность конкретной аналитической модели. Часто для реальных технологических систем (автоматических линий, гибких производственных систем) размерность их аналитических моделей столь велика, что получение оптимального решения оказывается весьма сложным с вычислительной точки зрения. Для повышения вычислительной эффективности в этом случае используют различные приемы. Один из них связан с разбиением задачи большой размерности на подзадачи меньшей размерности так, чтобы автономные решения подзадач в определенной последовательности давали решение основной задачи. При этом возникают проблемы организации взаимодействия подзадач, которые не всегда оказываются простыми. Другой прием предполагает уменьшение точности вычислений, за счет чего удается сократить время решения задачи.

Алгоритмические математические модели выражают связи между выходными параметрами и параметрами входными и внутренними в виде алгоритма.

Имитационные математические модели – это алгоритмические модели, отражающие развитие процесса (поведение исследуемого объекта) во времени при задании внешних воздействий на процесс (объект). Например, это модели систем массового обслуживания, заданные в алгоритмической форме.

Имитационное моделирование основано на прямом описании моделируемого объекта. Существенной характеристикой таких моделей является структурное подобие объекта и модели. Это значит, что каждому существенному с точки зрения решаемой задачи элементу объекта ставится в соответствие элемент модели. При построении имитационной модели описываются законы функционирования каждого элемента объекта и связи между ними.

Работа с имитационной моделью заключается в проведении имитационного эксперимента. Процесс, протекающий в модели в ходе эксперимента, подобен процессу в реальном объекте. Поэтому исследование объекта на его имитационной модели сводится к изучению характеристик процесса, протекающего в ходе эксперимента.

Ценным качеством имитации является возможность управлять масштабом времени. Динамический процесс в имитационной модели протекает в так называемом системном времени. Системное время имитирует реальное время. При этом пересчет системного времени в модели можно выполнять двумя способами. Первый способ заключается в «движении» по времени с некоторым постоянным шагом. Второй способ заключается в «движении» по времени от события к событию, при этом считается, что в промежутках времени между событиями в модели изменений не происходит.

Рисунок 5 – Схема имитационной модели

Теоретические математические модели создаются в результате исследования объектов (процессов) на теоретическом уровне. Например, существуют выражения для сил резания, полученные на основе обобщения физических законов. Но они не приемлемы для практического использования, т.к. очень громоздки и не совсем адаптированы к реальным процессам обработки материалов.

Эмпирические математические модели создаются в результате проведения экспериментов (изучения внешних проявлений свойств объекта с помощью измерения его параметров на входе и выходе) и обработки их результатов методами математической статистики.

Детерминированные математические модели описывают поведение объекта с позиций полной определенности в настоящем и будущем. Примеры таких моделей: формулы физических законов, технологические процессы обработки деталей и т.д.

Вероятностные математические модели учитывают влияние случайных факторов на поведение объекта, т.е. оценивают его будущее с позиций вероятности тех или иных событий. Примеры таких моделей: описание ожидаемых длин очередей в системах массового обслуживания, ожидаемых объемов выпуска сверхплановой продукции производственным участком, точности размеров в партии деталей с учетом явления рассеяния и т.д.

Требования, предъявляемые к математическим моделям. К математическим моделям предъявляются следующие основные требования:

1 Универсальности

2 Точности

3 Адекватности

4 Экономичности

Универсальность математической модели характеризует полноту отражения в ней свойств реального объекта. Математическая модель отражает не все, а лишь некоторые свойства реального объекта. Например, формулы для сил резания не учитывают температуру окружающего воздуха, влажность, экономические параметры и т.д.

Точность математической модели оценивается степенью совпадения значений выходных параметров реального объекта и значений тех же параметров, рассчитанных с помощью модели.

Адекватность математической модели – это ее способность отражать заданные свойства объекта с погрешностью, не выше заданной.

Экономичность математической модели характеризуется затратами вычислительных ресурсов на ее реализацию. Если работа с математической моделью осуществляется вручную, то ее экономичность определяется затратами личного времени проектировщика. Если модель используется при автоматизированном проектировании, то затратами машинного времени и памяти компьютера. Так как указанные величины определяются характеристиками конкретного компьютера, то использовать их для оценки экономичности математической модели некорректно. Поэтому, для оценки экономичности самой математической модели используют другие величины:

- Среднее количество операций, выполняемых при одном обращении к математической модели.

- Размерность системы уравнений в математической модели.

- Количество используемых в модели внутренних параметров и т.д.

Требования высокой степени универсальности, точности, широкой области адекватности математической модели, с одной стороны, и высокой ее экономичности, с другой стороны, противоречивы. Поэтому компромиссные решения определяются решаемой задачей.

К математическим моделям предъявляется и целый ряд других требований, среди которых следует выделить следующие:

- Вычислимость, т.е. возможность ручного или с помощью ЭВМ исследования качественных и количественных закономерностей функционирования объекта (системы).

- Модульность, т.е. соответствие конструкций модели структурным составляющим объекта (системы).

- Алгоритмизируемость, т.е. возможность разработки соответствующих алгоритма и программы, реализующей математическую модель на ЭВМ.

- Наглядность, т.е. удобное визуальное восприятие модели.

Структура ГПС как объект моделирования. ГПС представляет собой систему с комплексно автоматизированным производственным процессом, работа всех компонентов которой (технологического оборудования, транспортных средств, средств контроля и инструментообеспечения и др.) координируется как единое целое системой управления, обеспечивающей быстрое изменение программ функционирования технических средств системы при смене объекта производства (рис. 6).

Рисунок 6 – Обобщенная схема моделирования ГПС

Технологическая система представляет собой совокупность взаимосвязанных технологических машин (станков с ЧПУ, роботов, манипуляторов и др.), осуществляющих формообразование деталей в автоматическом режиме.

Транспортная система состоит из транспортных и накопительных устройств, осуществляющих межоперационное хранение и доставку заготовок, приспособлений, готовых деталей  к основному технологическому оборудованию и автоматическому складу.

Складская система служит для хранения нормативного запаса заготовок, приспособлений и инструмента выдачи их в производство, накопления и хранения готовых деталей.

Система инструментообеспечения осуществляет оперативную подготовку и хранение инструментальных наладок и приспособлений, а также его контроль, учет и доставку инструмента и оснастки к основному технологическому оборудованию.

Система контроля осуществляет: контроль технических средств ГПС и деталей; диагностику работоспособности автоматического оборудования, входящего в состав технологической, транспортной, складской систем и системы инструментообеспечения, контроля.

Система управления состоит из средств вычислительной техники в виде управляющего вычислительного комплекса со средствами программного обеспечения и осуществляет: разработку оперативных заданий для станков и систем обслуживания (переработка, передача и накопление информации, относящейся к согласованию перемещения в пространстве и времени заготовок, инструментов, оснастки и др.); учет выполнения плановых заданий; управление технологическим и вспомогательным оборудованием (переработка, передача и накопление информации, относящейся к технологическим режимам обработки, маршрутам и др.).

Формализация производственного процесса в ГПС. Исходным моментом при формализации описания и последующего моделирования производственного процесса в ГПС является его представление в виде сложной системы, функционирующей как некое множество агрегатов, подчиненных решению единой задачи. Для формализации производственного процесса в ГПС необходимо предварительное изучение структуры составляющих его агрегатов, результатом чего является описание процесса, позволяющее определить количественные характеристики агрегатов, степень и характер взаимодействия между ними, место и значение каждого агрегата в производственном процессе. Содержательное описание производственного процесса в ГПС определяет параметры моделирования. Для этого необходимо: определить цель исследований; выделить рассматриваемую ГПС как элемент некоторой системы, чтобы исследовать поведение ГПС как целого; выделить в ГПС составляющие ее элементы и формально их описать; изучить взаимодействие элементов ГПС.

Рассмотрим производственный процесс как совокупность операций, причем каждая из них характеризуется двояко. С одной стороны, производственная операция выполняется над заготовкой, представляющей собой элемент вещественного потока, преобразуемый в ходе производственного процесса. Понятие вещественного потока введено в связи с тем, что в ГПС изготовление деталей повторяется и все процессы возобновляются, в результате происходят постоянное поступление новых заготовок, инструмента, оснастки и выпуск готовых деталей. Структура вещественного потока, т. е. состав и последовательность в потоке его различных элементов, определяет последовательность выполнения производственных операций и тем самым структуру производственного процесса.

Выполнение операции требует определенных технических средств. Такими средствами являются: станки, инструменты, оснастка и др. Следовательно, описание элементов производственного процесса в ГПС и моделирование их функционирования сводится к формальному описанию и моделированию технологического оборудования и элементов вещественного потока.

Несмотря на разнообразие ГПС, отличающихся друг от друга функциональным назначением, уровнем автоматизации и другими параметрами, в них можно выявить общие признаки.

- Структурно любая ГПС состоит из конечного множества технологических машин (станков, транспортных средств, накопителей и др.) ТМ {ТМ1, ТМ2, ..., ТМS}, в которых реализуются технологические операции. Технологические машины представляют собой структурные элементы системы, т. е. агрегаты А {А1, А2, …АS}.

- ГПС включает конечное множество структурных связей R {r1, r2,…rn, rn-k,…} между агрегатами и внешними системами. Эти связи имеют разный характер и обеспечивают передачу заготовок, инструмента, изготовленных деталей, а также справочную и управляющую информацию между агрегатами, обеспечивая функционирование ГПС.

- Каждый агрегат имеет вход и выход, служащие, соответственно, для приема и выдачи заготовок, деталей, инструмента и информации.

- Агрегаты ГПС функционируют не изолированно друг от друга, а во взаимодействии, при котором свойства одного агрегата зависят от условий, определяемых поведением других.

- Все технологические операции l є L являются конечными по времени.

- ГПС функционирует во времени, взаимодействуя с внешней средой, и в каждый момент времени может находиться в одном из возможных состояний Z(t).

- Продолжительность технологических операций  tl{l є L} по   изготовлению   различных  деталей   на   различных   агрегатах является случайной взаимно независимой величиной.

- Момент поступления 1-й детали на j-й агрегат есть величина случайная.

- Маршруты обработки деталей в ГПС есть множество возможных маршрутов М {М1, М2, ..., МS}.

- Последовательность запуска заготовок для обработки может быть:

- детерминированной, когда вся последовательность поступления партий или отдельных заготовок в обработку предполагается заранее известной n{n1, n2, ..., nN}, т.е. фиксированной последовательностью, задаваемой подсистемой оперативного планирования;

- стохастической, являющейся реализацией случайного запуска из определенной совокупности партий или отдельных заготовок, определяемого требованиями сборки или неритмичностью заготовительного производства.

В качестве математического аппарата, наиболее просто и адекватно отображающего способы разбиения сложных систем на части, удобно использовать схему агрегатов и агрегативных систем, когда сложная система рассматривается как агрегативная, а ее элементы описываются в виде кусочно-линейных агрегатов А {А1, А2, …, АS}. Введя понятие кусочно-линейных агрегатов (в дальнейшем – агрегатов) — своеобразных модулей, на которые можно разделять сложные динамические системы, можно строить модели таких систем в виде совокупности агрегатов, связанных между собой. Таким образом, при формализованном описании ГПС будем представлять ее как множество составляющих агрегатов, между которыми имеют место связи R {r1, r2 ,…. rn, rn-k,…}. Структуру ГПС принято изображать направленным или ненаправленным графом. Вершины графа обозначают технические средства (агрегаты), а ребра — отношения, связывающие агрегаты.

Применение сетей Петри для моделирования ГПС. Сети Петри являются эффективным инструментом моделирования дискретных процессов. Их основная особенность – это возможность отображать параллелизм, асинхронность и иерархичность моделируемых объектов более простыми средствами, чем при использовании других средств моделирования.

Сеть Петри представляется в виде

N = {P, T, F, H, µ},

где Р - множество состояний технической системы;

Т - множество событий (переходов);

F – матрица переходов событий в состояния:

F: Т×Р;

Н - матрица переходов из состояний в события:

Н: Р×Т;

µ - начальная маркировка сети (начальные условия).

В графическом представлении сети Петри представляют собой двудольный граф с двумя типами вершин.

Вершины рєР изображают кружками, а вершины tєT – черточками (барьерами). Дуги соответствуют функциям инцидентности событий и переходов.

При маркировке по всем позициям сети Петри приписываются некоторые натуральные числа. На графе маркировка отражается наличием или отсутствием в кружках точек, называемых маркерами. При этом число маркеров в позиции равно значению функции

µ:Р→{0,1,2..}.

Переход от одной маркировки к другой осуществляется посредством срабатывания переходов. Переход t может сработать только при маркировке µ, если он является возбужденным. Это условие означает, что в каждой позиции перехода t число маркеров не меньше веса дуги, соединяющей эту позицию с переходом.

В результате срабатывания перехода t, удовлетворяющего условию (маркировка µ заменяется маркировкой µ*), т.е. в результате срабатывания из всех исходных позиций перехода t изымается F(p, t) маркеров и в каждую позицию добавляется H(t, p) маркеров. Это означает, что µ' достижима из µ и обозначается:

µ-t→µ'.

Функционирование сети Петри – это последовательная смена маркировок в результате срабатывания возбужденных переходов.

Система переходов µ-t→µ' является условием достижимости.

Сеть работоспособна, если количество маркеров, входящих в вершину состояний, больше или равно количеству инциденций (связей), выходящих из вершины событий t.

Сети Петри представляют собой графическое и математическое средство моделирования, применимое к системам самых различных типов. Они представляют собой перспективный инструмент описания и исследования мультипрограммных, асинхронных, распределенных, параллельных, недетерминированных и/или стохастических систем обработки информации. В качестве графического средства сети Петри могут использоваться для наглядного представления моделируемой системы, подобно блок-схемам, структурным схемам и сетевым графикам. Вводимое в этих сетях понятие фишек позволяет моделировать динамику функционирования систем и параллельные процессы. В качестве математического средства аналитическое представление сети Петри позволяет составлять уравнения состояния, алгебраические уравнения и другие математические соотношения, описывающие динамику систем. Сети Петри могут с успехом использоваться и теоретиками, и практиками, а, следовательно, становятся эффективным средством их взаимного общения: практики могут перенять у теоретиков более совершенную методологию построения моделей, а теоретики – научиться у практиков, как приблизить свои модели к реальности.

К этому моменту сети Петри приобрели широкую популярность в мире, из-за своих возможностей заинтересовали многих людей в изучении и применении на практике. Например, в сфере информационных технологий сети применяются для моделирования аппаратного и программного обеспечения ЭВМ. Аппаратное обеспечение можно рассматривать на нескольких уровнях, и сети Петри могут моделировать каждый из этих уровней:

- На одном уровне ЭВМ построены из простых устройств памяти и вентилей.

- На более высоком уровне в качестве основных компонент системы используются функциональные блоки и регистры.

- На еще более высоком уровне целые вычислительные системы могут быть компонентами сети ЭВМ.

Сильным свойством сетей Петри является их способность моделировать каждый из этих уровней.

Информационной средой область применения сетей Петри не ограничивается. Фактически, в этом плане никаких четких границ не существует. Можно заниматься моделированием ГПС в технике, военных операций Пентагона или даже процессом слюноотделения собаки Павлова, что свидетельствует о широте использования, универсальности обозначенного способа моделирования.

В рамках ГПС сети Петри наиболее часто применяются при составлении программ для вспомогательного оборудования.

Имитационное моделирование в ГПС. Основные требования к построению алгоритмов моделирования производственного процесса в ГПС сводятся к следующему.

- Моделирующий алгоритм должен отражать работу ГПС во всей ее сложности и разнообразии и вместе с тем не создавать больших трудностей для ее машинной реализации.

- Для  использования  принципа структурирования  необходимо, чтобы алгоритм был создан на основе универсальных блоков, позволяющих путем объединения строить сложные модели ГПС.

- В любой момент времени, определяемый моментом изменения состояния агрегата ГПС, в системе могут произойти одно или несколько событий (поступит заготовка или деталь на один из агрегатов, закончится обслуживание и др.). Моделирующий алгоритм должен реагировать на все изменения ситуаций в моделируемой системе.

- Моделирующий алгоритм должен отвечать требованиям простоты его использования при составлении программ структур ГПС (простота логики алгоритма, возможность разбиения его на автономные части, простота внесения изменений).

- Моделирующий алгоритм должен быть параметризирован, т.е. включать в себя достаточное количество параметров, изменение которых позволяет существенно менять параметры проектируемой системы, а также должен обеспечивать получение статистических данных о функционировании имитационной модели.

В основу построения имитационной модели производственного процесса в ГПС положены принципы:

- Принцип имитации непрерывного процесса функционирования ГПС, заключающийся в неразрывности времени при поступлении заявок и их обслуживании.

- Принцип ситуационности, позволяющий рассматривать состояние системы в моменты наступления критических ситуаций, связанных с изменением состояния системы.

- Принцип исключения прошлого, позволяющий исключить время, прошедшее до момента i-го события, как одного из условий при принятии решения относительно поведения алгоритма моделирования в рассматриваемый момент времени. Принцип исключения прошлого не снимает влияния предыдущих состояний в системе на последующее, а только переводит это влияние в область количественных, а не временных характеристик.

- Принцип единства времени, который заключается в том, что программы агрегатов выполняются в строгой последовательности в моменты возникновения событий, независимо от того, в каком агрегате возникла эта ситуация.

- Принцип неполного прогноза заключается в том, что результатом анализа события является время наступления предполагаемого события в рассматриваемом унифицированном блоке без анализа возможных событий в других блоках модели. В предсказанный момент времени это событие может произойти, а может и не произойти, так как его появление зависит от ситуаций, складывающихся  в других блоках исследуемой системы в течение предсказанного времени.

- Принцип строгой последовательности означает заранее заданную последовательность анализа состояния переменных в унифицированных алгоритмах при наступлении любого события и в любом месте. Эта последовательность задается переменной j.

Следовательно, имитационная модель производственного процесса в ГПС должна быть адаптивной, наглядной, целенаправленной, развиваться итеративным способом, корректироваться в процессе ее создания, что возможно лишь при модульном принципе построения.

Рисунок 7 – Алгоритм имитационного моделирования ГПС

#### Применение теории систем массового обслуживания (СМО) для моделирования ГАП

Рабочая программа. Потоки заявок и потоки обслуживания.  Свойства потоков. Формула Литтла Размеченные графы состояния. Система уравнений Колмогорова. Расчет технологических параметров и эффективности применения различных структурных  ГАП.

Потоком событий называется последовательность однородных событий, следующих одно за другим в какие-то случайные интервалы времени.

События сами по себе вероятными характеристиками не обладают (отличие от теории вероятности).

Интенсивность потока  λ=nT=1t.

Регулярный поток – это поток, в котором события следуют одно за другим, через определенное время.

Ординарный поток – называется поток, в котором события появляются поодиночке, а не группами.

Виды случайных потоков. Стационарный поток – это случайный поток, в котором вероятностные характеристики неизменны во времени.

Пусть t0,t0+1 – произвольный промежуток времени. Вероятность того, что в нем произойдет k событий (k=0,1,2,3....) зависит от длины t и не зависит от начального момента времени. Вероятность этого составит ωRt. Здесь не указывают начальный момент времени t0, а только длину промежутка t.

Ординарный поток – это поток, в котором события появляются поодиночке, а не группами.

Обозначим через  φt вероятность того, что в произвольном промежутке t произойдут не менее двух событий:

φt=ω2t+ω3t+...

На основании нормировочного условия:

ω0t+ω1t+ω2t+...=1,

тогда

φt=1−ω0t+ω1t.

Будем предполагать, что φt при бесконечно малых t есть бесконечно малая величина высшего порядка, т.е. что

φtt→0 при t→0,

поэтому события не могут появляться группами.

Поток без последствий – так называется поток, если для двух непересекающихся участков времени t1 и t2 число событий, попадающих на один из них, не зависит от того, сколько событий попадает на другой.

Пусть t0<t1<t2<…<tn рассмотрим последовательные промежутки времени t0,t1,t1,t2,t2,t3....tn−1,tn, не накладывающиеся друг на друга.

Регулярный поток – это поток, в котором события следуют одно за другим через определенные промежутки времени:

λt=e−λtλtmm !.

Простейший поток (или Пуассоновский) – это поток, который обладает тремя свойствами: стационарности, ординарности, не имеет последствий

Уравнение Колмогорова для вероятностей состояний

1 Размеченный граф состояния из состояния SB и S1 систему переводит поток с интенсивностью  назад 

S0→P0S1→P1очевидноi=1nPit=1Sn→Pn.

Пусть система имеет состояния S0, S1, S2, S3 с вероятностями Р0, Р1, Р2, Р3. Рассмотрим одну из вероятностей Р0(t).

Дадим приращение для t, равное t, получим:

P0t+Δt→это может быть в случаях:

1) в момент  t система была в состоянии S0, а за время  t не вышла из этого состояния;

2) в момент  t система была в состоянии S1, а за время  t перешла в состояние S0.

Из умножения независимых событий случай 1 (вероятность случая 1) состоит из произведения вероятностей:

Если вероятность того, что система выйдет из состояния S0 за время  t

Pt=λ1+λ2Δt,

то вероятность, что она не выйдет из S0 (полная группа событий):

PS0=1−λ1+λ2Δt,

отсюда:

.

Вероятность второго случая состоит из вероятности S1 и вероятности перехода из S1 в S0:

PS1→S0=P1tμΔt

Т.к. потоки имеют одинаковые характеристики, то вероятность Pt+Δt найдем сложением независимых потоков событий:

Pt+Δt=P0t1−λ1+λ2Δt+P1tμΔt,

раскроем скобки и разделим на  t:

Pt+Δt=P0tΔt−P0t1−λ1+λ2ΔtΔt+P1tμΔtΔtP0t1−λ1+λ2Δt−P0tΔt=P1tμ1−λ1+λ2P0t

Слева – производная. Поэтому, рассуждая аналогично:

dP0tdt=P1tμ1−λ1+λ2P0tdP1tdt=λ1P0t+P2tμ3−λ3+μ3P0tdP2tdt=λ2P1t+P3tμ4−P2tμ3dP3tdt=λ3P1t+P3μ4

Систему уравнений Колмогорова можно составить пользуясь следующим правилом.

Левая часть – производная вероятности событий.

Правая часть – сумма произведений вероятностей всех состояний, из которых будут стрелки в данное составление, умноженное на интенсивности соответствующих потоков событий, минус суммарная интенсивность всех потоков, выводящих систему из данного состояния, умноженная на вероятность данного состояния.

Для предыдущего графа:

dP0dt=μ1P1+μ2P2−λ1+λ2P0dP1dt=λ1P0+μ2P3−λ2+μ1P1dP2dt=λ2P0+μ1P3−λ1+μ2P2dP3dt=λ2P1+λ1P2−μ1+μ2P3

Для решения уравнения заданы начальные условия.

Если мы знаем точно, что знаем, в каком состоянии система Si, то тогда при t=0 Pi0=1, а другие Р=0.

Например: если при t=0 P00=1, то P10=P20=P30=0.

Второе условие: при t→∞ система стремится к пределам Pit.

В теории случайных процессов доказано: если число состояний n конечно, и из каждого из них (за конечное число шагов) можно перейти в любое другое, то финальные вероятности существуют.

Поэтому

limt→∞Pit=Pi i=1,2...n.

Если количество испытаний стремится к бесконечности, то  Pi→const,  а dPidt=0. При этом переходим к алгебраическим уравнениям:

λ1+λ2P0=μ1P1+μ2P2λ2+μ1P1=λ1P0+μ2P3λ1+μ2P2=λ2P0+μ1P3μ1+μ2P3=λ2P1+λ1P2

Из этой системы, как правило, определяются финальные вероятности.

Т.к. уравнения однородны (не имеют свободных членов), то они определяют неизвестное до произвольного множителя. Поэтому вместо одного из уравнений нужно поставить нормировочное условие Pi=1.

Понятия теории систем массового обслуживания (СМО). Предметом теории СМО является построение математических моделей, связывающих заданные условия работы СМО с её характеристиками – показателями эффективности, которые показывают её способность справляться с потоком заявок.

Основными категориями теории СМО являются:

1 Каналы обслуживания

2 Потоки заявок (требований)

3 Обслуживание заявок

Процесс работы СМО – это случайный процесс с непрерывным временем и дискретными состояниями. Состояния системы меняются скачками. В большинстве случаев приходится считаться не только с реальной возможностью случайных факторов, которые накладываются на строгие закономерности, но и с тем, что они иногда являются определяющими для всего производственного процесса. Рассмотрим несколько примеров, в которых случайный характер функционирования системы является его характерной особенностью.

Пример 1. При построении ГПС возникает вопрос: сколько станков может обслужить транспортное средство того или иного вида, чтобы простои оборудования по причине несвоевременной доставки деталей были минимальны.

Пример 2. При эксплуатации оборудование выходит из строя. Восстановлением его занимаются ремонтные бригады. Определить такое число ремонтных бригад, которое позволяет минимизировать время простоя оборудования.

Перечисленные примеры обладают общими чертами: на вход системы (транспортная система, ремонтная служба) поступают заявки (рабочие, станки), нуждающиеся в обслуживании (в получении детали или инструмента, ремонте). Подобная интерпретация функционирования систем приводит к возможности представления любого рассмотренного примера в виде системы массового обслуживания (СМО), когда система заменяется одним или несколькими каналами обслуживания, на вход которого (которых) поступают заявки.

Для всех СМО характерны следующие элементы.

1 Входной поток (поток заявок или требований). Процесс поступления заявок носит, как правило, случайный характер. К числу показателей, необходимых для описания входного потока, относятся: характеристики источника заявок, тип заявки и длина интервалов времени между поступлениями заявок.

2 Механизм обслуживания. СМО различаются: числом обслуживающих каналов; количеством одновременно обслуживаемых заявок; продолжительностью и типом обслуживания. Указанные выше характеристики процесса обслуживания также описываются с помощью случайных величин.

3 Дисциплина очереди. Если канал обслуживания занят, то пришедшие заявки образуют очередь. Правилами поведения очереди могут быть: естественный порядок (первым пришел — первым обслужился), приоритетное обслуживание и случайный отбор заявок.

Если изучены или заданы входные потоки заявок и механизм обслуживания (число каналов обслуживания, продолжительность обслуживания и др.), то это дает основание для построения математической модели системы. С помощью математических моделей, отражающих основные свойства реальных систем массового обслуживания, рассчитывают характеристики, определяющие поведение этих систем при их функционировании. К числу характеристик любой СМО относятся: вероятность простоя канала обслуживания; вероятность нахождения в системе  п  требований; среднее число требований, находящихся в системе; среднее время ожидания требований в очереди; среднее число занятых каналов обслуживания и др.

Формула Литтла. Пользуясь графом  гибели-размножения, составим и решим уравнение для финальных вероятностей. Для первого перехода:

λ1P0=μ1P1;

для второго:

λ2P1=μ2P2;

λKPK−1=μKPKλ1P0=μ1P1λ2P1=μ2P2..................λKPK−1=μKPK........................λnPn−1=μnPn

Найдем Р1 из первого уравнения:

P1=λ1μ1P0.

Из второго уравнения найдем Р2:

P2=λ2μ2P1=λ1⋅λ2μ1⋅μ2P0

Для любого

PK=λ1⋅λ2⋅...........λKμ1⋅μ2⋅............⋅μKPK

Подставим значение Pi в нормировочное условие i=1nPi:

P01+λ1μ1+λ1⋅λ2μ1⋅μ2+...+λ1⋅...........λKμ1⋅............⋅μK=1,

получим Р0:

P0=1+λ1μ1+λ1⋅λ2μ1⋅μ2+...+λ1⋅...........λKμ1⋅............⋅μK1.

Финальная вероятность  Р0 является одной из важнейших вероятностей.

На основе выведенной формулы можно определить ряд технологических характеристик СМО Zсис tсис и т.д..

Рассмотрим любую СМО:

Х(t) – число пришедших заявок,

Y(t) – число обслуженных заявок.

Остаток не обработанных заявок найдем так:

Zt=Xt+Yt

Если рассмотреть предположительный период t и вычислить для него среднее число заявок, то оно равно

Zсис=1TZTdt.

Если  t достаточно большое, но конечное можно перейти от знака интеграла к знаку сумма. Домножим правую часть  уравнения на λλ

Zсис=1Titi⋅λλ.

Если правую часть домножить на λλ???????????????

Перегруппируем уравнение

Zсис=1Tλitiλ,

В полученном уравнении Tλ является средним числом заявок, приходящих за элементарный промежуток времени Т, а tcиc=tiTλ является средним временем пребывания заявки в очереди. После преобразований получим:

Zcиc=λ⋅tcиc,

откуда:

tcиc=1λZcиc – формула Литтла;

Рассуждая аналогично можно получить формулу Литтла для случая ожидания заявок в очереди:

tор=1λZор.

N-канальная СМО с отказами

Исходные данные 	В системе имеется n каналов.

Поток заявок .

Поток обслуживания .

Найти технологические характеристики РОТК; Q; A; K.

Система может быть в следующих состояниях:

S0 – СМО свободно

S1 – занят 1 канал

SK – занято К каналов

SU – заняты все n каналов

По формуле гибели-размножения определяем Р0:

P0=1+λμ+λ22μ2+λ32⋅3μ3+λ42⋅3⋅4μ4+...+λKK!⋅μK+...+λnn!⋅μn−1

Члены разложения ряда при Р0 для определения Рn:

P1=λμP0; P2=λ22μ2P0; P1=λnn!μnP0,

где λμ=ρ - приведенная интенсивность потока заявок (коэффициент загрузки).

P0=1+ρ+ρ22+ρnn!−1Pт=ρnn!P0 – формулы Эрланга

Отказ будет в том случае, если n каналов:

Pотк=Рн=ρnn!P0.

Относительная пропускная способность:

Q=1−Pотк=1−ρnn!P0.

Среднее количество занятых каналов:

K=Aμ

- каждый канал обслуживает  заявок, а средний показатель

K=0⋅P0+1⋅P1+2⋅P2+....+n⋅Pn

или

K=ρ1−ρnn!P0.

Задачи с n каналами и отказами чаще всего ставятся при расчетах УВК и системах АСУ.

Одноканальная СМО с неограниченной очередью.

Имеется 1-канальная СМО.

Поток заявок λ, а поток обслуживания μ.

Найти техн. характеристики.

ZСИС ; tСИС  ; ZОЧ ; tОЧ ; РЗАГ (загрузка канала).

SO – своб.

S1 – канал занят.

S2 – канал занят, 1 заявка в очереди.

SК – канал занят, к–1 заявка в очереди.

Проверить: ρ < 1 – фин. вер. существуют;

ρ ≥ 1 – очередь растёт до бесконечности.

Интересный случай при ρ = 1. Только когда λ = μ – поток регулярен. В противном случае очередь растёт до бесконечности.

Финальные вероятности:

PO=1+λμ+λμ2+λμK+...−1

PO=1+ρ+ρ2+ρK+...−1

При ρ < 1 геометр. прогрессия сходится.

При ρ ≥ 1 геометр. прогрессия расходится.

Суммируем:

1+ρ+ρ2+...+ρK+...=11−ρ,

PO=11−ρ−1=1−ρ,

PO=1−ρ.

Вероятности РО, Р1 …РК  найдём:

P1=ρ⋅PO ; P2=ρ2⋅PO  … PK=ρK⋅P2

или

P1=ρ(1−ρ) ; P2=ρ2(1−ρ)  … PK=ρK(1−ρ) .

Как видно, вероятности РО, Р1 …РК образуют геометрическую прогрессию со знаменателем ρ.

PO из них максимальна. Т.е. если система справляется с работой, то вероятное число заявок в системе стремится к 0.

Определить среднее число заявок в системе.

Математическое ожидание:

ZСИС=O⋅Po+1P1+2P2+kPK+...=K=1∞kPK.

Подставим значение PK:  ZСИС=K=1∞kρK(1−ρ).

Вынесем ρ(1−ρ):

ZСИС=ρ(1−ρ)K=1∞kρK−1.

Член kρK−1 – производная ρK:

ZСИС=ρ(1−ρ)K=1∞ ααρρK.

Меняем операции:

ZСИС=ρ(1−ρ) ααρ K=1∞ ρK.

Сумма ρK есть сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии с первым членом ρ и знаменателем ρ.

Она равна  K=1∞ ρK=ρ1−ρ.

ρ1−ρ, а её производная 1(1−ρ)2.

Подставляем

ZСИС=ρ(1−ρ)1(1−ρ)2=ρ1−ρ.

По формуле Литтла:

tСИС=1λ⋅ZСИС=ρλ(1−ρ).

Для нахождения Zor сначала округляем Pзач.

Число заявок в очереди Zor=Числу заявок в системе, Zсис. – число заявок, находящихся на обслуживании Zобсл.

Zor=Zсис- Zобсл.

Zобсл.= 0 или 1 (свободен – занят).

Математическое ожидание в этом случае равно Pзач.

Очевидно,

Рзач=1-Р0=ρ=1−1−ρ.

Следовательно, Zобсл.= Рзан.=ρ.

Отсюда

Zor=Zсис−ρ=ρ1−ρ−ρ=ρ21−ρ

По формуле Литтла:

Точ=ρ2λ⋅(1−ρ)=Ζor⋅1λ,

К=λμ=ρ.

N-канальная СМО с неограниченной очередью

Имеется n каналов.

Поток λ и μ.

Найти: Р0, Рк, Zсис, Zor, tсис, tor.

S0 - СМО свободна.

S1 - занят 1 канал.

S2 - занято 2 канала.

Sk - заняты к каналов.

Sn - заняты все n каналов.

Sn+1 - заняты все n каналов и 1 заявка в очереди.

Sn+r - заняты все n каналов и r заявок в очереди.

ρn<1−работоспособна,       ρn≥−нет.

P0=(1+ρ1!+ρ22!+...+ρnn!+Sn+1n!(n−ρ))−1;

Pn=ρnn!P0;    Pn+r=ρn+rnrn!ρ0.

Одноканальная СМО с ограниченной очередью

Дано: 1-канальная СМО.

Потоки λΜ.

Найти технологические характеристики    Р0, Рк, Ротк, Zсис, tсис, Zoz.

Проверка: ρ⊂1 – финальные вероятности существуют.

Ρ = (1 + S + S2 +…+ Sк).

Отсюда по формуле Литтла:

Ρ =ρкР0,

Ρ = 1−S1−Sк+1.

Технологические характеристики:

- относительная пропускная способность:

Q = 1 – Pк = 1 – SкР0;

- абсолютная пропускная способность:

А = λQ = λ (1- Sк Р0).

Среднее число занятых каналов:

Κ=1−Р0,

Zсис=r+К=λtсис.

Технологические характеристики

Среднее число занятых каналов (для многочисленных СМО)

К=λΜ=S.

Число заявок в очереди

Zoz=r=1∞rPn+r=Sn+1P0n∗!(1−Sn)K2.

Аналогично предыдущей задаче:

tor=1λZor=Sn+1P0λ⋅n⋅n!(1−Sn)2,

tсис=1λZсис=Zor+ρλ.

Построение модели СМО. На начальном этапе создания модели следует представить рассматриваемый процесс в виде СМО, для чего необходимо: выявить элементы, выполняющие роль канала обслуживания (транспортное средство, ремонтная бригада и др.); определить характер и параметры входного потока и потока обслуживания; определить возможность образования очереди и характер ее обслуживания; определить порядок прохождения заявок через каналы обслуживания, т.е. структуру СМО с многими каналами обслуживания; оформить модель системы графически.

Пример (рис.8). Пусть ГПС состоит из трех станков, а обработка деталей осуществляется за две операции. Функции между станками распределены так: первый станок обрабатывает базовую поверхность, а обработка других поверхностей производится на одном из двух оставшихся станков. Тогда поступившая на обработку заготовка должна сначала (первая операция) обработаться на первом станке, а вторая операция должна выполняться на втором или третьем станке. Очередь в этом случае может возникнуть как на первой операции, так и на второй. Получим многофазную многоканальную СМО.

λ - интенсивность поступления заявок;  µ - интенсивность обслуживания

Рисунок 8 – Структура многофазной многоканальной СМО

Следующим этапом в применении теории массового обслуживания для анализа и синтеза исследуемой системы является математическое описание функционирования модели СМО, для чего необходимо:

- Составить перечень состояний СМО, т.е. множество {Zi}. В любой момент времени СМО может быть в одном из состояний Zj, определяемом по числу заявок, находящихся в системе. Например, Z0 – каналы обслуживания свободны.

- Определить направление перехода СМО из состояния Zj в состояние Zk.

- На основании пп. 1 и 2 построить граф состояний (рис.9). Будем изображать каждое состояние прямоугольником (вершина графа), возможные переходы из состояния в состояние – стрелками, соединяющими их (дуги графа). Направление стрелки указывает направление перехода.

Рисунок 9 – Граф состояния замкнутой одноканальной однофазной СМО

- Определить параметры потоков переходов λjk (t) из состояния Zj в состояние Zk и проверить эти потоки на стационарность – независимость параметров потоков от вреотсутствие последействия (предыдущее событие не влияет на последующее). В случае отсутствия одного из свойств потока следует преобразовать условия задачи.

- Разметить граф состояний, для чего каждой вершине графа приписать вероятность Pj (τ), т.е. вероятность нахождения системы в Zj состоянии, а каждой дуге, соединяющей вершины Zj с вершиной Zj, — интенсивность потока переходов системы из Zj в Zk.

- Составить систему дифференциальных уравнений относительно вероятности Pj  (t) по размеченному графу состояний.

Правило описания системы дифференциальных уравнений: число уравнений равно числу состояний в размеченном графе состояний. В левой части каждого уравнения стоит производная вероятности состояния, а в правой части содержится столько членов, сколько стрелок связано с вершиной, изображающей заданное состояние.

Каждый член уравнения в правой части равен произведению интенсивности потока переходов, соответствующей заданной дуге, умноженной на вероятность того состояния, из которого исходит стрелка. Если стрелка направлена из вершины графа, то соответствующий член имеет знак «—», если направлена в вершину графа – знак «+». Полученная система дифференциальных уравнений дополняется  уравнением ∑Pj(t) = 1

- Обосновать существование установившегося режима при работе СМО. Для СМО существует устойчивый режим работы, если отношение ρ = λ/µ, называемое коэффициентом загрузки, меньше единицы. Иными словами, устойчивый режим работы системы возможен, если среднее число заявок на обслуживание, поступающих в систему в единицу времени, меньше среднего числа заявок, обслуживаемых каналом обслуживания. В противном случае очередь будет неограниченно расти.

- Перейти к системе алгебраических уравнений. Для установившегося режима производные от вероятностей состояний равны нулю, а величины Pj(t) и λjk(t) не зависят от времени.

9. Решить систему алгебраических уравнений относительно вероятностей Pj и определить требуемые характеристики функционирования СМО.

Пример анализа ГПС с использованием теории массового обслуживания. Особенности ГПС приводят к различным решениям в части конструкторско-технологической компоновки оборудования, материального обеспечения рабочих мест и выбора транспортной системы. При этом возникает вопрос, сколько рабочих позиций ГПС может обслужить транспортное средство. С одной стороны, обслуживание нескольких станков одним транспортным средством снижает затраты, с другой стороны, при многостаночном обслуживании возникают условия для потерь во время ожидания станком обслуживания, если одновременно на нескольких позициях возникает потребность в новых заготовках. В этом случае транспортное средство может подать заготовку только на один из станков, а остальные станки должны простаивать в ожидании.

Пусть исследуется замкнутая СМО (рис. 10) с ограниченным количеством заявок в системе, т.е. обслуженные заявки вновь возвращаются в систему. Интенсивность поступления требований в систему известна и равна Я,. Известно среднее время Тобс обслуживания заявки манипулятором. Тогда интенсивность обслуживания µ = 1/Тобс.

Рисунок 10 – Схема замкнутой одноканальной однофазной СМО

Требуется определить: вероятность Po простоя канала обслуживания; вероятность Рп того, что в системе имеется n заявок; среднее число заявок NОЧ, находящихся в очереди; среднее число заявок N0, находящихся в системе; среднее время ТОЧ ожидания заявки в очереди; среднее время ТC ожидания заявки в системе.

При построении математической модели состояние системы будем связывать с числом заявок, находящихся в системе. При этом возможны два состояния системы: число заявок (поступивших в систему) n = 0, т. е. канал обслуживания простаивает; число заявок 0<n<m, где m — максимальное число заявок.

1. Составим перечень состояний системы: Z0 при n = 0 — все станки работают, манипулятор простаивает; Z1 при n = 1 — все станки, кроме одного, работают, манипулятор обслуживает станок, от которого поступила заявка на смену заготовки; Z2 при n = 2 — работают m–2 станка, например, на одном идет смена заготовки, а другой ожидает обслуживания; Zm при m=n — все станки стоят, один станок обслуживается манипулятором.

- Из состояния Z0 система переходит в состояние  Z1 (j-й станок закончил обработку). Из состояния Z1 система может перейти либо в состояние Z2 (еще один станок закончил обработку), либо в состояние Z0 (манипулятор произвел смену заготовки и ожидает заявок на обслуживание). Перейти из состояния Z1 в состояние Z3, Zn и т.д. система не может, поскольку в качестве одного из ограничений принимаем, что одновременно два и более станка закончить обработку не могут. Переход системы из одного состояния в другое считаем мгновенным, т.е. не учитываем времени на
прием заявок и смену заготовок. Это можно сделать, либо считая это время малым по сравнению со временем обслуживания, либо включая его во время обслуживания.

- Окончание обработки детали j-м станком переводит СМО из состояния Zn в состояние Zn+1, т.е. момент окончания обработки  детали j-м станком является входным потоком заявок, поступающих в систему. Он характеризуется интенсивностью λ(t) – числом станков, оканчивающих обработку, в единицу времени.

Так как моменты окончания обработки станками независимы, то можно считать, что рассматриваемый поток заявок на манипулятор не имеет последействия. При обработке на ГПС можно считать, что поток заявок стационарный, т.е. λ(t)= const. Это приводит к выводу, что входной поток заявок простейший и может быть аппроксимирован экспоненциальным законом распределения, т.е. можно применять основные выводы теории массового обслуживания.

Продолжительность обслуживания манипулятором одного станка зависит от его местоположения и в общем случае является величиной случайной. Можно принять, что поток обслуживания (если время обслуживания — случайная величина) характеризуется интенсивностью µ =const.

- Рассматривая процесс перехода из одного состояния в другое, можно заметить, что переход из состояния Zn в состояние Zn+1 происходит под воздействием входного потока с интенсивностью µ. Переход СМО из состояния Zn в состояние Zn-1 происходит по мере обслуживания манипулятором станков, т.е. под воздействием потока обслуживания с интенсивностью µ.

2 МОДУЛЬ 2. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИБКИХ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

2.1 Технологическая система и оборудование ГАП

Рабочая программа. Общая характеристика оборудования ГАП. Классификация технологического оборудования. Требования к технологическому оборудованию. ГПМ для механической обработки и сборки и их характеристики и требования к ним. Основные направления развития ГПМ. Многоцелевые станки. Многоцелевые сборочные ГПМ. Агрегатные станки. Принципы модульного построения оборудования ГАП. Промышленные роботы: структура, разновидности, направления развития.

Состав станков в ГПС зависит, прежде всего, от технологического назначения системы для обработки деталей определенного типа. Проектированию набора и компоновки станочного оборудования обычно предшествуют работы по классификации обрабатываемых деталей, разделению их на группы, созданию технологических процессов на основе принципов групповой технологии. Станочный парк гибкой системы должен полностью обеспечивать технологические потребности обработки группы деталей, для которой проектируется эта система. Кроме того, он должен обладать запасом технологических возможностей, под которым подразумевается возможное расширение номенклатуры обрабатываемых деталей в связи с изменчивостью производства. Только в этих условиях будет соблюдаться принцип сохранения живучести гибкой системы.

Технологическое оборудование для ГПС выбирают исходя из технологических особенностей обработки деталей на конкретном предприятии с учетом способа получения заготовок, размеров, материалов и формы обрабатываемых деталей, требуемой точности и качества обработанных поверхностей, размеров партий запуска и годовых программ.

В состав гибких систем обработки входят, как правило, гибкие производственные модули (обрабатывающие центры). Иногда в систему включают универсальные и автоматизированные станки для выполнения операций подготовки баз и доводочных операций. В гибкие комплексы включают 2…25 станков, причем количество и качественный набор их диктуются технологическими потребностями системы. Для повышения живучести комплексов предусматривают предпочтительное включение однотипных станков или станков-дублеров. Общее количество станочного оборудования также определяется возможностями управляющей ЭВМ. При небольшом числе станков ее использование окажется неэффективным, а при чрезмерно большом (более 20) усложняется система управления гибким комплексом.

В соответствии с принципами построения ГПС, к основному технологическому оборудованию предъявляют следующие требования: возможность обработки в автоматическом режиме широкой номенклатуры деталей при максимальной концентрации операций, что позволяет сократить количество оборудования и число переустановок, улучшить качество обработки и сократить продолжительность производственного цикла; необходимость увязывать технологические базы заготовок с оборудованием и оснащением; выполнение принципа постоянства баз при переходе на другой станок; обеспечение работы оборудования в автоматическом цикле; возможность быстрой переналадки оборудования при смене объекта производства; компоновочная и программная стыковка оборудования с транспортно-складскими системами и измерительными установками.

Для использования станков с ЧПУ в составе гибких производственных систем обработки необходимы конструктивные, технологические и организационные решения, направленные на автоматизацию закрепления заготовок, смены инструмента, контроля качества обработки, контроля за износом и поломкой инструмента, удаления стружки из зоны резания, очистки базовых и установочных поверхностей приспособлений, закрытия зоны резания, диагностики неисправностей основных механизмов и др.

Общий подход к подготовке станков с ЧПУ для встраивания их в состав гибких систем заключается в том, чтобы обеспечить их работу в течение 1-2 смены по выпуску качественных деталей без участия оператора (с многостаночным надзором).

Подключение станка к транспортным системам предусматривает оснащение его устройствами автоматизированной подачи заготовок и удаления готовых деталей (зачастую осуществляемую промышленным роботом), подачи требуемого инструмента и удаления изношенного, подачи СОЖ и удаления стружки, ввода управляющей программы (УП).

Оснащение станка комплексом средств обеспечения надежной работы предусматривает применение устройств автоматического контроля размеров и введения необходимых коррекций в УП обработки, поломки и износа инструмента, условий резания, времени работы, инструмента и сопоставления его с гарантированным сроком годности, а также устройств адаптивного управления, предохраняющих станок от перегрузки и обеспечивающих его автоматическую наладку.

Наиболее удобными для использования в ГПС являются многоцелевые станки и станки типа «обрабатывающий центр», позволяющие эффективно использовать принципы концентрации операций постоянства баз, осуществить последовательную и одновременную обработку многими инструментами.

Многоцелевые станки для обработки деталей коробчатой формы оснащают спутниковыми устройствами, которые с нижней стороны имеют унифицированный профиль, позволяющий точно и прочно фиксировать спутник с закрепленной на нем деталью на стол станка.

Подачу заготовок и удаление готовых деталей на токарные станки с ЧПУ осуществляют обычно без спутников, применяя специальные роботы и накопители.

Для подачи и удаления инструмента применяются магазины инструментов, емкость которых достаточна для обработки в течение нескольких деталеустановок, а также используются сменные магазины инструментов по принципу: одно наименование детали — один магазин.

При создании многоцелевых станков стремятся увеличить вместимость инструментальных магазинов путем установки сдвоенных магазинов либо путем организации инструментального склада, полностью автоматизировать смену инструмента с помощью различных манипуляторов, применять кассетные инструментальные магазины с большой вместимостью и компактностью, автоматизировать контроль качества и диагностики состояния инструмента, оснастить станки многопозиционными устройствами смены приспособлений-спутников, связанных с накопителями или с центральным складом, увеличивать количество одновременно участвующих в работе шпинделей, расширить круг выполняемых операций посредством добавления к сверлильно-фрезерно-расточным токарных и шлифовальных; переводить рабочие шпиндели с вертикального в горизонтальное положение и наоборот.

Модернизация конструкций многоцелевых станков способствует расширению возможности встраивания их в ГПС.

Одним из наиболее элементарных компонентов ГПС является гибкий производственный модуль, который представляет собой многоцелевой станок в ЧПУ или токарный станок с ЧПУ, оборудованный автоматизированными устройствами (роботом) загрузки заготовок, удаления обработанных деталей и накопителем заготовок и деталей. Такой модуль должен обрабатывать различные детали, а также иметь устройство, определяющее сроки службы инструментов, ставить диагноз неполадок в работе.

Формирование гибких производственных модулей на базе токарных станков с ЧПУ производят путем применения специализированных роботов-автооператоров, а также накопителей заготовок и деталей.

Модули на базе многоцелевых станков предназначены для обработки деталей призматической формы типа корпусов, плит сложной криволинейной формы, дисков, рычагов и обеспечивают одновременную обработку деталей с разных сторон фрезерованием, сверлением, растачиванием, нарезанием резьбы в автоматическом режиме. Управление осуществляется от устройства ЧПУ типа СNС и обеспечивает высокую точность позиционирования. Детали закрепляют на спутниках, что дает возможность, применяя транспортные роботы, легко встраивать станочный модуль в гибкую производственную систему.

Рисунок 11 – Операции, выполняемые на токарных обрабатывающих

центрах

Основными направлениями развития единичных модулей являются: увеличение их технологических возможностей путем расширения объема инструментальных магазинов и способов крепления деталей, снижение потерь вспомогательного времени в результате совершенствования транспортно-загрузочных устройств, унификация отдельных элементов станочных модулей (управляющих и транспортно-накопительных систем), способствующая широкому применению модулей при создании гибких систем более высокого уровня.

Гибкие производственные токарные модули создают на базе одношпиндельных токарных станков с ЧПУ, оснащенных промышленными роботами. Применение портальных роботов позволяет создавать ГПМ меньшего габарита, устанавливать на портале одно- и многорукие роботы, выполняющие, кроме загрузки-выгрузки заготовок, смену неподвижного и вращающегося инструмента, кулачков патронов или самих патронов; обеспечивает доступ в рабочую зону станка с фронтальной стороны. Функциональные возможности портальных роботов могут быть расширены с помощью устройств автоматической смены захватов, а также путем использования совместно с робокарами.

Перспективными являются ГПС на базе токарных станков типа «обрабатывающий центр», инструментальные головки которых оснащены вращающимися инструментами (рис. 12), благодаря чему появляется возможность при неизменной установке детали помимо основных токарных операций выполнять различные вспомогательные отделочные операции.

Токарные ГПМ, входящие в состав ГПС, оснащают устройствами автоматической смены кулачков патрона, самих патронов или сменной их части, которую монтируют на детали вне станка.

Наибольшего эффекта при создании гибких систем достигают путем использования агрегатно-модульного принципа построения технологического и вспомогательного оборудования. Это обеспечивает:

- увеличение гибкости при построении компонентов и систем в целом;

- возможность перехода к типовому проектированию, сокращающему объем и сроки разработки конструкторской документации создания комплексов благодаря запуску в производство основных его унифицированных элементов параллельно с разработкой конструкторской документации;

- снижение стоимости изготовления компонентов гибких систем вследствие серийного изготовления унифицированных элементов на специализированных заводах;

- расширение фронта работ по автоматизации производства в машиностроении путем привлечения мощностей заводов-потребителей для сборки и монтажа, агрегатов и систем из унифицированных элементов;

- увеличение надежности работы гибких систем в связи с применением апробированных конструкций унифицированных элементов.

Модульный, или агрегатный, принцип построения оборудования основан на системном подходе, который предусматривает одновременный анализ и обобщение большинства известных задач по автоматизации данного производства. На этой основе разрабатывается комплекс технических средств, функционально дополняющих друг друга и позволяющих компоновать на них широкую номенклатуру автоматизированного оборудования, которое обеспечивает выполнение любой из частных задач. Одновременно разрабатывается комплекс организационно-технических мероприятий, создающих возможность изготовления, комплектации, эффективной эксплуатации и ремонта этих технических средств.

Разработка агрегатного комплекса технических средств значительно сложнее разработки отдельных моделей оборудования. Агрегатный комплекс технических средств может и должен развиваться как непрерывно совершенствуемая и наращиваемая система, что дает большой экономический эффект.

К основным унифицированным элементам станков, управляемых по числовой программе, относят элементы, выполняющие взаимное пространственное перемещение инструмента и обрабатываемой детали (столы прямолинейного и кругового перемещения), а также элементы, обеспечивающие требуемые скорость и силу резания (шпиндельные бабки).

Основной особенностью унифицированных элементов станков нового поколения является возможность управлять их работой от устройств с ЧПУ, что обеспечивает их быструю автоматическую переналадку на обработку других деталей.

Станки, построенные из унифицированных элементов, управляемых по программе, и оснащенные устройствами ЧПУ, получили название агрегатных станков с ЧПУ.

На рис. 12 приведена типовая компоновка обрабатывающего центра.

Рисунок 12 – Унифицированные узлы обрабатывающего центра: стойки с горизонтальной (а) и вертикальной (б) шпиндельными бабкам, столы крестовый (с), крестово-поворотный (е), поворотный с вертикальной осью вращения (д,  е, ж), поворотный с горизонтальной осью вращения (з), поворотно-наклонный (и), механизм автоматической смены инструмента (к)

Обрабатывающий центр включает в себя унифицированные узлы, такие как стол поворотный, станина центральная 6, арочная стойка 5 со встроенной шпиндельной бабкой 3 (три стойки). На каждой стойке размещены: механизм автоматической смены инструментов 4, стол крестовый и два крестово-поворотных стола 7. Обрабатываемую деталь закрепляют на планшайбе поворотного стола, установленного на центральной станине, и обрабатывают с трех сторон одновременно тремя силовыми агрегатами. На каждом агрегате обеспечивается перемещение по трем координатам.

На всех трех силовых агрегатах шпиндельные бабки перемещаются по направляющим стоек в вертикальном направлении (координаты V). Стойка со шпиндельной бабкой на агрегате установлена на крестовом столе и перемещается в направлениях оси шпинделя (координата 2) и перпендикулярно к этому направлению (координата X).

На агрегатах II и III стойки со шпиндельными бабками установлены на крестово-поворотные столы и перемещаются в направлении оси шпинделя (координата 7) и по дуге, центр которой совпадает с осью планшайбы поворотного стола (координата Е). Возможность перемещения по координате Е позволяет изменять угол между осями трех шпинделей и тем самым производить обработку поверхностей, расположенных на детали под разными углами одновременно тремя агрегатами.

Каждый силовой агрегат оснащен инструментальным магазином и механизмом автоматической смены инструмента. На станке возможна автоматическая комплексная обработка детали за один установ. Таким образом, агрегатные станки с ЧПУ относят к классу станков типа «обрабатывающий центр».

Основой компоновок агрегатных станков с ЧПУ являются унифицированные узлы (рис. 13), включающие в себя стойки со шпиндельными бабками, поворотные, прямолинейные и крестовые столы, механизмы смены инструмента. Из разработанных десяти типов унифицированных узлов возможно выполнить до тридцати различных компоновок станков, типовые варианты которых показаны на рис. 13.

Рисунок 13 – Типовые компоновки обрабатывающих центров: а, б –  типа АГПВ-1.3; в – типа ЛГПН-1,3; г — типа АГП-2.3; д — типа АГПр-2.2

Агрегатирование относится также к транспортным устройствам гибких систем — промышленным роботам (ПР), создание которых с использованием агрегатных узлов позволяет унифицировать их производство, повысить степень их универсальности (гибкости), расширить область применения.

Проведена стандартизация основных узлов промышленных роботов, таких как рабочие приводы и двигатели, захватные устройства приборов промышленного зрения и др. По результатам работ фирмы “Мицубиси” по созданию промышленных роботов на агрегатной основе можно привести следующие их преимущества: элементы всех движений имеют модульную конструкцию, что позволяет по желанию потребителя выбрать конструкцию оптимального типа; обеспечивается взаимозаменяемость между двухпозиционными гидравлическими и пневматическими сервоприводами; возможна конструкция робота, скомпонованного в прямоугольно-цилиндрической системе координат; диапазон перемещения рук робота широк благодаря телескопической конструкции; существует реальная возможность упрощения робота при использовании только одной или двух координат; обеспечивается высокая точность позиционирования; упрощается ремонт робота в процессе эксплуатации.

Оптимальное решение гарантируется тем, что выбор станков производится с учетом их стоимости и технологических возможностей. Творческим решением, обеспечивающим формальный процесс оптимизации, является выбор признаков, связывающих стоимость станков с их технологическими возможностями, и трансформация этих признаков для возможности ранжирования деталей по сложности обработки.

Компоновка основного технологического оборудования ГПС определяется производственными возможностями, объемом выпускаемой продукции и характером обрабатываемых деталей. Рациональная компоновка оборудования позволяет повысить экономическую эффективность ГПС путем уменьшения занимаемой площади, применения более простых транспортных систем, оптимизации перемещений промышленных роботов, сокращения вспомогательного времени, затрачиваемого на транспортировку деталей и инструментов, повышения ремонтопригодности оборудования.

2.2 Технические системы обеспечения работоспособности ГПС

Рабочая программа. АТСС, ее назначение, функции и структура построения. Классификация АТСС по способам транспортирования и по видам компоновки. Требования, предъявляемые к оборудованию АТСС. Центральные склады и местные накопители. Расчет складов. Выбор и обоснование методов идентификации и адресации грузов.

АСИО, ее назначение, функции и структура построения требования, выбор оборудования. Требования к АСИО. Определение рациональной структуры системы. Модульные принципы построения инструментальных систем. Разработка организации функционирования АСИО. Идентификация и адресация инструментов.

АСУО, ее назначение, функции и структура построения требования, выбор оборудования. Требования к АСУО. Методы определения количества отходов. Удаление стружки из зоны резания. Транспортирование и утилизация стружки. Оборудование подачи, очистки и утилизации СОЖ. Оборудование для удаления и утилизации абразивной пыли. Принципы компоновки модулей АСУО в ГАП.

АТСС – основная функция заключается в организации накопления и перемещения обрабатываемых изделий в ГПС.

Автоматические склады предназначены для накопления исходного сырья, основных материалов и заготовок, вспомогательных материалов, порожней тары, хранения инструментов и приспособлений, сменных захватов для промышленных роботов, накоплений готовых изделий, временного хранения отходов производства, бракованных деталей.

Роботы-штабелеры транспортируют грузовые единицы; загружают и выгружают стеллажи, приемные устройства технологического оборудования, транспортные механизмы; распределяют грузовые единицы между основным технологическим оборудованием. В их состав могут входить автоматические краны-штабелеры, мостовые краны и др.

Накопители предназначены для накопления грузовых единиц перед технологическим оборудованием, создания технологических заделов, необходимых для ритмичной и бесперебойной работы оборудования, сглаживания нарушений технологического ритма. В качестве накопителей могут быть использованы также приемные устройства, транспортные устройства (например, конвейерные накопительные линии, набираемые из отдельных секций) и др.

Перегрузочные и загрузочно-разгрузочные устройства позволяют изменять направление движения грузовой единицы без ее поворота, поворачивать грузовую единицу на 90…360 градусов, загружать и выгружать краны-штабелеры, транспортные роботы, конвейерные механизмы, связывать между собой погрузочно-разгрузочное транспортное и технологическое оборудование.

Транспортные роботы (рельсовые) транспортируют грузовые единицы, загружают и выгружают приемные устройства технологического оборудования, транспортные механизмы, распределяют грузовые единицы между основным технологическим оборудованием.

Транспортные перегрузочные рельсовые роботы предназначены  для межоперационного транспортирования грузовых единиц, автоматической загрузки (разгрузки) конвейеров, штабелирования грузовых единиц.

Транспортные перегрузочные напольные (конвейерные) роботы предназначены для автоматической загрузки (разгрузки) тары на движущийся подвижной транспорт по заданной программе транспортирования и накопления грузовых единиц.

Автоматические безрельсовые транспортные средства (робокары) позволяют осуществлять транспортирование грузов с автоматического склада к модулям обработки и обратно по командам центральной ЭВМ или бортового компьютера.

Конвейеры и подвесные дороги могут быть цепными, роликовыми, ленточными, пластинчатыми, подвесными и напольными, с автоматическим адресованием и др. Их основными функциями является транспортирование и накопление грузовых единиц.

Главными параметрами модулей АТСС является грузоподъемность (масса брутто) и габариты в плане перерабатываемой грузовой единицы.

В таблице 2 приведены области применения транспортно-складского оборудования по типам производства.

Существуют следующие принципы организации складирования: централизованный, децентрализованный и комбинированный.

Централизованный принцип организации заключается в том, что все заготовки хранятся в одном центральном складе цеха (или участка цеха). Обмен заготовками между различными группами оборудования также осуществляется через центральный склад. Этот принцип организации складирования используется в многономенклатурном производстве с небольшим грузопотоком и при малых сроках и объемах хранения заготовок. Для снижения величины грузопотоков необходимо заготовки хранить и передавать группами на одном поддоне.

Таблица 2 – Области применения транспортно-складского

оборудования по типам производства

| Виды работ | Единичное производство | Мелко-серийное производство | Средне-серийное производство | Крупно-серийное производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Складирование | Накопители (2-5 дет.) | Тактовые столы (18-20 дет.) | Стеллажные склады | Роторно-конвейерные склады |
| Перемещение внутри склада | Манипуляторы, поворотные столы | Портальные роботы | Роботы-штабелёры | Конвейеры |
| Перемещение деталей по участку | Робототехническая тележка | Робототехническая тележка | Робототехническая тележка | Конвейеры |
| Загрузка в ГПМ | Роботы, манипуляторы | Роботы, манипуляторы | Роботы, манипуляторы | Питатели |

Схемы участков с централизованным принципом хранения приведены на рисунке 12.

Децентрализованный принцип хранения заготовок предусматривает наличие складов только на производственных участках. Такие склады обычно называются межоперационными накопителями. Кроме специальных межоперационных накопителей, используются также накопители и тактовые столы, входящие в состав производственных модулей. Такой принцип хранения используется при наличии больших грузопотоков. Схемы  участков с децентрализованными принципами хранения приведены на рисунке 13.

Комбинированный принцип хранения предусматривает наличие централизованного склада и межоперационных накопителей. Преимущество такого принципа заключается в большой гибкости и эффективности изготовления изделий широкой номенклатуры.

Необходимость передачи заготовок через склад вызвана тем, что непоточное производство характеризуется нестабильными входящим и выходящим  грузопотоками.

1 – технологическое оборудование; 2 – склад; 3 – кран-штабелёр;

4 – транспортная тележка

Рисунок 14 – Схемы планировочных решений с центральным складом

Основной причиной нестабильности грузопотоков является многономенклатурность производства и, как следствие, изменяющаяся станкоемкость выполнения операций. Поэтому условие функционирования автоматизированного склада состоит в том, чтобы принимать с транспортной системы материальный поток с одними параметрами, размещать и хранить грузы и выдавать их обратно в транспортную систему с другими параметрами.

Выбор принципов организации хранения заготовок следует проводить на основании расчетов емкости складов. При этом оптимальным принципом считается тот, который предполагает меньшее количество ячеек склада.

Ёмкость склада рассчитывается с учетом того, что ГАП должен устойчиво функционировать в условиях изменения номенклатуры изготавливаемых деталей и объема их выпуска.

1 – межоперационный склад; 2 – ГПМ; 3 – транспортная тележка;

4 – позиция загрузки и выгрузки; 5 – технологическое оборудование;

6 – робот; 7 – тактовый стол; 8 – накопитель

Рисунок 15 – Схемы планировочных решений с межоперационными складами (а), тактовыми столами и накопителями,

встроенными в ГПМ (б)

С этой целью процесс функционирования ГАП рассматривается как случайный, с заданными средними значениями и разбросами параметров.

Для централизованного принципа хранения очевидно, что при любой предельно большой емкости склада существует вероятность того, что он переполнится. Поэтому при проектировании необходимо выбрать такую емкость склада Е, чтобы вероятность работы его без переполнения была не менее заданной величины Р. Вероятность Р можно трактовать как долю времени, в течение которого склад не переполнен. Например, при Р=0,99 склад из 100 дней работы в среднем будет находиться в переполненном состоянии один день. Величину Р задают, исходя из конкретных условий производства.

При закреплении ячеек склада за группами оборудования склад считается переполненным, если переполнена хотя бы одна группа ячеек, закрепленная за какой-либо группой оборудования. Пусть Рi – вероятность того, что ячейки склада, закрепленные за i-й группой оборудования, не переполнены, тогда заданная вероятность того, что склад в целом не переполнен, будет

P=i=1мPi,

где М – количество групп станков.

В первом приближении можно считать все вероятности Рi одинаковыми, тогда

Pi=мP.

Обычно в системах массового обслуживания (СМО) поступление заявок на обслуживание подчиняется закону Пуассона. Тогда вероятность того, что на складе находится не более  Еi  деталей, ожидающих обработки на i-й группе оборудования, составит:

,                                         (1)

где - коэффициент загрузки ГПМ, ;

- количество ячеек для хранения заготовок;

- количество заготовок, которые обрабатываются или ждут обработки  у станков;

- количество заготовок, перемещающихся на транспортных тележках.

Логарифмируя уравнение (1), получим:

.

Тогда общая емкость склада

Для децентрализованного принципа хранения необходимо определить длину очереди к ГПМ, которая фактически является емкостью межоперационного склада:

,

,

где к - количество ГПМ, выполняющих одинаковые операции по обработке заготовок;

- вероятность того, что в СМО нет заявок.

Такие расчеты необходимо провести для каждой группы оборудования. При этом получим данные для всех i  межоперационных складов.

После определения оптимального варианта хранения заготовок необходимо выбрать складское оборудование, используя работы.

АСИО. ГПМ, предназначенные для встраивания в ГПС, поставляются с расширенными комплектами режущего и вспомогательного инструмента, состав которых согласуется поставщиками модулей и потребителем, поскольку номенклатура режущего инструмента определяется на основе анализа типовых деталеопераций, выполнение которых предусматривается в ГПС.

Обработка деталей в ГПС требует высокопроизводительного инструмента, рассчитанного на высокую надежность работы в автоматическом режиме. Наиболее эффективна ГПС при использовании систем инструмента блочно-модульной конструкции.

Такой инструмент состоит из отдельных элементов (модулей), которые могут компоноваться в оптимальные конструкции инструмента. Блочно-модульные инструменты подразделяются на следующие модули: базовые хвостовики, устанавливаемые в шпиндели станков; собственно держатели инструментов, предназначенные для непосредственной установки (базирования и закрепления) режущих инструментов, резцедержатели, резцовые головки, бурштанги, элементы, предназначенные для установки насадного или  концевого осевого инструмента с цилиндрическим или коническим хвостовиком, кулачковые и цанговые патроны, державки, оправки, патроны для метчиков, а также центроискатели, измерительные щупы и др.; переходники (адапторы), устанавливаемые между хвостовиками и держателями инструмента, предназначенные для увеличения расстояния между ними, уменьшения или увеличения диаметра обработки. В хвостовиках, держателях и переходниках имеются специальные посадочные и присоединительные поверхности, обеспечивающие точное базирование и закрепление сочленяемых модулей.

Путем замены одного или нескольких модулей модульные вспомогательные инструменты без их съема могут быть использованы многократно для разных операций. При затуплении инструмента, замене подлежит не весь инструмент, а только один модуль – непосредственно держатель или инструмент. При подготовке производства модульные инструменты собираются и разбираются для компоновки большого количества конструкций инструментов, для различных станков. Элементы блочно-модульных инструментов обладают высокой унификацией. Инструменты, компонуемые из модульных элементов (что резко сокращает срок изготовления инструмента), могут использоваться взамен специальных. Модульные инструменты значительно дешевле (в особенности, при централизованном изготовлении) цельных инструментов, применяемых для конкретных операций.

Вспомогательный инструмент, предназначенный для установки, базирования и закрепления режущих инструментов, составляет основу существующих модульных инструментальных систем.  Его технический уровень существенно влияет на точность, производительность, длительность простоев металлорежущих станков, входящих в модули обработки.

Вспомогательный инструмент должен обеспечивать достаточную жесткость, высокую точность и стабильность установки режущего инструмента, возможность выполнения всех технологических переходов, предусмотренных технической характеристикой станка, быстросменность, межразмерную унификацию, настройку инструмента вне станка.

Разработанная ЭНИМС и ВНИИ система вспомогательного инструмента устанавливает три подсистемы инструмента: инструмент с цилиндрическим базирующим хвостовиком (для крепления на токарных станках), инструмент с базирующей призмой (для крепления на токарных станках); инструмент с коническим и цилиндрическим хвостовиком (для крепления на сверлильно-фрезерно-расточных станках).

АСУО. В условиях автоматического режима обработки удаление стружки из зоны резания является одним из важных условий надежной, качественной и высокопроизводительной обработки  изделий на металлорежущем оборудовании ГПС. Наличие стружки может привести к появлению дефектов на обрабатываемой поверхности, вызвать преждевременный износ режущего инструмента, его затупление и поломку.

Для удаления стружки используются системы, состоящие из следующих основных элементов: пылестружкоотводчиков, осуществляющих удаление стружки из зоны резания; устройств транспортирования стружки за пределы станка или участка; циклонов и фильтров, обеспечивающих отделение стружки от воздуха и СОЖ; системы магистрального транспортирования стружки к устройствам переработки; системы переработки стружки, обеспечивающей обезжиривание, дробление и брикетирование стружки.

Примером устройства уборки стружки является скребковый транспортёр выносного типа с углом наклона транспортёра – около 20 (рис.16). Скорость перемещения ленты – до 4 м/мин, длина транспортёра – до 900 м. Транспортёр устанавливается рядом со станком. Стружка попадает из зоны резания на скребковый транспортёр 1. Скребки ленты транспортёра перемещают стружку вверх, где она через окно корыта попадает в желоб конвейера 2. Мелкая стружка через небольшие отверстия в транспортёре 1 попадает на поддон 3 с мелким ситом для стекания СОЖ.

Рисунок 16 – Организация уборки отходов из рабочей зоны

Для надежной работы системы удаления и переработки стружки должна быть обеспечена требуемая однородная фракция стружки (обычно длиной 1-2 см). Многообразие режущих инструментов, форм и материалов, обрабатываемых заготовок приводит к образованию стружки различных форм и размеров (сливная, элементная и т.д.), зависящих от вида, режимов обработки и физико-механических свойств обрабатываемого материала. В связи с этим одной из важнейших задач, связанных с удалением стружки, является ее формирование.

ЭНИМС разработаны рекомендации по применению методов дробления стружки:

- Выбор геометрии режущей части инструмента, при котором используются стружколоматели в виде лунок, уступов или канавок, выполняемых на гранях режущей кромки резца. Применяются также накладные стружколоматели, закрепленные на верхней грани режущих пластинок.

- Выбор режимов резания, то есть нахождение такого соотношения глубины резания и подачи, при котором имеет место эффект стружколомания (рис.17, а).

- Выбор схем перемещения инструмента короткими ходами, например, при обработке канавок или черновой расточке.

- Прерывание подачи (рис.17, б).

- Формирование стружкоразделительных канавок, осуществляемое для чистовых проходов. Прорезка канавок производится на глубину 0,05…0,06 мм, меньшую припуску на чистовую обработку с шагом, угол подъема которого меньше 6 градусов (рис.15, г).

- Дополнительные относительные перемещения инструмента (прерывания с выстоем), ускоренное обрезание с выстоем, местное обрезание, отвод инструмента с выстоем и т.д. (рис.15, в).

1- зона надёжного стружкодробления; 2 - зона ненадёжного

стружкодробления

Рисунок 17 – Методы стружкодробления

При фрезеровании концевыми цилиндрическими и фасонными фрезами дробление стружки может быть осуществлено с применением инструмента с  зубьями, расположенными в шахматном порядке.

В таблице 3 приведены области использования методов стружкодробления.

Таблица 3 – Области использования методов стружкодробления

| Вид обработки | Конструкционная сталь | Высокоуглеродистая сталь | Нержавеющая сталь | Жаропрочная сталь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сверление Рассверливание | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Черн. точение | 1 | 1 | 4,6 | 4,6 |
| Чист. точение | 1,5 | 1,5 | 5 | 5 |
| Черн. растачивание | 2 | 2,3 | 4,6 | 4,6 |
| Чист. растачивание | 1,5 | 1,5 | 5 | 5 |
| Точение канавок и выточек | 1,3,5 | 1,3,5 | 3,4 | 3,4 |

На практике эксплуатации ГПС наибольшее распространение получила автоматизированная система удаления стружки, когда стружка от отдельных станков (ГПМ) или линий (ГАЛ) подается транспортерами на расположенные под полом участковые или магистральные конвейеры, которые транспортируют ее за пределы цеха для последующей переработки.

Этап транспортирования стружки обеспечивается скребковыми транспортерами или по трубопроводам. В состав агрегатов для уборки стружки входят моечно-сушильные агрегаты, которые служат для мойки и сушки деталей, что является отдельной операцией техпроцесса. Мойка и сушка осуществляется перед каждой чистовой и финишной операцией и, как правило, перед черновой. Время выполнения моечно-сушильной операции 12…15 минут. Моечно-сушильные агрегаты различаются по емкости рабочей зоны. В зависимости от этого, в рабочую зону можно подавать как отдельные детали (крупногабаритные), так и поддоны с деталями.

Пыль, возникающая на финишной обработке, утилизируется в циклонах.

2.3 Информационные системы

обеспечения работоспособности ГПС

Рабочая программа. АСУ, ее структура и подсистемы технического и организационного управления. Структура системы управления ГАП. Увязка и корректировка всех структурных элементов АСУ по общим критериям, возникающим в результате принятия решения об ориентации на специальные аппаратные средства вычислительной техники и их возможности в части математического обеспечения. Модули АСУ. Контроллеры управления технологическим процессом.

Определение функций и разработка требований к АСК. Контролируемые параметры в ГПС перед обработкой, в процессе обработки и по ее завершении. Модули АСК. Адаптивное управление. Техническая диагностика состояния систем ГАП.

Функции и требования к АСТПП. Связи АСТПП с другими системами. Требования современного производства к автоматизации проектирования. Назначение и  характеристики различных систем САПР ТП. САПР механической обработки. САПР технологической оснастки. САПР технологических чертежей. САПР технологических процессов сборки.

АСНИ, ее назначение, функции, структура построения. Требования к АСНИ. Методы сбора и обработки статистических данных. Методы, программы и алгоритмы управления качеством выпускаемой продукции.

К информационным системам обеспечения работоспособности ГПС относятся:

АСУ – автоматизированная система управления;

АСК – автоматизированная система контроля;

САПРТП – система автоматизированного проектирования технологических процессов;

АСТПП – автоматизированная система технологической подготовки производства;

АСНИ – автоматизированная система научных исследований.

Автоматизированная система управления. Система управления состоит из средств вычислительной техники в виде управляющего вычислительного комплекса со средствами программного обеспечения и реализует следующие функции:

- оптимальное управление работой ТС;

- управление системами: транспортной, складской, инструментообеспечения, технического обслуживания, контроля качества, охраны труда;

- оперативное планирование загрузки оборудования – разработка оперативных заданий для станков и систем обслуживания (переработка, передача и накопление информации, относящейся к согласованию перемещения в пространстве и времени заготовок, инструментов, оснастки и др.);

- оперативный учет выполнения плановых заданий;

- управление технологическим и вспомогательным оборудованием (переработка, передача и накопление информации, относящейся к технологическим режимам обработки, маршрутам и др.);

- хранение управляющих программ в долговременной и оперативной памяти ЭВМ;

- автоматизация контроля и корректировки управляющих программ;

- сбор, первичную переработку и хранение технической и технологической документации в ЭВМ;

- расчёт технико-экономических показателей работы ГПС.

Требования к АСУ:

- автоматизация выполнения всех указанных функций с помощью ЭВМ;

- наличие диспетчерского центра на случай аварийного управления производством;

- линейность всех систем управления и точность отработки сигналов;

- технически обоснованная скорость срабатывания всех приёмников;

- модульность конструкции СУ, что позволяет быстро устранять отказы и реализует принцип гибкости;

- удобство обслуживания.

Реализация вышерассмотренных функций с соблюдением предъявленных требований осуществляется на основе иерархического построения структуры АСУ. Под иерархией структуры управления понимается многоступенчатый пирамидальный принцип её построения с подчинением низших уровней высшим. При такой структуре функции контроля и управления производством распределяются на несколько уровней, с приоритетом управляющих сигналов старших уровней.

Кроме того, структура АСУ предполагает перераспределение различных функций по различным уровням (рис.18).

Рисунок 18 – Структура АСУ

Верхний уровень обеспечивает технологическую подготовку производства и календарное планирование, что предполагает моделирование и разработку планов запуска продукции, прихода, перемещения и ухода материальных и информационных потоков, по результатам чего осуществляется управление ТПП.

Средний уровень заключает в себе функции оперативного контроля и управления (диспетчирование), что предполагает диагностирование подсистем ГПС, отображение информации, учёт и документирование. На основе прогнозов от АСНИ собранная информация обеспечивает принятие решений и реализацию функции управления объектами на среднем уровне.

Нижний уровень обеспечивает отработку не только программ ЧПУ. Здесь отрабатываются программы управления всех технических систем. Объектами управления являются металлорежущие станки, накопители, роботы и т.д. На этом уровне осуществляется контроль их жизнедеятельности (время отработки на отказ и пр.), результаты которого передаются на верхние уровни вместе прогнозами от АСНИ.

Управление и обратные связи обеспечены наличием датчиков обратной связи и приёмников управляющих программ.

С целью увязки структурных элементов АСУ при принятии решений об ориентации на конкретные средства информационного обеспечения разрабатываются схемы информационных потоков, которые отражают состав, объём и маршруты движения информации между средствами АСУ.

Основой для построения схемы информационных потоков, кроме планировочного размещения всех элементов ГПС, служат схемы материальных и энергетических потоков. Информационную связь осуществляют в числовом, текстовом или графическом виде. Числовая информация передаёт количественные параметры, полученные при расчётах и измерениях. Текстовая информация выражает качественные свойства производственного процесса и отражает условия, при которых происходит описываемый процесс. Графическая информация представляет собой графики, схемы и чертежи.

Для составления математической модели ГПС, помимо материальных, энергетических и информационных потоков, требуется знать и временные связи, определяющие момент поступления материалов, энергии и информации на каждый объект ГПС.

Разработанная схема информационных потоков наносится на планировку ГПС (рис. 19).

Схема информационных потоков (см. рис.19) позволяет оценить требования к элементам системы управления:

- число входов и выходов устройства сбора и переработки информации;

- характеристики периферийных устройств;

- быстродействие процессоров управляющих ЭВМ;

- объём оперативной памяти и ёмкость носителей информации.

1-1 – программы управления станками; 1-2 – сигнал готовности к работе;

1-3 – сигнал «Работа»; 1-4 – запрос о загрузке станка; 1-5 – сигнал «Переналадка»; 1-6 – сигнал «Простой»; 1-7 – запрос о разгрузке станка; 1-8 – сигнал об окончании обработки; 1-9 – сигнал «Конец простоя»; 1-10 – сигнал о количестве обработанных деталей; 1-11 – сигнал о вводе коррекции в ЧПУ станка; 2-1 – сменное задание участку инструментальной подготовки производства (УИПП); 2-2 – информация о готовности инструментов; 2-3 – запрос об инструменте; 3-1 – сигнал о бракованных деталях; 3-2 – информация о работе контрольно-измерительной машины (КИМ); 4-1 – сигнал датчиков стола накопителя;  4-2 –сменное задание участку подготовки транспортной партии (УПТП); 4-3 – сигнал датчиков о загрузке склада; 4-4 – запрос о загрузке накопителя; 4-5 – запрос о разгрузке накопителя; 4-6 – информация о готовности транспортной партии; 5-1 – информация от светолокационных датчиков; 6-1 – управляющая команда крану-штабелёру; 6-2 – сигнал датчиков крана-штабелёра; 6-3 – информация о работе  крана-штабелёра; 6-4 – сигнал «Сбой в работе»; 7-1 – сигнал «Отказ»; 7-2 – сообщение о причине простоя

Рисунок 19  – Схема информационных потоков автоматизированного

участка

На основе анализа выбираются элементы АСУ с оптимальными техническими характеристиками. Параллельно с разработкой системы управления производством проводится проектирование программного обеспечения системы.

На базе процессов изготовления изделий задают данные для проектирования автоматизированной системы управления ТС, в которых указывают функции системы, режимы её работы, способы вывода оборудования из сбойных ситуаций. В техническом задании указывают число управляющих программ, необходимых для изготовления изделий, время их выполнения на оборудовании, допустимое время задержки при передаче кадров на устройства ЧПУ оборудования и объём информации по коррекциям.

Современные АСУ предполагают модульное построение и включают:

- Модуль управления диагностикой и контролем (АСУ СК)

- Модуль управления транспортно-складской системой (АСУ ТСС)

- Система управления инструментообеспечением (АСУ СИО)

- Управление системой технического оснащения (АСУ СТО)

- Управление системой охраны труда (АСУ СТО)

Управление диагностикой и контролем (АСУ СК). Диагностирование подразделяется на функциональную диагностику, при которой производится измерение параметров, характеризующих состояние оборудования, и статистическую, при которой регистрируется изменение состояния оборудования  и производится расчёт эксплуатационных показателей его работы. Для диагностирования система оснащается датчиками, определяющими готовность оборудования к работе, производящими поиск места и причин отказа и др.

Назначение системы диагностики – обеспечить функционирование оборудования путём оперативного определения критических и аварийных ситуаций. Это выполняется путём сбора информации о состоянии ответственных узлов основной и вспомогательной систем, переработки этой информации по алгоритму и принятия решений о возможности дальнейшего функционирования элементов этих систем и вывода информации о неисправностях.

Управление транспортно-складской системой (АСУ АТСС). Исходными данными для определения характеристик этого модуля являются номенклатура изделий, периодичность их выпуска, размеры, масса, характеристики штабелёров, автооператоров, подъёмных столов и т.д., количество захватных устройств в ПР и позиций на поворотных столах, количество стеллажей и число ячеек.

При разработке АСУ транспортными и складскими потоками необходимо:

- определить приоритетность обслуживания оборудования;

- разработать режимы «Запуск» и «Плановый останов»;

- организовать потоки заявок на доставку к месту назначения подвижных устройств;

- организовать защиту системы и выход из сбойных ситуаций;

- организовать подготовку информации для исполнительных устройств, устройств отображения и передачу её, при необходимости, в другие подсистемы.

Существуют два уровня управления складской и транспортной системами. На первом уровне решаются задачи: управления приводами транспортных средств; точного их позиционирования; останова транспортных средств в аварийных ситуациях; загрузки и разгрузки накопителей и склада. На втором уровне производится управление материальными потоками, оценка причин, вызвавших отклонение процесса транспортирования и складирования от заданного, учёт движения и хранения груза.

Управление инструментообеспечением (АСУ СИО). Реализуется на основе информации о номенклатуре инструмента, его стойкости, маршрутах перемещения, параметрах СИО, определяющих размеры информационных и моделирующих потоков с учётом условий и параметров связи с другими вспомогательными системами.

Управление системой технического оснащения (АСУ СТО). Предусматривает контроль работы автоматических систем удаления стружки, раздачи СОЖ, подачи электроэнергии и сжатого воздуха. Информация о работе этих систем поступает на ЭВМ, где определяется их состояние.

Управление системой охраны труда (АСУ СТО). Работа системы сводится к проверке датчиков, контролирующих безопасную работу обслуживающего персонала и санитарные условия труда, различных блокировочных устройств, а также к отработке сигналов с датчиков на аварийное отключение оборудования.

Общее программное обеспечение и общее специальное программное обеспечение чаще всего не разрабатываются, так как они поставляются вместе с вычислительной машиной. При разработке технического задания на проектирование специального программного обеспечения указывают все необходимые данные, полученные в ходе технологического проектирования ГПС, а также язык и структуру управляющих программ, возможность их редактирования.

Автоматизированная система контроля. Система контроля реализует следующие функции:

- контроль технических средств ГПС и деталей;

- диагностика работоспособности автоматического оборудования, входящего в состав технологической, транспортной, складской систем и системы инструментообеспечения, контроля;

- контроль положения заготовок и деталей;

- контроль положения рабочих органов технологического и вспомогательного оборудования;

- хранение информации об изготовляемых изделиях (их конфигурации, технических требованиях и др.);

- настройка контрольно-измерительных устройств;

- своевременное обнаружение брака;

- операционный и приемочный контроль качества;

- выдача информации по результатам контроля в АСНИ и систему управления.

Номенклатура основных контролируемых параметров в ГПС и применяемость технических устройств контроля может быть систематизирована по трем периодам контроля:

  - контроль, производимый перед началом цикла обработки с целью определения исправности и готовности к работе технологического оборудования, наличия и надежности закрепления приспособления, заготовки и инструмента, проверки заданного положения и идентификации всех технологических объектов, участвующих в обработке;

  - контроль, производимый во время цикла обработки (или при прерывании цикла), имеющий целью проверку параметров технологического процесса – усилия резания, температуры в зоне резания, точности обработки перемещений, диагностику состояния инструмента, контроль основных размеров детали по переходам;

  - контроль, проводимый после окончания цикла обработки, задачей которого является проверка конечных положений рабочих органов станка (возврат в заданную точку), контроль состояния инструмента и размеров обработанной детали.

Номенклатура основных контролируемых параметров ГПС на различных этапах обработки и применяемость устройств контроля приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Этапы контроля в ГПС и их содержание

| Объект контроля | Контролируемый параметр | Тип устройств |
| --- | --- | --- |
| Контроль до начала цикла обработки |  |  |
| Станок | Исправность основных систем | А |
|  | Положение рабочих органов в исходной точке | В |
|  | Отсутствие посторонних предметов в рабочей зоне станка | Б |
| Приспособление | Наличие приспособления на рабочей позиции | Б |
|  | Шифр приспособления | Г |
|  | Положение приспособления | В |
|  | Надежность крепления | А |
| Инструмент | Наличие инструмента | Д |
|  | Шифр инструмента | Г |
|  | Положение инструмента | В |
|  | Надежность крепления | А |
|  | Состояние инструмента | Д, В |
|  | Размеры инструмента | В, Д |
| Деталь | Наличие заготовки | Б |
|  | Шифр заготовки | Г |
|  | Положение заготовки | В |
|  | Надежность крепления | А |

Продолжение табл.4

| Объект контроля | Контролируемый параметр | Тип устройств |
| --- | --- | --- |
| Контроль во время обработки |  |  |
| Станок | Исправность основных систем | А |
|  | Точность обработки перемещений | А |
|  | Технологические параметры обработки | А |
| Приспособление | Положение приспособления | В |
|  | Надежность крепления | А |
| Инструмент | Диагностика в процессе обработки | Д |
|  | Контроль во время прерывания цикла |  |
| Деталь | Надежность крепления | А |
|  | Контроль размеров по переходам во время прерывания цикла | В |
| Контроль после окончания цикла обработки |  |  |
| Станок | Возврат рабочих органов в заданное положение (исходную точку) | В |
| Приспособление | Положение приспособления | В |
| Инструмент | Контроль степени затупления | Д, В |
| Деталь | Контроль всех размеров Контроль качества поверхности | Е Е |

Примечания: 1. В таблице приняты следующие обозначения: А – устройство контроля исправности основных систем технологического и вспомогательного оборудования; Б – устройства определения наличия объекта на заданной технологической позиции; В – устройства контроля положения контролируемых объектов в пространстве; Г – устройства идентификации технологических объектов; Д – устройства контроля состояния режущего инструмента; Е – модули контроля качества продукции.

2. Устройства контроля по п. А, Б, В и Г могут быть использованы для контроля аналогичных параметров других составных частей ГПС – промышленных роботов, транспортных и загрузочных устройств, автоматических складов и др.

Технические устройства контроля ГПС в общем случае включают:

- информационные устройства, представляющие собой первичные измерительные преобразователи (датчики) для сбора информации о свойствах, техническом состоянии и пространственном положении контролируемых объектов, а также о состоянии технологической среды;

- промежуточные преобразователи, приборы или вычислительные устройства, осуществляющие анализ полученной информации и сравнение полученных фактических значений с заданными;

- управляющие вычислительные устройства, вырабатывающие сигналы оповещения, индикации или управления, необходимые для своевременного введения, коррекции или принятия других мер.

Рассмотрим основные модули АСК, их характеристики и функциональное назначение.

Устройства контроля исправности основных систем технологического и вспомогательного оборудования. Системы технологического и вспомогательного оборудования ГПС, включающие станки, промышленные роботы, транспортные и загрузочные устройства, автоматические склады, являются сложными объектами контроля и диагностирования, имеющими в своем составе устройства, в которых происходят физические процессы различного вида, характеризуемые как непрерывно, так и дискретно изменяющимися параметрами.

Заключение о техническом состоянии таких систем и их элементов может основываться на контроле достаточно большого количества как статических, так и динамических характеристик, например, напряжений и токов в цепях электроприводов и блоков их управления, частот вращения роторов двигателей, крутящих моментов, давления и температуры масла в гидросистемах, расхода рабочей жидкости, температуры ответственных механических узлов, скоростей и ускорений рабочих органов, точности линейных и угловых перемещений, усилий и деформаций в механизмах, шума и вибраций при работе узлов, времени срабатывания реле или муфт, спектральных характеристик колебаний упругой системы и др.

Средства получения информации о характеристиках элементов систем можно разделить на три группы:

- Штатные устройства, как правило, уже имеющиеся в оборудовании для обеспечения его циклов работы (реле, электромагниты, путевые переключатели, датчики скорости и перемещений).

- Дополнительные устройства, встраиваемые в соответствии с выбранными параметрами диагностирования (вибродатчики, реле давления, расходомеры, датчики температуры, тока и т.д.).

- Специальные контрольно-измерительные устройства, работающие автономно или подключаемые по запросам (контрольно-измерительные системы, измерительные роботы-манипуляторы, виброизмерительные стенды и т.п.).

Устройства для определения наличия технологических объектов, их положения в пространстве и идентификации. Устройства определения наличия объекта (инструмента, приспособления, заготовки, детали и пр.) на технологической позиции, предназначенные для сигнализации о наличии объекта в поле зрения системы излучатель-приемник, могут применяться как в модулях обработки, так и в транспортно-накопительных складских системах, а также в промышленных роботах в качестве элементов их очувствления.

Принцип действия основан на обнаружении инфракрасного излучения, отраженного объектом, и прерывание объектом потока инфракрасного излучения, поступающего от излучателя на приемник.

В качестве устройств для определения положения технических объектов в пространстве используют индикаторы контактов типов, которые позволяют определить координаты заданных точек объектов в системе координат станка и осуществить контроль размеров заготовок, деталей и инструмента на станке перед циклом обработки, в период прерывания обработки и после ее окончания. С помощью индикаторов может быть также определено наличие повреждений кромки инструмента.

Основным элементом индикаторов является щуповая головка, работающая по принципу электроконтактного датчика и выдающая электрический сигнал при касании наконечником щупа поверхности детали или инструмента.

В комплект индикатора входят щуповые головки для детали, хранящиеся в магазине инструментов и при измерении устанавливаемые в шпиндель станка, щуповые головки для инструмента, закрепляемые на базовой поверхности станка, передатчики сигналов, приемники, электронные блоки и некоторые вспомогательные элементы.

Щуповые головки для детали имеют бескабельную связь с электронным блоком. Питание и передача сигнала щуповой головки осуществляются через воздушный трансформатор, либо сигнал преобразуется в оптическое излучение инфракрасного диапазона, которое принимается фотоприемником и в виде сигнала поступает в электронный блок.

Щуповые головки для инструмента имеют штепсельный разъем, позволяющий осуществлять их кабельную связь с электронным блоком. Идентификация технологических объектов – инструмента, приспособления-спутника с заготовкой или деталью, грузового контейнера и других объектов – осуществляется с помощью специальных устройств, состоящих из носителей информации (кодовых гребенок), закрепляемых на объектах, и считывающих головок, устанавливаемых на позициях контроля материальных потоков ГПС.

Считывание кодов, определяющих шифр инструмента, детали или груза, может осуществляться либо при установке объекта на позиции контроля (например, на столе станка или в ячейке склада), либо в динамическом режиме – при перемещении объекта мимо считывающей головки, установленной неподвижно.

Устройства контроля состояния режущего инструмента. Существует несколько типов устройств, основанных на различных принципах действия.

Фотоэлектрические устройства контроля режущего инструмента предназначены для определения поломок инструмента, контроля предельного износа инструмента типа резцов, а также идентификации типа заготовки, поступающей на станок. Устройства работают на принципе машинной обработки изображения рабочей зоны технологического оборудования.

Оптоэлектронные датчики положения (ОДП-1), вырабатывающие электрические сигналы при совмещении поверхности объекта с фиксированной точкой пространства, могут применяться для определения поломки инструмента, измерения геометрических размеров инструментов, контроля, позиционирования рабочих органов технологического оборудования, обнаружения технологических объектов в заданных зонах.

Лазерные измерители объектов предназначены для определения размерного износа резца перед началом обработки. Могут использоваться для контроля координатных перемещений суппорта станка.

Измерители работают на основе дифракции Фраунгоффера в зоне отверстия, образованного диафрагмой прибора и режущей кромкой резца.

Контроль состояния инструмента в процессе обработки в настоящее время производится косвенными методами. К ним относятся контроль тока, потребляемого главным приводом, измерение усилия резания и его составляющих, температуры в зоне резания, электрических характеристик в зоне контакта «инструмент - деталь», характеристик механических колебаний, возникающих в зоне резания.

На измерении мощности или тока, потребляемых электродвигателем главного привода, основан принцип действия устройств активного контроля режимов резания и состояния режущего инструмента. Такие устройства позволяют также поддерживать постоянной мощность резания за счет коррекции скорости подачи для токарной и фрезерной обработки при совместной работе с УЧПУ модуля обработки.

Модули контроля качества продукции. В СКК ГАП (средства контроля качества) входит ОТК, включающий измерительную лабораторию, которая разрабатывает схемы и планы контрольных проверок средств измерений и выполняет наиболее сложные из них, контрольно-проверочные пункты (КПП), цеховые контрольные пункты (КП) и испытательные отделения.

Способы контроля качества изделий классифицируют по назначению – приемочный, профилактический, прогнозирующий; взаимодействию с объектом изготовления – активный (прямой и косвенный), пассивный (после каждой операции или через несколько операций), параметрический (количественный, допусковый) и функциональный; конструктивному решению – внутренний (самоконтроль) и внешний; реализации во времени – непрерывный (в процессе изготовления) и периодический (тестовый).

Перспективным является активный контроль при обработке, позволяющий исключать брак путем своевременной коррекции процесса изготовления и повысить производительность за счет совмещения времени изготовления со временем контроля.

При проектировании СКК следует уделять внимание вопросам снижения трудоемкости контрольных операций путем использования автоматических контрольных устройств, позволяющих проводить контроль широкой номенклатуры изделий.

Классификация СКК в ГАП представлена на рисунке 20.

Рисунок 20 –  Классификация СКК

Выбор контрольных средств и методов контроля зависит от точности измеряемых изделий, их номенклатуры, формы и размера, числа контролируемых параметров, условий измерений, требуемой производительности и экономичности. Каждый метод и используемые при этом методе средства измерения обладают собственной погрешностью и эффективной областью использования. При выборе средств измерения погрешность измерения принимается не более 10…15% допуска контролируемого параметра. Контрольно-измерительные средства действуют по одному из трех методов: прямому, косвенному и комбинированному.

При прямом методе используют средства, имеющие контакт с измеряемой поверхностью, и бесконтактные средства, определяющие контролируемый параметр как при обработке, так и после нее.

Косвенный метод не обладает указанным свойством, но позволяет получать информацию о контролируемом параметре по характеристике одного или нескольких элементов оборудования, например по величине перемещения рабочего органа станка, несущего режущий инструмент. При комбинированном методе измерения одновременно происходит контроль параметров изготавливаемого изделия и элементов оборудования.

Большое влияние на выбор средств контроля оказывают условия протекания процесса обработки, в частности, возможность доступа контрольно-измерительных средств в рабочую зону, температура в зоне обработки и др. При механообработке важным фактором, оказывающим влияние на выбор средств контроля, является тип стружки.

Перспективным путем сокращения трудоемкости контроля качества изделий является использование систем адаптивного управления процессом обработки изделий, повышающих качество изготавливаемой продукции. Разработаны системы адаптивного управления: упругими перемещениями ТС за счет изменения размера статической и динамической настройки; скоростью изнашивания режущего инструмента, относительным положением деталей и усилиями при сборке, а также многомерные адаптивные системы, позволяющие управлять одновременно несколькими параметрами.

По техническим требованиям некоторые изделия должны проходить контроль параметров качества не только в статическом состоянии, но и в динамическом, для чего в ГПС применяют испытательные станции. Испытания подразделяют на производственные и испытательные.

Производственные испытания обычно входят в процесс изготовления изделия и, в свою очередь, подразделяются на обкатку вхолостую и испытание под нагрузкой. Экспериментальные испытания не связаны с производственной программой, их проводят в экспериментальных цехах.

Контроль качества изделий может быть организован на рабочей позиции и в контрольных отделениях. Контроль на рабочей позиции осуществляют на технологическом оборудовании или около него. Контроль качества при обработке с помощью средств активного контроля не удлиняет цикл изготовления изделия, а контроль изделия на оборудовании после изготовления приводит к его простою. Причем точность проведения контроля в этом случае ниже по сравнению с внешним контролем.

Применение пассивного контроля качества часто не оказывает влияния на продолжительность производственного цикла, так как контроль изделий может быть проведен при транспортировании или складировании изделия. Контроль качества на КП организуется, если: применяют разнотипные или крупногабаритные средства контроля, которые неудобно доставлять к рабочим позициям; средства контроля на рабочих позициях не обеспечивают необходимую точность из-за температурных деформаций, вибраций и др.; проверяют большое количество изделий, удобных для транспортирования; проверяют продукцию после последней операции перед ее сдачей на склад.

Основные этапы технологического процесса контроля качества изделия представлены на рисунке 21.

Рисунок 21 – Основные этапы технологического процесса

контроля качества изделия

При входном контроле заготовок проверяют их соответствие по размерам, массе, физико-химическим параметрам, внешнему виду. Контролируются геометрические размеры поверхностей, используемых в качестве баз.

Контроль при установке заготовок в тару производится для обеспечения ориентации заготовок при их автоматической установке.

Контроль заготовок на механическом оборудовании предполагает измерение размеров соответственных поверхностей и их положение на станке, что снижает погрешность установки.

Контроль точности готовых деталей проводят на КП. Здесь же контролируют точность, шероховатость и др. Заключительный этап – испытание готовой продукции.

Детали машиностроения, особенно корпусные, изготовленные в ГПС, являются достаточно сложными объектами контроля. Как правило, в структуре технологического процесса механической обработки предусматривается транспортирование деталей к месту их измерения и точная установка в приемном устройстве модуля контроля качества.

Модуль контроля качества осуществляет входной, межоперационный и окончательный контроль размерно-геометрических параметров деталей. После обработки результатов контроля на ЭВМ может быть выдано заключение о годности детали, определены возможные отклонения размеров, и, при необходимости, внесена коррекция в технологический процесс.

Модули контроля качества корпусных деталей строятся на базе программируемых координатно-измерительных машин (КИМ) с использованием контактных и бесконтактных измерительных устройств (щуповых головок) различного назначения. Управление модулем осуществляется в автоматическом режиме – от собственной ЭВМ. Модуль может контролировать следующие параметры: внутренние диаметры отверстий, длину внутренних и наружных поверхностей, ширину канавок, точность цилиндрических, конических и сферических поверхностей, отклонения расположения и формы, углы, радиусы, резьбы и пр.

Модули контроля качества деталей тел вращения могут быть построены с использованием специальных прецизионных стендов, обеспечивающих точную установку, центрирование, зажим и перемещение деталей, индикаторов контакта или измерительных роботов. Контролируемыми параметрами являются внутренние и наружные диаметры, длина внутренних и наружных поверхностей, ширина и глубина канавок, отклонение формы и расположения поверхностей, радиусы, углы и пр.

Компоновочные схемы модулей контроля качества продукции для корпусных деталей и деталей типа тел вращения показаны на рисунке 22.

а 							б

1– координатно-измерительная машина; 2 – управляющая ЭВМ;

3 – устройство связи с АСНИ; 4 – фотосчитывающее устройство;

5 – АЦПУ; 6 – дисплей; 7 – устройство перегрузки деталей;

8 – транспортная тележка; 9 – паллета с деталью; 10 – измерительное

устройство; 11 – промышленный робот; 12 – система управления роботом; 13 – стол-накопитель; 14 – транспортный робот

Рисунок 22 – Схемы компоновки модулей контроля качества продукции ГПС корпусных деталей (а) и деталей типа тел вращения (б)

Автоматизированная система технологической подготовки производства (АСТПП). АСТПП предусматривает решение технологических задач в объёме более 60% в автоматизированном режиме «человек-машина».

АСТПП является первичным звеном в структуре ГПС (см. рис. 2), куда изначально поступает информация об объекте изготовления, включающая конструкторскую документацию, программу, сроки выпуска и др.

После обработки входных данных АСТПП выдаёт задание в САПРТП на проектирование технологии и разработку управляющих программ. На базе входных данных и результатов САПРТП формируется поток информации в АСУ, что обеспечивает прямую связь АСТПП с другими системами ГПС.

Качественные и количественные результаты функционирования ГПС поступают в автоматизированную систему научных исследований (АСНИ), которая производит анализ и передаёт коррективы по изменению параметров технологического процесса в АСТПП. В результате формируется обратная связь АСТПП со всеми подсистемами ГПС.

Наличие двусторонней связи АСТПП с другими системами обеспечивает гибкость функционирования ГПС, возможность оптимальной организации технологического процесса и оперативное изменение его параметров на всех уровнях.

Таким образом, АСТПП предназначена для приведения производства в исходный режим и обеспечивает 4 группы функций.

1. Определяет технические возможности ГПС (возможно ли вообще изготовление детали на том или ином ГПУ):

  - контроль конструкторского чертежа (чаще всего размерных цепей -  возможно ли изготовление размеров с заданными допусками);

  - система технологической оценки процессов механической обработки и сборки (возможна ли обработка деталей с такими габаритами и т.д., насколько удобна обработка такой детали на данном оборудовании).

2.  Функция проектирования технологий:

  - системы проектирования технологических процессов сборки и механической обработки;

- проектирование и сборка оснастки;

- разработка операционных карт;

- разработка управляющих программ.

3. Функция, направленная на моделирование и рациональное структурно-компоновочное построение участка:

  - математическое моделирование;

  - имитационное моделирование.

4. Функция, направленная на сервисное обслуживание:

- контроль исходных данных;

- диагностика хода решения;

- диалог для обеспечения вмешательства человека в ход решения.

В современном производстве к автоматизации проектирования предъявляют следующие требования:

- информационная увязка с другими системами ГПС;

- использование прогрессивных методов автоматизированного проектирования;

- рациональное распределение функций между технологом-проектировщиком и ЭВМ;

- функциональная взаимосвязь САПР конструкторской и технологической документации;

- модульность построения САПР ТП с выделением отдельных подсистем технологической подготовки производства.

Последнее требование предполагает деление САПР ТП на подсистемы, функции и содержание которых представлены ниже.

1 Подсистема управления. Выполняет функции оперативного регулирования деятельности всех технологических служб.

2 Подсистема отработки конструкции на технологичность. Содержит сведения о типовых конструкциях деталей и нормализованных элементах, типовые технологические процессы, сведения о материалах, точности и качестве обработки поверхностей, видах химико-термической обработки и пр. Основные функции подсистемы:

- оценка конструкции на технологичность на основе количественных и качественных показателей;

- прогнозирование технологичности конструкции на стадии проектирования новых изделий;

- снижение номенклатуры изделий путём их унификации и стандартизации;

- развитие конструктивного подобия и унификации поверхностей для типизации технологических процессов;

- проработка конструктивных форм изделий, позволяющих с необходимой точностью и жёсткостью устанавливать изделия на оборудовании при изготовлении, транспортировании, складировании и контроле качества;

- обеспечение минимального количества операций за счёт использования единых технологических баз;

- изменение конструкции изделия с целью использования стандартного инструмента, унифицированной оснастки, транспортных и др. средств.

3 Подсистема проектирования технологических процессов. Включает информацию о типовых технологических переходах, операциях, содержит базы данных оборудования, технологической оснастки, режущего инструмента, мерительного инструмента, подпрограммы определения и оптимизации режимов резания. На систему возлагаются следующие функции:

- проектирование маршрутных технологических процессов;

- проектирование операционных технологических процессов;

- формирование типовых и групповых технологических процессов.

4 Подсистема технического нормирования. Представляет собой пакет программ расчёта норм времени на основе баз данных по нормированию технологических процессов. Основной функцией является расчёт времени обработки, что формирует основу для календарного планирования и контроля в АСУ. Существует два типа систем: опытно-статистического и расчётно-аналитического нормирования.

5 Подсистема разработки управляющих программ. Обеспечивает автоматизированную разработку управляющих программ для станков с ЧПУ и систем обеспечения ГПС.

6 Подсистема проектирования оснастки. Функционирует параллельно с проектированием технологического процесса. Основывается на базах данных, содержащих классификаторы приспособлений, режущего и мерительного инструмента, типовые схемы базирования, библиотеки нормализованных и унифицированных элементов приспособлений, нормативные материалы и др. Подсистема предполагает:

- ориентацию на унифицированную оснастку, выбор стандартных приспособлений;

- доработку универсальных и нормализованных приспособлений;

- проектирование спецоснастки;

- обеспечение требуемой точности изготовления изделия;

- возможность закрепления широкой номенклатуры заготовок – гибкость;

- обеспечение свободного доступа режущего, слесарно-сборочного и контрольно-измерительного инструмента;

- возможность использования её для транспортирования и хранения полуфабрикатов.

Автоматизированная система научных исследований (АСНИ). Предназначена для сбора и обработки внутренней и внешней информации.

Функции АСНИ:

- сбор технологической информации (внешней и внутренней);

- сбор организационной информации (о запасах заготовок, количестве деталей, персонале и т.д.);

- хранение информации;

- переработка информации.

Приведём пример функционирования АСНИ. При обработке валов  диаметры колеблются в определённом диапазоне значений. Нецелесообразно хранить информацию по результатам обработки каждого вала, лучше составить уравнение регрессии и хранить только его. Анализируя уравнение,  мы можем прогнозировать точность обработки в будущем.

Первоначально собираются дискретные данные, которые обрабатываются для получения уравнения регрессии, распределения случайной величины разброса размера или др. По прошествии обработки первой партии дискретные данные вытираются, вместо них остается математическая модель. В результате в памяти хранятся не сами результаты обработки, которые занимают большой объём, а только их математические модели. При изготовлении других партий деталей математическая модель корректируется.

Рассмотренные функции характерны для нижнего и среднего уровня ГПС. Функции верхнего уровня ГПС направлены на обеспечение связей с другими предприятиями или поиск необходимой информации.

МОДУЛЬ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИБКИХ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

3.1 Разработка технологических процессов для условий ГАП

Рабочая программа. Производственный и технологический процессы в условиях ГАП. Анализ номенклатуры выпускаемой продукции. Элементы технологического процесса в условиях ГАП. Технологичность изделия в условиях ГАП. Технологическая подготовка гибкого производства. Оптимизация технологии. Особенности выполнения технологических операций на ГПМ различного назначения. Особенности выполнения деталей типа тел вращения, фланцев, крышек, корпусных деталей с элементами зубчатого зацепления в условиях ГПС.

Выбор деталей для обработки на ГПС является чрезвычайно ответственным этапом технологического проектирования ГПС. Случайно подобранная, непродуманная номенклатура может привести к неэффективности любых, даже самых совершенных в техническом отношении проектных решений.

Ниже перечислены основные критерии выбора деталей для обработки в ГПС.

1 Конструктивно-технологическое подобие. Необходимо подбирать детали, имеющие сходство по габаритным размерам, конфигурации, характеру конструктивных элементов, числу и взаимному расположению обрабатываемых поверхностей и особенно по составу операций и маршруту технологических процессов. Чем выше степень подобия, тем больше возможностей для сокращения номенклатуры оснастки и инструмента, применения методов групповой обработки.

2 Подобие марок материалов. Одновременная обработка на ГПС деталей из разнородных материалов создает проблемы, связанные с разделением стружки, ведет к усложнению организации работы ГПС и росту номенклатуры инструментов. Если в процессе обработки возможно образование сливной стружки, методы ее дробления должны быть точно определены до начала разработки проекта ГПС, в противном случае обработку таких деталей переводить на ГПС не рекомендуется.

3 Станкоемкость и число установов. На основе опытов эксплуатации первых ГПС можно рекомендовать, чтобы в состав автоматизированной линии или участка входило не менее четырех и не более 12 станков. Точно установленных ограничений по числу переустановок нет, однако в первую очередь необходимо выбирать детали, которые могут быть полностью обработаны не более чем за два-три установа. Минимальная станкоемкость одной операции (по всей номенклатуре деталей) зависит от числа станков в системе, пропускной способности транспортной системы и вспомогательных технологических позиций. Максимальная станкоемкость операции определяется надежностью оборудования ГПС, наличием и степенью совершенства систем адаптации. В первом приближении станкоемкость одной операции должна быть не менее 10…15 мин (для ГПС на базе токарных станков с тактовыми столами 0,5…2,0 мин.) и не более 2…3 ч.

4 Состав оборудования ГПС. Номенклатура переводимых для обработки в ГПС деталей должна, по возможности, обеспечивать использование однотипного оборудования. Если необходимо применение специализированных станков разных моделей, в состав ГПС должно входить не менее двух единиц каждой из них. Особое внимание должно быть уделено вопросам совместимости разнотипного оборудования, как между собой, так и с основными агрегатами и системами ГПС (одинаковые присоединительные размеры спутников, кассет, хвостовиков вспомогательного инструмента, одинаковые устройства ЧПУ и др.).

5 Степень замкнутости маршрута обработки. В первую очередь на обработку в ГПС необходимо переводить детали, которые могут быть полностью обработаны в ней без прерывания маршрута для выполнения вне системы каких-либо специфических операций. Такие операции усложняют организацию производственного процесса в ГПС и увеличивают длительность производственного цикла. На основании опыта создания первых ГПС установлено, что отношение трудоемкости операций, выполняемых в ГПС, к общей трудоемкости обработки деталей должно быть не менее 0,8…0,9.

6 Стабильность технологических процессов. На обработку в ГПС можно переводить детали только со стабильной, отработанной технологией. Процесс обработки в ГПС

Заготовки для ГАП. Заготовки деталей, обрабатываемые на автоматизированных линиях и участках, должны отвечать следующим основным требованиям:

- минимальный припуск, достаточный для обеспечения заданной точности и шероховатости обрабатываемой поверхности;

- распределение припуска должно быть равномерным по поверхности заготовки и стабильным для всей партии деталей;

- постоянство физико-механических свойств по всей поверхности;

- постоянство уровня остаточных напряжений, не вызывающего деформирования детали при обработке;

- база должна иметь относительно высокую точность формы и расположения поверхностей и обеспечивать надежное крепление детали при обработке;

- характер отвода стружки от режущих кромок инструментов должен быть свободным, исключающим заклинивание и поломку инструментов, особенно при обработке отверстий малого диаметра;

- разброс припуска не должен превосходить допустимого значения, обеспечивающего эффективный зажим заготовки в заранее настроенную оснастку;

- заусенцы на обоих торцах заготовок должны быть сняты и кромки притуплены;

- отклонение от неперпендикулярности торцов заготовки к образующей не более 0,5 мм для заготовок диаметром до 100 мм и не более 1,0 мм для заготовок диаметром свыше 100 мм.

Опыт показывает, что заготовки, изготовленные одним и тем же способом, имеют значительные колебания припусков. Это требует обычно дополнительных усилий при выполнении первоначальных операций обработки деталей: программа обработки должна быть индивидуальной для каждой детали, требуется организация входного контроля и др.

Учитывая, что создание автоматизированных производств ведется, как правило, в условиях действующих производств с установившимися требованиями к заготовкам, необходимо предусматривать создание вспомогательных участков из универсальных или специальных станков для обдирочных операций, обеспечивающих идентичность распределения припусков в заготовках. При этом надо учитывать, что чем выше точность заготовки, тем вероятнее возможность включения операций подготовки поверхности в производственные процессы ГПС.

Разработка маршрута технологического процесса. В начале технологического процесса  на универсальном оборудовании выполняются операции подготовки баз. Затем – операции механообработки, а в конце – операции контроля на координатно-измерительных машинах или других средствах контроля качества обработанной детали. Особенностью формирования технологического процесса является также наличие операций, характерных только для ГПС. Так, после чистовых токарных, всех фрезерных операций, а также после финишных операций выполняются операции мойки деталей в моечно-сушильных агрегатах. Установка и снятие деталей с приспособления-спутника осуществляются на слесарных операциях, которые выполняются на участках подготовки приспособлений-спутников.

Принципиальное значение имеет один из основополагающих принципов ГПС – максимальная концентрация операций, а также минимизация технологических баз и баз транспортирования и манипулирования заготовками и деталями. В станках типа «обрабатывающий центр» (ОЦ) реализован принцип концентрации операций, что является предпосылкой повышения уровня всех показателей эффективности производства.

Если  деталь может быть полностью обработана за одну установку, то значительно упрощаются маршрут обработки и система управления потоком деталей. Если при этом все ГПМ технологической системы снабжены одинаковыми комплектами инструментов, то значительно повышается гибкость системы. В таких условиях ГПМ могут работать в режиме взаимозаменяемости, любая заготовка может быть обработана на первом освободившемся станке.

Если деталь не может быть изготовлена за одну установку от одной технологической базы, то в процессе обработки ее приходится переустанавливать манипулятором или на спутнике. Для этого приспособление-спутник с деталью несколько раз поступает в слесарное отделение для ее переустановки. После переустановки деталь вновь поступает на ГПМ до полной ее обработки.

Принципиальное значение имеет один из основополагающих принципов ГПС – максимальная концентрация операций, а также минимизация технологических баз и баз транспортирования и манипулирования заготовками и деталями. Последнее требование обусловлено необходимостью автоматизации смены заготовок на станках и тем самым – обеспечения принципа гибкости (быстрой переналадки) производственной системы. В станках типа «обрабатывающий центр» (ОЦ) реализован принцип концентрации операций, что является предпосылкой повышения уровня всех показателей эффективности производства.

Разработка технологической операции. В связи с изменением принципов базирования, применением приспособлений-спутников, осуществляющих передачу деталей с одного рабочего места на другое, несколько теряют свое значение понятия «установ» и «позиция». Вместе с тем, особенно большое значение приобретает понятие перехода, которое уточняется в связи с расширением функциональных возможностей гибких систем.

Различают элементарные, инструментальные, позиционные и вспомогательные переходы. Вспомогательный переход заключается в перемещении инструмента без снятия стружки. Следует записывать вспомогательные переходы, на которых осуществляется поворот детали, приспособления или инструмента вокруг координатных осей. Первые переходы всегда являются вспомогательными. В них задаются действия по установке детали, вводу и контролю ее положения и вводу коррекции в систему ЧПУ. Элементарный переход характеризуется непрерывной обработкой одной элементарной поверхности одним инструментом по заданной программе. Инструментальный переход представляет собой законченный процесс обработки одной или нескольких поверхностей при непрерывном движении инструмента по программе.  Позиционный переход — это совокупность инструментальных и вспомогательных переходов, выполняемых при неизменных позиции и оснастке по неизменной программе.

Особенностью формирования операции является также наличие координатно-измерительных переходов. Они устанавливаются перед началом обработки для определения положения детали в пространстве и в конце операции –  для определения истинных размеров детали. Измерение в конце операции устанавливается в том случае, если не требуется контроль деталей на КИМ.

3.2 Разработка проекта

гибкого автоматизированного производства

Рабочая программа. Организационно-технологическая подготовка производства на предпроектной стадии. Последовательность разработки проекта ГАП. Техническое задание на проектирование ГАП. Основные требования к организационной структуре в условиях ГАП. Организационно-технологическая структура, алгоритм функционирования ГАП и их оптимизация. Принципы построения планировочных решений. Проектирование схем размещения оборудования.

Длительность цикла проектирования ГПС и высокая стоимость их изготовления предопределяют необходимость проведения до начала проектных работ тщательной технологической проработки и исследования действующего производства с целью определения целесообразности создания ГПС и эффективности ее функционирования.

Методика проведения, перечень и содержание работ по анализу технологических процессов с целью их автоматизации зависят в первую очередь от серийности производства. При массовом и крупносерийном производстве рассматривают, как правило, весь технологический процесс изготовления изделия, начиная с заготовки и кончая упаковкой. При мелко- и среднесерийном производстве объектом анализа, как правило, является одно из производств предприятия, например механосборочное или кузнечно-прессовое.

Целью технико-экономического анализа при массовом и крупносерийном производстве является выявление наиболее эффективных путей сокращения трудоемкости изготовления изделий и выбор видов и составных частей ГПС в соответствии с конкретными производственными условиями.

Методами достижения этой цели являются:

- изменение технологии;

- замена материала;

- изменение конструкции;

- механизация отдельных операций;

- комплексная механизация и автоматизация процессов изготовления наиболее трудоемких деталей и узлов;

- использование многооперационного автоматического оборудования, в том числе на сборке.

Наиболее эффективным чаще всего является использование нескольких из перечисленных методов, например одновременное изменение материала конструкции и применение высокопроизводительного автоматического оборудования.

При выполнении технико-экономического анализа мелко- и среднесерийного производства может быть рекомендовано проведение следующих работ:

1 Сбор и систематизация общих сведений об объекте автоматизации (участок, цех), техническое описание существующего объекта.

2 Разработка существующей схемы технологических транспортных операций на объекте автоматизации.

3 Разработка предложений по повышению уровня механизации и автоматизации.

4 Обоснование, объем и содержание предлагаемой реконструкции производства.

5 Технико-экономический анализ производства с учетом предложений по пп. 2 и 3.

6 Разработка предлагаемой окончательной схемы технологических и транспортных операций на объекте.

7 Определение стадий и этапов проведения работ по пп. 2 и 3.

8 Утверждение документа.

В п. 1 «Сбор и систематизация общих сведений по изделию» приводят следующие данные: завод-изготовитель, наименование и назначение изделия, планируемый объем выпуска на текущий год, планируемый объем выпуска па ближайшее пятилетие, планируемая и фактическая себестоимость, планируемая и фактическая трудоемкость изготовления, перспективы изменения конструкции изделия. При технико-экономическом анализе составляют:

- полный перечень узлов и деталей с их чертежами;

- трудоемкость изготовления и себестоимость узлов и деталей.

При выполнении технико-экономического анализа мелко- и среднесерийного производства может быть рекомендован следующий перечень работ: сбор и систематизация общих сведений об объекте автоматизации (участке, цехе); анализ существующих схем технологических и транспортных операций на объекте автоматизации; разработка предложений по повышению уровня механизации и автоматизации.

Заключительным этапом предпроектного обследования должны явиться выводы и предложения по целесообразности организации автоматизированных производств и технико-экономической эффективности их функционирования.

Материалы предпроектного обследования должны стать основой для последующей разработки технических заданий на создание автоматизированных производств.

Техническое задание на создание ГАП. Техническое задание (ТЗ) является основным документом для создания ГПС. Роль и значение этого документа существенно выше значения ТЗ на проектирование традиционных, неавтоматизированных производств. ТЗ на ГПС не только определяет требования к отдельным функциональным агрегатам и подсистемам, но и обеспечивает их сбалансированность и четкое взаимодействие.

При сложившейся практике проектирования ГПС техническое задание является единственным общесистемным документом, регламентирующим интеграцию отдельных элементов ГПС в единую систему; поэтому процесс разработки ТЗ с полным основанием можно считать важнейшей составной частью технологического проектирования ГПС.

Техническое задание на создание ГПС должно включать в себя, в общем случае, следующие разделы:

1 Общее описание и основные производственно-технологические параметры. В этом разделе приводят: формулировки целевого назначения и области применения ГПС; основание для разработки; основные характеристики ГПС (габариты, масса, конструктивные особенности, станкоемкость обрабатываемых деталей, производительность, режим работы, число единиц оборудования и оснастки, численность обслуживающего персонала и др.); структурную схему с внутренними и внешними связями; предварительную технологическую планировку с описанием работы ГПС.

2 Технологический процесс и оснастка. В данном разделе приводят перечень операций, выполняемых в ГПС, с привязкой к соответствующим техническим средствам; классификатор обрабатываемых деталей; технологические процессы (маршрутные и операционные) обработки типовых деталей с режимами резания, схемами базирования, номенклатурой и стойкостью режущего инструмента, расчетом элементов основного и вспомогательного времени; общие перечни технологической оснастки; сводную таблицу характеристик деталеопераций (станкоемкость, закрепление за оборудованием; требуемое число инструментов и др.); технологические процессы, выполняемые на вспомогательных позициях (закрепление заготовок на спутниках, ручной контроль обработанных деталей, сборка и настройка инструментов, сборка и переналадка приспособлений на спутниках) с расчетом времени их выполнения; технологические процессы переналадки ГПС; технологические процессы, выполняемые на автоматизированном вспомогательном оборудовании (очистка деталей от стружки, хранение, накопление, транспортирование деталей, их автоматизированный контроль и др.).

3 Расчет основных параметров ГПС. Здесь приводят: основания выбора структурно-компоновочного решения ГПС, расчеты фонда времени работы оборудования и коэффициентов использования станков; выбор их моделей и расчет их количества; определение величины партий запуска и расчет периодичности переналадок; расчет числа технологических позиций; расчет характеристик транспортной системы (вместимость автоматизированного склада), характеристик системы инструментального обеспечения, числа спутников, оптимизации пространственного размещения ГПС и др.  Параметры рассчитывают методами теории массового обслуживания.

4 Технические требования к оборудованию, оснастке и технологическим позициям. В разделе приводят: общие и специальные требования к основному (металлорежущему) оборудованию, в том числе к его модернизации и дополнительному оснащению специальными системами; требования к оборудованию и системам для транспортирования, манипуляции, хранению, контролю деталей, удалению стружки и СОЖ, к системам инструментального обеспечения, оборудованию и оргоснастке технологических позиций, режущему и вспомогательному инструменту, спутникам и приспособлениям.

5 Организация производства и управления. Приводят общие и специальные требования к системам организации производства и организации труда обслуживающего персонала; требования к системам документооборота, регламентируются внешние связи ГПС; рассчитывают количество и определяют функции обслуживающего персонала; определяют порядок работы ГПС в сбойных и аварийны ситуациях, определяют структуру комплекса технических средств и программно-математического обеспечения системы управления; организационно-технологические требования к ним и др.

6 Требования техники безопасности и промышленной санитарии. Приводят требования к оборудованию, системам организации труда, обеспечивающих безопасные и комфортные условия труда обслуживающего персонала при монтаже, отладке, эксплуатации и ремонте ГПС.

7 Расчет показателей технико-экономической эффективности и лимитной цены. Расчет проводят с соблюдением условий сопоставимости, желательно, для нескольких вариантов структурно-компоновочных решений ГПС (например, для участка из автономно работающих ГПМ).

Разработку ТЗ целесообразно вести в два этапа: сначала укрупненно определить основные параметры, после чего приступать к уточненным расчетам и детализации требований.

На основании общего ТЗ при необходимости разрабатывают отдельные ТЗ на оборудование, агрегаты, оснастку, системы управления и пр. ТЗ должны разрабатывать квалифицированные технологи при непосредственном участии конструкторов-разработчиков создаваемого производства.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Технологические основы ГПС: Учебник для машиностр. вузов /В.А.Медведев, В.Н.Брюханов и др.; Под. ред. Соломенцева. – М.: Машиностроение, 1991. – 239с.

2 Пуховский Е.С. Технологические основы ГАП: Учеб. пособие. – К.: Выща школа, 1989. – 240 с.

3 Ратмиров В.А. Управление станками ГПС. – М.: Машиностроение, 1987. – 240 с.

4 Пуховский Е.С. Технология гибкого автоматизированного производства/ Е.С.Пуховский, Н.Н.Мясников. – К.: Техника, 1989. – 207с.

5 Основы создания гибких автоматизированных производств /Под. ред. Тимофеева. И.Н. – К.: Техника, 1986. – 144с.

6 Гибкие производственные комплексы. /В.А.Лещенко, В.М.Кисилев, Д.А.Куприянов и др.; Под. ред. П.Н.Белянина и В.А.Лещенко. – М.: Машиностроение, 1984. – с.

7 Гибкие производственные системы, промышленные роботы, роботизированные комплексы: В 14 кн. /Под ред. Б.И.Черпакова. – М.: Высшая школа, 1989. – Кн.3: Гибкие производственные модули. – 108с.

8 Гибкие производственные системы, промышленные роботы, роботизированные комплексы: В 14 кн. /Под ред. Б.И.Черпакова. – М.: Высшая школа, 1989. – Кн.6: Роботехнические комплексы. – 91с.

9 Гибкие производственные системы, промышленные роботы, роботизированные комплексы: В 14 кн. /Под ред. Б.И.Черпакова. – М.: Высшая школа, 1989 – Кн.9: САПР в ГПС /Д.Я.Ильинский; Под ред. Б.И.Черпакова. – М.: Высшая школа, 1990 – 96с.

10 Гибкие производственные системы, промышленные роботы, роботизированные комплексы: В 14 кн. /Под ред. Б.И.Черпакова. – М.: Высшая школа, 1989. – Кн.10: Гибкие автоматические линии массового и крупносерийного производства. – 111с.

11 Гибкие производственные системы, промышленные роботы, роботизированные комплексы: В 14 кн. /Под ред. Б.И.Черпакова. – М.: Высшая школа, 1989. – Кн.13: ГПС для сборочных работ. – 108с.

12 Гибкие производственные системы: Учеб. пособие для техникумов /П.Н.Белянин, М.Ф.Идзон, А.С.Жогин. – М.: Машиностроение, 1988. – 256с.

13 Игровое организационно-технологическое проектирование гибкого автоматизированного участка механической обработки. Учеб. пособие для вузов /Харьковский политехн. ин-т. – К.: УМК ВО, 1989. – 144с.

14 Вальков В.М. Контроль в ГАП. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1986. – 232с. /Интенсификация 90/

15 Оперативное управление в ГПС /В.Ф.Горнев, В.В.Емельянов, М.В.Овсяников. – М.: Машиностроение, 1990. – 256с.

16 Дабанян А.В. Моделирование процессов развития и конструкции гибких автоматических систем/ А.В.Дабанян, И.В.Кононенко. – Харьков: Изд-во при ун-те, 1989. – 155с.

17 Гибкая производственная система: от проекта до эксплуатации. /В.П.Занин, Г.И.Кабанов, В.Г.Логашев. – Л.: Лениздат, 1989. – 110с.

18 Моделирование гибких производственных систем /О.М.Панин, С.Л.Ямпольский, Л.В.Песков. – К.: Техника, 1991. – 180с.

19 Лескин А.А. Алгебраические модели гибких производственных систем. – Л.: Наука, 1986. – 150с.

20 Логашев В.Г. Технологические основы гибких автоматизированных производств. – Л.: Машиностроение. Ленигр. отд-ние, 1985. – 176с.

21 Меламед Г.И. Гибкое автоматизированное производство: Станки с ЧПУ и роботы/ Г.И.Меламед, Б.М.Турсунов. – Минск: Беларусь, 1986. – 159с.

22 ГПС в действии /Пер. с англ.; Под. ред. В.А.Кудинова. – М.: Машиностроение, 1987. – 328с.

23 Технологическое оборудование ГПС /Под. общ. ред. А.И.Федотова, О.Н.Миняева. – Л.: Политехника, 1991. – 320с.

24 Модульное оборудование для ГПС механообработки: Справочник /Р.Є.Сафраган, Г.А.Кривов, В.Н.Татаренко и др.; Под ред. Р.Є.Сафрагана. – К.: Техника, 1989. – 175 с

25 Оборудование и другие компоненты гибких производственных систем стран членов СЭВ (1987- 1988): Каталог /Сост.: А.Н.Кочкина, Г.А.Толкачева – М.: ВНИИТЭМР 1990. – 136с.

26 Альбом станочного оборудования и автоматизированных производств: Кинематические схемы, конструкции, компоновки станков, станочных модулей и станочных комплексов. – М.: ВНИИТЭМР, 1991. – Ч.1.– 112с.; Ч.2. – 112с.

Конспект лекций по дисциплине

«Технологические основы ГПС»

для студентов специальности 7.090202

дневной и  заочной форм  обучения

Составитель        Вячеслав Степанович Медведев

Редактор              Елена Александровна Дудченко

Подп. в печать                                    Формат 60  84  1/16.

#### Офсетная печать. Усл. печ.    л.                               Уч.-изд. л.

Тираж    100 экз.

ДГМА.   84313,    г. Краматорск,    ул. Шкадинова, 72