Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Учебное пособие

по дисциплине

«Технологическая оснастка »

для студентов специальностей 7. 090202, 7.090203

дневной и заочной форм обучения

Проектирование

станочных приспособлений

| П е р е у т в е р ж д е н о на заседании Ученого совета факультета техники и менеджмента. Протокол № 6-02/12 от 27.02.2012 |  | Утверждено на заседание кафедры технологии и управления производством Протокол № 25 от 02.04.02 |
| --- | --- | --- |

Краматорск 2004

УДК 621.9.06

Учебное пособие по дисциплине «Технологическая оснастка» для студентов специальностей 7.090202, 7.090203 дневной и заочной форм обучения. Проектирование станочных приспособлений /Сост.: В.В.Скибин, В.С.Медведев. – Краматорск:  ДГМА, 2004. –  20 с.

Изложены основные методические положения разработки компоновок станочных приспособлений. Рассмотрены на конкретных примерах особенности проектирования станочных приспособлений для разных типов производства. Изложены принципы выбора и обоснования схем базирования и закрепления заготовок в приспособлениях, методика выполнения силовых расчетов и расчетов точности проектируемых приспособлений.

Составители:						В.В.Скибин,

В.С.Медведев,

Ответственный

за выпуск							С.В.Ковалевский, профессор

# ВВЕДЕНИЕ

Практические занятия по дисциплине «Технологическая оснастка» посвящены изучению и освоению методики проектирования станочных приспособлений с учетом специфики производства. Если в условиях мелкосерийного и индивидуального производства предпочтительны универсальные приспособления, то в крупносерийном и массовом – специализированные или специальные. Вместе с тем, требования мобильности и гибкости современного производства вызывают необходимость оснащения универсального приспособления необходимыми наладкой и зажимом, обеспечивающими точную установку заготовки в приспособление без выверки и ее механизированное закрепление. Те же требования в условиях массового и крупносерийного производства предполагают модульную структуру компоновок специализированных и специальных приспособлений, допускающих возможность использования их базовых конструкций и отдельных узлов в новых компоновках приспособлений для применяемого при обработке деталей технологического оборудования.

Пособие является методическим руководством для проведения практических занятий, выполнения контрольных заданий и самостоятельной работы по дисциплине «Технологическая оснастка».

Цель работы – получение и развитие практических навыков разработки компоновок станочных приспособлений в соответствии с поставленными технологическими задачами.

При этом студент должен овладеть принципами выбора и обоснования элементов конструкции, современными методами расчета параметров, навыками применения стандартов, методикой экономического обоснования принимаемых решений в процессе разработки компоновок.

1 ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ

# ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Для проектирования приспособлений конструктор получает техническое задание, включающее следующую информацию:

1 Название и назначение приспособления.

2 Чертеж заготовки (детали), поступающей на операцию, для которой проектируется приспособление.

3 Чертеж детали, полученной после обработки с техническими требованиями по ее приемке.

4 Схемы базирования и закрепления заготовки.

5 Программу выпуска изделий и тип производства.

6 Маршрутный технологический процесс обработки деталей с указанием используемых станков и инструментов, режимов резани на операциях, для которых проектируется приспособление.

7 Сведения о станке, связанные с установкой приспособления (размеры стола, размеры и расположение Т-образных пазов или координатно-фиксирующих отверстий, наименьшее и наибольшее расстояния от стола до шпинделя, размеры конуса шпинделя и т. д.), и его состоянии.

Кроме технического задания конструктор должен располагать справочными данными, включающими: стандарты и нормали на детали и узлы приспособлений; каталоги и альбомы нормализованных конструкций и узлов приспособлений; справочники прогрессивного технологического оборудования и оснастки; руководящие и методические материалы по проектированию и расчету приспособлений.

Перед проектированием приспособления конструктору необходимо ознакомиться со станком, чтобы выявить особенности приспособления, связанные с оборудованием, и установить наиболее целесообразное размещение отдельных узлов и механизмов компоновки, в частности: привода, органов управления и др. Целесообразно также изучить конструкции и опыт эксплуатации аналогичных приспособлений.

При тщательной проработке исходной информации конструктор может выбрать другую схему базирования и закрепления детали и предложить технологу наиболее рациональное построение операций. Такие изменения после согласования с технологом вносят в карту технологического процесса.

Проектирование любого изделия включает разработку технической документации, содержащей чертежи, расчеты, технико-экономическое обоснование, пояснительную записку и др. В настоящее время приняты следующие стадии разработки конструкторской документации: техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. На практике при проектировании приспособлений, как правило, ограничиваются разработкой технического проекта и конструкторской рабочей документации.

Непосредственно процессу проектирования предшествуют:

1 Выбор системы, вида и степени автоматизации приспособления в зависимости от типа производства, производительности и точности обработки, условий многостаночного обслуживания и других факторов.

Например, в условиях массового и крупносерийного производства используются специальные приспособления, в средне- , мелкосерийном и индивидуальном (единичном) –переналаживаемые (СНП, УНП, УСП). Переналаживаемым приспособлениям отдается предпочтение и в гибком автоматизированном производстве. Применение многоместных, многопозиционных типов приспособлений позволяет существенно повысить производительность обработки на одном и том же станке.

Выбор наиболее целесообразного варианта приспособления должен производиться на основе анализа структурных схем компоновки и соответствующих экономических расчетов.

2 Выбор способа установки приспособления на станке, от которого зависит общая компоновка приспособления, а также схемы закрепления заготовки, конструкция зажимных устройств и привода.

Разработка общего вида компоновки специального станочного приспособления выполняется в следующей последовательности:

1 Выбор и обоснование схемы базирования заготовки (детали); при этом осуществляются:

а) выбор базовых поверхностей заготовки;

б) разработка теоретической схемы базирования;

в) выбор типа, конструкции, количества и места расположения установочных элементов;

г) определение возможных погрешностей базирования, сравнение их с допустимыми значениями и выводы о правильности ранее принятых решений.

2 Силовой расчет приспособлений предполагает:

а) составление схемы внешних сил, действующих на заготовку в процессе обработки, определение оставляющих силы резания;

б) выбор места приложения и направления действия силы зажима;

в) выбор начала системы координат, составление уравнений статики, определение силы зажима;

г) разработка компоновки зажимного устройства и его привода;

д) расчет параметров зажима и привода;

е) выбор стандартного исполнения привода и его параметров с учетом применяемой компоновки и выполненных расчетов.

3 После силовых расчетов в случае необходимости осуществляется выбор и обоснование:

а) типа, конструкции и определения размеров элементов для направления и контроля положения инструмента;

б) конструкции поворотных и делительных устройств в многопозиционных приспособлениях, исходя из условий и точности обработки;

4 Разработка общего вида компоновки путем последовательного нанесения отдельных элементов и устройств (указанных ранее) вокруг контуров заготовки, считая ее прозрачной, объединив их корпусом приспособления. Разработка компоновки переналаживаемого приспособления сводится к выбору базовой конструкции приспособления и проектированию наладки к ней.

5 Выбор конструкции и определение размеров вспомогательных элементов и устройств, исходя из массы заготовки, выполняемой операции, требуемой точности обработки и условий установки приспособления на станке.

6 Расчет точности приспособления, исходя из требуемой точности обработки детали и принятых посадок в сопряжениях компоновки приспособления.

7 Выбор материалов деталей компоновки приспособления, выполнение кинематических и прочностных расчетов механизмов и отдельных элементов конструкции. Разработка технических требований к компоновке и составление спецификации.

8 Выполнение расчетов по оценке эффективности применения приспособления.

2 ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Пример 1.	Разработать компоновку станочного приспособления для обработки отверстия  10 мм в пластине (рисунок 1) в условиях массового производства.

Исходные данные:

1 У пластины (рисунок 1) предварительно обработаны все плоские поверхности.

2 Обработка отверстия осуществляется на агрегатном станке с вертикальным расположением шпинделя, спиральным сверлом 10 мм. Материал сверла – быстрорежущая сталь P6M5. Режимы резания: t=5мм, S=0,19мм/об, V=27,5 м/мин.

Для условий массового производства проектируем неразборное специальное приспособление.

Разработка компоновки приспособления:

1 Выбор и обоснование схемы базирования:

а) в качестве технологических баз целесообразно использовать поверхности 1(2), 3 и 5 (рисунок 2), обеспечивающие наибольшую устойчивость детали (поверхности 1,2) и наименьшую погрешность базирования (поверхности 3, 5);

б) установочная база, в данном случае – поверхность 1, лишает деталь трех степеней свободы, а именно – перемещения относительно оси OZ и поворотов вокруг осей ОX и ОY. Направляющая база (поверхность 3) лишает деталь двух степеней свободы – перемещения относительно оси OY и поворота вокруг оси OZ; и опорная база лишает деталь одной степени свободы – перемещения относительно оси OX;

в) для реализации установочной базы используем две пластины опорные, направляющей базы – две опоры постоянные с плоской рабочей поверхностью и опорной базы – одну опору постоянную с плоской рабочей поверхностью;

г) погрешности базирования для размеров 25±0,1, определяющих положение оси отверстия в пластине, равны нулю, т. к. измерительные базы в обоих случаях совпадают с технологическими базами;

д) вследствие отсутствия погрешностей базирования принятые схему базирования и установочные элементы, обеспечивающие ее реализацию, следует считать обоснованными.

2 Силовой расчет:

а) на рисунке 3  показана схема внешних сил, действующих на деталь в процессе обработки отверстия в пластине. Из рисунка видно, что возмущающее действие на деталь оказывает крутящий момент (момент резания) при сверлении. Для заданных условий обработки его величина составляет порядка 10 Нм.

б) место приложения и направления действия силы закрепления выбираем из условия обеспечения надежного контакта базовых поверхностей детали с установочными элементами, как показано на схеме рис. 3

в) за начало системы координат принимаем ось обрабатываемого отверстия, относительно которой происходит действие всех моментов сил, действующих на деталь в процессе обработки отверстия.

Тогда, рассматривая равновесие детали относительно оси OZ, будем иметь:

Moz=0;            Mp−55F1−20F2−25F3−40F4=0.                 (1)

Моменты сил Q1 и R1, а также Q2 и R2 взаимно уравновешиваются, поэтому в уравнении (1) не указаны. После подстановки в уравнение (1) значений  F1,  F2,  F3,   F4

F1=−F3=Q1f,    и     F2=−F4=Q2f,

а    Q1=Qcosα,   Q2=Qsinα,

и проведения преобразований, получим

Q=1000Mpf(80cosα+60sinα)k,                                        (2)

где f – коэффициент трения в местах контакта рабочих поверхностей прихвата с поверхностями детали, для обработанных стальных поверхностей принимаем f=0,15 [ 3 ];

α	 - угол отклонения силы закрепления от горизонтали определяется соотношением плеч рычага, размеры которых кратны длине и ширине пластины, тогда α=370;

k – коэффициент запаса, учитывающий динамику процесса резания, для сверления принимаем к=1,5 [ 3 ].

Подставляя численные значения в уравнение (3), получим

Q=10⋅1000⋅1.50.15⋅(0.8⋅80+0.6⋅60)=1000 H;

г) с учетом требований, предъявляемых к механизмам закрепления и их приводам, целесообразно применить компоновку представленную на рисунке 4.  При такой конструкции компоновки необходимо:

-выполнить установку и крепление прихвата 1 на рычаге 2 шарнирно, что обеспечивает контакт рабочих поверхностей обоих плеч прихвата с деталью;

-обеспечить расположение прихвата в верхней половине заготовки, а его ширина должна быть больше высоты, что позволит повысить жесткость прихвата и уменьшить длину хода штока привода при раскреплении детали;

-предусмотреть возможность контакта длинного плеча прихвата (на котором меньшая составляющая силы зажима) с заготовкой раньше, чем короткого, что обеспечит во всех случаях надежный контакт базовых поверхностей детали с установочными элементами

В проектируемом приспособлении предпочтительнее пневмопривод, вследствие малой величины требуемой силы зажима, доступности внешнего источника энергии и быстродействия привода. Связь рабочего органа (штока) привода с прихватом 1 целесообразно осуществить посредством рычага 2. Прихват зафиксирован на рычаге гайкой 3. Возврат рычага в исходное положение производится при помощи  плоской пружины 5;

д) для определения силы на штоке пневмопривода необходимо выбрать соотношение плеч рычага. При этом должно соблюдаться условие l1l21, что позволит использовать рычаг как механизм – усилитель.

Исходя из условия равновесия системы имеем следующее уравнение:

Ql1=Wl2,

откуда

W=Ql1l2.                                                         (4)

В реальном механизме необходимо учитывать потери на трение в шарнире 3 и оси прихвата 4.Тогда:

W=Ql1l2k1k2,                                                  (5)

где l1l2 - соотношение плеч рычага, принимаем l1l2=11,5;

k1,k2- потери на трение, k1=k=1,05 [ 3 ]

Подставив численные значения в уравнение (5), получим

W=100011,51,05⋅1,05=741 Н.

Диаметр пневмоцилиндра (D) определяем из зависимости

W=πD24Pη−N,                                                 (6)

откуда

D=4(W+N)πPη,                                                   (7)

где  N – сила, затрачиваемая на деформацию пружины, обеспечивающей возврат поршня в исходное положение, принимается N=0,2W=150,Н;

P – рабочее давление воздуха в системе, P=0.4МПа;

η	- КПД пневмоцилиндра, η=0,8…0,9, принимаем η=0,8.

Подставив численные значения в уравнение (7), получим

D=4(741+150)3,14⋅0,4⋅0,8=59,6мм.

е) на основании проведенных расчетов и принятой компоновки выбираем пневмоцилиндр 63 мм [ 2 ].

3 Для направления инструмента при сверлении отверстия и исключения разметки целесообразно использовать кондуктор. Это может быть кондукторная планка, в которой запрессована постоянная кондукторная втулка, а в ней устанавливается сменная втулка 8 (рисунок 5).

4 На рисунке 5 приведен общий вид компоновки специального приспособления для сверления отверстия в пластине.

5 Для транспортирования приспособления на корпусе установлены рым-болты, а для ориентации его на столе станка используются призматические шпонки.

6 В расчетах точности приспособления необходимо получить допуски на размеры, определяющие положение оси кондукторной втулки относительно рабочих поверхностей точечных опор, контактируемых с базовыми поверхностями детали. В нашем случае это допуски на размеры 25 и 20мм. Допустимая погрешность приспособления для указанных размеров может быть получена из уравнения

εпр=(δ−kΔэк)2−εб2−εз2,                                     (8)

гдеδ - допуск на размер обрабатываемой поверхности, указанный на чертеже детали,  δ25=0,2;δ20=0,2;

k-  коэффициент, выбираемый в зависимости от квалитета точности обрабатываемой поверхности, для квалитета 8, 9 и далее k25=k20=0,5;

Δэк- экономическая точность обработки. Равна допуску на размер, получаемый при обработке, Δ25=0,2;Δ20=0,2;

εб - погрешность базирования,	εб25=0;εб20=0;

Eз - погрешность закрепления, εз25=0,07мм;  εз20=0,06мм [ 4 ].

Подставляя численные значения в уравнение (8), получим

εпр25=(0,2−0,5⋅0,2)2−02−0,072=0,072 мм,

εпр20=(0,02−0,5⋅0,2)2−02−0,062=0,080 мм.

Допуски на размеры, определяющие положение оси кондукторной втулки

относительно опор, т.е. на сборку приспособления, определяем согласно урав-нению

δсб=εпр−Δcм−Δу.п,                                            (9)

где εпр- допустимая погрешность приспособления, ε25=0,072мм, ε20=0,080мм;

Δсм - погрешность, обусловленная смещением оси сверла в направляющей кондукторной втулки, это половина максимального зазора между сверлом и рабочей поверхностью втулки, для посадки 10H7h6зазор будет 0,029 мм,  а  Δ25=Δ20=0,015 мм;

Δу.п- погрешность установки приспособления на столе станка при ориентации корпуса приспособления на столе призматическими шпонками

Δу.п=ZlдL,                                                      (10)

где  Z – зазор между шпонкой и пазом, определяемый посадкой;

lд- длина детали в направлении выполняемого размера;

L – расстояние между шпонками.

Тогда для размера 25 мм  при посадке шпонки 12H8h6 величина Z=0,054мм,

lд=80мм, L=120мм

Δ25=0,054⋅80120=0,036мм

Для размера 20мм при установке приспособления по жесткому упору Δ20=0. Подставляя численные значения в уравнение (9), получим

δсб25=0,072−0,015−0,032=0,025мм,δсб20=0,080−0,015−0=0,065мм.

Таким образом, получим 25±0,012 и 20±0,036.

Имея допуски на сборку, целесообразно составить размерные цепи и рассчитать допуски составляющих звеньев.

7 Наиболее слабым звеном в конструкции приспособления является ось рычага. Поэтому целесообразно выполнить проверочный прочностной расчет оси на срез по методике допустимых напряжений.

Технические требования к конструкции:

1 После сборки приспособления должен быть обеспечен поворот прихвата 1  на шарнире  и рычага 2 на оси 4 плавно ,без заеданий(см. рис. 5).

2 Предварительный натяг пружины 5 должен обеспечить поворот рычаг 2   на угол, позволяющий снять обработанную заготовку и установить новую.

3 Испытать пневмосистему на герметичность при давлении воздуха

0,8 МПа  в течение 10 минут. Утечки воздуха при этом не допускаются.

4 Маркировать обозначение приспособления.

5 Периодичность контрольных проверок и профилактика приспособления один раз в смену.

Пример 2. Разработать компоновку станочного приспособления с механизированным приводом для обработки отверстия 10 мм в пластине в условиях мелкосерийного производства.

Исходные данные:

1 Пластина (см. рисунок 1) предварительно обработана по плоским поверхностям.

2 Обработка отверстия осуществляется на радиально-сверлильном станке модели 2Н125 спиральным сверлом 10 мм. Материал сверла - быстрорежущая сталь Р6М5. Режимы резания: t=5мS=0,25 мм/об; V=24 м/мин.

Рисунок 6 – Тиски машинные

Для условий мелкосерийного производства проектирование ведем в системе универсально-наладочных приспособлений (УНП), выбрав в качестве базовой конструкции тиски универсальные переналаживаемые с пневмоприводом (рисунок 6).

Разработка компоновки приспособления:

1 Выбор и обоснование схемы базирования детали:

а) и б) выбор базовых поверхностей и теоретическая схема базирования аналогичны примеру 1 (см. рисунок 2);

в) для установки детали в тисках, неподвижная губка которых будет контактировать с направляющей базой детали и лишать ее двух степеней свободы, целесообразно применение наладки (рисунок 7).

Поверхность 1 наладки лишает устанавливаемую на нее деталь трех степеней свободы. В качестве опорной базы можно использовать пластину 2 или сменную опору 3. Фиксация положения наладки в тисках будет обеспечена выступом (бородой) пластины 4. Для выхода сверла при обработке отверстия и удаления стружки в наладке целесообразно предусмотреть полость 5;

г) погрешность базирования для размеров, определяющих положение оси отверстия в пластине, равна нулю;

д) использование предложенной наладки следует считать обоснованным в связи с тем, что принятая схема базирования детали и ее реализация в тисках не вызывает погрешности  базирования.

2 Силовой расчет:

а) на рисунке 8  показана схема сил, действующих на деталь, установленную в тисках, при сверлении отверстия. Очевидно, что направление и характер возможного смещения детали при обработке позволяет выбрать место приложения силы закрепления со стороны подвижной губки тисков в точке К , а начало системы координат выбрать в точке О контакта детали с неподвижной губкой тисков. Для заданных условий обработки величина момента резания равна 11,4Нм;

б) место приложения и направление действия силы закрепления детали обосновано в п. а);

в) для определения силы зажима составим уравнение действия моментов сил относительно оси OZ (см. рисунок 8):

Moz=0, Mp−80Q−60F=0. (11)

Выразив силу трения через силу нормального давления F=Qf и подставив ее значение в уравнение (11), получим

Q=Mp80+60fK,           (12)

где Mp- момент резания, Mp=11,4Н⋅м;

f – коэффициент трения в месте контакта базовой поверхности детали с губкой тисков, принимаем f=0,35;

K – коэффициент запаса, учитывающий динамику процесса резания, принимаем K=1,5.

Подставив численные  значения в уравнение (11), получим

Q=11,4⋅100080+0,35⋅601,5=170Н;

г) и д) схема для расчета привода и компоновка механизма закрепления показаны на рисунке 9.

Исходя из равновесия системы, представленной на рисунке 9,  получим

Ql1=Wl2,              (13)

где l1,l2- длина плеч рычага, обеспечивающего связь подвижной губки тисков со штоком пневмоцилиндра, l1l2=12;

W – сила, которую          необходимо создать на штоке пневмоцилиндра.

С учетом потерь в реальном механизме

W=Ql1l2K1K2,                                                (14)

где K1- потери на трение между рычагом и осью, принимаем K1=1,11;

K2- потери на трение подвижной губки в направляющих, принимаем  K=1,2.

Подставив численные значения в уравнение (14), получим

W=170121,1⋅1,2=112Н.

Сила W обеспечивается пневмоцилиндром, встроенным в тиски. Диаметр пневмоцилиндра тянущего типа находим из зависимости

W=πD2−d24Pη,                                                 (15)

где D – диаметр пневмоцилиндра;

d – диаметр штока пневмоцилиндра, принимаем d=13D;

P – давление воздуха в пневмосистеме, P=0.4 МПа;

η  - коэффициент полезного действия пневмопривода, принимаем η=0,8.

После преобразования и решения уравнения (15) относительно диаметра пневмоцилиндра получим

D=3W2Pη                                                            (16)

Подставив численные значения в уравнение (16) определим диаметр пневмоцилиндра

D=3⋅1122⋅0,4⋅0,8=23 мм;

е) расчетное значение диаметра пневмоцилиндра меньше диаметра встроенного пневмоцилиндра (Dвстр = 180мм), поэтому тиски можно использовать в качестве базовой части компоновки приспособления.

3 Для исключения разметки и направления инструмента при сверлении отверстия целесообразно использовать кондуктор: например, кондукторную втулку.

4 Компоновка станочного приспособления включает базовые тиски машинные и сменную наладку.

5 Вспомогательные элементы, необходимые для транспортирования и ориентации приспособления на столе станка, предусмотрены в базовой конструкции – тисках.

6 Для расчета точности приспособления, по аналогии с примером 1, необходимо найти допуски на размеры 20 и 25 мм, определяющие положение оси кондукторной втулки относительно неподвижной губки тисков и опорной пластины, или ее точечной опоры.

Допустимая погрешность приспособления для указанных размеров определяется из уравнения (8). При этом δ20=δ25=0,2:

K20=K25=0,5;Δэк.20=Δэк25=0,2;εδ20=εδ25=0;εз20=0,06;εз25=0.

Подставив численные значения в уравнение (8), получим

εпр20=(0,02−0,5⋅0,02)2−02−0,062=0,08мм,εпр25=(0,02−0,5⋅0,02)2−02−02=0,10мм

Допуски на размеры 20 и 25мм определяем, пользуясь уравнением (9).

Для посадки сверла во втулке 10H7h6

Δсм20=Δсм25=0.015мм.

Из уравнения (10) для исходных данных размера 25мм Z=0,048 при посадке шпонки 12H9h8, lq=80мм и расстоянии между шпонками L=300 мм погрешность установки

Δу.п25=0,07⋅80300=0,019мм.

Для размера 20мм при установке тисков по жесткому упору Δу.п20=0.

Подставив численные значения в уравнение (9), получим

δсб20=0,08−0,015−0=0,065ммδсб25=0,10−0,015−0,19=0,066мм

Таким образом, получим

25±0,033  и  20±0,032

7 В данной компоновке не требуется проведения каких-либо прочностных расчетов, т. к. базовая конструкция тисков уже отработана, а наладка достаточно прочная и жесткая.

Список рекомендуемой литературы

1 Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1983. – 277 с.

2 Станочные приспособления: Справочник: В 2 т./ Под ред. В.Н.Вардашкина, А.А.Шатилова. – М.: Машиностроение, 1984.- Т1 – 592 с.

3 Станочные приспособления: Справочник: В 2 т./ Под ред. В.Н.Вардашкина, А.А.Шатилова. – М.: Машиностроение, 1984.- Т2 – 656 с.

4   Курсовое проектирование по технологии машиностроения / Под ред. А.Ф.Горбацевича.-Минск. Вышейш. шк., 1975. –255 с.

Содержание

Введение…………………………………………………………………..  3

1 Основные методические положения по проектированию

станочных приспособлений……………………………………………………   4

2 Примеры проектирования станочных приспособлений…………….    6

Литература………………………………………………………………    18

Учебное пособие по дисциплине

«Технологическая оснастка »

для студентов специальностей 7. 090202, 7.090203

дневной и заочной форм обучения

Проектирование станочных приспособлений

Составители:      Владимир Владимирович Скибин,

Вячеслав Степанович Медведев

Редактор              Елена Александровна Дудченко

214/2002  Подп. в печать                                          Формат 60×84  1/16

#### Офсетная печать. Усл. печ. л. 1,25                           Уч.-изд. л. 0,9

Тираж  200 экз.

ДГМА,   84313,    г. Краматорск,    ул. Шкадинова, 72