Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ»

РАЗДЕЛ «РАСЧЕТ ТОЧНОСТИ

СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ»

КРАМАТОРСК 2009

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

ДГМА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

“ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ”

РАЗДЕЛ ”РАСЧЕТ ТОЧНОСТИ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ”

(для студентов специальностей 1201, 1202, 23.01, 0501)

| П е р е у т в е р ж д е н о на заседании Ученого совета факультета техники и менеджмента. Протокол № 6-02/12 от 27.02.2012 |  | Утверждено на заседании кафедры технологии машиностроения Протокол № 24 от 07.04.2009 |
| --- | --- | --- |

Краматорск 2009

УДК…621.9.06-229

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине “Проектирование технологической оснастки”. Раздел “Расчет точности станочных приспособлений”     /Сост.: В.В.Скибин,    В.С. Медведев. – Краматорск: КИИ, 2009. – 19 с.

Приведен анализ погрешностей, возникающих при обработке деталей, описаны их связь с допуском на размер обрабатываемой поверхности и определение допустимых отклонений изготовления приспособления. Используются при изучениях модуля № 7.

Составители:				В.В. Скибин.

В.С. Медведев.

Отв. за выпуск				С.В. Ковалевский.

Погрешности, возникающие при обработке

заготовки в приспособлении на металлорежущем

оборудовании

Устанавливаемая заготовка должна быть правильно сориентирована относительно режущего инструмента и координатных осей металлорежущего станка. При этом точность изготовления детали является результатом функционирования технологической системы. Последняя состоит из отдельных элементов (станок-приспособление-инструмент-заготовка), каждая из которых влияет на погрешность обработки. В результате влияния погрешностей элементов технологической системы появляется отклонение размера обрабатываемой детали от заданного, которое оценивается технологическим допуском, определяемым по формуле (1):

δ≥Δу2+Δн2+εу2+Δи2⋅3+ΔТ2+ΣΔф,				(1)

где    δ–    технологический допуск на выполняемый размер;

Δу - погрешность, вызываемая упругими отжатиями технологической системы под влиянием сил резания;

Δн - погрешность настройки станка;

εу - погрешность установки детали в приспособление;

Δи - погрешность от размерного износа инструмента;

ΔТ - погрешность обработки, вызываемая тепловыми деформациями технологической системы;

ΣΔф - суммарная погрешность формы обрабатываемой поверхности в результате геометрических погрешностей станка и деформации заготовки при ее закреплении.

Из перечисленных составляющих приспособление вносит отклонение, определяемое погрешностью установки εу. Поэтому методические указания посвящены определению вышеуказанной погрешности.

Формулой (1) в проектировочных расчетах пользоваться невозможно. Поэтому используется формула (2)

δ≥εy+εн.обр,							(2)

где εн.обр - нормированная погрешность обработки.

Нормированная погрешность обработки εн.обрвозникает в процессе обработки деталей вследствие геометрической неточности станка, упругой и тепловой деформации технологической системы, износа режущего инструмента и других факторов. Для выполнения расчетов на стадии проектирования приспособления целесообразно учитывать величину этой погрешности  как некоторую часть экономической точности обработки, т.е.

εн.обр=k⋅Δэк,							(3)

Где Δэк - величина средней экономической точности, значения которой для различных видов обработки и соответствующих им квалитетов приведены в табл.1;

k – коэффициент, выбираемый в пределах 0,5…0,8 в зависимости от квалитета рассматриваемого размера детали: чем ниже квалитет рассматриваемого размера детали, тем большей выбирается величина К. Для размеров деталей, обрабатываемых по восьмому квалитету и выше, К=0,5, для размеров деталей, обрабатываемых по шестому квалитету, принимают К=0,7 и для размеров деталей, обрабатываемых по пятому квалитету, К=0,8.

Таблица 1

Экономическая точность обработки и шероховатость

поверхности, соответствующие различным методам обработки

| Метод обработки | Квалитеты точности |  | Шероховатость поверхности (ГОСТ 2309-73) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя экономическая точность Δэк | Пределы колебаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Точение, растачивание и строгание: |  |  |  |
| черновое | 13 | 11…14 | Rz320… Rz80 |
| чистовое | 11 | 10…11 | Rz40… 1,25 |
| тонкое | 8 | 7…10 | 1,25… 0,32 |
| Фрезерование: |  |  |  |
| черновое | 11 | 10…13 | Rz320… Rz80 |
| чистовое | 8 | 7…11 | Rz 40… Rz 20 |
| Сверление и зенкеро- вание | 13 | 7…14 | Rz20… 1,25 |
| Развертывание: |  |  |  |
| предварительное | 8 | 7…10 |  |
| окончательное | 6 | 5…7 | 0,63…0,32 |

Окончание табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Протягивание |  |  |  |
| Предварительное | 7 | 6…8 | 2,5…0,63 |
| окончательное | 6 | 5…6 | 0,32…0,16 |
| Шлифование: |  |  |  |
| Грубое | 10 | 8…11 | 2,5…1,25 |
| Чистовое | 6 | 5…7 | 0,63…0,32 |
| Тонкое |  | 2…5 | 0,32…0,16 |
| Хонингование: |  |  |  |
| Предварительное | 6 | 6…7 | 0,16…0,04 |
| Окончательное | 5 | 5…6 | 0,02…0,01 |
| Суперфиниширование: |  |  |  |
| Чистовое | - | - |  |
| Тонкое | - | - |  |
| Притирка: |  |  |  |
| Грубая | 6 | 6…8 | 2,5…0,63 |
| Чистовая | 5 | 5…6 | 0,63…0,32 |
| Отделочная |  | 1…5 | 0,32…0,08 |
| Полирование: |  |  |  |
| Чистовое | - | - | 0,32…0,04 |
| Отделочное | - | - | 0,04…0,02 |
| Зубофрезерование, Зубодолбление: |  |  |  |
| Черновое | 11 | 6…8 | Rz20… 2,5 |
| Чистовое | 6 |  | 2,5…0,63 |
| Шевингование | 6 | - | 0,63 |
| Нарезание резьбы: |  |  |  |
| Метчиком, плашкой, | 6…8 | - | Rz20… 2,5 |
| резцом, фрезой | 5…6 | - | 2,5…0,63 |
| Шабрение |  |  |  |
| Чистовое | - | - | Rz20… 1,25 |
| тонкое | - | - | 0,63…0,32 |

В свою очередь, погрешность установки εу состоит из погрешности базирования εб, закрепления εз и погрешности положения детали, вызываемой неточностью изготовления и износа приспособления εпр.

Поскольку они являются случайными величинами, распределенными по различным законам, то погрешность установки определяется как сумма случайных величин:

εу=εб2+εз2+εпр2. 				(4)

Подставим формулы (3) и (4) в (2), избавимся от корня и перегруппируем члены. В результате получим

δ−к⋅Δэк2εб2+εз2+εпр2,				(5)

или

δ−к⋅Δэк2εу2,						(6)

или

δ−к⋅Δэк2−εб2−εз2≥εпр2				(7)

В зависимости от поставленных задач используются формулы (6) и (7).

Предварительный и проверочный

расчеты приспособлений

Для качественной оценки точности приспособлений необходимо провести расчеты на начальной и конечной стадиях проектирования. Эти расчеты носят наименования предварительный и проверочный.

Предварительный расчет погрешности приспособления проводится на начальном этапе проектирования. Ему предшествуют: разработка теоретической схемы базирования, выбор установочных элементов и предварительное назначение схемы закрепления. Его целью является оценка точности выбранной схемы базирования.

В предварительном расчете не рассматриваются:

- Износ установочных элементов и других деталей приспособления.

- Погрешность сборки приспособления.

- Погрешность установки приспособления на стол станка.

Учитывая допущения, расчетными условиями для предварительного расчета являются:

εб<εyδ−к⋅Δэк2.					(8)

В предварительном расчете погрешность базирования рассчитывается с достаточной точностью по методике, изложенной в работах [1,5]. В случае невыполнения расчетных условий схему базирования необходимо изменить или ужесточить допуски на размеры установочных элементов.

Проверочный расчет погрешности проводится после окончательной разработки конструкции приспособления. Его целью являются окончательная оценка погрешности и анализ ее изменения в процессе эксплуатации.

Расчетным условием для проверочного расчета является:

εб2+εз2+εпр2≤δ−к⋅Δэк2.			(9)

В состав формул для предварительного и проверочного расчетов погрешности установки входят погрешности базирования, закрепления и приспособления, которые определяются по нижеприведенной методике.

Погрешность установки заготовки в приспособлениях.

εp=εу2+Δ2но−ки+Δ2деф+Δ2р.и.

ε=εy+εн.о.δ

εн.о.- нормированная погрешность обработки

δ - допуск обрабатываемой поверхности

εн.обр=k⋅Δэк

k -коэффициент ропорциональности

k	=0,5-0,8

Δэк - экономически достижимая точность станка

k	εб2+εз2+εпр2+εн.о.δ

δ−εн.о.2εб2+εз2+εпр2

εпр=(δ−εн.о.)2−εб2−εз2

α=ΤΑε2пр−ΣΤΑi2Σij

α	- количество единиц допусков

Погрешность закрепления

εз2 - погрешность закрепления, проекция наибольшего смещения измерительной базы на вектор размера

Установки корпусных деталей

Погрешность скоса

## Для случаев с точными опорами

εи=β1N0,5

## Для случаев с плоскостными опорами

εи=β2N

где β1,β2 - коэффициенты пропорциональности,

β1,β2≈0,001...0,8

N –количество контактов заготовки с установочными элементами

Расчет погрешностей базирования,

Закрепления и приспособления

Погрешность базирования. Появляется вследствие несовпадения измерительных и установочных баз. Она определяется путем решения размерных цепей или геометрических расчетов. Обычно формулы для определения погрешности базирования приводятся в справочной литературе [1-5].

Погрешность закрепления. Появляется вследствие упругих и пластических деформаций деталей приспособления и обрабатываемой заготовки. Численно она равна разности предельных смещений (ymax−ymin) измерительной базы в направлении получаемого размера под действием силы закрепления заготовки (рис.1). На рис.1 приведена схема для определения погрешности закрепления. Она определяется по формуле

εз=(Ymax−Ymin)cosα=Ycosα,			(10)

где α - угол между направлением получаемого размера и направлением приложения силы закрепления.

| Формулы для определения предельных смещений приведены в табл.2 и работе [1] | Рис.1 |
| --- | --- |

Таблица 2 – Зависимости предельных смещений заготовки от силы закрепления

| Установка | Материал заготовки | Зависимость |
| --- | --- | --- |
| На опоры со сферической поверхностью радиусом R | Сталь Чугун | Y=(0,67+0,003HB+6,23R)(Q10)0,8; Y=(2,7−0,008HB+6,23R)(Q10)0,8; |
| На опоры с рифленой поверхностью диаметром D | Сталь Чугун | Y=(0,38−0,004HB+0,0034D)(Q10)0,6; Y=(1,76−0,0008HB+0,03D)(Q10)0,6; |
| На гладкие опоры и опорные пластины площадью F (см2). Давление на опоры q (МПа) | Сталь Чугун | Y=(0,4+0,012F+0,004Rz−0,0016HB)×(q10)0,7; Y=(0,776+0,5F+0,016Rz−0,0045HB)×(q10)0,6. |

Погрешность приспособления. Появляется вследствие неточности изготовления и сборки приспособления ,износа его частей, а также погрешностей при установке его на станке.

Она определяется как сумма полей погрешностей случайных величин:

εпр=εизг+3⋅εи2+εу.пр2.				 (11)

Целесообразно εизг и εу.пр задавать при проектировании приспособления. Они принимаются в пределах

εизг=0,01...0,015 мм; εу.пр=0,005...0,02.

Износ установочных элементов рассчитывается по числу контактов заготовки с опорой в период эксплуатации приспособлении. Он определяется по формулам:

Для точечных установочных элементов:

εи=β1⋅N0,5,					(12)

Для плоских установочных элементов:

εи=β⋅N,						 (13)

где N - число контактов заготовки с установочными элементами;

β1,β2 - коэффициенты, определяемые по табл. 3

Таблица 3

Значения коэффициентов

| Вид опор | β1 | Вид опор | β2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Со сферической головкой - С рифленой голов-кой - Призмы - Пальцы ромбические | 0,5…2,0 0,6…2,5 0,3…0,8 0,2…0,6 | - С плоской голов кой - Пластины опорные - Пальцы цилиндрические | 0,4…0,8 0,002…0,004 0,001…0,002 |

Величину N принимают, ориентируясь на программу выпуска деталей.

Примеры расчета.

Пример 1. Произвести расчет на точность оправки для чистового обтачивания наружной поверхности втулки. Программа выпуска втулок 1000 шт. в год. Эскизы оправки и обрабатываемой втулки представлены на рис. 2.

Решение: Согласно теоретической схеме базирования втулка лишается пяти степеней свободы. Эта схема реализуется при установке втулки на оправку. Для улучшения процесса установки на оправку последняя имеет меньший диаметр, т.е. установка производится с зазором.

Анализ показывает, что выполнение размера ф55е 8 не зависит от погрешности приспособления, а величина биения (не более 0,05 мм) зависит от точности установки на оправку. Следовательно, в расчете на точность достаточно проверить, не вызовет ли оправка увеличения биения втулки выше установленного на чертеже.

Используя расчетное условие (9), находим:

εy=εб2+εз2+εпр2≤δ−к⋅Δэк2.

Погрешность базирования равна наибольшему зазору между оправкой и отверстием заготовки. По таблицам допусков

Ø 30 Н7 = Ø 30+0,021;

Ø 30 h6 = Ø 30−0,013.

Так как сила закрепления действует параллельно обрабатываемой поверхности: α=90°, а cos90°=0, то εз=0.

Погрешность приспособления включает:

εпр=εизг+3⋅εи2+εу.пр2

Погрешность изготовления назначается не более εизг=0,01.

Погрешность износа составит:

εи=β2⋅N, εи=0,001⋅1000=1 мкм.

Погрешность установки приспособления εу.пр=0, т.к. ось центров оправки совпадает с осью центров станка:

εпр=0,01+3⋅0,0012+0,0052=0,015 мм

Определим допустимую погрешность:

εн.обр=к⋅Δэк; 	εн.обр=0,5⋅8=4 мкм;

εy=δ−к⋅Δэк2;

εy=0,05−0,0042=0,046 мм.

Определим результирующую погрешность и сравним ее с допустимой:

0,0342−0,0152<0,046;

0,037<0,046.

Условие выполнено, поэтому оправка обеспечит заданную точность обработки.

Пример 2. При растачивании отверстия     35Н8 требуется выдерживать размеры 30 + 0,085 и 50 + 0,17 детали, представленной на рис.3.

Для рассматриваемого случая целесообразно выбрать схему базирования заготовки, приведенную на рис.4.

Она реализуется путем установки детали на плите и пальцах. Плита служит установочной базой, а пальцы – направляющей и упорной.

Определим необходимую точность приспособления для размера 30±0,85.

- Погрешность базирования εб=0.

- Погрешность закрепления, согласно данным табл.2 [7], будет равна: εз=0,060 мм.

- Погрешность установки фактическая

εy=εб2+εз2=02+0,0602=0,060 мм.

- Нормированная погрешность обработки

εн.обр=к⋅Δэк=к⋅δ,

где К=0,5

δ=±0,085=0,17.

Тогда

εн.обр=0,50,17=0,085 мм.

- Допустимая погрешность установки

εy=δ2−ε2н.обр=0,172+0,0852=0,147 мм.

Так как εy<εy, то предложенная схема базирования и конструктивная схема приспособления приемлемы.

- Допустимая погрешность приспособления

εy=δ−εy2+ε2н.обр=0,17−0,0602+0,0852=0,056 мм.

- Допуск на сборку приспособления

δсб=εпр−(εy.пр+εз+εп+εи),

где εy.пр=0,010 мм - из табл. 3 [5];

εз=0; 	εп=0;	εи не учитываем.

Тогда

δсб=0,056−0,010=0,047 мм.

На сборочном чертеже приспособления должен быть проставлен размер со следующими допустимыми отклонениями: 30±0,23.

Определим необходимую точность приспособления для размера 50±0,23 (см. рис. 4).

- Погрешность базирования εб=0.

- Погрешность закрепления εз=0, так как сила зажима действует перпендикулярно получаемому при обработке размеру.

- Фактически погрешность установки εy=0.

- Нормированная погрешность обработки

εн.обр=к⋅δ=0,5⋅0,34=0,17 мм.

- Допустимая погрешность установки

εy=δ2−ε2н.обр=0,342+0,172=0,294 мм.

Так как εy<εy, то предложенная схема базирования и конструктивная схема приспособления приемлемы.

- Допустимая погрешность приспособления

εпр=δ−εy2+ε2н.обр=0,34−02+0,172=0,311 мм.

- Допуск на сборку приспособления

δсб=εпр−(εy.пр+εз+εп)

Погрешность установки приспособления на станке определяется из зависимости (см. табл. 3) [5]

εy.пр=Z⋅LgL,

где Z - 	 максимальный зазор между направляющей шпонкой приспособления и пазом стола станка, Z=0,027 мм для посадки h8;

Lg - 	длина обрабатываемой детали, мм;

L - 	расстояние между шпонками, мм;

Получим

εy.пр=100⋅0,027140=0,019 мм;

εз=0;		εп=0;

δсб=0,311−(0,019+0+0)=0,292 мм.

На сборочном чертеже приспособления должен быть проставлен размер 50 ± 0,146.

Пример 3. При растачивании отверстия Ø35Н8 требуется выдержать размеры 30 ± 0,085 и 40 ± 0,17 (рис.5). Деталь базируется на плоскости и двух отверстиях.

Учитывая, что для размера 30 ± 0,085 установки детали не отличается от установки в первом примере (см. рис. 4), то допустимая погрешность приспособления по размеру 30 ± 0,085 не изменится и будет равнаεпр=0,046 мм. Допуск на сборку приспособления по аналогии δсб=0,046 мм.

На сборочном чертеже приспособления должен быть проставлен размер 30 ± 0,023.

Определим необходимую точность приспособления для размера детали 40 ± 0,17.

- Погрешность базирования определяется из зависимости

εб=Smax⋅cosα,

где Smax – максимальный зазор при посадке на палец, для принятых условий (посадки 10H7g6) и гарантируемом зазоре, равном 0,005 мм, Smax=0,029.

εб=0,029⋅cos45°=0,021 мм.

- Погрешность закрепления εз=0.

- Погрешность установки фактическая

εy=εб2+εз2=0,0212+02=0,021 мм.

- Нормированная погрешность обработки

εн.обр=к⋅δ=0,5⋅0,34=0,17 мм

- Допустимая погрешность установки

εy=δ−εн.обр2=0,34+0,172=0,294 мм.

Так как εy<εy, то предложенная схема базирования и закрепления заготовки приемлема.

- Допустимая погрешность приспособления

εпр=δ−εy2+ε2н.обр=0,34−0,0212+0,172=0,169 мм.

- Допуск на сборку приспособления

δсб=εпр−(εy.пр+εз+εп)

где

εy.пр=Z⋅LgL;

εy.пр=100⋅0,027140=0,019 мм.

εп=0;

εз=Smax=0,029 мм;

δсб=0,169−(0,019+0,029+0)=0,121 мм.

На сборочном чертеже приспособления должен быть проставлен размер 40 ± 0,0605.

Список рекомендуемой литературы

1 Станочные приспособления: Справочник: В 2 т. /Под ред. Б.Н. Вардашкина, А.А. Шатилова. – М.: Машиностроение, 1984. – Т.1. – 592 с.

2 Станочные приспособления: Справочник: В 2 т. /Под ред. Б.Н. Вардашкина, В.В. Данилевского. – М.: Машиностроение, 1984. – Т.2. – 656 с.

3 Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1983. – 277 с.

4 Корсаков В.С. Точность механической обработки. – М.: Машгиз, 1961. – 286 с.

- Шубников К.В. Унифицированные переналаживаемые станочные приспособления. – Л.: Машиностроение, Ленингр. Отд-ние, 1973. – 208 с.

- Справочник технолога-машиностроителя /Под. ред. А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1972. – Т.1. – 568 с.

- Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Высш. шк., 1983. – 256 с.

- Гурьянихин В.Ф., Цухлов А.П. Проектирование приспособлений. – Ульяновск: УПИ, 1976. – 70 с.

Учебное издание

Методические указания

К практическим занятиям по дисциплине

“Проектирование технологической оснастки”

Раздел “Расчет точности станочных приспособлений”

(для студентов специальностей 1201,1202, 23.01, 0501)

Составители:			Скибин Владимир Владимирович

Медведев Вячеслав Стаепанович

Редактор				Дудченко Елена Александровна